طراحی سازه 5 طبقه بتنی با تحلیل پوش آور و تاریخچه زمانی

چکیده

از آنجا که معیار طراحی در ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ایران) بر اساس معیار مقاومت می باشد و سطح عملکرد مورد انتظار با شیوه ای غیر مستقیم بدست می آید، لذا در مطالعه ی حاضر با توجه به پیشرفت روش های تحلیل غیر خطی، اهداف عملکردی ارائه شده از سوی آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ایران) مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این پژوهش برای تحلیل و مقایسه سازههای مختلف از آنالیز خطی و غیرخطی پوشآور و تاریخچه زمانی در نرمافزار ETABS استفاده میشود. در این تحقیق سازه 5 طبقه انتخاب و تحلیل و طراحی شدهاند.

بدین منظور سازه پس از تحلیل و طراحی خطی و کنترلهاي مربوطه، تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی قرار گرفته و روند تشکیل مفاصل پلاستیک، منحنی نیرو – تغییرمکان طبق این تحلیل محاسبه و از نرم افزار برداشت شده است و سپس تحلیل تاریخچه زمانی انجام گرفته و نتایج حاصل از تحلیلهای خطی و غیرخطی با هم مقایسه شدهاند.

کلمات کلیدی: طراحی عملکردی، مفصل پلاستیک، تحلیل پوشآور، تحلیل تاریخچه زمانی، نرم افزار ETABS

فهرست مطالب

1-1- مقدمه	12

2-1- اثرات ناشی از زلزله	14

3-1- عوامل موثر بر عملکرد لرزهای ساختمانها	14

4-1- اثرات ناشی از زلزله برروی ساختمانها	15

5-1- ضرورت تحقیق	19

1-2- مقدمه	21

2-2- مروری بر مطالعات پیشین	21

1-2-2- پژوهشهای فارسی منتشر شده	23

1-1-2-2- کنترل سطح عملکرد ساختمانهای بتنی مسکونی متعارف طراحی شده با آییننامههای موجود در کشور	23

2-1-2-2- ارزیابی عملکرد سیستم قاب خمشی فولادی با دیوار برشی بتنی بر اساس سطح عملکرد	24

3-1-2-2- سطح عملکرد قابهای خمشی بتن مسلح با شکلپذیری متوسط و مقاومسازی آنها به روش های مختلف	24

4-1-2-2- بررسی عملکرد لرزهای ساختمانهای بتن مسلح با قاب خمشی براساس تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی	26

5-1-2-2- بررسی خسارت پذیری لرزهای قابهای خمشی بتنآرمه با شکل پذیری متوسط	27

6-1-2-2- ارزیابی آسیب پذیری قابهای خمشی بتن مسلح در سطوح مختلف خسارت	27

7-1-2-2- ارزیابی ضوابط منظم و نامنظمی آئیننامه 2800 برای ساختمانهای بتن مسلح	28

8-1-2-2- اثر نامنظمیهای ایجاد شده در ارتفاع و پلان بر رفتار لرزهای ساختمان بتنی منظم	29

9-1-2-2- ارزیابی آسیب پذیری قابهای خمشی بتنی در اثر لغزش آرماتور وصله ستون تحت بارهای زلزله	30

10-1-2-2- اثر نامنظمی جرمی در ارتفاع بر روی رفتار لرزهای و چرخهای سازههای ساختمانی	30

11-1-2-2- بررسی و مقایسه روش طراحی عملکردی براساس کنترل جابهجایی و روش نیرویی در طرح لرزهای ساختمانهای با اهمیت خیلی زیاد	31

12-1-2-2- تأثیر سطح عملکرد قاب خمشی بتن مسلح ویژه بر رفتار غیرخطی- لرزهای اتصالات تیر – ستون میانی	32

13-1-2-2- طراحی لرزهای بهینه قابهای خمشی بتن مسلح با رویکرد طراحی براساس عملکرد	33

14-1-2-2- تحلیل رفتار لرزهای قابهای بتن مسلح با شکلپذیری متفاوت براساس عملکرد	33

15-1-2-2- ارزیابی لرزهای سیستم قاب خمشی بتنی با تیرهای کم ارتفاع	34

16-1-2-2- بهبود پاسخ تحلیلهای غیرخطی لرزهای سازههای بتن مسلح برمبنای تعیین جابجایی تسلیم (مقایسه روشهای طیف نقطه تسلیم و طیف ظرفیت)	34

17-1-2-2- تحلیل غیرخطی– لرزهای قابهای خمشی متوسط بتن مسلح با توجه به تغییر درمعیارهای پذیرش ستونها	35

18-1-2-2- بررسی شکلپذیری اعضاء و کل سازه در ساختمانهای بتنی دارای سیستم قاب خمشی با شکلپذیری متوسط	36

2-2-2- پژوهشهای لاتین منتشر شده	36

1-2-2-2- تحلیل پوشآور برای ساختمانهای نامتقارن و بلند مرتبه	36

2-2-2-2- طراحی بر اساس عملکرد با استفاده از بهینهسازی سازهای	37

3-2-2-2- ارزیابی ضریب رفتار سازههای بتن مسلح با استفاده از تحلیلهای استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی افزایشی	38

3-2- مبانی نظری	39

1-3-2- حالات حدی طراحی و سطوح عملکرد	39

2-3-2- دستهبندی سطوح مختلف عملکرد در سازهها	40

1-2-3-2- سطوح مختلف عملکرد در ASCE4113	41

2-2-3-2- سطوح مختلف عملکرد در FEMA273	42

3-2-3-2- سطوح مختلف عملکرد در نشریه 360	43

4-2-3-2- مقایسه سطوح مختلف عملکرد در آییننامههای مختلف	48

1-3- مقدمه	51

1-2-3- تحلیل استاتیکی خطی	52

1-1-2-3- نواقص و کاستیهاي تحلیل استاتیکی خطی	54

2-2-3- تحلیل استاتیکی غیرخطی	55

1-2-2-3- روش و مراحل انجام یک تحلیل استاتیکی غیرخطی	56

2-2-2-3- مزایا و لزوم انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی	59

3-2-2-3- محدودیت و معایب روش استاتیکی غیر خطی	60

4-2-2-3- هدف از تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی	62

5-2-2-3- تغییرمکان هدف	62

6-2-2-3- شکل توزیع بار جانبی	63

3-2-3- تحلیل دینامیکی خطی	65

1-3-2-3- روش تحلیل دینامیکی طیفی (با استفاده از آنالیز مودها)	66

3-3- بیان کلی طرح بر پایه عملکرد	66

1-3-3- لزوم رویکرد به طراحی لرزهاي بر اساس عملکرد	67

2-3-3- سطوح عملکرد	68

3-3-3- سطح خطر زلزله	70

4-3- تحلیل بار افزون	70

1-4-3- مفصل پلاستیک	71

1-1-4-3- طول مفصل پلاستیک	73

2-1-4-3- تعریف مفاصل غیرخطی اعضاي سازه	74

2-4-3- بارگذاری	76

3-4-3- توزیع بار جانبی	77

4-4-3- کنترل بار اعمال شده	78

1-4-4-3- کنترل نیروهاي اعمالی	78

2-4-4-3- کنترل تغییرمکان	79

5-4-3- حداکثر تعداد کل گامها	80

6-4-3- حداکثر تعداد گامهاي غیر مؤثر	80

7-4-3- باربرداري از مفاصل	81

5-3- معرفی مدل به کار رفته	82

6-3- مبانی تحلیل استاتیکی خطی	86

1-6-3- نیروی برش پایه (Vu)	87

1-1-6-3- وزن موثر لرزهای (W)	87

2-1-6-3- ضریب زلزله (C)	87

1-2-1-6-3- محاسبه ضریب زلزله با استفاده از آئیننامه 2800 ویرایش چهارم	88

7-3- مبانی تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوشآور)	95

1-7-3- الگوهای بار جانبی پوش	95

1-1-7-3- الگوهای بار ثقلی	95

2-1-7-3- الگوهای بار یکنواخت	98

2-7-3- تغییرمکان هدف	101

8-3- مبانی تحلیل دینامیکی غیرخطی (تاریخچه زمانی)	105

1-8-3- مقدمه	106

2-8-3- معرفی شتاب نگاشتها	107

3-8-3- مشخصات شتاب نگاشتها	108

4-8-3- مقیاس سازی زلزلهها براساس استاندارد 2800 ویرایش چهارم	109

5-8-3- تعریف بارهای تاریخچه زمانی	116

1-4- بررسی نسبت نیرو به ظرفیت	120

2-4- بررسی مفاصل پلاستیک سازهها	121

3-4- بررسی نمودار پوش سازهها	123

5-4- نمودار دو خطی سازهها و محاسبه ضرایب اضافه مقاومت و ضریب شکل پذیری و ضریب رفتار	125

8-4- نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی (تاریخچه زمانی)	127

1-8-4- تاریخچه جابجایی بام	127

2-8-4- تاریخچه برش پایه سازه	128

منابع	130

فهرست اشکال

شکل 1-1، منحنی ظرفیت یک سازه در حالت کلی و سطوح عملکردی مختلف	13

شکل 1-2، رفتار سازه زیر اثر بار	16

شکل 1-3، رفتار الاستیک سازه تحت اثر نیروهای زلزله	17

شکل 1-4، رفتار الاستوپلاستیک سازه تحت اثر نیروهای زلزله	18

شکل 2-1، پلان و تغییرمکان طیفی مربوط به مطالعه 2-2-1-3	25

شکل 2-2، بررسی عملکرد لرزهای ساختمانهای بتن مسلح با قاب خمشی براساس تحلیل های استاتیکی و دینامیکی	26

شکل 2-3، بررسی خسارت پذیری لرزهای قابهای خمشی بتنآرمه با شکلپذیری متوسط	27

شکل 2-4، ارزیابی آسیب پذیری قابهای خمشی بتن مسلح در سطوح مختلف خسارت	28

شکل 2-5، منحنی ظرفیت قابهای طراحی شده با دو شیوه طراحی در مطالعه عددی فوق	32

شکل 2-6، مدلهای مورد بررسی در مطالعه 2-2-2-1	37

شکل 2-7، مدلهای مورد بررسی در مطالعه 2-2-2-3	38

شکل 3-1، نمونههایی از الگوهاي بار جانبی پیشنهادي در دستورالعمل بهسازي	65

شکل 3-2، مدل رفتاري مفاصل استفاده شده در FEMA-356 و ATC-40	71

شکل 3-3، پارامترهاي مدلسازي و معیارهاي پذیرش تیرهاي بتن مسلح	75

شکل 3-4، پارامترهاي مدلسازي و معیارهاي پذیرش ستونهاي بتن مسلح	75

شکل 3-5، پارامترهاي مدلسازي و معیارهاي پذیرش مهاربند کششی فولادی	76

شکل 3-6، منحنی نیرو – تغییرشکل مفاصل پلاستیک	81

شکل3-7، پلان مورد استفاده	84

شکل 3-8، سازه 5 طبقه	85

شکل 3-7، فلوچارت تعیین زمان تناوب سازه (T)	91

شکل 3-8، تعریف الگوی بار  QG1 در نرم افزار	96

شکل 3-9، تعریف الگوی بار  QG2 در نرم افزار	97

شکل 3-10، تعریف الگوی بار یکنواخت  UniformX-QG1 در نرم افزار	98

شکل 3-11، تعریف الگوی بار یکنواخت  UniformY-QG1 در نرم افزار	99

شکل 3-12، تعریف الگوی بار یکنواخت  UniformX-QG2 در نرم افزار	100

شکل 3-13، تعریف الگوی بار یکنواخت  UniformY-QG2 در نرم افزار	101

شکل 3-14، فیلتراسیون شتاب نگاشتها در نرم افزار Seismosignal	109

شکل 3-15، مقیاس هر زلزله به مقدار حداکثر خود	110

شکل 3-16، طیف پاسخ شتاب هر زلزله	111

شکل 3-17، برداشت مقادیر شتاب از نرم افزار Seismosignal	111

شکل 3-18، ساخت طیف ترکیبی واحد زوج شتاب نگاشت زلزله Imperial	112

شکل 3-19، ساخت طیف SRSS برای زلزله Imperial	113

شکل 3-20، ساخت طیف SRSS برای زلزله Kobe	113

شکل 3-21، ساخت طیف SRSS برای زلزله Loma Prieta	114

شکل 3-22، طیف طرح استاندارد 2800	114

شکل 3-23، طیف واحد ترکیبی زلزلهها و متوسط زلزلهها	115

شکل 3-24، تعریف بار تاریخچه زمانی زلزله Imperial	116

شکل 3-25، تعریف بار تاریخچه زمانی زلزله Kobe	117

شکل 3-26، تعریف بار تاریخچه زمانی زلزله Loma Prieta	118

شکل 4-1، نسبت نیرو به ظرفیت قاب 2 سازه 5 طبقه	120

شکل 4-2، مفاصل پلاستیک سازه 5 طبقه	122

شکل 4-3، منحنی نیرو – تغییر مکان (منحنی پوش)	123

شکل 4-5، منحنی نیرو – تغییر مکان (منحنی پوش) سازه 5 طبقه	124

شکل 4-6، نمودار دو خطی سازه 5 طبقه	125

شکل 4-7، نتایج تغییرمکان هدف نمودار دو خطی سازه 5 طبقه	125

شکل 4-8، تاریخچه جابجایی بام سازه تحت زلزله Imperial	127

شکل 4-9، تاریخچه جابجایی بام سازه تحت زلزله Kobe	127

شکل 4-10، تاریخچه جابجایی بام سازه تحت زلزله Loma Prieta	128

شکل 4-11 تاریخچه برش پایه سازه تحت زلزله Imperial	128

شکل 4-12، تاریخچه برش پایه سازه تحت زلزله Kobe	129

شکل 4-13، تاریخچه برش پایه سازه تحت زلزله Loma Prieta	129

فهرست جداول

جدول 2-1، احتمال رخداد لرزهای با توجه به گروهبندی سازهها	39

جدول 2-2، حد کرنش مصالح با توجه به سطوح خطر طراحی	40

جدول 2-3، حد دریفت برای سطوح خطر مختلف	40

جدول 2-4، جزئیات سطوح عملکردی FEMA273	42

جدول 2-5، سطوح عملکردی مختلف و شاخص خرابی در نشریه 360	47

جدول 3-1، مشخصات مصالح مصرفی	83

جدول 3-2، مقاطع بتنی ستون برای سازه 5 طبقه	86

جدول 3-3، مقاطع بتنی تیر برای سازه 5 طبقه	86

جدول 3-4، درصد ميزان مشاركت بار زنده و بار برف در محاسبه نيروي جانبي زلزله	87

جدول 3-5، نسبت شتاب مبناي طرح در مناطق با لرزهخيزي مختلف	88

جدول 3-6، پارامترهاي مربوط به T0، Ts، S و S0	89

جدول 3-8، ضریب اهمیت ساختمان	93

جدول 3-9، ضریب رفتار ساختمان	94

جدول 3-10، جدول خلاصه ضریب زلزله سازه	95

جدول 3-11، مقدار ضریب C0	102

جدول 3-12، مقدار ضریب C2	103

جدول 3-13، مقدار تغییر مکان هدف سازه 5 طبقه	104

جدول 3-14، مقدار تغییر مکان هدف اصلاح شده سازه 5 طبقه	105

جدول 3-15، مشخصات 3 زلزله نزدیک گسل	108

فصل اول

مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه

ایران از نظر خطر زلزله با توجه به استقرار در کمربند زلزله خیز آلپ- هیمالیا جزء مناطق با لرزه خیزی بالای جهان محسوب میشود که گواه آن، زلزله های گذشته و اخیر مانند طبس، رودبار و بم می باشند که باعث خرابی های زیاد و تلفات بالای جانی شدهاند [1]. این موضوع نشان میدهد که صنعت ساخت و ساز در سطح کشور نیاز به اطلاعات کافی در مورد رفتار غیر الاستیک و آسیب پذیری سازهها برای طراحی صحیح و مناسب دارد. محدودیتهای معماری، کمبودهای اقتصادی و نبود زمین مناسب در محدودههای شهری برای ساخت و ساز از معضلات اساسی صنعت ساختمان میباشند.

در علم مهندسی سازه و زلزله با ورود و جایگزینی روش طراحی براساس عملکرد به جای روش قدیمی طراحی براساس نیرو بسیاری از آیین نامههای طراحی در حال گذر از یک سری تغییرات بنیادیاند و هم اکنون بسیاری از محققان و پژوهشگران سازه و زلزله برای رسیدن به تکامل و اطمینان در این روش، تحقیقات خود را در این زمینه متمرکز کرده اند. در ادبیات علمی مربوط به طراحی ساختمانها بر اساس عملکرد، سه سطح عملکرد تعریف شدهاند که، قابلیت استفاده بی وقفه (IO)، ایمنی جانی (LS) و آستانه فروریزش (CP) نامیده می شوند و هر کدام مشخصههای خاص خود را دارند. به طور خلاصه در سطح عملکردی قابلیت استفاده بی وقفه، خرابیهای ایجاد شده در سازه محدود است و سختی سازه دچار تغییر چندانی نمیشود. در سطح عملکردی ایمنی جانی، ساختمان ممکن است خسارت زیادی را در اجزای سازهای تجربه کند ولی حاشیه ایمنی قابل توجهی برای جلوگیری از فروریزش سازه وجود دارد و سطح عملکردی آستانه فروریزش هنگامی رخ میدهد که ساختمان به حالت ناپایداری کلی یا موضعی رسیده باشد [2].

شکل 1-1، منحنی ظرفیت یک سازه در حالت کلی و سطوح عملکردی مختلف

در دهههای اخیر مفهوم سطوح عملکردی مورد انتظار سازهها در آییننامههای بهسازی ساختمانهای موجود بیان شده است. در این روش، روند بهسازی سازهها بر اساس تعیین سطوح عملکرد سازهها و همچنین سطوح خطر لرزهای است که با توجه به درخواست کارفرما و درجه اهمیت کنونی سازهها میباشد، مشخص میشود. دلیل اصلی انتخاب روش عملکردی مبتنی بر این است که هزینه ارتقاء و یا ساخت و ساز با رعایت اهمیت و میزان آسیبهای قابل قبول از یک سازه به سازه دیگر متفاوت میباشد. این ایده چنان با اهمیت بود که باعث تغییر معیار طراحی بسیاری از آیین نامهها که بر اساس معیار مقاومت میباشد به معیار طراحی بر اساس عملکرد شد [3].

معیار طراحی در ویرایش چهارم آیین نامه 2800 [4] ایران نیز بر اساس معیار مقاومت میباشد. سطح عملکرد مورد انتظار با شیوهای غیر مستقیم بدست میآید، به طوری که انتظار میرود با رعایت این قوانین سطح عملکرد مطلوب بدست آید. در حال حاضر با بهبود و پیشرفت روشهای تحلیل غیرخطی، میتوان از اهداف عملکردی ارائه شده از سوی آییننامه 2800 اطمینان حاصل کرد. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی مقایسهای رفتار لرزهای قابهای خمشی بتن آرمه طراحی شده براساس ویرایش چهارم آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ایران) و روش طراحی بر اساس سطوح عملکرد پرداخته میشود.

2-1- اثرات ناشی از زلزله

در اثر زلزله قسمتی از زمین مرتعش میشود و به گونهای تصادفی در تمامی جهات حرکت میکند. این حرکت به صورت امواج ارتعاشی به سطح زمین میرسد. آنچه که برروی زمین از حرکت ناشی از زلزله ثبت میشود، یک حرکت ارتعاشی فوق العاده نامنظم و شتابهای افقی و عمودی که به صورت تابعی از زمان اندازهگیری شده است می باشد. با مراجعه به شتابهای ثبت شده در زلزلههای گذشته مشاهده میشود، نمودار تغییرات شتاب نسبت به زمان فوق العاده نامنظم بوده و به نظر میرسد هیچ قانونی برآن حکمفرما نباشد [5].

این نوع حرکت که در سطح زمین مشاهده میشود هرآنچه برروی زمین قرار دارد را به ارتعاش در میآورد. ازجمله پایه بناها که به زمین متصل است هماهنگ با حرکات زمین به حرکت در میآید. نظر به آنکه بناها یا سازهها کاملا صلب نیستند نمیتوانند به صورت یکپارچه و منطبق با پایهها به حرکت درآیند و بنابراین حرکت قسمتهای مختلف سازه نسبت به حرکت پایهها دارای تقدم و تاخر خواهد شد. این تقدم و تاخر به طور عمده به دو علت میباشد، اول آنکه سازه انعطاف پذیر است و این قابلیت وجود دارد که اعضای مختلف سازه نسبت به یکدیگر و نسبت به پایه جابجا شوند، دوم آنکه جرمهای موجود در سازه دارای اینرسی بوده و در مقابل تغییر اندازه حرکت مقاومت میکنند. چنانچه لحظه شروع حرکت زمین در نظر گرفته شود ملاحظه میشود که با حرکت زمین، پایه سازه نیز در همان جهت حرکت میکند. اعضای سازهای که جرمها را همراه پایه به حرکت درآورند. اما همانطورکه گفته شد به لحاظ خاصیت اینرسی که در جرم وجود دارد، این اجرام در مقابل حرکت مقاومت کرده و باعث میشوند نسبت به پایه عقب بمانند در نتیجه تغییرشکلهایی در اعضای سازهای رابط به وجود میآید [5، 6 و 7].

3-1- عوامل موثر بر عملکرد لرزهای ساختمانها

عملکرد لرزهای ساختمانها در واقع رفتار ساختمان در هنگام وارد شدن نیروی زلزله بر آن است. هر چه قدرت جذب انرژی ساختمان بیشتر باشد و ساختمان سبکتر باشد، ساختمان رفتار بهتری در برابر نیروهای زلزله از خود نشان میدهد. یکی از مسائلی که باید هنگام طراحی ساختمان به آن دقت کافی شود، تعیین نیروهای وارد بر سازه در هنگام وقوع زلزله و دخالت آن در طراحی می باشد. در این صورت میتوان ادعا کرد ساختمان از عملکرد لرزهای مناسبی برخوردار است. به عنوان یک نتیجه میتوان گفت با انتخاب یک سیستم سازهای مقاوم در برابر نیروهای زلزله، میتوان به سازههای با عملکرد مناسب در برابر زمینلرزه دست یافت. فاکتورهایی که در سیستم سازهای نقش اساسی دارند، عبارتند از: شکل هندسی، نحوه توزیع تنش در سازه، سادگی، تقارن، میزان گستردگی پلان، یکنواختی و پیوستگی اعضای سازهای، شکلپذیری، ویژگیهای مصالح و... که با شناخت دقیق این مسائل در طراحی و اجرا و رعایت اصول فنی باعث تامین پایداری لرزهای سیستم شده و اجرای بهینه سیستم را نیز امکانپذیر میسازد [8].

4-1- اثرات ناشی از زلزله برروی ساختمانها

بهترین روش برای بررسی رفتار سازه ها یا قطعات سازه ای استفاده از نمودار بار – تغییر مکان میباشد. اگرسازه ای تحت تاثیر بار قرار گیرد و تغییرات بار نسبت به تغییر مکان رسم شود، نموداری که ترسیم می شود مشابه نمودار شکل 1-4 خواهد بود. چنین رفتاری را میتوان در کلیة قطعات بتنآرمه وحتی درکلیة سیستمهای سازهای بتنآرمه مشاهده نمود.

همانطورکه در شکل 1-2 ملاحظه می شود تغییرات F نسبت به ∆ در مراحل اول بارگذاری خطی است و به تدریج با افزایش بار از حالت خطی خارج شده و به صورت منحنی در میآید و از نقطهای مانند A به بعد بار نسبت به تغییرمکان تغییر قابل توجهی پیدا نمیکند و در نهایت بعد از رسیدن به نقطه ی B و تحمل تغییر مکان ∆U، سازه منهدم میشود.

در سازههای مختلف طول ناحیة بین ∆U و ∆y ممکن است کوتاه و یا بلند باشد و همچنین شیب خط OA ممکن است کم یا زیاد باشد اما کلیه سازهها حدوداً چنین مشخصهای دارند. نقطه A روی این منحنی نمایشگر نقطه جاری شدن فولاد و نقطة B نمایشگر گسیختگی فولادها و یا خرد شدن بتن است. منحنی تغییرات ∆-F را برای سهولت معمولاً به صورت یک نمودار دو خطی نشان می دهند و آنرا مشخصه الاستوپلاستیک مینامند.

شکل 1-2، رفتار سازه زیر اثر بار

توجه شود که منحنی ارائه شده در بالا نشان دهنده رفتار سازه تحت اثر بار در یک جهت خاص و ثابت میباشد درحالی که نیروهای زلزله به صورت رفت و برگشتی بوده و جهت آن دائماً عوض میشود. لذا به منظور نمایش رفتار سازه تحت اثر بارهای زلزله باید منحنی فوق در قسمت زیر محور افقی ادامه یابد.

به طور کلی سازهها برای مقابله با نیروهای جانبی زلزله به دو مدل میتوانند طراحی شوند. مدل اول آنکه سازه و قطعات آن به اندازه کافی بزرگ و دارای فولاد کافی طراحی شود به طوریکه تحت اثر نیروهای زلزله رفتار آن کاملا الاستیک و خطی باشد. چنین سازهای در اثر نیروهای زلزله تغییر شکلهای رفت و برگشتی می دهد و حرکاتی حدوداً مشابه شتاب نگاشت را دارد ودر طول این رفت و برگشتها نیروی حداکثر F1 را تحمل می کند. شکل 1-3 در هنگام ختم زلزله در نقطهای مانند B قرار دارد که بعد از چند نوسان این تغییرشکل هم ازبین خواهد رفت و سازه به محل اولیه خود برمیگردد و هیچگونه تغییرشکلی در سازه باقی نمیماند.

شکل 1-3، رفتار الاستیک سازه تحت اثر نیروهای زلزله

مدل دوم که میتواند برای سازه در نظر گرفت آنکه سازه را میتوان طوری طراحی نمود تا تحت اثر بارهای جانبی زلزله وارد ناحیة پلاستیک منحنی ∆-F شود. دراین حالت وقتی نیروی جانبی افزایش یابد و به مقدار F2 برسد، سازه وارد ناحیة پلاستیک می شود و در آن ناحیه پیش می رود و لحظة بعد که جهت بار عوض می شود سازه بر روی خطی به موازات ناحیة خطی اولیه برمیگردد (شکل 1-4).

سرانجام بعد از اتمام زلزله سازه در نقطهای مثل B متوقف میشود و بعد به نقطة B' میرسد و تغییرشکل ∆B در سازه باقی میماند.

شکل 1-4، رفتار الاستوپلاستیک سازه تحت اثر نیروهای زلزله

تغییرشکل باقی مانده در سازه معمولاً خطری ایجاد نمیکند و در زلزلههای آتی، تغییرشکل سازه از همین نقطه آغاز میشود وبه تدریج سازه به مرز انهدام نزدیکتر میشود. اما همواره میتوان بعد از زلزله سازه را به جای اول خود بازگرداند.

طراحان هنگام طراحی سازهها برای مقابله با نیروهای زلزله میتوانند دو مدل بالا را انتخاب کنند. در صورت استفاده از مدل اول، سازه بایستی برای نیروی F1 طراحی شود. درحالی که این نیرو بسیار بزرگ میباشد و مقدار آن در حدود 40 درصد وزن ساختمان است. لذا سازهای که با استفاده از چنین نیرویی طراحی شود دارای ابعاد نسبتاً بزرگی خواهد بود به طوری که سازه به لحاظ منطقی و اقتصادی زیر سوال میرود. بنابراین هیچگاه در شرایط معمولی از این مدل استفاده نمیشود. مگر در مواردی که سازه دارای اهمیت بسیار زیادی باشد که استفاده از مدل اول را اجتناب ناپذیر نماید، مانند ساختمانهای راکتور های هستهای و مانند آن.

معمولاً طراحی سازهها با استفاده از مدل دوم انجام میگیرد. دراین صورت بایستی برای نیروی F2 طراحی شود ونیز قادر باشد تغییرشکل ∆2 را تحمل نماید. از آنجا که نیروی F2 کوچک بوده ودر حدود 10 تا 15 درصد وزن ساختمان میباشد لذا سازههایی که با استفاده از این نیرو طراحی میشوند دارای ابعاد قابل قبولی خواهند بود. اما تحمل تغییرشکلهای بزرگ در سازهها به آسانی میسر نیست و در هنگام طراحی بایستی تدابیر خاصی برای تامین این تغییر شکلها اندیشید [9 و 10].

5-1- ضرورت تحقیق

نتایج حاصل از مطالعه علل ویرانی ساختمانها در جریان زلزلههای مخرب و نیز تجربیات آزمایشگاهی که بر روی مدلهای ساختمانی انجام شده به نحوی قاطع ثابت کردهاند که انتخاب روش تحلیل و طراحی میتواند تاثیری بسزایی در پایداری سازه آن در مقابل زلزله داشته باشد. از سوی دیگر در سالهای اخیر بنا به نیازهای متفاوت، توجه بسیاری از پژوهشگران به ارزیابی لرزهای و آسیبپذیری سازهها، در حالت عادی یا پس از تجربه زلزله، معطوف شده است. مشخصههای دینامیکی یک سازه بیانگر رفتار واقعی آن، تحت بارهای لرزهای است. مشخصههای دینامیکی سازههای موجود به سهولت و دقت و با صرف هزینه پایین، توسط آزمایشهای میدانی، قابل برآورد است. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی مقایسهای رفتار لرزهای قابهای خمشی بتنآرمه طراحی شده براساس ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800 ایران و سطوح عملکرد پرداخته خواهد شد.

فصل دوم

مروری بر مطالعات پیشین و پایههای نظری

1-2- مقدمه

با توجه به خسارات و تلفات ناشی از زلزله در کشورهای زلزلهخیز، لزوم طراحی سازههای مقاوم در برابر زلزله امری انکارناپذیر است. برای طرح یک ساختمان در مقابل زلزله لازم است اطلاعاتی جامع و کامل از رفتار آن در مقابل نیروهای ناشی از زلزله در دست باشد [11]. در هنگام وقوع زلزله، خرابی اغلب از نواحی ضعیف موجود در سیستم باربر جانبی شروع میشود در بسیاری از موارد این ضعفها در نتیجه ناپیوستگی و تغییرات ناگهانی در سختی، جرم و مقاومت طبقات مجاور حاصل میشود. از طرف دیگر این ناپیوستگیها در طبقات مجاور بیشتر ناشی از تغییرات ناگهانی در شکل هندسی سیستم باربر جانبی در طول ارتفاع سازه میباشد. خرابیهای به وجود آمده در زلزلههای گذشته بیانگر اثر این ناپیوستگیها در رفتار نامناسب سازهها میباشند [12].

طراحی مطلوب و بهینه یک سازه مستلزم آن است که ظرفیتهای آن که شامل تغییرشکلها و مقاومت میباشد، با رعایت حداقل حاشیه ایمنی از مقادیر مورد نیاز که هنگام وقوع زلزله به سازه اعمال میشود بیشتر باشد. در اکثر آییننامهها روش طراحی بر مبنای مقاومت و شکل پذیری میباشد که طیفهایی که در این آییننامهها ارائه شده است، حاصل میانگین طیف پاسخ ارتجاعی هموار شده میباشد که در آن طیفهای پاسخ غیرارتجاعی سازه، بوسیله ضریبی که به سیستم سازهای وابسته است، به عنوان ضریب کاهش مقاومت یا ضریب رفتار شناخته میشود که از طیفهای پاسخ ارتجاعی سازه بدست میآید [13]. تحقیقات بسیاری در زمینه ارزیابی عملکرد لرزهای سازههای بتنی توسط محققین مختلف انجام شده است که در این فصل به مهم ترین این تحقیقات اشاره خواهد شد و نتایج و دستاوردهای آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

2-2- مروری بر مطالعات پیشین

یکی از بحثهای مهم در زمینه طراحی سازهها، بحث اعمال ضوابط طرح لرزهای میباشد. این ضوابط در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در مورد سازههای بتنی ارائه شده است. کنترل ضوابط طرح لرزهای از جمله مسائلی است که اکثراً برای مهندسان محاسب دارای پیچیدگیهایی است که طرح سازهها را نیز سختتر از حد معمول میکند [14]. غیر از آن رعایت ضوابط طرح لرزهای به صورت عمده باعث بالا رفتن هزینههای سازه به مقدار قابل توجهی میگردد که بعضاً باعث نارضایتی کارفرمایان نیز میشود. به صورت عمده به علت نا آشنایی کارفرمایان با نکات فنی و تخصصی و مقایسه سازههای طراحی شده با رعایت ضوابط طرح لرزهای با سازههای دیگر که در آنها این ضوابط به هر دلیل رعایت نگردیدهاند (که متاسفانه تعداد این سازه ها نیز بسیار بیشتر از گروه اول هستند)، مهندس محاسب را تحت فشار برای پایین آوردن هزینهها قرار میدهند.

طی دهههای گذشته با پیشرفت مطالعات انجام شده بر روی ماهیت زمینلرزه و مطالعه روی اثرات آن، آییننامهها و دستورالعملهای بسیاری برای استفاده مهندسان به وجود آمده است. برای بهبود عملکرد سازههای ساخته شده، آییننامهها تنها برای ارزیابی رفتار این ساختمانها و نحوه بهسازیشان تدوین شد. در اغلب آییننامههای طراحی سعی بر آن بوده است که از تخریب سازه جلوگیری شود و توان مقاومت در مقابل نیروهای لرزهای را داشته باشد. برای همین منظور، سعی بر آن بوده است تا از کاهش و افت مقاومت سازهها هنگام بروز زلزله جلوگیری شود و آنچنان به محدود کردن میزان جابهجاییها و کاهش سطح خسارتها توجهی نمیشد. در سال 1960 با وجود این حقیقت که روشهای طراحی در برابر زلزله که در آییننامه به کار برده میشد، خالی از ارزیابی خدمتپذیری ویژه بود، انجمن مهندسان سازه آمریکا (ATC) [15] معین کردند که ساختمانهای طراحی شده بر اساس آییننامه، باید قادر به برآورده کردن سطوح عملکرد مورد نیاز باشند. این موضوع شامل مورد قبول نبودن خسارت در زلزلههای با سطح خطر حداقل و بدون خسارت سازهای و یا خسارتهای غیر سازهای در زلزلههای با سطح خطر متوسط است. پس از زمین لرزه لوما پریتا راهنمای بهسازی لرزهای FEMA273 گردآوری شد. این نشریه به طور ویژه برای طراحی بر اساس اصول عملکرد و روشهای ارتقای لرزهای سازههای موجود گردآوری شده بود و به کمک مقادیر ضرایب تغییر مکان (C0، C1، C2 و C3) جابجایی هدف و در نتیجه میزان عملکرد سازه را محاسبه می کرد. در همان زمان (1996) راهنمای ATC40 نیز گردآوری شد. هر دو نشریه مشابه بودند و مفهوم عملکرد و روشهای ارزیابی آن را به یک شکل بیان می کردند [16].

روش تحلیلی مرسوم در این دستورالعملها، روش تحلیل استاتیکی غیرخطی NSP یا بارافزون است. با اینکه روش تحلیل دینامیکی غیرخطی NDP جامعترین روشی است که میتواند برای تحلیل سازهها به کار رود و جوابهای دقیقتری نسبت به سایر روشهای موجود ارائه میدهد، با این حالات به دلیل حساس بودن پاسخها به رکورد ورودی، نبود انطباق شرایط ساختگاهی محل ثبت رکورد با محل سازه مورد بررسی، وجود عوامل متنوع دیگر بر پاسخ سازه (نظیر محتوای فرکانسی، پریود خاک، مدت زمان زلزله، رفتارهای کاهنده و...)، میتوان گفت که این روش به نسبت برای مدلسازی، پیچیده تر و هزینه بر است. تحلیل بارافزون مشکلات مربوط به تحلیل دینامیکی غیرخطی را نداشته و با انجام آن میتوان با استفاده از منحنی طیف پاسخ به عنوان منحنی نیاز، تخمین مناسبی از پاسخ لرزهای سازه را به دست آورد [17].

1-2-2- پژوهشهای فارسی منتشر شده

1-1-2-2- کنترل سطح عملکرد ساختمانهای بتنی مسکونی متعارف طراحی شده با آییننامههای موجود در کشور

در این مطالعه تحت عنوان " کنترل سطح عملکرد ساختمانهای بتنی مسکونی متعارف طراحی شده با آییننامههای موجود در کشور" با بررسی چندین ساختمان بتنی قاب خمشی با شکل پذیری متوسط و پلان منظم با ارتفاع متوسط که بر اساس آئیننامههای داخلی (آئیننامه آبا و استاندارد 2800) آنالیز و طراحی شده، عملکرد لرزهای آنها را مورد ارزیابی قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار SAP 2000 و روش تحلیل استاتیکی غیرخطی این سازهها در برابر نیروی زلزله، سطح عملکرد متداول ساختمانهای مسکونی، یعنی سطح عملکرد ایمنی جانی در برابر زلزله طرح و سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه (اسکان فوری) در برابر زلزله سطح بهره برداری (زلزله سرویس)، کنترل شدند. نتیجه ای که از این تحقیق حاصل شده، حاکی از آن است که در صورت رعایت ضوابط موجود در آئین نامه های مذکور در تحلیل و طراحی ساختمانها، سطوح عملکرد مطلوب قابل حصول هستند [18].

2-1-2-2- ارزیابی عملکرد سیستم قاب خمشی فولادی با دیوار برشی بتنی بر اساس سطح عملکرد

در مطالهای با عنوان "ارزیابی عملکرد سیستم قاب خمشی فولادی با دیوار برشی بتنی بر اساس سطح عملکرد" به بررسی پارامتری عملکرد کلی قابهای خمشی فولادی بلند مرتبه به همراه دیوار برشی بتنی پرداخته شد. بدین منظور چندین قاب فولادی با دیوار برشی بتنی با استفاده از نرم افزار SAP 2000 شبیه سازی شدند. بررسی عملکرد هر یک از این قابها با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی انجام شد و نقطه هدف هر یک از این قابها با استفاده از مفاهیم طیف ظرفیت و طیف تقاضا معین گردید. همچنین تاثیر پارامترهایی مانند نسبت سختی دیوار برشی به سختی قاب خمشی، نسبت عرض دیوار برشی به ارتفاع کل سازه، بر روی عملکرد سازه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان میدهد که رسیدن به سطح عملکردی استقرار فوری با افزایش نسبت سختی دیوار برشی به سختی قاب خمشی، افزایش نسبت عرض دیوار برشی به ارتفاع کل سازه، نسبت مستقیم دارد و با افزایش تعداد دهانه ها عملکرد سازه به سمت مصونیت جانی میل میکند [19].

3-1-2-2- سطح عملکرد قابهای خمشی بتن مسلح با شکلپذیری متوسط و مقاومسازی آنها به روش های مختلف

تسنیمی و بشیری در مطالعه ای تحت عنوان" سطح عملکرد قابهای خمشی بتن مسلح با شکل پذیری متوسط و مقاوم سازی آنها به روشهای مختلف"، به بررسی سطوح عملکرد و مقاومسازی سازه پرداختند. تعداد دوازده عدد از این قابها با تفاوت در تعداد دهانه، طبقه و واقع شدن در منطقه لرزهخیزی متفاوت، مطابق ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود، به روش تحلیل استاتیکی غیرخطی ارزیابی و بررسی شدند. با استفاده از روش طیف ظرفیت و روش ضرایب تغییر مکان، نقاط هدف بر روی منحنی ظرفیت این قابها تعیین و پس از مقایسه با یکدیگر، عملکرد تک تک اجزای سازهای و کلی قابها به دست آمد.

شکل 2-1، پلان و تغییرمکان طیفی مربوط به مطالعه 2-2-1-3

نتایج به دست آمده نشان داد که عموماً قابهای با تعداد دهانه کمتر و خطر لرزهخیزی بالاتر، دارای عملکرد ضعیف بوده و برخی اجزای سازهای، معیارهای پذیرش را برای سطح عملکرد ایمنی جانی (بر طبق ضوابط دستورالعمل بهسازی) برآورده نمیسازند. به منظور بررسی روشهای مختلف مقاومسازی، یکی از قابها به عنوان قاب مبنا انتخاب و به سه روش افزودن دیوار برشی، بادبند فولادی، پرکنندههای مصالح بنایی و روش چهارم کاهش وزن سازه به واسطه کاهش طبقات، بهسازی شدند و مجدداً مورد تحلیل قرار گرفتند و با چهار روش فوق سطوح عملکرد آنها تعیین و با یکدیگر مقایسه شدند. نهایتاً نتایج حاصل نشان داد که افزودن دیوار برشی به سیستم، بهترین راه برای مقاوم سازی از دیدگاه عملکردی است [20].

4-1-2-2- بررسی عملکرد لرزهای ساختمانهای بتن مسلح با قاب خمشی براساس تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی

در مطالعهای با عنوان "بررسی عملکرد لرزهای ساختمانهای بتن مسلح با قاب خمشی براساس تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی" به بررسی سطح عملکرد لرزهای سازهها بر اساس آییننامه بهسازی لرزهای ایران و FEMA356 در ساختمانهای بتن مسلح با قاب خمشی بر اساس مباحث ششم و نهم از مقررات ملی ساختمان ایران و با در نظر گرفتن ضوابط لرزه ای آیین نامه 2800 پرداخته شد. برای این منظور مدل سه بعدی اجزاء محدود ساختمانهای 3، 6 و 9 طبقه ایجاد شد و مطابق آیین نامه های مذکور خصوصیات مفاصل غیرخطی به المانهای تیر و ستون اختصاص یافته است. تحلیل استاتیکی غیرخطی با استفاده از دو الگوی بارگذاری جانبی با توزیع مثلثی و یکنواخت و همچنین تحلیل دینامیکی خطی تاریخچه زمانی براساس سه رکورد زلزله روی مدلها انجام گرفته است.

شکل 2-2، بررسی عملکرد لرزهای ساختمانهای بتن مسلح با قاب خمشی براساس تحلیل های استاتیکی و دینامیکی

نتایج تحلیل، حاکی از آنست که به طور کلی علیرغم اینکه در الگوی بارگذاری یکنواخت برش پایه فراتر از الگوی مثلثی است؛ ولی در این حالت تعداد مفاصل غیرخطی کمتری در سازه تشکیل میشود. همچنین ملاحظه گردید که با افزایش تعداد طبقات اختلاف بین سختی دینامیکی خطی و سختی حاصل از تحلیل استاتیکی غیر خطی در محدوده الاستیک افزایش یافته است و برعکس در محدوده غیر الاستیک کاهش یافته است [21].

5-1-2-2- بررسی خسارت پذیری لرزهای قابهای خمشی بتنآرمه با شکل پذیری متوسط

در مطالعهای تحت عنوان "بررسی خسارت پذیری لرزهای قابهای خمشی بتنآرمه با شکلپذیری متوسط" که توسط یغمایی سابق و شکری در سال 1390 انجام شد، سیستم قاب خمشی بتنآرمه با شکلپذیری متوسط انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل لرزهای قرارگرفت. مدلهای 4 و 7 طبقه سازهای پس از طراحی براساس مقررات ملی مبحث نهم و استاندارد 2800 ایران توسط نرمافزار IDARC با قابلیت انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی مدلسازی شدند و با اعمال شتاب نگاشتهای ثبت شده در ایران، برروی مدلهای تهیه شده تحلیل دینامیکی غیرخطی انجام شد [22].

شکل 2-3، بررسی خسارت پذیری لرزهای قابهای خمشی بتنآرمه با شکلپذیری متوسط

6-1-2-2- ارزیابی آسیب پذیری قابهای خمشی بتن مسلح در سطوح مختلف خسارت

در مطالعهای تحت عنوان "ارزیابی آسیب پذیری قابهای خمشی بتن مسلح در سطوح مختلف خسارت" که توسط مشتاق و معصومی در سال 1389 انجام شد، به طور مشخص تلاش شد تا تغییرات فرکانس (پریود) در تعدادی از قابهای خمشی بتن مسلح منظم، به ازای سطوح مختلفی از خسارت، بررسی شود. این قابهای خمشی مطابق الزامات استاندارد 2800 ایران بارگذاری و بر اساس آیین نامه بتن ایران (آبا)، در سطح شکلپذیری متوسط طراحی شدند. در نهایت با استفاده از تغییرات فرکانس (پریود) به بررسی آسیب پذیری این سازهها پرداخته شد و رفتار آنها تحت بارگذاری جانبی توسط تحلیل غیرخطی فزاینده، به ازای سطوح مختلفی از خسارت، بررسی گردید. منحنیهای ظرفیت مربوط به این قابها ارائه میتوانند با منحنیهای نیاز آنها، مربوط به هر سطح خسارت (سطح عملکرد)، مقایسه شوند. نتایج این تحقیق میتواند در برآورد ظرفیت باقی مانده و ارزیابی آسیب وارد به ساختمانها پس از تجربه زلزله و تغییر ویژگیهای دینامیکی آنها، و نیز در برآورد نیروی زلزله و عملکرد لرزهای سازهها، پس از تحمل خسارت، مورد استفاده قرار گیرند [23].

شکل 2-4، ارزیابی آسیب پذیری قابهای خمشی بتن مسلح در سطوح مختلف خسارت

7-1-2-2- ارزیابی ضوابط منظم و نامنظمی آئیننامه 2800 برای ساختمانهای بتن مسلح

ایمانی در یک مطالعه عددی (1393)، دو مدل 5 و 10 طبقه سازه ای با قاب خمشی بتنی با خروج از مرکزیتهای صفر تا 35 درصد را تحت تحلیل غیرخطی استاتیکی و تحلیل خطی استاتیکی معادل قرار داد. مدلها ابتدا در نرمافزار SAP2000.v14.1 بصورت خطی تحلیل و طراحی شدند، سپس با اعمال مفاصل پلاستیک در المانهای مقاوم جانبی تیر و ستون، تحلیل استاتیکی غیرخطی سازهها تحت الگوی بارگذاری جانبی متناسب با توزیع استاتیکی انجام گردید. در نهایت جابجایی طبقات در لبه نرم و سخت سازه، نمودار پوش سازه در مقابل جابجایی تراز بام و لنگر داخلی ستون لبه نرم و سخت سازه، تحت تحلیل سازه در خروج از مرکزیتهای مختلف و تحت ترکیب بار ضابطه آئیننامه 2800 ، ویرایش سوم، در محدوده خطی و غیرخطی مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی نتایج تحلیل خطی و غیرخطی نشان دادند که با افزایش خروج از مرکزیت، جابجایی لبه سخت کاهش و جابجایی لبه نرم افزایش مییابد؛ که با بررسی نتایج فوق با نتایج حاصل از ضابطه آئیننامه 2800 مشاهده شد که این ضابطه برای المانهای لبه نرم در بسیاری از خروج از مرکزیتها دست پایین بوده و باید برای خروج از مرکزیتهای کمتر از 20 درصد نیز ضابطهای در نظر گرفته شود. با بررسی نمودار پوش تغییر مکان بام – برش پایه، مشاهده گردید که پوش سازه در تمام خروج از مرکزیتها نزدیک بهم میباشند؛ که این موضوع نشاندهنده رفتار یکسان سازه در خروج از مرکزیتهای مختلف میباشد. همچنین بررسی لنگر داخلی ستون در لبه نرم و سختی سازه نیز نشان داد که، نتایج حاصل از ضابطه آئیننامه 2800 برای لبه نرم سازه نسبت به نتایج حاصل از تحلیل سازه، تحت بسیاری خروج از مرکزیتها، دست پایین میباشد [24].

8-1-2-2- اثر نامنظمیهای ایجاد شده در ارتفاع و پلان بر رفتار لرزهای ساختمان بتنی منظم

در مطالعه مذکور، عملکرد ساختمانهای بتنی با قاب خمشی متوسط گسترش یافته در پلان و ارتفاع، با استفاده از تحلیلهای بار افزون و تاریخچه زمانی، در محدوده غیرخطی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی تاثیر نسبت ابعاد پلان و ارتفاع ساختمان اولیه بر نتایج، برای مدلهای مورد مطالعه دو تیپ پلان و سه حالت مختلف ارتفاعی در نظر گرفته شد. برای تحلیلهای خطی و غیرخطی مدلها از نرم افزارهای ETABS و SAP 2000 استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بود که رفتار لرزهای ساختمانهای گسترش یافته ضعیفتر از ساختمانهای معرفی شده در آییننامه زلزله ایران است و گسترشهای به وجود آمده باعث ایجاد پیچشهای مضاعفی در ساختمان شدهاند و تغییرمکانهای نسبی طبقات در نقاط مختلف پلان با تغییر مکان نسبی مرکز جرم ساختمانهای گسترش یافته دارای اختلافاتی هستند که این نشان از توزیع غیر یکنواخت برش طبقات در قابهای مختلف است و همچنین ساختمانهای گسترش یافته دارای عملکرد لرزهای ضعیف تری نسبت به ساختمانهای اولیه هستند. نتایج حاصل به این صورت است که در یک پلان ثابت، مشخص شد که گسترشها بر ساختمانهای کوتاهتر و در یک ارتفاع ثابت، بر پلان کوچکتر موثرترند. علت این امر را میتوان به نسبت وزنی قسمت گسترش یافته به وزن کلی ساختمان نسبت داد که هرچه این نسبت بزرگتر باشد تاثیر گسترش بیشتر خواهد بود [25].

9-1-2-2- ارزیابی آسیب پذیری قابهای خمشی بتنی در اثر لغزش آرماتور وصله ستون تحت بارهای زلزله

این مطالعه در صدد مقایسه عملکرد سازههای قاب خمشی بتنی طراحی شده میباشد. در این راستا رفتار استاتیکی غیرخطی سازههای بتنی بر اساس ضوابط آئین نامه FEMA356 واقع در مناطق با سطح خطر زلزله متفاوت و طراحی شده با سطوح شکل پذیری مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. تاکید در این مقایسه بر مدل نمودن مناسب رفتار بتن محبوس کننده و مدل نمودن اثر لغزش در وصله می باشد. نتایج بررسی نشانگر آنست که سازههای طراحی شده بر اساس شکلپذیری متوسط قادر به تحمل تغییر مکان هدف نبوده و قبل از رسیدن به تغییر مکان هدف دچار انهدام موضعی میشوند. همچنین نتایج آنالیز نمایانگر موضعی شدن آسیب در برخی اجزا در حالت آنالیز دو بعدی و در حالت آنالیز سه بعدی تمرکز تغییر شکلهای غیرخطی در برخی قابها و پیچش شدید سازه میباشد. این مسئله نشانگر ضرورت بازنگری در ضوابط آئین نامه در خصوص محل وصله در سازههای طراحی شده با شکلپذیری متوسط میباشد [26].

10-1-2-2- اثر نامنظمی جرمی در ارتفاع بر روی رفتار لرزهای و چرخهای سازههای ساختمانی

در یک مطالعه عددی رفتار لرزهای و ضوابط آئین نامهای سازههای نامنظم جرمی در ارتفاع بررسی گردید. برای این منظور قابهای 3 بعدی با سیستم مقاوم جانبی قاب خمشی فولادی متوسط در نرم افزار ETABS مدل شدند. نامنظمی جرمی با افزایش جرم یک یا چند طبقه نسبت به طبقات مجاور ایجاد شد. تعداد طبقات سازهها 5، 10 و 15 طبقه بودهاند که با استفاده از آئین نامه ایران طراحی شدند. رفتار غیرخطی سازههای با نامنظمی جرمی با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی در قالبهای تغییرمکان جانبی نسبی، توزیع نیروهای خمشی و برشی در ستون ها، چرخش مفاصل پلاستیک و سطح عملکرد سازه با استفاده از 7 زوج شتاب نگاشت در فواصل دور از گسل بررسی شدند. برای بررسی اثر فاصله سازه از مرکز گسل بر روی سازه های با نامنظمی جرمی، رفتار غیرخطی سازههای 5 و 15 طبقه با استفاده از 3 گروه شتاب نگاشت که در فواصل نزدیک، متوسط و دور از گسل انتخاب شده اند با هم مقایسه شدهاند. نتایج نشان میدهند که، توزیع نیرو و جابجایی نسبی طبقات بدست آمده از تحلیلهای خطی تقریباً یکسان هستند و نامنظمی جرمی اثر قابل توجهی بر آنها ندارند. اما نیروهای بدست آمده از تحلیلهای خطی در طبقات بالا کمتر از نیروهای بدست آمده از تحلیلهای تاریخچه زمانی غیرخطی هستند. نامنظمی جرمی باعث تشکیل مفاصل غیرخطی در طبقات نامنظم و طبقات مجاور آن می شوند و باعث کاهش عملکرد سازه میگردند. همچنین رفتار غیرخطی سازه وابسته به تعداد طبقات نامنظم، موقعیت طبقه نامنظم و رکورد زلزله انتخاب شد. نتایج بدست آمده از تحلیلهای استاتیکی غیرخطی در سازههای کوتاه تا 5 طبقه تقریباً مشابه تحلیل دقیقتر تاریخچه زمانی غیرخطی بوده اند، اما در سازههای بلندتر، تحلیل استاتیکی غیرخطی دارای دقت کافی برای تعیین مفاصل پلاستیک نمی باشند [27].

11-1-2-2- بررسی و مقایسه روش طراحی عملکردی براساس کنترل جابهجایی و روش نیرویی در طرح لرزهای ساختمانهای با اهمیت خیلی زیاد

طراحی براساس جابهجایی یکی از جدیدترین روشهای طراحی و ارزیابی ساختمانها در برابر سطوح مختلف زلزله با استفاده از تحلیلهای غیرخطی است. در این زمینه و در مطالعهای تحت عنوان "بررسی و مقایسه روش طراحی عملکردی براساس کنترل جابهجایی و روش نیرویی در طرح لرزهای ساختمانهای با اهمیت خیلی زیاد"، یک روش جدید و ساده طراحی براساس جابهجایی (DBD) معرفی شد. ویژگیهای خاص این روش عدم نیاز به محاسبه زمان تناوب اصلی سازه و لحاظ اثرات مودهای بالاتر در حوزه غیرخطی در طراحی است. دو قاب بتن مسلح با دو شیوه نیرویی و DBD طراحی و عملکرد آنها با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی بررسی گردید. در این رابطه چرخشهای خمیری مفاصل، ظرفیتهای شکلپذیری و باربری، سطوح عملکرد و تغییرمکانهای نسبی طبقات در دو شیوه طراحی با هم مقایسه شدند. نتایج نشاندهنده بهبود ظرفیت شکلپذیری و باربری و عملکرد قابهای طراحیشده به روش DBD است [28].

شکل 2-5، منحنی ظرفیت قابهای طراحی شده با دو شیوه طراحی در مطالعه عددی فوق

12-1-2-2- تأثیر سطح عملکرد قاب خمشی بتن مسلح ویژه بر رفتار غیرخطی- لرزهای اتصالات تیر – ستون میانی

هدف از انجام این پژوهش تحلیل اتصالات میانی تیر - ستون قابهای خمشی بتن مسلح ویژه در سطوح عملکرد مختلف به روش اجزاء محدود بوده است. برای این منظور با ساخت مدلهای عددی به منزله نمونههای کم هزینه و سهلالوصول در بسته نرمافزاری اجزاء محدود ANSYS ، تحلیلهایی بر روی اتصالات میانی تیر - ستون در سازههایی که مطابق بتن ایران «آبا» آییننامه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و استاندارد 2800 طراحی شدهاند، انجام و رفتار این اتصالات در قابهای خمشی بتن مسلح ویژه در سطوح عملکرد مختلف بررسی شده است. در این پژوهش رفتار بیش از 30 اتصال میانی تیر –ستون به کمک روشهای عددی غیرخطی ارزیابی و محل تشکیل اولین لولای خمیری در مجموعه اتصال و نیز اثر سطح عملکرد کلی قاب بر رفتار اتصال بررسی شده است. علاوه بر این به دلیل قابلیتهای خاص مدلهای اجزاء محدود، آثار برخی دیگر از متغیرها همچون مقدار خاموتها در اتصال، مقاومت فشاری بتن، مقاومت جاریشدگی فولاد، مقدار میلگردهای طولی تیر و نیروی محوری ستون بر رفتار اتصال ارزیابی شد [20].

13-1-2-2- طراحی لرزهای بهینه قابهای خمشی بتن مسلح با رویکرد طراحی براساس عملکرد به کمک

با توجه به رفتار غیرخطی سازههای متعارف در زلزلههای شدید، استفاده از نیروهای لرزهای به صورت یک نیروی ایستای معادل در محدوده عملکرد خطی سازه به استفاده بهینه از ظرفیت مصالح منتهی نخواهد شد. در مطالعهای با استفاده از روش انرژی به طراحی بهینه قابهای خمشی بتنی با رویکرد طراحی براساس عملکرد در چهار سطح خدماترسانی بیوقفه، قابلیت استفاده بیوقفه، ایمنی جانی و آستانه فروریزش پرداخته شد. سه تابع هدف در فرایند بهینهسازی مورد استفاده قرار گرفت که شامل تابع وزن سازهای کمینه، شکلپذیری و انرژی یکنواخت در تمام طبقات بود. برای شرح بیشتر روش فوق از مدل قاب سه طبقه استفاده شده و در نهایت نتایج حاصله با رفتار پویای غیرخطی سازه مورد بررسی مقایسه قرار گرفت [29].

14-1-2-2- تحلیل رفتارلرزهای قابهای بتن مسلح با شکلپذیری متفاوت براساس عملکرد

در مطالعه ای تعداد 72 قاب خمشی بتن مسلح با شکل پذیری متوسط و کم بر اساس استاندارد 2800 زلزله و آییننامه بتن ایران طراحی شدند و رفتار آنها در هنگام وقوع زلزله بر مبنای سطوح مختلف عملکردی مورد مطالعه قرار گرفته است. عملکرد لرزهای قابهای مورد مطالعه به دو روش تحلیل استاتیکی غیرخطی (بارافزون) و دینامیکی غیرخطی (در حوزه زمان) مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج بدست آمده باهم مقایسه شدند. این نتایج نشان میدهند که قابهای با شکلپذیری متوسط (به جز قابهای 2 طبقه) در اثر زلزله در سطح خطر یک، دارای سطح عملکرد ایمنی جانی بوده و با افزایش ارتفاع طبقات، اغلب آنها عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه را نشان میدهند. در بین قابهای با شکلپذیری کم نیز، کلیه قابهای 6، 8 و 10 طبقه منظم دارای نقطه عملکردی در سطح عملکرد ایمنی جانی بودهاند. ولی قابهای 2 و 4 طبقه دارای سطح عملکرد ضعیفتری نسبت به اهداف در نظر گرفته شده در استاندارد 2800 بوده اند. در مقایسهای کلی بین قابهای با شکلپذیری متوسط و کم، رفتار مناسب تر و ظرفیت رفتار غیرخطی بیشتری در قابهای با شکل پذیری متوسط مشاهده شده است [30].

15-1-2-2- ارزیابی لرزهای سیستم قاب خمشی بتنی با تیرهای کم ارتفاع

در یک مطالعه ساختمانهای بتنی با ضخامت سقف و ارتفاع تیر 30 سانتیمتر و سیستم مقاوم جانبی قاب خمشی با شکلپذیری متوسط، با در نظرگرفتن تعداد مختلف طبقات بر اساس ویرایشهای دوم و سوم استاندارد 2800 مورد تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی خطی و سپس طراحی قرارگرفته و سرانجام با تحلیل استاتیکی غیرخطی و با استفاده از هر دو روش محاسبه نقطه عملکرد (روش ضرایب تغییر مکان و روش طیف ظرفیت) در دستورالعمل بهسازی و تفسیر آن تشریح شده برای چند سطح خطر لرزهای مختلف، مورد ارزیابی و آسیب پذیری لرزهای قرارگرفته است. نتایج نشان میدهند که فقط ساختمانهای یک و دو طبقه طراحی شده بر اساس ویرایش دوم استاندارد 2800، ایمنی لازم را در برابر زلزله طرح استاندارد 2800 داشته و برای ساختمانهای بلندتر، عملیات مقاوم سازی باید انجام شود [31].

16-1-2-2- بهبود پاسخ تحلیلهای غیرخطی لرزهای سازههای بتن مسلح برمبنای تعیین جابجایی تسلیم (مقایسه روشهای طیف نقطه تسلیم و طیف ظرفیت)

در مطالعهای دقت دو روش CSA و YPSA در تعیین پاسخ به عنوان روش اصلی نسبت به روش TH به عنوان روش شاهده و دقیق، مورد مقایسه قرار گرفته است. به این منظور 3 سازه ساختمانی سه بعدی با تعداد طبقات 8، 12 و 15 با شکلپذیری متوسط که در یک جهت شامل سیستم دوگانه (قاب- دیوار) و در جهت دیگر شامل سیستم مقاوم قاب خمشی است، انتخاب شده اند. هر یک از این سازهها ابتدا بر اساس استاندارد 2800 و آیین نامه بتن ایران تحلیل و طراحی و سپس با سه روش CSA و YPSA و TH تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان میدهد روش YPSA در زلزلههایی که سازه را تا حد زیادی وارد ناحیه غیرخطی میکند، دقت کافی ندارد. همچنین این روش برای تعیین پاسخ، حساسیت بالایی به جابهجایی تسلیم تعیین شده دارد. از این رو راهکارهایی برای رفع این کاستیها ارائه شده است. در ادامه نشان داده شده است که بهترین بازه برای در نظر گرفتن جابهجایی تسلیم در سازههای دوگانه بتن مسلح تا حداکثر ارتفاع 50 متر 60/0% تا 80/0% ارتفاع سازه است [32].

17-1-2-2- تحلیل غیرخطی– لرزهای قابهای خمشی متوسط بتن مسلح با توجه به تغییر درمعیارهای پذیرش ستونها

در مطالعهای تأثیر تغییرات اعمال شده بر روی عملکرد لرزهای سازههای بتن مسلح که بر اساس ویرایش سوم استاندارد 2800 و آییننامه بتن ایران تحلیل و طراحی شدهاند، ارزیابی گردید. سازههای مورد مطالعه سه قاب خمشی متوسط و منظم سه بعدی با تعداد طبقات 4، 8 و 12 بود که با استفاده از روش استاتیکی غیرخطی و تاریخچه زمانی تحلیل شده اند. تغییر مکان هدف در تحلیل استاتیکی غیرخطی تحت الگوهای بارگذاری متفاوت، با روشهای مختلف مانند روش ضرایب تغییرمکان FEMA356، روش طیف ظرفیت ATC40، روش خطی سازی معادل و روش ضرایب اصلاح شده FEMA440 به دست آمده و با تغییرمکان ماکزیمم تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی مقایسه شده است. برای سازههای مورد مطالعه نتایج روشهای FEMA440 همخوانی بیشتری با نتایج تحلیل تاریخچه زمانی دارند. سطوح عملکردی سازهها در تغییرمکان هدف تحلیل استاتیکی غیرخطی و تغییرمکان ماکزیمم تحلیل تاریخچه زمانی ارزیابی شده است [33].

18-1-2-2- بررسی شکلپذیری اعضاء و کل سازه در ساختما های بتنی دارای سیستم قاب خمشی با شکلپذیری متوسط

در این مطالعه، سه ساختمان بتنی با سیستم باربر قاب خمشی با شکلپذیری متوسط با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی مدلسازی و تحلیل شدند. در این ارزیابی ضریب کاهش نیرو در اثر شکلپذیری سازه، عنوان شده در استاندارد 2800 با ضرایب متناظر آن در شیوههای طراحی بر اساس عملکرد نظیر ضرایب شکلپذیری اعضاء عنوان شده در دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود، مقایسه گردیده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، به طور متوسط ضریب کاهش نیرو برای سیستم باربر جانبی قاب خمشی متوسط برابر 3/7 حاصل گردید. همچنین نتایج بررسی معیارهای پذیرش ضریب شکلپذیری عضو در روش خطی و مقدار متناظر آن در روش غیرخطی، مبین انطباق مناسب این دو ضریب در سطح عملکرد مورد نظر می باشد [17].

2-2-2- پژوهشهای لاتین منتشر شده

1-2-2-2- تحلیل پوشآور برای ساختمانهای نامتقارن و بلند مرتبه

سروقد مقدم و Tso در سال 2000 روش اصلاح شدهای را نیز معرفی کردند تا اثرات پیچش در ساختمانهای نامنظم را بتوان در نظر گرفت. در روش اصلاحشده سروقدمقدم و Tso تغییرمکان هدف به وسیله تحلیل خطی به دست آمد که برای المانهای مقاوم تغییرمکان های متفاوتی منتج گردید. بنابراین تعداد زیادی تغییر مکان هدف برای المانها حاصل شدند و در نتیجه، نیروهای اعمالی با توجه به آنالیز طیفی مشخص گردیدند تا بتواند اثرات مودهای بالاتر در نظر گرفته شود. پس از مشخصشدن تغییر مکان هدف و شکل نیرو، آنالیز دوبعدی بار افزون برای المانهای انتخاب شده انجام شد. نویسندگان سه مدل قاب خمشی ساده، سازه عقب نشسته و سیستم دیوار قاب را مورد بررسی و آزمایش قرار دادند. برای انجام آنالیز از 10 زلزله مصنوعی شبیه طیف نیومارک هال استفاده نمودند. عملیات انجام شده توسط سروقد و Tso همگرایی مناسبی با نتایج تاریخچه زمانی دارند ولیکن برای دو سازه دیگر، جوابها همگرایی مناسبی ندارند. اگرچه در این روش توزیع نیرو با توزیع مثلثی متفاوت است ولی این توزیع در هنگام هل دادن ثابت فرض میشود و از تغییرات صرفنظر می شود. هم چنین در این عملیات اثرات همزمان دو جهته نیز مطرح نشده است [34].

شکل 2-6، مدلهای مورد بررسی در مطالعه 2-2-2-1

2-2-2-2- طراحی بر اساس عملکرد با استفاده از بهینهسازی سازهای

گانزری و همکارانش در سال 2000 تحلیل بار افزون و ایده طراحی بر اساس عملکرد را در بهینهسازی طراحی یک قاب یک دهانه و یک طبقه استفاده کردند. هدف از این مطالعه حداقل کردن هزینه بتنریزی و آرماتوربندی تحت قیود چرخشهای پلاستیک در انتهای اعضای سازهای بود. در کار آنها، فقط یک سطح عملکرد بهره برداری فوری، در بهینه سازی در نظر گرفته شد و سطوح عملکردی دیگر نیز کنترل شدند [35].

3-2-2-2- ارزیابی ضریب رفتار سازههای بتن مسلح با استفاده از تحلیلهای استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی افزایشی

در مطالعه ای به ارزیابی ضریب رفتار سازه های بتن مسلح با استفاده از تحلیل های استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی افزایشی مطابق آیین نامه طراحی لرزه ای اروپا پرداخته شد. برای این منظور سه قاب ساختمانی بتن مسلح 3، 6 و 9 طبقه شبیه سازی شدند. در تحلیل استاتیکی غیرخطی از الگوی بارگذاری مثلثی استفاده گردید و در تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی نیز از هفت رکورد زلزله استفاده شد. برای انجام تحلیل از نرم افزار SAP2000 استفاده شد. پارامترهای مورد نیاز برای محاسبه ضریب رفتار نظیر شکلپذیری، ضرایب اضافه مقاومت با توجه به سطوح عملکرد مورد انتظار محاسبه شدند و در نهایت نتایج حاصل از دو تحلیل با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که در تحلیل استاتیکی غیرخطی با افزایش تعداد طبقات، ضریب رفتار کاهش پیدا می کند؛ در حالیکه در تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی اینگونه نبوده و با افزایش ارتفاع ضریب رفتار سازه افزایش پیدا میکند [36].

شکل 2-7، مدلهای مورد بررسی در مطالعه 2-2-2-3

3-2- مبانی نظری

1-3-2- حالات حدی طراحی و سطوح عملکرد

برای طراحی سازههای ساختمانی دو نوع منطقه مشخص شده است. منطقه A نمایانگر مناطقی است که زمینلرزه در آنها متوسط تا زیاد و منطقه B نمایانگر مناطقی است که زمینلرزه در آنها کم رخ میدهد. برای طراحی ساختمانها در مناطق A که تعداد زیادی رخداد زمینلرزه دارند، سطح عملکرد سرویسدهی (برای سطح خطر ۱) و کنترل خرابی (برای سطح خطر 2) بر شرایط طراحی حاکم خواهند بود. اما برای منطقه B که تعداد رخدادهای لرزهای نادر است و احتمالاً ارتعاشاتی با دوره تناوبهای طولانی روی خواهد داد کافی است که ساختمان دچار فروپاشی نشود و مرگ و میری در سطح خطر ۳ روی ندهد. در جدول 2 - 1 احتمال وقوع هریک از سطوح خطر با توجه به کاربری ساختمان و خسارت منطقی متناظر با آن پیشنهاد شده است.

جدول 2-1، احتمال رخداد لرزهای با توجه به گروهبندی سازهها

|  | سازههای معمولی | بیمارستانها، اداره پلیس و ... | سازههایی که در آنها مواد خطرناک هست |
| --- | --- | --- | --- |
| سطح خطر 1 | 50% در 50 سال | 20% در 50 سال | 20% در 50 سال |
| سطح خطر 2 | 10% در 50 سال | 4% در 50 سال | 2% در 50 سال |
| سطح خطر 3 | 2% در 50 سال | 1% در 50 سال | 1% در 50 سال |

عملکرد سازه در سطح خطر معلوم با محدودیت کرنش و دریفت تعریف میشود. کرنش مصالح مربوط به عکسالعمل خمشی نباید از مقادیر جدول 2 - 2 تجاوز نمایند. حد کرنش بتن تحت فشار در سطح خطر 2 با رابطه 2 - 1 تعریف میشود:

(رابطه 2-1)                                                                        εc.dc=0.004+1.4ρvfyhεsufcc'

جدول 2-2، حد کرنش مصالح با توجه به سطوح خطر طراحی

|  | سطح خطر 1 | سطح خطر 2 | سطح خطر 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| کرنش بتن فشاری | 0.004 | εc.dc<0.02 | 1.5εc.dc |
| کرنش کششی میلگرد | 0.015 | 0.06εsu<0.05 | 0.09εsu<0.08 |
| کرنش فولاد سازهای | 0.010 | 0.025 | 0.04 |
| کرنش فشاری مصالح بنایی | 0.003 | εc.dc<0.01 | 1.5εc.dc |
| کرنش کششی الوارهای چوبی | 0.75εy | 0.75εy | 0.75εy |

دریفت طبقات نباید از مقادیر جدول 2 - 3 برای سطوح خطر متفاوت تجاوز نماید.

جدول 2-3، حد دریفت برای سطوح خطر مختلف

|  | سطح خطر 1 | سطح خطر 2 | سطح خطر 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| سازههای بدون مصالح بنایی تقویت شده و یا پر شده با آنها | 0.001 | 0.025 | بدون محدودیت |
| سازههای با مصالح بنایی تقویت شده و یا پر شده با آنها | 0.005 | 0.025 | بدون محدودیت |

2-3-2- دستهبندی سطوح مختلف عملکرد در سازهها

یک سطح عمکرد همچون مصونیت جانی به خودی خود با معنا نخواهد بود، مگر آنکه یک تراز لرزهای که در اثر آن سازه به این سطح از عملکرد برسد مشخص شده باشد. رفتاری که به عنوان هدف عملکرد توضیح داده میشود، یک حالت از سطح عملکرد مورد نظر برای ساختمان در یک سطح زمینلرزه طراحی میباشد. مطابق تعریف فوق اهداف عملکرد ارتباط سطوح عملکرد مختلف مورد نظر سازه و سطوح خطر لرزهای احتمالی میباشند؛ به منظور بررسی اهداف عملکرد، سطوح عملکرد در یک سازه را بررسی میکنیم.

در واقع یک سطح عملکرد نشان دهنده حداکثر خرابی مورد انتظار سازه میباشد، به طوری که اگر خرابی از این حد افزایش پیدا کند سطح عملکرد سازه تغییر پیدا خواهد کرد و وضعیت کلیه اجزای سازهای و غیرسازهای در تعریف این سطوح عملکردی دخیل میباشد.

در آییننامههای مختلف موجود در سراسر دنیا، سطوح مختلف عملکردی در سازههای مختلف متفاوت است. هر یک از این آییننامهها در تعداد سطوح عملکرد و یا در تعریف هر یک از آنها معیاری مختص به خود را دارند. در ادامه به معرفی سطوح مختلف عملکردی موجود در برخی از آییننامههای معتبر دنیا میپردازیم.

1-2-3-2- سطوح مختلف عملکرد در ASCE4113

آیین نامههایی از جمله ASCE4113 و همچنین انجمن مهندسان سازه کالیفرنیا SEAOC سطوح مختلف عملکردی را به سه دسته تقسیم میکنند که در ادامه به تشریح آنها میپردازیم.

- استفاده بیوقفه

اگر سازهای را برای استفاده بیوقفه در طول عمر مفید آن طرح و اجرا کنیم بطوری که در زمان بهرهبرداری آن هیچگونه آسیبی که مانع از بهرهوری بیوقفه از آن شود به سازه وارد نشود، آنگاه میتوان گفت که این سازه دارای سطح عملکردی استفاده بیوقفه میباشد. لازم به ذکر است که در فلسفه طراحی سازههای معمولی مهندسی چنین سطحی از طراحی بسیار کم دیده میشود و فقط در سازههای خاص مانند نیروگاههای اتمی و سدهای عظیم و مانند آن، این سطح از عملکرد دیده میشود. در واقاع در این سطح از عملکرد سازه، از خسارات غیر سازهای محتمل تحت نیروی جانبی وارده جلوگیری به عمل میآید و بطور معمول هیچگونه آسیبی که موجب نقصان در بهرهبرداری بیوقفه از سازه شود مشاهده نمیشود.

- حالت ایمنی جانی

طراحی سازه برای مقابله با زلزلههای محتمل در طول عمر مفید آن، بطوری که پاسخ سازه قابل پیشبینی بوده و خسارات جانی ناشی از نیروی جانبی وارده، بیش از حد متعارف آیین نامه طراحی برای این سطح نباشد را میتوان در حد سطح عملکردی ایمنی جانی دانست. در واقع در این سطح از عملکرد خسارات غیرسازهای در زلزلههای موثر در عمر مفید سازه بوجود میآید. همچنین خسارات قابل اندازهگیری در المانهای سازهای نیز بوجود میآید.

- آستانه فروریزی

در این سطح از عملکرد سازه، خسارات وارده در حدی بیش از سطح ایمنی جانی، در هر دو نوع المانهای سازهای و غیر سازهای میباشد. در واقاع خسارات وارده در این سطح از عملکرد سازه بگونهای خواهد بود که استفاده مجدد از سازه غیر قابل امکان میباشد و این سطح از خسارت، بطور معمول یکبار بیشتر در عمر مفید سازه رخ نمیدهد.

2-2-3-2- سطوح مختلف عملکرد در FEMA273

ترازهای مختلف عملکردی در آییننامه FEMA273 در جدول ذیل آمده است. به نظر میرسد که این آییننامه با دقت بیشتری نسبت به دیگر آییننامهها، سطوح مختلف عملکردی را دستهبندی کرده است.

جدول 2-4، جزئیات سطوح عملکردی FEMA273

| ردیف | عنوان لاتین تراز | عنوان فارسی تراز |
| --- | --- | --- |
| تراز 1 | Immediate Occupancy | استفاده بیوقفه |
| تراز 2 | Damage Control | خرابی محدود |
| تراز 3 | Life Safety | ایمنی جانی |
| تراز 4 | Limited Safety | ایمنی جانی محدود |
| تراز 5 | Collapse Prevention | آستانه فروریزش |
| تراز 6 | Not Considered | لحاظ نشده |

در جدول مذکور هر تراز عملکردی نشاندهنده خصوصیات مخصوص عضو در آن سطح است؛ در ادامه به توضیح جزییات مربوط به هر سطح عملکردی میپردازیم.

تراز یک: در این سطح خصوصیات اعضای سازه به حالات قبل از وقوع زلزله بسیار نزدیک بوده و اعضای اصلی و سیستم باربر سازه از لحاظ مقاومت و سختی تغییر قابل توجهی نکردهاند و امکان استفاده بیوقفه از آنها وجود دارد.

تراز دو: این تراز حدی از خرابی را میان دو تراز 1 و 3 نشان میدهد. خرابی سازه در این سطح بسیار محدود و قابل تعمیر است.

تراز سه: در این تراز خرابی در سازه وجود دارد اما این خرابی باعث صدمات جانی به افراد نمیشود.

تراز چهار: در این تراز خرابیها باعث حداقل صدمات جانی به افراد میشود.

تراز پنج: در این سطح علاوه بر صدمات وارده سازه پایدار بوده ولی کاهش سختی و مقاومت در اعضای آن مشهود است. در این سطح خسارات وارده قابل تعمیر نیست و استفاده از سازه امکان ندارد.

تراز شش: این سطح از عملکرد سازه بیانگر وضعیتی لحاظ نشده در سازه است.

3-2-3-2- سطوح مختلف عملکرد در نشریه 360

نشریه 360 سازمان مدیریت و برنامهریزی ایران با رویکرد بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود، تعداد سطوح مختلف عملکردی را برای هر نوع از المانهای یک سازه دستهبندی میکند. در این نشریه سطوح مختلف عملکردی در هر المان سازه، بسته به اینکه نوع المان سازهای یا غیر سازهای باشد تقسیمبندی میشود. در ادامه ابتدا به تشریح جزییات مربوط به تقسیمبندی اعضای اصلی و غیراصلی در یک سازه میپردازیم. اعضای سازهای که در سختی جانبی و یا توزیع نیروها در سازه موثرند و یا در اثر تغییر مکان جانبی سازه تحت تاثیر نیرو قرار میگیرند، به دو گروه اصلی و غیر اصلی تقسیم میشوند. اعضای اصلی اعضایی هستند که برای مقابله با فروریزش ساختمان در اثار زلزله در نظر گرفته شدهاند؛ سایر اعضایی که برای تحمل بار جانبی در مقایسه با اعضای اصلی در نظر گرفته نشادهاند به عنوان اعضای غیر اصلی شناخته میشوند. این اعضا نیاز ممکن است تحت تاثیر بار جانبی قرار بگیرند. اطلاعات لازم از اعضای اصلی و غیر اصلی ساختمان بیاد با جزییات کافی جهات مدلسازی و تحلیل سازه فراهم شود. حال با توجه به تعریف اعضای اصلی و غیر اصلی در یک سازه به معرفی جزییات سطوح مختلف عملکردی هر یک از این اعضا میپردازیم.

سطوح عملکرد اجزاي سازهاي

- سطوح عملکرد اصلی عبارتند از:

- سطح عملکرد یک: قابلیت استفاده بیوقفه؛

- سطح عملکرد سه: ایمنی جانی؛

- سطح عملکرد پنج: آستانه فروریزش؛

- سطح عملکرد شش: لحاظ نشده.

- سطوح عملکرد میانی عبارتند از:

- سطح عملکرد دو: خرابی محدود؛

- سطح عملکرد چهار: ایمنی جانی محدود.

در ادامه به بررسی انواع سطوح عملکرد در اجزای اصلی یک سازه میپردازیم:

سطح عملکرد يک -  قابلیت استفاده بیوقفه:

سطح عملکرد قابلیت استفاده بیوقفه به سطح عملکردی اطلاق میشود که قابل پیشبینی باشد و در اثر وقوع زلزله مقاومت و سختی اجزای سازه تغییر قابل توجهی پیدا نکند و استفاده بیوقفه از آن ممکن باشد.

سطح عملکرد دو - خرابی محدود:

سطح عملکرد خرابی محدود به سطح عملکردی اطلاق میشود که قابل پیشبینی باشد و در اثر وقوع زلزله خرابی در سازه به میزان محدود ایجاد شود، به گونهای که پس از زلزله با انجام مرمت بخشهای آسیبدیده ادامه بهرهبرداری از ساختمان میسر باشد.

سطح عملکرد سه - ايمنی جانی:

سطح عملکرد ایمنی جانی به سطح عملکردی اطلاق میشود که قابل پیشبینی باشد و در اثر وقوع زلزله خرابی در سازه ایجاد شود اما میزان خرابیها به اندازهای نباشد که منجر به خسارت جانی شود.

سطح عملکرد چهار - ايمنی جانی محدود:

سطح عملکرد ایمنی جانی محدود به سطح عملکردی اطلاق میشود که قابل پیشبینی باشد و در اثر وقوع زلزله خرابی در سازه ایجاد شود، اما میزان خرابیها به اندازهای باشد که منجر به خسارت جانی حداقل شود.

سطح عملکرد پنج - آستانه فروريزش:

سطح عملکرد آستانه فروریزش به سطح عملکردی اطلاق میشود که قابل پیشبینی باشد و در اثر وقوع زلزله خرابی گسترده در سازه ایجاد شود اما در ساختمان خرابی و فروریزش و تلفات جانی به حداقل برسد.

سطح عملکرد شش - لحاظ نشده:

چنانچه برای عملکرد اجزای سازهای، سطح عملکرد خاصی انتخاب نشده باشد، سطح عملکرد اجزای سازهای لحاظ نشده نامیده میشوند.

سطوح عملکرد اجزاي غیرسازهاي

- سطح عملکرد A - خدمت رسانی بیوقفه؛

- سطح عملکرد B - قابلیت استفاده بیوقفه؛

- سطح عملکرد C - ایمنی جانی؛

- سطح عملکرد D - ایمنی جانی محدود؛

- سطح عملکرد E - لحاظ نشده.

حال به بررسی سطوح عملکرد اجزای غیرسازهای میپردازیم:

سطح عملکرد A - خدمت رسانی بیوقفه

خدمت رسانی بیوقفه به سطح عملکردی اطلاق میشود که قابل پیشبینی باشد و اجزای غیرسازهای در اثر زلزله دچار خرابی بسیار جزئی شوند، به گونهای که خدمت رسانی ساختمان به طور پیوسته انجام شود و نیازی به برطرف نمودن خرابی مذکور احساس نشود.

سطح عملکرد B – قابلیت استفاده بیوقفه

قابلیت استفاده بیوقفه به سطح عملکردی اطلاق میشود که قابل پیشبینی باشد و اجزای غیرسازهای در اثر زلزله دچار خرابی جزئی شوند به گونهای که پس از زلزله راههای دسترسی و فرار مانند درها، راهروها، پلهها، آسانسورها و روشنایی آنها مختل نشده و استفاده بیوقفه از ساختمان میسر باشد.

سطح عملکرد C - ایمنی جانی

ایمنی جانی به سطح عملکردی اطلاق میشود که قابل پیشبینی باشد و خرابی اجزای غیرسازهای در اثر زلزله خطر جدی برای جان ساکنین به وجود نیاورد.

سطح عملکرد D - ایمنی جانی محدود

ایمنی جانی محدود به سطح عملکردی اطلاق میشود که قابل پیشبینی باشد و خرابی غیرسازهای در اثر زلزله به اندازهای باشد که خسارت جانی به حداقل برسد.

سطح عملکرد E - لحاظ نشده

چنانچه برای عملکرد اجزای غیرسازهای سطح عملکرد خاصی انتخاب نشده باشد سطح عملکرد اجزای غیرسازهای لحاظ نشده نامیده میشود.

همانطورکه گفته شد سطوح عملکرد کل ساختمان براساس سطوح عملکردی اجزاء سازهای و غیرسازهای به شرح زیر تعریف میگردد:

جدول 2-5، سطوح عملکردی مختلف و شاخص خرابی در نشریه 360

| سطح عملکرد ساختمان |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | خدمات رسانی بیوقفه | قابلیت استفاده بیوقفه | ایمنی جانی | آستانه فروریزش |
| خسارت کلی ساختمان | بسیار کم | کم- هزینه تعمیر کمتر از %15 ارزش ساختمان | متوسط – هزینه تعمیر بین %15 تا %30 ارزش ساختمان | شدید – هزینه تعمیر بیشتر از %30 ارزش ساختمان |
| اعضای سازهای | سختی و مقاومت اعضا تقریباً تغییر نمیکند. تغییرشکل ماندگار و ترک خوردگی اعضا ایجاد نمیشود. | سختی و مقاومت اعضا تقریباً تغییر نمیکند. تغییر شکل ماندگار و ترك خوردگی در اعضا ایجاد میشود. | سختی و مقاومت باقیمانده در طبقات وجود دارد. سیستم ثقلی عمل میکند. گسیختگی دیوارها خارج از صفحه رخ نمیدهد. تغییر شکل ماندگار در سازه وجود دارد. | سختی و باقیمانده ناچیز ولی ستونها و دیوارها عمل میکنند. تغییرشکلهای ماندگار و زیاد است. دیوارهای مهار نشده گسیخته میشوند. ساختمان در آستانه فروریزش است. |
| اعضای غیرسازهای | تمام سیستمهای لازم برای عملکرد ساختمان فعال باقی میمانند دیوارهای داخلی و نما و سقدها ترك نمیخورند. خرابیهای ناچیز ایجاد شده و سیستم تاسیسات و برقرسانی فعال باقی میمانند. | آسانسورها قابل استفاده مجدد باقی میمانند. تجهیزات اطفای حریق قابل استفاده هستند. تاسیسات ساختمان دچار خرابی ناچیز میشوند به گونهای که با تعمیر جزئی قابل استفاده میشوند. | از خطرات فرو ریزش اشیاء جلوگیری میشود اما بسیاری از تاسیسات ساختمان و عناصر معماری صدمه میبینند. | خرابی گسترده در اعضای غیرسازهای ایجاد میشود. |

مطابق جدول مذکور برای ساختمانهای متعارف در نشریه 360 سازمان مدیریت و برنامهریزی انواع سطوح عملکرد را میتوان بصورت ذیل معرفی کرد:

1- سطح خدمترسانی بیوقفه (Immediate Operational)

2- سطح استفاده بیوقفه (Use Operational)

3- سطح ایمنی جانی (Life Safety)

4- آستانه فروریزش (Collapse Prevention)

همانطورکه مشاهده میگردد، تفاوت سطح خدمترسانی بیوقفه و استفاده بیوقفه، در عملکرد قطعات غیرسازهای است و در سطح رفتار اعضای سازهای تفاوتی ندارد.

4-2-3-2- مقایسه سطوح مختلف عملکرد در آییننامههای مختلف

در مقایسه میان نحوه دستهبندی سطوح مختلف عملکردی در آیین نامههای مختلف در سراسر دنیا، شباهتها و تفاوتهایی احساس میشود. شباهتهای مذکور بدلیل وجود مبنایی مشابه در اصول طراحی بر اساس عملکرد در هر یک از این آیین نامهها میباشد. اما تفاوتهای میان این آیین نامهها در دستهبندی سطوح مختلف عملکردی در سازهها ناشی از تفاوت در نگرش هر آییننامه به مسئله طراحی میباشد. حالا در ادامه به بررسی چندی از این شباهتها و تفاوتها میپردازیم.

- شباهتهاي آيیننامههاي طراحی بر اساس عملکرد:

1. جلوگیری از ایجاد خرابیهای شدید و غیرقابل تعمیر در سازهها در تمامی آییننامههای مذکور مشاهده میشود؛

2. دستهبندی سطوح عملکردی سازهها در همه آیین نامهها معمولاً بر اساس میزان خرابی در سازه است؛

3. طراحی بهینه در سازهها برای افزایش زمان خرابی سازه و افزایش زمان فرار ساکنین آنها در زلزلههای شدید نیز مورد تاکید آییننامهها است؛

4. پایداری سازه تحت اثر زلزلههای طرح در طول عمر مفید یک سازه و آسیب دیدگی قابل تعمیر سازهها و آسیب دیدن سازه در حدی که قابل تعمیرات باشد درآییننامهها دیده میشود؛

5. عدم ایجاد وقفه در کاربری سازههای حیاتی مانند بیمارستانها و سدها و مراکز نظامی و تسلیحاتی بعد از رخداد زمینلرزه، برای خدمت رسانی با حداکثر قابلیت امکانپذیر باشد؛

6. جلوگیری از خسارات جانی در تمامی سطوح عملکردی در سازهها بطوریکه خسارات تا حد امکان مالی باشد.

- تفاوتهاي آيیننامههاي طراحی بر اساس عملکرد:

1. تعداد سطوح مختلف عملکردی در آییننامههای مختلف باهم متفاوت است؛

2. نشریه 360 جزییات المانهای سازهای و غیرسازهای را از هم تفکیک کرده است که این خود نشان دهنده دقت در برآورد سطوح عملکردی در این نشریه است؛

3. در نشریه 360 سطحی به عنوان سطح عملکردی لحاظ نشده در نظر گرفته شده است که در فقط در آییننامه FEMA273 نظیر آن مشاهده میشود و با توجه به این نکته و تشابهات دیگر میان این دو آییننامه میتوان با تقریب بسیار خوبی گفت که نشریه 360 سازمان مدیریت و برنامهریزی ایران ترجمهای از آییننامه FEMA میباشد؛

با توجه به تفاوتها و شباهتهای بیان شده، به نظر میرسد که سطوح مختلف عملکردی در نشریه 360 ایران تا حد زیادی به سطوح عملکردی آییننامه FEMA273 شباهت دارد.

فصل سوم

مفاهیم پایه و مدلسازی

1-3- مقدمه

در بحث طراحی لرزهاي سازهها، نوع تحلیلی که سازه تحت تأثیر آن ارزیابی و بررسی میشود از اهمیت بسزایی برخوردار است. بسته به نوع تحلیل لرزهاي به کار رفته، مقادیر عکسالعمل و پاسخ سازه براي شرایط لرزهاي و منطقهاي مشخص، متفاوت است. دستورالعمل بهسازي لرزهاي اصولاً دو روش تحلیل را مشخص نموده است: خطی و غیرخطی. هر یک از این دو روش به صورت استاتیکی و دینامیکی میتوانند اجرا شوند. روش خطی کم و بیش مشابه استاندارد 2800 ایران است و با شرایطی که دستورالعمل بهسازي تعیین کرده تقریباً در شرایط خیلی محدودي قابل به کارگیري است و در واقع هدف دستورالعمل بهسازي لرزهاي این است که طراحان عمدتاً براي تحلیل از روشهاي غیرخطی (استاتیکی یا دینامیکی) استفاده کنند. از این رو، وجه تمایز اصلی این دستورالعمل با آئیننامههایی همچون استاندارد 2800 ایران در استفاده از روش غیرخطی است. علت اصلی انتخاب روش غیرخطی، جایگزینی فلسفه طراحی بر اساس عملکرد به جاي طراحی بر اساس مقاومت است که روش نگرش به طراحی لرزهاي و نحوه تحلیل و طراحی سازه را به طور بنیادي دگرگون ساخته است.

براي تحلیل سازهها از روشهاي گوناگونی میتوان استفاده نمود. این روشها به دو دسته کلی خطی و غیرخطی تقسیم میشوند. منظور از تحلیل خطی، تحلیل سازه با در نظر گرفتن رفتار ارتجاعی خطی براي اجزاء آن میباشد. در تحلیلهاي خطی فرض بر این است که اجزاء سازهاي و از آن جمله تیرها و ستونها، داراي سختی و مقاومت ثابت بوده و در حین فرایند تحلیل دچار کاهش مقاومت نمیشوند.

چنانچه آثار P-Delta یا ترك خوردگی اجزاء بتنی یا بنایی مدنظر باشد، این آثار در تحلیل خطی به صورت ساده شده وارد میگردد. مثلاً اثر P-Delta در تحلیل استاتیکی خطی به صورت اضافه بار جانبی و اثر ترك خوردگی صرفاً با کاهش مشخصات مقاطع اعضاء در مدل وارد میشوند. در مقابل منظور از تحلیل غیرخطی، تحلیل سازه با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی اجزاء آن به دلیل رفتار غیرخطی مصالح، ترك خوردگی اعضاء و اثرات غیرخطی هندسی میباشد. در تحلیلهاي غیرخطی، بر خلاف تحلیلهاي خطی، کاهش مقاومت اجزاي سازهاي در حین فرایند تحلیل مورد توجه و بررسی قرار میگیرند. علاوه بر خطی و غیرخطی بودن تحلیل، میتوان تحلیلهاي لرزهاي را بسته به نوع بار لرزهاي مورد استفاده، به تحلیلهاي صورت گرفته با بار استاتیکی یا دینامیکی نیز تقسیم نمود [37]. لذا براي تقسیمبندي انواع تحلیلهاي لرزهاي میتوان دستهبندي زیر را بکار برد:

1- تحلیل استاتیکی خطی.

2- تحلیل دینامیکی خطی.

3- تحلیل استاتیکی غیرخطی.

4- تحلیل دینامیکی غیرخطی.

به طور کلی روشهاي تحلیل خطی هنگامی مناسب هستند که رفتار اجزاء سازه هنگام زلزله در محدوده خطی قرار داشته باشد و یا تعداد کمی از اجزاء از حد خطی خارج شوند. اگر سازه از مقاومت بالایی برخوردار باشد به طوري که نسبت نیرو به مقاومت (DCR)، در تمام اعضاء کمتر از 2 باشد دستورالعمل بهسازي استفاده از روشهاي خطی (استاتیکی و دینامیکی) را مجاز میداند. روشهاي تحلیل استاتیکی هنگامی مناسب هستند که پاسخ سازه هنگام زلزله عمدتاً ناشی از ارتعاش در مود اول باشد یا به عبارت دیگر اثر مودهاي بالاتر قابل توجه نباشند. هنگامی اثر مودهاي بالاتر از مود اول قابل توجه نیست که ساختمان کوتاه و منظم باشد. لذا براي ساختمانهاي بلند و ساختمانهاي نامنظم لازم است از روشهاي تحلیل دینامیکی استفاده شود [37].

1-2-3- تحلیل استاتیکی خطی

امروزه اکثر آئیننامههاي طراحی سازههاي مقاوم در برابر زلزله، مبناي کار خویش را تحلیل استاتیکی خطی قرار داده و میزان نیروي جانبی وارده به سازه را با استفاده از روابطی تخمین میزنند. فرضیات اصلی در این روش عبارتاند از:

الف) رفتار مصالح خطی است.

ب) بارهاي ناشی از زلزله، ثابت (استاتیکی) است.

ج) کل نیروي وارد بر سازه برابر ضریبی از وزن ساختمان است.

مقدار برش پایه در این روش چنان انتخاب شده است که حداکثر تغییرشکل سازه با آنچه که در زلزلههاي سطح خطر مورد نظر پیشبینی میشود مطابقت داشته باشد. به همین جهت در دستورالعمل بهسازي در روشهاي تحلیل خطی نیروهاي جانبی ناشی از زلزله چنان برآورد میشوند که اگر بر سازه وارد شوند تغییرشکلهاي حاصل از تحلیل مدل تا حد امکان نزدیک تغییرشکلهاي واقعی ساختمان باشد. در صورتی که رفتار سازه تحت چنین بارگذاري همچنان خطی یا نزدیک به خطی باقی بماند، نیروها و تغییرشکلهاي حاصل از تحلیل نزدیک به واقعیت خواهد بود [38].

در روش تحلیل استاتیکی خطی، نیروي جانبی ناشی از زلزله، (V)، به صورت ضریبی از وزن کل ساختمان، (W)، محاسبه میشود:

(رابطه 3-1)                                                                                 V=C1C2C3CmSaW

که در آن:

W: وزن کل ساختمان، شامل وزن مرده ساختمان و درصدي از سربار زنده.

Sa: شتاب طیفی به ازاي زمان تناوب اصلی،T، است.

C1: ضریب تصحیح براي اعمال تغییرمکانهاي غیر ارتجاعی سیستم.

C2: اثرات کاهش سختی و مقاومت اعضاي سازهاي را بر تغییرمکانها به دلیل رفتار چرخشی آنها وارد میکند و مقدار آن براي تحلیل خطی، یک فرض میشود.

C3: براي اعمال اثرات P-Delta همراه با رفتار غیرخطی مصالح، بر تغییرشکلها میباشد.

Cm: براي اعمال اثر مودهاي بالاتر.

مزیت روش تحلیل خطی آن است که رابطه بین نیرو و تغییرشکل خطی است. بنابراین برآورد نیروها و تغییرشکلها تحت حالتهاي مختلف ترکیب بارها به سادگی امکانپذیر است. از طرف دیگر تغییرمکان بدست آمده از تحلیل استاتیکی خطی، متناسب با ضریب کاهش نیرو، (R)، افزایش داده میشود و طراحی بر اساس نیروهاي کاهش یافته صورت میگیرد. هرچند استفاده از یک عدد در جهت توضیح رفتار غیرخطی سازه کاري آسان است ولی توجیه تمام مسائل مربوط به رفتار غیرخطی سازه و بحث استهلاك انرژي و کاهش نیرو – افزایش جابجایی با یک عدد ثابت (R) انتقادات فراوانی را به همراه داشته است.

1-1-2-3- نواقص و کاستیهاي تحلیل استاتیکی خطی

مهمترین اشکالی که در این روش به نظر میرسد این است که نیروي زلزله همانند بارهاي مرده، زنده، باد و غیره واقعاً نیرو است. در حالی که چنین نیست، یعنی بارهاي لرزهاي ماهیتی قراردادي و اعتباري دارند و بیشتر از جنس تغییرمکان هستند و چندان تفاوت نمیکند که یک سازه تحت نیروي زلزلهاي برابر یکدهم وزن سازه طرح شده باشد یا 2/0 وزن آن و یا 3/0 آن. نه دست بالا گرفتن نیرو همیشه موجب بالا رفتن ضریب اطمینان در برابر تسلیم میشود (ضریب اطمینان به هر حال کوچکتر از یک خواهد بود) و نه دست پائین گرفتن نیروي زلزله الزاماً موجب انهدام سازه میگردد. زیرا پایداري یا ناپایداري لرزهاي صرفاً تابع مقاومت نیست و بستگی زیادي به توانایی سازه براي تحمل جابجایی دارد.

پذیرش روش تحلیل استاتیکی معادل توسط جامعه مهندسی در قرن گذشته ابداً بدین معنا نیست که بارهاي استاتیکی برآورد دقیق و نزدیکی از نیروهاي زلزله را به دست میدهند، بعکس نتایج اندازهگیريها و تحقیقات علمی مؤید آن است که نیروهاي زلزله بسیار بزرگ تر از نیروهاي استاتیکی معادل میباشند [37].

در ذیل به چند نمونه از ایرادات این روش اشاره شده است.

1- ضریب کاهش نیرو – افزایش جابجایی پیشنهاد شده در آئیننامهها تقریبی بوده و حالت کلی دارد و مجموعه متنوعی از سازهها را به صورت یکسان شامل میشود.

2- با فرض اینکه اعمال ضریب رفتار R در طراحی لرزهاي باعث برآورد نزدیک به واقعیت نیروها شود، نمیتوان کنترل محسوسی بر رفتار اجزاء سازه و بررسی روند مکانیزم و گسترش خرابیها در طول زلزله داشت.

3- تغییرشکلهاي کلی علیالخصوص تغییرشکلهاي محلی در ناحیه غیر الاستیک به احتمال زیاد هیچ مطابقتی با کنشهاي الاستیک و تغییرشکلهاي حاصل از تحلیل الاستیک ندارد.

4- معیارهاي شکست اعضاي سازهاي معمولاً به صورت معیارهاي تغییرمکانی و معیارهاي مقاومتی و کرنشی تعریف میشوند. بر اساس قانون هوك در محدوده رفتار خطی نیرو با تغییرمکان متناسب است. تحلیل سازه نیز در محدوده رفتار خطی انجام میشود. بنابراین تحلیل، معیارهاي شکست و رفتار سازه همگی در محدوده خطی قرار دارند، در صورتی که در هنگام وقوع زمینلرزه اکثر اعضاي سازه از حالت خطی خازج شده و وارد ناحیه غیر ارتجاعی میشوند و رابطه بین نیرو و تغییرمکان از حالت خطی خارج میشود.

2-2-3- تحلیل استاتیکی غیرخطی

این نوع تحلیل در چند سال اخیر در تعیین نیاز لرزهاي و به طور خاص در مبحث طراحی بر اساس عملکرد بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است. اساس کلی این روش به این صورت است که یک مدل ریاضی غیرخطی از سازه تحت الگوي بار جابنی انتخاب شده قرار میگیرد و این بار جانبی افزایش مییابد. افزایش بار جانبی تا جایی ادامه مییابد که تغییرمکان در یک نقطه خاص (نقطه کنترل) به میزان تغییرمکان از پیش تعیین شدهاي (تغییرمکان هدف) افزایش یابد و یا سازه فرو ریزد. نقطه کنترل معمولاً در محل مرکز جرم بام قرار دارد. در هر مرحله از افزایش بار با توجه به منحنی رفتاري اجزاء سازه، خصوصیات رفتاري اجزاء سازهاي تغییر پیدا میکند. اصلیترین محصول تحلیل استاتیکی غیرخطی منحنی برش پایه در مقابل تغییرمکان بام میباشد، که از آن به عنوان منحنی ظرفیت یا منحنی پوشآور یاد میشود [39].

تحلیل بار افزون بر این فرضیه استوار است که پاسخ یک سازه چند درجه آزادي (MDOF) میتواند به پاسخ یک سازه یک درجه آزادي (SDOF) معادل ارتباط داشته باشد. این موضوع بدان معناست که پاسخ سازه، تنها به وسیله یک مود تغییرشکلی (شکل مود اول ارتعاش) از سازه کنترل میشود و این که شکل مود، در طول زمان تحلیل، ثابت باقی میماند. به وضوح روشن است که هر رو فرضیه اشتباه هستند اما مطالعات و آزمایشهایی که به وسیله برخی از محققان انجام شد، نشان داد براي سازههایی که مود اول نوسان در پاسخ آنها غالب میباشد، این فرضیهها پیشبینیهاي خوبی را در مورد حداکثر پاسخ لرزهاي سازههاي چند درجه آزادي (MDOF) ارائه میدهند [40].

تحلیل استاتیکی غیرخطی میتواند به دو روش کامل و ساده شده انجام شود.

1. در روش کامل، اعضاي اصلی و غیراصلی در مدل وارد شده و رفتار غیرخطی آنها تا حد امکان نزدیک به واقعیت انتخاب میشود. همچنین اثرات کاهندگی به نحوي وارد محاسبات میشود.

2. در روش ساده شده، فقط اعضاي اصلی مدل میشوند. رفتار غیرخطی اعضاي اصلی توسط مدل دوخطی شبیه سازي میشود و از اثرات کاهندگی صرف نظر میگردد [41].

1-2-2-3- روش و مراحل انجام یک تحلیل استاتیکی غیرخطی

در روشهاي استاتیکی غیرخطی، مؤلفهها و ظرفیتهاي تغییرمکان سیستم بر اساس خصوصیات اجزاء تعیین میشود. روشهاي محاسبه تغییرمکان مورد نیاز سیستم به طور کلی بستگی دارند به:

1. نسبت پاسخ غیر ارتجاعی سیستم چند درجه آزادي به پاسخ غیر ارتجاعی سیستم یک درجه آزادي.

2. نسبت پاسخ غیر ارتجاعی سیستم یک درجه آزادي به پاسخ ارتجاعی سیستم همانند آن بر اساس روشهاي استاتیکی غیرخطی.

3. روش کلی براي انجام یک تحلیل استاتیکی غیرخطی به شرح زیر است:

4. توسعه یک مدل سازه ارتجاعی، شامل اجزاي سازهاي و غیر سازهاي مؤثر در وزن، مقاومت، سختی و یا پایداري سازه به طوري که رفتارشان در ایجاد سطح مطلوب عملکرد لرزهاي مهم است. سازه قبل از اعمال بارهاي جانبی با بارهاي ثقلی و ترکیب آنها مشابه روشهاي خطی بارگذاري میشود.

5. به سازه گروهی از بارهاي جانبی به طور فزاینده اعمال میشود. حداقل دو تحلیل با الگوهاي بار متفاوت، در هر دو جهت اصلی باید انجام شود.

6. افزایش شدت بار جانبی ادامه مییابد تا ضعیفترین عضو به تغییرشکلی برسد که در آن سختی عضو به طور قابل توجهی عوض شود (بار تسلیم یا مقاومت عضو). مشخصات سختی عضو تسلیم شده در مدل سازهاي (جهت بازتاب رفتار پس از تسلیم) اصلاح میشود و سازه اصلاح شده با استفاده از الگوي توزیع بار جانبی قبلی یا اصلاح شده مجدداً تحت افزایش بارهاي جانبی قرار میگیرد [42].

اصلاح رفتار اعضاي تسلیم شده به یکی از روشهاي زیر انجام میشود:

الف) در نظر گرفتن یک مفصل در محلی که عضو خمشی به مقاومت تسلیم خود رسیده است. این محل ممکن است در انتهاي تیر یا ستون و یا پایه دیوار برشی باشد.

ب) حذف سختی برشی دیوار برشی که در یک طبقه بخصوص به مقاومت برشی خود رسیده است.

ج) حذف عضو بادبندي که کمانش کرده و مقاومت پس از کمانش آن با یک نرخ سریع رو به کاهش است.

د) اصلاح خصوصیات سختی عضو اگر آن عضو توانایی تحمل بار بیشتر با یک سختی کاهش یافته را داشته باشد.

1. گام (3) تکرار میشود تا اعضاي بیشتري به مقاومت تسلیم خود برسند. شایان ذکر است که با وجود افزایش شدت بارگذاري به صورت تدریجی، الگوي بار براي تمامی مراحل بارگذاري ثابت باقی میماند. مگر اینکه کاربر تصمیم به اعمال یک الگوي بار سازگار داشته باشد.

2. نیروها و تغییرشکلها از تمام مراحل قبل از بارگذاري جمع میشوند تا نیروها و تغییرشکلهاي نهایی (ارتجاعی و غیر ارتجاعی) تمام اعضاء مربوط به تمام مراحل بارگذاري بدست آید.

3. عملیات بارگذاري ادامه مییابد تا عملکرد قابل قبولی مشاهده شود و یا تغییرمکانی در گره کنترل حاصل شود که از حداکثر تغییرمکان مورد انتظار در زلزله طرح بیشتر باشد.

4. تغییرمکان گره کنترل در برابر برش پایه در مراحل مختلف بارگذاري، به عنوان نمودار نشان دهنده پاسخ غیرخطی سازه رسم میشود. تغییرات در شیب این منحنی نشان دهنده تسلیم اعضاي مختلف سازه است.

5. از منحنی تغییرمکان گره کنترل در برابر برش پایه، براي تعیین تغییرمکان هدف استفاده میشود. شایان ذکر است که این مرحله در صورت حساس بودن مقاومت تسلیم و سختی از رابطه ساده شده دوخطی به تغییرمکان هدف، ممکن است نیاز به سعی و خطا داشته باشد.

6. وقتی تغییرمکان هدف مشخص شد، نیروهاي تجمعی و تغییرشکلها، در این تغییرمکان گره کنترل باید براي ارزیابی رفتار اعضاء مورد استفاده قرار بگیرد.

7. هنگامی که نیروي مورد نیاز در رفتار اجزاء و المانها، در حالی که نیرو کنترل کننده است، از مقدار مجاز تجاوز کند و یا تغییرمکان مورد نیاز در رفتار اجزاء و المانها در حالی که تغییرمکان کنترل کننده است، از مقدار مجاز تجاوز کند، اجزاء و المانها معیار اجرایی را برهم زده و از محدوده عملکردي تجاوز کردهاند [43].

2-2-2-3- مزایا و لزوم انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی

تحلیل استاتیکی غیرخطی بار افزون روشی ساده و کاربردي است که در آن به اعضاء سازهاي اجازه تغییرشکلهاي غیرخطی داده میشود و از آن میتوان جهت برآورد پاسخهاي لرزهاي سازه تحت اثر زلزلههاي طرح استفاده نمود [44].

این تحلیل از آن جهت حائز اهمیت است که با وجود سهولت استفاده و سرعت عملیات، قادر است رفتار لرزهاي سازه را در مقایسه با تحلیلهاي پیچیده دینامیکی غیرخطی، با دقت قابل قبولی برآورد نماید. بنابراین از آن میتوان به عنوان وسیلهاي براي طراحی لرزهاي ساختمانها استفاده نمود. این روش، پایه و اساس روشهاي طرح لرزهاي ساختمانها بر اساس عملکرد را تشکیل میدهد. انتظار میرود که تحلیل بار افزون اطلاعاتی را بیش از تحلیلهاي استاتیکی و دینامیکی در حالت الاستیک فراهم کند. این مزیتها به نقل از مرجع کراوینکلر و سنویراتنا (1998) در ادامه ارائه شده است [45].

1- تقاضاي واقعی نیرو بر روي عناصري که بالقوه شکننده هستند، نظیر تقاضاي نیروي محوري در ستونها، تقاضاي نیروي وارد بر اتصالات مهاربندي، تقاضاي لنگر در اتصالات تیر به ستون، تقاضاي نیروي برشی در تیرهاي عمیق بتنی، تقاضاي نیروي برشی در پایههاي غیر مسلح دیوارهاي با مصالح بنایی و غیره.

2- تخمین تغییرشکل در اعضایی که باید به طور غیر الاستیک تغییرشکل دهند تا انرژي اعمالی زمینلرزه را تلف نمایند.

3- نشان دادن اثر کاهش مقاومت اعضاي مشخص بر روي پایداري کلی سازه.

4- تعیین مناطق بحرانی که در آنها تقاضاي تغییرشکل بالایی وجود دارد و در جزئیات عناصر سازهاي باید مورد توجه ویژهاي قرار گیرند.

5- شناسایی ناپیوستگی مقاومت در پلان و ارتفاع که میتواند تغییراتی در خصوصیات دینامیکی سازه در محدوده رفتار غیر الاستیک را باعث شود.

6- برآورد جابجایی بین طبقات که براي کنترل ناپیوستگی سختی یا مقاومت به کار میروند و میتوانند براي بررسی خسارت و ارزیابی اثرات P-Delta نیز مورد استفاده قرار گیرند.

7- کنترل خسارت هر المان غیر سازهاي.

8- نمایش ترتیب و توالی جاري شدن و از بین رفتن اعضاء و روند پیشرفت منحنی ظرفیت کل سازه.

9- ارزیابی مسیر عبور بار در سازه با در نظر گرفتن تمام اجزاء سیستم سازهاي، اتصالات، اعضاي غیر سازهاي با سختی و مقاومت زیاد و سیستم پی.

و در نهایت مهمترین مورد، ایجاد یک مدل تحلیلی پیوسته و واحد با استفاده از تمامی عناصر میباشد، که این عناصر چه سازهاي و چه غیر سازهاي در توزیع بار جانبی مؤثر میباشند.

3-2-2-3- محدودیت و معایب روش استاتیکی غیر خطی

روشهاي تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی داراي طبیعت تقریبی و استاتیکی میباشند که براي بیان پدیدههاي دینامیکی نمیتواند دقت بالایی داشته باشد. پاسخ دینامیکی غیرخطی ممکن است با آنچه که از یک الگوي بار جانبی ثابت در تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی به دست میآید کاملاً متفاوت باشد. در زیر به چند نمونه از این محدودیتها اشاره میشود.

1. پشتوانه تئوري روش قوي نبوده و دفاع کردن از آن مشکل میباشد. یک فرض اساسی به طور ضمنی در پس زمینه روش تحلیل پوشآور نهفته است و آن ربط دادن مستقیم پاسخ سازه چند درجه آزادي به پاسخ سیستم یک درجه آزادي میباشد. اگرچه در اکثر موارد، مود اصلی حاکم بر پاسخ سازه میباشد، با این وجود نمیتواند به معنی یک بیان عمومی و کلی باشد.

2. علاوه بر آن در تحلیل تاریخچه زمانی دینامیکی، شکل مود اصلی ممکن است بسته به میزان غیر الاستیک شدن سیستم و محلهاي آسیب تغییر کند.

3. روش پوشآور مبنی بر در نظرگیري تغییرشکلهاي ناشی از مود اول حرکت سازه است، این امر در سازههاي کوتاه یا سازههاي داراي پریود کم قابل قبول است اما در سازههاي با پریود بالا خطاي روش زیاد میشود. در روش پوشآور شرح داده شده در آئیننامهها و دستورالعملهاي موجود، صراحتاً از مشارکت مودهاي بالاتر در پاسخ کلی سازه صرف نظر میشود. در مواردي که این مشارکت قابل توجه باشد ممکن است تخمینهاي حاصل از روش پوشآور گمراه کننده باشد.

4. عدم در نظر گرفتن تغییر سختی سازه در اثر جاري شدن برخی اعضاء در هر مرحله در شکل مود اول آن. در واقع در هر مرحله از اعمال نیرو به علت جاري شدن برخی اعضاء سختی کل سازه تغییر مینماید و این امر باعث تغییر در ویژگیهاي مودال سازه میگردد.

5. مدل کردن سه بعدي و لحاظ کردن اثرات پیچشی در تحلیل پوشآور مشکل میباشد. تحلیل پوشآور براي مدلهاي دو بعدي پایهگذاري شده و بطور گستردهاي مورد استفاده قرار گرفته است. در سیستمهاي سه بعدي نامتقارن با نامنظمی در سختی یا جرم، کارهاي تحقیقاتی کمی صورت گرفته است. بنابراین مفهوم روشنی از چگونگی استخراج توزیع بار و تغییرمکان هدف براي قابهاي مختلف ساختمانی در سازههاي نامنظم در دست نیست. علاوه بر آن، هیچ توافق و اجماع کلی در خصوص کاربرد نیروي جانبی در یک یا دو جهت افقی وجود ندارد.

6. به لحاظ استاتیکی بودن روش، تحلیل پوشآور بر روي انرژي کرنشی سازه متمرکز شده است و از سایر منابع استهلاك انرژي از قبیل انرژي میرایی ویسکوز و جنبشی که در پاسخ دینامیکی سازه مشارکت دارند چشم پوشی میشود. علاوه بر آن از اثرات مدت زمان زلزله و مقدار استهلاك انرژي تجمعی مورد تقاضا چشم پوشی میشود.

7. فقط بارهاي لرزهاي افقی در نظر گرفته میشود. اثر مؤلفه قائم بارگذاري لرزهاي که در بعضی از موارد از اهمیت زیادي برخوردار است نادیده گرفته شده است.

8. در این روش به طور ضمنی یک تفکیک بین عرضه و تقاضا (نیاز – ظرفیت) وجود دارد. از آنجائی که پاسخ سازهاي غیر الاستیک وابسته به مسیر بارگذاري بوده و ظرفیت سازهاي همواره وابسته به نیاز لرزهاي میباشد، کاملاً آشکار است که این تفکیک صحیح نمیباشد [46].

4-2-2-3- هدف از تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی

هدف از این تحلیل، ارزیابی عملکرد مورد انتظار از سیستم سازهاي با تخمین نیازهاي مقاومت و تغییرشکل آن در زلزله طرح توسط یک تحلیل استاتیکی غیرخطی و مقایسه این نیازها با ظرفیتهاي در دسترس در سطوح عملکرد مورد نظر میباشد. ارزیابی توسط پارامترهاي مهم عملکرد از قبیل: تغییرشکل کلی سازه، تغییرشکلهاي بین طبقات، تغییرشکل غیرخطی اعضاء، تغییرشکل بین المانها و نیروي اتصالات براي اعضاء و اتصالاتی که نمیتواند تغییرشکلهاي غیر ارتجاعی را تحمل کنند انجام میشود. تحلیل بار افزون میتواند به صورت روشی تقریبی جهت پیشبینی نیروهاي لرزهاي و نیازهاي تغییرشکل در هنگامی که سازه در معرض نیروهاي اینرسی بیش از ظرفیت استهلاك خود قرار گیرد، مورد توجه قرار گیرد [37].

5-2-2-3- تغییرمکان هدف

در تحلیل بار افزون موارد بسیاري وجود دارد که بر روي تخمین تقاضاي لرزهاي تأثیر میگذارد، یکی از آنها تغییرمکان هدف است. تغییرمکان هدف در تحلیل پوشآور باید تقریبی از ماکزیمم سطح تغییرشکل مورد انتظار تحت اثر زلزله طرح باشد. همانطور که میدانیم، فرض میشود که بتوان جابجایی هدف (ماکزیمم جابجایی بام) سازه چند درجه آزادي را از روي جابجایی مورد تقاضاي سیستم یک درجه آزادي معادل تعیین کرد [47]. بنابراین باید در جستجوي روشی براي تعیین جابجایی هدف سیستم یک درجه آزادي معادل باشیم. براي تعیین تغییرمکان هدف روشهاي مختلفی پیشنهاد شده است که عبارتاند از:

1. روش ضرائب اصلاح جابجایی.

2. روش طیف ظرفیت (CSM).

3. روش N2.

در این روشها، عموماً پس از تعیین ظرفیت و تقاضا براي سازه، نقطه اي به نام نقطه عملکرد یا تغییرمکان هدف تعیین میگردد که در واقع بیان کننده محل تلاقی طیف ظرفیت و طیف تقاضاي سازه میباشد. سپس جهت کنترل عملکرد سازه با اهداف عملکردي مورد نظر، پاسخهاي سازه متناظر با نقطه عملکرد با معیارهاي پذیرش متناظر با هدف عملکردي مورد نظر کنترل میشوند . در همه این روشها ظرفیت سازه با استفاده از منحنی نیرو – جابجایی حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی با الگوي توزیع بار فرضی تعیین میشود. نیروي برش پایه و جابجایی بام جهت مقایسه با طیف تقاضا به ترتیب به شتاب طیفی و جابجایی طیفی یک سیستم یک درجه آزادي معادل تبدیل میشوند . روشهاي طیف ظرفیت (CSM) و N2 هر دو در فرمت شتاب – جابجایی (AD)، فرمولبندي شدهاند و ظرفیت سازه مستقیماً با تقاضاي حاصل از زمینلرزه در سازه مقایسه میشود و از بابت اینکه هر دو روش امکان نمایش گرافیکی و شهودي بین مقادیر طیف تقاضا و طیف ظرفیت را دارند، شبیه هم هستند. در روش طیف ظرفیت جهت تعیین تغییرمکان هدف از روشهاي تکراري استفاده میشود، در صورتی که در روش N2 و روش ضرائب اصلاح جابجایی، تغییرمکان هدف مستقیماً تعیین میشود [42].

6-2-2-3- شکل توزیع بار جانبی

براي برآورد رفتار یک ساختمان، انتخاب شکل توزیع بار مناسب به نوعی مهمتر از تعیین دقیق تغییرمکان هدف میباشد. در حقیقت شکل بارگذاري جانبی نشاندهنده و عامل توزیع نیروهاي اینرسی در یک زلزله طرح میباشد. روشن است که توزیع نیروهاي جانبی بر اساس شدت زمینلرزه و در طول زمان تحریک زمین تغییر مییابد. اگر تنها یک شکل بارگذاري استفاده شود، فرض اساسی این خواهد بود که توزیع نیروهاي اینرسی در طول زمینلرزه ثابت خواهند بود. چنین فرضی وقتی نزدیک به واقعیت است که:

الف) پاسخ سازه به طور قابل ملاحظهاي متأثر از اثر مودهاي ارتعاش بالاتر نباشد،

ب) ساختمان تنها داراي یک نوع مکانیزم کلی جاري شدن بوده به طوري که توسط شکل توزیع بار ثابت قابل دسترسی باشد.

از طرف دیگر، توزیع بار جانبی ناشی از زلزله، تابع مشخصات دینامیکی سازه و رفتار غیرخطی آن است و در طول زلزله تغییر میکند. توزیع بار جانبی، توزیع نیروهاي داخلی و تغییرشکلها را در اجزاء سازه تعیین میکند. به گونهاي که براي مجموعهاي از اجزاء سازه یک نوع توزیع بار و براي مجموعهاي دیگر ممکن است توزیع دیگري حالت بحرانی ایجاد نماید. براي یافتن حالتهاي بحرانی بیشتر باید حداقل دو نوع توزیع بار جانبی به مدل اعمال گردد. به این ترتیب انتظار میرود که اکثر حالتهاي بحرانی بررسی شود [48].

هنگامی که اثر مودهاي ارتعاشی بالاتر قابل توجه باشد، توزیع بار جانبی متناسب با نیروهاي حاصل از تحلیل دینامیکی خطی انتخاب میشود تا به این ترتیب اثر مودهاي بالاتر در محاسبات لحاظ شود. همچنین توزیع یکنواخت نیز براي بررسی حالتهاي بحرانی در طبقات پائین در نظر گرفته شده است. واضح و آشکار است که هیچکدام از این اشکال بارگذاري ثابت، نمیتوانند نمایش دهنده بازتوزیع نیروهاي اینرسی باشند که با تشکیل اولین مکانیزم محلی و تغییر مشخصات دینامیکی ساختمان اتفاق میافتند. لذا لاوسن و همکارانش (1994)، کراوینکلر و سنویراتنا استفاده از بیش از یک الگوي بار ثابت را را بسیار مورد توجه قرار دادند. هرچند این (Adaptive) پیشنهاد دادند و کاربرد الگوي بار بهنگام شونده روشها وقتگیر میباشند اما با توزیع بارهاي هنگام زلزله طرح انطباق بیشتري دارند. همچنین آنها متذکر شدند که انتخاب الگوي بار بسیار مهمتر از تعیین تغییرمکان هدف میباشد. به اعتقاد آنها موضوع الگوي توزیع بار، از نقاط ضعف روش تحلیل پوشآور میباشد. نمونههایی از الگوهاي بار جانبی پیشنهادي در دستورالعمل بهسازي در شکل (3-1) نشان داده شده است.

شکل 3-1، نمونههایی از الگوهاي بار جانبی پیشنهادي در دستورالعمل بهسازي

3-2-3- تحلیل دینامیکی خطی

تحلیل دینامیکی خطی بسته به انتخاب طراح میتواند به دو صورت تحلیل طیفی یا تحلیل تاریخچه زمانی انجام پذیرد. فرضیات خاص این روش در محدوده رفتار خطی عبارتند از:

1. رفتار سازه را میتوان به صورت ترکیب خطی از حالتهاي مودهاي ارتعاشی مختلف سازه که مستقل از یکدیگر عمل میکنند، محاسبه نمود.

2. زمان تناوب ارتعاشات سازه در هر مود در طول زلزله ثابت است.

از آنجا که در این روش مشخصات دینامیکی سازه در تحلیل وارد میگردد، نتایج حاصل دقیقتر از روش تحلیل استاتیکی خطی است، اما به هر حال رفتار غیر خطی مصالح و مدل منظور نمیشود. در روش طیفی، طیف مورد استفاده باید طیف ارتجاعی خطی بدون اصلاح براي تغییرشکلهاي غیرخطی باشد. نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی خطی براي سازههایی که در طول زلزله رفتار آنها خطی باقی میماند به واقعیت نزدیکتر است. اما مشابه روش استاتیکی خطی، چنانچه رفتار سازه از محدوده خطی خارج شده و غیرخطی شود، نیروهاي داخلی حاصل از این روش تحلیل، بزرگتر از مقادیري است که در زلزله طرح پیش بینی میشود [37].

1-3-2-3- روش تحلیل دینامیکی طیفی (با استفاده از آنالیز مودها)

در این روش، تحلیل دینامیکی با فرض رفتار الاستیک خطی سازه و با استفاده از حداکثر بازتاب کلیه مودهاي نوسانی سازه که در بازتاب کل سازه اثر قابل توجهی دارند انجام میگیرد. حداکثر بازتاب در هر مود با توجه به زمان تناوب آن مود از طیف طرح به دست میآید. بنابراین، بازتاب کلی سازه از ترکیب آماري بازتابهاي حداکثر در هر مود تخمین زده میشود [50].

بر اساس دستورالعمل بهسازي لرزهاي ایران تعداد مودهاي ارتعاش در تحلیل طیفی باید چنان انتخاب شود که جمع درصد مشارکت جرم مؤثر براي هر امتداد تحریک زلزله در مودهاي انتخاب شده حداقل 90% باشد. به علاوه در هر امتداد، حداقل باید سه مود اول نوسان و حداقل تمام مودهایی که داراي زمان تناوب بیش از 4/0 ثانیه هستند، در نظر گرفته شوند. نتایج حاصل از هر مود نوسان باید با روشهاي آماري شناخته شده مانند: جذر مجموع مربعات (SRSS)، روش ترکیب مربعی کامل (CQC) و روشهاي دقیقتر که اندرکنش بین مودها را دقیقتر در نظر میگیرد، انجام شود. ترکیب اثر حداکثر مودها در ساختمانهاي نامنظم در پلان و یا در مواردي که زمانهاي تناوب دو یا چند مود سازه به یکدیگر نزدیک باشد (بنا به تعریف در پیوست 3 استاندارد2800) باید صرفاً با روشهایی که اندرکنش مودهاي ارتعاشی را در نظر میگیرند، انجام شود [51].

3-3- بیان کلی طرح بر پایه عملکرد

منظور از طراحی بر اساس عملکرد، این است که ساختمان از همان ابتدا بر اساس عملکرد مورد نظر طراحی شود. براي این منظور ابتدا سازه بر اساس آئیننامههاي بارگذاري و طراحی انتخاب شده به طور کامل طراحی میشود و سپس ساختمان براي سطح عملکردي مورد نظر کنترل میگردد. اگر بعضی از اعضاي سازه جوابگوي سطح عملکردي مورد نظر نبودند، دوباره به گونهاي طراحی میشوند که کل سازه نیازهاي سطح عملکردي مورد نظر را برآورده کند. در انتها نیز باتوجه به نامعین بودن سیستمهاي سازهاي ساختمانی، دوباره عملیات تحلیل و طراحی انجام میشود تا احتمالاً افزایش ابعاد چند عضو باعث افزایش نیروهاي طراحی در اعضاي دیگر سازه نشده باشد. پس از همگرایی این دو مرحله میتوان گفت که سازه مورد نظر بر اساس سطح عملکردي مورد نظر طراحی شده است [45].

اگر ساختمانی از همان ابتدا بر اساس سطح عملکردي مورد نظر طراحی گردد، با توجه به اینکه هندسه سازه، مشخصات سازهاي و مصالح به کار رفته و غیره توسط طراح انتخاب میشود، بنابراین میتوان انتظار داشت ساختمان طراحی شده بر اساس سطح عملکرد، در حد قابل اطمینانتري سطح عملکرد مورد نظر را برآورده کند. اما به دلائل متعدد از جمله عدم اطلاع دقیق از هندسه سازه، عدم اطلاع صحیح از ابعاد اجزاي سازه، عدم شناخت دقیق مصالح به کار رفته، اطلاعات ناقص از منطقه احداث ساختمان، غیر قابل پیشبینی بودن پدیده زلزله و مدلسازي و تحلیل به روشهاي ساده شده، رسیدن به سطح عملکرد مورد نظر تضمین نمیگردد.

در طراحی و بهسازي سازهها بر اساس عملکرد، سازه تحت یکسري نیروهاي جانبی کشیده میشود. با افزایش جابجایی جانبی، نیروهاي موجود در اعضاي سازه نیز افزایش مییابند تا حدي که در بعضی از نقاط سازه نیروهاي موجود از مقدار نیروهاي حد تسلیم فراتر میروند و مفاصل پلاستیک در سازه ایجاد میشوند. با توجه به سطح عملکردي که براي ساختمان انتخاب شده است سازه باید بتواند حد معینی از جابجایی جانبی را بدون اینکه تغییرشکلها در منحنی نیرو – تغییرشکل اعضا از یک حد مجاز فراتر رود تحمل کند.

1-3-3- لزوم رویکرد به طراحی لرزهاي بر اساس عملکرد

هدف اصلی طراحی لرزهاي بر اساس عملکرد، دخیل کردن کارفرما در انتخاب میزان خطرپذیري در طرح مورد نظر در سطوح مختلف زمین لرزه است و همچنین قادر ساختن مهندسان تا سازههایی طراحی کنند که عملکردشان قابل پیش بینی باشد. که خود این هدف مستلزم معلوم بودن نحوه عملکرد سازه در سطوح مختلف زمینلرزههاست. مهندسی زلزله بر پایه عملکرد شامل روندي است که از مراحل آغازین طراحی یک پروژه آغاز میشود و در طول عمر سازه نیز ادامه مییابد. به طور کلی، فلسفه طراحی ساختمانهاي مقاوم در برابر زلزله، در اغلب آئیننامههاي کنونی زلزله در دنیا با توجه به انتظاراتی که از رفتار سازه در هنگام وقوع زلزله وجود دارد به صورت زیر بیان میشود [48].

- در ارتعاشات خفیف زمین ناشی از زلزله که ممکن است در طول عمر مفید ساختمان به دفعات اتفاق افتد، باید از وقوع خسارتهاي سازهاي و غیرسازهاي جلوگیري شود (شرایط حدي بهره برداري در حد سرویس دهی).

- در ارتعاشات متوسط زمین ناشی از زلزله که ممکن است در طول عمر مفید ساختمان گاهی اتفاق بیفتد، باید از وقوع خسارتهاي سازهاي جلوگیري نمود و وقوع خسارتهاي غیر سازهاي را به حداقل رساند (شرایط بهره برداري در حد آسیب پذیري).

- در ارتعاشات شدید زمین ناشی از زلزله که ممکن است به ندرت در طول عمر مفید ساختمان اتفاق افتد باید از خرابی سازه و یا وارد شدن خسارتهاي جدي به آن جلوگیري نمود (شرایط حدي نهایی).

مشاهده میشود که به منظور طراحی ساختمانهاي جدید و یا ارزیابی بناهاي قدیمی که در معرض تحریکات شدید محیطی هستند تعیین میزان مقاومت، تغییرشکلها و اتلاف انرژي سازه در هر یک از حالات حدي مورد نیاز است. تعیین این موارد نیاز به تحلیل و طراحی در چند سطح دارد.

2-3-3- سطوح عملکرد

هر سطح عملکرد شرایطی را جهت محدود نمودن خسارات وارده به سازه در طول یک زلزله معین، ارائه مینماید. درجات و سطوح عملکرد، بستگی به تمایل جامعه در زمینه حفظ ایمنی و یا پذیرش تلفات و همچنین محدودیتها و مسائل اقتصادي درگیر با منطقه دارد. هرچند در حال حاضر نواحی لرزهخیز به خوبی شناخته شده و تعریف شدهاند، اما تخمین رویداد زمین لرزه در عمر مفید سازه هنوز با تقریبهاي فراوانی همراه است. دستورالعمل بهسازي لرزهاي، سطوح عملکرد را به صورتهاي زیر تعریف نموده است.

1- سطوح عملکرد اجزاي سازهاي.

2- سطوح عملکرد اجزاي غیر سازهاي.

3- سطوح عملکرد کل ساختمان.

سطوح عملکرد اجزاي سازهاي به ترتیب (از خوب به بد) عبارتند از:

قابلیت استفاده بی وقفه، خرابی محدود، ایمنی جانی، ایمنی جانی محدود، آستانه فروریزش، سطح عملکرد لحاظ نشده. در واقع سطح عملکرد به نوعی تابعی از میزان جابجایی سازه است و هرقدر جابجایی سازه در زلزله بیشتر شود، سطح عملکرد سازه تنزل مییابد. در زلزلههاي خفیف جابجایی سازه کوچک است و اجزاي سازه دچار خرابی نمیشوند و سازه قابلیت استفاده بی وقفه را دارد. با افزایش شدت زلزله و به تبع آن زیاد شدن جابجایی سازه، سطح عملکرد سازه کاهش مییابد و خرابیهاي سازهاي گسترش مییابد تا آنجا که در سطح ایمنی جانی، سازه به طور قابل ملاحضهاي دچار آسیب میشود اما میزان آسیب در حدي نیست که منجر به خسارت جانی شود. در آستانه فروریزش، شدت زلزله افزایش یافته و شدت خرابیهاي سازهاي بسیار زیاد است و ساختمان در آستانه فروریزي است [41].

ملاحظه میشود که عملکرد سازه بستگی به شدت زلزله دارد. از آنجا که احتمال وقوع براي زلزلههاي شدید، کم و براي زلزلههاي خفیف، زیاد است، سطوح عملکرد متفاوتی برحسب احتمال وقوع زلزله اختیار میشود و هدف بهسازي نامیده میشود. دستورالعمل بهسازي شش دسته هدف را مشخص نموده است: بهسازي موضعی، بهسازي محدود، بهسازي مبنا، بهسازي مطلوب، بهسازي ویژه.

3-3-3- سطح خطر زلزله

حرکات زمینلرزه در ترکیب با سطوح عملکرد، یک هدف عملکرد را ایجاد میکنند. یک حرکت زمینلرزه میتواند به وسیله یک سطح لرزش به همراه احتمال وقوع آن تعریف شود. یک طیف پاسخ یا مجموعهاي از رکوردهاي زلزله براي این کار استفاده میشوند. براي این کار روشهاي مختلفی وجود دارد. میتوان با استفاده از اطلاعات مربوط به منابع لرزهزاي منطقه و مشخصات خاك، حداکثر تحریک ایجاد شده در محل پروژه مورد نظر را بر حسب میزان احتمال مورد نظر برآورد نمود (مطالعات ساختگاهی). طبق توصیه دستورالعمل بهسازي براي تعیین هدف بهسازي دو زلزله در نظر گرفته میشود: زلزله سطح خطر 1 با میانگین رخداد 475 سال (معادل احتمال رخداد 10% در 50 سال) و زلزله سطح خطر 2 با میانگین رخداد 2475 سال (معادل احتمال رخداد 2% در 50 سال). بنا به توصیه دستورالعمل بهسازي، براي زلزله سطح 1 میتوان از زلزله طرح در استاندارد 2800 ایران استفاده کرد [37].

4-3- تحلیل بار افزون

در تحلیل بار افزون، بار جانبی تحت اثر یک الگوي خاص مرحله به مرحله افزایش مییابد و تغییرمکان جانبی یک نقطه کنترلی در تراز بام با استفاده از نمودار برش پایه – تغییرمکان جانبی ارزیابی میشود. به طور کلی اساس تحلیل ماتریسی، رابطه F=K∆ است. در این رابطه، ماتریس F نمایانگر بارهاي اعمالی بر سازه، ماتریس K نمایانگر سختی سازه و ماتریس ∆ نمایانگر تغییرمکانهاي سازه است. در تحلیل استاتیکی غیرخطی با توجه به اینکه بارگذاري اعمالی به سازه به صورت مرحلهاي و نموي است، در هر مرحله بار اعمالی به سازه افزوده میشود، سختی جدید با توجه به مفاصل تشکیل شده در سازه اصلاح میگردد و تغییرمکانهاي سازه در هر مرحله به دست آورده میشوند [49].

در تحلیل پوشآور نمو بار تا حد رسیدن تغییرمکان نقطه کنترل به تغییرمکان هدف افزایش داده میشود مگر اینکه سازه ناپایدار شود یا برنامه در طی آنالیز با مشکلات همگرایی مواجه گردد. بنابراین تحلیل پوشآور از چندین تحلیل جدا از هم تشکیل میشود، این امر منجر به صرف زمان زیادي در محاسبات کامپیوتري میشود.

1-4-3- مفصل پلاستیک

رفتار اعضاي سازهاي تحت اثر بارهاي زلزله در آزمایشگاه به وسیله نیروهاي رفت و برگشتی مدلسازي میشود و با استفاده از نمودار هیسترزیس که نشاندهنده نمودار بار – جابجایی است ارزیابی میگردد.

اکثر آئیننامهها و نرمافزارهاي کامپیوتري به منظور سادهسازي رفتار اعضاء تحت اثر بارهاي ناشی از زلزله از مدل چند خطی براي مدلسازي استفاده میکنند. در شکل (3-2) منحنی استفاده شده در FEMA-356 و ATC-40  براي نمایش رفتار مفصل نشان داده شده است.

شکل 3-2، مدل رفتاري مفاصل استفاده شده در FEMA-356 و ATC-40

با استفاده از این نمودار میتوان رفتار عضو تحت نیروهاي وارده را در نقطه تسلیم (Yielding) و ناحیه پلاستیک (Post Yielding) مدل کرد. میتوان با معرفی تعداد زیادي مفصل، توزیع پلاستیسیتهشدن در طول المان را به صورت تقریبی در نظر گرفت. براي مثال میتوان ده مفصل غیرخطی در فواصل نسبی 95/0، ...، 25/0، 15/0 و 05/0 در طول عضو معرفی کرد. معرفی تعداد بیشتري مفصل، در صورتی که این مفاصل به مرحله تسلیم نرسند، نه تنها مؤثر نخواهد بود بلکه باعث صرف زمان زیادتري در انجام تحلیل میشود [41].

براي مفاصل با مشخصات نیروي محوري و برشی میتوان منحنی نیرو - تغییرمکان یا تنش – کرنش و براي مفاصل با مشخصات لنگر خمشی و پیچشی میتوان منحنی لنگر – دوران یا لنگر – انحنا را تعیین کرد. شکل این منحنی براي تحلیل پوشآور به کار میرود. این منحنی با توجه به مختصات نقاط مشخصه میتواند هر شکلی داشته باشد، همچنین میتواند براي جهات مثبت و منفی، متقارن یا غیرمتقارن معرفی شود. در معرفی نقاط این منحنی نکات زیر باید مدنظر قرار گیرد.

- نقطه A همواره در مبداء قرار دارد.

- نقطه B نقطه تسلیم را نشان میدهد (از A تا B، مقطع در ناحیه الاستیک قرار دارد).

- نقطه C نشاندهنده ظرفیت نهایی (Ultimate Capacity) براي تحلیل پوشآور است.

- نقطه D نشاندهنده مقاومت پسماند (Residual Strength) براي تحلیل پوشآور است.

- نقطه E نشان دهنده گسیختگی کل (Total Failure) براي تحلیل پوشآور است. پس از نقطه E، مقدار نیروي قابل تحمل توسط مفصل به نقطه F که دقیقاً زیر نقطه E روي محور افقی قرار دارد میرسد.

قبل از نقطه B تمامی تغییرشکلها الاستیک هستند و در خود المان قاب ایجاد میشوند و در مفصل هیچگونه تغییرشکلی ایجاد نمیشود. شیب قسمت الاستیک مفصل با استفاده از سختی الاستیک المان به دست میآید. بعد از نقطه B که حد تنش تسلیم در مفصل است، تغییرشکلهاي پلاستیک علاوه بر تغییرشکلهاي الاستیک ایجاد شده در المان، تولید میشوند. وقتی مفصل به صورت الاستیک باربرداري میشود، بدون هرگونه تغییرشکل پلاستیک همراه با شیب قسمت AB باربرداري میشود (یعنی در همان مسیر A تا B مقدار نیرو به صفر میرسد). در حقیقت با توجه به اینکه در مسیر A تا B مفصل در ناحیه الاستیک قرار دارد بعد از باربرداري تغییرشکلها دوباره به حالت اولیه (صفر) باز میگردند. همچنین شیب ناحیه سخت شوندگی کرنشی (Strain-Hardening)، شیب قسمت BC از نمودار است.

افت ناگهانی در نقطه E در اکثر موارد واقع گرایانه نیست و باعث مشکلات همگرایی در طی روند آنالیز میشود. بنابراین توصیه میشود افت ناگهانی مقاومت تنها در مواقع لازم در نظر گرفته شود و نتایج این فرض به دقت ارزیابی گردد. در سازههایی که به نحو مناسبی طراحی و یا بهسازي شدهاند به احتمال زیاد هیچ یک از اعضاي اصلی به مرحله افت ناگهانی مقاومت در منحنی بار – جابجایی نمیرسند. در مواردي که یک یا چند عضو سازهاي در محدوده تغییرشکلهاي فراتر از نقطه E قرار میگیرند، بهتر است این اعضاء دوباره طراحی گردند و سپس با اعضاي جدید، دوباره کل سازه تحلیل شود [41].

1-1-4-3- طول مفصل پلاستیک

مفصل پلاستیک هنگامی در یک عضو سازهاي ایجاد میشود که مقطع عرضی کاملاً تسلیم شود. اگر سخت شدگی کرنشی مصالح در نظر گرفته نشود (خط BC در شکل عمومی منحنی لنگر – دوران، افقی در نظر گرفته شود)، تحت یک لنگر پلاستیک ناچیز، دورانهاي قابل ملاحضهاي در محل تشکیل مفاصل پلاستیک ایجاد میشود. در اکثر تحلیلهاي پلاستیک فرض میشود که مفاصل پلاستیک در نقاط خاصی از سازه متمرکز میشوند. به عبارت دیگر نواحی تسلیم در طول مشخصی از عضو که طول مفصل پلاستیک (Plastic Hinge Length) نامیده میشود گسترش مییابند. تمامی تغییرشکلهاي پلاستیک، چه انتقالی یا دورانی در این مفصل نقطهاي روي میدهد. معنی این جمله این است که باید یک طول براي مفصلی که کرنش پلاستیک یا انحناي پلاستیک روي آن جمع زده میشود فرض گردد. این طول معمولاً نسبتی از طول عضو و تابعی از عمق مقطع به ویژه در مفاصل خمشی است و همچنین به بار اعمالی و شرایط مرزي عضو بستگی دارد [41].

طول مفصل پلاستیک از معادلات تجربی به دست میآید. دوران پلاستیک تابعی از طول مفصل پلاستیک و انحناي پلاستیک است. ظرفیت شکلپذیري از انحناها یا جابجاییهاي نهایی در مقابل انحناها یا جابجاییهاي تسلیم تعیین میشود. مفاصل پلاستیک ابتدا در مقاطعی که تحت اثر بزرگترین انحنا قرار دارند تشکیل میشوند. به عنوان مثال در تیرها مکانهاي احتمالی براي گسترش مفاصل پلاستیک عبارتند از:

- نقاطی از عضو که تحت اثر بار متمرکز قرار دارند.

- نقاطی از عضو که دچار تغییر در هندسه میشوند.

- هنگامی که عضو تحت اثر بار گسترده یکنواخت قرار دارد، نقاطی از عضو که برش صفر است.

2-1-4-3- تعریف مفاصل غیرخطی اعضاي سازه

براي انجام تحلیل بار افزون به عنوان یک تحلیل استاتیکی غیرخطی، نیاز به تعریف مفاصل غیرخطی در محلهایی که در هنگام انجام تحلیل بیشترین نیرو را تحمل میکنند ضروري میباشد. این محلها عمدتاً در ابتدا و انتهاي تیرها و ستونها قرار دارند. در این تحقیق، مفاصل غیرخطی تیرهاي بتنی با توجه به جدول (6-7) دستورالعمل بهسازي لرزهاي ساختمانهاي موجود، مفاصل غیرخطی ستونهاي بتنی با توجه به جدول (6-8) دستورالعمل تعریف شدهاند.

شکل 3-3، پارامترهاي مدلسازي و معیارهاي پذیرش تیرهاي بتن مسلح

شکل 3-4، پارامترهاي مدلسازي و معیارهاي پذیرش ستونهاي بتن مسلح

شکل 3-5، پارامترهاي مدلسازي و معیارهاي پذیرش مهاربند کششی فولادی

2-4-3- بارگذاری

بارگذاري در تحلیل استاتیکی غیرخطی بدین ترتیب است که ابتدا بارهاي ثقلی به سازه اعمال میگردد سپس بارهاي جانبی به مجموعه بارها اضافه میشود. علت این امر این است که در تحلیلهاي غیرخطی، اصل جمع آثار به طور کلی معتبر نیست. لذا براي هر ترکیب بارگذاري لازم است تحلیل سازه از ابتدا و به طور کامل انجام شود. بنابراین بارهاي ثقلی باید همزمان با بارهاي جانبی به سازه اعمال شوند. به علاوه در تیرهاي با دهانه بلند یا تیرهاي تحت اثر بارهاي ثقلی بزرگ، ممکن است مفصل خمیري در نقطهاي غیر از دو انتها ایجاد گردد. از آنجا که به این ترتیب موقعیت مفصل خمیري تابع بار ثقلی میشود، لازم است بارهاي ثقلی همزمان با بارهاي جانبی به سازه اعمال شوند تا جابجایی مفصل خمیري بر اثر بارهاي ثقلی در تحلیل تحت اثر بارهاي جانبی منظور گردد. همچنین بر اساس ضوابط دستورالعمل FEMA-356 و دستورالعمل بهسازي براي بررسی اثر همزمان بارهاي ثقلی و زلزله، باید در هنگام اعمال نیروهاي جانبی، مقداري از بار محتمل ثقلی نیز روي سازه قرار داده شود. حد بالا و پائین اثر بارهاي ثقلی به ترتیب توسط روابط (3-2) و (3-3) محاسبه میشود. در ترکیب بارگذاري ثقلی و جانبی، حد بالا و پائین اثرات بار ثقلی، QG باید از روابط زیر محاسبه شود [41].

(رابطه 3-2)                                                                                 QG=1.1(QD+QL)

(رابطه 3-3)                                                                                            QG=0.9QD

QD و QL به ترتیب بار مرده و زنده مؤثر بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان هستند. اگر اثر بارهاي ثقلی و جانبی در یک جهت باشند، به گونهاي که آثار یکدیگر را تشدید کنند، آنگاه حد بالاي بارهاي ثقلی، یعنی رابطه (3-2) بحرانی است. اما چنانچه اثر بارهاي ثقلی و زلزله در جهات مخالف هم باشند، به گونهاي که بارهاي ثقلی از اثر بارهاي زلزله بکاهند، آنگاه حد پائین بارهاي ثقلی یعنی رابطه (3-3) بحرانی خواهد بود. ترکیبات معرفی شده براي بارهاي ثقلی فقط براي بررسی اثر همزمان بارهاي ثقلی و بارهاي ناشی از زلزله است. از این ترکیبات بار براي ارزیابی باربري ثقلی سازه نمیتوان استفاده شود [41].

در روشهاي تحلیل غیرخطی ابتدا مفاصل خمیري در نقاط حداکثر لنگرهاي ناشی از بارهاي ثقلی پیشبینی و تحلیل مدل سازه بر این اساس انجام میشود. پس از تحلیل با استفاده از نتایج حاصل، چنانچه موقعیت پیش بینی شده براي مفصل خمیري صحیح نباشد، لازم است تحلیل سازه مجدداً و با اصلاح موقعیت مفصل خمیري انجام شود.

3-4-3- توزیع بار جانبی

بر اساس FEMA-356 و دستورالعمل بهسازي توزیع بار جانبی روي مدل سازه باید تا حد امکان شبیه آنچه هنگام زلزله رخ خواهد داد، باشد و حالتهاي بحرانی تغییرشکل و نیروهاي داخلی را در اعضاء ایجاد کند. به همین دلیل باید حداقل دو نوع توزیع بار جانبی به شرح زیر روي سازه اعمال شود.

به عنوان توزیع نوع اول باید بار جانبی به یکی از سه روش زیر محاسبه و بر مدل سازه اعمال شود. براي سازههایی که داراي زمان تناوب اصلی بزرگتر از یک ثانیه هستند فقط میتوان از روش سوم این نوع توزیع بار استفاده کرد.

- توزیع متناسب با توزیع بار جانبی در روش استاتیکی خطی، از این توزیع هنگامی میتوان استفاده کرد که حداقل 75 % جرم سازه در مود ارتعاشی اول در جهت مورد نظر مشارکت کند. در صورت انتخاب این توزیع، توزیع نوع دوم باید از نوع یکنواخت انتخاب شود.

- توزیع متناسب با شکل مود اول ارتعاش در جهت مورد نظر، از این توزیع هنگامی میتوان استفاده کرد که حداقل 75 % جرم سازه در این مود مشارکت کند.

- توزیع متناسب با نیروهاي جانبی حاصل از تحلیل دینامیکی خطی طیفی، براي این منظور تعداد مودهاي ارتعاشی مورد بررسی باید چنان انتخاب شود که حداقل 90 % جرم سازه در تحلیل مشارکت کند [42].

به عنوان توزیع نوع دوم باید بار جانبی به یکی از دو روش زیر محاسبه و بر مدل سازه اعمال شود.

- توزیع یکنواخت که در آن بار جانبی متناسب با وزن هر طبقه محاسبه میشود.

- توزیع متغیر که در آن توزیع بار جانبی بر اساس وضعیت رفتار غیرخطی مدل سازه در هر گام افزایش بار با استفاده از یک روش معتبر تغییر داده میشود [42].

4-4-3- کنترل بار اعمال شده

میتوان تحلیل استاتیکی غیرخطی را با کنترل نیرو و یا تغییرمکان انجام داد. در هر دو حالت الگوي بار مؤثر بر سازه با استفاده از ترکیب بارهاي انتخابی، مشخص میشود و تنها مقدار بزرگنمایی مقدار نیروها در دو حالت ممکن است متفاوت باشد.

در حالات معمولی، حالت کنترل بار اعمالی انتخاب میشود و در حالت عملی کاربرد بیشتري دارد. کنترل تغییرمکان قابلیتی پیشرفته براي برخی اهداف خاص میباشد.

1-4-4-3- کنترل نیروهاي اعمالی

استفاده از این قابلیت هنگامی مناسب است که بزرگی بار اعمالی به سازه، مشخص باشد و همچنین انتظار برود که سازه توانایی تحمل این بار را داشته باشد. با توجه به اینکه در هنگام انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی تحت ترکیبات بار ثقلی در اکثر موارد مقدار دقیق بارهاي ثقلی اعمالی بر سازه، مشخص است و همچنین انتظار میرود که سازه توانایی تحمل این بارها را داشته باشد، بنابراین یکی از کاربردهاي این حالت، انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی تحت ترکیبات بار ثقلی است. در این حالت، مقدار بار طبق الگوي ترکیب بار معرفی شده، به صورت مرحلهاي آنقدر افزایش داده میشود تا به مقدار نهایی برسد.

2-4-4-3- کنترل تغییرمکان

استفاده از این قابلیت هنگامی مناسب است که بزرگی بار اعمالی به سازه، مشخص نباشد ولی تغییرمکانی که سازه باید تحمل کند مشخص باشد. نمونه اینگونه بارها، نیروهاي حاصل از زلزله است. با توجه به اینکه در هنگام انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی تحت ترکیبات بار جانبی، تغییرمکان جانبی سازه یا همان تغییرمکان هدف مشخص است ولی بزرگی این نیروها مشخص نیست، بنابراین یکی از کاربردهاي این حالت، انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی تحت اثر الگوهاي بار جانبی است. همچنین استفاده از این قابلیت، براي سازههایی که ممکن است ناپایدار شوند و ظرفیت باربري خود را حین تحلیل از دست بدهند مناسب است. براي استفاده از قابلیت کنترل تغییرمکان، کاربر مؤلفه تغییرمکانی که کنترل مقادیر آن مورد نظر است را باید مشخص کند. همچنین کاربر باید حد نهایی تغییرمکان را که در حقیقت هدف آنالیز میباشد را نیز مشخص سازد، برنامه مقدار بار را طوري تنظیم میکند که تغییرمکان مشخص شده حاصل شود. در فرایند تحلیل، مقدار بار ممکن است کاهش یا افزایش یابد.

کنترل تغییرمکان به معناي اعمال بارگذاري تغییرمکانی بر روي سازه نمیباشد. کنترل جابجایی به معناي اندازهگیري تغییرمکان حاصل از بارهاي اعمالی است. در این حالت مقدار بار طبق الگوي ترکیب بار معرفی شده، به صورت مرحلهاي آنقدر افزایش داده میشود تا مقدار تغییرمکان به مقدار تعیین شده برسد.

میتوان از قابلیتی استفاده کرد که تنها نتایج تحلیل در آخرین مرحله تحلیل استاتیکی غیرخطی ذخیره شود. کاربرد این حالت، معمولاً در تحلیل استاتیکی غیرخطی تحت اثر بارهاي ثقلی است. در این حالت، نتایج در گام نهایی اعمال بارهاي ثقلی ذخیره میگردد و تحلیل استاتیکی غیرخطی تحت اثر بارهاي جانبی در ادامه آن انجام میشود. اگر بار ثقلی اعمالی به سازه زیاد باشد و خود منجر به تشکیل تعدادي مفصل در سازه گردد، میتوان با انتخاب حالت ذخیره چند مرحلهاي نتایج، مراحل میانی را نیز ذخیره کرد و رفتار سازه در طی بارگذاري را مرحله به مرحله مشاهده کرد. با انتخاب این حالت، نتایج تحلیل در مراحل میانی تحلیل استاتیکی غیرخطی نیز ذخیره میشود. یکی از اهداف انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی به دست آوردن منحنی پوشآور سازه است، بنابراین نتایج تحلیل به اندازه کافی باید در مراحل میانی ذخیره شود. کاربرد این حالت در تحلیل استاتیکی غیرخطی تحت اثر الگوي بار جانبی است [50].

5-4-3- حداکثر تعداد کل گامها

این پارامتر بیانگر حداکثر مراحل مجاز در تحلیل میباشد. این تعداد مراحل شامل مراحل ذخیره نتایج و همچنین مراحل میانی که در آنها نتایج ذخیره نمیشود میباشد. هدف از تنظیم این مقدار، کنترل کاربر روي حداکثر زمان تحلیل میباشد.

میتوان براي آنکه زمان تحلیل اولیه چندان طولانی نباشد، نخست با یک مقدار کوچک براي این پارامتر شروع کرد. اگر دستیابی به شرایط هدف محقق نشد، سازه را مجدداً و با مقدار جدید براي این پارامتر تحلیل کرد. طول زمان انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی به طور تقریبی نسبت مستقیمی با تعداد کل مراحل دارد [41].

6-4-3- حداکثر تعداد گامهاي غیر مؤثر

در یکی از حالات زیر ممکن است یک مرحله از تحلیل، غیرمؤثر (خنثی) قلمداد گردد.

- هنگامی که از یک مفصل قاب، باربرداري میشود.

- هنگامی که ایجاد یک اتفاق (تسلیم، باربرداري و . . .) منجر به پدید آمدن اتفاق دیگري میشود.

- هنگامی که همگرایی بوجود نیامده و مراحل کوچکتري مورد نیاز است.

مقادیر بیش از حد مراحل غیر مؤثر، نشان دهنده منحرف شدن جوابها در اثر گسیختگی و یا حساسیت عددي تحلیل میباشد.

کاربر با معرفی مقادیر مناسب براي این پارامتر (حداکثر تعداد مراحل غیر مؤثر) میتواند باعث توقف تحلیل در صورت عدم همگرایی جوابها شود. در صورتی که تمایل به توقف تحلیل در اثر عدم همگرایی وجود ندارد، ماکزیمم تعداد مراحل غیرمؤثر را نیز برابر ماکزیمم تعداد مراحل تحلیل معرفی کنید [41].

7-4-3- باربرداري از مفاصل

هدف از عرضه این قابلیت در برنامه به کارگیري آن در تحلیل پوشآور است. هنگامی که تغییرمکان تحت کنترل قرار دارد و مفاصل قاب دچار افتهاي شدید در ظرفیت باربري میشوند.

زمان باربرداري از مفصل، برنامه باید روشی براي حذف بار تحمل شده توسط مفصل بیابد و احتمالاً این بار را روي بقیه سازه بازتوزیع کند. زمانی از مفصل باربرداري میشود که منحنی تنش - کرنش، نیرو - تغییرمکان یا لنگر - دوران داراي افت ظرفیت باشد. منظور از افت ظرفیت، انتقال از نقطه C به نقطه D و یا از نقطه E به نقطه F است (گسیختگی کامل). این مطلب در شکل (3-6) نشان داده شده است.

شکل 3-6، منحنی نیرو – تغییرشکل مفاصل پلاستیک

بعضی از این باربرداريها در طول شیب منفی، ممکن است موجب ناپایداري در تحلیل استاتیکی شود. در این حالت تضمینی براي رسیدن به جواب منحصر به فرد از لحاظ محاسباتی وجود ندارد. در تحلیل دینامیکی (و در حالت واقعی) نیروهاي اینرسی باعث پایداري و رسیدن به جواب منحصر به فرد میشوند. در تحلیل استاتیکی غیرخطی، روشهاي ویژهاي براي حل اینگونه مسائل ناپایداري مورد نیاز است. هر روش ممکن است براي یک مسئله ناپایداري، بهتر عمل کند. ممکن است روشهاي متفاوت منجر به نتایج متفاوتی براي یک مسئله ناپایداري شوند.

اگر شیب تمامی منحنیهاي تنش - کرنش، نیرو - تغییرمکان یا لنگر - دوران مثبت یا صفر باشد، روشهاي باربرداري استفاده نمیشوند، مگر اینکه وضعیت مفصل از نقطه E عبور کند و گسیختگی ایجاد شود. ناپایداريهاي ایجاد شده به وسیله اثرات هندسی با این روشها کنترل نمیشوند [41].

به طور کلی در نرمافزارها سه روش براي باربرداري از مفاصل در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

1) باربرداري از کل سازه     2) اعمال بازتوزیع محلی نیروها     3) شروع مجدد با سختی سکانتی

5-3- معرفی مدل به کار رفته

سازههاي مورد مطالعه، قاب خمشی بتنآرمه 5 طبقه با تعداد 5 دهانه است که ارتفاع هر طبقه 2/3 متر میباشد، طول هر دهانه 5 متر و دهانههای گوشه 6 متر میباشد. بارگذاري ثقلی براساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 [51] و بارگذاري لرزهاي براساس ویرایش چهارم آئیننامه 2800 ایران [52] انجام گرفته است. بار مرده کف طبقات برابر 600 کیلوگرم بر متر مربع و بار زنده طبقات 200 کیلوگرم بر متر مربع و بار مرده دیوارهای پیرامونی برابر 1280 کیلوگرم بر متر و بار مرده دیوارهای جان پناه برابر 400 کیلوگرم بر متر به صورت خطی بر روی تیرها اعمال شده و بار اصلاح جرم لرزهای در طبقه آخر نیز برابر 640 کیلوگرم بر متر بر روی تیرها به صورت خطی اعمال شده است.

مدل دارای کاربری مسکونی (I=1.0) بوده و در شهر با خطر نسبی خیلی زیاد (A=0.35) واقع شدهاند و شکل پذیری سازهها متوسط (Ru=5) بوده و نوع خاک منطقه نیز در این تحقیق نوع III انتخاب شده است.

مشخصات مصالح مصرفی به کار رفته در مدلها در جدول 3-1 نشان داده شده است:

جدول 3-1، مشخصات مصالح مصرفی

| مقاومت فشاری بتن (fc') | fc'=25 Mpa |
| --- | --- |
| مدول الاستیسیته بتن (Ec) | Ec=26500 Mpa |
| ضریب پوآسون بتن (ν) | ν=0.15 |
| مقاومت تسلیم میلگردهای طولی (fy) | fy=400 Mpa |
| مقاومت تسلیم میلگردهای عرضی (fys) | fys=340 Mpa |
| مدول الاستیسیته فولاد (Es) | Es=200000 Mpa |
| وزن مخصوص بتن (Wc) | Wc=2500 kgfm2 |
| وزن مخصوص فولاد (Ws) | Ws=7850 kgfm2 |

شکل3-7، پلان مورد استفاده

شکل 3-8، سازه 5 طبقه

مقاطع بتنی مورد استفاده برای مدل 5 طبقه در جدول 3-2 و 3-3 نشان داده شده است:

جدول 3-2، مقاطع بتنی ستون برای سازه 5 طبقه

| طبقه | ابعاد (cm) |  | آرماتورگذاری |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ارتفاع (h) | عرض (b) |  |
| 1 | 55 | 55 | 24∅25 |
| 2 | 55 | 55 | 24∅25 |
| 3 | 50 | 50 | 20∅20 |
| 4 | 50 | 50 | 20∅20 |
| 5 | 45 | 45 | 12∅20 |

جدول 3-3، مقاطع بتنی تیر برای سازه 5 طبقه

| طبقه | ابعاد (cm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ارتفاع (h) | عرض (b) |
| 1 | 50 | 40 |
| 2 | 50 | 40 |
| 3 | 45 | 35 |
| 4 | 45 | 35 |
| 5 | 45 | 35 |

6-3- مبانی تحلیل استاتیکی خطی

1-6-3- نیروی برش پایه (Vu)

نيروي برشي پايه، يا برش پايه، به مجموع نيروهاي جانبي زلزله اطلاق ميشود كه در تراز پايه، به ساختمان اعمال ميگردد. اين نيرو در هر يك از امتدادهاي ساختمان با استفاده از رابطه (3-4) محاسبه میشود:

(رابطه 3-4)                                                                                            Vu=CW

در این رابطه، C ضریب زلزله و W وزن موثر لرزهای میباشد.

1-1-6-3- وزن موثر لرزهای (W)

وزن مؤثر لرزهاي، شامل مجموع بارهاي مرده و وزن تأسيسات ثابت و وزن ديوارهاي تقسيمكننده به اضافة درصدي از بار زنده و بار برف، مطابق جدول 3-4 میباشد.

جدول 3-4، درصد ميزان مشاركت بار زنده و بار برف در محاسبه نيروي جانبي زلزله

| محل بار زنده | درصد میزان بار زنده |
| --- | --- |
| بام هاي ساختمان ها در مناطق با برف زياد، سنگين و فوق سنگين | 20 |
| بام هاي ساختمان ها در ساير مناطق | --- |
| ساختمان هاي مسكوني، اداري، هتلها و پاركينگها | 20 |
| بيمارستانها، مدارس، فروشگاهها، ساختمانهاي محل اجتماع يا ازدحام | 20 |
| كتابخانهها و انبارها (با توجه به نوع كاربري) | حداقل 40 |
| مخازن آب و يا ساير مايعات | 100 |

2-1-6-3- ضریب زلزله (C)

ضریب زلزله از رابطه (3-5) محاسبه میشود:

(رابطه 3-5)                                                                                            C=ABIRu

A: نسبت شتاب مبنای طرح

B: ضریب بازتاب ساختمان

I: ضریب اهمیت ساختمان

Ru: ضریب رفتار ساختمان

1-2-1-6-3- محاسبه ضریب زلزله با استفاده از آئیننامه 2800 ویرایش چهارم

- نسبت شتاب مبنای طرح (A)

نسبت شتاب مبناي طرح به شتاب ثقل در مناطق مختلف كشور، بر اساس ميزان خطر لرزهخيزي آنها، به شرح جدول (3-5) تعيين ميشود.

جدول 3-5، نسبت شتاب مبناي طرح در مناطق با لرزهخيزي مختلف

| منطقه | توصیف | نسبت شتاب مبناي طرح به شتاب ثقل |
| --- | --- | --- |
| 1 | پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد | 35/0 |
| 2 | پهنه با خطر نسبی زیاد | 30/0 |
| 3 | پهنه با خطر نسبی متوسط | 25/0 |
| 4 | پهنه با خطر نسبی کم | 20/0 |

- برای این تحقیق پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد در نظر گرفته شده است.

- ضریب بازتاب ساختمان (B)

ضريب بازتاب ساختمان بيانگر نحوه پاسخ ساختمان به حركت زمين با توجه به نوع آن است. اين ضريب با استفاده از رابطه (3-6) تعيين ميشود:

(رابطه 3-6)                                                                                            B=B1N

در این رابطه B1، ضريب شكل طيف و N، ضريب اصلاح طيف است.

- محاسبه B1

ضريب شكل طيف، B1 با درنظرگرفتن بزرگنمايي خاك در پريودهاي مختلف و ميزان لرزهخيزي منطقه مشخص ميشود. اين ضريب با استفاده از روابط (3-7) تعیین میشود.

B1=S0+S-S0+1TT0          0<T<T0

(رابطه 3-7)                               B1=S+1                                               T0<T<Ts

B1=S+1TsT                            T>Ts

T: زمان تناوب اصلي نوسان ساختمان به ثانيه است.

T0، Ts، S و S0: پارامترهايي هستند كه به نوع زمين و ميزان خطر لرزهخيزي منطقه وابستهاند. طبق جدول 3-6 مشخص شدهاند.

جدول 3-6، پارامترهاي مربوط به T0، Ts، S و S0

| نوع زمین | T0 | Ts | خطر نسبی کم و متوسط |  | خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | S0 | S | S0 |
| I | 1/0 | 4/0 | 5/1 | 1 | 5/1 | 1 |
| II | 1/0 | 5/0 | 5/1 | 1 | 5/1 | 1 |
| III | 15/0 | 7/0 | 75/1 | 1/1 | 75/1 | 1/1 |
| IV | 15/0 | 0/1 | 25/2 | 3/1 | 75/1 | 1/1 |

- برای این تحقیق زمین نوع III انتخاب شده است.

- محاسبه N

ضريب اصلاح طيف، N با توجه به روابط (3-8) و (3-9) تعيين مي شود:

الف- براي پهنههاي با خطر نسبي خيلي زياد و زياد

N=1                                                                  T<Ts

(رابطه 3-8)                           N=0.74-TsT-Ts+1                           Ts<T<4 sec

N=1.7                                                              T>4 sec

ب- براي پهنههاي با خطر نسبي متوسط و کم

N=1                                                                  T<Ts

(رابطه 3-9)                           N=0.44-TsT-Ts+1                           Ts<T<4 sec

N=1.4                                                              T>4 sec

برای آنکه بتوان ضرایب B1 و N را محاسبه نمود لازم است زمان تناوب سازه را به دست آورد که در ادامه به تشریح زمان تناوب سازه خواهیم پرداخت.

- محاسبه زمان تناوب اصلي نوسان (T)

شکل 3-7، فلوچارت تعیین زمان تناوب سازه (T)

- ضریب اهمیت ساختمان (I)

ساختمانها بر حسب نوع كاربري و ميزان آسيب رساني ناشي از خرابي آنها به چهار گروه اهميت تقسيم مي شوند:

گروه1) ساختمانهای با اهمیت خیلی زیاد

الف- ساختمان هاي ضروري:

اين گروه شامل ساختمانهايي است كه قابل استفاده بودن آنها پس از وقوع زلزله اهميت خاص دارد و وقفه در بهرهبرداري از آنها غيرمستقيم موجب افزايش تلفات و خسارات ميشود؛ مانند بيمارستانها و درمانگاهها، مراكز آتش نشاني، مراكز و تأسيسات آبرساني، ساختمانهاي نيروگاهها و تأسيسات برقرساني، برجهاي مراقبت فرودگاهها، مراكز مخابرات، راديو و تلويزيون، تأسيسات نظامي و انتظامي ، مراكز كمك رساني و به طور كلي تمام ساختمانهايي كه استفاده از آنها در نجات و امداد مؤثر ميباشد.

ب-ساختمانهاي خطرزا:

اين گروه شامل ساختمانها و تأسيساتي است كه خرابي آنها موجب انتشار گسترده مواد سمي و مضر در كوتاه مدت و درازمدت براي محيط زيست ميشوند ، مانند كارخانههاي توليدكننده مواد شيميايي خاص.

گروه2) ساختمانهای با اهمیت زیاد

اين گروه شامل سه دسته زير است:

الف- ساختمانهايي كه خرابي آنها موجب تلفات زياد ميشود، مانند مدارس، مساجد، استاديومها، سينما و تئاترها، سالنهاي اجتماعات، فروشگاههاي بزرگ، ترمينالهاي مسافري و يا هر فضاي سرپوشيده ديگري كه محل تجمع بيش از 300 نفر در زير يك سقف باشد.

ب- ساختمانهايي كه خرابي آنها سبب از دست رفتن ثروت ملي ميگردد ، مانند موزهها، كتابخانهها، و به طور كلي مراكزي كه در آنها اسناد و مدارك ملي و يا آثار پر ارزش ديگري نگهداري ميشود.

پ- ساختمانها و تأسيسات صنعتي كه خرابي آنها موجب آلودگي محيط زيست و يا آتش سوزي وسيع مي شود مانند پالايشگاهها، انبارهاي سوخت و مراكز گازرساني.

گروه3) ساختمانهای با اهمیت متوسط

اين گروه ساختمانها شامل كليه ساختمانهاي مشمول اين آيين نامه، بجز ساختمانهاي عنوان شده در سه گروه ديگر ميباشند، مانند ساختمانهاي مسكوني و اداري و تجاري، هتلها، پاركينگهاي چند طبقه، انبارها، كارگاهها، ساختمانهاي صنعتي.

گروه4) ساختمانهای با اهمیت کم

اين گروه شامل دو دسته زيراست:

الف- ساختمانهايي كه خسارت نسبتاً كمي از خرابي آنها حادث ميشود و احتمال بروز تلفات جاني انساني در آنها بسيار كم است، مانند انبارهاي كشاورزي و سالنهاي نگهداري دام.

ب- ساختمانهاي موقتي كه مدت بهرهبرداري از آنها كمتر از 2 سال است.

جدول 3-8، ضریب اهمیت ساختمان

| طبقه بندی ساختمان | ضریب اهمیت |
| --- | --- |
| گروه 1 | 4/1 |
| گروه 2 | 2/1 |
| گروه 3 | 0/1 |
| گروه 4 | 8/0 |

- در این تحقیق ساختمانها گروه 3 فرض شدهاند.

- محاسبه ضریب رفتار ساختمان (Ru)

به‌ طور کلی سازه‌ ها در برابر زلزله دو رفتار ارتجاعی (خطی) و غیر ارتجاعی (غیرخطی) دارند. در تحلیل خطی سازه که رابطه خطی بین نیرو و تغییرمکان وجود دارد، با به‌ کارگیری ضریب رفتار از ظرفیت غیرخطی و پلاستیک مقطع استفاده می‌کنند؛ اما اگر تحلیل غیرخطی باشد، به‌ طور مستقیم خاصیت غیرخطی سازه را بررسی می‌کنند و از اعمال ضریب رفتار صرف‌ نظر می‌کنند.

ضريب رفتار ساختمان در برگيرنده خصوصياتي مانند شكلپذيري، نامعيني و اضافه مقاومت موجود در سازه ساختمان است. اين ضريب با توجه به نوع سيستم باربر ساختمان و تمهيداتي كه براي شكلپذيركردن آن به كاربرده شده است، که مقدار آن در جدول (3-9) آورده شده است.

جدول 3-9، ضریب رفتار ساختمان

| سیستم سازه | سيستم مقاوم در برابر نيروهاي جانبي | ضریب رفتار |
| --- | --- | --- |
| الف- سیستم دیوار باربر | 1- ديوارهاي برشي بتن آرمه ويژه | 5 |
|  | 2- ديوارهاي برشي بتن آرمه متوسط | 4 |
|  | 3- ديوارهاي برشي بتن آرمه معمولي | 5/3 |
|  | 4- ديوارهاي برشي با مصالح بنايي مسلح | 3 |
|  | 5- ديوارهاي متشكل از قابهاي سبك فولادي سرد نورد و مهارهاي تسمهاي فولادي | 4 |
|  | 6- ديوارهاي متشكل از قابهاي سبك فولادي سرد نورد و صفحات پوشش فولادي | 5/5 |
|  | 7- ديوارهاي بتن پاششي سه بعدي | 3 |
| ب- سیستم قاب ساختمانی | 1- ديوارهاي برشي بتن آرمه ويژه | 6 |
|  | 2- ديوارهاي برشي بتن آرمه متوسط | 5 |
|  | 3- ديوارهاي برشي بتن آرمه معمولي | 4 |
|  | 4- ديوارهاي برشي با مصالح بنايي مسلح | 3 |
|  | 5- مهاربندي واگراي ويژه فولادي | 7 |
|  | 6- مهاربندي كمانش تاب | 7 |
|  | 7- مهاربندي همگراي معمولي فولادي | 5/3 |
|  | 8- مهاربندي همگراي ويژه فولادي | 5/5 |
| پ- سیستم قاب خمشی | 1- قاب خمشي بتن آرمه ويژه | 5/7 |
|  | 2- قاب خمشي بتن آرمه متوسط | 5 |
|  | 3- قاب خمشي بتن آرمه معمولی | 3 |
|  | 4- قاب خمشي فولادي ويژه | 5/7 |
|  | 5- قاب خمشي فولادي متوسط | 5 |
|  | 6- قاب خمشي فولادي معمولي | 5/3 |
| ت- سیستم دوگانه یا ترکیبی | 1- قاب خمشي ويژه (فولادي يا بتني)+ ديوارهاي برشي بتنآرمه ويژه | 5/7 |
|  | 2- قاب خمشي بتنآرمه متوسط+ ديوار برشي بتنآرمه ويژه | 5/6 |
|  | 3- قاب خمشي بتنآرمه متوسط+ ديوار برشي بتنآرمه متوسط | 6 |
|  | 4- قاب خمشي فولادي متوسط+ ديوار برشي بتنآرمه متوسط | 6 |
|  | 5- قاب خمشي فولادي ويژه+ مهاربندي واگراي ويژه فولادي | 5/7 |
|  | 6- قاب خمشي فولادي متوسط+ مهاربندي واگراي ويژه فولادي | 6 |
|  | 7- قاب خمشي فولادي ويژه+ مهاربندي همگراي ويژه فولادي | 7 |
|  | 8- قاب خمشي فولادي متوسط+ مهاربندي همگراي ويژه فولادي | 6 |
| ث- سیستم کنسولی | 1- سازه هاي فولادي يا بتنآرمه ويژه | 2 |

- در این تحقیق برای سازهها از سیستم قاب خمشی بتنآرمه متوسط استفاده شده است.

جدول 3-10، جدول خلاصه ضریب زلزله سازه

| مدل | تراز پایه (H) | نسبت شتاب مبنا (A) | ضریب بازتاب ساختمان (B) | ضریب اهمیت ساختمان (I) | ضریب رفتار ساختمان (Ru) | ضریب زلزله (C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 طبقه | 16 متر | 35/0 | 54/2 | 0/1 | 5 | 18/0 |

7-3- مبانی تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوشآور)

1-7-3- الگوهای بار جانبی پوش

1-1-7-3- الگوهای بار ثقلی

در ترکیب بارگذاری ثقلی و جانبی، حد بالا و پایین اثرات بار ثقلی، QG، باید از روابط زیر محاسبه شود:

(رابطه 3-10)                           QG=1.1QD+QL

(رابطه 3-11)                           QG=0.9 QD

که در آن QD بار مرده و QL بار زنده موثر براساس استاندارد 519 میباشد.

شکل 3-8، تعریف الگوی بار  QG1 در نرم افزار

شکل 3-9، تعریف الگوی بار  QG2 در نرم افزار

2-1-7-3- الگوهای بار یکنواخت

برای اعمال الگوی بار متناسب با توزیع یکنواخت، باید بر اساس شرایط اولیه مذکور برای بارهای ثقلی، دو حالت تعریف گردد. در حالت اول الگوی بار جانبی توزیع یکنواخت با نام UniformX-QG1 در جهت X و UniformY-QG1 در جهت Y و در حالت دوم الگوی بار جانبی توزیع یکنواخت با نام UniformX-QG2 در جهت X و UniformY-QG2 در جهت Y تعریف مینمائیم.

شکل 3-10، تعریف الگوی بار یکنواخت  UniformX-QG1 در نرم افزار

شکل 3-11، تعریف الگوی بار یکنواخت  UniformY-QG1 در نرم افزار

شکل 3-12، تعریف الگوی بار یکنواخت  UniformX-QG2 در نرم افزار

شکل 3-13، تعریف الگوی بار یکنواخت  UniformY-QG2 در نرم افزار

2-7-3- تغییرمکان هدف

تغییرمکان هدف برای سازه با دیافراگمهای صلب باید با در نظرگرفتن رفتار غیرخطی سازه برآورد شود. به عنوان یک روش تقریبی میتوان مقدار تغییرمکان هدف را از رابطه 3-12 محاسبه نمود.

(رابطه 3-12)                  δt=C0C1C2C3SaTe24π2g

- ضریب C0:

ضریب اصلاح برای ارتباط تغییرمکان طیفی سیستم یک درجه آزادی به تغییرمکان بام سیستم چند درجه آزادی است که برابر یکی از مقادیر زیر انتخاب میشود:

- ضریب مشارکت مود اول

- مقادیر تقریبی مطابق جدول 3-11

جدول 3-11، مقدار ضریب C0

| سایر ساختمانها | ساختمانهای برشی |  | تعداد طبقات ساختمان |
| --- | --- | --- | --- |
| هر نوع توزیع بار | توزیع بار یکنواخت | توزیع نوع اول |  |
| 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 |
| 2/1 | 15/1 | 2/1 | 2 |
| 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3 |
| 4/1 | 2/1 | 3/1 | 5 |
| 5/1 | 2/1 | 3/1 | 10 و بیشتر |

- ضریب C1:

این ضریب از رابطه 3-13 محاسبه میشود:

(رابطه 3-13)                  C1=1.0         Te≥Ts

C1=1.0+R-1TsTeR         Te≥Ts

در هر صورت مقدار C1 نباید کوچک تر از 1 شود و در این رابطه R نسبت مقاومت است که از رابطه 3-14 محاسبه میشود.

(رابطه 3-14)                  R=SaVyWcm

در این رابطه Sa شتاب طیفی به ازای زمان تناوب اصلی موثر Te است و cm ضریب جرم موثر در مود اول است.

- ضریب C2:

این ضریب اثرات کاهش سختی و مقاومت اعضای سازهای را بر تغییرمکانها به دلیل رفتار غیرارتجاعی آنها منظور می کند و مقدار آن با استفاده از جدول 3-12 تعیین میشود.

جدول 3-12، مقدار ضریب C2

| سطح عملکرد مورد انتظار | T≤0.1 |  | T≥Ts |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | قاب نوع یک | قاب نوع دو | قاب نوع یک | قاب نوع دو |
| قابلیت استفاده بی وقفه | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| ایمنی جانی | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| آستانه فروریزش | 5/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |

دراین جدول قابهای نوع یک شامل سیستمهای سازهای هستند که در آنها بیش از 30%  بار جانبی توسط اعضایی حمل میشود که هنگام زلزله کاهش سختی و مقاومت دارند. قابهای خمشی معمولی، قابهای مهاربندی شده با محورهای متقارب، قابهای با اتصالات نیمه صلب، قابهای با مهاربندهای لاغر که فقط برای کشش طراحی شده اند، دیوارهای بنایی غیر مسلح و دیوارهای غیرشکلپذیر در برش از این نوع میباشند. سایر سیستمهای سازهای از نوع دو محسوب میشوند. برای مقادیر T بین 1/0 و Ts مقدار C2 با استفاده از درونیابی خطی محاسبه میشود.

- ضریب C3:

این ضریب برای سازههایی که پس از تسلیم دارای سختی مثبت هستند (α>0) برابر 1 و برای سازههایی که پس از تسلیم دارای سختی منفی هستند (α<0) از رابطه 3-15 محاسبه میشود.

(رابطه 3-15)                 C3=1.0+αR-11.5Te

- ضریب Sa:

این ضریب با استفاده از رابطه 3-16 محاسبه میشود:

(رابطه 3-16)                 Sa=ABI

A: نسبت شتاب مبنای طرح

B: ضریب بازتاب ساختمان

I: ضریب اهمیت ساختمان

برای محاسبه تغییرمکان هدف لازم است زمان تناوب اصلی سازه را به دست آوریم که برای این منظور زمان تناوب اصلی بعد از تحلیل غیرخطی سازه ممکن میباشد به همین سبب در ابتدا زمان تناوب تحلیلی را مد نظر قرار داده و بعد از به دست آوردن نمودار نیرو – تغییر مکان زمان تناوب اصلی را به دست آورده و تغییر مکان هدف را اصلاح خواهیم نمود.

مقادیر اولیه تغییر مکان هدف به صورت خلاصه در جدول 3-13 طبقه آورده شده است:

جدول 3-13، مقدار تغییر مکان هدف سازه 5 طبقه

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | I | B | A | C3 | C2 | C1 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.35 | 0.236 | 0.7385 | 1.0 | 2.11 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 0.96 | X |
| 0.35 | 0.236 | 0.742 | 1.0 | 2.12 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 0.956 | Y |

- اصلاح تغییر مکان هدف

بعد از به دست آوردن مقدار زمان تناوب اصلی از نمودارهای پوش طبقات میتوانیم تغییر مکان هدف اصلی سازهها را محاسبه نمائیم که در جدول 3-14 نشان داده شده است.

جدول 3-14، مقدار تغییر مکان هدف اصلاح شده سازه 5 طبقه

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | I | B | A | C3 | C2 | C1 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.225 | 0.15 | 0.812 | 1.0 | 2.32 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 0.989 | X |
| 0.225 | 0.15 | 0.812 | 1.0 | 2.32 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 0.989 | Y |

8-3- مبانی تحلیل دینامیکی غیرخطی (تاریخچه زمانی)

1-8-3- مقدمه

تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی یکی از روشهای تحلیل در استاندارد ۲۸۰۰ ایران است که میتوان بر اساس آن بازتابهای لرزهای ساختمان را تعیین کرد. این روش با وجود مزایای فراوانی که دارد، خالی از موارد سؤال برانگیز نیست، یکی از این موارد استفاده از متوسط بازتابهای حاصل از هفت شتاب نگاشت، بدون توجه به پراکندگی بالای پاسخهای دینامیکی، به عنوان بازتاب نهایی است. این در حالی است که پراکندگی نتایج نقشی کمتر از متوسط نتایج ندارد و میزان اطمینان نسبت به متوسط بازتابها، ارتباط مستقیم با پراکندگی نتایج دارد. پراکندگی بالا در پاسخهای دینامیکی تحت رکوردهای حوزه نزدیک که تغییرات طیف پاسخ در آنها به دلیل وقوع پالسهای حرکت، شدیدتر از رکوردهای معمولی است، حائز اهمیت بیشتری است روش تحلیل دینامیکی (محاسبه لحظه به لحظه بازتابهای ساختمان تحت تاثیر شتاب نگاشتهای واقعی زلزله) را میتوان در مورد کلیه ساختمانها به کار برد. به طور کلی برای ساختمانهای کاملاً منظم و یا ساختمانهایی که در ارتفاع منظم هستند در صورتیکه از این روش استفاده شود میتوان آنرا در در امتداد متعامد ساختمان به طور جداگانهای انجام داد ولی چنانچه ساختمان در پلان به حدی نامنظم باشد که نوسان آن در بعضی و با تمام مدها عمدتاً به طور توام در دو امتداد منعامل انجام پذیرد یعنی ساختمان مدهای توامانی داشته باشد. که در آن مدها حرکت در یک امتداد توام با حرکت در امتداد عمود بر آن باشد برای ملحوظ نمودن اثرات این حرکات توام ساختمان باید بوسیله روش تحلیل دینامیکی و با استفاده از یک مدل سه بعدی محاسبه شود. در این روش بازتابهای سازه در هر مقطع زمانی در ملت وقوع زلزله با تاثیر دادن شتابهای ناشی از حرکت زمین (شتابنگاشت) در تراز پایه ساختمان و انجام محاسبات دینامیکی مربوطه تعیین میگردد. این روش را میتوان در تحلیل خطی الاستیک و یا تحلیل غیرخطی سازههای مورد استفاده قرار داد. مقایسه بین نتایج تحليل الاستیک سازه با استفاده از طیف طرح استاندارد و با طیف طرح ویژه ساختگاه یا آنچه از تحلیل تاریخچه زمانی خطی به دست می آید الزامی بوده و دلائل احتمالی بین آنها باید طی یک گزارش فنی جامع توجه گردد. اگر این توابع را برای میراییهای مختلف بر حسب پریود طبیعی با فرکانس رسم کنیم منحنیهایی بدست میآید به نام طیف سرعت و طیفی که برای شتاب طیفی بدست میآید به نام طيف شتاب نامیده میشود.

شتاب نگاشت ها با توجه به فاصلهای که از گسل ثبت شدهاند به دو دسته نزدیک به گسل و دور از گسل تقسیم میشوند. معمولاً چنانچه شتاب نگاشتی توسط ایستگاهی ثبت شود که فاصله آن ایستگاه از گسل کمتر از ۲۰ کیلومتر باشد به آن شتاب نگاشت نزدیک به گسل میگویند و بیشتر از آنرا دور از گسل مینامند. فاصله از گسل موضوع بسیار مهمی در انتخاب شتاب نگاشت است چرا که میتواند پاسخهای بسیار متفاوتی بر روی سازه داشته باشد. شتاب نگاشتهای نزدیک گسل معمولاً دارای زمان جنبش کوچکتری بوده و مولفه قائم بسیار بزرگی دارند و علاوه بر آن طيف تهیه شده از آنها در پریودهای بالا افزایش ناگهانی از خود نشان می دهد در صورتيکه شتاب نگاشتهای دور از گسل دارای زمان جنبش بزرگتری بوده و مولفه قائم آنها معمولاً ناچیز است.

جهت تحقیق روی موضوع خاص بایستی دور یا نزدیک بودن از گسل مشخص باشد اگر موضوع تحقیق در مورد اثرات شتاب نگاشتهای دور از گسل بر سازه است بایستی از شتاب نگاشتهای دور از گسل نیز استفاده گردد چرا که استفاده از حتی یک شتاب نگاشت نزدیک به گسل میتواند پاسخها را دچار تغییرات بسیار زیادی کند.

2-8-3- معرفی شتاب نگاشتها

در این پایاننامه به منظور محاسبه الگوهای بار قابهای خمشی با در نظر گرفتن رفتار غیر ارتجاعی از پنج شتابنگاشت زلزلههای نزدیک گسل از سایت PEER انتخاب شدهاند، برای ساخت زلزلهها استفاده شده است. مشخصات شتابنگاشتها در جدول ( 3-15 ) نشان داده شده است.

جدول 3-15، مشخصات 3 زلزله نزدیک گسل

| Closest Distance | Magnitued | PGA (g) | Name Station | Year | Name Earthquake | Record |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.45 | 6.53 | 0.2715 | Calexico Fire Station | 1979 | Imperial Valley | 1 |
| 0.96 | 6.9 | 0.8036 | KJMA | 1995 | Kobe Japan | 2 |
| 10.97 | 6.93 | 0.333 | Gilroy - Historic Bldg | 1989 | Loma Prieta | 3 |

3-8-3- مشخصات شتاب نگاشتها

بر اساس بند 2-5-3-1 آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله 2800 ایران حرکت زمین در تعین اثر زلزله بر ساختمانها را میتوان مستقیماً با منظور نمودن تغییرات شتاب با زمان در تحلیل دینامیکی سازه به دست آورد. استفاده از این روش در کلیه ساختمانها مجاز است. مشخصات شتاب نگاشتهای انتخابی جهت تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی باید به صورت زیر باشد:

الف: شتاب نگاشتها متعلق به زلزلهای باشند که شرایط طرح را ارضا کنند و در آنها آثار بزرگا، فاصله از گسل، سازوکار چشمه لرزهزا در نظر گرفته شده باشد.

ب: ساختگاههای شتاب نگاشتها باید به لحاظ ویژگیهای زمینشناسی، تکتونیکی، لرزهشناسی و بخصوص مشخصات لایهای خاک با زمین محل ساختمان تا حد امکان، مشابهت داشته باشند.

ج: مدت زمان حرکت شدید زمین در شتاب نگاشتها حداقل برابر با 10 ثانیه یا سه برابر زمان تناوب اصلی سازه، هرکدام بیشتر است، باشد. مدت زمان حرکت شدید، شتاب نگاشتها را میتوان از روشهای معتبر مانند روش توزیع تجمعی انرژی، تعیین کرد.

4-8-3- مقیاس سازی زلزلهها براساس استاندارد 2800 ویرایش چهارم

شتاب نگاشتهای انتخاب شده از سایت PEER برای انجام تحلیل تاریخچه زمانی باید مشابهت مناسبی با طیف طراحی داشته باشند که برای این منظور باید مرحلهای بنام مقیاس کردن شتاب نگاشتها انجام شود. براساس ویرایش چهارم استاندارد 2800، مقیاس کردن شتاب نگاشتها بایستی در شش گام زیر صورت گیرد و قبل از این منظور لازم است در نرم افزار SeismoSignal نویزهای اضافی (فیلتراسیون) انجام گیرد.

شکل 3-14، فیلتراسیون شتاب نگاشتها در نرم افزار Seismosignal

- گام اول

هر زوج شتاب نگاشت باید به حداکثر خود مقیاس شوند، به این معنی که حداکثر شتاب در مولفهای که دارای بیشینه بزرگتری است، برابر با شتاب ثقل زمین (g) گردد.

- با توجه به اینکه در زلزلههای انتخابی ما مولفههای دوم دارای بیشینه شتاب کمتری به نسبت مولفههای اول هستند به همین منظور از مولفههای اول برای مقیاس به حداکثر استفاده شده است.

PGAImperial=0.272g→SF1=10.272=3.67

PGAKobe=0.804g→SF1=10.804=1.24

PGALoma Prieta=0.333g→SF1=10.333=3

ضرایب به دست آمده در نرم افزار را به مقدار شتاب هر زلزله وارد مینمائیم تا به شتاب حداکثر خود برسند.

شکل 3-15، مقیاس هر زلزله به مقدار حداکثر خود

- گام دوم

پس از مقیاس کردن اولیه هر زوج شتاب نگاشت به مقدار حداکثر خود، باید طیف پاسخ شتاب برای هر یک از شتاب نگاشتها به دست آید که برای این منظور از نرم افزار و از قسمت Elastic/Inelastic Response Spectra طیف پاسخ را برای هر زلزله به دست آورد.

شکل 3-16، طیف پاسخ شتاب هر زلزله

برای آنکه بتوان طیف را به نرم افزار Excel خروجی گرفت میتوان از سربرگ Acceleration اعداد مربوط به منحنی را برداشت نموده و به نرم افزار Excel انتقال داد و به راحتی طیف را در آن رسم نمود.

شکل 3-17، برداشت مقادیر شتاب از نرم افزار Seismosignal

- گام سوم

بعد از به دست آوردن طیف پاسخ هر یک از زوج شتاب نگاشتها بایستی با استفاده از روش جذر مجموع مربعات (SRSS) با یکدیگر ترکیب نموده و یک طیف ترکیبی واحد برای هر زوج شتاب نگاشت بسازیم.

برای نمونه ساخت طیف ترکیبی واحد زوج شتاب نگاشت زلزله Imperial در قسمت زیر آورده شده است:

شکل 3-18، ساخت طیف ترکیبی واحد زوج شتاب نگاشت زلزله Imperial

شکل 3-19، ساخت طیف SRSS برای زلزله Imperial

شکل 3-20، ساخت طیف SRSS برای زلزله Kobe

شکل 3-21، ساخت طیف SRSS برای زلزله Loma Prieta

- گام چهارم

در این گام بایستی طیف طرح استاندارد آئیننامه را به دست آوریم سپس باید طیف طرح استاندارد را به همراه مقدار متوسط طیف جذر مجموع مربعات که قبلا به دست آوردهایم در نظر بگیریم. حال باید ضریب مقیاسی پیدا کنیم که با اعمال آن در مقدار متوسط طیف جذر مجموع مربعات، مقدار این طیف در محدوده 0.2T الی 1.5T از مقادیر متناظر طیف طرح استاندارد کمتر نشود. (طبق آئیننامه در 10 درصد میتواند کمتر نباشد)

شکل 3-22، طیف طرح استاندارد 2800

شکل 3-23، طیف واحد ترکیبی زلزلهها و متوسط زلزلهها

برای تمامی سازهها بایستی ضریبی در بازه 0.2T الی 1.5T به دست بیاوریم که با ضرب این مقدار در تک تک شتاب نگاشتها طیف آنها بالاتر از 3/1 برابر طیف طرح استاندارد قرار بگیرد که طبق آئیننامه فقط در 10 درصد میتواند کمتر از طیف طرح استاندارد قرار بگیرد که در ادامه برای هر سازه آورده شده است.

- گام پنجم

در انتها دو ضریب مقیاس بدست آمده را به هم ضرب نموده و آنها را در مولفههای اولیه زلزله که مولفه اول بزرگتر بوده ضرب نموده و شتاب نگاشت حاصل را بعنوان شتاب نگاشت مقیاس شده برای هر زلزله به نرم افزار وارد خواهیم نمود.

مقیاس ضریب=SF1×SF2

جدول 3-16، ضریب مقیاس نهایی سازه 5 طبقه

| Scale Factor | SF2 | SF1 | Name | No |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.54904 | 0.69213 | 3.6829 | Imperial | 1 |
| 0.861286 | 0.69213 | 1.2444 | Kobe | 2 |
| 2.07846 | 0.69213 | 3.003 | Loma Prieta | 3 |

5-8-3- تعریف بارهای تاریخچه زمانی

شکل 3-24، تعریف بار تاریخچه زمانی زلزله Imperial

شکل 3-25، تعریف بار تاریخچه زمانی زلزله Kobe

شکل 3-26، تعریف بار تاریخچه زمانی زلزله Loma Prieta

فصل چهارم

نتایج

1-4- بررسی نسبت نیرو به ظرفیت

بررسی کفایت مقاطع در طراحی به روش نیرو معمولاً با پارامتر Ratio مقاطع یا همان نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع مشخص میشود که اگر مقدار این پارامتر کمتر از 1 باشد مقاطع جوابگو خواهند بود و هر چه به 1 نزدیکتر باشند مقاطع اقتصادیتر خواهد بود بدین منظور نسبت نیرو به ظرفیت یکی از قابها در سازه  5 طبقه در قسمت زیر آورده شده است.

شکل 4-1، نسبت نیرو به ظرفیت قاب 2 سازه 5 طبقه

2-4- بررسی مفاصل پلاستیک سازهها

برای مفاصل پلاستیک در این تحقیق با توجه به سیستم سازه که قاب خمشی بتنی میباشد طبق آئیننامه ASCE 41-13 جدول 7-10 برای تیرها و جدول 8-10 برای ستونها از مفاصل پلاستیک اتوماتیک استفاده شده است که فاصله آنها از بر تکیهگاهها به اندازه 05/0 طول آنها اعمال شده است.

با توجه به اینکه سازههای انتخاب شده دارای کاربری مسکونی میباشد سطح عملکرد سازهها از نوع "ایمنی جانی (Ls)" انتخاب شده است بایستی توسط تحلیل غیرخطی سازه را بنحوی طراحی نمائیم که مفاصل پلاستیک تشکیل شده در این ناحیه قرار بگیرند، بعد از انجام تحلیل غیرخطی سازهها و همگرایی آنها مفاصل پلاستیک در گامهای مختلف تشکیل شده است که نتایج گام آخر مفاصل پلاستیک در سازه را در شکلهای 4-2  به ترتیب برای سازههای  5 طبقه آورده شده است.

شکل 4-2، مفاصل پلاستیک سازه 5 طبقه

- مشاهده میشود تمامی مفاصل پلاستیکهای تشکیل شده در ناحیه IO تا LS قرار دارند که از سطح عملکرد سازهها ما که LS میباشد کمتر بوده و مقاطع انتخابی جوابگو میباشد.

3-4- بررسی نمودار پوش سازهها

شکل 4-3، منحنی نیرو – تغییر مکان (منحنی پوش)

نمودار فوق گواه این ادعاست که سازه‌ای که تحت بار جانبی زلزله قرار دارد تا لحظه‌ ی رسیدن به مقدار جابجایی δy دارای رفتار ارتجاعی (الاستیک) هست که با افزایش جابجایی سازه، رفتار سازه وارد ناحیه‌ی فوق ارتجاعی و غیرخطی می‌شود که عمده‌ی تغییرشکل سازه در این محدوده وسیع رخ می‌دهد. این ناحیه به دلیل استهلاک نیروی جانبی زیاد، تأمین بخش عمده‌ ای از شکل‌ پذیری سازه و افت ناچیز مقاومت سازه از اهمیت بسیار زیادی در طراحی‌ها برخوردار است.

شکل 4-5، منحنی نیرو – تغییر مکان (منحنی پوش) سازه 5 طبقه

4-4- نمودار دو خطی سازهها و محاسبه ضرایب اضافه مقاومت و ضریب شکل پذیری و ضریب رفتار

شکل 4-6، نمودار دو خطی سازه 5 طبقه

شکل 4-7، نتایج تغییرمکان هدف نمودار دو خطی سازه 5 طبقه

- محاسبه ضریب اضافه مقاومت

Rs=vOvd=431240.26280653=1.536

- محاسبه ضریب شکلپذیری

محاسبه Rµ با روابط نیومارک

μ=δmaxδy=32.217.01=4.594

Rμ=μ=4.594

- محاسبه ضریب نامعینی

با توجه به اینکه تعداد دهانه سازهها بیشتر از 3 دهانه هست ضریب نامعینی برابر 1 میباشد.

RR=1

- محاسبه ضریب رفتار

Ru=RsRμRR=1.536×4.594×1=7.06

5-4- نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی (تاریخچه زمانی)

1-5-4- تاریخچه جابجایی بام

شکل 4-8، تاریخچه جابجایی بام سازه تحت زلزله Imperial

ماندگار جابجایی≅1.14 cm

شکل 4-9، تاریخچه جابجایی بام سازه تحت زلزله Kobe

ماندگار جابجایی≅0.285 cm

شکل 4-10، تاریخچه جابجایی بام سازه تحت زلزله Loma Prieta

ماندگار جابجایی≅1.67 cm

2-5-4- تاریخچه برش پایه سازه

شکل 4-11 تاریخچه برش پایه سازه تحت زلزله Imperial

شکل 4-12، تاریخچه برش پایه سازه تحت زلزله Kobe

شکل 4-13، تاریخچه برش پایه سازه تحت زلزله Loma Prieta

منابع

[1]   ساعدی بناب، جواد (1378)،  شناخت زلزله وپیش بینی زلزله تهران، انتشارات دانش وفن، چاپ اول.

[2]   حبیبی، علیرضا، محرمی، حمید و تسنیمی، عباسعلی، (1385)، ارزیابی عملکرد لرزهای قابهای خمشی بتن مسلح با استفاده از اندیس خسارت سختی.

[3]   فراهانی، سعید، (1392)، ارزیابی سطوح عملکرد ساختمانهای با سیستم قاب خمشی فولادی طراحی شده بر اساس آییننامه 2800، پایان نامه کارشناسی ارشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه کاشان، دانشکده فنی.

[4]   آییننامه طرح ساختمان ها در برابر زلزله، استاندارد 0022 ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ویرایش چهارم، چاپ دهم.

[5]   معماریان، حسین، (1381)، زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، انتشارات دانشگاه تهران.

[6]   تهرانی، خسرو، (1377)، زمین شناسی ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

[7]   درویش زاده، علی، (1380)، زمین شناسی ایران، انتشارات امیرکبیر.

[8]   پرهیزکار، طیبه و ماجدی اردکانی، محمد حسین، (1381)، بررسی مشکلات مصالح به کار رفته در ساخت و سازهای منطقه زلزله چنگوره – آوج، سمینار درسهایی از زلزله چنگوره – آوج، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

[9]   ناصری، حمیدرضا، محمدی، ابوالفضل و ابوالحسن نژاد، فرزانه، (1392)، اثرات زلزله بر ساختمان و راهکارهای مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

[10]   برخورداری، محمد علی و باحشمت، ایمان، (1390)، ارائه رابطه جهت تخمین حداکثر تغییر مکان الاستیک از حداکثر تغییر مکان الاستیک تحت زلزلههای دور از گسل ایران، دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد، تهران، انجمن سازه های فولادی ایران.

[11]   کهریزی، مریم، (1385)، بررسی شکل پذیری در ساختمان های بتنی مقاوم در برابر زلزله، سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور، کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

[12]   وظیفه، شاپور، (1391)، بررسی عملکرد لرزه ای سازه های نامنظم بتنی با عقب رفتگی نامتقارن در ارتفاع، پایان نامه کارشناسی ارشد، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده فنی.

[13]   محمدی، امید و زهرایی، سید مهدی، (1390)، روش های تعیین ضریب رفتار سازه ها و عوامل موثر بر آن، سومین همایش ملی عمران شهری، سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

[14]   غفارزاده، مینا و محبی، محتشم، (1392)، ارزیابی اقتصادی اعمال ضوابط طرح لرزه ای مبحث 10 در طراحی سازه های دارای سیستم قاب مهاربندی همگرای ویژه، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی.

[15]   Applied Technology Council, (1996), Seismic evalution and retrofit of concrete buildings (ATC-40), Vol. 1, Redwood City , CA.

[16]   قدرتی امیری، غلامرضا و حمیدی، شهروز، ) 0305 (، ارزیابی ضریب کاهش سختی و مقاومت(C2) دستورالعمل بهسازی در قاب های بتنی با دیوار برشی، نشریه مهندسی عمران و نقشه برداری، دانشکده فنی، دوره 44 ، شماره 3، مهر ماه 1389 ، از صفحه 425 تا 438.

[17]   قدرتی امیری، غلامرضا و کالبدی، سیده نگار، (1390)، بررسی شکل پذیری اعضاء و کل سازه در ساختمانهای بتنی دارای سیستم قاب خمشی با شکل پذیری متوسط. پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، 1، 37-2.

[18]   طارق، مهدی و نصیری، حمیدرضا، (1384)، کنترل سطح عملکرد ساختمان های بتنی مسکونی متعارف طراحی شده با آیین نامه های موجود در کشور، دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، تهران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

[19]   صادقی، امیررضا، فدایی، محمدجواد و ارومیه، امیرحسین، (1388)، ارزیابی عملکرد سیستم قاب خمشی فولادی با دیوار برشی بتنی بر اساس سطح عملکرد، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها، تهران، دانشگاه تهران.

[20]   فلاح زیارانی، مرتضی، تسنیمی، عباسعلی و احمدی، محمدتقی، (1387)، تأثیر سطح عملکرد قاب خمشی بتن مسلح ویژه بر رفتار غیرخطی  لرزه ای اتصالات تیر  ستون میانی، مجله علمی پژوهشی عمران شریف، مقاله 3، دوره 2-26، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 21-28.

[21]   شیرزاد چناری، مجید و هاشمی رضوانی، فرشاد، (1390)، بررسی عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن مسلح با قاب خمشی بر اساس تحلیل های استاتیکی و دینامیکی، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان،  دانشگاه سمنان.

[22]   یغمایی سابق، سامان و شکری، مصطفی(1390)، بررسی خسارت پذیری لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان، دانشگاه سمنان.

[23]   مشتاق، احسان و معصومی، علی، (1389)، ارزیابی آسیبپذیری قابهای خمشی بتن مسلح در سطوح مختلف خسارت، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.

[24]   ایمانی، آرش، (1393)، ارزیابی ضوابط منظم و نامنظمی آئین نامه 2800 برای ساختمان های بتن مسلح، پایان نامه کارشناسی ارشد، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه تبریز، دانشکده عمران.

[25]   هاشمی، رضا، (1393)، اثر نامنظمی های ایجاد شده در ارتفاع و پلان بر رفتار لرزهای ساختمان بتنی منظم، پایان نامه کارشناسی ارشد، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشکده مهندسی عمران.

[26]   تاروردی لو، سعید، (1391)، ارزیابی آسیب پذیری قاب های خمشی بتنی در اثر لغزش آرماتور وصله ستون تحت بارهای زلزله، اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسلهای فعال، شهرداری تبریز.

[27]   گدمی، مهدیه، (1390)، اثر نامنظمی جرمی در ارتفاع بر روی رفتار لرزه ای و چرخه ای سازه های ساختمانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده عمران و محیط زیست.

[28]   ایماشی، نرگسس و معصومی، علی، (1394)، بررسی و مقایسه روش طراحی عملکردی براساس کنترل جابهجایی و روش نیرویی در طرح لرزه ای ساختمانهای با اهمیت خیلی زیاد، مجله علمی پژوهشی عمران شریف، مقاله 9، دوره 2، شماره 31، صفحه 71-81.

[29]   تهرانی زاده، محسن و سادات اخوان حجازی، فاطمه، (1390)، طراحی لرزه ای بهینهی قابهای خمشی بتن مسلح با رویکرد طراحی براساس عملکرد بهکمک روش انرژی، مجله علمی پژوهشی عمران شریف، مقاله 3، دوره 2-27، شماره 2، صفحه 23-29.

[30]   تسنیمی، عباسعلی و نصراللهی، نسرین، (1394)، تحلیل رفتار لرزه ای قاب های بتن مسلح با شکل پذیری متفاوت براساس عملکرد، مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر.

[31]   خیر الدین، علی و فامیلی، سعید، (1389)، ارزیابی لرزه ای سیستم قاب خمشی بتنی با تیرهای کم ارتفاع، مهندسی عمران مدرس.

[32]   تسنیمی، عباسعلی و وزیری وفا، معصومه، (1393)، بهبود پاسخ تحلیل های غیرخطی لرزه ای سازه های بتن مسلح برمبنای تعیین جابجایی تسلیم (مقایسه روش های طیف نقطه تسلیم و طیف ظرفیت)، مهندسی عمران مدرس 171-181.

[33]   تسنیمی، عباسعلی و کاظمی، حمیدرضا، (1393)، تحلیل غیرخطی - لرزه ای قاب های خمشی متوسط بتن مسلح با توجه به تغییر درمعیارهای پذیرش ستون ها، مهندسی عمران مدرس 2. 155-164.

[34]   Mooadam, A. S. and Tso, W. K. (2000). “Push over analysis for asymmetric and set-back multistory building, in proceedings.” World Conference On Earthquake Engineering , 12th, Acopulco, PP. 1093.

[35]   Ganzeri, S. , Pantelides, C. P. , and Reaveley, L. D. (2000), “Performance-Based Design Using Structural Optimization,” Earthquake Engineering & Structural Dynamics, Vol. 29, pp. 1677-1690.

[36]   Chopra C and Chintanapakdee.Anil.K, (2003), “Evaluation of modal pushover analysis using generic frames, “Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 32:417–442 (DOI: 10.1002/eqe.232).

[37] تهرانیزاده، م. 1386. راهنماي تشریحی ویرایش سوم آئیننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله، چاپ اول.

[38] سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، 1385  دستور العمل بهسازي لرزهاي ساختمانهاي موجود،. نشریه شماره 360.

[39] Krawinkler, H. and Seneviratna, G.D.P.K. (1998). Pros and Cons of A Pushover Analysis of Seismic Performance Evaluation. Journal of Engineering Structure, PP.452-464.

[40] Chopra, A. K., Goel, R. K. and Chintanapakdee, C. (2001). Statistics of SDF System Estimate of Roof Displacement for Pushover Analysis of Buildings.

[41] تقینژاد، ر. 1388. طراحی و بهسازي لرزهاي سازهها براساس سطح عملکرد با استفاده از تحلیل پوشآور با نرم افزار SAP2000-ETABS، چاپ اول.

[42] Ghobara, A. (2001). Performance-Based Design in Earthquake Engineering: State of Development. on Engineering Structures. Elsevier Applied Science, Ontario, Canada, PP. 878-884.

[43] Fajfar, P. (2000). A Nonlinear Method for Performance-Based Seismic Design. On Earthquake Spectra, Vol. 16, No. 3.

[44] Chopra, A. K., Goel, R. K. and Chintanapakdee, C. (2001). Statistics of SDF System Estimate of Roof Displacement for Pushover Analysis of Buildings.

[45] Hasan, R. (2002). Push-Over Analysis for Performance-Based Seismic Design. On Computers and Structures. Elsevier Applied Science, Mexico, PP. 2483-2493.

[46] مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1384  آئیننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله، استاندارد2800، ویرایش سوم.

[47] سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، 1385. دستورالعمل بهسازي لرزهاي ساختمانهاي موجود، نشریه شماره 360.

[48] سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، 1381. تفسیر دستورالعمل بهسازي لرزهاي ساختمانهاي موجود، نشریه شماره 361. ویرایش اول.

[49] Chandler, A. M. and Lam, N. T. (2002). Performance-Based Design in Earthquake Engineering: A Multidisciplinary Review. On Engineering Structures. Elsevier Applied Science, Melbourne, Australia, PP. 1525-1543.

[50] SAP 2000, User Manual.

[51] مبحث ششم، بارهاي وارد بر ساختمان، مقررات ملّي ساختمان ايران، وزارت راه و شهرسازی معاونت مسكن و ساختمان، سال 1392.

[52] استاندارد 2800 (ویرایش چهارم)، آييننامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله، كميته دائمي بازنگري آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله، سال 1393.

Immediate occupancy

Life safety

Collapse prevention

Applied Technology Council

Loma Prieta

Federal Emergency Management Agency

Nonlinear Static Procedure (NSP)

Pushover

Nonlinear Dynamic Procedure (NDP)

Extended Three Dimensional Analisis of Building Systems

Structural Analisis Program

displacement based-design

STRUCTURAL ENGINEERS ASSOCIATION OF CALIFORNIA