3-1- مقدمه

در این فصل روش تحقیق مورد استفاده اعم از مدلسازی سازههای مورد نظر تحقیق و تحلیل انجام گرفته بر روی سازهها بررسی شده است که در ابتدا کلیات مدلسازی سازههای مورد نظر سپس بارگذاریهای انجام شده روی سازه تشریح گردیده و با مدلسازی ستونهای CFT تحلیل پوشآور سازهها انجام گرفته و روش انجام آن در نرمافزار تشریح گردیده است که در ادامه آورده شده است.

3-2- معرفی مدلهای سازهای

3-2-1- کلیات

برای این تحقیق سازههای با تعداد طبقات 6، 8، 10 و 12 طبقه با سیستم قاب خمشی بتنآرمه ویژه استفاده شده است. تمامی سازهها بر روی پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد واقع شده و بر روی زمین نوع III قرار دارند. کاربری سازهها مسکونی فرض شدهاند و تعداد دهانهها برابر 4 عدد و طول دهانهها برابر 4 متر هستند که در شکل (3-1) تا (3-4) برای سازههای 6، 8، 10 و 12 طبقه به ترتیب نشان داده شده است.

شکل 3-1، سازه 6 طبقه مدل شده در نرمافزار ETABS2016

شکل 3-2، سازه 8 طبقه مدل شده در نرمافزار ETABS2016

شکل 3-3، سازه 10 طبقه مدل شده در نرمافزار ETABS2016

شکل 3-4، سازه 12 طبقه مدل شده در نرمافزار ETABS2016

3-2-2- مشخصات مصالح

برای سازهها از دو نوع مصالح بتن و میلگرد استفاده خواهد شد که مشخصات لازم برای آنها مطابق جداول (3-1) ت (3-3) خواهد بود.

جدول 3-1، مشخصات مصالح بتن

| مشخصات | وزن مخصوص | مدول الاستیسیته | نسبت پوآسون | ضریب انبساط حرارتی | مقاومت فشاری بتن |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد | kgfm3 | Mpa | --- | 1℃ | Mpa |
| مقدار | 2500 | 25743 | 0.2 | 0.00001 | 30 |

جدول 3-2، مشخصات مصالح میلگردهای طولی (S400)

| مشخصات | وزن مخصوص | مدول الاستیسیته | ضریب انبساط حرارتی | مقاومت تسلیم | مقاومت گسیختگی | مقاومت تسلیم مورد انتظار | مقاومت گسیختگی مورد انتظار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد | kgfm3 | Mpa | 1℃ | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa |
| مقدار | 7850 | 200000 | 0.000012 | 400 | 600 | 500 | 750 |

جدول 3-3، مشخصات مصالح میلگردهای عرضی (S340)

| مشخصات | وزن مخصوص | مدول الاستیسیته | ضریب انبساط حرارتی | مقاومت تسلیم | مقاومت گسیختگی | مقاومت تسلیم مورد انتظار | مقاومت گسیختگی مورد انتظار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد | kgfm3 | Mpa | 1℃ | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa |
| مقدار | 7850 | 200000 | 0.000012 | 340 | 500 | 425 | 625 |

3-2-3- مشخصات بارگذاری

برای بارگذاری سازهها الگوهای بار لازم اعم از بار مرده (Dead)، بار زنده (Live) و بار زلزله (Seismic) تعریف شده است بار ناشی از بارهای ثقلی در جدول (3-4) و برای محاسبه بار زلزله نیاز به محاسبه ضریب زلزله (C) و ضریب توزیع برش پایه در طبقات (K) میباشد که در جدول (3-5) آورده شده است.

جدول 3-4، بارهای ثقلی سازه

| نوع بار | واحد | وزن یک متر مربع |
| --- | --- | --- |
| بار مرده ناشی از دهانه بارگیر | kgfm2 | 600 |
| بار زنده ناشی از دهانه بارگیر | kgfm2 | 200 |
| بار مرده ناشی از دیوارها | kgfm | 1000 |

جدول 3-5، محاسبه ضریب زلزله و ضریب توزیع برش پایه سازه

| مشخصات | سازه 6 طبقه | سازه 8 طبقه | سازه 10 طبقه | سازه 12 طبقه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ارتفاع | 18 m | 24 m | 30 m | 36 m |
| نسبت شتاب مبنا (A) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| زمان تناوب سازه (T) | 0.843 | 1.092 | 1.334 | 1.572 |
| ضریب بازتاب سازه (B) | 2.35 | 1.91 | 1.64 | 1.45 |
| ضریب اهمیت سازه (I) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ضریب رفتار سازه (Ru) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| ضریب زلزله (C) | 0.1098 | 0.0891 | 0.0764 | 0.0677 |
| ضریب توزیع برش پایه (K) | 1.171 | 1.296 | 1.417 | 1.536 |

3-2-4- مقاطع سازه

بعد از انجام مدلسازی و بارگذاری سازهها مورد تحلیل و طراحی گرفتهاند که پس از انجام طراحیهای مختلف و کنترل مقاومت اعضاء، تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت) و رعایت ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی مقاطع سازه تحت تحلیل استاتیکی معادل به دست آمدهاند. لازم به ذکر است که تمامی ضوابط مربوط به شکلپذیری ویژه در تعریف مقاطع تیر و ستون کنترل شده است و مقاطع به دست آمده تمامی ضوابط آئیننامهای و اجرایی سازههای بتنی را اقناع خواهد نمود. مقاطع تا حد امکان و عرف اجرایی تیپبندی شدهاند و براساس بحرانیترین نیروی طبقات ملاک عمل قرار گرفتهاند و برای ستونها از مقاطع مربعی شکل و برای تیرها از مقاطع مستطیلی شکل استفاده شدهاند، که مقاطع به دست آمده برای تیرها در جدول (3-7) و مقاطع به دست آمده برای ستونها در جدول (3-8) آورده داده شده است.

جدول 3-7، تیرهای استفاده شده در سازه

| سازه | طبقات | ارتفاع (cm) | عرض (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| سازه 6 طبقه | طبقات 1 تا 3 | 45 | 35 |
|  | طبقات 4 تا 6 | 40 | 30 |
| سازه 8 طبقه | طبقات 1 تا 4 | 45 | 35 |
|  | طبقات 5 تا 8 | 40 | 30 |
| سازه 10 طبقه | طبقات 1 تا 5 | 45 | 35 |
|  | طبقات 6 تا 10 | 40 | 30 |
| سازه 12 طبقه | طبقات 1 تا 6 | 45 | 35 |
|  | طبقات 7 تا 12 | 40 | 30 |

جدول 3-8، ستونهای استفاده شده در سازه

| سازه | طبقات | ارتفاع (cm) | عرض (cm) | آرماتورگذاری |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سازه 6 طبقه | طبقه 1 و 2 | 45 | 45 | 12∅16 |
|  | طبقه 3 و 4 | 40 | 40 | 8∅16 |
|  | طبقه 5 و 6 | 35 | 35 | 8∅14 |
| سازه 8 طبقه | طبقه 1 و 2 | 50 | 50 | 12∅18 |
|  | طبقه 3 و 4 | 45 | 45 | 12∅16 |
|  | طبقه 5 و 6 | 40 | 40 | 8∅14 |
|  | طبقه 7 و 8 | 35 | 35 | 8∅14 |
| سازه 10 طبقه | طبقه 1 و 2 | 55 | 55 | 14∅20 |
|  | طبقه 3 و 4 | 50 | 50 | 12∅18 |
|  | طبقه 5 و 6 | 45 | 45 | 12∅16 |
|  | طبقه 7 و 8 | 40 | 40 | 8∅16 |
|  | طبقه 9 و 10 | 35 | 35 | 8∅14 |
| سازه 12 طبقه | طبقه 1 و 2 | 60 | 60 | 16∅20 |
|  | طبقه 3 و 4 | 55 | 55 | 14∅20 |
|  | طبقه 5 و 6 | 50 | 50 | 12∅18 |
|  | طبقه 7 و 8 | 45 | 45 | 12∅16 |
|  | طبقه 9 و 10 | 40 | 40 | 8∅16 |
|  | طبقه 11 و 12 | 35 | 35 | 8∅14 |

3-3- مبانی تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوشآور)

1-3-3- الگوهای بار جانبی پوش

1-1-3-3- الگوهای بار ثقلی

در ترکیب بارگذاری ثقلی و جانبی، حد بالا و پایین اثرات بار ثقلی، QG، باید از روابط زیر محاسبه شود:

(رابطه 3-1)                           QG=1.1QD+QL

(رابطه 3-2)                           QG=0.9 QD

که در آن QD بار مرده و QL بار زنده موثر براساس استاندارد 519 میباشد.

شکل 3-5، تعریف الگوی بار  QG1 در نرمافزار

شکل 3-6، تعریف الگوی بار  QG2 در نرمافزار

2-1-3-3- الگوهای بار یکنواخت

برای اعمال الگوی بار متناسب با توزیع یکنواخت، باید بر اساس شرایط اولیه مذکور برای بارهای ثقلی، دو حالت تعریف گردد. در حالت اول الگوی بار جانبی توزیع یکنواخت با نام UniformX-QG1 در جهت X و در حالت دوم الگوی بار جانبی توزیع یکنواخت با نام UniformX-QG2 در جهت X تعریف مینمائیم.

شکل 3-7، تعریف الگوی بار یکنواخت  UniformX-QG1 در نرمافزار

شکل 3-8، تعریف الگوی بار یکنواخت  UniformX-QG2 در نرمافزار

3-1-3-3- الگوهای بار وابسته به مد نوسان

توزیع متناسب باشکل مود اول ارتعاش در جهت موردنظر، از این توزیع زمانی میتوان استفاده نمود که حداقل 75% جرم سازه در این مود مشارکت کند. برای اعمال الگوی بار متناسب با توزیع یکنواخت، باید بر اساس مد نوسان فعال هر جهت، دو حالت تعریف گردد. در حالت اول الگوی بار جانبی وابسته به مد نوسان با نام ModeX-QG1 در جهت X و در حالت دوم الگوی بار جانبی وابسته به مد نوسان با نام ModeX-QG2 در جهت X تعریف مینمائیم.

شکل 3-9، تعریف الگوی بار وابسته به مد نوسان  ModeX-QG1 در نرمافزار

شکل 3-10، تعریف الگوی بار وابسته به مد نوسان  ModeX-QG2 در نرمافزار

2-3-3- تغییرمکان هدف

تغییرمکان هدف برای سازه با دیافراگمهای صلب باید با در نظرگرفتن رفتار غیرخطی سازه برآورد شود. به عنوان یک روش تقریبی میتوان مقدار تغییرمکان هدف را از رابطه 3-3 محاسبه نمود.

(رابطه 3-3)          δt=C0C1C2SaTe24π2g

- ضریب C0:

ضریب اصلاح برای ارتباط تغییرمکان طیفی سیستم یک درجه آزادی به تغییرمکان بام سیستم چند درجه آزادی است که برابر یکی از مقادیر زیر انتخاب میشود:

- ضریب مشارکت مود اول

- مقادیر تقریبی مطابق جدول 3-9

جدول 3-9، مقدار ضریب C0

| سایر ساختمانها | ساختمانهای برشی |  | تعداد طبقات ساختمان |
| --- | --- | --- | --- |
| هر نوع توزیع بار | توزیع بار یکنواخت | توزیع نوع اول |  |
| 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 |
| 2/1 | 15/1 | 2/1 | 2 |
| 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3 |
| 4/1 | 2/1 | 3/1 | 5 |
| 5/1 | 2/1 | 3/1 | 10 و بیشتر |

- ضریب C1:

این ضریب از رابطه 3-4 محاسبه میشود:

(رابطه 3-4)                  C1=1.0         Te≥Ts

C1=1.0+R-1TsTeR Te<Ts

در هر صورت مقدار C1 نباید کوچک تر از 1 شود و در این رابطه R نسبت مقاومت است که از رابطه 3-5 محاسبه میشود.

(رابطه 3-5)             R=SaVyWcm

در این رابطه Sa شتاب طیفی به ازای زمان تناوب اصلی موثر Te است و cm ضریب جرم موثر در مود اول است.

- ضریب C2:

این ضریب اثرات کاهش سختی و مقاومت اعضای سازهای را بر تغییرمکانها به دلیل رفتار غیرارتجاعی آنها منظور می کند و مقدار آن با استفاده از جدول 3-10 تعیین میشود.

جدول 3-10، مقدار ضریب C2

| سطح عملکرد مورد انتظار | T≤0.1 |  | T≥Ts |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | قاب نوع یک | قاب نوع دو | قاب نوع یک | قاب نوع دو |
| قابلیت استفاده بی وقفه | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| ایمنی جانی | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| آستانه فروریزش | 5/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |

دراین جدول قابهای نوع یک شامل سیستمهای سازهای هستند که در آنها بیش از 30%  بار جانبی توسط اعضایی حمل میشود که هنگام زلزله کاهش سختی و مقاومت دارند. قابهای خمشی معمولی، قابهای مهاربندی شده با محورهای متقارب، قابهای با اتصالات نیمه صلب، قابهای با مهاربندهای لاغر که فقط برای کشش طراحی شده اند، دیوارهای بنایی غیر مسلح و دیوارهای غیرشکلپذیر در برش از این نوع میباشند. سایر سیستمهای سازهای از نوع دو محسوب میشوند. برای مقادیر T بین 1/0 و Ts مقدار C2 با استفاده از درونیابی خطی محاسبه میشود.

- ضریب Sa:

این ضریب با استفاده از رابطه 3-6 محاسبه میشود:

(رابطه 3-6)          Sa=ABI

A: نسبت شتاب مبنای طرح

B: ضریب بازتاب ساختمان

I: ضریب اهمیت ساختمان

برای محاسبه تغییرمکان هدف مطابق نشریه 360 لازم است زمان تناوب اصلی سازه را به دست آوریم که برای این منظور زمان تناوب اصلی بعد از تحلیل غیرخطی سازه ممکن میباشد به همین سبب در ابتدا زمان تناوب تحلیلی را مد نظر قرار داده و بعد از به دست آوردن نمودار نیرو – تغییر مکان زمان تناوب اصلی را به دست آورده و تغییر مکان هدف را اصلاح خواهیم نمود.

مقادیر تغییر مکان هدف به صورت خلاصه در جداول 3-11 تا 3-14 برای سازههای تحقیق آورده شده است:

جدول 3-11، مقدار تغییر مکان هدف سازه 6 طبقه سازه قاب خمشی

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | C2 | C1 | C0 | Te(sec) |  | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.48 | 0.32 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.42 | 1.237 | اولیه | X |
| 0.43 | 0.29 | 0.609 | 1.0 | 1.0 | 1.301 | 1.23 | بعد از اصلاح |  |
| 0.48 | 0.32 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.42 | 1.237 | اولیه | Y |
| 0.46 | 0.31 | 0.609 | 1.0 | 1.0 | 1.364 | 1.23 | بعد از اصلاح |  |

جدول 3-12، مقدار تغییر مکان هدف سازه 8 طبقه سازه قاب خمشی

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | C2 | C1 | C0 | Te(sec) |  | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.67 | 0.45 | 0.49 | 1.0 | 1.0 | 1.46 | 1.599 | اولیه | X |
| 0.61 | 0.41 | 0.504 | 1.0 | 1.0 | 1.324 | 1.589 | بعد از اصلاح |  |
| 0.67 | 0.45 | 0.49 | 1.0 | 1.0 | 1.46 | 1.599 | اولیه | Y |
| 0.63 | 0.42 | 0.504 | 1.0 | 1.0 | 1.355 | 1.589 | بعد از اصلاح |  |

جدول 3-13، مقدار تغییر مکان هدف سازه 10 طبقه سازه قاب خمشی

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | C2 | C1 | C0 | Te(sec) |  | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.91 | 0.61 | 0.43 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.957 | اولیه | X |
| 0.64 | 0.43 | 0.476 | 1.0 | 1.0 | 1.243 | 1.719 | بعد از اصلاح |  |
| 0.91 | 0.61 | 0.43 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.957 | اولیه | Y |
| 0.64 | 0.43 | 0.48 | 1.0 | 1.0 | 1.256 | 1.699 | بعد از اصلاح |  |

جدول 3-17، مقدار تغییر مکان هدف سازه 12 طبقه سازه قاب خمشی

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | C2 | C1 | C0 | Te(sec) |  | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 | 0.75 | 0.38 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.313 | اولیه | X |
| 1.02 | 0.68 | 0.393 | 1.0 | 1.0 | 1.328 | 2.293 | بعد از اصلاح |  |
| 1.12 | 0.75 | 0.38 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.313 | اولیه | Y |
| 1.02 | 0.68 | 0.393 | 1.0 | 1.0 | 1.331 | 2.293 | بعد از اصلاح |  |

بعد از به دست آوردن تغییر مکان هدف در نرمافزار به نقطه کنترل وارد خواهد شد که نقطه کنترل سازه در شکل (3-11) و وارد نمودن تغییر مکان هدف در شکل (3-12) نشان داده شده است. لازم به ذکر است که بعد از تحلیل اولیه و دو خطی کردن منحنیهای پوشآور ضرایب و زمان تناوب موثر لازم برای محاسبه تغییر مکان هدف را به دست آورده و تغییر مکان هدف نهایی را اعمال خواهیم نمود.

نقطه عملکرد

شکل 3-11، نقطه عملکرد انتخابی برای تحلیل پوشآور

تعیین جهت و نقطه عملکرد

تغییر مکان هدف

شکل 3-12، اعمال تغییر مکان هدف در نرمافزار

4-3- اختصاص رفتار غیر خطی به اعضاء

در ایران دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود و تفسیر آن در سال 1381، که به صورت پیشنویس و براساس قواعد Fema 273 و Fema 274 تهیه و با اعمال برخی تغییرات Fema 356 بود، منتشر شد. پس از بررسیهای زیاد در سال 1392، نشریه 360 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با تصویب هیئت دولت در اختیار مهندسین کشور قرار گرفت.

در تحقیق حاضر نیز جهت تعریف مفاصل تیرها و ستونهای قاب خمشی بتنی از قابلیت نرمافزار ETABS2016 یعنی مفاصل پلاستیک اتوماتیک از نوع خمشی (M3) برای تیرها و برای ستونها از نوع خمشی محوری (P-M2-M3) تعریف کردهایم و این مفاصل در 05/0 و 95/0 طول تیرها و ستونها قرار گرفتهاند. در شکل (13-3) و (3-14) مفاصل پلاستیک اتوماتیک تعریف شده در نرمافزار و در شکل (3-15) مفاصل پلاستیک اعمال شده به قاب نشان داده شده است.

شکل 3-13، مفصل پلاتیک تیرها (مفصل خمشی اتوماتیک)

شکل 3-14، مفصل پلاستیک ستونها (مفصل خمشی – محوری)

شکل 3-15، مفاصل پلاستیک اختصاص یافته

5-3- مدلسازی ستونهای CFT

برای مدل‌سازی ستون‌های CFT به روش مفاصل اندرکنشی فایبر، HU و همکاران رابطه تنش کرنش بتن محصورشده را برای ستون‌های CFT با مقطع مستطیل شکل با روابط زیر به دست میآید.

(رابطه 3-7)                                                                                                 f՜cc=f՜c +k1f1

Ƹ՜cc=Ƹ՜c(1+k2 f1/f2)

=f՜cc                                                                                                                          مقاومت فشاري بتن محصورشده

ƹ՜cc                                                                                                             =كرنش بتن محصورشده

K1 = 4.1

K2 = 5k1

F1= تنش جانبی لوله فولادي

Ƹ՜c                                                                                                                                                                                =كرنش بتن محصور كه برابر 0.003

f՜c                                                                                                      = مقاومت فشاري بتن نامحصور

همچنين مقدار f1 و k3 از روابط زیردست میآيد.

(رابطه 3-8)

h/fy=0.0650*8-0.001885(8/t)                                       17≤B/t≤29.2

f1/fy=0                                                                          29.2≤B/t≤150

K3=0.000178(B/t)2-0.02492(B/t) +1.2722                      17≤B/t≤70

در شکل (3-16) نمودار تنش کرنش بتن محصورشده نشان داده‌شده است.

شکل 3-16، نمودار تنش کرنش بتن محصورشده

ازآنجایی‌که در اين پروژه از ستون‌های CFT استفاده‌شده و هیچ‌کدام از آیین‌نامهاي متداول معيارهاي   پذيرش و مفاصل پلاستيك را براي اين ستون‌های كامپوزيت ارائه ندادهاند و نيز به جهت دقت بالاتر از مفاصل اندركنشی فايبر استفاده گرديده كه بتوان رفتار غيرخطی مصالح را بهتر در تحليل بار افزون مدل كرد.

همان‌گونه كه در بخش قبل توضيح داده شد براي اين امر لازم به تعريف منحنی تنش كرنش براي هرکدام از مصالح میباشيم.

تمامی مفاصل اندركنشی فايبر استفاده (Fiber) شامل يك موقعيت (location) يك مساحت (tributary area) و يك منحنی تنش كرنش (stress-straim earre) هستند. براي محاسبه مقادير M3,M2,P از تنشهاي محوري روي مقطع انتگرالگيري میشود، همچنين براي محاسبه كرنشهاي محوري در هر Fiber از تغيير شکل محوري U1 و چرخشهاي R3 و R2 استفاده میشود. لازم به ذكر است كه مفصل Fiber PMM نسبت به مفصل پلاستيك PMM به واقعيت نزديكتر است.

مفصل اندركنشی Fiber PMM را به ابتدا و انتهاي ستون‌ها و به 05/0 ابتدايی و انتهايی تیرها اختصاص میدهیم يعنی محلهايی كه احتمال اولين تغييرشکلهاي فرا ارتجاعی در آن‌ها بالا است.

در شکلهای (3-17) تا (3-21) مراحل تعریف مقطع CFT و همچنین نحوه تعریف مفاصل فایبر در نرمافزار Etabs نشان داده‌شده است.

شکل 3-11، تعریف ستون کامپوزیت در نرمافزار

شکل 3-12، تعریف مقطع ستون CFT

جهت معرفی اين مفاصل به نرم‌افزار Etabs بعد از تعريف منحنی تنش كرنش فولاد و بتن محصورشده كه در بخشهاي قبلی تعريف گرديد به‌صورت زير عمل میگردد:

Define/Section properties/Hinge properties

دستور بالا را اجرا میكنيم در پنجره ظاهرشده Add new property را كليك میكنيم

و مطابق پنجره زير user defined را تيك میزنيم شکل (3-13).

شکل 3-13، نحوه تعریف مفاصل فایبر

سپس مطابق پنجره بعدي Deformation controlled را تيك میزنيم و از منوي پايين كشيدنی نوع مفصل  Fiber P-M2-M3  را انتخاب میكنيم سپس بر روي Modify /show hinge property كليك میكنيم تا پنجره زير ظاهر شود.

شکل 3-14، تعریف مفصل

سپس در پنجره بالا بر روي user Defined كليك كرده و سپس Define/show fibers را اجرا میكنيم سپس در پنجره ایجادشده و مساحت و تعداد فايبرها را تعيين میكنيم.

شکل 3-15، پنجره تعریف مفاصل فایبر

بدين ترتيب مفصل Fiber P-M2-M3 ايجاد گرديد و به ستونها اختصاص یافته است که در شکل (3-16) نشان داده شده است.

شکل 3-16، مفاصل پلاستیک اختصاص یافته به ستونهای CFT

4-1- مقدمه

هدف اصلی این تحقیق به دست آوردن ضریب رفتار سازه با ستون CFT بوده که بدین منظور سازههای 6، 8، 10 و 12 طبقه با سیستم قاب خمشی بتنآرمه ویژه طراحی شده و تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوشآور) به صورتی که در در فصل سوم تشریح گردید اعمال شده است. در این فصل نتایج حاصله از تحلیل سازهها آورده شده است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

4-2- روند تشکیل مفاصل پلاستیک

با انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوشآور) رفتار غیر خطی اعضاء در نرمافزار ETABS به دست آمده است که نتایج حاصل از روند تشکیل مفاصل پلاستیک برای سازههای 6، 8، 10 و 12 طبقه به ترتیب در اشکال (4-1) تا (4-4) برای قاب بحرانی سازهها در حالت با و بدون ستون CFT نشان داده شده است.

ب

الف

شکل 4-1، روند تشکیل مفاصل پلاستیک سازه 6 طبقه؛ الف) قاب خمشی، ب) ستون CFT

ب

الف

شکل 4-2، روند تشکیل مفاصل پلاستیک سازه 8 طبقه؛ الف) قاب خمشی، ب) ستون CFT

ب

الف

شکل 4-3، روند تشکیل مفاصل پلاستیک سازه 10 طبقه؛ الف) قاب خمشی، ب) ستون CFT

ب

الف

شکل 4-4، روند تشکیل مفاصل پلاستیک سازه 12 طبقه؛ الف) قاب خمشی، ب) ستون CFT

- مطابق نتایج حاصله مشاهده میشود که تعداد مفاصل پلاستیک تشکیل شده در گام آخر تحلیل در هنگام استفاده از ستونهای CFT کاهش یافته که نشان میدهد در جهت بهبود عملکرد لرزهای سازهها بوده و این مورد میتواند بسیار مفید بوده و جهت مقاومسازی سازهها مورد استفاده قرار گیرد.

4-3- منحنی نیرو - تغییر مکان سازهها

به‌ طور کلی سازه‌ها در برابر زلزله دو رفتار ارتجاعی (خطی) و غیر ارتجاعی (غیرخطی) دارند. در تحلیل خطی سازه که رابطه خطی بین نیرو و تغییرمکان وجود دارد، با به‌ کارگیری ضریب رفتار از ظرفیت غیرخطی و پلاستیک مقطع استفاده می‌کنند؛ اما اگر تحلیل غیرخطی باشد، به‌ طور مستقیم خاصیت غیرخطی سازه را بررسی می‌کنند و از اعمال ضریب رفتار صرف‌ نظر می‌کنند.

منظور از تحلیل‌های خطی؛ تحلیل‌هایی هستند که تنها از مصالح در فاز خطی آن‌ ها استفاده می‌شود و قانون هوک در آن‌ها پایدار است. این نوع تحلیل‌ها برای بارهای ثقلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، یعنی در واقع سازه ما نبایستی تحت بارهای ثقلی وارد فاز غیر ارتجاعی یا غیرخطی خود شود.

در این نوع تحلیل که تحت عنوان تحلیل پوشآور معرفی می‌شود، سازه به‌ صورت استاتیکی (بدون وابستگی به زمان) به‌ صورت جانبی تا رسیدن به یک تغییرمکان هدف هل داده خواهد شد و برش پایه به دست خواهد آمد؛ اما در تحلیل استاتیکی خطی یا تحلیل استاتیکی معادل، برش پایه به‌ دست‌ آمده بین طبقات توزیع‌ شده و در نهایت جابجایی یا اصطلاحاً دریفت طبقات کنترل می‌شود.

شکل 4-5، نمودار نیرو – تغییر مکان

نمودار فوق گواه این ادعاست که سازه‌ای که تحت بار جانبی زلزله قرار دارد تا لحظه‌ ی رسیدن به مقدار جابجایی Δy دارای رفتار ارتجاعی (الاستیک) هست که با افزایش جابجایی سازه، رفتار سازه وارد ناحیه‌ی فوق ارتجاعی و غیرخطی می‌شود که عمده‌ی تغییرشکل سازه در این محدوده وسیع رخ می‌دهد.

این ناحیه به دلیل استهلاک نیروی جانبی زیاد، تأمین بخش عمده‌ ای از شکل‌ پذیری سازه و افت ناچیز مقاومت سازه از اهمیت بسیار زیادی در طراحی‌ها برخوردار است.

ضریب رفتار ساختمان (Ru) ضریبی است که به جهت استفاده از عملکرد غیر ارتجاعی و پلاستیک سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد که بیانگر این مفهوم است که سازه بعد از رسیدن به تنش تسلیم هنوز هم قادر به تحمل نیرو هست. در واقع ضریب رفتار میزان مشارکت حالت فرا ارتجاعی را مشخص می‌کند. ضریب رفتار به طراح این اجازه را می‌دهد بدون استفاده از تحلیل غیر ارتجاعی، عملکرد غیر ارتجاعی سازه را در طراحی سازه‌ها اعمال نماید.

با توجه به نمودار زیر، می‌توان گفت که سازه‌ی دارای ضریب رفتارRu=1، برش پایه ناشی از زلزله، رابطه‌ی خطی با تغییر مکان جانبی سازه دارد (خط AD). ضریب رفتار بزرگ‌تر از 1 بیانگر این است که سازه در برابر زلزله خاص مجاز به ورود به محدوده غیر ارتجاعی بوده و برش پایه وارده به سازه در ناحیه‌ی خطی در معکوس Ru ضرب شده و باقی برش پایه در ناحیه‌ی غیرخطی مستهلک می‌شود.

شکل 4-6، نمودار نیرو – تغییر مکان سازه 6 طبقه در حالت با و بدون ستون CFT

شکل 4-7، نمودار نیرو – تغییر مکان سازه 8 طبقه در حالت با و بدون ستون CFT

شکل 4-8، نمودار نیرو – تغییر مکان سازه 10 طبقه در حالت با و بدون ستون CFT

شکل 4-9، نمودار نیرو – تغییر مکان سازه 12 طبقه در حالت با و بدون ستون CFT

- با مقایسه نمودار نیرو – تغییر مکان سازهها مشاهده میشود که در سازههای دارای ستونهای CFT میزان جذب انرژی بیشتر بوده و سازهها دارای برش پایه بیشتری میباشد و جابجایی آنها نیز کمتر از قاب خمشی بوده که این امر نشان میدهد ستونهای CFT شکلپذیری سازهها را بیشتر نمودهاند.

4-4- دو خطی کردن منحنی نیرو - تغییر مکان سازهها و محاسبه ضریب رفتار

غالباً سازهها برای زلزلههای شدید و پذیرش سطوحی از خسارت طراحی میشوند و کنترلی از نظر رفتار الاستیک سازهها در محدودة زلزلههای معتدل که احتمال وقوع سالیانه آنها زیاد میباشد مشخص       نمیشوند. یعنی اینکه تخمینی برای رفتار الاستیک سازهها در چنین حالتی وجود ندارد. تجربه تأثیر زلزله بر سازهها نشان میدهد که سازهها در هنگام زلزله رفتاری غیرخطی دارند و به این دلیل مقدار قابل توجهی از انرژی ورودی زلزله را به صورت انرژی میرایی و پسماند تلف میکنند. بنابراین سازهها میتوانند برای نیروی زلزله بسیار کمتر از نیروی لازم در حالت خطی طراحی گردند. تحلیل و طراحی دقیق سازهها در این حالت با تحلیل غیرخطی میسر میباشد، اما با توجه به سهولت و گستردگی روش تحلیل و طراحی سازه در محدوده خطی و با نیروهای کوچک شده زلزله میباشد. نیروی زلزله برای طراحی خطی سازهها، از یک طیف خطی زلزله بدست میآید و به منظور اعمال کاهش که در نیروی اعمالی زلزله به دلیل عواملی مانند شکلپذیری، مقاومت افزون، میرایی و... به وجود میآید، نیروی خطی محاسبه شده از طیف خطی با استفاده از ضریبی به نام ضریب کاهش یا ضریب رفتار، کاهش پیدا میکند. طراحی لرزهای ساختمانها به این صورت است که طرح باید به گونهای باشد تا ساختمانها در هنگام وقوع زلزلههای کوچک در محدوده خطی و بدون خسارت بمانند. در زلزلههای متوسط، خسارت غیر سازهای ببینند و در هنگام وقوع زلزلههای شدید و بزرگ خسارتهای سازهای و غیر سازهای داشته باشند ولی پایداری کلی آنها حفظ شود. بر اساس مواردی که گفته شد ضریب رفتار پل ارتباطی بین رفتار غیرخطی سازه با رفتار خطی سازه میباشد. بدین منظور روشهای مختلفی برای دو خطی نمودن منحنی نیرو – تغییر مکان وجود داشته که در این تحقیق از روش پریستی و پائولی استفاده شده است. در این روش که توسط پریستلی و پائولی بیان شد یک مقدار برای Vy  ) مقاومت تسلیم سازه) فرض شده، سپس از مبدأ به نقطه 0.75Vy روی منحنی تغییرمکان- نیروی برش پایه (شکل (4-10)) وصل نموده و تا خط Vy ادامه داده میشود. از محل تقاطع این دو خط منحنی مذکور افقی فرض میشود.

شکل 4-10، روش Priestley & Paulay

در شکل (4-11) که مربوط روش پریستلی و پاولی میباشد یک نمودار دو خطی برش پایه- جابهجایی نشان داده شده است که K0 (K) سختی الاستیک نمودار دو خطی است که شیب قسمت خطی منحنی نیرو- تغییرمکان است و K1 سختی سازه بعد از تسلیم میباشد که به صورت ضریبی از K0 خواهد بود:

(1-4)                                                                          K1=αK0=V0-VyΔm-Δy

در رابطه فوق Vy نیروی برش تسلیم، V0 نیروی برشی ماکزیمم (بر روی منحنی دو خطی)، Δm  تغییرمکان متناظر با V0، Δy تغییر مکان متناظر با Vy و ∆u  تغییر مکان در آستانه شکست سازه میباشد.

قابلیت یک سازه در داشتن تغییرمکان بالاتر از حد خطی و جذب انرژی در تغییرشکلهای بزرگ به وسیله رفتار غیرخطی را شکلپذیری میگویند. معمولاً نسبت شکلپذیری به صورت زیر تعریف میشود:

(2-4)                                                                          μ=∆m∆y; μmax-∆u∆y

شکل 4-11، نمودار دو خطی نیرو – تغییر مکان

در اشکال (4-12) تا (4-19) نمودار دو خطی سازههای 6، 8، 10 و 12 طبقه در حالت بدون و با ستون CFT نشان داده شده و ضریب رفتار سازهها محاسبه گردیده است که در ادامه به تشریح آنها میپردازیم.

شکل 4-12، نمودار دو خطی سازه 6 طبقه بدون CFT

Rs=vovd=4210.3423643.077=1.156

Rμ=μ=∆max∆y=415.027160=2.594

Ru=Rs×Rμ=1.156×2.594=3

شکل 4-13، نمودار دو خطی سازه 6 طبقه با CFT

Rs=vovd=6020.795209.6=1.156

Rμ=μ=∆max∆y=373.52130=2.873

Ru=Rs×Rμ=1.156×2.873=3.32

شکل 4-14، نمودار دو خطی سازه 8 طبقه بدون CFT

Rs=vovd=3834.152952.819=1.298

Rμ=μ=∆max∆y=244.94198.87=2.477

Ru=Rs×Rμ=1.298×2.477=3.22

شکل 4-15، نمودار دو خطی سازه 8 طبقه با CFT

Rs=vovd=6249.6644813.095=1.298

Rμ=μ=∆max∆y=205.7565=3.165

Ru=Rs×Rμ=1.298×2.165=4.109

شکل 4-16، نمودار دو خطی سازه 10 طبقه بدون CFT

Rs=vovd=4210.3423643.077=1.156

Rμ=μ=∆max∆y=415.027160.572=2.585

Ru=Rs×Rμ=1.156×2.585=3

شکل 4-17، نمودار دو خطی سازه 10 طبقه با CFT

Rs=vovd=7115.4786156.8=1.156

Rμ=μ=∆max∆y=332.02112=2.964

Ru=Rs×Rμ=1.156×2.964=3.423

شکل 4-18، نمودار دو خطی سازه 12 طبقه بدون CFT

Rs=vovd=3655.3993020.543=1.21

Rμ=μ=∆max∆y=606.404190=3.476

Ru=Rs×Rμ=1.21×3.476=4.206

شکل 4-19، نمودار دو خطی سازه 12 طبقه با CFT

Rs=vovd=6287.2865426.799=1.158

Rμ=μ=∆max∆y=528.323140=3.774

Ru=Rs×Rμ=1.158×3.774=4.37

- مطابق نتایج حاصله مشاهده میشود که در صورت استفاده از ستونهای CFT ضریب        شکلپذیری و ضریب رفتار سازهها افزایش پیدا کرده که نشان میدهد ستونهای CFT     شکلپذیری سازهها را تا حدود مناسبی افزایش داده است.

Response modification factor