3-1- مقدمه

در این فصل مشخصات لازمه برای مدلسازی، بارگذاری سازه تشریح گردیده و مشخصات در نظر گرفته شده برای مدلسازی سازهها در نرمافزار ETABS تشریح شده و نحوه مدلسازی ستون CFT آورده شده است که در ادامه به آنها پرداختهایم.

3-2- معرفی نمونه قابهای مورد بررسی

3-2-1- مشخصات ساختگاه، بارهای وارد بر سازه و پارامترهای طرح لرزهای

بر اساس پهنهبندی لرزه‌ای کشور ایران، در این پایاننامه فرض بر این است که سازههای موردنظر با سیستم قاب خمشی فولادی ویژه واقع در منطقه با (خطر نسبی خیلی زیاد) می‌باشند. با توجه به وضع موجود قاب‌های رایج در سطح کشور و همچنین دتایلهای مشابه، بارهای وارد بر تیرها و همچنین پارامترهای لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی ویژه، در جدول (3-1) نشان داده شده است.

جدول 3-1، پارامترهای لرزهای و بارهای وارد بر قابها

| شتاب مبنای طرح | A=0.35 |
| --- | --- |
| نوع کاربری | مسکونی |
| ضریب اهمیت | I=1.0 |
| ضریب رفتار | Ru=7.50 |
| ضریب افزایش تغییر مکان | Cd=5.50 |
| نوع خاک | II |
| شدت بار مرده وارده | 600 Kg/m2 |
| شدت بار زنده وارده | 500 Kg/ m2 |
| بار مرده دیوارها | 1000 Kg/m |

3-2-2- معرفی قابهای مورد مطالعه

در جدول (3-2) مشخصات قاب‌های مورد مطالعه در این پژوهش آورده شده است.

جدول 3-2، مشخصات قابهای مورد مطالعه

| تعداد طبقات | تعداد دهانه | ارتفاع طبقات |
| --- | --- | --- |
| قاب 6 طبقه فولادی خمشی ویژه | 4 | 3 متر |
| قاب 8 طبقه فولادی خمشی ویژه | 4 | 3 متر |
| قاب 10 طبقه فولادی خمشی ویژه | 4 | 3 متر |
| قاب 12 طبقه فولادی خمشی ویژه | 4 | 3 متر |

سازههای مدل شده در شکلهای (3-1) تا (3-4) نشان داده شده است.

شکل 3-1، سازه 6 طبقه قاب خمشی

شکل 3-2، سازه 8 طبقه قاب خمشی

شکل 3-3، سازه 10 طبقه قاب خمشی

شکل 3-4، سازه 12 طبقه قاب خمشی

3-3-3- مقاطع مورد استفاده

با توجه به مطالبی که پیشتر بیان شد، مقاطع مورد استفاده در تیرها از نوع IPE و ستونها از نوع جعبهای ساخته شده از ورق می‌باشند مقاطع قابهای 6، 8، 10 و 12 در جداول (3-3) تا (3-6) نشان داده شده است.

جدول 3-3، مقاطع المانهای مدل 6 طبقه

| طبقه | نوع المان | محل المان | مقطع |
| --- | --- | --- | --- |
| 5-6 | ستون | همه‌ی دهانه‌ها | BOX-180x12 |
| 3-4 | ستون | همه‌ی دهانه‌ها | BOX-200x12 |
| 1-2 | ستون | همه‌ی دهانه‌ها | BOX-230x15 |
| 4-6 | تیر | همه‌ی دهانه‌ها | IPE270 |
| 1-3 | تیر | همه‌ی دهانه‌ها | IPE300 |

جدول 3-4، مقاطع المانهای مدل 8 طبقه

| طبقه | نوع المان | محل المان | مقطع |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-8 | ستون | همه‌ی دهانه‌ها | BOX-180x12 |
| 5-6 | ستون | همه‌ی دهانه‌ها | BOX-200x12 |
| 3-4 | ستون | همه‌ی دهانه‌ها | BOX-230x15 |
| 1-2 | ستون | همه‌ی دهانه‌ها | BOX-250x20 |
| 7-8 | تیر | همه‌ی دهانه‌ها | IPE270 |
| 4-6 | تیر | همه‌ی دهانه‌ها | IPE300 |
| 1-3 | تیر | همه‌ی دهانه‌ها | IPE330 |

جدول 3-5، مقاطع المانهای مدل 10 طبقه

| طبقه | نوع المان | محل المان | مقطع |
| --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | ستون | همه‌ی دهانه‌ها | BOX-180x12 |
| 7-8 | ستون | همه‌ی دهانه‌ها | BOX-200x12 |
| 5-6 | ستون | همه‌ی دهانه‌ها | BOX-230x15 |
| 3-4 | ستون | همه‌ی دهانه‌ها | BOX-250x20 |
| 1-2 | ستون | همه‌ی دهانه‌ها | BOX-280x20 |
| 7-10 | تیر | همه‌ی دهانه‌ها | IPE270 |
| 4-6 | تیر | همه‌ی دهانه‌ها | IPE300 |
| 1-3 | تیر | همه‌ی دهانه‌ها | IPE330 |

جدول 3-6، مقاطع المانهای مدل 12 طبقه

| طبقه | نوع المان | محل المان | مقطع |
| --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | ستون | همه‌ی دهانه‌ها | BOX-180x12 |
| 9-10 | ستون | همه‌ی دهانه‌ها | BOX-200x12 |
| 7-8 | ستون | همه‌ی دهانه‌ها | BOX-230x15 |
| 5-6 | ستون | همه‌ی دهانه‌ها | BOX-250x20 |
| 3-4 | ستون | همه‌ی دهانه‌ها | BOX-280x20 |
| 1-2 | ستون | همه‌ی دهانه‌ها | BOX-300x25 |
| 7-9 | تیر | همه‌ی دهانه‌ها | IPE270 |
| 7-9 | تیر | همه‌ی دهانه‌ها | IPE300 |
| 4-6 | تیر | همه‌ی دهانه‌ها | IPE330 |
| 1-3 | تیر | همه‌ی دهانه‌ها | IPE360 |

3-4- مبانی تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوشآور)

3-4-1- الگوهای بار جانبی پوش

3-4-1-1- الگوهای بار ثقلی

در ترکیب بارگذاری ثقلی و جانبی، حد بالا و پایین اثرات بار ثقلی، QG، باید از روابط زیر محاسبه شود:

(رابطه 3-1)                   QG=1.1QD+QL

(رابطه 3-2)                   QG=0.9 QD

که در آن QD بار مرده و QL بار زنده موثر براساس استاندارد 519 میباشد.

3-4-2- تغییرمکان هدف

در تحلیل بار افزون موارد بسیاري وجود دارد که بر روي تخمین تقاضاي لرزهاي تأثیر میگذارد، یکی از آنها تغییرمکان هدف است. تغییرمکان هدف در تحلیل پوشآور باید تقریبی از ماکزیمم سطح تغییرشکل مورد انتظار تحت اثر زلزله طرح باشد. همانطور که میدانیم، فرض میشود که بتوان جابجایی هدف (ماکزیمم جابجایی بام) سازه چند درجه آزادي را از روي جابجایی مورد تقاضاي سیستم یک درجه آزادي معادل تعیین کرد. بنابراین باید در جستجوي روشی براي تعیین جابجایی هدف سیستم یک درجه آزادي معادل باشیم. براي تعیین تغییرمکان هدف روشهاي مختلفی پیشنهاد شده است که عبارتاند از:

1. روش ضرائب اصلاح جابجایی.

2. روش طیف ظرفیت (CSM).

3. روش N2.

در این روشها، عموماً پس از تعیین ظرفیت و تقاضا براي سازه، نقطه اي به نام نقطه عملکرد یا تغییرمکان هدف تعیین میگردد که در واقع بیان کننده محل تلاقی طیف ظرفیت و طیف تقاضاي سازه میباشد. سپس جهت کنترل عملکرد سازه با اهداف عملکردي مورد نظر، پاسخهاي سازه متناظر با نقطه عملکرد با معیارهاي پذیرش متناظر با هدف عملکردي مورد نظر کنترل میشوند . در همه این روشها ظرفیت سازه با استفاده از منحنی نیرو – جابجایی حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی با الگوي توزیع بار فرضی تعیین میشود. نیروي برش پایه و جابجایی بام جهت مقایسه با طیف تقاضا به ترتیب به شتاب طیفی و جابجایی طیفی یک سیستم یک درجه آزادي معادل تبدیل میشوند . روشهاي طیف ظرفیت (CSM) و N2 هر دو در فرمت شتاب – جابجایی (AD)، فرمولبندي شدهاند و ظرفیت سازه مستقیماً با تقاضاي حاصل از زمینلرزه در سازه مقایسه میشود و از بابت اینکه هر دو روش امکان نمایش گرافیکی و شهودي بین مقادیر طیف تقاضا و طیف ظرفیت را دارند، شبیه هم هستند. در روش طیف ظرفیت جهت تعیین تغییرمکان هدف از روشهاي تکراري استفاده میشود، در صورتی که در روش N2 و روش ضرائب اصلاح جابجایی، تغییرمکان هدف مستقیماً تعیین میشود.

در این تحقیق از روش نشریه 360 که روش ضرایب میباشد برای محاسبه تغییر مکان استفاده نمودهایم که در ادامه نحوه محاسبه تغییر مکان هدف برای سازههای مورد بررسی آورده شده است.

تغییرمکان هدف برای سازه با دیافراگمهای صلب باید با در نظرگرفتن رفتار غیرخطی سازه برآورد شود. به عنوان یک روش تقریبی میتوان مقدار تغییرمکان هدف را از رابطه 3-3 محاسبه نمود.

(رابطه 3-3)          δt=C0C1C2SaTe24π2g

- ضریب C0:

ضریب اصلاح برای ارتباط تغییرمکان طیفی سیستم یک درجه آزادی به تغییرمکان بام سیستم چند درجه آزادی است که برابر یکی از مقادیر زیر انتخاب میشود:

- ضریب مشارکت مود اول

- مقادیر تقریبی مطابق جدول 3-16

جدول 3-7، مقدار ضریب C0

| سایر ساختمانها | ساختمانهای برشی |  | تعداد طبقات ساختمان |
| --- | --- | --- | --- |
| هر نوع توزیع بار | توزیع بار یکنواخت | توزیع نوع اول |  |
| 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 |
| 2/1 | 15/1 | 2/1 | 2 |
| 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3 |
| 4/1 | 2/1 | 3/1 | 5 |
| 5/1 | 2/1 | 3/1 | 10 و بیشتر |

- ضریب C1:

این ضریب از رابطه 3-4 محاسبه میشود:

(رابطه 3-4)        C1=1.0         Te≥Ts

C1=1.0+R-1TsTeR Te<Ts

در هر صورت مقدار C1 نباید کوچک تر از 1 شود و در این رابطه R نسبت مقاومت است که از رابطه 3-5 محاسبه میشود.

(رابطه 3-5)             R=SaVyWcm

در این رابطه Sa شتاب طیفی به ازای زمان تناوب اصلی موثر Te است و cm ضریب جرم موثر در مود اول است.

- ضریب C2:

این ضریب اثرات کاهش سختی و مقاومت اعضای سازهای را بر تغییرمکانها به دلیل رفتار غیرارتجاعی آنها منظور می کند و مقدار آن با استفاده از جدول 3-8 تعیین میشود.

جدول 3-8، مقدار ضریب C2

| سطح عملکرد مورد انتظار | T≤0.1 |  | T≥Ts |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | قاب نوع یک | قاب نوع دو | قاب نوع یک | قاب نوع دو |
| قابلیت استفاده بی وقفه | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| ایمنی جانی | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| آستانه فروریزش | 5/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |

دراین جدول قابهای نوع یک شامل سیستمهای سازهای هستند که در آنها بیش از 30% بار جانبی توسط اعضایی حمل میشود که هنگام زلزله کاهش سختی و مقاومت دارند. قابهای خمشی معمولی، قابهای مهاربندی شده با محورهای متقارب، قابهای با اتصالات نیمه صلب، قابهای با مهاربندهای لاغر که فقط برای کشش طراحی شده اند، دیوارهای بنایی غیر مسلح و دیوارهای غیرشکلپذیر در برش از این نوع میباشند. سایر سیستمهای سازهای از نوع دو محسوب میشوند. برای مقادیر T بین 1/0 و Ts مقدار C2 با استفاده از درونیابی خطی محاسبه میشود.

- ضریب Sa:

این ضریب با استفاده از رابطه 3-6 محاسبه میشود:

(رابطه 3-6)    Sa=ABI

A: نسبت شتاب مبنای طرح

B: ضریب بازتاب ساختمان

I: ضریب اهمیت ساختمان

برای محاسبه تغییرمکان هدف مطابق نشریه 360 لازم است زمان تناوب اصلی سازه را به دست آوریم که برای این منظور زمان تناوب اصلی بعد از تحلیل غیرخطی سازه ممکن میباشد به همین سبب در ابتدا زمان تناوب تحلیلی را مد نظر قرار داده و بعد از به دست آوردن نمودار نیرو – تغییر مکان زمان تناوب اصلی را به دست آورده و تغییر مکان هدف را اصلاح خواهیم نمود.

مقادیر تغییر مکان هدف به صورت خلاصه در جداول 3-9 برای سازه 6 طبقه و 3-10 برای سازه 8 طبقه و 3-11 برای سازه 10 طبقه و 3-12 برای سازه 12 طبقه آورده شده است:

جدول 3-9، مقدار تغییر مکان هدف سازه 6 طبقه

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | I | B | A | C2 | C1 | C0 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.46 | 0.31 | 0.31 | 1 | 0.89 | 0.35 | 1 | 1 | 1.42 | 1.692 | X |
| 0.46 | 0.31 | 0.31 | 1 | 0.89 | 0.35 | 1 | 1 | 1.42 | 1.692 | Y |
| بعد از اصلاح |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.43 | 0.29 | 0.32 | 1 | --- | --- | 1 | 1 | 1.305 | 1.676 | X |
| 0.46 | 0.31 | 0.31 | 1 | --- | --- | 1 | 1 | 1.42 | 1.692 | Y |

جدول 3-10، مقدار تغییر مکان هدف سازه 8 طبقه

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | I | B | A | C2 | C1 | C0 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.57 | 0.38 | 0.28 | 1 | 0.82 | 0.35 | 1 | 1 | 1.46 | 1.95 | X |
| 0.57 | 0.38 | 0.28 | 1 | 0.82 | 0.35 | 1 | 1 | 1.46 | 1.95 | Y |
| بعد از اصلاح |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.52 | 0.35 | 0.29 | 1 | --- | --- | 1 | 1 | 1.331 | 1.932 | X |
| 0.52 | 0.35 | 0.29 | 1 | --- | --- | 1 | 1 | 1.332 | 1.932 | Y |

جدول 3-11، مقدار تغییر مکان هدف سازه 10 طبقه

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | I | B | A | C2 | C1 | C0 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.76 | 0.51 | 0.24 | 1 | 0.7 | 0.35 | 1 | 1 | 1.5 | 2.405 | X |
| 0.76 | 0.51 | 0.24 | 1 | 0.7 | 0.35 | 1 | 1 | 1.5 | 2.405 | Y |
| بعد از اصلاح |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.69 | 0.46 | 0.25 | 1 | --- | --- | 1 | 1 | 1.333 | 2.379 | X |
| 0.69 | 0.46 | 0.25 | 1 | --- | --- | 1 | 1 | 1.333 | 2.379 | Y |

جدول 3-12، مقدار تغییر مکان هدف سازه 12 طبقه

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | I | B | A | C2 | C1 | C0 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.84 | 0.56 | 0.23 | 1 | 0.67 | 0.35 | 1 | 1 | 1.5 | 2.556 | X |
| 0.84 | 0.56 | 0.23 | 1 | 0.67 | 0.35 | 1 | 1 | 1.5 | 2.556 | Y |
| بعد از اصلاح |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.76 | 0.51 | 0.24 | 1 | --- | --- | 1 | 1 | 1.36 | 2.53 | X |
| 0.76 | 0.51 | 0.24 | 1 | --- | --- | 1 | 1 | 1.36 | 2.53 | Y |

5-3- اختصاص رفتار غیر خطی به اعضاء

در ایران دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود و تفسیر آن در سال 1381، که به صورت پیشنویس و براساس قواعد Fema 273 و Fema 274 تهیه و با اعمال برخی تغییرات Fema 356 بود، منتشر شد. پس از بررسیهای زیاد در سال 1392، نشریه 360 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با تصویب هیئت دولت در اختیار مهندسین کشور قرار گرفت.

در تحقیق حاضر نیز جهت تعریف مفاصل تیرها و ستونهای قاب خمشی فولادی از قابلیت نرمافزار ETABS2016 یعنی مفاصل پلاستیک اتوماتیک از نوع خمشی (M3) برای تیرها و برای ستونها از نوع خمشی محوری (P-M2-M3) تعریف کردهایم و این مفاصل در 05/0 و 95/0 طول تیرها و ستونها قرار گرفتهاند. در شکل (5-3) و (3-6) مفاصل پلاستیک اتوماتیک تعریف شده در نرمافزار و در شکل (3-7) مفاصل پلاستیک اعمال شده به قاب نشان داده شده است.

شکل 3-5، مفصل پلاتیک تیرها (مفصل خمشی اتوماتیک)

شکل 3-6، مفصل پلاستیک ستونها (مفصل خمشی – محوری)

شکل 3-7، مفاصل پلاستیک اختصاص یافته

6-3- مدلسازی ستونهای CFT

برای مدل‌سازی ستون‌های CFT به روش مفاصل اندرکنشی فایبر، HU و همکاران رابطه تنش کرنش بتن محصورشده را برای ستون‌های CFT با مقطع مستطیل شکل با روابط زیر به دست میآید.

(رابطه 3-7)                                                                                                 f՜cc=f՜c +k1f1

Ƹ՜cc=Ƹ՜c(1+k2 f1/f2)

=f՜cc                                                                                                                          مقاومت فشاري بتن محصورشده

ƹ՜cc                                                                                                             =كرنش بتن محصورشده

K1 = 4.1

K2 = 5k1

F1= تنش جانبی لوله فولادي

Ƹ՜c                                                                                                                                                                                =كرنش بتن محصور كه برابر 0.003

f՜c                                                                                                      = مقاومت فشاري بتن نامحصور

همچنين مقدار f1 و k3 از روابط زیردست میآيد.

(رابطه 3-8)

h/fy=0.0650*8-0.001885(8/t)                                       17≤B/t≤29.2

f1/fy=0                                                                          29.2≤B/t≤150

K3=0.000178(B/t)2-0.02492(B/t) +1.2722                      17≤B/t≤70

در شکل (3-16) نمودار تنش کرنش بتن محصورشده نشان داده‌شده است.

شکل 3-8، نمودار تنش کرنش بتن محصورشده

ازآنجایی‌که در اين پروژه از ستون‌های CFT استفاده‌شده و هیچ‌کدام از آیین‌نامهاي متداول معيارهاي   پذيرش و مفاصل پلاستيك را براي اين ستون‌های كامپوزيت ارائه ندادهاند و نيز به جهت دقت بالاتر از مفاصل اندركنشی فايبر استفاده گرديده كه بتوان رفتار غيرخطی مصالح را بهتر در تحليل بار افزون مدل كرد.

همان‌گونه كه در بخش قبل توضيح داده شد براي اين امر لازم به تعريف منحنی تنش كرنش براي هرکدام از مصالح میباشيم.

تمامی مفاصل اندركنشی فايبر استفاده (Fiber) شامل يك موقعيت (location) يك مساحت (tributary area) و يك منحنی تنش كرنش (stress-straim earre) هستند. براي محاسبه مقادير M3,M2,P از تنشهاي محوري روي مقطع انتگرالگيري میشود، همچنين براي محاسبه كرنشهاي محوري در هر Fiber از تغيير شکل محوري U1 و چرخشهاي R3 و R2 استفاده میشود. لازم به ذكر است كه مفصل Fiber PMM نسبت به مفصل پلاستيك PMM به واقعيت نزديكتر است.

مفصل اندركنشی Fiber PMM را به ابتدا و انتهاي ستون‌ها و به 05/0 ابتدايی و انتهايی تیرها اختصاص میدهیم يعنی محلهايی كه احتمال اولين تغييرشکلهاي فرا ارتجاعی در آن‌ها بالا است.

در شکلهای (3-17) تا (3-21) مراحل تعریف مقطع CFT و همچنین نحوه تعریف مفاصل فایبر در نرمافزار Etabs نشان داده‌شده است.

شکل 3-9، تعریف ستون کامپوزیت در نرمافزار

شکل 3-10، تعریف مقطع ستون CFT

جهت معرفی اين مفاصل به نرم‌افزار Etabs بعد از تعريف منحنی تنش كرنش فولاد و بتن محصورشده كه در بخشهاي قبلی تعريف گرديد به‌صورت زير عمل میگردد:

Define/Section properties/Hinge properties

دستور بالا را اجرا میكنيم در پنجره ظاهرشده Add new property را كليك میكنيم و مطابق پنجره زير user defined را تيك میزنيم شکل (3-11).

شکل 3-11، نحوه تعریف مفاصل فایبر

سپس مطابق پنجره بعدي Deformation controlled را تيك میزنيم و از منوي پايين كشيدنی نوع مفصل  Fiber P-M2-M3  را انتخاب میكنيم سپس بر روي Modify /show hinge property كليك میكنيم تا پنجره زير ظاهر شود.

شکل 3-12، تعریف مفصل

سپس در پنجره بالا بر روي user Defined كليك كرده و سپس Define/show fibers را اجرا میكنيم سپس در پنجره ایجادشده و مساحت و تعداد فايبرها را تعيين میكنيم.

شکل 3-13، پنجره تعریف مفاصل فایبر

بدين ترتيب مفصل Fiber P-M2-M3 ايجاد گرديد و به ستونها اختصاص یافته است که در شکل (3-14) نشان داده شده است.

شکل 3-14، مفاصل پلاستیک اختصاص یافته به ستونهای CFT

4-1- مقدمه

در این فصل به تشریح نتایج حاصله پرداخته و آنها را تفسیر خواهیم نمود، نتایجی نظیر روند تشکیل مفاصل پلاستیک، نمودار نیرو – تغییر مکان سازهها و محاسبه ضریب رفتار سازهها از جمله نتایج مورد بررسی هستند که در ادامه بررسی شده است.

4-2- تشکیل مفاصل پلاستیک

با انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی نتایج روند تشکیل مفاصل پلاستیک برای سازههای 6، 8، 10 و 12 طبقه برای حالت بحرانی استخراج شده و در اشکال (4-1) تا (4-4) نشان داده شده است.

الف

ب

شکل 4-1، مفاصل پلاستیک تشکیل شده سازه 6 طبقه؛ الف) سازه قاب خمشی، ب) سازه با ستون CFT

ب

الف

شکل 4-2، مفاصل پلاستیک تشکیل شده سازه 8 طبقه؛ الف) سازه قاب خمشی، ب) سازه با ستون CFT

الف

ب

شکل 4-3، مفاصل پلاستیک تشکیل شده سازه 10 طبقه؛ الف) سازه قاب خمشی، ب) سازه با ستون CFT

ب

الف

شکل 4-4، مفاصل پلاستیک تشکیل شده سازه 12 طبقه؛ الف) سازه قاب خمشی، ب) سازه با ستون CFT

تمامی مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سطح عملکرد بی وقفه (IO) بوده که در حالت با ستون CFT مشاهده میشود تعداد مفاصل پلاستیک تشکیل شده به مراتب کمتر از سازه قاب خمشی میباشد از این رو استفاده از ستون CFT عملکرد لرزهای قابهای خمشی را تا حد مناسبی بهبود بخشیده است.

4-3- منحنی نیرو – تغییر مکان سازهها

به‌ طور کلی سازه‌ها در برابر زلزله دو رفتار ارتجاعی (خطی) و غیر ارتجاعی (غیرخطی) دارند. در تحلیل خطی سازه که رابطه خطی بین نیرو و تغییرمکان وجود دارد، با به‌ کارگیری ضریب رفتار از ظرفیت غیرخطی و پلاستیک مقطع استفاده می‌کنند؛ اما اگر تحلیل غیرخطی باشد، به‌ طور مستقیم خاصیت غیرخطی سازه را بررسی می‌کنند و از اعمال ضریب رفتار صرف‌ نظر می‌کنند.

منظور از تحلیل‌های خطی؛ تحلیل‌هایی هستند که تنها از مصالح در فاز خطی آن‌ ها استفاده می‌شود و قانون هوک در آن‌ها پایدار است. این نوع تحلیل‌ها برای بارهای ثقلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، یعنی در واقع سازه ما نبایستی تحت بارهای ثقلی وارد فاز غیر ارتجاعی یا غیرخطی خود شود.

در این نوع تحلیل که تحت عنوان تحلیل پوشآور معرفی می‌شود، سازه به‌ صورت استاتیکی (بدون وابستگی به زمان) به‌ صورت جانبی تا رسیدن به یک تغییرمکان هدف هل داده خواهد شد و برش پایه به دست خواهد آمد؛ اما در تحلیل استاتیکی خطی یا تحلیل استاتیکی معادل، برش پایه به‌ دست‌ آمده بین طبقات توزیع‌ شده و در نهایت جابجایی یا اصطلاحاً دریفت طبقات کنترل می‌شود.

شکل 4-5، نمودار نیرو – تغییر مکان

نمودار فوق گواه این ادعاست که سازه‌ای که تحت بار جانبی زلزله قرار دارد تا لحظه‌ ی رسیدن به مقدار جابجایی Δy دارای رفتار ارتجاعی (الاستیک) هست که با افزایش جابجایی سازه، رفتار سازه وارد ناحیه‌ی فوق ارتجاعی و غیرخطی می‌شود که عمده‌ی تغییرشکل سازه در این محدوده وسیع رخ می‌دهد.

این ناحیه به دلیل استهلاک نیروی جانبی زیاد، تأمین بخش عمده‌ ای از شکل‌ پذیری سازه و افت ناچیز مقاومت سازه از اهمیت بسیار زیادی در طراحی‌ها برخوردار است.

ضریب رفتار ساختمان (Ru) ضریبی است که به جهت استفاده از عملکرد غیر ارتجاعی و پلاستیک سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد که بیانگر این مفهوم است که سازه بعد از رسیدن به تنش تسلیم هنوز هم قادر به تحمل نیرو هست. در واقع ضریب رفتار میزان مشارکت حالت فرا ارتجاعی را مشخص می‌کند. ضریب رفتار به طراح این اجازه را می‌دهد بدون استفاده از تحلیل غیر ارتجاعی، عملکرد غیر ارتجاعی سازه را در طراحی سازه‌ها اعمال نماید.

با توجه به نمودار زیر، می‌توان گفت که سازه‌ی دارای ضریب رفتارRu=1، برش پایه ناشی از زلزله، رابطه‌ی خطی با تغییر مکان جانبی سازه دارد (خط AD). ضریب رفتار بزرگ‌تر از 1 بیانگر این است که سازه در برابر زلزله خاص مجاز به ورود به محدوده غیر ارتجاعی بوده و برش پایه وارده به سازه در ناحیه‌ی خطی در معکوس Ru ضرب شده و باقی برش پایه در ناحیه‌ی غیرخطی مستهلک می‌شود.

شکل 4-6، نمودار نیرو – تغییر مکان سازه 6 طبقه در حالت قاب خمشی و با ستون CFT

شکل 4-7، نمودار نیرو – تغییر مکان سازه 8 طبقه در حالت قاب خمشی و با ستون CFT

شکل 4-8، نمودار نیرو – تغییر مکان سازه 10 طبقه در حالت قاب خمشی و با ستون CFT

شکل 4-9، نمودار نیرو – تغییر مکان سازه 12 طبقه در حالت قاب خمشی و با ستون CFT

مطابق نتایج حاصله قابل مشاهده است که ظرفیت جذب انرژی سازههای با ستون CFT بیشتر از سازههای قاب خمشی بوده و میزان برش پایه آنها بیشتر و میزان جابجایی آنها کمتر میباشد که نشان دهنده عملکرد لرزهای مناسب این ستونها میباشد.

4-4- محاسبه ضریب رفتار سازهها

غالباً سازهها برای زلزلههای شدید و پذیرش سطوحی از خسارت طراحی میشوند و کنترلی از نظر رفتار الاستیک سازهها در محدودة زلزلههای معتدل که احتمال وقوع سالیانه آنها زیاد میباشد مشخص       نمیشوند. یعنی اینکه تخمینی برای رفتار الاستیک سازهها در چنین حالتی وجود ندارد. تجربه تأثیر زلزله بر سازهها نشان میدهد که سازهها در هنگام زلزله رفتاری غیرخطی دارند و به این دلیل مقدار قابل توجهی از انرژی ورودی زلزله را به صورت انرژی میرایی و پسماند تلف میکنند. بنابراین سازهها میتوانند برای نیروی زلزله بسیار کمتر از نیروی لازم در حالت خطی طراحی گردند. تحلیل و طراحی دقیق سازهها در این حالت با تحلیل غیرخطی میسر میباشد، اما با توجه به سهولت و گستردگی روش تحلیل و طراحی سازه در محدوده خطی و با نیروهای کوچک شده زلزله میباشد. نیروی زلزله برای طراحی خطی سازهها، از یک طیف خطی زلزله بدست میآید و به منظور اعمال کاهش که در نیروی اعمالی زلزله به دلیل عواملی مانند شکلپذیری، مقاومت افزون، میرایی و... به وجود میآید، نیروی خطی محاسبه شده از طیف خطی با استفاده از ضریبی به نام ضریب کاهش یا ضریب رفتار، کاهش پیدا میکند. طراحی لرزهای ساختمانها به این صورت است که طرح باید به گونهای باشد تا ساختمانها در هنگام وقوع زلزلههای کوچک در محدوده خطی و بدون خسارت بمانند. در زلزلههای متوسط، خسارت غیر سازهای ببینند و در هنگام وقوع زلزلههای شدید و بزرگ خسارتهای سازهای و غیر سازهای داشته باشند ولی پایداری کلی آنها حفظ شود. بر اساس مواردی که گفته شد ضریب رفتار پل ارتباطی بین رفتار غیرخطی سازه با رفتار خطی سازه میباشد. بدین منظور روشهای مختلفی برای دو خطی نمودن منحنی نیرو – تغییر مکان وجود داشته که در این تحقیق از روش پریستی و پائولی استفاده شده است. در این روش که توسط پریستلی و پائولی بیان شد یک مقدار برای Vy  ) مقاومت تسلیم سازه) فرض شده، سپس از مبدأ به نقطه 0.75Vy روی منحنی تغییرمکان- نیروی برش پایه (شکل (4-10)) وصل نموده و تا خط Vy ادامه داده میشود. از محل تقاطع این دو خط منحنی مذکور افقی فرض میشود.

شکل 4-10، روش Priestley & Paulay

در شکل (4-11) که مربوط روش پریستلی و پاولی میباشد یک نمودار دو خطی برش پایه- جابهجایی نشان داده شده است که K0 (K) سختی الاستیک نمودار دو خطی است که شیب قسمت خطی منحنی نیرو- تغییرمکان است و K1 سختی سازه بعد از تسلیم میباشد که به صورت ضریبی از K0 خواهد بود:

(1-4)                                                                          K1=αK0=V0-VyΔm-Δy

در رابطه فوق Vy نیروی برش تسلیم، V0 نیروی برشی ماکزیمم (بر روی منحنی دو خطی)، Δm  تغییرمکان متناظر با V0، Δy تغییر مکان متناظر با Vy و ∆u  تغییر مکان در آستانه شکست سازه میباشد.

قابلیت یک سازه در داشتن تغییرمکان بالاتر از حد خطی و جذب انرژی در تغییرشکلهای بزرگ به وسیله رفتار غیرخطی را شکلپذیری میگویند. معمولاً نسبت شکلپذیری به صورت زیر تعریف میشود:

(2-4)                                                                          μ=∆m∆y; μmax-∆u∆y

شکل 4-11، نمودار دو خطی نیرو – تغییر مکان

در اشکال (4-12) تا (4-19) نمودار دو خطی سازههای 6، 8، 10 و 12 طبقه در حالت بدون و با ستون CFT نشان داده شده و ضریب رفتار سازهها محاسبه گردیده است که در ادامه به تشریح آنها میپردازیم.

شکل 4-12، نمودار دو خطی سازه 6 طبقه قاب خمشی

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=3901.63567.6=1.094

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=430210=2.05

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=2.05

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.094×2.05=2.25

شکل 4-13، نمودار دو خطی سازه 6 طبقه قاب خمشی با ستون CFT

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=4486.83976.8=1.13

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=387185=2.09

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=2.09

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.13×2.09=2.36

شکل 4-14، نمودار دو خطی سازه 8 طبقه قاب خمشی

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=4486.83976.8=1.13

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=387185=2.09

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=2.09

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.13×2.09=2.36

شکل 4-15، نمودار دو خطی سازه 8 طبقه قاب خمشی با ستون CFT

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=6322.145024.4=1.26

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=442180=2.46

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=2.46

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.26×2.46=3.1

شکل 4-16، نمودار دو خطی سازه 10 طبقه قاب خمشی

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=4811.43479.5=1.38

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=690240=2.88

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=2.88

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.38×2.88=3.98

شکل 4-17، نمودار دو خطی سازه 10 طبقه قاب خمشی با ستون CFT

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=6976.535045.3=1.383

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=565.8180=3.14

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=3.14

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.383×3.14=4.34

شکل 4-18، نمودار دو خطی سازه 12 طبقه قاب خمشی

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=5731.924143.55=1.39

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=760240=3.17

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=3.17

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.39×3.17=4.41

شکل 4-19، نمودار دو خطی سازه 12 طبقه قاب خمشی با ستون CFT

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=9284.686712.55=1.4

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=592.8180=3.3

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=3.3

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.4×3.3=4.62

مطابق ضرایب رفتار به دست آمده قابل مشاهده است که ضریب رفتار و ضریب شکلپذیری سازههای دارای ستون CFT به نسبت سازههای قاب خمشی بیشتر بوده که این امر نشان دهنده عملکرد و شکل پذیری مناسب سازههای دارای ستونهای CFT میباشد. در اشکال (4-20) و (4-21) خلاصه ضریب شکلپذیری و ضریب رفتار سازهها در حالت قاب خمشی و با ستونهای CFT در تعداد طبقات مختلف نشن داده شده است.

شکل 4-20، مقایسه ضریب شکلپذیری سازهها

شکل 4-21، مقایسه ضریب رفتار سازهها

Response modification factor