بنام یگانه مهندس هستی

معرفی پروژه

معرفی مشخصات عمومی پروژه:

این پروژه مربوط به یک ساختمان بتنی واقع در شهر تبریز میباشد که مشخصات کلی ان به شرح زیر است:

- تعداد طبقات :6 طبقه روی پیلوت

- تعداد واحد در طبقات :1 واحد

- وضعیت ساختمان های اطراف:  جهت شمال و جنوب نماکاری دو طرف دیگر بدون نما

- کاربری :مسکونی

- نوع سقف: تیرچه و بلوک

- سیستم باربر جانبی: جهت X و Y قاب خمشی بتنی متوسط

- نوع زمین پروژه:خاک تیپ 2

- حد شکل پذیری ساختمان: متوسط

- نوع قاب ساختمان:خمشی

- نمای ساختمان :سنگ تراورتن

- نوع پله ساختمان: بتنی

- مقاومت 28 روزه ی بتن: 25مگا پاسکال

- ارتفاع طبقات :با درنظرگرفتن 2.80 متر ارتفاع معماری و 40 سانتیمتر ارتفاع سقف (مطابق با دیتایل اجرایی)3.20  درنظرگرفته شده است.

- درز انقطاع(0.005 برابر ارتفاع سازه)

- آجرکاری دیوارها:استفاده از آجر مجوف با ملات ماسه سیمان

آیین نامه های مورد استفاده:

- آیین نامه بارمرده و زنده: مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان)

- آیین نامه بار زلزله: آیین نامه 2800زلزله ایران ویرایش چهارم

- آیین نامه طراحی داخلی: مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

- آیین نامه طراحی خارجی: آیین نامه بتن آمریکا ACI318-14

مشخصات مصالح مصرفی:

بتن:C25

در این پروژه از بتن رده 25 با مقاومت فشاری مشخصه 25 مگا پاسکال که معادل ( 25×10^5 )  کیلوگرم بر متر مربع است استفاده شده است که مشخصات آن مطابق بازیر میباشد:

ویژگی های بتن:

- وزن واحد حجم بتن ( (Weight per unit volume  :  2500Kgf/m^3

- جرم واحد حجم بتن( Mass per unit volume)  : 250Kg/m^3

- مدول الاستیسیته بتن (Modulus of Elasticity) : که از رابطه زیر بدست می آید:

Ec=4700×fc'=4700×25=23500 Mpa

- ضریب پوآسون  ( Poisson's Ratio): 0.2

- مقاومت مشخصه فشاری )نمونه استوانه ای ( Specified Conc.Comp.Stength ::   Fc=25 Mpa

ویژگی های آرماتورهای خمشی و برشی:

- آرماتور آجدارمرکب   A3(S400) با تنش تسلیم مشخصه 400Mpa برای آرماتورهای خمشی (اصلی)

ستونگذاری، تیرریزی، جهت تیرچهها

ستون گذاری

تیرریزی

جهت تیرچهها

- با توجه به نشریه 543 تیرچه ها تا 7 متر مجاز خواهند به همین خاطر تیرچه ها را جوری انتخاب کرده ایم تا پاسخگوی نیاز حداقل ضخامت سقف طبق نشریه 543 باشند.

بارگذاری ثقلی

بارهای وارد بر سازه به دو بخش تقسیم میشود:

1-بارهای ثقلی        2-بارهای جانبی

بار های ثقلی:

بار های ثقلی وارد بر ساختمان شامل بارهای مرده وزنده می باشند.مقدار بارهای مرده بر اساس جزئیات اجرایی سقف ها ودیوارها ومقدار بار زنده بر اساس کاربری قسمت های مختلف ساختمان تعیین میگردد پس از محاسبه ی مقادیر بار واعمال آنها به سازه توزیع بار کف ها به تیر ها به صورت خودکار توسط برنامه صورت میگیرد.

لازم به ذکر است که که جزئیات اجرایی سقف ودیوارها باید به واقعیت اجرا نزدیک باشد وضوابط ومحدودیت های ایین نامه ها ونشریه 55سازمان مدیریت در مورد حداقل ضخامت ها رعایت شده باشد.که در این پروژه کلیه ضوابط رعایت شده است.

بارهای مرده:

- دیوار 20سانتی جانبی دارای نما

- دیوار 20سانتی بدون نما

- تیغه های 10سانتی داخلی

- سقف طبقات

- سقف بام

- دیوار خرپشته

- دیوار جان پناه

- پله

بارگذاری به گونه ایست که بار دیوارها به صورت بارخطی به تیر های زیر آنها وارد شده وبار کف ها به صورت بارگسترده در محل خود وارد میشوند بار تیغه ها نیز اگر از مقدار مشخصی کمتر بود میتوان به صورت بارگسترده به صورت سطحی بر کف ها  وارد شود که در ادامه آورده شده است.

دتایل بارگذاری دیوار 20سانتی نمادار وبدون نما:

دتایل بارگذاری تیغه ی 10سانتی متری:

1-مطابق با بند 6-2-2-2مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ،قسمت بارهای مرده، در ساختمان هایی که برای جداسازی فضاها از تیغه هایی استفاده میشود که وزن یک مترمربع آنهاکمتر از 200دکا نیوتن است.(200کیلوگرم بر مترمربع)،وزن تیغه ها را میتوان به صورت بارمعادل که به طور یکنواخت بر کف ها گسترده میشود در نظر گرفت.

2-این بارمعادل باید به صورت مناسبی با تقسیم وزن تیغه های هر قسمت از کف به مساحت آن قسمت تعیین گردد.

بند6-2-2-3:در کف هایی که بار زنده آنها موضوع بند فصل 6-3 از 500دکا نیوتن بر متر مربع کمتر است بار معادل گسترده نظیر تیغه ها موضوع بند 6-2-2-2نباید کمتر از 100دکا نیوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود.

مطابق با جدول 6-3-1مبحث ششم مقررات ملی تحت عنوان حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت ،بارگسترده ی یکنواخت اتاق ها، راهروهای خصوصی و سرویسهای ساختمان مسکونی برابر 200دکانیوتن بر متر مربع معادل 200کیلوگرم بر مترمربع میباشد که کمتر از 500دکانیوتن است.

با توجه به بند 6-2-2-3 وجدول 6-3-1 مبحث ششم،در این پروژه بارمعادل گسترده نظیرتیغه ها نباید کمتر از 100کیلوگرم برمترمربع باشد.

بار محاسباتی سقف تیرچه و بلوک طبقات

جمع = 531 کیلوگرم بر متر مربع

جمع = 576 کیلوگرم بر متر مربع

دتایل بارگذاری پله:

| مصالح | وزن مخصوص | ضخامت | وزن |
| --- | --- | --- | --- |
| سنگ مرمر | 2700 | 03/0 | 81 |
| سنگ تراورتن پیشانی | 2400 | 10.3×0.15×0.02 | 24 |
| بتن با خرده آجر | 1700 | 10.3×0.0225 | 5/127 |
| بتن رمپ | 2500 | 1Cos 31×0.1 | 8/282 |
| گچ و خاک | 1600 | 1Cos 31×0.02 | 33/37 |
| اندود گچ | 1300 | 1Cos 31×0.01 | 16/15 |
| مجموع | ---- | ---- | 2/566 |

وزن مرده پله =  600

محاسبه ی بار دیوارجان پناه:

بافرض اینکه ارتفاع دیوارجان پناه حدود 1متر میباشد پس بارخطی دیواربرابر میشود با350 کیلوگرم برمتر .....

| لایه ها | ضخامت | واحد | جرم واحد | وزن واحد سطح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ملات ماسه سیمان | 0.04 | Kg/m3 | 2100 | 84 |
| آجرکاری با آجرمجوف | 0.2 | Kg/m3 | 850 | 170 |
| سنگ تراورتن | 0.015 | Kg/m3 | 2400 | 36 |
| قرنیز بتنی | 0.03 | Kg/m3 | 2100 | 63 |
| جمع |  | Kg/m2 |  | 350 |

بارهای زنده:

بند 6-3-1مبحث ششم مقررات ملی ساختمان:

بارهای زنده عبارتند از بارهای غیر دائمیکه در حین بهره برداری واستفاده از ساختمان به آن وارد میشود .این بارها شامل بار ناشی از برف ،باد یا زلزله نمیشوند، بارهای زنده با توجه به نوع کاربری ساختمان ویا هر بخش از آن ،ومقداری که احتمال دارد در طول مدت عمر ساختمان به آن وارد گردد،تعریف می شوند.بارهای زنده نباید کمتر از مقادیر ذکر شده در بند 6-3مبحث ششم  در نظرگرفته شوند........

حداقل بارهای زنده گسترده ی یکنواخت:

با توجه به جدول 6-3-1 حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت طبق صفحه 13 مبحث ششم تعیین می گردد .

- بار زنده بام = 150

- بار زنده طبقات =  200

- بار زنده راه پله =  500

محاسبه ی بار  MASS :

بار mass به عنوان باراز نوع  otherدر ایتبس معرفی میشود .هدف از معرفی این بار معادل سازی جرم وباردیوارها میباشد.از آنجاییکه در ایتبس وزن سازه از طریق بارهای وارد بر آن محاسبه میشود نرم افزار تنها  بار دیوارهای روی تیرها را در برآورد وزن طبقه منظور میکند که با توجه به بند آیین نامه 2800 در محاسبه ی وزن طبقات میبایست نصف باردیوارروی تیر با نصف بار دیوار زیرین ملاک قرار داده شود.برای همین میبایست باری به ایتبس معرفی شود که این اختلاف را جبران کند واز طرفی در ترکیبات بار و طراحی نقشی نداشته باشد.

نحوه اعمال بار آسانسور:

بار آسانسور را به چهار گروه اطراف آن در طبقه بام اختصاص میدهیم که مقادیر آنها نیز بصورت زیر محاسبه میگردد:

بتنی سکوی مرده بار : بتن مخصوص وزن×ضخامت×(مساحت)

بتنی سکوی مرده بار : 2500×0.2×(1.9×1.8)=1710 kgf

بار مرده تجهیزات آسانسور   : 1500×2=3000 kgf

ضریب ضربه طبق بند زیر مبحث ششم برابر 2 میباشد.

گاه تکیه هر مرده بار : 1710+30004=1180 kgf

آسانسور ظرفیت از ناشی زنده بار : 525×2=1050 kgf

بار زنده ناشی از تردد افراد در موتورخانه   : 200×(1.9×1.8)=684 kgf

آسانسور سکوی طرفین در گاه تکیه هر زنده بار : 1050+6844=515 kgf

بارگذاری زلزله

محاسبه ی ضریب زلزله(c)

محاسبه بارهای جانبی نظیر زلزله :

بند 6-7-2-2- 1مبحث ششم :نیروی جانبی زلزله موثر بر سازه باربر جانبی ساختمان را میتوان با استفاده از روش تحلیل استاتیکی معادل ویا تحلیل دینامیکی محاسبه نمود .موارد کاربرد هر یک از انها در بند های 6-7-2-5و6-7-2-6توضیح داده شده اند.

بند6-7-2-3:موارد کاربرد روش های تحلیل استاتیکی معادل وتحلیل دینامیکی

6-7-2-3-1: روش تحلیل استاتیکی معادل تنها در موارد زیر میتوان به کار برد:

بند 6-7-2-5-1:نیروی جانبی زلزله –نیروی برش پایه،v

حداقل نیروی برشی پایه یا مجموع نیروهای زلزله در هر یک از امتدادهای ساختمان با استفاده از رابطه زیر محاسبه میگردد:  V CW

که در این رابطه:

:vنیروی برش پایه

: C ضریب زلزله و wوزن کل ساختمان شامل تمام بار مرده و وزن تاسیسات ثابت به اضافه درصدی از بار برف ضریب زلزله از رابطه ی زیر بدست می اید:

مشخصات مورد نیاز برای بدست آوردن ضریب زلزله:

1-نسبت شتاب مبنای طرح که درواقع نسبت شتاب زلزله به شتاب ثقل میباشد باتوجه به لرزه خیزی منطقه وبر اساس جدول (2)آیین نامه ی 2800بدست می آید:

تبریز: منطقه با خطر نسبی زیاد

A=0.35

2-ضریب اهمیت ساختمان که با توجه به گروه بندی ساختمان  از جدول(5) آیین نامه 2800 بدست می آید.

کاربری:مسکونی          گروه ساختمان از نظر اهمیت:گروه 3 با اهمیت متوسط         I=1

3-ضریب رفتار ساختمان بر اساس سیستم های باربرجانبی مورد استفاده در سازه مطابق با جدول 6 بدست می آید.

سیستم قاب خمشی متوسط در جهت X و Y:      R = 5

ضریب بازتاب ساختمان: برای محاسبه ی ضریب بازتاب ساختمان ابتدا بایدزمان تناوب سازه را در هردوجهت با توجه به سیستم های باربر جانبی بدست آورد:

مطابق با بند 2-3-6 آیین نامه2800 زمان تناوب اصلی نوسان بستگی به مشخصات ساختمان وارتفاع ان از تراز پایه با استفاده از روابط تجربی زیر تعیین میگردد:

چنانچه میانگرهای میانقابی مانعی برای حرکت قابها ایجاد نکند:

با توجه به تیپ خاک که از نوع تیپ 2 میباشد بر اساس جدول 3 پارامترهای مربوط به محاسبه ضریب بازتاب ساختمان مشخص میشوند:

محاسبه ی ضریب زلزله:

بعد از بدست اوردن کلیه پارامترهای مورد نیاز آنهارا درفرمول جایگذاری کرده و ضریب زلزله را بدست میآوریم با توجه به موارد بالا ضریب زلزله در جهت X و Y را بدست خواهیم آورد:

ب) محاسبه وزن موثر لرزهای سازه

همانطورکه مشاهده شد وزن موثر لرزهای سازه برابر است با وزن مرده + وزن دیوارهای تقسیم کننده + درصدی از بار زنده و بار برف که برای محاسبه این بارها لازم است وزن هر متر مربع این پارامترها را داشته باشیم که دتایلهای مربوطه به این بخش در بخش بارگذاری آورده شده است.

- وزن طبقات اول تا ششم

- بارهای مرده

طبقات کف مرده بار=531×317.28=168476 kgf

نمادار دیوار مرده بار=307×2.8×0.7×23.16=13936 kgf

نما بدون دیوار مرده بار=215×2.8×55.9=33652 kgf

پله اطراف دیوار مرده بار=215×2.8×14.58=8777 kgf

پله مرده بار=600×13.95=8370 kgf

ستونها مرده بار=18×0.5×0.5×3.2×2500=36000 kgf

تیرها مرده بار=0.5×0.35×153.63×2500=67213 kgf

- بارهای زنده

طبقات کف زنده بار=200×317.28=63456 kgf

پله زنده بار=500×13.95=6975 kgf

- وزن لرزهای طبقات

w1=w2=w3=w4=w5=w5=w6=336424+0.2×70431=350510.2 kgf

- وزن طبقه هفتم

- بارهای مرده

بام کف مرده بار=576×317.28=182753 kgf

پناه جان دیوار مرده بار=350×1.2×74.26=31189 kgf

پله اطراف دیوار مرده بار=215×2.8×14.58=8777 kgf

پله مرده بار=600×13.95=8370 kgf

ستونها مرده بار=18×0.5×0.5×3.2×2500=36000 kgf

تیرها مرده بار=0.5×0.35×153.63×2500=67213 kgf

آسانسور مرده بار=4710 kgf

- بارهای زنده

بام کف زنده بار=150×317.28=47592 kgf

پله زنده بار=500×13.95=6975 kgf

آسانسور زنده بار=1654 kgf

- بار برف

بام کف برف بار=150×317.28=47592 kgf

- بار اصلاح جرم لرزهای

برابر است با نصف وزن دیوارها.

ای لرزه جرم اصلاح بار=31728 2+139362+336522=39658 kgf

w7=339012+0.2×56221+0.2×47592+39658=399432.6 kgf

- وزن خرپشته

خرپشته کف مرده بار=576×23.95=13795 kgf

خرپشته کف زنده بار=150×23.95=3593 kgf

خرپشته کف برف بار=150×23.95=3593 kgf

خرپشته ای لرزه جرم اصلاح بار=215×2.8×19.582=5894 kgf

ستونها مرده بار=4×0.45×0.45×3.2×2500=6480 kgf

تیرها مرده بار=0.4×0.3×19.58×2500=5874 kgf

wخرپشته=26149+0.2×3593+0.2×3593+5894=33480.2 kgf

- وزن موثر لرزهای کل

wکل=w1+w2+w3+w4+w5+w6+w6+w6+wخرپشته

wکل=350510.2+350510.2+350510.2+350510.2+350510.2+350510.2+350510.2+399432.6+33480.2=2535974 kgf

- محاسبه برش پایه

Vu=C.W=0.0943×2535974 =239142.4 kgf

| جدول توزیع نیروی برشی در طبقات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vui(kgf) | Fui(kgf) | wihik | hi(m) | wi(kgf) | طبقات |
| 72792.7 | 72792.7 | 20267806.8 | 22.4 | 399432.6 | 7 |
| 125369.4 | 52576.7 | 14639039.8 | 19.2 | 350510.2 | 6 |
| 167131.8 | 41762.4 | 11627977.9 | 16 | 350510.2 | 5 |
| 198637.4 | 31505.6 | 8772166.2 | 12.8 | 350510.2 | 4 |
| 220544.8 | 21907.4 | 6099710.6 | 9.6 | 350510.2 | 3 |
| 233672.5 | 13127.7 | 3655156.4 | 6.4 | 350510.2 | 2 |
| 239142.5 | 5470 | 1523018.2 | 3.2 | 350510.2 | 1 |
|  |  | =66584875.9 kgf |  |  |  |

بارهای روی قابها

بار مرده قاب A

1800

1800

420

0

420

| 1874 | 602 | 602 | 602 | 1874 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1874 602 602 602 1874 |
|  |  |  |  | 1874 602 602 602 1874 |
|  |  |  |  | 1874 602 602 602 1874 |
|  |  |  |  | 1874 602 602 602 1874 |
|  |  |  |  | 1874 602 602 602 1874 |

Dead Loads

بار مرده قاب B

1800

1800

1956

0

1956

| 1272 | 1803 | 602 | 1803 | 1272 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1272 1803 602 1803 1272 |
|  |  |  |  | 1272 1803 602 1803 1272 |
|  |  |  |  | 1272 1803 602 1803 1272 |
|  |  |  |  | 1272 1803 602 1803 1272 |
|  |  |  |  | 1272 1803 602 1803 1272 |

Dead Loads

بار مرده قاب C

420

420

1800

420

1800

| 602 | 1874 | 602 | 1874 | 602 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 602 1874 602 1874 602 |
|  |  |  |  | 602 1874 602 1874 602 |
|  |  |  |  | 602 1874 602 1874 602 |
|  |  |  |  | 602 1874 602 1874 602 |
|  |  |  |  | 602 1874 602 1874 602 |

Dead Loads

بار مرده قاب 1

2148

420

| 1874 | 602 |
| --- | --- |
|  | 602 2195 602 |
|  | 602 2195 |
|  | 2195 602 |
|  | 2195 602 |
|  | 602 2195 602 |

Dead Loads

بار مرده قاب 2

0

1426

| 0 | 1315 |
| --- | --- |
|  | 602 0 1315 |
|  | 1315 0 |
|  | 0 1315 |
|  | 0 1315 |
|  | 602 0 1315 |

Dead Loads

بار مرده قاب 3

0

1846

| 0 | 1917 |
| --- | --- |
|  | 602 0 1917 |
|  | 1917 0 |
|  | 0 1917 |
|  | 0 1917 |
|  | 602 0 1917 |

Dead Loads

بار مرده قاب 4

1440

420

| 1328 | 602 |
| --- | --- |
|  | 602 1328 602 |
|  | 602 1328 |
|  | 1328 602 |
|  | 1328 602 |
|  | 602 1328 602 |

Dead Loads

بار مرده قاب 5

0

1757

| 0 | 1620 |
| --- | --- |
|  | 602 0 1620 |
|  | 1620 0 |
|  | 0 1620 |
|  | 0 1620 |
|  | 602 0 1620 |

Dead Loads

بار مرده قاب 6

2148

420

| 2195 | 602 |
| --- | --- |
|  | 602 2195 602 |
|  | 602 2195 |
|  | 2195 602 |
|  | 2195 602 |
|  | 602 2195 602 |

Dead Loads

بار زنده قاب A

360

360

0

0

0

| 479 | 0 | 0 | 0 | 479 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 479 0 0 0 479 |
|  |  |  |  | 479 0 0 0 479 |
|  |  |  |  | 479 0 0 0 479 |
|  |  |  |  | 479 0 0 0 479 |
|  |  |  |  | 479 0 0 0 479 |

Live Loads

بار زنده قاب B

360

360

510

0

510

| 479 | 679 | 0 | 679 | 479 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 479 679 0 679 479 |
|  |  |  |  | 479 679 0 679 479 |
|  |  |  |  | 479 679 0 679 479 |
|  |  |  |  | 479 679 0 679 479 |
|  |  |  |  | 479 679 0 679 479 |

Live Loads

بار زنده قاب C

0

0

510

0

510

| 0 | 679 | 0 | 679 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 679 0 679 0 |
|  |  |  |  | 0 679 0 679 0 |
|  |  |  |  | 0 679 0 679 0 |
|  |  |  |  | 0 679 0 679 0 |
|  |  |  |  | 0 679 0 679 0 |

Live Loads

بار مرده قاب 1

450

0

| 600 | 0 |
| --- | --- |
|  | 602 600 0 |
|  | 0 600 |
|  | 600 0 |
|  | 600 0 |
|  | 602 600 0 |

Live Loads

بار مرده قاب 2

0

372

| 0 | 495 |
| --- | --- |
|  | 602 0 495 |
|  | 495 0 |
|  | 0 495 |
|  | 0 495 |
|  | 602 0 495 |

Live Loads

بار مرده قاب 3

375

372

| 500 | 495 |
| --- | --- |
|  | 602 500 495 |
|  | 495 500 |
|  | 500 495 |
|  | 500 495 |
|  | 602 500 495 |

Live Loads

بار مرده قاب 4

375

0

| 500 | 0 |
| --- | --- |
|  | 602 500 0 |
|  | 0 500 |
|  | 500 0 |
|  | 500 0 |
|  | 602 500 0 |

Live Loads

بار مرده قاب 5

0

458

| 0 | 610 |
| --- | --- |
|  | 602 0 610 |
|  | 610 0 |
|  | 0 610 |
|  | 0 610 |
|  | 602 0 610 |

Live Loads

بار مرده قاب 6

450

0

| 600 | 0 |
| --- | --- |
|  | 602 600 0 |
|  | 0 600 |
|  | 600 0 |
|  | 600 0 |
|  | 602 600 0 |

Live Loads

تحلیل دستی (یکدهم دهانه برای بارهای ثقلی)

نتایج تحلیل یکدهم دهانه برای قاب A – بار مرده

نتایج تحلیل یکدهم دهانه برای قاب B – بار مرده

نتایج تحلیل یکدهم دهانه برای قاب C – بار مرده

نتایج تحلیل یکدهم دهانه برای قاب 1 – بار مرده

نتایج تحلیل یکدهم دهانه برای قاب 2 – بار مرده

نتایج تحلیل یکدهم دهانه برای قاب 3 – بار مرده

نتایج تحلیل یکدهم دهانه برای قاب 4 – بار مرده

نتایج تحلیل یکدهم دهانه برای قاب 5 – بار مرده

نتایج تحلیل یکدهم دهانه برای قاب 6 – بار مرده

نتایج تحلیل یکدهم دهانه برای قاب A – بار زنده

نتایج تحلیل یکدهم دهانه برای قاب B – بار زنده

نتایج تحلیل یکدهم دهانه برای قاب C – بار زنده

نتایج تحلیل یکدهم دهانه برای قاب 1 – بار زنده

نتایج تحلیل یکدهم دهانه برای قاب 2 – بار زنده

نتایج تحلیل یکدهم دهانه برای قاب 3 – بار زنده

نتایج تحلیل یکدهم دهانه برای قاب 4 – بار زنده

نتایج تحلیل یکدهم دهانه برای قاب 5 – بار زنده

نتایج تحلیل یکدهم دهانه برای قاب 6 – بار زنده

تحلیل دستی (پرتال دهانه برای بارهای جانبی)

نتایج تحلیل قاب پرتال برای قابهای A، B و C

نتایج تحلیل قاب پرتال برای قابهای 1، 2، 3، 4، 5 و 6

طراحی دستی

ترکیبات بارگذاری

D: بار مرده

L: بار زنده

Lr: بار زنده بام

S: بار برف

R: بار باران

W: بار باد

E: بار زلزله

H: بار ناشی از فشار جانبی خاک

F: بار ناشی از فشار سیال

T: بار خودکرنشی

- در این پروژه بارهایی که موجود میباشند بارهای مرده، زنده، برف و زلزله هستند.

از 7 ترکیب باری که آئین نامه مشخص نموده است برای پروژه ما ترکیبات بار 1 و 2 و 3 مجود هستند که از بین آنها بایستی بحرانی ترین حالت را برای طراحی انتخاب کنیم که برا این منظور ترکیب بار شماره 2 دارای ضرایب بیشتری بوده و بحرانی ترین حالت را دارا میباشد پس ترکیبات بارگذاری برای المانها را طبقه این ترکیب بار محاسبه خواهیم نمود.

لنگرهای خمشی وارده:

Mu=MDead+1.2MLive+1.2MLpart+1.2MLroof+1.2(0.7ME)

نیروهای برشی وارده:

Vu=VDead+1.2VLive+1.2VLpart+1.2VLroof+1.2(0.7VE)

نیروهای محوری وارده:

Pu=P+1.2PLive+1.2PLpart+1.2PLroof+1.2(0.7PE)

طراحی تیرها

با توجه به اینکه در کارهای اجرایی المان های سازه ای تیپ بندی میگردند تا زمان اجرا کاهش یافته و طرح از نظر اقتصادی و زمانی عملکرد مناسب تری داشته باشد به همین منظور ما تیرهای سازه را بصورت 3 طبقه 3 طبقه تیپ بندی کرده ایم که تیرهای طبقات 1 تا 3 یکسان طراحی شده و تیرهای طبقات 4 تا 7 یکسان خواهند بود.

- تیرهای طبقات 1 تا 3 قاب A، B و C

طراحی برای خمش

Mu.max+=19303 kgf.m

Mu.max-=16618 kgf.m

Mu.Design=MaxMu.max+.Mu.max-

Mu.Design=Max19303.16618=19303 kgf.m

آرماتورگذاری بایستی بگونهای در تیر انجام شود تا شکست فشاری اتفاق نیافتد بدین منظور بایستی شرط زیر برقرار باشد:

ρmin≤ρ≤ρmax

ρmin=max1.4Fy.0.25fcFy

ρmin=max1.4400=0.0035 .0.2525400=0.003125

ρmin=0.0035

ρmax=0.025

ρانتخابی=0.015

Mr=ρ∅sfybd21-ρ∅sfy2α1∅cfc

Mrbd2=ρ∅sfy1-ρ∅sfy2α1∅cfc

kf=ρ∅sfy1-ρ∅sfy2α1∅cfc

kf=0.15×0.85×400×1-0.015×0.85×4002×0.812×0.65×25=4.75 Mpa

α1=0.85-0.0015fc=0.85-0.0015×25=0.812

kf=Mrbd2→kf=Mu.maxbd2

4.75=19303×104bd2→bd2=40.63×106mm3

db=1.5→2.25b3=40.63×106mm3

b=262.37 mm→b=300 mm

d=450 mm

Use:b=300 mm . d=450 mm . h=550 mm

Rf=Mrbd2=19303×104300×4502=3.17 Mpa

mf=∅sfyα1∅cfc=0.85×4000.812×0.65×25=25.76

ρ=1mf1-1-2mfRf∅sfy

ρ=125.761-1-2×25.76×3.170.85×400=0.0108

As=ρbd=0.0108×300×450=1458 mm2

Use 5∅20≡As=1570 mm2

طراحی برای برش

d=h-65=550-65=485 mm

Vc=16λfcbwd=16×1×25×300×485=121250 N

Av=2×πd24=2×π×1024=157 mm2

Smax=mind4.300 mm=min4854=121 mm . 300 mm

S=100 mm

Vs=AvfytdS=157×400×485100=304580 N

کنترل فولاد حداکثر جان:

Vs=304580 N≤4Vc=4×121250=485000 N   .ok

Vn=Vc+Vs=121250+304580=425830 N

∅Vn=0.75×425830=319372.5 N

Avsmin=0.06fcbwfy=0.06×25×300300=0.3mm2mm

Use: ∅10@100 mm

- تیرهای طبقات 4 تا 7 قاب A، B و C

طراحی برای خمش

Mu.max+=21972 kgf.m

Mu.max-=19287 kgf.m

Mu.Design=MaxMu.max+.Mu.max-

Mu.Design=Max21972 .19287 =21972 kgf.m

آرماتورگذاری بایستی بگونهای در تیر انجام شود تا شکست فشاری اتفاق نیافتد بدین منظور بایستی شرط زیر برقرار باشد:

ρmin≤ρ≤ρmax

ρmin=max1.4Fy.0.25fcFy

ρmin=max1.4400=0.0035 .0.2525400=0.003125

ρmin=0.0035

ρmax=0.025

ρانتخابی=0.015

Mr=ρ∅sfybd21-ρ∅sfy2α1∅cfc

Mrbd2=ρ∅sfy1-ρ∅sfy2α1∅cfc

kf=ρ∅sfy1-ρ∅sfy2α1∅cfc

kf=0.15×0.85×400×1-0.015×0.85×4002×0.812×0.65×25=4.75 Mpa

α1=0.85-0.0015fc=0.85-0.0015×25=0.812

kf=Mrbd2→kf=Mu.maxbd2

4.75=21972 ×104bd2→bd2=46.25×106mm3

db=1.5→2.25b3=46.25×106mm3

b=282.37 mm→b=300 mm

d=450 mm

Use:b=300 mm . d=450 mm . h=550 mm

Rf=Mrbd2=21972 ×104300×4502=3.56 Mpa

mf=∅sfyα1∅cfc=0.85×4000.812×0.65×25=25.76

ρ=1mf1-1-2mfRf∅sfy

ρ=125.761-1-2×25.76×3.560.85×400=0.0114

As=ρbd=0.0114×300×450=1539 mm2

Use 5∅20≡As=1570 mm2

طراحی برای برش

d=h-65=550-65=485 mm

Vc=16λfcbwd=16×1×25×300×485=121250 N

Av=2×πd24=2×π×1024=157 mm2

Smax=mind4.300 mm=min4854=121 mm . 300 mm

S=100 mm

Vs=AvfytdS=157×400×485100=304580 N

کنترل فولاد حداکثر جان:

Vs=304580 N≤4Vc=4×121250=485000 N   .ok

Vn=Vc+Vs=121250+304580=425830 N

∅Vn=0.75×425830=319372.5 N

Avsmin=0.06fcbwfy=0.06×25×300300=0.3mm2mm

Use: ∅10@100 mm

- تیرهای طبقات 1 تا 3 قاب 1، 2، 3، 4، 5 و 6

طراحی برای خمش

Mu.max+=26989 kgf.m

Mu.max-=21882 kgf.m

Mu.Design=MaxMu.max+.Mu.max-

Mu.Design=Max26989 .21882 =26989 kgf.m

آرماتورگذاری بایستی بگونهای در تیر انجام شود تا شکست فشاری اتفاق نیافتد بدین منظور بایستی شرط زیر برقرار باشد:

ρmin≤ρ≤ρmax

ρmin=max1.4Fy.0.25fcFy

ρmin=max1.4400=0.0035 .0.2525400=0.003125

ρmin=0.0035

ρmax=0.025

ρانتخابی=0.015

Mr=ρ∅sfybd21-ρ∅sfy2α1∅cfc

Mrbd2=ρ∅sfy1-ρ∅sfy2α1∅cfc

kf=ρ∅sfy1-ρ∅sfy2α1∅cfc

kf=0.15×0.85×400×1-0.015×0.85×4002×0.812×0.65×25=4.75 Mpa

α1=0.85-0.0015fc=0.85-0.0015×25=0.812

kf=Mrbd2→kf=Mu.maxbd2

4.75=26989 ×104bd2→bd2=56.81×106mm3

db=1.5→2.25b3=56.81×106mm3

b=292.37 mm→b=300 mm

d=450 mm

Use:b=300 mm . d=450 mm . h=550 mm

Rf=Mrbd2=26989 ×104300×4502=3.94 Mpa

mf=∅sfyα1∅cfc=0.85×4000.812×0.65×25=25.76

ρ=1mf1-1-2mfRf∅sfy

ρ=125.761-1-2×25.76×3.940.85×400=0.0128

As=ρbd=0.0128×300×450=1728 mm2

Use 6∅20≡As=1884 mm2

طراحی برای برش

d=h-65=550-65=485 mm

Vc=16λfcbwd=16×1×25×300×485=121250 N

Av=2×πd24=2×π×1024=157 mm2

Smax=mind4.300 mm=min4854=121 mm . 300 mm

S=100 mm

Vs=AvfytdS=157×400×485100=304580 N

کنترل فولاد حداکثر جان:

Vs=304580 N≤4Vc=4×121250=485000 N   .ok

Vn=Vc+Vs=121250+304580=425830 N

∅Vn=0.75×425830=319372.5 N

Avsmin=0.06fcbwfy=0.06×25×300300=0.3mm2mm

Use: ∅10@100 mm

- تیرهای طبقات 4 تا 7 قاب 1، 2، 3، 4، 5 و 6

طراحی برای خمش

Mu.max+=29994 kgf.m

Mu.max-=24995 kgf.m

Mu.Design=MaxMu.max+.Mu.max-

Mu.Design=Max29994 .24995 =29994 kgf.m

آرماتورگذاری بایستی بگونهای در تیر انجام شود تا شکست فشاری اتفاق نیافتد بدین منظور بایستی شرط زیر برقرار باشد:

ρmin≤ρ≤ρmax

ρmin=max1.4Fy.0.25fcFy

ρmin=max1.4400=0.0035 .0.2525400=0.003125

ρmin=0.0035

ρmax=0.025

ρانتخابی=0.015

Mr=ρ∅sfybd21-ρ∅sfy2α1∅cfc

Mrbd2=ρ∅sfy1-ρ∅sfy2α1∅cfc

kf=ρ∅sfy1-ρ∅sfy2α1∅cfc

kf=0.15×0.85×400×1-0.015×0.85×4002×0.812×0.65×25=4.75 Mpa

α1=0.85-0.0015fc=0.85-0.0015×25=0.812

kf=Mrbd2→kf=Mu.maxbd2

4.75=29994 ×104bd2→bd2=63.14×106mm3

db=1.5→2.25b3=63.14×106mm3

b=298.37 mm→b=300 mm

d=450 mm

Use:b=300 mm . d=450 mm . h=550 mm

Rf=Mrbd2=29994 ×104300×4502=4.04 Mpa

mf=∅sfyα1∅cfc=0.85×4000.812×0.65×25=25.76

ρ=1mf1-1-2mfRf∅sfy

ρ=125.761-1-2×25.76×4.040.85×400=0.0132

As=ρbd=0.0132×300×450=1782 mm2

Use 6∅20≡As=1884 mm2

طراحی برای برش

d=h-65=550-65=485 mm

Vc=16λfcbwd=16×1×25×300×485=121250 N

Av=2×πd24=2×π×1024=157 mm2

Smax=mind4.300 mm=min4854=121 mm . 300 mm

S=100 mm

Vs=AvfytdS=157×400×485100=304580 N

کنترل فولاد حداکثر جان:

Vs=304580 N≤4Vc=4×121250=485000 N   .ok

Vn=Vc+Vs=121250+304580=425830 N

∅Vn=0.75×425830=319372.5 N

Avsmin=0.06fcbwfy=0.06×25×300300=0.3mm2mm

Use: ∅10@100 mm

طراحی ستونها

St 1,2Mux=25953 Kgf.mMuy=16441 Kgf.mPu=35183 Kgf

Agtrial≥Pu0.44fc+ρtfy=35183×103 0.44×25+0.015×400=257940 mm2

Try: 550 ×550

γ=550-2×60550=0.8

kn=pnfcAg=35183×103 25×5502=0.46

Rn=pnefcAgh=Mu∅fcAgh=25953 ×103 0.65×25×5502=0.05

با استفاده از نمودارهای اندرکنش (آباکها) که در کتاب دکتر مستوفی نژاد آورده شده است مقدار ρ برابر01/0 میباشد.

As=0.01×550×550=3025 mm2

Use:12∅20≡As=3768 mm2

St 3,4Mux=17664 Kgf.mMuy=10368 Kgf.mPu=46428 Kgf

Agtrial≥Pu0.44fc+ρtfy=20769 ×103 0.44×25+0.015×300=152265 mm2

Try: 500 ×500

γ=500-2×60500=0.75

kn=pnfcAg=20769 ×103 25×5002=0.33

Rn=pnefcAgh=Mu∅fcAgh=20769 ×103 0.65×25×5002=0.05

با استفاده از نمودارهای اندرکنش (آباکها) که در کتاب دکتر مستوفی نژاد آورده شده است مقدار ρ برابر01/0 میباشد.

As=0.01×500×500=2500 mm2

Use:8∅20≡As=2512 mm2

St 5,6,7Mux=14250 Kgf.mMuy=6392 Kgf.mPu=46428 Kgf

Agtrial≥Pu0.44fc+ρtfy=46428×103 0.44×25+0.015×400=257940 mm2

Try: 450 ×450

γ=450-2×60450=0.75

kn=pnfcAg=46428×103 25×5502=0.5

Rn=pnefcAgh=Mu∅fcAgh=46428×103 0.65×25×4502=0.05

با استفاده از نمودارهای اندرکنش (آباکها) که در کتاب دکتر مستوفی نژاد آورده شده است مقدار ρ برابر 012/0 میباشد.

As=0.012×450×450=2430 mm2

Use:8∅20≡As=2512 mm2

طراحی دستی فونداسیون

- نیروهای وارده از طرف ستونها

ستون C1

ستون C2

ستون C3

ستون C4

ستون C5

ستون C6

ستون C7

ستون C8

ستون C9

ستون C10

ستون C11

ستون C12

ستون C13

ستون C14

ستون C15

ستون C16

ستون C17

ستون C18

بحرانی ترین نیروها:

Pu=5636.2090 KN         Muy=211.6883 KN.m      Mux=197.9026 KN.m

- تعیین نوع پی

زمین مقاومت=1.5 Kg/cm2

با توجه به روابط زیر نوع پی را می توان معین کرد:

ستون هر پی مساحت A=وارده نیرویخاک باربری ظرفیت=5636.2092150=37.57 m2

پی کل مساحت=20×37.57=751.4 m2

a=751.414.93×19.5×100=258>75

- پس نوع پی گسترده خواهد بود.

- تعیین ضخامت پی

Pu=4×b+d×d×0.2×∅c×fc

5636.2092=4×500+d×d×0.2×0.65×25

d=495.62 mm≅500 mm

- بنابراین ضخامت پی را برابر 600 میلیمتر در نظر میگیریم.

- تعیین خروج از محوریت

ex=MuyPu=211.68835636.2092=0.037 m

ey=MuxPu=197.90265636.2092=0.035 m

Mx=Pi×ey=112724.184×0.035=3945.34 KN.m

My=Pi×ex=112724.184×0.037=4170.79 KN.m

- محاسبه تنش های گوشه پی

Af=B×L=14.93×19.5=291.135 m2

Ix=LB312=19.5×14.93312=5408 m4

Iy=BL312=14.93×19.5312=9225 m4

گوشه A-1

qA-1=PiAf+Mx×B2Ix-My×L2Iy

qA-1=112724.184291.135+3945.34×14.9325408 -4170.79×19.529225 =38.22 Kpa<150Kpa

گوشه F-1

qA-1=PiAf+Mx×B2Ix+My×L2Iy

qA-1=112724.184291.135+3945.34×14.9325408 +4170.79×19.529225 =39.7 Kpa<150Kpa

گوشه A-5

qA-1=PiAf-Mx×B2Ix-My×L2Iy

qA-1=112724.184291.135-3945.34×14.9325408 -4170.79×19.529225 =37.73 Kpa<150Kpa

گوشه F-5

qA-1=PiAf-Mx×B2Ix+My×L2Iy

qA-1=112724.184291.135-3945.34×14.9325408 +4170.79×19.529225 =38.5 Kpa<150Kpa

دیاگرام برش

دیاگرام خمش

- تعیین میلگردهای پی

Mu+=400.96 KN.m

As+=Mu+∅sFy(0.85d)=400.96×1060.85×400×(0.85×600)=2522.55 mm2

با فرض استفاده از میلگرد نمره 22 خواهیم داشت:

Use 7∅22

Mu-=441.054 KN.m

As+=Mu+∅sFy(0.85d)=441.054×1060.85×400×(0.85×600)=2543.56 mm2

با فرض استفاده از میلگرد نمره 22 خواهیم داشت:

Use 7∅22