# پروژه طراحی سازه بتن آرمه

- ویژگیهای طرح

  - مشخصات پروژه

- اسکلت سازه از نوع بتن آرمه میباشد.

- سیستم مقاوم جانبی سازه در دو جهت قاب خمشی متوسط بعلاوه دیوار برشی ویژه میباشد.

- دیافراگم صلب طبقات، دال یکطرفه از نوع تیرچه و بلوک میباشد. (سقف پیلوت دال بتنی خواهد بود)

- پروژه شامل 10 طبقه سازهای میباشد که کاربری طبقه همکف پارکینگ بوده و بقیه طبقات مسکونی میباشد.

- برای کف سازی طبقات به همراه ارتفاع سقف مجموعا 40 سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

  - مشخصات مصالح مصرفی

- مقاومت مشخصه بتن مصرفی سازه                                                            fc'=320 kg/cm2

- مقاومت مشخصه بتن مصرفی فونداسیون                                                      fc'=320 kg/cm2

- مقاومت نظیر حد تسلیم میلگردهای مصرفی در اسکلت و فونداسیون    Fy=4000 kg/cm2AIII

- مقاومت نظیر حد تسلیم میلگردهای مصرفی در تیرچهها و خاموتها         Fy=3400 kg/cm2AII

- مدول الاستیسیته بتن مصرفی                                                  Ec=2.66×105 kg/cm2

- مدول الاستیسیته فولاد مصرفی                                                  Es=2.0×106 kg/cm2

- تنش مجاز خاک زیر فونداسیون                                                                qa=2 kg/cm2

- ضریب بستر خاک زیر فونداسیون                                                            kg/cm2 Ks=2.4

  - معیارهای طراحی ( مراجع و آئین نامهها)

3-1-1) آئین نامههای بارگذاری

- مبحث ششم مقررات ملی ساختمان – بارهای وارد بر ساختمان ویرایش 1398

- آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800 ویرایش چهارم

3-1-2) آئین نامههای طراحی

- آئین نامه طراحی سازههای بتن آرمه آمریکا، ACI318-19

- مبحث نهم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای سازههای بتن آرمه ویرایش 1399

- مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان – پی و پی سازی ویرایش 1400

3-1-3) منابع و مراجع مورد استفاده

- کتاب بارگذاری سازهها – موسسه سری عمران

- نشریه 543 برای سقف تیرچه و بلوک

- انتخاب سیستم سقف و تیرریزي کفها

يكي از اجزاي اصلي تشكيل دهنده ي انواع ساختمان ها، سقف ها و از آن جمله سقف هاي بتني مي باشند كه نقش اساسي آنها انتقال نيروهاي قائم و افقي ناشي از بارهاي ثقلي و نيروهاي جانبي شامل بارهاي باد و زلزله به ساير اعضاي باربر است. سقف هاي سازه اي علاوه بر اينكه تحمل كننده ي بارهاي ثقلي در ساختمان ها هستند، براساس ميزان صلبيت در هنگام زلزله وظيفه ي توزيع و انتقال نيروهاي ايجاد شده در ديافراگم ها را به عناصر قائم باربر جانبي بر عهده دارند. همچنين اين عناصر بايد در برابر تغييرشكل هاي افقي كه در ميان صفحه آنها ايجاد مي شود، مقاومت و سختي كافي را دارا باشند.ه برای سازه های بتن آرمه رایج ترین سیستم های باربر ثقلی عبارتند از:

سقف تیرچه و بلوک بتنی

سقف دال بتنی (یکطرفه یا دوطرفه)

سقف دال بتنی پیش تنیده

سقف یوبوت

سقف کوبیاکس

انتخاب مناسب ترین سیستم برای سقف به عوامل مختلفی از جمله بیشترین دهانه موجود در پلان، کاربری ساختمان، بارهای وارده به ساختمان، اقتضای اقتصادی پروژه و مسائل اجرایی پروژه بستگی دارد که می توان گفت مهمترین عامل بیشترین دهانه موجود در پلان می باشد که برای ما به نوعی تعیین کننده ترین عامل خواهد بود که در عرف مهندسی معمولا برای سقف های مذکور دهانه های زیر مناسب می باشند:

- سقف تیرچه و بلوک: تا دهانه 7 متر مناسب می باشد.

- سقف دال بتنی: معمولا تا دهانه 9 متر یا 10 متر مناسب می باشد.

- سقف دال بتنی پیش تنیده: معمولا برای دهانه های بزرگ حتی دهانه های 15 متر طبق سازوکار خاصی مناسب می باشد.

- سقف های یوبوت و کوبیاکس: سقف های نسل جدیدی هستند که با ضوابط خاصی بایستی طراحی و اجرا گردد که اگر بصورت درست طراحی و اجرا شوند ممکن است در دهانه های تا 15 متر نیز استفاده شوند.

سقف تیرچه و بلوک بتنی

سقف دال بتنی

سقف دال بتنی پیش تنیده

سقف دال بتنی مجوف (یوبوت و کوبیاکس)

- انتخاب مشخصات مصالح، محل و نوع خاک ساختگاه

3-1) مشخصات مصالح

- بتن مصرفی

برای معرفی بتن در نرم افزار بایستی مشخصاتی نظیر وزن مخصوص، مدول الاستیسیته، نسبت پوآسون، ضریب انبساط حرارتی، مقاومت فشاری (مقاومت مشخصه) را وارد نمائیم که این مشخصات عبارتنداز:

- وزن مخصوص

وزن مخصوص انواع بتن طبق مبحث 6 بصورت زیر خواهد بود:

wC=2500 kgf/m3

- مدول الاستیسیته

Ec=4700fc'=4700×32=26600 Mpa

- نسبت پوآسون

U=υ=0.2

- ضریب انبساط حرارتی

A=10-5 1/°c

- مقاومت فشاری (مشخصه)

fc'=32 Mpa

- میلگرد مصرفی

برای میلگردهای مصرفی از دو نوع میلگرد S400 و S340 استفاده خواهیم نمود که مشخصات آن بصورت زیر خواهند بود:

- وزن مخصوص میلگرد

همانند فولاد نرمه ساختمانی میباشد.

W=7900 kgf/m3

- مدول الاستیسیته

Es=200000 Mpa

- مقاومت تسلیم، گسیختگی

| مقاومت گسیختگی (Fu) | مقاومت تسلیم (Fy) | نوع میلگرد |
| --- | --- | --- |
| 500 Mpa | 340 Mpa | S340 |
| 600 Mpa | 400 Mpa | S400 |

- مقاومت تسلیم و گسیختگی مورد انتظار

| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | نوع میلگرد |
| --- | --- | --- |
| 1.25*500 Mpa | 1.25*340 Mpa | S340 |
| 1.25*600 Mpa | 1.25*400 Mpa | S400 |

- محل و نوع ساختگاه

ایران از نظر لرزه خیزی به 4 قسمت مناطق با لرزه خیزی خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم تقسیم بندی میشوند که در این پروژه شهر انتخابی ایلام انتخاب شده است که جزء مناطق با لرزه خیزی متوسط به حساب میآید و از نظر نوع خاک 4 دسته وجود دارد که در این پروژه خاک انتخابی نوع 3 انتخاب شده است که مشخصات آن نیز بصورت زیر میباشد:

- انتخاب سیستم باربر جانبی و جانمایی آن در پلان

سیستم باربر جانبی، قسمتی از یک سازه است که وظیفه دارد در برابر بارهای جانبی مقاومت کرده و آنها را در یک مسیر پیوسته و ایمن به سمت شالوده و زمین هدایت کند.

عمده بارهای جانبی وارده بر یک سازه ناشی از اثر باد و زلزله هستند که این نیروها در تمامی جهات جانبی می تواند اثر کند بنابراین بایستی برای سازه سیستم باربر جانبی بگونه ای انتخاب شود تا سازه در تمام جهات بتواند نیروهای وارده را تحمل نماید.

تفاوت اثر نیروی زلزله و باد بر سازه

انتخاب سیستم باربر جانبی به عوامل مختلفی از جمله لرزه خیزی منطقه، کاربری ساختمان، مساحت زیربنای ساختمان، ارتفاع ساختمان، اقتضای اقتصادی ساختمان، شکل پذیری ساختمان و محدودیت های معماری ساختمان بستگی دارد و انتخاب آن به عهده طراح سازه می باشد که بایستی بهینه ترین سیستم را انتخاب نماید که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

الف) سیستم دیوارهای باربر

نوعی سیستم سازهاي است که فاقد قاب هاي ساختمانی براي باربري قائم می باشد. در این سیستم، دیوارهاي باربر و یا قاب هاي مهاربندي شده عمدتاً بارهاي قائم را تحمل نموده و مقاومت در برابر نیروهاي جانبی نیز به وسیله دیوارهاي باربر که به صورت دیوارهاي برشی عمل می کنند و یا قاب هاي مهاربندي شده تامین می شود.

با توجه به محدودیت های زیاد این نوع سیستم و محدود نمودن فضای معماری بیشتر و تحمل عمده نیروها توسط دیوارها این نوع سیستم معمولاً با استقبال کمتری مواجه بوده و به ندرت در سازه ها استفاده می شود.

ب) سیستم قاب ساختمانی ساده

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم عمدتاً توسط قاب هاي ساختمانی با اتصالات ساده تحمل شده و مقاومت در برابر نیروهاي جانبی توسط دیوارهاي برشی یا بادبند تامین می شود.

نمونه رایج این نوع سیستم قاب های فولادی با اتصالات مفصلی می باشد که در آنها برای مقابله با زلزله از بادبند استفاده می شود. در این سیستم بارهای ثقلی را قاب ها (شامل تیر و ستون) تحمل می کنند. برای تحمل نیروی جانبی در این قاب ها یا باید از بادبند فولادی استفاده شود و یا از دیوار برشی بتنی و یا دیوار برشی بنایی مسلح.

بحث مهم در استفاده از این سیستم این است که اتصالات تیر به ستون از نوع مفصلی باشد که اتصال مفصلی به راحتی در سازه فولادی امکان پذیر بوده و از این نوع سیستم به وفور استفاده شده است اما در سازه بتن آرمه اجرای اتصال مفصلی در حاضر با مشکل مواجه بود و تقریبا امکان پذیر نمی باشد بنابرای استفاده از این سیستم در حال حاضر محدود به سازه های فولادی می شود و در سازه های بتن آرمه کاربردی نخواهد داشت.( مگر در شرایط خاص و برای بهسازی سازه ها)

پ) سیستم قاب خمشی

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم توسط قاب هاي ساختمانی تحمل شده و مقاومت در برابر نیروهاي جانبی توسط قاب هاي خمشی تامین می شود.

این نوع سیستم از نظر معماری مناسب تر از سیستم قاب ساده مهاربندی شده می باشد. وجود بادبند ها یا دیوار برشی مانع قرار دادن بازشو در قاب می شود در حالیکه در سیستم قاب خمشی در تمامی دهانه ها امکان ایجاد بازشو وجود دارد.

در این سیستم اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار بوده و در هنگام تغییرشکل زاویه بین تیر و ستون ثابت باقی می ماند.

بحث مهم در استفاده از این سیستم این است که اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار می باشد که امروزه تقریبا در اکثر پروژه ها از سیستم قاب خمشی استفاده می شود که هم فضای معماری مطلوب تری داشته هم اجرای نسبتاً آسانی دارد فقط از معایب بزرگ این نوع سیستم می توان به این مورد اشاره کرد که با توجه به سختی کم این سیستم نسبت به قاب های مهاربندی در هنگام کنترل تغییرمکان نسبی طبقات (دریفت) در سازه های بلند با مشکل مواجه بوده و ممکن است ابعاد مقاطع بزرگتر درآید بنابراین این سیستم معمولا بسته به ابعاد و کاربری پروژه و منظم بودن پلان در سازه های بتن آرمه تا 8 طبقه جوابگو باشد.

ت) سیستم دوگانه یا ترکیبی

نوعی سیستم سازه اي است که در آن:

الف) بارهاي قائم عمدتاً توسط قاب هاي ساختمانی تحمل می شوند.

ب) مقاومت در برابر بارهاي جانبی توسط مجموعه اي از دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده همراه با مجموعه اي از قاب هاي خمشی صورت می گیرد. سهم برشگیري هر یک از دو مجموعه با توجه به سختی جانبی و اندرکنش آن دو، در تمام طبقات، تعیین می شود.

نتیجه گیری: این نوع سیستم به دلیل وجود دیوار برشی یا مهاربند در سازه دارای سختی بیشتری می باشد و معمولاً از این سیستم می توان در سازه های نسبتاً بلند نیز استفاده نمود و بزرگترین عیب این نوع سیستم در محدود کردن فضاهای معماری هست که بعضا جایگذاری دیوار برشی در پلان به دلایل معماری و ضوابط لرزه ای مشکل بوده و معمولاً استفاده از این نوع سیستم در پلان های معمولاً بزرگ مناسب بوده و عملکرد بهینه تری خواهد داشت.

ث) سیستم کنسولی

نوعی سیستم سازه ای که در آن نیروهای جانبی توسط ستون کنسول تحمل می شوند.

این نوع سیستم به دلیل وجود محدودیت های زیاد و ارتفاع محدود 10 متر معمولا در ساختمان مورد استفاده قرار نمی گیرند و از لحاظ ضوابط لرزه ای نیز مطلوب نمی باشند و برای سازه های خاص نظیر جایگاه های سوخت مورد استفاده قرار می گیرند.

شکل پذیری

خصوصیتی از سازه است که در آن اعضاء سازه در تمام یا قسمتی از طول خود، بدون تغییر قابل ملاحظه در مقاومت و سختی، قادر به تحمل تغییرشکل های عمدتاً پلاستیک می باشند.

- شکل پذیری کم (معمولی)

این حد برای سازه هایی بکار می رود که تحت بارهای جانبی، از سازه انتظار تغییرشکل زیاد نداریم.

- شکل پذیری متوسط

در صورتیکه نیروی زلزله وارده بر سازه به قدری باشد که پاسخ های سازه وارد ناحیه غیرخطی شود می توان از این شکل پذیری استفاده نمود.

- شکل پذیری زیاد (ویژه)

این حد برای سازه هایی بکار می رود که در آنها قابلیت جذب و استهلاک انرژی بطور ویژه ای اهمیت داشته و از طرفی نخواهیم ابعاد مقطع بیش از حد بزرگ شود.

شکل پذیری کم در سیستم های باربر جانبی طبق آئین نامه 2800 ویرایش چهارم برای سازه هایی که در مناطق لرزه خیزی "خیلی زیاد" و "زیاد" برای ساختمان های با اهمیت "متوسط" مجاز نمی باشد، برای ساختمان های با اهمیت "خیلی زیاد" و "زیاد" در تمام مناطق لرزه خیزی مجاز نیست. در مناطق لرزه خیزی "متوسط" و "کم" برای ساختمان های با اهمیت "متوسط" استفاده از این شکل پذیری به "15 متر" محدود می شود.

از طرفی برای برخی سازه ها مجبوریم از سیستم با شکل پذیری ویژه استفاده نمائیم؛ طبق آئین نامه 2800 برای سازه های با اهمی "خیلی زیاد" و منطقه لرزه خیزی "خیلی زیاد" بایستی از سیستم هایی که عنوان ویژه دارند استفاده شوند.

- محاسبات بارگذاري

6-1)  انتخاب جزئیات سقفها، دیوارها و پلهها

سقف انتخاب شده از نوع تیرچه و بلوک بتنی میباشد و دیوارها از نوع دیوارهای آجری و راهپله از نوع بتنی میباشد.

6-2) محاسبات بار مرده سقف، دیوار، راهپله

بار محاسباتی سقف طبقات

بار محاسباتی سقف بام

بار محاسباتی دال بتنی

بار محاسباتی دیوارهای پیرامونی (فاقد نماکاری)

بار محاسباتی دیوارهای پیرامونی (دارای نماکاری)

بار محاسباتی جان پناه

.

بار محاسباتی راه پله

بار محاسباتی جدا گرهای داخلی (تیغه بندیهای داخلی)

q=مربع متر یک وزن ×ارتفاع ×ها تیغه طول مجموعکل مساحت-پله راه مساحت

q=100 Kg/m2

با توجه به مبحث ششم و ضوابط دیوارهای تقسیم کننده زمانیکه وزن یک متر مربع نمیتواند کمتر از 1 کیلونیوتن بر متر مربع بوده ( به استثنا زمانیکه از دیوارهای سبک مثل تری دی پنل یا ساندویچی استفاده شده باشد که تا 5/0 کیلونیوتن بر متر مربع وزن را میتوان کاهش داد) و اگر وزن یک متر مربع بیشتر از 2 کیلونیوتن بر متر مربع بود بایستی آنرا به عنوان بار مرده و در محل خود اعمال نمائیم و اگر کمتر از 2 کیلونیوتن بر متر مربع باشد میتوان بعنوان بار زنده و بصورت یکنواخت اعمال نمود.

بار محاسباتی جدا گرهای داخلی (تیغه بندیهای راه پله)

3-6) محاسبات بار زنده و کاهش سربار زنده

طبق بند فوق بار زنده را برای شرایطی که مشخص شده میتوان کاهش داد که در این پروژه از کاهش سربار زنده صرف نظر شده است.

4-6) محاسبات بار برف

در مبحث ششم، بامها به سه دسته: ۱- برف ریز، ۲- نیمه برف ریز، و ۳- برف گیر طبقه بندی می شوند:

Pr=IsCnChCsPs=1×1×1×1×1.5=1.5KNm2

6-6) محاسبات بار زلزله با تمام جزئیات

بارگذاری زلزله

محاسبه نیروی برش پایه به روش استاتیکی معادل

ملاحظات کلی

- شهر محل احداث                                             ایلام

- کاربری ساختمان                                             مسکونی

- تعداد سقفها از تراز پایه                                    10 سقف

- ارتفاع ساختمان از تراز پایه (متر)                         4/29 متر

- منظم بودن ساختمان                                        نامنظم

محاسبه ضریب اهمیت ساختمان (I)

ساختمانهای مسکونی جزو گروه 3 قرار دارد بنابراین ضریب اهمیت آنها برابر 1 میباشد.

محاسبه نسبت شتاب مبنای طرح (A)

با در نظر گرفتن محل احداث ساختمان، نسبت شتاب مبنای طرح به شتاب ثقل، بر اساس میزان خطر لرزه خیزی به شرح جدول زیر تعیین می گردد :

ایلام جزو مناطق با پهنه خطر نسبی متوسط بشمار میآیند بنابراین نسبت شتاب مبنای طرح این مناطق برابر 25/0 خواهد بود.

محاسبه زمان تناوب اصلی نوسان (T)

محاسبه ضریب بازتاب ساختمان (B)

محاسبات مربوط به ضریب بازتاب ساختمان با در نظر گرفتن پارامترهای ظریب شکل طیف و نوع زمین بصورت زیر می باشد:

طبقه بندی نوع زمین

در این پروژه نوع زمین، نوع 3 مشخص گردیده است.

9-1-3-2- پارامترهای ضریب طیف شکل

مقدار ضریب (S)             75/1

مقدار ضریب (S0)           10/1

مقدار ضریب (T0)           15/0

مقدار ضریب (Ts)           70/0

محاسبه ضریب اصلاح طیف طرح (N)

11-1-3-2- محاسبه ضریب شکل طیف (B1)

محاسبه ضریب رفتار ساختمان (Ru)

با در نظر گیری نوع سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی مقدار ضریب رفتار در جهت های اصلی ساختمان بصورت زیر بدست می آید:

Rux=6.5                                      Ruy=6.5

13-1-3-2- محاسبه ضریب زلزله (C)

محاسبه بار باد

- انجام مدلسازي، تحلیل و طراحی کامپیوتري

- مدلسازی

مدلسازی سازه

- معرفی وزن لرزه ای سازه

معرفی وزن موثر لرزه ای به نرم افزار

- معرفی اثر P-Delta

برای اعمال این اثر بایستی ترکیب بار آنرا به نرم افزار معرفی نمائیم که برای این منظور از ترکیب بار اول طراحی استفاده مینمائیم:

معرفی اثر P-Delta به نرم افزار

- اختصاص اصلاحات مدلسازی

- اختصاص تکیه گاه گیردار پای ستون ها

- اختصاص نواحی انتهایی صلب

- اختصاص ضرایب ترک خوردگی

ضوابط مبحث نهم در خصوص ضرایب ترک خوردگی

معرفی ضریب ترک خوردگی ستون ها در نرم افزار

معرفی ضریب ترک خوردگی تیرها در نرم افزار

معرفی ضریب ترک خوردگی دیوارها در نرم افزار

- مش بندی دیوار برشی

المان های سطحی مدل شده در نرم افزار بایستی به ابعاد کوچکی تقسیم شوند تا نرم افزار بتواند به خوبی نیروها را انتقال داده و نتایج را به ما نشان دهند به همین جهت المان های سطحی بهتر است بصورت مربع هایی با اضلاع 5/0 در 5/0 متر تقسیم بندی شوند که طول دیوارهای برشی جهت Y 3/3 متر میباشند پس بایستی در جهت طول به 6 قسمت تقسیم نمائیم و ارتفاع دیوارهای برشی همگی 2/3 متر میباشند و بهتر است در جهت ارتفاع آن را به 6 قسمت تقسیم نمائیم. در جهت X نیز طول دیوار 9/4 متر میباشد که بایستی آنرا به 10 قسمت تقسیم نمائیم.

- نام گذاری دیوارهای برشی (Pier کردن)

برای آنکه نرم افزار بتواند دیوارهای برشی را شناخته و آنها را طراحی کند بایستی آنها را با یک نام منحصر بفرد به نرم افزار معرفی کرده تا آن را طراحی کرد برای هر دیوار برشی از کف تا طبقه بام اگر از یک دیوار یکسان (با ضخامت و آرماتورهای یکسان) استفاده شده باشد یک نام اختصاص میدهیم اما اگر جوابگو نباشد مجبور به نام گذاری های مختلف خواهیم بود.

- اختصاص تکیه گاه گیردار به پای دیوارهای برشی

- اختصاص المان مرزی به دیوارها

- برای عملکرد بهتر دیوارهای برشی معمولاً ستونها را جزئی از دیوار قرار میدهند تا آرماتورگذاری متراکم همانند آرماتورگذاری ستون باشد، برای این کار کافیست در نرم افزار ستونها را همانند دیوار انجام دهیم تا نرم افزار بصورت خودکار ستونهای متصل به دیوارها را جزئی از ستون ملاک قرار دهد.

- ترکیبات بارگذاری

ترکیبات بارگذاری سازه های بتن آرمه طبق ترکیبات بار آئین نامه ACI 318-14 به نرم افزار معرفی میگردد که بایستی برای استفاده از حالت پیش فرض نرم افزار و فراخوانی ترکیبات بار بایستی الگوهای بارگذاری را به نرم افزار معرفی نموده و با اصلاحات زیر اقدام به فراخوانی ترکیبات بار از نرم افزار نمائیم:

- اصلاح اول؛ اعمال قاعده 100-30

بر اساس آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در صورتیکه ساختمان یکی از شرایط زیر را داشته باشد باید اثر همزمانی زلزله در دو راستای متعامد ساختمان در نظر گرفته شود.

الف- ساختمان های نامنظم در پلان

- در پلان این پروژه فرورفتگی یا برجستگی داشته و دارای نامنظمی هندسی در پلان میباشد.

- این کنترل را بعد از تحلیل سازه میتوانیم از نتایج نرم افزار کنترل نمائیم.

- هیچ یک از حالات فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود.

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد.

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد.

- بنابراین سازه ما منظم در پلان بوده و شرط الف را دارا نمیباشد.

ب- کلیه ستون هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم جانبی قرار دارند.

با توجه به سیستم باربر جانبی پروژه که سیستم قاب خمشی میباشد تمامی اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار میباشد که به همه ستون ها حداقل 2 تیر (تیرها سیستم مقاوم جانبی به حساب میآیند) متصل شده است پس سازه شرط ب را دارا بوده و بایستی اثر همزمانی زلزله متعامد را در نظر بگیریم.

اعمال قاعده 30-100 در نرم افزار

اصلاح دوم؛ اعمال بار قائم زلزله

توضیحات آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در خصوص بار قائم زلزله

- با توجه به بند فوق فقط بار قائم زلزله نخواهیم داشت.

| TABLE: Load Combinations |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Load Case/Combo | Scale Factor | Type | Notes |
| DCon1 | DEAD | 1.4 | Linear Add | Dead [Strength] |
| DCon2 | DEAD | 1.2 | Linear Add | Dead + Live [Strength] |
| DCon2 | LIVE | 1.6 |  |  |
| DCon2 | LPART | 1.6 |  |  |
| DCon2 | SNOW | 0.5 |  |  |
| DCon3 | DEAD | 1.2 | Linear Add | Dead + Live + Roof Live [Strength] |
| DCon3 | LIVE | 1.6 |  |  |
| DCon3 | LROOF | 0.5 |  |  |
| DCon3 | LPART | 1.6 |  |  |
| DCon4 | DEAD | 1.2 | Linear Add | Dead + Live + Snow [Strength] |
| DCon4 | LIVE | 1 |  |  |
| DCon4 | LPART | 1 |  |  |
| DCon4 | SNOW | 1.6 |  |  |
| DCon5 | DEAD | 1.2 | Linear Add | Dead + Live + Roof Live [Strength] |
| DCon5 | LIVE | 1 |  |  |
| DCon5 | LROOF | 1.6 |  |  |
| DCon5 | LPART | 1 |  |  |
| DCon6 | DEAD | 1.2 | Linear Add | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |
| DCon6 | LIVE | 1 |  |  |
| DCon6 | LPART | 1 |  |  |
| DCon6 | SNOW | 0.2 |  |  |
| DCon6 | EX | 1 |  |  |
| DCon7 | DEAD | 1.2 | Linear Add | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |
| DCon7 | LIVE | 1 |  |  |
| DCon7 | LPART | 1 |  |  |
| DCon7 | SNOW | 0.2 |  |  |
| DCon7 | EX | -1 |  |  |
| DCon8 | DEAD | 1.2 | Linear Add | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |
| DCon8 | LIVE | 1 |  |  |
| DCon8 | LPART | 1 |  |  |
| DCon8 | SNOW | 0.2 |  |  |
| DCon8 | EY | 1 |  |  |
| DCon9 | DEAD | 1.2 | Linear Add | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |
| DCon9 | LIVE | 1 |  |  |
| DCon9 | LPART | 1 |  |  |
| DCon9 | SNOW | 0.2 |  |  |
| DCon9 | EY | -1 |  |  |
| DCon10 | DEAD | 1.2 | Linear Add | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |
| DCon10 | LIVE | 1 |  |  |
| DCon10 | LPART | 1 |  |  |
| DCon10 | SNOW | 0.2 |  |  |
| DCon10 | EXALL | 1 |  |  |
| DCon11 | DEAD | 1.2 | Linear Add | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |
| DCon11 | LIVE | 1 |  |  |
| DCon11 | LPART | 1 |  |  |
| DCon11 | SNOW | 0.2 |  |  |
| DCon11 | EXALL | -1 |  |  |
| DCon12 | DEAD | 1.2 | Linear Add | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |
| DCon12 | LIVE | 1 |  |  |
| DCon12 | LPART | 1 |  |  |
| DCon12 | SNOW | 0.2 |  |  |
| DCon12 | EYALL | 1 |  |  |
| DCon13 | DEAD | 1.2 | Linear Add | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |
| DCon13 | LIVE | 1 |  |  |
| DCon13 | LPART | 1 |  |  |
| DCon13 | SNOW | 0.2 |  |  |
| DCon13 | EYALL | -1 |  |  |
| DCon14 | DEAD | 1.2 | Linear Add | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |
| DCon14 | LIVE | 1 |  |  |
| DCon14 | LPART | 1 |  |  |
| DCon14 | SNOW | 0.2 |  |  |
| DCon14 | EXALL+0.3EY | 1 |  |  |
| DCon15 | DEAD | 1.2 | Linear Add | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |
| DCon15 | LIVE | 1 |  |  |
| DCon15 | LPART | 1 |  |  |
| DCon15 | SNOW | 0.2 |  |  |
| DCon15 | EXALL+0.3EY | -1 |  |  |
| DCon16 | DEAD | 1.2 | Linear Add | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |
| DCon16 | LIVE | 1 |  |  |
| DCon16 | LPART | 1 |  |  |
| DCon16 | SNOW | 0.2 |  |  |
| DCon16 | EXALL-0.3EY | 1 |  |  |
| DCon17 | DEAD | 1.2 | Linear Add | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |
| DCon17 | LIVE | 1 |  |  |
| DCon17 | LPART | 1 |  |  |
| DCon17 | SNOW | 0.2 |  |  |
| DCon17 | EXALL-0.3EY | -1 |  |  |
| DCon18 | DEAD | 1.2 | Linear Add | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |
| DCon18 | LIVE | 1 |  |  |
| DCon18 | LPART | 1 |  |  |
| DCon18 | SNOW | 0.2 |  |  |
| DCon18 | EYALL+0.3EX | 1 |  |  |
| DCon19 | DEAD | 1.2 | Linear Add | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |
| DCon19 | LIVE | 1 |  |  |
| DCon19 | LPART | 1 |  |  |
| DCon19 | SNOW | 0.2 |  |  |
| DCon19 | EYALL+0.3EX | -1 |  |  |
| DCon20 | DEAD | 1.2 | Linear Add | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |
| DCon20 | LIVE | 1 |  |  |
| DCon20 | LPART | 1 |  |  |
| DCon20 | SNOW | 0.2 |  |  |
| DCon20 | EYALL-0.3EX | 1 |  |  |
| DCon21 | DEAD | 1.2 | Linear Add | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |
| DCon21 | LIVE | 1 |  |  |
| DCon21 | LPART | 1 |  |  |
| DCon21 | SNOW | 0.2 |  |  |
| DCon21 | EYALL-0.3EX | -1 |  |  |
| DCon22 | DEAD | 0.9 | Linear Add | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |
| DCon22 | EX | 1 |  |  |
| DCon23 | DEAD | 0.9 | Linear Add | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |
| DCon23 | EX | -1 |  |  |
| DCon24 | DEAD | 0.9 | Linear Add | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |
| DCon24 | EY | 1 |  |  |
| DCon25 | DEAD | 0.9 | Linear Add | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |
| DCon25 | EY | -1 |  |  |
| DCon26 | DEAD | 0.9 | Linear Add | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |
| DCon26 | EXALL | 1 |  |  |
| DCon27 | DEAD | 0.9 | Linear Add | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |
| DCon27 | EXALL | -1 |  |  |
| DCon28 | DEAD | 0.9 | Linear Add | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |
| DCon28 | EYALL | 1 |  |  |
| DCon29 | DEAD | 0.9 | Linear Add | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |
| DCon29 | EYALL | -1 |  |  |
| DCon30 | DEAD | 0.9 | Linear Add | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |
| DCon30 | EXALL+0.3EY | 1 |  |  |
| DCon31 | DEAD | 0.9 | Linear Add | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |
| DCon31 | EXALL+0.3EY | -1 |  |  |
| DCon32 | DEAD | 0.9 | Linear Add | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |
| DCon32 | EXALL-0.3EY | 1 |  |  |
| DCon33 | DEAD | 0.9 | Linear Add | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |
| DCon33 | EXALL-0.3EY | -1 |  |  |
| DCon34 | DEAD | 0.9 | Linear Add | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |
| DCon34 | EYALL+0.3EX | 1 |  |  |
| DCon35 | DEAD | 0.9 | Linear Add | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |
| DCon35 | EYALL+0.3EX | -1 |  |  |
| DCon36 | DEAD | 0.9 | Linear Add | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |
| DCon36 | EYALL-0.3EX | 1 |  |  |
| DCon37 | DEAD | 0.9 | Linear Add | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |
| DCon37 | EYALL-0.3EX | -1 |  |  |

- تحلیل سازه

- دیاگرام های خمشی و برشی و پوش در نرم افزار

لنگر خمشی تحت بار مرده

لنگر تحت بار زنده

- کنترل زمان تناوب تحلیلی (مقایسه با 25/1 برابر زمان تناوب تجربی)

برای آنکه زمان تناوب تحلیلی سازه را محاسبه نمائیم از فایل اصلی یک کپی گرفته که بنام ETABS-Period Time موجود میباشد و در این فایل با اصلاح ضرایب ترک خوردگی ستون ها و دیوارها از 7/0 به 1 و تیرها از 35/0 به 5/0 طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم زمان تناوب تحلیلی را استخراج مینمائیم:

ضوابط استاندارد 2800 در مورد ضرایب ترک خوردگی تیرها و ستون ها

بصورت گام بندی زیر این کنترل را انجام میدهیم:

- تهیه فایل کپی از فایل اصلی بنام ETABS-Period Time

- اصلاح ضرایب ترک خوردگی

- تنظیم تعداد مدهای نوسانی

- تحلیل سازه

- برداشت زمان تناوب تحلیلی

- کنترل زمان تناوب

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal1 | 1 | 0.925 | 0.1077 | 0.4324 | 0.1077 | 0.4324 |
| Modal1 | 2 | 0.876 | 0.3738 | 0.0046 | 0.4815 | 0.437 |
| Modal1 | 3 | 0.661 | 0.157 | 0.1998 | 0.6385 | 0.6368 |
| Modal1 | 4 | 0.233 | 0.0227 | 0.131 | 0.6612 | 0.7678 |
| Modal1 | 5 | 0.218 | 0.1138 | 0.00001534 | 0.775 | 0.7678 |
| Modal1 | 6 | 0.171 | 0.0526 | 0.0469 | 0.8276 | 0.8147 |
| Modal1 | 7 | 0.146 | 0.0113 | 0.0113 | 0.8389 | 0.826 |
| Modal1 | 8 | 0.145 | 0.0007 | 0.0111 | 0.8396 | 0.837 |
| Modal1 | 9 | 0.135 | 0.00004869 | 0.0005 | 0.8396 | 0.8375 |
| Modal1 | 10 | 0.102 | 0.01 | 0.0473 | 0.8496 | 0.8848 |
| Modal1 | 11 | 0.092 | 0.0487 | 0.0001 | 0.8982 | 0.8849 |
| Modal1 | 12 | 0.078 | 0.0132 | 0.0244 | 0.9114 | 0.9093 |
| Modal1 | 13 | 0.062 | 0.0058 | 0.0265 | 0.9172 | 0.9358 |
| Modal1 | 14 | 0.056 | 0.0285 | 0.0003 | 0.9457 | 0.9361 |
| Modal1 | 15 | 0.05 | 0.0043 | 0.0123 | 0.9499 | 0.9483 |
| Modal1 | 16 | 0.044 | 0.0035 | 0.0156 | 0.9534 | 0.9639 |
| Modal1 | 17 | 0.04 | 0.0177 | 0.0006 | 0.9711 | 0.9646 |
| Modal1 | 18 | 0.037 | 0.0009 | 0.0067 | 0.972 | 0.9713 |
| Modal1 | 19 | 0.035 | 0.0023 | 0.0091 | 0.9743 | 0.9804 |
| Modal1 | 20 | 0.032 | 0.011 | 0.0009 | 0.9853 | 0.9813 |
| Modal1 | 21 | 0.03 | 0.00001832 | 0.004 | 0.9853 | 0.9852 |
| Modal1 | 22 | 0.029 | 0.0014 | 0.0048 | 0.9867 | 0.99 |
| Modal1 | 23 | 0.027 | 0.0062 | 0.0008 | 0.9929 | 0.9908 |
| Modal1 | 24 | 0.026 | 0.0007 | 0.0037 | 0.9937 | 0.9945 |
| Modal1 | 25 | 0.025 | 0.000001996 | 0.001 | 0.9937 | 0.9954 |
| Modal1 | 26 | 0.024 | 0.0032 | 0.0005 | 0.9969 | 0.9959 |
| Modal1 | 27 | 0.023 | 0.0003 | 0.0014 | 0.9972 | 0.9974 |
| Modal1 | 28 | 0.023 | 0.00002038 | 0.0008 | 0.9972 | 0.9981 |
| Modal1 | 29 | 0.022 | 0.0016 | 0.0002 | 0.9988 | 0.9983 |
| Modal1 | 30 | 0.022 | 0.0002 | 0.0011 | 0.999 | 0.9993 |

زمان تناوب تحلیلی جهت X = 876/0 ثانیه

زمان تناوب تحلیلی جهت Y = 925/0 ثانیه

در هر دو جهت زمان تناوب بدست آمده از زمان تناوب تجربی در 25/1 بیشتر میباشد بنابراین ضرایب زلزله در فایل اصلی نیاز به تغییر نخواهد داشت.

- کنترل نامنظمی پیچشی

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story10 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002111 | 0.001823 | 1.158 |
| Story10 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.00185 | 0.001815 | 1.019 |
| Story10 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002371 | 0.001831 | 1.295 |
| Story9 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002171 | 0.001879 | 1.155 |
| Story9 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.001902 | 0.001871 | 1.016 |
| Story9 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.00244 | 0.001886 | 1.293 |
| Story8 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002195 | 0.0019 | 1.155 |
| Story8 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.001923 | 0.001892 | 1.016 |
| Story8 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002467 | 0.001908 | 1.293 |
| Story7 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002168 | 0.001878 | 1.155 |
| Story7 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.001899 | 0.00187 | 1.015 |
| Story7 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002437 | 0.001885 | 1.293 |
| Story6 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002052 | 0.001777 | 1.155 |
| Story6 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.001798 | 0.00177 | 1.016 |
| Story6 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002307 | 0.001784 | 1.293 |
| Story5 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.00187 | 0.001621 | 1.154 |
| Story5 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.001638 | 0.001615 | 1.014 |
| Story5 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002102 | 0.001627 | 1.292 |
| Story4 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.001606 | 0.001396 | 1.15 |
| Story4 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.001406 | 0.001391 | 1.011 |
| Story4 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.001805 | 0.001401 | 1.288 |
| Story3 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.00127 | 0.001111 | 1.143 |
| Story3 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.001112 | 0.001108 | 1.004 |
| Story3 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.001428 | 0.001114 | 1.282 |
| Story2 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.000836 | 0.000743 | 1.125 |
| Story2 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.000752 | 0.000742 | 1.013 |
| Story2 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.00094 | 0.000744 | 1.264 |
| Story1 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.000363 | 0.000336 | 1.081 |
| Story1 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.000355 | 0.000337 | 1.054 |
| Story1 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.000408 | 0.000335 | 1.218 |

سازه در جهت X دارای نامنظمی زیاد پیچشی میباشد.

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story10 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.002337 | 0.001885 | 1.24 |
| Story10 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.002562 | 0.001924 | 1.332 |
| Story10 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.002111 | 0.001846 | 1.144 |
| Story9 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.002412 | 0.001946 | 1.239 |
| Story9 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.002645 | 0.001986 | 1.332 |
| Story9 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.00218 | 0.001906 | 1.143 |
| Story8 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.002441 | 0.00197 | 1.239 |
| Story8 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.002676 | 0.00201 | 1.331 |
| Story8 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.002205 | 0.001929 | 1.143 |
| Story7 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.00241 | 0.001947 | 1.238 |
| Story7 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.002642 | 0.001987 | 1.33 |
| Story7 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.002177 | 0.001907 | 1.141 |
| Story6 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.002267 | 0.001838 | 1.234 |
| Story6 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.002486 | 0.001875 | 1.326 |
| Story6 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.002048 | 0.001801 | 1.137 |
| Story5 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.002062 | 0.001676 | 1.231 |
| Story5 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.002262 | 0.001709 | 1.324 |
| Story5 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.001863 | 0.001643 | 1.134 |
| Story4 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.001769 | 0.001442 | 1.227 |
| Story4 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.00194 | 0.00147 | 1.32 |
| Story4 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.001597 | 0.001414 | 1.13 |
| Story3 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.001398 | 0.001147 | 1.219 |
| Story3 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.001534 | 0.001168 | 1.313 |
| Story3 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.001263 | 0.001126 | 1.122 |
| Story2 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.00092 | 0.000764 | 1.204 |
| Story2 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.001009 | 0.000777 | 1.299 |
| Story2 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.000831 | 0.000751 | 1.107 |
| Story1 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.000391 | 0.000339 | 1.155 |
| Story1 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.000429 | 0.000343 | 1.251 |
| Story1 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.000353 | 0.000335 | 1.056 |

سازه در جهت Y دارای نامنظمی زیاد پیچشی میباشد.

- با توجه به اینکه سازه دارای نامنظمی پیچشی میباشد بایستی از تحلیل دینامیکی طیفی استفاده نمائیم.

# بارگذاری سازه بر اساس روش تحلیل دینامیکی طیفی

برای انجام تحلیل طیفی ابتدا لازم است طیف طرح برای نوع خاک III در خطر نسبی خیلی متوسط مطابق استاندارد 2800 ویرایش چهارم تهیه شود که بصورت زیر میباشد.

| T (Sec) | B |
| --- | --- |
| 0.00 | 1.10000 |
| 0.02 | 1.32000 |
| 0.04 | 1.54000 |
| 0.06 | 1.76000 |
| 0.08 | 1.98000 |
| 0.10 | 2.20000 |
| 0.12 | 2.42000 |
| 0.14 | 2.64000 |
| 0.16 | 2.75000 |
| 0.18 | 2.75000 |
| 0.20 | 2.75000 |
| 0.22 | 2.75000 |
| 0.24 | 2.75000 |
| 0.26 | 2.75000 |
| 0.28 | 2.75000 |
| 0.30 | 2.75000 |
| 0.32 | 2.75000 |
| 0.34 | 2.75000 |
| 0.36 | 2.75000 |
| 0.38 | 2.75000 |
| 0.40 | 2.75000 |
| 0.42 | 2.75000 |
| 0.44 | 2.75000 |
| 0.46 | 2.75000 |
| 0.48 | 2.75000 |
| 0.50 | 2.75000 |
| 0.52 | 2.75000 |
| 0.54 | 2.75000 |
| 0.56 | 2.75000 |
| 0.58 | 2.75000 |
| 0.60 | 2.75000 |
| 0.62 | 2.75000 |
| 0.64 | 2.75000 |
| 0.66 | 2.75000 |
| 0.68 | 2.75000 |
| 0.70 | 2.75000 |
| 0.72 | 2.68009 |
| 0.74 | 2.61396 |
| 0.76 | 2.55132 |
| 0.78 | 2.49188 |
| 0.80 | 2.43542 |
| 0.82 | 2.38171 |
| 0.84 | 2.33056 |
| 0.86 | 2.28178 |
| 0.88 | 2.23523 |
| 0.90 | 2.19074 |
| 0.92 | 2.14819 |
| 0.94 | 2.10745 |
| 0.96 | 2.06840 |
| 0.98 | 2.03095 |
| 1.00 | 1.99500 |
| 1.02 | 1.96046 |
| 1.04 | 1.92724 |
| 1.06 | 1.89528 |
| 1.08 | 1.86451 |
| 1.10 | 1.83485 |
| 1.12 | 1.80625 |
| 1.14 | 1.77865 |
| 1.16 | 1.75201 |
| 1.18 | 1.72627 |
| 1.20 | 1.70139 |
| 1.22 | 1.67732 |
| 1.24 | 1.65403 |
| 1.26 | 1.63148 |
| 1.28 | 1.60964 |
| 1.30 | 1.58846 |
| 1.32 | 1.56793 |
| 1.34 | 1.54801 |
| 1.36 | 1.52868 |
| 1.38 | 1.50990 |
| 1.40 | 1.49167 |
| 1.42 | 1.47394 |
| 1.44 | 1.45671 |
| 1.46 | 1.43995 |
| 1.48 | 1.42365 |
| 1.50 | 1.40778 |
| 1.52 | 1.39232 |
| 1.54 | 1.37727 |
| 1.56 | 1.36261 |
| 1.58 | 1.34831 |
| 1.60 | 1.33438 |
| 1.62 | 1.32078 |
| 1.64 | 1.30752 |
| 1.66 | 1.29458 |
| 1.68 | 1.28194 |
| 1.70 | 1.26961 |
| 1.72 | 1.25756 |
| 1.74 | 1.24579 |
| 1.76 | 1.23428 |
| 1.78 | 1.22303 |
| 1.80 | 1.21204 |
| 1.82 | 1.20128 |
| 1.84 | 1.19076 |
| 1.86 | 1.18047 |
| 1.88 | 1.17039 |
| 1.90 | 1.16053 |
| 1.92 | 1.15087 |
| 1.94 | 1.14141 |
| 1.96 | 1.13214 |
| 1.98 | 1.12306 |
| 2.00 | 1.11417 |
| 2.02 | 1.10545 |
| 2.04 | 1.09690 |
| 2.06 | 1.08851 |
| 2.08 | 1.08029 |
| 2.10 | 1.07222 |
| 2.12 | 1.06431 |
| 2.14 | 1.05654 |
| 2.16 | 1.04892 |
| 2.18 | 1.04144 |
| 2.20 | 1.03409 |
| 2.22 | 1.02688 |
| 2.24 | 1.01979 |
| 2.26 | 1.01283 |
| 2.28 | 1.00599 |
| 2.30 | 0.99928 |
| 2.32 | 0.99267 |
| 2.34 | 0.98618 |
| 2.36 | 0.97980 |
| 2.38 | 0.97353 |
| 2.40 | 0.96736 |
| 2.42 | 0.96129 |
| 2.44 | 0.95533 |
| 2.46 | 0.94946 |
| 2.48 | 0.94368 |
| 2.50 | 0.93800 |
| 2.52 | 0.93241 |
| 2.54 | 0.92690 |
| 2.56 | 0.92148 |
| 2.58 | 0.91615 |
| 2.60 | 0.91090 |
| 2.62 | 0.90573 |
| 2.64 | 0.90063 |
| 2.66 | 0.89561 |
| 2.68 | 0.89067 |
| 2.70 | 0.88580 |
| 2.72 | 0.88100 |
| 2.74 | 0.87628 |
| 2.76 | 0.87162 |
| 2.78 | 0.86703 |
| 2.80 | 0.86250 |
| 2.82 | 0.85804 |
| 2.84 | 0.85364 |
| 2.86 | 0.84930 |
| 2.88 | 0.84502 |
| 2.90 | 0.84080 |
| 2.92 | 0.83664 |
| 2.94 | 0.83254 |
| 2.96 | 0.82849 |
| 2.98 | 0.82450 |
| 3.00 | 0.82056 |
| 3.02 | 0.81667 |
| 3.04 | 0.81283 |
| 3.06 | 0.80904 |
| 3.08 | 0.80530 |
| 3.10 | 0.80161 |
| 3.12 | 0.79797 |
| 3.14 | 0.79437 |
| 3.16 | 0.79082 |
| 3.18 | 0.78732 |
| 3.20 | 0.78385 |
| 3.22 | 0.78043 |
| 3.24 | 0.77706 |
| 3.26 | 0.77372 |
| 3.28 | 0.77043 |
| 3.30 | 0.76717 |
| 3.32 | 0.76396 |
| 3.34 | 0.76078 |
| 3.36 | 0.75764 |
| 3.38 | 0.75454 |
| 3.40 | 0.75147 |
| 3.42 | 0.74844 |
| 3.44 | 0.74545 |
| 3.46 | 0.74249 |
| 3.48 | 0.73956 |
| 3.50 | 0.73667 |
| 3.52 | 0.73381 |
| 3.54 | 0.73098 |
| 3.56 | 0.72818 |
| 3.58 | 0.72542 |
| 3.60 | 0.72269 |
| 3.62 | 0.71998 |
| 3.64 | 0.71731 |
| 3.66 | 0.71466 |
| 3.68 | 0.71205 |
| 3.70 | 0.70946 |
| 3.72 | 0.70690 |
| 3.74 | 0.70437 |
| 3.76 | 0.70186 |
| 3.78 | 0.69938 |
| 3.80 | 0.69693 |
| 3.82 | 0.69450 |
| 3.84 | 0.69210 |
| 3.86 | 0.68972 |
| 3.88 | 0.68737 |
| 3.90 | 0.68504 |
| 3.92 | 0.68274 |
| 3.94 | 0.68046 |
| 3.96 | 0.67820 |
| 3.98 | 0.67596 |
| 4.00 | 0.67375 |
| 4.02 | 0.67040 |
| 4.04 | 0.66708 |
| 4.06 | 0.66379 |
| 4.08 | 0.66054 |
| 4.10 | 0.65732 |
| 4.12 | 0.65413 |
| 4.14 | 0.65097 |
| 4.16 | 0.64784 |
| 4.18 | 0.64474 |
| 4.20 | 0.64167 |
| 4.22 | 0.63863 |
| 4.24 | 0.63561 |
| 4.26 | 0.63263 |
| 4.28 | 0.62967 |
| 4.30 | 0.62674 |
| 4.32 | 0.62384 |
| 4.34 | 0.62097 |
| 4.36 | 0.61812 |
| 4.38 | 0.61530 |
| 4.40 | 0.61250 |
| 4.42 | 0.60973 |
| 4.44 | 0.60698 |
| 4.46 | 0.60426 |
| 4.48 | 0.60156 |
| 4.50 | 0.59889 |
| 4.52 | 0.59624 |
| 4.54 | 0.59361 |
| 4.56 | 0.59101 |
| 4.58 | 0.58843 |
| 4.60 | 0.58587 |
| 4.62 | 0.58333 |
| 4.64 | 0.58082 |
| 4.66 | 0.57833 |
| 4.68 | 0.57585 |
| 4.70 | 0.57340 |
| 4.72 | 0.57097 |
| 4.74 | 0.56857 |
| 4.76 | 0.56618 |
| 4.78 | 0.56381 |
| 4.80 | 0.56146 |
| 4.82 | 0.55913 |
| 4.84 | 0.55682 |
| 4.86 | 0.55453 |
| 4.88 | 0.55225 |
| 4.90 | 0.55000 |
| 4.92 | 0.54776 |
| 4.94 | 0.54555 |
| 4.96 | 0.54335 |
| 4.98 | 0.54116 |
| 5.00 | 0.53900 |

معرفی طیف به نرم افزار

بعد از تعریف طیف و معرفی به نرم افزار بایستی بارهای لازمه را برای تحلیل طیفی تعریف نمائیم:

تعریف بار طیفی جهت X – بدون خروج از مرکزیت

Scale Factor=AIRug=0.25×16.5×9.81=0.3773

تعریف بار طیفی جهت X – با خروج از مرکزیت مثبت

Scale Factor=AIRug=0.25×16.5×9.81=0.3773

مشاهده شد در اغلب طبقات نسبت تغییرمکان حداکثر به متوسط بزرگتر 2/1بوده و کمتر از 4/1 میباشند که این بدان معنی است این سازه در این جهت دارای نامنظمی پیچشی زیاد میباشد، که بدین ترتیب طبق آئین نامه 2800 ویرایش چهارم بایستی برای طبقاتی که نامنظمی پیچشی دارند ضریب بزرگنمایی پیچشی (Aj) به ترتیب زیر محاسبه گردد:

| TABLE: Story Max/Avg Displacements |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Direction | Maximum | Average | Ratio |
|  |  |  | m | m |  |
| Story10 | EXALL 1 | X | 0.049709 | 0.043189 | 1.151 |
| Story9 | EXALL 1 | X | 0.043377 | 0.03772 | 1.15 |
| Story8 | EXALL 1 | X | 0.036864 | 0.032083 | 1.149 |
| Story7 | EXALL 1 | X | 0.030279 | 0.026383 | 1.148 |
| Story6 | EXALL 1 | X | 0.023774 | 0.02075 | 1.146 |
| Story5 | EXALL 1 | X | 0.017617 | 0.015418 | 1.143 |
| Story4 | EXALL 1 | X | 0.012007 | 0.010555 | 1.138 |
| Story3 | EXALL 1 | X | 0.00719 | 0.006367 | 1.129 |
| Story2 | EXALL 1 | X | 0.00338 | 0.003034 | 1.114 |
| Story1 | EXALL 1 | X | 0.000872 | 0.000806 | 1.081 |
| Story10 | EXALL 2 | X | 0.043547 | 0.043035 | 1.012 |
| Story9 | EXALL 2 | X | 0.037996 | 0.037589 | 1.011 |
| Story8 | EXALL 2 | X | 0.03229 | 0.031974 | 1.01 |
| Story7 | EXALL 2 | X | 0.026521 | 0.026297 | 1.009 |
| Story6 | EXALL 2 | X | 0.020824 | 0.020686 | 1.007 |
| Story5 | EXALL 2 | X | 0.01543 | 0.015375 | 1.004 |
| Story4 | EXALL 2 | X | 0.010546 | 0.010531 | 1.001 |
| Story3 | EXALL 2 | X | 0.006417 | 0.006357 | 1.009 |
| Story2 | EXALL 2 | X | 0.003108 | 0.003034 | 1.024 |
| Story1 | EXALL 2 | X | 0.000853 | 0.000809 | 1.054 |
| Story10 | EXALL 3 | X | 0.055872 | 0.043344 | 1.289 |
| Story9 | EXALL 3 | X | 0.048758 | 0.037852 | 1.288 |
| Story8 | EXALL 3 | X | 0.041438 | 0.032192 | 1.287 |
| Story7 | EXALL 3 | X | 0.034036 | 0.02647 | 1.286 |
| Story6 | EXALL 3 | X | 0.026724 | 0.020814 | 1.284 |
| Story5 | EXALL 3 | X | 0.019804 | 0.015461 | 1.281 |
| Story4 | EXALL 3 | X | 0.013498 | 0.01058 | 1.276 |
| Story3 | EXALL 3 | X | 0.008083 | 0.006376 | 1.268 |
| Story2 | EXALL 3 | X | 0.003799 | 0.003034 | 1.252 |
| Story1 | EXALL 3 | X | 0.000979 | 0.000804 | 1.218 |

Aj1=∆max∆Avg2=1.2182=1.48

Aj2=∆max∆Avg2=1.2522=1.56

Aj3=∆max∆Avg2=1.2682=1.60

Aj4=∆max∆Avg2=1.2762=1.63

Aj5=∆max∆Avg2=1.2812=1.64

Aj6=∆max∆Avg2=1.2842=1.65

Aj7=∆max∆Avg2=1.2862=1.65

Aj8=∆max∆Avg2=1.2872=1.65

Aj9=∆max∆Avg2=1.2882=1.65

Aj10=∆max∆Avg2=1.2892=1.65

محاسبه برون مرکزی اتفاقی

طبقات مرکزی برون=Aj×0.05×دیافراگم بر عمود بعد

اول طبقه مرکزی برون=1.48×0.05×21.25=1.57 m

دوم طبقه مرکزی برون=1.56×0.05×21.25=1.65 m

سوم طبقه مرکزی برون=1.60×0.05×21.25=1.70 m

چهارم طبقه مرکزی برون=1.63×0.05×21.25=1.73 m

پنجم طبقه مرکزی برون=1.64×0.05×21.25=1.74 m

ششم طبقه مرکزی برون=1.65×0.05×21.25=1.75 m

هفتم طبقه مرکزی برون=1.65×0.05×21.25=1.75 m

هشتم طبقه مرکزی برون=1.65×0.05×21.25=1.75 m

نهم طبقه مرکزی برون=1.65×0.05×21.25=1.75 m

دهم طبقه مرکزی برون=1.65×0.05×21.25=1.75 m

- جهت Y

| TABLE: Story Max/Avg Displacements |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Direction | Maximum | Average | Ratio |
|  |  |  | m | m |  |
| Story10 | EYALL 1 | Y | 0.054985 | 0.044657 | 1.231 |
| Story9 | EYALL 1 | Y | 0.047975 | 0.039001 | 1.23 |
| Story8 | EYALL 1 | Y | 0.040738 | 0.033163 | 1.228 |
| Story7 | EYALL 1 | Y | 0.033416 | 0.027253 | 1.226 |
| Story6 | EYALL 1 | Y | 0.026187 | 0.021412 | 1.223 |
| Story5 | EYALL 1 | Y | 0.019386 | 0.015898 | 1.219 |
| Story4 | EYALL 1 | Y | 0.013199 | 0.010871 | 1.214 |
| Story3 | EYALL 1 | Y | 0.007893 | 0.006545 | 1.206 |
| Story2 | EYALL 1 | Y | 0.003698 | 0.003104 | 1.191 |
| Story1 | EYALL 1 | Y | 0.000939 | 0.000813 | 1.155 |
| Story10 | EYALL 2 | Y | 0.060299 | 0.045539 | 1.324 |
| Story9 | EYALL 2 | Y | 0.052613 | 0.039767 | 1.323 |
| Story8 | EYALL 2 | Y | 0.044678 | 0.033808 | 1.321 |
| Story7 | EYALL 2 | Y | 0.036648 | 0.027778 | 1.319 |
| Story6 | EYALL 2 | Y | 0.028721 | 0.021817 | 1.316 |
| Story5 | EYALL 2 | Y | 0.021263 | 0.016194 | 1.313 |
| Story4 | EYALL 2 | Y | 0.014477 | 0.011067 | 1.308 |
| Story3 | EYALL 2 | Y | 0.008658 | 0.006658 | 1.3 |
| Story2 | EYALL 2 | Y | 0.004057 | 0.003153 | 1.286 |
| Story1 | EYALL 2 | Y | 0.00103 | 0.000823 | 1.251 |
| Story10 | EYALL 3 | Y | 0.049672 | 0.043775 | 1.135 |
| Story9 | EYALL 3 | Y | 0.043338 | 0.038236 | 1.133 |
| Story8 | EYALL 3 | Y | 0.036799 | 0.032517 | 1.132 |
| Story7 | EYALL 3 | Y | 0.030184 | 0.026729 | 1.129 |
| Story6 | EYALL 3 | Y | 0.023653 | 0.021006 | 1.126 |
| Story5 | EYALL 3 | Y | 0.01751 | 0.015603 | 1.122 |
| Story4 | EYALL 3 | Y | 0.011921 | 0.010675 | 1.117 |
| Story3 | EYALL 3 | Y | 0.007129 | 0.006432 | 1.108 |
| Story2 | EYALL 3 | Y | 0.00334 | 0.003055 | 1.093 |
| Story1 | EYALL 3 | Y | 0.000848 | 0.000803 | 1.056 |

Aj1=∆max∆Avg2=1.2512=1.56

Aj2=∆max∆Avg2=1.2862=1.65

Aj3=∆max∆Avg2=1.32=1.69

Aj4=∆max∆Avg2=1.3082=1.71

Aj5=∆max∆Avg2=1.3132=1.72

Aj6=∆max∆Avg2=1.3162=1.73

Aj7=∆max∆Avg2=1.3192=1.74

Aj8=∆max∆Avg2=1.3212=1.74

Aj9=∆max∆Avg2=1.3232=1.75

Aj10=∆max∆Avg2=1.3242=1.75

محاسبه برون مرکزی اتفاقی

طبقات مرکزی برون=Aj×0.05×دیافراگم بر عمود بعد

اول طبقه مرکزی برون=1.56×0.05×18.25=1.42 m

دوم طبقه مرکزی برون=1.65×0.05×18.25=1.50 m

سوم طبقه مرکزی برون=1.69×0.05×18.25=1.54 m

چهارم طبقه مرکزی برون=1.71×0.05×18.25=1.56 m

پنجم طبقه مرکزی برون=1.72×0.05×18.25=1.57 m

ششم طبقه مرکزی برون=1.73×0.05×18.25=1.58 m

هفتم طبقه مرکزی برون=1.74×0.05×18.25=1.58 m

هشتم طبقه مرکزی برون=1.74×0.05×18.25=1.58 m

نهم طبقه مرکزی برون=1.75×0.05×18.25=1.60 m

دهم طبقه مرکزی برون=1.75×0.05×18.25=1.60 m

تعریف بار طیفی جهت Y – بدون خروج از مرکزیت

Scale Factor=AIRug=0.35×15×9.81=0.6867

تعریف بار طیفی جهت Y – با خروج از مرکزیت مثبت

Scale Factor=AIRug=0.35×15×9.81=0.6867

تعریف زلزله متعامد

تعریف زلزله متعامد

بعد از تعریف بارهای طیفی لازم است ترکیبات بار مربوط به بارهای طیفی را نیز اضافه نموده و از قسمت طراحی سازه ترکیبات بار مربوط به بارهای استاتیکی را غیرفعال نمائیم تا نرم افزار در طراحی سازه از ترکیبات بار دینامیکی استفاده نماید.

غیرفعال نمودن ترکیبات بار استاتیکی

طبق بند فوق از استاندارد 2800 بایستی حداکثر بازتاب هر مد نوسان تعیین شده و باهم ترکیب میشوند که نرم افزار این کار را برای ما انجام خواهد داد و کافیست ما تعداد مد نوسان را که متفاوت از تحلیل استاتیکی معادل میباشد تنظیم نمائیم.

تعداد مد نوسان حداقل بایستی بیشتر از 90 درصد جرم کل سازه باشد که برای سازه ما تعداد مد نوسان برابر خواهد بود با:

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal1 | 1 | 1.034 | 0.1413 | 0.4192 | 0.1413 | 0.4192 |
| Modal1 | 2 | 0.983 | 0.3298 | 0.014 | 0.4711 | 0.4332 |
| Modal1 | 3 | 0.736 | 0.1604 | 0.1969 | 0.6315 | 0.63 |
| Modal1 | 4 | 0.252 | 0.0293 | 0.1322 | 0.6608 | 0.7622 |
| Modal1 | 5 | 0.238 | 0.102 | 0.0006 | 0.7628 | 0.7629 |
| Modal1 | 6 | 0.188 | 0.0443 | 0.0256 | 0.8071 | 0.7885 |
| Modal1 | 7 | 0.171 | 0.0209 | 0.0047 | 0.828 | 0.7932 |
| Modal1 | 8 | 0.167 | 0.0063 | 0.0376 | 0.8343 | 0.8308 |
| Modal1 | 9 | 0.155 | 0.0004 | 0.0014 | 0.8346 | 0.8322 |
| Modal1 | 10 | 0.108 | 0.0113 | 0.0497 | 0.8459 | 0.8819 |
| Modal1 | 11 | 0.098 | 0.0481 | 0.0001 | 0.894 | 0.8821 |
| Modal1 | 12 | 0.082 | 0.0155 | 0.0251 | 0.9095 | 0.9072 |
| Modal1 | 13 | 0.065 | 0.0064 | 0.0277 | 0.916 | 0.935 |
| Modal1 | 14 | 0.059 | 0.0283 | 0.0003 | 0.9443 | 0.9352 |
| Modal1 | 15 | 0.052 | 0.0055 | 0.0127 | 0.9497 | 0.9479 |
| Modal1 | 16 | 0.046 | 0.0038 | 0.0165 | 0.9535 | 0.9644 |
| Modal1 | 17 | 0.042 | 0.0178 | 0.0005 | 0.9713 | 0.9649 |
| Modal1 | 18 | 0.038 | 0.0014 | 0.0069 | 0.9727 | 0.9718 |
| Modal1 | 19 | 0.036 | 0.0024 | 0.0095 | 0.9751 | 0.9814 |
| Modal1 | 20 | 0.033 | 0.0112 | 0.0008 | 0.9863 | 0.9821 |
| Modal1 | 21 | 0.031 | 0.0001 | 0.004 | 0.9864 | 0.9861 |
| Modal1 | 22 | 0.03 | 0.0014 | 0.0049 | 0.9877 | 0.991 |
| Modal1 | 23 | 0.028 | 0.0061 | 0.0007 | 0.9939 | 0.9917 |
| Modal1 | 24 | 0.027 | 0.0007 | 0.0031 | 0.9945 | 0.9948 |
| Modal1 | 25 | 0.026 | 0 | 0.0013 | 0.9945 | 0.9962 |
| Modal1 | 26 | 0.025 | 0.0029 | 0.0004 | 0.9975 | 0.9966 |
| Modal1 | 27 | 0.024 | 0.0003 | 0.0013 | 0.9977 | 0.9978 |
| Modal1 | 28 | 0.023 | 0.00002627 | 0.0008 | 0.9978 | 0.9986 |
| Modal1 | 29 | 0.023 | 0.0005 | 0.0005 | 0.9983 | 0.9991 |
| Modal1 | 30 | 0.023 | 0.001 | 0.0004 | 0.9993 | 0.9995 |

نتایج آنالیز مودال سازه

طبق نتایج این سازه در جهت X در مد شماره 12 به 90 درصد جرم کل سازه رسیده و این اتفاق در جهت Y در مد شماره 12 میباشد به همین سبب تعداد حداکثر مد نوسان برابر 30 و حداقل آن برابر 12 خواهد بود.

تنظیم تعداد مد نوسان سازه

حال بایستی سازه را تحلیل نموده و طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم برش پایه ناشی از تحلیل طیفی را با برش پایه ناشی از تحلیل استاتیکی معادل همپایه سازی نمائیم.

با توجه به اینکه این سازه نامنظم میباشد در هنگام همپایه سازی از ضریب 9/0 استفاده خواهیم نمود.

سازه را تحلیل نموده و برش پایه ناشی از زلزله استاتیکی معادل و طیفی را به دست میآوریم.

| TABLE: Story Forces |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Location | VX | VY |
|  |  |  | kgf | kgf |
| Story1 | EX | Bottom | -404281.41 | 0 |
| Story1 | EY | Bottom | 0 | -404281.41 |
| Story1 | SX Max | Bottom | 158318.08 | 78425.71 |
| Story1 | SY Max | Bottom | 78425.71 | 159023.46 |

برش پایه حاصل از تحلیل استاتیکی معادل و دینامیکی طیفی

Nx=0.9Vu.st-xVu.dyn-x=0.9×404281.41158318.08=2.3>1.0    .ok

Ny=0.9Vu.st-yVu.dyn-y=0.9×404281.41159023.46=2.3>1.0    .ok

حال اعداد بدست آمده را در مقادیر Scale Factor که در هنگام تعریف بارهای دینامیکی وارد کرده بودیم ضرب نموده و سازه  را تحلیل و طراحی خواهیم نمود که بعد از انجام این کار بایستی مشاهده شود که برش پایه حاصل از تحلیل استاتیکی معادل و دینامیکی طیفی باید بهم نزدیک شوند و حدودا اختلاف 10 درصدی با هم خواهند داشت. (بخاطر ضریب 9/0)

| TABLE: Story Forces |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Location | VX | VY |
|  |  |  | kgf | kgf |
| Story1 | EX | Bottom | -404281.41 | 0 |
| Story1 | EY | Bottom | 0 | -404281.41 |
| Story1 | SX Max | Bottom | 364165.06 | 180378.8 |
| Story1 | SY Max | Bottom | 180378.8 | 365791.09 |

برش پایه ناشی از تحلیل استاتیکی معادل و دینامکی طیفی بعد از همپایه سازی

حال سازه را طراحی خواهیم نمود و کنترلهای لازمه را انجام خواهیم داد که اگر سازه برای کنترلها جوابگو باشد همپایه سازی در این مرحله تمام خواهد شد در غیر اینصورت با اعمال هرگونه تغییراتی در مقاطع سازه بایستی مراحل همپایه سازی را دوباره انجام دهیم.

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع بعد از اعمال تحلیل طیفی

مشاهده میشود نتیجه حاصل از تحلیل دینامیکی طیفی تقریبا شبیه همان تحلیل استاتیکی معادل میباشد و مقاطع از وضعیت خوبی برخوردار هستند بنابراین نیازی به تغییر مقاطع نبوده و عملیات همپایه سازی نیز در این مرحله متوقف خواهد شد. (تنها برخی از ستونهای اطراف دیوار برشی جوابگو نیستند که چون آنها را جزئی از دیوار بعنوان المان مرزی در نظر گرفتهایم نیازی به کنترل کفایت آنها نیست)

- نکته مهمی که در هنگام استفاده از تحلیل دینامیکی طیفی وجود دارد این مورد است که کنترلهای سازه نظیر نظم پیچشی و دریفت سازه بهتر است از حالت استاتیکی بجای دینامیکی استفاده شود چون هم بارهای استاتیکی از ضریب اطمینان بیشتری برخوردار بوده و بردار پذیر هستند و بنا به پیچیده بودن و شرایط خاصی کنترل تحت بارهای طیفی اکثر مهندسان و مراجع ترجیح میدهند کنترل های مذکور را با بارهای کنترل دریفت

ضوابط استاندارد 2800 در خصوص دریفت

∆euh=Avg Drift<0.02Cd=0.025=0.0045

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story10 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001943 | 0.001678 |
| Story10 | EXDrift | Diaph D1 Y | 0.000545 | 0.000317 |
| Story10 | EYDrift | Diaph D1 X | 0.000801 | 0.000337 |
| Story10 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002062 | 0.001663 |
| Story9 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001998 | 0.001729 |
| Story9 | EXDrift | Diaph D1 Y | 0.000559 | 0.000328 |
| Story9 | EYDrift | Diaph D1 X | 0.000827 | 0.000348 |
| Story9 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002128 | 0.001717 |
| Story8 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.00202 | 0.001748 |
| Story8 | EXDrift | Diaph D1 Y | 0.000568 | 0.000335 |
| Story8 | EYDrift | Diaph D1 X | 0.000838 | 0.000355 |
| Story8 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002152 | 0.001737 |
| Story7 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001994 | 0.001727 |
| Story7 | EXDrift | Diaph D1 Y | 0.000563 | 0.000334 |
| Story7 | EYDrift | Diaph D1 X | 0.000827 | 0.000353 |
| Story7 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002123 | 0.001715 |
| Story6 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001886 | 0.001633 |
| Story6 | EXDrift | Diaph D1 Y | 0.000534 | 0.000317 |
| Story6 | EYDrift | Diaph D1 X | 0.000773 | 0.000333 |
| Story6 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001995 | 0.001617 |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001717 | 0.001488 |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 Y | 0.000485 | 0.000289 |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 X | 0.000698 | 0.000303 |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001812 | 0.001472 |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001473 | 0.001281 |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 Y | 0.000412 | 0.000247 |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 X | 0.000592 | 0.000258 |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001552 | 0.001265 |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001164 | 0.001018 |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 Y | 0.000318 | 0.000192 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 X | 0.000457 | 0.0002 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001225 | 0.001005 |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.000765 | 0.00068 |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 Y | 0.000193 | 0.00012 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 X | 0.000284 | 0.000125 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000804 | 0.000668 |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.000332 | 0.000307 |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 Y | 0.000062 | 0.000041 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 X | 0.000096 | 0.000042 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000341 | 0.000295 |

- تمامی طبقات از نظر دریفت جوابگو هستند.

- طراحی محل قطع میلگردها و نیز خمها و مهارهاي میلگردها

محاسبه طول آرماتورهای تقویتی و قطع آرماتورها

محاسبه طول مهاری

Ld= 0.86fydfcdαβγλC+Ktrdbdb

Ld= 0.86×40030×1×1×1×12.5×28=703.42 mm=55 cm

- طراحی سازه

Ratio – Elev A

Ratio – Elev B

Ratio – Elev C

Ratio – Elev D

Ratio – Elev E

- آمادهسازي وروديهاي برنامه SAFE جهت مدلسازي، تحلیل و طراحی فونداسیون

در ابتدا از نیروهای سازه در ایتبس خروجی گرفته و آنرا به نرم افزار سیف انتقال میدهیم:

انتقال نیروها از ایتبس به سیف

در ابتدا مصالح مورد نیاز مانند بتن و میلگرد را تعریف مینمائیم:

- تعریف مقطع فونداسیون و سختی معادل ستون ها

- ترکیبات بار کنترل نشست و تنش

- معرفی پوشش بتنی روی میلگردها به نرم افزار

- نتایج تحلیل و طراحی سازه

- نشست حداکثر پی

نشست مجاز فونداسیون های نواری برابر 5/2 سانتیمتر میباشد که برای این پی نشست مجاز میباشد.

- حداکثر فشار خاک زیر فونداسیون

با توجه به حداکثر تنش مجاز که برابر 2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشد که مشاهده میشود تنش وارده حداکثر برابر 2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در گوشه های پی میباشد پس فونداسیون از نظر فشار خاک زیر فونداسیون نیز مناسب تقریبا مشکلی نخواهد داشت.

- برش پانچینگ فونداسیون

مهمترین و تعیین کننده ترین کنترل ضخامت فونداسیون برش پانچینگ میباشد که بایستی فونداسیون بگونه ای طراحی گردد که نیروهای وارده از طرف ستون ها به فونداسیون کمتر بوده و باعث آسیب دیدن و پانچینگ فونداسیون نگردد.

مشاهده میشود که فونداسیون در تمامی محل های اتصال ستون به فونداسیون از ظرفیت کافی برخوردار بوده و از نظر برش پانچینگ نیز مناسب میباشد.