فصل اول: معرفی پروژه

معرفی مشخصات عمومی پروژه:

این پروژه مربوط به یک ساختمان بتنی واقع در اصفهان میباشد که مشخصات کلی ان به شرح زیر است:

- تعداد طبقات : 5

- ابعاد پلان طراحی: 40×30 مترمربع

- کاربری : آموزشی

- نوع سقف: دال بتنی

- مهاربندی جانبی: قاب خمشی بتنی متوسط

- نوع زمین پروژه: خاک تیپ 2

- حد شکل پذیری ساختمان: متوسط

- نوع قاب ساختمان: خمشی

- ظرفیت باربری زمین پروژه: 8/3 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

- نوع پله ساختمان: بتنی

- مقاومت 28 روزه بتن: 28

- ارتفاع هر سقف : 4/3 متر

- درز انقطاع (0.005 برابر ارتفاع سازه)

- آجرکاری دیوارها: استفاده از آجر مجوف با ملات ماسه سیمان

آیین نامه های مورد استفاده:

- آیین نامه بارمرده وزنده:مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان)

- آیین نامه بار برف:مبحث ششم مقررات ملی ساختمان(بارهای وارد بر ساختمان)

- آیین نامه بار زلزله:آیین نامه 2800زلزله ایران

- آیین نامه طراحی داخلی:مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

- آیین نامه طراحی خارجی:آیین نامه بتن آمریکا ACI318-14

نرم افزارهای مورد استفاده:

- Etabs16:  برای تحلیل و طراحی سازه                                                                                                     safe 16 : برای تحلیل و طراحی پی

- Auto cad:  جهت ترسیم نقشه های اجرایی و پلان معماری

مشخصات مصالح مصرفی:

بتن:C28

در این پروژه از بتن رده ی 21 با مقاومت فشاری مشخصه 28 مگاپاسکال که معادل (28×10^5) کیلوگرم بر متر مربع است استفاده شده است که مشخصات آن مطابق بازیر میباشد:

ویژگی های بتن:

- وزن واحد حجم بتن ( (Weight per unit volume  :  2500Kgf/m^3

- جرم واحد حجم بتن( Mass per unit volume)  : 250Kg/m^3

- مدول الاستیسیته بتن (Modulus of Elasticity) :

Ec=4700fc'=4700×28=24870 kgfcm2

- ضریب پوآسون  ( Poisson's Ratio): 0.2

- مقاومت مشخصه فشاری )نمونه استوانه ای ( Specified Conc.Comp.Stength ::   Fc=28 Mpa

ویژگی های آرماتورهای خمشی وبرشی:

از آرماتورجناقی   A2(S300) با تنش تسلیم مشخصه  300Mpa برای آرماتورهای عرضی

از آرماتورجناقی   A3(S400) با تنش تسلیم مشخصه  400Mpa برای آرماتورهای طولی

نقشه معماری

پلان پارکینگ

فصل دوم: بارگذاری

بارهای وارد بر سازه به دو بخش تقسیم میشود:

1-بارهای ثقلی        2-بارهای جانبی

بار های ثقلی:

بار های ثقلی وارد بر ساختمان شامل بارهای مرده وزنده می باشند.مقدار بارهای مرده بر اساس جزئیات اجرایی سقف ها ودیوارها ومقدار بار زنده بر اساس کاربری قسمت های مختلف ساختمان تعیین میگردد پس از محاسبه ی مقادیر بار واعمال آنها به سازه توزیع بار کف ها به تیر ها به صورت خودکار توسط برنامه صورت میگیرد.

لازم به ذکر است که که جزئیات اجرایی سقف ودیوارها باید به واقعیت اجرا نزدیک باشد وضوابط ومحدودیت های ایین نامه ها ونشریه 55سازمان مدیریت در مورد حداقل ضخامت ها رعایت شده باشد.که در این پروژه کلیه ضوابط رعایت شده است.

بارهای مرده:

- دیوار 20سانتی جانبی دارای نما

- دیوار 20سانتی بدون نما

- تیغه های 10سانتی داخلی

- سقف طبقات

- سقف بام

- دیوار خرپشته

- دیوار جان پناه

- پله

بارگذاری به گونهایست که بار دیوارها به صورت بارخطی به تیرهای زیر آنها وارد شده و بار کفها به صورت بارگسترده در محل خود وارد میشوند بار تیغهها نیز اگر از مقدار مشخصی کمتر بود میتوان به صورت بار گسترده به صورت سطحی بر کفها  وارد شود که در ادامه آورده شده است.

دتایل بارگذاری دیوار 20سانتی نمادار وبدون نما:

## محاسبه وزن بار مرده پارتیشن، تیغه بندی یا دیوارهای جداکننده داخلی

q=مربع متر یک وزن ×ارتفاع ×ها تیغه طول مجموعکل مساحت-پله راه مساحت

q=100 Kg/m2

محاسبه بار مرده دال بتنی طبقات

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| کاشی سرامیک کفی | 10 | 2100 | 21 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 50 | 1300 | 65 |
| دال بتنی | 150 | 1000 | 375 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 15 | 1300 | 20 |
| مجموع مشخصه‌ها | 285 | 592 |  |

محاسبه بار مرده دال بتنی بام

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| موزائیک سیمانی | 20 | 2250 | 45 |
| ایزوگام | 5 | 1000 | 5 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 100 | 1300 | 130 |
| دال بتنی | 150 | 1000 | 375 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 15 | 1300 | 20 |
| مجموع مشخصه‌ها | 350 | 686 |  |

محاسبه بارگذاری بار مرده پله

بار مرده رمپ راه پله :

qD=560×3.78×2.6×14×1.05=1310 kgf/m

qL=500×3.78×2.6×14×1.05=1170 kgf/m

محاسبه ی بار دیوارجان پناه:

بافرض اینکه ارتفاع دیوارجان پناه حدود 1مترمیباشد پس بارخطی دیواربرابر میشود با350 کیلوگرم برمتر ......

| لایه ها | ضخامت | واحد | جرم واحد | وزن واحد سطح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ملات ماسه سیمان | 0.04 | Kg/m3 | 2100 | 84 |
| آجرکاری با آجرمجوف | 0.2 | Kg/m3 | 850 | 170 |
| سنگ تراورتن | 0.015 | Kg/m3 | 2400 | 36 |
| قرنیز بتنی | 0.03 | Kg/m3 | 2100 | 63 |
| جمع |  | Kg/m2 |  | 350 |

بارهای زنده:

بند 6-3-1مبحث ششم مقررات ملی ساختمان:

بارهای زنده عبارتند از بارهای غیر دائمی که در حین بهره برداری واستفاده از ساختمان به آن وارد میشود .این بارها شامل بار ناشی از برف ،باد یا زلزله نمیشوند، بارهای زنده با توجه به نوع کاربری ساختمان ویا هر بخش از آن ،ومقداری که احتمال دارد در طول مدت عمر ساختمان به آن وارد گردد،تعریف می شوند.بارهای زنده نباید کمتر از مقادیر ذکر شده در بند 6-3مبحث ششم  در نظرگرفته شوند........

حداقل بارهای زنده گسترده ی یکنواخت:

- بار زنده بام = 150

- بار زنده طبقات =  250

- بار زنده راه پله =  500

محاسبه ی باربرف:

در مبحث ششم، بامها به سه دسته: ۱- برف ریز، ۲- نیمه برف ریز، و ۳- برف گیر طبقه بندی می شوند:

Pr=CnChCsIsPg=1×1×1×1×100=100 Kgfm2

محاسبه ی ضریب زلزله(c)

محاسبه بارهای جانبی نظیر زلزله :

بند 6-7-2-2- 1مبحث ششم :نیروی جانبی زلزله موثر بر سازه باربر جانبی ساختمان را میتوان با استفاده از روش تحلیل استاتیکی معادل ویا تحلیل دینامیکی محاسبه نمود .موارد کاربرد هر یک از انها در بند های 6-7-2-5و6-7-2-6توضیح داده شده اند.

بند6-7-2-3:موارد کاربرد روش های تحلیل استاتیکی معادل و تحلیل دینامیکی

6-7-2-3-1: روش تحلیل استاتیکی معادل تنها در موارد زیر میتوان به کار برد:

بند 6-7-2-5-1:نیروی جانبی زلزله –نیروی برش پایه،v

حداقل نیروی برشی پایه یا مجموع نیروهای زلزله در هر یک از امتدادهای ساختمان با استفاده از رابطه زیر محاسبه میگردد:V CW

که در این رابطه:  vنیروی برش پایه

: C ضریب زلزله و wوزن کل ساختمان شامل تمام بار مرده و وزن تاسیسات ثابت به اضافه درصدی از بار برف

ضریب زلزله از رابطه ی زیر بدست می اید:

- ضریب زلزله

فصل سوم:کار با نرم افزار

- معرفی هندسه سازه

پلان و آکس بندی سازه بالا چپ

پلان و آکس بندی سازه بالا راست

پلان و آکس بندی سازه پایین چپ

پلان و آکس بندی سازه پایین راست

- معرفی مصالح مورد استفاده

| مصالح - بتن |  |
| --- | --- |
| وزن مخصوص | W=2500 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=24870 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=0.2 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت 28 روزه | 28 Mpa |

ضوابط مبحث نهم در خصوص مشخصات بتن

تعریف بتن در نرم افزار

| مصالح – میلگرد S300 |  |
| --- | --- |
| وزن مخصوص | W=7850 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=2×105 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=0.3 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت تسلیم (Fy) | 300 Mpa |
| مقاومت گسیختگی (Fu) | 500 Mpa |
| مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | 1.25×300=375 Mpa |
| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | 1.25×500=625 Mpa |

| مصالح – میلگرد S400 |  |
| --- | --- |
| وزن مخصوص | W=7850 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=2×105 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=0.3 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت تسلیم (Fy) | 400 Mpa |
| مقاومت گسیختگی (Fu) | 600 Mpa |
| مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | 1.25×400=500 Mpa |
| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | 1.25×600=750 Mpa |

ضوابط مبحث دهم در خصوص ضریب Ry

تعریف میلگرد S300 در نرم افزار

تعریف میلگرد S400 در نرم افزار

- معرفی مقاطع

3-1) ستون ها

معرفی ابعاد ستون

معرفی آرماتورها و کاور و نحوه آرایش آنها

3-2) تیرها

معرفی ابعاد تیرها

معرفی نوع آرماتورها و کاور تیرها

مقدار حداقل پوشش بتنی روی میلگردها طبق مبحث نهم

- معرفی الگوهای بارگذاری

| TABLE: Load Patterns |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Type | Self Weight Multiplier | Auto Load |
| DEAD | Dead | 1 |  |
| LIVE | Live | 0 |  |
| LROOF | Roof Live | 0 |  |
| SNOW | Snow | 0 |  |
| EX | Seismic | 0 | User Coefficient |
| EY | Seismic | 0 | User Coefficient |
| EXALL | Seismic | 0 | User Coefficient |
| EYALL | Seismic | 0 | User Coefficient |
| MASS | Other | 0 |  |
| EXDrift | Seismic (Drift) | 0 | User Coefficient |
| EYDrift | Seismic (Drift) | 0 | User Coefficient |

- ترکیبات بارگذاری

ترکیبات بارگذاری سازه های بتن آرمه طبق ترکیبات بار آئین نامه ACI 318-14 به نرم افزار معرفی میگردد که بایستی برای استفاده از حالت پیش فرض نرم افزار و فراخوانی ترکیبات بار بایستی الگوهای بارگذاری را به نرم افزار معرفی نموده و با اصلاحات زیر اقدام به فراخوانی ترکیبات بار از نرم افزار نمائیم:

- اصلاح اول؛ اعمال قاعده 100-30

بر اساس آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در صورتیکه ساختمان یکی از شرایط زیر را داشته باشد باید اثر همزمانی زلزله در دو راستای متعامد ساختمان در نظر گرفته شود.

الف- ساختمان های نامنظم در پلان

- در پلان این پروژه فرورفتگی یا برجستگی نداریم پس این نامنظمی موجود نخواهد بود.

- این کنترل را بعد از تحلیل سازه میتوانیم از نتایج نرم افزار کنترل نمائیم که البته با توجه به شکل پلان بعید به نظر میرسد که پلان پروژه دارای این نامنظمی باشند.

- هیچ یک از حالات فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود.

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود.

- بنابرای سازه ما منظم در پلان بوده و شرط الف را دارا نمیباشد.

ب- کلیه ستون هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم جانبی قرار دارند.

با توجه به سیستم باربر جانبی پروژه که سیستم قاب خمشی میباشد تمامی اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار میباشد که به همه ستون ها حداقل 2 تیر (تیرها سیستم مقاوم جانبی به حساب میآیند) متصل شده است پس سازه شرط ب را دارا بوده و بایستی اثر همزمانی زلزله متعامد را در نظر بگیریم.

اصلاح دوم؛ اعمال بار قائم زلزله

توضیحات آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در خصوص بار قائم زلزله

- با توجه به بند فوق از 4 حالت ممکن برای بار قائم زلزله هیچکدام از حالات موجود نبوده و نیازی به اعمال بار قائم زلزله نیست.

| TABLE: Load Combinations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Load Case/Combo | Scale Factor | Type |
| UDCon1 | DEAD | 1.4 | Linear Add |
| UDCon2 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon2 | LIVE | 1.6 |  |
| UDCon2 | SNOW | 0.5 |  |
| UDCon3 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon3 | LIVE | 1.6 |  |
| UDCon3 | LROOF | 0.5 |  |
| UDCon4 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon4 | LIVE | 1 |  |
| UDCon4 | SNOW | 1.6 |  |
| UDCon5 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon5 | LIVE | 1 |  |
| UDCon5 | LROOF | 1.6 |  |
| UDCon6 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon6 | LIVE | 1 |  |
| UDCon6 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon6 | EX | 1 |  |
| UDCon7 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon7 | LIVE | 1 |  |
| UDCon7 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon7 | EX | -1 |  |
| UDCon8 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon8 | LIVE | 1 |  |
| UDCon8 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon8 | EY | 1 |  |
| UDCon9 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon9 | LIVE | 1 |  |
| UDCon9 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon9 | EY | -1 |  |
| UDCon10 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon10 | LIVE | 1 |  |
| UDCon10 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon10 | EXALL | 1 |  |
| UDCon11 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon11 | LIVE | 1 |  |
| UDCon11 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon11 | EXALL | -1 |  |
| UDCon12 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon12 | LIVE | 1 |  |
| UDCon12 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon12 | EYALL | 1 |  |
| UDCon13 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon13 | LIVE | 1 |  |
| UDCon13 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon13 | EYALL | -1 |  |
| UDCon14 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon14 | LIVE | 1 |  |
| UDCon14 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon14 | EXALL+0.3EY | 1 |  |
| UDCon15 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon15 | LIVE | 1 |  |
| UDCon15 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon15 | EXALL+0.3EY | -1 |  |
| UDCon16 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon16 | LIVE | 1 |  |
| UDCon16 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon16 | EXALL-0.3EY | 1 |  |
| UDCon17 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon17 | LIVE | 1 |  |
| UDCon17 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon17 | EXALL-0.3EY | -1 |  |
| UDCon18 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon18 | LIVE | 1 |  |
| UDCon18 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon18 | EYALL+0.3EX | 1 |  |
| UDCon19 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon19 | LIVE | 1 |  |
| UDCon19 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon19 | EYALL+0.3EX | -1 |  |
| UDCon20 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon20 | LIVE | 1 |  |
| UDCon20 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon20 | EYALL-0.3EX | 1 |  |
| UDCon21 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon21 | LIVE | 1 |  |
| UDCon21 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon21 | EYALL-0.3EX | -1 |  |
| UDCon22 | DEAD | 0.9 | Linear Add |
| UDCon22 | EX | 1 |  |
| UDCon23 | DEAD | 0.9 | Linear Add |
| UDCon23 | EX | -1 |  |
| UDCon24 | DEAD | 0.9 | Linear Add |
| UDCon24 | EY | 1 |  |
| UDCon25 | DEAD | 0.9 | Linear Add |
| UDCon25 | EY | -1 |  |
| UDCon26 | DEAD | 0.9 | Linear Add |
| UDCon26 | EXALL | 1 |  |
| UDCon27 | DEAD | 0.9 | Linear Add |
| UDCon27 | EXALL | -1 |  |
| UDCon28 | DEAD | 0.9 | Linear Add |
| UDCon28 | EYALL | 1 |  |
| UDCon29 | DEAD | 0.9 | Linear Add |
| UDCon29 | EYALL | -1 |  |
| UDCon30 | DEAD | 0.9 | Linear Add |
| UDCon30 | EXALL+0.3EY | 1 |  |
| UDCon31 | DEAD | 0.9 | Linear Add |
| UDCon31 | EXALL+0.3EY | -1 |  |
| UDCon32 | DEAD | 0.9 | Linear Add |
| UDCon32 | EXALL-0.3EY | 1 |  |
| UDCon33 | DEAD | 0.9 | Linear Add |
| UDCon33 | EXALL-0.3EY | -1 |  |
| UDCon34 | DEAD | 0.9 | Linear Add |
| UDCon34 | EYALL+0.3EX | 1 |  |
| UDCon35 | DEAD | 0.9 | Linear Add |
| UDCon35 | EYALL+0.3EX | -1 |  |
| UDCon36 | DEAD | 0.9 | Linear Add |
| UDCon36 | EYALL-0.3EX | 1 |  |
| UDCon37 | DEAD | 0.9 | Linear Add |
| UDCon37 | EYALL-0.3EX | -1 |  |

- مدلسازی سازه

مدلسازی سازه بالا چپ

مدلسازی سازه بالا راست

مدلسازی سازه پایین چپ

مدلسازی سازه پایین راست

- معرفی وزن لرزه ای سازه

معرفی وزن موثر لرزه ای به نرم افزار

- معرفی اثر P-Delta

معرفی اثر P-Delta به نرم افزار

- اختصاص اصلاحات مدلسازی

1-9) اختصاص تکیه گاه گیردار پای ستون ها

2-9- اختصاص نواحی انتهایی صلب

3-9- اختصاص ضرایب ترک خوردگی

ضوابط مبحث نهم در خصوص ضرایب ترک خوردگی

معرفی ضریب ترک خوردگی ستون ها در نرم افزار

معرفی ضریب ترک خوردگی تیرها در نرم افزار

4-9- اختصاص دیافراگم

- تحلیل سازه

- طراحی سازه

برای طراحی سازه بایستی ابتدا شکل پذیری سازه را که برای سازه ما از نوع متوسط میباشد اختصاص میدهیم و سپس طراحی را انجام میدهیم:

نسبت نیرو به ظرفیت ستونهای سازه چپ بالا

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب A

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب B

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب C

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب D

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب E

نسبت نیرو به ظرفیت ستونهای سازه چپ راست

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب F

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب G

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب H

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب I

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب J

نسبت نیرو به ظرفیت ستونهای سازه چپ پایین

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب A

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب B

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب C

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب D

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب E

نسبت نیرو به ظرفیت ستونهای سازه راست پایین

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب F

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب G

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب H

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب I

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب J

- کنترل های سازه

12-1) کنترل نظم پیچشی

| کنترل نظم پیچشی سازه چپ بالا |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story5 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002578 | 0.002578 | 1 |
| Story5 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.002739 | 0.002578 | 1.063 |
| Story5 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002739 | 0.002578 | 1.063 |
| Story5 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.002852 | 0.002734 | 1.043 |
| Story5 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.002896 | 0.002721 | 1.064 |
| Story5 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.003157 | 0.002748 | 1.149 |
| Story4 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.003351 | 0.003351 | 1 |
| Story4 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.003561 | 0.003351 | 1.063 |
| Story4 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.003561 | 0.003351 | 1.063 |
| Story4 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.003706 | 0.003555 | 1.043 |
| Story4 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.003767 | 0.003537 | 1.065 |
| Story4 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.004104 | 0.003572 | 1.149 |
| Story3 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.003794 | 0.003794 | 1 |
| Story3 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.004033 | 0.003794 | 1.063 |
| Story3 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.004033 | 0.003794 | 1.063 |
| Story3 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.004191 | 0.004019 | 1.043 |
| Story3 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.004261 | 0.004 | 1.065 |
| Story3 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.004644 | 0.004039 | 1.15 |
| Story2 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.003582 | 0.003582 | 1 |
| Story2 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.003807 | 0.003582 | 1.063 |
| Story2 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.003807 | 0.003582 | 1.063 |
| Story2 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.00395 | 0.003788 | 1.043 |
| Story2 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.004017 | 0.00377 | 1.066 |
| Story2 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.004379 | 0.003807 | 1.15 |
| Story1 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002205 | 0.002205 | 1 |
| Story1 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.002346 | 0.002205 | 1.064 |
| Story1 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002346 | 0.002205 | 1.064 |
| Story1 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.002403 | 0.002303 | 1.044 |
| Story1 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.002447 | 0.002291 | 1.068 |
| Story1 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.002671 | 0.002315 | 1.154 |

به دلیل اختلاف کم مرکز جرم و مرکز سختی سازه فاقد نامنظمی پیچشی است

| کنترل نظم پیچشی سازه راست بالا |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story5 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002578 | 0.002578 | 1 |
| Story5 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.002739 | 0.002578 | 1.063 |
| Story5 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002739 | 0.002578 | 1.063 |
| Story5 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.002852 | 0.002734 | 1.043 |
| Story5 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.003157 | 0.002748 | 1.149 |
| Story5 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.002896 | 0.002721 | 1.064 |
| Story4 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.003351 | 0.003351 | 1 |
| Story4 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.003561 | 0.003351 | 1.063 |
| Story4 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.003561 | 0.003351 | 1.063 |
| Story4 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.003706 | 0.003555 | 1.043 |
| Story4 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.004104 | 0.003572 | 1.149 |
| Story4 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.003767 | 0.003537 | 1.065 |
| Story3 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.003794 | 0.003794 | 1 |
| Story3 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.004033 | 0.003794 | 1.063 |
| Story3 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.004033 | 0.003794 | 1.063 |
| Story3 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.004191 | 0.004019 | 1.043 |
| Story3 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.004644 | 0.004039 | 1.15 |
| Story3 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.004261 | 0.004 | 1.065 |
| Story2 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.003582 | 0.003582 | 1 |
| Story2 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.003807 | 0.003582 | 1.063 |
| Story2 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.003807 | 0.003582 | 1.063 |
| Story2 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.00395 | 0.003788 | 1.043 |
| Story2 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.004379 | 0.003807 | 1.15 |
| Story2 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.004017 | 0.00377 | 1.066 |
| Story1 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002205 | 0.002205 | 1 |
| Story1 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.002346 | 0.002205 | 1.064 |
| Story1 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002346 | 0.002205 | 1.064 |
| Story1 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.002403 | 0.002303 | 1.044 |
| Story1 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.002671 | 0.002315 | 1.154 |
| Story1 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.002447 | 0.002291 | 1.068 |

به دلیل اختلاف کم مرکز جرم و مرکز سختی سازه فاقد نامنظمی پیچشی است

| کنترل نظم پیچشی سازه چپ پایین |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story5 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002738 | 0.002736 | 1.001 |
| Story5 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.002911 | 0.002736 | 1.064 |
| Story5 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002908 | 0.002736 | 1.063 |
| Story5 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.002991 | 0.002918 | 1.025 |
| Story5 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.003288 | 0.002901 | 1.133 |
| Story5 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.003177 | 0.002935 | 1.082 |
| Story4 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.003509 | 0.003508 | 1 |
| Story4 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.00373 | 0.003508 | 1.063 |
| Story4 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.003729 | 0.003508 | 1.063 |
| Story4 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.003786 | 0.00374 | 1.012 |
| Story4 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.004168 | 0.00372 | 1.121 |
| Story4 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.004116 | 0.00376 | 1.095 |
| Story3 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.003932 | 0.003931 | 1 |
| Story3 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.004181 | 0.003931 | 1.063 |
| Story3 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.004181 | 0.003931 | 1.063 |
| Story3 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.004198 | 0.004185 | 1.003 |
| Story3 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.004628 | 0.004163 | 1.112 |
| Story3 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.004646 | 0.004207 | 1.104 |
| Story2 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.003691 | 0.003691 | 1 |
| Story2 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.003925 | 0.003691 | 1.063 |
| Story2 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.003925 | 0.003691 | 1.064 |
| Story2 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.003928 | 0.003923 | 1.001 |
| Story2 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.004322 | 0.003902 | 1.108 |
| Story2 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.004374 | 0.003944 | 1.109 |
| Story1 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002273 | 0.002273 | 1 |
| Story1 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.002419 | 0.002273 | 1.064 |
| Story1 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002419 | 0.002273 | 1.064 |
| Story1 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.002387 | 0.002382 | 1.002 |
| Story1 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.002629 | 0.002369 | 1.11 |
| Story1 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.002665 | 0.002394 | 1.113 |

به دلیل اختلاف کم مرکز جرم و مرکز سختی سازه فاقد نامنظمی پیچشی است

| کنترل نظم پیچشی سازه راست پایین |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story5 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002738 | 0.002736 | 1.001 |
| Story5 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.002911 | 0.002736 | 1.064 |
| Story5 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002908 | 0.002736 | 1.063 |
| Story5 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.00299 | 0.002918 | 1.025 |
| Story5 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.003177 | 0.002935 | 1.082 |
| Story5 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.003288 | 0.002901 | 1.133 |
| Story4 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.003509 | 0.003508 | 1 |
| Story4 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.00373 | 0.003508 | 1.063 |
| Story4 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.003729 | 0.003508 | 1.063 |
| Story4 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.003786 | 0.00374 | 1.012 |
| Story4 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.004116 | 0.00376 | 1.095 |
| Story4 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.004168 | 0.00372 | 1.121 |
| Story3 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.003932 | 0.003931 | 1 |
| Story3 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.004181 | 0.003931 | 1.063 |
| Story3 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.004181 | 0.003931 | 1.063 |
| Story3 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.004198 | 0.004185 | 1.003 |
| Story3 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.004646 | 0.004207 | 1.104 |
| Story3 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.004628 | 0.004163 | 1.112 |
| Story2 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.003691 | 0.003691 | 1 |
| Story2 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.003925 | 0.003691 | 1.063 |
| Story2 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.003925 | 0.003691 | 1.064 |
| Story2 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.003928 | 0.003923 | 1.001 |
| Story2 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.004375 | 0.003944 | 1.109 |
| Story2 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.004322 | 0.003902 | 1.108 |
| Story1 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002273 | 0.002273 | 1 |
| Story1 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.002419 | 0.002273 | 1.064 |
| Story1 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002419 | 0.002273 | 1.064 |
| Story1 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.002387 | 0.002382 | 1.002 |
| Story1 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.002665 | 0.002394 | 1.113 |
| Story1 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.002629 | 0.002369 | 1.11 |

به دلیل اختلاف کم مرکز جرم و مرکز سختی سازه فاقد نامنظمی پیچشی است

12-2) کنترل زمان تناوب

برای آنکه زمان تناوب تحلیلی سازه را محاسبه نمائیم از فایل اصلی یک کپی گرفته که بنام Period Time موجود میباشد و در این فایل با اصلاح ضرایب ترک خوردگی ستون ها از 7/0 به 1 و تیرها از 35/0 به 5/0 طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم زمان تناوب تحلیلی را استخراج مینمائیم:

ضوابط استاندارد 2800 در مورد ضرایب ترک خوردگی تیرها و ستون ها

زمان تناوب تحلیلی سازه چپ بالا

Tmx=0.947 Sec >1.25Tax=0.8 Sec

Tmy=0.975 Sec >1.25Tay=0.8 Sec

زمان تناوب تحلیلی سازه راست بالا

Tmx=0.947 Sec >1.25Tax=0.8 Sec

Tmy=0.975 Sec >1.25Tay=0.8 Sec

زمان تناوب تحلیلی سازه چپ پایین

Tmx=0.99 Sec >1.25Tax=0.8 Sec

Tmy=1.02 Sec >1.25Tay=0.8 Sec

زمان تناوب تحلیلی سازه راست پایین

Tmx=0.99 Sec >1.25Tax=0.8 Sec

Tmy=1.02 Sec >1.25Tay=0.8 Sec

12-3) کنترل تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت)

ضوابط استاندارد 2800 در خصوص دریفت

| کنترل دریفت سازه چپ بالا |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | وضعیت |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002266 | 0.002266 | جوابگو |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002454 | 0.002353 | جوابگو |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002931 | 0.002931 | جوابگو |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.00317 | 0.00304 | جوابگو |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003297 | 0.003297 | جوابگو |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003558 | 0.003412 | جوابگو |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003095 | 0.003095 | جوابگو |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003331 | 0.003194 | جوابگو |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001898 | 0.001898 | جوابگو |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002018 | 0.001934 | جوابگو |

| کنترل دریفت سازه راست بالا |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | وضعیت |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002266 | 0.002266 | جوابگو |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002454 | 0.002353 | جوابگو |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002931 | 0.002931 | جوابگو |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.00317 | 0.00304 | جوابگو |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003297 | 0.003297 | جوابگو |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003558 | 0.003412 | جوابگو |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003095 | 0.003095 | جوابگو |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003331 | 0.003194 | جوابگو |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001898 | 0.001898 | جوابگو |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002018 | 0.001934 | جوابگو |

| کنترل دریفت سازه چپ پایین |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | وضعیت |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002327 | 0.002325 | جوابگو |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002487 | 0.002425 | جوابگو |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002964 | 0.002963 | جوابگو |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003126 | 0.003087 | جوابگو |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003295 | 0.003294 | جوابگو |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003436 | 0.003422 | جوابگو |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003071 | 0.003071 | جوابگو |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003184 | 0.003182 | جوابگو |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001882 | 0.001882 | جوابگو |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001924 | 0.001922 | جوابگو |

| کنترل دریفت سازه راست پایین |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | وضعیت |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002327 | 0.002325 | جوابگو |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002487 | 0.002425 | جوابگو |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002964 | 0.002963 | جوابگو |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003126 | 0.003087 | جوابگو |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003295 | 0.003294 | جوابگو |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003435 | 0.003422 | جوابگو |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003071 | 0.003071 | جوابگو |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003184 | 0.003182 | جوابگو |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001882 | 0.001882 | جوابگو |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001924 | 0.001922 | جوابگو |

تحلیل دستی

تحلیل دستی قاب

بارهای مرده پخش شده روی قاب

P

M

V

M

نتایج تحلیل قاب برای بار مرده

بارهای زنده طبقات پخش شده روی قاب

بارهای زنده بام پخش شده روی قاب

نتایج تحلیل قاب برای بار زنده

بارهای برف پخش شده روی قاب

نتایج تحلیل قاب برای بار برف

طراحی دستی تیر و ستون

الف) طراحی دستی تیر

با توجه به جداول فوق، این تیر دارای ابعاد 45 در 40 سانتیمتر بوده و ضخامت کاور بتن تا آکس آرماتور 4.5 سانتیمتر در نظر گرفته شده است. همچنین مقاومت نهایی بتن و تنش تسلیم آرماتورهای طولی به ترتیب برابر 250 و 4000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد. در ادامه مقدار آرماتور طولی مورد نیاز برای قسمت فوقانی تیر در دو ایستگاه ابتدا (End – I) و وسط تیز (Middle) را محاسبه می کنیم. بر اساس این جدول، مقدار لنگر خمشی طراحی و آرماتورهای مورد نیاز در این ایستگاه ها برابر مقادیر زیر است:

| Rebar Area As cm2 | Design Mu (kgf.cm) |  |
| --- | --- | --- |
| 10.51 | -1449426.71 | 𝑬𝒏𝒅 − 𝑰 |
| 4.11 | -441777.36 | 𝑴𝒊𝒅𝒅𝒍𝒆 |

حال با توجه به روند بیان شده، ابتدا باید حدکثر ارتفاع بلوک فشاری ویتنی amax را به دست آوریم. این مقدار برابر است با:

Cmax=εc.maxεc.max+εs.mind=0.0030.003+0.005×45-7=10.5 cm

fc'=28 Mpa→β1=0.85

amax=0.85×10.5=8.925 cm

واضح است که این مقدار برای هر دو مقطع ابتدا و انتهای تیر یکسان خواهد بود. حال ارتفاع بلوک فشاری برای مقطع ابتدای تیر (End – I) برابر است با:

a=d-d2-2Mu0.85fc'∅b
a=38-382-2×-1449426.71 0.85×280×0.9×40=4.75 cm

مقدار فوق از مقدار ماکزیمم amax کمتر است، پس در این مقطع نیازی به آرماتور فشاری نداریم. مقدار آرماتور کششی مورد نیاز برابر است با:

As-=Mu-∅fyd-a2

As-=-1449426.71 0.9×4000×38-4.752=10.6 cm2

نتیجه نرم افزار نیز 10.51 بوده و محاسبات با دقت خوبی روبرو است.

حال برای مقطع وسط تیر داریم:

a=d-d2-2Mu0.85fc'∅b
a=38-382-2×-441777.360.85×280×0.9×40=1.38 cm

مقدار فوق از مقدار ماکزیمم amax کمتر است، پس در این مقطع نیازی به آرماتور فشاری نداریم. مقدار آرماتور کششی مورد نیاز برابر است با:

As-=Mu-∅fyd-a2

As-=-441777.360.9×4000×38-1.382=3.29 cm2

مقدار فوق با نتیجه نرم افزار اختلاف دارد که دلیل آن، بحث آرماتور حداقل است. مقدار حداقل آرماتور در این تیر برابر است با:

ρmin=max1.4Fy,0.25fc'Fy=1.4400=0.0035,0.2528400=0.00307=0.0035

As,min=ρminbd=0.0035×40×38=5.32 cm2

As=min43As,محاسباتی,As,min=min43×3.29=4.2 , 5.32=4.2 cm2

نتیجه نرم افزار نیز 4.11 بوده و محاسبات با دقت خوبی روبرو است.

در این تیر مقدار برش در مقطع ابتدای آن End – I برابر 21376.16 کیلوگرم بوده و نرم افزار آرماتور مورد نیاز برای تامین مقاومت کافی در این مقطع را 0.1979 cm2cm تعیین نموده است. حال بر اساس روابط گفته شده، مقدار آرماتور برشی مورد نیاز را به صورت دستی محاسبه می کنیم. در این تیر با توجه به ابعاد آن، مقاومت برشی تامین شده توسط بتن مقطع برابر است با:

Vc=16fc'bwd=16×28×400×380=180000 N=18000 kgf

Vu=21376.16 kgf

∅Vc=0.75×18000=13500 kgf

∅Vmax=∅5Vc=0.75×5×18000=67500 kgf

∅Vc<Vu<∅Vmax→Avs=Vu-∅Vc∅Fyd=21376.16-13500 0.75×4000×38=0.19 cm2cm

ب) طراحی دستی ستونها

با استفاده از مقادیر جدول فوق، مقدار خروج از مرکزیت معادل را در دو راستای  2 و  3 تعیین می کنیم.

e2=Mu3Pu=4411528.76290200.46=15.2 cm

e2=Mu2Pu=970031.26290200.46=3.34 cm

اطلاعات منحنی اندرکنش ستون را از نرم افزار ETABS استخراج کرده و نمودار آن را در نرم افزار Excel رسم می کنیم. همچنین در این نمودار دو خط با شیب 1e2=0.065 و 1e3=0.3 را نیز رسم می کنیم.

| Curve #1 0 deg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Point | P kgf | M2 kgf-cm | M3 kgf-cm |
| 1 | 527628 | 0 | 0 |
| 2 | 527628 | 0 | 2464019 |
| 3 | 467733.4 | 0 | 3561112 |
| 4 | 391865.9 | 0 | 4547168 |
| 5 | 301436 | 0 | 5407771 |
| 6 | 187056.3 | 0 | 6279986 |
| 7 | 134674.1 | 0 | 7132804 |
| 8 | 53834.76 | 0 | 7631158 |
| 9 | -71895.2 | 0 | 5801100 |
| 10 | -237235 | 0 | 2600918 |
| 11 | -353448 | 0 | 0 |

P0=520000 kgf ,Pr2=500000 kgf   , Pr3=220000 kgf

حال با استفاده از رابطه برسلر، ظرفیت محوری معادل ستون را به دست می آوریم:

1Pr=1Pr2+1Pr3-1P0

1Pr=1500000 +1220000 -1520000 →Pr=322450 kgf

Pu=290200.46 kgf<Pr=322450 kgf→Ratio=PuPr=290200.46322450 =0.899

طراحی فونداسیون

در ابتدا از نیروهای سازه در ایتبس خروجی گرفته و آنرا به نرم افزار سیف انتقال میدهیم:

انتقال نیروها از ایتبس به سیف

در ابتدا مصالح مورد نیاز مانند بتن و میلگرد را تعریف مینمائیم:

- تعریف مقطع فونداسیون و سختی معادل ستون ها

- اعمال ضریب فنریت (Ks)

- ترکیبات بار کنترل نشست و تنش

- معرفی پوشش بتنی روی میلگردها به نرم افزار

- مدل و نتایج تحلیل و طراحی سازه چپ بالا

پلان پی

نشست حداکثر پی

(Max Displacement=0.5 cm<2.5 cm)

تنش حداکثر پی

(Max Stress=2.3 Kg/cm2<3.8 Kg/cm2)

برش پانچ

(Punching Ratio<1.0)

- مدل و نتایج تحلیل و طراحی سازه راست بالا

پلان پی

نشست حداکثر پی

(Max Displacement=0.5 cm<2.5 cm)

تنش حداکثر پی

(Max Stress=2.3 Kg/cm2<3.8 Kg/cm2)

برش پانچ

(Punching Ratio<1.0)

- مدل و نتایج تحلیل و طراحی سازه چپ پایین

پلان پی

نشست حداکثر پی

(Max Displacement=0.52 cm<2.5 cm)

تنش حداکثر پی

(Max Stress=2.3 Kg/cm2<3.8 Kg/cm2)

برش پانچ

(Punching Ratio<1.0)

- مدل و نتایج تحلیل و طراحی سازه راست پایین

پلان پی

نشست حداکثر پی

(Max Displacement=0.5 cm<2.5 cm)

تنش حداکثر پی

(Max Stress=2.3 Kg/cm2<3.8 Kg/cm2)

برش پانچ

(Punching Ratio<1.0)

برآورد ریالی

مقدار بتن سازه شماره 1

مقدار بتن سازه شماره 2

مقدار بتن سازه شماره 3

مقدار بتن سازه شماره 4

حجم کل بتن مصرفی = 3/1434 متر مکعب

قیمت فهرست بها = 4349000 ریال

هزینه کل = 6237770700 ریال

مقدار میلگرد مصرفی سازه شماره 1

مقدار میلگرد مصرفی سازه شماره 2

مقدار میلگرد مصرفی سازه شماره 3

مقدار میلگرد مصرفی سازه شماره 4

مقدار میلگرد کل مصرفی = 538104 کبلوگرم

قیمت فهرست بها = 15550 ریال

هزینه کل = 8367517200 ریال