# پروژه طراحی سازه بتن آرمه

ویژگیهای طرح

مشخصات پروژه

- اسکلت سازه از نوع بتن آرمه میباشد.

- سیستم مقاوم جانبی: در هر دو جهت قاب خمشی با شکلپذیری متوسط میباشد.

- دیافراگم صلب طبقات، دال یکطرفه طرفه از نوع تیرچه و بلوک بتنی میباشد.

- فونداسیون سازه از نوع گسترده میباشد.

- پروژه شامل 6 طبقه سازهای میباشد که کاربری طبقه همکف پارکینگ بوده و بقیه طبقات مسکونی میباشد.

- برای کف سازی طبقات به همراه ارتفاع سقف مجموعا 40 سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

مشخصات مصالح مصرفی

- مقاومت مشخصه بتن مصرفی سازه                                                          fc'=280 kg/cm2

- مقاومت مشخصه بتن مصرفی فونداسیون                                           fc'=280 kg/cm2

- مقاومت نظیر حد تسلیم میلگردهای مصرفی در اسکلت و فونداسیون  Fy=3500 kg/cm2AIII

- مدول الاستیسیته بتن مصرفی                                                Ec=2.48×106 kg/cm2

- مدول الاستیسیته فولاد مصرفی                                                  Es=2.0×106 kg/cm2

- تنش مجاز خاک زیر فونداسیون                                                             qa=2.0 kg/cm2

معیارهای طراحی ( مراجع و آئین نامهها)

آئین نامههای بارگذاری

- مبحث ششم مقررات ملی ساختمان – بارهای وارد بر ساختمان ویرایش 1392

- آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800 ویرایش چهارم

آئین نامههای طراحی

- آئین نامه طراحی سازههای بتن آرمه آمریکا ، ACI318-14

- مبحث نهم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای سازههای بتن آرمه ویرایش 1399

- مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان – پی و پی سازی ویرایش 1392

منابع و مراجع مورد استفاده

- کتاب بارگذاری سازهها – موسسه سری عمران

انتخاب سیستم سقف و تیرریزي کفها

يكي از اجزاي اصلي تشكيل دهنده ي انواع ساختمان ها، سقف ها و از آن جمله سقف هاي بتني مي باشند كه نقش اساسي آنها انتقال نيروهاي قائم و افقي ناشي از بارهاي ثقلي و نيروهاي جانبي شامل بارهاي باد و زلزله به ساير اعضاي باربر است. سقف هاي سازه اي علاوه بر اينكه تحمل كننده ي بارهاي ثقلي در ساختمان ها هستند، براساس ميزان صلبيت در هنگام زلزله وظيفه ي توزيع و انتقال نيروهاي ايجاد شده در ديافراگم ها را به عناصر قائم باربر جانبي بر عهده دارند. همچنين اين عناصر بايد در برابر تغييرشكل هاي افقي كه در ميان صفحه آنها ايجاد مي شود، مقاومت و سختي كافي را دارا باشند.ه برای سازه های بتن آرمه رایج ترین سیستم های باربر ثقلی عبارتند از:

سقف تیرچه و بلوک بتنی

سقف دال بتنی (یکطرفه یا دوطرفه)

سقف دال بتنی پیش تنیده

سقف یوبوت

سقف کوبیاکس

انتخاب مناسب ترین سیستم برای سقف به عوامل مختلفی از جمله بیشترین دهانه موجود در پلان، کاربری ساختمان، بارهای وارده به ساختمان، اقتضای اقتصادی پروژه و مسائل اجرایی پروژه بستگی دارد که می توان گفت مهمترین عامل بیشترین دهانه موجود در پلان می باشد که برای ما به نوعی تعیین کننده ترین عامل خواهد بود که در عرف مهندسی معمولا برای سقف های مذکور دهانه های زیر مناسب می باشند:

- سقف تیرچه و بلوک: تا دهانه 7 متر مناسب می باشد.

- سقف دال بتنی: معمولا تا دهانه 9 متر یا 10 متر مناسب می باشد.

- سقف دال بتنی پیش تنیده: معمولا برای دهانه های بزرگ حتی دهانه های 15 متر طبق سازوکار خاصی مناسب می باشد.

- سقف های یوبوت و کوبیاکس: سقف های نسل جدیدی هستند که با ضوابط خاصی بایستی طراحی و اجرا گردد که اگر بصورت درست طراحی و اجرا شوند ممکن است در دهانه های تا 15 متر نیز استفاده شوند.

سقف تیرچه و بلوک بتنی

سقف دال بتنی

سقف دال بتنی پیش تنیده

سقف دال بتنی مجوف (یوبوت و کوبیاکس)

- در این پروژه بنا به صورت پروژه از سقف تیرچه و بلوک بتنی استفاده شده است.

مشخصات مصالح

- بتن مصرفی

برای معرفی بتن در نرم افزار بایستی مشخصاتی نظیر وزن مخصوص، مدول الاستیسیته، نسبت پوآسون، ضریب انبساط حرارتی، مقاومت فشاری (مقاومت مشخصه) را وارد نمائیم که این مشخصات عبارتنداز:

- وزن مخصوص

وزن مخصوص انواع بتن طبق مبحث 6 بصورت زیر خواهد بود:

wC=2500 kgf/m3

- مدول الاستیسیته

Ec=Ec=4700f'c

=24800 Mpa

- نسبت پوآسون

υ=0.2

- ضریب انبساط حرارتی

A=10×10-6 1/°c

- مقاومت فشاری (مشخصه)

fc'=28 Mpa

شکل 5، اطلاعات بتن مصرفی در نرم افزار

- میلگرد مصرفی

برای میلگردهای مصرفی از دو نوع میلگرد S420 و S300 استفاده خواهیم نمود که مشخصات آن بصورت زیر خواهند بود:

- وزن مخصوص میلگرد

همانند فولاد نرمه ساختمانی میباشد.

W=7850 kgf/m3

- مدول الاستیسیته

Es=200000 Mpa

- مقاومت تسلیم، گسیختگی

| مقاومت گسیختگی (Fu) | مقاومت تسلیم (Fy) | نوع میلگرد |
| --- | --- | --- |
| 500 Mpa | 300 Mpa | S300 |
| 600 Mpa | 420 Mpa | S420 |

- مقاومت تسلیم و گسیختگی مورد انتظار

اطلاعات میلگرد مصرفی S420 در نرم افزار

اطلاعات میلگرد مصرفی S300 در نرم افزار

- محل و نوع ساختگاه

ایران از نظر لرزه خیزی به 4 قسمت مناطق با لرزه خیزی خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم تقسیم بندی میشوند که در این پروژه شهر انتخابی تبریز انتخاب شده است که جزء مناطق با لرزه خیزی خیلی زیاد به حساب میآید و از نظر نوع خاک 4 دسته وجود دارد که در این پروژه خاک انتخابی نوع II انتخاب شده است که مشخصات آن نیز بصورت زیر میباشد:

انتخاب سیستم باربر جانبی و جانمایی آن در پلان

سیستم باربر جانبی، قسمتی از یک سازه است که وظیفه دارد در برابر بارهای جانبی مقاومت کرده و آنها را در یک مسیر پیوسته و ایمن به سمت شالوده و زمین هدایت کند.

عمده بارهای جانبی وارده بر یک سازه ناشی از اثر باد و زلزله هستند که این نیروها در تمامی جهات جانبی می تواند اثر کند بنابراین بایستی برای سازه سیستم باربر جانبی بگونه ای انتخاب شود تا سازه در تمام جهات بتواند نیروهای وارده را تحمل نماید.

تفاوت اثر نیروی زلزله و باد بر سازه

انتخاب سیستم باربر جانبی به عوامل مختلفی از جمله لرزه خیزی منطقه، کاربری ساختمان، مساحت زیربنای ساختمان، ارتفاع ساختمان، اقتضای اقتصادی ساختمان، شکل پذیری ساختمان و محدودیت های معماری ساختمان بستگی دارد و انتخاب آن به عهده طراح سازه می باشد که بایستی بهینه ترین سیستم را انتخاب نماید که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

الف) سیستم دیوارهای باربر

نوعی سیستم سازهاي است که فاقد قاب هاي ساختمانی براي باربري قائم می باشد. در این سیستم، دیوارهاي باربر و یا قاب هاي مهاربندي شده عمدتاً بارهاي قائم را تحمل نموده و مقاومت در برابر نیروهاي جانبی نیز به وسیله دیوارهاي باربر که به صورت دیوارهاي برشی عمل می کنند و یا قاب هاي مهاربندي شده تامین می شود.

با توجه به محدودیت های زیاد این نوع سیستم و محدود نمودن فضای معماری بیشتر و تحمل عمده نیروها توسط دیوارها این نوع سیستم معمولاً با استقبال کمتری مواجه بوده و به ندرت در سازه ها استفاده می شود.

ب) سیستم قاب ساختمانی ساده

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم عمدتاً توسط قاب هاي ساختمانی با اتصالات ساده تحمل شده و مقاومت در برابر نیروهاي جانبی توسط دیوارهاي برشی یا بادبند تامین می شود.

نمونه رایج این نوع سیستم قاب های فولادی با اتصالات مفصلی می باشد که در آنها برای مقابله با زلزله از بادبند استفاده می شود. در این سیستم بارهای ثقلی را قاب ها (شامل تیر و ستون) تحمل می کنند. برای تحمل نیروی جانبی در این قاب ها یا باید از بادبند فولادی استفاده شود و یا از دیوار برشی بتنی و یا دیوار برشی بنایی مسلح.

بحث مهم در استفاده از این سیستم این است که اتصالات تیر به ستون از نوع مفصلی باشد که اتصال مفصلی به راحتی در سازه فولادی امکان پذیر بوده و از این نوع سیستم به وفور استفاده شده است اما در سازه بتن آرمه اجرای اتصال مفصلی در حاضر با مشکل مواجه بود و تقریبا امکان پذیر نمی باشد بنابرای استفاده از این سیستم در حال حاضر محدود به سازه های فولادی می شود و در سازه های بتن آرمه کاربردی نخواهد داشت.( مگر در شرایط خاص و برای بهسازی سازه ها)

پ) سیستم قاب خمشی

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم توسط قاب هاي ساختمانی تحمل شده و مقاومت در برابر نیروهاي جانبی توسط قاب هاي خمشی تامین می شود.

این نوع سیستم از نظر معماری مناسب تر از سیستم قاب ساده مهاربندی شده می باشد. وجود بادبند ها یا دیوار برشی مانع قرار دادن بازشو در قاب می شود در حالیکه در سیستم قاب خمشی در تمامی دهانه ها امکان ایجاد بازشو وجود دارد.

در این سیستم اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار بوده و در هنگام تغییرشکل زاویه بین تیر و ستون ثابت باقی می ماند.

بحث مهم در استفاده از این سیستم این است که اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار می باشد که امروزه تقریبا در اکثر پروژه ها از سیستم قاب خمشی استفاده می شود که هم فضای معماری مطلوب تری داشته هم اجرای نسبتاً آسانی دارد فقط از معایب بزرگ این نوع سیستم می توان به این مورد اشاره کرد که با توجه به سختی کم این سیستم نسبت به قاب های مهاربندی در هنگام کنترل تغییرمکان نسبی طبقات (دریفت) در سازه های بلند با مشکل مواجه بوده و ممکن است ابعاد مقاطع بزرگتر درآید بنابراین این سیستم معمولا بسته به ابعاد و کاربری پروژه و منظم بودن پلان در سازه های بتن آرمه تا 8 طبقه جوابگو باشد.

ت) سیستم دوگانه یا ترکیبی

نوعی سیستم سازه اي است که در آن:

الف) بارهاي قائم عمدتاً توسط قاب هاي ساختمانی تحمل می شوند.

ب) مقاومت در برابر بارهاي جانبی توسط مجموعه اي از دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده همراه با مجموعه اي از قاب هاي خمشی صورت می گیرد. سهم برشگیري هر یک از دو مجموعه با توجه به سختی جانبی و اندرکنش آن دو، در تمام طبقات، تعیین می شود.

نتیجه گیری: این نوع سیستم به دلیل وجود دیوار برشی یا مهاربند در سازه دارای سختی بیشتری می باشد و معمولاً از این سیستم می توان در سازه های نسبتاً بلند نیز استفاده نمود و بزرگترین عیب این نوع سیستم در محدود کردن فضاهای معماری هست که بعضا جایگذاری دیوار برشی در پلان به دلایل معماری و ضوابط لرزه ای مشکل بوده و معمولاً استفاده از این نوع سیستم در پلان های معمولاً بزرگ مناسب بوده و عملکرد بهینه تری خواهد داشت.

ث) سیستم کنسولی

نوعی سیستم سازه ای که در آن نیروهای جانبی توسط ستون کنسول تحمل می شوند.

این نوع سیستم به دلیل وجود محدودیت های زیاد و ارتفاع محدود 10 متر معمولا در ساختمان مورد استفاده قرار نمی گیرند و از لحاظ ضوابط لرزه ای نیز مطلوب نمی باشند و برای سازه های خاص نظیر جایگاه های سوخت مورد استفاده قرار می گیرند.

شکل پذیری

خصوصیتی از سازه است که در آن اعضاء سازه در تمام یا قسمتی از طول خود، بدون تغییر قابل ملاحظه در مقاومت و سختی، قادر به تحمل تغییرشکل های عمدتاً پلاستیک می باشند.

- شکل پذیری کم (معمولی)

این حد برای سازه هایی بکار می رود که تحت بارهای جانبی، از سازه انتظار تغییرشکل زیاد نداریم.

- شکل پذیری متوسط

در صورتیکه نیروی زلزله وارده بر سازه به قدری باشد که پاسخ های سازه وارد ناحیه غیرخطی شود می توان از این شکل پذیری استفاده نمود.

- شکل پذیری زیاد (ویژه)

این حد برای سازه هایی بکار می رود که در آنها قابلیت جذب و استهلاک انرژی بطور ویژه ای اهمیت داشته و از طرفی نخواهیم ابعاد مقطع بیش از حد بزرگ شود.

شکل پذیری کم در سیستم های باربر جانبی طبق آئین نامه 2800 ویرایش چهارم برای سازه هایی که در مناطق لرزه خیزی "خیلی زیاد" و "زیاد" برای ساختمان های با اهمیت "متوسط" مجاز نمی باشد، برای ساختمان های با اهمیت "خیلی زیاد" و "زیاد" در تمام مناطق لرزه خیزی مجاز نیست. در مناطق لرزه خیزی "متوسط" و "کم" برای ساختمان های با اهمیت "متوسط" استفاده از این شکل پذیری به "15 متر" محدود می شود.

از طرفی برای برخی سازه ها مجبوریم از سیستم با شکل پذیری ویژه استفاده نمائیم؛ طبق آئین نامه 2800 برای سازه های با اهمی "خیلی زیاد" و منطقه لرزه خیزی "خیلی زیاد" بایستی از سیستم هایی که عنوان ویژه دارند استفاده شوند.

- با توجه به توضیحات گفته شده و اطلاعات داده شده در صورت پروژه از سیستم قاب خمشی بتنآرمه با شکلپذیری متوسط استفاده شده است.

محاسبات بارگذاري

انتخاب جزئیات سقفها، دیوارها و پلهها

سقف انتخاب شده از نوع تیرچه و بلوک بتنی میباشد و دیوارها از نوع دیوارهای آجری و راهپله از نوع بتنی میباشد.

6-2) محاسبات بار مرده سقف، دیوار، راهپله

بار محاسباتی کف طبقات مسکونی

بار محاسباتی سقف بام

بار محاسباتی دیوارهای پیرامونی (فاقد نماکاری)

- q=220×3.2-0.4=616 Kg/m

بار محاسباتی دیوارهای پیرامونی (دارای نماکاری)

- q=270×3.2-0.4=756  Kg/m

بار محاسباتی جان پناه

q=205×1.2=245 Kg/m

q=155×1.2=190 Kg/m

بار محاسباتی راه پله

بار مرده پله ناشی از عوامل زیر می باشد:

در شکل های زیر، جزئیات هر یک از قسمت های فوق در راه پله ساختمان پروژه نشان داده شده است. با استفاده از این جزئیات می توانیم بار مرده واحد سطح هر یک از قسمت های پله مورد نظر را محاسبه کنیم که به صورت حاصل ضرب وزن مخصوص مصالح در ضخامت آن ها می باشد.

جزئیات اجرایی پله

در ادامه وزن یک متر مربع از رمپ پله و قسمت پاگرد آن را در چهار مرحله محاسبه می کنیم.

مرحله اول )محاسبه بار مرده بدنه رمپ پله(: با توجه به جزئیات ارائه شده در شکل های فوق، محاسبات بار مرده یک مترمربع از بدنه رمپ پله در جدول زیر ارائه شده است:

مرحله دوم )محاسبه بار مرده پاخور های پله(: پاخور های پله معمولا با اسفاده از آجرکاری بر روی رمپ پله اجرا می شوند. هر یک از این پاخورها را می توان با یک مثلث ساده سازی نموده که ارتفاع آن برابر ارتفاع پله و قاعده این مثلث بر اساس عرض پاخور پله تعبیه می شود. با توجه به این موضوع، به سادگی می توان شیب رمپ پله و مساحت ناحیه آجری را محاسبه کرد.

محاسبات وزن واحد سطح برای دیوار های داخلی (تیغه ها)

جزئیات اجرایی پاخور پله

با توجه به جزئیات فوق، وزن هر یک از پاخور ها برابر است با:

محاسبات وزن پاخور پله برای یک متر عرض پله

در محاسبات ارائه شده وزن ناشی از یک پاخور پله )برای یک متر عرض پله( را به دست آوردیم که باید برای ادامه محاسبات، این وزن را به یک بار گسترده معادل در کل قسمت رمپ تبدیل کنیم. هر یک از پاخور های پله 85 کیلوگرم وزن داشته که در طول 35 سانتی متر از رمپ پله قرار گرفته اند. بنابراین بار معادل پاخورها در امتداد شیب برابر است با:

243 𝑘𝑔𝑓⁄𝑚2   = وزن پاخورها در یک مترمربع

مرحله سوم )محاسبه کل بار رمپ پله(: بار مرده رمپ پله، مجموع بار بدنه پله 420 و پاخورهای پله 243 بوده و برابر 663 در امتداد سطح شیب پله می باشد.

در محاسبات انجام شده در مراحل اول تا سوم، بار محاسبه شده برای رمپ پله در راستای سطح شیب دار می باشد که این مسئله کمی محاسبات بارگذاری در مراحل بعدی را دشوار می کند. برای ساده تر شدن روند محاسبات، می توان با تقسیم بار مرده قسمت شیب دار بر cos 𝛼 تصویر افقی این بار را به دست آورد. در این پروژه مقدار بار مرده تصویر شده در افق برای رمپ پله برابر است با:

بار مرده کل وارده بر پله= 775

بار زنده کل وارده بر پله= 500

بار محاسباتی جدا گرهای داخلی (تیغه بندیهای داخلی)

محاسبات وزن واحد سطح برای دیوار های داخلی (تیغه ها)

q=مربع متر یک وزن ×ارتفاع ×ها تیغه طول مجموعکل مساحت-پله راه مساحت

q=160×2.8×28296.75=43 Kg/m2

مجموع طول تیغهها = 28 متر

با توجه به مبحث ششم و ضوابط دیوارهای تقسیم کننده زمانیکه وزن یک متر مربع نمیتواند کمتر از 1 کیلونیوتن بر متر مربع بوده ( به استثنا زمانیکه از دیوارهای سبک مثل تری دی پنل یا ساندویچی استفاده شده باشد که تا 5/0 کیلونیوتن بر متر مربع وزن را میتوان کاهش داد) و اگر وزن یک متر مربع بیشتر از 2 کیلونیوتن بر متر مربع بود بایستی آنرا به عنوان بار مرده و در محل خود اعمال نمائیم و اگر کمتر از 2 کیلونیوتن بر متر مربع باشد میتوان بعنوان بار زنده و بصورت یکنواخت اعمال نمود.

بارگذاری آسانسور

نحوه اعمال بار آسانسور:

بار آسانسور را به چهار گروه اطراف آن در طبقه بام اختصاص میدهیم که مقادیر آنها نیز بصورت زیر محاسبه میگردد:

بتنی سکوی مرده بار : بتن مخصوص وزن×ضخامت×(مساحت)

بتنی سکوی مرده بار : 2500×0.2×(1.6×2)=1600 kgf

بار مرده تجهیزات آسانسور   : 1500×2=3000 kgf

ضریب ضربه طبق بند زیر مبحث ششم برابر 2 میباشد.

گاه تکیه هر مرده بار : 1600+30004=1150 kgf

آسانسور ظرفیت از ناشی زنده بار :1050 kgf

بار زنده ناشی از تردد افراد در موتورخانه   : 200×(1.6×2.0)=640 kgf

کف بر وارد زنده بار : 1050+640=1690 kgf

آسانسور سکوی طرفین در گاه تکیه هر زنده بار : 16904=422.5 kgf

محاسبات بار زنده و کاهش سربار زنده

از کاهش سربار آئین نامه ASCE استفاده شده است.

محاسبات بار برف

در مبحث ششم، بامها به سه دسته: ۱- برف ریز، ۲- نیمه برف ریز، و ۳- برف گیر طبقه بندی می شوند:

𝑃𝑟 = 0.7 𝐶𝑠 𝐶𝑡 𝐶𝑒 𝐼𝑠 𝑃𝑔 =0.7*1*1*1*1*1*150= 105 kg / m² > Pm

Pm=Is=1  kN / m²

محاسبات بار زلزله با تمام جزئیات

بارگذاری زلزله

محاسبه نیروی برش پایه به روش استاتیکی معادل

ملاحظات کلی

- شهر محل احداث                                             تبریز

- کاربری ساختمان                                             مسکونی

- تعداد سقفها از تراز پایه                                    6 سقف

- ارتفاع ساختمان از تراز پایه (متر)                         2/19 متر

- منظم بودن ساختمان                                        منظم

محاسبه ضریب اهمیت ساختمان (I)

ساختمانهای مسکونی جزو گروه 3 قرار دارد بنابراین ضریب اهمیت آنها برابر 1 میباشد.

محاسبه نسبت شتاب مبنای طرح (A)

با در نظر گرفتن محل احداث ساختمان، نسبت شتاب مبنای طرح به شتاب ثقل، بر اساس میزان خطر لرزه خیزی به شرح جدول زیر تعیین می گردد :

تبریز جزو مناطق با پهنه خطر نسبی خیلی زیاد بشمار میآیند بنابراین نسبت شتاب مبنای طرح این مناطق برابر 35/0 خواهد بود.

محاسبه زمان تناوب اصلی نوسان (T)

## انتخاب سيستم کف، تعيين ابعاد اوليه اعضاء، محاسبه وزن ساختمان

همانطورکه قبلا گفته شد سیستم کف از نوع تیرچه و بلوک بتنی خواهد بود.

برای تعیین ابعاد اولیه اعضا خواهیم داشت:

- ابعاد اولیه سیستم کف:

سقف ضخامت حداقل=l28=65028=23 cm→Use 25 cm

طره ضخامت حداقل=l10=12010=12 cm→Use 15 cm

- ابعاد اولیه تیرها:

تیر ارتفاع حداقل=l21=65021=31 cm→Use 50 cm

توصیه میشود عرض تیر از یک سوم الی نصف ارتفاع تیر بیشتر باشد که بنابراین تیر ما توصیه میشود از 25 سانتیمتر بیشتر باشد که در این پروژه برای ابعاد اولیه عرض تیر را برابر 35 سانتیمتر در نظر میگیریم.

- ابعاد اولیه ستونها:

با توجه به محدودیتهای هندسی ستون را بصورت مربعی و با ابعاد تقریبی میانگین برای کل سازه و با ارتفاع و عرض 50 سانتیمتر در نظر میگیریم.

## محاسبه برش پایه بصورت دستی

- وزن طبقات اول تا پنجم (مسکونی)

طبقات کف مرده بار=440×296.75×10-3=130.57 Ton

نمادار دیوار مرده بار=270×2.8×48.75×10-3=36.85 Ton

نما بدون دیوار مرده بار=220×2.8×19.6×10-3=12.07 Ton

پله اطراف دیوار مرده بار=220×2.8×13.1×10-3=8.07 Ton

پله مرده بار=750×10.335×10-3=7.75 Ton

USE Column 50X50 cm

ستونها مرده بار=16×0.5×0.5×3.2×2500×10-3=32 Ton

USE Beam 50X35 cm

تیرها مرده بار=0.5×0.35×145.3×2500×10-3=63.56 Ton

Dead=290.87 Ton

طبقات کف زنده بار=200×296.75×10-3=59.35 Ton

پله زنده بار=500×10.335×10-3=5.17 Ton

Live=64.52 Ton

طبقات بندی تیغه بار=100×296.75×10-3=29.67 Ton

- وزن لرزهای طبقات

w=290.87 +29.67+0.2×64.52=333.45 Ton

- وزن طبقه ششم (بام)

- طبقات کف مرده بار=440×296.75×10-3=130.57 Ton

نمادار پناه جان مرده بار=205×1.2×48.75×10-3=11.99 Ton

نما بدون پناه جان مرده بار=155×1.2×14.7×10-3=2.73 Ton

پله اطراف دیوار مرده بار=220×2.8×13.1×10-3=8.07 Ton

پله مرده بار=750×10.335×10-3=7.75 Ton

آسانسور مرده بار=4.6 Ton

USE Column 50X50 cm

ستونها مرده بار=16×0.5×0.5×3.2×2500×10-3=32 Ton

USE Beam 50X35 cm

تیرها مرده بار=0.5×0.35×145.3×2500×10-3=63.56 Ton

Dead=261.27 Ton

بام کف زنده بار=150×296.75×10-3=44.51 kgf

پله زنده بار=500×10.335×10-3=5.17 Ton

آسانسور زنده بار=1.69 Ton

Live=51.37 Ton

بام کف برف بار=105×296.75×10-3=31.16 Ton

ای لرزه جرم اصلاح بار=نمادار دیوارهای 2+نما بدون دیوار2+بندی تیغه دیوارهای 2

ای لرزه جرم اصلاح بار=36.852+12.07 2+29.672=39.29 Ton

w=261.27+0.2×51.37+0.2×31.16 +39.29=317.07 Ton

- وزن خرپشته

خرپشته کف مرده بار=440×20.09×10-3=8.84 Ton

خرپشته کف زنده بار=150×20.09×10-3=3.01 Ton

خرپشته کف برف بار=105×20.09×10-3=2.11 Ton

خرپشته ای لرزه جرم اصلاح بار=220×2.8×182×10-3=5.54 Ton

ستونها مرده بار=4×0.5×0.5×3.2×2500×10-3=8 Ton

تیرها مرده بار=0.5×0.35×18×2500×10-3=7.87 Ton

w=24.71+0.2×3.01+0.2×2.11+5.54=31.27 Ton

- وزن موثر لرزهای کل

wای لرزه=333.45 ×5+317.07+31.27=2015.59 Ton

- محاسبه برش پایه

Vux=C.W=0.1057×2015.59 =213.05 Ton

Vuy=C.W=0.1057×2015.59=213.05 Ton

- جدول توزیع نیروی برشی در طبقات

| V | F | Sum w.hk | w.hk | k | h | w | Story |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.44 | 63.44 | 36483.05 | 10863.84 | 1.196 | 19.20 | 317.07 | 6 |
| 117.08 | 53.64 |  | 9186.67 | 1.196 | 16.00 | 333.45 | 5 |
| 158.16 | 41.08 |  | 7034.83 | 1.196 | 12.80 | 333.45 | 4 |
| 187.28 | 29.12 |  | 4986.86 | 1.196 | 9.60 | 333.45 | 3 |
| 205.21 | 17.93 |  | 3070.59 | 1.196 | 6.40 | 333.45 | 2 |
| 213.04 | 7.83 |  | 1340.26 | 1.196 | 3.20 | 333.45 | 1 |

| TABLE: Story Forces |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Location | VX | VY |
|  |  |  | kgf | kgf |
| Story6 | EX | Bottom | -57642.82 | 0 |
| Story6 | EY | Bottom | 0 | -57642.82 |
| Story5 | EX | Bottom | -110009.16 | 0 |
| Story5 | EY | Bottom | 0 | -110009.16 |
| Story4 | EX | Bottom | -151925.02 | 0 |
| Story4 | EY | Bottom | 0 | -151925.02 |
| Story3 | EX | Bottom | -181906.26 | 0 |
| Story3 | EY | Bottom | 0 | -181906.26 |
| Story2 | EX | Bottom | -200510.16 | 0 |
| Story2 | EY | Bottom | 0 | -200510.16 |
| Story1 | EX | Bottom | -208710.04 | 0 |
| Story1 | EY | Bottom | 0 | -208710.04 |

انجام مدلسازي، تحلیل و طراحی کامپیوتري

- مدلسازی

مدلسازی ستونها

مدلسازی تیرها

مدلسازی کفها و آسانسور

- معرفی وزن لرزه ای سازه

معرفی وزن موثر لرزه ای به نرم افزار

- معرفی اثر P-Delta

برای اعمال این اثر بایستی ترکیب بار آنرا به نرم افزار معرفی نمائیم که برای این منظور از ترکیب بار اول طراحی استفاده مینمائیم:

معرفی اثر P-Delta به نرم افزار

- اختصاص اصلاحات مدلسازی

- اختصاص تکیه گاه گیردار پای ستون ها

- اختصاص نواحی انتهایی صلب

- اختصاص ضرایب ترک خوردگی

ضوابط مبحث نهم در خصوص ضرایب ترک خوردگی

معرفی ضریب ترک خوردگی ستون ها در نرم افزار

معرفی ضریب ترک خوردگی تیرها در نرم افزار

- اختصاص دیافراگم

- ترکیبات بارگذاری

ترکیبات بارگذاری سازه های بتن آرمه طبق ترکیبات بار آئین نامه ACI 318-14 به نرم افزار معرفی میگردد که بایستی برای استفاده از حالت پیش فرض نرم افزار و فراخوانی ترکیبات بار بایستی الگوهای بارگذاری را به نرم افزار معرفی نموده و با اصلاحات زیر اقدام به فراخوانی ترکیبات بار از نرم افزار نمائیم:

- اصلاح اول؛ اعمال قاعده 100-30

بر اساس آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در صورتیکه ساختمان یکی از شرایط زیر را داشته باشد باید اثر همزمانی زلزله در دو راستای متعامد ساختمان در نظر گرفته شود.

الف- ساختمان های نامنظم در پلان

- در پلان این پروژه فرورفتگی یا برجستگی نداریم پس این نامنظمی موجود نخواهد بود.

- این کنترل را بعد از تحلیل سازه میتوانیم از نتایج نرم افزار کنترل نمائیم.

- هیچ یک از حالات فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود.

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد.

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد.

- بنابراین سازه ما نامنظم در پلان نبوده و شرط الف را دارا نمیباشد.

ب- کلیه ستون هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم جانبی قرار دارند.

با توجه به سیستم باربر جانبی پروژه که سیستم قاب خمشی میباشد تمامی اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار میباشد که به همه ستون ها حداقل 2 تیر (تیرها سیستم مقاوم جانبی به حساب میآیند) متصل شده است پس سازه شرط ب را دارا بوده و بایستی اثر همزمانی زلزله متعامد را در نظر بگیریم.

اعمال قاعده 30-100 در نرم افزار

اصلاح دوم؛ اعمال بار قائم زلزله

توضیحات آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در خصوص بار قائم زلزله

- سازه ما در منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد واقع بوده و بار قائم به کل سازه اعمال میگردد و چون سازه دارای پیش آمدگی میباشد با آن قسمت نیز لازم است بار قائم اعمال شود.

فراخوانی ترکیبات بارگذاری در نرم افزار

| TABLE: Load Combinations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Load Case/Combo | Scale Factor | Type |
| UDCon1 | Dead | 1.4 | Linear Add |
| UDCon2 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon2 | Live | 1.6 |  |
| UDCon2 | Lpart | 1.6 |  |
| UDCon2 | Snow | 0.5 |  |
| UDCon3 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon3 | Live | 1.6 |  |
| UDCon3 | Lpart | 1.6 |  |
| UDCon3 | Lroof | 0.5 |  |
| UDCon4 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon4 | Live | 1 |  |
| UDCon4 | Lpart | 1 |  |
| UDCon4 | Snow | 1.6 |  |
| UDCon5 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon5 | Live | 1 |  |
| UDCon5 | Lpart | 1 |  |
| UDCon5 | Lroof | 1.6 |  |
| UDCon6 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon6 | Live | 1 |  |
| UDCon6 | Lpart | 1 |  |
| UDCon6 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon6 | EX | 1 |  |
| UDCon6 | Ev | 1 |  |
| UDCon7 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon7 | Live | 1 |  |
| UDCon7 | Lpart | 1 |  |
| UDCon7 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon7 | EX | -1 |  |
| UDCon7 | Ev | 1 |  |
| UDCon8 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon8 | Live | 1 |  |
| UDCon8 | Lpart | 1 |  |
| UDCon8 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon8 | EXAll | 1 |  |
| UDCon8 | Ev | 1 |  |
| UDCon9 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon9 | Live | 1 |  |
| UDCon9 | Lpart | 1 |  |
| UDCon9 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon9 | EXAll | -1 |  |
| UDCon9 | Ev | 1 |  |
| UDCon10 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon10 | Live | 1 |  |
| UDCon10 | Lpart | 1 |  |
| UDCon10 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon10 | EY | 1 |  |
| UDCon10 | Ev | 1 |  |
| UDCon11 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon11 | Live | 1 |  |
| UDCon11 | Lpart | 1 |  |
| UDCon11 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon11 | EY | -1 |  |
| UDCon11 | Ev | 1 |  |
| UDCon12 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon12 | Live | 1 |  |
| UDCon12 | Lpart | 1 |  |
| UDCon12 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon12 | EYAll | 1 |  |
| UDCon12 | Ev | 1 |  |
| UDCon13 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon13 | Live | 1 |  |
| UDCon13 | Lpart | 1 |  |
| UDCon13 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon13 | EYAll | -1 |  |
| UDCon13 | Ev | 1 |  |
| UDCon14 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon14 | Live | 1 |  |
| UDCon14 | Lpart | 1 |  |
| UDCon14 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon14 | EXAll+0.3EY | 1 |  |
| UDCon14 | Ev | 1 |  |
| UDCon15 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon15 | Live | 1 |  |
| UDCon15 | Lpart | 1 |  |
| UDCon15 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon15 | EXAll+0.3EY | -1 |  |
| UDCon15 | Ev | 1 |  |
| UDCon16 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon16 | Live | 1 |  |
| UDCon16 | Lpart | 1 |  |
| UDCon16 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon16 | EXAll-0.3EY | 1 |  |
| UDCon16 | Ev | 1 |  |
| UDCon17 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon17 | Live | 1 |  |
| UDCon17 | Lpart | 1 |  |
| UDCon17 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon17 | EXAll-0.3EY | -1 |  |
| UDCon17 | Ev | 1 |  |
| UDCon18 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon18 | Live | 1 |  |
| UDCon18 | Lpart | 1 |  |
| UDCon18 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon18 | EYAll+0.3EX | 1 |  |
| UDCon18 | Ev | 1 |  |
| UDCon19 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon19 | Live | 1 |  |
| UDCon19 | Lpart | 1 |  |
| UDCon19 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon19 | EYAll+0.3EX | -1 |  |
| UDCon19 | Ev | 1 |  |
| UDCon20 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon20 | Live | 1 |  |
| UDCon20 | Lpart | 1 |  |
| UDCon20 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon20 | EYAll-0.3EX | 1 |  |
| UDCon20 | Ev | 1 |  |
| UDCon21 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon21 | Live | 1 |  |
| UDCon21 | Lpart | 1 |  |
| UDCon21 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon21 | EYAll-0.3EX | -1 |  |
| UDCon21 | Ev | 1 |  |
| UDCon22 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon22 | EX | 1 |  |
| UDCon22 | Ev | -1 |  |
| UDCon23 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon23 | EX | -1 |  |
| UDCon23 | Ev | -1 |  |
| UDCon24 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon24 | EXAll | 1 |  |
| UDCon24 | Ev | -1 |  |
| UDCon25 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon25 | EXAll | -1 |  |
| UDCon25 | Ev | -1 |  |
| UDCon26 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon26 | EY | 1 |  |
| UDCon26 | Ev | -1 |  |
| UDCon27 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon27 | EY | -1 |  |
| UDCon27 | Ev | -1 |  |
| UDCon28 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon28 | EYAll | 1 |  |
| UDCon28 | Ev | -1 |  |
| UDCon29 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon29 | EYAll | -1 |  |
| UDCon29 | Ev | -1 |  |
| UDCon30 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon30 | EXAll+0.3EY | 1 |  |
| UDCon30 | Ev | -1 |  |
| UDCon31 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon31 | EXAll+0.3EY | -1 |  |
| UDCon31 | Ev | -1 |  |
| UDCon32 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon32 | EXAll-0.3EY | 1 |  |
| UDCon32 | Ev | -1 |  |
| UDCon33 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon33 | EXAll-0.3EY | -1 |  |
| UDCon33 | Ev | -1 |  |
| UDCon34 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon34 | EYAll+0.3EX | 1 |  |
| UDCon34 | Ev | -1 |  |
| UDCon35 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon35 | EYAll+0.3EX | -1 |  |
| UDCon35 | Ev | -1 |  |
| UDCon36 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon36 | EYAll-0.3EX | 1 |  |
| UDCon36 | Ev | -1 |  |
| UDCon37 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon37 | EYAll-0.3EX | -1 |  |
| UDCon37 | Ev | -1 |  |

نتایج طراحی

نسبت نیرو به ظرفیت – قاب A

نسبت نیرو به ظرفیت – قاب B

نسبت نیرو به ظرفیت – قاب C

نسبت نیرو به ظرفیت – قاب D

- کنترل زمان تناوب تحلیلی (مقایسه با 25/1 برابر زمان تناوب تجربی)

برای آنکه زمان تناوب تحلیلی سازه را محاسبه نمائیم از فایل اصلی یک کپی گرفته که بنام ETABS-Period Time موجود میباشد و در این فایل با اصلاح ضرایب ترک خوردگی ستون ها و دیوارها از 7/0 به 1 و تیرها از 35/0 به 5/0 طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم زمان تناوب تحلیلی را استخراج مینمائیم:

ضوابط استاندارد 2800 در مورد ضرایب ترک خوردگی تیرها و ستون ها

بصورت گام بندی زیر این کنترل را انجام میدهیم:

- تهیه فایل کپی از فایل اصلی بنام Period Time & Drift

- اصلاح ضرایب ترک خوردگی

- تنظیم تعداد مدهای نوسانی

- تحلیل سازه

- برداشت زمان تناوب تحلیلی

- کنترل زمان تناوب

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal | 1 | 1.233 | 0 | 0.7015 | 0 | 0.7015 |
| Modal | 2 | 1.125 | 0.00003488 | 0.0675 | 0.00003492 | 0.769 |
| Modal | 3 | 1.101 | 0.774 | 0.000003728 | 0.7741 | 0.769 |
| Modal | 4 | 0.412 | 0 | 0.1075 | 0.7741 | 0.8764 |
| Modal | 5 | 0.384 | 0.000006939 | 0.0092 | 0.7741 | 0.8856 |
| Modal | 6 | 0.375 | 0.1158 | 7.241E-07 | 0.8899 | 0.8856 |
| Modal | 7 | 0.216 | 0 | 0.0499 | 0.8899 | 0.9356 |
| Modal | 8 | 0.207 | 0.00002072 | 0.0013 | 0.89 | 0.9369 |
| Modal | 9 | 0.203 | 0.0482 | 0 | 0.9381 | 0.9369 |
| Modal | 10 | 0.155 | 0 | 0.0119 | 0.9381 | 0.9488 |
| Modal | 11 | 0.152 | 0.014 | 0 | 0.9521 | 0.9488 |
| Modal | 12 | 0.146 | 0 | 0.000005378 | 0.9521 | 0.9488 |
| Modal | 13 | 0.131 | 0 | 0.0097 | 0.9521 | 0.9585 |
| Modal | 14 | 0.117 | 0.0204 | 9.331E-07 | 0.9725 | 0.9585 |
| Modal | 15 | 0.116 | 0.000001588 | 0.0126 | 0.9725 | 0.9711 |
| Modal | 16 | 0.093 | 0 | 0.0056 | 0.9725 | 0.9768 |
| Modal | 17 | 0.086 | 0.0152 | 0.000003629 | 0.9876 | 0.9768 |
| Modal | 18 | 0.085 | 0.00000423 | 0.0105 | 0.9876 | 0.9873 |

زمان تناوب تحلیلی جهت X = 125/1 ثانیه

زمان تناوب تحلیلی جهت Y = 233/1 ثانیه

نیازی به اصلاح ضریب زلزله در هر دو جهت نبوده و از زمان تناوب تحلیلی به دست آمده از ایتبس برای کنترل دریفت سازه استفاده خواهیم نمود.

ضریب C و K برای کنترل دریفت جهت X

ضریب C و K برای کنترل دریفت جهت Y

- کنترل نظم پیچشی

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story6 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.002839 | 0.002837 | 1.001 |
| Story6 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.003255 | 0.002837 | 1.147 |
| Story6 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.00325 | 0.002837 | 1.146 |
| Story6 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.003857 | 0.003662 | 1.053 |
| Story6 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.00366 | 0.003631 | 1.008 |
| Story6 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.00411 | 0.003692 | 1.113 |
| Story5 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.004172 | 0.004171 | 1 |
| Story5 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.004786 | 0.004172 | 1.147 |
| Story5 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.004784 | 0.004171 | 1.147 |
| Story5 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.005553 | 0.005271 | 1.053 |
| Story5 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.005277 | 0.005229 | 1.009 |
| Story5 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.005925 | 0.005314 | 1.115 |
| Story4 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.004606 | 0.004605 | 1 |
| Story4 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.005282 | 0.004605 | 1.147 |
| Story4 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.005283 | 0.004604 | 1.147 |
| Story4 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.006222 | 0.005901 | 1.054 |
| Story4 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.005896 | 0.005853 | 1.007 |
| Story4 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.006633 | 0.005948 | 1.115 |
| Story3 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.005191 | 0.005189 | 1 |
| Story3 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.005953 | 0.00519 | 1.147 |
| Story3 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.005956 | 0.005188 | 1.148 |
| Story3 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.006927 | 0.006558 | 1.056 |
| Story3 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.006546 | 0.006504 | 1.006 |
| Story3 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.007391 | 0.006611 | 1.118 |
| Story2 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.004722 | 0.00472 | 1 |
| Story2 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.005416 | 0.004721 | 1.147 |
| Story2 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.005419 | 0.00472 | 1.148 |
| Story2 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.006224 | 0.005886 | 1.057 |
| Story2 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.005874 | 0.005837 | 1.006 |
| Story2 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.006647 | 0.005934 | 1.12 |
| Story1 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.00267 | 0.002669 | 1 |
| Story1 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.00301 | 0.002669 | 1.128 |
| Story1 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.003011 | 0.002669 | 1.128 |
| Story1 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.003341 | 0.003169 | 1.054 |
| Story1 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.003184 | 0.003162 | 1.007 |
| Story1 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.00354 | 0.003176 | 1.115 |

- سازه نامنظمی پیچشی نخواهد داشت.

- کنترل دریفت

ضوابط استاندارد 2800 در خصوص دریفت

∆euh=Avg Drift<0.02Cd=0.024.5=0.0045

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story6 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001712 | 0.00171 |
| Story6 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002165 | 0.002053 |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002477 | 0.002476 |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003071 | 0.002913 |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002695 | 0.002695 |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003382 | 0.003204 |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002995 | 0.002995 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003705 | 0.003505 |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002697 | 0.002697 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003291 | 0.00311 |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001521 | 0.001521 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001762 | 0.001671 |

- تمامی طبقات در سازه از نظر دریفت جوابگو هستند.

- طراحی دستی تیر طبقه اول دهانه AB قاب 1

طراحی برای خمش

Mu.max+=26989 kgf.m

Mu.max-=21882 kgf.m

Mu.Design=MaxMu.max+.Mu.max-

Mu.Design=Max26989 .21882 =26989 kgf.m

ρmin≤ρ≤ρmax

ρmin=max1.4Fy.0.25fcFy

ρmin=max1.4400=0.0035 .0.2528400=0.0036

ρmin=0.0036

ρmax=0.025

ρانتخابی=0.015

Mr=ρ∅sfybd21-ρ∅sfy2α1∅cfc

Mrbd2=ρ∅sfy1-ρ∅sfy2α1∅cfc

kf=ρ∅sfy1-ρ∅sfy2α1∅cfc

kf=0.15×0.85×420×1-0.015×0.85×4202×0.812×0.65×28=4.75 Mpa

α1=0.85-0.0015fc=0.85-0.0015×28=0.812

kf=Mrbd2→kf=Mu.maxbd2

4.75=26989 ×104bd2→bd2=56.81×106mm3

db=1.5→2.25b3=56.81×106mm3

b=292.37 mm→b=400 mm

d=430 mm

Use:b=400 mm . d=430 mm . h=500 mm

Rf=Mrbd2=26989 ×104400×5002=3.94 Mpa

mf=∅sfyα1∅cfc=0.85×4200.812×0.65×28=25.76

ρ=1mf1-1-2mfRf∅sfy

ρ=125.761-1-2×25.76×3.940.85×420=0.0128

As=ρbd=0.0128×400×500=1728 mm2

Use 6∅20≡As=1884 mm2

طراحی برای برش

d=h-65=500-70=430 mm

Vc=16λfcbwd=16×1×28×400×430=121250 N

Av=2×πd24=2×π×1024=157 mm2

Smax=mind4.300 mm=min4304=121 mm . 300 mm

S=100 mm

Vs=AvfytdS=157×300×430100=304580 N

کنترل فولاد حداکثر جان:

Vs=304580 N≤4Vc=4×121250=485000 N   .ok

Vn=Vc+Vs=121250+304580=425830 N

∅Vn=0.75×425830=319372.5 N

Avsmin=0.06fcbwfyt=0.06×3528×300300=0.3mm2mm

Use: ∅10@100 mm

- طراحی دستی ستون طبقه اول A قاب 1

St 1Mux=25953 Kgf.mMuy=16441 Kgf.mPu=35183 Kgf

Agtrial≥Pu0.44fc+ρtfy=35183×103 0.44×28+0.015×420=257940 mm2

Try: 550 ×550

γ=550-2×60550=0.8

kn=pnfcAg=35183×103 28×5502=0.46

Rn=pnefcAgh=Mu∅fcAgh=25953 ×103 0.65×28×5502=0.05

با استفاده از نمودارهای اندرکنش (آباکها) مقدار ρ برابر015/0 میباشد.

As=0.015×550×550=4537.5 mm2

Use:20∅20≡As=6280 mm2

- طراحی دستی راه پله

Stair                    Units: KN-m

L1 = 6  ,  L2 = 1.9  ,  L3 = 2.7  ,  L4 = 1.6  ,  L5 = 1.1   m

N = 8  ,   S = 0.27  ,  a = 0.2

t = 0.2  ,  Cover = 0.04  ,  LL = 5

fc = 28000   ,   fy = 300000   KN/m²

Alfa = Arc tg(L4/(L1-2 x L2) = Arc tg(1.6/2.2) = 36.04°

t(av) = (0.5 x S x a + t x Sqrt(S² + a²))/ Sqrt(S² + a²)

(0.5 x 0.27 x 0.2 + 0.2 x Sqrt(0.07 + 0.04))/Sqrt(0.07 + 0.04) = 0.28  m

LL = 1.1x5 = 5.5   ,   DL1 = 8.53   ,   DL2 = 8.53  KN/m

Q1 = 1.25xDL1 + 1.5xLL = 1.25x8.53 + 1.5x5.5 = 18.91  KN/m     (Footpace)

Q2 = 1.25x8.53 + 1.5x5.5 = 18.91  KN/m     (Ramp)

Vmax = 1/2 x(18.91x6 + 0x2.2) = 56.73  KN

Vc = 0.2 x ∅c x Sqrt(fc) x L5 x (t-Cover) = 0.2x0.6xSqrt(21)x 1100 x 160 x 0.001 = 96.784  KN

Mu = 56.73x 3 - 85.1 - 0 = 85.1  KN.m

As = Mu / (∅s x fy x(0.85x(t-cover))) = 85.1 x 1000000 / (0.85x300 x(0.85 x 160)) = 2454.04  mm²

Used :   (Longitudinal)            =  ∅ 18 @ 11 cm   ,  n=10

(Temperature Mesh) =  ∅ 8 @ 20 cm

طراحی دال

طراحی فونداسیون

در ابتدا از نیروهای سازه در ایتبس خروجی گرفته و آنرا به نرم افزار سیف انتقال میدهیم:

- نتایج تحلیل و طراحی سازه

- نشست حداکثر پی

نشست پی

- حداکثر فشار خاک زیر فونداسیون

تنش پی

- برش پانچ فونداسیون

برش پانچ پی