مقدمه

پلان معماری

پلان پارکینگ

پلان طبقات

تعاریف

تعریف مصالح

- بتن (C25)

- وزن مخصوص: 2500 kgfm3

- مدول الاستیسیته: 23500 Mpa

Ec=4700fc'=4700×25=23500 Mpa

- نسبت پوآسون: 0.2

- مقاومت فشاری: 25 Mpa

- میلگرد عرضی (S340)

- وزن مخصوص: 7850 kgfm3

- مدول الاستیسیته: 200000 Mpa

- مقاومت تسلیم: 340 Mpa

- مقاومت گسیختگی: 500 Mpa

- مقاومت تسلیم مورد انتظار:1.25×340=425 Mpa

- مقاومت گسیختگی مورد انتظار: 1.25×500=625 Mpa

- میلگرد طولی (S400)

- وزن مخصوص: 7850 kgfm3

- مدول الاستیسیته: 200000 Mpa

- مقاومت تسلیم: 400 Mpa

- مقاومت گسیختگی: 600 Mpa

- مقاومت تسلیم مورد انتظار: 1.25×400=500 Mpa

- مقاومت گسیختگی مورد انتظار: 1.25×500=750 Mpa

تعریف سیستم عملکرد ساختمان

تعریف مقاطع اولیه

| ردیف | نام تیر | ارتفاع | عرض | نسبت ارتفاع به پهنا | کنترل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B(40X30) | 40 | 30 | 1.33 | خوش شکل |
| 2 | B(45X30) | 45 | 30 | 1.5 | خوش شکل |
| 3 | B(50X35) | 50 | 35 | 1.43 | خوش شکل |
| 4 | B(50X40) | 50 | 40 | 1.25 | خوش شکل |
| 5 | B(55X40) | 55 | 40 | 1.37 | خوش شکل |
| 6 | B(55X45) | 55 | 45 | 1.22 | خوش شکل |
| 7 | B(60X40) | 60 | 40 | 1.5 | خوش شکل |
| 8 | B(60X45) | 60 | 45 | 1.33 | خوش شکل |
| 9 | B(60X50) | 60 | 50 | 1.2 | خوش شکل |
| 10 | B(65X50) | 65 | 50 | 1.3 | خوش شکل |

- تعریف مقطع اولیه ستون

در تعریف ستون ابتدا ستونهاي مربعی شکل که ضلع آنها مضربی از عدد 5 میباشند را به برنامه معرفی میکنیم، البته توجه را انتخاب میکنیم. اگر بعد از طراحی مقدار درصد میلگرد ستون کمتر از 1% بود ابعاد ستون Design شود که در ابتدا گزینه را کوچکتر و اگر بیشتر از 4% باشد ابعاد ستون را بزرگتر میکنیم و اگر مابین 1% و 4% بود ابعاد ستون تقریباً مناسب میباشد ولی باید به پارامترهاي اقتصادي بودن و دید معماري توجه کنیم.

مقاطع پیشنهادی ستونها

| ردیف | نام تیر | ارتفاع | عرض |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C(35X35) | 35 | 35 |
| 2 | C(40X40) | 40 | 40 |
| 3 | C(45X45) | 45 | 45 |
| 4 | C(50X50) | 50 | 50 |
| 5 | C(55X55) | 55 | 55 |
| 6 | C(60X60) | 60 | 60 |

تعریف مقطع دال بتنی

با توجه به اندازه آکسها در نقشه سازهاي در برنامه ETABS بزرگترین دهانه 2/6 متر میباشد اما با توجه به تعریف Ln مقدار Ln برابر 55/0-2/6 متر از بر تا بر تکیهگاه میباشد.

ابتدا دال را بدون کتیبه و با تیر لبه فرض میکنیم در نتیجه حداقل ضخامت دال بتنی از رابطه زیر بدست میآید.

0.2≤αm≤2→h

=Ln(800+0.6fy)36000+5000β(αm-0.2)αm=1.1(6.61-0.55)×(800+0.6×300)36000+5000×8.7-0.556.61-0.55×1.1-0.2=0.13

αm>2→h=Ln(800+0.6fy)36000+900β=(6.2-0.55)×(800+0.6×300)36000+900×8.7-0.556.2-0.55=0.148

تعریف سقف

L21=6.61-0.5521=0.288 m=28.8 cm →دال اولیه ضخامت=30 cm

تعریف بارها

بارهای ثقلی

کف تیرچه و بلوك طبقات

کف تیرچه و بلوک بام

کف دال بتنی

دیوار بدون نما

دیوار نمادار

دیوار جان پناه

پله بتنی

دیوار داخلی

q=100 kgfm2

بارهای زنده

بار برف

محاسبه بار برف سازه:

Is=1

Ps=1.5 KNm2

Cn=1

Ch=1

Cs=1

Pr=1×1×1×1×1.5=1.5 KNm2

توزیع بارهای ثقلی

بار مرده

بتنی سکوی بار=2500×0.2×1.9×1.5=1425 kgf

قلاب به وارده بار=1500×2=6000 kgf

گاه تکیه هر به وارد بار=1425+30004=1106 kgf

بار زنده

ظرفیت از ناشی بار=525×2=1050 kgf

تردد از ناشی بار=200×1.9×1.5=570 kgf

گاه تکیه هر به وارد بار=900+5704=405 kgf

بار جانبی

محاسبه ضریب زلزله

محاسبه وزن لرزهای طبقات

:W1=W2=W3=W4=W5

بارهای مرده

کف مرده بار=670×197.8=132526 kg

بالکن مرده بار=610×11.4=6954 kg

پله راه مرده بار=825×3.9×2.95=9492 kg

پله راه دیوار مرده بار=1480×13.9=20572 kg

نمادار دیوار مرده بار=870×40.6=35322 kg

نما بدون دیوار مرده بار=1480×17.1=1497 kg

بالکن دیوار مرده بار=870×1.2×11.9=12424 kg

ستونها مرده بار=13×0.5×0.5×3.2×2500=26000 kg

تیرها مرده بار=0.6×0.5×105.32×2500=78990 kg

مرده بار مجموع=323777 kg

بارهای زنده

کف زنده بار=200×197.8=39560 kg

بالکن زنده بار=300×11.4=3420 kg

پله راه زنده بار=500×3.9×2.95=5753 kg

زنده بار مجموع=48733 kg

ای لرزه موثر وزن=323777+0.2×48733=333524  kg

:W6

بارهای مرده

کف مرده بار=600×197.8=118680 kg

بالکن مرده بار=610×11.4=6954 kg

پله راه مرده بار=825×3.9×2.95=9492 kg

پله راه دیوار مرده بار=1480×13.9=20572 kg

پناه جان دیوار مرده بار=310×55.79=17295 kg

آسانسور مرده بار=4425 kg

ستونها مرده بار=13×0.5×0.5×3.2×2500=26000 kg

تیرها مرده بار=0.6×0.5×105.32×2500=78990 kg

مرده بار مجموع=282408 kg

بارهای زنده

کف زنده بار=150×197.8=29670 kg

بالکن زنده بار=300×11.4=3420 kg

پله راه زنده بار=500×3.9×2.95=5753 kg

آسانسور زنده بار=1620 kg

زنده بار مجموع=40463 kg

بارهای برف

برف بار=150×197.8=29670 kg

بارهای اصلاح جرم لرزهای

نمادار دیوار از ناشی ای لرزه جرم اصلاح بار=353222=17661 kg

نما بدون دیوار از ناشی ای لرزه جرم اصلاح بار=14972=749 kg

بندی تیغه دیوار از ناشی ای لرزه جرم اصلاح بار=197802=9890 kg

ای لرزه جرم اصلاح بار مجموع=28300 kg

ای لرزه موثر وزن=282408+0.2×40463+0.2×29670+28300=324735  kg

:WPent

بارهای مرده

کف مرده بار=600×20.09=12054 kg

ستونها مرده بار=4×0.5×0.5×3.2×2500=8000 kg

تیرها مرده بار=0.6×0.5×18×2500=13500 kg

مرده بار مجموع=33554 kg

بارهای زنده

کف زنده بار=150×20.09=3014 kg

زنده بار مجموع=3014 kg

بارهای برف

برف بار=150×20.09=3014 kg

برف بار مجموع=3014 kg

ای لرزه موثر وزن=33554+0.2×3014+0.2×3014=34760  kg

وزن لرزهای کل:

W=2027115 kg

محاسبه برش پایه:

Vu=C∙W=0.1268×2027115 =257038 kg

برش پایه به دست آمده از نرمافزار و مقایسه آن با دستی

| TABLE: Base Reactions |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Load Case/Combo | FX | FY | MX | MY |
|  | kgf | kgf | kgf-m | kgf-m |
| EX | -260748.8 | 0 | 6829.85 | -3867640.86 |
| EY | 0 | -260748.8 | 3848749.8 | -6705.19 |

- اختلاف بسیار جرئی با نتایج به دست آمده از تحلیل دستی داشته و از دقت خوبی برخوردار است.

مدلسازی سازه

مدلسازی ستون ها

مدلسازی تیرها

ترسیم کف طبقه

- با توجه به اینکه سیستم قاب خمشی برای این سازه استفاده شده است بهتر است جهت تیرچه ریزی سقف ها را به گونه ای انتخاب کنیم که از تمام ظرفیت تیرها برای تحمل نیروهای وارده به سازه استفاده نمائیم تا ابعاد تیرها معقول باشند و به همین سبب تیرچه ریزی را بصورت شطرنجی انجام میدهیم.

- جهت تیرچه ها را در سمتی انجام میدهیم که زیاد در سمت دهانه بلندتر قرار نگیرند زیرا در اینصورت خیز تیرچه ها زیاد خواهد بود که البته برای دهانه های 4 تا 6 متری جهت تیرچه چندان مهم نبوده و خیز زیادی نخواهند داشت.

معرفی وزن لرزه ای سازه

معرفی وزن موثر لرزه ای به نرم افزار

معرفی اثر P-Delta

برای اعمال این اثر بایستی ترکیب بار آنرا به نرم افزار معرفی نمائیم که برای این منظور از ترکیب بار اول طراحی استفاده مینمائیم:

معرفی اثر P-Delta به نرم افزار

اختصاص اصلاحات مدلسازی

اختصاص تکیه گاه گیردار پای ستون ها

اختصاص نواحی انتهایی صلب

اختصاص ضرایب ترک خوردگی

ضوابط مبحث نهم در خصوص ضرایب ترک خوردگی

معرفی ضریب ترک خوردگی ستون ها در نرم افزار

معرفی ضریب ترک خوردگی تیرها در نرم افزار

نتایج طراحی

نسبت نیرو به ظرفیت قاب A

نسبت نیرو به ظرفیت قاب B

نسبت نیرو به ظرفیت قاب C

نسبت نیرو به ظرفیت قاب D

کنترل های سازه

کنترل نظم پیچشی

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story6 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.003553 | 0.003247 | 1.094 |
| Story6 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.003904 | 0.003271 | 1.194 |
| Story6 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.003246 | 0.003224 | 1.007 |
| Story6 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.002926 | 0.002667 | 1.097 |
| Story6 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.003091 | 0.002667 | 1.159 |
| Story6 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.002761 | 0.002667 | 1.035 |
| Story5 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.005482 | 0.005002 | 1.096 |
| Story5 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.006042 | 0.005038 | 1.199 |
| Story5 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.005008 | 0.004965 | 1.009 |
| Story5 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.004553 | 0.004173 | 1.091 |
| Story5 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.004816 | 0.004173 | 1.154 |
| Story5 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.004289 | 0.004174 | 1.028 |
| Story4 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.006057 | 0.005492 | 1.103 |
| Story4 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.006667 | 0.005536 | 1.194 |
| Story4 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.005448 | 0.005448 | 1 |
| Story4 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.004962 | 0.004545 | 1.092 |
| Story4 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.00525 | 0.004547 | 1.154 |
| Story4 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.004675 | 0.004543 | 1.029 |
| Story3 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.006127 | 0.00555 | 1.104 |
| Story3 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.006751 | 0.005595 | 1.197 |
| Story3 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.005508 | 0.005505 | 1.001 |
| Story3 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.005036 | 0.004622 | 1.089 |
| Story3 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.00533 | 0.004624 | 1.153 |
| Story3 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.004741 | 0.004621 | 1.026 |
| Story2 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.005472 | 0.00496 | 1.103 |
| Story2 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.00604 | 0.005 | 1.198 |
| Story2 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.004936 | 0.004921 | 1.003 |
| Story2 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.004539 | 0.004174 | 1.087 |
| Story2 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.004806 | 0.004175 | 1.151 |
| Story2 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.004272 | 0.004173 | 1.024 |
| Story1 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.003065 | 0.002846 | 1.077 |
| Story1 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.003365 | 0.002864 | 1.175 |
| Story1 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.00289 | 0.002827 | 1.022 |
| Story1 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.002675 | 0.002506 | 1.067 |
| Story1 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.002836 | 0.002518 | 1.126 |
| Story1 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.002514 | 0.002493 | 1.008 |

به دلیل اختلاف کم مرکز جرم و مرکز سختی سازه فاقد نامنظمی پیچشی است

کنترل زمان تناوب

برای آنکه زمان تناوب تحلیلی سازه را محاسبه نمائیم از فایل اصلی یک کپی گرفته که در سی دی بنام Period موجود میباشد و در این فایل با اصلاح ضرایب ترک خوردگی ستون ها و دیوارها از 7/0 به 1 و تیرها از 35/0 به 5/0 طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم زمان تناوب تحلیلی را استخراج مینمائیم:

ضوابط استاندارد 2800 در مورد ضرایب ترک خوردگی تیرها و ستون ها

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal1 | 1 | 1.1 | 0.7177 | 0.0281 | 0.7177 | 0.0281 |
| Modal1 | 2 | 1.022 | 0.0099 | 0.6359 | 0.7276 | 0.664 |
| Modal1 | 3 | 0.833 | 0.0379 | 0.1067 | 0.7654 | 0.7707 |
| Modal1 | 4 | 0.366 | 0.1225 | 0.0047 | 0.8879 | 0.7755 |
| Modal1 | 5 | 0.345 | 0.0016 | 0.1058 | 0.8896 | 0.8813 |
| Modal1 | 6 | 0.287 | 0.0067 | 0.0189 | 0.8963 | 0.9002 |
| Modal1 | 7 | 0.193 | 0.043 | 0.001 | 0.9393 | 0.9012 |
| Modal1 | 8 | 0.185 | 0.0002 | 0.0368 | 0.9395 | 0.938 |
| Modal1 | 9 | 0.156 | 0.0015 | 0.0074 | 0.941 | 0.9454 |
| Modal1 | 10 | 0.137 | 0.0163 | 0.00001435 | 0.9573 | 0.9455 |
| Modal1 | 11 | 0.131 | 0.00002012 | 0.0131 | 0.9573 | 0.9585 |
| Modal1 | 12 | 0.122 | 0 | 0.0002 | 0.9573 | 0.9587 |
| Modal1 | 13 | 0.109 | 0.0154 | 0.0022 | 0.9727 | 0.9609 |
| Modal1 | 14 | 0.106 | 0.0013 | 0.0139 | 0.974 | 0.9749 |
| Modal1 | 15 | 0.101 | 0.0017 | 0.0014 | 0.9757 | 0.9763 |
| Modal1 | 16 | 0.08 | 0.0123 | 0.0006 | 0.988 | 0.9769 |
| Modal1 | 17 | 0.079 | 0.0002 | 0.0113 | 0.9882 | 0.9882 |
| Modal1 | 18 | 0.074 | 0.0009 | 0.0011 | 0.9891 | 0.9893 |

زمان تناوب تحلیلی جهت X = 1/1 ثانیه

زمان تناوب تحلیلی جهت Y = 022/1 ثانیه

در هر دو جهت زمان تناوب تحلیلی کوچکتر از زمان تناوب تجربی بدست آمده میباشد بنابراین برای طراحی سازه از زمان تناوب تحلیلی استفاده نموده و از زمان تناوب تحلیلی برای کنترل دریفت نیز استفاده مینمائیم.

کنترل تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت)

ضوابط استاندارد 2800 در خصوص دریفت

همگی کمتر از 004444/0 بوده و دریفت مورد قبول میباشد

برداشت مقدار طرف اول از نرم افزار:

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story6 | EXDRIFT | Diaph D1 X | 0.003091 | 0.002825 |
| Story6 | EYDRIFT | Diaph D1 Y | 0.002673 | 0.002436 |
| Story5 | EXDRIFT | Diaph D1 X | 0.004745 | 0.004329 |
| Story5 | EYDRIFT | Diaph D1 Y | 0.004145 | 0.003799 |
| Story4 | EXDRIFT | Diaph D1 X | 0.005209 | 0.004423 |
| Story4 | EYDRIFT | Diaph D1 Y | 0.004499 | 0.004121 |
| Story3 | EXDRIFT | Diaph D1 X | 0.005233 | 0.004374 |
| Story3 | EYDRIFT | Diaph D1 Y | 0.004545 | 0.004172 |
| Story2 | EXDRIFT | Diaph D1 X | 0.004646 | 0.004211 |
| Story2 | EYDRIFT | Diaph D1 Y | 0.004081 | 0.003752 |
| Story1 | EXDRIFT | Diaph D1 X | 0.002593 | 0.002407 |
| Story1 | EYDRIFT | Diaph D1 Y | 0.002399 | 0.002247 |

شکل تغییر مقطع ستونها

0.6

0.55

0.50

0.50

0.50

0.55

0.6

تغییر مقطع ستونها از طبقه اول تا خرپشته

در تغییر شکل مقطع ستونها باید به شیب انحراف میلگرد طولی داخل ستون توجه کرد.

طراحی المانها

طراحی دستی تیر

طراحی تیرها

براي نمونه، تیرهاي واقع در راستاي قاب نشان داده شده در شکل زیر را بررسی خواهد شده است.

رسم دیاگرام پوش میلگردهای لازم برای تیرهای یک قاب در یک طبقه

- قاب A، طبقه اول

مشخصات تیرهای دهانه اول

| TABLE: Concrete Beam Summary - ACI 318-14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Label | Design Section | Station | As Top | As Bottom |
|  |  |  | cm | cm² | cm² |
| Story1 | B14 | B60X45 | 30 | 14.96 | 8.38 |
| Story1 | B14 | B60X45 | 61.579 | 12.33 | 8.38 |
| Story1 | B14 | B60X45 | 93.158 | 9.91 | 8.38 |
| Story1 | B14 | B60X45 | 124.737 | 8.38 | 8.38 |
| Story1 | B14 | B60X45 | 156.316 | 7.6 | 8.38 |
| Story1 | B14 | B60X45 | 187.895 | 5.76 | 8.38 |
| Story1 | B14 | B60X45 | 219.474 | 4.17 | 8.37 |
| Story1 | B14 | B60X45 | 251.053 | 4.17 | 7.29 |
| Story1 | B14 | B60X45 | 282.632 | 4.17 | 6.02 |
| Story1 | B14 | B60X45 | 314.211 | 4.17 | 4.55 |
| Story1 | B14 | B60X45 | 345.789 | 4.17 | 4.39 |
| Story1 | B14 | B60X45 | 377.368 | 4.17 | 4.87 |
| Story1 | B14 | B60X45 | 408.947 | 4.17 | 5.86 |
| Story1 | B14 | B60X45 | 440.526 | 4.17 | 6.65 |
| Story1 | B14 | B60X45 | 472.105 | 5.67 | 7.23 |
| Story1 | B14 | B60X45 | 503.684 | 8.38 | 7.61 |
| Story1 | B14 | B60X45 | 535.263 | 8.53 | 8.03 |
| Story1 | B14 | B60X45 | 566.842 | 10.97 | 8.38 |
| Story1 | B14 | B60X45 | 598.421 | 13.63 | 8.38 |
| Story1 | B14 | B60X45 | 630 | 16.52 | 8.38 |

مشخصات تیرهای دهانه دوم

| TABLE: Concrete Beam Summary - ACI 318-14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Label | Design Section | Station | As Top | As Bottom |
|  |  |  | cm | cm² | cm² |
| Story1 | B13 | B60X45 | 30 | 17.19 | 15.95 |
| Story1 | B13 | B60X45 | 48.947 | 14.76 | 14.54 |
| Story1 | B13 | B60X45 | 67.895 | 12.42 | 13.1 |
| Story1 | B13 | B60X45 | 86.842 | 10.18 | 11.64 |
| Story1 | B13 | B60X45 | 105.789 | 8.38 | 10.15 |
| Story1 | B13 | B60X45 | 124.737 | 8.14 | 8.64 |
| Story1 | B13 | B60X45 | 143.684 | 5.87 | 8.38 |
| Story1 | B13 | B60X45 | 162.632 | 5 | 7.32 |
| Story1 | B13 | B60X45 | 181.579 | 5 | 5.06 |
| Story1 | B13 | B60X45 | 200.526 | 5 | 5 |
| Story1 | B13 | B60X45 | 219.474 | 5 | 5 |
| Story1 | B13 | B60X45 | 238.421 | 5 | 5.75 |
| Story1 | B13 | B60X45 | 250 | 5 | 6.87 |
| Story1 | B13 | B60X45 | 250 | 5 | 6.22 |
| Story1 | B13 | B60X45 | 257.368 | 5 | 6.75 |
| Story1 | B13 | B60X45 | 276.316 | 7.44 | 8.05 |
| Story1 | B13 | B60X45 | 295.263 | 8.38 | 8.38 |
| Story1 | B13 | B60X45 | 314.211 | 9.97 | 8.38 |
| Story1 | B13 | B60X45 | 333.158 | 12.31 | 8.89 |
| Story1 | B13 | B60X45 | 352.105 | 14.77 | 10.02 |
| Story1 | B13 | B60X45 | 371.053 | 17.36 | 11.14 |
| Story1 | B13 | B60X45 | 390 | 20.07 | 12.24 |

مشخصات تیرهای دهانه سوم

| TABLE: Concrete Beam Summary - ACI 318-14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Label | Design Section | Station | As Top | As Bottom |
|  |  |  | cm | cm² | cm² |
| Story1 | B12 | B60X45 | 30 | 13.99 | 9.55 |
| Story1 | B12 | B60X45 | 58.421 | 11.61 | 9.25 |
| Story1 | B12 | B60X45 | 86.842 | 9.4 | 8.83 |
| Story1 | B12 | B60X45 | 115.263 | 8.38 | 8.38 |
| Story1 | B12 | B60X45 | 143.684 | 7.41 | 8.38 |
| Story1 | B12 | B60X45 | 172.105 | 5.63 | 8.38 |
| Story1 | B12 | B60X45 | 200.526 | 4.49 | 7.82 |
| Story1 | B12 | B60X45 | 228.947 | 4.49 | 6.44 |
| Story1 | B12 | B60X45 | 257.368 | 4.49 | 4.89 |
| Story1 | B12 | B60X45 | 285.789 | 4.49 | 4.49 |
| Story1 | B12 | B60X45 | 314.211 | 4.49 | 4.49 |
| Story1 | B12 | B60X45 | 342.632 | 4.49 | 5.06 |
| Story1 | B12 | B60X45 | 371.053 | 4.49 | 6.19 |
| Story1 | B12 | B60X45 | 399.474 | 5.11 | 7.16 |
| Story1 | B12 | B60X45 | 427.895 | 7.66 | 7.97 |
| Story1 | B12 | B60X45 | 456.316 | 8.38 | 8.38 |
| Story1 | B12 | B60X45 | 484.737 | 10.05 | 8.38 |
| Story1 | B12 | B60X45 | 513.158 | 12.46 | 8.38 |
| Story1 | B12 | B60X45 | 541.579 | 15.07 | 8.55 |
| Story1 | B12 | B60X45 | 570 | 17.87 | 9.22 |

| طول کل تیر | 16.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| آرماتور سرتاسری بالا |  |  |  |
| 0.25 | 603 | 3F16 |  |
| 16.8 | 603 |  |  |
| آرماتور سرتاسری بعلاوه تقویتی |  |  |  |
| موقعیت تئوریک تقویتی | تقویتی | مجموع سرتاسری و تقویتی | آرماتور تقویتی |
| 0 | 628 | 1231 | 2F20 |
| 1.175 | 628 | 1231 |  |
| 4.45 | 628 | 1231 | 2F20 |
| 5.5 | 628 | 1231 |  |
| 10.95 | 942 | 1545 | 3F20 |
| 11.45 | 942 | 1545 |  |
| 12.68 | 942 | 1545 | 3F20 |
| 14.575 | 942 | 1545 |  |
| 15.625 | 942 | 1545 | 3F20 |
| 16.8 | 942 | 1545 |  |

دیاگرام پوش میلگردهای بالای تیر

| طول کل تیر | 16.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| آرماتور سرتاسری پایین |  |  |  |
| 0.25 | 924 | 3F20 |  |
| 16.8 | 924 |  |  |
| آرماتور سرتاسری بعلاوه تقویتی |  |  |  |
| موقعیت تئوریک تقویتی | تقویتی | مجموع سرتاسری و تقویتی | آرماتور تقویتی |
| 0 | 314 | 1238 | 1F20 |
| 1.175 | 314 | 1238 |  |
| 4.45 | 628 | 1552 | 2F20 |
| 5.5 | 628 | 1552 |  |
| 10.95 | 0 | 924 | 0 |
| 11.45 | 0 | 924 |  |
| 12.68 | 0 | 924 | 0 |
| 14.575 | 0 | 924 |  |
| 15.625 | 0 | 924 | 0 |
| 16.8 | 0 | 924 |  |

- قاب A، طبقه دوم

مشخصات تیرهای دهانه اول

| TABLE: Concrete Beam Summary - ACI 318-14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Label | Design Section | Station | As Top | As Bottom |
|  |  |  | cm | cm² | cm² |
| Story2 | B9 | B60X45 | 30 | 18.7 | 20.87 |
| Story2 | B9 | B60X45 | 51.211 | 16.46 | 18.69 |
| Story2 | B9 | B60X45 | 72.421 | 14.28 | 16.52 |
| Story2 | B9 | B60X45 | 93.632 | 12.18 | 14.37 |
| Story2 | B9 | B60X45 | 114.842 | 10.13 | 12.24 |
| Story2 | B9 | B60X45 | 136.053 | 8.38 | 10.12 |
| Story2 | B9 | B60X45 | 157.263 | 8.29 | 8.38 |
| Story2 | B9 | B60X45 | 178.474 | 5.8 | 7.89 |
| Story2 | B9 | B60X45 | 199.684 | 5.34 | 5.34 |
| Story2 | B9 | B60X45 | 220.895 | 5.34 | 5.34 |
| Story2 | B9 | B60X45 | 242.105 | 5.34 | 5.34 |
| Story2 | B9 | B60X45 | 263.316 | 5.34 | 5.34 |
| Story2 | B9 | B60X45 | 284.526 | 6.03 | 5.94 |
| Story2 | B9 | B60X45 | 305.737 | 8.38 | 8.25 |
| Story2 | B9 | B60X45 | 326.947 | 9.01 | 8.38 |
| Story2 | B9 | B60X45 | 348.158 | 11.35 | 9.66 |
| Story2 | B9 | B60X45 | 369.368 | 13.77 | 11.4 |
| Story2 | B9 | B60X45 | 390.579 | 16.27 | 13.14 |
| Story2 | B9 | B60X45 | 411.789 | 18.85 | 14.88 |
| Story2 | B9 | B60X45 | 433 | 21.53 | 16.63 |

مشخصات تیرهای دهانه دوم

| TABLE: Concrete Beam Summary - ACI 318-14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Label | Design Section | Station | As Top | As Bottom |
|  |  |  | cm | cm² | cm² |
| Story2 | B10 | B60X45 | 30 | 17.95 | 22.26 |
| Story2 | B10 | B60X45 | 48.947 | 15.78 | 19.82 |
| Story2 | B10 | B60X45 | 67.895 | 13.68 | 17.41 |
| Story2 | B10 | B60X45 | 86.842 | 11.64 | 15.02 |
| Story2 | B10 | B60X45 | 105.789 | 9.65 | 12.67 |
| Story2 | B10 | B60X45 | 124.737 | 8.38 | 10.35 |
| Story2 | B10 | B60X45 | 143.684 | 7.77 | 8.38 |
| Story2 | B10 | B60X45 | 162.632 | 5.84 | 7.71 |
| Story2 | B10 | B60X45 | 181.579 | 5.84 | 5.84 |
| Story2 | B10 | B60X45 | 200.526 | 5.84 | 5.84 |
| Story2 | B10 | B60X45 | 219.474 | 5.84 | 5.84 |
| Story2 | B10 | B60X45 | 238.421 | 5.84 | 5.84 |
| Story2 | B10 | B60X45 | 257.368 | 7.3 | 6.3 |
| Story2 | B10 | B60X45 | 276.316 | 8.38 | 8.38 |
| Story2 | B10 | B60X45 | 295.263 | 10.31 | 8.38 |
| Story2 | B10 | B60X45 | 314.211 | 12.83 | 9.96 |
| Story2 | B10 | B60X45 | 333.158 | 15.43 | 11.71 |
| Story2 | B10 | B60X45 | 352.105 | 18.11 | 13.48 |
| Story2 | B10 | B60X45 | 371.053 | 20.88 | 15.25 |
| Story2 | B10 | B60X45 | 390 | 23.75 | 17.02 |

مشخصات تیرهای دهانه سوم

| TABLE: Concrete Beam Summary - ACI 318-14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Label | Design Section | Station | As Top | As Bottom |
|  |  |  | cm | cm² | cm² |
| Story2 | B11 | B60X45 | 30 | 14.06 | 15.9 |
| Story2 | B11 | B60X45 | 58.421 | 12.19 | 14.35 |
| Story2 | B11 | B60X45 | 86.842 | 10.4 | 12.77 |
| Story2 | B11 | B60X45 | 115.263 | 8.68 | 11.18 |
| Story2 | B11 | B60X45 | 143.684 | 8.38 | 9.56 |
| Story2 | B11 | B60X45 | 172.105 | 7.32 | 8.38 |
| Story2 | B11 | B60X45 | 200.526 | 5.42 | 8.34 |
| Story2 | B11 | B60X45 | 228.947 | 4.86 | 6.1 |
| Story2 | B11 | B60X45 | 257.368 | 4.86 | 4.86 |
| Story2 | B11 | B60X45 | 285.789 | 4.86 | 4.86 |
| Story2 | B11 | B60X45 | 314.211 | 4.86 | 4.86 |
| Story2 | B11 | B60X45 | 342.632 | 4.86 | 4.86 |
| Story2 | B11 | B60X45 | 371.053 | 5.63 | 5.61 |
| Story2 | B11 | B60X45 | 399.474 | 8.21 | 7.26 |
| Story2 | B11 | B60X45 | 427.895 | 8.38 | 8.38 |
| Story2 | B11 | B60X45 | 456.316 | 10.24 | 8.38 |
| Story2 | B11 | B60X45 | 484.737 | 12.4 | 8.97 |
| Story2 | B11 | B60X45 | 513.158 | 14.66 | 10.17 |
| Story2 | B11 | B60X45 | 541.579 | 17 | 11.41 |
| Story2 | B11 | B60X45 | 570 | 19.44 | 12.64 |

| طول کل تیر | 16.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| آرماتور سرتاسری پایین |  |  |  |
| 0.25 | 924 | 3F20 |  |
| 16.8 | 924 |  |  |
| آرماتور سرتاسری بعلاوه تقویتی |  |  |  |
| موقعیت تئوریک تقویتی | تقویتی | مجموع سرتاسری و تقویتی | آرماتور تقویتی |
| 0 | 314 | 1238 | 1F20 |
| 1.175 | 314 | 1238 |  |
| 4.45 | 628 | 1552 | 2F20 |
| 5.5 | 628 | 1552 |  |
| 10.95 | 628 | 1552 | 2F20 |
| 11.45 | 628 | 1552 |  |
| 12.68 | 628 | 1552 | 2F20 |
| 14.575 | 628 | 1552 |  |
| 15.625 | 628 | 1552 | 2F20 |
| 16.8 | 628 | 1552 |  |

- قاب A، طبقه سوم

مشخصات تیرهای دهانه اول

| TABLE: Concrete Beam Summary - ACI 318-14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Label | Design Section | Station | As Top | As Bottom |
|  |  |  | cm | cm² | cm² |
| Story3 | B9 | B60X45 | 27.5 | 18.52 | 19.3 |
| Story3 | B9 | B60X45 | 48.974 | 16.3 | 17.31 |
| Story3 | B9 | B60X45 | 70.447 | 14.15 | 15.34 |
| Story3 | B9 | B60X45 | 91.921 | 12.07 | 13.37 |
| Story3 | B9 | B60X45 | 113.395 | 10.05 | 11.41 |
| Story3 | B9 | B60X45 | 134.868 | 8.38 | 9.46 |
| Story3 | B9 | B60X45 | 156.342 | 8.25 | 8.38 |
| Story3 | B9 | B60X45 | 177.816 | 5.78 | 7.45 |
| Story3 | B9 | B60X45 | 199.289 | 4.97 | 4.97 |
| Story3 | B9 | B60X45 | 220.763 | 4.97 | 4.97 |
| Story3 | B9 | B60X45 | 242.237 | 4.97 | 4.97 |
| Story3 | B9 | B60X45 | 263.711 | 4.97 | 4.97 |
| Story3 | B9 | B60X45 | 285.184 | 5.51 | 5.78 |
| Story3 | B9 | B60X45 | 306.658 | 8.25 | 8.05 |
| Story3 | B9 | B60X45 | 328.132 | 8.38 | 8.38 |
| Story3 | B9 | B60X45 | 349.605 | 10.49 | 9.45 |
| Story3 | B9 | B60X45 | 371.079 | 12.73 | 11.16 |
| Story3 | B9 | B60X45 | 392.553 | 15.05 | 12.86 |
| Story3 | B9 | B60X45 | 414.026 | 17.45 | 14.57 |
| Story3 | B9 | B60X45 | 435.5 | 19.93 | 16.27 |

مشخصات تیرهای دهانه دوم

| TABLE: Concrete Beam Summary - ACI 318-14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Label | Design Section | Station | As Top | As Bottom |
|  |  |  | cm | cm² | cm² |
| Story3 | B10 | B60X45 | 27.5 | 16.94 | 20.53 |
| Story3 | B10 | B60X45 | 46.711 | 14.89 | 18.3 |
| Story3 | B10 | B60X45 | 65.921 | 12.91 | 16.1 |
| Story3 | B10 | B60X45 | 85.132 | 10.97 | 13.92 |
| Story3 | B10 | B60X45 | 104.342 | 9.09 | 11.76 |
| Story3 | B10 | B60X45 | 123.553 | 8.38 | 9.62 |
| Story3 | B10 | B60X45 | 142.763 | 7.3 | 8.38 |
| Story3 | B10 | B60X45 | 161.974 | 5.45 | 7.19 |
| Story3 | B10 | B60X45 | 181.184 | 5.45 | 5.45 |
| Story3 | B10 | B60X45 | 200.395 | 5.45 | 5.45 |
| Story3 | B10 | B60X45 | 219.605 | 5.45 | 5.45 |
| Story3 | B10 | B60X45 | 238.816 | 5.45 | 5.45 |
| Story3 | B10 | B60X45 | 258.026 | 6.78 | 6.01 |
| Story3 | B10 | B60X45 | 277.237 | 8.38 | 8.19 |
| Story3 | B10 | B60X45 | 296.447 | 9.57 | 8.38 |
| Story3 | B10 | B60X45 | 315.658 | 11.92 | 9.42 |
| Story3 | B10 | B60X45 | 334.868 | 14.33 | 11.06 |
| Story3 | B10 | B60X45 | 354.079 | 16.81 | 12.71 |
| Story3 | B10 | B60X45 | 373.289 | 19.38 | 14.36 |
| Story3 | B10 | B60X45 | 392.5 | 22.03 | 16.01 |

مشخصات تیرهای دهانه سوم

| TABLE: Concrete Beam Summary - ACI 318-14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Label | Design Section | Station | As Top | As Bottom |
|  |  |  | cm | cm² | cm² |
| Story3 | B11 | B60X45 | 27.5 | 13.52 | 15.07 |
| Story3 | B11 | B60X45 | 56.184 | 11.71 | 13.61 |
| Story3 | B11 | B60X45 | 84.868 | 9.97 | 12.13 |
| Story3 | B11 | B60X45 | 113.553 | 8.38 | 10.63 |
| Story3 | B11 | B60X45 | 142.237 | 8.38 | 9.09 |
| Story3 | B11 | B60X45 | 170.921 | 6.96 | 8.38 |
| Story3 | B11 | B60X45 | 199.605 | 5.14 | 7.95 |
| Story3 | B11 | B60X45 | 228.289 | 4.69 | 5.81 |
| Story3 | B11 | B60X45 | 256.974 | 4.69 | 4.69 |
| Story3 | B11 | B60X45 | 285.658 | 4.69 | 4.69 |
| Story3 | B11 | B60X45 | 314.342 | 4.69 | 4.69 |
| Story3 | B11 | B60X45 | 343.026 | 4.69 | 4.69 |
| Story3 | B11 | B60X45 | 371.711 | 5.43 | 5.49 |
| Story3 | B11 | B60X45 | 400.395 | 7.9 | 7.07 |
| Story3 | B11 | B60X45 | 429.079 | 8.38 | 8.38 |
| Story3 | B11 | B60X45 | 457.763 | 9.86 | 8.38 |
| Story3 | B11 | B60X45 | 486.447 | 11.94 | 8.65 |
| Story3 | B11 | B60X45 | 515.132 | 14.11 | 9.79 |
| Story3 | B11 | B60X45 | 543.816 | 16.37 | 10.97 |
| Story3 | B11 | B60X45 | 572.5 | 18.72 | 12.13 |

| طول کل تیر | 16.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| آرماتور سرتاسری بالا |  |  |  |
| 0.25 | 603 | 3F16 |  |
| 16.8 | 603 |  |  |
| آرماتور سرتاسری بعلاوه تقویتی |  |  |  |
| موقعیت تئوریک تقویتی | تقویتی | مجموع سرتاسری و تقویتی | آرماتور تقویتی |
| 0 | 628 | 1884 | 4F20 |
| 1.175 | 628 | 1884 |  |
| 4.45 | 628 | 1231 | 2F20 |
| 5.5 | 628 | 1231 |  |
| 10.95 | 942 | 1545 | 3F20 |
| 11.45 | 942 | 1545 |  |
| 12.68 | 942 | 1545 | 3F20 |
| 14.575 | 942 | 1545 |  |
| 15.625 | 942 | 1884 | 4F20 |
| 16.8 | 942 | 1884 |  |

| طول کل تیر | 16.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| آرماتور سرتاسری پایین |  |  |  |
| 0.25 | 924 | 3F20 |  |
| 16.8 | 924 |  |  |
| آرماتور سرتاسری بعلاوه تقویتی |  |  |  |
| موقعیت تئوریک تقویتی | تقویتی | مجموع سرتاسری و تقویتی | آرماتور تقویتی |
| 0 | 314 | 1238 | 1F20 |
| 1.175 | 314 | 1238 |  |
| 4.45 | 628 | 1552 | 2F20 |
| 5.5 | 628 | 1552 |  |
| 10.95 | 628 | 1552 | 2F20 |
| 11.45 | 628 | 1552 |  |
| 12.68 | 628 | 1552 | 2F20 |
| 14.575 | 628 | 1552 |  |
| 15.625 | 628 | 1552 | 2F20 |
| 16.8 | 628 | 1552 |  |

- قاب A، طبقه چهارم

مشخصات تیرهای دهانه اول

| TABLE: Concrete Beam Summary - ACI 318-14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Label | Design Section | Station | As Top | As Bottom |
|  |  |  | cm | cm² | cm² |
| Story4 | B9 | B60X45 | 27.5 | 17.04 | 16.35 |
| Story4 | B9 | B60X45 | 48.974 | 15.01 | 14.72 |
| Story4 | B9 | B60X45 | 70.447 | 13.05 | 13.09 |
| Story4 | B9 | B60X45 | 91.921 | 11.14 | 11.47 |
| Story4 | B9 | B60X45 | 113.395 | 9.29 | 9.83 |
| Story4 | B9 | B60X45 | 134.868 | 8.38 | 8.38 |
| Story4 | B9 | B60X45 | 156.342 | 7.67 | 8.38 |
| Story4 | B9 | B60X45 | 177.816 | 5.41 | 6.57 |
| Story4 | B9 | B60X45 | 199.289 | 4.29 | 4.38 |
| Story4 | B9 | B60X45 | 220.763 | 4.29 | 4.29 |
| Story4 | B9 | B60X45 | 242.237 | 4.29 | 4.29 |
| Story4 | B9 | B60X45 | 263.711 | 4.29 | 4.29 |
| Story4 | B9 | B60X45 | 285.184 | 4.51 | 5.18 |
| Story4 | B9 | B60X45 | 306.658 | 6.85 | 7.25 |
| Story4 | B9 | B60X45 | 328.132 | 8.38 | 8.38 |
| Story4 | B9 | B60X45 | 349.605 | 8.81 | 8.52 |
| Story4 | B9 | B60X45 | 371.079 | 10.73 | 10.06 |
| Story4 | B9 | B60X45 | 392.553 | 12.71 | 11.59 |
| Story4 | B9 | B60X45 | 414.026 | 14.75 | 13.12 |
| Story4 | B9 | B60X45 | 435.5 | 16.85 | 14.64 |

مشخصات تیرهای دهانه دوم

| TABLE: Concrete Beam Summary - ACI 318-14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Label | Design Section | Station | As Top | As Bottom |
|  |  |  | cm | cm² | cm² |
| Story4 | B10 | B60X45 | 27.5 | 14.62 | 17.13 |
| Story4 | B10 | B60X45 | 46.711 | 12.85 | 15.32 |
| Story4 | B10 | B60X45 | 65.921 | 11.13 | 13.51 |
| Story4 | B10 | B60X45 | 85.132 | 9.45 | 11.72 |
| Story4 | B10 | B60X45 | 104.342 | 8.38 | 9.93 |
| Story4 | B10 | B60X45 | 123.553 | 8.31 | 8.38 |
| Story4 | B10 | B60X45 | 142.763 | 6.24 | 8.38 |
| Story4 | B10 | B60X45 | 161.974 | 4.65 | 6.14 |
| Story4 | B10 | B60X45 | 181.184 | 4.65 | 4.65 |
| Story4 | B10 | B60X45 | 200.395 | 4.65 | 4.65 |
| Story4 | B10 | B60X45 | 219.605 | 4.65 | 4.65 |
| Story4 | B10 | B60X45 | 238.816 | 4.65 | 4.65 |
| Story4 | B10 | B60X45 | 258.026 | 5.7 | 5.32 |
| Story4 | B10 | B60X45 | 277.237 | 8.21 | 7.19 |
| Story4 | B10 | B60X45 | 296.447 | 8.38 | 8.38 |
| Story4 | B10 | B60X45 | 315.658 | 10.06 | 8.38 |
| Story4 | B10 | B60X45 | 334.868 | 12.1 | 9.6 |
| Story4 | B10 | B60X45 | 354.079 | 14.19 | 11 |
| Story4 | B10 | B60X45 | 373.289 | 16.34 | 12.39 |
| Story4 | B10 | B60X45 | 392.5 | 18.56 | 13.78 |

مشخصات تیرهای دهانه سوم

| TABLE: Concrete Beam Summary - ACI 318-14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Label | Design Section | Station | As Top | As Bottom |
|  |  |  | cm | cm² | cm² |
| Story4 | B11 | B60X45 | 27.5 | 12.1 | 12.99 |
| Story4 | B11 | B60X45 | 56.184 | 10.45 | 11.77 |
| Story4 | B11 | B60X45 | 84.868 | 8.87 | 10.52 |
| Story4 | B11 | B60X45 | 113.553 | 8.38 | 9.24 |
| Story4 | B11 | B60X45 | 142.237 | 7.87 | 8.38 |
| Story4 | B11 | B60X45 | 170.921 | 6.09 | 8.38 |
| Story4 | B11 | B60X45 | 199.605 | 4.45 | 6.97 |
| Story4 | B11 | B60X45 | 228.289 | 4.2 | 5.11 |
| Story4 | B11 | B60X45 | 256.974 | 4.2 | 4.2 |
| Story4 | B11 | B60X45 | 285.658 | 4.2 | 4.2 |
| Story4 | B11 | B60X45 | 314.342 | 4.2 | 4.2 |
| Story4 | B11 | B60X45 | 343.026 | 4.2 | 4.2 |
| Story4 | B11 | B60X45 | 371.711 | 4.81 | 5.1 |
| Story4 | B11 | B60X45 | 400.395 | 7.01 | 6.49 |
| Story4 | B11 | B60X45 | 429.079 | 8.38 | 7.83 |
| Story4 | B11 | B60X45 | 457.763 | 8.75 | 8.38 |
| Story4 | B11 | B60X45 | 486.447 | 10.61 | 8.38 |
| Story4 | B11 | B60X45 | 515.132 | 12.54 | 8.76 |
| Story4 | B11 | B60X45 | 543.816 | 14.55 | 9.78 |
| Story4 | B11 | B60X45 | 572.5 | 16.64 | 10.79 |

| طول کل تیر | 16.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| آرماتور سرتاسری بالا |  |  |  |
| 0.25 | 603 | 3F16 |  |
| 16.8 | 603 |  |  |
| آرماتور سرتاسری بعلاوه تقویتی |  |  |  |
| موقعیت تئوریک تقویتی | تقویتی | مجموع سرتاسری و تقویتی | آرماتور تقویتی |
| 0 | 628 | 1884 | 4F20 |
| 1.175 | 628 | 1884 |  |
| 4.45 | 628 | 1231 | 2F20 |
| 5.5 | 628 | 1231 |  |
| 10.95 | 942 | 1545 | 3F20 |
| 11.45 | 942 | 1545 |  |
| 12.68 | 942 | 1545 | 3F20 |
| 14.575 | 942 | 1545 |  |
| 15.625 | 942 | 1884 | 4F20 |
| 16.8 | 942 | 1884 |  |

| طول کل تیر | 16.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| آرماتور سرتاسری پایین |  |  |  |
| 0.25 | 924 | 3F20 |  |
| 16.8 | 924 |  |  |
| آرماتور سرتاسری بعلاوه تقویتی |  |  |  |
| موقعیت تئوریک تقویتی | تقویتی | مجموع سرتاسری و تقویتی | آرماتور تقویتی |
| 0 | 314 | 1238 | 1F20 |
| 1.175 | 314 | 1238 |  |
| 4.45 | 628 | 1552 | 2F20 |
| 5.5 | 628 | 1552 |  |
| 10.95 | 628 | 1552 | 2F20 |
| 11.45 | 628 | 1552 |  |
| 12.68 | 628 | 1552 | 2F20 |
| 14.575 | 628 | 1552 |  |
| 15.625 | 628 | 1552 | 2F20 |
| 16.8 | 628 | 1552 |  |

- قاب A، طبقه پنجم

مشخصات تیرهای دهانه اول

| TABLE: Concrete Beam Summary - ACI 318-14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Label | Design Section | Station | As Top | As Bottom |
|  |  |  | cm | cm² | cm² |
| Story5 | B9 | B50X35 | 25 | 10.97 | 9.43 |
| Story5 | B9 | B50X35 | 46.737 | 9.62 | 8.52 |
| Story5 | B9 | B50X35 | 68.474 | 8.32 | 7.59 |
| Story5 | B9 | B50X35 | 90.211 | 7.06 | 6.65 |
| Story5 | B9 | B50X35 | 111.947 | 5.84 | 5.71 |
| Story5 | B9 | B50X35 | 133.684 | 5.29 | 5.29 |
| Story5 | B9 | B50X35 | 155.421 | 4.69 | 5.06 |
| Story5 | B9 | B50X35 | 177.158 | 3.22 | 3.77 |
| Story5 | B9 | B50X35 | 198.895 | 2.76 | 2.76 |
| Story5 | B9 | B50X35 | 220.632 | 2.76 | 2.76 |
| Story5 | B9 | B50X35 | 242.368 | 2.76 | 2.76 |
| Story5 | B9 | B50X35 | 264.105 | 2.76 | 2.76 |
| Story5 | B9 | B50X35 | 285.842 | 2.9 | 3.6 |
| Story5 | B9 | B50X35 | 307.579 | 4.34 | 4.91 |
| Story5 | B9 | B50X35 | 329.316 | 5.29 | 5.29 |
| Story5 | B9 | B50X35 | 351.053 | 5.52 | 5.64 |
| Story5 | B9 | B50X35 | 372.789 | 6.71 | 6.61 |
| Story5 | B9 | B50X35 | 394.526 | 7.94 | 7.57 |
| Story5 | B9 | B50X35 | 416.263 | 9.21 | 8.52 |
| Story5 | B9 | B50X35 | 438 | 10.53 | 9.47 |

مشخصات تیرهای دهانه دوم

| TABLE: Concrete Beam Summary - ACI 318-14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Label | Design Section | Station | As Top | As Bottom |
|  |  |  | cm | cm² | cm² |
| Story5 | B10 | B50X35 | 25 | 9.99 | 10.93 |
| Story5 | B10 | B50X35 | 44.474 | 8.77 | 9.8 |
| Story5 | B10 | B50X35 | 63.947 | 7.58 | 8.67 |
| Story5 | B10 | B50X35 | 83.421 | 6.43 | 7.54 |
| Story5 | B10 | B50X35 | 102.895 | 5.31 | 6.41 |
| Story5 | B10 | B50X35 | 122.368 | 5.29 | 5.29 |
| Story5 | B10 | B50X35 | 141.842 | 4.22 | 5.29 |
| Story5 | B10 | B50X35 | 161.316 | 3 | 4.04 |
| Story5 | B10 | B50X35 | 180.789 | 3 | 3 |
| Story5 | B10 | B50X35 | 200.263 | 3 | 3 |
| Story5 | B10 | B50X35 | 219.737 | 3 | 3 |
| Story5 | B10 | B50X35 | 239.211 | 3 | 3 |
| Story5 | B10 | B50X35 | 258.684 | 3.56 | 3.55 |
| Story5 | B10 | B50X35 | 278.158 | 5.19 | 4.8 |
| Story5 | B10 | B50X35 | 297.632 | 5.29 | 5.29 |
| Story5 | B10 | B50X35 | 317.105 | 6.43 | 5.46 |
| Story5 | B10 | B50X35 | 336.579 | 7.76 | 6.38 |
| Story5 | B10 | B50X35 | 356.053 | 9.13 | 7.3 |
| Story5 | B10 | B50X35 | 375.526 | 10.55 | 8.21 |
| Story5 | B10 | B50X35 | 395 | 12.01 | 9.12 |

مشخصات تیرهای دهانه سوم

| TABLE: Concrete Beam Summary - ACI 318-14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Label | Design Section | Station | As Top | As Bottom |
|  |  |  | cm | cm² | cm² |
| Story5 | B11 | B50X35 | 25 | 7.87 | 7.65 |
| Story5 | B11 | B50X35 | 53.947 | 6.77 | 7.01 |
| Story5 | B11 | B50X35 | 82.895 | 5.72 | 6.34 |
| Story5 | B11 | B50X35 | 111.842 | 5.29 | 5.64 |
| Story5 | B11 | B50X35 | 140.789 | 5.03 | 5.29 |
| Story5 | B11 | B50X35 | 169.737 | 3.86 | 5.29 |
| Story5 | B11 | B50X35 | 198.684 | 2.83 | 4.5 |
| Story5 | B11 | B50X35 | 227.632 | 2.55 | 3.42 |
| Story5 | B11 | B50X35 | 256.579 | 2.55 | 2.55 |
| Story5 | B11 | B50X35 | 285.526 | 2.55 | 2.55 |
| Story5 | B11 | B50X35 | 314.474 | 2.55 | 2.55 |
| Story5 | B11 | B50X35 | 343.421 | 2.55 | 2.55 |
| Story5 | B11 | B50X35 | 372.368 | 2.55 | 3.12 |
| Story5 | B11 | B50X35 | 401.316 | 3.88 | 3.95 |
| Story5 | B11 | B50X35 | 430.263 | 5.29 | 4.73 |
| Story5 | B11 | B50X35 | 459.211 | 5.29 | 5.29 |
| Story5 | B11 | B50X35 | 488.158 | 6.24 | 5.29 |
| Story5 | B11 | B50X35 | 517.105 | 7.46 | 5.29 |
| Story5 | B11 | B50X35 | 546.053 | 8.73 | 5.76 |
| Story5 | B11 | B50X35 | 575 | 10.07 | 6.34 |

| طول کل تیر | 16.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| آرماتور سرتاسری بالا |  |  |  |
| 0.25 | 603 | 3F16 |  |
| 16.8 | 603 |  |  |
| آرماتور سرتاسری بعلاوه تقویتی |  |  |  |
| موقعیت تئوریک تقویتی | تقویتی | مجموع سرتاسری و تقویتی | آرماتور تقویتی |
| 0 | 628 | 1884 | 1F20 |
| 1.175 | 628 | 1884 |  |
| 4.45 | 628 | 1231 | 2F20 |
| 5.5 | 628 | 1231 |  |
| 10.95 | 942 | 1545 | 2F20 |
| 11.45 | 942 | 1545 |  |
| 12.68 | 942 | 1545 | 2F20 |
| 14.575 | 942 | 1545 |  |
| 15.625 | 942 | 1884 | 1F20 |
| 16.8 | 942 | 1884 |  |

| طول کل تیر | 16.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| آرماتور سرتاسری پایین |  |  |  |
| 0.25 | 924 | 3F20 |  |
| 16.8 | 924 |  |  |
| آرماتور سرتاسری بعلاوه تقویتی |  |  |  |
| موقعیت تئوریک تقویتی | تقویتی | مجموع سرتاسری و تقویتی | آرماتور تقویتی |
| 0 | 314 | 1238 | 1F20 |
| 1.175 | 314 | 1238 |  |
| 4.45 | 628 | 1552 | 2F20 |
| 5.5 | 628 | 1552 |  |
| 10.95 | 628 | 1552 | 2F20 |
| 11.45 | 628 | 1552 |  |
| 12.68 | 628 | 1552 | 2F20 |
| 14.575 | 628 | 1552 |  |
| 15.625 | 628 | 1552 | 2F20 |
| 16.8 | 628 | 1552 |  |

- قاب A، طبقه ششم

مشخصات تیرهای دهانه اول

| TABLE: Concrete Beam Summary - ACI 318-14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Label | Design Section | Station | As Top | As Bottom |
|  |  |  | cm | cm² | cm² |
| Story6 | B9 | B50X35 | 25 | 7.65 | 5.42 |
| Story6 | B9 | B50X35 | 46.737 | 6.71 | 5.29 |
| Story6 | B9 | B50X35 | 68.474 | 5.8 | 5.29 |
| Story6 | B9 | B50X35 | 90.211 | 5.29 | 5.29 |
| Story6 | B9 | B50X35 | 111.947 | 5.29 | 4.68 |
| Story6 | B9 | B50X35 | 133.684 | 4.35 | 3.99 |
| Story6 | B9 | B50X35 | 155.421 | 3.3 | 3.27 |
| Story6 | B9 | B50X35 | 177.158 | 2.28 | 2.54 |
| Story6 | B9 | B50X35 | 198.895 | 1.96 | 1.96 |
| Story6 | B9 | B50X35 | 220.632 | 1.96 | 1.96 |
| Story6 | B9 | B50X35 | 242.368 | 1.96 | 1.96 |
| Story6 | B9 | B50X35 | 264.105 | 1.96 | 1.96 |
| Story6 | B9 | B50X35 | 285.842 | 1.96 | 2.34 |
| Story6 | B9 | B50X35 | 307.579 | 2.33 | 3.2 |
| Story6 | B9 | B50X35 | 329.316 | 3.24 | 4.04 |
| Story6 | B9 | B50X35 | 351.053 | 4.19 | 4.86 |
| Story6 | B9 | B50X35 | 372.789 | 5.17 | 5.29 |
| Story6 | B9 | B50X35 | 394.526 | 5.29 | 5.29 |
| Story6 | B9 | B50X35 | 416.263 | 5.43 | 5.41 |
| Story6 | B9 | B50X35 | 438 | 6.26 | 5.96 |

مشخصات تیرهای دهانه دوم

| TABLE: Concrete Beam Summary - ACI 318-14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Label | Design Section | Station | As Top | As Bottom |
|  |  |  | cm | cm² | cm² |
| Story6 | B10 | B50X35 | 25 | 5.84 | 6.03 |
| Story6 | B10 | B50X35 | 44.474 | 5.29 | 5.47 |
| Story6 | B10 | B50X35 | 63.947 | 5.29 | 5.29 |
| Story6 | B10 | B50X35 | 83.421 | 4.91 | 5.29 |
| Story6 | B10 | B50X35 | 102.895 | 4.01 | 4.94 |
| Story6 | B10 | B50X35 | 122.368 | 3.14 | 4.13 |
| Story6 | B10 | B50X35 | 141.842 | 2.3 | 3.3 |
| Story6 | B10 | B50X35 | 161.316 | 1.81 | 2.46 |
| Story6 | B10 | B50X35 | 180.789 | 1.81 | 1.81 |
| Story6 | B10 | B50X35 | 200.263 | 1.81 | 1.81 |
| Story6 | B10 | B50X35 | 219.737 | 1.81 | 1.81 |
| Story6 | B10 | B50X35 | 239.211 | 1.81 | 1.81 |
| Story6 | B10 | B50X35 | 258.684 | 1.98 | 2.25 |
| Story6 | B10 | B50X35 | 278.158 | 2.94 | 2.94 |
| Story6 | B10 | B50X35 | 297.632 | 3.93 | 3.62 |
| Story6 | B10 | B50X35 | 317.105 | 4.95 | 4.29 |
| Story6 | B10 | B50X35 | 336.579 | 5.29 | 4.93 |
| Story6 | B10 | B50X35 | 356.053 | 5.32 | 5.29 |
| Story6 | B10 | B50X35 | 375.526 | 6.16 | 5.29 |
| Story6 | B10 | B50X35 | 395 | 7.03 | 5.29 |

مشخصات تیرهای دهانه سوم

| TABLE: Concrete Beam Summary - ACI 318-14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Label | Design Section | Station | As Top | As Bottom |
|  |  |  | cm | cm² | cm² |
| Story6 | B11 | B50X35 | 25 | 5.29 | 5.29 |
| Story6 | B11 | B50X35 | 53.947 | 5.29 | 5.29 |
| Story6 | B11 | B50X35 | 82.895 | 4.89 | 5.18 |
| Story6 | B11 | B50X35 | 111.842 | 3.94 | 4.7 |
| Story6 | B11 | B50X35 | 140.789 | 3.05 | 4.16 |
| Story6 | B11 | B50X35 | 169.737 | 2.3 | 3.59 |
| Story6 | B11 | B50X35 | 198.684 | 1.8 | 2.97 |
| Story6 | B11 | B50X35 | 227.632 | 1.8 | 2.31 |
| Story6 | B11 | B50X35 | 256.579 | 1.8 | 1.8 |
| Story6 | B11 | B50X35 | 285.526 | 1.8 | 1.8 |
| Story6 | B11 | B50X35 | 314.474 | 1.8 | 1.8 |
| Story6 | B11 | B50X35 | 343.421 | 1.8 | 1.8 |
| Story6 | B11 | B50X35 | 372.368 | 1.8 | 2.32 |
| Story6 | B11 | B50X35 | 401.316 | 2.55 | 2.79 |
| Story6 | B11 | B50X35 | 430.263 | 3.53 | 3.22 |
| Story6 | B11 | B50X35 | 459.211 | 4.57 | 3.61 |
| Story6 | B11 | B50X35 | 488.158 | 5.29 | 3.96 |
| Story6 | B11 | B50X35 | 517.105 | 5.29 | 4.4 |
| Story6 | B11 | B50X35 | 546.053 | 6.04 | 4.83 |
| Story6 | B11 | B50X35 | 575 | 7 | 5.23 |

| طول کل تیر | 16.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| آرماتور سرتاسری بالا |  |  |  |
| 0.25 | 603 | 3F16 |  |
| 16.8 | 603 |  |  |
| آرماتور سرتاسری بعلاوه تقویتی |  |  |  |
| موقعیت تئوریک تقویتی | تقویتی | مجموع سرتاسری و تقویتی | آرماتور تقویتی |
| 0 | 628 | 1884 | 1F20 |
| 1.175 | 628 | 1884 |  |
| 4.45 | 628 | 1231 | 2F20 |
| 5.5 | 628 | 1231 |  |
| 10.95 | 942 | 1545 | 2F20 |
| 11.45 | 942 | 1545 |  |
| 12.68 | 942 | 1545 | 2F20 |
| 14.575 | 942 | 1545 |  |
| 15.625 | 942 | 1884 | 1F20 |
| 16.8 | 942 | 1884 |  |

| طول کل تیر | 16.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| آرماتور سرتاسری پایین |  |  |  |
| 0.25 | 924 | 3F20 |  |
| 16.8 | 924 |  |  |
| آرماتور سرتاسری بعلاوه تقویتی |  |  |  |
| موقعیت تئوریک تقویتی | تقویتی | مجموع سرتاسری و تقویتی | آرماتور تقویتی |
| 0 | 314 | 1238 | 1F20 |
| 1.175 | 314 | 1238 |  |
| 4.45 | 628 | 1552 | 2F20 |
| 5.5 | 628 | 1552 |  |
| 10.95 | 628 | 1552 | 2F20 |
| 11.45 | 628 | 1552 |  |
| 12.68 | 628 | 1552 | 2F20 |
| 14.575 | 628 | 1552 |  |
| 15.625 | 628 | 1552 | 2F20 |
| 16.8 | 628 | 1552 |  |

طراحی تیر طبقه اول

ρmin=max1.4Fy.0.25fcFy

ρmin=max1.4400=0.0035 .0.2525400=0.003125

کنترل درصد فولاد حداقل میلگردهاي سراسري بالایی تیر

ρ=Asbh=3×π×2022600×500=0.00314

کنترل درصد فولاد حداقل میلگردهاي سراسري پایینی تیر

ρ=Asbh=3×π×2022600×500=0.00314

گام سوم:

تعیین محل قطع عملی میلگردهاي تقویتی که از ادامه دادن طول میلگرد از نقطه قطع تئوري به اندازه-هاي زیر

میلگرد بالایی maxd,12db,L16=530mm,12×20=240mm, 620016=387.5 mm=530mm

میلگرد پایین maxd,12db,L16=530mm,12×20=240mm, 620016=387.5 mm=530mm

گام نهم:

محاسبه طول مهاري میلگردهاي تقویتی

- محاسبه طول مهاري خم شده داخل ستون

Ldh=0.24ψefyλfc'db≥8db,150 mm

Ldh=0.24×1×4001×25×20=384 mm≥8db=8×20=160 mm ,150 mm

چون ستون 60 در 60 میباشد بنابراین مشکلی نخواهد بود.

- محاسبه طول مهاري داخل تیر

Ld=fy1.1λfc'.ψtψsψecb+ktrdbdb

ktr=AtrS40n=157.08100×403=20.9 mm

cb=mincb1,cb2,cb3=min50+10,12500-3×20-3×20-1005+20,(50+10)=38 mm

cb+ktrdb=38+20.920=2.9>2.5→cb+ktrdb=2.5

Ld=4001.1×1×25×1.3×1×12.5×20=756.36 mm<150 mm

طراحی تیر طبقه دوم

ρmin=max1.4Fy.0.25fcFy

ρmin=max1.4400=0.0035 .0.2525400=0.003125

کنترل درصد فولاد حداقل میلگردهاي سراسري بالایی تیر

ρ=Asbh=3×π×2022600×500=0.00314

کنترل درصد فولاد حداقل میلگردهاي سراسري پایینی تیر

ρ=Asbh=3×π×2022600×500=0.00314

گام سوم:

تعیین محل قطع عملی میلگردهاي تقویتی که از ادامه دادن طول میلگرد از نقطه قطع تئوري به اندازه-هاي زیر

میلگرد بالایی maxd,12db,L16=530mm,12×20=240mm, 620016=387.5 mm=530mm

میلگرد پایین maxd,12db,L16=530mm,12×20=240mm, 620016=387.5 mm=530mm

گام نهم:

محاسبه طول مهاري میلگردهاي تقویتی

- محاسبه طول مهاري خم شده داخل ستون

Ldh=0.24ψefyλfc'db≥8db,150 mm

Ldh=0.24×1×4001×25×20=384 mm≥8db=8×20=160 mm ,150 mm

چون ستون 60 در 60 میباشد بنابراین مشکلی نخواهد بود.

- محاسبه طول مهاري داخل تیر

Ld=fy1.1λfc'.ψtψsψecb+ktrdbdb

ktr=AtrS40n=157.08100×403=20.9 mm

cb=mincb1,cb2,cb3=min50+10,12500-3×20-3×20-1005+20,(50+10)=38 mm

cb+ktrdb=38+20.920=2.9>2.5→cb+ktrdb=2.5

Ld=4001.1×1×25×1.3×1×12.5×20=756.36 mm<150 mm

طراحی تیر طبقه سوم

ρmin=max1.4Fy.0.25fcFy

ρmin=max1.4400=0.0035 .0.2525400=0.003125

کنترل درصد فولاد حداقل میلگردهاي سراسري بالایی تیر

ρ=Asbh=3×π×2022600×500=0.00314

کنترل درصد فولاد حداقل میلگردهاي سراسري پایینی تیر

ρ=Asbh=3×π×2022600×500=0.00314

گام سوم:

تعیین محل قطع عملی میلگردهاي تقویتی که از ادامه دادن طول میلگرد از نقطه قطع تئوري به اندازه-هاي زیر

میلگرد بالایی maxd,12db,L16=530mm,12×20=240mm, 620016=387.5 mm=530mm

میلگرد پایین maxd,12db,L16=530mm,12×20=240mm, 620016=387.5 mm=530mm

گام نهم:

محاسبه طول مهاري میلگردهاي تقویتی

- محاسبه طول مهاري خم شده داخل ستون

Ldh=0.24ψefyλfc'db≥8db,150 mm

Ldh=0.24×1×4001×25×20=384 mm≥8db=8×20=160 mm ,150 mm

چون ستون 60 در 60 میباشد بنابراین مشکلی نخواهد بود.

- محاسبه طول مهاري داخل تیر

Ld=fy1.1λfc'.ψtψsψecb+ktrdbdb

ktr=AtrS40n=157.08100×403=20.9 mm

cb=mincb1,cb2,cb3=min50+10,12500-3×20-3×20-1005+20,(50+10)=38 mm

cb+ktrdb=38+20.920=2.9>2.5→cb+ktrdb=2.5

Ld=4001.1×1×25×1.3×1×12.5×20=756.36 mm<150 mm

طراحی تیر طبقه چهارم

ρmin=max1.4Fy.0.25fcFy

ρmin=max1.4400=0.0035 .0.2525400=0.003125

کنترل درصد فولاد حداقل میلگردهاي سراسري بالایی تیر

ρ=Asbh=3×π×2022550×450=0.0038

کنترل درصد فولاد حداقل میلگردهاي سراسري پایینی تیر

ρ=Asbh=3×π×2022550×450=0.0038

گام سوم:

تعیین محل قطع عملی میلگردهاي تقویتی که از ادامه دادن طول میلگرد از نقطه قطع تئوري به اندازه-هاي زیر

میلگرد بالایی maxd,12db,L16=530mm,12×20=240mm, 620016=387.5 mm=530mm

میلگرد پایین maxd,12db,L16=530mm,12×20=240mm, 620016=387.5 mm=530mm

گام نهم:

محاسبه طول مهاري میلگردهاي تقویتی

- محاسبه طول مهاري خم شده داخل ستون

Ldh=0.24ψefyλfc'db≥8db,150 mm

Ldh=0.24×1×4001×25×20=384 mm≥8db=8×20=160 mm ,150 mm

چون ستون 55 در 55 میباشد بنابراین مشکلی نخواهد بود.

- محاسبه طول مهاري داخل تیر

Ld=fy1.1λfc'.ψtψsψecb+ktrdbdb

ktr=AtrS40n=157.08100×403=20.9 mm

cb=mincb1,cb2,cb3=min50+10,12500-3×20-3×20-1005+20,(50+10)=38 mm

cb+ktrdb=38+20.920=2.9>2.5→cb+ktrdb=2.5

Ld=4001.1×1×25×1.3×1×12.5×20=756.36 mm<150 mm

طراحی تیر طبقه پنجم

ρmin=max1.4Fy.0.25fcFy

ρmin=max1.4400=0.0035 .0.2525400=0.003125

کنترل درصد فولاد حداقل میلگردهاي سراسري بالایی تیر

ρ=Asbh=3×π×2022550×450=0.0038

کنترل درصد فولاد حداقل میلگردهاي سراسري پایینی تیر

ρ=Asbh=3×π×2022550×450=0.0038

گام سوم:

تعیین محل قطع عملی میلگردهاي تقویتی که از ادامه دادن طول میلگرد از نقطه قطع تئوري به اندازه-هاي زیر

میلگرد بالایی maxd,12db,L16=530mm,12×20=240mm, 620016=387.5 mm=530mm

میلگرد پایین maxd,12db,L16=530mm,12×20=240mm, 620016=387.5 mm=530mm

گام نهم:

محاسبه طول مهاري میلگردهاي تقویتی

- محاسبه طول مهاري خم شده داخل ستون

Ldh=0.24ψefyλfc'db≥8db,150 mm

Ldh=0.24×1×4001×25×20=384 mm≥8db=8×20=160 mm ,150 mm

چون ستون 55 در 55 میباشد بنابراین مشکلی نخواهد بود.

- محاسبه طول مهاري داخل تیر

Ld=fy1.1λfc'.ψtψsψecb+ktrdbdb

ktr=AtrS40n=157.08100×403=20.9 mm

cb=mincb1,cb2,cb3=min50+10,12500-3×20-3×20-1005+20,(50+10)=38 mm

cb+ktrdb=38+20.920=2.9>2.5→cb+ktrdb=2.5

Ld=4001.1×1×25×1.3×1×12.5×20=756.36 mm<150 mm

طراحی تیر طبقه ششم

ρmin=max1.4Fy.0.25fcFy

ρmin=max1.4400=0.0035 .0.2525400=0.003125

کنترل درصد فولاد حداقل میلگردهاي سراسري بالایی تیر

ρ=Asbh=3×π×2022550×450=0.0038

کنترل درصد فولاد حداقل میلگردهاي سراسري پایینی تیر

ρ=Asbh=3×π×2022550×450=0.0038

گام سوم:

تعیین محل قطع عملی میلگردهاي تقویتی که از ادامه دادن طول میلگرد از نقطه قطع تئوري به اندازه-هاي زیر

میلگرد بالایی maxd,12db,L16=530mm,12×20=240mm, 620016=387.5 mm=530mm

میلگرد پایین maxd,12db,L16=530mm,12×20=240mm, 620016=387.5 mm=530mm

گام نهم:

محاسبه طول مهاري میلگردهاي تقویتی

- محاسبه طول مهاري خم شده داخل ستون

Ldh=0.24ψefyλfc'db≥8db,150 mm

Ldh=0.24×1×4001×25×20=384 mm≥8db=8×20=160 mm ,150 mm

چون ستون 50 در 50 میباشد بنابراین مشکلی نخواهد بود.

- محاسبه طول مهاري داخل تیر

Ld=fy1.1λfc'.ψtψsψecb+ktrdbdb

ktr=AtrS40n=157.08100×403=20.9 mm

cb=mincb1,cb2,cb3=min50+10,12500-3×20-3×20-1005+20,(50+10)=38 mm

cb+ktrdb=38+20.920=2.9>2.5→cb+ktrdb=2.5

Ld=4001.1×1×25×1.3×1×12.5×20=756.36 mm<150 mm

محاسبه نواحی بحرانی ستونها

- طبقه اول و دوم

L0≥Max 2706=45 cm60 cm45 cm

L0=60 cm بحرانی طول

- طبقه سوم و چهارم

L0≥Max 2706=45 cm55 cm45 cm

L0=60 cm بحرانی طول

- طبقه پنجم و ششم

L0≥Max 2706=45 cm50 cm45 cm

L0=50 cm بحرانی طول

فواصل خاموت ستونها در نواحی بحرانی

با توجه به استفاده از آرماتورهای مختلف در طراحی ستونها و با توجه به اینکه آئین نامه در بند فوق اشاره کرده است که فواصل آرماتورهای عرضی در ناحیه بحرانی باید کمتر از 4 بند فوق در نظر گرفته شود به همین سبب ما از دو نوع آرماتور نمره 25،22 که در طراحی استفاده نموده ایم در جهت اطمینان کوچکترین مقدار را انتخاب می کنیم، قطر خاموت را برابر 10 میلیمتر و مقطع ستون انتخابی را کمترین مقدار در نظر گرفته شده که ستون مربعی با ضلع 55 سانتیمتر می باشد را انتخاب می کنیم و بند ت نیز ثابت می باشد پس برای محاسبه فواصل خاموت ها در نواحی بحرانی خواهیم داشت:

S≤Min 8×2.5=20 cm24×1=24 cm502=25 cm30 cm

S=20 cm بحرانی نواحی در خاموت فواصل

فواصل خاموت ها در نواحی عادی

S≤Min 12×2.5=30 cm36×1=36 cm50 cm25 cm

S=25 cm عادی نواحی در خاموت فواصل

محدودیت مربوط به ابعاد هندسی ستونها در ستونها

با توجه به اینکه ستونها مربعی می باشند و کمترین ستون مورد استفاده 40 سانتیمتر می باشد بنابراین بند الف در همه ستونها رعایت شده است؛ در بند ب بایستی نسبت عرض مقطع به طول آزاد ستون بایستی بیشتر از 125 باشد:

- ستون 50 در 50

50270=0.185>125=0.04     Ok

- ستون 55 در 55

55270=0.203>125=0.04     Ok

- ستون 60 در 60

60270=0.222>125=0.04     Ok

ضوابط آرماتورگذاری ستونها

اصلاحیه مبحث نهم

ρMax=0.08=8%

ρMin=0.01=1%

درصد هندسی آرماتور ستون 60 در 60

ρ=AsAg=12×4.960×52.75=0.0185=1.85 %<3%     Ok

درصد هندسی آرماتور ستون 55 در 55

ρ=AsAg=12×3.855×47.75=0.0173=1.73%<3%     Ok

محاسبه طول وصله پوششی

Ld= 0.86fydfcdαβγλC+Ktrdbdb

Ld= 0.86×40035×1×1×1×12.5×25=581.46 mm=60 cm

بعد از محاسبه طول گیرایی طول وصله پوششی 33/1 برابر مقدار فوق خواهد بود که خواهیم داشت:

1.33Ld=1.33×60=79.8 cm

پوششی وصله طول=80 cm

کنترل فاصله میلگردهای ستون

طراحی دستی سقف تیرچه و بلوک

- کنترل ضخامت سقف (خیز مجاز)

Hmin=Le20×0.4+fy6700=60020×0.4+30006700=25 cm

- حداقل ضخامت سقف طبق رابطه فوق 25 سانتی متر میباشد و با توجه به اینکه ما ضخامت سقف را برابر 30 سانتی متر در نظر گرفته ایم بنابراین مشکلی وجود از لحاظ خیز وجود نخواهد داشت.

- کنترل ضخامت دال بتنی روی تیرچه

برای کنترل این ضخامت، دال بتنی روی بلوکها بصورت تیر بتنی غیرمسلح دو سر گیردار بین دو تیرچه (با دهانه 40 سانتی متری) طراحی میشوند.

لنگر تکیه گاهی تیر دو سر گیردار در نواری به پهنای 1 متر برابر با:

Mu=W×L212=1064×0.4212=14.18 Kg.m=1418 kg.cm

اساس مقطع تیر دو سر گیردار به عرض یک متر برابر است با:

S=bh26=100×526=417 cm3

تنش کششی حداکثر بتن در محل اتصال دال به تیرچه برابر با:

fct=MuS=1418417=3.4 kgcm2

مدول گسیختگی بتن:

fr=1.9∅cfc=1.9×0.6×200=16.12kgcm2 > fct=3.4 kgcm2

- پس ضخامت دال بتنی روی سقف به منظور ایجاد صلبیت سقف که 5 سانتی متر در نظر گرفته شده است کافی میباشد.

- طراحی آرماتورهای پایینی تیرچه

بار گسترده وارد به یک تیرچه در عرض 50 سانتی متر برابر است با:

Pu=0.5W=0.5×1064=532 kg/m

لنگر حداکثر (در وسط دهانه) از رابطه زیر به دست میآید:

Mu=Pu.Le28=532×628=1730 kg.m=173000 kg.cm

d=H-2-∅2=30-2-1.42=27.3 cm

Mr=0.85∅cfctbd-t2=0.85×0.6×200×5×50×27.3-52=632400 kg.cm>Mu=173000 kg.cm →OK

As=0.85∅cfcbd∅sfy1-1-2Mu0.85∅cfcbd2=0.85×0.6×200×50×27.30.85×30001-1-2×1730000.85×0.65×200×50×27.32=2.34 cm2

چون در اثر جوشکاری میلگردهای عرضی به میلگردهای طولی از سطح مقطع میلگردهای طولی کاسته میشود لذا در جهت اطمینان 10 درصد به مساحت میلگردهای طولی میافزائیم:

As=2.34×1.1=2.6 cm2

fc=20 Mpa<30 Mpa →β1=0.85

ρmax=ρb=0.6β1fcfy×60006000+fy=0.6×0.85×2503000×60006000+3000=0.0283

As,max=ρmax.bd=0.0283×50×27.3=38.63 cm2

ρmin=Max1.4fy، 0.79fcfy=Max1.43000، 0.792003000=Max0.000466,0.00372=0.00372

Asmin=ρmin.bwd=0.00372×10×27.3=1.016 cm2

Asmin=1.016 cm2< As=2.6 cm2<As,max=38.63 cm2

- پس سطح مقطع به دست آمده مناسب میباشد.

این مقدار را بصورت دو میلگرد سراسری با میلگرد شماره 14 آرایش میدهیم.

USE:2∅14           As=2×1.54=3.08 cm2

- آرماتور فوقانی تیرچه

با توجه به فصل دوم نشریه تیرچه بلوک و دهانه مؤثر که 6 متر میباشد از میلگرد شماره 12 در بالای تیرچه استفاده خواهد شد.

- آرماتورهای حرارت و جمع شدگی

برای این آرماتورها از میلگرد شماره 6 در جهت عمود بر تیرچهها از فواصل 25 سانتیمتری استفاده خواهد شد و در جهت موازی تیرچهها همان میلگرد در فواصل 50 سانتی متری استفاده خواهد شد.

طراحی فونداسیون

در ابتدا مصالح مورد نیاز مانند بتن و میلگرد را تعریف مینمائیم:

- تعریف مقطع فونداسیون و سختی معادل ستون ها

- اعمال ضریب فنریت (Ks)

- ترکیبات بار کنترل نشست و تنش

- معرفی پوشش بتنی روی میلگردها به نرم افزار

- نتایج تحلیل و طراحی سازه

- نشست حداکثر پی

نشست مجاز فونداسیون های رادیه برابر 5 سانتیمتر میباشد که برای این پی نشست ماکزیمم 6/1 سانتیمتر بوده و نشست مجاز میباشد.

- حداکثر فشار خاک زیر فونداسیون

با توجه به صورت پروژه حداکثر تنش مجاز برابر 2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشد که مشاهده میشود پی برای این کنترل جوابگو میباشد.

- برش پانچینگ فونداسیون

مهمترین و تعیین کننده ترین کنترل ضخامت فونداسیون برش پانچینگ میباشد که بایستی فونداسیون بگونه ای طراحی گردد که نیروهای وارده از طرف ستون ها به فونداسیون کمتر بوده و باعث آسیب دیدن و پانچینگ فونداسیون نگردد.

مشاهده میشود که فونداسیون در تمامی محل های اتصال ستون به فونداسیون از ظرفیت کافی برخوردار بوده و از نظر برش پانچینگ نیز مناسب میباشد.