مشخصات پروژه

سیستم باربر ثقلی = تیرچه بلوک

سیستم باربر جانبی = قاب خمشی

شکل پذیری = متوسط

شهر = تبریز

نوع زمین = II

کاربری = مسکونی

تعداد طبقات = 6

نوع فونداسیون = گسترده

تنش مجاز پی = 2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

مشخصات مصالح

بتن

وزن مخصوص = 2500 کیلوگرم بر متر مربع

مدول الاستیسیته = 2350000000 کیلوگرم بر متر مربع

نسبت پوآسون = 2/0

ضریب انبساط حرارتی = 00001/0

مقاومت فشاری بتن = 2500000 کیلوگرم بر متر مربع

میلگرد عرضی (خاموت)

وزن مخصوص = 7850 کیلوگرم بر متر مربع

مدول الاستیسیته = 2000000000 کیلوگرم بر متر مربع

مقاومت تسلیم = 30000000 کیلوگرم بر متر مربع

مقاومت گسیختگی = 50000000 کیلوگرم بر متر مربع

مقاومت تسلیم مورد انتظار = 37500000 کیلوگرم بر متر مربع

مقاومت گسیختگی مورد انتظار = 62500000 کیلوگرم بر متر مربع

میلگرد طولی

وزن مخصوص = 7850 کیلوگرم بر متر مربع

مدول الاستیسیته = 2000000000 کیلوگرم بر متر مربع

مقاومت تسلیم = 34000000 کیلوگرم بر متر مربع

مقاومت گسیختگی = 50000000 کیلوگرم بر متر مربع

مقاومت تسلیم مورد انتظار = 42500000 کیلوگرم بر متر مربع

مقاومت گسیختگی مورد انتظار = 62500000 کیلوگرم بر متر مربع

انتخاب سقف

يكي از اجزاي اصلي تشكيل دهنده ي انواع ساختمان ها، سقف ها و از آن جمله سقف هاي بتني مي باشند كه نقش اساسي آنها انتقال نيروهاي قائم و افقي ناشي از بارهاي ثقلي و نيروهاي جانبي شامل بارهاي باد و زلزله به ساير اعضاي باربر است. سقف هاي سازه اي علاوه بر اينكه تحمل كننده ي بارهاي ثقلي در ساختمان ها هستند، براساس ميزان صلبيت در هنگام زلزله وظيفه ي توزيع و انتقال نيروهاي ايجاد شده در ديافراگم ها را به عناصر قائم باربر جانبي بر عهده دارند. همچنين اين عناصر بايد در برابر تغييرشكل هاي افقي كه در ميان صفحه آنها ايجاد مي شود، مقاومت و سختي كافي را دارا باشند.

محاسبه ضخامت بخش سازه ای سقف

می دانیم که به منظور تعیین بار مرده ناشی از سقف در مراحل بعدی طراحی این سازه، به ضخامت سقف نیاز داریم. اصولا ضخامت سقف باید به گونه ای محاسبه شود که در طول مدت بهره برداری از ساختمان، خیز )تغییر شکل( بیش از حد مجاز در آن ایجاد نشده و همچنین مقاومت کافی برای تحمل و انتقال بار های وارد بر آن را داشته باشد. بنابراین در اولین مرحله، باید پس از تعیین مقدار بار های مرده و زنده وارد بر سقف ها، مقدار خیز ایجاد شده در تیرچه ها تحت این بار ها محاسبه شده و این مقدار با مقدار خیز مجاز آیین نامه کنترل گردد. به منظور ساده سازی روش کنترل خیز در سقف ها، در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مقادیر حداقلی برای ضخامت سقف ارائه شده است، به گونهای که اگر ضخامت سقف بیش از این مقادیر در نظر گرفته شود، کنترل خیز قطعا پاسخگو بوده و نیازی به محاسبه خیز سقف نمی باشد. برای تعیین ضخامت سقف در مراحل اولیه محاسبات )به دست آوردن یک حد دست بالا برای ضخامت سقف( و برآورد بار مرده ناشی از آن استفاده می شود و بدیهی است که در انتهای طراحی می توان با محاسبات دقیق تر ضخامت سقف را محاسبه نمود. در مورد این مجوز آیین نامه برای عدم کنترل خیز سقف ها، دو شرط زیر بیان شده است:

شرط اول: ساختمان از نوع متعارف بوده و تحت بارگذاری هایی معمول وارد بر دال های یک طرفه )و تیرها( باشد. به طور مصال در ساختمان هایی که بار دستگاه های مرتعش به کف ها وارد می شود، بهتر است از این بند آیین نامه استفاده نکنیم.

شرط دوم: سقف مورد نظر نباید به قطعات غیرسازه ای )نظیر دیوار های تقسیم کننده یا همان پارتیشن ها( متصل باشد که تغییر شکل زیاد در آن ها خساراتی ایجاد می کند. به طور نمونه در فضا هایی از یک بیمارستان که دستگاه های حساسی به دیوار و کف ها متصل هستند، توصیه می شود مجوز این بند را نادیده بگیریم.

- محل و نوع ساختگاه

ایران از نظر لرزه خیزی به 4 قسمت مناطق با لرزه خیزی خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم تقسیم بندی میشوند که در این پروژه شهر انتخابی اهواز انتخاب شده است که جزء مناطق با لرزه خیزی متوسط به حساب میآید و از نظر نوع خاک 4 دسته وجود دارد که در صورت پروژه نوع خاک 2 داده شده است.

انتخاب سیستم باربر جانبی و جانمایی آن در پلان

در این قسمت به معرفی سیستم‌ های سازه ‌ای قید شده در استاندارد 2800 زلزله ایران می‌پردازیم:

شکل 1، انواع سیستم باربر جانبی مطابق استاندارد 2800 ویرایش چهارم

- دیافراگم استفاده شده در سازه دارای این سیستم ها نیز مطابق استانداد 2800 جزئی از سیستم باربر جانبی خواهد بود.

شکل 2، نقش دیافراگم در باربری جانبی ساختمان

انتخاب سیستم باربر جانبی به عوامل مختلفی از جمله لرزه خیزی منطقه، کاربری ساختمان، مساحت زیربنای ساختمان، ارتفاع ساختمان، اقتضای اقتصادی ساختمان، شکل پذیری ساختمان و محدودیتهای معماری ساختمان بستگی دارد و انتخاب آن به عهده طراح سازه میباشد که بایستی بهینهترین سیستم را انتخاب نماید که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

- سیستم دیوار باربر

نوعی سیستم سازهاي است که فاقد قاب هاي ساختمانی براي باربري قائم می باشد. در این سیستم، دیوارهاي باربر و یا قاب هاي مهاربندي شده عمدتاً بارهاي قائم را تحمل نموده و مقاومت در برابر نیروهاي جانبی نیز به وسیله دیوارهاي باربر که به صورت دیوارهاي برشی عمل می کنند و یا قاب هاي مهاربندي شده تامین میشود.

شکل 3، سیستم دیوار باربر

شکل 4، دو نوع سیستم دیوار باربر به عنوان سیستم های باربر جانبی سازه (قاب فولادی سبک و دیوار باربر بتنی)

سیستم های دیوار باربر عبارتند از:

- دیوارهای متشکل از قاب های فولادی سرد نورد (مانندLSF) که با تسمه های فولادی یا صفحات پوشش فولادی مهار شده اند.

- دیوارهای برشی بنایی مسلح

- دیوار برشی بتن آرمه

شکل 5، سیستم دیوارهای باربر

شکل 6، محدودیتهای آئیننامهای سیستم دیوارهای باربر

این نوع سیستم انواع مختلفی دارد که آئین نامه 2800 ویرایش چهارم ارتفاع مجاز هر یک از این نوع سیستمها را مشخص نموده است.

نتیجه گیری: با توجه به محدودیتهای زیاد این نوع سیستم و محدود نمودن فضای معماری بیشتر و تحمل عمده نیروها توسط دیوارها این نوع سیستم معمولاً با استقبال کمتری مواجه بوده و به ندرت در سازهها جدید استفاده میشود.

- قاب ساختمانی ساده

نوعی سیستم سازهاي است که در آن بارهاي قائم عمدتاً توسط قابهاي ساختمانی با اتصالات ساده تحمل شده و مقاومت در برابر نیروهاي جانبی توسط دیوارهاي برشی یا بادبند تامین میشود.

نمونه رایج این نوع سیستم قابهای فولادی با اتصالات مفصلی میباشد که در آنها برای مقابله با زلزله از بادبند استفاده میشود. در این سیستم بارهای ثقلی را قابها (شامل تیر و ستون) تحمل میکنند. برای تحمل نیروی جانبی در این قابها یا باید از بادبند فولادی استفاده شود و یا از دیوار برشی بتنی و یا دیوار برشی بنایی مسلح.

شکل 7، سیستم قاب ساختمانی ساده با مهاربند

یکی از متداول‌ ترین راهکارهایی که برای انتقال بار های جانبی وارد بر سازه به فونداسیون بکار می‌رود، استفاده از بادبند در قاب می‌باشد. به‌ طور کلی مهاربندهای فولادی بر اساس محل تقاطع محور طولی بادبند با محور طولی تیر و یا ستون به دو دسته مهاربند های همگرا و مهاربند های واگرا تقسیم ‌بندی می‌شوند.

عملکرد سیستم‌ های مهاربندی همگرا

در یک مهاربند ضربدری با تحریک سازه، سازه دچار تغییر مکان جانبی شده و به تبع آن یکی از المان‌ های قطری به فشار و دیگری به کشش می‌افتد. در طول جریان زلزله با افزایش نیروی رفت و برگشتی زلزله عضو فشاری دچار کمانش شده و به واسطه این کمانش و تغییرشکل ایجاد شده در عضو، لنگری ایجاد خواهد شد که از تلفیق این لنگر با نیروی محوری سطح تنش بزرگی در المان ایجاد می‌شود که منجر به تشکیل مفصل پلاستیک و تسلیم موضعی می‌گردد. در سیکل‌ های بعدی زلزله فرآیند فوق برای هردو المان ایجاد شده و منجر به کاهش شدید سختی و مقاومت در کلیه اعضا نظیر تیر و ستون‌ ها و بادبندها می‌گردند که در اصطلاح خرابی پیش‌رونده نامیده می‌شود.

شکل 8، انواع مهاربند

در این سیستم مقاوم اعضای قطری به همراه تیر و ستون‌ها تشکیل یک هسته خرپایی مقاوم می‌دهند.

شکل 9، عملکرد خرپایی بادبند همگرا

در مباحث طراحی لرزه ‌ای اصطلاحاً گفته می‌شود اگرچه مهاربند های همگرا در تنش ‌های نه چندان بزرگ و در حوزه عملکرد خطی، سختی و مقاومت مناسبی دارد ولی تحت تنش‌ های بزرگ و در ناحیه عملکرد فوق الاستیک این بادبند ها استعداد زیادی برای کمانش و ناپایداری دارند و یا به تعبیری اعتماد پذیری لرزه‌ ای مناسبی ندارند.

شکل 10، خرابیهای مهاربند همگرا در زلزله

یعنی اگر تعداد طبقات بالا باشد بهتر است از این سیستم استفاده نشود؛ زیرا در این شرایط به دلیل سختی بالای این مهاربند نیروی زیادی جذب خود کرده و احتمال کمانش آن بسیار بالا می‌باشد ولی با این‌ وجود، این مهاربند ها نسبت به مهاربندهای واگرا برای کنترل دریفت مؤ ثرتر می‌ باشند که علت آن استفاده حداکثری از ظرفیت محوری مهاربند است در حالی‌ که در مهاربند واگرا به علت وجود ناحیه تیر پیوند شکل‌ پذیری و تغییر مکان بیشتر بوده و ضریب رفتار بیشتر و در نتیجه نیروی زلزله کمتری خواهیم داشت.

عملکرد سیستم‌های مهاربندی واگرا

ایده اصلی این مهاربند ها اولین بار توسط پوپوف ارائه گردید. اصل در استفاده از این مهاربند، تأمین شکل‌پذیری بهتر اتلاف بیشتر انرژی زلزله توسط سازه می‌باشد و نه الزامات معماری و غیره… . در سیستم‌ های واگرا هدف آن است که از تشکیل مفصل پلاستیک روی ستون‌ ها و خود مهاربندها جلوگیری شده و مفصل پلاستیک در روی تیر و در ناحیه‌ی تیر پیوند تشکیل شود. در ضوابط طرح لرزه ‌ای سعی می‌شود تا با اعمال آن ضوابط در طراحی هدف فوق محقق گردد. اساس کار در سیستم‌های برون محور تشکیل مفصل پلاستیک در ناحیه تیر پیوند است. تغییرشکل تیر پیوند عامل اصلی اتلاف انرژی است. به‌ طور کلی با توجه به حضور المان‌ های رابط (تیر پیوند)، بحث اتلاف انرژی به نسبت بادبند های همگرا  بهتر و بیشتر اتفاق می‌ افتد و ضریب رفتار بزرگ‌ تری دارد.

شکل 11، انواع مهاربند واگرا

سیستم دیوار برشی بتن آرمه

مارک فینتل (مهندس مشاور معروف آمریکایی): «نمی‌توان ساختمان بتنی مقاوم در برابر زلزله‌های شدید بدون استفاده از دیوار برشی ساخت.» در این سیستم، دیوارهای برشی در قاب‌های داخلی یا پیرامونی ساختمان قرار می‌گیرند. این دیوارها شامل دو گروه آرماتور گذاری اصلی به صورت قائم و افقی برای مسلح کردن بتن می‌باشند. البته در جهت افزایش مقاومت خمشی و شکل‌ پذیری، در دو انتهای دیوار آرماتور گذاری متمرکز انجام می‌گیرد که به آن المان مرزی گفته می‌شود.  دیوارهای برشی در واقع طره‌ های قائمی هستند که با قبول تغییر شکل‌ های خمشی، تحمل برش می‌کنند.

شکل 12، دیوار برشی بتنی یک سیستم باربر جانبی بتنی

شکل 13، تحمل کامل بارهای جانبی توسط دیوار برشی در قاب مفصلی

شکل 14، مقطع دیوار برشی با المان های مرزی

دیوارهای برشی در مقایسه با سیستم قاب ‌های خمشی بسیار سخت ‌تر هستند و به دلیل همین سختی بالا نیروی بیشتری جذب می‌کنند. در مقابل تغییر مکان جانبی ساختمان‌ های با دیوار برشی به مراتب کمتر از قاب ‌های صلب خواهد بود (به ویژه در ارتفاع‌ های کوتاه و متوسط.)

شکل 15، اندرکنش سیستم قاب خمشی و دیوار برشی

همان‌ گونه که در اشکال اندرکنش قاب و دیوار مشاهده می‌کنید،در پایین سازه قاب تمایل به تغییرشکل زیادی از نوع برشی دارد که دیوار از تغییر مکان آن ممانعت می‌کند،و در قسمت فوقانی سازه دیوار تمایل به تغییر شکل خمشی  بالا دارد که در اینجا قاب مانع این تغییر شکل می‌شود و این عامل باعث بهبود رفتار قاب دیوار شده و این سیستم را بر سایر سیستم‌ های سازه‌ ای برتری می‌دهد.

در کل رفتار لرزه‌ ای سازه‌ های دارای دیوار برشی از قاب‌ های خمشی اطمینان‌ بخش‌ تر است و علت آن دو نکته است:

در قاب‌های خمشی مفصل پلاستیک معمولاً در انتهای تیرها تشکیل می‌شود ولی در سازه‌ هایی که دیوار برشی دارند، به علت اینکه تیر و ستون‌ ها کاملاً مهار جانبی شده‌ اند، محل تشکیل مفصل پلاستیک در پای دیوار می‌باشد.

وجود میان قاب ها در قاب خمشی موجب افزایش ابهام در رفتار لرزه‌ای می‌شوند، زیرا نظم و توزیع مناسب سختی را در سازه دچار اختلال می‌کنند.

مزایای سیستم دیوار برشی بتنی :

- صلبیت زیاد و کاهش اثرات ثانویه در سازه

- حذف کمانش فشاری و کاهش لاغری ستون‌ها به دلیل تأمین مهار جانبی

- ممانعت از انتشار خرابی به کل سازه

معایب دیوار برشی بتنی :

- وزن زیاد و جذب نیروی جانبی بیشتر

- نیاز به فونداسیون بزرگ‌تر و ضخیم‌تر

سیستم دیوار برشی فولادی

در چند دهه اخیر ایده استفاده از دیوارهای برشی فولادی در بسیاری از کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است. در این سیستم سازه‌ ای ورق‌ های فولادی که معمولاً ضخامتی بین 3 تا 12 میلی‌متر دارند در چشمه‌ هایی از قاب بین تیر و ستون ‌های فولادی قرار گرفته و دهانه‌ ای مقاوم در برابر زلزله تشکیل می‌دهند. که به انواع مقید و غیر مقید و با بازشو و بدون بازشو تقسیم ‌بندی می‌شوند. در مقایسه با سیستم دیوار برشی بتنی، برای مقاوم‌ سازی ساختمان‌ های موجود دیوار برشی فولادی می‌تواند راحت‌ تر و سریع‌ تر نصب شود. از معایب دیوار برشی فولادی می توان به کمانش موضعی ورق فولادی و کاهش مقاومت در برابر حرارت اشاره کرد. از مزایای دیوار برشی فولادی می‌توان به سبکی و در نتیجه کاهش ابعاد اعضا اشاره نمود.

شکل 16، سیستم دیوار برشی فولادی

شکل 17، محدودیتهای آئین نامهای سیستم قاب ساختمانی

قبل این نوع سیستم انواع مختلفی دارد که آئین نامه 2800 ویرایش چهارم ارتفاع مجاز هر یک از این نوع سیستم ها را مشخص نموده است و برای برخی سیستم ها محدودیت های دیگری نیز مشخص نموده که در ادامه مطرح خواهد شد.

نتیجه گیری: بحث مهم در استفاده از این سیستم این است که اتصالات تیر به ستون از نوع مفصلی باشد که اتصال مفصلی به راحتی در سازه فولادی امکان پذیر بوده و از این نوع سیستم به وفور استفاده شده است اما در سازه بتن آرمه اجرای اتصال مفصلی در حاضر با مشکل مواجه بود و تقریبا امکان پذیر نمی باشد بنابرای استفاده از این سیستم در حال حاضر محدود به سازه های فولادی می شود و در سازه های بتن آرمه کاربردی نخواهد داشت.( مگر در شرایط خاص و برای بهسازی سازه ها)

شکل 18، استفاده از مهاربند در سازه بتنی به منظور مقاومسازی سازه

- سیستم قاب‌ خمشی

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم توسط قاب هاي ساختمانی تحمل شده و مقاومت در برابر نیروهاي جانبی توسط قاب هاي خمشی تامین می شود.

این نوع سیستم از نظر معماری مناسب تر از سیستم قاب ساده مهاربندی شده می باشد. وجود بادبند ها یا دیوار برشی مانع قرار دادن بازشو در قاب می شود در حالیکه در سیستم قاب خمشی در تمامی دهانه ها امکان ایجاد بازشو وجود دارد.

در این سیستم اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار بوده و در هنگام تغییرشکل زاویه بین تیر و ستون ثابت باقی می ماند.

شکل 19، تغییر شکل قاب خمشی

یکی از سیستم‌ های رایج در سازه‌ های فولادی و بتنی است که در آن‌ ها برای رفع مشکل قاب‌ های ساده ساختمانی برای تحمل بارهای جانبی، بجای اتصال مفصلی از اتصال صلب تیر به ستون استفاده می‌شود. در واقع سختی خمشی تیر در جذب بارهای جانبی مشارکت دارد. سازه‌ های با قاب خمشی کامل و سازه‌ های با قاب خمشی در پیرامون و یا در قسمتی از پلان و قاب‌های با اتصالات ساده در سایر قسمت‌ های پلان نیز در این گروه جای دارند. در یک سیستم باربر جانبی قاب خمشی به دلیل استفاده نکردن از مهاربند یا دیوار برشی در قاب ‌ها، فضای بین چشمه‌ های قاب ‌ها محدود نشده و امکان مناسبی برای ارائه طرح‌های معماری متنوع در اختیار طراح قرار می‌دهد. این نوع سیستم سازه ‌ای با توجه به داشتن جزئیات اجرایی بیشتر نسبت به سایر سیستم‌های اجرایی دارای هزینه ساخت بالاتری است.

ویژگی اصلی سیستم قاب خمشی اتصال صلب تیر به ستون می‌باشد که در نتیجه عملکرد این اتصالات، نیرو های جانبی ناشی از زلزله به‌ صورت رفتار خمشی-برشی در ستون‌ ها  و تیرها تحمل می‌شوند. در این سیستم می‌ بایست اثرات p-delta  در نظر گرفته شوند.

شکل 20، اثر پی دلتا در قاب خمشی

طبق  بند 1-5-7 استاندارد 2800 «در ساختمان ‌هایی که در آن‌ها از سیستم قاب خمشی (ویژه) برای مقابله با بار جانبی زلزله استفاده می‌شود، طراحی به نحوی انجام پذیرد که تا حد امکان ستون‌ها دیرتر از تیرها  دچار خرابی شوند.» بنابراین در کنترل‌های پس از طراحی سازه‌ ها نسبت سختی تیرها به ستون‌ ها کنترل می‌شود.

از لحاظ سازه ‌ای قاب ‌های خمشی به عنوان سیستم مقاوم جانبی دارای شکل‌ پذیری مناسبی می‌باشند. تغییرشکل  قاب خمشی باعث جذب انرژی در قاب شده و در نتیجه مقاومت در برابر نیروهای برشی افزایش می‌یابد. به همین دلیل نیروی لرزه ‌ای در این قاب ‌ها به ‌خصوص اگر قاب دارای شکل‌ پذیری بالایی باشد (ضریب رفتار بالا باشد)، نیروی زلزله به مقدار قابل‌ ملاحظه ‌ای کاهش می‌یابد. تغییر شکل جانبی قاب‌ های خمشی بر اثر دو عامل به وجود می‌آید:

تغییر شکل جانبی ناشی از خمش طره ای: این پدیده که به نام رانش وتری نیز خوانده می‌شود، بر اثر کوتاه و بلند شدن طول ستون‌ ها و تغییر شکل محوری ستون‌ ها ایجاد می‌شود. این حالت تغییر شکل حدود ۲۰ درصد از تغییر شکل جانبی کل سازه را تشکیل می‌دهد.

تغییر شکل ناشی از خمش تیرها و ستون‌ها: در این پدیده که مرسوم به لنگر برشی نیز می‌باشد. نیروهای برشی افقی و قائم به ترتیب بر ستون‌ ها و تیرها وارد شده و در این اعضاء لنگرهای خمشی ایجاد می‌کنند. نهایتاً در اثر تغییرشکل‌ های خمشی تیرها و ستون‌ ها تمام قاب تغییر شکل می‌ دهد. این حالت تغییر شکل حدود ۸۰ درصد از تغییر شکل‌ های جانبی سازه (کل سازه) را تشکیل می‌دهد که از این مقدار حدود ۶۵ درصد ناشی از خمش تیرها و ۱۵درصد ناشی از خمش ستون‌ ها است.

شکل 21، انواع تغییر شکل قاب خمشی؛ الف) قاب خمشی ب) تغییر شکل قطری ج) تغییر شکل لنگی برشی

قاب‌های خمشی در مقایسه با سیستم مهاربندی از لحاظ مسائل معماری از سهولت و آزادی عمل زیادی برخوردار هستند. در این گونه قاب‌ها به دلیل عدم وجود اعضای قطری (بادبند‌ها) و دیوارهای برشی تقسیم‌ بندی ‌های فضا های داخلی به راحتی انجام می‌ شود.

البته بعضی از ویژگی‌ های منفی قاب ‌های فوق‌ الذکر استفاده از آن‌ ها را محدود می‌کند که عبارت‌ اند از:

تغییر شکل جانبی و یا تغییر شکل نسبی بین طبقات مشکلاتی را در سازه به وجود می‌ آورد. بنابراین برای حل این مشکلات جهت محدود کردن تغییرشکل سازه سختی قاب و تعداد ستون‌ ها را باید افزایش داد.

اتصالات صلب گیردار به‌ خصوص در قالب ‌های فولادی (سیستم قاب های فولادی سبک) باید به طور دقیق اجرا و طراحی شوند. در ساختمان ‌های فولادی طرح اتصالات گیردار به‌ طور معمول پر هزینه ‌تر و مشکل‌ تر از اتصالات مفصلی است.

شکل 22، محدودیتهای آئین نامهای سیستم قاب خمشی

نتیجه گیری: بحث مهم در استفاده از این سیستم این است که اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار می باشد که امروزه تقریبا در اکثر پروژه ها از سیستم قاب خمشی استفاده می شود که هم فضای معماری مطلوب تری داشته هم اجرای نسبتاً آسانی دارد فقط از معایب بزرگ این نوع سیستم می توان به این مورد اشاره کرد که با توجه به سختی کم این سیستم نسبت به قاب های مهاربندی در هنگام کنترل تغییرمکان نسبی طبقات (دریفت) در سازه های بلند با مشکل مواجه بوده و ممکن است ابعاد مقاطع بزرگتر درآید بنابراین این سیستم معمولا بسته به ابعاد و کاربری پروژه و منظم بودن پلان در سازه ها تا 8 طبقه جوابگو باشد.

- سیستم باربر جانبی دوگانه یا ترکیبی

این سیستم بیشتر در سازه ‌های فولادی و بتنی متشکل از قاب‌ های خمشی به همراه دیوار برشی یا مهاربند می‌باشند. در این نوع از سیستم سازه ‌ای، بارهای ثقلی عموماً توسط قاب ‌های ساختمانی تحمل شده و  دیوار برشی یا قاب‌ های مهاربندی‌ شده عمده‌ ی سختی و مقاومت جانبی سازه را در برابر بار های جانبی ایجاد می‌کنند.

طبق کنترل 25-50 درصد استاندارد 2800 ( قاب‌های خمشی باید مستقلاً قادر به تحمل حداقل 25 درصد نیروهای جانبی در تراز پایه و دیوارهای برشی یا قاب‌های مهاربندی‌شده باید مستقلاً قادر به تحمل حداقل 50 درصد نیروهای جانبی در تراز پایه باشند ) و با توجه به تبصره 2 بند پ 1-8-4 استاندارد 2800 ویرایش چهارم اگر قاب‌های خمشی نتوانند مستقلاً 25 درصد نیروی جانبی را تحمل کنند، سیستم سازه از نوع دوگانه محسوب نشده و به عنوان قاب ساختمانی ساده با مهاربند( یا دیوار برشی) در نظر گرفته می‌شوند. در حالت دیگری که مهاربندها یا دیوارهای برشی نتوانند مستقلاً 50 درصد نیروهای جانبی را تحمل کنند، سیستم سازه از نوع دوگانه محسوب نشده و به عنوان سیستم قاب خمشی در نظر گرفته می‌شود.

شکل 23، سیستم دوگانه

تبصره: در ساختمان‌ های کوتاه‌ تر از 8 طبقه یا با ارتفاع کمتر از 30 متر طبقه به جای توزیع بار به نسبت سختی عناصر باربر جانبی، می‌ توان دیوار های برشی یا قاب‌ های مهاربندی‌ شده را برای 100 درصد بارجانبی و مجموع قاب‌ های خمشی را برای 30 درصد بار جانبی طراحی کرد.

طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم :

در سیستم ‌های دوگانه بارهای جانبی توسط عملکرد هم‌ زمان مجموعه‌ ای از دیوارهای برشی یا قاب ‌های مهاربندی ‌شده به همراه مجموعه‌ای از قاب‌های خمشی تحمل می‌شوند. به بیان بهتر باید گفت که سهم هر یک از این دو مجموعه از کل نیروی برشی وارد بر یک طبقه از سازه، متناسب با سختی جانبی هر کدام از آن‌ها می‌باشد و ازآنجاکه سختی مجموعه اول (دیوارهای برشی یا قاب‌های مهاربندی‌شده) غالباً بیشتر از سختی مجموعه دوم ( قاب‌های خمشی) است، مجموعه اول عمده سختی و جذب نیروی جانبی را در یک سیستم دوگانه بر عهده می‌گیرد.

شکل 24، محدودیتهای آئین نامهای سیستم دوگانه یا ترکیبی

نتیجه گیری: این نوع سیستم به دلیل وجود دیوار برشی یا مهاربند در سازه دارای سختی بیشتری می باشد و معمولاً از این سیستم می توان در سازه های نسبتاً بلند نیز استفاده نمود و بزرگترین عیب این نوع سیستم در محدود کردن فضاهای معماری هست که بعضا جایگذاری دیوار برشی در پلان به دلایل معماری و ضوابط لرزه ای مشکل بوده و معمولاً استفاده از این نوع سیستم در پلان های معمولاً بزرگ مناسب بوده و عملکرد بهینه تری خواهد داشت.

- سیستم‌های با کاربرد خاص

سیستم ستون کنسولی:

نوعی سیستم باربر سازه  است که در آن نیروهای جانبی توسط ستون به صورت کنسولی تحمل می‌شوند. سازه‌ های کنسولی با استفاده از این ایده طراحی می‌شوند و در آن‌ها ستون‌ها عملکردی مشابه یک ستون طره دارند و به عنوان تنها عنصر باربر بارهای جانبی ناشی از زلزله و باد را تحمل می‌کنند. به‌عبارت ‌دیگر در این سیستم‌ ها نیروهای جانبی ناشی از زلزله مستقیماً از سقف به ستون منتقل می‌شوند. در واقع این سازه‌ ها یک ستون یکسر گیردار هستند و عملکرد خمشی دارند. حداکثر ارتفاع مجاز این سیستم سازه که بیش از 10 متر می‌باشد و دارای ویژگی‌هایی نظیر شکل‌ پذیر کم و سختی زیاد است. سازه‌ های پارکینگ و سایبان ماشین‌ها از مصادیق این سیستم هستند.

شکل 25، یک نوع سیستم سازهای کنسولی در پمپ بنزینها

شکل 26، سیستم سقف سازه فضاکار با ستونهای کنسولی

شکل 27، سیستم کنیولی به عنوان سایبان

شکل 28، محدودیتهای آئین نامهای سیستم کنسولی

نتیجه گیری: این نوع سیستم به دلیل وجود محدودیت های زیاد و ارتفاع محدود 10 متر معمولا در ساختمان مورد استفاده قرار نمی گیرند و از لحاظ ضوابط لرزه ای نیز مطلوب نمی باشند و برای سازه های خاص نظیر جایگاه های سوخت مورد استفاده قرار می گیرند.

- محاسبات بارگذاري

6-1)  انتخاب جزئیات سقفها، دیوارها و پلهها

سقف انتخاب شده از نوع تیرچه و بلوک بتنی میباشد و دیوارها از نوع دیوارهای آجری و راهپله از نوع بتنی میباشد.

6-2) محاسبات بار مرده سقف، دیوار، راهپله

بار محاسباتی کف دال بتنی

| نام بار | وزن واحد حجم به واحد كيلوگرم بر متر مكعب | ضخامت به سانتيمتر | وزن واحد سطح به واحد كيلوگرم بر متر مربع |
| --- | --- | --- | --- |
| سراميك | 2100 | 0.5 | 10.5 |
| ملات ماسه سيمان | 2100 | 2.5 | 52.5 |
| پوكه با خرده آجر | 1500 | 3 | 45 |
| دال بتني | 2500 | 15 | 375 |
| سقف كاذب با اندود گچي | ---- | ---- | 50 |
| مجموع |  | 633 |  |

بار محاسباتی سقف طبقات

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| کاشی سرامیک کفی | 15 | 2100 | 32 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 50 | 1300 | 65 |
| تیرچه بلوک | 300 | 1000 | 322 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 15 | 1300 | 20 |
| مجموع مشخصه‌ها | 440 | 549 |  |

بار محاسباتی سقف بام

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| سنگ موزائیک | 20 | 2400 | 48 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| ایزوگام | 5 | 1000 | 5 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 100 | 1300 | 130 |
| تیرچه بلوک | 300 | 1000 | 322 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 10 | 1300 | 13 |
| مجموع مشخصه‌ها | 495 | 629 |  |

بار محاسباتی دیوارهای بدون نما

بار محاسباتی دیوارهای نمادار

بار محاسباتی جان پناه

بار محاسباتی راه پله

بار محاسباتی تیغه بندیهای داخلی

q=مربع متر یک وزن ×ارتفاع ×ها تیغه طول مجموعکل مساحت-پله راه مساحت

q=100 Kg/m2

با توجه به مبحث ششم و ضوابط دیوارهای تقسیم کننده زمانیکه وزن یک متر مربع نمیتواند کمتر از 1 کیلونیوتن بر متر مربع بوده ( به استثنا زمانیکه از دیوارهای سبک مثل تری دی پنل یا ساندویچی استفاده شده باشد که تا 5/0 کیلونیوتن بر متر مربع وزن را میتوان کاهش داد) و اگر وزن یک متر مربع بیشتر از 2 کیلونیوتن بر متر مربع بود بایستی آنرا به عنوان بار مرده و در محل خود اعمال نمائیم و اگر کمتر از 2 کیلونیوتن بر متر مربع باشد میتوان بعنوان بار زنده و بصورت یکنواخت اعمال نمود.

بارگذاری آسانسور

نحوه اعمال بار آسانسور:

بار آسانسور را به چهار گروه اطراف آن در طبقه بام اختصاص میدهیم که مقادیر آنها نیز بصورت زیر محاسبه میگردد:

qdead=2500×0.2×1.6×1.9+1500×24=1130 kgf

qLive=200×1.6×1.9+525×24=414.5 kgf

محاسبات بار برف

𝑃𝑟 = 0.7 𝐶𝑠 𝐶𝑡 𝐶𝑒 𝐼𝑠 𝑃𝑔 =0.7*1*1*1*1*1*150= 105 kg / m² > Pm

Pm=Is =1=1  kN / m²

بارگذاری زلزله

محاسبه ضریب اهمیت ساختمان (I)

I=1

محاسبه نسبت شتاب مبنای طرح (A)

A=0.25

محاسبه زمان تناوب اصلی نوسان (T)

| ویرایش چهار |  |
| --- | --- |
| ارتفاع سازه از تراز پایه (متر) | 19.2 |
| درجه اهمیت سازه | I=1 |
| ضریب A | A=0.35 |
| نوع زمین | II |
| سیستم سازه | قاب خمشی بتنی |
| Ru= | 5 |
| سازه میانقاب دارد؟ | خیر |
| زمان تناوب نرم افزار (TETABS) | --- |
| T0= | 0.1 |
| Ts= | 0.5 |
| S0= | 1 |
| S= | 1.5 |
| T= Min (تحلیلی، 1.25تجربی) | 0.89 |
| N=0.7/(4-TS)*(T-TS)+1= | 1.07860 |
| B1=(S+1)(Ts/T)= | 1.39978 |
| B=B1*N= | 1.50980 |
| C-min=0.14*A*I= | 0.0420 |
| C=A.B.I/R= | 0.106 |
| k=0.5*T+0.75= | 1.2 |

وارد نمودن ضریب C و K

محاسبه وزن ساختمان و برش پایه

- Story 1 - 5

- Dead

Dead Load-Floor=549×211.5=116113.5 kgf

Dead Load-Wall with opening=238×2.8×0.7×45.71=21322.8 kgf

Dead Load-Wall (without opening)=202×2.8×17.11=9677.4 kgf

Dead Load-Wall (stair)=202×2.8×13.4=7579 kgf

Dead Load-Stair=853×10.5=8956.5 kgf

Dead-Columns=12×0.45×0.45×3.2×2500=19440 kgf

Dead-Beams=0.45×0.35×106.23×2500=41828 kgf

- Live

Live Load-Floor=200×211.5=42300 kgf

Live Load-Stair=500×10.5=5250 kgf

- Lpart

Partition Load-Floor=100×211.5=21150 kgf

- W

w=224917.2+21150+0.2×47550=255577.2 kgf

- Story 6 (Roof)

- Dead

Dead Load-Roof=629×211.5=133033.5 kgf

Dead Load-Wall Shelter=367×1.2×58.42=25728.2 kgf

Dead Load-Wall (stair)=202×2.8×13.4=7579 kgf

Dead Load-Stair=853×20=17060 kgf

Dead Load-Elevator=4520 kgf

Dead-Columns=12×0.45×0.45×3.2×2500=19440 kgf

Dead-Beams=0.45×0.35×106.23×2500=41828 kgf

- Live

Live Load-Roof=150×211.5=31725 kgf

Live Load-Stair=500×10.5=5250 kgf

Live Load-Elevator=1658 kgf

- Snow

Snow Load=105×211.5=22207.5 kgf

- Mass (Wall)

Mass Load=21322.82+9677.42+21150 2=26075.1 kgf

w6=249188.7+0.2×38633+0.2×22207.5+26075.1=287431.9 kgf

- Pent

Dead Load-Pent=629×18.45=5315 kgf

Live Load-Pent=150×18.45=2767.5 kgf

Snow Load-Pent=105×18.45=1937.3 kgf

Mass Load-Pent=202×2.8×17.82=5033.8 kgf

Dead-Columns=4×0.45×0.45×3.2×2500=6480 kgf

Dead-Beams=0.45×0.35×17.8×2500=7008.8 kgf

wpent=18803.8+0.2×2767.5+0.2×1937.3+5033.8=24778.6 kgf

- Total W

wTotal=w1+w2+w3+w4+w5+w6+wPent

wTotal=255577.2+255577.2 +255577.2+255577.2+255577.2+287431.9+24778.6=1590096.5 kgf

- Base Shear

Vu=C.W=0.106×1590096.5 =168550.23 kgf

انجام مدلسازي، تحلیل و طراحی کامپیوتري

- مدلسازی

پلان

مدل سه بعدی سازه

- معرفی وزن لرزه ای سازه

مشخص نمودن حالت در نظر گرفتن وزن موثر لرزه ای

مشخص نمودن بارها و درصد مشارکت آنها

- اختصاص تکیه گاه گیردار پای ستون ها در محل اتصال ستون به فونداسیون

- اختصاص نواحی انتهایی صلب

- اختصاص ضرایب ترک خوردگی

ضرایب ترک خوردگی مورد استفاده برای طراحی سازه و کنترل دریفت

معرفی ضریب ترک خوردگی ستون ها در نرم افزار

معرفی ضریب ترک خوردگی تیرها در نرم افزار

- اختصاص دیافراگم

اعمال دیافراگم

- ترکیبات بارگذاری

- ضریب نامعینی

| TABLE: Load Combinations |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Load Case/Combo | Scale Factor | Type | Notes |
| UDCon1 | Dead | 1.4 | Linear Add | Dead [Strength] |
| UDCon2 | Dead | 1.2 | Linear Add | Dead + Live [Strength] |
| UDCon2 | Live | 1.6 |  |  |
| UDCon2 | Lp | 1.6 |  |  |
| UDCon2 | S | 0.5 |  |  |
| UDCon3 | Dead | 1.2 | Linear Add | Dead + Live + Roof Live [Strength] |
| UDCon3 | Live | 1.6 |  |  |
| UDCon3 | Lp | 1.6 |  |  |
| UDCon3 | Lr | 0.5 |  |  |
| UDCon4 | Dead | 1.2 | Linear Add | Dead + Live + Snow [Strength] |
| UDCon4 | Live | 1 |  |  |
| UDCon4 | Lp | 1 |  |  |
| UDCon4 | S | 1.6 |  |  |
| UDCon5 | Dead | 1.2 | Linear Add | Dead + Live + Roof Live [Strength] |
| UDCon5 | Live | 1 |  |  |
| UDCon5 | Lp | 1 |  |  |
| UDCon5 | Lr | 1.6 |  |  |
| UDCon6 | Dead | 1.41 | Linear Add | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon6 | Live | 1 |  |  |
| UDCon6 | Lp | 1 |  |  |
| UDCon6 | S | 0.2 |  |  |
| UDCon6 | Ex | 1 |  |  |
| UDCon6 | Ez | 1 |  |  |
| UDCon7 | Dead | 1.41 | Linear Add | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon7 | Live | 1 |  |  |
| UDCon7 | Lp | 1 |  |  |
| UDCon7 | S | 0.2 |  |  |
| UDCon7 | Ex | -1 |  |  |
| UDCon7 | Ez | 1 |  |  |
| UDCon8 | Dead | 1.41 | Linear Add | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon8 | Live | 1 |  |  |
| UDCon8 | Lp | 1 |  |  |
| UDCon8 | S | 0.2 |  |  |
| UDCon8 | Ey | 1 |  |  |
| UDCon8 | Ez | 1 |  |  |
| UDCon9 | Dead | 1.41 | Linear Add | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon9 | Live | 1 |  |  |
| UDCon9 | Lp | 1 |  |  |
| UDCon9 | S | 0.2 |  |  |
| UDCon9 | Ey | -1 |  |  |
| UDCon9 | Ez | 1 |  |  |
| UDCon10 | Dead | 1.41 | Linear Add | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon10 | Live | 1 |  |  |
| UDCon10 | Lp | 1 |  |  |
| UDCon10 | S | 0.2 |  |  |
| UDCon10 | Exall | 1 |  |  |
| UDCon10 | Ez | 1 |  |  |
| UDCon11 | Dead | 1.41 | Linear Add | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon11 | Live | 1 |  |  |
| UDCon11 | Lp | 1 |  |  |
| UDCon11 | S | 0.2 |  |  |
| UDCon11 | Exall | -1 |  |  |
| UDCon11 | Ez | 1 |  |  |
| UDCon12 | Dead | 1.41 | Linear Add | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon12 | Live | 1 |  |  |
| UDCon12 | Lp | 1 |  |  |
| UDCon12 | S | 0.2 |  |  |
| UDCon12 | Eyall | 1 |  |  |
| UDCon12 | Ez | 1 |  |  |
| UDCon13 | Dead | 1.41 | Linear Add | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon13 | Live | 1 |  |  |
| UDCon13 | Lp | 1 |  |  |
| UDCon13 | S | 0.2 |  |  |
| UDCon13 | Eyall | -1 |  |  |
| UDCon13 | Ez | 1 |  |  |
| UDCon14 | Dead | 1.41 | Linear Add | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon14 | Live | 1 |  |  |
| UDCon14 | Lp | 1 |  |  |
| UDCon14 | S | 0.2 |  |  |
| UDCon14 | Exall+0.3Ey | 1 |  |  |
| UDCon14 | Ez | 1 |  |  |
| UDCon15 | Dead | 1.41 | Linear Add | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon15 | Live | 1 |  |  |
| UDCon15 | Lp | 1 |  |  |
| UDCon15 | S | 0.2 |  |  |
| UDCon15 | Exall+0.3Ey | -1 |  |  |
| UDCon15 | Ez | 1 |  |  |
| UDCon16 | Dead | 1.41 | Linear Add | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon16 | Live | 1 |  |  |
| UDCon16 | Lp | 1 |  |  |
| UDCon16 | S | 0.2 |  |  |
| UDCon16 | Exall-0.3Ey | 1 |  |  |
| UDCon16 | Ez | 1 |  |  |
| UDCon17 | Dead | 1.41 | Linear Add | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon17 | Live | 1 |  |  |
| UDCon17 | Lp | 1 |  |  |
| UDCon17 | S | 0.2 |  |  |
| UDCon17 | Exall-0.3Ey | -1 |  |  |
| UDCon17 | Ez | 1 |  |  |
| UDCon18 | Dead | 1.41 | Linear Add | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon18 | Live | 1 |  |  |
| UDCon18 | Lp | 1 |  |  |
| UDCon18 | S | 0.2 |  |  |
| UDCon18 | Eyall+0.3Ex | 1 |  |  |
| UDCon18 | Ez | 1 |  |  |
| UDCon19 | Dead | 1.41 | Linear Add | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon19 | Live | 1 |  |  |
| UDCon19 | Lp | 1 |  |  |
| UDCon19 | S | 0.2 |  |  |
| UDCon19 | Eyall+0.3Ex | -1 |  |  |
| UDCon19 | Ez | 1 |  |  |
| UDCon20 | Dead | 1.41 | Linear Add | Dead + Live + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon20 | Live | 1 |  |  |
| UDCon20 | Lp | 1 |  |  |
| UDCon20 | S | 0.2 |  |  |
| UDCon20 | Eyall-0.3Ex | 1 |  |  |
| UDCon20 | Ez | 1 |  |  |
| UDCon21 | Dead | 1.41 | Linear Add | Dead + Live - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon21 | Live | 1 |  |  |
| UDCon21 | Lp | 1 |  |  |
| UDCon21 | S | 0.2 |  |  |
| UDCon21 | Eyall-0.3Ex | -1 |  |  |
| UDCon21 | Ez | 1 |  |  |
| UDCon22 | Dead | 0.69 | Linear Add | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon22 | Ex | 1 |  |  |
| UDCon22 | Ez | -1 |  |  |
| UDCon23 | Dead | 0.69 | Linear Add | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon23 | Ex | -1 |  |  |
| UDCon23 | Ez | -1 |  |  |
| UDCon24 | Dead | 0.69 | Linear Add | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon24 | Ey | 1 |  |  |
| UDCon24 | Ez | -1 |  |  |
| UDCon25 | Dead | 0.69 | Linear Add | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon25 | Ey | -1 |  |  |
| UDCon25 | Ez | -1 |  |  |
| UDCon26 | Dead | 0.69 | Linear Add | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon26 | Exall | 1 |  |  |
| UDCon26 | Ez | -1 |  |  |
| UDCon27 | Dead | 0.69 | Linear Add | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon27 | Exall | -1 |  |  |
| UDCon27 | Ez | -1 |  |  |
| UDCon28 | Dead | 0.69 | Linear Add | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon28 | Eyall | 1 |  |  |
| UDCon28 | Ez | -1 |  |  |
| UDCon29 | Dead | 0.69 | Linear Add | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon29 | Eyall | -1 |  |  |
| UDCon29 | Ez | -1 |  |  |
| UDCon30 | Dead | 0.69 | Linear Add | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon30 | Exall+0.3Ey | 1 |  |  |
| UDCon30 | Ez | -1 |  |  |
| UDCon31 | Dead | 0.69 | Linear Add | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon31 | Exall+0.3Ey | -1 |  |  |
| UDCon31 | Ez | -1 |  |  |
| UDCon32 | Dead | 0.69 | Linear Add | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon32 | Exall-0.3Ey | 1 |  |  |
| UDCon32 | Ez | -1 |  |  |
| UDCon33 | Dead | 0.69 | Linear Add | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon33 | Exall-0.3Ey | -1 |  |  |
| UDCon33 | Ez | -1 |  |  |
| UDCon34 | Dead | 0.69 | Linear Add | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon34 | Eyall+0.3Ex | 1 |  |  |
| UDCon34 | Ez | -1 |  |  |
| UDCon35 | Dead | 0.69 | Linear Add | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon35 | Eyall+0.3Ex | -1 |  |  |
| UDCon35 | Ez | -1 |  |  |
| UDCon36 | Dead | 0.69 | Linear Add | Dead (min) + Static Earthquake [Strength] |
| UDCon36 | Eyall-0.3Ex | 1 |  |  |
| UDCon36 | Ez | -1 |  |  |
| UDCon37 | Dead | 0.69 | Linear Add | Dead (min) - Static Earthquake [Strength] |
| UDCon37 | Eyall-0.3Ex | -1 |  |  |
| UDCon37 | Ez | -1 |  |  |

تنظیمات آنالیز P-Delta

نتایج طراحی

مقاطع و نسبت نیرو به ظرفیت – قاب خمشی – قاب A

مقاطع و نسبت نیرو به ظرفیت – قاب خمشی – قاب B

مقاطع و نسبت نیرو به ظرفیت – قاب خمشی – قاب C

- کنترل زمان تناوب تحلیلی سازه با 1.25 برابر زمان تناوب تجربی

Tx=min1.25×0.714=0.893 و  1.223=0.893 sec

Ty=min1.25×0.714=0.893 و  1.146=0.893 sec

- در هر دو جهت نیازی به اصلاح ضریب زلزله نیست.

- کنترل نظم پیچشی

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story6 | Exall 1 | Diaph D1 X | 0.003587 | 0.003397 | 1.056 |
| Story6 | Exall 2 | Diaph D1 X | 0.00357 | 0.003381 | 1.056 |
| Story6 | Exall 3 | Diaph D1 X | 0.003983 | 0.003413 | 1.167 |
| Story6 | Eyall 1 | Diaph D1 Y | 0.003014 | 0.002831 | 1.065 |
| Story6 | Eyall 2 | Diaph D1 Y | 0.00281 | 0.002804 | 1.002 |
| Story6 | Eyall 3 | Diaph D1 Y | 0.00323 | 0.002858 | 1.13 |
| Story5 | Exall 1 | Diaph D1 X | 0.00569 | 0.005362 | 1.061 |
| Story5 | Exall 2 | Diaph D1 X | 0.005628 | 0.005334 | 1.055 |
| Story5 | Exall 3 | Diaph D1 X | 0.006341 | 0.00539 | 1.177 |
| Story5 | Eyall 1 | Diaph D1 Y | 0.004906 | 0.004581 | 1.071 |
| Story5 | Eyall 2 | Diaph D1 Y | 0.004551 | 0.004536 | 1.003 |
| Story5 | Eyall 3 | Diaph D1 Y | 0.005262 | 0.004626 | 1.137 |
| Story4 | Exall 1 | Diaph D1 X | 0.006237 | 0.005873 | 1.062 |
| Story4 | Exall 2 | Diaph D1 X | 0.006152 | 0.005842 | 1.053 |
| Story4 | Exall 3 | Diaph D1 X | 0.006943 | 0.005904 | 1.176 |
| Story4 | Eyall 1 | Diaph D1 Y | 0.005355 | 0.004985 | 1.074 |
| Story4 | Eyall 2 | Diaph D1 Y | 0.004969 | 0.004936 | 1.007 |
| Story4 | Eyall 3 | Diaph D1 Y | 0.00574 | 0.005035 | 1.14 |
| Story3 | Exall 1 | Diaph D1 X | 0.00633 | 0.005941 | 1.065 |
| Story3 | Exall 2 | Diaph D1 X | 0.006206 | 0.005908 | 1.051 |
| Story3 | Exall 3 | Diaph D1 X | 0.00705 | 0.005975 | 1.18 |
| Story3 | Eyall 1 | Diaph D1 Y | 0.005482 | 0.005082 | 1.079 |
| Story3 | Eyall 2 | Diaph D1 Y | 0.005087 | 0.00503 | 1.011 |
| Story3 | Eyall 3 | Diaph D1 Y | 0.005876 | 0.005135 | 1.144 |
| Story2 | Exall 1 | Diaph D1 X | 0.005644 | 0.005289 | 1.067 |
| Story2 | Exall 2 | Diaph D1 X | 0.005522 | 0.005258 | 1.05 |
| Story2 | Exall 3 | Diaph D1 X | 0.006295 | 0.00532 | 1.183 |
| Story2 | Eyall 1 | Diaph D1 Y | 0.004941 | 0.004573 | 1.08 |
| Story2 | Eyall 2 | Diaph D1 Y | 0.004584 | 0.004525 | 1.013 |
| Story2 | Eyall 3 | Diaph D1 Y | 0.005298 | 0.004621 | 1.146 |
| Story1 | Exall 1 | Diaph D1 X | 0.003211 | 0.003021 | 1.063 |
| Story1 | Exall 2 | Diaph D1 X | 0.003129 | 0.003002 | 1.042 |
| Story1 | Exall 3 | Diaph D1 X | 0.003547 | 0.003041 | 1.166 |
| Story1 | Eyall 1 | Diaph D1 Y | 0.00289 | 0.002684 | 1.077 |
| Story1 | Eyall 2 | Diaph D1 Y | 0.002714 | 0.002674 | 1.015 |
| Story1 | Eyall 3 | Diaph D1 Y | 0.003066 | 0.002694 | 1.138 |

- کنترل تغییر مکان نسبی طبقات

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Status |
| Story7 | Ex(Drift) | Diaph D1 X | 0.000766 | 0.00076 | ok |
| Story7 | Ey(Drift) | Diaph D1 Y | 0.000492 | 0.000481 | ok |
| Story6 | Ex(Drift) | Diaph D1 X | 0.002108 | 0.001982 | ok |
| Story6 | Ey(Drift) | Diaph D1 Y | 0.001832 | 0.001706 | ok |
| Story5 | Ex(Drift) | Diaph D1 X | 0.003265 | 0.003058 | ok |
| Story5 | Ey(Drift) | Diaph D1 Y | 0.002928 | 0.002714 | ok |
| Story4 | Ex(Drift) | Diaph D1 X | 0.003526 | 0.0033 | ok |
| Story4 | Ey(Drift) | Diaph D1 Y | 0.00316 | 0.00292 | ok |
| Story3 | Ex(Drift) | Diaph D1 X | 0.003522 | 0.003286 | ok |
| Story3 | Ey(Drift) | Diaph D1 Y | 0.003194 | 0.002941 | ok |
| Story2 | Ex(Drift) | Diaph D1 X | 0.003101 | 0.002888 | ok |
| Story2 | Ey(Drift) | Diaph D1 Y | 0.00285 | 0.002621 | ok |
| Story1 | Ex(Drift) | Diaph D1 X | 0.001751 | 0.001641 | ok |
| Story1 | Ey(Drift) | Diaph D1 Y | 0.001656 | 0.001531 | ok |

طراحی دستی اعضا:

طراحی تیر برای بارهای خمشی وارده

برای این منظور از نتایج نرم افزار استفاده کرده و آنها را با نتایج دستی کنترل خواهیم نمود که برای نمونه یک تیر انتخاب شده که نتایج آن برای خمش در زیر آورده شده است:

تیر AB از قاب 1 در طبقه اول سازه سمت چپ بعنوان نمونه انتخاب شده است.

در ابتدا از نتایج برداشته شده بایستی مقادیر لنگر منفی را برداشت نموده که در شکل فوق مشخص است:

Mu-=-3047457.59 kgf.cm

همچنین مقادیر تنش تسلیم آرماتورها و مقاومت فشاری بتن به شرح زیر میباشد:

fc=250kgfcm2
fy=3400kgfcm2

ابعاد مقطع نیز بصورت زیر خواهد بود:

عمق موثر ( d ) برابر است با فاصله مرکز دورترین آرماتور کششی مقطع تا دورترین تار فشاری مقطع که در قسمت فوق محاسبه گردید.

در این مرحله لازم است تا کنترل های لازم را انجام دهیم تا ببینیم مقطع را بایستی بصورت تک آرمه یا دوبل آرمه طراحی کنیم:

طراحی بر اساس آئین نامه ACI318-14

طراحی برای لنگر منفی

a=d-d2-2Mu0.85fc'∅b
a=48-482-2× -3047457.590.85×250×0.9×45=8.05 cm

β1=0.85

c=aβ1=8.050.85=9.47 cm

As-=Mu-∅fyd-a2

As-=-3047457.590.9×3400×58-9.472=22.62 cm2

نتیجه طراحی دستی برابر نتیجه برداشت شده از نرم افزار میباشد.

طراحی دستی ستون

در این مرحله میخواهیم یک نمونه ستون را طراحی کرده و نتیجه را با نرم افزار مقایسه کنیم و به همین منظور یک ستون را انتخاب کرده و نتایج نرم افزار آن را استخراج مینمائیم که در قسمت زیر آورده شده است:

ستون A1 در طبقه اول بعنوان نمونه انتخاب شده است.

ex=MyP=4110098.35283177.79=14.51 cm

ey=MxP=898806.3283177.79=3.17 cm

ex>ey

eeqx=ex+αeylxly

Pufc'Ag=283177.79250×55×55=0.374≤0.4

α=0.5+Pufc'Agfy+28007000=0.5+0.3744000+28007000=0.85

eeqy=14.51+0.85×3.1755×55=17.2 cm

Mueq=Pu×eeqy=283177.79×17.2=4871932.29 Kgf.cm

با مراجعه به نمودارهای اندرکنش سازه در کتاب دکتر داود مستوفی نژاد مقدار درصد آرماتور برابر 8/3 درصد بدست میآید که کمی با نتیجه نرم افزار اختلاف دارد.

طراحی دستی سقف تیرچه و بلوک

بار مرده طبقات: 549 کیلوگرم بر متر مربع

بار زنده طبقات: 200 کیلوگرم بر متر مربع

بار زنده تیغه بندی: 100 کیلوگرم بر متر مربع

بار ضریب دار:

- qu=Max1.4D=1.4×549=768.6 Kgfm2 1.2D+1.6L=1.2×549+1.6×200+1.6×100=1138.8 Kgfm2 1.2D+0.5L=1.2×549+0.5×200=758.8 Kgfm2

کنترل دال بتنی 5 سانتیمتری:

Mu=1138.8×0.4212=15.18 Kgf.m

Mn=0.42fcbh26=0.42×25×1000×5026=875000 N.mm=87.5 kgf.m

- 15.18<0.6×87.5=52.5

مساحت آرماتورهای کششی:

با توجه به اینکه مرکز محور تا محور تیرچه ها 50 سانتیمتر میباشد خواهیم داشت:

Mu=(0.5qu)×L28=0.5×1138.8×7.0528=3537.57 Kgf.m=353757 Kgf.cm

با فرض استفاده از دو میلگرد نمره 16 و یک میلگرد تقویتی نمره 12 و مقطع T شکل خواهیم داشت:

d=300-20-8=272 mm

a=0.85x=AsFy0.85befc=515.22×3000.85×500×25=14.54 mm

Mn=AsFyd-a2=515.22×300×272-14.542=56374857.18 N.mm

- Mu=15.18 KN.m<0.9×56.37=50.73 KN.m

آرماتورهای فوقانی:

با توجه به دهانه که 05/7 متر بوده و جدول فوق میلگرد نمره 12 انتخاب میگردد.

آرماتور افت و حرارت

آرماتور منفی:

کلاف میانی:

طراحی دستی دال بتنی

طراحی پی با برنامه SAFE

کنترل نشست

پی در مقابل نشست جوابگوست

کنترل تنش

پی در مقابل تنش جوابگوست

کنترل برش پانچ

پی در مقابل برش پانچ جوابگوست