مشخصات پروژه

- اسکلت سازه از نوع بتن آرمه میباشد.

- سیستم مقاوم جانبی سازه: در هر دو جهت قاب خمشی با شکلپذیری متوسط میباشد.

- دیافراگم صلب طبقات، دال دوطرفه از نوع دال بتنی میباشد.

- فونداسیون سازه از نوع نواری میباشد.

- پروژه شامل 6 طبقه سازهای میباشد که کاربری طبقه همکف پارکینگ و انباری بوده و بقیه طبقات مسکونی میباشد.

- برای کف سازی طبقات به همراه ارتفاع سقف مجموعا 40 سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

مشخصات مصالح مصرفی

- مقاومت مشخصه بتن مصرفی سازه                                                    fc'=250 kg/cm2

- مقاومت مشخصه بتن مصرفی فونداسیون                                           fc'=250 kg/cm2

- مقاومت نظیر حد تسلیم میلگردهای طولی                          Fy=4000 kg/cm2AIII

- مقاومت نظیر حد تسلیم میلگردهای عرضی                           Fy=3400 kg/cm2AII

- مدول الاستیسیته بتن مصرفی                                               Ec=2.35×106 kg/cm2

- مدول الاستیسیته فولاد مصرفی                                                  Es=2.×106 kg/cm2

- تنش مجاز خاک زیر فونداسیون                                                       qa=4.2 kg/cm2

- ضریب بستر خاک زیر فونداسیون                               kg/cm2 Ks=1.2×4.2

معیارهای طراحی ( مراجع و آئین نامهها)

آئین نامههای بارگذاری

- مبحث ششم مقررات ملی ساختمان – بارهای وارد بر ساختمان ویرایش 1398

- آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800 ویرایش چهارم

آئین نامههای طراحی

- آئین نامه طراحی سازههای بتن آرمه آمریکا ، ACI318-19

- مبحث نهم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای سازههای بتن آرمه ویرایش 1399

- مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان – پی و پی سازی ویرایش 1392

انتخاب سیستم سقف و تیرریزي کفها

يكي از اجزاي اصلي تشكيل دهنده ي انواع ساختمان ها، سقف ها و از آن جمله سقف هاي بتني مي باشند كه نقش اساسي آنها انتقال نيروهاي قائم و افقي ناشي از بارهاي ثقلي و نيروهاي جانبي شامل بارهاي باد و زلزله به ساير اعضاي باربر است. سقف هاي سازه اي علاوه بر اينكه تحمل كننده ي بارهاي ثقلي در ساختمان ها هستند، براساس ميزان صلبيت در هنگام زلزله وظيفه ي توزيع و انتقال نيروهاي ايجاد شده در ديافراگم ها را به عناصر قائم باربر جانبي بر عهده دارند. همچنين اين عناصر بايد در برابر تغييرشكل هاي افقي كه در ميان صفحه آنها ايجاد مي شود، مقاومت و سختي كافي را دارا باشند.ه برای سازه های بتن آرمه رایج ترین سیستم های باربر ثقلی عبارتند از:

- تیرچه و بلوک بتنی

- دال بتنی

- دال بتنی مجوف

- یوبوت

- کوبیاکس

- دال پیش تنیده

انتخاب مناسب ترین سیستم برای سقف به عوامل مختلفی از جمله بیشترین دهانه موجود در پلان، کاربری ساختمان، بارهای وارده به ساختمان، اقتضای اقتصادی پروژه و مسائل اجرایی پروژه بستگی دارد که می توان گفت مهمترین عامل بیشترین دهانه موجود در پلان می باشد که برای ما به نوعی تعیین کننده ترین عامل خواهد بود که در عرف مهندسی معمولا برای سقف های مذکور دهانه های زیر مناسب می باشند:

- سقف تیرچه و بلوک: تا دهانه 7 متر مناسب می باشد.

- سقف دال بتنی: معمولا تا دهانه 9 متر یا 10 متر مناسب می باشد.

- سقف دال بتنی پیش تنیده: معمولا برای دهانه های بزرگ حتی دهانه های 15 متر طبق سازوکار خاصی مناسب می باشد.

- سقف های یوبوت و کوبیاکس: سقف های نسل جدیدی هستند که با ضوابط خاصی بایستی طراحی و اجرا گردد که اگر بصورت درست طراحی و اجرا شوند ممکن است در دهانه های تا 15 متر نیز استفاده شوند.

سقف تیرچه و بلوک بتنی

سقف دال بتنی

سقف دال بتنی پیش تنیده

سقف دال بتنی مجوف (یوبوت و کوبیاکس)

- سقف انتخابی برای پروژه از نوع دال بتنی انتخاب شده است.

محاسبه ضخامت بخش سازه ای سقف

می دانیم که به منظور تعیین بار مرده ناشی از سقف در مراحل بعدی طراحی این سازه، به ضخامت سقف نیاز داریم. اصولا ضخامت سقف باید به گونه ای محاسبه شود که در طول مدت بهره برداری از ساختمان، خیز )تغییر شکل( بیش از حد مجاز در آن ایجاد نشده و همچنین مقاومت کافی برای تحمل و انتقال بار های وارد بر آن را داشته باشد. بنابراین در اولین مرحله، باید پس از تعیین مقدار بار های مرده و زنده وارد بر سقف ها، مقدار خیز ایجاد شده در تیرچه ها تحت این بار ها محاسبه شده و این مقدار با مقدار خیز مجاز آیین نامه کنترل گردد. به منظور ساده سازی روش کنترل خیز در سقف ها، در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مقادیر حداقلی برای ضخامت سقف ارائه شده است، به گونهای که اگر ضخامت سقف بیش از این مقادیر در نظر گرفته شود، کنترل خیز قطعا پاسخگو بوده و نیازی به محاسبه خیز سقف نمی باشد. برای تعیین ضخامت سقف در مراحل اولیه محاسبات )به دست آوردن یک حد دست بالا برای ضخامت سقف( و برآورد بار مرده ناشی از آن استفاده می شود و بدیهی است که در انتهای طراحی می توان با محاسبات دقیق تر ضخامت سقف را محاسبه نمود. در مورد این مجوز آیین نامه برای عدم کنترل خیز سقف ها، دو شرط زیر بیان شده است:

شرط اول: ساختمان از نوع متعارف بوده و تحت بارگذاری هایی معمول وارد بر دال های یک طرفه )و تیرها( باشد. به طور مصال در ساختمان هایی که بار دستگاه های مرتعش به کف ها وارد می شود، بهتر است از این بند آیین نامه استفاده نکنیم.

شرط دوم: سقف مورد نظر نباید به قطعات غیرسازه ای (نظیر دیوار های تقسیم کننده یا همان پارتیشن ها) متصل باشد که تغییر شکل زیاد در آن ها خساراتی ایجاد می کند. به طور نمونه در فضا هایی از یک بیمارستان که دستگاه های حساسی به دیوار و کف ها متصل هستند، توصیه می شود مجوز این بند را نادیده بگیریم.

از سقف با ضخامت 30 سانتیمتر استفاده خواهد شد.

مشخصات مصالح

- بتن مصرفی

برای معرفی بتن در نرم افزار بایستی مشخصاتی نظیر وزن مخصوص، مدول الاستیسیته، نسبت پوآسون، ضریب انبساط حرارتی، مقاومت فشاری (مقاومت مشخصه) را وارد نمائیم که این مشخصات عبارتنداز:

- وزن مخصوص

وزن مخصوص انواع بتن طبق مبحث 6 بصورت زیر خواهد بود:

wC=2500 kgf/m3

- مدول الاستیسیته

- نسبت پوآسون

U=υ=0.2

- ضریب انبساط حرارتی

A=10-5 1/°c

- مقاومت فشاری (مشخصه)

fc'=25 Mpa

اطلاعات بتن مصرفی در نرم افزار

- میلگرد مصرفی

برای میلگردهای مصرفی از دو نوع میلگرد S400 و S340 استفاده خواهیم نمود که مشخصات آن بصورت زیر خواهند بود:

- وزن مخصوص میلگرد

همانند فولاد نرمه ساختمانی میباشد.

W=7850 kgf/m3

- مدول الاستیسیته

Es=200000 Mpa

- مقاومت تسلیم و گسیختگی مورد انتظار

اطلاعات میلگرد مصرفی S400 در نرم افزار

اطلاعات میلگرد مصرفی S340 در نرم افزار

- محل و نوع ساختگاه

ایران از نظر لرزه خیزی به 4 قسمت مناطق با لرزه خیزی خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم تقسیم بندی میشوند که در این پروژه شهر انتخابی اصفهان انتخاب شده است که جزء مناطق با لرزه خیزی متوسط به حساب میآید و از نظر نوع خاک 4 دسته وجود دارد که در شهر تبریز متداول ترین نوع خاک نوع 2 و 3 میباشد که در این پروژه خاک انتخابی نوع 2 انتخاب شده است که مشخصات آن نیز بصورت زیر میباشد:

انتخاب سیستم باربر جانبی و جانمایی آن در پلان

در این قسمت به معرفی سیستم‌ های سازه ‌ای قید شده در استاندارد 2800 زلزله ایران می‌پردازیم:

انواع سیستم باربر جانبی مطابق استاندارد 2800 ویرایش چهارم

- دیافراگم استفاده شده در سازه دارای این سیستم ها نیز مطابق استانداد 2800 جزئی از سیستم باربر جانبی خواهد بود.

نقش دیافراگم در باربری جانبی ساختمان

انتخاب سیستم باربر جانبی به عوامل مختلفی از جمله لرزه خیزی منطقه، کاربری ساختمان، مساحت زیربنای ساختمان، ارتفاع ساختمان، اقتضای اقتصادی ساختمان، شکل پذیری ساختمان و محدودیتهای معماری ساختمان بستگی دارد و انتخاب آن به عهده طراح سازه میباشد که بایستی بهینهترین سیستم را انتخاب نماید که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

- سیستم دیوار باربر

نوعی سیستم سازهاي است که فاقد قاب هاي ساختمانی براي باربري قائم می باشد. در این سیستم، دیوارهاي باربر و یا قاب هاي مهاربندي شده عمدتاً بارهاي قائم را تحمل نموده و مقاومت در برابر نیروهاي جانبی نیز به وسیله دیوارهاي باربر که به صورت دیوارهاي برشی عمل می کنند و یا قاب هاي مهاربندي شده تامین میشود.

شکل 3، سیستم دیوار باربر

شکل 4، دو نوع سیستم دیوار باربر به عنوان سیستم های باربر جانبی سازه (قاب فولادی سبک و دیوار باربر بتنی)

سیستم های دیوار باربر عبارتند از:

- دیوارهای متشکل از قاب های فولادی سرد نورد (مانندLSF) که با تسمه های فولادی یا صفحات پوشش فولادی مهار شده اند.

- دیوارهای برشی بنایی مسلح

- دیوار برشی بتن آرمه

سیستم دیوارهای باربر

محدودیتهای آئیننامهای سیستم دیوارهای باربر

این نوع سیستم انواع مختلفی دارد که آئین نامه 2800 ویرایش چهارم ارتفاع مجاز هر یک از این نوع سیستمها را مشخص نموده است.

نتیجه گیری: با توجه به محدودیتهای زیاد این نوع سیستم و محدود نمودن فضای معماری بیشتر و تحمل عمده نیروها توسط دیوارها این نوع سیستم معمولاً با استقبال کمتری مواجه بوده و به ندرت در سازهها جدید استفاده میشود.

- قاب ساختمانی ساده

نوعی سیستم سازهاي است که در آن بارهاي قائم عمدتاً توسط قابهاي ساختمانی با اتصالات ساده تحمل شده و مقاومت در برابر نیروهاي جانبی توسط دیوارهاي برشی یا بادبند تامین میشود.

نمونه رایج این نوع سیستم قابهای فولادی با اتصالات مفصلی میباشد که در آنها برای مقابله با زلزله از بادبند استفاده میشود. در این سیستم بارهای ثقلی را قابها (شامل تیر و ستون) تحمل میکنند. برای تحمل نیروی جانبی در این قابها یا باید از بادبند فولادی استفاده شود و یا از دیوار برشی بتنی و یا دیوار برشی بنایی مسلح.

شکل 7، سیستم قاب ساختمانی ساده با مهاربند

یکی از متداول‌ ترین راهکارهایی که برای انتقال بار های جانبی وارد بر سازه به فونداسیون بکار می‌رود، استفاده از بادبند در قاب می‌باشد. به‌ طور کلی مهاربندهای فولادی بر اساس محل تقاطع محور طولی بادبند با محور طولی تیر و یا ستون به دو دسته مهاربند های همگرا و مهاربند های واگرا تقسیم ‌بندی می‌شوند.

عملکرد سیستم‌ های مهاربندی همگرا

در یک مهاربند ضربدری با تحریک سازه، سازه دچار تغییر مکان جانبی شده و به تبع آن یکی از المان‌ های قطری به فشار و دیگری به کشش می‌افتد. در طول جریان زلزله با افزایش نیروی رفت و برگشتی زلزله عضو فشاری دچار کمانش شده و به واسطه این کمانش و تغییرشکل ایجاد شده در عضو، لنگری ایجاد خواهد شد که از تلفیق این لنگر با نیروی محوری سطح تنش بزرگی در المان ایجاد می‌شود که منجر به تشکیل مفصل پلاستیک و تسلیم موضعی می‌گردد. در سیکل‌ های بعدی زلزله فرآیند فوق برای هردو المان ایجاد شده و منجر به کاهش شدید سختی و مقاومت در کلیه اعضا نظیر تیر و ستون‌ ها و بادبندها می‌گردند که در اصطلاح خرابی پیش‌رونده نامیده می‌شود.

انواع مهاربند

در این سیستم مقاوم اعضای قطری به همراه تیر و ستون‌ها تشکیل یک هسته خرپایی مقاوم می‌دهند.

عملکرد خرپایی بادبند همگرا

در مباحث طراحی لرزه ‌ای اصطلاحاً گفته می‌شود اگرچه مهاربند های همگرا در تنش ‌های نه چندان بزرگ و در حوزه عملکرد خطی، سختی و مقاومت مناسبی دارد ولی تحت تنش‌ های بزرگ و در ناحیه عملکرد فوق الاستیک این بادبند ها استعداد زیادی برای کمانش و ناپایداری دارند و یا به تعبیری اعتماد پذیری لرزه‌ ای مناسبی ندارند.

خرابیهای مهاربند همگرا در زلزله

یعنی اگر تعداد طبقات بالا باشد بهتر است از این سیستم استفاده نشود؛ زیرا در این شرایط به دلیل سختی بالای این مهاربند نیروی زیادی جذب خود کرده و احتمال کمانش آن بسیار بالا می‌باشد ولی با این‌ وجود، این مهاربند ها نسبت به مهاربندهای واگرا برای کنترل دریفت مؤ ثرتر می‌ باشند که علت آن استفاده حداکثری از ظرفیت محوری مهاربند است در حالی‌ که در مهاربند واگرا به علت وجود ناحیه تیر پیوند شکل‌ پذیری و تغییر مکان بیشتر بوده و ضریب رفتار بیشتر و در نتیجه نیروی زلزله کمتری خواهیم داشت.

عملکرد سیستم‌های مهاربندی واگرا

ایده اصلی این مهاربند ها اولین بار توسط پوپوف ارائه گردید. اصل در استفاده از این مهاربند، تأمین شکل‌پذیری بهتر اتلاف بیشتر انرژی زلزله توسط سازه می‌باشد و نه الزامات معماری و غیره… . در سیستم‌ های واگرا هدف آن است که از تشکیل مفصل پلاستیک روی ستون‌ ها و خود مهاربندها جلوگیری شده و مفصل پلاستیک در روی تیر و در ناحیه‌ی تیر پیوند تشکیل شود. در ضوابط طرح لرزه ‌ای سعی می‌شود تا با اعمال آن ضوابط در طراحی هدف فوق محقق گردد. اساس کار در سیستم‌های برون محور تشکیل مفصل پلاستیک در ناحیه تیر پیوند است. تغییرشکل تیر پیوند عامل اصلی اتلاف انرژی است. به‌ طور کلی با توجه به حضور المان‌ های رابط (تیر پیوند)، بحث اتلاف انرژی به نسبت بادبند های همگرا  بهتر و بیشتر اتفاق می‌ افتد و ضریب رفتار بزرگ‌ تری دارد.

انواع مهاربند واگرا

سیستم دیوار برشی بتن آرمه

مارک فینتل (مهندس مشاور معروف آمریکایی): «نمی‌توان ساختمان بتنی مقاوم در برابر زلزله‌های شدید بدون استفاده از دیوار برشی ساخت.» در این سیستم، دیوارهای برشی در قاب‌های داخلی یا پیرامونی ساختمان قرار می‌گیرند. این دیوارها شامل دو گروه آرماتور گذاری اصلی به صورت قائم و افقی برای مسلح کردن بتن می‌باشند. البته در جهت افزایش مقاومت خمشی و شکل‌ پذیری، در دو انتهای دیوار آرماتور گذاری متمرکز انجام می‌گیرد که به آن المان مرزی گفته می‌شود.  دیوارهای برشی در واقع طره‌ های قائمی هستند که با قبول تغییر شکل‌ های خمشی، تحمل برش می‌کنند.

دیوار برشی بتنی یک سیستم باربر جانبی بتنی

تحمل کامل بارهای جانبی توسط دیوار برشی در قاب مفصلی

مقطع دیوار برشی با المان های مرزی

دیوارهای برشی در مقایسه با سیستم قاب ‌های خمشی بسیار سخت ‌تر هستند و به دلیل همین سختی بالا نیروی بیشتری جذب می‌کنند. در مقابل تغییر مکان جانبی ساختمان‌ های با دیوار برشی به مراتب کمتر از قاب ‌های صلب خواهد بود (به ویژه در ارتفاع‌ های کوتاه و متوسط.)

اندرکنش سیستم قاب خمشی و دیوار برشی

همان‌ گونه که در اشکال اندرکنش قاب و دیوار مشاهده می‌کنید،در پایین سازه قاب تمایل به تغییرشکل زیادی از نوع برشی دارد که دیوار از تغییر مکان آن ممانعت می‌کند،و در قسمت فوقانی سازه دیوار تمایل به تغییر شکل خمشی  بالا دارد که در اینجا قاب مانع این تغییر شکل می‌شود و این عامل باعث بهبود رفتار قاب دیوار شده و این سیستم را بر سایر سیستم‌ های سازه‌ ای برتری می‌دهد.

در کل رفتار لرزه‌ ای سازه‌ های دارای دیوار برشی از قاب‌ های خمشی اطمینان‌ بخش‌ تر است و علت آن دو نکته است:

در قاب‌های خمشی مفصل پلاستیک معمولاً در انتهای تیرها تشکیل می‌شود ولی در سازه‌ هایی که دیوار برشی دارند، به علت اینکه تیر و ستون‌ ها کاملاً مهار جانبی شده‌ اند، محل تشکیل مفصل پلاستیک در پای دیوار می‌باشد.

وجود میان قاب ها در قاب خمشی موجب افزایش ابهام در رفتار لرزه‌ای می‌شوند، زیرا نظم و توزیع مناسب سختی را در سازه دچار اختلال می‌کنند.

مزایا و معایب دیوار برشی بتنی

مزایای سیستم دیوار برشی بتنی :

- صلبیت زیاد و کاهش اثرات ثانویه در سازه

- حذف کمانش فشاری و کاهش لاغری ستون‌ها به دلیل تأمین مهار جانبی

- ممانعت از انتشار خرابی به کل سازه

معایب دیوار برشی بتنی :

- وزن زیاد و جذب نیروی جانبی بیشتر

- نیاز به فونداسیون بزرگ‌تر و ضخیم‌تر

سیستم دیوار برشی فولادی

در چند دهه اخیر ایده استفاده از دیوارهای برشی فولادی در بسیاری از کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است. در این سیستم سازه‌ ای ورق‌ های فولادی که معمولاً ضخامتی بین 3 تا 12 میلی‌متر دارند در چشمه‌ هایی از قاب بین تیر و ستون ‌های فولادی قرار گرفته و دهانه‌ ای مقاوم در برابر زلزله تشکیل می‌دهند. که به انواع مقید و غیر مقید و با بازشو و بدون بازشو تقسیم ‌بندی می‌شوند. در مقایسه با سیستم دیوار برشی بتنی، برای مقاوم‌ سازی ساختمان‌ های موجود دیوار برشی فولادی می‌تواند راحت‌ تر و سریع‌ تر نصب شود. از معایب دیوار برشی فولادی می توان به کمانش موضعی ورق فولادی و کاهش مقاومت در برابر حرارت اشاره کرد. از مزایای دیوار برشی فولادی می‌توان به سبکی و در نتیجه کاهش ابعاد اعضا اشاره نمود.

سیستم دیوار برشی فولادی

محدودیتهای آئین نامهای سیستم قاب ساختمانی

قبل این نوع سیستم انواع مختلفی دارد که آئین نامه 2800 ویرایش چهارم ارتفاع مجاز هر یک از این نوع سیستم ها را مشخص نموده است و برای برخی سیستم ها محدودیت های دیگری نیز مشخص نموده که در ادامه مطرح خواهد شد.

نتیجه گیری: بحث مهم در استفاده از این سیستم این است که اتصالات تیر به ستون از نوع مفصلی باشد که اتصال مفصلی به راحتی در سازه فولادی امکان پذیر بوده و از این نوع سیستم به وفور استفاده شده است اما در سازه بتن آرمه اجرای اتصال مفصلی در حاضر با مشکل مواجه بود و تقریبا امکان پذیر نمی باشد بنابرای استفاده از این سیستم در حال حاضر محدود به سازه های فولادی می شود و در سازه های بتن آرمه کاربردی نخواهد داشت.( مگر در شرایط خاص و برای بهسازی سازه ها)

استفاده از مهاربند در سازه بتنی به منظور مقاومسازی سازه

- سیستم قاب‌ خمشی

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم توسط قاب هاي ساختمانی تحمل شده و مقاومت در برابر نیروهاي جانبی توسط قاب هاي خمشی تامین می شود.

این نوع سیستم از نظر معماری مناسب تر از سیستم قاب ساده مهاربندی شده می باشد. وجود بادبند ها یا دیوار برشی مانع قرار دادن بازشو در قاب می شود در حالیکه در سیستم قاب خمشی در تمامی دهانه ها امکان ایجاد بازشو وجود دارد.

در این سیستم اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار بوده و در هنگام تغییرشکل زاویه بین تیر و ستون ثابت باقی می ماند.

تغییر شکل قاب خمشی

یکی از سیستم‌ های رایج در سازه‌ های فولادی و بتنی است که در آن‌ ها برای رفع مشکل قاب‌ های ساده ساختمانی برای تحمل بارهای جانبی، بجای اتصال مفصلی از اتصال صلب تیر به ستون استفاده می‌شود. در واقع سختی خمشی تیر در جذب بارهای جانبی مشارکت دارد. سازه‌ های با قاب خمشی کامل و سازه‌ های با قاب خمشی در پیرامون و یا در قسمتی از پلان و قاب‌های با اتصالات ساده در سایر قسمت‌ های پلان نیز در این گروه جای دارند. در یک سیستم باربر جانبی قاب خمشی به دلیل استفاده نکردن از مهاربند یا دیوار برشی در قاب ‌ها، فضای بین چشمه‌ های قاب ‌ها محدود نشده و امکان مناسبی برای ارائه طرح‌های معماری متنوع در اختیار طراح قرار می‌دهد. این نوع سیستم سازه ‌ای با توجه به داشتن جزئیات اجرایی بیشتر نسبت به سایر سیستم‌های اجرایی دارای هزینه ساخت بالاتری است.

ویژگی اصلی سیستم قاب خمشی اتصال صلب تیر به ستون می‌باشد که در نتیجه عملکرد این اتصالات، نیرو های جانبی ناشی از زلزله به‌ صورت رفتار خمشی-برشی در ستون‌ ها  و تیرها تحمل می‌شوند. در این سیستم می‌ بایست اثرات p-delta  در نظر گرفته شوند.

اثر پی دلتا در قاب خمشی

طبق  بند 1-5-7 استاندارد 2800 «در ساختمان ‌هایی که در آن‌ها از سیستم قاب خمشی (ویژه) برای مقابله با بار جانبی زلزله استفاده می‌شود، طراحی به نحوی انجام پذیرد که تا حد امکان ستون‌ها دیرتر از تیرها  دچار خرابی شوند.» بنابراین در کنترل‌های پس از طراحی سازه‌ ها نسبت سختی تیرها به ستون‌ ها کنترل می‌شود.

از لحاظ سازه ‌ای قاب ‌های خمشی به عنوان سیستم مقاوم جانبی دارای شکل‌ پذیری مناسبی می‌باشند. تغییرشکل  قاب خمشی باعث جذب انرژی در قاب شده و در نتیجه مقاومت در برابر نیروهای برشی افزایش می‌یابد. به همین دلیل نیروی لرزه ‌ای در این قاب ‌ها به ‌خصوص اگر قاب دارای شکل‌ پذیری بالایی باشد (ضریب رفتار بالا باشد)، نیروی زلزله به مقدار قابل‌ ملاحظه ‌ای کاهش می‌یابد. تغییر شکل جانبی قاب‌ های خمشی بر اثر دو عامل به وجود می‌آید:

تغییر شکل جانبی ناشی از خمش طره ای: این پدیده که به نام رانش وتری نیز خوانده می‌شود، بر اثر کوتاه و بلند شدن طول ستون‌ ها و تغییر شکل محوری ستون‌ ها ایجاد می‌شود. این حالت تغییر شکل حدود ۲۰ درصد از تغییر شکل جانبی کل سازه را تشکیل می‌دهد.

تغییر شکل ناشی از خمش تیرها و ستون‌ها: در این پدیده که مرسوم به لنگر برشی نیز می‌باشد. نیروهای برشی افقی و قائم به ترتیب بر ستون‌ ها و تیرها وارد شده و در این اعضاء لنگرهای خمشی ایجاد می‌کنند. نهایتاً در اثر تغییرشکل‌ های خمشی تیرها و ستون‌ ها تمام قاب تغییر شکل می‌ دهد. این حالت تغییر شکل حدود ۸۰ درصد از تغییر شکل‌ های جانبی سازه (کل سازه) را تشکیل می‌دهد که از این مقدار حدود ۶۵ درصد ناشی از خمش تیرها و ۱۵درصد ناشی از خمش ستون‌ ها است.

انواع تغییر شکل قاب خمشی؛ الف) قاب خمشی ب) تغییر شکل قطری ج) تغییر شکل لنگی برشی

قاب‌های خمشی در مقایسه با سیستم مهاربندی از لحاظ مسائل معماری از سهولت و آزادی عمل زیادی برخوردار هستند. در این گونه قاب‌ها به دلیل عدم وجود اعضای قطری (بادبند‌ها) و دیوارهای برشی تقسیم‌ بندی ‌های فضا های داخلی به راحتی انجام می‌ شود.

البته بعضی از ویژگی‌ های منفی قاب ‌های فوق‌ الذکر استفاده از آن‌ ها را محدود می‌کند که عبارت‌ اند از:

تغییر شکل جانبی و یا تغییر شکل نسبی بین طبقات مشکلاتی را در سازه به وجود می‌ آورد. بنابراین برای حل این مشکلات جهت محدود کردن تغییرشکل سازه سختی قاب و تعداد ستون‌ ها را باید افزایش داد.

اتصالات صلب گیردار به‌ خصوص در قالب ‌های فولادی (سیستم قاب های فولادی سبک) باید به طور دقیق اجرا و طراحی شوند. در ساختمان ‌های فولادی طرح اتصالات گیردار به‌ طور معمول پر هزینه ‌تر و مشکل‌ تر از اتصالات مفصلی است.

محدودیتهای آئین نامهای سیستم قاب خمشی

نتیجه گیری: بحث مهم در استفاده از این سیستم این است که اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار می باشد که امروزه تقریبا در اکثر پروژه ها از سیستم قاب خمشی استفاده می شود که هم فضای معماری مطلوب تری داشته هم اجرای نسبتاً آسانی دارد فقط از معایب بزرگ این نوع سیستم می توان به این مورد اشاره کرد که با توجه به سختی کم این سیستم نسبت به قاب های مهاربندی در هنگام کنترل تغییرمکان نسبی طبقات (دریفت) در سازه های بلند با مشکل مواجه بوده و ممکن است ابعاد مقاطع بزرگتر درآید بنابراین این سیستم معمولا بسته به ابعاد و کاربری پروژه و منظم بودن پلان در سازه ها تا 8 طبقه جوابگو باشد.

- سیستم باربر جانبی دوگانه یا ترکیبی

این سیستم بیشتر در سازه ‌های فولادی و بتنی متشکل از قاب‌ های خمشی به همراه دیوار برشی یا مهاربند می‌باشند. در این نوع از سیستم سازه ‌ای، بارهای ثقلی عموماً توسط قاب ‌های ساختمانی تحمل شده و  دیوار برشی یا قاب‌ های مهاربندی‌ شده عمده‌ ی سختی و مقاومت جانبی سازه را در برابر بار های جانبی ایجاد می‌کنند.

طبق کنترل 25-50 درصد استاندارد 2800 ( قاب‌های خمشی باید مستقلاً قادر به تحمل حداقل 25 درصد نیروهای جانبی در تراز پایه و دیوارهای برشی یا قاب‌های مهاربندی‌شده باید مستقلاً قادر به تحمل حداقل 50 درصد نیروهای جانبی در تراز پایه باشند ) و با توجه به تبصره 2 بند پ 1-8-4 استاندارد 2800 ویرایش چهارم اگر قاب‌های خمشی نتوانند مستقلاً 25 درصد نیروی جانبی را تحمل کنند، سیستم سازه از نوع دوگانه محسوب نشده و به عنوان قاب ساختمانی ساده با مهاربند( یا دیوار برشی) در نظر گرفته می‌شوند. در حالت دیگری که مهاربندها یا دیوارهای برشی نتوانند مستقلاً 50 درصد نیروهای جانبی را تحمل کنند، سیستم سازه از نوع دوگانه محسوب نشده و به عنوان سیستم قاب خمشی در نظر گرفته می‌شود.

سیستم دوگانه

تبصره: در ساختمان‌ های کوتاه‌ تر از 8 طبقه یا با ارتفاع کمتر از 30 متر طبقه به جای توزیع بار به نسبت سختی عناصر باربر جانبی، می‌ توان دیوار های برشی یا قاب‌ های مهاربندی‌ شده را برای 100 درصد بارجانبی و مجموع قاب‌ های خمشی را برای 30 درصد بار جانبی طراحی کرد.

طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم :

در سیستم ‌های دوگانه بارهای جانبی توسط عملکرد هم‌ زمان مجموعه‌ ای از دیوارهای برشی یا قاب ‌های مهاربندی ‌شده به همراه مجموعه‌ای از قاب‌های خمشی تحمل می‌شوند. به بیان بهتر باید گفت که سهم هر یک از این دو مجموعه از کل نیروی برشی وارد بر یک طبقه از سازه، متناسب با سختی جانبی هر کدام از آن‌ها می‌باشد و ازآنجاکه سختی مجموعه اول (دیوارهای برشی یا قاب‌های مهاربندی‌شده) غالباً بیشتر از سختی مجموعه دوم ( قاب‌های خمشی) است، مجموعه اول عمده سختی و جذب نیروی جانبی را در یک سیستم دوگانه بر عهده می‌گیرد.

محدودیتهای آئین نامهای سیستم دوگانه یا ترکیبی

نتیجه گیری: این نوع سیستم به دلیل وجود دیوار برشی یا مهاربند در سازه دارای سختی بیشتری می باشد و معمولاً از این سیستم می توان در سازه های نسبتاً بلند نیز استفاده نمود و بزرگترین عیب این نوع سیستم در محدود کردن فضاهای معماری هست که بعضا جایگذاری دیوار برشی در پلان به دلایل معماری و ضوابط لرزه ای مشکل بوده و معمولاً استفاده از این نوع سیستم در پلان های معمولاً بزرگ مناسب بوده و عملکرد بهینه تری خواهد داشت.

- سیستم‌های با کاربرد خاص

سیستم ستون کنسولی:

نوعی سیستم باربر سازه  است که در آن نیروهای جانبی توسط ستون به صورت کنسولی تحمل می‌شوند. سازه‌ های کنسولی با استفاده از این ایده طراحی می‌شوند و در آن‌ها ستون‌ها عملکردی مشابه یک ستون طره دارند و به عنوان تنها عنصر باربر بارهای جانبی ناشی از زلزله و باد را تحمل می‌کنند. به‌عبارت ‌دیگر در این سیستم‌ ها نیروهای جانبی ناشی از زلزله مستقیماً از سقف به ستون منتقل می‌شوند. در واقع این سازه‌ ها یک ستون یکسر گیردار هستند و عملکرد خمشی دارند. حداکثر ارتفاع مجاز این سیستم سازه که بیش از 10 متر می‌باشد و دارای ویژگی‌هایی نظیر شکل‌ پذیر کم و سختی زیاد است. سازه‌ های پارکینگ و سایبان ماشین‌ها از مصادیق این سیستم هستند.

یک نوع سیستم سازهای کنسولی در پمپ بنزینها

سیستم سقف سازه فضاکار با ستونهای کنسولی

سیستم کنیولی به عنوان سایبان

محدودیتهای آئین نامهای سیستم کنسولی

نتیجه گیری: این نوع سیستم به دلیل وجود محدودیت های زیاد و ارتفاع محدود 10 متر معمولا در ساختمان مورد استفاده قرار نمی گیرند و از لحاظ ضوابط لرزه ای نیز مطلوب نمی باشند و برای سازه های خاص نظیر جایگاه های سوخت مورد استفاده قرار می گیرند.

- در این پروژه از سیستم قاب خمشی بتن آرمه متوسط استفاده شده است.

محاسبات بارگذاري

انتخاب جزئیات سقفها، دیوارها و پلهها

سقف انتخاب شده از نوع تیرچه و بلوک بتنی میباشد و دیوارها از نوع دیوارهای آجری و راهپله از نوع بتنی میباشد.

محاسبات بار مرده سقف، دیوار، راهپله

بار محاسباتی سقف طبقات

بار محاسباتی سقف بام

بار محاسباتی دیوارهای پیرامونی (فاقد نماکاری)

بار محاسباتی دیوارهای پیرامونی (دارای نماکاری)

بار محاسباتی جان پناه

بار محاسباتی راه پله

بار مرده پله ناشی از عوامل زیر می باشد:

در شکل های زیر، جزئیات هر یک از قسمت های فوق در راه پله ساختمان پروژه نشان داده شده است. با استفاده از این جزئیات می توانیم بار مرده واحد سطح هر یک از قسمت های پله مورد نظر را محاسبه کنیم که به صورت حاصل ضرب وزن مخصوص مصالح در ضخامت آن ها می باشد.

جزئیات اجرایی پله

در ادامه وزن یک متر مربع از رمپ پله و قسمت پاگرد آن را در چهار مرحله محاسبه می کنیم.

مرحله اول )محاسبه بار مرده بدنه رمپ پله(: با توجه به جزئیات ارائه شده در شکل های فوق، محاسبات بار مرده یک مترمربع از بدنه رمپ پله در جدول زیر ارائه شده است:

مرحله دوم )محاسبه بار مرده پاخور های پله(: پاخور های پله معمولا با اسفاده از آجرکاری بر روی رمپ پله اجرا می شوند. هر یک از این پاخورها را می توان با یک مثلث ساده سازی نموده که ارتفاع آن برابر ارتفاع پله و قاعده این مثلث بر اساس عرض پاخور پله تعبیه می شود. با توجه به این موضوع، به سادگی می توان شیب رمپ پله و مساحت ناحیه آجری را محاسبه کرد.

جزئیات اجرایی پاخور پله

با توجه به جزئیات فوق، وزن هر یک از پاخور ها برابر است با:

محاسبات وزن پاخور پله برای یک متر عرض پله

در محاسبات ارائه شده وزن ناشی از یک پاخور پله )برای یک متر عرض پله( را به دست آوردیم که باید برای ادامه محاسبات، این وزن را به یک بار گسترده معادل در کل قسمت رمپ تبدیل کنیم. هر یک از پاخور های پله 85 کیلوگرم وزن داشته که در طول 35 سانتی متر از رمپ پله قرار گرفته اند. بنابراین بار معادل پاخورها در امتداد شیب برابر است با:

243 𝑘𝑔𝑓⁄𝑚2   = وزن پاخورها در یک مترمربع

مرحله سوم )محاسبه کل بار رمپ پله(: بار مرده رمپ پله، مجموع بار بدنه پله 420 و پاخورهای پله 243 بوده و برابر 663 در امتداد سطح شیب پله می باشد.

در محاسبات انجام شده در مراحل اول تا سوم، بار محاسبه شده برای رمپ پله در راستای سطح شیب دار می باشد که این مسئله کمی محاسبات بارگذاری در مراحل بعدی را دشوار می کند. برای ساده تر شدن روند محاسبات، می توان با تقسیم بار مرده قسمت شیب دار بر cos 𝛼 تصویر افقی این بار را به دست آورد. در این پروژه مقدار بار مرده تصویر شده در افق برای رمپ پله برابر است با:

بار مرده کل وارده بر پله= 775

بار زنده کل وارده بر پله= 500

محاسبه بار اعمالی راه پله در نرمافزار:

پله مرده بار=775×2.7×4.1×14×1.05=2043 Kgf/m

پله زنده بار=500×2.7×4.1×14×1.05=1318 Kgf/m

بار محاسباتی جدا گرهای داخلی (تیغه بندیهای داخلی)

محاسبات وزن واحد سطح برای دیوار های داخلی (تیغه ها)

q=مربع متر یک وزن ×ارتفاع ×ها تیغه طول مجموعکل مساحت-پله راه مساحت

q=100 Kg/m2

بارگذاری آسانسور

نحوه اعمال بار آسانسور:

بار آسانسور را به چهار گروه اطراف آن در طبقه بام اختصاص میدهیم که مقادیر آنها نیز بصورت زیر محاسبه میگردد:

بتنی سکوی مرده بار : بتن مخصوص وزن×ضخامت×(مساحت)

بتنی سکوی مرده بار : 2500×0.2×(1.6×1.95)=1600 kgf

بار مرده تجهیزات آسانسور   : 1500×2=3000 kgf

ضریب ضربه طبق بند زیر مبحث ششم برابر 2 میباشد.

گاه تکیه هر مرده بار : 1600+30004=1150 kgf

آسانسور ظرفیت از ناشی زنده بار :1050 kgf

بار زنده ناشی از تردد افراد در موتورخانه   : 200×(1.6×1.95)=640 kgf

کف بر وارد زنده بار : 1050+640=1690 kgf

آسانسور سکوی طرفین در گاه تکیه هر زنده بار : 16904=423 kgf

محاسبات بار زنده و کاهش سربار زنده

از کاهش سربار آئین نامه ASCE استفاده شده است.

محاسبات بار برف

در مبحث ششم، بامها به سه دسته: ۱- برف ریز، ۲- نیمه برف ریز، و ۳- برف گیر طبقه بندی می شوند:

Pr=1×1×1×1=1 KNm2

بارگذاری زلزله

انجام مدلسازي، تحلیل و طراحی کامپیوتري

- مدلسازی

مدلسازی ستونها

مدلسازی تیرها

مدلسازی کفها و آسانسور

- معرفی وزن لرزه ای سازه

معرفی وزن موثر لرزه ای به نرم افزار

- معرفی اثر P-Delta

معرفی اثر P-Delta به نرم افزار

- اختصاص اصلاحات مدلسازی

- اختصاص تکیه گاه گیردار پای ستون ها

- اختصاص نواحی انتهایی صلب

- اختصاص ضرایب ترک خوردگی

معرفی ضریب ترک خوردگی ستون ها در نرم افزار

معرفی ضریب ترک خوردگی تیرها در نرم افزار

- اختصاص دیافراگم

اعمال دیافراگم

- ترکیبات بارگذاری

ترکیبات بارگذاری سازه های بتن آرمه طبق ترکیبات بار آئین نامه ACI 318 به نرم افزار معرفی میگردد که بایستی برای استفاده از حالت پیش فرض نرم افزار و فراخوانی ترکیبات بار بایستی الگوهای بارگذاری را به نرم افزار معرفی نموده و با اصلاحات زیر اقدام به فراخوانی ترکیبات بار از نرم افزار نمائیم:

- اصلاح اول؛ اعمال قاعده 100-30

بر اساس آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در صورتیکه ساختمان یکی از شرایط زیر را داشته باشد باید اثر همزمانی زلزله در دو راستای متعامد ساختمان در نظر گرفته شود.

الف- ساختمان های نامنظم در پلان

- در پلان این پروژه فرورفتگی یا برجستگی نداریم پس این نامنظمی موجود نخواهد بود.

- این کنترل را بعد از تحلیل سازه میتوانیم از نتایج نرم افزار کنترل نمائیم.

- هیچ یک از حالات فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود.

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد.

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد.

- بنابراین سازه ما نامنظم در پلان نبوده و شرط الف را دارا نمیباشد.

ب- کلیه ستون هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم جانبی قرار دارند.

با توجه به سیستم باربر جانبی پروژه که سیستم قاب خمشی میباشد تمامی اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار میباشد که به همه ستون ها حداقل 2 تیر (تیرها سیستم مقاوم جانبی به حساب میآیند) متصل شده است پس سازه شرط ب را دارا بوده و بایستی اثر همزمانی زلزله متعامد را در نظر بگیریم.

اعمال قاعده 30-100 در نرم افزار

اصلاح دوم؛ اعمال بار قائم زلزله

توضیحات آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در خصوص بار قائم زلزله

- با توجه به بند فوق از 4 حالت ممکن برای بار قائم زلزله هیچکدام از حالات موجود نمیباشد.

فراخوانی ترکیبات بارگذاری در نرم افزار

| TABLE: Load Combinations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Load Case/Combo | Scale Factor | Type |
| UDCon1 | Dead | 1.4 | Linear Add |
| UDCon2 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon2 | Live | 1.6 |  |
| UDCon2 | Snow | 0.5 |  |
| UDCon3 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon3 | Live | 1.6 |  |
| UDCon3 | Lroof | 0.5 |  |
| UDCon4 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon4 | Live | 1 |  |
| UDCon4 | Snow | 1.6 |  |
| UDCon5 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon5 | Live | 1 |  |
| UDCon5 | Lroof | 1.6 |  |
| UDCon6 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon6 | Live | 1 |  |
| UDCon6 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon6 | EX | 1 |  |
| UDCon7 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon7 | Live | 1 |  |
| UDCon7 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon7 | EX | -1 |  |
| UDCon8 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon8 | Live | 1 |  |
| UDCon8 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon8 | EXAll | 1 |  |
| UDCon9 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon9 | Live | 1 |  |
| UDCon9 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon9 | EXAll | -1 |  |
| UDCon10 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon10 | Live | 1 |  |
| UDCon10 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon10 | EY | 1 |  |
| UDCon11 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon11 | Live | 1 |  |
| UDCon11 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon11 | EY | -1 |  |
| UDCon12 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon12 | Live | 1 |  |
| UDCon12 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon12 | EYAll | 1 |  |
| UDCon13 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon13 | Live | 1 |  |
| UDCon13 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon13 | EYAll | -1 |  |
| UDCon14 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon14 | Live | 1 |  |
| UDCon14 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon14 | EXAll+0.3EY | 1 |  |
| UDCon15 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon15 | Live | 1 |  |
| UDCon15 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon15 | EXAll+0.3EY | -1 |  |
| UDCon16 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon16 | Live | 1 |  |
| UDCon16 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon16 | EXAll-0.3EY | 1 |  |
| UDCon17 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon17 | Live | 1 |  |
| UDCon17 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon17 | EXAll-0.3EY | -1 |  |
| UDCon18 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon18 | Live | 1 |  |
| UDCon18 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon18 | EYAll+0.3EX | 1 |  |
| UDCon19 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon19 | Live | 1 |  |
| UDCon19 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon19 | EYAll+0.3EX | -1 |  |
| UDCon20 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon20 | Live | 1 |  |
| UDCon20 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon20 | EYAll-0.3EX | 1 |  |
| UDCon21 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon21 | Live | 1 |  |
| UDCon21 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon21 | EYAll-0.3EX | -1 |  |
| UDCon22 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon22 | EX | 1 |  |
| UDCon23 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon23 | EX | -1 |  |
| UDCon24 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon24 | EXAll | 1 |  |
| UDCon25 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon25 | EXAll | -1 |  |
| UDCon26 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon26 | EY | 1 |  |
| UDCon27 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon27 | EY | -1 |  |
| UDCon28 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon28 | EYAll | 1 |  |
| UDCon29 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon29 | EYAll | -1 |  |
| UDCon30 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon30 | EXAll+0.3EY | 1 |  |
| UDCon31 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon31 | EXAll+0.3EY | -1 |  |
| UDCon32 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon32 | EXAll-0.3EY | 1 |  |
| UDCon33 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon33 | EXAll-0.3EY | -1 |  |
| UDCon34 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon34 | EYAll+0.3EX | 1 |  |
| UDCon35 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon35 | EYAll+0.3EX | -1 |  |
| UDCon36 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon36 | EYAll-0.3EX | 1 |  |
| UDCon37 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon37 | EYAll-0.3EX | -1 |  |

- ضریب نامعینی

نتایج طراحی

نسبت نیرو به ظرفیت – قاب A

نسبت نیرو به ظرفیت – قاب B

نسبت نیرو به ظرفیت – قاب C

نسبت نیرو به ظرفیت – قاب D

- کنترل زمان تناوب تحلیلی (مقایسه با 25/1 برابر زمان تناوب تجربی)

برای آنکه زمان تناوب تحلیلی سازه را محاسبه نمائیم از فایل اصلی یک کپی گرفته که بنام ETABS-Period Time موجود میباشد و در این فایل با اصلاح ضرایب ترک خوردگی ستون ها و دیوارها از 7/0 به 1 و تیرها از 35/0 به 5/0 طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم زمان تناوب تحلیلی را استخراج مینمائیم:

ضوابط استاندارد 2800 در مورد ضرایب ترک خوردگی تیرها و ستون ها

بصورت گام بندی زیر این کنترل را انجام میدهیم:

- تهیه فایل کپی از فایل اصلی بنام ETABS-Period Time

- اصلاح ضرایب ترک خوردگی

- تنظیم تعداد مدهای نوسانی

- تحلیل سازه

- برداشت زمان تناوب تحلیلی

- کنترل زمان تناوب

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal | 1 | 1.562 | 0.0002 | 0.7422 | 0.0002 | 0.7422 |
| Modal | 2 | 1.448 | 0.7586 | 0.0004 | 0.7588 | 0.7426 |
| Modal | 3 | 1.269 | 0.0015 | 0.0156 | 0.7603 | 0.7582 |
| Modal | 4 | 0.529 | 0.0001 | 0.127 | 0.7604 | 0.8852 |
| Modal | 5 | 0.497 | 0.1309 | 0.0002 | 0.8913 | 0.8854 |
| Modal | 6 | 0.439 | 0.0001 | 0.0039 | 0.8914 | 0.8893 |
| Modal | 7 | 0.29 | 0.0003 | 0.0352 | 0.8917 | 0.9245 |
| Modal | 8 | 0.278 | 0.034 | 0.0001 | 0.9256 | 0.9246 |
| Modal | 9 | 0.243 | 0.0019 | 0.0043 | 0.9276 | 0.9289 |
| Modal | 10 | 0.23 | 0.0004 | 0.0134 | 0.928 | 0.9423 |
| Modal | 11 | 0.225 | 0.0138 | 0.0031 | 0.9418 | 0.9454 |
| Modal | 12 | 0.211 | 0.0063 | 0.0006 | 0.9481 | 0.946 |
| Modal | 13 | 0.163 | 0.00003416 | 0.025 | 0.9481 | 0.971 |
| Modal | 14 | 0.159 | 0.022 | 0.0001 | 0.9701 | 0.9711 |
| Modal | 15 | 0.145 | 0.0019 | 0.00003419 | 0.972 | 0.9711 |
| Modal | 16 | 0.115 | 0.0006 | 0.0146 | 0.9726 | 0.9857 |
| Modal | 17 | 0.114 | 0.0133 | 0.0008 | 0.9859 | 0.9864 |
| Modal | 18 | 0.103 | 0.0008 | 0.0001 | 0.9867 | 0.9865 |

- زمان تناوب تحلیلی جهت X = 448/1 ثانیه

- زمان تناوب تحلیلی جهت Y = 562/1 ثانیه

در هر دو جهت زمان تناوب تحلیلی به دست آمده از 25/1 برابر زمان تناوب تجربی بیشتر بوده و فرض اولیه مبنی بر استفاده از 25/1 برابر زمان تناوب تجربی صحیح بوده و از زمان تناوب تحلیلی برای کنترل دریفت استفاده خواهیم کرد که برای این منظور دو الگوی بار بنام EXDrift و EYDrift تعریف نموده و ضریب C و K را برحسب زمان تناوب تحلیلی محاسبه خواهیم نمود.

- کنترل دریفت

ضوابط استاندارد 2800 در خصوص دریفت

∆euh=Avg Drift<0.02Cd=0.024.5=0.0045

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story6 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001733 | 0.001709 |
| Story6 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001965 | 0.001896 |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002758 | 0.002696 |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003047 | 0.002953 |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002925 | 0.00284 |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003224 | 0.003139 |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002885 | 0.002792 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003144 | 0.003067 |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002516 | 0.002431 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002712 | 0.002648 |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001436 | 0.001388 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.0015 | 0.001464 |

- سازه برای کنترل دریفت جوابگو میباشد.

آمادهسازي وروديهاي برنامه SAFE جهت مدلسازي، تحلیل و طراحی فونداسیون

در ابتدا مصالح مورد نیاز مانند بتن و میلگرد را تعریف مینمائیم:

- تعریف مقطع فونداسیون و سختی معادل ستون ها

- ترکیبات بار کنترل نشست و تنش

- معرفی پوشش بتنی روی میلگردها به نرم افزار

- نتایج تحلیل و طراحی سازه

- نشست حداکثر پی

نشست مجاز فونداسیون های نواری برابر 5/2 سانتیمتر میباشد که برای این پی نشست مجاز میباشد.

- حداکثر فشار خاک زیر فونداسیون

با توجه به حداکثر تنش مجاز که برابر 2/4 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشد که مشاهده میشود تنش وارده حداکثر برابر 7/2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در گوشه های پی میباشد پس فونداسیون از نظر فشار خاک زیر فونداسیون مشکلی نخواهد داشت.

- برش پانچینگ فونداسیون

مشاهده میشود که فونداسیون در تمامی محل های اتصال ستون به فونداسیون از ظرفیت کافی برخوردار بوده و از نظر برش پانچینگ نیز مناسب میباشد.

تحلیل یکدهم دهانه و پرتال

Dead Loads

| ST6 | 3.2 | 2429.38 | 2402.85 | 3394.89 | 0 | 19.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST5 | 3.2 | 2706.33 | 2682.15 | 3586.3 | 0 | 16 |
| ST4 | 3.2 | 2706.33 | 2682.15 | 3586.3 | 0 | 12.8 |
| ST3 | 3.2 | 2706.33 | 2682.15 | 3586.3 | 0 | 9.6 |
| ST2 | 3.2 | 2706.33 | 2682.15 | 3586.3 | 0 | 6.4 |
| ST1 | 3.2 | 2706.33 | 2682.15 | 3586.3 | 0 | 3.2 |

Dead Load Analyze 0.1Span

Roof Live Loads

Live Loads

| ST6 | 3.2 | 281.25 | 277.5 | 417.75 | 0 | 19.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST5 | 3.2 | 375 | 370 | 557 | 0 | 16 |
| ST4 | 3.2 | 375 | 370 | 557 | 0 | 12.8 |
| ST3 | 3.2 | 375 | 370 | 557 | 0 | 9.6 |
| ST2 | 3.2 | 375 | 370 | 557 | 0 | 6.4 |
| ST1 | 3.2 | 375 | 370 | 557 | 0 | 3.2 |

Live Load Analyze 0.1Span

طراحی دستی اعضا:

طراحی تیر برای بارهای خمشی وارده

برای این منظور از نتایج نرم افزار استفاده کرده و آنها را با نتایج دستی کنترل خواهیم نمود که برای نمونه یک تیر انتخاب شده که نتایج آن برای خمش در زیر آورده شده است:

در ابتدا از نتایج برداشته شده بایستی مقادیر لنگر منفی را برداشت نموده که در شکل فوق مشخص است:

Mu-=-5273350.22 kgf.cm

همچنین مقادیر تنش تسلیم آرماتورها و مقاومت فشاری بتن به شرح زیر میباشد:

fc=250kgfcm2
fy=4000kgfcm2

ابعاد مقطع نیز بصورت زیر خواهد بود:

عمق موثر ( d ) برابر است با فاصله مرکز دورترین آرماتور کششی مقطع تا دورترین تار فشاری مقطع که در قسمت فوق محاسبه گردید.

در این مرحله لازم است تا کنترل های لازم را انجام دهیم تا ببینیم مقطع را بایستی بصورت تک آرمه یا دوبل آرمه طراحی کنیم:

طراحی بر اساس آئین نامه ACI318-14

طراحی برای لنگر منفی

a=d-d2-2Mu0.85fc'∅b
a=58-582-2× -5273350.220.85×250×0.9×45=11.76 cm

β1=0.85

c=aβ1=11.760.85=13.84 cm

As-=Mu-∅fyd-a2

As-=-5273350.220.9×4000×58-11.762=28.1 cm2

نتیجه طراحی دستی برابر نتیجه برداشت شده از نرم افزار میباشد.

طراحی دستی ستون

در این مرحله میخواهیم یک نمونه ستون را طراحی کرده و نتیجه را با نرم افزار مقایسه کنیم و به همین منظور یک ستون را انتخاب کرده و نتایج نرم افزار آن را استخراج مینمائیم که در قسمت زیر آورده شده است:

ex=MyP=1982210.31217063.65=9.13 cm

ey=MxP=7687242.63217063.65=35.41 cm

ex<ey

eeqy=ey+αeylxly

Pufc'Ag=217063.65250×65×65=0.205≤0.4

α=0.5+Pufc'Agfy+28007000=0.5+0.2054000+28007000=0.685

eeqy=35.41+0.685×9.1360×60=41.66 cm

Mueq=Pu×eeqy=217063.65×41.66=9042871.66 Kgf.cm

با مراجعه به نمودارهای اندرکنش سازه در کتاب دکتر داود مستوفی نژاد مقدار درصد آرماتور برابر 2/3 درصد بدست میآید که کمی با نتیجه نرم افزار اختلاف دارد.

|  | عنوان : برآورد قيمت |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | بها (ريال) |  | مقدار | بهاي واحد | واحد | شرح عمليات | شماره | رديف |
|  | بهاي كل | بهاي جزء |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37,124,120 | 267.08 | 139,000 | متر مربع | پی کنی | 030105 | 1 |
|  |  | 51,277,780 | 90.04 | 569,500 | متر مربع | قالب بندی پی | 050101 | 2 |
|  |  | 2,294,473,005 | 2565.09 | 894,500 | متر مربع | قالب بندی تیرها و ستونها و سقف ها | 050301 | 3 |
|  |  | 867,797,548 | 11463.64 | 75,700 | كيلوگرم | خاموت ها | 070201 | 4 |
|  |  | 5,476,486,620 | 82977.07 | 66,000 | كيلوگرم | آرماتورهای طولی | 070203 | 5 |
|  |  | 36,065,952 | 20.28 | 1,778,400 | متر مکعب | بتن مگر | 080102 | 6 |
|  |  | 4,755,612,249 | 2099.33 | 2,265,300 | متر مکعب | بتن اصلی | 080106 | 7 |
|  |  | 1,342,254,800 | 1303.16 | 1,030,000 | متر مربع | سقف سبک بتنی | 100103 | 8 |
|  |  | 4,683,750,400 | 2114.56 | 2,215,000 | مترمربع | آجرکاری | 120501 | 9 |
|  |  | 379,563,520 | 2114.56 | 179,500 | مترمربع | اندود سیمانی | 180304 | 10 |
|  |  | 551,900,160 | 4229.12 | 130,500 | مترمربع | سفیدکاری | 180218 | 11 |
|  |  | 173,098,080 | 636.39 | 272,000 | متر مربع | عایق رطوبتی | 130201 | 12 |
|  |  | 433,381,590 | 636.39 | 681,000 | متر مربع | کاشی کاری و سرامیک کاری | 200121 | 13 |
|  |  | 638,591,580 | 3225.21 | 198,000 | متر مربع | رنگ آمیزی | 250501 | 14 |
|  |  | 6.930.613.344 |  |  |  | جمع کل |  | 15 |