بخش اول- معرفی پروژه

| سیستم باربر ثقلی | همکف: تیرچه و بلوک / طبقات: تیرچه و بلوک |
| --- | --- |
| سیستم باربر جانبی | قاب خمشی بتن آرمه متوسط + دیوار برشی بتن آرمه متوسط |
| کاربری | مسکونی |
| شهر | تبریز |
| تعداد طبقات | 7 طبقه |
| ارتفاع پایین ترین طبقه | 2/3 متر |
| ارتفاع طبقات مشابه | 2/3 متر |

بخش دوم- معرفی آئین نامه ها و نرم افزارهای مورد استفاده

| طراحی سازه | مبحث نهم مقررات ملی ساختمان |
| --- | --- |
| طراحی پی | مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان |
| محاسبه بارهای ثقلی | مبحث ششم مقررات ملی ساختمان |
| محاسبه نیروهای زلزله | استاندارد 2800 ویرایش چهارم |
| آئین نامه مورد استفاده در نرم افزار | ACI 318-14 |
| نرم افزار طراحی سازه | ETABS 2016 |
| نرم افزار طراحی پی | SAFE 2016 |

بخش سوم- معرفی مصالح مورد استفاده

| بتن |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | وزن مخصوص | 2500 |
|  | مدول الاستیسیته | 2780500000 |
|  | ضریب پوآسون | 2/0 |
|  | مقاومت فشاری بتن | 3500000 |
| آرماتور برشی (خاموت) | وزن مخصوص | 7850 |
|  | مدول الاستیسته | 20000000000 |
|  | ضریب پوآسون | 3/0 |
|  | مقاومت تسلیم | 34000000 |
|  | مقاومت گسیختگی | 50000000 |
| آرماتور طولی | وزن مخصوص | 7850 |
|  | مدول الاستیسته | 20000000000 |
|  | ضریب پوآسون | 3/0 |
|  | مقاومت تسلیم | 40000000 |
|  | مقاومت گسیختگی | 60000000 |

- تمامی واحدها برحسب کیلوگرم و متر تنظیم شده است.

- مدول الاستیسیته بتن از رابطه زیر بدست میآید:

Ec=4700fc'=4700×35=27805 Mpa

=2.7805×10+9 kgf/m2

- طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ضریب پوآسون برابر 2/0 خواهد بود.

بارگذاری ثقلی

دتایلهایی که در ادامه آورده شده است بر اساس دتایلهای تنظیم شده نظام مهندسی میباشد و وزن مخصوص مصالح نیز از جدول پیوست 6-1 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان برداشت شده است.

جزئیات سقف دال بتنی

| نام بار | وزن واحد حجم به واحد كيلوگرم بر متر مكعب | ضخامت به سانتيمتر | وزن واحد سطح به واحد كيلوگرم بر متر مربع |
| --- | --- | --- | --- |
| سراميك | 2100 | 0.5 | 10.5 |
| ملات ماسه سيمان | 2100 | 2.5 | 52.5 |
| پوكه با خرده آجر | 1500 | 3 | 45 |
| دال بتني | 2500 | 15 | 375 |
| سقف كاذب با اندود گچي | ---- | ---- | 50 |
| مجموع |  | 533 |  |

وزن مرده فیلتر جلوی آسانسور=  158

جزئیات سقف تیرچه و بلوک طبقات

وزن مرده سقف طبقات =  521

جزئیات سقف تیرچه و بلوک بام

وزن مرده سقف بام =  618

جزئیات دیوار بدون نما

| مصالح | وزن مخصوص | ضخامت | وزن |
| --- | --- | --- | --- |
| دیوار آجری | 850 | 2/0 | 170 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 05/0 | 42 |
| گچ و خاک | 1600 | 03/0 | 48 |
| پلاستر سیمان | 2200 | 02/0 | 44 |
| مجموع | ---- | ---- | 304 |

وزن مرده دیوار بدون نما =  310

جزئیات دیوار نمادار

| مصالح | وزن مخصوص | ضخامت | وزن |
| --- | --- | --- | --- |
| دیوار آجری | 850 | 2/0 | 170 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 05/0 | 42 |
| گچ و خاک | 1600 | 03/0 | 48 |
| سنگ گرانیت | 2800 | 02/0 | 56 |
| مجموع | ---- | ---- | 316 |

وزن مرده دیوار نمادار =  320

جزئیات دیوار داخلی

| مصالح | وزن مخصوص | ضخامت | وزن |
| --- | --- | --- | --- |
| دیوار آجری | 850 | 1/0 | 85 |
| گچ و خاک | 1600 | 06/0 | 96 |
| مجموع | ---- | ---- | 181 |

وزن مرده دیوار داخلی =  185

q=100 kgf/m2

جزئیات راه پله

| مصالح | وزن مخصوص | ضخامت | وزن |
| --- | --- | --- | --- |
| سنگ مرمر | 2700 | 03/0 | 81 |
| سنگ تراورتن پیشانی | 2400 | 10.3×0.15×0.02 | 24 |
| بتن با خرده آجر | 1700 | 10.3×0.0225 | 5/127 |
| بتن رمپ | 2500 | 1Cos 31×0.1 | 8/282 |
| گچ و خاک | 1600 | 1Cos 31×0.02 | 33/37 |
| اندود گچ | 1300 | 1Cos 31×0.01 | 16/15 |
| مجموع | ---- | ---- | 2/566 |

وزن مرده پله =  600

جزئیات جانپناه

| مصالح | وزن مخصوص | ضخامت | وزن |
| --- | --- | --- | --- |
| سنگ مرمر | 850 | 015/0 | 5/40 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 x 2 | 84 |
| آجرکاری | 850 | 2/0 | 170 |
| قرنیز بتنی | 2400 | 03/0 | 72 |
| مجموع | ---- | ---- | 5/366 |

وزن مرده دیوار جانپناه =  370

بارهای زنده

| بار زنده طبقات | 200 |
| --- | --- |
| بار زنده بام | 150 |
| بار زنده همکف (پارکینگ) | 300 |
| بار زنده راه پله | 500 |

بارگذاری آسانسور

نحوه اعمال بار آسانسور:

بار آسانسور را به چهار گروه اطراف آن در طبقه بام اختصاص میدهیم که مقادیر آنها نیز بصورت زیر محاسبه میگردد:

بتنی سکوی مرده بار : بتن مخصوص وزن×ضخامت×(مساحت)

بتنی سکوی مرده بار : 2500×0.2×(1.5×1.9)=1425 kgf

بار مرده تجهیزات آسانسور   : 1500×2=3000 kgf

ضریب ضربه طبق بند زیر مبحث ششم برابر 2 میباشد.

گاه تکیه هر مرده بار : 1425+30004=1106 kgf

آسانسور ظرفیت از ناشی زنده بار :1050 kgf

بار زنده ناشی از تردد افراد در موتورخانه   : 200×(1.5×1.9)=570 kgf

کف بر وارد زنده بار : 1050+570=1620 kgf

آسانسور سکوی طرفین در گاه تکیه هر زنده بار : 16204=405 kgf

محاسبات بار زنده و کاهش سربار زنده

از کاهش سربار آئین نامه ASCE استفاده شده است.

4-6محاسبات بار برف

در مبحث ششم، بامها به سه دسته: ۱- برف ریز، ۲- نیمه برف ریز، و ۳- برف گیر طبقه بندی می شوند:

بخش هفتم- تعیین نوع تحلیل سازه

برای نوع تحلیل سازه که از نوع استاتیکی یا دینامیکی (طیفی) خواهد بود بایستی شروط آئین نامه را بررسی نموده و نوع تحلیل را مشخص نمائیم که شروط آئین نامه برای اینکه تحلیل سازه از نوع دینامیکی (طیفی) نباشد عبارتنداز:

بند آئین نامه درباره نوع تحلیل سازه

با توجه به این بند مشاهده میشود که برای سازه هایی که ارتفاعشان کمتر از 50 متر هست میتوان تحلیل استاتیکی خطی انجام داد و شرط ب شرایطی را مشخص میکند که در این مواقع نمیتوان از تحلیل استاتیکی معادل استفاده نمود که برای کنترل این شرایط که شامل کنترل نظم پیچشی و نامنظمی جرمی میباشد بایستی سازه ابتدا تحلیل شده و سپس از روی نتایج این شروط را کنترل نمود، به همین سبب در ابتدا ما با محاسبه نیروهای جانبی (زلزله) و وارد کردن این نیروها سازه را تحلیل نموده و با برسسی شروط شرایط تحلیل سازه را بررسی خواهیم نمود.

محاسبه ضریب زلزله:

جهت X

جهت Y

بخش هشتم- انجام مدلسازي، تحلیل و طراحی کامپیوتري

- مدلسازی

مدلسازی ستونها

مدلسازی تیرها

مدلسازی کفها و آسانسور

مدلسازی دیوارهای برشی

- معرفی وزن لرزه ای سازه

معرفی وزن موثر لرزه ای به نرم افزار

- معرفی اثر P-Delta

معرفی اثر P-Delta به نرم افزار

- اختصاص اصلاحات مدلسازی

- اختصاص تکیه گاه گیردار پای ستون ها

- اختصاص نواحی انتهایی صلب

- اختصاص ضرایب ترک خوردگی

معرفی ضریب ترک خوردگی ستون ها در نرم افزار

معرفی ضریب ترک خوردگی تیرها در نرم افزار

- اختصاص دیافراگم

اعمال دیافراگم

- ترکیبات بارگذاری

ترکیبات بارگذاری سازه های بتن آرمه طبق ترکیبات بار آئین نامه ACI 318 به نرم افزار معرفی میگردد که بایستی برای استفاده از حالت پیش فرض نرم افزار و فراخوانی ترکیبات بار بایستی الگوهای بارگذاری را به نرم افزار معرفی نموده و با اصلاحات زیر اقدام به فراخوانی ترکیبات بار از نرم افزار نمائیم:

- اصلاح اول؛ اعمال قاعده 100-30

بر اساس آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در صورتیکه ساختمان یکی از شرایط زیر را داشته باشد باید اثر همزمانی زلزله در دو راستای متعامد ساختمان در نظر گرفته شود.

الف- ساختمان های نامنظم در پلان

- در پلان این پروژه فرورفتگی یا برجستگی نداریم پس این نامنظمی موجود نخواهد بود.

- این کنترل را بعد از تحلیل سازه میتوانیم از نتایج نرم افزار کنترل نمائیم.

- هیچ یک از حالات فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود.

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد.

- حالت فوق در پلان ما موجود میباشد.

- بنابراین سازه ما نامنظم در پلان بوده و شرط الف را دارا میباشد.

ب- کلیه ستون هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم جانبی قرار دارند.

با توجه به سیستم باربر جانبی پروژه که سیستم قاب خمشی میباشد تمامی اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار میباشد که به همه ستون ها حداقل 2 تیر (تیرها سیستم مقاوم جانبی به حساب میآیند) متصل شده است پس سازه شرط ب را دارا بوده و بایستی اثر همزمانی زلزله متعامد را در نظر بگیریم.

اعمال قاعده 30-100 در نرم افزار

اصلاح دوم؛ اعمال بار قائم زلزله

توضیحات آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در خصوص بار قائم زلزله

- با توجه به بند فوق از 4 حالت ممکن برای بار قائم زلزله حالت یک و حالت چهار به دلیل اینکه سازه ما در شهر تبریز قرار داشته که با خطر نسبی خیلی زیاد میباشد بایستی بار قائم زلزله را به کل سازه اعمال نمود.

برای اعمال بار قائم زلزله میتوانیم در بخش تنظیمات آئین نامه ضریب sds را وارد نموده و نرم افزار بصورت خودکار آنرا در ترکیبات بارگذاری اعمال نماید.

Fvu=0.6AIWp=0.6×0.35×1×Wp

Fvu=0.21Wp

برای اعمال بار قائم زلزله بایستی مقدار 21/0 را به بارهای مرده در ترکیبات بارگذاری اضافه و کم نمائیم که اگر این مقدار را معادل 0.2sds آئین نامه آمریکا قرار دهیم ضریب sds برابر خواهد بود با:

0.2sds=0.21→sds=1.05

اعمال ضریب sds در نرم افزار

فراخوانی ترکیبات بارگذاری در نرم افزار

| TABLE: Load Combinations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Load Case/Combo | Scale Factor | Type |
| UDCon1 | Dead | 1.4 | Linear Add |
| UDCon2 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon2 | Live | 1.6 |  |
| UDCon2 | Snow | 0.5 |  |
| UDCon3 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon3 | Live | 1.6 |  |
| UDCon3 | Lroof | 0.5 |  |
| UDCon4 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon4 | Live | 1 |  |
| UDCon4 | Snow | 1.6 |  |
| UDCon5 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon5 | Live | 1 |  |
| UDCon5 | Lroof | 1.6 |  |
| UDCon6 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon6 | Live | 1 |  |
| UDCon6 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon6 | EX | 1 |  |
| UDCon7 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon7 | Live | 1 |  |
| UDCon7 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon7 | EX | -1 |  |
| UDCon8 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon8 | Live | 1 |  |
| UDCon8 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon8 | EY | 1 |  |
| UDCon9 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon9 | Live | 1 |  |
| UDCon9 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon9 | EY | -1 |  |
| UDCon10 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon10 | Live | 1 |  |
| UDCon10 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon10 | EXAll | 1 |  |
| UDCon11 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon11 | Live | 1 |  |
| UDCon11 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon11 | EXAll | -1 |  |
| UDCon12 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon12 | Live | 1 |  |
| UDCon12 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon12 | EYAll | 1 |  |
| UDCon13 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon13 | Live | 1 |  |
| UDCon13 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon13 | EYAll | -1 |  |
| UDCon14 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon14 | Live | 1 |  |
| UDCon14 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon14 | EXAll+0.3EY | 1 |  |
| UDCon15 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon15 | Live | 1 |  |
| UDCon15 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon15 | EXAll+0.3EY | -1 |  |
| UDCon16 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon16 | Live | 1 |  |
| UDCon16 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon16 | EXAll-0.3EY | 1 |  |
| UDCon17 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon17 | Live | 1 |  |
| UDCon17 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon17 | EXAll-0.3EY | -1 |  |
| UDCon18 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon18 | Live | 1 |  |
| UDCon18 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon18 | EYAll+0.3EX | 1 |  |
| UDCon19 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon19 | Live | 1 |  |
| UDCon19 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon19 | EYAll+0.3EX | -1 |  |
| UDCon20 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon20 | Live | 1 |  |
| UDCon20 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon20 | EYAll-0.3EX | 1 |  |
| UDCon21 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon21 | Live | 1 |  |
| UDCon21 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon21 | EYAll-0.3EX | -1 |  |
| UDCon22 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon22 | EX | 1 |  |
| UDCon23 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon23 | EX | -1 |  |
| UDCon24 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon24 | EY | 1 |  |
| UDCon25 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon25 | EY | -1 |  |
| UDCon26 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon26 | EXAll | 1 |  |
| UDCon27 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon27 | EXAll | -1 |  |
| UDCon28 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon28 | EYAll | 1 |  |
| UDCon29 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon29 | EYAll | -1 |  |
| UDCon30 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon30 | EXAll+0.3EY | 1 |  |
| UDCon31 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon31 | EXAll+0.3EY | -1 |  |
| UDCon32 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon32 | EXAll-0.3EY | 1 |  |
| UDCon33 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon33 | EXAll-0.3EY | -1 |  |
| UDCon34 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon34 | EYAll+0.3EX | 1 |  |
| UDCon35 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon35 | EYAll+0.3EX | -1 |  |
| UDCon36 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon36 | EYAll-0.3EX | 1 |  |
| UDCon37 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon37 | EYAll-0.3EX | -1 |  |
| Push-Cracking | UDCon22 | 1 | Envelope |
| Push-Cracking | UDCon23 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon24 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon25 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon26 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon27 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon28 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon29 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon30 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon31 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon32 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon33 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon34 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon35 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon36 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon37 | 1 |  |

- طراحی دیوار برشی

- مش بندی دیوار برشی

المان های سطحی مدل شده در نرم افزار بایستی به ابعاد کوچکی تقسیم شوند تا نرم افزار بتواند به خوبی نیروها را انتقال داده و نتایج را به ما نشان دهند به همین جهت المان های سطحی بهتر است بصورت مربع هایی با اضلاع 5/0 در 5/0 متر تقسیم بندی شوند که طول دیوارهای برشی 62/4  و 5 متر میباشند پس بایستی در جهت طول به 12 قسمت تقسیم نمائیم و ارتفاع دیوارهای برشی همگی 2/3 متر میباشند و بهتر است در جهت ارتفاع آن را به 7 قسمت تقسیم نمائیم.

مش بندی دیوارهای برشی

- نام گذاری دیوارهای برشی (Pier کردن)

برای آنکه نرم افزار بتواند دیوارهای برشی را شناخته و آنها را طراحی کند بایستی آنها را با یک نام منحصر بفرد به نرم افزار معرفی کرده تا آن را طراحی کرد برای هر دیوار برشی از کف تا طبقه بام اگر از یک دیوار (با ضخامت و آرماتورهای یکسان) استفاده شده باشد یک نام اختصاص میدهیم اما اگر جوابگو نباشد مجبور به نام گذاری های مختلف خواهیم بود.

- اختصاص تکیه گاه گیردار به پای دیوارهای برشی

- اختصاص المان مرزی به دیوارها

- برای عملکرد بهتر دیوارهای برشی معمولاً ستونها را جزئی از دیوار قرار میدهند تا آرماتورگذاری متراکم همانند آرماتورگذاری ستون باشد، برای این کار کافیست در نرم افزار ستونها را همانند دیوار انجام دهیم تا نرم افزار بصورت خودکار ستونهای متصل به دیوارها را جزئی از ستون ملاک قرار دهد.

کنترل ترک خوردگی دیوار برشی

پس از آنالیز سازه باید ترک خوردگی دیوار بر اساس میزان تنش های کششی دیوارها کنترل شود.

مقدار تنش کششی که موجب ترک خوردن بتن می شود، طبق رابطه زیر محاسبه می شود:

تنش کششی طبق رابطه آئین نامه ACI

- ضریب λ ضریب مربوط به بتن سبک میباشد. برای بتن های معمولی این ضریب برابر یک می باشد.

- برای مثال اگر از بتن 35 مگاپاسکال استفاده شود، تنش ترک خوردگی برابر 67/3 مگاپاسکال خواهد شد.

مسیر برداشت تنش های کششی

انتخاب ترکیب بار و مشخص نمودان تنش کششی حداکثر

حال بعد از مشخص نمودن ترک خوردگی دیوار ضرایب ترک خوردگی آنها را بررسی می نمائیم که طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1392 خواهیم داشت:

ضوابط مبحث نهم در مورد ترک خوردگی اعضا

طبق بند فوق در دیوارهایی که ترک خورده باشند (یعنی مقدار تنش کششی بیشتر از fr باشد) ضریب 35/0 برای آن اختصاص خواهیم داد و اگر دیوار ترک نخورده باشد (یعنی مقدار تنش کششی کمتر از fr باشد) ضریب 7/0 به آن اختصاص می دهیم.

نکته: اگر ستون های اطراف دیوار را بعنوان المان مرزی جزئی از دیوار قرار داده باشیم بایستی ضریب ترک خوردگی این ستون نیز همانند ضریب ترک خوردگی دیوار انتخاب شود.

نسبت نیرو به ظرفیت اعضاء

قاب A

قاب B

قاب C

قاب D

کنترل نظم پیچشی سازه

بند مربوط به نامنظمی پیچشی

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story7 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.003247 | 0.003213 | 1.011 |
| Story7 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.003226 | 0.003213 | 1.004 |
| Story7 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.003269 | 0.003213 | 1.017 |
| Story7 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.001308 | 0.001308 | 1 |
| Story7 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.001416 | 0.001308 | 1.082 |
| Story7 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.001416 | 0.001308 | 1.082 |
| Story6 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.004985 | 0.004951 | 1.007 |
| Story6 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.004964 | 0.004951 | 1.003 |
| Story6 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.005007 | 0.004951 | 1.011 |
| Story6 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.001318 | 0.001317 | 1 |
| Story6 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.001427 | 0.001317 | 1.083 |
| Story6 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.001427 | 0.001317 | 1.083 |
| Story5 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.006066 | 0.006033 | 1.006 |
| Story5 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.006045 | 0.006033 | 1.002 |
| Story5 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.006087 | 0.006033 | 1.009 |
| Story5 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.001282 | 0.001282 | 1 |
| Story5 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.001389 | 0.001282 | 1.084 |
| Story5 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.001389 | 0.001282 | 1.084 |
| Story4 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.005903 | 0.005872 | 1.005 |
| Story4 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.005883 | 0.005872 | 1.002 |
| Story4 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.005922 | 0.005873 | 1.008 |
| Story4 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.00118 | 0.00118 | 1 |
| Story4 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.00128 | 0.00118 | 1.084 |
| Story4 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.00128 | 0.00118 | 1.085 |
| Story3 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.006356 | 0.006331 | 1.004 |
| Story3 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.006339 | 0.006331 | 1.001 |
| Story3 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.006374 | 0.006331 | 1.007 |
| Story3 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.001014 | 0.001014 | 1 |
| Story3 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.001101 | 0.001014 | 1.086 |
| Story3 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.001101 | 0.001014 | 1.086 |
| Story2 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.005914 | 0.005895 | 1.003 |
| Story2 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.005902 | 0.005895 | 1.001 |
| Story2 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.005927 | 0.005895 | 1.005 |
| Story2 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.000738 | 0.000738 | 1 |
| Story2 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.000802 | 0.000738 | 1.087 |
| Story2 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.000802 | 0.000738 | 1.087 |
| Story1 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.003597 | 0.003588 | 1.003 |
| Story1 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.003592 | 0.003588 | 1.001 |
| Story1 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.003603 | 0.003588 | 1.004 |
| Story1 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.00034 | 0.00034 | 1 |
| Story1 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.000371 | 0.00034 | 1.089 |
| Story1 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.000371 | 0.00034 | 1.09 |

سازه فاقد نامنظمی پیچشی است

بخش پانزدهم- کنترل زمان تناوب تحلیلی سازه

توضیحات کنترل زمان تناوب تحلیلی و تجربی:

برای کنترل زمان تناوب از فایل اصلی طراحی کپی میگیریم و در فایل جدید که به نام Period & Drift ذخیره شده است زمان تناوب تحلیلی در هر دو جهت را با استفاده از تحلیل مودال به دست میآوریم که دریفت بر اساس این زمان تناوب انجام خواهد شد و اگر لازم بود در فایل اصلی نیز بایستی زمان تناوب را اصلاح کنیم که در ادامه به بررسی آن خواهیم کرد.

- توجه شود که در هنگام برداشت زمان تناوب تحلیلی بایستی مقادیر سختی تیر و ستونها را به ترتیب زیر اصلاح کنیم:

برای تیرها ضریب ترک خوردگی 5/0 و برای ستونها و دیوارها 0/1 در نظر گرفته خواهد شد.

بعد از اعمال تنظیمات فوق سازه را تحلیل کرده و از مسیر زیر در نرم افزار زمان تناوب مودی را برداشت میکنیم که در هر جهت بیشترین مقدار UX و UY را داشته باشد که برای این سازه مقادیر زیر برای زمان تناوب تحلیلی برداشت شده است:

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal | 1 | 1.133 | 0.7691 | 0 | 0.7691 | 0 |
| Modal | 2 | 0.516 | 0.0004 | 0 | 0.7695 | 0 |
| Modal | 3 | 0.499 | 0 | 0.6751 | 0.7695 | 0.6751 |
| Modal | 4 | 0.402 | 0.1194 | 0 | 0.8889 | 0.6751 |
| Modal | 5 | 0.223 | 0.0445 | 0 | 0.9335 | 0.6751 |
| Modal | 6 | 0.166 | 0 | 0.0154 | 0.9335 | 0.6905 |
| Modal | 7 | 0.158 | 0.0194 | 0 | 0.9529 | 0.6905 |
| Modal | 8 | 0.145 | 0.0001 | 0 | 0.953 | 0.6905 |
| Modal | 9 | 0.136 | 0.012 | 0 | 0.965 | 0.6905 |
| Modal | 10 | 0.121 | 0.0000345 | 0 | 0.965 | 0.6905 |
| Modal | 11 | 0.108 | 0 | 0.2027 | 0.965 | 0.8932 |
| Modal | 12 | 0.103 | 0.0144 | 0 | 0.9794 | 0.8932 |
| Modal | 13 | 0.08 | 0.0105 | 0 | 0.9898 | 0.8932 |
| Modal | 14 | 0.063 | 0.0102 | 0 | 1 | 0.8932 |
| Modal | 15 | 0.056 | 0 | 0 | 1 | 0.8932 |
| Modal | 16 | 0.05 | 0 | 0.0663 | 1 | 0.9595 |
| Modal | 17 | 0.036 | 0 | 0 | 1 | 0.9595 |
| Modal | 18 | 0.032 | 0 | 0.025 | 1 | 0.9846 |
| Modal | 19 | 0.027 | 0 | 0 | 1 | 0.9846 |
| Modal | 20 | 0.024 | 0 | 0.0105 | 1 | 0.9951 |
| Modal | 21 | 0.023 | 0 | 0 | 1 | 0.9951 |

زمان تناوب تحلیلی حاصل شده از نرم افزار در هر دو جهت بیشتر از 25/1 برابر زمان تناوب تجربی میباشد پس ضریب زلزله اولیه در نظر گرفته شده صحیح بوده و نیازی به اصلاح ندارد فقط از زمان تناوب تحلیلی می توانیم برای کنترل دریفت سازه استفاده نمائیم که بدین منظور دو بار بنام های EXDrift و EYDrift تعریف خواهیم کرد که برای کنترل دریفت استفاده خواهد شد که ضرایب C , K هر کدام بصورت زیر می باشد.

بخش شانزدهم- کنترل تغییرمکان جانبی نسبی (کنترل دریفت)

X: ∆euh=Avg Drift<0.0Cd=0.024.5=0.00444

Y: ∆euh=Avg Drift<0.0Cd=0.025=0.004

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story7 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002174 | 0.002151 |
| Story7 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000981 | 0.000981 |
| Story6 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003316 | 0.003293 |
| Story6 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000993 | 0.000993 |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.004014 | 0.003992 |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000969 | 0.000969 |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003877 | 0.003857 |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000893 | 0.000892 |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.004139 | 0.004121 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000768 | 0.000767 |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003674 | 0.003662 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000562 | 0.000561 |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002157 | 0.002151 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000272 | 0.000272 |

دریفت در تمامی طبقات جوابگو میباشد.

بخش نوزدهم- طراحی فونداسیون

در ابتدا از نیروهای سازه در ایتبس خروجی گرفته و آنرا به نرم افزار سیف انتقال میدهیم:

انتقال نیروها از ایتبس به سیف

در ابتدا مصالح مورد نیاز مانند بتن و میلگرد را تعریف مینمائیم:

- تعریف مقطع فونداسیون و سختی معادل ستون ها

- اعمال ضریب فنریت (Ks)

- ترکیبات بار کنترل نشست و تنش

- معرفی پوشش بتنی روی میلگردها به نرم افزار

- نتایج تحلیل و طراحی سازه

- نشست حداکثر پی

Max Displacement=1.65 cm<5 cm

- حداکثر فشار خاک زیر فونداسیون

Max Stress=2 kgfcm2≤qa=kgfcm2

برش پانچینگ فونداسیون

Punching Ratio<1.0