معرفی پروژه

معرفی مشخصات عمومی پروژه:

این پروژه مربوط به یک ساختمان بتنی واقع در شهر تبریز میباشد که مشخصات کلی ان به شرح زیر است:

- تعداد طبقات :9 طبقه

- وضعیت ساختمان های اطراف:  جهت شمال و جنوب نماکاری دو طرف دیگر بدون نما

- کاربری :آموزشی

- نوع سقف: تیرچه بلوک و دال بتنی برای طره

- سیستم باربر جانبی: جهت X قاب خمشی بتنی متوسط و Y قاب خمشی بتنی متوسط بعلاوه دیوار برشی

- نوع زمین پروژه:خاک تیپ 2

- حد شکل پذیری ساختمان: متوسط

- نوع قاب ساختمان:خمشی

- نمای ساختمان :سنگ تراورتن

- نوع پله ساختمان: بتنی

- مقاومت 28 روزه ی بتن: 25 مگا پاسکال

- ارتفاع طبقات :با درنظرگرفتن 2.80 متر ارتفاع معماری و 40 سانتیمتر ارتفاع سقف (مطابق با دیتایل اجرایی)3.20  درنظرگرفته شده است.

- درز انقطاع(0.005 برابر ارتفاع سازه)

- آجرکاری دیوارها:استفاده از آجر مجوف با ملات ماسه سیمان

آیین نامه های مورد استفاده:

- آیین نامه بارمرده و زنده: مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان)

- آیین نامه بار زلزله: آیین نامه 2800زلزله ایران ویرایش چهارم

- آیین نامه طراحی داخلی: مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

- آیین نامه طراحی خارجی: آیین نامه بتن آمریکا ACI318-14

نرم افزارهای مورد استفاده:

- Etabs16:  برای تحلیل و طراحی سازه                                                                                                     safe16 : برای تحلیل و طراحی پی

مشخصات مصالح مصرفی:

بتن:C25

در این پروژه از بتن رده ی 25  با مقاومت فشاری مشخصه 25  مگا پاسکال که معادل ( 25×10^5 )  کیلوگرم بر متر مربع است استفاده شده است که مشخصات آن مطابق بازیر میباشد:

ویژگی های بتن:

- وزن واحد حجم بتن ( (Weight per unit volume  :  2500Kgf/m^3

- جرم واحد حجم بتن( Mass per unit volume)  : 250Kg/m^3

- مدول الاستیسیته بتن (Modulus of Elasticity) : که از رابطه زیر بدست می آید:

Ec=3300fc+6900γc231.5=330025+690025231.5=26500kgfcm2

- ضریب پوآسون  ( Poisson's Ratio): 0.15

- مقاومت مشخصه فشاری )نمونه استوانه ای ( Specified Conc.Comp.Stength ::   Fc=25 Mpa

ویژگی های آرماتورهای خمشی و برشی:

- آرماتور آجدارمرکب   A3(S400) با تنش تسلیم مشخصه 400Mpa برای آرماتورهای خمشی (اصلی)

- آرماتورجناقی   A2(S340) با تنش تسلیم مشخصه  340Mpa  برای آرماتورهای برشی(خاموت)

بارگذاری ثقلی

بارهای وارد بر سازه به دو بخش تقسیم میشود:

1-بارهای ثقلی        2-بارهای جانبی

بار های ثقلی:

بار های ثقلی وارد بر ساختمان شامل بارهای مرده وزنده می باشند.مقدار بارهای مرده بر اساس جزئیات اجرایی سقف ها ودیوارها ومقدار بار زنده بر اساس کاربری قسمت های مختلف ساختمان تعیین میگردد پس از محاسبه ی مقادیر بار واعمال آنها به سازه توزیع بار کف ها به تیر ها به صورت خودکار توسط برنامه صورت میگیرد.

لازم به ذکر است که که جزئیات اجرایی سقف ودیوارها باید به واقعیت اجرا نزدیک باشد وضوابط ومحدودیت های ایین نامه ها ونشریه 55سازمان مدیریت در مورد حداقل ضخامت ها رعایت شده باشد.که در این پروژه کلیه ضوابط رعایت شده است.

بارهای مرده:

- دیوار 20سانتی جانبی دارای نما

- دیوار 20سانتی بدون نما

- تیغه های 10سانتی داخلی

- سقف طبقات

- سقف بام

- دیوار خرپشته

- دیوار جان پناه

- پله

بارگذاری به گونه ایست که بار دیوارها به صورت بارخطی به تیر های زیر آنها وارد شده وبار کف ها به صورت بارگسترده در محل خود وارد میشوند بار تیغه ها نیز اگر از مقدار مشخصی کمتر بود میتوان به صورت بارگسترده به صورت سطحی بر کف ها  وارد شود که در ادامه آورده شده است.

دتایل بارگذاری دیوار 20سانتی نمادار وبدون نما:

دتایل بارگذاری تیغه ی 10سانتی متری:

1-مطابق با بند 6-2-2-2مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ،قسمت بارهای مرده، در ساختمان هایی که برای جداسازی فضاها از تیغه هایی استفاده میشود که وزن یک مترمربع آنهاکمتر از 200دکا نیوتن است.(200کیلوگرم بر مترمربع)،وزن تیغه ها را میتوان به صورت بارمعادل که به طور یکنواخت بر کف ها گسترده میشود در نظر گرفت.

2-این بارمعادل باید به صورت مناسبی با تقسیم وزن تیغه های هر قسمت از کف به مساحت آن قسمت تعیین گردد.

بند6-2-2-3:در کف هایی که بار زنده آنها موضوع بند فصل 6-3 از 500دکا نیوتن بر متر مربع کمتر است بار معادل گسترده نظیر تیغه ها موضوع بند 6-2-2-2نباید کمتر از 100دکا نیوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود.

مطابق با جدول 6-3-1مبحث ششم مقررات ملی تحت عنوان حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت ،بارگسترده ی یکنواخت اتاق ها، راهروهای خصوصی و سرویسهای ساختمان مسکونی برابر 200دکانیوتن بر متر مربع معادل 200کیلوگرم بر مترمربع میباشد که کمتر از 500دکانیوتن است.

با توجه به بند 6-2-2-3 وجدول 6-3-1 مبحث ششم،در این پروژه بارمعادل گسترده نظیرتیغه ها نباید کمتر از 100کیلوگرم برمترمربع باشد.

بار محاسباتی تیرچه بلوک

### جزئیات کف تیرچه و بلوک طبقات

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| کاشی سرامیک کفی | 15 | 2100 | 32 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 50 | 1300 | 65 |
| تیرچه بلوک | 300 | 1000 | 322 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 15 | 1300 | 20 |
| مجموع مشخصه‌ها | 440 | 549 |  |

299=549-250

### جزئیات کف تیرچه و بلوک بام

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| سنگ موزائیک | 20 | 2400 | 48 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| ایزوگام | 5 | 1000 | 5 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 100 | 1300 | 130 |
| تیرچه بلوک | 300 | 1000 | 322 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 10 | 1300 | 13 |
| مجموع مشخصه‌ها | 495 | 629 |  |

379=629-250

دتایل بارگذاری پله:

جزئیات اجرایی راه پله

41.63

بار مرده رمپ راه پله :

وزن واحد سطح به دست آمده برای امتداد شیب پله می باشد که برای بارگزاری در ETABS  باید آن را به امتداد افق در بیاوریم :

q= 560cos41.63=750 kgfm2

qDead= 750×4.05×2.64×14=2005 Kgf

qLive= 500×4.05×2.64×14=1337 Kgf

محاسبه ی بار دیوارجان پناه:

بافرض اینکه ارتفاع دیوارجان پناه حدود 1مترمیباشد پس بارخطی دیواربرابر میشود با350 کیلوگرم برمتر .....

| لایه ها | ضخامت | واحد | جرم واحد | وزن واحد سطح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ملات ماسه سیمان | 0.04 | Kg/m3 | 2100 | 84 |
| آجرکاری با آجرمجوف | 0.2 | Kg/m3 | 850 | 170 |
| سنگ تراورتن | 0.015 | Kg/m3 | 2400 | 36 |
| قرنیز بتنی | 0.03 | Kg/m3 | 2100 | 63 |
| جمع |  | Kg/m2 |  | 350 |

جزئیات بار برف:

بار برف زمین = 150 kg/m2

| 1.1 | Is |
| --- | --- |
| 0.9 | Ce |
| 1 | Ct |
| 1 | Cs |

Pr = 105 kg/m2

مقدار پارامتر Pg در مناطق مختلف کشور:

شهر تبريز با توجه به آییننامه بارگزاری در منطقه با برف زیاد قرار داشته و برف زمین برابر با 150 انتخاب میشود.

ضریب شرایط دمایی (Ct) در حالات مختلف:

سازه موردنظر یک ساختمان آموزشی میباشد و با توجه به جدول ضریب شرایط دمایی برابر 1 میباشد.

مقدار پارامتر Is (ضریب اهمیت بار برف):

سازه موردنظر یک ساختمان آموزشی میباشد که در گروه خطرپذیری 2 قرار گرفته و با توجه به جدول ضریب اهمیت بار برف برابر 1/1 میباشد.

ضریب برف گیری سازه (Ce) در حالات مختلف:

فرض میشود سازه در محیط شهری با ناهمواری زیاد قرار گرفته و بام نیمه برفگیر محسوب میشود که ضریب مربوطه برابر با 1 به دست میآید.

بارهای زنده:

بند 6-3-1مبحث ششم مقررات ملی ساختمان:

بارهای زنده عبارتند از بارهای غیر دائمیکه در حین بهره برداری واستفاده از ساختمان به آن وارد میشود .این بارها شامل بار ناشی از برف ،باد یا زلزله نمیشوند، بارهای زنده با توجه به نوع کاربری ساختمان ویا هر بخش از آن ،ومقداری که احتمال دارد در طول مدت عمر ساختمان به آن وارد گردد،تعریف می شوند.بارهای زنده نباید کمتر از مقادیر ذکر شده در بند 6-3مبحث ششم  در نظرگرفته شوند........

حداقل بارهای زنده گسترده ی یکنواخت:

با توجه به جدول 6-3-1 حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت طبق صفحه 13 مبحث ششم تعیین می گردد .

- بار زنده بام = 150

- بار زنده طبقات =  250

- بار زنده راه پله =  500

محاسبه ی بار  MASS  :

بار mass به عنوان باراز نوع  otherدر ایتبس معرفی میشود .هدف از معرفی این بار معادل سازی جرم وباردیوارها میباشد.از آنجاییکه در ایتبس وزن سازه از طریق بارهای وارد بر آن محاسبه میشود نرم افزار تنها  بار دیوارهای روی تیرها را در برآورد وزن طبقه منظور میکند که با توجه به بند آیین نامه 2800 در محاسبه ی وزن طبقات میبایست نصف باردیوارروی تیر با نصف بار دیوار زیرین ملاک قرار داده شود.برای همین میبایست باری به ایتبس معرفی شود که این اختلاف را جبران کند واز طرفی در ترکیبات بار و طراحی نقشی نداشته باشد.

نحوه اعمال بار آسانسور:

بار آسانسور را به چهار گروه اطراف آن در طبقه بام اختصاص میدهیم که مقادیر آنها نیز بصورت زیر محاسبه میگردد:

بتنی سکوی مرده بار : بتن مخصوص وزن×ضخامت×(مساحت)

بتنی سکوی مرده بار : 2500×0.2×(1.9×1.5)=1425 kgf

بار مرده تجهیزات آسانسور   : 1500×2=3000 kgf

ضریب ضربه طبق بند زیر مبحث ششم برابر 2 میباشد.

گاه تکیه هر مرده بار : 1425+30004=1106 kgf

آسانسور ظرفیت از ناشی زنده بار : 450×2=900 kgf

بار زنده ناشی از تردد افراد در موتورخانه   : 250×(1.9×1.5)=713 kgf

آسانسور سکوی طرفین در گاه تکیه هر زنده بار : 900+7134=403 kgf

بارگذاری زلزله

محاسبه ی ضریب زلزله(c)

محاسبه بارهای جانبی نظیر زلزله:

بند 6-7-2-2- 1مبحث ششم :نیروی جانبی زلزله موثر بر سازه باربر جانبی ساختمان را میتوان با استفاده از روش تحلیل استاتیکی معادل ویا تحلیل دینامیکی محاسبه نمود .موارد کاربرد هر یک از انها در بند های 6-7-2-5و6-7-2-6توضیح داده شده اند.

بند6-7-2-3:موارد کاربرد روش های تحلیل استاتیکی معادل وتحلیل دینامیکی

6-7-2-3-1: روش تحلیل استاتیکی معادل تنها در موارد زیر میتوان به کار برد:

بند 6-7-2-5-1:نیروی جانبی زلزله –نیروی برش پایه،v

حداقل نیروی برشی پایه یا مجموع نیروهای زلزله در هر یک از امتدادهای ساختمان با استفاده از رابطه زیر محاسبه میگردد:  V CW

که در این رابطه:

:vنیروی برش پایه

: C ضریب زلزله و wوزن کل ساختمان شامل تمام بار مرده و وزن تاسیسات ثابت به اضافه درصدی از بار برف ضریب زلزله از رابطه ی زیر بدست می اید:

مشخصات مورد نیاز برای بدست آوردن ضریب زلزله:

1-نسبت شتاب مبنای طرح که درواقع نسبت شتاب زلزله به شتاب ثقل میباشد باتوجه به لرزه خیزی منطقه وبر اساس جدول (2)آیین نامه ی 2800بدست می آید:

تبریز: منطقه با خطر نسبی زیاد

A=0.35

2-ضریب اهمیت ساختمان که با توجه به گروه بندی ساختمان  از جدول(5) آیین نامه 2800 بدست می آید.

کاربری:آموزشی          گروه ساختمان از نظر اهمیت:گروه 3 با اهمیت متوسط         I=1.2

3-ضریب رفتار ساختمان بر اساس سیستم های باربرجانبی مورد استفاده در سازه مطابق با جدول 6 بدست می آید.

سیستم قاب خمشی متوسط در جهت X و Y:      R = 6

ضریب بازتاب ساختمان: برای محاسبه ی ضریب بازتاب ساختمان ابتدا بایدزمان تناوب سازه را در هردوجهت با توجه به سیستم های باربر جانبی بدست آورد:

مطابق با بند 2-3-6 آیین نامه2800 زمان تناوب اصلی نوسان بستگی به مشخصات ساختمان وارتفاع ان از تراز پایه با استفاده از روابط تجربی زیر تعیین میگردد:

چنانچه میانگرهای میانقابی مانعی برای حرکت قابها ایجاد نکند:

- در قابهای بتن مسلح با سیستم قاب خمشی: (جهت   x)

T=0.05×H^(0.9)= 0.05×28.9^(0.9)=1.032

1.032 x 1.25 = 1.289

توضیح:در این سازه با توجه به مساحت کم اتاق پله نسبت به کل پلان واضح ومشخص است که وزن خرپشته کمتر از 25 درصد بام میباشد وبه همین ترتیب مطابق با بند بالا ارتفاع خرپشته در بدست اوردن ارتفاع ساختمان از تراز پایه منظور نشده و ارتفاع 9/28 متر درواقع ارتفاع از روی پی تا سقف طبقه بام میباشد.

- در قابهای بتن مسلح با سیستم قاب خمشی با دیوار برشی (سیستم دوگانه): (جهت   Y)

T=0.05×H^(0.75)= 0.05×28.9^(0.75)=0.623

0.623 x 1.25 = 0.778

با توجه به تیپ خاک که از نوع تیپ 2 میباشد بر اساس جدول 3 پارامترهای مربوط به محاسبه ضریب بازتاب ساختمان مشخص میشوند:

جهت X:

B1=S+1TsT                                                        T>Ts

B1=1.5+10.51.289=0.97

N= 0.74-TsT-Ts+1                                 Ts<T<4 sec

N= 0.74-0.51.289-0.5+1=1.16

B=B1N=0.97×1.16=1.12

جهت Y:

B1=S+1TsT                                                        T>Ts

B1=1.5+10.50.778=1.6

N= 0.74-TsT-Ts+1                                 Ts<T<4 sec

N= 0.74-0.50.778-0.5+1=1.056

B=B1N=1.6×1.056=1.69

محاسبه ی ضریب زلزله:

بعد از بدست اوردن کلیه پارامترهای مورد نیاز آنهارا درفرمول جایگذاری کرده و ضریب زلزله را بدست میآوریم با توجه به موارد بالا ضریب زلزله در جهت X و Y را بدست خواهیم آورد:

CX = 0.35 × 1.12× 1.2 / 5 = 0.094

KX= 0.5 x 1.289 + 0.75 = 1.394

CY = 0.35 × 1.69× 1.2 / 6 = 0.1183

KY= 0.5 x 0.78 + 0.75 = 1.14

مدلسازی

مدلسازی سازه

- با توجه به کاربری طبقه همکف که پارکینگ میباشد دال بتنی در نظر گرفته شده و بقیه طبقات دارای کاربری آموزشی بوده و کف طبقات از نوع تیرچه بلوک میباشد.

اختصاص نواحی صلب:

بخاطر اینکه نرم افزار طول واقعی مقاطع تیرها را در نظر بگیرد این عدد را 5/0 قرار میدهیم تا طول تیر را از بر تا بر ستون در نظر بگیرد.

اختصاص تکیه گاه گیردار:

اختصاص ضرایب ترک خوردگی ستون:

اختصاص ضرایب ترک خوردگی تیر:

وزن موثر لرزه ای:

وزن مؤثر لرزهای طبق آئیننامه 2800 شامل مجموع بارهای مرده و وزن تأسیسات ثابت و وزن دیوارهای تقسیمکننده به اضافه درصدی از بارهای زنده و بار برف میباشد که طبق جدول زیر محاسبه میشود:

| محل بار زنده | درصد میزان بار زنده |
| --- | --- |
| بامهای ساختمانها در مناطق با برف زیاد، سنگین و فوق سنگین | 20 |
| بامهای ساختمانها در سایر مناطق | - |
| ساختمانهای مسکونی، اداری، هتلها و پارکینگها | 20 |
| بیمارستانها، مدارس، فروشگاهها، ساختمانهای محل اجتماع یا ازدحام | 20 |
| کتابخانهها و انبارها ( با توجه به نوع کاربری ) | حداقل 40 |
| مخازن آب و یا سایر مایعات | 100 |

اعمال اثر پی دلتا:

اعمال دیافراگم صلب:

تعیین شکل پذیری سازه:

با توجه به اینکه در این سازه از قاب خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط استفاده شده است بنابراین در نرم افزار تیرها و ستونها انتخاب شده و در بخش Design شکل پذیری را بصورت شکل زیر در حالت Sway Intermediate قرار خواهیم داد:

اعمال قاعده 100-30

ساختمان باید در دو امتداد عمود بر هم ) قاعده 100 - 30 ( در برابر نیروهای جانبی محاسبه شود. به طور کلی محاسبه در هر یک از این دو امتداد جز در موارد زیر به طور مجزا و بدون در نظر گرفتن نیروی زلزله در امتداد دیگر انجام می شود.

الف-ساختمان های نامنظم در پلان

ب- کلیه ستون هایی که در محل تقاطع دو و یا چند سیستم مقاوم باربر جانبی قرار دارند.

- با توجه به اینکه در این سازه سیستم باربر جانبی از نوع قاب خمشی بتن آرمه متوسط بوده و تمامی اتصالات گیردار میباشد بنابرین هر ستون در معرض حداقل دو سیستم مقاوم جانبی قرار دارد بنابراین با توجه به بند ب بایستی این قاعده اعمال شود.

| EX+0.3EY | Linear Static |
| --- | --- |
| EX-0.3EY | Linear Static |
| EY+0.3EX | Linear Static |
| EY-0.3EX | Linear Static |

ترکیبات بارگذاری

| TABLE: Load Combinations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Load Case/Combo | Scale Factor | Type |
| UDCon1 | DEAD | 1.4 | Linear Add |
| UDCon2 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon2 | LIVE | 1.6 |  |
| UDCon2 | SNOW | 0.5 |  |
| UDCon2 | LPART | 1.6 |  |
| UDCon3 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon3 | LIVE | 1.6 |  |
| UDCon3 | LROOF | 0.5 |  |
| UDCon3 | LPART | 1.6 |  |
| UDCon4 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon4 | LIVE | 1 |  |
| UDCon4 | SNOW | 1.6 |  |
| UDCon4 | LPART | 1 |  |
| UDCon5 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon5 | LIVE | 1 |  |
| UDCon5 | LROOF | 1.6 |  |
| UDCon5 | LPART | 1 |  |
| UDCon6 | DEAD | 1.452 | Linear Add |
| UDCon6 | LIVE | 1 |  |
| UDCon6 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon6 | LPART | 1 |  |
| UDCon6 | EX | 1 |  |
| UDCon6 | EV | 1 |  |
| UDCon7 | DEAD | 1.452 | Linear Add |
| UDCon7 | LIVE | 1 |  |
| UDCon7 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon7 | LPART | 1 |  |
| UDCon7 | EX | -1 |  |
| UDCon7 | EV | 1 |  |
| UDCon8 | DEAD | 1.452 | Linear Add |
| UDCon8 | LIVE | 1 |  |
| UDCon8 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon8 | LPART | 1 |  |
| UDCon8 | EY | 1 |  |
| UDCon8 | EV | 1 |  |
| UDCon9 | DEAD | 1.452 | Linear Add |
| UDCon9 | LIVE | 1 |  |
| UDCon9 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon9 | LPART | 1 |  |
| UDCon9 | EY | -1 |  |
| UDCon9 | EV | 1 |  |
| UDCon10 | DEAD | 1.452 | Linear Add |
| UDCon10 | LIVE | 1 |  |
| UDCon10 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon10 | LPART | 1 |  |
| UDCon10 | EX-All | 1 |  |
| UDCon10 | EV | 1 |  |
| UDCon11 | DEAD | 1.452 | Linear Add |
| UDCon11 | LIVE | 1 |  |
| UDCon11 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon11 | LPART | 1 |  |
| UDCon11 | EX-All | -1 |  |
| UDCon11 | EV | 1 |  |
| UDCon12 | DEAD | 1.452 | Linear Add |
| UDCon12 | LIVE | 1 |  |
| UDCon12 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon12 | LPART | 1 |  |
| UDCon12 | EY-All | 1 |  |
| UDCon12 | EV | 1 |  |
| UDCon13 | DEAD | 1.452 | Linear Add |
| UDCon13 | LIVE | 1 |  |
| UDCon13 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon13 | LPART | 1 |  |
| UDCon13 | EY-All | -1 |  |
| UDCon13 | EV | 1 |  |
| UDCon14 | DEAD | 1.452 | Linear Add |
| UDCon14 | LIVE | 1 |  |
| UDCon14 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon14 | LPART | 1 |  |
| UDCon14 | EX-All+30%EY | 1 |  |
| UDCon14 | EV | 1 |  |
| UDCon15 | DEAD | 1.452 | Linear Add |
| UDCon15 | LIVE | 1 |  |
| UDCon15 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon15 | LPART | 1 |  |
| UDCon15 | EX-All+30%EY | -1 |  |
| UDCon15 | EV | 1 |  |
| UDCon16 | DEAD | 1.452 | Linear Add |
| UDCon16 | LIVE | 1 |  |
| UDCon16 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon16 | LPART | 1 |  |
| UDCon16 | EX-All-30%EY | 1 |  |
| UDCon16 | EV | 1 |  |
| UDCon17 | DEAD | 1.452 | Linear Add |
| UDCon17 | LIVE | 1 |  |
| UDCon17 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon17 | LPART | 1 |  |
| UDCon17 | EX-All-30%EY | -1 |  |
| UDCon17 | EV | 1 |  |
| UDCon18 | DEAD | 1.452 | Linear Add |
| UDCon18 | LIVE | 1 |  |
| UDCon18 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon18 | LPART | 1 |  |
| UDCon18 | EY-All+30%EX | 1 |  |
| UDCon18 | EV | 1 |  |
| UDCon19 | DEAD | 1.452 | Linear Add |
| UDCon19 | LIVE | 1 |  |
| UDCon19 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon19 | LPART | 1 |  |
| UDCon19 | EY-All+30%EX | -1 |  |
| UDCon19 | EV | 1 |  |
| UDCon20 | DEAD | 1.452 | Linear Add |
| UDCon20 | LIVE | 1 |  |
| UDCon20 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon20 | LPART | 1 |  |
| UDCon20 | EY-All-30%EX | 1 |  |
| UDCon20 | EV | 1 |  |
| UDCon21 | DEAD | 1.452 | Linear Add |
| UDCon21 | LIVE | 1 |  |
| UDCon21 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon21 | LPART | 1 |  |
| UDCon21 | EY-All-30%EX | -1 |  |
| UDCon21 | EV | 1 |  |
| UDCon22 | DEAD | 0.648 | Linear Add |
| UDCon22 | EX | 1 |  |
| UDCon22 | EV | -1 |  |
| UDCon23 | DEAD | 0.648 | Linear Add |
| UDCon23 | EX | -1 |  |
| UDCon23 | EV | -1 |  |
| UDCon24 | DEAD | 0.648 | Linear Add |
| UDCon24 | EY | 1 |  |
| UDCon24 | EV | -1 |  |
| UDCon25 | DEAD | 0.648 | Linear Add |
| UDCon25 | EY | -1 |  |
| UDCon25 | EV | -1 |  |
| UDCon26 | DEAD | 0.648 | Linear Add |
| UDCon26 | EX-All | 1 |  |
| UDCon26 | EV | -1 |  |
| UDCon27 | DEAD | 0.648 | Linear Add |
| UDCon27 | EX-All | -1 |  |
| UDCon27 | EV | -1 |  |
| UDCon28 | DEAD | 0.648 | Linear Add |
| UDCon28 | EY-All | 1 |  |
| UDCon28 | EV | -1 |  |
| UDCon29 | DEAD | 0.648 | Linear Add |
| UDCon29 | EY-All | -1 |  |
| UDCon29 | EV | -1 |  |
| UDCon30 | DEAD | 0.648 | Linear Add |
| UDCon30 | EX-All+30%EY | 1 |  |
| UDCon30 | EV | -1 |  |
| UDCon31 | DEAD | 0.648 | Linear Add |
| UDCon31 | EX-All+30%EY | -1 |  |
| UDCon31 | EV | -1 |  |
| UDCon32 | DEAD | 0.648 | Linear Add |
| UDCon32 | EX-All-30%EY | 1 |  |
| UDCon32 | EV | -1 |  |
| UDCon33 | DEAD | 0.648 | Linear Add |
| UDCon33 | EX-All-30%EY | -1 |  |
| UDCon33 | EV | -1 |  |
| UDCon34 | DEAD | 0.648 | Linear Add |
| UDCon34 | EY-All+30%EX | 1 |  |
| UDCon34 | EV | -1 |  |
| UDCon35 | DEAD | 0.648 | Linear Add |
| UDCon35 | EY-All+30%EX | -1 |  |
| UDCon35 | EV | -1 |  |
| UDCon36 | DEAD | 0.648 | Linear Add |
| UDCon36 | EY-All-30%EX | 1 |  |
| UDCon36 | EV | -1 |  |
| UDCon37 | DEAD | 0.648 | Linear Add |
| UDCon37 | EY-All-30%EX | -1 |  |
| UDCon37 | EV | -1 |  |
| Push-Cracking | UDCon22 | 1 | Envelope |
| Push-Cracking | UDCon23 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon24 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon25 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon26 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon27 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon28 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon29 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon30 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon31 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon32 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon33 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon34 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon35 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon36 | 1 |  |
| Push-Cracking | UDCon37 | 1 |  |

تحلیل سازه و کنترل های اولیه

کنترل دیاگرام های خمشی:

با توجه به اینکه اتصالات تیر به ستون در سازه های بتن آرمه از نوع گیردار میباشد بنابراین نمودار لنگر خمشی برای تیرهای دوسر گیردار در بر تکیه گاهها لنگر منفی ایجاد شده و در وسط تیر لنگر مثبت ایجاد خواهد شد که مشاهده میشود در شکل فوق به همین شکل میباشد. ( نرم افزار ETABS قسمت پایین را مثبت در نظر گرفته و قسمت بالا را منفی در نظر میگیرد)

توضیحات کنترل زمان تناوب تحلیلی و تجربی:

برای کنترل زمان تناوب سازه از فایل اصلی طراحی کپی میگیریم و در فایل جدید که به نام Period   ذخیره شده است زمان تناوب تحلیلی در هر دو جهت را با استفاده از تحلیل مودال به دست میآوریم که دریفت بر اساس این زمان تناوب انجام خواهد شد و اگر لازم بود در فایل اصلی نیز بایستی زمان تناوب را اصلاح کنیم که در ادامه به بررسی آن خواهیم کرد.

- توجه شود که در هنگام برداشت زمان تناوب تحلیلی بایستی مقادیر سختی تیر و ستونها را به ترتیب زیر اصلاح کنیم:

Columns & Wall=1.0
Beams=0.5

بعد از اعمال تنظیمات فوق سازه را تحلیل کرده و از مسیر زیر در نرم افزار زمان تناوب مودی را برداشت میکنیم که در هر جهت بیشترین مقدار UX و UY را داشته باشد که برای این سازه مقادیر زیر برای زمان تناوب تحلیلی برداشت شده است:

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal | 1 | 1.289 | 0.7082 | 0 | 0.7082 | 0 |
| Modal | 2 | 0.691 | 6.648E-07 | 0.638 | 0.7082 | 0.638 |
| Modal | 3 | 0.664 | 0.0126 | 0.00003215 | 0.7208 | 0.638 |
| Modal | 4 | 0.457 | 0.1241 | 0 | 0.8449 | 0.638 |
| Modal | 5 | 0.272 | 0.0595 | 0 | 0.9044 | 0.638 |
| Modal | 6 | 0.191 | 0.0259 | 6.301E-07 | 0.9304 | 0.638 |
| Modal | 7 | 0.184 | 0 | 0.0883 | 0.9304 | 0.7263 |
| Modal | 8 | 0.166 | 0.0037 | 0 | 0.934 | 0.7263 |
| Modal | 9 | 0.149 | 0 | 0.135 | 0.934 | 0.8613 |
| Modal | 10 | 0.147 | 0.0148 | 0 | 0.9489 | 0.8613 |
| Modal | 11 | 0.142 | 0.0001 | 6.405E-07 | 0.949 | 0.8613 |
| Modal | 12 | 0.125 | 0.0154 | 0 | 0.9644 | 0.8613 |
| Modal | 13 | 0.1 | 0.0129 | 0 | 0.9773 | 0.8613 |
| Modal | 14 | 0.079 | 0.007 | 0 | 0.9843 | 0.8613 |
| Modal | 15 | 0.077 | 0.0004 | 0.000002462 | 0.9848 | 0.8613 |
| Modal | 16 | 0.073 | 0 | 0.0789 | 0.9848 | 0.9403 |
| Modal | 17 | 0.066 | 0.005 | 0 | 0.9898 | 0.9403 |
| Modal | 18 | 0.051 | 0.01 | 0 | 0.9998 | 0.9403 |
| Modal | 19 | 0.05 | 0.0002 | 0.000001053 | 1 | 0.9403 |
| Modal | 20 | 0.046 | 0 | 0.0335 | 1 | 0.9738 |
| Modal | 21 | 0.037 | 0.000001858 | 0 | 1 | 0.9738 |
| Modal | 22 | 0.034 | 0 | 0.014 | 1 | 0.9878 |
| Modal | 23 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.9878 |
| Modal | 24 | 0.028 | 0 | 0.0058 | 1 | 0.9936 |
| Modal | 25 | 0.026 | 0 | 0 | 1 | 0.9936 |
| Modal | 26 | 0.024 | 0 | 0.003 | 1 | 0.9965 |
| Modal | 27 | 0.024 | 0 | 0 | 1 | 0.9965 |

Max Ux→Mode 1: Tx=1.289 sec

Max Uy→Mode 2: Ty=0.691 sec

کنترل نامنظمی پیچشی:

درسازه ها اگرمرکز جرم و سختی نسبت به هم خروج ازمرکزیت نداشته باشد پیچش درسازه بوجود نمیآیدکه این حالت از سازه ازنظر رفتاری مطلوبترین حالت است. چون المان های مقاوم جانبی هر راستا به نسبت سختی خود از نیروهای جانبی سهم خواهند برد اما در مواقعی که مابین مرکزجرم و سختی خروج ازمرکزیت بوجود میآید در سازه پیچش القا میشود؛ که این عامل باعث پیچیده شدن رفتارسازهها درمقابل نیروهای جانبی میگردد. اگر در سازه پیچش بوجود بیاید رفتارسازه قابل پیش بینی نخواهد بود؛ چون در مواقع القاء شدن پیچش درسازهها میزان توزیع نیرو در المانها دیگر به نسبت سختی نبوده وعلاوه برالمانهای مقاوم جانبی هرراستا المانهای مقاوم جانبی راستای عمود بر جهت زلزله نیز از نیروهای جانبی سهم خواهد برد که این عامل باعث پیچیدگی هرچه بیشتر رفتارسازهها در مقابل زلزله میشود.

تجربه نشان داده است که، در سازههایی که پیچش بوجود میآید لزوما سازهها نسبت به حالت بدون پیچش میتواند آسیب پذیرتر باشند. چون واکنش سازه درمقابل پیچش به پارامترهای بیشتری وابسته است که مطالعات انجام شده نشان میدهد که، در سازههای دارای پیچش عوامل دینامیکی نیروهای جانبی و سازه دخالت بیشتری، در رفتار سازهها خواهند داشت که، به این دلیل امکان ناپایداری سازه در مواقع زلزله در این سازهها افزایش مییابد.توصیه میشود که مرکز سختی  nvسازه تاحد امکان به مرکز جرم سازه نزدیک باشد تا از بوجود آمدن پیچش جلوگیری و یا ازمقدارآن کاسته شود.

با توجه به توضیحات داده شده،  میتوان نتیجه گرفت که المانهای مقاوم جانبی به نسبت سختی درفاصله، ازپیچش بوجود آمده در سازه سهم میبرد؛ لذا هرچقدر فاصله المانهای مقاوم جانبی از مرکز سختی بیشتر باشد سهم بیشتری ازپیچش خواهند داشت.

در چنین سازههایی، در لبهای که فاصله آن ازمرکز سختی نسبت به مرکز جرم کمتراست(لبه سخت) پیچش باعث کاهش پاسخ سازه و در لبهای که فاصله آن از مرکز سختی نیبت به مرکز جرم بیشتر است(لبه نرم) پاسخ سازه افزایش یابد. لذا دو معقوله لبهی نرم و سخت که رفتار کاملا متفاوت نسبت به هم دارند باعث میشوندکه سازه از پیچیدگی زیادی برخوردار شود و بسیارآسیب پذیرتر گردد.

برون مرکزی اتفاقی در تراز هر طبقه ، eaj ، به منظور به حساب آوردن احتمال تغییرات اتفاقی توزیع جرم و سختی از یک سو و نیروی ناشی از مولفه پیچشی زلزله از سوی دیگر ، در نظر گرفته می شود.

این برون مرکزی باید در هر دو جهت و حداقل برابر با 5 درصد بعد ساختمان در آن طبقه ، در امتداد عمود بر نیروی جانبی ، اختیار شود. در مواردی که ساختمان مشمول نامنظمی پیچشی موضوع بند (1-7-1- ب) می شود، برون مرکزی اتفاقی حداقل باید در ضریب بزگنمایی Aj طبق رابطه زیر ، ضرب شود.

در این رابطه :

Aj = (∆max1/2∆ave)2                             ≥1 Aj ≤ 3

max∆ = حداکثر تغییر مکان طبقه j

∆ave  = میانگین تغییر مکان دو انتهای ساختمان در طبقه j

3-3-7-4 در ساختمان های تا 5 طبقه و یا کوتاهتر از هیجده متر در مواردی که برون مرکزی نیروی جانبی طبقه در طبقات بالاتر از هر طبقه کمتر از 5 درصد بعد ساختمان در آن طبقه در امتداد عمود بر نیروی جانبی باشد ، برای محاسبات لنگر پیچشی نیازی به در نظرگرفتن برون مرکزی اتفاقی در طبقات نیست.

IFΔmaxΔave>1.2 نامنظم زیاد پیچشی

IF ΔmaxΔave>1.4  نامنظم شدید پیچشی

حال نظم پیچشی را در نرم افزار بررسی خواهیم نمود:

نظم پیچشی جهت X:

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story9 | EX-All 1 | Diaph D1 X | 0.002634 | 0.002481 | 1.061 |
| Story9 | EX-All 2 | Diaph D1 X | 0.002722 | 0.002493 | 1.092 |
| Story9 | EX-All 3 | Diaph D1 X | 0.002545 | 0.00247 | 1.031 |
| Story8 | EX-All 1 | Diaph D1 X | 0.003963 | 0.003706 | 1.069 |
| Story8 | EX-All 2 | Diaph D1 X | 0.00408 | 0.003698 | 1.103 |
| Story8 | EX-All 3 | Diaph D1 X | 0.003847 | 0.003715 | 1.036 |
| Story7 | EX-All 1 | Diaph D1 X | 0.004418 | 0.004175 | 1.058 |
| Story7 | EX-All 2 | Diaph D1 X | 0.004537 | 0.004168 | 1.089 |
| Story7 | EX-All 3 | Diaph D1 X | 0.004299 | 0.004182 | 1.028 |
| Story6 | EX-All 1 | Diaph D1 X | 0.004783 | 0.004557 | 1.049 |
| Story6 | EX-All 2 | Diaph D1 X | 0.0049 | 0.00455 | 1.077 |
| Story6 | EX-All 3 | Diaph D1 X | 0.004665 | 0.004564 | 1.022 |
| Story5 | EX-All 1 | Diaph D1 X | 0.005226 | 0.005023 | 1.04 |
| Story5 | EX-All 2 | Diaph D1 X | 0.005338 | 0.005016 | 1.064 |
| Story5 | EX-All 3 | Diaph D1 X | 0.005113 | 0.005029 | 1.017 |
| Story4 | EX-All 1 | Diaph D1 X | 0.004756 | 0.004587 | 1.037 |
| Story4 | EX-All 2 | Diaph D1 X | 0.004856 | 0.004581 | 1.06 |
| Story4 | EX-All 3 | Diaph D1 X | 0.004657 | 0.004593 | 1.014 |
| Story3 | EX-All 1 | Diaph D1 X | 0.004228 | 0.0041 | 1.031 |
| Story3 | EX-All 2 | Diaph D1 X | 0.004308 | 0.004095 | 1.052 |
| Story3 | EX-All 3 | Diaph D1 X | 0.004148 | 0.004105 | 1.01 |
| Story2 | EX-All 1 | Diaph D1 X | 0.003413 | 0.003335 | 1.023 |
| Story2 | EX-All 2 | Diaph D1 X | 0.003468 | 0.003335 | 1.04 |
| Story2 | EX-All 3 | Diaph D1 X | 0.003357 | 0.003335 | 1.007 |
| Story1 | EX-All 1 | Diaph D1 X | 0.001884 | 0.001849 | 1.018 |
| Story1 | EX-All 2 | Diaph D1 X | 0.00191 | 0.00185 | 1.032 |
| Story1 | EX-All 3 | Diaph D1 X | 0.001858 | 0.001849 | 1.004 |

همانطورکه مشاهده میشود تمامی نسبتها کمتر از 2/1 بوده و در این جهت سازه فاقد نامنظمی پیچشی میباشد.

نظم پیچشی جهت Y:

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story9 | EY-All 1 | Diaph D1 Y | 0.002184 | 0.002183 | 1.001 |
| Story9 | EY-All 2 | Diaph D1 Y | 0.002341 | 0.002183 | 1.072 |
| Story9 | EY-All 3 | Diaph D1 Y | 0.002344 | 0.002183 | 1.073 |
| Story8 | EY-All 1 | Diaph D1 Y | 0.002209 | 0.002208 | 1.001 |
| Story8 | EY-All 2 | Diaph D1 Y | 0.002368 | 0.002208 | 1.073 |
| Story8 | EY-All 3 | Diaph D1 Y | 0.00237 | 0.002208 | 1.074 |
| Story7 | EY-All 1 | Diaph D1 Y | 0.002196 | 0.002195 | 1.001 |
| Story7 | EY-All 2 | Diaph D1 Y | 0.002355 | 0.002195 | 1.073 |
| Story7 | EY-All 3 | Diaph D1 Y | 0.002358 | 0.002195 | 1.074 |
| Story6 | EY-All 1 | Diaph D1 Y | 0.002134 | 0.002133 | 1.001 |
| Story6 | EY-All 2 | Diaph D1 Y | 0.00229 | 0.002133 | 1.074 |
| Story6 | EY-All 3 | Diaph D1 Y | 0.002293 | 0.002133 | 1.075 |
| Story5 | EY-All 1 | Diaph D1 Y | 0.002007 | 0.002006 | 1.001 |
| Story5 | EY-All 2 | Diaph D1 Y | 0.002156 | 0.002006 | 1.075 |
| Story5 | EY-All 3 | Diaph D1 Y | 0.002159 | 0.002006 | 1.076 |
| Story4 | EY-All 1 | Diaph D1 Y | 0.001761 | 0.00176 | 1.001 |
| Story4 | EY-All 2 | Diaph D1 Y | 0.001893 | 0.00176 | 1.076 |
| Story4 | EY-All 3 | Diaph D1 Y | 0.001895 | 0.00176 | 1.077 |
| Story3 | EY-All 1 | Diaph D1 Y | 0.001397 | 0.001396 | 1.001 |
| Story3 | EY-All 2 | Diaph D1 Y | 0.001503 | 0.001396 | 1.077 |
| Story3 | EY-All 3 | Diaph D1 Y | 0.001505 | 0.001396 | 1.078 |
| Story2 | EY-All 1 | Diaph D1 Y | 0.000945 | 0.000944 | 1.001 |
| Story2 | EY-All 2 | Diaph D1 Y | 0.001019 | 0.000944 | 1.079 |
| Story2 | EY-All 3 | Diaph D1 Y | 0.00102 | 0.000944 | 1.08 |
| Story1 | EY-All 1 | Diaph D1 Y | 0.000429 | 0.000429 | 1.001 |
| Story1 | EY-All 2 | Diaph D1 Y | 0.000464 | 0.000429 | 1.082 |
| Story1 | EY-All 3 | Diaph D1 Y | 0.000465 | 0.000429 | 1.084 |

همانطورکه مشاهده میشود تمامی نسبتها کمتر از 2/1 بوده و در این جهت نیز سازه فاقد نامنظمی پیچشی میباشد.

کنترل تغییرمکان جانبی طبقات (دریفت):

تغییر مکان جانبی طبقه در اثرزلزله ، تغییر مکانی است که در اثر اعمال بار جانبی زلزله به دست می آید. در تحلیل خطی (استاتیکی یا دینامیکی) تغییرمکان جانبی طبقه با فرض رفتار خطی سازه ،محاسبه می شود . در زلزله طرح برای بدست آورد "تغییر مکان جانبی غیر خطی طرح" که در صورت منظور داشتن رغتار غیرخطی سازه بدست می آید ، تغییر مکان جانبی خطی باید در ضریب بزرگنمایی تغییرمکان ، Cd ، ضرب شود . این ضریب برای انواع سیستم های سازه ای در جدول (3-5) ارائه شده است.

تغییر مکان جانبی نسبی هر طبقه اختلاف تغییرمکان های جانبی مراکز جرم کف های بالا و پایین آن طبقه می باشد . در زلزله طرح " تغییر مکان جانبی نسبی غیرخطی طرح " ، در هر طبقه تغییرمکانی است که در صورت منظور داشتن رفتار غیر خطی سازه ، بدست می آید .در مواردی که تحلیل سازه با استفاده از روش های خطی انجام می شود ، این تغییرمکان را می توان از رابطه زیر بدست آورد.

∆M = Cd . ∆e       (10-3)

در این رابطه :

M∆ = تغییر مکان جانبی نسبی غیرخطی طرح در طبقه

∆e = تغییر مکان جانبی نسبی طبقه حاصل از تحلیل خطی در زلزله طرح

Cd = ضریب بزرگنمایی تغییر مکان

تغییر مکان جانبی نسبی غیر خطی طرح با در نظر گرفتن اثراتP-∆  (موضوع بند 3-6) که با   ∆M نشان داده می شود ، در هر طبقه نباید از مقادیر مجاز a∆ ، بیشتر شود.

برای ساختمان های تا 5 طبقه         025/0 برابر ارتفاع طبقه = a∆

برای سایر ساختمان ها                     02/0 برابر ارتفاع طبقه = a∆

تبصره 1 : در محاسبه تغییر مکان نسبی هر طبقه∆e  ، برای رعایت محدودیت های فوق ، مقدار برش پایه در رابطه (3-1) را می توان بدون منظور کردن محدودیت مربوط به زمان تناوب اصلی ساختمان T در تبصره 1 بند 3-3-3 تعییین کرد . ولی در ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد محدودیت آن بند در مورد زمان تناوب اصلی باید رعایت شود . در هر حال رعایت رابطه (3-2) از بند 3-3-1 در خصوص حداقل برش پایه در محاسبات تغییر مکان نسبی ضروری است .

تبصره 2 :در ساختمان های نامنظم پیچشی و یا نامنظم شدید پیچشی ، برای محاسبه تغییر مکان نسبی  هر طبقه ∆e ، به جای تفاوت بین تغییر مکان های جانبی مراکز جرم کف ها ، تفاوت بین تغییر مکانهای جانبی کف های بالا و پایین آن طبقه در امتداد محورهای کناری ساختمان باید مد نظر قرار گیرد.

تبصره 3 : برای ساختمان های واقع در مناطق با خطر نسبی خیلی زیاد و یا زیاد که سیستم سازه ای آنها صرفا از قاب های خمشی تشکیل شده باشد مقدار a∆ باید بر ضریب نامعینی ρ تقسیم شود .

در زلزله سطح بهره برداری " تغییر مکان جانبی نسبی بهره برداری " که از تحلیل خطی سازه زیر اثر نیروی زلزله مذکور به دست می آید ، نباید از 005/0 ارتفاع آن طبقه بیشتر باشد. این محدودیت را در مواردی که نوع و نحوه بکارگیری مصالح و سیستم اتصال قطعات غیر سازه ای به گونه ای باشد که این قطعات بتوانند در برابر تغییر مکان جانبی بیشتر ، بدون خسارت عمده ، برجا بمانند می توان تا 008/0 ارتفاع طبقه افزایش داد.

در ساختمان های با اهمیت "خیلی زیاد" و "زیاد" با هر تعداد طبقه و یا در ساختمان های با بیشتر از هشت طبقه ، عرض درز انقطاع بین ساختمان و ساختمان مجاور باید با استفاده از تغییر مکان جانبی غیرخطی طرح در طبقه (با در نظر گرفتن اثرات ) تعیین شود . برای این منظور پس از محاسبه این تغییر مکان برای هر دو ساختمان می توان از جذر مجموع مربعات دو عدد برای تعیین درز انقطاع استفاده نمود . در صورتیکه مشخصات ساختمان مجاور در دسترس نباشد ، حداقل فاصله هر طبقه ساختمان از زمین مجاور باید برابر 70% مقدار تغییر مکان جانبی غیر خطی طرح در آن طبقه ساختمان باشد.

برای کنترل دریفت در این پروژة براساس ویرایش چهارم استاندارد 2800 و محدودیت مربوط به ساختمان های بالای 5 طبقه داریم:

∆M=Cd∆eu≤0.02h

با طرفین وسطین کردن رابطه فوق خواهیم داشت:

∆euh<0.02Cd=0.024.5=0.004444

نرم افزار ETABS در ورژن های بالاتر خود این امکان را بوجود آورده تا دریفت  طبقات را بصورت مستقیم برداشت نمائیم که بدین ترتیب نرم افزار مقدار ∆euh را به ما میدهد و فقط کافیست آنرا با مقدار 0.02Cd مقایسه نمائیم تا وضعیت سازه از نظر دریفت مشخص شود.

حال به بررسی کنترل دریفت سازه طبق نتایج نرم افزار میپردازیم:

کنترل دریفت:

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story9 | EX/Drift | Diaph D1 X | 0.00186 | 0.001761 |
| Story9 | EY/Drift | Diaph D1 Y | 0.001398 | 0.001397 |
| Story8 | EX/Drift | Diaph D1 X | 0.002765 | 0.002594 |
| Story8 | EY/Drift | Diaph D1 Y | 0.00142 | 0.00142 |
| Story7 | EX/Drift | Diaph D1 X | 0.003092 | 0.002932 |
| Story7 | EY/Drift | Diaph D1 Y | 0.001413 | 0.001412 |
| Story6 | EX/Drift | Diaph D1 X | 0.003345 | 0.003198 |
| Story6 | EY/Drift | Diaph D1 Y | 0.001368 | 0.001367 |
| Story5 | EX/Drift | Diaph D1 X | 0.003631 | 0.003501 |
| Story5 | EY/Drift | Diaph D1 Y | 0.001275 | 0.001274 |
| Story4 | EX/Drift | Diaph D1 X | 0.003254 | 0.003147 |
| Story4 | EY/Drift | Diaph D1 Y | 0.001113 | 0.001112 |
| Story3 | EX/Drift | Diaph D1 X | 0.002888 | 0.002805 |
| Story3 | EY/Drift | Diaph D1 Y | 0.000896 | 0.000895 |
| Story2 | EX/Drift | Diaph D1 X | 0.002322 | 0.00227 |
| Story2 | EY/Drift | Diaph D1 Y | 0.000626 | 0.000626 |
| Story1 | EX/Drift | Diaph D1 X | 0.001254 | 0.001229 |
| Story1 | EY/Drift | Diaph D1 Y | 0.00031 | 0.00031 |

همانطورکه مشاهده میشود ماکزیمم مقدار جابجایی 003501/0 میباشد که با مقدار مشخص شده توسط آئین نامه که برابر 004444/0 میباشد که چون همه طبقات جابجایی کمتری نسبت به این مقدار دارند بنابراین سازه از نظر دریفت مشکلی نخواهد داشت.

طراحی فونداسیون:

پی گسترده

ستون متصل به پی: ستون 60 در 60

ابعاد مش بندی: 50 در 50 سانتیمتر

ترکیبات بار کنترل فشار زیر خاک

تعیین ابعاد مش بندی:

بخش تنظیمات کاور پی:

نتایج طراحی پی:

نشست فونداسیون

تنش فونداسیون

برش پانچ فونداسیون

میلگردهای سرتاسری (نمره 25 از هر 15 سانتیمتر)

میلگردهای تقویتی