پروژه سازههای بتنآرمه – ساختمان اداری 8 طبقه

مقدمه

معرفی پروژه

- شهر: تبریز

- کاربری: اداری

- تعداد طبقات: 1 زیرزمین + 1 پیلوت + 6 طبقه

- نوع زمین: III

- مقاومت فشاری بتن: 25 مگاپاسکال

- آرماتورهای طولی: AIII

- آرماتورهای عرضی: AII

- مقاومت مجاز خاک: 2 کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب

پلان معماری

پلان پارکینگ

پلان طبقه آخر

مشخصات مصالح

| نام مصالح | نوع مصالح | E kgf/m² | ν | Unit Weight kgf/m³ | Design Strengths |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0 | Concrete | 2.35 E +9 | 0.2 | 0 | Fc=2500000 kgf/m² |
| C25 | Concrete | 2.35 E+9 | 0.2 | 2500 | Fc=2500000 kgf/m² |
| Rebar A II | Rebar | 20000000000 | 0.3 | 7850 | Fy=30000000 kgf/m², Fu=50000000 kgf/m² |
| Rebar A III | Rebar | 20000000000 | 0.3 | 7850 | Fy=40000000 kgf/m², Fu=60000000 kgf/m² |

بارگذاری ثقلی

محاسبه وزن واحد سطح سقف ( بام )

جمع کل: 618 (Kgm2)

شدت بار مرده سقف: 618 (Kgm2)

شدت بار زنده سقف: 150 (Kgm2)

محاسبه وزن واحد سطح سقف ( طبقات )

جمع کل: 521 (Kgm2)

شدت بار مرده سقف: 521 (Kgm2)

شدت بار زنده سقف: 250 (Kgm2)

محاسبه وزن واحد سطح دیوار ( پارتیشن داخلی )

جمع کل: 159 (Kgm2)

محاسبه وزن واحد سطح دیوار (جدا کننده داخلی)

جمع کل: 244 (Kgm2)

محاسبه وزن واحد سطح دیوار (نمای اصلی)

جمع کل: 305 (Kgm2)

محاسبه وزن واحد سطح دیوار (نمای فرعی)

جمع کل: 249 (Kgm2)

محاسبه وزن واحد سطح دیوار (جانپناه نمای اصلی)

جمع کل: 345 (Kgm2)

محاسبه وزن واحد سطح دیوار (جانپناه نمای فرعی)

جمع کل: 210 (Kgm2)

محاسبه وزن واحد راه پله

به نفع اطمینان بار واحد راه پله را 700 کیلوگرم بر متر مربع در نظر میگیریم.

جمع کل: 700 (Kgm2)

نحوه اعمال بار راه پله:

بار مرده و زنده راه پله را به گره های اطراف راهپله وارد میکنیم به شرح زیر:

پله راه مرده بار :4.3×2.3×700×14=1730 Kg

پله راه زنده بار :4.3×2.3×500×14=1236 Kg

نحوه اعمال بار آسانسور:

بار آسانسور را به چهار گروه اطراف آن در طبقه بام اختصاص میدهیم که مقادیر آنها نیز بصورت زیر محاسبه میگردد:

بتنی سکوی مرده بار : بتن مخصوص وزن×ضخامت×(مساحت)

بتنی سکوی مرده بار : 2500×0.2×(1.6×1.9)=1520 kgf

بار مرده تجهیزات آسانسور   : 1500×2=3000 kgf

گاه تکیه هر مرده بار : 1520+30004=1130 kgf

آسانسور ظرفیت از ناشی زنده بار : 450×2=900 kgf

بار زنده ناشی از تردد افراد در موتورخانه   : 250×(1.6×1.9)=760 kgf

کف بر وارد زنده بار : 900+760=1660 kgf

آسانسور سکوی طرفین در گاه تکیه هر زنده بار : 16604=415 kgf

محاسبه ضریب زلزله

بار قائم زلزله

- بار قائم زلزله ( EZ )

هنگام وقوع زلزله اثرات آن در دو جهت افقی و قائم رخ میدهد و اثر مؤلفه قائم نسبت به اثر مؤلفه افقی بسیار کمتر میباشد، آئیننامه 2800 برای چهار مورد زیر اعمال بار قائم را الزامی کرده است که عبارتند از:

حالت 1 ) تمام سازههایی که در مناطق با لرزهخیزی خیلی زیاد قرار دارند.

حالت 2 ) تیرهایی که دهانه آنها بیش از 15 متر میباشد، همراه با ستونها و دیوارهای تکیهگاهی آنها.

حالت 3 ) تیرهایی که بار قائم قابل توجهی در مقایسه با سایر بارهای منتقلشده به تیر را تحمل میکنند، همراه با ستونها و دیوارهای تکیهگاهی آنها.

طبق تعریف آئیننامه 2800  بار قابل توجه به باری گفته میشود که بار متمرکز حداقل برابر با نصف مجموع بار وارده به تیر باشد.

حالت 4 ) بالکنها و پیشآمدگیهایی که بصورت طره ساخته میشوند.

برای حالت اول اثر مؤلفه قائم زلزله به کل سازه اعمال میشود اما در موارد ( ب ) تا ( د ) نیروی قائم زلزله از رابطه زیر به دست آمده و به همان محل مورد نظر اعمال خواهد شد:

Fv = 0.6AIWp

A: نسبت شتاب مبنا

I: ضریب اهمیت ساختمان

Wp: بار مرده + کل سربار

- نیروی زلزله باید در هر دو جهت رو به بالا و رو به پایین، جداگانه به سازه اعمال شود.

حال با توجه به اینکه هیچ کدام از حالات بالا برای این سازه وجود ندارد در قسمت تنظیمات آئیننامه ضریب Sds را صفر میدهیم.

محاسبه وزن ساختمان و برش پایه

برای محاسبه برش پایه ساختمان لازم است وزن موثر لرزهای و ضریب زلزله سازه را محاسبه نمائیم که برای این منظور مطابق آئیننامه 2800 ویرایش چهارم وزن موثر لرزهای ساختمان برابر بارهای مرده بعلاوه وزن دیوارهای تقسیم کننده بعلاوه درصدی از بار مرده و زنده میباشد که برای محاسبه آن خواهیم داشت:

مدلسازی

مشخصات هندسه سازه

مشخصات طبقات سازه

تعریف مصالح

تعریف مقاطع (تیر و ستون)

تعریف مقطع سقف تیرچه و بلوک

تعریف مقطع دال بتنی

تعریف الگوهای بارگذاری

مشخصات بار زلزله جهت X بدون خروج از مرکزیت

مشخصات بار زلزله جهت Y بدون خروج از مرکزیت

مشخصات بار زلزله جهت X با خروج از مرکزیت

مشخصات بار زلزله جهت Y با خروج از مرکزیت

تعریف وزن موثر لرزهای

تعریف اثر P-Delta

تنظیم تعداد مد نوسان

ترسیم پلان سازه

نمای سه بعدی سازه

تنظیمات آئیننامه

توضیحات کنترل زمان تناوب تحلیلی و تجربی:

برای کنترل دریفت سازه از فایل اصلی طراحی کپی میگیریم و در فایل جدید که به نام Period & Drift  ذخیره شده است زمان تناوب تحلیلی در هر دو جهت را با استفاده از تحلیل مودال به دست میآوریم که دریفت بر اساس این زمان تناوب انجام خواهد شد و اگر لازم بود در فایل اصلی نیز بایستی زمان تناوب را اصلاح کنیم که در ادامه به بررسی آن خواهیم کرد.

- توجه شود که در هنگام برداشت زمان تناوب تحلیلی بایستی مقادیر سختی تیر و ستونها را به ترتیب زیر اصلاح کنیم:

برای تیرها ضریب ترک خوردگی 5/0 و برای ستونها و دیوارها 0/1 در نظر گرفته خواهد شد.

بعد از اعمال تنظیمات فوق سازه را تحلیل کرده و از مسیر زیر در نرم افزار زمان تناوب مودی را برداشت میکنیم که در هر جهت بیشترین مقدار UX و UY را داشته باشد که برای این سازه مقادیر زیر برای زمان تناوب تحلیلی برداشت شده است:

Display>Show Table>Analysis>Result>Modal Result>Modal Participating Mass Ratio

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal1 | 1 | 1.489 | 0.7048 | 0.0006 | 0.7048 | 0.0006 |
| Modal1 | 2 | 1.288 | 0.0062 | 0.5745 | 0.711 | 0.5751 |
| Modal1 | 3 | 1.188 | 0.0096 | 0.1556 | 0.7206 | 0.7307 |
| Modal1 | 4 | 0.513 | 0.1274 | 0.0002 | 0.848 | 0.7309 |
| Modal1 | 5 | 0.46 | 0.0014 | 0.1032 | 0.8494 | 0.8341 |
| Modal1 | 6 | 0.427 | 0.0021 | 0.0207 | 0.8515 | 0.8547 |
| Modal1 | 7 | 0.271 | 0.0566 | 0.00003383 | 0.9081 | 0.8548 |
| Modal1 | 8 | 0.253 | 0.000001093 | 0.0471 | 0.9081 | 0.9019 |
| Modal1 | 9 | 0.238 | 0.0002 | 0.0088 | 0.9083 | 0.9107 |
| Modal1 | 10 | 0.182 | 0.0284 | 0.0001 | 0.9367 | 0.9108 |
| Modal1 | 11 | 0.17 | 0.0014 | 0.0299 | 0.9381 | 0.9407 |
| Modal1 | 12 | 0.161 | 0.0047 | 0.0034 | 0.9428 | 0.9441 |
| Modal1 | 13 | 0.126 | 0.0169 | 0.001 | 0.9597 | 0.9451 |
| Modal1 | 14 | 0.12 | 0.0019 | 0.0193 | 0.9616 | 0.9644 |
| Modal1 | 15 | 0.114 | 0.0021 | 0.0008 | 0.9637 | 0.9652 |
| Modal1 | 16 | 0.101 | 0.0015 | 0.0007 | 0.9652 | 0.9659 |
| Modal1 | 17 | 0.1 | 0.004 | 0.0019 | 0.9692 | 0.9678 |
| Modal1 | 18 | 0.094 | 0.0005 | 0.0024 | 0.9698 | 0.9701 |
| Modal1 | 19 | 0.087 | 0.002 | 0.004 | 0.9718 | 0.9741 |
| Modal1 | 20 | 0.084 | 0.0071 | 0.0024 | 0.9788 | 0.9765 |
| Modal1 | 21 | 0.079 | 0.0007 | 0.0035 | 0.9795 | 0.98 |
| Modal1 | 22 | 0.067 | 0.0008 | 0.0038 | 0.9803 | 0.9839 |
| Modal1 | 23 | 0.066 | 0.0064 | 0.0009 | 0.9868 | 0.9848 |
| Modal1 | 24 | 0.062 | 0.0002 | 0.0024 | 0.987 | 0.9872 |

با توجه به اینکه زمان تناوب تجربی ما 926/0 ثانیه بوده و 25/1 برابر آن 157/1 میباشد بنا به گفته آئین نامه 2800 ویرایش چهارم برای طراحی سازه کمترین مقدار زمان تناوب از بین زمان تناوب تحلیلی و تجربی را در نظر بگیریم که در این پروژه مشاهده میشود که زمان تناوب تجربی که با روابط آئین نامه 2800 محاسبه کردهایم کمتر از زمان تناوب تحلیلی حاصل از نرم افزار میباشد بنابراین در فایل اصلی زمان تناوب سازه را تغییر نمیدهیم.

کنترل تغییر مکان های جانبی سازه ( کنترل دریفت )

تغییر مکان جانبی طبقه در اثرزلزله ، تغییر مکانی است که در اثر اعمال بار جانبی زلزله به دست می آید. در تحلیل خطی (استاتیکی یا دینامیکی) تغییرمکان جانبی طبقه با فرض رفتار خطی سازه ،محاسبه می شود . در زلزله طرح برای بدست آورد "تغییر مکان جانبی غیر خطی طرح" که در صورت منظور داشتن رغتار غیرخطی سازه بدست می آید ، تغییر مکان جانبی خطی باید در ضریب بزرگنمایی تغییرمکان ، Cd ، ضرب شود . این ضریب برای انواع سیستم های سازه ای در جدول (3-5) ارائه شده است.

تغییر مکان جانبی نسبی هر طبقه اختلاف تغییرمکان های جانبی مراکز جرم کف های بالا و پایین آن طبقه می باشد . در زلزله طرح " تغییر مکان جانبی نسبی غیرخطی طرح " ، در هر طبقه تغییرمکانی است که در صورت منظور داشتن رفتار غیر خطی سازه ، بدست می آید .در مواردی که تحلیل سازه با استفاده از روش های خطی انجام می شود ، این تغییرمکان را می توان از رابطه زیر بدست آورد.

∆M = Cd . ∆e       (10-3)

در این رابطه :

M∆ = تغییر مکان جانبی نسبی غیرخطی طرح در طبقه

∆e = تغییر مکان جانبی نسبی طبقه حاصل از تحلیل خطی در زلزله طرح

Cd = ضریب بزرگنمایی تغییر مکان

تغییر مکان جانبی نسبی غیر خطی طرح با در نظر گرفتن اثراتP-∆  (موضوع بند 3-6) که با   ∆M نشان داده می شود ، در هر طبقه نباید از مقادیر مجاز a∆ ، بیشتر شود.

برای ساختمان های تا 5 طبقه         025/0 برابر ارتفاع طبقه = a∆

برای سایر ساختمان ها                     02/0 برابر ارتفاع طبقه = a∆

تبصره 1 : در محاسبه تغییر مکان نسبی هر طبقه∆e  ، برای رعایت محدودیت های فوق ، مقدار برش پایه در رابطه (3-1) را می توان بدون منظور کردن محدودیت مربوط به زمان تناوب اصلی ساختمان T در تبصره 1 بند 3-3-3 تعییین کرد . ولی در ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد محدودیت آن بند در مورد زمان تناوب اصلی باید رعایت شود . در هر حال رعایت رابطه (3-2) از بند 3-3-1 در خصوص حداقل برش پایه در محاسبات تغییر مکان نسبی ضروری است .

تبصره 2 :در ساختمان های نامنظم پیچشی و یا نامنظم شدید پیچشی ، برای محاسبه تغییر مکان نسبی  هر طبقه ∆e ، به جای تفاوت بین تغییر مکان های جانبی مراکز جرم کف ها ، تفاوت بین تغییر مکانهای جانبی کف های بالا و پایین آن طبقه در امتداد محورهای کناری ساختمان باید مد نظر قرار گیرد.

تبصره 3 : برای ساختمان های واقع در مناطق با خطر نسبی خیلی زیاد و یا زیاد که سیستم سازه ای آنها صرفا از قاب های خمشی تشکیل شده باشد مقدار a∆ باید بر ضریب نامعینی ρ تقسیم شود .

در زلزله سطح بهره برداری " تغییر مکان جانبی نسبی بهره برداری " که از تحلیل خطی سازه زیر اثر نیروی زلزله مذکور به دست می آید ، نباید از 005/0 ارتفاع آن طبقه بیشتر باشد. این محدودیت را در مواردی که نوع و نحوه بکارگیری مصالح و سیستم اتصال قطعات غیر سازه ای به گونه ای باشد که این قطعات بتوانند در برابر تغییر مکان جانبی بیشتر ، بدون خسارت عمده ، برجا بمانند می توان تا 008/0 ارتفاع طبقه افزایش داد.

در ساختمان های با اهمیت "خیلی زیاد" و "زیاد" با هر تعداد طبقه و یا در ساختمان های با بیشتر از هشت طبقه ، عرض درز انقطاع بین ساختمان و ساختمان مجاور باید با استفاده از تغییر مکان جانبی غیرخطی طرح در طبقه (با در نظر گرفتن اثرات ) تعیین شود . برای این منظور پس از محاسبه این تغییر مکان برای هر دو ساختمان می توان از جذر مجموع مربعات دو عدد برای تعیین درز انقطاع استفاده نمود . در صورتیکه مشخصات ساختمان مجاور در دسترس نباشد ، حداقل فاصله هر طبقه ساختمان از زمین مجاور باید برابر 70% مقدار تغییر مکان جانبی غیر خطی طرح در آن طبقه ساختمان باشد.

برای کنترل دریفت در این پروژة براساس ویرایش چهارم استاندارد 2800 و محدودیت مربوط به ساختمان های بیش از 5 طبقه داریم:

∆M=Cd∆eu≤0.02h

مسیر برداشت دریفت از نرم افزار:

Tables>Analysis>Results>Displacements>Diaphragm Max/Avg Drifts

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story8 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003765 | 0.003605 |
| Story8 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002809 | 0.002595 |
| Story7 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.005356 | 0.004193 |
| Story7 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.004045 | 0.003785 |
| Story6 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.005778 | 0.004378 |
| Story6 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.004451 | 0.004166 |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.005828 | 0.004408 |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.0046 | 0.004306 |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.005778 | 0.004408 |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.004671 | 0.004371 |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.005458 | 0.004221 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.004586 | 0.004293 |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.004166 | 0.004023 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003608 | 0.003377 |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002104 | 0.002029 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001928 | 0.001805 |

کنترل نظم پیچشی ساختمان در پلان

Δmax = ΔB                                   IFΔmaxΔave>1.2 نامنظم زیاد پیچشی

و

Δave = ΔB+ΔC2                              IF ΔmaxΔave>1.4  نامنظم شدید پیچشی

برای کنترل نظم پیچشی در نرم افزار از مسیر زیر اقدام خواهیم نمود:

Display > Show Table > Analysis > Results > Displacement > Diaphragm Max/Avg Drifts

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story8 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.005852 | 0.005607 | 1.044 |
| Story8 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.005588 | 0.005542 | 1.008 |
| Story8 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.006116 | 0.005671 | 1.078 |
| Story7 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.008517 | 0.007809 | 1.091 |
| Story7 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.007982 | 0.007824 | 1.02 |
| Story7 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.009051 | 0.007794 | 1.161 |
| Story6 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.009318 | 0.008709 | 1.07 |
| Story6 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.008745 | 0.008717 | 1.003 |
| Story6 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.009948 | 0.008701 | 1.143 |
| Story5 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.009538 | 0.009053 | 1.054 |
| Story5 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.009257 | 0.009059 | 1.022 |
| Story5 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.010214 | 0.009047 | 1.129 |
| Story4 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.009599 | 0.009193 | 1.044 |
| Story4 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.009499 | 0.009199 | 1.033 |
| Story4 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.010299 | 0.009186 | 1.121 |
| Story3 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.009182 | 0.008825 | 1.041 |
| Story3 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.009178 | 0.008831 | 1.039 |
| Story3 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.00988 | 0.008819 | 1.12 |
| Story2 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.007068 | 0.006851 | 1.032 |
| Story2 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.007068 | 0.00683 | 1.035 |
| Story2 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.007545 | 0.006873 | 1.098 |
| Story1 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.003576 | 0.003462 | 1.033 |
| Story1 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.003581 | 0.00345 | 1.038 |
| Story1 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.003833 | 0.003474 | 1.103 |

نامنظمی پیچشی جهت X

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story8 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.004152 | 0.003844 | 1.08 |
| Story8 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.003823 | 0.003801 | 1.006 |
| Story8 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.004482 | 0.003886 | 1.153 |
| Story7 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.006029 | 0.005652 | 1.067 |
| Story7 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.005622 | 0.005598 | 1.004 |
| Story7 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.006485 | 0.005706 | 1.137 |
| Story6 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.006674 | 0.00626 | 1.066 |
| Story6 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.006231 | 0.006201 | 1.005 |
| Story6 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.007178 | 0.006319 | 1.136 |
| Story5 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.006944 | 0.006513 | 1.066 |
| Story5 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.006484 | 0.006452 | 1.005 |
| Story5 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.007469 | 0.006574 | 1.136 |
| Story4 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.007105 | 0.006663 | 1.066 |
| Story4 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.006632 | 0.0066 | 1.005 |
| Story4 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.007641 | 0.006726 | 1.136 |
| Story3 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.007023 | 0.006586 | 1.066 |
| Story3 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.006555 | 0.006524 | 1.005 |
| Story3 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.007553 | 0.006648 | 1.136 |
| Story2 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.005543 | 0.005197 | 1.067 |
| Story2 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.005174 | 0.005148 | 1.005 |
| Story2 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.005964 | 0.005246 | 1.137 |
| Story1 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.002957 | 0.002773 | 1.066 |
| Story1 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.002763 | 0.002747 | 1.006 |
| Story1 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.003183 | 0.002799 | 1.137 |

نامنظمی پیچشی جهت Y

EXALL1  : نیروی زلزله در جهت X  بدون خروج از مرکزیت

EXALL2 : نیروی زلزله با خروج از مرکزیت با علامت مثبت

EXALL3 : نیروی زلزله با خروج از مرکزیت با علامت منفی

الگوهای بار

| TABLE: Load Patterns |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Type | Self Weight Multiplier | Auto Load |
| DEAD | Dead | 1 |  |
| LIVE | Live | 0 |  |
| EX | Seismic | 0 | User Coefficient |
| EY | Seismic | 0 | User Coefficient |
| WALL | Other | 0 |  |
| EXALL | Seismic | 0 | User Coefficient |
| EYALL | Seismic | 0 | User Coefficient |
| LIVEROOF | Roof Live | 0 |  |
| EXDrift | Seismic (Drift) | 0 | User Coefficient |
| EYDrift | Seismic (Drift) | 0 | User Coefficient |
| SNOW | Snow | 0 |  |

- بخش Load Case

| TABLE: Load Cases - Summary |  |
| --- | --- |
| Name | Type |
| DEAD | Linear Static |
| LIVE | Linear Static |
| EX | Linear Static |
| EY | Linear Static |
| WALL | Linear Static |
| EXALL | Linear Static |
| EYALL | Linear Static |
| LIVEROOF | Linear Static |
| EXALL+0.3EY | Linear Static |
| EXALL-0.3EY | Linear Static |
| EYALL+0.3EX | Linear Static |
| EYALL-0.3EX | Linear Static |
| EXDrift | Linear Static |
| EYDrift | Linear Static |
| SNOW | Linear Static |

در این بخش قاعده 100-30 را اعمال خواهیم نمود.

ساختمان باید در دو امتداد عمود بر هم ( قاعده 100-30 ) در برابر نیروهای جانبی محاسبه شود. به طور کلی محاسبه در هر یک از این دو امتداد جز در موارد زیر به طور مجزا و بدون در نظر گرفتن نیروی زلزله در امتداد دیگر انجام می شود.

الف-ساختمان های نامنظم در پلان

ب- کلیه ستون هایی که در محل تقاطع دو و یا چند سیستم مقاوم باربر جانبی قرار دارند.

- با توجه به اینکه در این سازه سیستم باربر جانبی از نوع قاب خمشی بتنآرمه متوسط بوده و تمامی اتصالات گیردار میباشد بنابرین هر ستون در معرض حداقل دو سیستم مقاوم جانبی قرار دارد بنابراین با توجه به بند ب بایستی این قاعده اعمال شود و همچنین چون تیرهای مورب در پلان موجود میباشد سازه دارای نامنظمی از نو سیستم غیرموازی نیز میباشد.

خروجی های نرم افزار:

- مقدار Ratio ستونها

قاب A

قاب B

قاب C

خروجی نرم افزار

نمودار برش پایه جهت X

نمودار برش پایه جهت Y

بارهای زلزله طبقات جهت X

بارهای زلزله طبقات جهت Y

- طراحی فونداسیون

فونداسیون گسترده

ارتفاع: 120 سانتیمتر

تنش مجاز زیر پی: 7/2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

- نتایج تحلیل و طراحی سازه

- نشست حداکثر پی

# نشست مجاز فونداسیون های گسترده برابر 5 سانتیمتر میباشد که برای این پی نشست ماکزیمم 6/1 سانتیمتر بوده و نشست مجاز میباشد.

- حداکثر فشار خاک زیر فونداسیون

# تنش مجاز برابر 7/2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بوده که پی دارای تنشهای کمتر از این مقدار میباشد.

- برش پانچ فونداسیون

از نظر برش پانچ نیز پی مشکلی نخواهد داشت.