# دفترچه محاسبات

پروژه سازه های بتن آرمه

- معرفی پروژه

| مشخصات سازه |  |
| --- | --- |
| شهر | زاهدان |
| کاربری | مسکونی |
| تعداد طبقات | 3 |
| سیستم باربر ثقلی | تیرچه و بلوک |
| سیستم باربر جانبی | قاب خمشی |
| شکل پذیری | متوسط |
| نوع فونداسیون | نواری |

- آئین نامه های مورد استفاده

| آئین نامه ها |  |
| --- | --- |
| طراحی سازه | ACI 318-14 |
| طراحی فونداسیون | مبحث هفتم |
| بارگذاری و طراحی لرزه ای | استاندارد 2800 ویرایش چهارم |
| سقف تیرچه و بلوک | نشریه 543 |
| ضوابط اجرایی سازه | مبحث 9 ویرایش 1399 |
| بارگذاری آسانسور | مبحث 15 ویرایش 1392 |
| بارگذاری ثقلی | مبحث 6 ویرایش 1392 |

- نرم افزارهای مورد استفاده

| نرم افزارها |  |
| --- | --- |
| طراحی سازه | ETABS 2016 |
| طراحی فونداسیون | SAFE 2016 |
| کنترل های سازه | Excel 2016 |
| دفترچه محاسبات | Word 2016 |

- بررسی پلان معماری

e=3 m

e=4 m

b=5.5 m

a=3.5 m

پلان سازه

- انتخاب سیستم کف و تعیین ضخامت آن

با توجه به نشریه 543 سقف تیرچه و بلوک بتنی میتواند تا دهانه 7 متری را پوشش دهد و اگر دهانه بیشتر از این باشد میتوان از جفت تیرچه استفاده نمود. با توجه به اینکه در این پروژه و بنا به پلان معماری تمامی دهانه ها کمتر یا مساوی 7 متر بوده که از سیستم سقف تیرچه و بلوک استفاده کردهایم.

hmin=Le200.4+fy6700=550200.4+30006700=23.31 cm

حداقل ضخامت سقف بنا به بند فوق 31/23 سانتیمتر بوده که به این عدد بایستی 5 سانتیمتر بتن روی تیرچه هم اضافه شود که خواهیم داشت:

hکل=hmin+tc=23.31+5=28.31 cm

- از تیرچه 30 سانتیمتری استفاده خواهیم نمود.

- جزئیات بارگذاری پروژه

الف- بارهای ثقلی

الف-1- بارهای وارد بر کف طبقات

جمع = 531 کیلوگرم بر متر مربع

| نام بار | وزن واحد حجم به واحد كيلوگرم بر متر مكعب | ضخامت به سانتيمتر | وزن واحد سطح به واحد كيلوگرم بر متر مربع |
| --- | --- | --- | --- |
| اندود گچ و خاک | 1600 | 4 | 64 |
| اندود گچ سفيد | 1300 | 2 | 26 |
| آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سيمان | 850 | 7 | 59.5 |
| مجموع |  | 149 |  |

با توجه به اینکه وزن یک متر مربع دیوارهای تقسیم کننده از 2 کیلیونیوتن بر متر مربع کمتر میباشد از نوع بار زنده بوده و بصورت زیر محاسبه میشوند:

بندی تیغه معادل بار q=W×L×hAeff

بندی تیغه معادل بار →q=100 kgf/m2

الف-2- بارهای سطحی وارد بر بام

جمع = 576 کیلوگرم بر متر مربع

بار زنده بام = 150 کیلوگرم بر متر مربع

| بار برف |  |
| --- | --- |
| شهر: زاهدان (منطقه با برف متوسط) | Pg=100 kgfm2 |
| کاربری: مسکونی | Is=1 |
| ساختمان برف گیر | Ce=1.2 |
| ساختمان معمولی | Ct=1 |
| بام تخت | Cs=1 |
| Pr=0.7CsCtCeIsPg=0.7×1×1.2×1×1×100=84kgfm2<Pm=100 kgfm2 Pm=IsPg=1×100 KNm2=100 kgfm2 Pr=100 kgfm2 |  |

ضوابط مبحث ششم در خصوص محاسبه بار برف

بار اصلاح جرم موثر لرزه ای وارد بر بام ناشی از بار دیوارهای تیغه بندی

طبق آئین نامه 2800 ویرایش چهارم وزن یک طبقه برابر است با وزن کف طبقه بهمراه سربار وارده و نصف دیوارها از بالا و پایین.

با توجه به اینکه در طبقه بام بالای طبقه دیواری موجود نمیباشد به همین نصف ارتفاع طبقه بار در آن قسمت ناقص میماند که ناشی از دیوارها خواهد بود که در این قسمت بایستی نصف بار ناشی از دیوارهای تقسیم کننده را به کف طبقه وارد نمائیم.

Mass=LPart2=1002=50 Kgfm2

ب- بارهای خطی وارده

ب-1- بار خطی ناشی از دیوارهای نمادار

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| ملات ماسه سیمان | 20 | 2100 | 42 |
| دیوار بلوک سفالی 20 | 100 | 600 | 60 |
| اندود گچ و خاک | 10 | 1600 | 16 |
| اندود گچی | 5 | 1300 | 7 |
| سنگ تراورتن | 100 | 2400 | 240 |
| مجموع مشخصه‌ها | 255 | 365 |  |

q=365×2.8×0.7=716 Kgm

- در دیوارهای نمادار بخاطر وجود بازشوها 30 درصد کم شده و به همین سبب بار خطی دیوار به 7/0 ضرب شده است.

ب-2- بار خطی ناشی از دیوارهای بدون نما

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| ملات ماسه سیمان | 20 | 2100 | 42 |
| دیوار بلوک سفالی 20 | 200 | 600 | 120 |
| اندود گچ و خاک | 10 | 1600 | 16 |
| اندود گچی | 5 | 1300 | 7 |
| مجموع مشخصه‌ها | 235 | 185 |  |

q=185×2.8=518 Kgm

ب-4- بار خطی ناشی از دیوارهای جان پناه

| ردیف | نام بار | وزن واحد حجم | ضخامت | وزن واحد سطح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ملات ماسه سیمان | 2100 | 2 | 42 |
| 2 | آجرکاری با آجر مجوف | 850 | 20 | 170 |
| 3 | تراورتن | 2500 | 5*0.3 | 37.5 |
| 4 | ایزوگام | ---- | 1 | 15 |
| 5 | ملات ماسه سیمان | 2100 | 2.5 | 52.5 |
| 6 | تراورتن | 2500 | 2 | 50 |
| مجموع |  |  |  | 367 |

q=367×1.2=440 Kgm

ج- بار اصلاح جرم موثر لرزه ای ناشی از دیوارهای پیرامونی در طبقه بام

Mass=نمادار دیوارهای بار2=7162=358Kgfm2

Mass=نما بدون دیوارهای بار2=5182=259Kgfm2

د- بارگذاری پله

با توجه به اینکه برای این پروژه از پله 2 رمپه استفاده شده است در ساختمان های متداول امروزه بیشتر از سیستم تیر میان طبقه استفاده میشود در این پروژه از این سیستم استفاده شده و نصف بار به تیر میان طبقه و نصف دیگر آن به تیر طبقه خواهد رسید.

- بار مرده

گام اول) محاسبه بار مرده کل پله

پله کل مرده بار=مربع متر یک وزن×پله مساحت

| ردیف | نام بار | وزن واحد حجم | ضخامت | وزن واحد سطح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سنگ مرمر | 2700 | 2 | 54 |
| 2 | سنگ مرمر | 2700 | 32*3.3 | 29 |
| 3 | بتن با خرده آجر | 1700 | 24*3.3 | 135 |
| 4 | بتن آرمه | 2500 | 201cos31 | 583 |
| 5 | ملات گچ و خاک | 1600 | 21cos31 | 37 |
| 6 | ملات گچ | 1300 | 11cos31 | 15 |
| مجموع |  |  |  | 853 |

پله مرده بار=853×52=2132.5 Kgf/m

پله زنده بار=350×52=875 Kgf/m

و) بارگذاری آسانسور

نحوه اعمال بار آسانسور:

بار آسانسور را به چهار گروه اطراف آن در طبقه بام اختصاص میدهیم که مقادیر آنها نیز بصورت زیر محاسبه میگردد:

بتنی سکوی مرده بار : بتن مخصوص وزن×ضخامت×(مساحت)

بتنی سکوی مرده بار : 2500×0.2×(1.6×2)=1600 kgf

بار مرده تجهیزات آسانسور   : 1500×2=3000 kgf

ضریب ضربه طبق بند زیر مبحث ششم برابر 2 میباشد.

گاه تکیه هر مرده بار : 1600+30004=1150 kgf

آسانسور ظرفیت از ناشی زنده بار :6×75×2=900 kgf

بار زنده ناشی از تردد افراد در موتورخانه   : 200×(1.6×2)=640 kgf

کف بر وارد زنده بار : 900+640=1540 kgf>1152 Kgf

آسانسور سکوی طرفین در گاه تکیه هر زنده بار : 15404=385 kgf

بار زنده حداقل: 360×1.6×2=1152 kgf

- تعیین ابعاد اولیه اعضا

با توجه به اینکه در فرمول فوق سطح بارگیر ستون لازم میباشد بحرانیترین ستون در پلان ستون میانی C-3 وسط پلان میباشد که سطح بارگیر آن برابر است با:

A=18 m2

b=250+50×2×31825=339.62 mm ≅350 mm          (story1)

b=250+50×1×31825=294.81 mm ≅350 mm          (story2)

b=250+50×0×316.6925=250 mm ≅350 mm          (story3)

برای تیرها نیز توصیه برا این است برای فرض اولیه ارتفاع تیرها یک پانزدهم الی یک دهم دهانه در نظر گرفته شده و برای عرض تیر نیز یک دوم الی دو سوم ارتفاع لحاظ شود با توجه به اینکه طول بلندترین تیر در این پروژه 50/5 متر میباشد خواهیم داشت:

h=115~110550=36.67cm~55 cm→h=45 cm

b=12~2345=22.5 cm~30 cm→b=30 cm

- محاسبه دستی برش پایه

برای محاسبه برش پایه و توزیع آن در طبقات لازم است وزن موثر لرزهای سازه و ضریب زلزله را محاسبه نمائیم که برای این منظور خواهیم داشت:

الف) محاسبه ضریب زلزله

- جهت X

- جهت Y

ب) محاسبه وزن موثر لرزهای سازه

همانطورکه مشاهده شد وزن موثر لرزهای سازه برابر است با وزن مرده + وزن دیوارهای تقسیم کننده + درصدی از بار زنده و بار برف که برای محاسبه این بارها لازم است وزن هر متر مربع این پارامترها را داشته باشیم که دتایلهای مربوطه به این بخش در بخش جزئیات بارگذاری آورده شده است.

- وزن طبقه اول و دوم

- بارهای مرده

طبقات کف مرده بار=531×122.3=64941 kgf

نمادار دیوار مرده بار=716×23=16468 kgf

نما بدون دیوار مرده بار=576×31.5=18144 kgf

پله مرده بار=853×5×2.5=10662 kgf

ابعاد ستونها را بصورت میانگین با ابعاد 35 در 35 در نظر میگیریم.

ستونها مرده بار=16×0.35×0.35×3.2×2500=15680 kgf

ابعاد تیرها را بصورت میانگین با ابعاد 45 در 30 در نظر میگیریم.

تیرها مرده بار=0.45×0.3×98.1×2500=33109 kgf

Dead=159004 kgf

- بارهای زنده

طبقات کف زنده بار=200×122.3=24460 kgf

پله زنده بار=350×5×2.5=4375 kgf

Live=28835 kgf

- بارهای تیغه بندی

طبقات بندی تیغه بار=100×122.3=12230 kgf

- وزن لرزهای طبقات

w1=159004 +12230 +0.2×28835 =177001 kgf

- وزن طبقه سوم (بام)

- بارهای مرده

بام کف مرده بار=576×122.3=70445 kgf

پناه جان دیوار مرده بار=440×39.5=17380 kgf

پله و آسانسور اطراف دیوار مرده بار=518×15=7770 kgf

پله مرده بار=853×5×2.5=10662 kgf

آسانسور مرده بار=4600 kgf

ابعاد ستونها را بصورت میانگین با ابعاد 35 در 35 در نظر میگیریم.

ستونها مرده بار=16×0.35×0.35×3.2×2500=15680 kgf

ابعاد تیرها را بصورت میانگین با ابعاد 45 در 30 در نظر میگیریم.

تیرها مرده بار=0.45×0.3×98.1×2500=33109 kgf

Dead=159646 kgf

- بارهای زنده

بام کف زنده بار=150×122.3=18345 kgf

پله زنده بار=350×5×2.5=4375 kgf

آسانسور زنده بار=1540 kgf

Live=24260 kgf

- بار برف

بام کف برف بار=100×122.3=12230 kgf

- بار اصلاح جرم لرزهای

برابر است با نصف وزن دیوارها.

ای لرزه جرم اصلاح بار=نمادار دیوارهای 2+نما بدون دیوار2+بندی تیغه دیوارهای 2

ای لرزه جرم اصلاح بار=16468 2+18144 2+12230 2=23421 kgf

w3=159646 +0.2×24260 +0.2×12230 +23421 =190365 kgf

- وزن خرپشته

خرپشته کف مرده بار=576×16.5=9504 kgf

خرپشته کف زنده بار=150×16.5=2475 kgf

خرپشته کف برف بار=100×16.5=1650 kgf

خرپشته ای لرزه جرم اصلاح بار=716×2.52+518×15.72=4961 kgf

ستونها مرده بار=4×0.35×0.35×3.2×2500=3920 kgf

تیرها مرده بار=0.45×0.3×18.2×2500=6143 kgf

wخرپشته=19567+0.2×2475 +0.2×1650+4961=25353 kgf

- وزن موثر لرزهای کل

wکل=w1+w2+w3+wخرپشته

wکل=177001 +177001  +190365 +25353=569720 kgf

- محاسبه برش پایه

Vux=C.W=0.165×569720 =94004 kgf

Vuy=C.W=0.165×569720 =94004 kgf

| جدول توزیع نیروی برشی در طبقات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vui(kgf) | Fui(kgf) | wihik | hi(m) | wi(kgf) | طبقات |
| 48711.84 | 48711.84 | 1827504 | 9.6 | 190365 | 3 |
| 78906.62 | 30194.78 | 1132806.4 | 6.4 | 177001 | 2 |
| 94004.01 | 15097.39 | 566403.2 | 3.2 | 177001 | 1 |
|  |  | =3526713.6 kgf |  |  |  |

برش پایه سازه در نرمافزار

- مشاهده اختلاف بسیار کمی مابین نتایج نرمافزار و نتایج دستی وجود دارد.

- کنترل واژگونی

- محاسبه لنگر مقاوم

Mo=F1h1+F2h2+F3h3

Mo=94004.01×3.2+78906.62×6.4+48711.84×9.6=1273449 kgf.m

- محاسبه لنگر واژگونی

MR=WTotal×H2

MR=569720 ×11.52=13103560 kgf.m

- محاسبه ضریب اطمینان

F.S=MRMo=13103560 1273449 =10.29>1.0   .ok

- تحلیل تقریبی دستی برای بارهای ثقلی و جانبی

- تحلیل یکدهم دهانه

بارهای وارده بر قاب 1 بارهای ناشی از کف طبقات (تیری که جهت تیرچه به سمت آن میباشد فقط از کف طبقه سهم خواهد برد) و بارهای ناشی از دیوارها خواهد بود که مجموع بارهای وارده به این قاب برابر خواهد بود با:

بارهای مرده قاب 1

بارهای زنده قاب 1

بارهای زنده بام قاب 1

بارهای پارتیشن قاب 1

بارهای برف قاب 1

بعد از مشخص شدن بارهای وارده به قابهای انتخابی بنا به روابطی که برای تحلیل یکدهم دهانه وجود دارد تحلیل را انجام میدهیم:

تحلیل یکدهم دهانه بارهای مرده قاب 1

تحلیل یکدهم دهانه بارهای زنده قاب 1

تحلیل یکدهم دهانه بارهای پارتیشن قاب 1

تحلیل یکدهم دهانه بارهای برف قاب 1

- تحلیل پرتال

برای انجام این تحلیل لازم است سهم برشی طبقات در هر راستا را به دست آوریم برای این منظور قبلا برش هر طبقه را محاسبه نمودهایم که بصورت تقریبی سهم برشی هر قاب در جهت X برابر برش طبقه تقسیم بر 4 خواهد بود.

X:سهمبرشقابV3=48711.814=12177.95 kgfV2=78906.624=19726.65 kgfV1=94004.014=23501.01 kgf

تحلیل پرتال قاب 1

- طراحی اولیه مقاطع

ترکیبات بارگذاری

D: بار مرده

L: بار زنده

Lr: بار زنده بام

S: بار برف

R: بار باران

W: بار باد

E: بار زلزله

H: بار ناشی از فشار جانبی خاک

F: بار ناشی از فشار سیال

T: بار خودکرنشی

- در این پروژه بارهایی که موجود میباشند بارهای مرده، زنده، برف و زلزله هستند.

از 7 ترکیب باری که آئین نامه مشخص نموده است برای پروژه ما ترکیبات بار 1 و 2 و 3 مجود هستند که از بین آنها بایستی بحرانی ترین حالت را برای طراحی انتخاب کنیم که برا این منظور ترکیب بار شماره 2 دارای ضرایب بیشتری بوده و بحرانی ترین حالت را دارا میباشد پس ترکیبات بارگذاری برای المانها را طبقه این ترکیب بار محاسبه خواهیم نمود.

لنگرهای خمشی وارده:

Mu=MDead+1.2MLive+1.2MLpart+1.2MLroof+1.2(0.7ME)

نیروهای برشی وارده:

Vu=VDead+1.2VLive+1.2VLpart+1.2VLroof+1.2(0.7VE)

نیروهای محوری وارده:

Pu=P+1.2PLive+1.2PLpart+1.2PLroof+1.2(0.7PE)

طراحی تیرها

با توجه به اینکه در کارهای اجرایی المان های سازه ای تیپ بندی میگردند تا زمان اجرا کاهش یافته و طرح از نظر اقتصادی و زمانی عملکرد مناسب تری داشته باشد به همین منظور ما تیرهای سازه را بصورت 3 طبقه 3 طبقه تیپ بندی کرده ایم که تیرهای طبقات 1 تا 3 یکسان طراحی شده و تیرهای طبقات 4 تا 6 یکسان خواهند بود.

- تیرهای طبقات 1 تا 3 قاب 1

طراحی برای خمش

Mu.max+=19303 kgf.m

Mu.max-=16618 kgf.m

Mu.Design=MaxMu.max+.Mu.max-

Mu.Design=Max19303.16618=19303 kgf.m

آرماتورگذاری بایستی بگونهای در تیر انجام شود تا شکست فشاری اتفاق نیافتد بدین منظور بایستی شرط زیر برقرار باشد:

ρmin≤ρ≤ρmax

ρmin=max1.4Fy.0.25fcFy

ρmin=max1.4400=0.0035-0.2522400=0.003125

ρmin=0.0035

ρmax=0.025

ρانتخابی=0.015

Mr=ρ∅sfybd21-ρ∅sfy2α1∅cfc

Mrbd2=ρ∅sfy1-ρ∅sfy2α1∅cfc

kf=ρ∅sfy1-ρ∅sfy2α1∅cfc

kf=0.15×0.85×300×1-0.015×0.85×3002×0.812×0.65×22=4.75 Mpa

α1=0.85-0.0015fc=0.85-0.0015×22=0.812

kf=Mrbd2→kf=Mu.maxbd2

4.75=19303×104bd2→bd2=40.63×106mm3

db=1.5→2.25b3=40.63×106 mm3

b=262.37 mm→b=300 mm

d=450 mm

Use:b=300 mm . d=450 mm . h=550 mm

Rf=Mrbd2=19303×104300×4502=3.17 Mpa

mf=∅sfyα1∅cfc=0.85×4000.812×0.65×22=25.76

ρ=1mf1-1-2mfRf∅sfy

ρ=125.761-1-2×25.76×3.170.85×400=0.0108

As=ρbd=0.0108×300×450=1458 mm2

Use 5∅20≡As=1570 mm2

طراحی برای برش

d=h-65=550-65=485 mm

Vc=16λfcbwd=16×1×22×300×485=121250 N

Av=2×πd24=2×π×1024=157 mm2

Smax=mind4.300 mm=min4854=121 mm . 300 mm

S=100 mm

Vs=AvfytdS=157×300×485100=304580 N

کنترل فولاد حداکثر جان:

Vs=304580 N≤4Vc=4×121250=485000 N   .ok

Vn=Vc+Vs=121250+304580=425830 N

∅Vn=0.75×425830=319372.5 N

Avsmin=0.06fcbwfy=0.06×22×300300=0.3mm2mm

Use: ∅10@100 mm

طراحی ستونها

St 1Mux=25953 Kgf.mMuy=16441 Kgf.mPu=35183 Kgf

Agtrial≥Pu0.44fc+ρtfy=35183×103 0.44×21+0.015×400=257940 mm2

Try: 550 ×550

γ=550-2×60550=0.8

kn=pnfcAg=35183×103 22×5502=0.46

Rn=pnefcAgh=Mu∅fcAgh=25953 ×103 0.65×22×5502=0.05

با استفاده از نمودارهای اندرکنش (آباکها) که در کتاب دکتر مستوفی نژاد آورده شده است مقدار ρ برابر01/0 میباشد.

As=0.01×550×550=3025 mm2

Use:12∅20≡As=3768 mm2

St 2Mux=17664 Kgf.mMuy=10368 Kgf.mPu=46428 Kgf

Agtrial≥Pu0.44fc+ρtfy=20769 ×103 0.44×22+0.015×300=152265 mm2

Try: 500 ×500

γ=500-2×60500=0.75

kn=pnfcAg=20769 ×103 22×5002=0.33

Rn=pnefcAgh=Mu∅fcAgh=20769 ×103 0.65×22×5002=0.05

با استفاده از نمودارهای اندرکنش (آباکها) که در کتاب دکتر مستوفی نژاد آورده شده است مقدار ρ برابر01/0 میباشد.

As=0.01×500×500=2500 mm2

Use:8∅20≡As=2512 mm2

St 3Mux=14250 Kgf.mMuy=6392 Kgf.mPu=46428 Kgf

Agtrial≥Pu0.44fc+ρtfy=46428×103 0.44×22+0.015×400=257940 mm2

Try: 450 ×450

γ=450-2×60450=0.75

kn=pnfcAg=46428×103 22×5502=0.5

Rn=pnefcAgh=Mu∅fcAgh=46428×103 0.65×22×4502=0.05

با استفاده از نمودارهای اندرکنش (آباکها) که در کتاب دکتر مستوفی نژاد آورده شده است مقدار ρ برابر 012/0 میباشد.

As=0.012×450×450=2430 mm2

Use:8∅20≡As=2512 mm2

طراحی فونداسیون

175

21

300

300

21

300

300

300

300

300

- معرفی هندسه سازه

فاصله آکس ها

تراز طبقات

آکس بندی پلان

- معرفی مصالح مورد استفاده

| مصالح - بتن |  |
| --- | --- |
| وزن مخصوص | W=2500 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=22040 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=2 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت 28 روزه | 22 Mpa |

- مشخصات بتن:

- وزن مخصوص بتن

شکل 5، وزن مخصوص بتن طبق پیوست 1 مبحث 6 ویرایش 92

Wc=2500 Kgfm3

- مدول الاستیسیته بتن

شکل 6، مدول الاستیسیته بتن طبق مبحث 9 ویرایش 99

Ec=4700f'c

- در این تحقیق مقدار مقاومت فشاری بتن (fc) را برابر 21 مگاپاسکال در نظر خواهیم گرفت.

Ec=470022=22040 Mpa

- با توجه به اینکه ما در نرم افزار از سیستم واحد متریک استفاده کردهایم لازم است مقدار فوق را به واحد کیلوگرم نیرو بر متر مربع تبدیل نمائیم که برای این منظور کافیست مقدار فوق را در عدد 105 ضرب نمائیم.

Ec≅22040 Mpa=22040×105 Kgfm2=2.204×109 Kgfm2

- نسبت پوآسون

شکل 7، نسبت پوآسون بتن طبق مبحث 9 ویرایش 99

U=ϑ=0.2

- ضریب انبساط حرارتی

شکل 8، ضریب انبساط حرارتی بتن طبق مبحث 9 ویرایش 99

A=10×10-6 1℃

- مقاومت فشاری بتن

مقاومت فشاری بتن را برابر 22 مگاپاسکال در نظر گرفتهایم.

fc=22 Mpa=22×105 Kgfm2

تعریف بتن در نرم افزار

| مصالح – میلگرد AII |  |
| --- | --- |
| وزن مخصوص | W=7850 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=2×105 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=0.3 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت تسلیم (Fy) | 300 Mpa |
| مقاومت گسیختگی (Fu) | 500 Mpa |
| مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | 1.25×300=375 Mpa |
| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | 1.25×500=625 Mpa |
| مصالح – میلگرد AIII |  |
| وزن مخصوص | W=7850 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=2×105 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=0.3 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت تسلیم (Fy) | 400 Mpa |
| مقاومت گسیختگی (Fu) | 600 Mpa |
| مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | 1.25×400=500 Mpa |
| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | 1.25×600=750 Mpa |

ضوابط مبحث دهم در خصوص ضریب Ry

تعریف میلگرد AII در نرم افزار

تعریف میلگرد AIII در نرم افزار

- معرفی مقاطع

ستون ها

معرفی ابعاد ستون

معرفی آرماتورها و کاور و نحوه آرایش آنها

تیرها

معرفی ابعاد تیرها

معرفی نوع آرماتورها و کاور تیرها

مقدار حداقل پوشش بتنی روی میلگردها طبق مبحث نهم

- معرفی الگوهای بارگذاری

| الگوهای بارگذاری |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Type | Self Weight Multiplier | Auto Load |  |
| Dead | Dead | 1 |  | بار مرده |
| Live | Live | 0 |  | بار زنده |
| Lroof | Roof Live | 0 |  | بار زنده بام |
| Snow | Snow | 0 |  | بار برف |
| Mass | Other | 0 |  | بار اصلاح جرم موثر لرزه ای |
| LPart | Live | 0 |  | بار زنده تیغه بندی |
| EX | Seismic | 0 | User Coefficient | بار زلزله بدون خروج از مرکزیت جهتX |
| EXAll | Seismic | 0 | User Coefficient | بار زلزله با خروج از مرکزیت جهتX |
| EY | Seismic | 0 | User Coefficient | بار زلزله بدون خروج از مرکزیت جهتY |
| EYAll | Seismic | 0 | User Coefficient | بار زلزله با خروج از مرکزیت جهتY |
| EXDrift | Seismic (Drift) | 0 | User Coefficient | بار زلزله کنترل دریفت جهت X |
| EYDrift | Seismic (Drift) | 0 | User Coefficient | بار زلزله کنترل دریفت جهت Y |

- ترکیبات بارگذاری

ترکیبات بارگذاری سازه های بتن آرمه طبق ترکیبات بار آئین نامه ACI 318-14 به نرم افزار معرفی میگردد که بایستی برای استفاده از حالت پیش فرض نرم افزار و فراخوانی ترکیبات بار بایستی الگوهای بارگذاری را به نرم افزار معرفی نموده و با اصلاحات زیر اقدام به فراخوانی ترکیبات بار از نرم افزار نمائیم:

- اصلاح اول؛ اعمال قاعده 100-30

بر اساس آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در صورتیکه ساختمان یکی از شرایط زیر را داشته باشد باید اثر همزمانی زلزله در دو راستای متعامد ساختمان در نظر گرفته شود.

الف- ساختمان های نامنظم در پلان

- در پلان این پروژه فرورفتگی یا برجستگی نداریم پس این نامنظمی موجود نخواهد بود.

- این کنترل را بعد از تحلیل سازه میتوانیم از نتایج نرم افزار کنترل نمائیم که البته با توجه به شکل پلان بعید به نظر میرسد که پلان پروژه دارای این نامنظمی باشند.

- هیچ یک از حالات فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود.

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود.

- بنابرای سازه ما منظم در پلان بوده و شرط الف را دارا نمیباشد.

ب- کلیه ستون هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم جانبی قرار دارند.

با توجه به سیستم باربر جانبی پروژه که سیستم قاب خمشی میباشد تمامی اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار میباشد که به همه ستون ها حداقل 2 تیر (تیرها سیستم مقاوم جانبی به حساب میآیند) متصل شده است پس سازه شرط ب را دارا بوده و بایستی اثر همزمانی زلزله متعامد را در نظر بگیریم.

اعمال قاعده 30-100 در نرم افزار

اصلاح دوم؛ اعمال بار قائم زلزله

توضیحات آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در خصوص بار قائم زلزله

اعمال ضریب sds در نرم افزار

فراخوانی تر کیبات بارگذاری در نرم افزار

| TABLE: Load Combinations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Load Case/Combo | Scale Factor | Type |
| UDCon1 | Dead | 1.4 | Linear Add |
| UDCon2 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon2 | Live | 1.6 |  |
| UDCon2 | Lpart | 1.6 |  |
| UDCon2 | Snow | 0.5 |  |
| UDCon3 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon3 | Live | 1.6 |  |
| UDCon3 | Lpart | 1.6 |  |
| UDCon3 | Lroof | 0.5 |  |
| UDCon4 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon4 | Live | 1 |  |
| UDCon4 | Lpart | 1 |  |
| UDCon4 | Snow | 1.6 |  |
| UDCon5 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon5 | Live | 1 |  |
| UDCon5 | Lpart | 1 |  |
| UDCon5 | Lroof | 1.6 |  |
| UDCon6 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon6 | Live | 1 |  |
| UDCon6 | Lpart | 1 |  |
| UDCon6 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon6 | EX | 1 |  |
| UDCon7 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon7 | Live | 1 |  |
| UDCon7 | Lpart | 1 |  |
| UDCon7 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon7 | EX | -1 |  |
| UDCon8 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon8 | Live | 1 |  |
| UDCon8 | Lpart | 1 |  |
| UDCon8 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon8 | EXAll | 1 |  |
| UDCon9 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon9 | Live | 1 |  |
| UDCon9 | Lpart | 1 |  |
| UDCon9 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon9 | EXAll | -1 |  |
| UDCon10 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon10 | Live | 1 |  |
| UDCon10 | Lpart | 1 |  |
| UDCon10 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon10 | EY | 1 |  |
| UDCon11 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon11 | Live | 1 |  |
| UDCon11 | Lpart | 1 |  |
| UDCon11 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon11 | EY | -1 |  |
| UDCon12 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon12 | Live | 1 |  |
| UDCon12 | Lpart | 1 |  |
| UDCon12 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon12 | EYAll | 1 |  |
| UDCon13 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon13 | Live | 1 |  |
| UDCon13 | Lpart | 1 |  |
| UDCon13 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon13 | EYAll | -1 |  |
| UDCon14 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon14 | Live | 1 |  |
| UDCon14 | Lpart | 1 |  |
| UDCon14 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon14 | EXAll+0.3EY | 1 |  |
| UDCon15 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon15 | Live | 1 |  |
| UDCon15 | Lpart | 1 |  |
| UDCon15 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon15 | EXAll+0.3EY | -1 |  |
| UDCon16 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon16 | Live | 1 |  |
| UDCon16 | Lpart | 1 |  |
| UDCon16 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon16 | EXAll-0.3EY | 1 |  |
| UDCon17 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon17 | Live | 1 |  |
| UDCon17 | Lpart | 1 |  |
| UDCon17 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon17 | EXAll-0.3EY | -1 |  |
| UDCon18 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon18 | Live | 1 |  |
| UDCon18 | Lpart | 1 |  |
| UDCon18 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon18 | EYAll+0.3EX | 1 |  |
| UDCon19 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon19 | Live | 1 |  |
| UDCon19 | Lpart | 1 |  |
| UDCon19 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon19 | EYAll+0.3EX | -1 |  |
| UDCon20 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon20 | Live | 1 |  |
| UDCon20 | Lpart | 1 |  |
| UDCon20 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon20 | EYAll-0.3EX | 1 |  |
| UDCon21 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon21 | Live | 1 |  |
| UDCon21 | Lpart | 1 |  |
| UDCon21 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon21 | EYAll-0.3EX | -1 |  |
| UDCon22 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon22 | EX | 1 |  |
| UDCon23 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon23 | EX | -1 |  |
| UDCon24 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon24 | EXAll | 1 |  |
| UDCon25 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon25 | EXAll | -1 |  |
| UDCon26 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon26 | EY | 1 |  |
| UDCon27 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon27 | EY | -1 |  |
| UDCon28 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon28 | EYAll | 1 |  |
| UDCon29 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon29 | EYAll | -1 |  |
| UDCon30 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon30 | EXAll+0.3EY | 1 |  |
| UDCon31 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon31 | EXAll+0.3EY | -1 |  |
| UDCon32 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon32 | EXAll-0.3EY | 1 |  |
| UDCon33 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon33 | EXAll-0.3EY | -1 |  |
| UDCon34 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon34 | EYAll+0.3EX | 1 |  |
| UDCon35 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon35 | EYAll+0.3EX | -1 |  |
| UDCon36 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon36 | EYAll-0.3EX | 1 |  |
| UDCon37 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon37 | EYAll-0.3EX | -1 |  |

- مدلسازی سازه

مدلسازی ستون ها

مدلسازی تیرها

ترسیم کف طبقات

- معرفی وزن لرزه ای سازه

معرفی وزن موثر لرزه ای به نرم افزار

- معرفی اثر P-Delta

برای اعمال این اثر بایستی ترکیب بار آنرا به نرم افزار معرفی نمائیم که برای این منظور از ترکیب بار اول طراحی استفاده مینمائیم:

معرفی اثر P-Delta به نرم افزار

- اختصاص اصلاحات مدلسازی

1-20) اختصاص تکیه گاه گیردار پای ستون ها

2-20- اختصاص نواحی انتهایی صلب

3-20- اختصاص ضرایب ترک خوردگی

ضوابط مبحث نهم در خصوص ضرایب ترک خوردگی

معرفی ضریب ترک خوردگی ستون ها در نرم افزار

معرفی ضریب ترک خوردگی تیرها در نرم افزار

4-20- اختصاص دیافراگم

- تحلیل سازه

- طراحی سازه

برای طراحی سازه بایستی ابتدا شکل پذیری سازه را که برای سازه ما از نوع متوسط میباشد اختصاص میدهیم و سپس طراحی را انجام میدهیم:

- نسبت نیرو به ظرفیت سازه

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب A

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب B

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب C

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب D

- کنترل های سازه

کنترل نظم پیچشی

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story3 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.002559 | 0.002509 | 1.02 |
| Story3 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.002761 | 0.002519 | 1.096 |
| Story3 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.002641 | 0.002498 | 1.057 |
| Story3 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.002976 | 0.0029 | 1.026 |
| Story3 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.003178 | 0.002925 | 1.086 |
| Story3 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.002976 | 0.002875 | 1.035 |
| Story2 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.003068 | 0.003062 | 1.002 |
| Story2 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.003303 | 0.003069 | 1.076 |
| Story2 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.003299 | 0.003054 | 1.08 |
| Story2 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.003655 | 0.003544 | 1.031 |
| Story2 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.003904 | 0.003574 | 1.092 |
| Story2 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.003623 | 0.003514 | 1.031 |
| Story1 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.001942 | 0.001907 | 1.019 |
| Story1 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.002025 | 0.001909 | 1.061 |
| Story1 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.002091 | 0.001905 | 1.098 |
| Story1 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.002226 | 0.002147 | 1.036 |
| Story1 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.002383 | 0.002166 | 1.1 |
| Story1 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.002189 | 0.002129 | 1.028 |

به دلیل اختلاف کم مرکز جرم و مرکز سختی سازه فاقد نامنظمی پیچشی است

کنترل زمان تناوب

برای آنکه زمان تناوب تحلیلی سازه را محاسبه نمائیم از فایل اصلی یک کپی گرفته که بنام Period Time موجود میباشد و در این فایل با اصلاح ضرایب ترک خوردگی ستون ها از 7/0 به 1 و تیرها از 35/0 به 5/0 طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم زمان تناوب تحلیلی را استخراج مینمائیم:

ضوابط استاندارد 2800 در مورد ضرایب ترک خوردگی تیرها و ستون ها

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal | 1 | 0.59 | 0.0009 | 0.7911 | 0.0009 | 0.7911 |
| Modal | 2 | 0.56 | 0.7371 | 0.0035 | 0.738 | 0.7946 |
| Modal | 3 | 0.51 | 0.0648 | 0.0097 | 0.8028 | 0.8042 |
| Modal | 4 | 0.222 | 0.0004 | 0.0481 | 0.8032 | 0.8523 |
| Modal | 5 | 0.21 | 0.0596 | 0.000001095 | 0.8627 | 0.8523 |
| Modal | 6 | 0.193 | 0.0061 | 0.0026 | 0.8689 | 0.855 |
| Modal | 7 | 0.172 | 0.0085 | 0.0744 | 0.8774 | 0.9294 |
| Modal | 8 | 0.158 | 0.0579 | 0.0098 | 0.9353 | 0.9392 |
| Modal | 9 | 0.144 | 0.0097 | 0.0033 | 0.945 | 0.9425 |

زمان تناوب تحلیلی جهت X = 56/0 ثانیه

زمان تناوب تحلیلی جهت Y = 59/0 ثانیه

زمان تناوب تحلیلی در هر دو جهت بیشتر از 1.25 برابر زمان تناوب تجربی بوده و نیازی به اصلاح ضریب زلزله نمیباشد.

کنترل تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت)

ضوابط استاندارد 2800 در خصوص دریفت

برداشت مقدار طرف اول از نرم افزار:

همگی کمتر از 005555/0 بوده و دریفت مورد قبول میباشد

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002578 | 0.002528 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.00301 | 0.002933 |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003081 | 0.003075 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003677 | 0.003566 |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001945 | 0.001909 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.00223 | 0.002152 |

- طراحی رمپ و راه پله

- طراحی دستی سقف تیرچه و بلوک

- کنترل ضخامت سقف (خیز مجاز)

Hmin=Le20×0.4+fy6700=55020×0.4+30006700=23.31 cm

- حداقل ضخامت سقف طبق رابطه فوق 31/23 سانتی متر میباشد و با توجه به اینکه ما ضخامت سقف را برابر 30 سانتی متر در نظر گرفته ایم بنابراین مشکلی وجود از لحاظ خیز وجود نخواهد داشت.

- کنترل ضخامت دال بتنی روی تیرچه

برای کنترل این ضخامت، دال بتنی روی بلوکها بصورت تیر بتنی غیرمسلح دو سر گیردار بین دو تیرچه (با دهانه 40 سانتی متری) طراحی میشوند.

لنگر تکیه گاهی تیر دو سر گیردار در نواری به پهنای 1 متر برابر با:

Mu=W×L212=1064×0.4212=14.18 Kg.m=1418 kg.cm

اساس مقطع تیر دو سر گیردار به عرض یک متر برابر است با:

S=bh26=100×526=417 cm3

تنش کششی حداکثر بتن در محل اتصال دال به تیرچه برابر با:

fct=MuS=1418417=3.4 kgcm2

مدول گسیختگی بتن:

fr=1.9∅cfc=1.9×0.6×200=16.12kgcm2 > fct=3.4 kgcm2

- پس ضخامت دال بتنی روی سقف به منظور ایجاد صلبیت سقف که 5 سانتی متر در نظر گرفته شده است کافی میباشد.

- طراحی آرماتورهای پایینی تیرچه

بار گسترده وارد به یک تیرچه در عرض 50 سانتی متر برابر است با:

Pu=0.5W=0.5×1064=532 kg/m

لنگر حداکثر (در وسط دهانه) از رابطه زیر به دست میآید:

Mu=Pu.Le28=532×5.528=1730 kg.m=173000 kg.cm

d=H-2-∅2=30-2-1.42=27.3 cm

Mr=0.85∅cfctbd-t2=0.85×0.6×200×5×50×27.3-52=632400 kg.cm>Mu=173000 kg.cm →OK

As=0.85∅cfcbd∅sfy1-1-2Mu0.85∅cfcbd2=0.85×0.6×200×50×27.30.85×30001-1-2×1730000.85×0.65×200×50×27.32=2.34 cm2

چون در اثر جوشکاری میلگردهای عرضی به میلگردهای طولی از سطح مقطع میلگردهای طولی کاسته میشود لذا در جهت اطمینان 10 درصد به مساحت میلگردهای طولی میافزائیم:

As=2.34×1.1=2.6 cm2

fc=20 Mpa<30 Mpa →β1=0.85

ρmax=ρb=0.6β1fcfy×60006000+fy=0.6×0.85×2003000×60006000+3000=0.0283

As,max=ρmax.bd=0.0283×50×27.3=38.63 cm2

ρmin=Max1.4fy، 0.79fcfy=Max1.43000، 0.792003000=Max0.000466,0.00372=0.00372

Asmin=ρmin.bwd=0.00372×10×27.3=1.016 cm2

Asmin=1.016 cm2< As=2.6 cm2<As,max=38.63 cm2

- پس سطح مقطع به دست آمده مناسب میباشد.

این مقدار را بصورت دو میلگرد سراسری با میلگرد شماره 14 آرایش میدهیم.

USE:2∅14           As=2×1.54=3.08 cm2

- آرماتور فوقانی تیرچه

با توجه به فصل دوم نشریه تیرچه بلوک و دهانه مؤثر که 5/5 متر میباشد از میلگرد شماره 12 در بالای تیرچه استفاده خواهد شد.

- آرماتورهای حرارت و جمع شدگی

برای این آرماتورها از میلگرد شماره 6 در جهت عمود بر تیرچهها از فواصل 25 سانتیمتری استفاده خواهد شد و در جهت موازی تیرچهها همان میلگرد در فواصل 50 سانتی متری استفاده خواهد شد.

- طراحی فونداسیون

در ابتدا از نیروهای سازه در ایتبس خروجی گرفته و آنرا به نرم افزار سیف انتقال میدهیم:

انتقال نیروها از ایتبس به سیف

در ابتدا مصالح مورد نیاز مانند بتن و میلگرد را تعریف مینمائیم:

- تعریف مقطع فونداسیون و سختی معادل ستون ها

- اعمال ضریب فنریت (Ks)

- ترکیبات بار کنترل نشست و تنش

- معرفی پوشش بتنی روی میلگردها به نرم افزار

- نتایج تحلیل و طراحی سازه

- نشست حداکثر پی

نشست مجاز فونداسیون های نواری برابر 5/2 سانتیمتر میباشد که برای این پی نشست ماکزیمم 04/1 سانتیمتر بوده و نشست مجاز میباشد.

- حداکثر فشار خاک زیر فونداسیون

با توجه به صورت پروژه حداکثر تنش مجاز برابر 2/1 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشد که مشاهده میشود که در همه قسمتها تنش جوابگوست.

- برش پانچینگ فونداسیون

مهمترین و تعیین کننده ترین کنترل ضخامت فونداسیون برش پانچینگ میباشد که بایستی فونداسیون بگونه ای طراحی گردد که نیروهای وارده از طرف ستون ها به فونداسیون کمتر بوده و باعث آسیب دیدن و پانچینگ فونداسیون نگردد.

مشاهده میشود که فونداسیون در تمامی محل های اتصال ستون به فونداسیون از ظرفیت کافی برخوردار بوده و از نظر برش پانچینگ نیز مناسب میباشد.