# پروژه طراحی سازه بتن آرمه

- ویژگیهای طرح

  - مشخصات پروژه

- اسکلت سازه از نوع بتن آرمه میباشد.

- سیستم مقاوم جانبی سازه در هر دو جهت قاب خمشی با شکلپذیری متوسط میباشد.

- دیافراگم صلب طبقات، دال یکطرفه از نوع تیرچه و بلوک میباشد.

- فونداسیون سازه از نوع گسترده میباشد.

- پروژه شامل 6 طبقه سازهای میباشد که کاربری طبقه زیرزمین پارکینگ و انباری بوده و بقیه طبقات مسکونی میباشد.

- برای کف سازی طبقات به همراه ارتفاع سقف مجموعا 40 سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

  - مشخصات مصالح مصرفی

- مقاومت مشخصه بتن مصرفی سازه                                                            fc'=250 kg/cm2

- مقاومت مشخصه بتن مصرفی فونداسیون                                                      fc'=250 kg/cm2

- مقاومت نظیر حد تسلیم میلگردهای مصرفی در اسکلت و فونداسیون    Fy=4000 kg/cm2AIII

- مقاومت نظیر حد تسلیم میلگردهای مصرفی در تیرچهها و خاموتها         Fy=3000 kg/cm2AII

- مدول الاستیسیته بتن مصرفی                                                  Ec=2.35×105 kg/cm2

- مدول الاستیسیته فولاد مصرفی                                                  Es=2.0×106 kg/cm2

- تنش مجاز خاک زیر فونداسیون                                                                qa=2 kg/cm2

- ضریب بستر خاک زیر فونداسیون                                                         kg/cm2 Ks=0.6×2

  - معیارهای طراحی ( مراجع و آئین نامهها)

3-1-1) آئین نامههای بارگذاری

- مبحث ششم مقررات ملی ساختمان – بارهای وارد بر ساختمان ویرایش 1398

- آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800 ویرایش چهارم

3-1-2) آئین نامههای طراحی

- آئین نامه طراحی سازههای بتن آرمه آمریکا ، ACI318-19

- مبحث نهم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای سازههای بتن آرمه ویرایش 1399

- مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان – پی و پی سازی ویرایش 1392

3-1-3) منابع و مراجع مورد استفاده

- کتاب بارگذاری سازهها – موسسه سری عمران

- نشریه 543 برای سقف تیرچه و بلوک

- انتخاب سیستم سقف و تیرریزي کفها

يكي از اجزاي اصلي تشكيل دهنده ي انواع ساختمان ها، سقف ها و از آن جمله سقف هاي بتني مي باشند كه نقش اساسي آنها انتقال نيروهاي قائم و افقي ناشي از بارهاي ثقلي و نيروهاي جانبي شامل بارهاي باد و زلزله به ساير اعضاي باربر است. سقف هاي سازه اي علاوه بر اينكه تحمل كننده ي بارهاي ثقلي در ساختمان ها هستند، براساس ميزان صلبيت در هنگام زلزله وظيفه ي توزيع و انتقال نيروهاي ايجاد شده در ديافراگم ها را به عناصر قائم باربر جانبي بر عهده دارند. همچنين اين عناصر بايد در برابر تغييرشكل هاي افقي كه در ميان صفحه آنها ايجاد مي شود، مقاومت و سختي كافي را دارا باشند.ه برای سازه های بتن آرمه رایج ترین سیستم های باربر ثقلی عبارتند از:

سقف تیرچه و بلوک بتنی

سقف دال بتنی (یکطرفه یا دوطرفه)

سقف دال بتنی پیش تنیده

سقف یوبوت

سقف کوبیاکس

انتخاب مناسب ترین سیستم برای سقف به عوامل مختلفی از جمله بیشترین دهانه موجود در پلان، کاربری ساختمان، بارهای وارده به ساختمان، اقتضای اقتصادی پروژه و مسائل اجرایی پروژه بستگی دارد که می توان گفت مهمترین عامل بیشترین دهانه موجود در پلان می باشد که برای ما به نوعی تعیین کننده ترین عامل خواهد بود که در عرف مهندسی معمولا برای سقف های مذکور دهانه های زیر مناسب می باشند:

- سقف تیرچه و بلوک: تا دهانه 7 متر مناسب می باشد.

- سقف دال بتنی: معمولا تا دهانه 9 متر یا 10 متر مناسب می باشد.

- سقف دال بتنی پیش تنیده: معمولا برای دهانه های بزرگ حتی دهانه های 15 متر طبق سازوکار خاصی مناسب می باشد.

- سقف های یوبوت و کوبیاکس: سقف های نسل جدیدی هستند که با ضوابط خاصی بایستی طراحی و اجرا گردد که اگر بصورت درست طراحی و اجرا شوند ممکن است در دهانه های تا 15 متر نیز استفاده شوند.

سقف تیرچه و بلوک بتنی

سقف دال بتنی

سقف دال بتنی پیش تنیده

سقف دال بتنی مجوف (یوبوت و کوبیاکس)

- با توجه به اینکه کاربری پروژه مسکونی بوده و بیشترین دهانه موجود در پلان 05/6 متر میباشد بنابراین سقف مورد انتخابی ما در این پروژه سقف تیرچه و بلوک بتنی خواهد بود و فقط کف همکف و بالکن از نوع دال بتنی خواهد بود.

3-1) مشخصات مصالح

- بتن مصرفی

برای معرفی بتن در نرم افزار بایستی مشخصاتی نظیر وزن مخصوص، مدول الاستیسیته، نسبت پوآسون، ضریب انبساط حرارتی، مقاومت فشاری (مقاومت مشخصه) را وارد نمائیم که این مشخصات عبارتنداز:

- وزن مخصوص

وزن مخصوص انواع بتن طبق مبحث 6 بصورت زیر خواهد بود:

wC=2500 kgf/m3

- مدول الاستیسیته

Ec=470025=23500 Mpa

- نسبت پوآسون

U=υ=0.2

- ضریب انبساط حرارتی

A=10-5 1/°c

- مقاومت فشاری (مشخصه)

fc'=25 Mpa

شکل 5، اطلاعات بتن مصرفی در نرم افزار

- میلگرد مصرفی

برای میلگردهای مصرفی از دو نوع میلگرد S400 و S300 استفاده خواهیم نمود که مشخصات آن بصورت زیر خواهند بود:

- وزن مخصوص میلگرد

همانند فولاد نرمه ساختمانی میباشد.

W=7850 kgf/m3

- مدول الاستیسیته

Es=200000 Mpa

- مقاومت تسلیم، گسیختگی

| مقاومت گسیختگی (Fu) | مقاومت تسلیم (Fy) | نوع میلگرد |
| --- | --- | --- |
| 500 Mpa | 300 Mpa | S300 |
| 600 Mpa | 400 Mpa | S400 |

- مقاومت تسلیم و گسیختگی مورد انتظار

| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | نوع میلگرد |
| --- | --- | --- |
| 1.25*500 Mpa | 1.25*300 Mpa | S300 |
| 1.25*600 Mpa | 1.25*400 Mpa | S400 |

شکل 6، اطلاعات میلگرد مصرفی S400 در نرم افزار

شکل 7، اطلاعات میلگرد مصرفی S340 در نرم افزار

- محل و نوع ساختگاه

ایران از نظر لرزه خیزی به 4 قسمت مناطق با لرزه خیزی خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم تقسیم بندی میشوند که در این پروژه شهر انتخابی تبریز انتخاب شده است که جزء مناطق با لرزه خیزی خیلی زیاد به حساب میآید و از نظر نوع خاک 4 دسته وجود دارد که در شهر تبریز متداول ترین نوع خاک نوع 2 و 3 میباشد که در این پروژه خاک انتخابی نوع 3 انتخاب شده است که مشخصات آن نیز بصورت زیر میباشد:

- انتخاب سیستم باربر جانبی و جانمایی آن در پلان

سیستم باربر جانبی، قسمتی از یک سازه است که وظیفه دارد در برابر بارهای جانبی مقاومت کرده و آنها را در یک مسیر پیوسته و ایمن به سمت شالوده و زمین هدایت کند.

عمده بارهای جانبی وارده بر یک سازه ناشی از اثر باد و زلزله هستند که این نیروها در تمامی جهات جانبی می تواند اثر کند بنابراین بایستی برای سازه سیستم باربر جانبی بگونه ای انتخاب شود تا سازه در تمام جهات بتواند نیروهای وارده را تحمل نماید.

تفاوت اثر نیروی زلزله و باد بر سازه

انتخاب سیستم باربر جانبی به عوامل مختلفی از جمله لرزه خیزی منطقه، کاربری ساختمان، مساحت زیربنای ساختمان، ارتفاع ساختمان، اقتضای اقتصادی ساختمان، شکل پذیری ساختمان و محدودیت های معماری ساختمان بستگی دارد و انتخاب آن به عهده طراح سازه می باشد که بایستی بهینه ترین سیستم را انتخاب نماید که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

الف) سیستم دیوارهای باربر

نوعی سیستم سازهاي است که فاقد قاب هاي ساختمانی براي باربري قائم می باشد. در این سیستم، دیوارهاي باربر و یا قاب هاي مهاربندي شده عمدتاً بارهاي قائم را تحمل نموده و مقاومت در برابر نیروهاي جانبی نیز به وسیله دیوارهاي باربر که به صورت دیوارهاي برشی عمل می کنند و یا قاب هاي مهاربندي شده تامین می شود.

با توجه به محدودیت های زیاد این نوع سیستم و محدود نمودن فضای معماری بیشتر و تحمل عمده نیروها توسط دیوارها این نوع سیستم معمولاً با استقبال کمتری مواجه بوده و به ندرت در سازه ها استفاده می شود.

ب) سیستم قاب ساختمانی ساده

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم عمدتاً توسط قاب هاي ساختمانی با اتصالات ساده تحمل شده و مقاومت در برابر نیروهاي جانبی توسط دیوارهاي برشی یا بادبند تامین می شود.

نمونه رایج این نوع سیستم قاب های فولادی با اتصالات مفصلی می باشد که در آنها برای مقابله با زلزله از بادبند استفاده می شود. در این سیستم بارهای ثقلی را قاب ها (شامل تیر و ستون) تحمل می کنند. برای تحمل نیروی جانبی در این قاب ها یا باید از بادبند فولادی استفاده شود و یا از دیوار برشی بتنی و یا دیوار برشی بنایی مسلح.

بحث مهم در استفاده از این سیستم این است که اتصالات تیر به ستون از نوع مفصلی باشد که اتصال مفصلی به راحتی در سازه فولادی امکان پذیر بوده و از این نوع سیستم به وفور استفاده شده است اما در سازه بتن آرمه اجرای اتصال مفصلی در حاضر با مشکل مواجه بود و تقریبا امکان پذیر نمی باشد بنابرای استفاده از این سیستم در حال حاضر محدود به سازه های فولادی می شود و در سازه های بتن آرمه کاربردی نخواهد داشت.( مگر در شرایط خاص و برای بهسازی سازه ها)

پ) سیستم قاب خمشی

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم توسط قاب هاي ساختمانی تحمل شده و مقاومت در برابر نیروهاي جانبی توسط قاب هاي خمشی تامین می شود.

این نوع سیستم از نظر معماری مناسب تر از سیستم قاب ساده مهاربندی شده می باشد. وجود بادبند ها یا دیوار برشی مانع قرار دادن بازشو در قاب می شود در حالیکه در سیستم قاب خمشی در تمامی دهانه ها امکان ایجاد بازشو وجود دارد.

در این سیستم اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار بوده و در هنگام تغییرشکل زاویه بین تیر و ستون ثابت باقی می ماند.

بحث مهم در استفاده از این سیستم این است که اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار می باشد که امروزه تقریبا در اکثر پروژه ها از سیستم قاب خمشی استفاده می شود که هم فضای معماری مطلوب تری داشته هم اجرای نسبتاً آسانی دارد فقط از معایب بزرگ این نوع سیستم می توان به این مورد اشاره کرد که با توجه به سختی کم این سیستم نسبت به قاب های مهاربندی در هنگام کنترل تغییرمکان نسبی طبقات (دریفت) در سازه های بلند با مشکل مواجه بوده و ممکن است ابعاد مقاطع بزرگتر درآید بنابراین این سیستم معمولا بسته به ابعاد و کاربری پروژه و منظم بودن پلان در سازه های بتن آرمه تا 8 طبقه جوابگو باشد.

ت) سیستم دوگانه یا ترکیبی

نوعی سیستم سازه اي است که در آن:

الف) بارهاي قائم عمدتاً توسط قاب هاي ساختمانی تحمل می شوند.

ب) مقاومت در برابر بارهاي جانبی توسط مجموعه اي از دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده همراه با مجموعه اي از قاب هاي خمشی صورت می گیرد. سهم برشگیري هر یک از دو مجموعه با توجه به سختی جانبی و اندرکنش آن دو، در تمام طبقات، تعیین می شود.

نتیجه گیری: این نوع سیستم به دلیل وجود دیوار برشی یا مهاربند در سازه دارای سختی بیشتری می باشد و معمولاً از این سیستم می توان در سازه های نسبتاً بلند نیز استفاده نمود و بزرگترین عیب این نوع سیستم در محدود کردن فضاهای معماری هست که بعضا جایگذاری دیوار برشی در پلان به دلایل معماری و ضوابط لرزه ای مشکل بوده و معمولاً استفاده از این نوع سیستم در پلان های معمولاً بزرگ مناسب بوده و عملکرد بهینه تری خواهد داشت.

ث) سیستم کنسولی

نوعی سیستم سازه ای که در آن نیروهای جانبی توسط ستون کنسول تحمل می شوند.

این نوع سیستم به دلیل وجود محدودیت های زیاد و ارتفاع محدود 10 متر معمولا در ساختمان مورد استفاده قرار نمی گیرند و از لحاظ ضوابط لرزه ای نیز مطلوب نمی باشند و برای سازه های خاص نظیر جایگاه های سوخت مورد استفاده قرار می گیرند.

شکل پذیری

خصوصیتی از سازه است که در آن اعضاء سازه در تمام یا قسمتی از طول خود، بدون تغییر قابل ملاحظه در مقاومت و سختی، قادر به تحمل تغییرشکل های عمدتاً پلاستیک می باشند.

- شکل پذیری کم (معمولی)

این حد برای سازه هایی بکار می رود که تحت بارهای جانبی، از سازه انتظار تغییرشکل زیاد نداریم.

- شکل پذیری متوسط

در صورتیکه نیروی زلزله وارده بر سازه به قدری باشد که پاسخ های سازه وارد ناحیه غیرخطی شود می توان از این شکل پذیری استفاده نمود.

- شکل پذیری زیاد (ویژه)

این حد برای سازه هایی بکار می رود که در آنها قابلیت جذب و استهلاک انرژی بطور ویژه ای اهمیت داشته و از طرفی نخواهیم ابعاد مقطع بیش از حد بزرگ شود.

شکل پذیری کم در سیستم های باربر جانبی طبق آئین نامه 2800 ویرایش چهارم برای سازه هایی که در مناطق لرزه خیزی "خیلی زیاد" و "زیاد" برای ساختمان های با اهمیت "متوسط" مجاز نمی باشد، برای ساختمان های با اهمیت "خیلی زیاد" و "زیاد" در تمام مناطق لرزه خیزی مجاز نیست. در مناطق لرزه خیزی "متوسط" و "کم" برای ساختمان های با اهمیت "متوسط" استفاده از این شکل پذیری به "15 متر" محدود می شود.

از طرفی برای برخی سازه ها مجبوریم از سیستم با شکل پذیری ویژه استفاده نمائیم؛ طبق آئین نامه 2800 برای سازه های با اهمی "خیلی زیاد" و منطقه لرزه خیزی "خیلی زیاد" بایستی از سیستم هایی که عنوان ویژه دارند استفاده شوند.

- با توجه به توضیحات گفته شده سیستم باربر جانبی سازه از نوع قاب خمشی با شکل پذیری متوسط انتخاب شده است.

- محاسبات بارگذاري

6-1)  انتخاب جزئیات سقفها، دیوارها و پلهها

سقف انتخاب شده از نوع تیرچه و بلوک بتنی میباشد و دیوارها از نوع دیوارهای آجری و راهپله از نوع بتنی میباشد.

6-2) محاسبات بار مرده سقف، دیوار، راهپله

بار محاسباتی سقف طبقات

بار محاسباتی سقف بام

بار محاسباتی دیوارهای پیرامونی (فاقد نماکاری)

- q=286×3.2-0.4=800.8  Kg/m

بار محاسباتی دیوارهای پیرامونی (دارای نماکاری)

- q=335.5×3.2-0.4×0.7=658  Kg/m

بار محاسباتی جان پناه

q=367×1.2=440.4 Kg/m

بار محاسباتی راه پله

qD=853×3.5×2.35×14×11.05=1670 kgf/m

qL=500×3.5×2.35×14×11.05=980 kgf/m

بار محاسباتی جدا گرهای داخلی (تیغه بندیهای داخلی)

q=مربع متر یک وزن ×ارتفاع ×ها تیغه طول مجموعکل مساحت-پله راه مساحت

q=100 Kg/m2

با توجه به مبحث ششم و ضوابط دیوارهای تقسیم کننده زمانیکه وزن یک متر مربع نمیتواند کمتر از 1 کیلونیوتن بر متر مربع بوده ( به استثنا زمانیکه از دیوارهای سبک مثل تری دی پنل یا ساندویچی استفاده شده باشد که تا 5/0 کیلونیوتن بر متر مربع وزن را میتوان کاهش داد) و اگر وزن یک متر مربع بیشتر از 2 کیلونیوتن بر متر مربع بود بایستی آنرا به عنوان بار مرده و در محل خود اعمال نمائیم و اگر کمتر از 2 و بیشتر از 1 کیلونیوتن بر متر مربع باشد میتوان بعنوان بار مرده و بصورت یکنواخت اعمال نمود.

بار محاسباتی جدا گرهای داخلی (تیغه بندیهای راه پله)

q=211×2.8=590.8 Kgf/m

بار قسمت بالکن روباز

بتن بدون بار=255 kgf/m2

Fvu=0.6AIWp=0.6×0.35×1×300=63 kgf/m2

بارگذاری آسانسور

نحوه اعمال بار آسانسور:

بار آسانسور را به چهار گروه اطراف آن در طبقه بام اختصاص میدهیم که مقادیر آنها نیز بصورت زیر محاسبه میگردد:

بتنی سکوی مرده بار : بتن مخصوص وزن×ضخامت×(مساحت)

بتنی سکوی مرده بار : 2500×0.2×(1.8×1.47)=1323 kgf

بار مرده تجهیزات آسانسور   : 1500×2=3000 kgf

ضریب ضربه طبق بند زیر مبحث ششم برابر 2 میباشد.

گاه تکیه هر مرده بار : 1323+30004=1080 kgf

آسانسور ظرفیت از ناشی زنده بار :4×75×2=600 kgf

بار زنده ناشی از تردد افراد در موتورخانه   : 200×(1.8×1.47)=530 kgf

کف بر وارد زنده بار : 600+530=1130 kgf>953 Kgf

آسانسور سکوی طرفین در گاه تکیه هر زنده بار : 11304=282.5 kgf

بار زنده حداقل: 360×(1.8×1.47)=953 kgf

3-6) محاسبات بار زنده و کاهش سربار زنده

از کاهش سربار آئین نامه ASCE استفاده شده است.

4-6) محاسبات بار برف

𝑃𝑟 =1*1*1*1*150= 150 kg / m² > Pm

Pm=Is=1  kN / m²

6-6) محاسبات بار زلزله با تمام جزئیات

بارگذاری زلزله

محاسبه نیروی برش پایه به روش استاتیکی معادل

ملاحظات کلی

- شهر محل احداث                                             تبریز

- کاربری ساختمان                                             مسکونی

- تعداد سقفها از تراز پایه                                    6 سقف

- ارتفاع ساختمان از تراز پایه (متر)                         8/18 متر

- منظم بودن ساختمان                                        منظم

محاسبه ضریب اهمیت ساختمان (I)

ساختمانهای مسکونی جزو گروه 3 قرار دارد بنابراین ضریب اهمیت آنها برابر 1 میباشد.

محاسبه نسبت شتاب مبنای طرح (A)

با در نظر گرفتن محل احداث ساختمان، نسبت شتاب مبنای طرح به شتاب ثقل، بر اساس میزان خطر لرزه خیزی به شرح جدول زیر تعیین می گردد :

تبریز جزو مناطق با پهنه خطر نسبی خیلی زیاد بشمار میآیند بنابراین نسبت شتاب مبنای طرح این مناطق برابر 35/0 خواهد بود.

محاسبه زمان تناوب اصلی نوسان (T)

| ویرایش چهار |  |
| --- | --- |
| ارتفاع سازه از تراز پایه (متر) | 18.8 |
| درجه اهمیت سازه | I=1 |
| ضریب A | A=0.35 |
| نوع زمین | III |
| سیستم سازه | قاب خمشی بتنی |
| Ru= | 5 |
| سازه میانقاب دارد؟ | خیر |
| زمان تناوب نرم افزار (TETABS) | --- |
| T0= | 0.15 |
| Ts= | 0.7 |
| S0= | 1.1 |
| S= | 1.75 |
| T= Min (تحلیلی، 1.25تجربی) | 0.88 |
| N=0.7/(4-TS)*(T-TS)+1= | 1.03738 |
| B1=(S+1)(Ts/T)= | 2.19689 |
| B=B1*N= | 2.27902 |
| C-min=0.14*A*I= | 0.0420 |
| C=A.B.I/R= | 0.1595 |
| k=0.5*T+0.75= | 1.1881 |

- بارگذاری دیوار حائل

Pactual=K0γH=0.5×2000×2.8=2800Kgfm2

Pmin=γminH=950×2.8=2660Kgfm2

Psoil=MaxPmin.Pactual=Max2800.2660=2800Kgfm2

محاسبه نیروی زلزله دیوار حائل

مشخصات خاک عبارتست از:

- شهر: تبریز – منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد (A=0.35)

- Kh=0.2

- ∅=30°

- γ=2000 Kgf/m2

- δ=∅2=302=15°

- H=2.8m

- ماسه لای دار، مخلوط ماسه و لای بد دانه بندی شده (SM)

Kaecosδ=0.42

Kae×cos15=0.42

Kae=0.435

بار دینامیکی زلزله بصورت زیر محاسبه میشود:

RWE=KaeγH

RWE=0.435×2000×2.8

RWE=2436 Kgf/m2

- انجام مدلسازي، تحلیل و طراحی کامپیوتري

- مدلسازی

مدلسازی ستونها

مدلسازی تیرها

مدلسازی کفها و آسانسور

مدلسازی دیوار حائل

- معرفی وزن لرزه ای سازه

معرفی وزن موثر لرزه ای به نرم افزار

- معرفی اثر P-Delta

برای اعمال این اثر بایستی ترکیب بار آنرا به نرم افزار معرفی نمائیم که برای این منظور از ترکیب بار اول طراحی استفاده مینمائیم:

معرفی اثر P-Delta به نرم افزار

- اختصاص اصلاحات مدلسازی

- اختصاص تکیه گاه گیردار پای ستون ها

- اختصاص نواحی انتهایی صلب

- اختصاص ضرایب ترک خوردگی

ضوابط مبحث نهم در خصوص ضرایب ترک خوردگی

معرفی ضریب ترک خوردگی ستون ها در نرم افزار

معرفی ضریب ترک خوردگی تیرها در نرم افزار

- اختصاص دیافراگم

مش بندی دیوار حائل

المان های سطحی مدل شده در نرم افزار بایستی به ابعاد کوچکی تقسیم شوند تا نرم افزار بتواند به خوبی نیروها را انتقال داده و نتایج را به ما نشان دهند به همین جهت المان های سطحی بهتر است بصورت مربع هایی با اضلاع 5/0 در 5/0 متر یا 1 متر در 1 متر تقسیم بندی شوند.

اختصاص تکیه گاه گیردار به پای دیوارهای حائل

- ترکیبات بارگذاری

ترکیبات بارگذاری سازه های بتن آرمه طبق ترکیبات بار آئین نامه ACI 318-14 به نرم افزار معرفی میگردد که بایستی برای استفاده از حالت پیش فرض نرم افزار و فراخوانی ترکیبات بار بایستی الگوهای بارگذاری را به نرم افزار معرفی نموده و با اصلاحات زیر اقدام به فراخوانی ترکیبات بار از نرم افزار نمائیم:

- اصلاح اول؛ اعمال قاعده 100-30

بر اساس آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در صورتیکه ساختمان یکی از شرایط زیر را داشته باشد باید اثر همزمانی زلزله در دو راستای متعامد ساختمان در نظر گرفته شود.

الف- ساختمان های نامنظم در پلان

- در پلان این پروژه فرورفتگی یا برجستگی نداریم پس این نامنظمی موجود نخواهد بود.

- این کنترل را بعد از تحلیل سازه میتوانیم از نتایج نرم افزار کنترل نمائیم.

- هیچ یک از حالات فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود.

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد.

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد.

- بنابراین سازه ما منظم در پلان بوده و شرط الف را دارا نمیباشد.

ب- کلیه ستون هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم جانبی قرار دارند.

با توجه به سیستم باربر جانبی پروژه که سیستم قاب خمشی میباشد تمامی اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار میباشد که به همه ستون ها حداقل 2 تیر (تیرها سیستم مقاوم جانبی به حساب میآیند) متصل شده است پس سازه شرط ب را دارا بوده و بایستی اثر همزمانی زلزله متعامد را در نظر بگیریم.

اعمال قاعده 30-100 در نرم افزار

اصلاح دوم؛ اعمال بار قائم زلزله

توضیحات آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در خصوص بار قائم زلزله

- با توجه به بند فوق از 4 حالت ممکن برای بار قائم زلزله حالت یک و حالت چهار به دلیل اینکه سازه ما در شهر تبریز قرار داشته که با خطر نسبی خیلی زیاد میباشد بایستی بار قائم زلزله را به کل سازه اعمال نموده و به قسمت بالکن نیز اعمال خواهد شد.

برای اعمال بار قائم زلزله میتوانیم در بخش تنظیمات آئین نامه ضریب sds را وارد نموده و نرم افزار بصورت خودکار آنرا در ترکیبات بارگذاری اعمال نماید.

Fvu=0.6AIWp=0.6×0.35×1×Wp

Fvu=0.21Wp

برای اعمال بار قائم زلزله بایستی مقدار 21/0 را به بارهای مرده در ترکیبات بارگذاری اضافه و کم نمائیم که اگر این مقدار را معادل 0.2sds آئین نامه آمریکا قرار دهیم ضریب sds برابر خواهد بود با:

0.2sds=0.21→sds=1.05

اعمال ضریب sds در نرم افزار

فراخوانی ترکیبات بارگذاری در نرم افزار

| TABLE: Load Combinations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Load Case/Combo | Scale Factor | Type |
| UDCon1 | DEAD | 1.4 | Linear Add |
| UDCon2 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon2 | LIVE | 1.6 |  |
| UDCon2 | SNOW | 0.5 |  |
| UDCon3 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon3 | LIVE | 1.6 |  |
| UDCon3 | LROOF | 0.5 |  |
| UDCon4 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon4 | LIVE | 1 |  |
| UDCon4 | SNOW | 1.6 |  |
| UDCon5 | DEAD | 1.2 | Linear Add |
| UDCon5 | LIVE | 1 |  |
| UDCon5 | LROOF | 1.6 |  |
| UDCon6 | DEAD | 1.41 | Linear Add |
| UDCon6 | LIVE | 1 |  |
| UDCon6 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon6 | EX | 1 |  |
| UDCon6 | EZ | 1 |  |
| UDCon7 | DEAD | 1.41 | Linear Add |
| UDCon7 | LIVE | 1 |  |
| UDCon7 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon7 | EX | -1 |  |
| UDCon7 | EZ | 1 |  |
| UDCon8 | DEAD | 1.41 | Linear Add |
| UDCon8 | LIVE | 1 |  |
| UDCon8 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon8 | EY | 1 |  |
| UDCon8 | EZ | 1 |  |
| UDCon9 | DEAD | 1.41 | Linear Add |
| UDCon9 | LIVE | 1 |  |
| UDCon9 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon9 | EY | -1 |  |
| UDCon9 | EZ | 1 |  |
| UDCon10 | DEAD | 1.41 | Linear Add |
| UDCon10 | LIVE | 1 |  |
| UDCon10 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon10 | EXALL | 1 |  |
| UDCon10 | EZ | 1 |  |
| UDCon11 | DEAD | 1.41 | Linear Add |
| UDCon11 | LIVE | 1 |  |
| UDCon11 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon11 | EXALL | -1 |  |
| UDCon11 | EZ | 1 |  |
| UDCon12 | DEAD | 1.41 | Linear Add |
| UDCon12 | LIVE | 1 |  |
| UDCon12 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon12 | EYALL | 1 |  |
| UDCon12 | EZ | 1 |  |
| UDCon13 | DEAD | 1.41 | Linear Add |
| UDCon13 | LIVE | 1 |  |
| UDCon13 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon13 | EYALL | -1 |  |
| UDCon13 | EZ | 1 |  |
| UDCon14 | DEAD | 1.41 | Linear Add |
| UDCon14 | LIVE | 1 |  |
| UDCon14 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon14 | EXALL+0.3EY | 1 |  |
| UDCon14 | EZ | 1 |  |
| UDCon15 | DEAD | 1.41 | Linear Add |
| UDCon15 | LIVE | 1 |  |
| UDCon15 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon15 | EXALL+0.3EY | -1 |  |
| UDCon15 | EZ | 1 |  |
| UDCon16 | DEAD | 1.41 | Linear Add |
| UDCon16 | LIVE | 1 |  |
| UDCon16 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon16 | EXALL-0.3EY | 1 |  |
| UDCon16 | EZ | 1 |  |
| UDCon17 | DEAD | 1.41 | Linear Add |
| UDCon17 | LIVE | 1 |  |
| UDCon17 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon17 | EXALL-0.3EY | -1 |  |
| UDCon17 | EZ | 1 |  |
| UDCon18 | DEAD | 1.41 | Linear Add |
| UDCon18 | LIVE | 1 |  |
| UDCon18 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon18 | EYALL+0.3EX | 1 |  |
| UDCon18 | EZ | 1 |  |
| UDCon19 | DEAD | 1.41 | Linear Add |
| UDCon19 | LIVE | 1 |  |
| UDCon19 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon19 | EYALL+0.3EX | -1 |  |
| UDCon19 | EZ | 1 |  |
| UDCon20 | DEAD | 1.41 | Linear Add |
| UDCon20 | LIVE | 1 |  |
| UDCon20 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon20 | EYALL-0.3EX | 1 |  |
| UDCon20 | EZ | 1 |  |
| UDCon21 | DEAD | 1.41 | Linear Add |
| UDCon21 | LIVE | 1 |  |
| UDCon21 | SNOW | 0.2 |  |
| UDCon21 | EYALL-0.3EX | -1 |  |
| UDCon21 | EZ | 1 |  |
| UDCon22 | DEAD | 0.69 | Linear Add |
| UDCon22 | EX | 1 |  |
| UDCon22 | EZ | -1 |  |
| UDCon23 | DEAD | 0.69 | Linear Add |
| UDCon23 | EX | -1 |  |
| UDCon23 | EZ | -1 |  |
| UDCon24 | DEAD | 0.69 | Linear Add |
| UDCon24 | EY | 1 |  |
| UDCon24 | EZ | -1 |  |
| UDCon25 | DEAD | 0.69 | Linear Add |
| UDCon25 | EY | -1 |  |
| UDCon25 | EZ | -1 |  |
| UDCon26 | DEAD | 0.69 | Linear Add |
| UDCon26 | EXALL | 1 |  |
| UDCon26 | EZ | -1 |  |
| UDCon27 | DEAD | 0.69 | Linear Add |
| UDCon27 | EXALL | -1 |  |
| UDCon27 | EZ | -1 |  |
| UDCon28 | DEAD | 0.69 | Linear Add |
| UDCon28 | EYALL | 1 |  |
| UDCon28 | EZ | -1 |  |
| UDCon29 | DEAD | 0.69 | Linear Add |
| UDCon29 | EYALL | -1 |  |
| UDCon29 | EZ | -1 |  |
| UDCon30 | DEAD | 0.69 | Linear Add |
| UDCon30 | EXALL+0.3EY | 1 |  |
| UDCon30 | EZ | -1 |  |
| UDCon31 | DEAD | 0.69 | Linear Add |
| UDCon31 | EXALL+0.3EY | -1 |  |
| UDCon31 | EZ | -1 |  |
| UDCon32 | DEAD | 0.69 | Linear Add |
| UDCon32 | EXALL-0.3EY | 1 |  |
| UDCon32 | EZ | -1 |  |
| UDCon33 | DEAD | 0.69 | Linear Add |
| UDCon33 | EXALL-0.3EY | -1 |  |
| UDCon33 | EZ | -1 |  |
| UDCon34 | DEAD | 0.69 | Linear Add |
| UDCon34 | EYALL+0.3EX | 1 |  |
| UDCon34 | EZ | -1 |  |
| UDCon35 | DEAD | 0.69 | Linear Add |
| UDCon35 | EYALL+0.3EX | -1 |  |
| UDCon35 | EZ | -1 |  |
| UDCon36 | DEAD | 0.69 | Linear Add |
| UDCon36 | EYALL-0.3EX | 1 |  |
| UDCon36 | EZ | -1 |  |
| UDCon37 | DEAD | 0.69 | Linear Add |
| UDCon37 | EYALL-0.3EX | -1 |  |
| UDCon37 | EZ | -1 |  |

- تحلیل سازه

- کنترل زمان تناوب تحلیلی (مقایسه با 25/1 برابر زمان تناوب تجربی)

برای آنکه زمان تناوب تحلیلی سازه را محاسبه نمائیم از فایل اصلی یک کپی گرفته که بنام ETABS-Period Time موجود میباشد و در این فایل با اصلاح ضرایب ترک خوردگی ستون ها و دیوارها از 7/0 به 1 و تیرها از 35/0 به 5/0 طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم زمان تناوب تحلیلی را استخراج مینمائیم:

ضوابط استاندارد 2800 در مورد ضرایب ترک خوردگی تیرها و ستون ها

بصورت گام بندی زیر این کنترل را انجام میدهیم:

- تهیه فایل کپی از فایل اصلی بنام ETABS-Period Time

- اصلاح ضرایب ترک خوردگی

- تنظیم تعداد مدهای نوسانی

- تحلیل سازه

- برداشت زمان تناوب تحلیلی

- کنترل زمان تناوب

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal1 | 1 | 0.854 | 0.6262 | 0.0003 | 0.6262 | 0.0003 |
| Modal1 | 2 | 0.801 | 0.0006 | 0.6343 | 0.6269 | 0.6346 |
| Modal1 | 3 | 0.699 | 0.0088 | 0.0041 | 0.6356 | 0.6388 |
| Modal1 | 4 | 0.285 | 0.1044 | 0.0002 | 0.74 | 0.6389 |
| Modal1 | 5 | 0.272 | 0.0003 | 0.1004 | 0.7403 | 0.7393 |
| Modal1 | 6 | 0.24 | 0.0017 | 0.0011 | 0.742 | 0.7404 |
| Modal1 | 7 | 0.158 | 0.018 | 0.0048 | 0.7599 | 0.7452 |
| Modal1 | 8 | 0.157 | 0.0067 | 0.0138 | 0.7666 | 0.759 |
| Modal1 | 9 | 0.14 | 0.00000643 | 0.0004 | 0.7666 | 0.7593 |
| Modal1 | 10 | 0.129 | 0.0101 | 0.0092 | 0.7767 | 0.7685 |
| Modal1 | 11 | 0.126 | 0.0107 | 0.016 | 0.7873 | 0.7845 |
| Modal1 | 12 | 0.117 | 0.0036 | 0.0026 | 0.791 | 0.7871 |
| Modal1 | 13 | 0.09 | 0.016 | 0.0011 | 0.807 | 0.7882 |
| Modal1 | 14 | 0.088 | 0.0016 | 0.0177 | 0.8085 | 0.8059 |
| Modal1 | 15 | 0.081 | 0.0021 | 0.0005 | 0.8107 | 0.8065 |
| Modal1 | 16 | 0.066 | 0.0108 | 0.0007 | 0.8215 | 0.8072 |
| Modal1 | 17 | 0.064 | 0.001 | 0.0117 | 0.8225 | 0.8189 |
| Modal1 | 18 | 0.059 | 0.0015 | 0.0003 | 0.824 | 0.8192 |

زمان تناوب تحلیلی جهت X = 854/0 ثانیه

زمان تناوب تحلیلی جهت Y = 801/0 ثانیه

در جهت X زمان تناوب تحلیلی 854/0 ثانیه بوده و 25/1 برابر زمان تناوب تجربی 88/0 ثانیه میباشد که بیشتر از زمان تناوب تحلیلی بوده و برای طراحی سازه از زمان تناوب تحلیلی استفاده خواهیم نمود.

در جهت Y زمان تناوب تحلیلی 801/0 ثانیه بوده و 25/1 برابر زمان تناوب تجربی 88/0 ثانیه میباشد که بیشتر از زمان تناوب تحلیلی بوده و برای طراحی سازه از زمان تناوب تحلیلی استفاده خواهیم نمود.

- از زمان تناوب تحلیلی برای کنترل دریفت استفاده خواهیم نمود.

اصلاح ضرایب زلزله

| ویرایش چهار – جهت X |  |
| --- | --- |
| ارتفاع سازه از تراز پایه (متر) | 18.8 |
| درجه اهمیت سازه | I=1 |
| ضریب A | A=0.35 |
| نوع زمین | III |
| سیستم سازه | قاب خمشی بتنی |
| Ru= | 5 |
| سازه میانقاب دارد؟ | خیر |
| زمان تناوب نرم افزار (TETABS) | 0.854 |
| T0= | 0.15 |
| Ts= | 0.7 |
| S0= | 1.1 |
| S= | 1.75 |
| T= Min (تحلیلی، 1.25تجربی) | 0.85 |
| N=0.7/(4-TS)*(T-TS)+1= | 1.03267 |
| B1=(S+1)(Ts/T)= | 2.25410 |
| B=B1*N= | 2.32773 |
| C-min=0.14*A*I= | 0.0420 |
| C=A.B.I/R= | 0.1629 |
| k=0.5*T+0.75= | 1.1770 |
| CDRIFT= | 0.162941257 |
| KDRIFT= | 1.177 |

| ویرایش چهار – جهت Y |  |
| --- | --- |
| ارتفاع سازه از تراز پایه (متر) | 18.8 |
| درجه اهمیت سازه | I=1 |
| ضریب A | A=0.35 |
| نوع زمین | III |
| سیستم سازه | قاب خمشی بتنی |
| Ru= | 5 |
| سازه میانقاب دارد؟ | خیر |
| زمان تناوب نرم افزار (TETABS) | 0.801 |
| T0= | 0.15 |
| Ts= | 0.7 |
| S0= | 1.1 |
| S= | 1.75 |
| T= Min (تحلیلی، 1.25تجربی) | 0.80 |
| N=0.7/(4-TS)*(T-TS)+1= | 1.02142 |
| B1=(S+1)(Ts/T)= | 2.40325 |
| B=B1*N= | 2.45473 |
| C-min=0.14*A*I= | 0.0420 |
| C=A.B.I/R= | 0.1718 |
| k=0.5*T+0.75= | 1.1505 |
| CDRIFT= | 0.171831357 |
| KDRIFT= | 1.1505 |

- کنترل دریفت

ضوابط استاندارد 2800 در خصوص دریفت

∆euh=Avg Drift<0.02Cd=0.024.5=0.0045

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story6 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.00265 | 0.002492 |
| Story6 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002253 | 0.002201 |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003726 | 0.0035 |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003267 | 0.003197 |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003873 | 0.003638 |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003415 | 0.003342 |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.004018 | 0.003772 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003618 | 0.003543 |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002482 | 0.002351 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002269 | 0.002231 |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.000082 | 0.000081 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.00006 | 0.000058 |

- تمامی طبقات برای دریفت پاسخگو هستند.

- کنترل نظم پیچشی

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story6 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.003631 | 0.003418 | 1.062 |
| Story6 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.003502 | 0.003368 | 1.04 |
| Story6 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.004026 | 0.003467 | 1.161 |
| Story6 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.003139 | 0.003069 | 1.023 |
| Story6 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.003135 | 0.003054 | 1.027 |
| Story6 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.003305 | 0.003083 | 1.072 |
| Story5 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.005168 | 0.00486 | 1.063 |
| Story5 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.004988 | 0.004787 | 1.042 |
| Story5 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.00575 | 0.004932 | 1.166 |
| Story5 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.004584 | 0.00449 | 1.021 |
| Story5 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.004598 | 0.004469 | 1.029 |
| Story5 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.004828 | 0.00451 | 1.07 |
| Story4 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.005387 | 0.005068 | 1.063 |
| Story4 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.005203 | 0.004993 | 1.042 |
| Story4 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.005992 | 0.005144 | 1.165 |
| Story4 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.004802 | 0.004704 | 1.021 |
| Story4 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.004817 | 0.004682 | 1.029 |
| Story4 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.005056 | 0.004725 | 1.07 |
| Story3 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.005621 | 0.005284 | 1.064 |
| Story3 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.005431 | 0.005203 | 1.044 |
| Story3 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.006265 | 0.005364 | 1.168 |
| Story3 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.005102 | 0.004999 | 1.021 |
| Story3 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.005122 | 0.004977 | 1.029 |
| Story3 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.005374 | 0.005022 | 1.07 |
| Story2 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.003444 | 0.003266 | 1.054 |
| Story2 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.003386 | 0.003245 | 1.043 |
| Story2 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.003782 | 0.003286 | 1.151 |
| Story2 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.003167 | 0.003115 | 1.017 |
| Story2 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.003202 | 0.003102 | 1.032 |
| Story2 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.003333 | 0.003128 | 1.066 |
| Story1 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.000085 | 0.000085 | 1.004 |
| Story1 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.000089 | 0.000085 | 1.052 |
| Story1 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.000089 | 0.000085 | 1.043 |
| Story1 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.000062 | 0.00006 | 1.033 |
| Story1 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.000064 | 0.00006 | 1.065 |
| Story1 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.000061 | 0.000061 | 1.001 |

- تمامی نسبتهای تغییرمکان حداکثر به متوسط کمتر از 2/1 بوده که نشانگر منظم بودن سازه از نظر پیچشی است.

- آمادهسازي وروديهاي برنامه SAFE جهت مدلسازي، تحلیل و طراحی فونداسیون

در ابتدا از نیروهای سازه در ایتبس خروجی گرفته و آنرا به نرم افزار سیف انتقال میدهیم:

انتقال نیروها از ایتبس به سیف

در ابتدا مصالح مورد نیاز مانند بتن و میلگرد را تعریف مینمائیم:

- تعریف مقطع فونداسیون و سختی معادل ستون ها

- اعمال ضریب فنریت (Ks)

- ترکیبات بار کنترل نشست و تنش

- معرفی پوشش بتنی روی میلگردها به نرم افزار

- نتایج تحلیل و طراحی سازه

- نشست حداکثر پی

نشست مجاز فونداسیون های گسترده برابر 5 سانتیمتر میباشد که برای این پی نشست ماکزیمم 825/0 سانتیمتر بوده و نشست مجاز میباشد.

- حداکثر فشار خاک زیر فونداسیون

با توجه به حداکثر تنش مجاز که برابر 2/0 مگاپاسکال میباشد که مشاهده میشود تنش وارده کمتر از این مقدار میباشد.

- برش پانچینگ فونداسیون

مهمترین و تعیین کننده ترین کنترل ضخامت فونداسیون برش پانچینگ میباشد که بایستی فونداسیون بگونه ای طراحی گردد که نیروهای وارده از طرف ستون ها به فونداسیون کمتر بوده و باعث آسیب دیدن و پانچینگ فونداسیون نگردد.

مشاهده میشود که فونداسیون در تمامی محل های اتصال ستون به فونداسیون از ظرفیت کافی برخوردار بوده و از نظر برش پانچینگ نیز مناسب میباشد.

- آرماتورگذاری فونداسیون

- آرماتورهای سرتاسری هم در بالا هم در پایین آرماتور نمره 20 از هر 20 سانتیمتر میباشد و آرماتورهای تقویتی در شکل نشان داده شده است.

ضوابط شکل پذیری متوسط برای ستونها

محاسبه نواحی بحرانی ستونها

- طبقه زیرزمین:

L0≥Max 2406=40 cm55 cm45 cm

L0=65 cm بحرانی طول

- طبقه اول:

L0≥Max 2806=46.66 cm55 cm45 cm

L0=65 cm بحرانی طول

- طبقه دوم:

L0≥Max 2806=46.66 cm50 cm45 cm

L0=50 cm بحرانی طول

- طبقه سوم:

L0≥Max 2806=46.66 cm50 cm45 cm

L0=50 cm بحرانی طول

- طبقه چهارم

L0≥Max 2806=46.66 cm45 cm45 cm

L0=50 cm بحرانی طول

- طبقه پنجم

L0≥Max 2806=46.66 cm45 cm45 cm

L0=50 cm بحرانی طول

فواصل خاموت ستونها در نواحی بحرانی

S≤Min 8×2.5=20 cm48×1=48 cm552=27.5 cm30 cm

S=15 cm بحرانی نواحی در خاموت فواصل

S≤Min 8×2=20 cm48×1=48 cm502=25 cm30 cm

S=15 cm بحرانی نواحی در خاموت فواصل

S≤Min 8×2=16 cm48×1=48 cm452=22.5 cm30 cm

S=15 cm بحرانی نواحی در خاموت فواصل

فواصل خاموت ها در نواحی عادی

S≤Min 16×2.5=40 cm48×1=48 cm55 cm25 cm

S=25 cm عادی نواحی در خاموت فواصل

S≤Min 16×2=32 cm48×1=48 cm50 cm25 cm

S=25 cm عادی نواحی در خاموت فواصل

S≤Min 16×2=32 cm48×1=48 cm45 cm25 cm

S=25 cm عادی نواحی در خاموت فواصل

محدودیت ابعاد ستونها:

- ستون 45 در 45

45280=0.16>125=0.04     Ok

- ستون 50 در 50

50280=0.178>125=0.04     Ok

- ستون 55 در 55

55280=0.196>125=0.04     Ok

ضوابط آرماتورگذاری ستونها

اصلاحیه مبحث نهم

ρMax=0.08=8%

ρMin=0.01=1%

درصد هندسی آرماتور ستون 55 در 55

1%<ρ=AsAg=20×4.9155×55=0.032=3.2%<8%     Ok

درصد هندسی آرماتور ستون 50 در 50

1%<ρ=AsAg=20×3.1450×50=0.025=2.5%<8%     Ok

درصد هندسی آرماتور ستون 45 در 45

1%<ρ=AsAg=12×3.1445×45=0.018=1.8%<8%     Ok

درصد هندسی آرماتورها در محل وصله

- وصله های مابین طبقه اول و دوم

ρ=As-Top+As-BotAg-Top=20×4.91+20×4.9155×55=0.054=5.4 %<8 %     Ok

- وصله های مابین طبقه دوم و سوم

ρ=As-Top+As-BotAg-Top=20×4.91+(20×3.14)50×50=0.064=6.4 %<8 %     Ok

- وصله های مابین طبقه سوم و چهارم

ρ=As-Top+As-BotAg-Top=20×3.14+(20×3.14)50×50=0.05=5 %<8 %     Ok

- وصله های مابین طبقه چهارم و پنجم

ρ=As-Top+As-BotAg-Top=20×3.14+(12×3.14)45×45=0.05=5 %<8 %     Ok

- وصله های مابین طبقه پنجم و ششم

ρ=As-Top+As-BotAg-Top=12×3.14+(12×3.14)45×45=0.037=3.7 %<8 %     Ok

طراحی دستی سقف تیرچه و بلوک

بار مرده طبقات: 521 کیلوگرم بر متر مربع

بار زنده طبقات: 200 کیلوگرم بر متر مربع

بار تیغه بندی: 100 کیلوگرم بر متر مربع

بار قائم زلزله:

Ev=0.6AIWp=0.6×0.35×1×521=110Kgfm2

بار ضریب دار:

- qu=Max1.4D=1.4×521=729.4 Kgfm2 1.2D+1.6L=1.2×521+1.6×200+1.6×100=1185.2Kgfm2 1.2D+0.5L+Ev=1.2×521+0.5×200+110=860.2 Kgfm2

کنترل دال بتنی 5 سانتیمتری:

Mu=1185.2×0.4212=15.8 Kgf.m

Mn=0.42fcbh26=0.42×25×1000×5026=875000 N.mm=87.5 kgf.m

- 15.8<0.6×87.5=52.5

مساحت آرماتورهای کششی:

با توجه به اینکه مرکز محور تا محور تیرچه ها 50 سانتیمتر میباشد خواهیم داشت:

Mu=(0.5qu)×L28=0.5×1185.2×6.0528=2711 Kgf.m=271100 Kgf.cm

با فرض استفاده از دو میلگرد نمره 16 و یک میلگرد تقویتی نمره 12 و مقطع T شکل خواهیم داشت:

d=300-20-8=272 mm

a=0.85x=AsFy0.85befc=515.22×3000.85×500×25=14.54 mm

Mn=AsFyd-a2=515.22×300×272-14.542=56374857.18 N.mm

- Mu=33.75 KN.m<0.9×56.37=50.73 KN.m

آرماتورهای فوقانی:

با توجه به دهانه که 05/6 متر بوده و جدول فوق میلگرد نمره 12 انتخاب میگردد.

آرماتور افت و حرارت

آرماتور منفی:

کلاف میانی:

کنترل خیز تیرچه:

tmin=605160.4+300700=29.94 cm

ارتفاع کلی تیرچه ها برابر 30 سانتیمتر هست که بیشتر از حداقل مقدار میباشد و در اجرا بایستی از ارتفاع کلی تیرچه های 30 سانتیمتری استفاده شود.