پروژه سازههای بتنآرمه

پلان معماری

پلان زیرزمین

پلان پارکینگ

پلان طبقات

تعاریف

تعریف مصالح

- بتن (C25)

- وزن مخصوص: 2500 kgfm3

- مدول الاستیسیته: 23500 Mpa

Ec=4700fc'=4700×25=23500 Mpa

- نسبت پوآسون: 0.2

- مقاومت فشاری: 25 Mpa

- میلگرد عرضی (S340)

- وزن مخصوص: 7850 kgfm3

- مدول الاستیسیته: 200000 Mpa

- مقاومت تسلیم: 340 Mpa

- مقاومت گسیختگی: 500 Mpa

- مقاومت تسلیم مورد انتظار: 1.25×340=425 Mpa

- مقاومت گسیختگی مورد انتظار: 1.25×500=625 Mpa

- میلگرد طولی (S400)

- وزن مخصوص: 7850 kgfm3

- مدول الاستیسیته: 200000 Mpa

- مقاومت تسلیم: 400 Mpa

- مقاومت گسیختگی: 600 Mpa

- مقاومت تسلیم مورد انتظار: 1.25×400=500 Mpa

- مقاومت گسیختگی مورد انتظار: 1.25×600=750 Mpa

تعریف سیستم عملکرد ساختمان

تعریف مقاطع اولیه

| ردیف | نام تیر | ارتفاع | عرض | نسبت ارتفاع به پهنا | کنترل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B(40X30) | 40 | 30 | 1.33 | خوش شکل |
| 2 | B(45X30) | 45 | 30 | 1.5 | خوش شکل |
| 3 | B(50X35) | 50 | 35 | 1.43 | خوش شکل |
| 4 | B(50X40) | 50 | 40 | 1.25 | خوش شکل |
| 5 | B(55X40) | 55 | 40 | 1.37 | خوش شکل |
| 6 | B(55X45) | 55 | 45 | 1.22 | خوش شکل |
| 7 | B(60X40) | 60 | 40 | 1.5 | خوش شکل |
| 8 | B(60X45) | 60 | 45 | 1.33 | خوش شکل |
| 9 | B(60X50) | 60 | 50 | 1.2 | خوش شکل |
| 10 | B(65X50) | 65 | 50 | 1.3 | خوش شکل |

- تعریف مقطع اولیه ستون

در تعریف ستون ابتدا ستونهاي مربعی شکل که ضلع آنها مضربی از عدد 5 میباشند را به برنامه معرفی میکنیم، البته توجه را انتخاب میکنیم. اگر بعد از طراحی مقدار درصد میلگرد ستون کمتر از 1% بود ابعاد ستون Design شود که در ابتدا گزینه را کوچکتر و اگر بیشتر از 4% باشد ابعاد ستون را بزرگتر میکنیم و اگر مابین 1% و 4% بود ابعاد ستون تقریباً مناسب میباشد ولی باید به پارامترهاي اقتصادي بودن و دید معماري توجه کنیم.

مقاطع پیشنهادی ستونها

| ردیف | نام تیر | ارتفاع | عرض |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C(35X35) | 35 | 35 |
| 2 | C(40X40) | 40 | 40 |
| 3 | C(45X45) | 45 | 45 |
| 4 | C(50X50) | 50 | 50 |
| 5 | C(55X55) | 55 | 55 |
| 6 | C(60X60) | 60 | 60 |

تعریف مقطع دال بتنی

با توجه به اندازه آکسها در نقشه سازهاي در برنامه ETABS بزرگترین دهانه 6 متر میباشد اما با توجه به تعریف Ln مقدار Ln برابر 55/0-2/6 متر از بر تا بر تکیهگاه میباشد.

ابتدا دال را بدون کتیبه و با تیر لبه فرض میکنیم در نتیجه حداقل ضخامت دال بتنی از رابطه زیر بدست میآید.

0.2≤αm≤2→h

=Ln(800+0.6fy)36000+5000β(αm-0.2)αm=1.1(6.0-0.55)×(800+0.6×300)36000+5000×8.7-0.556.2-0.55×1.1-0.2=0.13

αm>2→h=Ln(800+0.6fy)36000+900β=(6.0-0.55)×(800+0.6×300)36000+900×8.7-0.556.0-0.55=0.148

تعریف سقف

L21=6.0-0.5521=0.27 m=27 cm →دال اولیه ضخامت=30 cm

تعریف بارها

بارهای ثقلی

کف تیرچه و بلوك طبقات

کف تیرچه و بلوک بام

کف دال بتنی

دیوار بدون نما

دیوار نمادار

دیوار جان پناه

پله بتنی

دیوار داخلی

q=100 kgfm2

بارهای زنده

بار برف

محاسبه بار برف سازه:

Is=1

Pg=1.5 KNm2

Ce=1

Ct=1

Cs=1

Pr=1×1×1×1×1.5=1.5 KNm2

توزیع بارهای ثقلی

بار مرده

بتنی سکوی بار=2500×0.2×1.6×1.4=1120 kgf

قلاب به وارده بار=1500×2=6000 kgf

گاه تکیه هر به وارد بار=1120+30004=1030 kgf

بار زنده

ظرفیت از ناشی بار=450×2=900 kgf

تردد از ناشی بار=200×1.6×1.4=448 kgf

گاه تکیه هر به وارد بار=900+4484=337 kgf

بار جانبی

محاسبه ضریب زلزله

مدلسازی سازه

مدلسازی ستون ها

مدلسازی تیرها

ترسیم کف طبقه

با توجه به اینکه سیستم قاب خمشی برای این سازه استفاده شده است بهتر است جهت تیرچه ریزی سقف ها را به گونه ای انتخاب کنیم که از تمام ظرفیت تیرها برای تحمل نیروهای وارده به سازه استفاده نمائیم تا ابعاد تیرها معقول باشند و به همین سبب تیرچه ریزی را بصورت شطرنجی انجام میدهیم.

جهت تیرچه ها را در سمتی انجام میدهیم که زیاد در سمت دهانه بلندتر قرار نگیرند زیرا در اینصورت خیز تیرچه ها زیاد خواهد بود که البته برای دهانه های 4 تا 6 متری جهت تیرچه چندان مهم نبوده و خیز زیادی نخواهند داشت.

معرفی وزن لرزه ای سازه

معرفی وزن موثر لرزه ای به نرم افزار

معرفی اثر P-Delta

برای اعمال این اثر بایستی ترکیب بار آنرا به نرم افزار معرفی نمائیم که برای این منظور از ترکیب بار اول طراحی استفاده مینمائیم:

معرفی اثر P-Delta به نرم افزار

اختصاص اصلاحات مدلسازی

اختصاص تکیه گاه گیردار پای ستون ها

اختصاص نواحی انتهایی صلب

اختصاص ضرایب ترک خوردگی

ضوابط مبحث نهم در خصوص ضرایب ترک خوردگی

معرفی ضریب ترک خوردگی ستون ها در نرم افزار

معرفی ضریب ترک خوردگی تیرها در نرم افزار

نتایج طراحی

نسبت نیرو به ظرفیت قاب A

نسبت نیرو به ظرفیت قاب B

نسبت نیرو به ظرفیت قاب C

نسبت نیرو به ظرفیت قاب D

کنترل های سازه

کنترل نظم پیچشی

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story7 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.003819 | 0.003797 | 1.006 |
| Story7 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.004287 | 0.003801 | 1.128 |
| Story7 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.004234 | 0.003792 | 1.117 |
| Story7 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.005561 | 0.00539 | 1.032 |
| Story7 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.005405 | 0.005394 | 1.002 |
| Story7 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.005738 | 0.005386 | 1.065 |
| Story6 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.004644 | 0.00461 | 1.007 |
| Story6 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.005216 | 0.004616 | 1.13 |
| Story6 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.005138 | 0.004605 | 1.116 |
| Story6 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.006786 | 0.0066 | 1.028 |
| Story6 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.006639 | 0.006603 | 1.006 |
| Story6 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.007005 | 0.006598 | 1.062 |
| Story5 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.005738 | 0.005692 | 1.008 |
| Story5 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.006451 | 0.005699 | 1.132 |
| Story5 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.006345 | 0.005685 | 1.116 |
| Story5 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.008238 | 0.008036 | 1.025 |
| Story5 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.008114 | 0.008039 | 1.009 |
| Story5 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.008512 | 0.008034 | 1.06 |
| Story4 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.005017 | 0.004975 | 1.008 |
| Story4 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.005642 | 0.004981 | 1.133 |
| Story4 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.005546 | 0.004969 | 1.116 |
| Story4 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.007319 | 0.007157 | 1.023 |
| Story4 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.007239 | 0.007158 | 1.011 |
| Story4 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.007559 | 0.007155 | 1.056 |
| Story3 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.004388 | 0.004351 | 1.009 |
| Story3 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.004939 | 0.004356 | 1.134 |
| Story3 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.004854 | 0.004345 | 1.117 |
| Story3 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.006292 | 0.006157 | 1.022 |
| Story3 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.006237 | 0.006158 | 1.013 |
| Story3 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.006505 | 0.006156 | 1.057 |
| Story2 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.00352 | 0.003488 | 1.009 |
| Story2 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.003977 | 0.003493 | 1.139 |
| Story2 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.003905 | 0.003484 | 1.121 |
| Story2 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.005026 | 0.004909 | 1.024 |
| Story2 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.004969 | 0.004909 | 1.012 |
| Story2 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.005203 | 0.004909 | 1.06 |
| Story1 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002133 | 0.002113 | 1.009 |
| Story1 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.002415 | 0.002116 | 1.141 |
| Story1 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002371 | 0.002111 | 1.123 |
| Story1 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.002766 | 0.002692 | 1.027 |
| Story1 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.002728 | 0.002692 | 1.013 |
| Story1 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.002875 | 0.002692 | 1.068 |

به دلیل اختلاف کم مرکز جرم و مرکز سختی سازه فاقد نامنظمی پیچشی است

کنترل زمان تناوب

برای آنکه زمان تناوب تحلیلی سازه را محاسبه نمائیم از فایل اصلی یک کپی گرفته که در سی دی بنام Period موجود میباشد و در این فایل با اصلاح ضرایب ترک خوردگی ستون ها و دیوارها از 7/0 به 1 و تیرها از 35/0 به 5/0 طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم زمان تناوب تحلیلی را استخراج مینمائیم:

ضوابط استاندارد 2800 در مورد ضرایب ترک خوردگی تیرها و ستون ها

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal1 | 1 | 1.141 | 0.000005373 | 0.6923 | 0.000005373 | 0.6923 |
| Modal1 | 2 | 0.972 | 0.7071 | 0.0000231 | 0.7071 | 0.6924 |
| Modal1 | 3 | 0.858 | 0.0004 | 0.0104 | 0.7075 | 0.7028 |
| Modal1 | 4 | 0.419 | 0.000001803 | 0.1515 | 0.7075 | 0.8543 |
| Modal1 | 5 | 0.356 | 0.1586 | 0.000009978 | 0.8661 | 0.8543 |
| Modal1 | 6 | 0.318 | 0.0001 | 0.0049 | 0.8663 | 0.8592 |
| Modal1 | 7 | 0.246 | 0.000001786 | 0.0499 | 0.8663 | 0.909 |
| Modal1 | 8 | 0.216 | 0.0493 | 0.000007405 | 0.9155 | 0.909 |
| Modal1 | 9 | 0.191 | 0.000007883 | 0.0088 | 0.9156 | 0.9179 |
| Modal1 | 10 | 0.174 | 0.000001981 | 0.0122 | 0.9156 | 0.9301 |
| Modal1 | 11 | 0.162 | 0.0195 | 0 | 0.9351 | 0.9301 |
| Modal1 | 12 | 0.155 | 0.0001 | 0.0004 | 0.9351 | 0.9305 |
| Modal1 | 13 | 0.136 | 0 | 0.0305 | 0.9351 | 0.9609 |
| Modal1 | 14 | 0.125 | 0.0302 | 0 | 0.9654 | 0.9609 |
| Modal1 | 15 | 0.118 | 0.0002 | 0 | 0.9656 | 0.9609 |
| Modal1 | 16 | 0.099 | 0 | 0.019 | 0.9656 | 0.9799 |
| Modal1 | 17 | 0.094 | 0.0164 | 0.000001504 | 0.982 | 0.9799 |
| Modal1 | 18 | 0.087 | 0.0001 | 0.0001 | 0.9821 | 0.98 |
| Modal1 | 19 | 0.074 | 0.000002543 | 0.0108 | 0.9821 | 0.9908 |
| Modal1 | 20 | 0.072 | 0.0095 | 0.000004988 | 0.9915 | 0.9908 |
| Modal1 | 21 | 0.066 | 0.0000256 | 0.0001 | 0.9916 | 0.9909 |

زمان تناوب تحلیلی جهت X = 972/0 ثانیه

زمان تناوب تحلیلی جهت Y = 141/1 ثانیه

در هر دو جهت زمان تناوب تحلیلی کوچکتر از زمان تناوب تجربی بدست آمده میباشد بنابراین برای طراحی سازه از زمان تناوب تحلیلی استفاده نموده و از زمان تناوب تحلیلی برای کنترل دریفت نیز استفاده مینمائیم.

کنترل تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت)

ضوابط استاندارد 2800 در خصوص دریفت

همگی کمتر از 004444/0 بوده و دریفت مورد قبول میباشد

برداشت مقدار طرف اول از نرم افزار:

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story7 | EXDRIFT | Diaph D1 X | 0.002656 | 0.002641 |
| Story7 | EYDRIFT | Diaph D1 Y | 0.00337 | 0.003262 |
| Story6 | EXDRIFT | Diaph D1 X | 0.003198 | 0.003175 |
| Story6 | EYDRIFT | Diaph D1 Y | 0.004075 | 0.003959 |
| Story5 | EXDRIFT | Diaph D1 X | 0.003904 | 0.003872 |
| Story5 | EYDRIFT | Diaph D1 Y | 0.004895 | 0.004377 |
| Story4 | EXDRIFT | Diaph D1 X | 0.003414 | 0.003386 |
| Story4 | EYDRIFT | Diaph D1 Y | 0.004323 | 0.004223 |
| Story3 | EXDRIFT | Diaph D1 X | 0.002986 | 0.002961 |
| Story3 | EYDRIFT | Diaph D1 Y | 0.003706 | 0.003623 |
| Story2 | EXDRIFT | Diaph D1 X | 0.002422 | 0.002401 |
| Story2 | EYDRIFT | Diaph D1 Y | 0.002993 | 0.002922 |
| Story1 | EXDRIFT | Diaph D1 X | 0.001471 | 0.001458 |
| Story1 | EYDRIFT | Diaph D1 Y | 0.001663 | 0.001618 |

طراحی فونداسیون

در ابتدا مصالح مورد نیاز مانند بتن و میلگرد را تعریف مینمائیم:

- تعریف مقطع فونداسیون و سختی معادل ستون ها

- اعمال ضریب فنریت (Ks)

- ترکیبات بار کنترل نشست و تنش

- معرفی پوشش بتنی روی میلگردها به نرم افزار

- نتایج تحلیل و طراحی سازه

- نشست حداکثر پی

نشست مجاز فونداسیون های نواری برابر 5 سانتیمتر میباشد که برای این پی نشست ماکزیمم 7/1 سانتیمتر بوده و نشست مجاز میباشد.

- حداکثر فشار خاک زیر فونداسیون

با توجه به صورت پروژه حداکثر تنش مجاز برابر 18/3 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشد که مشاهده میشود فقط در قسمت بسیار کمی تنش بیشتر از این حد میباشد که بنابراین مشکلی از این بابت نخواهد بود.

- برش پانچینگ فونداسیون

مهمترین و تعیین کننده ترین کنترل ضخامت فونداسیون برش پانچینگ میباشد که بایستی فونداسیون بگونه ای طراحی گردد که نیروهای وارده از طرف ستون ها به فونداسیون کمتر بوده و باعث آسیب دیدن و پانچینگ فونداسیون نگردد.

مشاهده میشود که فونداسیون در تمامی محل های اتصال ستون به فونداسیون از ظرفیت کافی برخوردار بوده و از نظر برش پانچینگ نیز مناسب میباشد.