به نام خدا

سازههای بتن آرمه مسکونی

دفترچه محاسبات

مالک: حمید اولادون

فهرست

1-  معرفی کلی پروژه	5

1-1-  معرفی ساختمان از نظر هندسی	5

1-1-1-  تعداد طبقات	5

2-1-1- طول و عرض  ساختمان	5

3-1-1- ارتفاع ساختمان	5

4-1-1- کاربری ساختمان	5

5-1-1-  موقعیت ساختگاهی ساختمان	5

6-1-1-  معرفی سیستم سازه ائی ساختمان	5

2- اطلاعات عمومی در مورد آنالیز و طراحی	6

2-1-آئین نامه های مورد استفاده در طراحی	6

2-2- نرم افزارهای مورد استفاده	6

3- مشخصات مصالح مورد استفاده	7

3-1- مشخصات مصالح بتنی	7

3-2- مشخصات خاک	7

4- بارگذاری	8

1-4- تیرچه یونولیت در طبقات	8

4-2- تیرچه بلوک در بام	9

4-3- دال بتنی	10

4-4- دیوارهای پیرامونی دارای نما	11

4-5- دیوارهای پیرامونی بدون نما	12

4-6- دیوارهای جان پناه بام دارای نما و بدون نما	13

4-7- دیوارهای داخلی ( تیغهها )	14

4-8- پله	15

9-4- بارهای ناشی از آسانسور	16

بار زنده آسانسور	16

بار مرده آسانسور	16

10-4- بار زنده کفها	16

11-4- مولفه قائم زلزله	17

12-4- محاسبه بار برف وارد بر سازه	18

1-12-5- محاسبه بار برف گسترده	18

5- بارگذاری سازه بر اساس روش تحلیل استاتیکی معادل	19

6- کنترل نظم پیچشی سازه	21

7- کنترل زمان تناوب سازه	22

8- کنترل دریفت سازه	23

9- کنترل ضریب نامعینی	25

10- مقاطع سازه	27

11- نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع	33

12- آرماتورهای خمشی تیرها	34

13- کنترل برش چشمه اتصال	41

15- پی	43

1-15- ابعاد پی	43

2-15- مصالح مورد استفاده در پی	43

1-2-15- بتن	43

2-2-15- خاک	43

3-15- محاسبه ضریب ارتجاعی	43

4-15- الگوهای بار	44

5-15- ترکیب بارگذاری	44

1-5-17- ترکیب بارهای کنترل تنش زیر پی	44

2-5-14- ترکیب بارهای طراحی	44

6-15- بارهای وارده به پی	45

1-6-15- بار مرده کف	45

2-6-15- بار زنده کف	45

7-15- کنترلها	46

2-7-15- کنترل برش پانچ	47

# 1-  معرفی کلی پروژه

## 1-1-  معرفی ساختمان از نظر هندسی

### 1-1-1-  تعداد طبقات

ساختمان مسکونی فوق دارای 5 طبقه روی هم کف می باشد که جمعا 6 طبقه سازهای خواهد شد.

### 2-1-1- طول و عرض  ساختمان

طول زمین فوق 12.2 متر و عرض آن 6.50می باشد.

### 3-1-1- ارتفاع ساختمان

ساختمان فوق الذكر دارای زير زمين نمي باشد و تراز اول آن منفی 30 سانتیمتر مي باشد. ارتفاع  طبقه همکف 24/3 و سایر طبقات 24/3 متر و ارتفاع طبقه خرپشته 44/3 متر مي باشد.

### 4-1-1- کاربری ساختمان

كاربري ساختمان های فوق الذكر به غير از پيلوت و پارکینگ در مابقي طبقات مسكوني مي باشد.

مطابق بند 1-7 آئین نامه 2800 این ساختمان در گروه ساختمان های با اهمیت متوسط قرار میگیرد.

مطابق جدول شماره یک آئین نامه 2800 با توجه به کاربری مسكوني سازه باید 20% بار زنده را در محاسبه نیروی جانبی در نظر گرفت.

### 5-1-1-  موقعیت ساختگاهی ساختمان

محل احداث ساختمان در تبریز می باشد. با توجه به نقشه پهنه بندی کشور این سازه در منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد قرار دارد.

با توجه اطلاعات محلي موجود  زمین محل احداث سازه از نوع II می باشد که در محاسبه نیروی جانبی منظور شده است.

### 6-1-1-  معرفی سیستم سازه ائی ساختمان

ساختمان مورد نظر دارای اسکلت بتنی با سیستم دو طرف قاب خمشی میباشد.

مطابق جدول شماره 6 آیین نامه 2800 و با توجه به سیستم سازه ای معرفی شده ضریب رفتار سازه موجود برابر 5 در نظر گرفته شده.

# 2- اطلاعات عمومی در مورد آنالیز و طراحی

## 2-1-آئین نامه های مورد استفاده در طراحی

- آئین نامه مورد استفاده برای بارگذاری قائم : مبحث ششم مقرارت ملی ساختمان می باشد.

- آئین نامه مورد استفاده برای بارگذاری جانبی  آئین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله استاندارد 2800 ایران می باشد.

- آئین نامه مورد استفاده برای طراحی سازه ائی : آئین نامه ACI-318-19 می باشد.

## 2-2- نرم افزارهای مورد استفاده

- برای اجرای پلان معماری و رسم دیتیل های اجرایی از  AutoCAD استفاده شده است.

- برای طراحی و مدل سازی سازه از نرم افزار  ETABS (20.3.0)استفاده شده است.

- برای طراحی و مدل سازی فونداسیون از نرم افزار  SAFE (2016)  استفاده شده است.

# 3- مشخصات مصالح مورد استفاده

## 3-1- مشخصات مصالح بتنی

| مشخصات مصالح بتنی |  |
| --- | --- |
| وزن واحد حجم | 2500 kg/m3 |
| مدول ارتجاعی | 23500 MPa |
| ضریب پواسون | 0.2 |
| مقاومت فشاری بتن | 25 MPa |
| تنش تسلیم میلگرد طولی (AIII) | 400 MPa |
| تنش گسیختگی میلگرد طولی (AIII) | 600 MPa |
| تنش تسلیم میلگرد عرضی (AII) | 340 MPa |
| تنش گسیختگی میلگرد عرضی (AII) | 500 MPa |

## 3-2- مشخصات خاک

| تیپ خاک مطابق آیین نامه | تنش مجاز تحت گسیختگی | تنش مجاز تحت نشست | ضریب فنریت |
| --- | --- | --- | --- |
| II | 3.04 kg/cm2 | 2.16 kg/cm2 | 2.26 kg/cm3 |

# 4- بارگذاری

cm 1 سرامیک

1-4- تیرچه یونولیت در طبقات

cm 1 سفید کاری

| جزئیات سقف تیرچه بلوک | ضخامت (m) | وزن واحد حجم (Kg/m3) | وزن واحد سطح (Kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| سرامیک | 0.01 | 2100 | 21 |
| ملات ماسه سیمان | 0.03 | 2100 | 63 |
| بتن پوکه | 0.07 | 1300 | 91 |
| تیرچه بتنی | تعداد تیرچه در 120 سانت (2 ÷ 1.2=1.6) | 2500 | 104 |
|  | ارتفاع تیرچه (0.25) |  |  |
|  | ضخامت جان تیرچه (0.10) |  |  |
| بتن رویه سقف | 0.05 | 2500 | 125 |
| بلوک پلی استایرن | ارتفاع 25 و عرض 50 سانتی متر |  | 6 |
| سقف کاذب یا 3 سانتی متر گچ و خاک | - | - | 50 |
| تیغه بندی |  |  | 100 |
|  |  |  | 560 |

4-2- تیرچه بلوک در بام

| جزئیات سقف تیرچه بلوک | ضخامت (m) | وزن واحد حجم (Kg/m3) | وزن واحد سطح (Kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| ایزوگام | - | - | 20 |
| ملات ماسه سیمان | 0.03 | 2100 | 63 |
| بلوک پلی استایرن | ارتفاع 25 و عرض 50 سانتی متر | - | 6 |
| تیرچه بتنی | تعداد تیرچه در 120 سانت (2 ÷ 1.2=1.6) | 2500 | 104 |
|  | ارتفاع تیرچه (0.25) |  |  |
|  | ضخامت جان تیرچه (0.10) |  |  |
| بتن رویه سقف | 0.05 | 2500 | 125 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 0.10 | 1300 | 130 |
| سقف کاذب یا 3 سانتی متر گچ و خاک | - | - | 50 |
| جمع کل |  |  | 498 |

## 4-3- دال بتنی

| نوع مصالح | وزن واحد حجم (Kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (Kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| سرامیک کفی | 2100 | 0.01 | 21 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 0.03 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی | 1300 | 0.07 | 91 |
| محاسبه توسط نرم افزار |  |  |  |
| سقف کاذب با اندود گچی |  |  | 50 |
| جمع کل |  |  | 225 |

بتن با پوکه

## 4-4- دیوارهای پیرامونی دارای نما

| وزن واحد سطح برای دیوارهای پیرامونی دارای نما |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| نما | 2400 | 02/0 | 48 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 03/0 | 63 |
| بلوک سبک | 650 | 15/0 | 5/97 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 02/0 | 32 |
| ملات گچ | 1300 | 01/0 | 13 |
|  |  |  | مجموع = 254 |

وجود بازشو در سمت نما باعث کاهش وزن دیوار می گردد، که این مقدار حدود 30 درصد در نظر گرفته می شود.

نمادار دیوار خطی بار=254×0.7=178 kg/m2

## 4-5- دیوارهای پیرامونی بدون نما

| وزن واحد سطح برای دیوارهای پیرامونی بدون نما |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
| بلوک لیکا | 650 | 15/0 | 97.5 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 02/0 | 32 |
| ملات گچ | 1300 | 01/0 | 13 |
|  |  |  | مجموع = 185 |

## 4-6- دیوارهای جان پناه بام دارای نما و بدون نما

| وزن واحد سطح برای دیوارهای جان پناه بام ( دارای نما ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| نما | 2400 | 02/0 | 48 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
| بلوک سبک | 650 | 15/0 | 97.5 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
|  |  |  | مجموع = 230 |

همانطور که در جزییات دیوارهای جان پناه مشخص است ، سنگ درپوش به عرض 20 cm و ضخامت 4 cm در نظر گرفته شده است که وزن آن برای یک متر طول برابر با   2500×1.0×0.2×0.04=20 kgm  میباشد ( با فرض جنس تراورتن) با توجه به این موضوع ، در صورتی که ارتفاع دیوار جان پناه را یک و بیست متر در نظر بگیریم وزن یک متر طول جان پناه برابر است با :

وزن یک متر طول سنگ درپوش + ارتفاع جان پناه × وزن واحد سطح جان پناه = وزن یک متر طول جان پناه

q=230×1.2+20=296kgmدیوار جان پناه دارای نما

q=196.5×0.5+20=118.25 kgmدیوار جان پناه خرپشته بدون نما

## 4-7- دیوارهای داخلی ( تیغهها )

جدول دیوار جدا کننده خشک

| وزن واحد سطح برای دیوارهای داخلی ( تیغهها ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 015/0 | 21 |
| بلوک لیکا | 750 | 10/0 | 75 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 015/0 | 21 |
| سفید کاری | 1300 | 01/0 | 13 |
| سفید کاری | 1300 | 01/0 | 13 |
|  |  |  | مجموع = 143 |

جدول دیوار جدا کننده تر به خشک

| وزن واحد سطح برای دیوارهای داخلی ( تیغهها ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| سفید کاری | 1300 | 0.010 | 13 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 015/0 | 21 |
| بلوک لیکا | 750 | 10/0 | 75 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 025/0 | 52.5 |
| کاشی | 1700 | 006/0 | 10.20 |
|  |  |  | مجموع = 172 |

بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ( ویرایش 1398) ، درصورتی که وزن واحد سحط دیوارهای جدا کننده کمتر از 200 kg/m2 باشد ، میتوان آن را به صورت یک بار گسترده مرده در نظر گرفت . همچنین با نوجه به این بند ، اگر وزن واحد سطح دیوار بین 40 تا 200 کیلوگرم بر متر مربع قرار داشته باشد بار گسترده معادل تبغه بندی را نباید کمتر از 100 کیلوگرم بر متر مربع در نظر بگیریم . با توجه به این موارد بار گسترده معادل تیغه بندی در این پروژه به صورت زیر به دست میآید :

q=w×l×hA=172×13×2.8493-25≅94 kgm2→100kgm2

q=w×l×hA=143×13×2.8493-25≅78 kgm2→100kgm2

## 4-8- پله

## 9-4- بارهای ناشی از آسانسور

مطابق شکل (4) از پیوست (2) مبحث پانزدهم و براساس ابعاد چاه میتوان گفت که ظرفیت آسانسور حداکثر برابر 450 کیلوگرم میباشد.

### بار زنده آسانسور

: بار زنده ناشی از ظرفیت آسانسور  450×2=900 kg

بار زنده ناشی از تردد افراد در موتور خانه  : 200×1.6×1.9=610 kg

بار زنده وارد بر کف: 900+610=1510 Kgf>آسانسور حداقل زنده بار:360×1.6×1.9=1095 kg

بار زنده وارد بر هر نبشی اطراف آسانسور : 15104=380 kg

### بار مرده آسانسور

بار مرده سکوی بتنی : 2500×0.2×1.6×1.9=1520 kg

بار مرده تجهیزات آسانسور : 1500×2=3000 kg

بار مرده کل آسانسور : 3000+1520=4520 kg

بار مرده وارد بر هر نبشی اطراف آسانسور : 4520 4=1130 kg

## 10-4- بار زنده کفها

در جدول (1-5-6) مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ( ویرایش 1398 ) ، حداقل بار زنده گسترده و متمرکز بر حسب کاربری بخش های مختلف ساختمان ارائه شده است.

| ردیف | ردیف در جدول (1-5-6) مبحث ششم | نوع کاربری | بار گسترده ( kg/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (1-1) | بامهای معمولی تخت | 150 |
| 2 | (3-3) | راهپله و راههای منتهی به دربهای خروجی | 500 |
| 3 | (6-3) | بالکنها | 5/1برابر بار زنده کف اتاقهای متصل به آنها |
| 4 | (1-4) | اتاقها و سایر فضاهای خصوصی شامل سرویسها ، انبارها و راهروها | 200 |

## 11-4- مولفه قائم زلزله

براساس ویرایش چهارم آیین نامه 2800 ، برای سازه هایی که در منطقه لرزه خیزی خیلی زیاد قرار گرفته باشند باید اثر زلزله قائم روی کل سازه منظور شود که در بخش ترکیب بار به آن اشاره خواهد شد . همچنین به دلیل وجود طره در این سازه ، بار قائم برای طره ها محاسبه شده و باید به طور جداگانه به آنها اعمال شود.

در این پروژه چون سازه در منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد واقع شده است بار قائم زلزله به کل سازه اعمال خواهد شد و بار قائم به قسمت بالکن و طره اعمال خواهد گردید که محاسبه آنها در ذیل آورده شده است.

- بار قائم (طبقات)

Fvu=0.6AIwp=0.6×0.35×1×300=65 kgf/m2

- بار قائم (بام)

Fvu=0.6AIwp=0.6×0.35×1×300=35 kgf/m2

## 12-4- محاسبه بار برف وارد بر سازه

بر اساس ویرایش 1398 از مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، بار برف باید در دو حالت بار گسترده و بار انباشتگی تعیین شود.

### 1-12-5- محاسبه بار برف گسترده

Pr=IsCnChCsPs

1- بار برف در سطح زمین ( Ps )

شهر تبریز در جدول ( 1-7-6) مبحث ششم در منطقه 4 قرار گرفته است . بنابراین با توجه به بند ( 1-7-6) این آیین نامه ، مقدار برا برف برابر 1.5 kN/m2 ( 150 kg/m2 ) خواهد بود.

2- ضریب اهمیت ( Is )

این پروژه با کاربری مسکونی میباشد که بر اساس جدول (1-1-6) مبحث ششم در گروه خطرپذیری 3 قرار میگیرد . بنابراین با توجه به جدول (2-1-6) آیین نامه ، ضریب اهمیت بار برف برای این ساختمان برابر واحد است

3- ضریب برف گیری ( Cn )

ساختمان مورد نظر در محیط شهری وافع شده است و با توجه به بند (1-4-7-6) مبحث ششم ، در گروه ناهمواری پرتراکم قرار میگیرد. از سوی دیگر وضعیت ساختمانهای مجاور این پروژه از نظر ارتفاعی مشخص نبوده و در آینده نیز تضمینی برای حفظ وضعیت آنها نیست، بنابراین ساختمان را بام برف گیر در نظر میگیریم. ضریب برف گیری بر اساس جدول (2-7-6) آیین نامه برابر 1.1 میباشد.

4- ضریب شرایط دمایی ( Ch )

ساختمانهای از نظر شرایط دمایی ، به صورت عادی محسوب میشوند. بنابراین با توجه به جدول (3-7-6 ) مبحث ششم ، ضریب شرایط دمایی در این ساختمان برابر 1 میباشد.

5- ضریب شیب ( Cs )

با توجه به بند (6-7-6) مبحث ششم ، ضریب شیب برای بامهای مسطح برابر واحد است

Pr=1×1.1×1×150=165 kg/m2

همچنین بر اساس بند (1-2-7-6) مبحث ششم مقدار بار برف محاسبه شده بامها ( Pr ) باید با یک مقدار حداقل ( Pm ) کنترل شود به طوری که رابطهPr  Pm ≤  برقرار شود

Pg>1 →Pm=Is→Pm=1 kNm2=100 kgm2 <165 kgm2  →OK

# 5- بارگذاری سازه بر اساس روش تحلیل استاتیکی معادل

بر اساس بند (2-2-3) از ویرایش چهارم استاندارد 2800 ، در ساختمانهای منظم با ارتفاع کمتر از 50 متر از تراز پایه، میتوان از روش تحلیل استاتیکی معادل استفاده نمود.

# 6- کنترل نظم پیچشی سازه

| Story | Output Case | Case Type | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roof | EX | LinStatic | Diaph D1 X | 0.003514 | 0.003455 | 1.017 |
| Roof | EXP | LinStatic | Diaph D1 X | 0.003666 | 0.003505 | 1.046 |
| Roof | EXN | LinStatic | Diaph D1 X | 0.003683 | 0.003405 | 1.082 |
| new | EX | LinStatic | Diaph D1 X | 0.004821 | 0.004707 | 1.024 |
| new | EXP | LinStatic | Diaph D1 X | 0.005208 | 0.004774 | 1.091 |
| new | EXN | LinStatic | Diaph D1 X | 0.004846 | 0.00464 | 1.044 |
| Story4 | EX | LinStatic | Diaph D1 X | 0.005689 | 0.005488 | 1.037 |
| Story4 | EXP | LinStatic | Diaph D1 X | 0.006136 | 0.005562 | 1.103 |
| Story4 | EXN | LinStatic | Diaph D1 X | 0.005587 | 0.005414 | 1.032 |
| Story3 | EX | LinStatic | Diaph D1 X | 0.005847 | 0.005672 | 1.031 |
| Story3 | EXP | LinStatic | Diaph D1 X | 0.006299 | 0.005741 | 1.097 |
| Story3 | EXN | LinStatic | Diaph D1 X | 0.005811 | 0.005604 | 1.037 |
| Story2 | EX | LinStatic | Diaph D1 X | 0.005168 | 0.005113 | 1.011 |
| Story2 | EXP | LinStatic | Diaph D1 X | 0.005587 | 0.00517 | 1.081 |
| Story2 | EXN | LinStatic | Diaph D1 X | 0.005362 | 0.005055 | 1.061 |
| Story1 | EX | LinStatic | Diaph D1 X | 0.003011 | 0.002895 | 1.04 |
| Story1 | EXP | LinStatic | Diaph D1 X | 0.003224 | 0.002911 | 1.108 |
| Story1 | EXN | LinStatic | Diaph D1 X | 0.002963 | 0.00288 | 1.029 |

| Story | Output Case | Case Type | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roof | EY | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.002146 | 0.002039 | 1.052 |
| Roof | EYP | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.002221 | 0.002045 | 1.086 |
| Roof | EYN | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.002071 | 0.002033 | 1.019 |
| new | EY | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.002805 | 0.002664 | 1.053 |
| new | EYP | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.002907 | 0.002671 | 1.088 |
| new | EYN | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.002703 | 0.002657 | 1.017 |
| Story4 | EY | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.003201 | 0.003036 | 1.055 |
| Story4 | EYP | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.003317 | 0.003044 | 1.09 |
| Story4 | EYN | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.003085 | 0.003028 | 1.019 |
| Story3 | EY | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.003356 | 0.003184 | 1.054 |
| Story3 | EYP | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.003473 | 0.003192 | 1.088 |
| Story3 | EYN | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.003238 | 0.003176 | 1.019 |
| Story2 | EY | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.003192 | 0.003045 | 1.048 |
| Story2 | EYP | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.003302 | 0.003052 | 1.082 |
| Story2 | EYN | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.003083 | 0.003038 | 1.015 |
| Story1 | EY | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.001879 | 0.001824 | 1.03 |
| Story1 | EYP | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.001945 | 0.001832 | 1.062 |
| Story1 | EYN | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.001819 | 0.001816 | 1.002 |

- نسبت تغییر مکان حداکثر به تغییر مکان متوسط (Ratio) مشاهده میشود که در تمامی طبقات و در هر دو جهت کمتر از 2/1 بوده که نشانگر این میباشد که سازه از نظر پیچشی منظم محسوب میشود.

# 7- کنترل زمان تناوب سازه

برای آنکه زمان تناوب تحلیلی سازه را محاسبه نمائیم از فایل اصلی یک کپی گرفته که بنام Period Time  موجود میباشد و در این فایل با اصلاح ضرایب ترک خوردگی ستون ها از 7/0 به 1 و تیرها از 35/0 به 5/0 طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم زمان تناوب تحلیلی را استخراج مینمائیم:

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY |
|  |  | sec |  |  |
| Modal | 1 | 1.096 | 0.7132 | 0.0632 |
| Modal | 2 | 0.928 | 0.0585 | 0.4881 |
| Modal | 3 | 0.862 | 0.0089 | 0.2349 |
| Modal | 4 | 0.355 | 0.1101 | 0.0081 |
| Modal | 5 | 0.309 | 0.0056 | 0.0521 |
| Modal | 6 | 0.293 | 0.0029 | 0.0586 |
| Modal | 7 | 0.194 | 0.043 | 0.0017 |
| Modal | 8 | 0.173 | 8.225E-07 | 0.0177 |
| Modal | 9 | 0.166 | 0.0021 | 0.0201 |
| Modal | 10 | 0.14 | 0.0117 | 0.0002 |
| Modal | 11 | 0.124 | 0.0002 | 0.0189 |
| Modal | 12 | 0.119 | 0.0077 | 0.00002264 |
| Modal | 13 | 0.108 | 0.011 | 0.0004 |
| Modal | 14 | 0.091 | 0.0002 | 0.0179 |
| Modal | 15 | 0.085 | 0.0072 | 0.000007164 |
| Modal | 16 | 0.077 | 0.0069 | 0.0002 |
| Modal | 17 | 0.066 | 0.0001 | 0.0116 |
| Modal | 18 | 0.061 | 0.0044 | 0.000006443 |

زمان تناوب تحلیلی جهت X = 096/1 ثانیه

زمان تناوب تحلیلی جهت Y = 928/0 ثانیه

- در هر دو جهت زمان تناوب تحلیلی بزرگتر از زمان تناوب تجربی بدست آمده میباشد بنابراین برای طراحی سازه از زمان تناوب تجربی استفاده نموده و از زمان تناوب تحلیلی برای کنترل دریفت استفاده مینمائیم.

# 8- کنترل دریفت سازه

∆euh≤0.02Cd=0.024.5=0.00444

| Story | Output Case | Item | Max Drift | Avg Drift | Max Drift | Control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roof | EXdtift | Diaph D1 X | 0.002376 | 0.002151 | 0.004444 | TRUE |
| Roof | EXdtift | Diaph D1 X | 0.002568 | 0.002186 | 0.004444 | TRUE |
| Roof | EXdtift | Diaph D1 X | 0.002183 | 0.002115 | 0.004444 | TRUE |
| new | EXdtift | Diaph D1 X | 0.003475 | 0.003166 | 0.004444 | TRUE |
| new | EXdtift | Diaph D1 X | 0.003758 | 0.003215 | 0.004444 | TRUE |
| new | EXdtift | Diaph D1 X | 0.003192 | 0.003117 | 0.004444 | TRUE |
| Story4 | EXdtift | Diaph D1 X | 0.004133 | 0.003781 | 0.004444 | TRUE |
| Story4 | EXdtift | Diaph D1 X | 0.004461 | 0.003835 | 0.004444 | TRUE |
| Story4 | EXdtift | Diaph D1 X | 0.003804 | 0.003727 | 0.004444 | TRUE |
| Story3 | EXdtift | Diaph D1 X | 0.004248 | 0.003937 | 0.004444 | TRUE |
| Story3 | EXdtift | Diaph D1 X | 0.00458 | 0.003988 | 0.004444 | TRUE |
| Story3 | EXdtift | Diaph D1 X | 0.003916 | 0.003887 | 0.004444 | TRUE |
| Story2 | EXdtift | Diaph D1 X | 0.003759 | 0.003556 | 0.004444 | TRUE |
| Story2 | EXdtift | Diaph D1 X | 0.004066 | 0.003598 | 0.004444 | TRUE |
| Story2 | EXdtift | Diaph D1 X | 0.003576 | 0.003514 | 0.004444 | TRUE |
| Story1 | EXdtift | Diaph D1 X | 0.002173 | 0.002007 | 0.004444 | TRUE |
| Story1 | EXdtift | Diaph D1 X | 0.002329 | 0.002018 | 0.004444 | TRUE |
| Story1 | EXdtift | Diaph D1 X | 0.002017 | 0.001996 | 0.004444 | TRUE |

| Story | Output Case | Item | Max Drift | Avg Drift | Max Drift | Control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roof | EYdtift | Diaph D1 Y | 0.001766 | 0.001675 | Roof | TRUE |
| Roof | EYdtift | Diaph D1 Y | 0.001827 | 0.00168 | Roof | TRUE |
| Roof | EYdtift | Diaph D1 Y | 0.001705 | 0.00167 | Roof | TRUE |
| new | EYdtift | Diaph D1 Y | 0.002499 | 0.002373 | new | TRUE |
| new | EYdtift | Diaph D1 Y | 0.002589 | 0.002379 | new | TRUE |
| new | EYdtift | Diaph D1 Y | 0.002408 | 0.002367 | new | TRUE |
| Story4 | EYdtift | Diaph D1 Y | 0.00295 | 0.002796 | Story4 | TRUE |
| Story4 | EYdtift | Diaph D1 Y | 0.003057 | 0.002804 | Story4 | TRUE |
| Story4 | EYdtift | Diaph D1 Y | 0.002843 | 0.002789 | Story4 | TRUE |
| Story3 | EYdtift | Diaph D1 Y | 0.003141 | 0.002979 | Story3 | TRUE |
| Story3 | EYdtift | Diaph D1 Y | 0.003251 | 0.002987 | Story3 | TRUE |
| Story3 | EYdtift | Diaph D1 Y | 0.00303 | 0.002972 | Story3 | TRUE |
| Story2 | EYdtift | Diaph D1 Y | 0.003012 | 0.002872 | Story2 | TRUE |
| Story2 | EYdtift | Diaph D1 Y | 0.003116 | 0.002879 | Story2 | TRUE |
| Story2 | EYdtift | Diaph D1 Y | 0.002909 | 0.002866 | Story2 | TRUE |
| Story1 | EYdtift | Diaph D1 Y | 0.00178 | 0.001728 | Story1 | TRUE |
| Story1 | EYdtift | Diaph D1 Y | 0.001842 | 0.001735 | Story1 | TRUE |
| Story1 | EYdtift | Diaph D1 Y | 0.001723 | 0.001721 | Story1 | TRUE |

- سازه از نظر دریفت مشکلی نداشته و پاسخگوی این کنترل میباشد.

# 9- کنترل ضریب نامعینی

مطابق آئین نامه 2800 ویرایش چهارم سازه هایی که دارای نامعینی کافی نیستند بایستی نیروی جانبی زلزله به میزان 20 درصد افزایش داده شود.

با توجه به بند فوق بایستی طبقاتی که برش در آنها از 35 درصد برش پایه بیشتر باشد بایستی تحت این کنترل قرار گیرند که برش طبقات بصورت زیر خواهد بود:

| TABLE: Story Forces |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Story | Output Case | VX | VY |
| Roof | EX | -34812.98 | 0 |
| Roof | EY | 0 | -29008.7 |
| new | EX | -56081.17 | 0 |
| new | EY | 0 | -46731.65 |
| Story4 | EX | -72921.57 | 0 |
| Story4 | EY | 0 | -60765.5 |
| Story3 | EX | -85110.34 | 0 |
| Story3 | EY | 0 | -70923.52 |
| Story2 | EX | -92860.55 | 0 |
| Story2 | EY | 0 | -77382.97 |
| Story1 | EX | -96402.58 | 0 |
| Story1 | EY | 0 | -80335.48 |

مقدار 35 درصد برش پایه در جهت X و Y برابر 740/33 و 118/28تن نیرو میباشد که مشاهده میشود در تمامی طبقات بزرگتر از 35 درصد برش پایه هستند و طبق کنترل نظم پیچشی چون طبقات فاقد نامنظمی هستند و با توجه به اینکه در جهت X دو دهانه مقاوم باربر جانبی وجود ندارد در جهت اطمینان ضریب نامعینی برابر 2/1 می باشد و درجهت Y نیز چون نامنظمی پیچشی نداشتیم در طرفین مرکز جرم نیز حداقل دو سیستم مقاوم جانبی وجود دارد بنابراین در این جهت نیز ضریب نامعینی برابر یک خواهد بود.

# 10- مقاطع سازه

قاب A

قاب B

قاب 1

قاب 2

قاب 3

قاب 4

# 11- نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع

Ratio – All Column

# 12- آرماتورهای خمشی تیرها

تیرهای طبقه اول

تیرهای طبقه دوم

تیرهای طبقه سوم

تیرهای طبقات چهارم

تیرهای طبقات پنجم

تیرهای طبقات بام

تیرهای خرپشته

# 13- کنترل برش چشمه اتصال

Ratio – All Column

# 15- پی

## 1-15- ابعاد پی

ضخامت پی مورد نظر برابر با  95 سانتی متر میباشد و پی از نوع نواری  میباشد.

## 2-15- مصالح مورد استفاده در پی

### 1-2-15- بتن

| مشخصات مصالح بتنی |  |
| --- | --- |
| وزن واحد حجم | 2500 kg/m3 |
| مدول ارتجاعی | 23500 MPa |
| ضریب پواسون | 0.2 |
| مقاومت فشاری بتن | 25 MPa |
| تنش تسلیم میلگرد طولی (AIII) | 400 MPa |
| تنش گسیختگی میلگرد طولی (AIII) | 600 MPa |

### 2-2-15- خاک

| تیپ خاک مطابق آیین نامه | تنش مجاز تحت گسیختگی | تنش مجاز تحت نشست | ضریب فنریت |
| --- | --- | --- | --- |
| II | 3.04 kg/cm2 | 2.16 kg/cm2 | 2.26 kg/cm3 |

## 3-15- محاسبه ضریب ارتجاعی

مقدار ضریب ارتجاعی از رابطه زیر به دست میآید :

Ks=S.F*qa∆H

که S.F برابر با ضریب اطمینان میباشد که طبق مراجع این ضریب بین 2 تا 3 درنظر گرفته میشود.

Ks=2.26kgcm2

## 4-15- الگوهای بار

الگوهای بار در نرم افزار Safe دقیقا مانند ETABS میباشد و اطلاعات از آنجا Export شده است. منتهی به دلیل این که پی با حالت استاتیکی تعریف شده است باید قبل از آن الگوهای بار استاتیکی در نرم افزار ETABS تعریف شود

## 5-15- ترکیب بارگذاری

### 1-5-17- ترکیب بارهای کنترل تنش زیر پی

مطابق آیین نامههای طراحی ساختمانهای بتنی ، ابعاد کف پیها و یا شالودهها بر اساس کنترل تنش مجاز خاک تعیین میشود

### 2-5-14- ترکیب بارهای طراحی

همانگونه که ذکر گردید الزامات و ترکیبات بار طراحی پی مشابه طراحی سازه‌های بتنی است. لذا ترکیبات بار مورد استفاده در طراحی پی همان ترکیبات طراحی بتنی انتقال یافته از ایتبس خواهد بود. با این تفاوت که طبق استاندارد 2800 اثر نیروی قائم زلزله در جهت رو به بالا میتواند در طراحی پی صرف نظر شود.

## 6-15- بارهای وارده به پی

### 1-6-15- بار مرده کف

| نوع مصالح | ضخامت (m) | وزن مخصوص ( kg/m3 ) | شدت بار ( kg/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| موزاییک | 0.03 | 2250 | 67.5 |
| ملات ماسه سیمان | 0.02 | 2100 | 42 |
| بتن کف | 0.05 | 2400 | 120 |
| بلوکاژ | 0.2 | 1400 | 280 |
| مجموع |  |  | 515 |

لازم به ذکر است که باید بار تیغه بندی را نیز به بار مرده اضافه کرد که با توجه به دیوارهای انباری این بار حدود 90 کیلوگرم بر متر مربع به دست میآید که در این صورت باید حداقل مقدار آیین نامه یعنی 100 کیلوگرم بر متر مربع را ملاک قرار دهیم

درنتیجه مقدار بار مرده وارد بر کف برابر با 630 کیلوگرم بر متر مربع میباشد

### 2-6-15- بار زنده کف

بار زنده کف پارکینگ نیز طبق آیین نامه بحث ششم مقررات ملی ویرایش سال 1398 برابر با 400 کیلوگرم بر متر مربع میباشد. لازم به ذکر است که این بار زنده باوجود کمتر بودن از 500 کیلوگرم بر متر مربع غیر قابل کاهش میباشد.

## 7-15- کنترلها

1-7-17- کنترل تنش زیر پی

- مطابق نتیجه حاصل شده مشاهده میشد تنش پی در تمامی قسمتها کمتر از تنش گسیختگی مجاز بوده و پی پاسخگوی تنش وارده بوده است.

### 2-7-15- کنترل برش پانچ

کنترل پانچ در Safe

مطابق شکل زیر پانچ در تمامی موارد قابل قبول بوده و کمتر از 1 میباشد.

در ستون های مشخص شده برش پانچ جوابگو نبوده و برای این ستون ها پاشنه به ضحامت 25 سانتی متر در نظر گرفته شده است.