# دفترچه محاسبات

پروژه سازه های بتن آرمه

فهرست

- معرفی پروژه

- معرفی آئین نامهها

- نرم افزارهای مورد استفاده

- انتخاب سیستم کف و تعیین ضخامت کف

- محاسبه ضریب زلزله

- معرفی هندسه سازه

- معرفی مصالح مورد استفاده

- معرفی مقاطع

- معرفی الگوهای بارگذاری

- معرفی ترکیبات بارگذاری

- مدلسازی سازه

- معرفی بارهای وارده بر سازه

- معرفی وزن لرزه ای سازه

- معرفی اثر P-Delta

- اختصاص اصلاحات مدلسازی

- تحلیل سازه

- تحلیل دستی سازه

- طراحی سازه

- طراحی دستی اعضا

- کنترل های سازه

- طراحی فونداسیون

- معرفی پروژه

| مشخصات سازه |  |
| --- | --- |
| شهر | ارومیه |
| کاربری | مسکونی |
| تعداد طبقات | 7 |
| سیستم باربر ثقلی | دال بتنی |
| سیستم باربر جانبی | جهت X: قاب خمشی متوسط |
|  | جهت Y: قاب خمشی متوسط + دیوار برشی ویژه |
| نوع فونداسیون | گسترده |

- آئین نامه های مورد استفاده

| آئین نامه ها |  |
| --- | --- |
| طراحی سازه | ACI 318-14 |
| طراحی فونداسیون | مبحث هفتم |
| بارگذاری و طراحی لرزه ای | استاندارد 2800 ویرایش چهارم |
| سقف دال بتنی | مبحث 9 ویرایش 1399 |
| ضوابط اجرایی سازه | مبحث 9 ویرایش 1392 |
| بارگذاری آسانسور | مبحث 15 ویرایش 1392 |
| بارگذاری ثقلی | مبحث 6 ویرایش 1398 |

- نرم افزارهای مورد استفاده

| نرم افزارها |  |
| --- | --- |
| طراحی سازه | ETABS 2016.2.1 |
| طراحی فونداسیون | SAFE 2016 |
| کنترل های سازه | Excel 2016 |
| دفترچه محاسبات | Word 2016 |

- انتخاب سیستم کف و تعیین ضخامت آن

- در این پروژه دال بتنی انتخاب شده است.

- محاسبه ضریب زلزله

الف) محاسبه ضریب زلزله

- معرفی هندسه سازه

فاصله آکس ها

تراز طبقات

- معرفی مصالح مورد استفاده

| مصالح - بتن |  |
| --- | --- |
| وزن مخصوص | W=2500 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=23500 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=2 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت 28 روزه | 25 Mpa |

ضوابط مبحث نهم در خصوص مشخصات بتن

تعریف بتن در نرم افزار

| مصالح – میلگرد S340 |  |
| --- | --- |
| وزن مخصوص | W=7850 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=2×105 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=0.3 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت تسلیم (Fy) | 340 Mpa |
| مقاومت گسیختگی (Fu) | 500 Mpa |
| مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | 1.25×340=425 Mpa |
| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | 1.25×500=625 Mpa |
| مصالح – میلگرد S400 |  |
| وزن مخصوص | W=7850 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=2×105 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=0.3 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت تسلیم (Fy) | 400 Mpa |
| مقاومت گسیختگی (Fu) | 600 Mpa |
| مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | 1.25×400=500 Mpa |
| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | 1.25×600=750 Mpa |

ضوابط مبحث نهم در خصوص مشخصات میلگردها

ضوابط مبحث دهم در خصوص ضریب Ry

تعریف میلگرد S340 در نرم افزار

تعریف میلگرد S400 در نرم افزار

- معرفی مقاطع

1-8) ستون ها

معرفی ابعاد ستون

معرفی آرماتورها و کاور و نحوه آرایش آنها

2-8) تیرها

معرفی ابعاد تیرها

معرفی نوع آرماتورها و کاور تیرها

مقدار حداقل پوشش بتنی روی میلگردها طبق مبحث نهم

- معرفی الگوهای بارگذاری

| الگوهای بارگذاری |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Type | Self Weight Multiplier | Auto Load |  |
| Dead | Dead | 1 |  | بار مرده |
| Live | Live | 0 |  | بار زنده |
| Lroof | Roof Live | 0 |  | بار زنده بام |
| Snow | Snow | 0 |  | بار برف |
| Mass | Other | 0 |  | بار اصلاح جرم موثر لرزه ای |
| EX | Seismic | 0 | User Coefficient | بار زلزله بدون خروج از مرکزیت جهتX |
| EXAll | Seismic | 0 | User Coefficient | بار زلزله با خروج از مرکزیت جهتX |
| EY | Seismic | 0 | User Coefficient | بار زلزله بدون خروج از مرکزیت جهتY |
| EYAll | Seismic | 0 | User Coefficient | بار زلزله با خروج از مرکزیت جهتY |
| EXDrift | Seismic (Drift) | 0 | User Coefficient | بار زلزله کنترل دریفت جهت X |
| EYDrift | Seismic (Drift) | 0 | User Coefficient | بار زلزله کنترل دریفت جهت Y |

- ترکیبات بارگذاری

ترکیبات بارگذاری سازه های بتن آرمه طبق ترکیبات بار آئین نامه ACI 318-14 به نرم افزار معرفی میگردد که بایستی برای استفاده از حالت پیش فرض نرم افزار و فراخوانی ترکیبات بار بایستی الگوهای بارگذاری را به نرم افزار معرفی نموده و با اصلاحات زیر اقدام به فراخوانی ترکیبات بار از نرم افزار نمائیم:

- اصلاح اول؛ اعمال قاعده 100-30

بر اساس آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در صورتیکه ساختمان یکی از شرایط زیر را داشته باشد باید اثر همزمانی زلزله در دو راستای متعامد ساختمان در نظر گرفته شود.

الف- ساختمان های نامنظم در پلان

- در پلان این پروژه فرورفتگی یا برجستگی نداریم پس این نامنظمی موجود نخواهد بود.

- این کنترل را بعد از تحلیل سازه میتوانیم از نتایج نرم افزار کنترل نمائیم که البته با توجه به شکل پلان بعید به نظر میرسد که پلان پروژه دارای این نامنظمی باشند.

- هیچ یک از حالات فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود.

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود.

- بنابرای سازه ما منظم در پلان بوده و شرط الف را دارا نمیباشد.

ب- کلیه ستون هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم جانبی قرار دارند.

با توجه به سیستم باربر جانبی پروژه که سیستم قاب خمشی میباشد تمامی اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار میباشد که به همه ستون ها حداقل 2 تیر (تیرها سیستم مقاوم جانبی به حساب میآیند) متصل شده است پس سازه شرط ب را دارا بوده و بایستی اثر همزمانی زلزله متعامد را در نظر بگیریم.

اعمال قاعده 30-100 در نرم افزار

اصلاح دوم؛ اعمال بار قائم زلزله

توضیحات آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در خصوص بار قائم زلزله

- با توجه به بند فوق از 4 حالت ممکن برای بار قائم زلزله در سازه ما بار قائم زلزله وجود ندارد.

فراخوانی تر کیبات بارگذاری در نرم افزار

| TABLE: Load Combinations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Load Case/Combo | Scale Factor | Type |
| UDCon1 | Dead | 1.4 | Linear Add |
| UDCon2 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon2 | Live | 1.6 |  |
| UDCon2 | Snow | 0.5 |  |
| UDCon3 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon3 | Live | 1.6 |  |
| UDCon3 | Lroof | 0.5 |  |
| UDCon4 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon4 | Live | 1 |  |
| UDCon4 | Snow | 1.6 |  |
| UDCon5 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon5 | Live | 1 |  |
| UDCon5 | Lroof | 1.6 |  |
| UDCon6 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon6 | Live | 1 |  |
| UDCon6 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon6 | EX | 1 |  |
| UDCon7 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon7 | Live | 1 |  |
| UDCon7 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon7 | EX | -1 |  |
| UDCon8 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon8 | Live | 1 |  |
| UDCon8 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon8 | EXAll | 1 |  |
| UDCon9 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon9 | Live | 1 |  |
| UDCon9 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon9 | EXAll | -1 |  |
| UDCon10 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon10 | Live | 1 |  |
| UDCon10 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon10 | EY | 1 |  |
| UDCon11 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon11 | Live | 1 |  |
| UDCon11 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon11 | EY | -1 |  |
| UDCon12 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon12 | Live | 1 |  |
| UDCon12 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon12 | EYAll | 1 |  |
| UDCon13 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon13 | Live | 1 |  |
| UDCon13 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon13 | EYAll | -1 |  |
| UDCon14 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon14 | Live | 1 |  |
| UDCon14 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon14 | EXAll+0.3EY | 1 |  |
| UDCon15 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon15 | Live | 1 |  |
| UDCon15 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon15 | EXAll+0.3EY | -1 |  |
| UDCon16 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon16 | Live | 1 |  |
| UDCon16 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon16 | EXAll-0.3EY | 1 |  |
| UDCon17 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon17 | Live | 1 |  |
| UDCon17 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon17 | EXAll-0.3EY | -1 |  |
| UDCon18 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon18 | Live | 1 |  |
| UDCon18 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon18 | EYAll+0.3EX | 1 |  |
| UDCon19 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon19 | Live | 1 |  |
| UDCon19 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon19 | EYAll+0.3EX | -1 |  |
| UDCon20 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon20 | Live | 1 |  |
| UDCon20 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon20 | EYAll-0.3EX | 1 |  |
| UDCon21 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon21 | Live | 1 |  |
| UDCon21 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon21 | EYAll-0.3EX | -1 |  |
| UDCon22 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon22 | EX | 1 |  |
| UDCon23 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon23 | EX | -1 |  |
| UDCon24 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon24 | EXAll | 1 |  |
| UDCon25 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon25 | EXAll | -1 |  |
| UDCon26 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon26 | EY | 1 |  |
| UDCon27 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon27 | EY | -1 |  |
| UDCon28 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon28 | EYAll | 1 |  |
| UDCon29 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon29 | EYAll | -1 |  |
| UDCon30 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon30 | EXAll+0.3EY | 1 |  |
| UDCon31 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon31 | EXAll+0.3EY | -1 |  |
| UDCon32 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon32 | EXAll-0.3EY | 1 |  |
| UDCon33 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon33 | EXAll-0.3EY | -1 |  |
| UDCon34 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon34 | EYAll+0.3EX | 1 |  |
| UDCon35 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon35 | EYAll+0.3EX | -1 |  |
| UDCon36 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon36 | EYAll-0.3EX | 1 |  |
| UDCon37 | Dead | 0.9 | Linear Add |
| UDCon37 | EYAll-0.3EX | -1 |  |

- مدلسازی سازه

سازه

- بارهای وارد بر سازه

### جزئیات کف دال بتنی (15 سانتیمتری)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| کاشی سرامیک کفی | 10 | 2100 | 21 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 50 | 1300 | 65 |
| دال بتنی | 150 | 1000 | 375 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 15 | 1300 | 20 |
| مجموع مشخصه‌ها | 285 | 592 |  |

### جزئیات کف دال بتنی بام

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| موزائیک سیمانی | 20 | 2250 | 45 |
| ایزوگام | 5 | 1000 | 5 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 100 | 1300 | 130 |
| دال بتنی | 150 | 1000 | 375 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 15 | 1300 | 20 |
| مجموع مشخصه‌ها | 350 | 686 |  |

### جزئیات دیوار نمادار (تراورتن)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| اندود گچ و خاک | 20 | 1600 | 32 |
| دیوار بلوک سفالی 20 | 200 | 600 | 120 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| اندود گچ و خاک | 20 | 1600 | 32 |
| سنگ تراورتن | 20 | 2400 | 48 |
| مجموع مشخصه‌ها | 290 | 295 |  |

### جزئیات دیوار بدون نما

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| اندود گچ و خاک | 20 | 1600 | 32 |
| دیوار بلوک سفالی 20 | 200 | 600 | 120 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| اندود گچ و خاک | 20 | 1600 | 32 |
| مجموع مشخصه‌ها | 270 | 247 |  |

### جزئیات دیوار تیغه بندی

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| دیوار بلوک سیمانی 10 | 100 | 1300 | 130 |
| اندود گچ و خاک | 20 | 1600 | 32 |
| اندود گچ و خاک | 20 | 1600 | 32 |
| مجموع مشخصه‌ها | 150 | 194 |  |

q=100 kgf/m2

### این بار در طبقات بر روی وزن یک متر مربع سقف دال بتنی اضافه خواهد شد.

### جزئیات دیوار اطراف راه پله

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| ملات ماسه سیمان | 20 | 2100 | 42 |
| دیوار بلوک سیمانی 15 | 150 | 1300 | 195 |
| ملات ماسه سیمان | 20 | 2100 | 42 |
| مجموع مشخصه‌ها | 190 | 279 |  |

بار محاسباتی جان پناه

q=205×1.0=205 Kg/m

q=155×1.0=155 Kg/m

و) بارگذاری آسانسور

نحوه اعمال بار آسانسور:

بار آسانسور را به چهار گروه اطراف آن در طبقه بام اختصاص میدهیم که مقادیر آنها نیز بصورت زیر محاسبه میگردد:

بتنی سکوی مرده بار : بتن مخصوص وزن×ضخامت×(مساحت)

بتنی سکوی مرده بار : 2500×0.15×(3×1.8)=2025 kgf

بار مرده تجهیزات آسانسور   : 1500×2=3000 kgf

ضریب ضربه طبق بند زیر مبحث ششم برابر 2 میباشد.

گاه تکیه هر مرده بار : 2025+30004=1256 kgf

آسانسور ظرفیت از ناشی زنده بار :7×75×2=1050 kgf

بار زنده ناشی از تردد افراد در موتورخانه   : 200×(3×1.8)=1080 kgf

کف بر وارد زنده بار : 1050+1080=2130 kgf>1944 Kgf

آسانسور سکوی طرفین در گاه تکیه هر زنده بار : 21304=532.5 kgf

بار زنده حداقل: 360×3×1.8=1944 kgf

و) بارگذاری راه پله

بار مرده پله ناشی از عوامل زیر می باشد:

در شکل های زیر، جزئیات هر یک از قسمت های فوق در راه پله ساختمان پروژه نشان داده شده است. با استفاده از این جزئیات می توانیم بار مرده واحد سطح هر یک از قسمت های پله مورد نظر را محاسبه کنیم که به صورت حاصل ضرب وزن مخصوص مصالح در ضخامت آن ها می باشد.

جزئیات اجرایی پله

در ادامه وزن یک متر مربع از رمپ پله و قسمت پاگرد آن را در چهار مرحله محاسبه می کنیم.

مرحله اول )محاسبه بار مرده بدنه رمپ پله(: با توجه به جزئیات ارائه شده در شکل های فوق، محاسبات بار مرده یک مترمربع از بدنه رمپ پله در جدول زیر ارائه شده است:

مرحله دوم )محاسبه بار مرده پاخور های پله(: پاخور های پله معمولا با اسفاده از آجرکاری بر روی رمپ پله اجرا می شوند. هر یک از این پاخورها را می توان با یک مثلث ساده سازی نموده که ارتفاع آن برابر ارتفاع پله و قاعده این مثلث بر اساس عرض پاخور پله تعبیه می شود. با توجه به این موضوع، به سادگی می توان شیب رمپ پله و مساحت ناحیه آجری را محاسبه کرد.

محاسبات وزن واحد سطح برای دیوار های داخلی (تیغه ها)

جزئیات اجرایی پاخور پله

با توجه به جزئیات فوق، وزن هر یک از پاخور ها برابر است با:

محاسبات وزن پاخور پله برای یک متر عرض پله

در محاسبات ارائه شده وزن ناشی از یک پاخور پله )برای یک متر عرض پله( را به دست آوردیم که باید برای ادامه محاسبات، این وزن را به یک بار گسترده معادل در کل قسمت رمپ تبدیل کنیم. هر یک از پاخور های پله 85 کیلوگرم وزن داشته که در طول 35 سانتی متر از رمپ پله قرار گرفته اند. بنابراین بار معادل پاخورها در امتداد شیب برابر است با:

243 𝑘𝑔𝑓⁄𝑚2   = وزن پاخورها در یک مترمربع

مرحله سوم (محاسبه کل بار رمپ پله): بار مرده رمپ پله، مجموع بار بدنه پله 420 و پاخورهای پله 243 بوده و برابر 663 در امتداد سطح شیب پله می باشد.

در محاسبات انجام شده در مراحل اول تا سوم، بار محاسبه شده برای رمپ پله در راستای سطح شیب دار می باشد که این مسئله کمی محاسبات بارگذاری در مراحل بعدی را دشوار می کند. برای ساده تر شدن روند محاسبات، می توان با تقسیم بار مرده قسمت شیب دار بر cos 𝛼 تصویر افقی این بار را به دست آورد. در این پروژه مقدار بار مرده تصویر شده در افق برای رمپ پله برابر است با:

بار مرده کل وارده بر پله= 775                    بار زنده کل وارده بر پله= 500

qDead=775×52=1938 kgf/m

qDead=500×52=1250 kgf/m

- بارگذاری دیوار حائل

Pactual=K0γH=0.5×2000×2.8=2800Kgfm2

Pmin=γminH=950×2.8=2660Kgfm2

Psoil=MaxPmin.Pactual=Max2800.2660=2800Kgfm2

محاسبه نیروی زلزله دیوار حائل

مشخصات خاک عبارتست از:

- شهر: ارومیه – منطقه با خطر نسبی زیاد (A=0.3)

- Kh=0.2

- ∅=30°

- γ=2000 Kgf/m2

- δ=∅2=302=15°

- H=2.8m

- ماسه لای دار، مخلوط ماسه و لای بد دانه بندی شده (SM)

Kaecosδ=0.43

Kae×cos15=0.43

Kae=0.445

بار دینامیکی زلزله بصورت زیر محاسبه میشود:

RWE=KaeγH

RWE=0.445×2000×2.8

RWE=2492 Kgf/m2

- معرفی وزن لرزه ای سازه

معرفی وزن موثر لرزه ای به نرم افزار

- معرفی اثر P-Delta

برای اعمال این اثر بایستی ترکیب بار آنرا به نرم افزار معرفی نمائیم که برای این منظور از ترکیب بار اول طراحی استفاده مینمائیم:

معرفی اثر P-Delta به نرم افزار

- اختصاص اصلاحات مدلسازی

1-15) اختصاص تکیه گاه گیردار پای ستون ها

2-15- اختصاص نواحی انتهایی صلب

3-15- اختصاص ضرایب ترک خوردگی

ضوابط مبحث نهم در خصوص ضرایب ترک خوردگی

معرفی ضریب ترک خوردگی ستون ها در نرم افزار

معرفی ضریب ترک خوردگی تیرها در نرم افزار

4-15- اختصاص دیافراگم

دیافراگم سازه

- تحلیل سازه

- تحلیل یکدهم دهانه و پرتال

برای تحلیل قاب 4 از سازه سمت راست خواهیم داشت:

Dead Loads

Dead Load Analyze 0.1Span

Live Loads

Live Load Analyze 0.1Span

- طراحی دستی اعضا

طراحی دستی اعضا:

طراحی تیر برای بارهای خمشی وارده

برای این منظور از نتایج نرم افزار استفاده کرده و آنها را با نتایج دستی کنترل خواهیم نمود که برای نمونه یک تیر انتخاب شده که نتایج آن برای خمش در زیر آورده شده است:

تیر AB از قاب 1 در طبقه اول سازه سمت چپ بعنوان نمونه انتخاب شده است.

در ابتدا از نتایج برداشته شده بایستی مقادیر لنگر منفی را برداشت نموده که در شکل فوق مشخص است:

Mu-=-5273350.22 kgf.cm

همچنین مقادیر تنش تسلیم آرماتورها و مقاومت فشاری بتن به شرح زیر میباشد:

fc=250kgfcm2
fy=4000kgfcm2

ابعاد مقطع نیز بصورت زیر خواهد بود:

عمق موثر ( d ) برابر است با فاصله مرکز دورترین آرماتور کششی مقطع تا دورترین تار فشاری مقطع که در قسمت فوق محاسبه گردید.

در این مرحله لازم است تا کنترل های لازم را انجام دهیم تا ببینیم مقطع را بایستی بصورت تک آرمه یا دوبل آرمه طراحی کنیم:

طراحی بر اساس آئین نامه ACI318-14

طراحی برای لنگر منفی

a=d-d2-2Mu0.85fc'∅b
a=58-582-2× -5273350.220.85×250×0.9×45=11.76 cm

β1=0.85

c=aβ1=11.760.85=13.84 cm

As-=Mu-∅fyd-a2

As-=-5273350.220.9×4000×58-11.762=28.1 cm2

نتیجه طراحی دستی برابر نتیجه برداشت شده از نرم افزار میباشد.

طراحی دستی ستون

در این مرحله میخواهیم یک نمونه ستون را طراحی کرده و نتیجه را با نرم افزار مقایسه کنیم و به همین منظور یک ستون را انتخاب کرده و نتایج نرم افزار آن را استخراج مینمائیم که در قسمت زیر آورده شده است:

ستون A1 در طبقه اول بعنوان نمونه انتخاب شده است.

ex=MyP=1982210.31217063.65=9.13 cm

ey=MxP=7687242.63217063.65=35.41 cm

ex<ey

eeqy=ey+αeylxly

Pufc'Ag=217063.65250×65×65=0.205≤0.4

α=0.5+Pufc'Agfy+28007000=0.5+0.2054000+28007000=0.685

eeqy=35.41+0.685×9.1360×60=41.66 cm

Mueq=Pu×eeqy=217063.65×41.66=9042871.66 Kgf.cm

با مراجعه به نمودارهای اندرکنش سازه در کتاب دکتر داود مستوفی نژاد مقدار درصد آرماتور برابر 2/3 درصد بدست میآید که کمی با نتیجه نرم افزار اختلاف دارد.

- کنترل های سازه

کنترل نظم پیچشی

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story7 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.004044 | 0.00404 | 1.001 |
| Story7 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.004092 | 0.004039 | 1.013 |
| Story7 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.004101 | 0.00404 | 1.015 |
| Story7 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.000657 | 0.000657 | 1 |
| Story7 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.000722 | 0.000657 | 1.099 |
| Story7 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.000722 | 0.000657 | 1.099 |
| Story6 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.006057 | 0.006053 | 1.001 |
| Story6 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.006105 | 0.006052 | 1.009 |
| Story6 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.006115 | 0.006053 | 1.01 |
| Story6 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.000669 | 0.000669 | 1 |
| Story6 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.000735 | 0.000669 | 1.099 |
| Story6 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.000735 | 0.000669 | 1.099 |
| Story5 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.006656 | 0.006652 | 1.001 |
| Story5 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.006702 | 0.006651 | 1.008 |
| Story5 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.006712 | 0.006652 | 1.009 |
| Story5 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.000643 | 0.000643 | 1 |
| Story5 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.000706 | 0.000643 | 1.099 |
| Story5 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.000706 | 0.000643 | 1.099 |
| Story4 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.006363 | 0.006359 | 1.001 |
| Story4 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.006404 | 0.006359 | 1.007 |
| Story4 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.006413 | 0.00636 | 1.008 |
| Story4 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.000574 | 0.000574 | 1 |
| Story4 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.000631 | 0.000574 | 1.099 |
| Story4 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.000631 | 0.000574 | 1.099 |
| Story3 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.006001 | 0.006 | 1 |
| Story3 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.006037 | 0.006 | 1.006 |
| Story3 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.00604 | 0.006 | 1.007 |
| Story3 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.000461 | 0.000461 | 1 |
| Story3 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.000506 | 0.000461 | 1.099 |
| Story3 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.000506 | 0.000461 | 1.099 |
| Story2 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.003357 | 0.003354 | 1.001 |
| Story2 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.003377 | 0.003354 | 1.007 |
| Story2 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.003382 | 0.003355 | 1.008 |
| Story2 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.000303 | 0.000303 | 1 |
| Story2 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.000333 | 0.000303 | 1.098 |
| Story2 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.000333 | 0.000303 | 1.098 |
| Story1 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.00008 | 0.00008 | 1 |
| Story1 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.000082 | 0.00008 | 1.029 |
| Story1 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.000082 | 0.00008 | 1.029 |
| Story1 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.000068 | 0.000068 | 1 |
| Story1 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.000071 | 0.000068 | 1.04 |
| Story1 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.000071 | 0.000068 | 1.04 |

به دلیل اختلاف کم مرکز جرم و مرکز سختی سازه فاقد نامنظمی پیچشی است

کنترل زمان تناوب

برای آنکه زمان تناوب تحلیلی سازه را محاسبه نمائیم از فایل اصلی یک کپی گرفته که بنام Period Time موجود میباشد و در این فایل با اصلاح ضرایب ترک خوردگی ستون ها از 7/0 به 1 و تیرها از 35/0 به 5/0 طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم زمان تناوب تحلیلی را استخراج مینمائیم:

ضوابط استاندارد 2800 در مورد ضرایب ترک خوردگی تیرها و ستون ها

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal | 1 | 1.094 | 0.6305 | 0 | 0.6305 | 0 |
| Modal | 2 | 0.383 | 0.1092 | 0 | 0.7397 | 0 |
| Modal | 3 | 0.38 | 0 | 0.6152 | 0.7397 | 0.6152 |
| Modal | 4 | 0.323 | 0.0003 | 0 | 0.74 | 0.6152 |
| Modal | 5 | 0.302 | 0.0089 | 0 | 0.7489 | 0.6152 |
| Modal | 6 | 0.197 | 0 | 0.0094 | 0.7489 | 0.6246 |
| Modal | 7 | 0.196 | 0.0407 | 0 | 0.7896 | 0.6246 |
| Modal | 8 | 0.156 | 0.0036 | 0 | 0.7931 | 0.6246 |
| Modal | 9 | 0.123 | 0.0289 | 0 | 0.822 | 0.6246 |
| Modal | 10 | 0.093 | 0 | 0.2095 | 0.822 | 0.8341 |
| Modal | 11 | 0.087 | 0.0188 | 0 | 0.8408 | 0.8341 |
| Modal | 12 | 0.079 | 0 | 0 | 0.8408 | 0.8341 |
| Modal | 13 | 0.068 | 0.0179 | 0 | 0.8587 | 0.8341 |
| Modal | 14 | 0.046 | 0 | 0.07 | 0.8587 | 0.9042 |
| Modal | 15 | 0.039 | 0 | 0 | 0.8587 | 0.9042 |
| Modal | 16 | 0.032 | 0 | 0.0355 | 0.8587 | 0.9397 |
| Modal | 17 | 0.027 | 0.000000688 | 0 | 0.8587 | 0.9397 |
| Modal | 18 | 0.025 | 0 | 0.0205 | 0.8587 | 0.9602 |
| Modal | 19 | 0.024 | 0.1413 | 0 | 1 | 0.9602 |
| Modal | 20 | 0.022 | 0 | 0.0086 | 1 | 0.9688 |
| Modal | 21 | 0.022 | 0 | 0 | 1 | 0.9688 |

زمان تناوب تحلیلی جهت X = 094/1 ثانیه

زمان تناوب تحلیلی جهت Y = 38/0 ثانیه

در جهت X زمان تناوب تحلیل از 25/1 برابر زمان تناوب تجربی بیشتر بوده و فرض اولیه ما صحیح بوده و از همان زمان تناوب تجربی برای طراحی سازه استفاه خواهیم نمود و از زمان تناوب تحلیلی برای کنترل دریفت سازه بهره خواهیم گرفت اما در جهت Y زمان تناوب تحلیلی از 25/1 برابر زمان تناوب تجربی کمتر بوده و برای کنترل دریفت و همچنین طراحی سازه بایستی از این زمان تناوب استفاده نمائیم.

کنترل تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت)

ضوابط استاندارد 2800 در خصوص دریفت

برداشت مقدار طرف اول از نرم افزار:

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story7 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000535 | 0.000535 |
| Story7 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002729 | 0.002726 |
| Story6 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000551 | 0.000551 |
| Story6 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003996 | 0.003992 |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000535 | 0.000535 |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.004375 | 0.004372 |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000483 | 0.000483 |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.004174 | 0.004171 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000395 | 0.000395 |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.0039 | 0.003899 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000265 | 0.000265 |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002187 | 0.002186 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000065 | 0.000065 |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.000073 | 0.000073 |

دریفت سازه مجاز میباشد.

- منحنیهای لنگر خمشی به همراه مقدار برای بارگذاریهای ثقلی و ترکیب بار بحرانی

قاب A

قاب B

قاب C

قاب D

قاب E

قاب F

قاب 1

قاب 2

قاب 3

قاب 4

قاب 5

- منحنیهای نیروی محوری به همراه مقدار برای بارگذاریهای ثقلی و ترکیب بار بحرانی

قاب A

قاب B

قاب C

قاب D

قاب E

قاب F

قاب 1

قاب 2

قاب 3

قاب 4

قاب 5

- طراحی سازه

برای طراحی سازه بایستی ابتدا شکل پذیری سازه را که برای سازه ما از نوع متوسط میباشد اختصاص میدهیم و سپس طراحی را انجام میدهیم:

مقدار میلگردگذاری طولی

قاب A

قاب B

قاب C

قاب D

قاب E

قاب F

قاب 1

قاب 2

قاب 3

قاب 4

قاب 5

درصد میلگرد طولی

قاب A

قاب B

قاب C

قاب D

قاب E

قاب F

قاب 1

قاب 2

قاب 3

قاب 4

قاب 5

نسبت نیرو به ظرفیت ستونها

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب A

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب B

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب C

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب D

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب E

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب F

نسبت مقاومت تیر به ستون

- با توجه به اینکه از قاب خمشی متوسط برای طراحی سازه استفاده شده است این خروجی توسط نرم افزار محاسبه نمیشود لذا بر همین حساب مقاطع تیر و ستونهای اختصاص یافته در تمامی طبقات بگونهای تیپ بندی شدهاند که مقاطع تیرها دارای ممان اینرسی کمتری از ستونها باشد.

مقدار میلگرد برشی اعضا

قاب A

قاب B

قاب C

قاب D

قاب E

قاب F

قاب 1

قاب 2

قاب 3

قاب 4

قاب 5

- جزئیات میلگردگذاری دیوار برشی (خمشی و برشی)

میلگردگذاری دیوار برشی

- ضوابط شکل پذیری متوسط برای ستونها

محاسبه نواحی بحرانی ستونها

- طبقه اول

L0≥Max 2706=45 cm65 cm45 cm

L0=70 cm بحرانی طول

- طبقه دوم و سوم

L0≥Max 2906=48.33 cm60 cm45 cm

L0=70 cm بحرانی طول

- طبقه چهارم و پنجم

L0≥Max 2906=48.3 cm55 cm45 cm

L0=60 cm بحرانی طول

- طبقه ششم و هفتم

L0≥Max 2906=48.3 cm50 cm45 cm

L0=50 cm بحرانی طول

فواصل خاموت ستونها در نواحی بحرانی

طبقه اول

S≤Min 8×2.5=20 cm24×1=24 cm652=32.5 cm30 cm

S=20 cm بحرانی نواحی در خاموت فواصل

طبقه دوم و سوم

S≤Min 8×2.5=20 cm24×1=24 cm602=30 cm30 cm

S=20 cm بحرانی نواحی در خاموت فواصل

طبقه چهارم و پنجم

S≤Min 8×2.0=16 cm24×1=24 cm552=27.5 cm30 cm

S=15 cm بحرانی نواحی در خاموت فواصل

طبقه ششم و هفتم

S≤Min 8×2=16 cm24×1=24 cm502=25 cm30 cm

S=15 cm بحرانی نواحی در خاموت فواصل

فواصل خاموت ها در نواحی عادی

طبقه اول

S≤Min 12×2.5=30 cm36×1=36 cm65 cm25 cm

S=25 cm عادی نواحی در خاموت فواصل

طبقه دوم و سوم

S≤Min 12×2.5=30 cm36×1=36 cm60 cm25 cm

S=25 cm عادی نواحی در خاموت فواصل

طبقه چهارم و پنجم

S≤Min 12×2=24 cm36×1=36 cm55 cm25 cm

S=20 cm عادی نواحی در خاموت فواصل

طبقه ششم و هفتم

S≤Min 12×2=24 cm36×1=36 cm50 cm25 cm

S=20 cm عادی نواحی در خاموت فواصل

محدودیت مربوط به ابعاد هندسی ستونها در ستونها

- ستون 45 در 45

45280=0.16>125=0.04     Ok

- ستون 50 در 50

50280=0.178>125=0.04     Ok

- ستون 55 در 55

55280=0.196>125=0.04     Ok

- ستون 60 در 60

60280=0.214>125=0.04     Ok

- ستون 65 در 65

65280=0.232>125=0.04     Ok

ضوابط آرماتورگذاری ستونها

اصلاحیه مبحث نهم

ρMax=0.08=8%

ρMin=0.01=1%

- این کنترل توسط نرمافزار انجام میشود که نتایج آن در بخش خروجی طراحی آورده شده است که همه ستونها پاسخگوی این ضابطه بودهاند.

کنترل فاصله میلگردهای ستون

- 65X55-24F25

میلگردها آزاد فاصله=65-2×4-2×1-(2×2.5)6=8.33 cm>25 mm Ok

میلگردها محور به محور فاصله=8.33+2.52+2.52=10.83 cm<200 mm Ok

- 60X60-24F25

میلگردها آزاد فاصله=60-2×4-2×1-(2×2.5)6=7.5 cm>25 mm Ok

میلگردها محور به محور فاصله=7.5+2.52+2.52=10 cm<200 mm Ok

- 55X55-24F25

میلگردها آزاد فاصله=55-2×4-2×1-(2×2.5)6=6.66 cm>25 mm Ok

میلگردها محور به محور فاصله=6.66+2.52+2.52=9.16 cm<200 mm Ok

- 50X50-20F20

میلگردها آزاد فاصله=50-2×4-2×1-(2×2)5=7.2 cm>25 mm Ok

میلگردها محور به محور فاصله=7.2+22+22=9.2 cm<200 mm Ok

- 45X45-12F20

میلگردها آزاد فاصله=45-2×5-2×1-(2×2)3=9.66 cm>25 mm Ok

میلگردها محور به محور فاصله=9.66+22+22=11.66 cm<200 mm Ok

25) ضوابط شکل پذیری متوسط برای تیرها

محاسبه طول بحرانی تیرها

در این پروژه تیرهای طبقات اول تا چهارم با ابعاد 55 در 45 میباشد که ارتفاع مقطع 55 سانتیمتر بوده که دو برابر آن برابر 110 سانتیمتر میباشد پس طول ناحیه بحرانی 110 سانتیمتر میباشد.

تیرهای طبقات پنجم تا هفتم با ابعاد 50 در 35 میباشد که ارتفاع مقطع 50 سانتیمتر بوده که دو برابر آن برابر 100 سانتیمتر میباشد پس طول ناحیه بحرانی 100 سانتیمتر میباشد.

فواصل خاموت تیرها در نواحی بحرانی

طبقات 1 تا 4

S≤Min 14×48=12 cm8×2=16 cm24×1=24 cm30 cm

S=10 cm بحرانی نواحی در خاموت فواصل

طبقات 5 تا 7

S≤Min 14×50=12.5 cm8×2=16 cm24×1=24 cm30 cm

S=10 cm بحرانی نواحی در خاموت فواصل

فواصل خاموت تیرها در نواحی عادی

S<d2=482=24 cm→S=20 cm عادی نواحی در خاموت فواصل

S<d2=432=21.5 cm→S=20 cm عادی نواحی در خاموت فواصل

- طراحی فونداسیون

در ابتدا از نیروهای سازه در ایتبس خروجی گرفته و آنرا به نرم افزار سیف انتقال میدهیم:

- نتایج تحلیل و طراحی سازه

- نشست حداکثر پی

نشست پی

- حداکثر فشار خاک زیر فونداسیون

تنش پی سازه

- برش پانچینگ فونداسیون

مشاهده میشود که فونداسیون در تمامی محل های اتصال ستون به فونداسیون از ظرفیت کافی برخوردار بوده و از نظر برش پانچینگ نیز مناسب میباشد.