ETABS 2016 Shear Wall Design

ACI 318-14  Spandrel Design

Spandrel Details

| Story ID | Spandrel ID | Centroid X (mm) | Centroid Y (mm) | Depth (mm) | Width (mm) | LLRF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story5 | S2 | 24000 | 23600 | 1200 | 200 | 1 |

Material Properties

| Ec (MPa) | f'c (MPa) | Lt.Wt Factor (Unitless) | fy (MPa) | fys (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27600 | 28 | 1 | 400 | 400 |

Design Code Parameters

| ΦT | ΦC | ΦV | ΦV (Seismic) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.65 | 0.75 | 0.6 |

Spandrel Flexural Design—Top Reinforcement

| Station Location | Reinf Area mm² | Reinf Percentage | Reinf Combo | Moment, Mu N-mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Left | 1489 | 0.31 | UDWal19 | -532316624 |
| Right | 1489 | 0.31 | UDWal18 | -532321359 |

Spandrel Flexural Design—Bottom Reinforcement

| Station Location | Reinf Area mm² | Reinf Percentage | Reinf Combo | Moment, Mu N-mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Left | 1489 | 0.31 | UDWal34 | 508760558 |
| Right | 1489 | 0.31 | UDWal35 | 508745148 |

Spandrel Shear Design

| Station Location | Avert mm²/mm | Ahoriz mm²/mm | ShearCombo | Vu N | ϕVc N | ϕVs N | ϕVn N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Left | 3.3 | 1 | UDWal34 | 986392.67 | 131862.23 | 854530.44 | 986392.67 |
| Right | 3.3 | 1 | UDWal35 | 986370.3 | 131866.65 | 854503.65 | 986370.3 |

Spandrel Shear Design—Diagonal Reinforcement

| Station Location | Adiag mm² | Shear Combo | Vu N | VuLimit N | L/H Ratio | Seismic Design | Diag Reinf Mandatory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Left | 3255 | UDWal19 | 1041484.6 | 759245.52 | 1.5 | Yes | Yes |
| Right | 3255 | UDWal18 | 1041485.94 | 759245.52 | 1.5 | Yes | Yes |