ETABS 2016 Shear Wall Design

ACI 318-14  Spandrel Design

Spandrel Details

| Story ID | Spandrel ID | Centroid X (mm) | Centroid Y (mm) | Depth (mm) | Width (mm) | LLRF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story7 | S1 | 6000 | 23600 | 1200 | 200 | 1 |

Material Properties

| Ec (MPa) | f'c (MPa) | Lt.Wt Factor (Unitless) | fy (MPa) | fys (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27600 | 28 | 1 | 400 | 400 |

Design Code Parameters

| ΦT | ΦC | ΦV | ΦV (Seismic) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.65 | 0.75 | 0.6 |

Spandrel Flexural Design—Top Reinforcement

| Station Location | Reinf Area mm² | Reinf Percentage | Reinf Combo | Moment, Mu N-mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Left | 1351 | 0.28 | UDWal21 | -386252398 |
| Right | 1351 | 0.28 | UDWal20 | -386288959 |

Spandrel Flexural Design—Bottom Reinforcement

| Station Location | Reinf Area mm² | Reinf Percentage | Reinf Combo | Moment, Mu N-mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Left | 1288 | 0.27 | UDWal36 | 368471531 |
| Right | 1288 | 0.27 | UDWal37 | 368438539 |

Spandrel Shear Design

| Station Location | Avert mm²/mm | Ahoriz mm²/mm | ShearCombo | Vu N | ϕVc N | ϕVs N | ϕVn N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Left | 2.13 | 1 | UDWal36 | 710723.16 | 158300.88 | 552422.28 | 710723.16 |
| Right | 2.13 | 1 | UDWal37 | 710671.36 | 158309.33 | 552362.02 | 710671.36 |

Spandrel Shear Design—Diagonal Reinforcement

| Station Location | Adiag mm² | Shear Combo | Vu N | VuLimit N | L/H Ratio | Seismic Design | Diag Reinf Mandatory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Left | 2369 | UDWal21 | 758138.13 | 759245.52 | 1.5 | Yes | No |
| Right | 2369 | UDWal20 | 758206.57 | 759245.52 | 1.5 | Yes | No |