ETABS 2016 Shear Wall Design

ACI 318-14  Spandrel Design

Spandrel Details

| Story ID | Spandrel ID | Centroid X (mm) | Centroid Y (mm) | Depth (mm) | Width (mm) | LLRF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story1 | S2 | 24000 | 23600 | 1200 | 200 | 1 |

Material Properties

| Ec (MPa) | f'c (MPa) | Lt.Wt Factor (Unitless) | fy (MPa) | fys (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27600 | 28 | 1 | 400 | 400 |

Design Code Parameters

| ΦT | ΦC | ΦV | ΦV (Seismic) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.65 | 0.75 | 0.6 |

Spandrel Flexural Design—Top Reinforcement

| Station Location | Reinf Area mm² | Reinf Percentage | Reinf Combo | Moment, Mu N-mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Left | 1240 | 0.26 | UDWal19 | -355073363 |
| Right | 1240 | 0.26 | UDWal18 | -354977148 |

Spandrel Flexural Design—Bottom Reinforcement

| Station Location | Reinf Area mm² | Reinf Percentage | Reinf Combo | Moment, Mu N-mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Left | 1108 | 0.23 | UDWal34 | 317865560 |
| Right | 1108 | 0.23 | UDWal35 | 317867112 |

Spandrel Shear Design

| Station Location | Avert mm²/mm | Ahoriz mm²/mm | ShearCombo | Vu N | ϕVc N | ϕVs N | ϕVn N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Left | 1.75 | 1 | UDWal19 | 698650.24 | 245010.92 | 453639.32 | 698650.24 |
| Right | 1.75 | 1 | UDWal18 | 698474.34 | 245002.16 | 453472.19 | 698474.34 |

Spandrel Shear Design—Diagonal Reinforcement

| Station Location | Adiag mm² | Shear Combo | Vu N | VuLimit N | L/H Ratio | Seismic Design | Diag Reinf Mandatory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Left | 2183 | UDWal19 | 698650.24 | 759245.52 | 1.5 | Yes | No |
| Right | 2183 | UDWal18 | 698474.34 | 759245.52 | 1.5 | Yes | No |