ETABS 2016 Shear Wall Design

ACI 318-14  Spandrel Design

Spandrel Details

| Story ID | Spandrel ID | Centroid X (mm) | Centroid Y (mm) | Depth (mm) | Width (mm) | LLRF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story3 | S2 | 24000 | 23600 | 1200 | 200 | 1 |

Material Properties

| Ec (MPa) | f'c (MPa) | Lt.Wt Factor (Unitless) | fy (MPa) | fys (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27600 | 28 | 1 | 400 | 400 |

Design Code Parameters

| ΦT | ΦC | ΦV | ΦV (Seismic) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.65 | 0.75 | 0.6 |

Spandrel Flexural Design—Top Reinforcement

| Station Location | Reinf Area mm² | Reinf Percentage | Reinf Combo | Moment, Mu N-mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Left | 1624 | 0.34 | UDWal19 | -611526878 |
| Right | 1624 | 0.34 | UDWal18 | -611332025 |

Spandrel Flexural Design—Bottom Reinforcement

| Station Location | Reinf Area mm² | Reinf Percentage | Reinf Combo | Moment, Mu N-mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Left | 1537 | 0.32 | UDWal34 | 579794803 |
| Right | 1537 | 0.32 | UDWal35 | 579837650 |

Spandrel Shear Design

| Station Location | Avert mm²/mm | Ahoriz mm²/mm | ShearCombo | Vu N | ϕVc N | ϕVs N | ϕVn N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Left | 3.02 | 1 | UDWal10 | 1067948.36 | 123449.67 | 944498.69 | 1067948.36 |
| Right | 3.01 | 1 | UDWal18 | 1193852.93 | 255914.27 | 937938.66 | 1193852.93 |

Spandrel Shear Design—Diagonal Reinforcement

| Station Location | Adiag mm² | Shear Combo | Vu N | VuLimit N | L/H Ratio | Seismic Design | Diag Reinf Mandatory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Left | 3364 | UDWal19 | 1194220.85 | 759245.52 | 1.5 | Yes | Yes |
| Right | 3366 | UDWal18 | 1193852.93 | 759245.52 | 1.5 | Yes | Yes |