ETABS 2016 Shear Wall Design

ACI 318-14  Spandrel Design

Spandrel Details

| Story ID | Spandrel ID | Centroid X (mm) | Centroid Y (mm) | Depth (mm) | Width (mm) | LLRF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story8 | S2 | 24000 | 23600 | 1200 | 200 | 1 |

Material Properties

| Ec (MPa) | f'c (MPa) | Lt.Wt Factor (Unitless) | fy (MPa) | fys (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27600 | 28 | 1 | 400 | 400 |

Design Code Parameters

| ΦT | ΦC | ΦV | ΦV (Seismic) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.65 | 0.75 | 0.6 |

Spandrel Flexural Design—Top Reinforcement

| Station Location | Reinf Area mm² | Reinf Percentage | Reinf Combo | Moment, Mu N-mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Left | 1025 | 0.21 | UDWal19 | -294532936 |
| Right | 1026 | 0.21 | UDWal18 | -294587300 |

Spandrel Flexural Design—Bottom Reinforcement

| Station Location | Reinf Area mm² | Reinf Percentage | Reinf Combo | Moment, Mu N-mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Left | 971 | 0.2 | UDWal34 | 279148238 |
| Right | 971 | 0.2 | UDWal35 | 279092422 |

Spandrel Shear Design

| Station Location | Avert mm²/mm | Ahoriz mm²/mm | ShearCombo | Vu N | ϕVc N | ϕVs N | ϕVn N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Left | 1.4 | 1 | UDWal34 | 538664.27 | 176149.09 | 362515.18 | 538664.27 |
| Right | 1.4 | 1 | UDWal35 | 538596.13 | 176170.44 | 362425.69 | 538596.13 |

Spandrel Shear Design—Diagonal Reinforcement

| Station Location | Adiag mm² | Shear Combo | Vu N | VuLimit N | L/H Ratio | Seismic Design | Diag Reinf Mandatory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Left | 1815 | UDWal19 | 580913.49 | 759245.52 | 1.5 | Yes | No |
| Right | 1816 | UDWal18 | 581054.92 | 759245.52 | 1.5 | Yes | No |