- تهیه مدلهای اولیه با استفاده از نرم افزار SAP2000

  - کلیات مدلسازی

- تعداد طبقات: 5، 8 و 12 طبقه

- تعداد دهانه: 3

- طول دهانه: 6 متر

- ارتفاع طبقات: 5/3 متر

- شهر: تبریز

- کاربری: مسکونی

- نوع زمین: II

- سیستم باربر جانبی: قاب خمشی بتن آرمه با شکل پذیری ویژه

2-1) قاب سازه

شکل 1، قاب سازه

3-1) تنظیمات اولیه مدلسازی در نرم افزار

شکل 2، تنظیمات اولیه نرم افزاری

- در این قسمت واحدها را بر روی سیستم متریک تنظیم کرده و برای مدلسازی از حالت قاب دو بعدی استفاده کردهایم.

4-1) مشخصات هندسه سازهها

شکل 3، مشخصات هندسه قاب

شکل 4، ساخت هندسه قاب 5 طبقه

5-1) تعریف مصالح

برای سازههای بتن آرمه مصالح لازم بتن و میلگرد میباشد که مشخصات آن بصورت زیر میباشد.

- مشخصات بتن:

- وزن مخصوص بتن

شکل 5، وزن مخصوص بتن طبق پیوست 1 مبحث 6 ویرایش 92

Wc=2500 Kgfm3

- مدول الاستیسیته بتن

شکل 6، مدول الاستیسیته بتن طبق مبحث 9 ویرایش 99

Ec=4700f'c

- در این تحقیق مقدار مقاومت فشاری بتن (fc) را برابر 25 مگاپاسکال در نظر خواهیم گرفت و مقدار جرم واحد حجم بتن (γc) را برابر 25 کلیونیوتن بر متر مکعب در نظر خواهیم گرفت.

Ec=470025=23500 Mpa

- با توجه به اینکه ما در نرم افزار از سیستم واحد متریک استفاده کردهایم لازم است مقدار فوق را به واحد کیلوگرم نیرو بر متر مربع تبدیل نمائیم که برای این منظور کافیست مقدار فوق را در عدد 105 ضرب نمائیم.

Ec≅23500 Mpa=23500×105 Kgfm2=2.35×109 Kgfm2

- نسبت پوآسون

شکل 7، نسبت پوآسون بتن طبق مبحث 9 ویرایش 99

U=ϑ=0.2

- ضریب انبساط حرارتی

شکل 8، ضریب انبساط حرارتی بتن طبق مبحث 9 ویرایش 99

A=10×10-6 1℃

- مقاومت فشاری بتن

مقاومت فشاری بتن را برابر 25 مگاپاسکال در نظر گرفتهایم.

fc=25 Mpa=25×105 Kgfm2

شکل 9، تعریف بتن در نرم افزار SAP2000

- مشخصات میلگرد

- وزن مخصوص

شکل 10، وزن مخصوص فولاد نرم طبق پیوست 1 مبحث 6 ویرایش 98

WRebar=7850 Kgfm3

- مدول الاستیسیته میلگرد

شکل 11، مدول الاستیسیته فولاد (میلگرد) طبق مبحث 9 ویرایش 99

Ec≅2×105Mpa=2×1010 Kgfm2

- ضریب انبساط حرارتی

شکل 12، ضریب انبساط حرارتی فولاد (میلگرد) طبق مبحث 10 ویرایش 92

- مشخصات مربوط به مقاومت میلگرد

شکل 13، رده بندی میلگردهای مصرفی ساختمان طبق مبحث 9 ویرایش 99

- ما عمدتاً از دو نوع میلگردهای S340 و S400 استفاده خواهیم نمود که از میلگرد S340 بهتر است بعنوان خاموت یا میلگرد عرضی استفاده شود و میلگرد S400 نیز بعنوان میلگرد طولی در طراحی مورد استفاده قرار گیرد.

S340Fy=340 Mpa=340×105 Kgfm2 Fu=500 Mpa=500×105 Kgfm2

S400Fy=400 Mpa=400×105 Kgfm2 Fu=600 Mpa=600×105 Kgfm2

- در تعریف میلگرد در نرم افزار دو پارامتر دیگر بنام مقاومت تسلیم مورد انتظار و مقاومت گسیختگی مورد انتظار نیز موجود است که این پارامتر در سازههای بتنی هنگامی که از قاب خمشی ویژه استفاده میشود از ضریب Ry در روابط استفاده میکنیم (برای محاسبه Vpr و Mpr در طراحی چشمه اتصال کاربرد دارند که نرم افزار بصورت خودکار از آنها استفاده مینماید).

شکل 14، مفهوم ضریب Ry طبق مبحث 10 ویرایش 92

شکل 15، مقدار ضریب Ry طبق مبحث 10 ویرایش 92

S340Fye=RyFy=1.25×340 Mpa=1.25×340×105 Kgfm2 Fue=RyFu=1.25×400 Mpa=1.25×400×105 Kgfm2

S400Fye=RyFy=1.25×400 Mpa=1.25×400×105 Kgfm2 Fue=RyFu=1.25×600 Mpa=1.25×600×105 Kgfm2

شکل 16، تعریف میلگرد S340 در نرم افزار SAP2000

شکل 17، تعریف میلگرد S400 در نرم افزار SAP2000

6-1) تعریف مقاطع

با توجه به اینکه سیستم سازهای مورد استفاده قاب خمشی میباشد نیاز به تعریف تیر و ستون در نرم افزار داریم که با توجه به اینکه نمیدانیم کدام مقاطع در طراحی جواب دهند یکسری مقاطع بعنوان پیش فرض تعزیف نموده و سپس طراحی خواهیم نمود تا مقاطع نهایی سازی شوند و در قسمت زیر جزئیات تعریف یک نمونه تیر و یک نمونه ستون آورده شده است.

شکل 18، ابعاد تیر

شکل 19، تعیین نوع آرماتورها و پوشش روی بتن (کاور)

- برای اینکه کاور را وارد نمائیم نرم افزار برای تیرها مقدار کاور را از مرکز میلگرد از ما میخواهد بنابراین برای تعیین مقدار آن بایستی مقدار کاور خالص طبق مبحث نهم را بعلاوه قطر خاموت و نصف قطر آرماتور طولی نمائیم.

شکل 20، مقدار کاور خالص طبق مبحث 9 ویرایش 99

شکل 21، ابعاد ستون

شکل 22، آرماتورگذاری ستون

7-1) تعریف بارها

با توجه به اینکه طرح تحقیقی میباشد برای بارگذاری از بارهای مرده، زنده و زلزله استفاده خواهیم نمود و از سایر بارها نظیر بارهای برف، باد، زنده کاهش یافته، تیغه بندی و ... صرف نظر خواهیم نمود.

بارهای مرده برای سقفها و دیوارهای پیرامونی لازم است که مقدار یک متر مربع آن با توجه به عرض دتایلهای موجود برای سقف برابر 700 کیلوگرم بر متر مربع و برای دیوارها 300 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته خواهد شد.

شکل 23، الگوهای بار تعریف شده

- مقدار ضریب زلزله (C) و ضریب توزیع برش پایه (K)

شکل 24، ضریب زلزله و ضریب توزیع برش پایه قاب 3 طبقه

شکل 25، وارد کردن ضریب زلزله و ضریب توزیع برش پایه در جهت X در نرم افزار

  - مدلسازی سازه

شکل 27، مدلسازی ستونها

شکل 28، مدلسازی تیرها

  - تعریف وزن موثر لرزهای

شکل 29، وزن موثر لرزهای و درصد مشارکت بار زتده طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم

شکل 30، تعریف وزن موثر لرزهای در نرم افزار SAP2000

  - بارگذاری

دیوار از ناشی مرده بار qDead=930 Kgf/m

طبقه کف از ناشی مرده بار qDead=700×7=4900 Kgf/m

طبقه کف از ناشی زنده بار qDead=200×7=1400 Kgf/m

  - اصلاحات مدلسازی

1-11-1)  اختصاص پای تکیه گاهها در محل اتصال ستون به فونداسیون

شکل 31، تکیه گاه گیردار پای ستونها در محل اتصال به ستون

2-11-1) اختصاص ضرایب ترک خوردگی

شکل 32، ضرایب ترک خوردگی طبق مبحث 9 ویرایش 99

تیرها خوردگی ترک ضریب=0.35

ستونها خوردگی ترک ضریب=0.7

شکل 33، ضریب ترک خوردگی تیر

شکل 34، ضریب ترک خوردگی ستون

3-11-1) اختصاص ناحیه انتهایی صلب

شکل 35، نواحی انتهایی صلب

شکل 36، اعمال نواحی انتهایی صلب در نرم افزار

4-11-1) تنظیم تعداد مد نوسان

شکل 37، اعمال تعداد مد نوسان

Maximum Number of Modes=10

Minimum Number of Modes=1

5-11-1) اختصاص دیافراگم صلب

در نرم افزار SAP2000 دیافراگم را بایستی به گرهها وارد کرد که برای این منظور گرههای هر طبقه انتخاب شده و دیافراگم طبق شکل زیر اعمال میباشد.

شکل 38، اعمال دیافراگم طبقات

6-11-1) تنظیمات طراحی

شکل 39، تنظیمات طراحی سازههای بتنی

شکل 40، نسبت نیرو به ظرفیت (Ratio)

شکل 41، کنترل ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی

مقاطع تیرها و ستونهای سازه

تیرهای استفاده شده در سازه

| سازه | طبقات | ارتفاع | عرض |
| --- | --- | --- | --- |
| سازه 5 طبقه | طبقات 1 تا 3 | 55 | 40 |
|  | طبقات 4 و 5 | 50 | 35 |
| سازه 8 طبقه | طبقات 1 تا 4 | 60 | 45 |
|  | طبقات 5 تا 8 | 55 | 40 |
| سازه 12 طبقه | طبقات 1 تا 4 | 70 | 50 |
|  | طبقات 5 تا 8 | 65 | 45 |
|  | طبقات 9 تا 12 | 55 | 45 |

ستونهای استفاده شده در سازه

| سازه | طبقات | ارتفاع | عرض | آرماتورگذاری |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سازه 5 طبقه | طبقات 1 تا 2 | 60 | 60 | 20∅25 |
|  | طبقات 3 تا 5 | 55 | 55 | 20∅20 |
| سازه 8 طبقه | طبقات 1 تا 3 | 65 | 65 | 24∅25 |
|  | طبقات 4 تا 6 | 60 | 60 | 20∅25 |
|  | طبقات 7 تا 8 | 55 | 55 | 20∅20 |
| سازه 12 طبقه | طبقات 1 تا 3 | 70 | 70 | 28∅25 |
|  | طبقات 4 تا 6 | 65 | 65 | 24∅25 |
|  | طبقات 7 تا 9 | 60 | 60 | 20∅25 |
|  | طبقات 10 تا 12 | 55 | 55 | 20∅20 |

کنترل تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت)

کنترل دریفت سازه 5 طبقه:

| TABLE: Joint Displacements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joint | OutputCase | CaseType | U1 | Drift | Cd | Drift X Cd | h | دریفت مجاز | وضعیت |
| Text | Text | Text | cm | cm |  |  | cm | 0.025h |  |
| 19 | EX | LinStatic | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 350 | 8.75 | Ok |
| 20 | EX | LinStatic | 0.761035 | 0.761035 | 5.5 | 4.185693 | 350 | 8.75 | Ok |
| 21 | EX | LinStatic | 2.110503 | 1.349468 | 5.5 | 7.422074 | 350 | 8.75 | Ok |
| 22 | EX | LinStatic | 3.558544 | 1.448041 | 5.5 | 7.964226 | 350 | 8.75 | Ok |
| 23 | EX | LinStatic | 4.848788 | 1.290244 | 5.5 | 7.096342 | 350 | 8.75 | Ok |
| 24 | EX | LinStatic | 5.828972 | 0.980184 | 5.5 | 5.391012 | 350 | 8.75 | Ok |

- مشاهده میشود تمامی طبقات از نظر دریفت جوابگو هستند.

کنترل دریفت سازه 8 طبقه:

| TABLE: Joint Displacements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joint | OutputCase | CaseType | U1 | Drift | Cd | Drift X Cd | h | دریفت مجتز | وضعیت |
| Text | Text | Text | cm | cm |  |  | cm | 0.02h |  |
| 19 | EX | LinStatic | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 350 | 7 | Ok |
| 20 | EX | LinStatic | 0.612088 | 0.612088 | 5.5 | 3.366484 | 350 | 7 | Ok |
| 21 | EX | LinStatic | 1.725934 | 1.113846 | 5.5 | 6.126153 | 350 | 7 | Ok |
| 22 | EX | LinStatic | 2.959965 | 1.234031 | 5.5 | 6.787171 | 350 | 7 | Ok |
| 23 | EX | LinStatic | 4.135937 | 1.175972 | 5.5 | 6.467846 | 350 | 7 | Ok |
| 24 | EX | LinStatic | 5.312171 | 1.176234 | 5.5 | 6.469287 | 350 | 7 | Ok |
| 52 | EX | LinStatic | 6.510148 | 1.197977 | 5.5 | 6.588874 | 350 | 7 | Ok |
| 56 | EX | LinStatic | 7.678179 | 1.168031 | 5.5 | 6.424171 | 350 | 7 | Ok |
| 60 | EX | LinStatic | 8.293365 | 0.615186 | 5.5 | 3.383523 | 350 | 7 | Ok |

- مشاهده میشود تمامی طبقات از نظر دریفت جوابگو میباشند.

کنترل دریفت سازه 12 طبقه:

| TABLE: Joint Displacements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joint | OutputCase | CaseType | U1 | Drift | Cd | Drift X Cd | h | دریفت مجاز | وضعیت |
| Text | Text | Text | cm | cm |  |  | cm | 0.02h |  |
| 19 | EX | LinStatic | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 350 | 7 | Ok |
| 20 | EX | LinStatic | 0.514396 | 0.514396 | 5.5 | 2.829178 | 350 | 7 | Ok |
| 21 | EX | LinStatic | 1.416966 | 0.90257 | 5.5 | 4.964135 | 350 | 7 | Ok |
| 22 | EX | LinStatic | 2.425908 | 1.008942 | 5.5 | 5.549181 | 350 | 7 | Ok |
| 23 | EX | LinStatic | 3.522166 | 1.096258 | 5.5 | 6.029419 | 350 | 7 | Ok |
| 24 | EX | LinStatic | 4.714964 | 1.192798 | 5.5 | 6.560389 | 350 | 7 | Ok |
| 52 | EX | LinStatic | 5.978634 | 1.26367 | 5.5 | 6.950185 | 350 | 7 | Ok |
| 56 | EX | LinStatic | 7.157192 | 1.178558 | 5.5 | 6.482069 | 350 | 7 | Ok |
| 60 | EX | LinStatic | 8.262897 | 1.105705 | 5.5 | 6.081378 | 350 | 7 | Ok |
| 64 | EX | LinStatic | 9.473204 | 1.210307 | 5.5 | 6.656689 | 350 | 7 | Ok |
| 68 | EX | LinStatic | 10.676265 | 1.203061 | 5.5 | 6.616836 | 350 | 7 | Ok |
| 72 | EX | LinStatic | 11.802454 | 1.126189 | 5.5 | 6.19404 | 350 | 7 | Ok |
| 76 | EX | LinStatic | 12.395377 | 0.592923 | 5.5 | 3.261076 | 350 | 7 | Ok |

- مشاهده میشود تمامی طبقات از نظر دریفت جوابگو میباشند.

معرفی شتاب نگاشتها

در این پایاننامه به منظور محاسبه الگوهای بار قابهای خمشی با در نظر گرفتن رفتار غیر ارتجاعی از هفت شتابنگاشت زلزلههای نزدیک گسل از سایت PEER انتخاب شدهاند، برای ساخت زلزلهها استفاده شده است. مشخصات شتابنگاشتها در جدول زیر نشان داده شده است. زلزلههای انتخابی برای خاک نوع II که سرع موج برشی متوسط آنها بین 375 تا 750 میباشد انتخاب شده است و تمامی زلزلهها از حوزه نزدیک گسل انتخاب شدهاند که تمامی آنها فاصله کمتر از 20 کیلومتر از گسل خواهند داشت و سعی شده است تا زلزلههای با شدت بیشتر انتخاب شوند تا اثرات اضافه شدن میراگرها بهتر دیده شوند.

مشخصات 7 زلزله نزدیک گسل

| Closest Distance | Magnitued | PGA (g) | Name Station | Year | Name Earthquake | Record |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.45 | 6.53 | 0.2715 | Calexico Fire Station | 1979 | Imperial Valley | 1 |
| 0.96 | 6.9 | 0.8036 | KJMA | 1995 | Kobe Japan | 2 |
| 10.97 | 6.93 | 0.333 | Gilroy - Historic Bldg | 1989 | Loma Prieta | 3 |
| 4.04 | 6.06 | 0.6576 | North Palm Springs | 1986 | North Palm Spring | 4 |
| 9.58 | 6.19 | 0.4450 | Cholame - Shandon Array #5 | 1966 | Parkfield | 5 |
| 3.2 | 7.62 | 0.2891 | TCU076 | 1999 | ChiChi Taiwan | 6 |
| 6.2 | 6.69 | 0.4283 | Jensen Filt Plant | 1994 | Northridge | 7 |

مشخصات شتاب نگاشتها

بر اساس بند 2-5-3-1 آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله 2800 ایران حرکت زمین در تعین اثر زلزله بر ساختمانها را میتوان مستقیماً با منظور نمودن تغییرات شتاب با زمان در تحلیل دینامیکی سازه به دست آورد. استفاده از این روش در کلیه ساختمانها مجاز است. مشخصات شتاب نگاشتهای انتخابی جهت تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی باید به صورت زیر باشد:

الف: شتاب نگاشتها متعلق به زلزلهای باشند که شرایط طرح را ارضا کنند و در آنها آثار بزرگا، فاصله از گسل، سازوکار چشمه لرزهزا در نظر گرفته شده باشد.

ب: ساختگاههای شتاب نگاشتها باید به لحاظ ویژگیهای زمینشناسی، تکتونیکی، لرزهشناسی و بخصوص مشخصات لایهای خاک با زمین محل ساختمان تا حد امکان، مشابهت داشته باشند.

ج: مدت زمان حرکت شدید زمین در شتاب نگاشتها حداقل برابر با 10 ثانیه یا سه برابر زمان تناوب اصلی سازه، هرکدام بیشتر است، باشد. مدت زمان حرکت شدید، شتاب نگاشتها را میتوان از روشهای معتبر مانند روش توزیع تجمعی انرژی، تعیین کرد.

مقیاس سازی زلزلهها براساس استاندارد 2800 ویرایش چهارم

شتاب نگاشتهای انتخاب شده از سایت PEER برای انجام تحلیل تاریخچه زمانی باید مشابهت مناسبی با طیف طراحی داشته باشند که برای این منظور باید مرحلهای بنام مقیاس کردن شتاب نگاشتها انجام شود. براساس ویرایش چهارم استاندارد 2800، مقیاس کردن شتاب نگاشتها بایستی در شش گام زیر صورت گیرد و قبل از این منظور لازم است در نرم افزار SeismoSignal نویزهای اضافی (فیلتراسیون) انجام گیرد.

فیلتراسیون شتاب نگاشتها در نرم افزار Seismosignal

- گام اول

هر زوج شتاب نگاشت باید به حداکثر خود مقیاس شوند، به این معنی که حداکثر شتاب در مولفهای که دارای بیشینه بزرگتری است، برابر با شتاب ثقل زمین (g) گردد. ضرایب به دست آمده در نرم افزار را به مقدار شتاب هر زلزله وارد مینمائیم تا به شتاب حداکثر خود برسند.

مقیاس هر زلزله به مقدار حداکثر خود

- گام دوم

پس از مقیاس کردن اولیه هر زوج شتاب نگاشت به مقدار حداکثر خود، باید طیف پاسخ شتاب برای هر یک از شتاب نگاشتها به دست آید که برای این منظور از نرم افزار و از قسمت Elastic/Inelastic Response Spectra طیف پاسخ را برای هر زلزله به دست آورد.

طیف پاسخ شتاب هر زلزله

- گام سوم

بعد از به دست آوردن طیف پاسخ هر یک از زوج شتاب نگاشتها بایستی با استفاده از روش جذر مجموع مربعات (SRSS) با یکدیگر ترکیب نموده و یک طیف ترکیبی واحد برای هر زوج شتاب نگاشت بسازیم.

- گام چهارم

در این گام بایستی طیف طرح استاندارد آئیننامه را به دست آوریم سپس باید طیف طرح استاندارد را به همراه مقدار متوسط طیف جذر مجموع مربعات که قبلا به دست آوردهایم در نظر بگیریم. حال باید ضریب مقیاسی پیدا کنیم که با اعمال آن در مقدار متوسط طیف جذر مجموع مربعات، مقدار این طیف در محدوده 0.2T الی 1.5T از مقادیر متناظر طیف طرح استاندارد کمتر نشود. (طبق آئیننامه در 10 درصد میتواند کمتر نباشد)

طیف طرح استاندارد 2800

طیف واحد ترکیبی زلزلهها و متوسط زلزلهها

زمان تناوب سازهها برای سازه 5، 8 و 12 طبقه بصورت زیر میباشد:

T-min1.25Ta.Tm=min0.822 و 1.342=0.822 Sec

T-min1.25Ta.Tm=min1.254 و 1.83=1.254 Sec

T-min1.25Ta.Tm=min1.806 و 2.409=1.806 Sec

حال با به دست آوردن زمان تناوب سازهها میتوان بازه 0.2T الی 1.5T را به دست آورد:

0.2T~1.5T→0.2×0.822~1.5×0.822→0.164~1.223Sec

0.2T~1.5T→0.2×1.254~1.5×1.254→0.251~1.881Sec

0.2T~1.5T→0.2×1.806~1.5×1.806→0.361~2.709Sec

طیف واحد ترکیبی زلزلهها و متوسط زلزلهها به همراه 3/1 برابر طیف طرح استاندارد

برای تمامی سازهها بایستی ضریبی در بازه 0.2T الی 1.5T به دست بیاوریم که با ضرب این مقدار در تک تک شتاب نگاشتها طیف آنها بالاتر از 3/1 برابر طیف طرح استاندارد قرار بگیرد که طبق آئیننامه فقط در 10 درصد میتواند کمتر از طیف طرح استاندارد قرار بگیرد که در ادامه برای هر سازه آورده شده است.

طیف واحد ترکیبی زلزلهها و متوسط زلزلهها به همراه 3/1 برابر طیف طرح استاندارد در بازه 2/0 تا 5/1 برابر زمان تناوب سازه 5 طبقه

طبق نمودار مشاهده میشود که از بین تمامی زلزلهها فقط دو زلزله Parkfield و Imperial در بازه زمانی مورد نظر ما زیر طیف طرح استاندارد (10 درصد کمتر از 3/1 برابر) قرار میگیرند لذا بایستی با ضریبی که در این بخش باید پیدا کنیم این نمودارها به سمت بالا آورده شوند که با سعی و خطا این عدد برابر 4895/1 به دست آمده است.

مقیاس سازی سازه 5 طبقه

SF2=1.4

طیف واحد ترکیبی زلزلهها و متوسط زلزلهها به همراه 3/1 برابر طیف طرح استاندارد در بازه 2/0 تا 5/1 برابر زمان تناوب سازه 8 طبقه

طبق نمودار مشاهده میشود که از بین تمامی زلزلهها فقط دو زلزله Parkfield و Imperial در بازه زمانی مورد نظر ما زیر طیف طرح استاندارد (10 درصد کمتر از 3/1 برابر) قرار میگیرند لذا بایستی با ضریبی که در این بخش باید پیدا کنیم این نمودارها به سمت بالا آورده شوند که با سعی و خطا این عدد برابر 42/2 به دست آمده است.

مقیاس سازی سازه 8 طبقه

SF2=2.42

طیف واحد ترکیبی زلزلهها و متوسط زلزلهها به همراه 3/1 برابر طیف طرح استاندارد در بازه 2/0 تا 5/1 برابر زمان تناوب سازه 12 طبقه

طبق نمودار مشاهده میشود که از بین تمامی زلزلهها فقط دو زلزله Parkfield و Imperial در بازه زمانی مورد نظر ما زیر طیف طرح استاندارد (10 درصد کمتر از 3/1 برابر) قرار میگیرند لذا بایستی با ضریبی که در این بخش باید پیدا کنیم این نمودارها به سمت بالا آورده شوند که با سعی و خطا این عدد برابر 53/2 به دست آمده است.

مقیاس سازی سازه 12 طبقه

SF2=2.53

- گام پنجم

در انتها دو ضریب مقیاس بدست آمده را به هم ضرب نموده و آنها را در مولفههای اولیه زلزله که مولفه اول بزرگتر بوده ضرب نموده و شتاب نگاشت حاصل را بعنوان شتاب نگاشت مقیاس شده برای هر زلزله به نرم افزار وارد خواهیم نمود.

مقیاس ضریب=SF1×SF2

ضریب مقیاس نهایی سازه 5 طبقه

| Scale Factor | SF2 | SF1 | Name | No |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.156 | 1.4 | 3.683 | Imperial | 1 |
| 1.741 | 1.4 | 1.244 | Kobe | 2 |
| 4.2 | 1.4 | 3 | Loma Prieta | 3 |
| 2.129 | 1.4 | 1.521 | North Palm | 4 |
| 3.136 | 1.4 | 2.24 | Parkfield | 5 |
| 4.844 | 1.4 | 3.46 | ChiChi | 6 |
| 3.262 | 1.4 | 2.33 | Northridge | 7 |

ضریب مقیاس نهایی سازه 8 طبقه

| Scale Factor | SF2 | SF1 | Name | No |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.913 | 2.42 | 3.683 | Imperial | 1 |
| 3.01 | 2.42 | 1.244 | Kobe | 2 |
| 7.26 | 2.42 | 3 | Loma Prieta | 3 |
| 3.681 | 2.42 | 1.521 | North Palm | 4 |
| 5.421 | 2.42 | 2.24 | Parkfield | 5 |
| 8.373 | 2.42 | 3.46 | ChiChi | 6 |
| 5.638 | 2.42 | 2.33 | Northridge | 7 |

ضریب مقیاس نهایی سازه 12 طبقه

| Scale Factor | SF2 | SF1 | Name | No |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.318 | 2.53 | 3.683 | Imperial | 1 |
| 3.147 | 2.53 | 1.244 | Kobe | 2 |
| 7.59 | 2.53 | 3 | Loma Prieta | 3 |
| 3.848 | 2.53 | 1.521 | North Palm | 4 |
| 5.667 | 2.53 | 2.24 | Parkfield | 5 |
| 8.754 | 2.53 | 3.46 | ChiChi | 6 |
| 5.895 | 2.53 | 2.33 | Northridge | 7 |

در نهایت اعداد به دست آمده را در رکوردهای خام زلزله ضرب نموده و آنها را در نرمافزار SAP2000 وارد مینمائیم.

در مرحله اول رکوردهای زلزله مقیاس شده را به نرمافزار وارد مینمائیم:

وارد نمودن رکورد زلزله Imperial

وارد نمودن رکورد زلزله Kobe

وارد نمودن رکورد زلزله Loma Prieta

وارد نمودن رکورد زلزله North Palm Springs

وارد نمودن رکورد زلزله Parkfield

وارد نمودن رکورد زلزله ChiChi

وارد نمودن رکورد زلزله Northridge

در این مرحله الگوهای بار تاریخچه زمانی را تعریف مینمائیم.

تعریف بار زلزله Imperial

تعریف بار زلزله Kobe

تعریف بار زلزله Loma

تعریف بار زلزله North Palm Springs

تعریف بار زلزله Northridge

تعریف بار زلزله Parkfield

تعریف بار زلزله ChiChi

- در قسمت Number of Output Time Steps تعداد ایستگاههای خروجی از تقسیم زمان کل زلزله بر گامهای آن به دست میآید و بخاطر اینکه خروجی مربوط به تاریخچه جابجایی را مشاهده نمائیم و انتها بخوبی برای ما قابل قیاس باشد کمی اضافهتر در نظر میگیریم.

بعد از تعریف بارهای زلزله لازم است به تیرها و ستونها مفاصل پلاستیک اختصاص دهیم که بدین منظور از مفاصل پلاستیک اتوماتیک نرمافزار استفاده خواهیم نمود.

مفصل پلاستیک اتوماتیک تیرها (M3)

مفصل پلاستیک ستونها (P-M3)

مفاصل پلاستیک اختصاص یافته

حال سازه را تحلیل نموده و نتایج را برداشت خواهیم نمود.

- مفاصل پلاستیک تشکیل شده در گام آخر تحلیل

مفاصل پلاستیک گام آخر زلزله Imperial – سازه 5 طبقه

مفاصل پلاستیک گام آخر زلزله Kobe – سازه 5 طبقه

مفاصل پلاستیک گام آخر زلزله Loma – سازه 5 طبقه

مفاصل پلاستیک گام آخر زلزله North Palm – سازه 5 طبقه

مفاصل پلاستیک گام آخر زلزله Parkfield– سازه 5 طبقه

مفاصل پلاستیک گام آخر زلزله ChiChi– سازه 5 طبقه

مفاصل پلاستیک گام آخر زلزله Northridge– سازه 5 طبقه

مفاصل پلاستیک گام آخر زلزله Imperial– سازه 8 طبقه

مفاصل پلاستیک گام آخر زلزله Kobe– سازه 8 طبقه

مفاصل پلاستیک گام آخر زلزله Loma– سازه 8 طبقه

مفاصل پلاستیک گام آخر زلزله North Palm– سازه 8 طبقه

مفاصل پلاستیک گام آخر زلزله Parkfield– سازه 8 طبقه

مفاصل پلاستیک گام آخر زلزله ChiChi– سازه 8 طبقه

مفاصل پلاستیک گام آخر زلزله Northridge– سازه 8 طبقه

مفاصل پلاستیک گام آخر زلزله Imperial– سازه 12 طبقه

مفاصل پلاستیک گام آخر زلزله Kobe– سازه 12 طبقه

مفاصل پلاستیک گام آخر زلزله Loma– سازه 12 طبقه

مفاصل پلاستیک گام آخر زلزله North Palm– سازه 12 طبقه

مفاصل پلاستیک گام آخر زلزله Parkfield– سازه 12 طبقه

مفاصل پلاستیک گام آخر زلزله ChiChi– سازه 12 طبقه

مفاصل پلاستیک گام آخر زلزله Northridge– سازه 12 طبقه

- تاریخچه جابجایی بام

تاریخچه جابجایی بام تحت زلزله Imperial – سازه 5 طبقه

تاریخچه جابجایی بام تحت زلزله Kobe – سازه 5 طبقه

تاریخچه جابجایی بام تحت زلزله Loma – سازه 5 طبقه

تاریخچه جابجایی بام تحت زلزله North Palm – سازه 5 طبقه

تاریخچه جابجایی بام تحت زلزله Parkfield– سازه 5 طبقه

تاریخچه جابجایی بام تحت زلزله ChiChi– سازه 5 طبقه

تاریخچه جابجایی بام تحت زلزله Northridge– سازه 5 طبقه

تاریخچه جابجایی بام تحت زلزله Imperial– سازه 8 طبقه

تاریخچه جابجایی بام تحت زلزله Kobe– سازه 8 طبقه

تاریخچه جابجایی بام تحت زلزله Loma– سازه 8 طبقه

تاریخچه جابجایی بام تحت زلزله North Palm– سازه 8 طبقه

تاریخچه جابجایی بام تحت زلزله Parkfield– سازه 8 طبقه

تاریخچه جابجایی بام تحت زلزله ChiChi– سازه 8 طبقه

تاریخچه جابجایی بام تحت زلزله Northridge– سازه 8 طبقه

تاریخچه جابجایی بام تحت زلزله Imperial– سازه 12 طبقه

تاریخچه جابجایی بام تحت زلزله Kobe– سازه 12 طبقه

تاریخچه جابجایی بام تحت زلزله Loma– سازه 12 طبقه

تاریخچه جابجایی بام تحت زلزله North Palm– سازه 12 طبقه

تاریخچه جابجایی بام تحت زلزله Parkfield– سازه 12 طبقه

تاریخچه جابجایی بام تحت زلزله ChiChi– سازه 12 طبقه

تاریخچه جابجایی بام تحت زلزله Northridge– سازه 12 طبقه

- تاریخچه برش پایه

تاریخچه برش پایه تحت زلزله Imperial – سازه 5 طبقه

تاریخچه برش پایه تحت زلزله Kobe – سازه 5 طبقه

تاریخچه برش پایه تحت زلزله Loma – سازه 5 طبقه

تاریخچه برش پایه تحت زلزله North Palm – سازه 5 طبقه

تاریخچه برش پایه تحت زلزله Parkfield – سازه 5 طبقه

تاریخچه برش پایه تحت زلزله ChiChi – سازه 5 طبقه

تاریخچه برش پایه تحت زلزله Northridge – سازه 5 طبقه

تاریخچه برش پایه تحت زلزله Imperial – سازه 8 طبقه

تاریخچه برش پایه تحت زلزله Kobe – سازه 8 طبقه

تاریخچه برش پایه تحت زلزله Loma – سازه 8 طبقه

تاریخچه برش پایه تحت زلزله North Palm – سازه 8 طبقه

تاریخچه برش پایه تحت زلزله Parkfield – سازه 8 طبقه

تاریخچه برش پایه تحت زلزله ChiChi – سازه 8 طبقه

تاریخچه برش پایه تحت زلزله Northridge – سازه 8 طبقه

تاریخچه برش پایه تحت زلزله Imperial – سازه 12 طبقه

تاریخچه برش پایه تحت زلزله Kobe – سازه 12 طبقه

تاریخچه برش پایه تحت زلزله Loma – سازه 12 طبقه

تاریخچه برش پایه تحت زلزله North Palm – سازه 12 طبقه

تاریخچه برش پایه تحت زلزله Parkfield – سازه 12 طبقه

تاریخچه برش پایه تحت زلزله ChiChi – سازه 12 طبقه

تاریخچه برش پایه تحت زلزله Northridge – سازه 12 طبقه

محاسبه شاخص خسارت

در ادامه شاخص خسارت Park برای مقادیر مختلف بیشینه شتاب، به کمک برنامه IDARC محاسبه شده است. شکل زیر تغییرات شاخص خسارت Park بر حسب مقادیر بیشینه شتاب را بر اساس نتایج برنامه IDARC نشان میدهد. همانطورکه دیده میشود مقادیر به دست آمده برای شاخص خسارت Park خصوصاً در شتابهای نزدیک به 1g دور از انتظار و تعجب برانگیز است. از یک سو انتظار میرود در مقادیر زیاد بیشینه شتاب، مقدار شاخص نیز به اعداد نزدیک به یک که گویای مرحله واژگونی و خسارتهای شدید است متمایل شود و از سوی دیگر کاهش شیب منحنی خسارت در محدوده شتاب 0.6g تا 0.8g و کاهش مقدار شاخص خسارت با افزایش شتاب از 0.9g به 1g غیرقابل توجیه است.

مقدار شاخص خسارت کلی Park تحت زلزله Imperial سازه 5 طبقه

مقدار شاخص خسارت کلی Park تحت زلزله Imperial سازه 8 طبقه

مقدار شاخص خسارت کلی Park تحت زلزله Imperial سازه 12 طبقه

مقدار شاخص خسارت کلی Park تحت زلزله Kobe سازه 5 طبقه

مقدار شاخص خسارت کلی Park تحت زلزله Kobe سازه 8 طبقه

مقدار شاخص خسارت کلی Park تحت زلزله Kobe سازه 12 طبقه

مقدار شاخص خسارت کلی Park تحت زلزله Loma Prieta سازه 5 طبقه

مقدار شاخص خسارت کلی Park تحت زلزله Loma Prieta سازه 8 طبقه

مقدار شاخص خسارت کلی Park تحت زلزله Loma Prieta سازه 12 طبقه

مقدار شاخص خسارت کلی Park تحت زلزله North Palm سازه 5 طبقه

مقدار شاخص خسارت کلی Park تحت زلزله North Palm سازه 8 طبقه

مقدار شاخص خسارت کلی Park تحت زلزله North Palm سازه 12 طبقه

مقدار شاخص خسارت کلی Park تحت زلزله Parkfield سازه 5 طبقه

مقدار شاخص خسارت کلی Park تحت زلزله Parkfield سازه 8 طبقه

مقدار شاخص خسارت کلی Park تحت زلزله Parkfield سازه 12 طبقه

مقدار شاخص خسارت کلی Park تحت زلزله ChiChi Taiwan سازه 5 طبقه

مقدار شاخص خسارت کلی Park تحت زلزله ChiChi Taiwan سازه 8 طبقه

مقدار شاخص خسارت کلی Park تحت زلزله ChiChi Taiwan سازه 12 طبقه

مقدار شاخص خسارت کلی Park تحت زلزله Northridge سازه 5 طبقه

مقدار شاخص خسارت کلی Park تحت زلزله Northridge سازه 8 طبقه

مقدار شاخص خسارت کلی Park تحت زلزله Northridge سازه 12 طبقه

محاسبه شاخص خسارت پیشنهادی

در ابتدا نمودارهای لنگر - دوران را ترسیم خواهیم نمود که برای بحرانی ترین تیر و ستون این کار انجام گرفته است.

نمودار لنگر – دوران تیر طبقه اول تا سوم سازه 5 طبقه

نمودار لنگر – دوران تیر طبقه چهارم و پنجم سازه 5 طبقه

نمودار لنگر – دوران ستون طبقه اول و دوم سازه 5 طبقه

نمودار لنگر – دوران ستون طبقه سوم تا پنجم سازه 5 طبقه

نمودار لنگر – دوران تیر طبقه اول تا چهارم سازه 8 طبقه

نمودار لنگر – دوران تیر طبقه پنجم تا هشتم سازه 8 طبقه

نمودار لنگر – دوران ستون طبقه اول تا سوم سازه 8 طبقه

نمودار لنگر – دوران ستون طبقه چهارم تا ششم سازه 8 طبقه

نمودار لنگر – دوران ستون طبقه هفتم و هشتم سازه 8 طبقه

نمودار لنگر – دوران تیر طبقه اول تا چهارم سازه 12 طبقه

نمودار لنگر – دوران تیر طبقه پنجم تا هشتم سازه 12 طبقه

نمودار لنگر – دوران تیر طبقه نهم تا دوازدهم سازه 12 طبقه

نمودار لنگر – دوران ستون طبقه اول تا سوم سازه 12 طبقه

نمودار لنگر – دوران ستون طبقه چهارم تا ششم سازه 12 طبقه

نمودار لنگر – دوران ستون طبقه هفتم تا نهم سازه 12 طبقه

نمودار لنگر – دوران ستون طبقه دهم تا دوازدهم سازه 12 طبقه

شاخص خسارت براساس انرژی

شاخص خسارت پارک – انگ

برای تخمین سطح آسیب سازهها میتوان از شاخص آسیب Park و Ang برای استفاده کرد که از یک فرایند واکنش دینامیکی غیر خطی میباشد. به عنوان مجموع حداکثر جابجایی، تقسیم بر جابجایی نهایی با مدت مربوط به انرژی اتلاف شده محاسبه میشود. برای یک عضو سازهای، شاخص آسیب، DIePA (δ)، با معادله زیر آورده شده است:

جایی که δδu شکلپذیری به عنوان نسبت حداکثر جابجایی عضو سازهای تحت زلزله معین، δ، به جابجایی نهایی تحت بار یکنواخت، δu تعریف میشود. Qy مقاومت در نقطه تسلیم است. اگر مقاومت، Qu، مربوط به جابجایی نهایی، δu، کمتر از Qy باشد  Qy با Qu جایگزین میشود. 0δdE نشاندهنده انرژی پسماند جذب شده توسط عضو در هنگام زلزله است و β یک پارامتر زوال مقاومتی است. شاخص کلی خسارت یک سازه با محاسبه شاخص خسارت وزنی، DIPAw (d) بدست میآید. معادله زیر توسط پارک و انگ  به منظور محاسبه DIPAw (δ) پیشنهاد شده است:

جایی که DIePA (δ)i ضریب آسیب عضو سازهای i است که در معادله اول تعریف شده است، N تعداد عناصر آسیب دیده است و ki نسبت انرژی اتلاف شده توسط هیسترزیس در عنصر i به کل انرژی پسماند تلف شده است. در کل ساختار مقادیر شاخص خسارت بالای 1.0 بیانگر فروریزش است. در این تحقیق، از شاخص خسارت Park and Ang به عنوان مرجعی برای اعتبارسنجی شاخص آسیب جدید پیشنهاد شده در اینجا استفاده میشود. شاخص آسیب جدید بر اساس مفاهیم شکلپذیری و انرژی اتلاف شده توسط چرخههای هیسترزیس است، که مشابه مفاهیم در نظر گرفته شده در شاخص پارک و انگ است.

شاخص خرابی پیشنهادی

چوپرا نشان داد که میرایی که هنگام حرکت زمین زلزله یک سازه را به محدوده غیر الاستیک هدایت میکند، میتواند به عنوان ترکیبی از میرایی ویسکوز، ذاتی سازه و میرایی پسماند باشد. میرایی پسماند مربوط به ناحیه داخل حلقهها است که توسط نمودارهای جابجایی سازه و نیروی زلزله تعریف شده است. میرایی هیسترزیس را میتوان به عنوان میرایی لزج معادل، ξeq، همراه با حداکثر جابجایی نشان داد و میتوان آنرا با استفاده از معادله زیر برآورد کرد:

جایی که Eso حداکثر انرژی کرنشی مربوط به یک چرخه حرکت است، یعنی مساحت زیر سختی ثانویه در نقطه نهایی (Dci، Fci) منحنی ظرفیت، که میتواند به صورت زیر محاسبه شود:

ED انرژی است که توسط ساختار در یک چرخه حرکتی، یعنی در یک حلقه هیسترزیس منجر میشود. نمایش گرافیکی ED و Eso در شکل زیر نشان داده شده است. ED را میتوان با نمایش دو خطی منحنی ظرفیت محاسبه کرد که مساحت آن در یک حلقه هیسترزیس واحد محاسبه شده است، معادل مساحت متوازی الاضلاع بزرگ نشان داده شده در شکل زیر میباشد.

منحنی ظرفیت، منحنی دو خطی (رابطه نیرو - تغییر شکل) و میرایی لزج معادل آن به دلیل اتلاف انرژی پس از حرکت

بر اساس این توابع، یک شاخص آسیب را میتوان با اتخاذ دو معیار زیر بدست آورد:

- هر دو عملکرد برای مقدار مربوط به جابجایی نهایی، δu، از منحنی ظرفیت به 1 عادی میشوند.

- هر دو توابع دارای مقدار مساوی صفر برای δ≤δu خواهند بود زیرا، در محدوده خطی سازه، آسیب مورد انتظار باید صفر باشد. بنابراین، توابع انرژی نرمال شده Eso (δ) NN و ED (δ) NN را میتوان با استفاده از معادلات زیر محاسبه کرد:

جایی که j هر افزایش در جابجایی منحنی ظرفیت را نشان میدهد، n نشاندهنده افزایش نهایی است. با استفاده از معادلات فوق، شاخص آسیب زیر، DIEC (δ)، سپس پیشنهاد میشود:

توجه داشته باشید که DIPAw (δ) میتواند برای کالیبره کردن مقدار پارامتر η استفاده شود. پارامتر η به طور مستقیم به میزان عملکرد انرژی کرنش در آسیب (به عنوان درصد) مرتبط است، در حالیکه همتای آن در معادله بالا مربوط به این است که چقدر انرژی از بین رفته به دلیل عملکرد پسماند باعث آسیب میشود. دو عملکرد انرژی را میتوان از منحنی ظرفیت ساختمان بدست آورد. با این حال، آنها همچنین میتوانند از منحنی لنگر خمشی M چرخش θ یک عنصر ساختاری به دست آیند. DIePA (δ) برای کالیبره کردن مقدار پارامتر η استفاده میشود. این شاخص آسیب جدید به عنوان شاخص آسیب ظرفیت انرژی، DIEC (δ) نامیده میشود. محاسبه و اجرای DIEC (δ) در بخش بعدی ارائه شده است.

با توجه به اینکه در تحلیل تاریخچه زمانی از طیف متوسط زلزلههای انتخاب شده محاسبات را انجام دادهایم لذا در محاسبات ضریب η برای سازههای مورد بررسی خواهیم داشت:

0.77

0.83

0.83

0.77

0.82

0.82

0.75

0.75

0.83

0.83

0.75

0.75

0.76

0.84

0.84

0.76

0.6

0.72

0.72

0.6

0.85

0.75

0.75

0.8

0.72

0.72

0.8

0.72

0.72

0.78

0.7

0.7

0.65

0.75

0.65

نامگذاری اعضای سازه 5 طبقه

محاسبه ضریب η برای سازه 5 طبقه تحت زلزله

| مقدار ضریب η | شماره عضو | مقدار ضریب η | شماره عضو |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.06 | 19 | 0.065 | 1 |
| 0.076 | 20 | 0.075 | 2 |
| 0.084 | 21 | 0.65 | 3 |
| 0.084 | 22 | 0.07 | 4 |
| 0.076 | 23 | 0.078 | 5 |
| 0.075 | 24 | 0.07 | 6 |
| 0.083 | 25 | 0.072 | 7 |
| 0.083 | 26 | 0.08 | 8 |
| 0.075 | 27 | 0.072 | 9 |
| 0.075 | 28 | 0.072 | 10 |
| 0.082 | 29 | 0.08 | 11 |
| 0.082 | 30 | 0.072 | 12 |
| 0.075 | 31 | 0.075 | 13 |
| 0.077 | 32 | 0.085 | 14 |
| 0.083 | 33 | 0.075 | 15 |
| 0.083 | 34 | 0.06 | 16 |
| 0.077 | 35 | 0.072 | 17 |
| --- | --- | 0.072 | 18 |

0.43

0.43

0.5

0.5

0.44

0.44

0.51

0.51

0.45

0.45

0.52

0.52

0.48

0.48

0.55

0.55

0.6

0.6

0.65

0.65

0.62

0.62

0.67

0.67

0.64

0.64

0.68

0.68

0.62

0.62

0.7

0.7

0.6

0.61

0.55

0.55

0.55

0.55

0.62

0.56

0.56

0.63

0.56

0.56

0.65

0.57

0.57

0.67

0.59

0.59

0.71

0.62

0.62

0.6

0.68

0.6

نامگذاری اعضای سازه 8 طبقه

محاسبه ضریب η برای سازه 8 طبقه تحت زلزله

| مقدار ضریب η | شماره عضو | مقدار ضریب η | شماره عضو |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.68 | 29 | 0.6 | 1 |
| 0.64 | 30 | 0.68 | 2 |
| 0.64 | 31 | 0.6 | 3 |
| 0.68 | 32 | 0.62 | 4 |
| 0.67 | 33 | 0.71 | 5 |
| 0.62 | 34 | 0.62 | 6 |
| 0.62 | 35 | 0.59 | 7 |
| 0.67 | 36 | 0.67 | 8 |
| 0.65 | 37 | 0.59 | 9 |
| 0.6 | 38 | 0.57 | 10 |
| 0.6 | 39 | 0.65 | 11 |
| 0.65 | 40 | 0.57 | 12 |
| 0.55 | 41 | 0.56 | 13 |
| 0.48 | 42 | 0.63 | 14 |
| 0.48 | 43 | 0.56 | 15 |
| 0.55 | 44 | 0.56 | 16 |
| 0.52 | 45 | 0.62 | 17 |
| 0.45 | 46 | 0.56 | 18 |
| 0.45 | 47 | 0.55 | 19 |
| 0.52 | 48 | 0.61 | 20 |
| 0.51 | 49 | 0.55 | 21 |
| 0.44 | 50 | 0.55 | 22 |
| 0.44 | 51 | 0.6 | 23 |
| 0.51 | 52 | 0.5 | 24 |
| 0.5 | 53 | 0.7 | 25 |
| 0.43 | 54 | 0.62 | 26 |
| 0.43 | 55 | 0.62 | 27 |
| 0.5 | 56 | 0.7 | 28 |

0.57

0.57

0.52

0.52

0.6

0.6

0.55

0.55

0.64

0.64

0.58

0.58

0.65

0.65

0.6

0.6

0.66

0.66

0.6

0.6

0.69

0.69

0.63

0.63

0.7

0.7

0.65

0.65

0.74

0.74

0.67

0.67

0.75

0.75

0.68

0.68

0.75

0.75

0.7

0.7

0.76

0.76

0.7

0.7

0.78

0.78

0.72

0.72

0.46

0.4

0.4

0.48

0.42

0.42

0.48

0.43

0.43

0.43

0.48.48

0.43

0.5

0.45

0.45

0.5

0.45

0.45

0.46

0.53

0.46

0.56

0.48

0.48

0.57

0.5

0.5

0.59

0.52

0.52

0.55

0.52

0.59

0.55

0.52

0.6

نامگذاری اعضای سازه 12 طبقه

محاسبه ضریب η برای سازه 12 طبقه تحت زلزله

| مقدار ضریب η | شماره عضو | مقدار ضریب η | شماره عضو |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.7 | 43 | 0.55 | 1 |
| 0.7 | 44 | 0.6 | 2 |
| 0.75 | 45 | 0.55 | 3 |
| 0.75 | 46 | 0.52 | 4 |
| 0.7 | 47 | 0.59 | 5 |
| 0.68 | 48 | 0.52 | 6 |
| 0.75 | 49 | 0.52 | 7 |
| 0.75 | 50 | 0.59 | 8 |
| 0.68 | 51 | 0.52 | 9 |
| 0.67 | 52 | 0.5 | 10 |
| 0.74 | 53 | 0.57 | 11 |
| 0.74 | 54 | 0.5 | 12 |
| 0.67 | 55 | 0.48 | 13 |
| 0.65 | 56 | 0.56 | 14 |
| 0.7 | 57 | 0.48 | 15 |
| 0.7 | 58 | 0.46 | 16 |
| 0.65 | 59 | 0.53 | 17 |
| 0.7 | 60 | 0.46 | 18 |
| 0.63 | 61 | 0.45 | 19 |
| 0.69 | 62 | 0.5 | 20 |
| 0.69 | 63 | 0.45 | 21 |
| 0.63 | 64 | 0.45 | 22 |
| 0.6 | 65 | 0.5 | 23 |
| 0.66 | 66 | 0.45 | 24 |
| 0.66 | 67 | 0.45 | 25 |
| 0.6 | 68 | 0.5 | 26 |
| 0.6 | 69 | 0.45 | 27 |
| 0.65 | 70 | 0.43 | 28 |
| 0.65 | 71 | 0.48 | 29 |
| 0.6 | 72 | 0.43 | 30 |
| 0.58 | 73 | 0.42 | 31 |
| 0.64 | 74 | 0.48 | 32 |
| 0.64 | 75 | 0.4 | 33 |
| 0.58 | 76 | 0.46 | 34 |
| 0.55 | 77 | 0.4 | 35 |
| 0.6 | 78 | 0.72 | 36 |
| 0.6 | 79 | 0.78 | 37 |
| 0.55 | 80 | 0.78 | 38 |
| 0.52 | 81 | 0.72 | 39 |
| 0.57 | 82 | 0.7 | 40 |
| 0.57 | 83 | 0.76 | 41 |
| 0.52 | 84 | 0.76 | 42 |