دیوار حائل خاک مسلح با ژئوتکستایل

سمینار در رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

چکیده

در چند دهه اخیر، برای افزایش مقاومت كششی سازه های خاكی، از تکنیک تسلیح خاک با مصالح فلزی و پلیمری نظیر تسمه های فلزی و لایه های ژئوسنتتیکی استفاده شده است. دیوارهای حایل خاک مسلح، از جمله سازه های خاكی بوده كه از این تکنیک سود می برد. دیوارهای خاک مسلح با ژئوتکستایل، به دلیل هزینه اجرای كمتر، سرعت اجرایی بالاتر و نیز رفتار مکانیکی مناسب تر نسبت به دیوارهای وزنی و بتن مسلح، در مهندسی ژئوتکنیک، جایگاه ویژه ای پیدا كرده است. هدف از این تحقیق بررسی رفتار لرزه ای دیوار حائل با ژئوتکستایل می باشد.

کلمات کلیدی: دیوار حائل، ژئوتکستایل، رفتار لرزه ای، خاک

فهرست مطالب

1-1- مقدمه	8

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق	9

1-2- خاک مسلح	12

2-2- خاکریز	13

3-2- عناصر مسلح كننده	14

4-2- عناصر پوسته	15

5-2- ژئوسنتتیک ها	16

6-2- ديوارهاي مسلح با ژئوتكستايل	21

7-2- مروری بر تحقیقات گذشته	22

1-3- مقدمه	28

2-3- مدلسازی دو بعدی	28

3-3- مشخصات مصالح	29

4-3- تحلیل مدل ها	30

1-4- مقدمه	32

1-5- مقدمه	36

2-5- نتیجهگیری و جمعبندی	36

3-5- پیشنهادات	37

منابع	38

فهرست اشکال

شکل 2-1، دیوار خاک مسلح [1]	13

شکل 2-2، المان های فلزی	15

شکل 2-3، المان های پیش ساخته بتنی [1]	16

شکل 2-4، ژئوتکستایل ها	17

شکل 2-5، ژئوگرید [2]	18

شکل 2-6، الیاف ژئونت ها [2]	19

شکل 2-7، الیاف ژئوممبرین ها	19

شکل 2-8، الیاف ژئوكامپوزیت ها [2]	20

شکل 3-1، مدل هندسی کلی دیوار حائل خاک مسلح و زون بندی مربوطه	29

شکل 4-1، نقش میزان طول لایه های ژئوتکستایل بر روی ماکزیمم میزان جابه جایی تاج دیوار (E=2.5 GPa ،t=0.003 m ،H=6 m ، ξ=0.05)	32

شکل 4-2، نقش میزان ضخامت لایه های ژئوتکستایل بر روی ماکزیمم میزان جابه جایی تاج دیوار (E=2.5 Gpa ،L=4 m ،H=6 m ، ξ=0.05)	33

شکل 4-3، نقش میزان سختی (مدول یانگ) لایه های ژئوتکستایل بر روی ماکزیمم میزان جابه جایی تاج دیوار (t=0.003 m ،L=4 m ،H=6 m ، ξ=0.05)	34

فهرست جداول

جدول 2-1، دانه بندی مناسب برای خاكریز	14

جدول 3-2، مشخصات رکورد شتاب زلزله های مورد استفاده در تحلیل لرزه ای دیوار حائل خاک مسلح	30

فصل 1:

مقدمه

1-1- مقدمه

قسمت عظیمی از جمعیت جهان درمعرض تهدید زلزله زندگی می كنند. درقرن گذشته جمعیتی بالغ بر 21 هزار نفر در سال جان خود را به علت روی دادن زلزله از دست داده اند. غیر ممکن است كه بتوان از وقوع زلزله جلوگیری كرد، اما كاهش پیامدهای مخرب ناشی از یک زلزله بزرگ به منظور نجات زندگی بشر و خسارات وارده، امکان پذیر می باشد. در طرح متداول مقاومت در برابر یک زلزله، ظرفیت شکل پذیری به وسیله طرح و ساخت صحیح اجزای سازه ای، كه انتظار می رود بعضی از آنها یک تغییر شکل غیر الاستیک را تجربه كنند فراهم می آید. بنابراین خسارت وسیع، می تواند باعث هزینه های فراوانی شود.

دیوار های حائل از جمله ابنیه فنی هستند كه در شبکه های حمل و نقل جاده ای و ریلی كاربرد گسترده ای دارند. سالهای متمادی دیوارهای حایل به صورت غیرمسلح استفاده قرار می گرفت. و با عنایت به طراحی ساده و دسترسی اسان به مصالح مورد نیاز جهت ساخت، احداث این دیوارها توسعه یافته است. دیوارهای حایل شامل انواع مختلفی است كه عبارتند از:

- دیوار حایل وزنی

- دیوار حایل غیر وزنی

- دیوارهای حایل انعطاف پذیر

دیوارهای حایل از نوع وزنی و طره ای بیشترین كاربرد را در موارد عمومی دارند و اغلب به شیوة بتنریزی درجا اجرا میگردند. لیکن امروزه تعدادی از سیستم های تقویت خاک و یا حایل های انعطاف پذیر بتنی (خاک مسلح) به دلیل عملکرد مناسب و هزینه پایین به جایگزین مناسبی برای دیوارهای حایل وزنی و طره ای بدل گشته اند [1].

خاک مسلح در واقع یک نوع مصالح مركب متشکل از خاک و مصالح مسلح كننده است كه كیفیت خاک موجود را بهبود می بخشند. این مواد معمولاً به شکل نوار، شبکه، میله، الیاف و یا ورقه هایی می باشند كه نقش اصلی آنها تأمین مقاومت كششی لازم برای خاک به مقداری بیش از مقاومت كششی خاک تنها می باشد. عموماً سیستم های خاكریز مسلح دارای سه جزء اصلی می باشند، عنصر مسلح كننده، خاكریز و اجزای نما. برای عناصر تقویت، هر دو نوع مصالح فلزی و غیرفلزی (از نوع پلیمری شامل ژئوتکستایل و پلاستیک) به كار می روند. به منظور برآوردن نیازهایی نظیر زهکشی، دوام لازم و انتقال تنش اصطکاكی از عنصر مسلح كننده به خاک، عموماً مصالح خاكریز از نوع دانه ای انتخاب می شوند. اجزای نما برای نگه داشتن مصالح خاكریز در امتداد دیوار، جلوگیری از خوردگی عناصر مسلح كننده و همچنین تأمین زیبایی حایل اجراشده به كار میروند. اجزای نما تنها برای فشارهای افقی كوچکی طراحی می شوند و جنس آنها عموماً از پانل های بتنی پیش ساخته، ورقه های فلزی پیش ساخته، توری های سیمی، شبکه های پلیمری و سایر مصالح متنوع می باشد.

ژئوسنتتیک ها نمونه ای از مسلح كننده ها می باشند كه از مواد مصنوعی پلیمری ساخته می شوند و در سازه های خاكی،سنگی و یا سایر زمینه ها مورد استفاده قرار می گیرند. اولین بار این مواد در امریکا و در سال های 1941 و اوایل 1951 مورد استفاده قرار گرفت و در دهه 71 نیز در اروپا رواج پیدا كرد. در ایران اولین بار در مس سرچشمه توسط شركت های ژاپنی اجرا گردید و در سال های اخیر نیز در بنادر جنوبی كشور به ویژه بندر ماهشهر و عسلویه به كار گرفته شده است.

با توجه به قابلیت های فراوان ژئوسنتتیک ها، از جمله مقاومت كششی زیاد، عدم قابلیت خوردگی، زنگ زدگی، درگیری بهتر با خاک، سهولت اجرا و ... نسبت به مصالح فلزی طراحی و اجرای این نوع دیوار خاک مسلح به طور روز افزون گسترش یافت و امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

دیوارهای تثبیت شده به صورت مکانیکی كه با استفاده از مسلح كننده های ژئوسنتتیکی تسلیح شدهاند به طور قابل توجهی قادر به تحمل بارهای كششی می باشند و دارای مزایای زیادی از جمله صرفهجویی در هزینه، زیبایی ، ساخت و ساز نسبتا آسان و سریع، و همچنین عملکرد خوب تحت بارهای استاتیکی و لرزه ای نسبت به دیوار حائل های سنتی می باشند. وجود نوار مسلح كننده موجب بهبود خواص مکانیکی خاک میگردد. روش های طراحی استفاده شده در این سازه ها بر اساس تجزیه و تحلیل پایداری داخلی و خارجی با استفاده از روش های تحلیل تعادل حدی می باشد.

دیوارهای خاک مسلح ممکن است تحت بارهای دینامیکی گوناگونی ار قبیل زلزله، بارهای سیکلی و بارهایی با سرعت و شتاب های متفاوتی قرار گیرند، بنابراین با توجه به تحقیقات انجام شده، می توان عملکرد مناسب لرزه ای و پایداری دیوارهای مذكور در برابر بارهای دینامیکی و انعطاف مناسب آنها را از ویژگی های خاص و مطلوب آنها دانست.

فصل 2:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2- خاک مسلح

خاک مسلح مجموعه ای از خاكریز (معمولا در خاک دانه ای)، عناصر مسلح كننده (به صورت تسمه، میلگرد و غیره) و اجزای پوسته می باشد. عناصر مسلح كننده به گونه ای در خاكریز جای داده میشوند كه منجر به كاهش كرنش كششی حاصله شوند. خاک های دانه ای عموماً در مقابل فشار و برش مقاوم هستند، اما در مقابل كشش ضعیف می باشند. در خاک مسلح وجود عناصر مسلح كننده در جهت كرنش كششی باعث بهبود رفتار خاک می شوند (مشابه بتن مسلح). دیوارهای خاک مسلح در گروه دیوارهای انعطاف پذیر قرار دارند و بخشهای اصلی آن عبارتند از:

1. خاكریز: عموماً از خاک های دانه ای استفاده می شود.

2. عناصر مسلح كننده: در بیشتر موارد از تسمه های باریک و پهن كه در فواصل معینی قرار داده شدهاند، استفاده می شود.

3. پوسته: قطعات پوسته به یک انتهای عناصر مسلح كننده متصل هستند و وجه خارجی دیوار را پوشش می دهند. نسبت عرض به ارتفاع در دیوارهای خاک مسلح معمولاً بزرگ است و در نتیجه برخلاف دیوارهای حایل معمولی، پدیده تمركز تنش در پنجه دیوار دیده نمی شود. به همین دلیل برای بسترهای با ظرفیت باربری كم مناسب هستند.

درصد زیادی از حجم دیوار خاک مسلح را خاک تشکیل می دهد (اگر از حجم المان پوسته صرف نظر شود، مقدار آن به بیش از 99 % می رسد)، در نتیجه سازه بسیار انعطاف پذیری است كه قابلیت شکل پذیری و مقاومت در برابر نشست های نامساوی درآن نسبتا زیاد است [1].

شکل 2-1، دیوار خاک مسلح [1]

2-2- خاکریز

برای افزایش كارایی خاک مسلح باید توجه خاصی به ویژگی های خاكریز داشت ویژگی های مهم دراین مورد عبارتند از:

الف- پایداری خاكریز در درازمدت و كوتاه مدت

ب- خواص مکانیکی (خاک چسبندگی و اصطکاک داخلی)

پ- خواص شیمیایی (مسائل دوام و پایداری، خوردگی عناصر مسلح كننده)

در مورد خاك های دانه ای و خاک های چسبنده باید به موارد زیر به هنگام انتخاب خاكریز برای خاک مسلح توجه داشت. انتخاب خاک های دانه ای متراكم شده كه به هنگام اعمال نیروی برشی دچار افزایش حجم می شوند مناسب تر هستند، در خاک های دانه ای خوب زهکشی شده، تنش مؤثر عمودی پس از اجرای هر لایه خاكریز سریعاً بین خاكریز و المان های مسلح كننده منتقل می شود و كاهش مقاومت برشی با بارگذاری قائم بدون تأخیر فاز صورت می گیرد. در محدوده بارهای معمول خاک مسلح این خاک ها رفتاری الاستیک از خود نشان می دهند، در نتیجه پدیده تغییرشکل پسماند (پس از اجرا) در آن رخ نمی دهد.

از سوی دیگر در خاک های ریزدانه كه معمولاً خوب زهکشی نمی شوند، تنش مؤثر سریعاً منتقل نمیشود و در نتیجه ضریب ایمنی زمان اجرا بسیار كاهش می یابد. علاوه بر آن به دلیل وجود رفتار الاستو - پلاستیک یا پلاستیک در این خاک ها احتمال رخداد تغییرشکل پسماند پس از اجرا وجود دارد از سویی در این خاک ها المان های مسلح كننده با تنش بالا، مستعد پدیدة خزش هستند و خوردگی در آنها بیشتر دیده می شود. براساس این مجموعه موارد استفاده از خاک های ریزدانه برای خاكریز خاک مسلح مناسب نیست دانه بندی مناسب خاک به منظور استفاده در خاک مسلح در جدول 2-1 شده است.

جدول 2-1، دانه بندی مناسب برای خاكریز

3-2- عناصر مسلح كننده

این عناصر عوامل كلیدی خاک مسلح برای انتقال نیرو از ناحیه محرک به ناحیه مقاوم هستند. این عناصر باید پیوستگی و اصطکاک مناسبی با مصالح خاكریز داشته، دوام و پایایی آنها مناسب، و دارای شکل پذیری زیاد در هنگام گسیختگی باشند. میزان وادادگی آنها تحت تنش های كششی باید كم باشد. مسلح كننده ها از نظر جنسیت به دو دسته تقسیم می شوند:

1.  مسلح كننده های فلزی نظیرتسمه های فولادی

2. مسلح كننده های غیر فلزی (پلیمری) نظیر ژئوسنتتیک ها

4-2- عناصر پوسته

این عناصر در واقع پوششی برای خاک مسلح هستند و عملکرد اصلی آنها جلوگیری از ریزش خاک بین المان های مسلح كننده است، این اجزا برای جلوگیری از فرسایش سطحی و ایجاد یک نمای مناسب استفاده می شوند. خاک مسلح به دلیل انعطاف پذیری بالای آن در بسیاری موارد بر روی خاك های نرم كه نشست بسیاری در آنها رخ می دهد اجرا می شوند، بر این اساس المان پوسته هم باید انعطاف پذیری لازم را داشته باشد بیشترین نوع المان های پوسته كه معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند، عبارتند از:

قطعات فلزي يا فولادي: شکل این المان ها به صورت مقطعی از نیم بیضی است كه بسیار انعطاف پذیر و مقاوم هستند، برای نصب این المان ها آنها را به یکدیگر پیچ كرده و المان های مسلح كننده را در فاصله بین آنها قرار میدهند. استفاده از این نوع المان پوسته برای مناطقی كه مشکل حمل و نقل و دسترسی وجود داشته باشد به دلیل سبکی بالایشان بسیار مناسب است [1].

شکل 2-2، المان های فلزی

قطعات بتني: شکل این المان ها معمولاً به صورت چلیپایی (صلیبی) است و با استفاده از بتن به صورت پیش ساخته تهیه میشوند. اتصالات آنها به گونه ای تعبیه شده كه امکان تحمل تغییرشکل قابل ملاحظه ای را بدون ترک خوردگی در بتن داشته باشند و از دیگر سو خاک از آن محل خارج نشود قطعات بتنی امکان اجرای انواع پوشش های نما را فراهم میآورند [1].

شکل 2-3، المان های پیش ساخته بتنی [1]

5-2- ژئوسنتتیک ها

ژئوسینتتیک نام كلی مجموعه مصالحی است كه از مواد مصنوعی نظیر پلیمرها ساخته شده و برای پایداری و بهسازی رفتار خاک استفاده می شوند. این مصالح عموماً به صورت شبکه یا ورقه های نازک تولید می شوند كه قابلیت زهکشی، مسلح سازی و جداسازی خاک را دارند.

تفکر اولیة استفاده از مصالحی نظیر منسوجات در عملیات خاكی، جدید نیست به عنوان مثال از یک قرن پیش با قرار دادن پارچه های كرباس در خاكریزها اقدام به كاهش فشار جانبی وارده بر دیوارهای حایل می كردند. هلندی ها حدود 50 سال پیش از منسوجات مصنوعی به عنوان فیلتر برای بازسازی و تعمیر سریع آب بندهای دریای شمال استفاده می كردند. در آمریکا هم با استفاده از پارچه های كتانی جین اقدام به پایدارسازی جاده های خاكی می نمودند.

امروزه ژئوسینتتیک ها كاربرد فراوانی در مهندسی ژئوتکنیک پیدا كرده اند. تکنولوژی دیوارهای ژئوسینتتیک براساس ایده تکنولوژی خاک مسلح پایه گذاری شده است. انواع اصلی ژئوسینتتیک عبارتند از:

ژئوتكستايل: عموماً جزء منسوجات شمرده می شوند كه به جای الیاف طبیعی از الیاف مصنوعی (عموماً پل یپروپیلن یا پلی استر) بافته می شوند. این محصولات پلیمری انعطاف پذیر و متخلخل هستند. ویژگی اصلی آنها تخلخل شان است. امروزه ژئوتکستایل ها در زمینه مسلح سازی خاک كاربرد گسترده ای پیدا كرده اند.

شکل 2-4، ژئوتکستایل ها

ژئوگريد: ورقه های شبکه مانند پلاستیکی هستند كه برای بهبود خواص فیزیکیشان درزمان تولید دریک جهت یا دو جهت كشیده می شوند .كاربرد اصلی آن مسلح سازی خاک است، براین اساس مقاومت كششی در آنها از عوامل حاكم در طراحی می باشد [2].

شکل 2-5، ژئوگرید [2]

ژئونت: ماده پلیمری توری مانندی است كه تا حدی مشابه ژئوگرید است، اما روش تولید آن متفاوت می باشد. بیشترین كاربرد آن در زمینه زهکشی است [2].

شکل 2-6، الیاف ژئونت ها [2]

ژئوممبرن: صفحات نازک پلیمری نفوذ ناپذیری هستند كه به عنوان آب بند استفاده می شوند [2].

شکل 2-7، الیاف ژئوممبرین ها

ژئوكامپوزيت: محصولات حاصله از مجموعه گروه های بالا به صورت لایه ای یا تركیبی است كه برای كاربری های خاص مواد افزودنی دیگری هم به آن اضافه می شود [2].

شکل 2-8، الیاف ژئوكامپوزیت ها [2]

برای عملیات خاكی، خواص مکانیکی، فیزیکی و هیدرولیکی ژئوسینتتیک مدنظر است جدول این خواص تابعی از نوع ژئوسینتتیک، نوع پلیمر، روش تولید و غیره هستند. به علاوه باید توجه ویژه ای به دوام و پایایی آنها شود، زیرا مشابه سایر مصالح ساختمانی، مشخصات مکانیکی آنها در طول زمان تغییر میکند. این تغییر تابع عوامل چندی از جمله شرایط محیطی، نوع پلیمر و وضعیت تنش در مصالح است. یکی از عوامل مخرب برای این مصالح اشعه ماورای بنفش میباشد، در نتیجه حفاظت در مقابل این اشعه از اهمیت بالایی برخوردار است.

6-2- ديوارهاي مسلح با ژئوتكستايل

در این دیوارها خاكریز به صورت لایه لایه اجرا می شود و هر لایه بین صفحات ژئوتکستایل قرار گرفته و وجه خارجی دیوار عموماً برای حذف اثر منفی اشعه مافوق بنفش پوشش می شود [1].

شکل 2-9، دیوار های مسلح با ژئوتکستایل

این دیوارها میتواند کاربردهای مختلفی داشته باشد در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود.

پايه پل ها: خاک مسلح در ساخت كوله پل ها كاربرد فراوانی دارد. درحالی كه در كوله های رایج، اغلب پی عمیق لازم است، كوله های خاک مسلح روی پی سطحی بنا می شوند.

دیواره بزرگراه ها وجاده ها: بیشترین كاربرد خاک مسلح دیوارهای نگه دارنده حاشیه بزرگراه ها و جاده ها می باشد.

سازه هاي خطوط راه آهن: این سازه ها مشابه سازه های بزرگراهی است كه بارگذاری های خاص، عمر طراحی و ضرایب ایمنی آنها توسط شركت های راه آهن تهیه می شود.

سازه هاي صنعتي: خاک مسلح یک روش برجسته ساخت دیوارهای شیبدار وانبارهای ذخایر معدنی در كل دنیاست.

كانال هاي آب وآبراه ها: خاک مسلح انتخاب مناسبی برای سازه های دریایی مانند دیوارهای ساحلی، سد خاكی و غیره می باشد.

سازه هاي حفاظتي: خاک مسلح درمورد سازه های حفاظتی كه در موارد نظامی به كار می رود راه حل مناسبی است.

ديوارهاي مناطق كوهستاني: دیوارهای خاک مسلح در مناطق كوهستانی جهت پایداری شیروانی كاربرد زیادی دارند.

7-2- مروری بر تحقیقات گذشته

در چند دهه اخیر، برای افزایش مقاومت كششی سازه های خاكی، از تکنیک تسلیح خاک با مصالح فلزی و پلیمری نظیر تسمه های فلزی و لایه های ژئوسنتتیکی استفاده شده است. دیوارهای حایل خاک مسلح، از جمله سازه های خاكی بوده كه از این تکنیک سود می برد. ویدال در سال 1966 توانست روش خاک مسلح را تا مرحله ای توسعه دهد كه از نظر اقتصادی بتوان آن را در سازه های مهندسی بزرگ به كار برد. اگر چه ابتدا از تسمه های فلزی برای تسلیح خاک استفاده می شد ولی امروزه با توجه به دسترس بودن مصالح و بافته های پلیمری موسوم به ژئوسنتتیک ها استفاده از آن ها در تسلیح خاک رواج بیشتری یافته است [3].

Ehrlich و همکاران، 2012 بررسی تأثیر تراكم خاک بر رفتار دیوار حایل خاک مسلح ژئوسنتتیک را گزارش نمودند در این پژوهش دو دیوار با میزان تراكم متفاوت مورد بررسی قرار گرفت اندازه گیری های انجام شده نشان داد كه تراكم سنگین باعث افزایش حداكثری تنش برشی بسیج شده در طول تسلیح كننده شده است در حالیکه تراكم سبک تأثیر كمی بر جابجایی نهایی و تنش كششی بسیج شده در تسلیح كننده ها داشت [4].

siavoshnia و همکاران، 2010 به ارزیابی عملکرد خاكریز مسلح شده با الیاف ژئوتکستایل كه بر روی خاک نرم رس احداث شده بود پرداختند و آن را با استفاده از plaxis 2d مدلسازی كردند نتایج مطالعات ایشان نشان داد كه كاهش شیب خاكریز و ارتفاع آن از بستر و همچنین افزایش سختی لایه های ژئوتکستایل باعث كاهش نشست خاكریز می شود [5].

Abdelouhab و همکاران ، 2010 تحلیل عددی رفتار دیوار خاكی مسلح با انواع مختلف مسلح كننده های نواری از جمله مسلح كننده نوار فلزی و مسلح كننده نواری ساخته شده با مواد پلیمری مصنوعی با سختی متوسط GS50 و با سختی بالا GSHA بررسی كردند نتایج تحقیقات ایشان نشان داد كه استفاده از نوارهای فلزی موجب تغییر شکل كمتر و ضریب اطمینان بیشتر می شود [6].

Isabel ؛ و همکاران ، 1996 Nernheim ؛ و همکاران ، 2008 Bathurst ؛ و همکاران ، 2000 پژوهش های مختلفی در زمینه دیوار خاک مسلح انجام شده است. بررسی تاثیر طول و فاصله تسلیح كننده ها بر رفتار دیوارحائل خاک مسلح به طور وسیعی مورد بررسی قرار گرفته است نتایج حاصل از این بررسی نشان داد كه چنانچه فواصل مسلح كننده ها افزایش یابد، بار موجود در لایه های مسلح كننده و در نتیجه تغییر شکل دیوار افزایش می یابد [24-26].

zornberg ؛ 2003 ، Lazhar و همکاران، 2011 به منظور بررسی ساز و كار گسیختگی دیوارهای مسلح به ژئوسنتتیک و ارزیابی فرضیه طراحی و روش های طراحی برای این گونه دیوارها پژوهش های آزمایشگاهی و عددی مختلفی انجام گرفته است نتایج حاصل از این بررسی ها نشان داد كه سطح گسیختگی متفاوت از امتداد ناحیه گسیختگی رانکین بوده وموقعیت آن به هندسه، مقاومت و سختی عناصر تسلیح بستگی دارد [10و11].

park و همکاران ، 2005 اجرای دیوار خاک مسلح شده همراه با الیاف كوتاه را مورد بررسی قرار دادند. الیاف دارای طول 60 میلیمتر هستند. نتایج آزمایش های با مقیاس اصلی و مطالعات عددی با نرم افزار Plaxis7.2 نشان داد كه وجود الیاف در خاک مسلح میتواند پایداری دیوار را افزایش داده و جابجایی ها و فشارهای موجود را كاهش دهد. همچنین به كارگیری ژئوگرید در دیوار خاک مسلح همراه با الیاف كوتاه میتواند سازه ای اقتصادی تر مخصوصاً درساخت دیوارهای بلند قائم ایجاد كند [12].

Juran و همکاران، 1989 مطالعاتی بر روی مدل های آزمایشگاهی به منظور بررسی عملکرد دینامیکی رفتار و مکانیزم گسیختگی دیوار خاک مسلح با بکار بردن عناصر تسلیح از جنس های مختلف از جمله نوارهای پلی استر ژئوتکستایل بافته شده، بافته نشده و شبکه های پلاستیکی انجام دادند كه نتایج حاصل از این بررسی ها نشان داد تغییر شکل دیوار در صورت وجود مسلح كننده های پلیمری ژئوتکستایل بافته شده كمتر از سایر مسلح كننده ها می باشد [13].

Hattamleh و همکاران، 2005 مقایسه ای بر روی رفتار دیوارهای خاكی مسلح ارئه كردند. انعطاف پذیری در هنگام ساخت با توجه به شرایط بارگذاری و شرایط تکیه گاهی منجربه پیشرفت هایی در نوع رفتار پوسته دیوار شد [14].

Wu wang و همکاران ، 2008 گسیختگی دیواره خاکریزهای ژئوسینتتیکی را بررسی كردند. در این تحقیق با استفاده از آزمایش بزرگ مقیاس برش مستقیم، مقاومت سطح مشترک اندازه گیری شده است. سپس پایداری و تغییر شکل ژئوممبرین با روش های عددی و تحلیلی بررسی شده است [15].

Bingquan و همکاران، 2009 با استفاده از روش عددی تفاضل محدود پاسخ دو دیوار خاكی بزرگ مقیاس كه یکی با ژئوگرید پلیمری نسبتأ قابل انبساط و دیگری با شبکه مش جوش شده نسبتأ سخت مدلسازی شده بود، در طول مدت ساخت و تحت سربار بررسی كردند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد كه مدل سازی عددی با نرم افزار FLAC برای پیش بینی عمل كرد دیوار خاكی مسلح شده، برای مدل سازی خاک مسلح، سطح مشترک، شرایط مرزی و... مناسب است [16].

Hatami ، 2003 به این نتیجه رسید كه سختی مسلح كننده ها تأثیر كمی بر پاسخ دیوار بر بارهای، استاتیکی دارد ولی توزیع و مقدار نیروی پشت دیوار در هنگام زلزله به شدت تحت تأثیر سختی مسلح كننده ها می باشد [17].

بازیار و همکاران، 1391 مقایسه عددی عملکرد دیوار حائل وزنی با دیوار خاک مسلح در برابر بارگذاری انفجار را در دو ارتفاع مختلف مورد بررسی قرار داده اند. میزان تغییرشکل و همچنین مدهای تغییرشکل دیوارها در مقایسه شد، كه در تمام تحلیل ها مشاهده گردید كه دیوارهای حایل خاک مسلح اثر بارگذاری های مختلف انفجار به كمک تحلیل عددی، توسط نرم افزار FLAC-2D عملکرد به مراتب بهتری (تغییرشکل های كمتر) نسبت به دیوارهای وزنی نشان می دهند [18].

Ga zhang و همکاران، 2003 با تحلیل عددی به مدلسازی اثر بارگذاری یکنواخت و سیکلی بر سطح مشترک بین ژئوتکستایل و خاک پرداخته اند. در تحقیقات آنها از مدل خرابی الاستو پلاستیک برای مدلسازی رفتار سطح مشترک بین ژئوتکستایل و خاک استفاده شده است [19].

Kamal ، 2014 با شبیه سازی بارلرزه ای در نرم افزار اجزای محدود پلکسیس، از یک تحلیل عددی در شرایط كرنش صفحه ای استفاده كردند تا در آن جابه جایی دیوار در مرزهای پایین با خاک ارزیابی شود. با در نظر گرفتن اثرات انعکاس امواج و استفاده از معیار موهر - كولمب به صورت الاستو پلاستیک برای خاک و به صورتالاستیک و صلب برای دیوار، تحلیل عددی دینامیکی غیرخطی و همچنین روش شبه استاتیکی انجام شد. نتایج این بررسی نشان داد سختی خاک (ضریب یانگ) نیز روی میزان جابه جایی لرزه ای تاج دیوار تأثیر به سزایی دارد به طوری كه با افزایش ضریب یانگ خاک، جابجایی تاج دیوار كاهش می یابد.[20].

Anindya و همکاران، 2016 دوران ناشی از زلزله در دیوارهای حائل وزنی را به روش شبه دینامیکی مورد مطالعه قرار دادند. نتیجه این تحقیق كه بر روی خاکریزهای خشک انجام شده است نشان داد مشخصات زلزله ورودی تأثیر بیشتری بر دوران لرزه ای در مقایسه با مشخصات هندسی و مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاکریز دارند [21].

علی كمک پناه، 2015 با بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای حائل مسلح شده با نوارهای پلیمری، به نقش مهم آن پی بردند. طول تقویت شده، تعداد مراحل و شکل و آرایش (زیگزاگ یا موازی) بودن الیاف مورد بررسی قرارگرفت. اجرای موازی مسلح كننده ها مطلوبتر بوده و موجب كاهش بیش از 51 درصد جابجایی نسبت به آرایش كج و معوج میشود. همچنین به ترتیب كاهش و افزایش طول تقویت در پایین و بالای دیوار موجب كاهش جابجایی دیوار میشود [22].

سیاوش نیا و همکاران 2010 به ارزیابی عملکرد خاکریز مسلح شده با الیاف ژئوتکستایل که بر روی خاک نرم رس احداث شده بود پرداختند و آن را مدلسازی کردند نتایج مطالعات ایشان نشان داد که کاهش شیب خاکریز و ارتفاع آن از بستر و همچنین plaxis 2d با استفاده از افزایش سختی لایه های ژئوتکستایل باعث کاهش نشست خاکریز می شود [23].

فصل 3:

روش شناسی تحقیق

1-3- مقدمه

در این بخش به مروری از تحقیق انجام شده از مقالهای در رابطه با مطالعه رفتار دینامیکی دیوارهای حایل خاکی مسلح با ژئوتکستایل [24] پرداخته و روش تحقیق ذکر شده برای این تحقیق را مورد بررسی قرار میدهیم.

2-3- مدلسازی دو بعدی

جهت مدلسازی عددی فونداسیون دیوار، از یک توده ماسه ای همگن و همسان با عرض و عمق به ترتیب 25 و 10 متر همچنین برای مدلسازی عددی خاکریز از یک توده ماسه ای با عرض و ارتفاع به ترتیب 15 و 6 متر و برای مدلسازی عددی لایه های مسلح کننده (لایه های ژئوتکستایل) در خاکریز دیوار از اعضای سازه ای نواری با راستای افقی با طول (L) و ضخامت (t) موردنظر با فواصل عمودی 1 متر از هم جهت مدلسازی عددی پانل های پیش ساخته بتنی نمای دیوار، از اعضای سازه ای پوشش با راستای قائم با عرض و ضخامت به ترتیب 1 و 148/0 متر مطابق شکل 3-1 استفاده شده است.

در شبیه سازی های لرزه ای، جهت در نظر گرفتن میرایی برای مصالح در طی اعمال زلزله، می توان از یک نوع میرایی وابسته به فرکانس طبیعی موج زلزله تحت عنوان میرایی رایلی استفاده کرد.

شکل 3-1، مدل هندسی کلی دیوار حائل خاک مسلح و زون بندی مربوطه

3-3- مشخصات مصالح

جدول شماره 3-1 مشخصات ماسه استفاده شده در این مدل را نشان می دهد. رفتار الاستوپلاستیک موهر کولمب برای ماسه استفاده شده است. لایه مسلح کننده ژئوسنتتیکی در نمونه ماسه ای با مدل رفتاری الاستوپلاستیک که دارای مدول یانگ و مقاومت تسلیم کششی به ترتیب 5/2 گیگا نیوتن بر متر مربع و 100 کیلونیوتن می باشد. پانل های پیش ساخته بتنی با مدل رفتاری الاستیک خطی که دارای وزن مخصوص، مدول یانگ و نسبت پواسون به ترتیب 405/30 کیلونیوتن بر متر مکعب، 5/40 مگاپاسکال و 15/0 می باشد. لازم به ذکر است که برای شبیه سازی اندرکنش و لغزش بین لایه مسلح کننده و خاک، از سطوح مشترک غیرمتصل بین عضو سازه ای نواری و توده ماسه ای استفاده می شود.

جدول 3-1، مشخصات نمونه ماسه ای

4-3- تحلیل مدل ها

جهت تحلیل استاتیکی دیوارحایل مسلح و دستیابی به یک تعادل در تنش های ایجاد شده در مدل ها، دیوار حائل خاک مسلح تا ارتفاع مورد نظر از سطح زمین (فونداسیون دیوار) در نرم افزار مدلسازی شد. قابل ذکر است که برای بررسی حل مدل ها و کنترل تعادل مدل ها در انتهای تحلیل استاتیکی، منحنی تاریخچه ماکزیمم نیروی نامتعادل کل در مقابل گام زمانی در هر مدل کنترل گردید بطوریکه ماکزیمم نیروی نامتعادل کل در تمامی مدل ها در انتهای حل استاتیکی (در گام های زمانی انتهایی) به سمت صفر میل نموده و این امر بیانگر تعادل تمامی مدل ها در پایان حل استاتیکی می باشد.

جهت تحلیل دینامیکی دیوار حایل ساخته شده از 4 شتاب نگاشت لرزه ای مطابق جدول 3-2 استفاده گردیده است که تمامی آنها توسط نرم افزار Seismosignal، اصلاح و در راستای افقی به سطح مرزی تحتانی مدل ها اعمال گردید.

جدول 3-2، مشخصات رکورد شتاب زلزله های مورد استفاده در تحلیل لرزه ای دیوار حائل خاک مسلح

فصل 4:

نتایج

1-4- مقدمه

تأثیر میزان طول لایه های ژئوتکستایل (3،4،5،6 و 7 متر) بر روی جابه جایی جانبی تاج دیوار (با توجه به چشمگیرتر بودن میزان جابه جایی های جانبی دیوار خصوصا در تاج دیوار نسبت به میزان جابه جایی های قائم دیوار)، پس از اعمال بارگذاری لرزه ای در شکل شماره 4-1 نشان داده شده است. همانگونه که از نتایج مشهود است با افزایش طول مسلح کننده تا 5 متر جابجایی های جانبی تاج دیوار تا 40-50% کاهش یافته و در طول های بیشتر از 5 متر، مسلح کننده تأثیر محسوسی روی جابجایی های جانبی دیوار نداشته بدین منظور به منظور صرفه جویی در هزینه ها، می توان طول بهینه ژئوتکستایل را حدود 5 متر در نظر گرفت.

شکل 4-1، نقش میزان طول لایه های ژئوتکستایل بر روی ماکزیمم میزان جابه جایی تاج دیوار (E=2.5 GPa ،t=0.003 m ،H=6 m ، ξ=0.05)

نتایج تأثیر میزان ضخامت لایه های ژئوتکستایل بر روی رفتار لرزه ای دیوار حائل خاک مسلح در شکل شماره 4-2 نشان داده شده است. ضخامتهای تسلیح کننده در 5 میزان 001/0، 002/0، 003/0، 004/0 و 005/0 متر بررسی شد. با توجه به نمودار افزایش ضخامت مسلح کننده تا 3 میلی متر جابجایی های جانبی تاج دیوار در حدود 10-20% کاهش می دهد و از 3 میلی متر بیشتر ضخامت مسلح کننده تأثیر محسوسی روی جابجایی های جانبی دیوار نداشت.

شکل 4-2، نقش میزان ضخامت لایه های ژئوتکستایل بر روی ماکزیمم میزان جابه جایی تاج دیوار (E=2.5 Gpa ،L=4 m ،H=6 m ، ξ=0.05)

شکل شماره 4-3، اثرات میزان سختی (مدول یانگ) لایه های ژئوتکستایل بر روی رفتار لرزه ای دیوار حائل خاک مسلح را نشان می دهد. بدین منظور 5 میزان سختی 25/0، 5/2، 5، 5/7 و 10 گیگا پاسکال برای تسلیح کننده اتخاذ گردید. با توجه به شکل 4-3 با افزایش سختی مسلح کننده تا 5/2 گیگا پاسکال جابجایی های جانبی تاج دیوار در حدود 20-50% کاهش یافته ولی با افزایش سختی مسلح کننده بیش از 5/2 گیگاپاسکال، جابجایی های جانبی دیوار چندان محسوس نبود.

شکل 4-3، نقش میزان سختی (مدول یانگ) لایه های ژئوتکستایل بر روی ماکزیمم میزان جابه جایی تاج دیوار (t=0.003 m ،L=4 m ،H=6 m ، ξ=0.05)

فصل 5:

جمعبندی و ارائه پیشنهادات

1-5- مقدمه

در چند دهه اخیر، برای افزایش مقاومت كششی سازه های خاكی، از تکنیک تسلیح خاک با مصالح فلزی و پلیمری نظیر تسمه های فلزی و لایه های ژئوسنتتیکی استفاده شده است. دیوارهای حایل خاک مسلح، از جمله سازه های خاكی بوده كه از این تکنیک سود می برد. این دیوارها، به دلیل هزینه اجرای كمتر، سرعت اجرایی بالاتر و نیز رفتار مکانیکی مناسب تر نسبت به دیوارهای وزنی و بتن مسلح، در مهندسی ژئوتکنیک، جایگاه ویژه ای پیدا كرده است. در این میان، در سال های اخیر، استفاده از مصالح پلیمری نظیر لایه های ژئوسنتتیکی جهت تسلیح دیوارهای حایل خاک مسلح، به دلیل عدم قابلیت خوردگی و زنگ زدگی، درگیری بهتر با خاک و سهولت اجرا، نسبت به مصالح فلزی، به طور چشمگیری افزایش یافته است كه این عمل نمایانگر بهبود رفتار دیوارهای حایل خاک مسلح خصوصا در طی زلزله نیز بوده است. با این حال، به جهت وقوع زلزله های متعدد در بسیاری از نقاط جهان (از جمله در كشورمان) و نقش موثر این نوع از وقایع بر روی افزایش خسارت سازه ها، مطالعه بر روی رفتار لرزه ای دیوارهای حائل خاک مسلح با لایه های ژئوسنتتیکی (همچون لایه های ژئوتکستایل) نیز حائز اهمیت می شود.

2-5- نتیجهگیری و جمعبندی

با توجه به مطالب گفته شده نتایج زیر را میتوان گرفت:

- با افزایش میزان طول لایه های مسلح کننده (خصوصا تا 5 متر)، جابه جایی های دیوار حائل خاک مسلح با لایه های ژئوتکستایل در طی اعمال زلزله کاهش می یابد.

- با افزایش میزان ضخامت لایه های مسلح کننده (خصوصا تا 3 میلی متر)، جابه جایی های دیوار حائل خاک مسلح با لایه های ژئوتکستایل در طی اعمال زلزله کاهش می یابد بطوریکه می توان ضخامت بهینه لایه های ژئوتکستایل را برای دیوار حائل خاک مسلح با لایه های ژئوتکستایل در طی اعمال زلزله، حدود 3 میلی متر در نظر گرفت و در حدود 10-20% کاهش مییابد.

- نتایج نشان می دهد که با افزایش میزان مدول یانگ لایه های مسلح کننده (تا 5/2 مگاپاسکال)، جابه جایی های دیوار حائل خاک مسلح با لایه های ژئوتکستایل در طی اعمال زلزله 20-50% کاهش می یابد.

3-5- پیشنهادات

1- بررسی عددی رفتار لرزه ای دیوارهای حائل خاک مسلح با لایه های ژئوتکستایل در طی زلزله های متوالی

2- بررسی عددی تأثیر روانگرایی خاک بر روی رفتار لرزه ای دیوارهای حائل خاک مسلح با لایه های ژئوتکستایل

3- بررسی عددی رفتار انفجاری دیوارهای حائل خاک مسلح با لایه های ژئوتکستایل

منابع

[1]   راهنمای طراحی دیوارهای حائل ، نشریه شماره 318 ، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1384.

[2]   قلندر زاده، ع ، " راهنمای طراحی لرزه ای اسکله ها "، محل نشر: تران، وزارت راه و ترابری، پژوهشکده حمل و نقل، دانشگاه. تهران. 1388.

[3]   Vidal, H. La terre Armee, Anales de l"Institute Technique du Batiment et des Travaux Publiques", Geotextiles and Geomembranes, 1966؛ pp. 888–938.

[4]   M. Ehrlich, S.H. Mirmoradi, R.P. Saramago.; “Evaluation of the effect of compaction on the behavior of geosynthetic-reinforced soil walls”, Geotextiles and Geomembranes, 2012؛ 34: 108-115.

[5]   Siavoshnia, M., and Kalantari,S.H., and Shakiba,A, “Assessment of Geotextile Reinforced Embankment on Soft Clay Soil. The 1 st International Applied Geological Congress, Department of Geology”, Islamic Azad University, Mashad Branch, Iran, . 2010؛ p. 26-28.

[6]   Abdelouhab,A.,Dias, D., Freitag, N., "Physical and analytical modelling of geosynthetic strip pullout behavior" Geotextiles and Geomembranes, 2009 28 (1): 44-53.

[7]   M. Isabel M. Pinto, T. W. Cousens.; “Geotextile Reinforced Brick Faced Retaining Walls”, Geotextiles and Geomembranes, 1996؛ 14 : 449-464.

[8]   Nernheim, A., Bathurst, R.J.; Influence of Reinforcement Spacing on the Performance og three Geosynthetic Reinforcede Soil Retaining Wall, GeoEdmonton , 2008.

[9]   R.J. Bathurst, D. Walters, N. Vlachopoulos, P. Burgess, and T.M. Allen.; “Full Scale Testing of Geosynthetic Reinforced Walls”, ASCE Special Publication, Proceedings of GeoDenver, 2000؛15: 6-12.

[10]   Jorge G. Zornberg, M.ASCE, and Fabiana Arriag.; “Strain Distribution within Geosynthetic-Reinforced Slopes”, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2003.

[11]   Lazhar, B., Hacene B., Jarir Y.; “Internal Stability Analysis of Reinforced Earth Retaining Walls”,Geotech Geol Eng, 2011؛ 29:443–452.

[12]   Park, T. and Tan, S.A. ,”Enhanced performance of reinforced soil walls by the inclusion of short fiber.”, Geotextiles and Geomembranes, 2005؛ Vol. 23, pp. 348-361.

[13]   Juran, I.a.C., B.,, Laboratory model study on reinforced soil retaining walls. JGeotech Eng ASCE , 1989؛ 115,no7: p. 905–926.

[14]   Hattamleh, O.A. and B. Muhunthan, Numerical procedures for deformation calculations in the reinforced soil walls, Geotextiles and Geomembranes , 2005؛24: p. 52-57.

[15]   Wu W., Wang X.T., Aschauer F., "Investigation on failure of a geosynthetic lined reservoir", Geotextiles and Geomembranes, 2008؛ Vol.26: 363-370.

[16]   Bingquan Huang, Richard J., Bathurst, Kianoosh Hatami, M.ASCE., "Numerical Study of Reinforced Soil Segmental Walls Using Three Different Constitutive Soil Models", ASCE, 2009؛ Vol. 135: No. 10.

[17]   Hatami, K., Seismic Analysis and Design Reinforced Soil Retaining Wall, Journal of Material Science and Engineering, 2003؛ P.P. 37-45.

[18]   محمد حسن بازیار، مسعود رابطی مقدم، سجاد قلی پور، " مقایسه عددی عملکرد دیوار حائل وزنی با دیوار خاک مسلح در برابر بارگذاری - 895. انفجار، " مجله علمی پژوهشی )علوم فناوری های پدافند غیر عامل، سال سوم، شماره 3) .1371 .ص 267-259.

[19]   Ga Zhang, Liping Wang, Jian-Min Zhang, "Monotonic and cyclic modeling of interface between geotextile and gravelly soil", INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL AND ANALYTICAL METHODS IN GEOMECHANICS, 2009؛ 10.1002/nag.

[20]   Kamal, M.H.I.I. “Seismic displacement of gravity retaining walls”, HBRC Journal, 2015 ؛ 11(2):224-230.

[21]   Anindya Pain, A., Choudhury, D., and Bhattacharyya, S.K. “Seismic rotational displacement of retaining walls a pseudodynamic approach Innovative Infrastructure Solutions”, ASCE, 2016 ؛1(22): 1-8.

[22]   Komak Panah, A. (2015), "Shaking table tests on soil retaining walls reinforced by polymeric strips", Department of Civil and Environmental Engineering , Tarbiat Modarres University.

[23]   Siavoshnia, M., and Kalantari,S.H., and Shakiba,A, “Assessment of Geotextile Reinforced Embankment on Soft Clay Soil. The 1 st International Applied Geological Congress, Department of Geology”, Islamic Azad University, Mashad Branch, Iran؛ p. 26-28,2010.

[24]   امیر فلاحی، مهدی خواری، (1397)، "مطالعه رفتار دینامیکی دیوارهای حایل خاکی مسلح با ژئوتکستایل"، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران تهران – دانشگاه تهران.