ارزیابی تاثیر کنترل برش در چشمه اتصال در عملکرد لرزهای قابهای خمشی بتنآرمه با شکلپذیری متوسط

1-3- مقدمه

در این فصل به تشریح مدلسازی صورت گرفته و روش تحقیق خواهیم پرداخت و بدین منظور مدلهای سازهای مفروض بهراه مشخصات اعمالی نظیر هندسه، بارگذاری و تحلیل انجام گرفته برای سازهها مشخص گردیده و روند انجام آنها در نرمافزار تشریح گردیده است که در ادامه به بررسی آنها پرداختهایم.

2-3- مدلسازی

3-2-1- کلیات

برای این تحقیق سازههای با تعداد طبقات 4، 8 و 10 طبقه با سیستم قاب خمشی بتنآرمه متوسط استفاده شده است. تمامی سازهها بر روی پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد واقع شده و بر روی زمین نوع III قرار دارند. کاربری سازهها مسکونی فرض شدهاند و تعداد دهانهها برابر 3 عدد و طول دهانهها برابر 4 متر برای دهانههای کناری و 6 متر برای دهانه میانی هستند که در شکل (3-1) تا (3-3) سازههای 4، 8 و 10 طبقه به ترتیب نشان داده شده است.

شکل 3-1، سازه 4 طبقه مدل شده در نرمافزار ETABS2016

شکل 3-2، سازه 8 طبقه مدل شده در نرمافزار ETABS2016

شکل 3-3، سازه 10 طبقه مدل شده در نرمافزار ETABS2016

3-2-2- مشخصات مصالح

برای سازهها از دو نوع مصالح بتن و میلگرد استفاده خواهد شد که مشخصات لازم برای آنها مطابق جداول 3-1 و 3-2 و 3-3 خواهد بود.

جدول 3-1، مشخصات مصالح بتن

| مشخصات | وزن مخصوص | مدول الاستیسیته | نسبت پوآسون | ضریب انبساط حرارتی | مقاومت فشاری بتن |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد | kgfm3 | Mpa | --- | 1℃ | Mpa |
| مقدار | 2500 | 23500 | 0.2 | 0.00001 | 25 |

جدول 3-2، مشخصات مصالح میلگردهای طولی (S400)

| مشخصات | وزن مخصوص | مدول الاستیسیته | ضریب انبساط حرارتی | مقاومت تسلیم | مقاومت گسیختگی | مقاومت تسلیم مورد انتظار | مقاومت گسیختگی مورد انتظار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد | kgfm3 | Mpa | 1℃ | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa |
| مقدار | 7850 | 200000 | 0.000012 | 400 | 600 | 500 | 750 |

جدول 3-3، مشخصات مصالح میلگردهای عرضی (S300)

| مشخصات | وزن مخصوص | مدول الاستیسیته | ضریب انبساط حرارتی | مقاومت تسلیم | مقاومت گسیختگی | مقاومت تسلیم مورد انتظار | مقاومت گسیختگی مورد انتظار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد | kgfm3 | Mpa | 1℃ | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa |
| مقدار | 7850 | 200000 | 0.000012 | 300 | 500 | 375 | 625 |

3-2-3- مشخصات بارگذاری

برای بارگذاری سازهها الگوهای بار لازم اعم از بار مرده (Dead)، بار زنده (Live) و بار زلزله (Seismic) تعریف شده است بار ناشی از بارهای ثقلی در جدول 3-4 و برای محاسبه بار زلزله نیاز به محاسبه ضریب زلزله (C) و ضریب توزیع برش پایه در طبقات (K) میباشد که در جدول 3-5 آورده شده است.

جدول 3-4، بارهای ثقلی سازه

| نوع بار | عرض بارگیر (ارتفاع) | وزن یک متر مربع | شدت بار وارده بر روی تیر |
| --- | --- | --- | --- |
| واحد | m | kgfm2 | kgfm |
| بار مرده ناشی از دهانه بارگیر | 3 | 600 | 1800 |
| بار زنده ناشی از دهانه بارگیر | 3 | 200 | 600 |

جدول 3-5، محاسبه ضریب زلزله و ضریب توزیع برش پایه سازه

| مشخصات | سازه 4 طبقه | سازه 8 طبقه | سازه 10 طبقه |
| --- | --- | --- | --- |
| ارتفاع | 12.8 m | 25.6 m | 32 m |
| نسبت شتاب مبنا (A) | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| زمان تناوب سازه (T) | 0.62 | 1.157 | 1.414 |
| ضریب بازتاب سازه (B) | 2.75 | 1.83 | 1.57 |
| ضریب اهمیت سازه (I) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ضریب رفتار سازه (Ru) | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| ضریب زلزله (C) | 0.1925 | 0.1278 | 0.1097 |
| ضریب توزیع برش پایه (K) | 1.06 | 1.328 | 1.457 |

3-2-4- روش تحقیق

در این تحقیق به منظور ارزیابی رفتار سازه و چشمه اتصال سازههای به نحوی طراحی گردیدهاند که برخی ستونهای سازه برای کنترل چشمه اتصال پاسخگو نبوده و به سه روش تقویت خواهند شد که این سه روش عبارتند از:

الف) افزایش عرض تیرهای متصل به ستون

ب) افزایش ارتفاع تیرهای متصل به ستون

ج) افزایش ابعاد ستون

تاثیر تقویت به روشهای مختلف در قالب تحلیلهای خطی و استاتیکی غیرخطی (پوشآور) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

3-3- مبانی تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوشآور)

1-3-3- الگوهای بار جانبی پوش

1-1-3-3- الگوهای بار ثقلی

در ترکیب بارگذاری ثقلی و جانبی، حد بالا و پایین اثرات بار ثقلی، QG، باید از روابط زیر محاسبه شود:

(رابطه 3-1)                           QG=1.1QD+QL

(رابطه 3-2)                           QG=0.9 QD

که در آن QD بار مرده و QL بار زنده موثر براساس استاندارد 519 میباشد.

شکل 3-4، تعریف الگوی بار  QG1 در نرمافزار

شکل 3-5، تعریف الگوی بار  QG2 در نرمافزار

2-1-3-3- الگوهای بار یکنواخت

برای اعمال الگوی بار متناسب با توزیع یکنواخت، باید بر اساس شرایط اولیه مذکور برای بارهای ثقلی، دو حالت تعریف گردد. در حالت اول الگوی بار جانبی توزیع یکنواخت با نام U-QG1 در جهت X و در حالت دوم الگوی بار جانبی توزیع یکنواخت با نام U-QG2 در جهت X تعریف مینمائیم.

شکل 3-6، تعریف الگوی بار یکنواخت  U-QG1 در نرمافزار

شکل 3-7، تعریف الگوی بار یکنواخت  U-QG2 در نرمافزار

3-1-3-3- الگوهای بار وابسته به مد نوسان

توزیع متناسب باشکل مود اول ارتعاش در جهت موردنظر، از این توزیع زمانی میتوان استفاده نمود که حداقل 75% جرم سازه در این مود مشارکت کند. برای اعمال الگوی بار متناسب با توزیع یکنواخت، باید بر اساس مد نوسان فعال هر جهت، دو حالت تعریف گردد. در حالت اول الگوی بار جانبی وابسته به مد نوسان با نام Mode-QG1 در جهت X و در حالت دوم الگوی بار جانبی وابسته به مد نوسان با نام Mode-QG2 در جهت X تعریف مینمائیم.

شکل 3-8، تعریف الگوی بار وابسته به مد نوسان  Mode-QG1 در نرمافزار

شکل 3-9، تعریف الگوی بار وابسته به مد نوسان  Mode-QG2 در نرمافزار

2-3-3- تغییرمکان هدف

تغییرمکان هدف برای سازه با دیافراگمهای صلب باید با در نظرگرفتن رفتار غیرخطی سازه برآورد شود. به عنوان یک روش تقریبی میتوان مقدار تغییرمکان هدف را از رابطه 3-3 محاسبه نمود.

(رابطه 3-3)          δt=C0C1C2SaTe24π2g

- ضریب C0:

ضریب اصلاح برای ارتباط تغییرمکان طیفی سیستم یک درجه آزادی به تغییرمکان بام سیستم چند درجه آزادی است که برابر یکی از مقادیر زیر انتخاب میشود:

- ضریب مشارکت مود اول

- مقادیر تقریبی مطابق جدول 3-6

جدول 3-6 مقدار ضریب C0

| سایر ساختمانها | ساختمانهای برشی |  | تعداد طبقات ساختمان |
| --- | --- | --- | --- |
| هر نوع توزیع بار | توزیع بار یکنواخت | توزیع نوع اول |  |
| 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 |
| 2/1 | 15/1 | 2/1 | 2 |
| 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3 |
| 4/1 | 2/1 | 3/1 | 5 |
| 5/1 | 2/1 | 3/1 | 10 و بیشتر |

- ضریب C1:

این ضریب از رابطه 3-4 محاسبه میشود:

(رابطه 3-4)                  C1=1.0         Te≥Ts

C1=1.0+R-1TsTeR Te<Ts

در هر صورت مقدار C1 نباید کوچک تر از 1 شود و در این رابطه R نسبت مقاومت است که از رابطه 3-5 محاسبه میشود.

(رابطه 3-5)             R=SaVyWcm

در این رابطه Sa شتاب طیفی به ازای زمان تناوب اصلی موثر Te است و cm ضریب جرم موثر در مود اول است.

- ضریب C2:

این ضریب اثرات کاهش سختی و مقاومت اعضای سازهای را بر تغییرمکانها به دلیل رفتار غیرارتجاعی آنها منظور می کند و مقدار آن با استفاده از جدول 3-7 تعیین میشود.

جدول 3-7 مقدار ضریب C2

| سطح عملکرد مورد انتظار | T≤0.1 |  | T≥Ts |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | قاب نوع یک | قاب نوع دو | قاب نوع یک | قاب نوع دو |
| قابلیت استفاده بی وقفه | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| ایمنی جانی | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| آستانه فروریزش | 5/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |

دراین جدول قابهای نوع یک شامل سیستمهای سازهای هستند که در آنها بیش از 30%  بار جانبی توسط اعضایی حمل میشود که هنگام زلزله کاهش سختی و مقاومت دارند. قابهای خمشی معمولی، قابهای مهاربندی شده با محورهای متقارب، قابهای با اتصالات نیمه صلب، قابهای با مهاربندهای لاغر که فقط برای کشش طراحی شده اند، دیوارهای بنایی غیر مسلح و دیوارهای غیرشکلپذیر در برش از این نوع میباشند. سایر سیستمهای سازهای از نوع دو محسوب میشوند. برای مقادیر T بین 1/0 و Ts مقدار C2 با استفاده از درونیابی خطی محاسبه میشود.

- ضریب Sa:

این ضریب با استفاده از رابطه 3-6 محاسبه میشود:

(رابطه 3-6)          Sa=ABI

A: نسبت شتاب مبنای طرح

B: ضریب بازتاب ساختمان

I: ضریب اهمیت ساختمان

برای محاسبه تغییرمکان هدف مطابق نشریه 360 لازم است زمان تناوب اصلی سازه را به دست آوریم که برای این منظور زمان تناوب اصلی بعد از تحلیل غیرخطی سازه ممکن میباشد به همین سبب در ابتدا زمان تناوب تحلیلی را مد نظر قرار داده و بعد از به دست آوردن نمودار نیرو – تغییر مکان زمان تناوب اصلی را به دست آورده و تغییر مکان هدف را اصلاح خواهیم نمود.

مقادیر تغییر مکان هدف به صورت خلاصه در جداول 3-8 تا 3-11 برای سازههای تحقیق آورده شده است:

جدول 3-8، مقدار تغییر مکان هدف سازه 4 طبقه سازه قاب خمشی

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | C2 | C1 | C0 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.3 | 0.2 | 0.78 | 1 | 1 | 1.35 | 0.877 | تقویت نشده |
| 0.31 | 0.34 | 0.57 | 1 | 1 | 1.35 | 0.84 | افزایش عرض تیر |
| 0.25 | 0.17 | 0.86 | 1 | 1 | 1.35 | 0.784 | افزایش ارتفاع تیر |
| 0.28 | 0.19 | 0.83 | 1 | 1 | 1.35 | 0.82 | افزایش بعد ستون |

جدول 3-9، مقدار تغییر مکان هدف سازه 8 طبقه سازه قاب خمشی

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | C2 | C1 | C0 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.64 | 0.43 | 0.51 | 1 | 1 | 1.46 | 1.527 | تقویت نشده |
| 0.54 | 0.36 | 0.59 | 1 | 1 | 1.46 | 1.298 | افزایش عرض تیر |
| 0.48 | 0.32 | 0.6 | 1 | 1 | 1.46 | 1.221 | افزایش ارتفاع تیر |
| 0.6 | 0.4 | 0.52 | 1 | 1 | 1.46 | 1.471 | افزایش بعد ستون |

جدول 3-10، مقدار تغییر مکان هدف سازه 10 طبقه سازه قاب خمشی

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | C2 | C1 | C0 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.76 | 0.51 | 0.47 | 1 | 1 | 1.5 | 1.714 | تقویت نشده |
| 0.6 | 0.4 | 0.54 | 1 | 1 | 1.5 | 1.41 | افزایش عرض تیر |
| 0.63 | 0.42 | 0.51 | 1 | 1 | 1.5 | 1.493 | افزایش ارتفاع تیر |
| 0.7 | 0.47 | 0.48 | 1 | 1 | 1.5 | 1.632 | افزایش بعد ستون |

بعد از به دست آوردن تغییر مکان هدف در نرمافزار به نقطه کنترل وارد خواهد شد که نقطه کنترل سازه در شکل (3-10) و وارد نمودن تغییر مکان هدف در شکل (3-11) نشان داده شده است.

نقطه عملکرد

شکل 3-10، نقطه عملکرد انتخابی برای تحلیل پوشآور

تعیین جهت و نقطه عملکرد

تغییر مکان هدف

شکل 3-11، اعمال تغییر مکان هدف در نرمافزار

4-3- اختصاص رفتار غیر خطی به اعضاء

در ایران دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود و تفسیر آن در سال 1381، که به صورت پیشنویس و براساس قواعد Fema 273 و Fema 274 تهیه و با اعمال برخی تغییرات Fema 356 بود، منتشر شد. پس از بررسیهای زیاد در سال 1392، نشریه 360 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با تصویب هیئت دولت در اختیار مهندسین کشور قرار گرفت.

در تحقیق حاضر نیز جهت تعریف مفاصل تیرها و ستونهای قاب خمشی بتنی از قابلیت نرمافزار ETABS2016 یعنی مفاصل پلاستیک اتوماتیک از نوع خمشی (M3) برای تیرها و برای ستونها از نوع خمشی محوری (P-M3) تعریف کردهایم و این مفاصل در 05/0 و 95/0 طول تیرها و ستونها قرار گرفتهاند. در شکل (12-3) و (3-13) مفاصل پلاستیک اتوماتیک تعریف شده در نرمافزار و در شکل (3-14) مفاصل پلاستیک اعمال شده به قاب نشان داده شده است.

شکل 3-12، مفصل پلاتیک تیرها (مفصل خمشی اتوماتیک)

شکل 3-13، مفصل پلاستیک ستونها (مفصل خمشی – محوری)

شکل 3-14، مفاصل پلاستیک اختصاص یافته

فصل چهارم

نتایج تحقیق

4-1- مقدمه

در فصل قبل مدلهای سازهای و نحوه تحلیل سازهها تشریح گردیده و مبانی نرمافزاری مدلسازی نیز ذکر گردید حال در این فصل نتایج به دست آمده از تحلیل سازهها را بررسی خواهیم نمود. نتایجی نظیر روند تشکیل مفاصل پلاستیک، منحنی پوشآور، جابجایی نسبی طبقات، شکلپذیری، ضریب رفتار و ... از مهمترین نتایج مورد بررسی خواهد بود که در ادامه به تشریح آنها میپردازیم.

2-4- نتایج تحلیل خطی

1-2-4- نسبت نیرو به ظرفیت اعضاء

یکی از پارامترهای مهم در طراحی بر اساس مقاومت اعضا بررسی نسبت نیرو به ظرفیت اعضا میباشد که با نام (Ratio) در نرمافزار ETABS گنجانده شده است. نکته مهم در بررسی این مورد این است که این نسبت بایستی بهمراه کنترل چشمه اتصال صورت گیرد که برای سازههای تحقیق این کنترلها انجام شده و نتایج آن در ادامه آورده شده است. در اشکال (4-1) تا (4-3) نسبت نیرو به ظرفیت اعضاء (Ratio) برای سازههای 4، 8 و 10 طبقه در حالتهای مختلف آورده شده است. لازم به ذکر است این نسبت در حالتی بوده که سازه برای کنترل چشمه اتصال جوابگو نبوده است.

شکل 4-1، کنترل نسبت نیرو به ظرفیت سازه 4 طبقه

شکل 4-2، کنترل نسبت نیرو به ظرفیت سازه 8 طبقه

شکل 4-3، کنترل نسبت نیرو به ظرفیت سازه 10 طبقه

مشاهده میشود سازهها برای این کنترل جوابگو بودهاند و تمامی نسبتها کمتر از یک میباشد.

2-2-4- کنترل چشمه اتصال

در سازههاي عموماً بتني بخاطر ضعف در اجرا و عدم يكپارچگي مصالح تشكيل دهنده سازه، شكست در سازه در محل چشمه اتصال اتفاق ميافتد به زبان سادهتر به محلي كه تير و ستون به هم متصل ميشوند را چشمه اتصال ميگويند. در سازهها عموماً چشمههاي اتصال از دو عنصر شامل: تير، ستون با متريال بتن و فولاد تشكيل ميگردد كه ممكن است حتي در محل اتصال ستون به فنداسيون يا ديوار برشي به فنداسيون اين چشمهها در اثر حركت لرزهاي سازه مشاهده گردد. این ضابطه به روش خطی کنترل گردیده که در اشکال (4-4) تا (4-6) نشان داده شده است.

شکل 4-4، کنترل چشمه اتصال سازه 4 طبقه

- در این سازه دو ستون میانی طبقه دوم برای کنترل برش چشمه اتصال جوابگو نیست.

شکل 4-5، کنترل چشمه اتصال سازه 8 طبقه

- در این سازه ستونهای میانی طبقات 3 تا 6 برای کنترل برش چشمه اتصال جوابگو نیست.

شکل 4-6، کنترل چشمه اتصال سازه 10 طبقه

- در این سازه ستونهای میانی طبقات 5 تا 9 برای کنترل برش چشمه اتصال جوابگو نیست.

در این تحقیق به منظور جواب گرفتن از کنترل چشمه اتصال از سه روش افزایش عرض و ارتفاع تیر و افزایش عرض ستون استفاده خواهیم نمود که در ادامه با پیاده سازی این موارد نتایج را در اشکال (4-7) تا (9-4) برای افزایش تیر و شکلهای (4-10) تا (4-12) برای افزایش عرض تیر و شکلهای (4-13) تا (4-15) برای افزایش ابعاد ستون نشان شده است.

ب

الف

شکل 4-7، کنترل سازه 4 طبقه با افزایش ارتفاع تیر؛ الف) نسبت نیرو به ظرفیت، ب) چشمه اتصال

ب

الف

شکل 4-8، کنترل سازه 8 طبقه با افزایش ارتفاع تیر؛ الف) نسبت نیرو به ظرفیت، ب) چشمه اتصال

ب

الف

شکل 4-9، کنترل سازه 10 طبقه با افزایش ارتفاع تیر؛ الف) نسبت نیرو به ظرفیت، ب) چشمه اتصال

- مشاهده میشود با افزایش ارتفاع تیر سازهها به کنترل چشمه اتصال جوابگو بوده است.

ب

الف

شکل 4-10، کنترل سازه 4 طبقه با افزایش عرض تیر؛ الف) نسبت نیرو به ظرفیت، ب) چشمه اتصال

ب

الف

شکل 4-11، کنترل سازه 8 طبقه با افزایش عرض تیر؛ الف) نسبت نیرو به ظرفیت، ب) چشمه اتصال

ب

الف

شکل 4-12، کنترل سازه 10 طبقه با افزایش عرض تیر؛ الف) نسبت نیرو به ظرفیت، ب) چشمه اتصال

- مشاهده میشود با افزایش عرض تیر سازهها به کنترل چشمه اتصال جوابگو بوده است.

ب

الف

شکل 4-13، کنترل سازه 4 طبقه با افزایش عرض ستون؛ الف) نسبت نیرو به ظرفیت، ب) چشمه اتصال

ب

الف

شکل 4-14، کنترل سازه 8 طبقه با افزایش عرض ستون؛ الف) نسبت نیرو به ظرفیت، ب) چشمه اتصال

ب

الف

شکل 4-15، کنترل سازه 10 طبقه با افزایش عرض ستون؛ الف) نسبت نیرو به ظرفیت، ب) چشمه اتصال

- مشاهده میشود با افزایش عرض ستون سازهها به کنترل چشمه اتصال جوابگو بوده است.

2-4- نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی

1-2-4- تشکیل مفاصل پلاستیک

با انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوشآور) رفتار غیر خطی اعضاء در نرمافزار ETABS2016 به دست آمده است که نتایج حاصل از روند تشکیل مفاصل پلاستیک برای سازههای 4، 8 و 10 طبقه برای حالات مختلف در اشکال (4-16) تا (4-20) نشان داده شده است.

د

ج

ب

الف

شکل 4-16، روند مفاصل پلاستیک 4 طبقه؛ الف) بدون تقویت، ب) تقویت با افزایش ارتفاع تیر، ج) تقویت با افزایش عرض تیر، د) تقویت با افزایش عرض ستون

د

ج

ب

الف

شکل 4-17، روند مفاصل پلاستیک 8 طبقه؛ الف) بدون تقویت، ب) تقویت با افزایش ارتفاع تیر، ج) تقویت با افزایش عرض تیر، د) تقویت با افزایش عرض ستون

د

ج

ب

الف

شکل 4-18، روند مفاصل پلاستیک 10 طبقه؛ الف) بدون تقویت، ب) تقویت با افزایش ارتفاع تیر، ج) تقویت با افزایش عرض تیر، د) تقویت با افزایش عرض ستون

2-2-4- منحنی نیرو-تغییر مکان و محاسبه ضریب رفتار

به‌ طور کلی سازه‌ ها در برابر زلزله دو رفتار ارتجاعی (خطی) و غیر ارتجاعی (غیرخطی) دارند. در تحلیل خطی سازه که رابطه خطی بین نیرو و تغییرمکان وجود دارد، با به‌ کارگیری ضریب رفتار از ظرفیت غیرخطی و پلاستیک مقطع استفاده می‌کنند؛ اما اگر تحلیل غیرخطی باشد، به‌ طور مستقیم خاصیت غیرخطی سازه را بررسی می‌کنند و از اعمال ضریب رفتار صرف‌ نظر می‌کنند.

منظور از تحلیل‌های خطی؛ تحلیل‌ هایی هستند که تنها از مصالح در فاز خطی آن‌ ها استفاده می‌شود و قانون هوک در آن‌ ها پایدار است. این نوع تحلیل‌ ها برای بارهای ثقلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، یعنی در واقع سازه ما نبایستی تحت بارهای ثقلی وارد فاز غیر ارتجاعی یا غیرخطی خود شود.

در این نوع تحلیل که تحت عنوان تحلیل پوش آور معرفی می‌شود، سازه به‌ صورت استاتیکی (بدون وابستگی به زمان) به‌ صورت جانبی تا رسیدن به یک تغییرمکان هدف هل داده خواهد شد و برش پایه به دست خواهد آمد؛ اما در تحلیل استاتیکی خطی یا تحلیل استاتیکی معادل، برش پایه به‌ دست‌ آمده بین طبقات توزیع‌ شده و در نهایت جابجایی یا اصطلاحاً دریفت طبقات کنترل می‌شود.

شکل 4-19، منحنی نیرو – تغییر مکان

نمودار فوق گواه این ادعاست که سازه‌ای که تحت بار جانبی زلزله قرار دارد تا لحظه‌ رسیدن به مقدار جابجایی Δy دارای رفتار ارتجاعی (الاستیک) هست که با افزایش جابجایی سازه، رفتار سازه وارد ناحیه‌ فوق ارتجاعی و غیرخطی می‌شود که عمده تغییرشکل سازه در این محدوده وسیع رخ می‌دهد.

این ناحیه به دلیل استهلاک نیروی جانبی زیاد، تأمین بخش عمده‌ای از شکل‌پذیری سازه و افت ناچیز مقاومت سازه از اهمیت بسیار زیادی در طراحی‌ها برخوردار است.

ضریب رفتار ساختمان (Ru) ضریبی است که به جهت استفاده از عملکرد غیر ارتجاعی و پلاستیک سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد که بیانگر این مفهوم است که سازه بعد از رسیدن به تنش تسلیم هنوز هم قادر به تحمل نیرو هست. در واقع ضریب رفتار میزان مشارکت حالت فرا ارتجاعی را مشخص می‌کند. ضریب رفتار به طراح این اجازه را می‌دهد بدون استفاده از تحلیل غیر ارتجاعی، عملکرد غیر ارتجاعی سازه را در طراحی سازه‌ها اعمال نماید.

در یک جمع‌ بندی می‌توان گفت هر چه ضریب رفتار سازه بزرگ‌تر باشد، بدین معنی است که ظرفیت تحمل تغییر شکل‌های غیر ارتجاعی، استهلاک انرژی و شکل‌پذیری آن بیشتر و درنتیجه مقاومت غیر ارتجاعی مورد نیاز آن کمتر خواهد بود. در نمودار زیر ضمن مشخص کردن میزان سهم رفتار ارتجاعی و غیر ارتجاعی سازه از رفتار کلی سازه، نقش ضریب رفتارهای مختلف در مقدار نیروی برش پایه وارده به سازه را به‌خوبی نشان می‌دهد.

شکل 4-20، تاثیر ضریب رفتار سازه بر برش پایه وارده بر سازه

در اشکال (4-21) تا (4-32) منحنی پوشآور به دست آمده برای سازههای 4، 8 و 10 طبقه در حالات مختلف آورده شده و نتیجهگیری حاصل از آنها نظیر نسبت شکلپذیری، ضریب اضافه مقاومت و ضریب رفتار محاسبه شده است.

شکل 4-21، منحنی پوشآور و دو خطی سازه 4 طبقه تقویت نشده

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=51.7747.51=1.08

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=16.587.78=2.13

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=2.13

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.08×2.13=2.30

شکل 4-22، منحنی پوشآور و دو خطی سازه 4 طبقه تقویت شده با افزایش ارتفاع تیر

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=54.250.12=1.08

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=15.296.44=2.37

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=2.37

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.08×2.37=2.55

شکل 4-23، منحنی پوشآور و دو خطی سازه 4 طبقه تقویت شده با افزایش عرض تیر

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=53.1749.24=1.07

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=16.267.26=2.23

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=2.23

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.07×2.23=2.38

شکل 4-24، منحنی پوشآور و دو خطی سازه 4 طبقه تقویت شده با افزایش عرض ستون

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=5951.78=1.14

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=16.256.74=2.41

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=2.41

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.14×2.41=2.75

شکل 4-25، منحنی پوشآور و دو خطی سازه 8 طبقه تقویت نشده

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=75.1669.52=1.08

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=31.1616.82=1.85

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=1.85

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.08×1.85=1.99

شکل 4-26، منحنی پوشآور و دو خطی سازه 8 طبقه تقویت شده با افزایش ارتفاع تیر

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=79.5972.87=1.09

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=23.6511=2.15

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=2.15

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.09×2.15=2.34

شکل 4-27، منحنی پوشآور و دو خطی سازه 8 طبقه تقویت شده با افزایش عرض تیر

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=79.2273.05=1.08

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=26.2112.37=2.11

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=2.11

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.08×2.11=2.27

شکل 4-28، منحنی پوشآور و دو خطی سازه 8 طبقه تقویت شده با افزایش عرض ستون

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=89.9370.26=1.28

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=30.5513.57=2.25

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=2.25

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.28×2.25=2.88

شکل 4-29، منحنی پوشآور و دو خطی سازه 10 طبقه تقویت نشده

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=79.9974.1=1.07

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=35.5418.2=1.95

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=1.95

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.07×1.95=2.08

شکل 4-30، منحنی پوشآور و دو خطی سازه 10 طبقه تقویت شده با افزایش ارتفاع تیر

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=82.1275.77=1.08

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=29.9313.91=2.15

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=2.15

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.08×2.15=2.32

شکل 4-31، منحنی پوشآور و دو خطی سازه 10 طبقه تقویت شده با افزایش عرض تیر

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=85.9679.43=1.08

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=27.912.61=2.21

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=2.21

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.08×2.21=2.38

شکل 4-32، منحنی پوشآور و دو خطی سازه 10 طبقه تقویت شده با افزایش عرض ستون

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=93.3378.42=1.19

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=33.9816.77=2.02

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=2.02

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.19×2.02=2.4

- مشاهده میشود که با افزایش عرض ستون نسبت شکلپذیری بیشتری در سازهها مشاهده گردیده و میتوان گفت این روش مناسبترین روش برای افزایش مقاومت برش چشمه اتصال بوده و رفتار سازهای بهتری در برابر زلزله داشته است.