|  |  |  |  |  |  |  |  | برگه ريز متره |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| توضيحات | واحد | حاصل. | ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح | رديف |
|  |  | كلي | جزئي |  |  |  | مشابه |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ريختن بتن مگر | * |
|  | m3 |  | 21.2 | 0.1 | 11.8 | 18 | 1 | بتن مگر پی |  |
|  | m3 | 21.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | بتن ريزي پي | * |
|  | m3 |  | 123.2 | 0.8 | سطح بتون ریزی 154 متر مربع |  | 1 | بتن پی |  |
|  | m3 | 123.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | بتن ريزي ستونها | * |
|  | m3 |  | 13.5 | 2.8 | 0.55 | 0.55 | 15 | ستونهاي پيلوت |  |
|  | m3 |  | 10.5 | 2.6 | 0.55 | 0.55 | 13 | ستونهاي طبقه اول |  |
|  | m3 |  | 8.45 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 13 | ستونهاي طبقه دوم |  |
|  | m3 |  | 8.45 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 13 | ستونهاي طبقه سوم |  |
|  | m3 |  | 6.9 | 2.6 | 0.45 | 0.45 | 13 | ستونهاي طبقه چهارم |  |
|  | m3 |  | 5.9 | 2.6 | 0.45 | 0.45 | 11 | ستونهاي طبقه پنجم |  |
|  | m3 |  | 1.8 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 4 | ستونهاي خر پشته |  |
|  | m3 | 55.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | برگه ريز متره |  |
| توضيحات | واحد | حاصل. | ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح | رديف |
|  |  | كلي | جزئي |  |  |  | مشابه |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | بتن ريزي تيرها | * |
|  | m3 |  | 19.7 | 0.6 | 0.4 | 13.2 | 6 | بتن ريزي تير قاب A |  |
|  | m3 |  | 4.7 | 0.4 | 0.4 | 4.9 | 6 | بتن ريزي تير قاب B |  |
|  | m3 |  | 19.5 | 0.6 | 0.4 | 13.5 | 6 | بتن ريزي تير قاب C |  |
|  | m3 |  | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 5.5 | 1 | بتن ريزي تير قاب C (خرپشته) |  |
|  | m3 |  | 25.2 | 0.6 | 0.4 | 17.5 | 5 | بتن ريزي تير قاب |  |
|  | m3 |  | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 5.5 | 1 | بتن قاب (خرپشته) |  |
|  | m3 |  | 11.5 | 0.6 | 0.4 | 8 | 6 | بتن ريزي تير قاب 1 |  |
|  | m3 |  | 1.32 | 0.6 | 0.4 | 5.5 | 1 | بتن ريزي تير قاب 1 |  |
|  | m3 |  | 18 | 0.6 | 0.4 | 12.5 | 6 | بتن ريزي تير قاب 2 |  |
|  | m3 |  | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 4.5 | 1 | بتن ريزي تير قاب 2 (خرپشته) |  |
|  | m3 |  | 18 | 0.6 | 0.4 | 12.5 | 6 | بتن ريزي تير قاب 3 |  |
|  | m3 |  | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 4.5 | 1 | بتن ريزي تير قاب 3 (خرپشته) |  |
|  | m3 |  | 18 | 0.6 | 0.4 | 12.5 | 6 | بتن ريزي تير قاب 4 |  |
|  | m3 |  | 14.2 | 0.6 | 0.4 | 11.8 | 5 | بتن ريزي تير قاب 567 |  |
|  | m3 | 153 | جمع |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | بتن ريزي راه پله | * |
|  | m3 | 5.9 | 52 | 0.2 | مساحت 2.6 متر مربع |  | 12 | بتن ريزي پاگرد راه پله |  |
|  | m3 | 5.8 | 0.48 | 0.2 | مساحت 2.4 متر مربع |  | 12 | بتن ريزي قسمت شيب دار راه پله |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | بتن ريزي دال | * |
|  | m3 | 4 | 0.82 | 0.2 | 3.4 | 1.2 | 5 | بتن دال |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | بتن ريزي سقف تيرچه | * |
|  | m3 | 47.5 | 9.5 | 0.05 | سطح طبقه190 متر مربع |  | 5 | بتن ريزي سقف ها |  |
|  | m3 | 32.5 | 6.5 | 0.25 | سطح برای هر طبقه26 متر مربع |  | 5 | بتون تیرچه ها |  |
|  | m3 | 7 | 7 | 0.05 | مساحت سقف 140 متر مربع |  | 1 | بتن ريزي سقف بام |  |
|  | m3 | 5 | 5 | 0.25 | مساحت سقف 20 متر مربع |  | 1 | بتن ريزي سقف خرپشته |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | برگه ريز متره |  |
| توضيحات | واحد |  | حاصل | ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح | رديف |
|  |  | كلي | جزئي |  |  |  | مشابه |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | قالب بندي ستونها(چوبی) | * |
|  | m2 |  | 92.4 |  | 2.2 | 2.8 | 15 | قالب ستونهاي پيلوت |  |
|  | m2 |  | 74 |  | 2.2 | 2.6 | 13 | قالب ستونهاي طبقه 1 |  |
|  | m2 |  | 68 |  | 2 | 2.6 | 13 | قالب ستونهاي طبقه دوم |  |
|  | m2 |  | 68 |  | 2 | 2.6 | 13 | قالب ستونهاي طبقه سوم |  |
|  | m2 |  | 61 |  | 1.8 | 2.6 | 13 | قالب ستونهاي طبقه چهارم |  |
|  | m2 |  | 68 |  | 1.8 | 2.6 | 11 | قالب ستونهاي طبقه پنجم |  |
|  | m2 | 444.8 | 13.4 |  | 1.8 | 2.8 | 4 | قالب ستونهاي خرپشته |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | قالب بندي تيرها(چوبي) | * |
|  | m2 |  | 27 |  | 1.6 | 13 | 6 | قالبهاي تير قاب A |  |
|  | m2 |  | 31 |  | 1.2 | 4.3 | 6 | قالبهاي تير قاب B |  |
|  | m2 |  | 110.4 |  | 1.6 | 11.5 | 6 | قالبهاي تير قاب C |  |
|  | m2 |  | 5 |  | 1.1 | 4.5 | 1 | قالبهاي تير قاب C (خرپشته) |  |
|  | m2 |  | 135 |  | 1.5 | 15 | 6 | قالبهاي تير قاب |  |
|  | m2 |  | 5 |  | 1.1 | 4.5 | 1 | قالب تير قاب (خرپشته) |  |
|  | m2 |  | 65 |  | 1.6 | 6.7 | 6 | قالب تير قاب 1 |  |
|  | m2 |  | 7.2 |  | 1.6 | 4.5 | 1 | قالبهاي تير قاب 1 |  |
|  | m2 |  | 110.4 |  | 1.6 | 11.5 | 6 | قالبهاي تير قاب 2 |  |
|  | m2 |  | 108 |  | 1.6 | 11.2 | 6 | قالبهاي تير قاب 3 |  |
|  | m2 |  | 3.6 |  | 1.1 | 3.3 | 1 | قالبهاي تير قاب 3 (خرپشته) |  |
|  | m2 |  | 105 |  | 1.6 | 11 | 6 | قالبهاي تير قاب 4 |  |
|  | m2 |  | 85 |  | 1.6 | 10.6 | 5 | قالبهاي تير قاب 567 |  |
|  | m2 | 798 | جمع |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | قالب بندي دال (چوبی) | * |
|  |  |  | 20 | 4.08 | 1.2 | 3.4 | 5 | قالب افقی دال |  |
|  |  | 26.2 | 5.8 | 1.16 | 0.2 | 5.8 | 5 | قالب قائم دال |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | قالب بندي راه پله (چوبی) | * |
|  | m2 | 77 | 77 |  | سطح قالب 6.5 متر مربع |  | 12 | قالب بندي راه پله (چوبی) |  |
|  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | قالب بندي پي (چوبي) | * |
|  | m2 | 136 | 136 |  | 0.8 | 170 | 1 | قالب بندي پي (پیرامون) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | برگه ريز متره |  |
| توضيحات | واحد | حاصل. |  | ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح | رديف |
|  |  | كلي | جزئي |  |  |  | مشابه |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | آجر چيني | * |
| آجر فشاري | m3 | 60 | 30 | 3 | 0.2 | 99 | 1 | آجر چيني ديوار پيلوت با حیاط |  |
| تيغه سفالي | m3 | 138 | 27.5 | 2.7 | 0.2 | 51 | 5 | آجر چيني طبقات |  |
| تيغه سفالي | m3 | 55 | 13.7 | 2.7 | 0.1 | 51 | 4 | آجر چيني طبقات1،2،3،4و5 |  |
| تيغه سفالي | m3 | 11.3 | 7.15 | 2.7 | 0.1 | 42 | 1 | آجر چيني طبقه 5 |  |
| تيغه سفالي | m3 | 4.5 | 0.75 | 0.5 | 0.1 | 15 | 6 | آجر چيني بالاي درها |  |
| تيغه سفالي | m3 | 4.32 | 4.32 | 0.8 | 0.1 | 51 | 1 | آجر چيني جان پناه بام |  |
| تيغه سفالي | m3 | 4 | 8.2 | 3 | 0.1 | 13.4 | 1 | آجر چيني خر پشته |  |
|  |  | 277.1 | جمع |  |  |  |  |  |  |
|  | m2 | 194 | 32.3 | 3.4 |  | 9.5 | 6 | آجر سه سانتی نمای شمالی |  |
|  | m2 | 161 | 26 | 3.2 |  | 8.3 | 6 | آجر سه سانتی نمای جنوبی |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | عايقكاري رطوبتي | * |
|  | m2 | 35 | 7 |  | 1.9 | 3.7 | 5 | كف حمام |  |
|  | m2 | 18.2 | 3.57 |  | 1.7 | 2.1 | 5 | كف دستشويي |  |
|  | m2 | 76 | 15.1 |  | 4.2 | 3.6 | 5 | كف آشپزخانه |  |
|  | m2 | 190 | 190 | در مجموع 190 متر مربع |  |  | 1 | كف بام |  |
|  |  | 319.2 | جمع |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | اندودكاري | * |
|  | m2 | 1194 | 995 | مساحت هر سقف 199 متر مربع |  |  | 6 | گچ و خاك سقفها |  |
|  | m2 | 180 | 195 | 3 |  | 65 | 1 | اندود گچ و خاك سطوح قائم پیلوت |  |
|  | m2 | 1430 | 286 | 2.75 |  | 104 | 5 | اندود گچ و خاك سطوح قائم طبقات |  |
|  | m2 | 332 | 66 | 2.75 |  | 24.3 | 5 | اندود سيمان ديوارهاي سرویس و آشپزخانه |  |
|  | m2 | 129 | 25.7 |  | سطح برای هر طبقه 25.7 |  | 5 | اندود سيمان کف سرویس و آشپزخانه |  |
|  | m2 | 162 | 162 | مساحت سقف 162 متر مربع |  |  | 1 | اندود سيمان زیر سقف پارکینگ |  |
|  | m2 | 123 | 41 | 3 |  | 41 | 1 | اندود سيمان ديوار پيلوت |  |
|  | m2 | 14.4 | 14.4 | 0.8 |  | 18 | 1 | اندود سيمان جان پناه بام |  |
|  | m2 | 1937 | 44 | 2 |  | 22 | 1 | اندود سيمان ديوار خرپشته |  |
|  | m2 | 130 | 13 |  | 2.3 | 5.7 | 10 | اندود گچ و خاك زير راه پله ها |  |
|  | m2 | 130 | 13 |  | 2.3 | 5.7 | 10 | اندود سیمان زير راه پله ها |  |
|  | m2 | 1456 | 291 | 2.8 |  | 104 | 5 | سفيد كاري ديوارهاي طبقات |  |
|  | m2 | 25 | 5 | 0.5 |  | 10 | 5 | سفيد كاري ديوارهاي بالاي درها |  |
|  | m2 | 810 | 810 | مساحت هر سقف 162 متر مربع |  |  | 5 | سفيد كاري سقف |  |
|  | m2 | 8052 | جمع |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | برگه ريز متره |  |
| توضيحات | واحد | حاصل. |  | ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح | رديف |
|  |  | كلي | جزئي |  |  |  | مشابه |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | كارهاي فولادي سبك | * |
|  | kg | 300 | 300 | وزن هر در 150 كيلوگرم |  |  | 2 | درهاي ورودي ساختمان |  |
|  | kg | 150 | 150 | وزن هر نرده 30 كيلوگرم |  |  | 5 | نرده هاي حفاظ تراس |  |
|  | kg | 50 | 50 |  |  |  | 1 | پنجره آهني نماي راه پله |  |
|  | kg | 70 | 70 |  |  |  | 1 | در ورودي خرپشته |  |
|  | m2 | 175 | 175 | مساحت سقف کاذب 175 مترمربع |  |  | 1 | صفحات رابیتس سقف کاذب |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | برگه ريز متره |  |
| توضيحات | واحد | حاصل. |  | ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح | رديف |
|  |  | كلي | جزئي |  |  |  | مشابه |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | كاشي و سراميك | * |
|  | m2 | 76 | 15.2 | مساحت هر آشپزخانه 15.2 مترمربع |  |  | 5 | كاشي سطح آشپزخانه |  |
|  | m2 | 63 | 12.6 | مجموع سطج 12.6 مترمربع |  |  | 5 | كاشي سطح دستشویی و حمام |  |
|  | m2 | 210 | 42 | 2.8 |  | 15 | 5 | كاشي دیوار دستشويي و توالت |  |
|  | m2 | 75 | 15.12 |  | 4.2 | 3.6 | 5 | سراميك كف آشپزخانه |  |
|  | m2 | 20.4 | 4.1 | مساحت كف تراس 4.1 مترمربع |  |  | 5 | سراميك كف تراس |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | فرش موزاييك | * |
|  | m | 175 | 175 | مساحت کف پیلوت 175 مترمربع |  |  | 1 | موزاييك پيلوت |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | كارهاي سنگي | * |
|  | m | 25.6 | 0.4 |  | 0.35 | 1.1 | 64 | سنگ پلاک روی پله |  |
|  | m | 25.8 | 6.4 |  | 2.3 | 2.8 | 4 | سنگ پلاک پاگرد راه پله |  |
|  | m | 10.6 | 0.17 |  | 0.15 | 1.1 | 64 | سنگ پلاک زيرپله |  |
|  | m | 5.12 | 0.08 |  | 0.2 | 0.4 | 64 | سنگ بغل پله |  |
|  | m | 8 | 1.6 |  | 0.2 | 8 | 5 | قرنيز پاگردها |  |
|  | m | 32.5 | 6.5 |  | 0.1 | 65 | 5 | قرنيز اتاقها |  |
|  | m | 4.4 | 0.88 |  | 0.4 | 2.2 | 5 | سنگ اپن آشپزخانه |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | برگه ريز متره |  |
| توضيحات | واحد | حاصل. |  | ضخامت | عرض | طول | تعداد | شرح | رديف |
|  |  | كلي | جزئي |  |  |  | مشابه |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | کارهای فولادی سنگین | * |
| 16کیلوگرم بر متر | متر | 69 |  |  |  | 4.6 | 15 | تیرآهن IPE16 |  |
|  | متر مربع |  |  |  |  |  |  | صفحه به ابعاد 10*10*0.1 |  |
|  | متر مربع |  |  |  |  |  |  | صفحه 35*35*0.15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | صفحه 20*15*0.15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | برگه ريز متره |  |
| توضيحات | واحد | حاصل. |  | ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح | رديف |
|  |  | كلي | جزئي |  |  |  | مشابه |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | سقفهای سبک بتنی | * |
|  | m2 | 780 | 130 |  |  |  | 6 | سقف طبقات |  |
|  | m2 | 20 | 20 |  |  |  | 1 | سقف خرپشته |  |
|  |  | 800 | جمع |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | برگه ريز متره |  |
| توضيحات | واحد | حاصل. |  | ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح | رديف |
|  |  | كلي | جزئي |  |  |  | مشابه |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | رنگ آمیزی | * |
|  | m2 | 1456 | 291 | 2.8 |  | 104 | 5 | رنگ آمیزی دیوار طبقات |  |
|  | m2 | 195 | 195 | 3 |  | 65 | 1 | رنگ آمیزی دیوار پیلوت |  |
|  |  | 1651 | جمع |  |  |  |  |  |  |