خلاصه متره فصل پنجم: قالب بندي چوبي

| مقدار کل | تعداد | مقدار | واحد | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 136.0 | 1 | 136.0 | m2 | تهیه وسایل و قالب بندی در پی و شناژ |
| 92.4 | 1 | 92.4 | m2 | تهیه وسايل و قالب بندي در ستون ها تا ارتفاع حداكثر 3.5 متر |
| 74.0 | 1 | 74.0 | m2 | تهیه وسايل و قالب بندي در ستون ها در ارتفاع بیش از 3.5 متر و تا ارتفاع حداکثر 5.5 متر |
| 68.0 | 1 | 68.0 | m2 | تهیه وسايل و قالب بندي در ستون ها در ارتفاع بیش از 5.5 متر و تا ارتفاع حداکثر 7.5 متر |
| 68.0 | 1 | 68.0 | m2 | تهیه وسايل و قالب بندي در ستون ها در ارتفاع بیش از 7.5 متر و تا ارتفاع حداکثر 10.0متر |
| 142.0 | 1 | 142.0 | m2 | تهیه وسايل و قالب بندي در ستون ها در ارتفاع بیش از 10 متر |
| 133.0 | 1 | 133.0 | m2 | تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد خارجي، در تيرهاي بتني تا ارتفاع حداكثر 3.5 متر |
| 133.0 | 1 | 133.0 | m2 | تهیه وسايل و قالب بندي در تیر ها در ارتفاع بیش از 3.5 متر و تا ارتفاع حداکثر 5.5 متر |
| 133.0 | 1 | 133.0 | m2 | تهیه وسايل و قالب بندي در تیر ها در ارتفاع بیش از 5.5 متر و تا ارتفاع حداکثر 7.5 متر |
| 133.0 | 1 | 133.0 | m2 | تهیه وسايل و قالب بندي در تیر ها در ارتفاع بیش از 7.5 متر و تا ارتفاع حداکثر 10.0متر |
| 266 | 1 | 255 | m2 | تهیه وسايل و قالب بندي در تیر ها در ارتفاع بیش از 10.0متر |
| 103.2 | 1 | 103.2 | m2 | تهیه وسايل و قالب بندي در راه پله و دالها |
| خلاصه متره فصل هفتم : کار با میلگرد آجدار |  |  |  |  |  |
| مقدار کل | تعداد | مقدار | واحد | شرح |
| 2432.84 | 1 | 2432.84 | kg | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار از نوع AII به قطر تا 10 ميلي متر، براي بتن مسلح (در پی) |
| 6621.244 | 1 | 6621.244 | kg | AIII تهیه ، بریدن ،خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع به قطر 20 و بیش از 20 میلیمتر (در پی) |
| 6356.415 | 1 | 6356.415 | kg | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار از نوع AII به قطر تا 10 ميلي متر، براي بتن مسلح (در تیرها) |
| 7323.72 | 1 | 7323.72 | kg | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار از نوع AIII به قطر 12 میلیمتر تا 18 میلیمتر ، براي بتن مسلح (در تیرها) |
| 6105.5 | 1 | 6105.5 | kg | AIII تهیه ، بریدن ،خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع به قطر 20 و بیش از 20 میلیمتر (در تیرها) |
| 6200.1 | 1 | 6200.1 | kg | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار از نوع AII به قطر تا 10 ميلي متر، براي بتن مسلح (در ستون ها) |
| 2149.1 | 1 | 2149.1 | kg | تهیه ، بریدن ،خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر تا 12 میلیمتر تا 18 میلیمتر (در ستون ها) |
| 10785 | 1 | 10785 | kg | تهیه ، بریدن ،خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 20 و بیش از 20 میلیمتر (در ستون ها) |
| 2132.2 | 1 | 2132.2 | kg | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار از نوع AII به قطر تا 10 ميلي متر، براي بتن مسلح (در میلگرد تیرچه و ژوئن) |
| 5334.3 | 1 | 5334.3 | kg | تهیه ، بریدن ،خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 12 میلیمتر تا 18 میلیمتر (در میلگرد تیرچه و ژوئن) |
| 362.2 | 1 | 362.2 | kg | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار از نوع AII به قطر تا 10 ميلي متر، براي بتن مسلح (در میلگرد راه پله) |
| 923.2 | 1 | 923.2 | kg | تهیه ، بریدن ،خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 12 میلیمتر تا 18 میلیمتر (در میلگرد راه پله) |
| 73.2 | 1 | 73.2 | kg | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار از نوع AII به قطر تا 10 ميلي متر، براي بتن مسلح (در میلگرد دال) |
| 444.2 | 1 | 444.2 | kg | تهیه ، بریدن ،خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر 12 میلیمتر تا 18 میلیمتر (در میلگرد دال) |

خلاصه متره فصل هشتم : بتن در جا

| مقدار کل | تعداد | مقدار | واحد | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.2 | 1 | 21.2 | m3 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه ،با 150 کیلو گرم سیمان در پی |
| 123.2 | 1 | 123.2 | m3 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه ،با 300 کیلو گرم سیمان در پی |
| 55.5 | 1 | 55.5 | m3 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه ،با 300 کیلو گرم سیمان در ستون ها |
| 153.0 | 1 | 153.0 | m3 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه ،با 300 کیلو گرم سیمان در تیر ها |
| 92.0 | 1 | 92.0 | m3 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه ،با 300 کیلو گرم سیمان در سقفها |
| 4.0 | 1 | 4.0 | m3 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه ،با 300 کیلو گرم سیمان در دال |
| 11.7 | 1 | 11.7 | m3 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه ،با 300 کیلو گرم سیمان در راه پله |

خلاصه متره فصل نهم: كارهاي فولادي سنگين

| مقدار کل | تعداد | مقدار | واحد | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1 | 1 | 22.1 | m2 | تهيه و ساخت قطعات آهني اتصالي و نصب در داخل كارهاي بتني ، از نبشي، سپري، ورق، تسمه، ميل گرد، لوله و مانند آن، با شاخك‌هاي لازم، جوشكاري، برشكاري، سوراخكاري و ساييدن، به طوركامل. |
| 1104 | 1 | 1104 | kg | تهيه، ساخت و نصب ستون‌هاي مشبك از انواع تيرآهن، ناوداني، نبشي و مانند آن، با جوشكاري، ساييدن، وصله و اتصال‌هاي مربوط به‌ساخت آن‌ها. |

خلاصه متره فصل دهم: سقف سبك بتني

| مقدار کل | تعداد | مقدار | واحد | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 800.0 | 1 | 800.0 | m2 | اجراي سقف بتني به ضخامت 25 سانتي‌متر با تيرچه و بلوك توخالي بتني، شامل تهيه تمام مصالح به استثناي ميل‌گرد، و همچنين تهيه تجهيزات مورد لزوم به طور كامل. |

خلاصه متره فصل یازدهم: آجركاري و شفته ريزي

| مقدار کل | تعداد | مقدار | واحد | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 198.0 | 1 | 198.0 | m2 | ديوار يك آجره با آجر فشاري و ملات ماسه سيمان 1:6. |
| 79.12 | 1 | 79.12 | m3 | آجر كاري با بلوك سفالي (آجر تيغه‌اي) به ضخامت 8 تا11 سانتي‌متر و ملات ماسه سيمان 1:6. |
| 51.0 | 1 | 51.0 | m2 | طاق زني بين تيرآهن (طاق ضربي)، با آجر فشاري يا ماشيني سوراخ‌دار. |

خلاصه متره فصل سیزدهم: عايقكاري رطوبتي

| مقدار کل | تعداد | مقدار | واحد | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 419 | 1 | 419 | m2 | عايق كاري رطوبتي، با سه قشر اندود قير و دو لايه گوني براي سطوح حمام‌ها، توالت‌ها و روي پي‌ها. |

خلاصه متره فصل شانزدهم: كارهاي فولادي سبك

| مقدار کل | تعداد | مقدار | واحد | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 420.0 | 1 | 420.0 | کیلوگرم | تهيه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره آهني از پروفيل‌هاي تو خالي، با جاسازي و دستمزد نصب يراق آلات همراه با جوشكاري وساييدن لازم. |
| 190.0 | 1 | 190.0 | کیلوگرم | تهيه، ساخت و نصب حفاظ نرده و نرده بان و قابسازي فلزي كف پله‌ها از لوله سياه و پروفيل‌هاي تو خالي، باجا سازي و دستمزد نصب يراق آلات همراه با جوشكاري وساييدن لازم. |
| 175.0 | 1 | 175.0 | m2 | تهيه و نصب صفحات رابيتس براي سطوح كاذب. |

خلاصه متره فصل هیجدهم: اندودكاري و بندكشي

| مقدار کل | تعداد | مقدار | واحد | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1324.0 | 1 | 1324.0 | m2 | اندود گچ و خاك به ضخامت تا 2/5 سانتي متر، براي زير سقف ها. |
| 1610 | 1 | 1610 | m2 | اندود گچ و خاك به ضخامت تا 2/5 سانتي متر، روي سطوح قايم. |
| 2700.0 | 1 | 2700.0 | m2 | اندود سيماني به ضخامت حدود 2 سانتي‌متر، روي سطوح قايم، با ملات ماسه سيمان 1:4. |
| 1480.0 | 1 | 1480.0 | m2 | سفيد كاري روي سطوح قايم و پرداخت آن با گچ كشته. |
| 810.0 | 1 | 810.0 | m2 | سفيد كاري زير سقف‌ها و پرداخت آن با گچ كشته. |

خلاصه متره فصل بیستم: كاشي و سراميك كاري

| مقدار کل | تعداد | مقدار | واحد | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 349.0 | 1 | 349.0 | m2 | كاشي كاري با كاشي لعابي با سطح تا 2/5 دسيمتر مربع‎.‎ |
| 357.0 | 1 | 357.0 | m2 | نصب سراميك لعابدار با سطح 2/5 تا 4 دسيمتر مربع. |

خلاصه متره فصل بیست و یکم: فرش موزاييك

| مقدار کل | تعداد | مقدار | واحد | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 175.0 | 1 | 175.0 | m2 | فرش كف با موزاييك ماشيني آجدار فرنگي. |

خلاصه متره فصل بیست و دوم: كارهاي سنگي با سنگ پلاك

| مقدار کل | تعداد | مقدار | واحد | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102.0 | 1 | 112.0 | m2 | تهيه و نصب سنگ پلاك در سطوح افقي از نوع تراورتن سفيد به ضخامت 1/5 تا 2 سانتي متر. |
| 1478.0 | 1 | 148.0 | m2 | تهيه و نصب سنگ پلاك مرمريت سميرم درسطوح افقي به ضخامت 1/5 تا 2 سانتي متر دزیر پله ها |

خلاصه متره فصل بیست و پنجم: رنگ آمیزی

| مقدار کل | تعداد | مقدار | واحد | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1651.0 | 1 | 1651.0 | m2 | تهيه مصالح و اجراي رنگ روغني كامل روي اندود گچي ديوارها و سقف‌ها. |