محاسبات نرم در پروژههای عمرانی

فهرست مطالب

1- مقدمه	6

2- مفهوم الگوریتم	10

3- طبقه بندی داده ها	11

4- بهینه سازی کلاسیک	13

5- بررسي روش‌هاي جستجو و بهينه‌سازي	14

1-5- روش‌هاي شمارشي	15

1-1-5- روش‌هاي محاسباتي (جستجوي رياضي يا- Based Method Calculus)	16

2-1-5- روش‌هاي ابتكاري و فرا ابتکاری (جستجوي تصادفي)	17

6- نظریه زنجیره های مارکف	18

7- الگوریتم ژنتیک	19

8- روش های بهینه سازی	23

1-8 روش های عددی	23

9- روش های بهینه سازی سازه ها بر اساس هدف بهینه سازی	24

1-9 بهینه سازی اندازه	24

2-9 بهینه سازی شکل	24

3-9 بهینه سازی توپولوژی	25

10- تاریخچه بهینه سازی	25

11- نرم افزارهای بهینه سازی	28

12- بهینه سازی تکاملی سازه ها (ESO)	29

13- کدبندی متغیرهای مسأله	33

14- عملگرهای الگوریتم ژنتیک	35

15- بهینه سازی چند هدفه	36

16- تئوری مجموعه های فازی و منطق فازی	39

1-16- تعریف مجموعه های فازی	39

2-16- توابع عضویت فازی	40

3-16- عملیات در مجموعه های فازی	41

4-16- تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)	44

17- سیستم استنتاج فازی	49

1-17 سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی	50

18- خوشه بندی فازی	52

19- رگرسیون فازی	54

21- تصمیم گیری فازی	56

22- شبکه های عصبی مصنوعی	58

1-22- تعریف و مفهوم شبکه عصبی مصنوعی	58

2-22- تاریخچة شبکه عصبی مصنوعی	59

3-22- کاربرد شبکه عصبی مصنوعی	60

4-22- معماری شبکه عصبی مصنوعی	60

5-22- انواع مدل های شبکة عصبی مصنوعی	62

1-5-22- شبکة عصبی پرسپترون تک لایه	63

2-5-22- شبکة عصبی پرسپترون چندلایه	63

3-5-22- شبکة عصبی پیشخور عمومیت یافته	65

4-5-22- شبکة عصبی تابع پایة شعاعی	65

6-22- مزایای استفاده از شبکه عصبی مصنوعی	66

1-6-22- یادگیری تطبیقی	66

2-6-22- پراکندگی اطلاعات	66

3-6-22- قابلیت تعمیم	67

4-6-22- پردازش موازی	67

5-6-22- مقاوم بودن (تحمل خطا)	67

6-6-22- پایداری انعطاف پذیری	67

7-6-22- خودسازماندهی	67

7-22- معایب شبکه های عصبی	68

23- سری زمانی	68

1-23- هدف از تحلیل سری های زمانی	70

2-23- انواع مدل های سری زمانی	70

1-2-23- مدل های خودهمبسته	70

2-2-23- مدل میانگین متحرک	71

3-2-23- مدل میانگین متحرک خودهمبسته	72

4-2-23- مدل ARIMA	73

24- الگوریتم های تکاملی	75

25- الگریتم انفیس (ANFIS)	77

1-25- معماری انفیس	78

فهرست اشکال

شکل 1، الگوریتم های طبقه بندی	12

شكل 2، طبقه‌بندي انواع روش‌هاي بهينه‌سازي	15

شکل 3، نمونه ای از زنجیره مارکوف با سه حالت	19

شکل 4، کدبندی متغیرهای مسأله در الگوریتم ژنتیک	34

شکل 5، عملگرهای الگوریتم ژنتیک	36

شکل 6، تابع عضویت مثلثی	41

شکل 7، تقاطع M1 و M2	47

شکل 8، ساختار شماتیک شبکة عصبی- فازی تطبیقی	52

شکل 9، نمایش ساختار شبکه عصبی MLP	65

شکل 10، معماری یک مدل انفیس پنج لایه با دو ورودی و یک خروجی	78

شکل 11، روندنمایی مدل ANFIS	79

فهرست جداول

جدول 1، فرهنگ لغات الگوریتم ژنتیک	22

جدول 2، اعداد فازی متناظر با ارجحیت ها در مقایسات زوجی	48

جدول 3، الگوریتم های تکاملی	76

1- مقدمه

پردازش چند لایه و سریع اطلاعات در محاسبات نرم و امکان استخراج الگوها و روابط پنهان در داده های علمی که در چند دهه اخیر با رشد چشم گیر علوم رایانه و گسترش روزافزون تکنیک های نرم افزاری میسر گردیده، افق های تازه ای در بررسی و تحلیل مسائل مهندسی در برابر محققان گشوده است. قابلیت های متعدد و متنوع محاسبات نرم در تحلیل و کنترل پدیده های چند بعدی و پیچیده، استقبال از این رویکرد در جهت تأمین اهداف مورد نظر در اهداف تحقیق امری موجه و معقول به نظر می رسد.

محاسبات نرم مفهوم در حال تکاملی است که در اغلب تعاریف ارائه شده، به عنوان مجموعه ای از تکنیک ها معرفی می گردد که به فرمول بندی فرایندهای شناختی انسان از طریق الگوبرداری از ساختارهای ذهنی او می پردازد. منظور اصلی از ایجاد این روشها، مواجهه با شرایطی است که عدم دقت و عدم قطعیت وجه تمایز آن محسوب می گردد. هدف این شاخه ی محاسباتی، مطالعه، مدل سازی و تحلیل پدیده های پیچیده ای است که اغلب روش های سنتی قادر به حل کامل، تحلیلی و کم هزینهی آنها نبوده اند. بر اساس نظریه دانشمند ایرانی، پروفسور لطفی زاده، اصل راهنما در محاسبات نرم، بهره گیری از ظرفیت تحمل عدم دقتها و عدم قطعیت ها در جهت مهار و کنترل مسائل با قوت و توانمندی و با هزینه ی حل پایین می باشد. ایدهی محاسبات نرم در هوش محاسباتی، مانند ایدهی سنتی محاسبات سخت در هوش مصنوعی است و معمولا به عنوان یک جزء پایه ای در شاخه در حال ظهور هوش مفهومی مد نظر قرار می گیرد.

محاسبات نرم با تکنیک های پردازش هوشمند تر، جایگزین مناسبی برای تکنیک های پیچیده و وقت گیر محاسبات سخت محسوب می گردد. عامل کلیدی در عبور از محاسبات سخت به محاسبات نرم، توجه به این نکته است که تلاش محاسباتی مورد نیاز در رویکردهای سنتی، که در بسیاری موارد موجب عدم امکان حل مسئله می گردد، هزینه ای است که برای دست یابی به دقتی پرداخته می شود که در بسیاری از موارد یا اساسا مورد نیاز نبوده و یا دست کم بدون تأثیر چندانی بر حل مسئله قابل اغماض خواهد بود. به طور کلی یکی از تفاوت های بنیادی بین مفاهیم و سنجش ها، قطعیت در سنجش ها و ابهام در مفاهیم می باشد.

در فرهنگ علمی رایج، اصطلاح هوش محاسباتی در مقابل هوش مصنوعی، به منظور نشان دادن رابطهی این دو مقوله و تفاوت بین آنها مورد استفاده قرار می گیرد. تکنیکهای هوش مصنوعی دارای ماهیتی بالا به پائین هستند در حالی که ماهیت تکنیک های هوش محاسباتی پایین به بالا بوده و نظم و ساختار آنها از شروعی غیر ساختارمند ایجاد می گردد.

منطق فازی، استدلال احتمالاتی، محاسبات عصبی و الگوریتم های ژنتیک، در نگاه عموم صاحب نظران، به عنوان اجزای اصلی تشکیل دهنده محاسبات نرم شناخته می شود. این روشهای چهارگانه که از وجوه اشتراکی برخوردارند، نسبت به یکدیگر نقش تکمیلی نیز ایفا می نمایند. به این صورت که در برخی موارد خاص، ترکیب فن آوری های مذکور امکان بهره برداری مناسب تر از قابلیت های آنها را به وجود می آورد. بنابراین برخی مسائل واقعی را می توان با استفاده از این سیستم های ترکیبی که تمایل روزافزونی نسبت به آنها مشاهده می گردد، به شکل مؤثرتری حل نمود. به عنوان اولین و شاید موفق ترین رویکرد ترکیبی که تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته است، می توان به سیستم های موسوم به فازی - عصبی اشاره نمود. این در حالی است که ترکیب های دیگری نیز مانند سیستم های فازی ژنتیک با موفقیت کامل ایجاد و مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

در مجموعه تکنیک هایی که به عنوان اجزای تشکیل دهنده محاسبات نرم ذکر گردید، منطق فازی به نادقیقیها، استدلال های تقریبی و جنبه هایی از مسائل می پردازد که تنها قابلیت توصیف و شناسایی کیفی آنها وجود دارد، استدلال احتمالاتی با ترکیب منطق و احتمال، به کنترل مسئله در شرایط عدم قطعیت از طریق به روز رسانی نتایج قبلی با استفاده از شواهد جديد حاصله می پردازد: محاسبات عصبی بر درک شبکه های عصبی و سیستم های یادگیری، ساختارهای خود سازمانده، و استخراج مدل های نهفته در داده های موجود تمرکز می نماید؛ و در نهایت، محاسبات ژنتیک و تکاملی که بر مبنای شباهت انتخاب های طبیعی، رویکردهای تازه ای را در بهینه سازی ارائه می نماید.

در مقایسه با تدابیر علمی نرم روش‌های علمی به‌کاررفته در سده‌های پیشین تنها از عهده مدل‌سازی و آنالیز سامانه‌های نسبتاً ساده در مکانیک، فیزیک و برخی از زمینه‌های کاربردی و مهندسی برآمده‌اند. مسائل پیچیده‌تری همچون سامانه‌های وابسته به علوم زیست‌شناسی و پزشکی، علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم مدیریت و نظایر آن‌ها بیرون از قلمرو اصلی و توفیق آفرین روش‌های ریاضی و تحلیلی دقیق باقی‌مانده بودند. شایان‌ذکر است که خصایص سادگی و پیچیدگی اموری هستند نسبی و به‌طور یقین، اغلب مدل‌سازی‌های ریاضی و علمی موفق درگذشته هم به مفهوم مطلق کلام، بسیار پراهمیت و پیچیده می‌باشند.

محاسبات نرم با تقبل نادقیق بودن و با محور قرار دادن ذهن انسان به‌پیش می‌رود. اصل هدایت‌کننده محاسبات نرم بهره‌برداری از خاصیت عدم دقیق بودن جهت مهار کردن مسئله و پایین آوردن هزینه راه‌حل است. محاسبات نرم را می‌شود حاصل تلاش‌های جدید علمی دانست که مدل‌سازی، تحلیل و درنهایت کنترل سیستم‌های پیچیده را با سهولت و موفقیت زیادتری امکان‌پذیر می‌سازد. به‌عنوان مهم‌ترین شاخه‌های این محاسبات، باید منطق فازی، شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک را برشمرد.

برخلاف شیوه‌های محاسباتی سخت که تمامی همت و توان خود را به دقیق بودن و در جهتِ مدل نمودنِ کاملِ حقیقت معطوف می‌دارند، روش‌های نرم بر اساس تحمل نادقیق، حقایق جزئی و ناکامل و فقدان اطمینان، استوار گردیده‌اند. درک هرچه روشن‌تر از چرایی، چگونگی و نیز فلسفه این‌گونه محاسباتِ جدید است که افق‌های جدید در علوم پیچیده آینده را روشن می‌سازد.

یکی از بزرگ‌ترین زمینه‌های کاربرد محاسبات نرم در ایجاد و گسترش وب معنی خواهد بود. محاسبات نرم در مقایسه با محاسبات سخت به زبان ساده علمی روش‌های سخت برآمده از طبیعت و نحوه رفتار ماشین است؛ ولی در مقابل شیوه‌های نرم انسان و تدابیر اتخاذشده از سوی ذهن او به‌منظور حل‌وفصل مسائل اختصاص پیدا می‌کند.

2- مفهوم الگوریتم

ما معمولاً برای حل مشکلات به دنبال ساده‌ترین و سریع‌ترین راه‌حل‌ها هستیم. سال‌ها است که علم با یافتن پاسخ سؤالات خود و استفاده از آن‌ها در پیشامدهایی که الگوی تکراری دارند، اهداف خود را پیش می‌برد و سریع‌تر از انتظار ما رازهای طبیعت را از دل آن بیرون می‌کشد. راه‌حل‌هایی که تست‌شده و مطمئن هستند و می‌توانند سوالاتی با مفاهیم یکسان را حل کنند، الگوریتم نامیده می‌شوند. ریشه کلمه الگوریتم از نام خوارزمی دانشمند ایرانی به دست آمده است.

اگر بخواهیم معنی الگوریتم را در زمینه ریاضیات و علوم کامپیوتر بررسی کنیم، می‌توان گفت الگوریتم‌ها مجموعه فرایندهایی هستند که به کمک آن‌ها می‌توان بسیاری از مسائل برنامه‌نویسی را به‌راحتی حل کرد. به‌عنوان‌مثال الگوریتم یک موتور جستجو را در نظر بگیرید. الگوریتم موتور جستجو گوگل به‌طور ساده این‌گونه ست که عبارت تایپ شده شما را دریافت کرده و آن را در پایگاه داده‌های خود جستجو می‌کند.

الگوریتم‌ها با توجه به ساختار منطقی که دارند در 3 دسته جا می‌گیرند:

- دنباله ای (Sequence): ساختاری مرحله به مرحله، که ترتیب گام‌ها برای رسیدن به پاسخ در آن مشحص است.

- شاخه ای(Branching): این الگوریتم‌ها طبق قانون اگر-آنگاه در ریاضیات کار می‌کنند. به این صورت که پس از تعیین شرط، پاسخ با توجه به نتیجه شرط تعیین می‌شود.

- حلقه ای (Loop): الگوریتم‌های حلقه ای یا تکراری، در تعداد دفعات مشخصی شرطی را در پروژه اعمال می‌کنند و پس از تمام شدن فرایند، برنامه را پایان می‌دهند.

3- طبقه بندی داده ها

طبقه بندی در داده کاوی Classification: یکی از دانش­ هایی که در عصر حاضر بسیار مورد استقبال قرار گرفته داده کاوی است. به طور کلی به معنای کاوش در داده ها است که به اشکال مختلف برای به دست آوردن الگوها و کسب دانش در مورد الگوی حاکم بر این داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. در فرآیند داده کاوی، ابتدا مجموعه داده­ های بزرگ مرتب می شود، سپس الگوها شناسایی می­شود و روابط و تکنیک هایی برای انجام تجزیه و تحلیل داده ها و حل مسائل استفاده می شود.

انسان ها دانش خود را از راه های گوناگونی می آموزند. گاهی یک راهنما یا یک معلم پاسخ صحیح مسئله را به ما می آموزد تا در موارد مشابه از آن استفاده کنیم. با الهام از این موضوع، یک روش یادگیری در علم شناسایی الگو، یادگیری با نظارت است. یکی از تکنیک های پرکاربرد در یادگیری باناظر، تکنیک طبقه بندی است؛ تکنیک طبقه بندی یک روش تجزیه و تحلیل داده و یک روش کلاسیک داده کاوی مبتنی بر یادگیری ماشین است.

یادگیری با ناظر: یکی از روش های داده کاوی، یادگیری با ناظر است.  یادگیری الگوریتم های داده کاوی تحت نظارت می توانند آنچه را که در گذشته آموخته شده است به منظور پیش بینی رویدادهای آینده با استفاده از مثال های برچسب گذاری شده برای داده های جدید اعمال کنند. با شروع فرایند تجزیه و تحلیل یک مجموعه داده‌ شناخته شده، الگوریتم، یک تابع برای پیش بینی مقادیر خروجی تولید می کند. سیستم می تواند اهداف هر ورودی جدید را پس از آموزش کافی فراهم کند. الگوریتم  همچنین می تواند خروجی خود را با خروجی صحیحِ در نظر گرفته شده مقایسه کرده و به منظور تغییر مدل، خطای خود را پیدا کند. روش هایی که در یادگیری با ناظر استفاده می شوند خوشه بندی و رگرسیون است.

اصولاً از تکنیک های طبقه بندی برای طبقه بندی هر داده در مجموعه ای از داده ها و اختصاص به یکی از مجموعه های از پیش تعیین شده کلاس ها یا گروه ها استفاده می شود. روش طبقه بندی از تکنیک های ریاضی مانند درخت تصمیم، برنامه ریزی خطی، شبکه عصبی و آمار برای طبقه بندی استفاده می کند. به عبارتی طبقه بندی، فرایند یافتن مدلی که توصیف کننده کلاس ها و مفاهیم داده است و داده ها را به گروه های مشخص تفکیک می کند. الگوریتم های طبقه بندی، قادر به یادگیری از تجربیات گذشته هستند و این یادگیری بر اساس تجربه نشان دهنده یک گام اساسی در تقلید از توانایی های استقرایی مغز انسان است که بر اساس این توانایی مغز می تواند مسئله شناسایی یک گروه از دسته ها (زیرجمعیت ها) را انجام دهد.

شکل 1، الگوریتم های طبقه بندی

4- بهینه سازی کلاسیک

هدف از بهينه‌سازي يافتن بهترين جواب قابل قبول، با توجه به محدوديت‌ها و نيازهاي مسأله است. براي يك مسأله، ممكن است جواب‌هاي مختلفي موجود باشد كه براي مقايسه آنها و انتخاب جواب بهينه، تابعي به نام تابع هدف تعريف مي‌شود. انتخاب اين تابع به طبيعت مسأله وابسته است. به عنوان مثال، زمان سفر يا هزينه از جمله اهداف رايج بهينه‌سازي شبكه‌هاي حمل و نقل مي‌باشد. به هر حال، انتخاب تابع هدف مناسب يكي از مهمترين گام‌هاي بهينه‌سازي است. گاهي در بهينه‌سازي چند هدف به طور همزمان مد نظر قرار مي‌گيرد؛ اين گونه مسائل بهينه‌سازي را كه دربرگيرنده چند تابع هدف هستند، مسائل چند هدفي مي‌نامند. ساده‌ترين راه در برخورد با اين گونه مسائل، تشكيل يك تابع هدف جديد به صورت تركيب خطي توابع هدف اصلي است كه در اين تركيب ميزان اثرگذاري هر تابع با وزن اختصاص يافته به آن مشخص مي‌شود. هر مسأله بهينه‌سازي داراي تعدادي متغير مستقل است كه آنها را متغيرهاي طراحي می‌نامند كه با بردار n بعدي x  نشان داده مي‌شوند.

هدف از بهينه‌سازي تعيين متغيرهاي طراحي است، به گونه‌اي كه تابع هدف كمينه يا بيشينه شود.

مسائل مختلف بهينه‌سازي  به دو دسته زير تقسيم مي‌شود:

الف) مسائل بهينه‌سازي بي‌محدوديت: در اين مسائل هدف، بيشينه يا كمينه كردن تابع هدف بدون هر گونه محدوديتي بر روي متغيرهاي طراحي مي‌باشد.

ب) مسائل بهينه‌سازي با محدوديت: بهينه‌سازي در اغلب مسائل كاربردي، با توجه به محدوديت‌هايي صورت مي‌گيرد؛ محدوديت‌هايي كه در زمينه رفتار و عملكرد يك سيستم مي‌باشد و محدوديت‌هاي رفتاري و محدوديت‌هايي كه در فيزيك و هندسه مسأله وجود دارد، محدوديت‌هاي هندسي يا جانبي ناميده مي‌شوند.

معادلات معرف محدوديت‌ها ممكن است  به صورت مساوي يا نامساوي باشند كه در هر مورد، روش بهينه‌سازي متفاوت مي‌باشد. به هر حال محدوديت‌ها، ناحيه قابل قبول در طراحي را معين مي‌كنند.

به طور كلي مسائل بهينه‌سازي با محدوديت را مي‌توان به صورت زير نشان داد:

5- بررسي روش‌هاي جستجو و بهينه‌سازي

پيشرفت كامپيوتر در طي پنجاه سال گذشته باعث توسعه روش‌هاي بهينه‌سازي شده، به طوري كه دستورهاي متعددي در طي اين دوره تدوين شده است. در اين بخش، مروري بر روش‌هاي مختلف بهينه‌سازي ارائه مي‌شود.

شكل 2 روش‌هاي بهينه‌سازي را در چهار دسته وسيع دسته‌بندي مي‌كند. در  ادامه بحث، هر دسته از اين روش‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

شكل 2، طبقه‌بندي انواع روش‌هاي بهينه‌سازي

1-5- روش‌هاي شمارشي

در روش‌هاي شمارشي (Enumerative Method)، در هر تكرار فقط يك نقطه متعلق به فضاي دامنه تابع هدف بررسي مي‌شود. اين روش‌ها براي پياده‌سازي، ساده‌تر از روش‌هاي ديگر مي‌باشند؛ اما به محاسبات قابل توجهي نياز دارند. در اين روش‌ها سازوکاری براي كاستن دامنه جستجو وجود ندارد و دامنه فضاي جستجو شده با اين روش خيلي بزرگ است. برنامه‌ريزي پويا (Dynamic Programming) مثال خوبي از روش‌هاي شمارشي مي‌باشد. اين روش كاملاً غيرهوشمند است و به همين دليل امروزه بندرت به تنهايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

1-1-5- روش‌هاي محاسباتي (جستجوي رياضي يا- Based Method Calculus)

اين روش‌ها از مجموعه شرايط لازم و كافي كه در جواب مسأله بهينه‌سازي صدق  مي‌كند، استفاده مي‌كنند. وجود يا عدم وجود محدوديت‌هاي بهينه‌سازي در اين روش‌ها نقش اساسي دارد. به همين علت، اين روش‌ها به دو دسته روش‌هاي با محدوديت و بي‌محدوديت تقسيم مي‌شوند.

روش‌هاي بهينه‌سازي بي‌محدوديت با توجه به تعداد متغيرها شامل بهينه‌سازي توابع يك متغيره و چند متغيره مي‌باشند.

روش‌هاي بهينه‌سازي توابع يك متغيره، به سه دسته روش‌هاي مرتبه صفر، مرتبه اول و مرتبه دوم تقسيم مي‌شوند. روش‌هاي مرتبه صفر فقط به محاسبه تابع هدف در نقاط مختلف نياز دارد؛ اما روش‌هاي مرتبه اول از تابع هدف و مشتق آن و روش‌هاي مرتبه دوم از تابع هدف و مشتق اول و دوم آن استفاده       مي‌كنند. در بهينه‌سازي توابع چند متغيره كه كاربرد بسيار زيادي در مسائل مهندسي دارد، كمينه‌سازي يا بيشينه‌سازي يك كميت با مقدار زيادي متغير طراحي صورت مي‌گيرد.

يك تقسيم‌بندي، روش‌هاي بهينه‌سازي با محدوديت را به سه دسته برنامه‌ريزي خطي، روش‌هاي مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي‌كند. مسائل با محدوديت كه توابع هدف و محدوديت‌هاي آنها خطي باشند، جزو مسائل برنامه‌ريزي خطي قرار مي‌گيرند. برنامه‌ريزي خطي شاخه‌اي از برنامه‌ريزي رياضي است و كاربردهاي فيزيكي، صنعتي و تجاري بسياري دارد.

در روش‌هاي مستقيم، نقطه بهينه به طور مستقيم جستجو شده و از روش‌هاي بهينه‌يابي بي‌محدوديت استفاده نمي‌شود. هدف اصلي روش‌هاي غيرمستقيم استفاده از الگوريتم‌هاي بهينه‌سازي بي‌محدوديت براي حل عمومي مسائل بهينه‌سازي با محدوديت مي‌باشد.

در اكثر روش‌هاي محاسباتي بهينه‌يابي، از گراديان تابع هدف براي هدايت جستجو استفاده مي‌شود. اگر مثلاً به علت ناپيوستگي تابع هدف، مشتق آن قابل محاسبه نباشد، اين روش‌ها اغلب با مشكل روبه‌رو مي‌شوند.

2-1-5- روش‌هاي ابتكاري و فرا ابتکاری (جستجوي تصادفي)

يك روش ناشيانه براي حل مسائل بهينه‌سازي تركيبي اين است كه تمامي جواب‌هاي امكان‌پذير در نظر گرفته شود و توابع هدف مربوط به آن محاسبه شود و در نهايت، بهترين جواب انتخاب گردد. روشن است كه شيوه شمارش كامل، نهايتاً به جواب دقيق مسأله منتهي مي‌شود؛ اما در عمل به دليل زياد بودن تعداد جواب‌هاي امكان‌پذير، استفاده از آن غيرممكن است. با توجه به مشكلات مربوط به روش شمارش كامل، همواره بر ايجاد روش‌هاي مؤثرتر و كاراتر تأكيد شده است. در اين زمينه، الگوريتم‌هاي مختلفي به وجود آمده است كه مشهورترين نمونه آنها، روش سيمپلكس براي حل برنامه‌هاي خطي و روش شاخه و كرانه براي حل برنامه‌هاي خطي با متغيرهاي صحيح است. براي مسائلی با ابعاد بزرگ، روش سيمپلكس از كارايي بسيار خوبي برخوردار است، ولي روش شاخه و كرانه كارايي خود را از دست مي‌دهد و عملكرد بهتری از شمارش كامل نخواهد داشت. به دلايل فوق، اخيراً تمركز بيشتري بر روش‌هاي ابتكاري (Heuristic) يا فرا ابتکاری (Metaheuristic) يا جستجوی تصادفی (Random Method) صورت گرفته است. روش‌هاي جستجوي ابتكاري، روش‌هايي هستند كه مي‌توانند جوابي خوب (نزديك به بهينه) در زماني محدود براي يك مسأله ارائه كنند. روش‌هاي جستجوي ابتكاري عمدتاً بر مبناي روش‌هاي شمارشي مي‌باشند، با اين تفاوت كه از اطلاعات اضافي براي هدايت جستجو استفاده مي‌كنند. اين روش‌ها از نظر حوزه كاربرد، كاملاً عمومي هستند و مي‌توانند مسائل خيلي پيچيده را حل كنند. عمده اين روش‌ها، تصادفي بوده و از طبيعت الهام گرفته شده‌اند.

6- نظریه زنجیره های مارکف

زنجیره مارکوف مدلی تصادفی برای توصیف یک توالی از رویدادهای احتمالی است که در آن احتمال هر رویداد فقط به حالت رویداد قبلی بستگی دارد. زنجیره مارکوف که به افتخار آندری مارکوف ریاضی‌دان اهل روسیه این گونه نام‌گذاری شده، یک سیستم ریاضی است که در آن انتقال میان حالات شمارا، از حالتی به حالت دیگر صورت می‌گیرد. زنجیره مارکوف یک فرایند تصادفی بدون حافظه است بدین معنی که توزیع احتمال شرطی حالت بعد تنها به حالت فعلی بستگی دارد و مستقل از گذشته آن است. این نوع بدون حافظه بودن خاصیت مارکوف نام دارد. زنجیره مارکوف در مدل‌سازی دنیای واقعی کاربردهای زیادی دارد.

زنجیره مارکوف (Markov Approach modeling) یک فرایند تصادفی گسسته در زمان با خاصیت مارکوف است. اگرچه برخی از نویسندگان در مورد فرایندهای پیوسته در زمان هم از اصطلاح زنجیره مارکوف استفاده می‌کنند. یک فرایند تصادفی گسسته در زمان شامل سیستمی است که در هر مرحله در حالت خاص و مشخصی قرار دارد و به صورت تصادفی در هر مرحله تغییر حالت می‌دهد. مراحل اغلب به عنوان لحظه‌های زمانی در نظر گرفته می‌شوند ولی می‌توان آن‌ها را فاصله فیزیکی یا هر متغیر گسسته دیگری در نظر گرفت. خاصیت مارکوف بیان می‌کند که توزیع احتمال شرطی برای سیستم در مرحله بعد فقط به حالت فعلی سیستم بستگی دارد و به حالت‌های قبل بستگی ندارد. چون سیستم به صورت تصادفی تغییر می‌کند به‌طور کلی پیش‌بینی حالت زنجیره مارکوف در نقطه‌ای خاص در آینده غیرممکن است. با این حال ویژگی‌های آماری سیستم در آینده قابل پیش‌بینی است که در بسیاری از کاربردها همین ویژگی‌های آماری بسیار حائز اهمیت است.

تغییرات حالات سیستم انتقال نام دارند و احتمال‌هایی که به این تغییر حالت‌ها نسبت داده می‌شوند احتمال انتقال نام دارند. یک فرایند مارکوف با یک فضای حالت شمارا، یک ماتریس گذار برای توصیف احتمال‌های هر انتقال و یک حالت اولیه (یا توزیع اولیه) در فضای حالت مشخص می‌شود. اگر فضای حالت متناهی باشد زنجیر مارکوف را زنجیر مارکوف متناهی یا زنجیر مارکوف با فضای حالت متناهی می‌گوییم و اگر نامتناهی باشد زنجیر مارکوف را زنجیر مارکوف نامتناهی یا زنجیر مارکوف با فضای حالت نامتناهی می‌گوییم. طبق قرار داد، فرض می‌کنیم همیشه حالت بعدی وجود دارد و در نتیجه فرایند تا ابد ادامه پیدا می‌کند.

شکل 3، نمونه ای از زنجیره مارکوف با سه حالت

7- الگوریتم ژنتیک

الگوریتم‌ ژنتیک (GA | Genetic Algorithms)، خانواده‌ای از «مدل‌های محاسباتی» (Computational Models) است که از مفهوم «تکامل» (Evolution) الهام گرفته‌ شده‌اند. این دسته از الگوریتم‌ها، «جواب‌های محتمل» (Potential Solutions) یا «جواب‌های کاندید» (Candidate Solutions) و یا «فرضیه‌های محتمل» (Possible Hypothesis) برای یک مسأله خاص را در یک ساختار داده‌ای «کروموزوم مانند» (Chromosome-like) کدبندی می‌کنند. الگوریتم ژنتیک از طریق اعمال «عملگرهای بازترکیب» (Recombination Operators) روی ساختارهای داده‌ای کروموزوم مانند، اطلاعات حیاتی ذخیره شده در این ساختارهای داده‌ای را حفظ می‌کند.

در بسیاری از موارد، از الگوریتم‌های ژنتیک به عنوان الگوریتم‌های «بهینه‌ساز تابع» (Function Optimizer) یاد می‌شود؛ یعنی، الگوریتم‌هایی که برای بهینه‌سازی «توابع هدف» (Objective Functions) مسائل مختلف به کار می‌روند. البته، گستره کاربردهایی که از الگوریتم ژنتیک، برای حل مسئله در دامنه کاربردی خود استفاده می‌کنند، بسیار وسیع است.

پیاده‌سازی الگوریتم ژنتیک، معمولا با تولید جمعیتی از کروموزوم‌ها (جمعیت اولیه از کروموزوم‌ها در الگوریتم‌های ژنتیک، معمولا تصادفی تولید می‌شود و مقید به حد بالا و پایین متغیرهای مسأله هستند) آغاز می‌شود. در مرحله بعد، ساختارهای داده‌ای تولید شده (کروموزوم‌ها) «ارزیابی» (Evaluate) می‌شوند و کروموزوم‌هایی که به شکل بهتری می‌توانند «جواب بهینه» (Optimal Solution) مسأله مورد نظر (هدف) را نمایش دهند، شانس بیشتری برای «تولید مثل» (Reproduction) نسبت به جواب‌های ضعیف‌تر پیدا می‌کنند. به عبارت دیگر، فرصت‌های تولید مثل بیشتری به این دسته از کروموزوم‌ها اختصاص داده می‌شود. میزان «خوب بودن» (Goodness) یک جواب، معمولا نسبت به جمعیت جواب‌های کاندید فعلی سنجیده می‌شود.

بسیاری از اختراعات بشری از طبیعت الهام گرفته شده‌اند. «شبکه‌های عصبی مصنوعی» (ANN | Artificial Neural Network) نمونه بارز چنین ابداعاتی هستند. یکی دیگر از چنین ابداعاتی، توسعه ایده الگوریتم ژنتیک است. الگوریتم‌های ژنتیک، با «شبیه‌سازی» (Simulating) فرایند تکامل در طبیعت، با هدف یافتن بهترین جواب ممکن برای یک مسأله، به جستجو در «فضای جواب‌های کاندید» (Candidate Solution Space) می‌پردازند. در فرایند جستجو برای یافتن جواب بهینه، ابتدا مجموعه یا جمعیتی از جواب‌های ابتدایی تولید می‌شود. سپس، در «نسل‌های» (Generations) متوالی، مجموعه‌ای از جواب‌های تغییر یافته تولید می‌شوند (در هر نسل از الگوریتم ژنتیک، تغییرات خاصی در ژن‌های کروموزوم‌های تشکیل دهنده جمعیت ایجاد می‌شود). جواب‌های اولیه معمولا به شکلی تغییر می‌کنند که در هر نسل، جمعیت جواب‌ها به سمت جواب بهینه «همگرا» (Converge) می‌شوند.

این شاخه از حوزه «هوش مصنوعی» (Artificial Intelligence)، بر پایه مکانیزم تکامل موجودات زنده و تولید گونه‌های موفق‌تر و برازنده‌تر در طبیعت الهام گرفته شده است. به عبارت دیگر، ایده اصلی الگوریتم‌های ژنتیک، «بقای برازنده‌ترین‌ها» (Survival of the Fittest) است.

یک کروموزوم، رشته‌ای بلند و پیچیده از «اسید دی‌اکسی ریبونوکلئیک» (Deoxyribonucleic Acid) یا DNA است. عوامل ارثی که ویژگی‌ها یا خصیصه‌های یک «فرد» (Individual) را مشخص می‌کنند، در طول این کروموزوم‌ها نقش یافته‌اند. هر یک از خصیصه‌های موجود در افراد، به وسیله ترکیبی از DNA، در ژن‌های انسان کدبندی می‌شوند. در بدن موجودات زنده، معمولا چهار «پایه» (Base) برای تولید کروموزوم‌ها از روی DNA وجود دارد:

- پایه A یا Adenine

- پایه C یا Cytosine

- پایه G یا Thymine

- پایه T یا Guanine

برای شبیه‌سازی فرایند انتخاب طبیعی توسط سیستم‌های کامپیوتری و حل مسأله با استفاده از الگوریتم‌های الهام گرفته شده از انتخاب طبیعی، ابتدا باید مدل‌های نمایشی جهت مدل‌سازی متغیرهای مسأله تعریف شوند:

نمایشی از یک «موجودیت» (Individual) در هر نقطه از فضای جستجوی مسأله در طول فرایند جستجو برای یافتن جواب بهینه: برای چنین کاری، مفهوم «نسل‌های» (Generation) متوالی از موجودیت‌ها مطرح می‌شود. هر موجودیت یک ساختار داده‌ای خواهد بود که «ساختار ژنتیکی» (Genetic Structure) یک جواب یا فرضیه محتمل/کاندید را نمایش می‌دهد. همانند یک کروموزوم، ساختار ژنتیکی یک موجودیت توسط الفبایی ثابت و محدود توصیف خواهد شد. به عنوان نمونه، الگوریتم ژنتیک از الفبای مبتنی بر رشته‌های «باینری» (Binary)، «مقادیر صحیح» (Integer Values) یا «مقادیر حقیقی» (Real Values) به عنوان تفسیری از جواب‌های محتمل برای یک مسأله خاص استفاده می‌کند.

در ادامه، برخی از اصطلاحات و واژگان کلیدی در توصیف فرایندهای موجود در الگوریتم ژنتیک نمایش داده شده است. نکته مهم در مورد فرهنگ لغات الگوریتم ژنتیک این است که اصطلاحات و واژگان کلیدی مترادف و معادل یکدیگر، در زمینه‌های موضوعی مرتبط با الگوریتم ژنتیک، غالبا به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

جدول 1، فرهنگ لغات الگوریتم ژنتیک

8- روش های بهینه سازی

در حالت کلی روش های موجود بهینه سازی را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

1-8 روش های عددی

روش های عددی که در آن از روش های برنامه ریزی، که شاخه ای از ریاضیات عددی است استفاده می شود و توسعه روزافزون کامپیوتر در دو دهه اخیر رشد سریع این روش ها را به دنبال داشته است. چنانچه مسئله بهینه سازی شامل تابع هدف و (یا) قید هایی باشد که به صورت توابعی صریح از متغیر های طراحی بیان نشوند و یا این توابع بسیار پیچیده باشند، نمی توان آنها را با روش های تحلیلی حل کرد و الزاماً با روش های عددی حل می شوند. مبنای بیشتر روش های بهینه سازی عددی بر تولید دنباله ای از مقادیر تقریبی است که به سمت تابع هدف بهبود می یابند. به عبارت دیگر این روش ها، با یک روند تکراری به سمت نقطه بهینه پیش می روند. البته برای شروع کار، نیاز به یک حدس اولیه برای متغیر های طراحی می باشد. جستجو وقتی متوقف می شود که معیار های خاصی (قیود مسئله) برآورده شوند، که برآورده شدن قید ها نشان می دهد، نقطه طراحی بدست آمده در نزدیکی نقطه بهینه می باشد.

هر چند الگوریتم های متفاوتی برای حل مسائل بهینه سازی عددی موجود است، یک روش منحصربفرد که برای تمامی مسائل مفید باشد وجود ندارد. از مزایای این روش می توان به 1) هزینه کامپیوتری کم، 2) امکان تعریف طیف گسترده ای از متغیر های طراحی و قیود در مقایسه با روش های تحلیلی و 3) وابسته نبودن نتیجه نهایی به قضاوت مهندسی را نام برد. از طرفی این روش  نیز محدودیت های خاص خود را دارد که می توان به موارد 1) افزایش زمان محاسبات با زیاد شدن متغیر های طراحی، 2) چنانچه توابع قید ها یا تابع هدف بیش از حد غیر خطی باشند ممکن است همگرایی به کندی رخ دهد، و یا اینکه اصلا به همگرایی نرسد، 3) به ندرت می توان مطمعن شد که جواب بدست آمده بهینه سراسری باشد. بنابراین لازم است مسئله را با نقاط متفاوتی حل کرد و ضمن مقایسه نتایج، بهترین آن ها را انتخاب کرد که البته همچنان، هیچ تضمینی برای بهینه سراسری بودن جواب نیست.

یکی از روش های بهینه سازی عددی سازه ها بر این اساس استوار است که مجموعه ای از شرایط لازم که در نقطه بهینه باید برآورده شوند، نوشته شده و سپس در یک روند تکراری تا تأمین شدن این شرایط عملیات تکرار شوند. این روش تحت عنوان روش معیارهای بهینگی شناخته می شود.

9- روش های بهینه سازی سازه ها بر اساس هدف بهینه سازی

روش های بهینه سازی را بر اساس هدف بهینه سازی می توان به سه دسته تقسیم نمود:

1-9 بهینه سازی اندازه

در بهینه سازی اندازه خرپا، سطوح مقطع اعضا به عنوان متغیرهای طراحی فرض می شوند و مختصات گره ها و چگونگی اتصال آن ها به یکدیگر ثابت فرض می گردد. مسئله بهینه سازی اندازه یک مسئله برنامه ریزی غیر خطی است. حل مسائل بهینه سازی اندازه خیلی آسان است. اکثر روش های برنامه ریزی غیر خطی بر اساس گرادیان، برای رسیدن به طرح بهینه در صورتی که فضای طرح محدب باشد. کارا و مؤثر هستند.

2-9 بهینه سازی شکل

برای تعریف کردن حد فاصل مرزهای خارجی یک سازه یا مرزهای داخلی از حفره های داخلی یک سازه به کار می رود. بهینه سازی شکل تنها می تواند نوع ویژه ای از منحنی یا سطح را برای قسمتی از مرز سازه تعریف کند که در مدل پیکربندی سازه همانند یک منحنی یا سطح از قبل تعریف شده است. اگر این تنها یک حفره دایره ای تعریف شده در یک سازه برای بهینه سازی شکل باشد، روند بهینه سازی تنها می تواند شعاع حفره دایره ای را تغیر دهد اما نمی تواند حفره دیگری به سازه اضافه کند و یا حفره دایره ای را به شکل دیگر تبدیل کند، حتی اگر منجر به یک طرح بهتری شود.

3-9 بهینه سازی توپولوژی

بهینه سازی ساختار، یک فرآیند برای تعین بهترین آرایش از مقدار داده شده از مصالح در دامنه طراحی به وسیله حذف تکراری و بازسازی آن ها تا اینکه کارکرد سازه مورد نظر حداکثر باشد، می باشد. بهینه سازی ساختار یک برنامه ریزی عدد صحیح در مقیاس بزرگتر با متغیر های صفر و یک می باشد. در بهینه سازی توپولوژی چگونگی اتصال گره ها توسط اعضای خرپا تعین می شود. در این حالت اعضای غیر ضروری از سازه اولیه حذف می گردد و محل گره ها ثابت فرض می شود. بهینه سازی ساختار برای ایجاد بهترین مدل پیکربندی سازه بر اساس مرزها و شرایط بارگذاری به کار می رود.

10- تاریخچه بهینه سازی

روش های بهینه سازی را می توان در روزگار نیوتون، لاگرانژ و کوشی ردیابی کرد. بسط روش های بهینه سازی حساب دیفرانسیل با کارهای نیوتن و لایبنیتز ممکن گشت. حساب تغیرات توسط برنولی، اولر، لاگرانژ و ویراشتراس بنیانگذاری شد. یک روش بهینه سازی برای مسائل مفید که شامل افزودن مضارب مجهول می باشد به نام یابنده آن (لاگرانژ)  نامگذاری شد. کوشی برای اولین بار روش تندترین کاهش را در حل مسائل کمینه سازی نامقید بکار گرفت. با وجود سهم این افراد تا قرن بیستم پیشرفت بسیار اندکی در این ضمینه حاصل شد. در این قرن کامپیوتر های رقمی سریع، بکارگیری روش های بهینه سازی را ممکن ساخت و تحقیقات بیشتر برای روش های جدید را برانگیخت. پیشرفت های بعدی به روش های بهینه سازی ابعاد گسترده ای داد. این پیشرفت ها به چند زمینه جدید در تئوری بهینه سازی انجامید.

کار های انجام شده توسط کان و تاکر در 1951 برای پیدا کردن شرایط لازم و کافی، جواب بهینه مسائل برنامه ریزی ریاضی، زیربنای تحقیقات بعدی در برنامه ریزی غیر خطی شد. تاریخ نوین بهینه سازی با توسعه روش های عددی، که ارتباط زیادی با کامپیوتر دارند، مشخص می شود.

پیشرفت سریع علوم کامپیوتر کمک زیادی به توسعه روزافزون این روش ها نموده است. اولین مقاله کاربردی در مهندسی عمران در سال 1960 ، توسط اشمیت، ارائه شده است. که در آن برای نخستین امکان ارتباط بین تحلیل سازه و برنامه ریزی ریاضی غیر خطی برای یافتن جواب بهینه سیستم های مختلف سازهای، بررسی شده است. در طی سه دهه گذشته اغلب مطالعات انجام شده بر روی گسترش کارایی روش های مورد استفاده صورت گرفته است. لزوم چنین بررسی هایی بر دو واقعیت استوار است: 1) الگوریتم برنامه ریزی ریاضی نیازمند محاسبه تابع هدف، قید ها و مشتقات آن ها به دفعات زیاد می باشد. 2) هزینه کامپیوتری حل مسئله وابستگی زیادی به تعداد متغیر های طراحی (که عموماً در مسائل عملی سازه ای زیاد هستند) دارد. با نگاهی به موارد ذکر شده مشاهده می شود که برای افزایش کارایی یک الگوریتم خاص دو جنبه باید در نظر گرفته شود:

1. تعداد تحلیل های لازم برای رسیدن به نقطه بهینه.

2. زمان لازم برای روش طرح مجدد.

مطالعات اشمیت و همکارانش در خصوص کاهش تعداد تحلیل های لازم منجر به مطرح شدن روش تقریب سازی گردید. که این موضوع زمینه ای گسترده برای تحقیقات می باشد. این روشها در سال های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. از طرفی کاهش زمان لازم برای طرح مجدد به کارایی روش بهینه سازی مربوط می شود. با افزایش تعداد متغیرهای طراحی این مرحله از فرآیند بهینه سازی، در مقایسه با مرحله تحلیل وقت بیشتری از کامپیوتر می گیرد. که این مطلب در الگوریتم های بهینه سازی ریاضی محدودیت ایجاد کرده است. روش معیارهای بهینگی که از مجموعه روش های عددی می باشد بر محدودیت متغیرهای طراحی فائق آمده است و نسبت به متغیر های طراحی حساس نیست.

پیچیدگی روابط ریاضی و برخی دیگر از مشکلات موجود منجر به ارائه روش های تکاملی گردید. روش های تکاملی با حذف تدریجی مواد زائد از فضای طراحی به جواب مورد نظر دست می یابد. از جمله روش های تکاملی می توان به مواردی از قبیل حداکثر تنش طراحی، مرگ نرم، افزایش معکوس و بهینه سازی تکاملی سازه ها اشاره کرد. روش های تکاملی دارای مزایایی از قبیل سهولت نسبی در برنامه نویسی و درگیر نشدن با روابط پیچیده ریاضی، عدم پیدایش نواحی خاکستری و نزدیک بودن قابل توجه نتایج به دست آمده با نتایج تحلیلی می باشد. در سال 1993 یک روش بهینه سازی شکل و توپولوژی بنام (ESO) توسط زی و استیون ارائه شد. این روش بر اساس حذف مصالح ناکارآمد از سازه با یک اسلوب معین، بعد از هر تحلیل المان محدود عمل می کند بطوریکه کیفیت طراحی حاصل به تدریج بهبود می یابد. از نکات قابل توجه دیگر این روش، در تحلیل المان محدود مسئله بوده که علیرغم تکرار در هر مرحله، نیاز به المان بندی مجدد فضای طراحی نمیباشد ملاک های حذف المان بر اساس آنالیز حساسیت تعین می شوند. گام های اولیه برای اثبات کارایی روش (ESO) با تحلیل مسائل کلاسیک دارای یک بارگذاری مشخص، صورت گرفت. پس از اثبات کارایی این روش، زی و استیون در سال 1994 ، از آن در مسائل دارای چند بارگذاری در مسائل دینامیک استفاده کردند. چو و همکاران در سال 1996، از قید سختی به عنوان معیار بهینگی در روش (ESO) برای بهینه سازی شکل و توپولوژی سازه های پیوسته استفاده کردند. کاربرد روش (ESO) در مسائل کمانش صفحات به وسیله مانی و همکاران در سال 1995، ارائه شد. فرکانس طبیعی سازه های پیوسته به وسیله ژائو و همکاران در سال 1996، مورد بررسی قرار گرفت. فرکانس یک سازه می تواند با حذف قسمتی از مصالح از طرح بر اساس آنالیز حساسیت، به سوی یک مسیر مطلوب انتقال یابد. کوئرین در سال 1997، روش بهینه سازی تکاملی دوسویه (BESO) را برای بهینه سازی توپولوژی سازه ها پیشنهاد داد که علاوه بر حذف المان، اجازه اضافه شدن آنها به سازه را نیز می دهد. این روش کارایی خود را در حل مسائل تنش مبنا با قیود سختی، جابجایی و فرکانس نشان داده است.

(BESO) دو مزیت عمده نسبت به (ESO) دارد:

- بر خلاف (ESO) قادر است المان هایی که نابهنگام حذف شده اند را بازیافت نماید.

- به محاسبات کمتری نیاز دارد.

کوئرین در سال 2000، روش بهینه سازی تکاملی افزاینده در سازه ها مرسوم به (AESO) را ارائه کرد. این روش بر خلاف روش (ESO) بوده که از یک حداقل سازه اولیه که امکان تحلیل المان محدود آن وجود داشته باشد، آغاز شده و در هر مرحله در نقاط مورد نظر سازه نسبت به اضافه کردن مواد اقدام می نماید و این امر در حالی است که هیچ گونه حذف مواد صورت نمی گیرد.

11- نرم افزارهای بهینه سازی

معمولا تحلیگران سازه یک برنامه طراحی می نویسندکه در برگیرنده محاسبه پاسخ سازه هاست و افزون بر آن یک الگوریتم بهینه سازی مقید را مورد استفاده قرار می دهند. دربسیاری از موارد، تحلیلگر، یک بسته تحلیل سازه مانند برنامه اجزای محدود و یک بسته نرم افزار بهینه سازی در اختیاردارد. کار تحلیلگر ترکیب این دو برنامه و اعمال آن بر روی مسائل طراحی سازه ای است که می خواهد آن را حل نماید.

برای تعامل برنامه بهینه سازی با یک برنامه تحلیل، راهکاری وجود دارد که هردو مشکل برنامه نویسی و هزینه محاسبات را حل می کند. این راهکار که شهرت فزاینده ای دارد، بهینه سازی تقریبی دنباله ای نامیده می شود و توسط اشمیت و فرشی پیشنهاد گردیده است.

در طی سال های اولیه توسعه روش های بهینه سازی سازه ها، اغلب محققین برنامه های کامپیوتری را برای استفاده شخصی خودشان تهیه می کردند، که اغلب آن ها فاقد راهنمای استفاده از برنامه تهیه شده بود. این مطلب برنامه های تهیه شده را انحصاری کرده و از عمومیت آن ها می کاهد. در سال های اخیر نرم افزارهای متعددی برای مسائل بهینه سازی مقید و نامقید تهیه شده است. یکی از این نرم افزارها که قابلیت نسبتاً گسترده ای دارد، نرم افزار (DOT) می باشد که توسط وندر پلاتس و هنس تهیه شده است.

از آنجایی که در مهندسی عمران فرآیند بهینه سازی سازه ها اغلب با تحلیل سازه همراه می باشد، لذا بعضی از نرم افزارهای موجود نظیر (SODA) ، (NASTRAN)، (ANSYS) ،(ABAQUS) و ... قابلیت تحلیل سازه را نیز به فرآیند بهینه سازی افزوده اند.

12- بهینه سازی تکاملی سازه ها (ESO)

تلاش جهت يافتن طرحي كه داراي مناسبترين ويژگي باشد، سال هاي متمادي ذهن محققين را به خود مشغول كرده است.  بهينه سازي توپولوژيكي را ميتوان به عنوان روشي جهت توزيع بهينه جرم در فضاي طراحي تعريف كرد كه در نهايت ضمن در نظر گرفتن قيود حاكم بر مسئله، به ساختار مناسب دست مي يابد.

بهينه سازي توپولوژيكي با مطالعات مايكل بر روي انواع خرپاها آغازشد و در سالهاي بعد با ارائه روشهايی بر پايه رياضيات اين نوع بهينه سازي به شكل گسترده تري مورد استفاده قرار گرفت. هر چند كه اين روش ها براي مسائل بزرگ با ابعاد واقعي چندان كارآمد نبودند اما در مقابل ساير روش هاي ديگر كه به صورت غيرمستقيم به حل يك مسئله بهينه سازي مي پرداختند، توانايي خود را در زمينه حل مسائل بهينه سازي توپولوژي با ابعاد واقعي و قيود زياد اثبات نمودند.

به طور كلي، روش هاي بهينه سازي توپولوژيكي را ميتوان به دو گروه عمده تقسيم نمود:

گروه اول روش هاي بر پايه رياضيات بوده و گروه دوم، روش هاي تكاملي و شهودي مي باشد پيچيدگي روابط رياضي و برخي ديگر از مشكلات فوق منجر به ارائه روش هاي تكاملي گرديد.

روش هاي تكاملي داراي مزايايي از قبيل سهولت نسبي در برنامه نويسي و درگير نشدن با روابط پيچيده رياضي ، عدم پيدايش نواحي خاكستري و نزديك بودن قابل توجه نتايج بدست آمده با نتايج تحليلي ميباشد

روش هاي تكاملي با حذف تدريجي مواد زائد از فضاي طراحي به جواب مورد نظر دست مييابند. از جمله روش هاي تكاملي ميتوان به مواردي از قبيل حداكثر تنش طراحي ، مرگ نرم ، افزايش معكوس و بهينه سازي تكاملي سازه ها یا ESO اشاره کرد.

پیشینه ESO

زی و استیون در سال 1993 در مقاله خود تحت عنوان  « یک روش تکاملی ساده برای بهینه سازی سازه ای » مقدمات روش ESO را پایه ریزی کردند  در سال 1995 هینتون و سینز توانستند در ادامه کار زی و استیون روش دیگری برای حذف المان با کاهش مدول الاستیسیته آن ارایه دهند سرانجام کوارن در سال 1997 در رساله دکتری خود روش ESO  را مطرح نمود .

آشنایی با ESO

روش ESO بر مفهوم ساده استوار است که با حذف تدریجی مواد ناکارآمد از یک سازه، شکل باقی مانده در جهت ساخت سازه بهتر تکامل می یابد. ویژگی مهم روش ESO آنست که در عین حال که نتایج قابل اعتماد ارایه میدهد به آسانی قابل درک و یادگیری می باشد.

آنچه که حائز توجه است  این است که تمام جنبه های رفتار سازه می تواند درمفهوم  ESO گنجانده شود. در این روش قید ها می توانند بر مبنای تنش ، سختی ، جابجایی ، فرکانس و .. باشند.

جهت اعمال روش ESO ابتدا فضاي طراحي را به تعداد معيني از المان ها تقسيم کرده و پس از تعيين شرايط مرزي و بارگذاري،مسئله به صورت المان محدود تحليل مي گردد. سپس مقدار معيارمورد نظر، كه با توجه به نوع مسئله توسط طراح تعيين مي گردد، براي هر يك از المانها محاسبه مي شود. ساده ترین روش معیار حذف المان  بر اساس سطح تنش محلی است . با حذف تدریجی المان ها با سطح تنش کمتر ، سطح تنش در سازه جدید یکنواخت و یکنواخت تر می شود.

مبنای حذف مواد با قيد تنش

اغلب از تنش فون مایزس كه يك معيار مناسب جهت مسائل با قيد تنش ميباشد استفاده میگردد

در بيان رياضي مسئله بهينه سازي، وزن سازه به عنوان تابع هدف جهت كمينه كردن در نظر گرفته شده است كه با توجه به ثابت بودن ضخامت و جنس مواد در تمام فضاي طراحي، اين امر از طريق حذف مواد زائد و كاهش حجم محقق مي گردد و قيد حاكم بر مسئله نيز به صورت تعيين كمترين سطح تنش، بر مبناي درصدي از تنش ماكزيمم مي باشد كه توسط طراح تعيين مي گردد.

RRi  نرخ حذف مواد در مرحله iام

روش ESO المان هايي را كه در آنها نسبت تنش ون میزس به تنش ون میزس حداکثر پايين تر از حد معين RRi باشند را به عنوان مواد زائد شناخته و آنها را حذف مي نمايد كه اين حذف از طريق كشتن المان ها و از بين بردن تاثير آنها صورت مي گيرد. مقدارRR  بايد بگونه اي باشد كه در يك مرحله المانهاي زيادي از جسم حذف نگردد و حذف مواد به صورت تدريجي صورت گيرد. چرخه حذف مواد تا زماني كه هيچ الماني وجود نداشته باشد كه در شرط مسئله صدق كند ادامه مييابد. در صورتي كه هيچ الماني حذف نگردد، حالتي موسوم به حالت پايدار بوجود مي آيد كه در اين زمان پارامتري به نام نرخ تكاملي به نرخ حذف مواد اضافه مي گردد.

بعد از اين افزايش، چرخه المان محدود و حذف مواد تا زمان رسيدن به حالت پايدار جديد ادامه مي يابد و اين فرآيند تا زمان دست يابي به حالت بهينه تكرار مي گردد.

کاربردهای ESO

از جمله كاربردهاي روشESO  در زمينه هاي مختلف بهينه سازي توپولوژيكي، مي توان به مواردي از قبيل مسائل كمانش ، مسائل فركانس طبيعي و مسائل با قيد جابجايي اشاره کرد.

روشESO توانايي خود را در بهينه سازي توپولوژيكي مسائل حرارتي نيز بخوبي اثبات كرده است كاربردهاي گسترده اين روش و توجه پژوهشگران به روش مذكور موجب پيشرفتهايي در زمينه تكامل اين روش گرديد كه از مهمترين موارد قابل ذكر ميتوان به ارائه روش بهينه سازي تكاملي افزاينده در سازه ها موسوم به AESO و بهينه سازي تكاملي دو سويه در سازه ها كه موسوم به روش BESO  مي باشد اشاره نمود.

AESO

روش AESO بر خلاف روش ESO  بوده كه از يك حداقل سازه اوليه كه امكان تحليل المان محدود آن وجود داشته باشد، آغاز شده و در هر مرحله در نقاط مورد نظر سازه نسبت به اضافه كردن مواد اقدام مي نمايد و اين امر در حالي است كه هيچ گونه حذف مواد صورت نمي گيرد.

BESO

روشBESO را مي توان به صورت تركيبي از دو روشAESO  و ESO  درنظر گرفت كه هم زمان با اضافه كردن مواد در نقاط بحراني قادر به حذف مواد زائد نيز مي باشد كه اين امر موجب افزايش سرعت دست يابي به جواب مورد نظر بويژه در سازه هاي سه بعدي مي گردد.

13- کدبندی متغیرهای مسأله

برای اینکه الگوریتم ژنتیک قادر باشد تا تابع بالا را بیشینه کند، متغیرهای xi،  باید توسط یک ساختار رشته‌ای کدبندی شوند. شایان توجه است که کدبندی متغیرهای مسأله، کاملا ضروری نیست. در تحقیقات انجام شده توسط محققان این حوزه، الگوریتم‌های ژنتیکی پیاده‌سازی شده‌اند که به جای کدبندی متغیرهای مسأله، به طور مستقیم روی خود متغیرها عمل می‌کنند. با این حال، این دسته از الگوریتم‌ها به نوعی استثناء محسوب می‌شوند و در این مطلب، کدبندی متغیرهای مسأله به عنوان یکی از وظایف اصلی الگوریتم‌های ژنتیک مرسوم لحاظ شده است.

شکل 4، کدبندی متغیرهای مسأله در الگوریتم ژنتیک

از کدبندی مبتنی بر رشته‌های باینری، برای کدبندی متغیرهای مسأله استفاده می‌شود. در الگوریتم ژنتیک، طول رشته باینری معمولا بر حسب دقت مطلوب و مورد انتظار از مسأله بهینه‌سازی تعیین می‌شود. به عنوان نمونه، اگر از چهار بیت برای کدبندی یک مسأله بهینه‌سازی دو متغیره استفاده شود، رشته‌های (0000 0000) و (1111 1111) به ترتیب متناظر با دو نقطه  و  در فضای جواب مسأله خواهند بود؛ زیرا، زیررشته‌های (0000) و (1111) حد بالا و پایین یک نقطه در فضای جستجوی مسأله را نمایش خواهند داد.

در کدبندی متغیرهای مسأله، با استفاده از یک «قانون نگاشت» (Mapping Rule) ثابت، هر رشته هشت بیتی را می‌توان به یک نقطه در فضای جستجوی مسأله نگاشت کرد. معمولا از قانون نگاشت خطی زیر، برای نگاشت یک رشته هشت بیتی به یک نقطه در فضای جستجوی مسأله استفاده می‌شود:

14- عملگرهای الگوریتم ژنتیک

عملیات بهینه‌سازی در الگوریتم ژنتیک، با یک تولید جمعیت اولیه از «رشته‌های تصادفی» (Random Strings) آغاز می‌شود (این رشته‌ها معادل کروموزوم‌ها یا موجودیت‌ها یا جواب‌های کاندید مسأله هستند). رشته‌های تصادفی، طراحی مسأله یا به عبارت دیگر، «متغیرهای تصمیم» (Decision Variables) مرتبط با یک مسأله را نمایش می‌دهند.

سپس، جمعیت اولیه تحت تأثیر سه دسته عملگر اصلی در الگوریتم ژنتیک قرار می‌گیرند تا جمعیت جدیدی از نقاط در فضای جواب مسأله تولید شود؛ جمعیت جدید، متشکل از کروموزوم‌ها یا موجودیت‌ها یا جواب‌های جدید خواهد بود. عملگرهای اصلی الگوریتم ژنتیک عبارتند از: عملگر تولید مثل، عملگر ترکیب یا آمیزش و عملگر جهش.

همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، الگوریتم ژنتیک را می‌توان به عنوان مکانیزمی جهت بیشینه‌سازی تابع هدف در نظر گرفت. این کار، از طریق از طریق ارزیابی کروموزوم‌ها یا بردارهای جواب انجام می‌شود. هدف عملگرهای اصلی در الگوریتم ژنتیک، انتخاب، ترکیب و تغییر بردارهای متناظر با جواب‌هایی است که در نسل کنونی، بهترین جواب برای مسأله بهینه‌سازی محسوب می‌شوند. از این طریق، جمعیت جدیدی از کروموزوم‌ها یا بردارهای جواب تولید خواهد شد.

جمعیت جدید تولید شده نیز مورد ارزیابی بیشتر قرار می‌گیرد و اینکار تا «خاتمه یافتن» (Termination) فرایندهای عملیاتی در الگوریتم ژنتیک ادامه پیدا می‌کند. تا زمانی که شرط توقف الگوریتم ژنتیک ارضا نشود، جمعیت کروموزوم‌ها یا بردارهای جواب، به وسیله عملگرهای  تولید مثل، ترکیب و جهش دستکاری و ارزیابی می‌شوند. این رویه تا زمانی که معیار توقف الگوریتم ژنتیک ارضا شود، ادامه پیدا می‌کند.

یک چرخه (حلقه تکرار) از فرایند دستکاری جمعیت متشکل از کروموزوم‌ها یا بردارهای جواب، توسط عملگرهای تولید مثل، ترکیب و جهش و ارزیابی متعاقب آن‌ها، به عنوان یک «نسل» (Generation) از الگوریتم ژنتیک شناخته می‌شود. در ادامه، هر یک از عملگرهای بالا به تفصیل شرح داده خواهند شد.

شکل 5، عملگرهای الگوریتم ژنتیک

15- بهینه سازی چند هدفه

مدل زیر را درنظر بگیرید:

Minimize /Maximize        fmx.                                   m=1.2….M.

s.t.                                     gix≥0.                            m=1.2….M.

hkx=0.                           m=1.2….M.

Xi(L)≤Xi≤Xi(U)                 m=1.2….M.

یک مسئله بهینهسازی چندهدفی عبارت است از تعدادی هدف که باید کمینه یا بیشینه شوند. در اینجا نیز همانند مسئله بهینهسازی تکهدفی، معمولاً مسئله محدودیتهایی دارد که هر جواب شدنی (از جمله جواب بهینه) باید در آنها صدق کند. در زیر، ما به بیان عمومی مسئله بهینهسازی چندهدفی میپردازیم:

یک جواب x، برداری از n متغیر تصمیم است X=F(x1,x2,…,xn) . M، تعداد اهداف در مسئله f(x) است. fi(X) مقدار تابع هدف i ام را نشان میدهد. محدودیتهای مسئله، حدود متغیرها نامیده میشوند که هر متغیر تصمیم را محدود به گرفتن مقداری بین یک کران پایینی xi(L) و یک کران بالایی xi(u) میکند. این حدود، فضای متغیر تصمیم، یا به طور سادهتر فضای تصمیم را نشان میدهند.

در مسئله تعداد J محدودیت به صورت نامعادله و K محدودیت به صورت معادله، وجود دارند. عبارت gi(x) و hk(x) توابع محدودیتها نامگذاری میشوند. محدودیتهای نامعادله به صورت «بزرگتر یا مساوی» و «کوچکتر یا مساوی» در مسئله بالا به کارگرفته میشوند. یک جواب X که همه محدودیتها و همه 2 حدود متغیر را برآورده نسازد، یک جواب نشدنی است. از سوی دیگر، اگر یک جواب X همه محدودیتها و حدود متغیرها را برآورده سازد، به عنوان یک جواب شدنی شناخته میشود. بدیهی است که کل فضای متغیر تصمیم، در حضور محدودیتها، لزوماً شدنی نیست. مجموعه همه جوابهای شدنی، ناحیه شدنی یا فضای جستجو است. در این فرمولبندی، هر تابع هدفی میتواند به صورت کمینهسازی یا بیشینهسازی باشد.

یکی از تفاوتهای برجسته بین بهینهسازی تکهدفی و چندهدفی این است که در بهینهسازی چندهدفی، توابع هدف، علاوه بر یک فضای متغیر تصمیم معمول، یک فضای چند بعدی را ایجاد میکنند. این فضای چند بعدی، فضای هدف نامیده میشود. به ازای هر جواب در فضای تصمیم، نقطهای در فضای هدف وجود دارد که با f(X)=Z=(z1,z2,…,zM) نشان داده میشود. نگاشت بین یک بردار جواب و یک بردار هدف صورت میگیرد. بهینهسازی چندهدفی، گاهی اوقات به عنوان بهینهسازی برداری مطرح میشود، زیرا به جای یک هدف، به بهینهسازی برداری از اهداف پرداخته میشود.

یک جواب نامغلوب، به جوابی گفته میشود که جوابهای دیگر را پوشش دهد ولی خود توسط سایر جوابها، پوششداده نشود. یک جواب بهینه پارتو، جوابهایی در فضای شدنی هستند که اجزای بردار هدف آنها باهم نمیتوانند بهبود یابند و بهبود در یکی از اهداف باعث بدتر شدن مقادیر سایر اهداف میشود و در نتیجه یک جواب مناسب، جوابی است که عملکرد قابل قبولی را نسبت به همه اهداف داشته باشد. به عبارتی، اگر همهی اهداف به یک میزان اهمیت داشته باشند، هیچ یک از جوابهای این مجموعه با توجه به همهی اهداف از دیگری بهتر نیستند.

به همه این جوابها، جوابهای مرغوب یا موثر گویند. بنابراین، اگر اطلاعات اضافی در مورد مسئله در دسترس نباشد، ترجیح یک جواب بر جوابهای دیگر این مجموعه مشکل است )در غیاب هرگونه اطلاعات بیشتر همه جوابهای پارتو از اهمیت یکسانی برخوردارند(. قابل ذکر است که در صورتی که اهداف متضاد نباشند، مجموعه بهینه پارتو، تنها در برگیرنده یک جواب بهینه است. به عبارتی، شمارهی مجموعه بهینه پارتو برابر یک است و این بدین معنی است که یک جواب کمینه برای همه  توابع هدف وجود دارد. پیچیدگی دیگر این است که بهینهسازی چندهدفی به جای یک فضای جستجو، دو فضای جستجو دارد، که علاوه بر فضای متغیر تصمیم شامل فضای هدف نیز هست. در برخی از الگوریتمها، پیشروی در فضای هدف میتواند در راستای هدایت جستجو در فضای متغیر تصمیم مورد استفاده قرارگیرد.

تابع هدف محدب: یک مسئله بهینهسازی چندهدفی محدب است، اگر همه توابع هدف و فضای شدنی آن محدب باشد. براساس این تعریف، یک مسئله برنامهریزی خطی چندهدفی، یک مسئله محدب است.

چون یک مسئله بهینهسازی دارای دو فضا (فضای هدف و فضای متغیر تصمیم)، است، تحدب در هر فضا برای یک الگوریتم بهینهسازی چندهدفی مهم است. همچنین، این امکان وجود دارد که فضای جستجو نامحدب باشد، در حالی که فضای بهینه پارتو محدب است.

به غیر از داشتن اهداف چندگانه، تفاوت های بنیادی دیگری بین بهینهسازی تکهدفی و چندهدفی وجود دارند.

16- تئوری مجموعه های فازی و منطق فازی

در نظریه کلاسیک، یک مجموعه شامل تعدادی از اجزا است که به واسطه خصوصیات مشترک گرد هم جمع شدهاند. راههای مختلفی برای نمایش مجموعههای کلاسیک وجود دارد که عبارتند از:

نمایش عناصر مجموعه به صورت: A=X1,…,Xn

تعریف خصوصیات عناصر مجموعه به صورت {x خاصیت p را داشته باشد  A=xCX}

استفاده از تابع مشخصه به صورت μA:X→0,1. تابع مشخصه مجموعه جهانی X را به دو مقدار صفر و یک، تصویر میکند. عناصری که مجموعه A هستند مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر میگیرند.

همانطورکه مشاهده میگردد در مجموعههای کلاسیک یک عنصر یا عضو مجموعه مورد نظر هست یا نیست. بنابر این مجموعههای کلاسیک برای مفاهیمی مناسب است که به طور قطعی و مشخص قابل تشخیص است. در حالی که مفاهیمی وجود دارند که نمیتوان به طور مشخص و قطعی برای آنها حد و مرز مشخص نمود. برای رفع این نقیصه در بیان مجموعهها، نظریه مجموعههای فازی در سال ۱۹۹۵ میلادی توسط پروفسور لطفی زاده ارائه شد.

1-16- تعریف مجموعههای فازی

اگر X مجموعه ای از عناصر باشد که با x نشان داده میشوند، آنگاه مجموعه فازی A در X مجموعه زوجهای مرتب شدهای به صورت معادله 1 میباشد.

(1)                                                                  A=X,μAx⋮x∈X

A در x عضویت درجه یا عضویت تابع، μAx است.

اگر فضای تابع عضویت تنها شامل اعداد صفر و یک باشد، آنگاه مجموعه مورد نظر یک مجموعه کلاسیک خواهد بود و اگر شامل اعداد حقیقی بین صفر و یک نیز باشد، آنگاه مجموعه مورد نظر یک مجموعه فازی خواهد بود. باید در نظر داشت که در مجموعههای فازی، زوجهای مرتبی که μAx آنها صفر باشد نشان داده نمیشوند.

2-16- توابع عضویت فازی

نحوه ایجاد مجموعههای فازی و تعریف توابع عضویت آنها بستگی به زمینه و دامنه کاربردی آنها دارد. تعریف یک مجموعه فازی برای مفهوم مورد نظر، با تعریف یک تابع عضویت مناسب برای آن کامل میشود. در ادبیات نظریه مجموعههای فازی، روشهای مختلفی برای تعریف تابع عضویت معرفی شده است.

روشهای مختلف ارائه شده برای ایجاد تابع عضویت را می توان به دو طبقه تقسیم نمود:

الف – روشهای مستقیم

ب- روشهای غیر مستقیم

به طور کلی در روشهای مستقیم، فرد یا افراد خبره به سوالاتی پاسخ میدهند که به طور مستقیم منجر به تعریف تابع عضویت میگردد. در حالی که در روشهای غیر مستقیم آنها به تعدادی سوال پاسخ میدهند که تابع عضویت با تحلیل پاسخها توسط یک فرد متخصص برآورد میشود.

در ادبیات نظریه مجموعههای فازی، چند تابع عضویت بطور استاندارد تعریف شده و کاربردهای بسیاری در عمل داشتهاند که در ادامه تابع عضویت مثلثی تعریف میگردد. تابع عضویت مثلثی توسط سه پارامتر a,b,c تعریف میشود که شکل و رابطه آن به صورت شكل 6 تابع عضویت مثلثی میباشد.

شکل 6، تابع عضویت مثلثی

(2)                                               Trnx;a,b,c=0                                  x<ax-ab-a   a≤x≤bc-xc-b   b≤x≤c0                                  x>c

3-16- عملیات در مجموعههای فازی

مکمل مجموعه فازی AC یا AC بصورت A نشان داده میشود و درجه عضویت عناصر آن به صورت معادله 3 بدست میآیند.

(3)                                                                            μACx=1-μAx

اشتراک مجموعههای فازی: تابع عضویت عناصر مشترک مجموعههای فازی B و A با بکارگیری عمل حداقل به صورت معادله 4 بدست میآید.

(4)                                  μA∩B=minμAx,μBx=μAx∧μBx

بصورتیکه بیانگر عملگر حداقل میباشد.

اجتماع دو مجموعه فازی: تابع عضویت اجتماع دو مجموعه فازی با بکارگیری عمل حداکثر به صورت معادله 5 بدست میآید.

(5)                                  μA∪B=maxμAx,μBx=μAx∨μBx

بصورتیکه بیانگر عملگر حداکثر میباشد.

ضرب کارتزین مجموعههای فازی: فرض کنید An و ... و A2 و A1 مجموعههای فازی در X1 و X2 و ... Xn باشند. ضرب کارتزین آنها یک مجموعه فازی روی فضای X1.X2..Xn خواهد بود که تابع عضویت آن به شرح معادله 6 خواهد بود.

(6)                                  μA1,A2,…,An=minμAixix=x1,…,xn,xi∈Xi

جمع جبری مجموعههای فازی: جمع جبری مجموعههای فازی یک مجموعه فازی خواهد بود بصورت معادله 7:

(7)                                  μA1,A2,…,An=minμAiXix=x1,…,xn,xi∈Xi

بطوریکه:

(8)                                              μA+Bx=μAx+μBx-μAxμBx

ضرب جبری دو مجموعه فازی:

(9)                                                                                                     c=A∙B

(10)                                                                           c=x,μAxμBxx∈X

عملیات فازی در اعداد فاز:

فرض کنید عملیات * بیانگر هر یک از چهار عمل اصلی ریاضی باید و دو عدد فازی A و B روی مجموعه اعداد حقیقی تعریف شده است. معادله A*B بصورت معادله 11 تعریف میشود.

(11)                                                   A*BZ=supz=x*yminx,μAxμBy

در نتیجه برای چهار عمل اصلی خواهیم داشت.

(12)                                                   A+BZ=supz=x+yminx,μAxμBy

(13)                                                   A-BZ=supz=x-yminx,μAxμBy

(14)                                                   A×BZ=supz=x×yminx,μAxμBy

(15)                                                   A/BZ=supz=x/yminx,μAxμBy

عملیات ریاضی چهار عمل اصلی در اعداد فازی مثلثی بصورت معادله 16 تا 18 نیز قابل تعریف است.

فرض کنید دو عدد فازی مثلثی A=(a1,a2,a3) و B=(b1,b2,b3) تعریف شده باشند. آنگاه خواهیم داشت.

(16)                                                   A+B=a1+b1,a2+b2,a3+b3

(17)                                                                              -B=-b3,-b2,-b1

(18)                                                   A-B=a1-b3,a2-b2,a3-b1

حاصل ضرب و تقسیم دو عد فازی مثلثی دیگر یک عدد فازی مثلثی نیست ولی به عنوان یک تقریب میتوان فرض نمود که حاصل یک عدد فازی مثلثی است و پارامترهای آن بصورت معادله 19 و 20 میباشد.

(19)                                                   A×B=a1×b1,a2×b2,a3×b3

(20)                                                              A/B=a1/b3,a2/b2,a3/b1

4-16- تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)

روش AHP بطور گسترده در انتخاب یک گزینه از بین سایر گزینه ها استفاده شده است، اما در  AHP کلاسیک، مقایسات زوجی برای هر سطح با توجه به هدف انتخاب بهترین گزینه با استفاده از مقیاس نه تایی انجام می شود؛ بنابراین بکارگیری AHP ساعتی دارای کمبودهایی است، مانند اینکه روش AHP:

١. اساسا در کاربردهای تصمیم گیری Crisp استفاده شده است.

۲. مقیاس خیلی نامتعادل قضاوت را مورد بررسی قرار می دهد.

۳. عدم اطمینان های موجود در قضاوت های فردی را در نظر نمیگیرد.

4. رتبه بندی این روش تقریبا غیر دقیق است.

5. قضاوت های ذهنی، انتخاب و عملکرد تصمیم گیران تأثیرات بسیار زیادی در نتایج AHP دارد.

بعلاوه این موضوع که ارزیابیهای افراد از شاخصهای کیفی همیشه ذهنی و بنابر این غیر دقیق هستند، موضوعی قابل قبول است. بنابراین AHP متعارف و کلاسیک، در دستیابی دقیق نیازمندیهای تصمیم گیران ناکافی و ناکارآمد به نظر میرسد. به منظور مدلسازی این نوع از عدم اطمینانها در ترجیحات افراد بشر، تئوری مجموعههای فازی باید با مقایسات زوجی - به عنوان توسعهایی از تکنیک AHP - ترکیب شود. این تکنیک تصمیمگیری ترکیبی درک دقیقتری از فرآیند تصمیمگیری ارائه میدهد.

در این قسمت تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) که در ابتدا توسط چانگ معرفی شد، مورد بررسی قرار گرفته است. اگر مجموعه موضوعات به صورت { X = {x1, x2, x3, … , xn بوده و مجموعه هدف آن به صورت { g = {g1, g2,g3,…,gn  تعریف گردند، بر طبق روش تحلیلی چانگ هر موضوع برای هر هدف به ترتیبی که انجام میشود مورد تحلیل قرار میگیرد. بنابراین تحليل M، برای هر هدف ارزش گذاری میشود که میتواند از طریق معادله 21 بدست آید.

(21)                                                              Mgi1,Mgi2,Mgi3,…,Mgim,i=1,2,…,m

که: Mgim,(i=1,2,…,m) همان اعداد فازی مثلثی میباشند که پارامترهای آن l، m و u است که به ترتیب عبارتنداز کم احتمال ترین ارزش، محتمل ترین ارزش و بیشترین ارزش ممکن. یک عدد فازی مثلثی بصورت (l،m،u) نشان داده میشود. گامهای تحلیل چانگ بصورت زیر میباشد.

گام 1: ارزش ترکیبی فازی با توجه به i امین مورد، بصورت معادله 22 تعریف میگردد.

(22)                                                              si=j=1mMgij⨂i=1nj=1mMgij-1

برای بدست آوردن j=1mMgij عملیات جمع ارزشهای تحلیل m برای یک ماتریس خاص بصورت معادله 24 انجام میشود.

(24)                                                              j=1mMgij=j=1mlj,j=1mmj,j=1muj

برای بدست آوردن عبارتi=1nj=1mMgij عملیات جمع فازی ارزشهای Mjgj(j=1,2,…,m) مطابق با معادله 25 محاسبه میشود.

(25)                                                      i=1nj=1mMgij=i=1nli,i=1nmi,i=1nui

و سپس معکوس بردار فوق با استفاده از معادله 26 تعریف میشود.

(26)                                                      i=1nj=1mMgij-1=1i=1nui,1i=1nMi,1i=1nli

بطوریکه ui,mi,li>0

در نهایت برای بدست آوردن si، عملیات ضرب مطابق با معادله 27 انجام میشود:

(27)              si=j=1mMgij⨂i=1nj=1mMgij-1=j=1mlj*1i=1nui,j=1mmj*1i=1nMi,j=1muj*1i=1nli

گام 2: اگر M1=(l1,m1,u1) و M2=(l2,m2,u2) دو عدد فازی مثلثی باشند، درجه احتمال اینکه M1=(l1,m1,u1)≤M2=(l2,m2,u2) باشد بصورت معادله 28 تعریف میشود.

(28)                                                      VM2≥M1=supy≥xminμM2y

این رابطه همچنین میتواند بصورت معادله 29 نیز بیان شود.

(29)                                                      VM2≥M1=hgtM1∩M2=μM2d=1                                                                     if m2≥m10                                                                       if l1≥u2l1-u2m2-u2-(m1-l1)        otherwise

شکل 7، معادله 29 را نشان میدهد که در آن d عرض نقطه تقاطع D در محور افق بین μM1 و μM2 میباشد. برای مقایسه M1 و M2 نیاز به هر دو ارزش VM1≥M2 و VM2≥M1 میباشد.

شکل 7، تقاطع M1 و M2

گام 3: درجه احتمال اینکه یک عدد فازی، بزرگتر از k عدد فازی mi (i=1,2,…,k) باشد را میتوان بصورت معادله 30 تعریف نمود.

(30)                                                      VM≥M1,M2,…,mk=VM≥M1,M≥M2,…,M≥Mk=minVM≥Mi, i=1,2,…,k

فرض کنید که dAi=minVSi≥Sk برای k=1,2,…,n و k≠i سپس بردار وزنی از رابطه 31 بدست میآید.

(31)                                                      W'=D'S1,D'S2,…,D'SnT

که در آن Si(i=1,2,…,n)، n عنصر میباشند.

گام 4: از طریق نرمال سازی، بردار وزنی نرمال شده با استفاده از معادله 32 محاسبه میشود.

(32)                                                         W=DS1,DS2,…,DSnT

که در آن W عددی غیر فازی میباشد.

ارزشگذاری معیارها، از طریق مقایسه زوجی و اعطای امتیازات که اعداد فازی مثلثی هستند و بیانگر ارجحیت یا اهمیت بین دو معیار است، صورت میپذیرد. لذا تصمیم گیرنده شاخصها را با هم مقایسه میکند و از اعداد فازی مثلثی برای مقایسات زوجی استفاده میکند. با استفاده از طیف 9.1 تا ۹ ساعتی میتوان ماتریس مقایسات زوجی را به صورت اعداد فازی مثلثی تشکیل داد. یعنی تصمیم گیرنده ترجیحات خود را با مقایسه زوجی عناصر هر سطح نسبت به سطوح بالاتر به شیوه فازی بیان میکند. ارزشهای ترجیحی در روش AHP فازی به شرح جدول 2 است.

جدول 2، اعداد فازی متناظر با ارجحیتها در مقایسات زوجی

17- سیستم استنتاج فازی

علاوه بر شبکة عصبی مصنوعی، فنآوری دیگری هم در اواسط دهة 60 وارد عرصه شد که تا حدود زیادی به منطق فازی مربوط میشد. پروفسور لطفیزاده، استاد ایرانیالاصل دانشگاه کالیفرنیا، برای اولین بار تئوری فازی را معرفی کرد و در سال 1965 اولین مقالة خود را در زمینة فازی تحت عنوان مجموعههای فازی منتشر کرد (سمنانی و حاجیانفر،1388).

نظریة مجموعههای فازی، یک نظریة نسبتاً جدید ریاضی است. هدف این نظریه، یافتن الگوهای ریاضی است که با نحوة تفکر و استنتاج انسانی و همچنین با الگوهای طبیعی و واقعی تطابق و سازگاری داشته باشد. هرچند این شاخه از علم بسیار جوان است، اما هم از جنبة نظری و هم از جنبة کاربردی، پیشرفتهای شایانی در آن صورت گرفته است (کورهپزاندزفولی، 1384).

ساختمان اولیة سیستم استنتاج فازی، شامل سه مؤلفه است: الف) پایگاه قانون که شامل مجموعهای از قوانین فازی است، ب) پایگاه داده که توابع عضویت استفاده شده در قوانین فازی را تعریف میکند و ج) مکانیسم استدلال که براساس قوانین، الگوی ورودی را به خروجی مربوطه مرتبط میسازد (کیانیمهر، 1392).

1-17 سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی

مشکل اصلی منطق فازی این است که روند سیستماتیکی برای طراحی یک کنترلکنندة فازی وجود ندارد. بهعبارت دیگر، یک شبکة عصبی این توانایی را دارد که از محیط آموزش ببیند، ساختارش را خود مرتب کند و با شیوهای، تعامل خود را تطبیق دهد (نورانی و همکاران، 1387). با توجه به توانایی شبکة عصبی در شبیهسازی فرآیند پیچیده و غیرخطی و توانایی منطق فازی در مدلسازی عدم قطعیتها، ترکیب این دو روش قادر است از توانایی هر دو روش در امر مدلسازی استفاده کند (فتحآبادی و همکاران، 1387). بدینمنظور پروفسور ژانگ،(1993) سیستم استنتاج فازی – عصبی (یکی از متداولترین سامانههای نروفازی) را ارائه کرد که قابلیت ترکیب توانایی دو روش مذکور را داشت (جانگ، 1997).

سیستم عصبی – فازی بیشتر با استفاده از سیستم فازی سونگو و به صورت ساختار شبکهای پیشرونده استفاده میشود که دارای 5 لایه به شرح زیر است (نایاک و همکاران، 2004).

1-  لایة ورودی: لایة اول شامل گرههای ورودی که هر گرة آن، یک مجموعه فازی و خروجی هر گره، درجة عضویت متغیر ورودی در این مجموعة فازی است. این لایه، بیان کنندة توابع عضویت

فازی است.

2- لایة فازیساز: لایة دوم شامل گرههای قاعده که هر گره در این لایه، درجة فعالیت یک قانون را محاسبه میکند. در این لایه، عملگر or و AND به کار برده میشود تا خروجی که نمایانگربخش مقدم آن قانون است، به دست آید.

3- لایة قاعدة مبنا: لایة سوم که شامل گرههای متوسط یا گرههای میانگین است و نسبت درجة فعالیت قانون به مجموع درجات فعالیت کلیة قوانین را محاسبه میکند.

4- لایة خروجی فازی: لایة چهارم شامل گرههای نتیجه که با استفاده از مشخصههای نتیجه، خروجی هر گره محاسبه میشود. این لایه، لایة قوانین نیز نامیده میشود.

5- لایة خروجی: لایة پنجم که شامل گرههای خروجی است. این تک گره، خروجی کلی را با جمع کردن همة سیگنالهای ورودی محاسبه میکند. بنابراین در این لایه، فرآیند غیرفازیسازی، نتایج هر قانون فازی را به خروجی غیرفازی تغییر شکل میدهد.

سیستم استنتاج عصبی – فازی از الگوریتمهای یادگیری شبکة عصبی و منطق فازی به منظور طراحی نگاشت غیرخطی بین فضای ورودی و خروجی استفاده میکند و همچنین با توجه به توانایی در ترکیب قدرت زبانی یک سیستم فازی با قدرت عددی یک شبکة عصبی، در مدلسازی فرآیندهایی مانند هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، مدیریت مخازن و برآورد بار رسوب معلق بسیار قدرتمند است (نورانی و همکاران، 1387).

در شبکة عصبی – فازی، ابتدا قسمت شبکة عصبی، برای یادگیری آن و طبقهبندی کردن تواناییها و به منظور ایجاد قواعد منطق فازی و توابع عضویت در طول دورة تناوب یادگیری و اصلاح آنها حتی پس از یادگیری، به کار میرود. از طرف دیگر، منطق فازی برای استنباط و مهیا نمودن یک خروجی قطعی یا غیرفازی شده (وقتی که متغیرهای فازی ایجاد میشوند) مورد استفاده قرار میگیرند. ترکیب منطق فازی با شبکة عصبی، روز به روز کاربرد عمومیتری پیدا میکند. شبکههای عصبی مصنوعی و منطق فازی، در حال حاضر مباحثی علمی و صرفاً تئوری نیستند. این تعاریف در بسیاری از مصنوعات به کار گرفته شدهاند (کارتالوپوس، 1381).

مشکل اصلی مدل عصبی – فازی، احتیاج نسبتاً زیاد به زمان برای آموزش ساختار و تعیین پارامترها است (نورانی و همکاران، 1387). نمونهای از شبکة عصبی – فازی تطبیقی در شکل 8 نشان داده شده است.

شکل 8، ساختار شماتیک شبکة عصبی- فازی تطبیقی

18- خوشه بندی فازی

خوشه بندی عبارت است از گروه بندی عناصر با ویژگی های مشابه، به گونه ای که عناصر موجود در یک گروه، بیشترین شباهت را نسبت به هم و بیشترین تفاوت را با عناصر موجود در دیگر گروه ها داشته باشند. هدف خوشه بندى،دستیابى سریع و مطمئن به اطلاعات همبسته و شناسایى ارتباط منطقى میان آنها است. هر خوشه دارای نماینده ای است که معرف خوشه بوده و غالبا بیانگر مرکز خوشه نیز می باشد. میزان شباهت داده ها به مرکز خوشه، عموما توسط پارامتری بنام معیار شباهت تعیین می گردد. معیار شباهت غالبا بر اساس اصل حداکثر کردن جدایی بین خوشه ها و در عین حال حداقل کردن پراکندگی داخل خوشه ها تعیین می شود.

خوشه بندی میتواند به دو صورت انجام شود:

خوشه بندی غیرفازی و خوشه بندی فازی. در خوشه بندی غیرفازی هر داده تنها به یک خوشه تعلق می گیرد درحالیکه در خوشه بندی فازی هر داده می تواند به چند خوشه با درجه عضویت بین صفر و یک تعلق داشته باشد. می توان خوشه بندی غیرفازی را حالت خاصی از خوشه بندی فازی دانست که میزان تعلق هر داده به خوشه ای که عضو آن است یک، و به مابقی خوشه ها صفر است. یکی از انواع پیچیده مسائل خوشه بندی، زمانی طرح می شود که تعداد خوشه ها نیز نامعلوم بوده و الگوریتم خوشه بندی موظف به پیدا کردن تعداد خوشه ها باشد. این مسأله اصطلاحا خوشه بندی خودکار نامیده می شود.

هر چند در سال های اخیر، الگوریتم های متعددی برای خوشه بندی داده های پیچیده و حجیم ارائه شده است؛ ولی در بیشتر این الگوریتم ها، تعداد خوشه ها می بایست از قبل معلوم بوده و خود الگوریتم نمی تواند تعداد بهینه خوشه ها را بدست آورد. این درحالیست که برای بسیاری از داده های واقعی، تعداد خوشه ها معلوم نبوده و حتی نمی توان تقریبی از تعداد آنها را نیز مشخص کرد. از اینرو، حل مسأله خوشه بندی در حالت کلی و مسأله خوشه بندی خودکار به صورت خاص، بعضا می تواند خارج از توان الگوریتم های رایج خوشه بندی باشد. یکی از راهکارهای پیشنهادی برای این موضوع، تبدیل مسأله خوشه بندی به یک مسأله بهینه سازی و حل آن با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی هوشمند است. الگوریتم های بهینه سازی هوشمند مورد استفاده در حل مسائل خوشه بندی، به دو دسته کلی الگوریتم های تک هدفه و چندهدفه تقسیم بندی می شوند. از جمله الگوریتم های بهینه سازی تک هدفه مورد استفاده در حل مساله خوشه بندی خودکار، می توان به الگوریتم ژنتیک، الگوریتم تبرید فلزات، الگوریتم ازدحام ذرات، الگوریتم تکامل تفاضلی و الگوریتم رقابت استعماری اشاره کرد.

19- رگرسیون فازی

همانطورکه مي دانيد در رگرسيون کلاسيک فروض زير برقرار است:

1)     فرض مي شود که متغيرهاي مورد مطالعه دقيق هستند و مشاهدات مربوط به آنها نيز دقيق مي باشند.

2)  اختلاف بين مقدار مشاهده شده متغير وابسته با مقداري که از طريق محاسبات مدل انجام مي شود خطاي مدل بوده و اين خطا به خطاهاي تصادفي مربوط به مشاهدات و اندازه گيري متغيرها و يا عدم حضور برخي متغيرهاي مهم در مدل نسبت داده مي شود.

3)  در ارتباط با جملات خطا و يا توزيع احتمالي آنها مفروضات نرمال بودن، ناهمبسته بودن، ثبات واريانس و ...) در نظر گرفته مي شود تا بتوان بر مبناي آنها تجزيه و تحليل آماري انجام داد.

اما فرض کنيد يک يا جند فرض بالا برقرار نباشد. يا به دليل حجم کم نمونه نتوان به درستي فروض فوق استناد نمود. يا اينکه يک يا جند متغير نادقيق بوده و يا نادقيق گزارش شده باشند و يا اينکه متغيرهاي مدل داراي ارتباط نادقيق و مبهم و يا تقريبي با يکديگر باشند و يا اصولا فروض نرمال بودن خطا، ناهمساني واريانس و ... برقرار نباشد؛ در اين حالت چه بايد کرد؟

يک از راهکاري پيش روي ما در اين حالت ها استفاده از رگرسيون فازي است.

در رگرسيون کلاسيک براي برآورد پارامترهاي مدل از روش حداقل مربعات (Least Square) استفاده مي شود. اما در رگرسيون فازي روش هاي جايگزين ديگري وجود دارد که در اين نوشتار به روش « برنامه ريزي خطي براي مينمم کردن پهنه فازي » مي پردازيم.

به سه حالت رگرسيون فازي در زير توجه فرمائيد:

1-    رگرسيون فازي با ضرايب فازي: صرفا ضرايب معادله رگرسيون فازي (مبهم و نادقيق) هستند.

2-    رگرسيون فازي با داده فازي: صرفا متغيرها فازي (مبهم و نادقيق) هستند.

3-    رگرسيون فازي حداقل مربعات: در شرايطي که هم متغير ها و هم ضرايب معادله رگرسيوني فازي (مبهم و نادقيق) هستند.

رگرسيون فازي  با ضرايب فازي که موضوع بحث امروز ما مي باشد اولين بار توسط تاناکا (Tanaka) و همکارانش در سال 1982 مطرح و روش آنها با فعاليت هاي آتي پيترز (Peters) در 1994، لوزينسکي و مت لوکا (Luczynski & Matloka) در  1995 و تاناکا و لي (Tanaka & Lee) در 1999 دنبال شد.

رگرسيون فازي با ضرايب فازي زماني کاربرد دارد که متغيرها و مشاهدات ما دقيق هستند اما ضرايب مدل فازي فرض مي شوند. مثلا شرکتي را در نظر بگيريد که قيمت سهام آن در يازار بورس تابع سه متغير X1 و X2 و X3 باشد. سه متغير مزبور در پريودهاي ماهانه فصلي و يا سالانه به صورت دقيق قابل مشاهده و ثبت مي باشد و لذا متغيرهاي ما مبهم و نادقيق نمي باشند اما ضرايب تعديل کننده اين سه متغير به دليل عدم قطعيت هاي محيطي در حال تغييرات زيادي مي باشد که به ناچار فازي تلقي مي گردند. تاناکا در سال 1982 مدل پيشنهادي خود را براي چنين رگرسيوني با معرفي پارامتر h که شدت فازي بودن اين متغيرها و يا عدم قطعيت آنها را نشان مي دهند آغاز نمودند. براي مثال 0.5.

معادله رگرسيوني مد نظر نهائي ما عبارتست از:

Y=A0+A1*X1+A2*X2+A3*X3

اما به منظور تعيين ضرايب A0 تا A3 ابتدا بايد بدانيم که آيا اين ضرايب اعداد فازي متقارن مي باشند با خير؟ به عبارتي چنانچه عددي متقارن باشد پهناي فازي ان از دو طرف مرکز عدد فازي يکسان است اگر چنين بود رابطه تابع هدف را به صورت زير مي نويسم:

که در آن m تعداد مشاهدات مي باشد و در اين مثال تابع هدف ساده شده به شکل زير است:

Min Z= m*S0+SX1*S1+SX2*S2+SX3*S3

21- تصمیم گیری فازی

در تفكر كلاسيك تصميم گيرنده براي تصميم گيري به آگاهي عميق و همه جانبه از شرايط موجود نيازمند است. اما با ظهور تفكر فازي اين مشكل تا حد زياد ي مرتفع گرديد و تصميم گيرندگان توانستند با به كار گيري فنون ارائه شده در منطق فازي به تصميم گيري در شرايط مبهم بدون نياز به اطلاعات كامل و اعداد قطعي بپردازند. در حالت قطعي كه به آن شرايط اطمينان كامل نيز مي گويند ضريب اطمينان داده ها صد درصد است. مفهوم فازي يك مفهوم عام از مفاهيم سربسته و مبهم است. سربسته مفاهيمي هستند كه درك آنها با عبارات توضيحي همراه است و مفاهيم مبهم مفاهيمي هستند كه حد و مرز آنها مشخص است. براساس استدلال، تحليل اين نوع مفاهيم با منطق فازي امكان پذير است.

به علت عواملي نظير عدم اطلاعات دقيق و ناقص، ذهنيت و زبان شناسي كه با درجه كم و زياد در زندگي واقعي نقش دارند تصميم گيري فرايند مشكلي مي باشد. اين عوامل نشان مي دهند كه فرايند تصميم گيري در يك محيط فازي و منطق فازي است. در اين مقاله نيز به علت اينكه نمي توان اطلاعات را دقيق بيان نمود از تصميمم گيري و مدل هاي فازي استفاده شده است. تفاوت شرايط فازي با عدم اطمينان كامل در اين است كه در حالت فاز ي ميتوان تابع تعلق براي اندازه گيري مفاهيم يا مجموعه هاي مبهم تعريف كرد؛ در صورتي كه در شرايط عدم اطمينان كامل، تابع احتمال و تابع تعلق براي داده ها قابل تعريف نيست.

می توان دلایل استفاده گسترده از منطق فازی را در موارد ذیل خلاصه نمود:

- منطق فازی از نظر مفهومی بسیار ساده می باشد؛ زیرا مفاهیم ریاضی مورد استفاده در استدلال فازی بسیار ساده هستند.

- منطق فازی بسیار انعطاف پذیر است. در واقع به آسانی می توان یک سیستم فازی را برای حل یک مسئله جدید سازماندهی نمود و نیازی به طراحی دوباره سیستم وجود ندارد.

- منطق فازی توان تحمل داده های غیر دقیق فازی را به شکل مطلوبی دارا می باشد. با نگاه دقیق به هر چیزی، متوجه نوعی نادرستی در آن می شویم و منطق فازی از این مفهوم یک پردازش سازمان یافته می سازد.

- منطق فازی دارای قابلیت مدل سازی توابع غیرخطی پیچیده می باشد. می توانیم برای برقراری ارتباط بین هر مجموعه از داده های ورودی و خروجی، از سیستم فازی استفاده کنیم. این فرآیند از طریق تکنیک هایی نظیر ANFIS بسیار ساده می شود.

- منطق فازی بر مبنای تجربه متخصصان عمل می کند. برخلاف شبکه های عصبی که داده های آموزشی را دریافت کرده و مدل های مبهم تولید می کنند، منطق فازی به ما اجازه می دهد تا بر تجربه متخصصانی که شناخت دقیقی از سیستم مورد بررسی دارند، تکیه نماییم.

- منطق فازی با تکنیک های کنترلی مرسوم قابل ادغام است. سیستم های فازی الزاماً جایگزینی برای روش های کنترلی نیستند؛ بلکه در بسیاری از موارد سیستم های فازی، پیاده سازی سیستم های کنترلی را تکمیل و تسهیل می کنند.

- منطق فازی بر مبنای زبان طبیعی می باشد. اصول این منطق بر مبنای نوع ارتباط بشر است. از آنجا که منطق فازی بر پایه ساختارهای توصیف کیفی در زبان روزمره استوار می باشد، استفاده از آن بسیار ساده است.

22- شبکه های عصبی مصنوعی

1-22- تعریف و مفهوم شبکه عصبی مصنوعی

شبکة عصبی مصنوعی در واقع، مدل ساده شدهای از مغز انسان است. این شبکه یک ساختار ریاضی است که توانایی نشان دادن فرآیندها و ترکیبات دلخواه غیرخطی جهت ارتباط بین ورودیها و خروجیهای هر سیستمی را داراست. در این شبکهها به کمک دانش برنامهنویسی، ساختار دادهای طراحی میشود که میتواند همانند نرون عمل کند. این ساختار داده، گره نامیده میشود. مدلهای شبکة عصبی قادرند رابطة میان ورودیها و خروجیهای یک سیستم را توسط شبکهای از گرهها که همگی به هم متصل هستند، تعیین نمایند که در آن، میزان فعالیت هر یک از این اتصالات توسط اطلاعات تاریخی ثبت شده تنظیم میشود (فرآیند یادگیری) و در نهایت مدل قادر خواهد بود قوانین مرتبط میان ورودیها و خروجیها را کشف نماید، هرچند این قوانین غیرخطی و پیچیده باشند (منهاج، 1379).

2-22- تاریخچة شبکه عصبی مصنوعی

شبکه عصبی، نامی نوین در علوم مهندسی است که به طور ابتدایی توسط روزن بلات در سال 1942 و به شکل جدی و تأثیرگذار در سال 1986 توسط رومل هارت و مک کللند با ابداع و ارائه مدل پرسپترون توسعه یافت و به جهان معرفی شد (شریفی و همکاران، 1384).

پس از مطرح شدن مدل پرسپترون شبکة عصبی توسط پیتس و مک کلوچ که یک مدل سادة خطی بود. دونالد هب در سال 1949 قانون آموزش را بیان کرد و استفاده از آن را در آموزش شبکة عصبی مصنوعی مورد بررسی قرار داد (شکاری، 1390). پس از یک دوره افول موقت شبکة عصبی مصنوعی به دلیل عدم توانایی شبکههای عصبی در حل مسائل غیرخطی، هاپفیلد در سال 1982 با معرفی شبکههای چندلایه و الگوریتمهای یادگیری دارای بازخورد، راه حلی برای حل موارد غیرخطی ارائه نمود. از نیمة دهة 90، نسل سوم شبکههای عصبی مصنوعی مطرح شدند که در این زمان، محدودیتهای تئوری و عملی شبکه، عمومیت و حدود آن و نیز شبکههای عصبی ترکیبی، الگوریتمهای ژنتیکی و منطق فازی مورد بررسی قرار گرفتند (البرزی، 1388). مدلهای مختلف و روشهای آموزش متنوعی معرفی و توسعه داده شدند و شبکههای عصبی در کاربردهایی برای تشخیص الگو، تقریب توابع و مدلسازی سیستمهای دینامیکی خطی و غیرخطی و غیره مورد استفاده قرار گرفتند (تاکامی، 1384).

3-22- کاربرد شبکه عصبی مصنوعی

امروزه شبکههای عصبی مصنوعی به طور گستردهای با هدف دستیابی به عملکرد شبه انسانی مطالعه میشوند. به طور کلی میتوان گفت که شبکههای عصبی از دو دیدگاه مورد مطالعه قرار میگیرند. دیدگاه اول، مربوط به علوم شناختی است و دیدگاه دوم که در واقع به تئوری پردازش اطلاعات برمیگردد، همان پیوندگرایی است. شبکههای عصبی مطرح شده در این تحقیق نیز، مربوط به دیدگاه دوم از نقطه نظر مهندسی میباشد (منهاج، 1379).

4-22- معماری شبکه عصبی مصنوعی

معماری مناسب به معنی انتخاب بهینة تعداد لایهها، تعداد نرونها در هر لایه و نوع تابع حرکت هر نرون است، که معماری بهینه شبکة عصبی مصنوعی مبتنی بر مجموعة دادهها و ویژگیهای آنها است (کاشفی و همکاران، 1386).

شبکة عصبی مصنوعی، شامل اجزای سازندة لایهها و وزنهاست. رفتار شبکه به ارتباط بین اعضا بستگی دارد. در حالت کلی، در شبکةهای عصبی سه نوع لایه نرونی وجود دارند که عبارتنداز:

1- لایة ورودی: این لایه اطلاعات خامی را که به شبکه تغذیه شده است، دریافت میکند.

2- لایههای پنهان: عملکرد این لایهها به وسیله ورودیها و وزن ارتباط بین آنها تعیین میشود.

وزنهای بین واحدهای ورودی و پنهان تعیین میکنند که چه وقت یک واحد پنهان باید فعال

شود.

3- لایه خروجی: عملکرد لایه خروجی بستگی به فعالیت لایه پنهان و وزن ارتباط بین واحد پنهان

و خروجی دارد.

در شبکههای عصبی چند نوع اتصال و یا پیوند وزنی وجود دارد که عبارتند از:

1. پیشرو: بیشترین پیوندها از این نوع است که در آن، سیگنالها تنها در یک جهت حرکت میکنند. از ورودی به خروجی هیچ بازخوردی (حلقه) وجود ندارد. خروجی هر لایه بر همان لایه تأثیری ندارد.

2. پسرو: دادهها از گرههای لایه بالا به گرههای لایه پایین بازخورانده میشوند.

3. جانبی: خروجی گرههای هر لایه به عنوان ورودی گرههای همان لایه استفاده میشوند (شکاری،

1390).

- نرون

نرون، به عنوان کوچکترین واحد پردازشگر دادهها در یک شبکة عصبی مصنوعی است و اساس عملکرد و رفتار آن را تشکیل میدهد. نرونها، یکسری ورودیها را از مسیرهای مختلف دریافت میکنند و وزنهای نرون در هر مسیر بر ورودیها تأثیر میگذارد و به همراه یک مقدار ثابت یا آستانه یا بایاس به عملگر یا تابع محرک سلول وارد میشود. سلول شبکه عصبی با توجه به نوع تابع تعریف شده، مقداری را تولید میکند که به سلول یا سلولهای دیگر یا خروجی شبکه ارائه میشود (عبقری، 1384).

نوع تابع و روابط بین ورودیها با توجه به نوع سلول و ساختار شبکه مطابق رابطه (33) تعریف میشود. چگونگی اتصال سلولهای عصبی در لایةهای مختلف، مشخصکنندة ساختار شبکه است که معماری شبکه نام دارد (میرزاوند، 1391).

(رابطه 33)                                                                                      y=fx.w.b

که در این رابطه، y خروجی نرون، f تابع محرک، x ورودی نرون، w وزن نرون و b بایاس نرون است.

- تابع محرک

هر سلول در شبکة عصبی مصنوعی، دارای تابعی است که نشاندهندة رفتار آن سلول عصبی است و تابع فعالیت یا تابع محرک نامیده میشود (عبقری، 1384).

- لایه

یک لایه، از یک یا چند سلول (نرون) تشکیل میشود. سلولهای قرار گرفته در یک لایه، دارای تابع محرک یکسان هستند. تابع آموزش برای تمام سلولهای هر لایه، یکسان است و برای هر لایه میتوان تابع آموزش دلخواه را در نظر گرفت. مهمترین خصوصیات سلولهای یک لایه این است که ابتدا محاسبات مربوط به یک لایه به طور کامل انجام میپذیرد و پس از آن، محاسبات لایة بعدی انجام میشود که نتایج آن در محاسبات لایة بعدی مؤثر خواهد بود (تسلطی، 1381).

5-22- انواع مدلهای شبکة عصبی مصنوعی

شبکههای عصبی مصنوعی دارای مدلهای مختلفی هستند که مبتنی بر جهت ورود اطلاعات و پردازش آنها به انواع شبکههای عصبی پیشرو، شبکههای برگشتی (شبکه المان)، پرسپترون چندلایه با حافظه (شبکة عصبی رگرسیونی عمومی)، شبکة عصبی پرسپترون تک لایه، شبکة عصبی پرسپترون چندلایه پیشخور عمومیتیافته و توابع پایه شعاعی تقسیم میشوند. در این بخش به ذکر نمونههایی از آن اکتفا شده است (کیانیمهر، 1392).

1-5-22- شبکة عصبی پرسپترون تک لایه

روزن بلات با اتصال نرونها به طریقی ساده، پرسپترون را ابداع کرد و برای نخستین بار، این مدل را در کامپیوترهای دیجیتال شبیهسازی، تحلیل نمود (نظری، 1391) برای آموزش شبکه پرسپترون تک لایه، زوج بردارهای آموزشی، شامل بردار ورودی و خروجی به شبکه داده میشود. سپس ماتریس وزن با درایههای کوچکی، برای همه وزنهای شبکه به صورت تصادفی فرض میشود. شبکههای عصبی تک لایه، از این مشکل اساسی برخوردارند که تنها توانایی حل آن دسته از مسائل و طبقهبندی را دارند که به طور خطی از هم مستقلاند و از حل بسیاری از مسائل و طبقهبندی الگوهایی که در فضای ورودی به طور خطی از هم جدا ناپذیرند؛ ناتوان میباشد (منهاج، 1371).

2-5-22- شبکة عصبی پرسپترون چندلایه

یکی از متداولترین شبکههای عصبی مورد استفاده، شبکة عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) است. این شبکه از یک لایة ورودی، یک لایة خروجی و یک لایه بین آنها که لایة پنهان نام دارد، تشکیل شده است (علیمحمدی و افشار، 1385).

زمانی که بردار ورودی عرضه میشود، گرههای لایة ورودی آن را دریافت میکنند و آن را بدون هیچ پردازشی به گرههای اولین لایة پنهان میفرستند. تا اینکه نتیجه از گرههای لایة خروجی به عنوان یک بردار خروجی منظم به خارج فرستاده میشوند. به همین دلیل، این نوع شبکه را شبکة پیشخور مینامند. پردازشی که در کل گرهها صورت میگیرد، ممکن است بسیار پیچیده باشد؛ ولی این پردازش، نتیجة انجام پردازشهای سری و موازی ساده در لایههای مختلف شبکه است. عموماً یک نرون بیش از یک ورودی دارد. در این شبکه، نرونهای هر لایه تماماً به نرونهای لایه قبلی متصل شدهاند. خروجی هر لایه پس از تأثیر گذاشتن تابع محرک، ورودی لایة بعدی میگردد و این روند تا به دست آمدن خروجی شبکه ادامه مییابد. (کیانیمهر، 1392). در شکل 9، نمونهای از ساختار شبکة عصبی MLP نشان داده شده است.

شکل 9، نمایش ساختار شبکه عصبی MLP

3-5-22- شبکة عصبی پیشخور عمومیتیافته

شبکههای عصبی پیشخور عمومیتیافته (GFF) نوعی از شبکههای عصبی پرسپترون چندلایه هستند و تفاوت این شبکهها با شبکههای عصبی پرسپترون چندلایه در نوع قوانین یادگیری است. در این شبکه مسیر پاسخ همواره رو به جلو پردازش میشود و به نرونهای لایه یا لایههای قبل باز نمیگردد (شادمانی و همکاران، 1390).

4-5-22- شبکة عصبی تابع پایة شعاعی

یکی از مهمترین انواع شبکههای عصبی، تابع شعاعمدار (RBF) است. این شبکهها، روش متفاوتی نسبت به شبکههای عصبی MLP  ارائه میکنند (شکاری، 1390).

شبکههای شعاعی، نیازمند نرونهای بیشتری نسبت به شبکههای استاندارد پیشخور با الگوریتم پسانتشار خطا هستند؛ ولی اغلب این شبکهها را میتوان در زمانی کوتاهتر نسبت به زمان مورد نیاز برای شبکههای پیشخور، آموزش داد. این شبکهها زمانی که بردارهای ورودی فراوانی در دسترس باشد، از عملکرد مطلوبتری برخوردار هستند. ورودیهای یک نرون شعاعی، با سایر نرونها متفاوت است. در نرون شعاعی، ورودیهای تابع انتقال برابر است با بردار فاصله بین وزنها و ورودیها، ضربدر بایاس (صیادی و همکاران، 1388).

6-22- مزایای استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

شبکههای عصبی مصنوعی با وجود اینکه با سیستم عصبی طبیعی قابل مقایسه نیستند، ویژگیهایی دارند که آنها را در بعضی از کاربردها مانند تفکیک الگو و یا هر جا که نیاز به یادگیری با یک نگاشت خطی و یا غیرخطی باشد، ممتاز مینمایند. این ویژگیها عبارتند از:

1-6-22- یادگیری تطبیقی

یادگیری تطبیقی، توانایی یادگیری این مسأله است که چگونه وظایف خود را براساس اطلاعات داده شده به آن و یا تجارب اولیه انجام دهد. در واقع این نوع یادگیری، به معنای اصلاح شبکه است (البرزی، 1388).

2-6-22- پراکندگی اطلاعات

آنچه که شبکه فرامیگیرد، در وزنهای آن پنهان شده است. رابطة یک به یکی بین ورودیها و وزنها وجود ندارد و لذا میتوان بیان نمود که هر نرون، مربوط به همة ورودیهاست؛ ولی به هیچ یک از آنها به طور منفرد و مجزا مربوط نیست. در نتیجه اطلاعات به صورت متن توسط شبکههای عصبی پردازش میشود. بر این اساس، چنانچه بخشی از سلولهای شبکه حذف شوند و یا عملکرد غلط داشته باشند؛ باز هم احتمال رسیدن به پاسخ تقریباً صحیح وجود دارد (منهاج،1379).

3-6-22- قابلیت تعمیم

خاصیت تعمیمدهی، شبکه را قادر میسازد تا با برخورد با تعداد محدودی نمونه، یک قانون کلی را به دست آورد و نتایج این آموختهها را به موارد مشاهدهای از قبل نیز تعمیم دهد و در صورت نبود آن سامانه، باید بینهایت واقعیتها و روابط را به خاطر بسپارد (البرزی، 1388).

4-6-22- پردازش موازی

هنگامی که شبکة عصبی در قالب سختافزار پیاده میشود، سلولهایی که در یک تراز قرار میگیرند میتوانند به طور همزمان به ورودیهای آن تراز پاسخ دهند. این ویژگی، باعث افزایش سرعت پردازش میشود (منهاج، 1379).

5-6-22- مقاوم بودن (تحمل خطا)

در یک شبکة عصبی، هر سلول به طور مستقل عمل میکند و رفتار کلی شبکه، برآیند رفتارهای محلی سلولهای متعددی است. این ویژگی، باعث میشود تا خطاهای محلی از چشم خروجی نهایی دور بمانند که باعث افزایش مقاومت در سیستم میگردد (منهاج، 1379).

6-6-22- پایداری انعطاف پذیری

شبکة عصبی به حد کافی پایدار است تا هم اطلاعات فراگرفتة خود را حفظ کند و هم با قابلیت انعطاف و تطبیق و بدون از دست دادن اطلاعات قبلی میتواند موارد جدید را بپذیرد (البرزی، 1388).

7-6-22- خودسازماندهی

یک شبکة عصبی مصنوعی به طور خودکار میتواند سازماندهی دادههایی را که در طول آموزش دریافت میکند، انجام دهد. نرونها با قاعدة یادگیری، سازگار میشوند و پاسخ به ورودی تغییر مییابد (البرزی، 1388).

7-22- معایب شبکههای عصبی

با وجود برتریهایی که شبکههای عصبی نسبت به سامانههای مرسوم دارند، معایبی نیز دارند که پژوهشگران این رشته تلاش میکنند که آنها را به حداقل برسانند، از جمله:

1- قواعد یا دستورات مشخصی برای طراحی شبکه جهت یک کاربرد اختیاری وجود ندارد.

2- در مورد مسائل مدلسازی، صرفاً نمیتوان با استفاده از شبکه عصبی به فیزیک مسأله پی برد.

به عبارت دیگر مرتبط ساختن پارامترها یا ساختار شبکه به پارامترهای فرآیند، معمولاً غیرممکن است.

3- دقت نتایج، بستگی زیادی به اندازه مجموعه آموزش دارد.

4- آموزش شبکه ممکن است مشکل و یا حتی غیرممکن باشد.

5- پیشبینی عملکرد آینده شبکه (عمومیت یافتن آن)، به سادگی امکانپذیر نیست.

23- سری زمانی

اگر دادههایی که از مشاهدة یک فرآیند به طور پی در پی به دست میآیند، به صورت x1، x2 و x3 در نظر گرفته شوند، اندیس 1، 2 و 3 میتواند نشاندهندة بعد زمان یا فاصله باشد. چنین دنبالهای را سری مینامند. اگر اندیس، معرف بعد زمان باشد، سری را سری زمانی مینامند. بنابراین سری زمانی، یک مجموعة مشاهداتی است که برحسب زمان مرتب شده است. در واقع سری زمانی را میتوان به صورت بررسی تغییرات هر پدیده نسبت به زمان تعریف نمود (بزرگنیا، 1381).

هنگامیکه سریهای زمانی در عمل مورد تحلیل قرار میگیرند، مقدار محدودی دادة ثبت شده یا یک نمونه وجود دارد. تمام تشخیصهای ممکن از این فرآیند، جامعة آماری را تشکیل میدهند. هدف مطالعة هیدرولوژیکی، درک و توصیف کمی جامعة آماری است. فرآیند ایجاد کنندة این جامعة آماری، براساس تعداد محدودی نمونه است (سالاس 1996). قبل از مدلسازی یک سیستم، باید به ارتباط بین اجزاء و نحوة عملکرد بین ورودی و خروجیها پی برد. اگر یک حوزه آبخیز به عنوان یک سیستم طبیعی تلقی شود، این سیستم دارای دادههای گسسته در زمان و پیوسته در زمان است (عسگری، 1384).

در یک تقسیمبندی کلی، سری زمانی را به دو دسته پیوسته و گسسته تقسیمبندی میکنند. هرگاه مشاهدات به طور پیوسته در زمان ایجاد شده باشند، سری زمانی را پیوسته گویند. هرگاه مشاهدات فقط در زمانهای معینی که معمولاً به فواصل مساوی از یکدیگر قرار دارند، اخذ شده باشند؛ سری زمانی را گسسته گویند (بایزیدی و همکاران، 1391). چنانچه خروجی سری زمانی در هر زمان به ورودی همان زمان بستگی داشته باشد، سری زمانی را بدون حافظه و چنانچه به ورودی در سایر زمانها بستگی داشته باشد، سری زمانی را سری دارای حافظه مینامند که اغلب سریهای زمانی در سیستمهای هیدرولوژی مانند دبی رودخانه، سریهای دارای حافظه هستند که جهت مدلسازی و پیشبینی مورد استفاده قرار میگیرند (عسگری، 1384).

دادههای سری زمانی، معمولاً چهار ویژگی مهم زیر را دارا هستند که این ویژگیها، تغییرات یک سری زمانی را از جنبههای زیر مورد استفاده قرار میدهند (کارآموز و عراقینژاد، 1389).

- تغییرات طولانیمدت یا روند

- تغییرات دورهای یا مؤلفة تکرار

- تغییرات فصلی یا مؤلفة نشاندهندة صعود و نزول در درون دوره

- تغییرات ناگهانی یا مؤلفهای که به سه مورد بالا تعلق ندارد و مؤلفة مانده نامیده میشود.

1-23- هدف از تحلیل سریهای زمانی

منظور از یک سری زمانی، مجموعهای از دادههای آماری است که در فواصل زمانی مساوی و منظمی جمعآوری شده باشد و روشهای آماری که این گونه دادههای آماری را مورد استفاده قرار میدهد، تحلیل سریهای زمانی نامیده میشود. اساس بسیاری از تصمیمگیریها در فرآیندهای هیدرولوژیکی و تصمیمات بهرهبرداری از منابع آب، بر پایة پیشبینی و تحلیل سریهای زمانی است (کارآموز و عراقینژاد، 1389).

تجزیه و تحلیل سریهای زمانی معمولاً دو هدف را دنبال میکند، ابتدا درک یا مدل کردن مکانیسمهای تصادفی که منجر به مشاهده سری میشود و دوم، پیشبینی مقادیر آیندة سری که بر مبنای گذشتة آن، صورت میگیرد (بشری و وفاخواه، 1389).

2-23- انواع مدلهای سری زمانی

1-2-23- مدلهای خودهمبسته

مدلهای خودهمبسته (AR)، از اوایل دهة 1960 در پیشبینیهای هیدرولوژیکی به کار رفتند که این موضوع به دلیل سادگی ساختار این مدل و درک مستقیم بین همبستگی مقادیر زمان حال با زمانهای پیشین در سری زمانی است. در مدلهای خودهمبسته، روشهای مختلفی برای برآورد پارامترهای مدل و نیز آزمونهای گوناگونی جهت بررسی خوبی برازش مدل ارائه شده است. از فرضیات اساسی مدلهای خودهمبسته، نرمال بودن سری زمانی است که باید در مرحلة آمادهسازی دادهها صورت گرفته باشد و سپس نسبت به انتخاب مرتبة مدل خودهمبسته اقدام نمود. پارامترهای مدل AR ممکن است که نسبت به زمان ثابت (مدل AR با پارامترهای ثابت) و یا نسبت به زمان تغییر کنند و یا ترکیبی از هر دو باشد. مدل AR با پارامترهای ثابت، معمولاً برای سریهای زمانی سالانه و مدل AR با پارامترهای متغیر، عموماً برای مدل کردن سریهای زمانی دورهای که بخشی از سال، نظیر ماهانه یا فصلی است، مورد استفاده قرار میگیرد (صفوی،1388).

سری زمانی ایستای Zt و انحراف معیار μ با میانگین σ که توزیع نرمال دارند، در نظر گرفته میشوند. مدل AR(p) سری Zt به صورت رابطه 34 بیان میشود.

(رابطه 34)                                                             Zt=φ1Zt-1+φ2Zt-2+φpZt-p+εt

شکل کلی مدل AR با مرتبه p به صورت رابطه 35 میباشد:

(رابطه 35)                                                                        ARp=i=1pφiZt-1+εt

که هر کدام از پارامترها در این رابطه عبارتند از: Zt سری نرمال استاندارد شده، φ1، φ2 و φp ضرایب و پارامترهای مدل AR و εt یک سری مستقل از زمان باقیمانده که از توزیع نرمال میانگین صفر تبعیت میکند و p نشاندهندة مرتبة مدل خودهمبسته است. این مدل، در صورتی که همگرا باشد فرآیند ایستا خواهد بود (خلیلی و همکاران، 2010).

2-2-23- مدل میانگین متحرک

مدلهای خودهمبسته (AR) در بعضی شرایط خاص در سریهای زمانی برای مدلسازی کافی نیستند. در این شرایط، یک بخش دیگر به نام میانگین متحرک (MA) به مدل AR اضافه میشود تا قدرت مدلسازی دادهها افزایش یابد (سالاس، 1988).

مدل MA (q) سری Zt به صورت رابطه 36 بیان میشود:

(رابطه 36)                                                            Zt=θ1εt-1+θ2εt-2+…+θqεq-1+εt

شکل کلی مدل MA با مرتبة q به صورت رابطه 37 میباشد:

(رابطه 37)                                                                               Zt=j=1qθjεt-1+εt

که هر کدام از پارامترها در این رابطه عبارتند از:

Zt سری نرمال استاندارد شده، εt متغیر تصادفی مستقل و θ1، θ2 و θq ضرایب و پارامترهای مدل MA.

3-2-23- مدل میانگین متحرک خودهمبسته

در عمل مدلهای خودهمبسته (AR) برای رودخانههایی که دارای جریان پایه هستند و از آبهای زیرزمینی تغذیه میکنند یا رودخانههایی که در فصول خشک قرار گرفته و جریان سطحی دیگری به جز جریان پایه به آنها وارد نمیشود، مناسب هستند و این به دلیل تغییرات نسبتاً کم دبی در این رودخانه ها و وجود رواناب تأخیری است که بیشترین تأثیر را در دبی خروجی دارد. برای دورههای پرآبی رودخانه که جریان اصلی آن ناشی از رواناب مستقیم و یا ذوب برف و یا هردو آنهاست، مدلهای دیگری تحت عنوان مدلهای میانگین متحرک (MA) مناسبتر هستند و توجیه فیزیکی مناسبتری نسبت به مدلهای خودهمبسته (AR) دارند. از آنجایی که غالباً رودخانهها هم دبی پایه و هم دبی ناشی از رواناب مستقیم را دارا میباشند، لذا ترکیب مدل (MA) با مدل (AR) نتایج به واقعیت نزدیکتری به دست میآورد که همان مدلهای خودهمبسته با میانگین متحرک (ARMA) میباشند. کاربرد مدلهای ARMA نتایج مشابهی با مدل AR البته با انعطافپذیری بیشتر دارند و همچنین نزدیکی نتایج مزیت دیگر مدلهای ARMA در تعداد پارامترهای کمتر در مدلسازی نسبت به مدلهای خودهمبسته با درجات بالاتر میباشد، که باعث رعایت اصل امساک میگردد (صفوی، 1388).

همچنین شرط اساسی برای استفاده از مدل ARMA ، ایستا بودن سری زمانی است (سالاس، 1988). ساختار کلی این مدل به صورت رابطة 38 میباشد.

(رابطه 38)                            Zt=φ1Zt-1+φ2Zt-2+…+φpZt-p+εt+θ1at-1+θ2at-2+θqat-q

فرم پایة مدلهای ARMA برای متغیر نرمال استاندارد شده Zt  به صورت رابطه 39 میباشد.

(رابطه 39)                                                                        Zt=i=1pφiZi-1+εt+j=1qθjεt-j

پارامترهای مربوط به مدل فوق، مانند پارامترهای مدلهای AR و MA هستند.

4-2-23- مدل ARIMA

برای سریهای زمانی که ایستا (مانا) نبوده و یا دارای میانگین ثابت نمیباشند و با تفاضلگیری مانا میگردند، از مدلهای موسوم به مدل میانگین متحرک خودهمبستة تجمعی (ARIMA) استفاده میگردد. هرگاه بتوان با یک، دو و یا به طور کلی d بار تفاضلگیری از سری زمانی نامانا، آن را به سری زمانی مانا تبدیل کرد و سپس مدل ARMA (p.q) را روی سری مانا شده برازش داد، آنگاه سری غیرمانای اولیه با مدل ARIMA (p.q.d) مدل شده است. از مدل ARIMA نمیتوان برای تولید داده استفاده کرد و فقط برای پیشبینی مقادیر آینده استفاده میشود (صفوی، 1388).

در واقع مدلهای ARIMA بهصورت (p,q,d) نمایش داده میشوند. در این مدل، p بیانگر تعداد جملات یا مرتبة خودرگرسیو، q تعداد جملات میانگین متحرک یا مرتبة مدل میانگین متحرک و d نشاندهندة مرتبة تفاضلگیری است. اگر سری زمانی ایستا باشد، d=0 است و در صورتی که d با صفر برابر شود، فرآیند ARIMA به فرآیند ARMA تبدیل میشود.

معادلة پایة ARIMA غیرفصلی به صورت رابطة 40 است؛

(رابطه 40)                                                                        φB1-BdZt=θ(B)εt

که در این رابطه، φB و θ(B) به ترتیب چندجملهای مرتبة p مدل AR و چند جملهای مرتبة q مدل MA هستند.

الگوی فصلی ضربی کلی در رابطة 41 نشان داده شده است.

(رابطه 41)                                                                      φpB∅p(B12)wt=θqΘQ(B12)at

که در این رابطه، هر کدام از پارامترها عبارتند از B عملگر انتقال پسبر، φp، ∅p، θq و ΘQ به ترتیب چند جملهایهایی از مرتبة q، p، q و Q هستند و at که به جای Zt به کار رفته، نمادی است که باکس و جنکیز برای یک فرآیند تصادفی محض با میانگین صفر و واریانس σa2 به کار میبرند. متغیرهای wt از سری اولیه Xt با تفاضلی کردن برای از بین بردن روند و فصلی بودن به وجود میآید و با توجه به رابطة 42 به دست میآید (کارآموز و عراقی نژاد، 1389).

(رابطه 42)                                                                                            Wt=∇d∇12DXt

24- الگوریتم های تکاملی

در میان مجموعه ای از تکنیک های جستجو و بهینه سازی، توسعه Evolutionary Algorithms یا الگوریتم های تکاملی  (EA) در دهه گذشته بسیار مهم بوده است. الگوریتم های تکاملی مجموعه ای از اکتشافات مدرن متشکل از موفقیت در بسیاری از برنامه های کاربردی با پیچیدگی های زیادی است. این موفقیت در حل مشکلات دشوار موتور محرک شناخته شده و به عنوان  Evolutionary Computation محاسبات تکاملی (EC) بوده است.

مزایای استفاده از تکنیک های EC اغلب از دستاوردهای انعطاف پذیری و آمادگی خود برای هدف در ترکیب با رفتار قوی حاصل می شود. امروزه EC به عنوان یک مفهوم سازگار برای حل مسائل، به ویژه مشکلات بهینه سازی در نظر گرفته می شود. این چشم انداز جایگزین برخی از توصیف های قدیمی است که نشان می دهد که EC به عنوان مجموعه ای از الگوریتم های مشابه آماده برای استفاده در هر گونه مشکل است.

اکثر پیاده سازی های فعلی EA از هر کدام از این سه نوع اساسی (به شدت مرتبط است هر چند به طور مستقل توسعه یافته): الگوریتم های ژنتیک (GA)، برنامه ریزی تکاملی (EP) و استراتژی های تکاملی (ES). دو گروه از EA بسیار مهم بوده اند: برنامه ریزی ژنتیک (GP) با بسیاری از مشکلات واقعی و سیستم های طبقه بندی (CS) مورد استفاده برای یادگیری ماشین و برای کشف قوانین در سیستم های مبتنی بر قوانین (RBS).

الگوریتم‌های تکاملی از روش ها و عملیات ابتدایی برای حل مسئله استفاده می‌کنند و در طی یک سری از تکرارها به راه‌حل مناسب برای مسئله می‌رسند. این الگوریتم‌ها غالباً از یک جمعیت حاوی راه‌حل‌های تصادفی شروع می‌کنند و در طی هر مرحله تکرار سعی در بهتر کردن مجموعه راه‌حل‌ها دارند. در آغاز کار تعدادی از اعضای جامعه به‌صورت تصادفی حدس زده‌شده، سپس تابع هدف یا برازندگی برای هر یک از این اعضا محاسبه و نخستین نسل ایجاد خواهد شد. اگر هیچ‌یک از معیارهای خاتمه بهینه‌سازی دیده نشوند، ایجاد نسل جدید آغاز خواهد شد.

اعضا برحسب میزان شایستگی‌شان برای تولید فرزندها انتخاب می‌شوند. این افراد به‌عنوان والدین محسوب می‌شوند و بازترکیب فرزندان را تولید می‌نمایند. سپس تمامی فرزندها با یک مقدار معینی از احتمال، یعنی همان جهش، تغییر ژنتیکی می‌یابند. اکنون میزان شایستگی (برازندگی) فرزندان تعیین و در اجتماع جایگزین والدین شده و نسل جدید را ایجاد می‌نمایند. این چرخه آن‌قدر تکرار می‌شود تا یکی از معیارهای پایان بهینه‌سازی کسب شود.

برای به‌کارگیری یک روش مناسب بهینه‌سازی برای یک مسئله، ابتدا باید همه جوانب مسئله به‌طورکلی مطالعه و تحلیل شود. سپس با درک کامل موضوع، اقدام به انتخاب یک روش مناسب بهینه سازی شود. برای بهینه سازی، می توان از الگوریتم های تکاملی مختلف استفاده کرد که از آن جمله می توان به الگوریتم های کلونی مورچه، ژنتیک، ازدحام ذرات، الگوریتم زنبور و الگوریتم های پویا اشاره کرد. در این نوع الگوریتم ها یک جواب سراسری سریع برای حل مسئله پیدا می شود که هدف یافتن یک جواب به‌صورت سریع است. برخی از الگوریتم ها تکاملی در جدول 3 مشخص است.

جدول 3، الگوریتم های تکاملی

25- الگوریتم انفیس (ANFIS)

یک سیستم استنتاج عصبی - فازی سازگار (adaptive neuro-fuzzy inference system یا adaptive network-based fuzzy inference system که به صورت ANFIS خلاصه شده است) نوعی شبکه عصبی مصنوعی است که براساس سیستم فازی تاکاگی - سوگنو (Takagi–Sugeno) می باشد. این شیوه در اوایل ۱۹۹۰ ایجاد شده است. از آنجایی که این سیستم، شبکه های عصبی و مفاهیم منطق فازی را یکی می کند، می‌تواند از امکانات هر دو آنها در یک قاب بهره برد.سیستم استنتاج (inference) آن مطابق با مجموعه قوانین فازی اگر - آنگاه است که قابلیت یادگیری برای تقریب زدن توابع غیرخطی را دارد. از این رو، ANFIS به عنوان یک برآورد جهانی (universal estimator) مطرح شده است.

یکی از سیستم های ترکیبی شناخته شده که از ساختاری یک پارچه برخوردار است، سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی موسوم به انفيس است که از تلفيق مناسب سیستم استنتاج فازی و یک الگوریتم پس - انتشار تشکیل می گردد. انفیس که توسط بانگ توسعه یافت، در واقع یک مدل استنتاج فازی در چارچوب شبکه های فازی چند لایه است که متغیرهای خطی و غیر خطی آن با استفاده از قابلیت یادگیری شبکه های عصبی به خوبی تنظیم می گردد. فشردگی و عملکرد محاسباتی بهتر سیستم استنتاج فازی سوگنو، موجب کارایی مناسب تر این سیستم در ساخت مدل های فازی مورد استفاده در روش های تطبیقی می گردد. انفیس ساختارهای سوگنوی درجه صفر و درجه یک را پشتیبانی می نماید.

1-25- معماری انفیس

شکل 10 معماری یک مدل انفیس معادل را نشان می دهد.

شکل 10، معماری یک مدل انفیس پنج لایه با دو ورودی و یک خروجی

روند مدلسازی الگئریتم انفیس در شکل 11 نشان داده شده است.

شکل 11، روندنمایی مدل ANFIS

Optimality Criteria

Fuzzy Sets

FIS: Fuzzy Inference System

Rulebase

Database

Membership functions

Zhang

Neuro-Fazzy Inference Syatem

Jang

Niac et al

Input Nodes

Rule Nodes

Average Nodes

Result Nodes

Output Nodes

Rosen Blat

Rommel Hart & McClelland

Perceptron

Pitts & McCulloch

Donald Hebb

Hopfield

Feedback

Cognitive Science

Feed Forward Network

Recurrent Networks

MLP: Multilayer Perceptron to Memory

Single Layer Perceptron neural network

GFF: Generalized Feed Forward

RBF: Radial Basis Functions

SLP: Singular Layer Perseptron

Sequence

Salas

AR: Auto Regressive

MA: Moving Avearage

ARMA: Auto Regressive Moving Average

Parsimony

ARIMA: Auto Regressive Integrated Moving Average