مقایسه اثر P-Delta در ستونهای لاغر با استفاده از آئیننامههای ACI و CSA

فهرست مطالب

1- مقدمه	4

2- تعریف پی – دلتای کوچک و بزرگ (p-δ و p-Δ)	4

1-2- پی-دلتای کوچک (p-δ)	5

2-2- پی-دلتای بزرگ (p-Δ)	6

3- مروری بر تحلیل مرتبه اول و دوم سازهها تحت اثر پدیده p-Δ	9

4- ضرورت انجام تحلیل مرتبه دوم سازهها و اهمیت اثرات p-Δ	13

5- معرفی روشهای مختلف تحلیل تقریبی اثرات p-Δ در حالت استاتیکی	14

1-5- روش تکراری p-Δ	14

2-5- روش مستقیم p-Δ	17

6- انواع ستونها از نظر لاغری	18

7- اثر پی دلتا مطابق آئیننامه بتن آمریکا (ACI)	21

8- اثر پی دلتا مطابق آئیننامه بتن کانادا (CSA)	26

8- مقایسه اثر پی دلتا مطابق آئیننامه بتن آمریکا (ACI) و آئیننامه بتن کانادا (CSA)	27

9- حل مثال عددی	28

منابع	33

فهرست اشکال

شکل 1، تبصره مربوط به صرفنظر کردن از اثر p-δ	6

شکل 2، تعریف و تفاوت δ و Δ	7

شکل 3، سهم لنگر هرکدام از عوامل ایجادکننده لنگر در پای ستون	8

شکل 4، نمایش مفهوم δ در قاب‌های ساختمانی متداول	8

شکل 5، تفاوت تحلیلهای مرتبه اول و دوم در یک قاب یک طبقه با اعمال بار جانبی	9

شکل 6، بارهای اعمال شده در حالتهای تغییر شکل نیافته و تغییر شکل یافته	10

شکل 7، اثر p-Δ – الف، تعادل در حالت تغییر شکل نیافته. ب، اثر آنی p-Δ. ج، اثر تجمعی p-Δ	10

شکل 8، تغییر مکان طبقات و تغییر مکان نسبی هر طبقه	16

شکل 9، اثر p-Δ بر سازه نمونه و واکنشهای تکیهگاهی آن	16

شکل 10، فلوچارت روند اعمال اثرات مرتبه دوم در ACI318-19	23

1- مقدمه

اثر بار ثقلی که در زمان تغییرشکل جانبی بر سازه اثر میکند به عنوان تحلیل مرتبه دوم یا اثر پی-دلتا شناخته میشود. اثر پی-دلتا باعث ایجاد لنگر مضاعف در سازه تغییرشکل یافته شده و موجب تشدید تغییرشکل جانبی سازه میشود. این پروسه بر عملکرد و رفتار کلی سیستم تأثیرگذار است.

اعمال یک نیروی جانبی از طریق باد یا زلزله به ساختمان موجب جابه‌جایی (Δ) در طبقه موردنظر میشود؛ این جابه‌جایی دلیل اصلی ایجاد اثرهای پی دلتا است. به عبارت‌ بهتر، اثرهای پی- دلتا لنگرهای اضافی هستند که به دلیل جابجایی طبقات ناشی از نیروی جانبی، به سازه وارد میشوند.

در تحلیل سازه دو نوع اثر پی دلتا تعریف میشود که یکی پی-دلتای بزرگ (p-Δ) و دیگری پی- دلتای کوچک (p-δ) است و البته که این دو مفهومی متفاوت دارند.

2- تعریف پی – دلتای کوچک و بزرگ (p-δ و p-Δ)

بارهای ثقلی در ساختمانی که تحت تغییر مکان جانبی ناشی از زلزله قرار دارد، لنگر اضافه‌تری را نسبت به لنگرهای موجود (ناشی از بارهای ثقلی و زلزله بدون درنظرگرفتن تغییر شکل سازه) تولید میکنند که به این اثر، پی – دلتا می‌‌گویند؛ یعنی عامل اصلی، برای اینکه اثر پی – دلتا در تغییر شکل‌های بزرگ لحاظ شود، وجود بار ثقلی است.

برای بیان بهتر و دقیق تر این اثر، پی – دلتا (P-Delta) را به دو بخش پی – دلتای کوچک و بزرگ تقسیم می‌کنیم که هرکدام به‌صورت زیر تعریف می‌شوند:

1-2- پی-دلتای کوچک (p-δ)

مطابق با بند 10-2-1-2-الف) مبحث دهم مقررات ملی ساختمان 92، آثار p-δ به آثار اضافی بارها به علت وجود انحنا در عضو مربوط میشود. این آثار سبب ایجاد لنگرهای خمشی اضافه میشود که به علت عدم انطباق مرکز سطح مقطع بر خطی که دو انتهای بخشی از طول عضو را به هم وصل میکند، به وجود میآیند.

پی – دلتای کوچک فقط به آن قسمتی از تغییر شکلها مربوط است که تغییر شکل عضو را نسبت به خط واصل دو انتهای آن در نظر میگیرد؛ یعنی بار ثقلی لنگر اضافه تری به ‌اندازه حاصل‌ضرب بار ثقلی در فاصله هر نقطه از خط واصل دو انتها، ایجاد میکند. به همین دلیل معمولاً p-δ در مقادیر بزرگ تغییرمکان و یا در ستون‌های خیلی لاغر اهمیت پیدا می‌کند.

مطابق با تبصره بند 10-2-1-4 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان 92،2 میتوان از اثر p-δ صرفنظر کرد:

شکل 1، تبصره مربوط به صرفنظر کردن از اثر p-δ

2-2- پی-دلتای بزرگ (p-Δ)

مطابق با بند 10-2-1-2-ب) مبحث دهم مقررات ملی ساختمان 92، به آثار اضافی بارها به علت تغییر مکان جانبی نسبی اعضا مربوط میشود و سبب ایجاد نیروی اضافی داخل میشوند که در مقطع اعضا به علت برون محوری ناشی از تغییر مکان جانبی یک انتهای عضو نسبت به انتهای دیگر آن به وجود میآیند. تغییر مکان جانبی نسبی دو انتهای عضو ممکن است به علت بارهای قائم یا بارهای جانبی یا ترکیبی از آنها باشد.

نحوه اعمال ترکیب بار اثر پی-دلتای بزرگ با جابجایی نسبی دو انتهای عضو ارتباط دارد؛ یعنی درواقع، Δ جابجایی طبقه نسبت به وضعیت اولیه ی آن است. برخلاف p-δ، این نوع p-Δ در آنالیز و مدل‌سازی غیرخطی بحرانی است، بدین معنا که با اعمال این اثر، تلاشهای داخلی اعضا به مقدار قابل ‌توجهی بیشتر می‌شود و به‌تبع آن، مقاطع بزرگ‌تر و سازه سنگین‌تر طراحی می‌شود.

توجه به شکل زیر که مربوط به ستونهای یک قاب یک طبقه تحت بارهای ثقلی و جانبی است، درک بهتری از تفاوت تعریف و پارامترهای δ و Δ می‌دهد.

شکل 2، تعریف و تفاوت δ و Δ

همان‌طور که گفته شد اثر p-δ و p-Δ باعث ایجاد لنگر اضافه‌تری در ستون می‌شود. ممکن است این سؤال پیش آید که هر یک از این اثرات چه سهمی از لنگر نهایی وارده به عضو دارند. برای یافتن پاسخ، شکل زیر را که مربوط یک ستون طره تحت بار جانبی و ثقلی است، در نظر بگیرید. نمودار لنگر کل وارد بر ستون، شامل سه حالت و یا به ‌عبارت ‌دیگر سهم هرکدام از عوامل در ایجاد لنگر کل (MT) را به‌صورت جداگانه مشخص کرده است که: ME سهم ناشی از بار جانبی زلزله (وقتی تغییر شکل‌ها کوچک فرض شود و بار جانبی تنها عامل ایجاد کننده لنگر در این سازه باشد)، M(p-Δ) سهم ناشی از اثر p-Δ و M(p-δ) سهم ناشی از اثر p-δ است.

شکل 3، سهم لنگر هرکدام از عوامل ایجادکننده لنگر در پای ستون

همان‌طور که گفته شد بار ثقلی روی پاسخ سازه تحت جابجایی های جانبی بزرگ تأثیر می‌گذارد که منجر به کاهش سختی جانبی و ظرفیت مقاومت سازه می‌شود؛ اما در ساختمان‌های چندطبقه متداول مقدار p-δ در مقابل p-Δ، ناچیز و قابل صرف‌نظر کردن است؛ زیرا همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌شود، در قاب‌های خمشی تغییر شکل ستون‌ها به‌صورت دو انحنایی (در پایین و بالای ستون) است که منجر به این خواهد شد که منحنی تغییرشکل یافته ی ستون به خط واصل دو انتهای آن (خط‌چین شکل زیر) بسیار نزدیک شده که نهایتاً مقدار δ بسیار کم (در حد صفر) گردد.

شکل 4، نمایش مفهوم δ در قاب‌های ساختمانی متداول

3- مروری بر تحلیل مرتبه اول و دوم سازها تحت اثر پدیده p-Δ

یکی از روشهای برآورد اثرات مربوط به پایداری، تحلیل اثرات p-Δ است. وقتی بار زلزله به سازه مورد نظر اعمال میشود، اثرات مرتبه دوم اهمیت خود را بیشتر نشان میدهد. در تحلیل مرسوم مرتبه اول سازه، معادلات تعادل بر اساس حالت تغییر شکل نیافته سازه به دست آورده میشوند. ولی در تحلیل مرتبه دوم سازه باید بارهای اعمال شده را به حالت تغییر شکل یافته منتقل کرده و نیروها، ممان ها و تغییر مکانهای اضافی مرتبه دوم را به دست آورد.

ماهیت موقعیت نیروهای اعمال شده تجمعی است و باعث ایجاد نیروها، ممانها و تغییر مکانهای اضافی مرتبه دوم می شود که در یک تحلیل مرتبه اول در نظر گرفته نمی شود. در برخی موارد اثرات پایداری یا مرتبه دوم کوچک و قابل صرفنظر است. اما در بسیاری دیگر، نظیر ساختمانهای بلند، دستگاههای تحت بارهای ثقلی بزرگ، ساختمانهای اداری طبقه نرم یا دستگاههایی که دارای پاسخ پیچشی بزرگ هستند، اثرات مرتبه دوم ممکن است مهم باشد و بنابراین باید آن را در تحلیل سازه در نظر گرفت. در اشکال زیر اثر p-Δ در یک قاب خمشی یک طبقه و یک ستون طرهای ساده نشان داده شده است.

شکل 5، تفاوت تحلیلهای مرتبه اول و دوم در یک قاب یک طبقه با اعمال بار جانبی

شکل 6، بارهای اعمال شده در حالتهای تغییر شکل نیافته و تغییر شکل یافته

شکل 7، اثر p-Δ – الف، تعادل در حالت تغییر شکل نیافته. ب، اثر آنی p-Δ. ج، اثر تجمعی p-Δ

تحلیل دینامیکی مرتبه دوم سازهها تحت بارهای زلزله که در حقیقت اعمال اثرات p-Δ در تحليل دینامیکی است، به واسطه وجود نیروهای نقلی در سازهای که تحت تغییر شکلهای جانبی قرار گرفته است، به وجود میآید. یکی از راههای اعمال اثر p-Δ در تحلیل دینامیکی، لحاظ نمودن نیروهای محوری حاصل از تحلیل دینامیکی مرتبه اول، ترکیب آنها با نیروهای استاتیکی، به کارگیری روابط موجود در این زمینه و برآورد مقدار تأثيرات ثانویه است. وجود این نیروها، با تأثیر مستقیم در سختی مرتبه دوم عضوی، نتایج را تغییر میدهد و صورت عمومی معادلات کلاسیک ارتعاشی را دگرگون میسازد. در حل این معادله باید توجه داشت که ماتریس سختی سیستم ثابت نبوده و بر حسب زمان تغییر میکند. دلیل این امر آن است که نیروی محوری عضو تحت بارگذاری زلزله در حال تغییر است. ماتریس سختی عضو نیز که به نیروی محوری وابسته است بسته به تغییرات آن بر حسب زمان تغییر مییابد.

اختلاف بزرگ در تغییر مکانهای چرخشی طبقات پایین در نهایت به بروز ممانهای بزرگ تکیهگاهی در گرههای پایین منجر میشود که طبعاً در تحلیل دینامیکی مرتبه اول آشکار نمیگردد. اعمال ماتریس سختی مرتبه دوم استاتیکی نیز به تنهایی نمیتواند به جای ماتریس سختی مرتبه اول در تحلیل دینامیکی، اثرهای ثانویه را به طور کامل ارائه دهد؛ زیرا ماهیت نیروهای محوری حاصل از بارهای دینامیکی با حالت عمومی بارگذاری استاتیکی متفاوت است.

بسیاری از پژوهشگران از سال ۱۹۴۱ تاکنون پایداری ستونها را تحت بارهای ضربهای، چه با سرعت اعمال کم و چه با سرعت اعمال بالا، مورد بحث و بررسی قرار دادهاند. در اغلب این تحقیقات مدل خمشی سازه با فرضیات اویلر - برنولی، مدل مبتنی بر اینرسی جانبی، مدل مبتنی بر اینرسی محوری، مدل مبتنی بر اینرسی چرخشی، مدل مبتنی بر تغییر شکلهای برشی و مدل مبتنی بر روابط کرنشی به کار گرفته شدهاند. مصالح به کار رفته شده نیز دارای خواص ارتجاعی خطی بودهاند.

بارهای ویکسو الاستیک غیرارتجاعی و لزجی - ارتجاعی خارجی به صورت ضربه جرمی، سرعت مرزی، پالس محدود با مدت زمان محدود و پالسی نامحدود با بارهای پلهای، اعمال شده و روند تحقیقات نیز بر اساس حل دقیق معادلات ارتعاشی، حل عددی معادلات دیفرانسیل حرکت، تحلیل اجزای محدود، تحلیل انتشار موجی و دستاوردهای آزمایشگاهی و غیره قرار گرفتهاند. در مورد بارهای ضربهای، تیموشنکو و گیرا نشان دادهاند که ستونها به طور مطمئنی قادر به پایداری هستند، مشروط بر اینکه زمان اثر ضربه به قدر کافی کوتاه باشد. از مهمترین مقولات مرتبط با این موضوع، مبحث پایداری دینامیکی سازه است. در چنین حالتی به ازای مقادیر معینی از فرکانس، ارتعاش جانبی شدیدی در ستون ایجاد و ستون در این شرایط ناپایدار میگردد. این مساله نخستین بار در سال ۱۹۲۴ توسط بلايف حل گردید و به این واقعیت که بیشینه نیروی فشاری دینامیکی ممکن است خیلی بیشتر از بار بحرانی اویلر باشد ولی ستون باز هم پایدار بماند، اشاره گردید.

پژوهشگران و محققان بسیاری در زمینه تحلیل استاتیکی و دینامیکی مرتبه دوم سازهها به تحقیق و مطالعه پرداختهاند که از آن جمله میتوان به پروفسور چن اشاره کرد که در مورد مبحث پایداری سازهها در برابر نیروهای جانبی با اعمال اثر پرداخته است. دکتر برنال و همکاران وی در مورد ضریب بزرگنمایی دینامیکی غیرخطی تحت اثر پرداخته است. دکتر برنال و همکاران وی در مورد ضرایب بزرگنمای دینامیکی غیرخطی تحت اثرات به مطالعه و تحقیق پرداختهاند. پروفسور اسميت و گروه تحقیقاتی وی نیز به مطالعه در مورد مقایسه پاسخ سازههای متعارف و بلند با اعمال این اثر پرداخته با جایگزینی سری بارهای هارمونیک با تنوع فرکانسی زیاد به جای بار هارمونیک ساده بولوتی نشان داد که تحت مجموعه روابط معینی بین فرکانسهای بار خارجی و فرکانسهای طبیعی ارتعاش جانبی، ستون دچار ناپایداری را به ازای مقادیر مشخصی از نیروهای محوری ستون، فرکانس بارهای خارجی و فرکانس اصلی ارتعاش جانبی به دست آورد، به معادله ماتیو معروف است.

4- ضرورت انجام تحلیل مرتبه دوم سازهها و اهمیت اثرات p-Δ

ممانها و تغییر مکانهای درجه دوم اضافی، ناشی از اثر p-Δ در سازههای متعارف، تقریباً کم هستند و مقدار آنها معمولاً کمتر از ۵ مقادیر تغییر مکانهای تحلیل مرتبه اول سازه هستند، ولی چنانچه سازه مورد نظر نرم و انعطافپذیر باشد نیروهای اضافی ممکن است به مقداری برسند که مجبور به منظور نمودن آنها در طراحی اعضای سازه باشیم و یا این که تغییر مکانهای اضافی باعث تغییر شکلهای نامطلوب در سازه شده و استفاده از سیستمهای میراگر انرژی در سازه الزامی شود. در حالت بحرانی که سازه انعطاف پذیر و وزن سازه زیاد باشد، نیروها و ممانهای خارجی ناشی از این اثر ممکن است باعث افزایش تنشی بیش از حد مجاز بعضی اعضا، و احتمال ایجاد ناپایداری و متعاقباً موجب انهدام سازه گردند. تغییر مکان جانبی یک دستگاه سازهای تحت اثر نیروهای باد یا زلزله از سه جنبه مهم است:

۱) پایداری سازهای

۲) تمامیت سازهای و معماری و احتمال وارد آمدن خسارت به اجزای غیر سازهای

۳) راحتی و آرامش ساکنان ساختمان در هنگام وقوع زلزله و امکان بهرهبرداری از ساختمان پس از رویداد زلزله.

این اثر برای ساختمانهایی با وزن سنگین، سازههای بلند مرتبه، ساختمانهای دارای طبقه نرم،      سازههایی که در آنها اثرات پیچش حالت بحرانی به خود میگیرد و همچنین سازههای با نسبت لاغری زیاد قابل ملاحظه است و باعث ایجاد تغییر مکانهای زیادی شده تا آنجا که باعث ناپایداری و انهدام سازه میگردد از این رو، ضرورت در نظر گرفتن چنین اثری در سازهها امری بدیهی و لازم به نظر میرسد و تلاش برای واکاوی هرچه بیشتر چنین اثراتی، کمک شایانی به مهندسان در درک هر چه بهتر رفتار سازهها به هنگام رويداد زلزله مینماید. بنابراین این اثرات نقش بسیار مهمی را به منظور پایدار سازه مورد نظر در تحلیل سازهها ایفا مینماید.

5- معرفی روشهای مختلف تحلیل تقریبی اثرات p-Δ در حالت استاتیکی

1-5- روش تکراری p-Δ

در این روش تقریبی که بر اساس تفکر ساده تصحیح تغییر مکان های مرتبه اول است، نیروهای برشی اضافی ناشی از اثرات p-Δ به نیروهای برشی اولیه حاصل از تحلیل مرتبه اول سازه اضافه شده و تغییر مکانهای ثانویه از تحلیل مجدد به دست میآیند با توجه به این که اثر p-Δ دارای ماهیت تجمعی است، این تصحیح و تحلیل مجدد تا رسیدن به همگرایی به صورت تکراری ادامه مییابد. در هر دور از این تکرار، یک سری از نیروهای برشی اصلاح شده طبقات به صورت زیر تعریف میشوند:

در عبارت فوق، Vi نیروی برشی اصلاح شده طبقه در پایان i امین دور تکرار، V1 نیروی برشی مرتبه اول طبقه، P جمع کلیه نیروهای ثقلی وارد به طبقه مورد بررسی و بالای آن، ∆i-1 تغییر مکان نسبی (رانش) طبقه حاصل از تحلیل مرتبه اول یا دور قبلی تکرار و ارتفاع طبقه در تراز مورد بررسی است. برای حالتی که Vi≈Vi-1 یا ∆i=∆i-1 شود. تحلیل همگرا شده و میتوان تکرار را خاتمه داد. برای سازههای کشسان با سختی معقول و شاخص پایداری پایین، همگرایی با یک یا دو دور تکرار به دست میآید، اما اگر تا ۵ مرتبه تکرار جواب همگرا نشد، احتمال ناپایداری سازه وجود دارد.

این روش دارای دقت و سرعت بالایی است و برای ساختمانهای متعارف با تعداد اندکی تکرار به همگرایی خواهد رسید. باید به این نکته توجه داشت که چون برای تقریب زدن اثرات p-Δ نیروهای جانبی اصلاح میشوند، نیروهای برشی ستونها با مقداری جزئی خطا همراه خواهند بود. این مساله برای کلیه روشهایی که از نیروهای جانبی برای تقریب زدن اثر p-Δ استفاده میکنند، صادق است.

شاخص پایداری در طبقه مورد نظر عبارت است از نسبت ممان ثانویه  به ممان اولیه P.∆ به ممان اولیه V.h همان طبقه که در اکثر آییننامههای ساختمانی از جمله آییننامه ۲۸۰۰ ایران نیز شاخصی برای تحقیق پایداری طبقه به شمار میرود. اگر ممانهای موجود در طبقه از حد مجازی که آییننامهها مقرر کردهاند فراتر رود، احتمال ناپایداری سازه بسیار زیاد است. در شکلهای زیر نمونهای از تغییر مكان طبقات، تغییر مکان نسبی هر طبقه و همچنین اثر p-Δ بر یک سازه نمونه و واکنشهای تکیهگاهی سازه نشان داده شده است.

شکل 8، تغییر مکان طبقات و تغییر مکان نسبی هر طبقه

شکل 9، اثر p-Δ بر سازه نمونه و واکنشهای تکیهگاهی آن

2-5- روش مستقیم p-Δ

روش مستقیم p-Δ، حالت ساده شده روش تکراری است. در این روش تغییر مکانهایی نهایی با در نظر گرفتن اثرات مرتبه دوم مستقیماً از نتایج تحلیل مرتبه اول به دست میآید. این روش نتایج دقیق و سودمندی برای قابهای کوتاه مرتبه تامیان مرتبه به دست میدهد. اگر چه فرض به کار رفته در این روش که تغییر مکان نسبی طبقه فقط با برش در آن طبقه متناسب است، برای سازههای نرم با تغییر مکان نسبی زیاد معتبر نیست. این روش برای تحلیل قابهای صلب یک و نیز چند طبقه که منظم هستند. نتایج قابل قبولی ارائه میدهد. بنابراین روش مستقیم محدود به سازههایی میشود که تغییر شکل اولیه شان در مود برشی است. در این روش میتوانیم هر تراز رابه طور مستقل در نظر بگیریم. اگر F تغییر مکان نسبی ایجاد شده در اثر بار جانبی واحد در i امین تراز باشد، تغییر مکان نسبی مرتبه اول، ∆1 عبارت است از:

بعد از اولین دور تکرار خواهیم داشت:

و بعد از i امین دوره تکرار خواهیم داشت:

معادله فوق یک سری هندسی است که به شرط به مقدار زیر همگرا میشود:

در رابطه فوق صورت کسر، F.V1=∆1 است. بنابراین، تغییر مکان مرتبه دوم نهایی عبارت است از:

در روابط فوق μ یک ضریب بزرگنمایی است که باید نتایج تحلیل مرتبه اول ضرب شود تا تاثیرات مرتبه دوم مدنظر قرار گیرد. تمامی نیروها و گشتاورهای داخلی حاصل از بارهای جانبی باید در μ ضرب شوند. طراحی اعضا را میتوان با استفاده از با استفاده از ضریب طول موثر معادل واحد انجام داد. با استفاده از این رابطه میتوان برآوردی از بار بحرانی یک طبقه مجزا یا کل قاب به دست آورد.

6- انواع ستونها از نظر لاغری

ستون به عنوان مهم‌ترین عنصر در سازه بتن آرمه وظیفه انتقال بار به فونداسیون را بر عهده دارد. ستون‌ها، دیوارها، المان‌های خرپایی از جمله اعضای فشاری به حساب می‌آیند که تحت تاثیر بار محوری و لنگر خمشی قرار می‌گیرند. ستون از جمله اعضای فشاری پر مصرف در سازه‌ها می‌باشد.

اگر نسبت طول یک عضو عمودی به کوچکترین بعد مقطع آن بیش از 3 برابر باشد آن عضو ستون نامیده می‌شود ولی اگر این نسبت کمتر از 3 برابر باشد پایه یا پدستال نام دارد. ستون، پایه و پدستال‌ها عمدتا به عنوان قطعات فشاری در ساخت پل، ساختمان، کارخانه و بسیاری موارد دیگر به کار برده می‌شوند.

ستون‌ها بر اساس معیارهای مختلف مانند شکل مقطع، مصالح استفاده شده در ساخت، انواع بارگیری، انواع آماتوربندی و خاموت بندی، طول و ارتفاع ستون طبقه بندی می‌شوند.

این المان بر اساس شکل مقطع می‌تواند مربعی، مستطیل شکل، دایروی، پنج ضلعی، هشت ضلعی، T شکل و L شکل اجرا شود. ستون چوبی، فولادی، بتن آرمه، سنگی و ستون کامپوزیت دسته بندی است که استفاده از انواع مصالح ساختمانی به وجود می‌آورد. دسته بندی بر اساس ارتفاع ستون، در دو نوع ستون کوتاه و ستون بلند می‌باشد.

ستون کوتاه

هرگاه نسبت طول به ابعاد جانبی یک ستون کمتر یا برابر عدد 12 باشد، آنگاه آن ستون، کوتاه شناخته می‌شود. همچنین اگر نسبت ابعاد و وضعیت کلی ستون به نحوی باشد که تحت بارهای نهایی بر اساس نیروی محوری و لنگر خمشی به مرحله شکست برسد، آن ستون، ستون کوتاه می‎‌باشد.

ستون بلند

با توجه به تعریف بالا در مورد ستون کوتاه یا همان ستونک می‌توان گفت ستونی که میزان طول موثر آن به کمترین بعد جانبی آن 12 نباشد ستون بلند نامیده می‌شود. یک ستون بلند علاوه بر تنش فشاری مستقیم، تحت تاثیر خم شدن لحظه‌ای نیز قرار می‌گیرد. ظرفیت تحمل بار یک ستون بلند بیشتر از یک ستون کوتاه است. البته ظرفیت حمل بار در ستون بلند به میزان لاغری ستون هم بستگی دارد. هر چقدر لاغری ستون افزایش داشته باشد ظرفیت تحمل بار ستون کاهش می‌یابد.

تفاوت ستون کوتاه و ستون بلند

با توجه به مواردی که گفته شد اکنون می‌توانیم تفاوت‌های اساسی موجود بین ستون کوتاه و ستون بلند را بررسی کنیم. در زیر سعی شده است به زبانی ساده به شرح این تفاوت‌ها پرداخته شود:

- در ستون بلند، نسبت طول موثر به بعد جانبی بیشتر از 12 است در حالی که این نسبت در ستون کوتاه کمتر و یا مساوی 12 است.

- در ستون بلند ابعاد جانبی در مقایسه با ارتفاع، بسیار کوچک‌تر می‌باشد اما در ستون کوتاه ابعاد جانبی در مقایسه با ارتفاع بزرگ‌تر است.

- ستون بلند تحت تاثیر کمانش می‌شکند و آسیب می‌بیند ولی خرابی در ستون کوتاه تحت اثر ضربه و خرد شدن و همچنین بر اثر نیروی برشی می‌باشد.

- ضریب لاغری در ستون بلند بیشتر از 45 است ولی در ستون کوتاه ضریب لاغری از 45 بیشتر تجاوز نمی‌کند.

- در ستون بلند با افزایش ارتفاع ستون، ظرفیت ستون برای تحمل بارها کمتر می‌شود اما با کاهش ارتفاع در ستون میزان تحمل بار افزایش می‌یابد ولی این کاهش و افزایش ارتفاع باید طبق مقررات ملی ساختمان و دلایل مهندسی انتخاب شود.

- شعاع ژیراسیون در ستون بلند کم و در ستون کوتاه زیاد است.

- ستون‌های خیلی بلند ظرفیت بار کمتری خواهند داشت.

- ستون بلند تحت کمانش قرار می‌گیرد و ستون کوتاه بیشتر تحت تنش فشاری و کمتر تحت تاثیر کمانش قرار می‌گیرد.

ضریب لاغری بصورت زیر قابل محاسبه میباشد:

7- اثر پی دلتا مطابق آئیننامه بتن آمریکا (ACI)

تحلیل مرتبه دوم ازجمله ملزومات آیین‌نامه ACI318-19 (و مبحث نهم ویرایش 99) است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود. ضوابط ACI318-19 و شرح این آیین‌نامه در فصل 6 بیان شده است. در نرم‌افزار ETABS با کاهش ماتریس سختی اثرات مرتبه دوم منظور می‌گردد. همان‌طور که میدانیم، اثرات پی دلتا در دو بخش ∆-P  و P-δ تعریف می‌شود که هر دو آن‌ها با فعال کردن گزینه P-Delta در نرم‌افزار قابل انجام است. البته نرم‌افزار ETABS اثرات P-δ را طبق روابط ACI نیز اعمال می‌کند.

مطابق ACI318-19 اثرات ∆-P و P-δ برای دو حالت به شرح زیر است:

1- چنانچه شاخص پایداری، Q، کمتر از 0.05 باشد، سازه بدون حرکت جانبی محسوب می‌شود (Nonsway) که در این حالت اثر ∆-P  قابل صرف‌نظر است. از طرفی چنانچه نسبت Lu/r کمتر از 40 باشد، اثر P-δ نیز قابل صرف‌نظر است که معمولاً در اکثر اوقات این اتفاق خواهد افتاد. با این وضعیت می‌توان پی دلتای نرم‌افزار را خاموش کرد. (در سیستم‌های دوگانه معمولاً شاخص پایداری کمتر از 0.05 است و اثرات مرتبه دوم ناچیز خواهد بود).

2- چنانچه شاخص پایداری، Q، بیشتر از 0.05 باشد، سازه با حرکت جانبی شمرده می‌شود (Sway) که در این حالت اثر ∆-P غیر قابل صرف‌نظر است. همچنین از اثرات P-δ نیز نمی‌توان چشم‌پوشی کرد چراکه برای صرف‌نظر کردن از آن حداقل بعد ستون مقدار قابل‌توجهی خواهد بود (حدوداً باید بیشتر از 80cm باشد). بنابراین در این حالت باید حتماً گزینه پی دلتای نرم‌افزار فعال باشد. (به‌عنوان‌مثال در سیستم‌های قاب خمشی ممکن است شاخص پایداری بیشتر از 0.05 باشد).

مطابق ACI318-19 لنگر مرتبه دوم در اعضا (ستون‌ها و دیوارها) نباید از 1.4 برابر لنگر مرتبه اول بیشتر شود. متأسفانه این ضابطه اصلاً موردتوجه قرار نمی‌گیرد که در سازه‌های قاب خمشی ممکن است بحرانی شود. بنابراین لازم است لنگر مرتبه دوم را به نسبت لنگر مرتبه اول سنجید و نسبت آن‌ها نباید بیشتر از 1.4 باشد.

در شکل زیر فلوچارت روند اعمال اثرات مرتبه دوم در ACI318-19 ارائه شده است.

شکل 10، فلوچارت روند اعمال اثرات مرتبه دوم در ACI318-19

مطابق این آئین نامه مقدار شاخص پایداری برابر مقدار زیر میباشد:

مطابق آئین نامه اگر مقدار شاخص پایداری کمتر از 0.05 باشد سازه مهار شده تلقی میشود.

شرط ACI براي صرف نظر كردن از اثرات لاغري در ستونها:

در قابهاي خمشي بتني شرط صرف نظر كردن از لاغري اين است كه لاغري ستون كمتر از 22 باشد. بنابراين شرط صرف نظر كردن از لاغري در يك قاب خمشي بتني عبارت است از:

8- اثر پی دلتا مطابق آئیننامه بتن کانادا (CSA)

مطابق این آئیننامه اگر مقدار شاخص پایداری (Q) اگر از 0.05 کمتر باشد نیازی به در نظر گرفتن اثر پی دلتا نخواهد بود که مقدار شاخص پایداری برابر زیر خواهد بود.

8- مقایسه اثر پی دلتا مطابق آئیننامه بتن آمریکا (ACI) و آئیننامه بتن کانادا (CSA)

هر دو آئیننامه تا حدودی روابط و ضوابط مشابه هم در ارتباط با مسئله پی دلتا داشته و در محاسبه شاخص پایداری رابطه یکسانی دارند و هر دو آئیننامه از نمودارهای خطی جکسون و مورلانه جهت محاسبه ضریب طول موثر ستون استفاده مینمایند.

در محاسبه ضریب Cm آئیننامه بتن آمریکا (ACI) از نسبت M1M2 استفاده نموده در حالیکه آئیننامه بتن آمریکا (CSA) از نسبت M1bM2b استفاده مینماید.

9- حل مثال عددی

منابع

- مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، ویرایش 1399.

- مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، ویرایش 1392.

- آئین نامه 2800 ویرایش چهارم.

- آئین نامه بتن ایران (آبا).

- آئین نامه بتن آمریکا – ACI318-19.

- آئین نامه بتن کانادا – CSA A23.14.

- جزوه بتن دکتر مسعود حسین زاده اصل.

- کتاب طراحی سازههای بتنآرمه دکتر مستوفی نژاد – جلد اول و دوم.

- کتاب طراحی سازههای بتنآرمه دکتر شاپور طاحونی.

- کتاب طراحی سازههای بتن آرمه – موسسه سری عمران.

Timoshenko and Geer

Belajev

Chen

Bernal

Smith

Bolotin

Mathieu