# بارگذاری مرده

پیوست 1 (مبحث 6)

جزئیات کف طبقات

### جزئیات کف تیرچه و بلوک سیمانی (طبقات)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| کاشی سرامیک کفی | 10 | 2100 | 21 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 50 | 1300 | 65 |
| تیرچه بلوک | 300 | 1000 | 367 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 15 | 1300 | 20 |
| مجموع مشخصه‌ها | 435 | 584 |  |

### جزئیات کف تیرچه و بلوک سیمانی (بام)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| ایزوگام | 5 | 1000 | 5 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 100 | 1300 | 130 |
| تیرچه بلوک | 300 | 1000 | 367 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 15 | 1300 | 20 |
| مجموع مشخصه‌ها | 480 | 633 |  |

### جزئیات کف تیرچه و بلوک سفالی (طبقات)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| کاشی سرامیک کفی | 15 | 2100 | 32 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 50 | 1300 | 65 |
| تیرچه بلوک | 300 | 1000 | 322 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 15 | 1300 | 20 |
| مجموع مشخصه‌ها | 440 | 549 |  |

### جزئیات کف تیرچه و بلوک سفالی (بام)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| سنگ موزائیک | 20 | 2400 | 48 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| ایزوگام | 5 | 1000 | 5 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 100 | 1300 | 130 |
| تیرچه بلوک | 300 | 1000 | 322 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 10 | 1300 | 13 |
| مجموع مشخصه‌ها | 495 | 629 |  |

### جزئیات کف دال بتنی (15 سانتیمتری) (طبقات)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| کاشی سرامیک کفی | 10 | 2100 | 21 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 50 | 1300 | 65 |
| دال بتنی | 150 | 1000 | 375 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 15 | 1300 | 20 |
| مجموع مشخصه‌ها | 285 | 592 |  |

### جزئیات کف دال بتنی (15 سانتیمتری) (بام)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| موزائیک سیمانی | 20 | 2250 | 45 |
| ایزوگام | 5 | 1000 | 5 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 100 | 1300 | 130 |
| دال بتنی | 150 | 1000 | 375 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 15 | 1300 | 20 |
| مجموع مشخصه‌ها | 350 | 686 |  |

### جزئیات کف عرشه فولادی (طبقات)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| موزائیک سیمانی | 20 | 2250 | 45 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 70 | 1300 | 91 |
| عرشه فولادی | 250 | 1000 | 330 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| سقف کاذب اندود گچی | 50 | 1000 | 50 |
| مجموع مشخصه‌ها | 450 | 627 |  |

### جزئیات کف عرشه فولادی(بام)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| موزائیک سیمانی | 20 | 2250 | 45 |
| ایزوگام | 5 | 1000 | 5 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 100 | 1300 | 130 |
| عرشه فولادی | 250 | 1000 | 330 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| سقف کاذب اندود گچی | 50 | 1000 | 50 |
| مجموع مشخصه‌ها | 485 | 671 |  |

### جزئیات کف کامپوزیت (طبقات)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| موزائیک سیمانی | 20 | 2250 | 45 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 70 | 1300 | 91 |
| سقف کامپوزیت | 300 | 1000 | 250 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| سقف کاذب اندود گچی | 50 | 1000 | 50 |
| مجموع مشخصه‌ها | 500 | 547 |  |

### جزئیات کف کامپوزیت (بام)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| موزائیک سیمانی | 20 | 2250 | 45 |
| ایزوگام | 5 | 1000 | 5 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 100 | 1300 | 130 |
| سقف کامپوزیت | 300 | 1000 | 250 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| سقف کاذب اندود گچی | 50 | 1000 | 50 |
| مجموع مشخصه‌ها | 535 | 591 |  |

### جزئیات کف کرومیت (طبقات)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| موزائیک سیمانی | 20 | 2250 | 45 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 70 | 1300 | 91 |
| کرومیت | 310 | 1000 | 347 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| سقف کاذب اندود گچی | 50 | 1000 | 50 |
| مجموع مشخصه‌ها | 510 | 644 |  |

### جزئیات کف کرومیت (بام)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| موزائیک سیمانی | 20 | 2250 | 45 |
| ایزوگام | 5 | 1000 | 5 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 100 | 1300 | 130 |
| کرومیت | 310 | 1000 | 347 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| سقف کاذب اندود گچی | 50 | 1000 | 50 |
| مجموع مشخصه‌ها | 545 | 688 |  |

### جزئیات کف دال مجوف (طبقات)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| کاشی سرامیک کفی | 10 | 2100 | 21 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 50 | 1300 | 65 |
| دال مجوف | 250 | 1000 | 315 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 15 | 1300 | 20 |
| مجموع مشخصه‌ها | 385 | 532 |  |

### جزئیات کف دال مجوف (بام)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| ایزوگام | 5 | 1000 | 5 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 100 | 1300 | 130 |
| دال مجوف | 250 | 1000 | 315 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 15 | 1300 | 20 |
| مجموع مشخصه‌ها | 430 | 581 |  |

### جزئیات کف وافل (طبقات)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| کاشی سرامیک کفی | 10 | 2100 | 21 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 50 | 1300 | 65 |
| وافل | 300 | 1000 | 316 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 15 | 1300 | 20 |
| مجموع مشخصه‌ها | 435 | 532 |  |

### جزئیات کف وافل (بام)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| ایزوگام | 5 | 1000 | 5 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 100 | 1300 | 130 |
| وافل | 300 | 1000 | 316 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 15 | 1300 | 20 |
| مجموع مشخصه‌ها | 480 | 581 |  |

* وزن سقف سازه‌ای با توجه به پارامترهای تعریف شده به طور دقیق محاسبه شده و برای سهولت، در جدول فوق وزن مخصوص معادل آن درج گردیده است.

### جزئیات کف تیرچه و بلوک یونولیتی (طبقات)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| کاشی سرامیک کفی | 10 | 2100 | 21 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 50 | 1300 | 65 |
| تیرچه بلوک | 300 | 1000 | 254 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 15 | 1300 | 20 |
| مجموع مشخصه‌ها | 435 | 471 |  |

### جزئیات کف تیرچه و بلوک یونولیتی (بام)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| ایزوگام | 5 | 1000 | 5 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 100 | 1300 | 130 |
| تیرچه بلوک | 300 | 1000 | 254 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 15 | 1300 | 20 |
| مجموع مشخصه‌ها | 480 | 520 |  |

### جزئیات کف تیرچه و بلوک یونولیتی دوبل (طبقات)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) |  | مساحت |  | ضریب تبدیل | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سرامیک گرانیتی | 1 | 28 |  | 1.3 |  | 0.77 | 28 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 |  | 1.3 |  | 0.77 | 63 |
| پوکه معدنی | 50 | 600 |  | 1.3 |  | 0.77 | 30 |
| تیرچه | 200 | 2500 |  | 0.4 |  | 0.77 | 154 |
| دال بتنی روی تیرچه | 50 | 2500 |  | 1.3 |  | 0.77 | 125 |
| بلوک پلی استایرن | 200 | 3 |  | 1.3 |  | 0.77 | 0 |
| اندود گچی | 15 | 1300 |  | 1.3 |  | 0.77 | 20 |
| مجموع مشخصه‌ها | 480 |  |  |  | 420 |  |  |

### جزئیات کف تیرچه و بلوک یونولیتی دوبل (بام)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) |  | مساحت |  | ضریب تبدیل | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| موزائیک | 20 | 2400 |  | 1.3 |  | 0.77 | 48 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 |  | 1.3 |  | 0.77 | 63 |
| دو لایه گونی و سه لابه قیر | - | 15 |  | 1.3 |  | 0.77 | 15 |
| خرده آجر | 100 | 1500 |  | 1.3 |  | 0.77 | 150 |
| تیرچه | 200 | 2500 |  | 0.4 |  | 0.77 | 154 |
| دال بتنی روی تیرچه | 50 | 2500 |  | 1.3 |  | 0.77 | 125 |
| بلوک پلی استایرن | 200 | 3 |  | 1.3 |  | 0.77 | 0 |
| اندود گچی | 15 | 1300 |  | 1.3 |  | 0.77 | 20 |
| مجموع مشخصه‌ها | 480 |  |  |  | 575 |  |  |