فهرست مطالب

1)   طراحی دال بتنی معمول	7

1-1) مشخصات هندسی دال مورد نظر	7

2-1)  مشخصات مصالح	8

1-2-1) بتن	8

2-2-1) میلگرد	10

3-1)  مشخصات مقاطع	12

4-1) ضخامت دال بتنی	14

5-1) بارهای وارده به سقف	17

اصلاحات مدلسازی	21

اختصاص ضرایب ترک خوردگی	21

2-6-1) اختصاص تکیه‌گاه گیردار به انتهای ستون‌ها	24

3-6-1) اختصاص نواحی انتهایی صلب	24

7-1) نوارهای طراحی	25

8-1) تنظیمات تحلیل	27

1-8-1) تنظیم درجات آزادی	27

2-8-1) تنظیم مش‌بندی دال	27

3-8-1) بررسی خطاهای ناشی از مدلسازی	29

9-1) تحلیل و طراحی دال	30

1-9-1) خیز دال	31

2-9-1) تنش دال	31

3-9-1) طراحی خمشی دال	32

4-9-1) ترسیم نقشه‌های سازه دال	35

5-9-1) متره آرماتورهای مصرفی	38

2) طراحی دال بتنی پس کشیده	39

1-2) مقدمه‌ای برای دال بتنی پس کشیده	39

2-2) کابل‌های مورد استفاده در دال بتنی پس کشیده و محاسبه میزان افت کابل	40

3-2) تعیین ضخامت دال پس کشیده و تعداد کابل‌ها	43

3-2) مدلسازی دال پس کشیده در نرم‌افزار SAFE	44

4-2) نتایج دال پس کشیده در نرم‌افزار SAFE	50

5-2) نقشه‌های دال پس کشیده	58

6-2) متره دال پس کشیده	61

3) مقایسه مصالح مصرفی دال بتنی معمولی و دال بتنی پس کشیده .................	62

فهرست اشکال

شکل (1)، پلان سقف مورد نظر	7

شکل (2)، مدول الاستیسیته بتن مطابق مبحث نهم ویرایش 1399	8

شکل (3)، ضریب پوآسون بتن	8

شکل (4)، ضریب انبساط حرارتی بتن	9

شکل (5)، بتن تعریف شده در نرم‌افزار SAFE	9

شکل (6)، مشخصات آرماتور انتخابی مطابق مبحث نهم ویرایش 1399	10

شکل (7)، مدول الاستیسیته آرماتور مطابق مبحث نهم ویرایش 1399	10

شکل (8)، ضریب تولیدات فولاد مطابق مبحث دهم ویرایش 1401	11

شکل (9)، میلگرد تعریف شده در نرم‌افزار SAFE	11

شکل (10)، مقطع تیر تعریف شده در SAFE	12

شکل (11)، مقطع ستون تعریف شده در SAFE	13

شکل (12)، مقطع دال تعریف شده در SAFE	14

شکل (13)، ضوابط مربوط به حداقل ضخامت دال بتنی دو طرفه مطلبق مبحث نهم ویرایش 1399	15

شکل (14)، تغییر ضخامت دال بتنی تعریف شده به 30 سانتیمتر	16

شکل (15)، جزئیات بارگذاری بار مرده دال بتنی	17

شکل (16)، بار زنده سازه	17

شکل (17)، بار مرده اعمالی در SAFE	18

شکل (18)، بار زنده اعمالی در SAFE	19

شکل (19)، بار مرده دیوارها	20

شکل (20)، بار مرده اعمالی ناشی از بار دیوارها	21

شکل (21)، ضرایب ترک‌خوردگی اعضای بتنی مطابق مبحث 9 ویرایش 1399	22

شکل (22)، ضریب ترک‌خوردگی ستون‌ها	22

شکل (23)، ضریب ترک‌خوردگی تیرها	23

شکل (24)، ضریب ترک‌خوردگی دال‌ها	23

شکل (25)، اختصاص تکیه‌گاه گیردار به ستون‌ها	24

شکل (26)، اختصاص نواحی انتهایی صلب	24

شکل (27)، نوارهای طراحی هر دو جهت X و Y	25

شکل (28)، نوارهای طراحی هر دو جهت X	26

شکل (29)، نوارهای طراحی هر دو جهت Y	26

شکل (30)، تنظیم حالت دو بعدی	27

شکل (31)، انجام مش‌بندی اتوماتیک در SAFE	28

شکل (32)، تنظیم ابعاد مش‌بندی در SAFE	28

شکل (33)، بررسی خطاهای مدلسازی (Check Analyze)	29

شکل (34)، نتیجه حاصل از Check Analyze	30

شکل (35)، خیز دال تحت ترکیب بار، بار مرده + بار زنده	31

شکل (36)، تنش دال تحت ترکیب بار، بار مرده + بار زنده	32

شکل (37)، آرماتورگذاری دال	33

شکل (38)، محل و تعداد آرماتورهای تقویتی	34

شکل (39)، میلگردهای طولی جهت X – بالا و پایین	35

شکل (40)، میلگردهای طولی جهت Y – بالا و پایین	36

شکل (41)، آرماتور تقویتی دال	37

شکل (42)، مراحل پس کشیدگی	39

شکل (43)، نمای شماتیک از اجزاء تشکیل دهنده یک سیستم پیش تنیده نچسبیده	40

شکل (44)، جزئیات قرارگیری 3 کابل درون یک داکت در سیستم چسبیده	41

شکل (45)، مقادیر حداکثر تنش کششی کابل‌ها	43

شکل 46، بند آئین در رابطه با میزان پیش تنیدگی	44

شکل (47)، مشخصات کابل تعریف شده در SAFE	45

شکل (48)، مقطع کابل تعریف شده	46

شکل (49)، کابل‌های ترسیم شده پلان	47

شکل (50)، تنظیم نوع و تعداد استرندها	48

شکل (51)، پروفیل طولی یکی از کابل‌های ترسیم شده در SAFE	48

شکل (52)، بارهای پیش تنیدگی کابل	49

شکل (53)، تنظیم میزان افت کابل	49

شکل (54)، خیز دال پس کشیده در SAFE	50

شکل (55)، تنش دال پس کشیده در SAFE	51

شکل (56)، تنش کششی کابل‌های دال پس کشیده در افت کوتاه مدت (اولیه)	52

شکل (57)، تنش فشاری کابل‌های دال پس کشیده در افت کوتاه مدت (اولیه)	53

شکل (58)، تنش کششی کابل‌های دال پس کشیده در افت بلند مدت	54

شکل (59)، تنش فشاری کابل‌های دال پس کشیده در افت بلند مدت	55

شکل (60)، تنش کششی کابل‌های دال پس کشیده در حالت معمولی	56

شکل (61)، تنش فشاری کابل‌های دال پس کشیده در حالت معمولی	57

شکل (62)، پلان کابل‌های مورد استفاده در سازه	58

شکل (63)، پلان استرندهای کابل‌ها	59

شکل (64)، پروفیل کابل (با تیر)	60

شکل (65)، پروفیل کابل (بدون تیر)	60

فهرست جداول

جدول (1)، مشخصات کابل‌های رشته‌ای رایج	42

جدول (2)، مقایسه مصالح مصرفی دال بتنی معمولی و دال بتنی پس کشیده	62

# طراحی دال بتنی معمول

# مشخصات هندسی دال مورد نظر

دال مورد نظر برای طراحی یک دال 10 متری بوده که بدون تیرهای میانی در نظر گرفته شده و تیرها بصورت T شکل و ستون‌ها بصورت مستطیلی در نظر گرفته شده‌اند. هندسه دال مورد نظر برای طراحی در شکل (1) نشان داده شده است؛ ارتفاع طبقات بالا و پایین سقف مورد نظر نیز برابر 4 متر فرض شده است.

## شکل (1)، پلان سقف مورد نظر

# مشخصات مصالح

# 1-2-1) بتن

بتن مصرفی پروژه از رده C25 بوده و مقاومت مشخصه بتن برابر 25 مگاپاسکال در نظر گرفته شده است. مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1399 مشخصات این بتن به شرح ذیل خواهد بود:

## شکل (2)، مدول الاستیسیته بتن مطابق مبحث نهم ویرایش 1399

Ec=4700fc'=4700×25=23500 Mpa

## شکل (3)، ضریب پوآسون بتن

ν=0.2

## شکل (4)، ضریب انبساط حرارتی بتن

A=10×10-6 1°C

## شکل (5)، بتن تعریف شده در نرم‌افزار SAFE

# 2-2-1) میلگرد

میلگرد تعریف شده از نوع S400 خواهد بود که برای تیرها، ستون‌ها و دال مورد استفاده قرار گرفته است و مشخصات آن مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1399 و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1401 بصورت ذیل خواهد بود:

## شکل (6)، مشخصات آرماتور انتخابی مطابق مبحث نهم ویرایش 1399

Fy=400 Mpa        ,       Fu=600 Mpa

## شکل (7)، مدول الاستیسیته آرماتور مطابق مبحث نهم ویرایش 1399

Es=200000 MPa

## شکل (8)، ضریب تولیدات فولاد مطابق مبحث دهم ویرایش 1401

Fye=RyFy=1.2×400=480 MPa

Fue=RtFu=1.2×600=720 MPa

## شکل (9)، میلگرد تعریف شده در نرم‌افزار SAFE

# مشخصات مقاطع

مقاطع مورد نیاز برای این طرح تیر، ستون و دال خواهد بود که مقاطع تیرهای کناری از نوع T شکل در نظر گرفته شده که تعریف آن در SAFE در شکل (10)، ستون بصورت مربعی در شکل (11) و تعریف دال نیز در شکل (12) نشان داده شده است.

## شکل (10)، مقطع تیر تعریف شده در SAFE

## شکل (11)، مقطع ستون تعریف شده در SAFE

## شکل (12)، مقطع دال تعریف شده در SAFE

- مقطع دال تعریف شده با ضخامت فرضی اولیه بوده که در ادامه نحوه بدست آوردن ضخامت و تغییرات لازمه آورده شده است.

# ضخامت دال بتنی

مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1399 حداقل ضخامت دال دو طرفه بصورت شکل (13) می‌باشد:

## شکل (13)، ضوابط مربوط به حداقل ضخامت دال بتنی دو طرفه مطلبق مبحث نهم ویرایش 1399

با توجه به اینکه دهانه‌های ما 10 متر بوده و با توجه به ابعاد ستون 60 سانتیمتری دهانه آزاد هر دال بتنی در هر دو طرف برابر 940 سانتیمتر خواهد بود و با توجه به اینکه دال با تیرهای لبه و با کتیبه می‌باشد و با استفاده از میلگرد S400 حداقل ضخامت از رابطه Ln36 هم برای چشمه‌های داخلی هم چشمه‌های بیرونی محاسبه خواهد شد.

بتنی دال ضخامت حداقل    →   Ln36=94036=26.11 cm

بنابراین ضخامت دال بتنی تعریف شده را تغییر داده و از دال با ضخامت 30 سانتیمتری استفاده خواهیم کرد (شکل (14)).

## شکل (14)، تغییر ضخامت دال بتنی تعریف شده به 30 سانتیمتر

# بارهای وارده به سقف

به منظور طراحی سقف دال بتنی بار مرده و بار زنده به آن بصورت زیر اعمال شده است:

## شکل (15)، جزئیات بارگذاری بار مرده دال بتنی

بار مرده بدون وزن دال بتنی = 257 کیلوگرم بر متر مربع

## شکل (16)، بار زنده سازه

بار زنده = 200 کیلوگرم بر متر مربع

## شکل (17)، بار مرده اعمالی در SAFE

## شکل (18)، بار زنده اعمالی در SAFE

- لازم بذکر است بار مرده دال بخاطر عدم تعریف بتن صفر (C0) توسط خود نرم‌افزار محاسبه شده و در صورت تغییر ضخامت دال وزن دال نیز اتوماتیک تغییر خواهد کرد.

- به منظور اعمال بار دیوارها نیز یک دتایل دیوار بار نمادار همانند شکل (19) در نظر گرفته شده و به تیرهای پیرامونی اعمال گردیده است.

## شکل (19)، بار مرده دیوارها

دیوار مرده بار=335.5×4-0.3=1242 Kgf/m

## شکل (20)، بار مرده اعمالی ناشی از بار دیوارها

# اصلاحات مدلسازی

# اختصاص ضرایب ترک خوردگی

مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1399 ضرایب ترک‌خوردگی اعضای بتنی مطابق جدول زیر تعیین خواهد شد که برای ستون‌ها برابر 7/0، تیرها 35/0 و دال‌ها برابر 25/0 خواهد بود.

## شکل (21)، ضرایب ترک‌خوردگی اعضای بتنی مطابق مبحث 9 ویرایش 1399

## شکل (22)، ضریب ترک‌خوردگی ستون‌ها

## شکل (23)، ضریب ترک‌خوردگی تیرها

## شکل (24)، ضریب ترک‌خوردگی دال‌ها

# 2-6-1) اختصاص تکیه‌گاه گیردار به انتهای ستون‌ها

## شکل (25)، اختصاص تکیه‌گاه گیردار به ستون‌ها

# 3-6-1) اختصاص نواحی انتهایی صلب

## شکل (26)، اختصاص نواحی انتهایی صلب

# 7-1) نوارهای طراحی

نوارهای طراحی بخش مهمی از طراحی میلگردهای خمشی دال‌ها هستند، با توجه به اینکه در ورژن‌های جدید نرم‌افزار SAFE به این امر دقت ویژه‌ای شده و با دقت بسیار مناسبی این نوارها بصورت اتوماتیک ترسیم می‌شوند که در شکل (27) کل نوارها، در شکل (28) نوارهای جهت X و در شکل (29) نوارهای جهت Y نشان داده شده است. لازم بذکر است عرض نوارهای طراحی از هر طرف برابر 5/2 متر و مجموعاً برای نوارهای میانی 5 متر و نوارهای کناری 5/2 متر در نظر گرفته شده است.

## شکل (27)، نوارهای طراحی هر دو جهت X و Y

## شکل (28)، نوارهای طراحی هر دو جهت X

## شکل (29)، نوارهای طراحی هر دو جهت Y

# 8-1) تنظیمات تحلیل

# 1-8-1) تنظیم درجات آزادی

به منظور جلوگیری از چرخش دال در نرم‌افزار در منوی آنالیز گزینه‌ای وجود بوده که می‌توان حالت تحلیل را بصورت دو بعدی در نظر گرفت که در شکل (30) نشان داده شده است.

## شکل (30)، تنظیم حالت دو بعدی

# 2-8-1) تنظیم مش‌بندی دال

در منوی آنالیز همانطورکه در شکل (31) نشان داده شده است گزینه مش‌بندی اتوماتیک برای دال‌ها و پی‌ها وجود دارد که به کمک این گزینه ابعاد مش‌ها را با توجه به شکل (32) برابر 5/0 متر در نظر گرفته‌ایم تا دقت نتایج حاصل از تحلیل تنش‌ها مناسب بوده و بصورت ریزتری به تحلیل تنش در نقاط مختلف دال بپردازیم.

## شکل (31)، انجام مش‌بندی اتوماتیک در SAFE

## شکل (32)، تنظیم ابعاد مش‌بندی در SAFE

# 3-8-1) بررسی خطاهای ناشی از مدلسازی

در منوی آنالیز با استفاده از گزینه Check Analyze می‌توان خطاهای ناشی از مدلسازی را بررسی کرد که با انتخاب همه گزینه‌ها مطابق شکل (33) مشاهد شد خطای مدلسازی در مدل ما مطابق شکل (34) وجود ندارد.

## شکل (33)، بررسی خطاهای مدلسازی (Check Analyze)

## شکل (34)، نتیجه حاصل از Check Analyze

# 9-1) تحلیل و طراحی دال

در نرم‌افزار SAFE تحلیل و طراحی دال یا پی بصورت یکجا انجام گرفته و بعد از تحلیل انجام گرفته می‌توان نتایج حاصله برای نشست، تنش، برش پانچ و ... را مورد ارزیابی قرار داد که در ادامه نتایج حاصل شده برای مدلسازی آورده شده است.

# 1-9-1) خیز دال

مطابق شکل (35) خیز دال تحت ترکیب بار (بار مرده + بار زنده) نشان داده شده است که میزان حداکثر خیز دال برابر 6/5 سانتیمتر برآورد گردیده است که این میزان در پانل‌های کناری مشهود بوده و در پانل داخلی خیز دال به مراتب کمتر بوده و در حدود 1 سانتیمتر می‌باشد.

## شکل (35)، خیز دال تحت ترکیب بار، بار مرده + بار زنده

# 2-9-1) تنش دال

مطابق شکل (36) تنش دال تحت ترکیب بار (بار مرده + بار زنده) نشان داده شده است که میزان حداکثر خیز دال برابر 608 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع برآورد گردیده است که این میزان در پانل‌های کناری و در حیطه ستون‌ها مشهود بود و در بقیه نقاط میزان تنش دال بسیار کمتر می‌باشد.

## شکل (36)، تنش دال تحت ترکیب بار، بار مرده + بار زنده

# 3-9-1) طراحی خمشی دال

برای طراحی خمشی دال با سعی و خطا نتیجه بدست آمده به این ترتیب شد که از میلگرد نمره 14 به فواصل 10 سانتیمتر و با میلگردهای تقویتی نمره 14 استفاده گردید که نتایج در شکل (37) و شکل (38) مشخص می‌باشد.

آرماتورهای تقویتی

آرماتورهای سرتاسری

## شکل (37)، آرماتورگذاری دال

## شکل (38)، محل و تعداد آرماتورهای تقویتی

# 4-9-1) ترسیم نقشه‌های سازه دال

## شکل (39)، میلگردهای طولی جهت X – بالا و پایین

## شکل (40)، میلگردهای طولی جهت Y – بالا و پایین

## شکل (41)، آرماتور تقویتی دال

# 5-9-1) متره آرماتورهای مصرفی

با توجه به اینکه از میلگرد نمره 14 برای میلگردهای طولی استفاده شده و طول دهانه در هر دو جهت برابر می‌باشد بنابراین طول میلگرد لازم، تعداد میلگرد لازم و وزن یک متر طول میلگردها برابر خواهد بود با:

میلگرد طول=میلگرد مستقیم طول+ها وصله طول+ها خم طول

میلگرد طول=1120+1120+987+2×100+2×40=3507 cm

میلگرد تعداد=لازم طولمیلگردها فاصله+1=1000-2×610+1=99.8≅100

میلگرد طول متر یک وزن=∅2162=142162=1.21 Kg/m

حال با توجه به محاسبات انجام گرفته مجموع وزن میلگردهای سرتاسری بالا و پایین در هر دو جهت برابر است با:

سرتاسری میلگردهای وزن=2×2×100×1.21×35.07=16973.88 Kg≅169.74 Ton

مجموع وزن میلگردهای تقویتی نیز بصورت زیر خواهد بود:

تقویتی میلگردهای وزن=4×(7+12)×1.21×3.03=278.64 Kg≅0.28 Ton

مجموع وزن میلگردهای تقویتی و سرتاسری نیز بصورت زیر خواهد بود:

سرتاسری و تقویتی میلگردهای وزن=169.74+0.28=170.02 Ton

# طراحی دال بتنی پس کشیده

# مقدمه‌ای برای دال بتنی پس کشیده

اعضای پس کشیده معمولاً در دال‌های ساختمانی مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین کاربرد پیش‌تنیدگی را در ایران دارا هستند. کابل‌های قرار گرفته در بتن بعد از گیرش و رسیدن بتن به مقاومتی در حدود 60 الی 80 درصد (مقاومت محاسبه شده توسط طراح) توسط جک تحت کشش قرار گرفته که باعث ایجاد تنش فشاری در بتن و پیش خیزی در خلاف اعمال بارهای ثقلی نظیر بارهای مرده و زنده عضو می‌شوند. چون امکان کشش استرند و انتقال پس کشیدگی در سرتاسر مقطع بتنی بعد از گیرش بتن وجود ندارد استرندها درون غلاف مخصوصی قرار می‌گیرند تا امکان کشش انها بعد از گیرش بتن وجود داشته باشد. معمولاً در یک جهت تاندون گذاری بصورت گسترده و در جهت عمود بر آن بصورت گروهی انجام می‌شود. در شکل (42) مراحل پس کشیدگی بصورت مختصر نشان داده شده است.

## شکل (42)، مراحل پس کشیدگی

# کابل‌های مورد استفاده در دال بتنی پس کشیده و محاسبه میزان افت کابل

کابل‌های مورد استفاده برای دال بتنی پس کشیده در دو حالت نچسبیده (Unbonded) و چسبیده (Bonded) استفاده می‌شوند، نمای شماتیک از اجزاء تشکیل دهنده یک سیستم پیش تنیده نچسبیده در شکل (43) و جزئیات قرارگیری 3 کابل درون یک داکت در سیستم چسبیده نیز در شکل (44) نشان داده شده است.

## شکل (43)، نمای شماتیک از اجزاء تشکیل دهنده یک سیستم پیش تنیده نچسبیده

## شکل (44)، جزئیات قرارگیری 3 کابل درون یک داکت در سیستم چسبیده

در تحقیق حاضر سیستم انتخابی برای کابل‌ها از نوع نچسبیده (Unbonded) خواهد بود. بطور کلی در سیستم‌های پیش‌تنیده افت کابل‌ها در دو دوسته افت کوتاه مدت و افت بلند مدت دسته‌بندی می‌شوند. هرچند این افت ها قابل مقایسه هستند اما با تقریب بسیار خوبی می‌توان از مقادیر توصیه شده استفاده نمود. مقدار افت توصیه شده برای افت کوتاه مدت 10 درصد مقاومت نهایی کابل‌ها و برای افت‌های بلند مدت 5 درصد مقاومت نهایی کابل‌ها می‌باشد. نرم‌افزارهای ETABS و SAFE نیز به صورت پیش فرض از همین مقادیر استفاده می‌کنند. البته کاربر می‌تواند با وارد نمودن پارامترهای مورد نیاز به کمک نرم‌افزار مقادیر دقیق افت‌ها را محاسبه نماید. در جدول زیر مشخصات رایج‌ترین کابل‌ها نشان داده شده است. کابل انتخابی برای این تحقیق با مقاومت 270 (Ksi) خواهد بود.

# جدول (1)، مشخصات کابل‌های رشته‌ای رایج

Fpu=270 ksi=18600 kgcm2

مقدار افت پیش از وقوع افت‌های بلند مدت:

کابل‌ها برای 80 درصد ظرفیت نهایی جک زده می‌شوند، اما پس از برداشتن جک حدود 10 درصد از این نیروی پیش تنیدگی از دست خواهد رفت (افت اولیه)، بنابراین تنش موثر پیش تنیدگی در حالت سرویس اولیه برابر خواهد شد با؛

Fse=0.7×18600=13020 kgcm2

با توجه به سطح مقطع هر کابل، نیروی پیش تنیدگی هر کابل برابر خواهد شد با؛

Fse×A=13020×1=13020 kg

مقدار افت پس از وقوع افت‌های بلند مدت:

Fse=0.7×18600-0.05×18600Long Term=12090 kgcm2

با توجه به سطح مقطع هر کابل، نیروی پیش تنیدگی هر کابل برابر خواهد شد با؛

Fse×A=12090×1=12090 kg

## شکل (45)، مقادیر حداکثر تنش کششی کابل‌ها

# تعیین ضخامت دال پس کشیده و تعداد کابل‌ها

Ln36=100036=27.78 cm→tslab=30 cm

پروفیل طولی کابل به نحوی تنظیم می‌شود که در ناحیه کششی بیشترین فاصله نسبت به مرکز هندسی دال ایجاد شود. با توجه شرایط محیطی پوشش روی کابل در قسمت تحتانی دال را برابر با 3 سانتیمتر در می‌گیریم، بنابراین لنگر مقاوم نسبت به مرکز هندسی دال برابر خواهد شد با؛

a=tslab2-cover=302-3=12 cm

Wb=0.6×2400×0.3×102=2160 kg/m

در نهایت نیروی پیش تنیدگی لازم جهت خنثی کردن کسری از بار مرده دال (در این تحقیق 60 درصد) با توجه به مقدار افتادگی کابل‌ها در مرکز دال برابر خواهد شد با؛

P=Wb×L28a=2160×1028×0.12=225000 kg

عدد فوق کل نیروی پیش تنیدگی است که بایستی توسط مجموعه کابل‌ها در نوار طراحی تامین شود. با توجه به ظرفیت هر کابل تعداد کابل‌ها تعیین می‌شود.

n=22500012090=18.61→Use 18 Tendons

با توجه به گرد کردن تعداد کابل‌ها نیروی پیش تنیدگی دقیق را با توجه به تعداد کابل‌ها مجدداً تعیین می‌کنیم.

Pactual=18×12090=217620 kg

بایستی کنترل شود که میزان پیش تنیدگی ایجاد شده در سطح مقطع نوار طراحی در محدودۀ مجاز آیین‌نامه (شکل 46) قرار دارد یا خیر، میزان تنش پیش تنیدگی بایستی بین 6/8 تا 9/18 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد.

## شکل 46، بند آئین در رابطه با میزان پیش تنیدگی

PactualAstrip=21762010002×30=14.58 kgcm2      .ok

# مدلسازی دال پس کشیده در نرم‌افزار SAFE

به منظور مدلسازی دال پس کشیده روی همان دال قبلی کابل‌های خود را ترسیم کرده و با انجام تنظیماتی که در ادامه ذکر شده است نتایج را بررسی خواهیم نمود. در قدم نخست بایستی مصالح مربوط به کابل را تعریف نمائیم که در پیش فرض نرم‌افزار کابل رده 270 تعریف شده است که در جدول (1) به آن اشاره کرده و در این پروژه نیز از ان استفاده کرده‌ایم که مشخصات آن در نرم‌افزار در شکل (47) نشان داده شده است.

## شکل (47)، مشخصات کابل تعریف شده در SAFE

بعد از تعریف مصالح کابل نوبت به تعریف مقطع کابل می‌رسد که با توجه به استفاده از کابل 6/0 اینچی مساحت کابل برابر 140 میلیمتر مربع بوده که در شکل (48) تعریف آن در نرم‌افزار SAFE نشان داده شده است.

## شکل (48)، مقطع کابل تعریف شده

برای ترسیم کابل‌ها به کمک گزینه‌های مختلفی که می‌توان این کار را انجام داد از حالت ترسیم با کمک ابزار  استفاده کرده‌ایم، برای کابل‌های جهت X کابل‌های با لایه A و برای کابل‌های جهت Y از کابل‌های با لایه B ترسیم شده‌اند و بنا به توصیه اکثر مراجع موجود در این زمینه نوارهای میانی در حالت دال پس کشیده مفهومی نداشته ترسیم نشده‌اند و کابل‌ها روی نوارهای هر محور اصلی پلان ترسیم شده‌اند که در این حالت مطابق شکل (49) کابل‌ها ترسیم گردیده‌اند.

## شکل (49)، کابل‌های ترسیم شده پلان

برای تنظیم تعداد استرندها می‌توان همه کابل یا کایل‌های مورد نظر را انتخاب نموده و از طریق منوی Assign و Tendon و Tendon Properties تعداد و نوع استرندها را مطابق شکل (50) تعریف نمود.

## شکل (50)، تنظیم نوع و تعداد استرندها

برای دیدن پروفیل طول کابل‌ها می‌توان با راست کلیک بر روی کابل مورد نظر مشخصات و شکل آن را مشاهده کرد (البته بایستی توجه شود که بنا به همپوشانی نوار و کابل بصورت پیش فرض نوار انتخاب می‌گردد از این رو با نگه داشت دکمه Ctrl می‌توان با کلیک چپ و انتخاب Tendon آن را انتخاب نمود و با کلیک راست و با انتخاب Tendon پروفیل طولی آن را مشاهده کرد)، در شکل (51) پروفیل طولی یکی از کابل‌ها نشان داده شده است.

## شکل (51)، پروفیل طولی یکی از کابل‌های ترسیم شده در SAFE

در پروفیل طولی که در شکل (51) نشان داده شده است می‌توان مشخصات هندسی کابل، تکیه‌گاه‌ها، نحوه انحنای کابل همچنین نوع کابل و بارهای مربوط به پیش‌تنیدگی را تغییر داد. در شکل (52) بارهای مربوط به پیش تنیدگی کابل و در شکل (53) تنظیم میزان افت اولیه و دراز مدت کابل نشان داده شده است.

## شکل (52)، بارهای پیش تنیدگی کابل

## شکل (53)، تنظیم میزان افت کابل

# نتایج دال پس کشیده در نرم‌افزار SAFE

نتایج مختلفی همچون خیز، تنش و ... را می‌توان برای دال بررسی نمود که در ادامه به بررسی آنها پرداخته‌ایم.

کنترل خیز دال پس کشیده:

مطابق نتایج حاصل شده برای خیز دال مشاهده می‌شود در حالت بحرانی ترکیب بار مرده + زنده حداکثر خیز دال مطابق شکل (54) حدود 18 میلیمتر بوده که به مراتب از دال معمولی بسیار کمتر می‌باشد و نشان از تاثیر بسیار مثبت کابل‌ها در کاهش خیز دال داشته و از این رو دال‌های پس کشیده برای دهانه‌های بلند راهکاری مناسب و اثربخش می‌باشد.

## شکل (54)، خیز دال پس کشیده در SAFE

کنترل تنش دال پس کشیده:

مطابق نتایج حاصل شده برای تنش دال مشاهده می‌شود در حالت بحرانی ترکیب بار مرده + زنده حداکثر خیز دال مطابق شکل (55) حدود 450 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بوده که از دال معمولی کمتر می‌باشد.

## شکل (55)، تنش دال پس کشیده در SAFE

کنترل تنش کابل‌های دال پس کشیده:

در اشکال (56) و (57) به ترتیب تنش‌های کششی و فشاری کابل‌های دال پس کشیده در حالت افت اولیه کابل‌ها، در اشکال (58) و (59) در حالت افت بلند مدت کابل‌ها و در اشکال (60) و (61) در حالت عادی نشان داده شده است.

## شکل (56)، تنش کششی کابل‌های دال پس کشیده در افت کوتاه مدت (اولیه)

## شکل (57)، تنش فشاری کابل‌های دال پس کشیده در افت کوتاه مدت (اولیه)

## شکل (58)، تنش کششی کابل‌های دال پس کشیده در افت بلند مدت

## شکل (59)، تنش فشاری کابل‌های دال پس کشیده در افت بلند مدت

## شکل (60)، تنش کششی کابل‌های دال پس کشیده در حالت معمولی

## شکل (61)، تنش فشاری کابل‌های دال پس کشیده در حالت معمولی

# نقشه‌های دال پس کشیده

## شکل (62)، پلان کابل‌های مورد استفاده در سازه

## شکل (63)، پلان استرندهای کابل‌ها

## شکل (64)، پروفیل کابل (با تیر)

## شکل (65)، پروفیل کابل (بدون تیر)

# متره دال پس کشیده

تعداد کابل مورد استفاده: 4 عدد در هر جهت و در مجموع 8 عدد

تعداد استرند مورد استفاده: 24 عدد در هر کابل و در مجموع 192 استرند

تعداد Chairهای مورد استفاده: برای هر کابل 6 عدد و در مجموع 48 عدد

تعداد گیره مورد استفاده: 2 عدد برای هر استرند و در مجموع 384 عدد

با توجه به اینکه از میلگرد نمره 14 برای میلگردهای طولی استفاده شده و طول دهانه در هر دو جهت برابر می‌باشد بنابراین طول میلگرد لازم، تعداد میلگرد لازم و وزن یک متر طول میلگردها برابر خواهد بود با:

میلگرد طول=میلگرد مستقیم طول+ها وصله طول+ها خم طول

میلگرد طول=1120+1120+987+2×100+2×40=3507 cm

میلگرد تعداد=لازم طولمیلگردها فاصله+1=1000-2×630+1=33.93≅34

میلگرد طول متر یک وزن=∅2162=142162=1.21 Kg/m

حال با توجه به محاسبات انجام گرفته مجموع وزن میلگردهای سرتاسری بالا و پایین در هر دو جهت برابر است با:

سرتاسری میلگردهای وزن=2×2×34×1.21×35.07=5772 Kg≅5.772 Ton

# مقایسه مصالح مصرفی دال بتنی معمولی و دال بتنی پس کشیده

# جدول (2)، مقایسه مصالح مصرفی دال بتنی معمولی و دال بتنی پس کشیده

| ردیف | پارامتر مقایسه | دال بتنی معمولی | دال بتنی پس کشیده |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | بتن | 270 متر مکعب | 270 متر مکعب |
| 2 | میلگرد | 02/170 | 772/5 تن |
| 3 | کابل | --- | 8 عدد |
| 4 | ضخامت دال | 30 سانتیمتر | 30 سانتیمتر |
| 5 | گیره | --- | 384 عدد |
| 6 | استرند | --- | 192 عدد |
| 7 | Chair | --- | 192 عدد |

- با توجه به اینکه دهانه انتخابی در این پروژه 10 متر بوده ضخامت حداقل در حدود 28 سانتیمتر بوده که بخاطر مسائل اجرایی ضخامت دال برابر 30 سانتیمتر در نظر گرفته شده بدین سبب در دو حالت ضخامت دال مورد استفاده همان مقدار حداقل شده بدین سبب مقدار بتن مصرفی نیز برابر شده است.