- تهیه مدلهای اولیه با استفاده از نرم افزار SAP2000

  - کلیات مدلسازی

- تعداد طبقات: 5 طبقه

- تعداد دهانه: 3

- طول دهانه: 4 متر

- ارتفاع طبقات: طبقه اول 5/4 متر بقیه طبقات 5/3 متر

- شهر: تبریز

- کاربری: مسکونی

- نوع زمین: II

- سیستم باربر ثقلی: تیرچه و بلوک

- سیستم باربر جانبی: قاب خمشی با شکل پذیری متوسط

2-1) پلان سازهها

شکل 1، پلان سازهها

- پلان سازه منظم در نظر گرفته شده و تعداد دهانهها نیز 3 دهانه بوده و طول هر دهانه برابر 4 متر میباشد و جهت تیرچه ریزی نیز بصورت شطرنجی در نظر گرفته شده است.

3-1) تنظیمات اولیه مدلسازی در نرم افزار

شکل 2، تنظیمات اولیه نرم افزاری

- در این قسمت واحدها را بر روی سیستم متریک تنظیم کرده و برای مدلسازی از حالت شبکهای (Grid) استفاده کردهایم.

4-1) مشخصات هندسه سازهها

ارتفاع طبقات

فواصل گرید در جهت Y

فواصل گرید در جهت X

تعداد طبقات

تعداد گرید در جهت Y

تعداد گرید در جهت X

شکل 3، مشخصات هندسه سازه

- با توجه به اینکه در نرم افزار SAP2000 مبنا طبقات مشخص شود طبقه Base نیز بایستی در تعداد طبقات لحاظ شود بطور مثال ما اگر قرار است سازه مان 5 طبقه باشد در قسمت Z direction قسمت Number of Grid Lines عدد 6 را وارد میکنیم.

شکل 4، ساخت هندسه سازه 5 طبقه

5-1) تعریف مصالح

برای سازههای بتن آرمه مصالح لازم بتن و میلگرد میباشد که مشخصات آن بصورت زیر میباشد.

- مشخصات بتن:

- وزن مخصوص بتن

شکل 5، وزن مخصوص بتن طبق پیوست 1 مبحث 6 ویرایش 92

Wc=2500 Kgfm3

- مدول الاستیسیته بتن

شکل 6، مدول الاستیسیته بتن طبق مبحث 9 ویرایش 99

Ec=0.043Wc1.5fc'

- در این تحقیق مقدار مقاومت فشاری بتن (fc) را برابر 25 مگاپاسکال در نظر خواهیم گرفت و مقدار جرم واحد حجم بتن (Wc) را برابر 25 کلیونیوتن بر متر مکعب در نظر خواهیم گرفت.

Ec=0.043×25001.5×25=26875 Mpa≅2.68×104

- با توجه به اینکه ما در نرم افزار از سیستم واحد متریک استفاده کردهایم لازم است مقدار فوق را به واحد کیلوگرم نیرو بر متر مربع تبدیل نمائیم که برای این منظور کافیست مقدار فوق را در عدد 105 ضرب نمائیم.

Ec≅26800 Mpa=26800×105 Kgfm2=2.68×109 Kgfm2

- نسبت پوآسون

شکل 7، نسبت پوآسون بتن طبق مبحث 9 ویرایش 99

U=ϑ=0.2

- ضریب انبساط حرارتی

شکل 8، ضریب انبساط حرارتی بتن طبق مبحث 9 ویرایش 99

A=10×10-6 1℃

- مقاومت فشاری بتن

مقاومت فشاری بتن را برابر 25 مگاپاسکال در نظر گرفتهایم.

fc=25 Mpa=25×105 Kgfm2

شکل 9، تعریف بتن در نرم افزار SAP2000

- مشخصات میلگرد

- وزن مخصوص

شکل 10، وزن مخصوص فولاد نرم طبق پیوست 1 مبحث 6 ویرایش 92

WRebar=7850 Kgfm3

- مدول الاستیسیته میلگرد

شکل 11، مدول الاستیسیته فولاد (میلگرد) طبق مبحث 9 ویرایش 99

Ec≅2×105Mpa=2×1010 Kgfm2

- ضریب انبساط حرارتی

شکل 12، ضریب انبساط حرارتی فولاد (میلگرد) طبق مبحث 10 ویرایش 92

- مشخصات مربوط به مقاومت میلگرد

شکل 13، رده بندی میلگردهای مصرفی ساختمان طبق مبحث 9 ویرایش 99

- طبق توضیحات مبحث 9 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 از میلگردهای S240 فقط میتوان بعنوان دورپیچ در ستونهای دایرهای استفاده نمود و در بقیه موارد استفاده از از این میلگرد ممنوع میباشد و میلگرد S500 نیز میلگردی پرمقاومت بوده و در موارد خاصی معمولاً مورد استفاده قرار میگیرد پس ما عمدتاً از دو نوع میلگردهای S340 و S400 استفاده خواهیم نمود که از میلگرد S340 بهتر است بعنوان خاموت یا میلگرد عرضی استفاده شود و میلگرد S400 نیز بعنوان میلگرد طولی در طراحی مورد استفاده قرار گیرد.

S340Fy=340 Mpa=340×105 Kgfm2 Fu=500 Mpa=500×105 Kgfm2

S400Fy=400 Mpa=400×105 Kgfm2 Fu=600 Mpa=600×105 Kgfm2

- در تعریف میلگرد در نرم افزار دو پارامتر دیگر بنام مقاومت تسلیم مورد انتظار و مقاومت گسیختگی مورد انتظار نیز موجود است که این پارامتر در سازههای بتنی هنگامی که از قاب خمشی ویژه استفاده میشود از ضریب Ry در روابط استفاده میکنیم (برای محاسبه Vpr و Mpr در طراحی چشمه اتصال کاربرد دارند که نرم افزار بصورت خودکار از آنها استفاده مینماید).

شکل 14، مفهوم ضریب Ry طبق مبحث 10 ویرایش 92

شکل 15، مقدار ضریب Ry طبق مبحث 10 ویرایش 92

S340Fye=RyFy=1.25×340 Mpa=1.25×340×105 Kgfm2 Fue=RyFu=1.25×400 Mpa=1.25×400×105 Kgfm2

S400Fye=RyFy=1.25×400 Mpa=1.25×400×105 Kgfm2 Fue=RyFu=1.25×600 Mpa=1.25×600×105 Kgfm2

شکل 16، تعریف میلگرد S340 در نرم افزار SAP2000

شکل 17، تعریف میلگرد S400 در نرم افزار SAP2000

6-1) تعریف مقاطع

با توجه به اینکه سیستم سازهای مورد استفاده قاب خمشی میباشد نیاز به تعریف تیر و ستون در نرم افزار داریم که با توجه به اینکه نمیدانیم کدام مقاطع در طراحی جواب دهند یکسری مقاطع بعنوان پیش فرض تعزیف نموده و سپس طراحی خواهیم نمود تا مقاطع نهایی سازی شوند و در قسمت زیر جزئیات تعریف یک نمونه تیر و یک نمونه ستون آورده شده است.

شکل 18، ابعاد تیر

شکل 19، تعیین نوع آرماتورها و پوشش روی بتن (کاور)

- برای اینکه کاور را وارد نمائیم نرم افزار برای تیرها مقدار کاور را از مرکز میلگرد از ما میخواهد بنابراین برای تعیین مقدار آن بایستی مقدار کاور خالص طبق مبحث نهم را بعلاوه قطر خاموت و نصف قطر آرماتور طولی نمائیم.

شکل 20، مقدار کاور خالص طبق مبحث 9 ویرایش 99

شکل 21، ابعاد ستون

شکل 22، آرماتورگذاری ستون

نکته: با توجه به اینکه سقف انتخابی از نوع تیرچه و بلوک میباشد امکان مدلسازی این سقف در نرم افزار SAP2000 وجود ندارد و در بخش بارگذاری بارهای وارده به تیرها را به نسبت عرض بارگیر آنها روی تیرها اعمال خواهیم نمود.

7-1) تعریف بارها

با توجه به اینکه طرح تحقیقی میباشد برای بارگذاری از بارهای مرده، زنده و زلزله استفاده خواهیم نمود و از سایر بارها نظیر بارهای برف، باد، زنده کاهش یافته، تیغه بندی و ... صرف نظر خواهیم نمود.

بارهای مرده برای سقفها و دیوارهای پیرامونی لازم است که مقدار یک متر مربع آن با توجه به عرض دتایلهای موجود برای سقف برابر 600 کیلوگرم بر متر مربع و برای دیوارها 350 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته خواهد شد.

شکل 23، الگوهای بار تعریف شده

- مقدار ضریب زلزله (C) و ضریب توزیع برش پایه (K)

شکل 24، ضریب زلزله و ضریب توزیع برش پایه سازه 5 طبقه

شکل 25، وارد کردن ضریب زلزله و ضریب توزیع برش پایه در جهت X در نرم افزار

شکل 26، وارد کردن ضریب زلزله و ضریب توزیع برش پایه در جهت Y در نرم افزار

  - مدلسازی سازه

- مدلسازی ستونها

شکل 27، مدلسازی ستونها

شکل 28، مدلسازی تیرها

  - تعریف وزن موثر لرزهای

شکل 29، وزن موثر لرزهای و درصد مشارکت بار زتده طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم

شکل 30، تعریف وزن موثر لرزهای در نرم افزار SAP2000

  - بارگذاری

طول تمامی دهانه ها برابر 4 متر میباشد و با توجه به تیرریزی شطرتجی بارها به اندازه وزن یک متر مربع در عرض بارگیر بر روی تیرها اعمال خواهد شد و عرض بارگیر برابر نصف 4 متر خواهد بود بنابراین عرض بارگیر برابر 2 میباشد.

سقف از ناشی مرده بار qDead=600×42=1200 Kgf/m

سقف از ناشی زنده بار qLive=200×42=400 Kgf/m

برای بارگذاری دیوارهای پیرامونی بار وارده برابر 1000 کیلوگرم بر متر خواهد بود.

  - اصلاحات مدلسازی

1-11-1)  اختصاص پای تکیه گاهها در محل اتصال ستون به فونداسیون

شکل 31، تکیه گاه گیردار پای ستونها در محل اتصال به ستون

2-11-1) اختصاص ضرایب ترک خوردگی

شکل 32، ضرایب ترک خوردگی طبق مبحث 9 ویرایش 99

تیرها خوردگی ترک ضریب=0.35

ستونها خوردگی ترک ضریب=0.7

شکل 33، ضریب ترک خوردگی تیر

شکل 34، ضریب ترک خوردگی ستون

3-11-1) اختصاص ناحیه انتهایی صلب

شکل 35، نواحی انتهایی صلب

شکل 36، اعمال نواحی انتهایی صلب در نرم افزار

4-11-1) تنظیم تعداد مد نوسان

شکل 37، اعمال تعداد مد نوسان

Maximum Number of Modes=3n=3×5=15

Minimum Number of Modes=3 or 1=3

5-11-1) اختصاص دیافراگم صلب

در نرم افزار SAP2000 دیافراگم را بایستی به گرهها وارد کرد که برای این منظور گرههای هر طبقه انتخاب شده و دیافراگم طبق شکل زیر اعمال میباشد.

شکل 38، اعمال دیافراگم طبقات

6-11-1) تنظیمات طراحی

شکل 39، تنظیمات طراحی سازههای بتنی

شکل 40، نسبت نیرو به ظرفیت قاب A

شکل 41، نسبت نیرو به ظرفیت قاب B

شکل 42، نسبت نیرو به ظرفیت قاب C

شکل 43، نسبت نیرو به ظرفیت قاب D

نحوه مدلسازی سناریوی حذف ستون و تخریب پیشرونده در نرمافزار SAP2000

ابتدا باید سازه اصلی را مدلسازی نمود سپس بار ثقلی موجود (زنده، مرده و ...) در ستونی که میخواهیم آنرا حذف نمائیم از برنامه برداشت کنیم پس از این عمل ستون مورد نظر را از مدل حذف کرده و بار مرده و زنده برداشت شده را بصورت بار متمرکز در محل ستون حذف شده قرار میدهیم سپس در یک تحلیل تاریخچه زمانی بار متمرکز موجود بر روی این ستون به سرعت حذف شده و در اثر حذف این بار سازه دچار ارتعاش میگردد. در شکل 44، نمای شماتیک این عمل نشان داده شده است.

شکل 44، نمایی از نحوه مدلسازی سناریوی حذف ستون

طبق شکل 44، و در قسمت A در این مرحله ستون حذف نشده و سازه کامل است سپس با برداشتن ستون میانی و اعمال بار F در آن محل (شکل B) تحلیل تاریخچه زمانی مطابق نمودار نیرو – زمان نشان داده شده میزان نیرو به صفر رسیده و این حذف شدن به نوعی حذف ناگهانی ستون را مدل میکند.

تحلیل غیر خطی

با توجه به اینکه تخریب پیشرونده یک پدیده غیر خطی است و المانهای سازه دچار خرابی شده و با تشکیل مفصل پلاستیک وارد رفتار غیر خطی خود میشوند باید مفاصل پلاستیک به اعضای سازه اعمال شود که بدین منظور از مفاصل پلاستیک اتوماتیک موجود در نرمافزار برای تیر و ستونها استفاده مینمائیم که بصورت زیر قابل تعریف خواهد بود.

شکل 45، مفصل خمشی (M3) تیرها

شکل 46، محل مفاصل پلاستیک تیرها (05/0 ابتدایی و انتهایی)

شکل 47، مفاصل پلاستیک مدل شده تیرها

شکل 48، مفصل خمشی - محوری (P-M2-M3) ستونها

شکل 49، محل مفاصل پلاستیک ستونها (05/0 ابتدایی و انتهایی)

شکل 50، مفاصل پلاستیک مدل شده ستونها

سناریوی حذف ستون

پیش از انجام سناریوی حذف ستون در مدلسازی لازم است که ابتدا مدل به صورت کامل ساخته شود و پس از آن فرکانسهای مود اول تا سوم از مدل اولیه ساخته شده برداشته شود تا برای تحلیل تاریخچه زمانی میرایی 1% به صورت میرایی رایلی تعریف گردد. همچنین از مدل سازهای کامل باید بارهای ثقلی تحت ترکیب بار مورد نظر را بر روی ستونی که میخواهیم سناریوی حذف بر آن اعمال گردد از برنامه استخراج نمائیم تا در تحلیل تاریخچه زمانی این بارها به صورت یک بار مثلثی از بزرگای 1 به صفر برسد. این حذف ستون در بازه زمانی حدوداً 1/0 دوره تناوب مود اول سازه انجام میشود. پس از برداشت پارامترهای فوق از مدل کامل سازه (مدل اولیه) از مدل یک کپی تهیه کرده و در این مدل جدید ستون حذف میگردد سپس در بخش Load Pattern یک الگوی بار ساخته و با استفاده از این الگوی بار، بار ستون حذف شده را به صورت متمرکز در محل حذف ستون قرار میدهیم سپس در یک تحلیل تاریخچه زمانی بار نقطهای اعمال شده بر روی ستون حذف میگردد.

برداشت نتایج مورد نیاز برای انجام سناریوی حذف ستون در تخریب پیشرونده از مدل اولیه

برای مشاهده فرکانسهای اولیه مود اول و سوم ارتعاش مدل از مسیر Display > Show Deformed Shape وارد صفحه Display Deformed Shape شده و در بخش بار حالت Modal را انتخاب نموده و زمان تناوب و فرکانس سازه در مود اول و سوم را برداشت مینمائیم.

شکل 51، مود اول سازه

T1=1.1527sec    f1=0.8675 Hz

شکل 52، مود سوم سازه

T1=1.0215sec    f1=0.9789 Hz

به دست آوردن زمان تناوب مود اول و سوم برای محاسبه ضریب (eta) η و (sigma) σ در ماتریس میرایی میباشد که در ادامه لازم خواهیم داشت.

ستونهای حذف شده

با توجه به اینکه در پلان تعداد ستونها زیاد خواهد بود و برای آنکه کدام ستون را حذف نمائیم تا حالت بحرانیتری ایجاد شود ستون را از طبقه اول انتخاب خواهیم نمود زیرا با حذف ستون از طبقه اول به نسبت سایر طبقات امکان خرابی بیشتری خواهد داشت چون هم نیروی وارده به آنها زیاد بوده هم جذب انرژی بالاتری دارند و از سه حالت ستون که حالات ستون گوشه، ستون کناری و ستون میانی (داخلی) به عنوان نمونه یک حالت به شکل زیر انتخاب مینمائیم.

ستون کناری

ستون میانی

ستون گوشه

شکل 53، ستونهای حذف شده

بعد از مراحل فوق حداکثر نیروی ثقلی ستونهای مدنظر را به دست خواهیم آورد که ترکیب بار ثقلی بحرانی در پروژه ما UDCon2 میباشد که مقدار نیروهای ستون تحت این ترکیب بار برای ستونهای مورد نظر به صورت زیر میباشد.

شکل 53، حداکثر نیروی محوری ستون گوشه انتخابی

Max Axial Force=63.98 Tonf

شکل 54، حداکثر نیروی محوری ستون کناری انتخابی

Max Axial Force=89.65 Tonf

شکل 55، حداکثر نیروی محوری ستون میانی انتخابی

Max Axial Force=111.71 Tonf

معرفی تابع تاریخچه زمانی برای تحلیل خرابی پیشرونده

شکل 56، ساخت توابع مورد نیاز برای شبیهسازی اثر حذف ستون

در تابع FUNC1 یک بار مثلثی که از بزرگای 1 به صفر در مدت زمان 1/0 ثانیه میرسد و پس از آن تا 3 ثانیه طول میکشد به برنامه معرفی مینمائیم علت معرفی بازه زمانی 1/0 ثانیهای آن است که برخی از آئیننامههای تخریب پیشرونده فرض مینمایند بازه زمانی که ستون حذف میشود و سازه دچار ارتعاش میگردد حدوداً 1/0 تا 2/0 دوره تناوب سازه میباشد که ما در این مدلسازی در جهت محافظه کارانه آن را 1/0 ثانیه در نظر میگیریم. همچنین تابع UNIFTH معرفی شده در بازه زمانی 3 ثانیه برای بارهای مرده و زنده موجود بر روی مدل میباشد و تابع مثلثی برای بار معادل ستونی که قصد داریم حذف نمائیم کاربرد دارد.

معرفی الگوی بار حذف ستون

شکل 57، معرفی الگوی بار معادل ستون حذف شده

بار Equal Combo Load در حقیقت یک بار متمرکز با مقداری است که برای هر ستون قبلاً از نرمافزار استخراج نمودهایم و در محل ستون حذف شده اعمال خواهد شد.

معرفی تحلیل تاریخچه زمانی در نرمافزار

شکل 58، معرفی بار تحلیل تاریخچه زمانی

در شکل فوق یک بار تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی با روش انتگرالگیری مستقیم با اعمال اثر P-Delta در نظر گرفته شده است. ضرایب 2/1 برای بار مرده و 6/1 برای بار زنده ضرایب ترکیب بار اولیه بوده که نیروهای ثقلی را برداشت نمودهایم.

در بخش Time Step Data با توجه به اینکه میخواهیم سازه را 3 ثانیه تحلیل نمائیم در بازههای Output Time Step Size برابر 01/0 ثانیه با تعداد گام تحلیل تاریخچه زمانی را مدلسازی مینمائیم که نهایتاً خروجی برنامه در بازه زمانی 3 ثانیه میباشد. یکی از مسائل مهم در بارگذاریهای مشابه انفجار و یا تخریب پیشرونده و یا بارگذاریهای با سرعت بالا بر سازه اثر میرایی سازه میباشد. ما در این مدلسازی میرایی سازه را با استفاده از میرایی تناسلی رایلی مدلسازی مدلسازی نمودهایم و برای انجام این تنظیمات در بخش Other Parameter و قسمت Damping گزینه Modify را انتخاب نموده که بصورت زیر بایستی اعمال نمائیم.

شکل 59، معرفی میرایی تناسلی به نرمافزار

سناریوی حذف ستون

شکل 60، حذف ستون گوشه

شکل 61، اعمال بار ستون حذف شده (ستون گوشه)

شکل 62، حذف ستون کناری

شکل 63، اعمال بار ستون حذف شده (ستون کناری)

شکل 64، حذف ستون میانی

شکل 65، اعمال بار ستون حذف شده (ستون میانی)

سپس سازهها را تحلیل نموده و خروجیهای لازمه را برداشت خواهیم نمود.

خروجیهای تحلیل

- خروجیهای مربوط به جابجایی قائم

شکل 66، جابجایی قائم ستون گوشه

شکل 67، جابجایی قائم ستون کناری

شکل 68، جابجایی قائم ستون میانی

- مشاهده میشود در هنگام حذف ستون میانی به نسبت سایر حالات جابجایی قائم بیشتری رخ داده و بحرانیتر خواهد بود.

- خروجیهای مربوط به بار محوری

شکل 69، نیروی محوری ستون گوشه

شکل 70، نیروی محوری ستون کناری

شکل 71، نیروی محوری ستون میانی