پروژه تحلیل پوشآور

ویژگیهای طرح:

- اسکلت سازه از نوع فولادی میباشد.

- سیستم مقاوم جانبی سازه در جهت X  قاب خمشی با شکلپذیری متوسط میباشد.

- سیستم مقاوم جانبی سازه در جهت Y قاب خمشی با شکلپذیری متوسط میباشد.

- دیافراگم صلب طبقات، کامپوزیت میباشد.

- پروژه شامل 6 طبقه سازهای میباشد که کاربری طبقه همکف پارکینگ و انباری بوده و بقیه طبقات کاربری اداری داشته که هر طبقه متشکل از 1 واحد مسکونی میباشد.

- ارتفاع طبقات 3.3 متر در نظر گرفته شده است.

- ارتفاع کل سازه با احتساب خرپشته 23.10متر است.

- ارتفاع سازه برای محاسبه نیروی زلزله 19.8 است.

- فولاد از نوع ST37 است.

مشخصات مصالح:

| Name | Type | E kgf/m² | ν | Unit Weight kgf/m³ | Design Strengths |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C25 | Concrete | 2650000000 | 0.15 | 2500 | Fc=2500000 kgf/m² |
| ST37PLATE | Steel | 20000000000 | 0.3 | 7850 | Fy=24000000 kgf/m², Fu=37000000 kgf/m² |
| ST37ROLLER | Steel | 20000000000 | 0.3 | 7850 | Fy=24000000 kgf/m², Fu=37000000 kgf/m² |

با توجه به اینکه اسکلت اصلی سازه در این پروژه فولادی میباشد لذا لازم است که مشخصات مصالح فولادی را به نرمافزار به نحو مناسبی معرفی کنیم. همچنین با توجه به اینکه سقف سازه از نوع کامپوزیت میباشد و باید این سقفها مدلسازی و طراحی شوند، لازم است که مشخصات مصالح بتنی را نیز به نرمافزار معرفی کنیم.

معرفی مصالح فولادی با ضریب Ry=1.20 ، ( با نام: ST37roller  )

معرفی مصالح فولادی با ضریب Ry=1.15، ( با نام: ST37plate )

مشخصات مصالح بتنی با رده C25، ( با نام: C25  )

در مبحث دهم ویرایش 1392، ضریبی تحت عنوان Ry تعیین میشود که مفهوم آن عبارت است از نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به حداقل تنش تسلیم تعیین شده.

| نوع مصالح | Ry |
| --- | --- |
| مقاطع لولهای و قوطیشکل نوردشده | 1.25 |
| سایر مقاطع نوردشده شامل مقاطع I شکل ، H شکل ، ناودانی ، نبشی ، سپری | 1.20 |
| مقاطع ساخته شده از ورق ، ورقها و تسمهها | 1.15 |

فولادهای مورد استفاده در پروژه های متعارف در دو دسته آخر از جدول بالا قرار میگیرند. ضریب Ry  همانند رابطه زیر میباشد:

Ry=FyeFy

دلیل اینکه باید در نرمافزار دو نوع مصالح فولادی معرفی شود همین ضریب Ry  میباشد. یکی از مصالح برای نیمرخ های نورد شده و دیگری برای مقاطع ساخته شده از ورق میباشد.

Ec= 330020+6900(2523)1.5=24543.56 Mpa≈2.45*10+9 Kgf/m2

بارگذاری سقف بام

بارگذاری سقف طبقات

بار مردة دیوارهاي پیرامونی

بار مردة دیوارهاي پیرامونی بدون نما

این دیوارها که در محیط ساختمان اجرا میشوند، در وجههاي شرقی و غربی این ساختمان بهدلیل اینکه در مجاورت پلاك همسایه قرار دارند مـورد اسـتفاده قرار خواهند گرفت و بهدلیل اینکه نمایی از آنها در معرض دید قرار ندارد نیازي به نماکاري و هزینۀ اضافه براي آنها نخواهد بود و کافیست که فقط یک لایه اندود ملات ماسه سیمان را در وجه بیرونی آنها در نظر گرفت.

محاسبۀ بار مردة دیوارهاي پیرامونی داراي یکطرف نما

این دیوارها نیز که در محیط نمادار در ساختمانها اجرا میشوند بهدلیل اینکه در معرض دید خواهند بود باید با نماکاري جلوة زیبایی را به ساختمان القا کنند. از اینرو دیوارهاي سمت نما از نوع دیوارهاي نمادار در نظر گرفته میشوند.

با توجه به مبحث ششم و ضوابط دیوارهای تقسیم کننده: اگر وزن یک متر مربع دیوار داخلی  بیشتر از 2 کیلونیوتن بر متر مربع بود بایستی آنرا به عنوان بار مرده و در محل خود اعمال نمائیم و اگر کمتر از 2 کیلونیوتن بر متر مربع باشد میتوان بعنوان بار زنده و بصورت یکنواخت اعمال نمود.

در این پروژه وزن یک متر مربع 5/1 کیلونیوتن بر متربع بوده که بعنوان بار زنده و به صورت سطحی اعمال شده است.

جزئیات دیوار جان پناه

وارد کردن بارهای سطحی در نرمافزار

بارگذاری دیوارها

محاسبه بارهای زنده

طبق بند 6-3-2 مبحث ششم مقررات ملي ساختمان بار زنده كف ها براي طراحي به طور عمده بار گسترده يكنواختي است كه در سراسر كف اثر داده مي شود.حداقل اين بارها براي كاربري هاي مختلف در جدول شماره 6-3-1 و در بندهاي 6-3-2-2- تا 6-3-2-8 داده شده است.و در به كارگيري اين بار گسترده رعايت ضابطه بند 6-3-3 الزامي است.

| نام کاربری | مقدار حداقل بار گسترده زنده ( کیلوگرم بر متر مربع ) |
| --- | --- |
| طبقه بام | 150 |
| طبقات مسکونی | 200 |
| طبقات پارکینگ | 300 |
| راه پله | 500 |

برای این پروزه با توجه به اینکه طبقه پارکینگ روی تراز فونداسیون قرار دارد عملا در طراحی سازه نقشی نخواهد داشت و از مقدار بار زنده آن برای طراحی فونداسیون استفاده خواهد شد.

بار برف زمین (Pg )

بار برف زمین با توجه به تقسیم بندی مشخص شده در شکل و جدول زیر بدست می آید :

شهر تبریز در منطقه 4 قرار دارد بنابراین :

Pg = 150 kg / m²

ضریب اهمیت (Is)

برای ساختمانهای مسکونی ضریب اهمیت برف برابر 1 میباشد.

ضریب شیب (Cs)

بدلیل مسطح بودن سطح بام ضریب شیب برابر 1 می باشد.

ضریب یرف گیری (Ce)

ضریب برف گیری با در نظر گیری گروه ناهمواری محیط و نوع برف گیر بودن بام به شرح زیر تعیین می گردد :

گروه ناهمواری محیط :

گروه ناهمواری زیاد - محیط شهری و حومه شهری،محیط باغ ،جنگل و سایر محیط های شامل ناهمواری و موانع متعدد و متراکم با ارتفاع 9 متر یا بیشتر.

گروه ناهمواری کم - محیط مستوی بدون موانع از قبیل دریا و دریاچه، باتلاق و نمکزار، در نظر گرفتن چهار جهت باد متفاوت منطبق بر دو امتداد متعامد کافی می باشد.

ساختمان در داخل شهر قرار دارد و با توجه به موقعیت سازه نیمه برفگیر محسوب می شود بنابراین ضریب برفگیری برابر 1 می باشد.

بار برف بام (Pr)

بار برف بام با توجه به شیب و دمای بام، برفگیری و اهمیت سازه، برای هر متر مربع تصویر افقی سطح آن به صورت زیر تعیین می گردد:

𝑃𝑟 = 0.7 𝐶𝑠 𝐶𝑡 𝐶𝑒 𝐼𝑠 𝑃𝑔 = 105 kg / m²

محاسبه بار آسانسور :

بار ناشی از آسانسور شامل دو نوع بار مرده و زنده است. مقدار هر یک از این دو نوع بار بسته به آسانسور انتخابی تعیین می شوند.

بار زنده آسانسور :

مطابق جدول 6-5-1 از مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، حداقل بار زنده گسترده یکنواخت و زنده متمرکز آسانسور به شرح زیر است.

بار مرده آسانسور:

بار مرده آسانسور توسط مشخصات فنی شرکت سازنده مشخص می شود. می توان به صورت عمومی برای ساختمان های مسکونی با ارتفاع متوسط آن را بین 800 تا 1000 کیلوگرم در نظر گرفت.

برای دستیابی به وزن دقیق تر آسانسور می توانید به جدول 1 از پیوست 2 مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان مراجعه نمایید.

به علت حرکت آسانسور در راستای عمودی محل اثر بار، پیوسته در حال تغییر است. توقف های مکرر در طبقات و شروع به حرکت مجدد آسانسور بارهای اضافی را به شاسی منتقل می کند.

به عبارت دیگر بار گذاری آسانسور ماهیت دینامیکی دارد و باید برای لحاظ نمودن اثر ضربه، نیروهای وارده را، با ضریبی تشدید نماییم.

در واقع با ضرب نیروها در ضریب تشدید، اثرات ناشی از ضربه در حد متعارف منظور خواهد شد.

بند زیر از مبحث ششم مقررات ملی ساختمان به همین موضوع اشاره دارد.

روال معمول در محاسبه بارهای آسانسور به این گونه است که حداقل بار آسانسور برابر 1.5 تن در نظر گرفته می شود. توجه داشته باشید که این مقدار با اعمال ضریب ضربه 2 ، برابر با 3 تن خواهد بود و به این بار مقدار بار سکوی بتنی موجود اضاف خواهد گردید.

بار مرده سکوی بتنی برابر است با وزن مخصوص بتن در ارتفاع سکوی بتنی در مساحت آسانسور:

qD=2500×0.2×2.0×1.8=1800kg/m2

qtotal=3000+1800=4800 kg/m2

در این پروژه بنحو اطمینان مقدار بار مرده آسانسور را 4. 8 تن یا 4800 کیلوگرم در نظر گرفته و آنرا به چهار قسمت تقسیم نموده که برابر 1.20 تن یا 1200 کیلوگرم بوده و به گوشههای آسانسور در طبقه بام اختصاص خواهیم داد و مقدار بار زنده را بایستی بیشتر از 6/3 کیلونیوتن بر متر مربع بوده و با وزن ظرفیت آسانسور که برای آسانسورهای 6 نفره حدودا 450 کیلوگرم میباشد که با ضرب در ضریب ضربه که برابر 2 میباشد 900 خواهد بودکه با احتساب بار زنده ناشی از افراد بار زنده کل برابر 1620 کیلوگرم خواهد شد که با تقسیم بر 4 بارزنده 405 کیلوگرم بدست خواهد امد.

وزن موثر لرزهای

وزن موثر لرزهای تعریف شده در نرمافزار

اعمال بارهای Mass

با توجه به اینکه برش پایه درست محاسبه شود لازم است وزن سازه توسط نرم افزار ETABS به درستی محاسبه گردد تا نیرو درست محاسبه شده و طراحی درست انجام شوند بدین منظور بارهایی تحت عنوان Mass برای اصلاح وزن (یا جرم) موثر لرزهای اعمال خواهیم نمود.

اعمال بارهای دیوارهای پیرامونی لازمه در طبقه بام

با توجه به اینکه نرم افزار بتواند وزن سازه را درست محاسبه نماید نصف بار دیوارهای پیرامونی را به طبقه بام تحت عنوان بار Mass اختصاص میدهیم تا وزن موثر لرزهای درست محاسبه شده و نیروی زلزله درست محاسبه شود.

اثر نواقص هندسی:

نحوه اعمال اثر نواقص هندسی در نرمافزار:

بار قائم زلزله:

با توجه به اینکه سازه در منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد قرار دارد پس باید بار قائم زلزله در بار مرده سازه لحاظ شود. 0.2Sds=0.6AIWp→0.2Sds=0.6×1×0.35→Sds=1.05

با اعمال ضریب Sds=1.05 در قسمت تنظیمات آیین نامه بار قائم زلزله در سازه اعمال خواهد شد.

اعمال قاعده 30-100

اعمال قاعده 30-100 در نرمافزار

اثر پی دلتا

تعریف پی دلتا در نرمافزار

الگوی بارهای تعریف شده در نرمافزار

کنترل نظم پیچشی سازه:

کنترل نامنظمی در نرمافزار:

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| roof | EX ALL 1 | Diaph D1 X | 0.006347 | 0.006156 | 1.031 |
| roof | EX ALL 2 | Diaph D1 X | 0.00663 | 0.006125 | 1.082 |
| roof | EX ALL 3 | Diaph D1 X | 0.007075 | 0.006186 | 1.144 |
| Story5 | EX ALL 1 | Diaph D1 X | 0.006579 | 0.006493 | 1.013 |
| Story5 | EX ALL 2 | Diaph D1 X | 0.007329 | 0.006488 | 1.13 |
| Story5 | EX ALL 3 | Diaph D1 X | 0.007168 | 0.006498 | 1.103 |
| Story4 | EX ALL 1 | Diaph D1 X | 0.007699 | 0.007457 | 1.032 |
| Story4 | EX ALL 2 | Diaph D1 X | 0.00858 | 0.007465 | 1.149 |
| Story4 | EX ALL 3 | Diaph D1 X | 0.008081 | 0.007449 | 1.085 |
| Story3 | EX ALL 1 | Diaph D1 X | 0.008 | 0.007792 | 1.027 |
| Story3 | EX ALL 2 | Diaph D1 X | 0.008923 | 0.007797 | 1.144 |
| Story3 | EX ALL 3 | Diaph D1 X | 0.008496 | 0.007786 | 1.091 |
| Story2 | EX ALL 1 | Diaph D1 X | 0.007684 | 0.007311 | 1.051 |
| Story2 | EX ALL 2 | Diaph D1 X | 0.008585 | 0.007333 | 1.171 |
| Story2 | EX ALL 3 | Diaph D1 X | 0.007798 | 0.00729 | 1.07 |
| Story1 | EX ALL 1 | Diaph D1 X | 0.004513 | 0.004173 | 1.081 |
| Story1 | EX ALL 2 | Diaph D1 X | 0.005047 | 0.004197 | 1.093 |
| Story1 | EX ALL 3 | Diaph D1 X | 0.004319 | 0.004149 | 1.041 |

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| roof | EY ALL 1 | Diaph D1 Y | 0.00534 | 0.005199 | 1.027 |
| roof | EY ALL 2 | Diaph D1 Y | 0.005324 | 0.005199 | 1.024 |
| roof | EY ALL 3 | Diaph D1 Y | 0.005605 | 0.0052 | 1.078 |
| Story5 | EY ALL 1 | Diaph D1 Y | 0.005548 | 0.005498 | 1.009 |
| Story5 | EY ALL 2 | Diaph D1 Y | 0.005744 | 0.005506 | 1.043 |
| Story5 | EY ALL 3 | Diaph D1 Y | 0.005827 | 0.00549 | 1.061 |
| Story4 | EY ALL 1 | Diaph D1 Y | 0.006508 | 0.006457 | 1.008 |
| Story4 | EY ALL 2 | Diaph D1 Y | 0.006747 | 0.006466 | 1.044 |
| Story4 | EY ALL 3 | Diaph D1 Y | 0.006832 | 0.006449 | 1.059 |
| Story3 | EY ALL 1 | Diaph D1 Y | 0.006872 | 0.006865 | 1.001 |
| Story3 | EY ALL 2 | Diaph D1 Y | 0.007236 | 0.00688 | 1.052 |
| Story3 | EY ALL 3 | Diaph D1 Y | 0.007194 | 0.006851 | 1.05 |
| Story2 | EY ALL 1 | Diaph D1 Y | 0.006631 | 0.006568 | 1.01 |
| Story2 | EY ALL 2 | Diaph D1 Y | 0.006985 | 0.006587 | 1.06 |
| Story2 | EY ALL 3 | Diaph D1 Y | 0.006821 | 0.006549 | 1.042 |
| Story1 | EY ALL 1 | Diaph D1 Y | 0.003769 | 0.003748 | 1.006 |
| Story1 | EY ALL 2 | Diaph D1 Y | 0.003926 | 0.003753 | 1.046 |
| Story1 | EY ALL 3 | Diaph D1 Y | 0.003958 | 0.003742 | 1.058 |

کنترل زمان تناوب تحلیلی با زمان تناوب تجربی:

محاسبه زمان تناوب در نرمافزار:

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY |
|  |  | sec |  |  |
| Modal | 1 | 1.289 | 0.7585 | 0.0011 |
| Modal | 2 | 1.207 | 0.0006 | 0.7662 |

با توجه به کنترل بالا زمان تناوب تحلیلی از 1.25 برابر زمان تناوب تجربی بیشتر بوده و فرض اولیه برای محاسبه ضریب زلزله صحیح در نظر گرفته شده است.

محاسبه ضریب زلزله برای کنترل دریفت با زمان تناوب تحلیلی

کنترل دریفت

برای محاسبه دریفت سازه باید از فایل بدون کاهش سختی اعضا استفاده کنیم و با استفاده از زمان تناوب تحلیلی ضریب زلزله جداگانهایی برای محسبه دریفت محاسبه کرده و دریفت را کنترل کنیم.

بعد از بدست آوردن مقادیر دریفت بایستی آنها را با مقادیر مجاز کنترل نمائیم که با توجه به اینکه سازه ما 7 طبقه میباشد بایستی مقادیر دریفت کوچکتر مساوی 02/0 تقسیم بر ضریب بزرگنمایی (Cd) باشند.

∆euh≤0.02Cd=0.024=0.005

∆euh≤0.02Cd=0.024=0.005

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| roof | EXDrift | Diaph D1 X | 0.004207 | 0.004082 |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.004325 | 0.004266 |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.005004 | 0.004844 |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.005141 | 0.005 |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.004882 | 0.004643 |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002849 | 0.002633 |

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| roof | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003687 | 0.003592 |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003804 | 0.003772 |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.004422 | 0.00439 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.004632 | 0.004625 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.004429 | 0.004385 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002503 | 0.00249 |

با توجه به اینکه سازه قاب خمشی میباشد و قاب خمشی معمولا برای تغییر مکان بحرانی میباشد به همین دلیل در این پروژه تیرها و ستون ها قوی تر میباشند که دلیل این کار برای کنترل دریفت میباشد. هم چنین ممان اینرسی تیرها باید کمتر از ستون باشد.

| نام اتصال تیر به ستون: | BCCon 1 |
| --- | --- |

|  | محاسبه نیروهای اتصال تیر به ستون برای قاب خمشی متوسط و ویژه |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | اطلاعات اوليه. برش ناشی از بار مرده در محل اتصال تیر به ستون; VD. برش ناشی از بار زنده در محل اتصال تیر به ستون; VL. برش ناشی از بار برف در محل اتصال تیر به ستون; VS. لنگر ناشی از بار مرده در محل اتصال تیر به ستون; MD. لنگر ناشی از بار زنده در محل اتصال تیر به ستون; ML. لنگر ناشی از بار برف در محل اتصال تیر به ستون; MS. برش ناشی از بار مرده در محل مفصل پلاستیک; VDH. برش ناشی از بار زنده در محل مفصل پلاستیک; VLH. برش ناشی از بار برف در محل مفصل پلاستیک; VSH. لنگر ناشی از بار مرده در محل مفصل پلاستیک; MDH. لنگر ناشی از بار زنده در محل مفصل پلاستیک; MLH. لنگر ناشی از بار برف در محل مفصل پلاستیک; MSH. فاصله مفصل پلاستیک تا بر ستون; Sh=1.0cm. فاصله بین مفاصل پلاستیک تیر; Lh=415.8 cm. اساس مقطع پلاستیک تیر; Zb=1805.00 cm3. لنگر پلاستیک تیر; Mp=ZbFy= 43.32 ton.m. مطابق با جدول 10-3-2-1; Ry=1.20. |
| (بند10-3-8-3 پ) مبحث 10-1392 (بند10-3-8-3 پ) مبحث 10-1392 (بند10-3-13-6 (12)) مبحث 10-1392 | محاسبه مقاومت خمشی و برشی مورد نیاز. توجه: محاسبه نیروها بر اساس انتقال نیروها از محل مفصل پلاستیک به محل اتصال تیر به ستون انجام میشود.. آيين نامه هاي بارگذاري بيان ميکنند که اگر بار زنده طبقات کمتر از 5 کيلونيوتن بر متر مربع باشند (به استثناء کف پارکینگها یا محلهای اجتماع عمومی)، در ترکيبات بارگذاري ضريب بار زنده را بجاي 1 مي توان 0.5 قرار داد.. نیروی برشی ناشی از بارهای ثقلی در محل مفصل پلاستیک :. VgravityH=3.33 ton; VgravityH=max(1.2VDH+0.5 VLH+0.2 VSH;0.9 VDH). VgravityH=; VgravityH=max(1.2VDH+1.0 VLH+0.2 VSH;0.9 VDH). لنگر خمشی ناشی از بارهای ثقلی در محل مفصل پلاستیک :. MgravityH=-2.50 t.m; MgravityH=max⁡(1.2MDH+0.5 MLH+0.2 MSH;0.9MDH). MgravityH=; MgravityH=max⁡(1.2MDH+1.0 MLH+0.2 MSH;0.9MDH). نیروی برشی ناشی از بارهای ثقلی در محل اتصال تیر به ستون. Vgravity=3.33 ton; Vgravity=max(1.2VD+VL+0.2VS;0.9VD). Vgravity=; Vgravity=max(1.2VD+VL+0.2VS;0.9VD). لنگر خمشی ناشی از بارهای ثقلی در محل اتصال تیر به ستون. Mgravity=-2.53 t.m; Mgravity=max(1.2MD+ML+0.2MS;0.9MD). Mgravity=; Mgravity=max(1.2MD+ML+0.2MS;0.9MD). Cpr=1.20; 1.1≤Cpr=Fy+Fu2Fy≤1.2. (WUF-W) Connection ⇒Cpr=1.4. Mpr=62.38 ton.m; Mpr=CprRyMp. |
|  | حالتی که زلزله از چپ به راست باشد. برش لرزهای ناشی ازMpr در محلهای تشکیل مفصل پلاستیک; Vpr=30.01 ton; Vpr=2MprLh. مقاومت برشی مورد نیاز در محل مفصل پلاستیک; VuH=Vpr+VgravityH. مقاومت برشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Vu'=35.21 ton; Vu'=VuH+(Vgravity-VgravityH). مقاومت خمشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Mu'=Mpr+VuHSh+(Mgravity-MgravityH-VgravityHSh). Mu'=62.73 ton.m. |
|  | حالتی که زلزله از راست به چپ باشد. برش لرزهای ناشی ازMpr در محلهای تشکیل مفصل پلاستیک; Vpr=-30.01 ton; Vpr=-2MprLh. مقاومت برشی مورد نیاز در محل مفصل پلاستیک; VuH=Vpr+VgravityH. مقاومت برشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Vu''=26.68 ton; Vu''=VuH+(Vgravity-VgravityH). مقاومت خمشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Mu''=-Mpr+VuHSh+(Mgravity-MgravityH-VgravityHSh). Mu''=62.65 ton.m. |
|  | مقاومت خمشی و برشی مورد نیاز. مقاومت برشی مورد نیاز; Vu=35.21 ton; Vu=maxV'u, V''u. مقاومت خمشی مورد نیاز; Mu=62.73 ton.m; Mu=maxM'u, M''u. |
| جوش سرتاسري. مشخصات کلی گزارش. این اتصال فقط به وسیله جوش شیاری متصل میشود. مطابق جدول 10-2-9-3 مبحث 10-1392، جوش شیاری با نفوذ کامل باید براساس فلز پایه کنترل شود؛ که همان کنترل تیر میباشد. |
| شکل 10-3-7-(ت)) مبحث 10-1392 |  | کنترل مقطع کاهش یافته. چک مقطع کاهش یافته a. 150.00 mm; ≤; 110.00 mm; ≤; 100.00 mm; 0.5bf≤a≤0.75bf. چک مقطع کاهش یافته b. 297.50 mm; ≤; 240.00 mm; ≤; 227.50 mm; 0.65d≤b≤0.85d. چک مقطع کاهش یافته c. 50.00 mm; ≤; 25.00 mm; ≤; 20.00 mm; 0.1bf≤c≤0.25bf. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |

| نام اتصال تیر به ستون: | BCCon 2 |
| --- | --- |

|  | محاسبه نیروهای اتصال تیر به ستون برای قاب خمشی متوسط و ویژه |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | اطلاعات اوليه. برش ناشی از بار مرده در محل اتصال تیر به ستون; VD. برش ناشی از بار زنده در محل اتصال تیر به ستون; VL. برش ناشی از بار برف در محل اتصال تیر به ستون; VS. لنگر ناشی از بار مرده در محل اتصال تیر به ستون; MD. لنگر ناشی از بار زنده در محل اتصال تیر به ستون; ML. لنگر ناشی از بار برف در محل اتصال تیر به ستون; MS. برش ناشی از بار مرده در محل مفصل پلاستیک; VDH. برش ناشی از بار زنده در محل مفصل پلاستیک; VLH. برش ناشی از بار برف در محل مفصل پلاستیک; VSH. لنگر ناشی از بار مرده در محل مفصل پلاستیک; MDH. لنگر ناشی از بار زنده در محل مفصل پلاستیک; MLH. لنگر ناشی از بار برف در محل مفصل پلاستیک; MSH. فاصله مفصل پلاستیک تا بر ستون; Sh=21.0cm. فاصله بین مفاصل پلاستیک تیر; Lh=391.5 cm. اساس مقطع پلاستیک تیر; Zb=690.00 cm3. لنگر پلاستیک تیر; Mp=ZbFy= 16.56 ton.m. مطابق با جدول 10-3-2-1; Ry=1.20. |
| (بند10-3-8-3 پ) مبحث 10-1392 (بند10-3-8-3 پ) مبحث 10-1392 (بند10-3-13-6 (12)) مبحث 10-1392 | محاسبه مقاومت خمشی و برشی مورد نیاز. توجه: محاسبه نیروها بر اساس انتقال نیروها از محل مفصل پلاستیک به محل اتصال تیر به ستون انجام میشود.. آيين نامه هاي بارگذاري بيان ميکنند که اگر بار زنده طبقات کمتر از 5 کيلونيوتن بر متر مربع باشند (به استثناء کف پارکینگها یا محلهای اجتماع عمومی)، در ترکيبات بارگذاري ضريب بار زنده را بجاي 1 مي توان 0.5 قرار داد.. نیروی برشی ناشی از بارهای ثقلی در محل مفصل پلاستیک :. VgravityH=0.93 ton; VgravityH=max(1.2VDH+0.5 VLH+0.2 VSH;0.9 VDH). VgravityH=; VgravityH=max(1.2VDH+1.0 VLH+0.2 VSH;0.9 VDH). لنگر خمشی ناشی از بارهای ثقلی در محل مفصل پلاستیک :. MgravityH=-0.87 t.m; MgravityH=max⁡(1.2MDH+0.5 MLH+0.2 MSH;0.9MDH). MgravityH=; MgravityH=max⁡(1.2MDH+1.0 MLH+0.2 MSH;0.9MDH). نیروی برشی ناشی از بارهای ثقلی در محل اتصال تیر به ستون. Vgravity=1.02 ton; Vgravity=max(1.2VD+VL+0.2VS;0.9VD). Vgravity=; Vgravity=max(1.2VD+VL+0.2VS;0.9VD). لنگر خمشی ناشی از بارهای ثقلی در محل اتصال تیر به ستون. Mgravity=-1.06 t.m; Mgravity=max(1.2MD+ML+0.2MS;0.9MD). Mgravity=; Mgravity=max(1.2MD+ML+0.2MS;0.9MD). Cpr=1.20; 1.1≤Cpr=Fy+Fu2Fy≤1.2. (WUF-W) Connection ⇒Cpr=1.4. Mpr=23.85 ton.m; Mpr=CprRyMp. |
|  | حالتی که زلزله از چپ به راست باشد. برش لرزهای ناشی ازMpr در محلهای تشکیل مفصل پلاستیک; Vpr=12.18 ton; Vpr=2MprLh. مقاومت برشی مورد نیاز در محل مفصل پلاستیک; VuH=Vpr+VgravityH. مقاومت برشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Vu'=13.65 ton; Vu'=VuH+(Vgravity-VgravityH). مقاومت خمشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Mu'=Mpr+VuHSh+(Mgravity-MgravityH-VgravityHSh). Mu'=26.68 ton.m. |
|  | حالتی که زلزله از راست به چپ باشد. برش لرزهای ناشی ازMpr در محلهای تشکیل مفصل پلاستیک; Vpr=-12.18 ton; Vpr=-2MprLh. مقاومت برشی مورد نیاز در محل مفصل پلاستیک; VuH=Vpr+VgravityH. مقاومت برشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Vu''=11.16 ton; Vu''=VuH+(Vgravity-VgravityH). مقاومت خمشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Mu''=-Mpr+VuHSh+(Mgravity-MgravityH-VgravityHSh). Mu''=26.21 ton.m. |
|  | مقاومت خمشی و برشی مورد نیاز. مقاومت برشی مورد نیاز; Vu=13.65 ton; Vu=maxV'u, V''u. مقاومت خمشی مورد نیاز; Mu=26.68 ton.m; Mu=maxM'u, M''u. |
| جوش سرتاسري. مشخصات کلی گزارش. این اتصال فقط به وسیله جوش شیاری متصل میشود. مطابق جدول 10-2-9-3 مبحث 10-1392، جوش شیاری با نفوذ کامل باید براساس فلز پایه کنترل شود؛ که همان کنترل تیر میباشد. |
| شکل 10-3-7-(ت)) مبحث 10-1392 |  | کنترل مقطع کاهش یافته. چک مقطع کاهش یافته a. 112.50 mm; ≤; 110.00 mm; ≤; 75.00 mm; 0.5bf≤a≤0.75bf. چک مقطع کاهش یافته b. 238.00 mm; ≤; 200.00 mm; ≤; 182.00 mm; 0.65d≤b≤0.85d. چک مقطع کاهش یافته c. 37.50 mm; ≤; 25.00 mm; ≤; 15.00 mm; 0.1bf≤c≤0.25bf. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |

| مشخصات اتصال. نام اتصال:; BasePlate. مشخصات هندسی. مشخصات صفحه ستون. عرض ورق; H; 90.0 cm. ارتفاع ورق; B; 90.0 cm. ضخامت; t; 30.0 mm.; مشخصات ستون. مقطع ستون; B25X25X2.5. عرض ستون; CX; 27.5 cm. ارتفاع ستون; CY; 27.5 cm. خروج از مرکزیت3; dX; 0.0 cm. خروج از مرکزیت 2; dY; 0.0 cm.. مشخصات سخت کننده ها. ارتفاع کوچکتر; 20.0 cm. ارتفاع بزرگتر; hs; 25.0 cm. ارتفاع تسمه های کناری; 15.0 cm. فاصله تسمه های کناری; 1.0 cm. ضخامت; ts; 20.0 mm.; مشخصات میل مهارها. قطر; db; 32.0 mm. تعداد در راستای 2; 8. تعداد در راستای 3; 8. فاصله از ضلع عمودی; 7.5 cm. فاصله از ضلع افقی; 7.5 cm. تعداد کل; NB; 28.. |
| --- |
| مشخصات مصالح و بیشینه نیروها. مقاومت مشخصه بتن; fc; 240.0Kgcm2. مدول الاستیسیته بتن; Ec; 233928.2Kgcm2. مدول الاستیسیته فولاد; Est; 2040000.0Kgcm2. نسبت مدول الاستیسیته فولاد به بتن; n; 8.7206. تنش نهایی میل مهار ها ها; Fu; 6000.0Kgcm2. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0Kgcm2.; بیشینه نیروی فشاری ستون; Pmax; Seismic1; 265.83 ton. بیشینه نیروی کششی میل مهار بحرانی; Tmax; Seismic6; 23.98 ton. بیشینه نیروی برشی ستون; Vmax; Seismic3; 49.20 ton. بیشینه تنش قائم زیر صفحه ستون; σmax; Seismic5; 132.6 Kg/cm2.. |
| (بند10-3-5-3) مبحث 10-1392 |  |  | محاسبه نیروهای طراحی لرزهای صفحه ستون. نیروهای لرزه ای راستاهای متعامد به طور همزمان در نظر گرفته نشده اند.. نیروی محوری. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری فشاری; 1.2D+0.5L+3(EX+EccY)+0.2S. حداکثر نیروی محوری فشاری; P= 265.83 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= -0.01 ton.m. M33= -6.64 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری کششی; 0.9D-3(EY-EccX). حداکثر نیروی محوری کششی; T= -54.38 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= 3.43 ton.m. M33=0.38ton.m. نیروی برشی در راستای 2. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 2; F22reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 3382.81 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 3; M33=fyZ33= 81.19 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=3.30m. برش ظرفیتی ستون در راستای 2; F22capcol=MpcHs= 49.20 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 2; F22capcol+F22reqbr= 49.20 ton. نیروی برشی در راستای 3. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 3; F33reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 3382.81 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 2; M22=fyZ22= 81.19 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=3.30m. برش ظرفیتی ستون در راستای 3; F33capcol=MpcHs= 49.20 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 3; F33capcol+F33reqbr= 49.20 ton. لنگر خمشی در راستای 2. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.25. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 3382.81 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 2; M22capcol=1.1RyFyZ22= 111.63 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 2 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 2; 1.2D+0.5L-3(EX+EccY)+0.2S. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max+=106.73 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max++M+22reqbr= 106.73 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 2; M-22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 2; 0.9D+3(EX+EccY). حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max-=-105.44 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max-+M-22reqbr= 105.44 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 2 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. لنگر خمشی در راستای 3. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.25. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 3382.81 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 3; M33capcol=1.1RyFyZ33= 111.63 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 3 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 3; 1.2D+0.5L-3EX+0.2S. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max+=101.27 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max++M+33reqbr= 101.27 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 3; M-33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 3; 1.2D+0.5L+3EX+0.2S. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max-=-99.62 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max-+M-33reqbr= 99.62 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 3 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. مجموعه نیروهای لرزهای. V3 (ton); V2 (ton); M3 (ton.m); M2 (ton.m); P (ton); بار. 0.00; 0.00; -6.64; -0.01; 265.83; Seismic1. 0.00; 0.00; 0.38; 3.43; -54.38; Seismic2. 0.00; 49.20; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic3. 49.20; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic4. 0.00; 0.00; 0.00; 106.73; 0.00; Seismic5. 0.00; 0.00; 0.00; -105.44; 0.00; Seismic6. 0.00; 0.00; 101.27; 0.00; 0.00; Seismic7. 0.00; 0.00; -99.62; 0.00; 0.00; Seismic8.. |
| (بند10-2-9-8(پ)) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل ابعاد صفحه ستون. fc=240.0 Kg/cm2. مساحت صفحه ستون; A1=8100.00 cm2. A2A1=1.0000. ظرفیت صفحه ستون متناظر با خروج از محوری ترکیب بار حاکم; ϕcPr=997.02 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕc=0.65. ϕcPp= 997.02 ton; ϕcPp=Min(ϕcPr, ϕc0.85A1fcA2A1,ϕc1.7fcA1). 265.83 ton ≤ 997.02 ton; Pmax≤ϕcPp. |
|  |  | کنترل مقاومت کلی پیچ ها در حالت شکست کششی. نیروی محوری ترکیب بار بحرانی شکست کششی; Mu= 106.73 ton.m. مقاومت محوری متناظر با خروج از محوری ترکیب بار; ϕcMr=184.55 ton.m. Ratio=0.58; Ratio=MuϕcMr. 0.58≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل مقاومت برشی پیچ. تعداد کل پیچ ها; N=28. بیشینه نیروی نهایی روی سطح برش پیچ; Vu=1.76ton; Vu=1NVu22+Vu32. قطر پیچ ها; db=32.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچها; ABolt=6.16 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده نمي گذرد; جدول(10-2-9-10); Fnv=3300.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnv=15.24 ton; ϕRnv=ϕFnvAnb. |
|  |  |  | Ratio= 0.09; Ratio=VuϕRnv. 0.09 ≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل مقاومت کششی پیچ. بیشینه نیروی کششی در پیچ بحرانی; Tu=23.98 ton. تعداد پیچ های تحت کشش; NT= 17. قطر پیچ ها; db=32.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچ ها; ABolt=6.16 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده نمي گذرد; جدول(10-2-9-10). Fnt=4500.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnt=20.78 ton; ϕRnt=ϕFntAnb. |
|  |  |  | Ratio= 1.15; Ratio=TuϕRnt. 0.9 ≤1; Ratio≤1. |
| کنترل ضخامت صفحه ستون. محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر تنش اتکایی. چشمه بحرانی:; ( 1 ). نوع چشمه:; چهار طرف بسته. 132.6Kg/cm2; σmax=.. |
|  |  |  | a= 28.5 cm. b= 28.3 cm. ab= 1.0088. α1= 0.0486. M= 514.51 Kg.cm; M=α1×σmax×b2. |
|  |  |  | treq= 30.9 mm; treq=4Mu0.9Fy. 29.9 mm≤30.0 mm; treq≤t.. |
| محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر کشش در میل مهارها (تئوری خطوط تسلیم) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | چشمه بحرانی:; ( 4 ). نوع چشمه:; چهار طرف بسته. مجموع نیروی کششی در میلمهارها; ΣTmax=99.99 ton. تعداد خطوط تسلیم; n=8. نسبت مجموع حاصلضرب زوایای دوران در طول خطوط تسلیم به جابجایی محل اثر نیروی کششی میل مهارها; 1nθiliδ=15.7408. treq= 34.3 mm; treq=4ΣTδ0.9Fyθili. 34.3 mm≤30.0 mm; treq≤t.. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |  |

| گزارش کنترل پایداری ساختمان در برابر واژگونی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بر اساس استاندارد 2800 _ ویرایش 4، بند 3-3-8 ساختمان باید در برابر واژگونی پایدار باشد. برای این منظور، ضریب اطمینان در برابر واژگونی (نسبت لنگر مقاوم به لنگر واژگونی) بایستی کنترل گردد. |  |  |  |  |  |
| زمان تناوب اصلی سازه در جهت X |  |  | TX= 0.84 Sec |  |  |
| زمان تناوب اصلی سازه در جهت Y |  |  | TY= 0.84 Sec |  |  |
| ضریب زلزله در جهت X |  |  | Cx= 0.1250 |  |  |
| ضریب زلزله در جهت Y |  |  | Cy= 0.1250 |  |  |
| وزن کل سازه |  |  | W1= 1103.42 ton |  |  |
| وزن فونداسیون و خاک روی آن |  |  | W2= 100.00 ton |  |  |
| وزن سازه بالای تراز پایه |  |  | W3= 1103.42 ton |  |  |
| نیروی برشی ساختمان در جهت X |  |  | Vx= 137.93 ton |  |  |
| نیروی برشی ساختمان در جهت Y |  |  | Vy= 137.93 ton |  |  |
| تراز پایه |  |  | Base Level = 0.00 m |  |  |
| تراز کف فونداسیون |  |  | Foundation Level = -1.00 m |  |  |
| طول پی در جهت X |  |  | Lx= 25.00 m |  |  |
| طول پی در جهت Y |  |  | Ly= 25.00 m |  |  |
| وزن طبقه ی i ام شامل وزن سقف و بار سربار و نصف وزن دیوارها و ستون هایی که بالا و پایین سقف قرار گرفته اند. |  |  | Wi |  |  |
| ارتفاع سقف طبقه ی i ام از تراز پایه |  |  | hi |  |  |
| ارتفاع سقف طبقه ی i ام از کف فونداسیون |  |  | Hi |  |  |
| تعداد طبقات ساختمان بر روی تراز پایه |  |  | n |  |  |
| نیروی جانبی در تراز طبقه ی i ام |  |  | Fi |  |  |
| لنگر واژگونی در تراز طبقه ی i ام |  |  | Moi |  |  |
| لنگر مقاوم ساختمان |  |  | Mr |  |  |
| ضریب اطمینان در برابر واژگونی |  |  | F.S. |  |  |
| ضریب آیین نامه در جهت X | رابطه | (3- 7) | KX=1 |  |  |
|  |  |  | KX=0.5 T+0.75 |  |  |
|  |  |  | KX=2 |  |  |
| ضریب آیین نامه در جهت Y | رابطه | (3- 7) | KY=1 |  |  |
|  |  |  | KY=0.5 T+0.75 |  |  |
|  |  |  | KY=2 |  |  |
|  | رابطه | (3-1) | V=C W2 |  |  |
|  | رابطه | (3-6) | Fi=V WihiKj=1nWjhjK |  |  |
|  | بند | (3-3- 8) | Moi= FiHi |  |  |
|  | بند | (3-3- 8) | Mr= (W1+ W2) L / 2 |  |  |
|  | بند | (3-3- 8) | F.S. = Mri=1nMi>1.75 |  |  |

| در جهت Y |  |  |  | در جهت X |  |  |  | H | h | W | طبقه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MO |  |  | F | MO |  |  | F |  |  |  |  |
| (ton.m) |  |  | (ton) | (ton.m) |  |  | (ton) | (m) | (m) | (ton) |  |
| 21.65 |  |  | 5.04 | 21.65 |  |  | 5.04 | 4.30 | 3.30 | 182.28 | Story1 |
| 86.18 |  |  | 11.34 | 86.18 |  |  | 11.34 | 7.60 | 6.60 | 182.24 | Story2 |
| 198.16 |  |  | 18.18 | 198.16 |  |  | 18.18 | 10.90 | 9.90 | 181.70 | Story3 |
| 360.03 |  |  | 25.35 | 360.03 |  |  | 25.35 | 14.20 | 13.20 | 180.91 | Story4 |
| 564.72 |  |  | 32.27 | 564.72 |  |  | 32.27 | 17.50 | 16.50 | 177.28 | Story5 |
| 838.35 |  |  | 40.31 | 838.35 |  |  | 40.31 | 20.80 | 19.80 | 178.85 | roof |
| 131.18 |  |  | 5.44 | 131.18 |  |  | 5.44 | 24.10 | 23.10 | 20.16 | pent |
| F.S. |  | i=1nMo | Mr | F.S. |  | i=1nMo | Mr |
|  |  | (ton.m) | (ton.m) |  |  | (ton.m) | (ton.m) |
|  | 6.84 | 2200.27 | 15042.70 |  | 6.84 | 2200.27 | 15042.70 |

طراحی فونداسیون

طراحی پی

برای طراحی شالوده از نرم افزار SAFE 2016 استفاده شده است. فونداسیون سازه از نوع گسترده و مقاومت فشاری بتن 250 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است. ارتفاع شالوده 100 سانتیمتر و مقاومت مجاز خاک 3.0 کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد.

1-6- بار کف سازی و بار زنده روی پی

مطابق جزئیات و محاسبات ارائه شده در بالا، بار 40 سانتی متر کف سازی معادل 703 کیلوگرم بر مترمربع است که به همراه 300 کیلوگرم بر متر مربع بار زنده به عناصر سطحی پی وارد می شود.

2-6- کنترل نشست پی

مقادیر نشست در حد مجاز بوده و مشکلی از بابت نشست پی نخواهیم داشت.

3-6- کنترل تنش مجاز زیر پی

با توجه به اینکه تنش مجاز خاک 1.8 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشد مشاهده میشود که در همه جای پی تنشها کمتر از این مقدار بوده و از این بابت نیز مشکلی نخواهیم داشت.

4-6- برش پانچ

طراحی فونداسیون

تحلیل پوشآور

# تغییرمکان هدف

تغییرمکان هدف برای سازه با دیافراگمهای صلب باید با در نظرگرفتن رفتار غیرخطی سازه برآورد شود. به عنوان یک روش تقریبی میتوان مقدار تغییرمکان هدف را از رابطه زیر محاسبه نمود.

δt=C0C1C2SaTe24π2g

- ضریب C0:

ضریب اصلاح برای ارتباط تغییرمکان طیفی سیستم یک درجه آزادی به تغییرمکان بام سیستم چند درجه آزادی است که برابر یکی از مقادیر زیر انتخاب میشود:

- ضریب مشارکت مود اول

- مقادیر تقریبی مطابق جدول زیر

مقدار ضریب C0

| سایر ساختمانها | ساختمانهای برشی |  | تعداد طبقات ساختمان |
| --- | --- | --- | --- |
| هر نوع توزیع بار | توزیع بار یکنواخت | توزیع نوع اول |  |
| 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 |
| 2/1 | 15/1 | 2/1 | 2 |
| 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3 |
| 4/1 | 2/1 | 3/1 | 5 |
| 5/1 | 2/1 | 3/1 | 10 و بیشتر |

- ضریب C1:

این ضریب از رابطه زیر محاسبه میشود:

C1=1.0         Te≥Ts

C1=1.0+R-1TsTeR         Te≥Ts

در هر صورت مقدار C1 نباید کوچک تر از 1 شود و در این رابطه R نسبت مقاومت است که از رابطه زیر محاسبه میشود.

R=SaVyWcm

در این رابطه Sa شتاب طیفی به ازای زمان تناوب اصلی موثر Te است و cm ضریب جرم موثر در مود اول است.

- ضریب C2:

این ضریب اثرات کاهش سختی و مقاومت اعضای سازهای را بر تغییرمکانها به دلیل رفتار غیرارتجاعی آنها منظور می کند و مقدار آن با استفاده از جدول زیر تعیین میشود.

مقدار ضریب C2

| سطح عملکرد مورد انتظار | T≤0.1 |  | T≥Ts |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | قاب نوع یک | قاب نوع دو | قاب نوع یک | قاب نوع دو |
| قابلیت استفاده بی وقفه | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| ایمنی جانی | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| آستانه فروریزش | 5/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |

دراین جدول قابهای نوع یک شامل سیستمهای سازهای هستند که در آنها بیش از 30%  بار جانبی توسط اعضایی حمل میشود که هنگام زلزله کاهش سختی و مقاومت دارند. قابهای خمشی معمولی، قابهای مهاربندی شده با محورهای متقارب، قابهای با اتصالات نیمه صلب، قابهای با مهاربندهای لاغر که فقط برای کشش طراحی شده اند، دیوارهای بنایی غیر مسلح و دیوارهای غیرشکلپذیر در برش از این نوع میباشند. سایر سیستمهای سازهای از نوع دو محسوب میشوند. برای مقادیر T بین 1/0 و Ts مقدار C2 با استفاده از درونیابی خطی محاسبه میشود.

- ضریب C3:

این ضریب برای سازههایی که پس از تسلیم دارای سختی مثبت هستند (α>0) برابر 1 و برای سازههایی که پس از تسلیم دارای سختی منفی هستند (α<0) از رابطه زیر محاسبه میشود.

C3=1.0+αR-11.5Te

- ضریب Sa:

این ضریب با استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود:

Sa=ABI

A: نسبت شتاب مبنای طرح

B: ضریب بازتاب ساختمان

I: ضریب اهمیت ساختمان

برای محاسبه تغییرمکان هدف لازم است زمان تناوب اصلی سازه را به دست آوریم که برای این منظور زمان تناوب اصلی بعد از تحلیل غیرخطی سازه ممکن میباشد به همین سبب در ابتدا زمان تناوب تحلیلی را مد نظر قرار داده و بعد از به دست آوردن نمودار نیرو – تغییر مکان زمان تناوب اصلی را به دست آورده و تغییر مکان هدف را اصلاح خواهیم نمود.

مقادیر اولیه تغییر مکان هدف به صورت خلاصه در جدول زیر طبقه آورده شده است:

مقدار تغییر مکان هدف سازه

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | I | B | A | C2 | C1 | C0 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.591 | 0.394 | 0.542 | 1.0 | 1.549 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.42 | 1.436 | X |
| 0.543 | 0.362 | 0.57 | 1.0 | 1.629 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.42 | 1.342 | Y |

مقدار تغییر مکان هدف سازه بعد از اصلاح

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | C2 | C1 | C0 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.606 | 0.404 | 0.833 | 1.0 | 1.0 | 1.238 | 1.256 | X |
| 0.55 | 0.367 | 0.865 | 1.0 | 1.0 | 1.224 | 1.181 | Y |

خروجیها

نمودار پوش سازه تحت الگوی بار Push-UniformX-G1

نمودار پوش سازه تحت الگوی بار Push-UniformX-G2

نمودار پوش سازه تحت الگوی بار Push-ModeX-G1

نمودار پوش سازه تحت الگوی بار Push-ModeX-G2

نمودار پوش سازه تحت الگوی بار Push-UniformY-G1

نمودار پوش سازه تحت الگوی بار Push-UniformY-G2

نمودار پوش سازه تحت الگوی بار Push-ModeY-G1

نمودار پوش سازه تحت الگوی بار Push-ModeY-G2

مفاصل پلاستیک گام آخر-قاب A- بار Push UniformY-G1

مفاصل پلاستیک گام آخر-قاب B- بار Push UniformY-G1

مفاصل پلاستیک گام آخر-قاب C- بار Push UniformY-G1

مفاصل پلاستیک گام آخر-قاب 1- بار Push UniformX-G1

مفاصل پلاستیک گام آخر-قاب 2- بار Push UniformX-G1

مفاصل پلاستیک گام آخر-قاب 3- بار Push UniformX-G1

مفاصل پلاستیک گام آخر-قاب 4- بار Push UniformX-G1

مفاصل پلاستیک گام آخر-قاب 6- بار Push UniformX-G1

مفاصل پلاستیک – سازه سه بعدی – Push UniformX G1

مفاصل پلاستیک – سازه سه بعدی – Push UniformX G2

مفاصل پلاستیک – سازه سه بعدی – Push UniformY G1

مفاصل پلاستیک – سازه سه بعدی – Push UniformY G2

مفاصل پلاستیک – سازه سه بعدی – Push ModeX G1

مفاصل پلاستیک – سازه سه بعدی – Push ModeX G2

مفاصل پلاستیک – سازه سه بعدی – Push ModeY G1

مفاصل پلاستیک – سازه سه بعدی – Push Mode G2