به نام خدا

پروژه راهسازی

معرفی پروژه ومشخصات آن

فصل اول :مسیر یابی

فصل دوم : قوس هاي افقی   وپلان مسیر

فصل سوم : پروفیل طولی راه خط پروژه

فصل چهارم :محاسبات قوس قائم

فصل پنجم :پروفیل های عرضی و حجم عملیات خاکی  و منحنی بروکنر

مشخصات پروژه :

- مقیاس نقشه مورد مطالعه قرار گرفته :

- نوع منطقه : کوهستانی

- نوع راه : اصلی درجه یک-دوطرفه

- عرض راه : (3.65 عرض سواره رو و 2 متر شانه راه )

آیین نامه های مورد استفاده جهت طراحی :

آیین نامه طرح هندسی راه های ایران –نشریه 415

آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران –نشریه 234

نرم افزار های مورد استفاده :

- نرم افزار Civil3d 2016جهت طراحی مسیر

- Word 2016 دفترچه محاسبات

فصل اول : مسیر یابی

رسم مسير اوليه راه بر روي نقشه توپوگرافي:

عوامل مختلفي در انتخاب مسير مؤثر هستند كه به شرح ذیل خلاصه  می شود:

1- دسترسي: یک راه علاوه بر اتصال دو نقطه مبدا و مقصد باید دسترسی مراکز جمعیتی بین مبدا و مقصد را نیز تامین نماید.

2- عوارض طبيعي: شامل پستی و بلندی های زمین ، کوه ، دریاچه و رودخانه است . گذشتن از عوارض طبیعی مستلزم انجام خاکبرداری ، خاکریزی ، احداث پل و تونل می باشد که هزینه های زیادی را در بر دارد.

3- ضوابط طرح هندسي: هدف از طرح هندسی احداث یک راه ایمن و متناسب با حجم ترافیک ، سرعت وسایل نقلیه و خصوصیات رانندگان است.

4- زمين شناسي:  این مطالعات از نظر شناخت مناطقی که احتمال لغزش، رانش، نشست و ریزش در آن زیاد است، قابل اهمیت است. همچنین شناخت آبهای زیر زمینی خصوصا در محل و احداث تونل ها و تعیین ارتفاع  خاکریز ها مهم می باشد.

5- جنس پي جسم و ساختما ن ها: پارامتر مقاومت زمین چه از نظر قرار گیری خاکریز ها بر روی زمین و چه از نظر احداث پل ها و دیوار ها عامل موثری در انتخاب مسیر است . مخارج احداث راه بر روی زمین های سست و باتلاقی بسیار زیاد است و حتی الامکان باید سعی گردد از این مناطق عبور داده نشود.

6- نگهداري راه: انتخاب مسیر راه در چگونگی و مخارج نگهداری راه تاثیر می گذارد .

7- زيبايي راه: عواملی مانند هماهنگ سازی قوس های افقی و قائم و پیروی مسیر راه از وضعیت طبیعی زمین و بافت شهری

8- حفظ محيط طبيعي: عدم تخریب جنگل ها و منابع طبیعی و رودخانه ها برای انتخاب مسیر مهم است.

- جهت انجام مسیر یابی باید ابتدا سرعت طرح و حداکثر شیب مجاز برای مسیر را تعیین نمود :

تعیین سرعت طرح :

با توجه به جدول 5-21 آیین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415 ) وبا توجه وضع پستی بلندی، سرعت  بدست می آید :

نوع راه : اصلی درجه 1 جدا شده

وضع پستی و بلندی : 80 کیلو متر بر ساعت میباشد.

تعیین حداکثر شیب طولی :

شیب طولی ما 6 درصد خواهد بود.

رسم مسیر اولیه  :

در این مرحله ابتدا لازم است قبل از ترسیم، اقدام به محاسبه حداقل طول لازم  جهت عبور مسیر از یک تراز به تراز مجاور کنیم به گونه ای که شیب طولی این خط واصل بین دو نقطه بروی دو خط تراز مجاور  مجاور بیش تر از مقدار شیب طولی حداکثر پروژه    نشود .

حداقل طول لازم () جهت عبور مسیر از یک تراز به تراز مجاور:

حداقل طول لازم با توجه به فرمول شیب به صورت ذیل محاسبه می شود:

که،

ارتفاع پایین تر

ارتفاع بالاتر

حداکثر شیب مجاز در این پروژه برابر 5 درصد

شیب در نظر گرفته شده

حداقل طول لازم با در نظر گرفتن شیب مجاز جهت عبور مسیر از یک خط تراز به خط تراز مجاور

باتوجه به اینکه سرعت طرح 80 فرض شده و نوع منطقه ما کوهستانی می باشد و شیب طولی ما 6 درصد هست  بنابراین طول پرگارزنی برابر است با :

i=∆hL→0.06=1L→L=16.66 m

برای پرگارزنی در نرم افزار دایرهای به شعاع فوق (به قطر 33.33 متر) باز کرده و پرگارزنی را انجام خواهیم داد که نکات زیر در پرگارزنی باید مورد توجه قرار گیرد:

- کمان رسم شده در دو نقطه خط تراز بعدی را قطع کند در این صورت نقطه ای را که در امتداد مقصد قرار دارد را انتخاب می کنیم.

- کمان رسـم شده تنها در یک نقطه خط تراز بعدی را قطـع کند که در این حالت همان یک نقطه را انتخاب می کنیم.

- کمان رسم شده خط تراز بعدی را قطع نکند که در این حالت نزدیک ترین مسیر دلخواه در راستای مسیر نهایی انتخاب می کنیم.

عمل فوق را تا مقصد ادامه می دهیم تا خط منکسر مسیر تئوری حاصل گردد.

پرگارزنی شماره یک

پرگارزنی شماره دو

پرگارزنی شماره سه

- از بین پرگارزنی های انجام شده پرگار زنی شماره یک به عنوان مسیر اصلی انتخاب شده است که دلایل آن عبارتنداز:

- طول مسیر کوتاهتر نسبت به سایر مسیرها

- تعداد قوس افقی کمتر

- میزان تغییر ارتفاع کمتر

فصل دوم :طراحی قوس های افقی  وپلان مسیر

انواع قوس های افقی:

قوسهای افقی به سه دسته دایره ای، سهمی،کلوتوئید تقسیم بندی می شوند که در ادامه به هرکدام و انواع مختلف از هر یک اشاره خواهد شد:

قوس های دایره ای:

بطور کلی خط پروژه یک راه از یک سری خطوط مستقیم و قوس تشکیل شده است.در اصطلاح فنی خطوط مستقیم را به نام تانژانت و قوس متصل کننده دو تانژانت را بانام شعاع آن و یا به وسیله درجه قوس مشخص می کنیم. بطور کلی قوسهای دایره ای به سه گروه تقسیم بندی میشوند که عبارتند از:

1-قوس های ساده  2-قوس های مرکب 3- قوس های معکوس

قوس کلوتوئید :

قوس کلوتوئید در راهسازی و راه آهن عبارت است از قوس هایی که بین مسیر مستقیم و مسیر منحنی

دایره ای برای سرعت های زیاد از نقطه نظر راحتی عمل رانندگی و همچنین تغییر تدریجی از شیب

معمولی جاده به دور کامل به کار می رود . مصرف کلوتوئید در راه ، تولید یک ضریب ایمنی می کند.

موقعی که یک وسیله نقلیه بر روی یک مسیر مستقیم حرکت می کند و وارد یک قوس دایره ای می

شود هم زمان وسیله نقلیه باید برای یک زاویه جدید که بستگی به شعاع قوس دارد ،میزان گردد. این

حرکت به طور یکدفعه کار مشکلی است در صورتی که اگر به تدریج انجام گیرد تولید سهولت در

حرکت می کند. این عمل باعث شده که ازکلوتوئید جهت اتصال استفاده گردد.

استفاده از قوس اتصال تدریجی برای راه ها به ندرت ضرورت پیدا می کند ولی قوس اتصال تدریجی دارای مزایایی به شرح زیر است:

الف)اتصال پیچ دایره ای شکل به مسیر های مستقیم می تواند با تغییر تدریجی شعاع انحنا انجام گیرد.

ب)اعمال بربلندی از مقدار حداقل تا مقدار حداکثر آن می تواند در طول قوس اتصال تدریجی انجام گیرد.

ج)اعمال اضافه عرض روسازی در پیچ ، می تواند در طول قوس اتصال تدریجی انجام گیرد.

د)به کار بردن قوس اتصال تدریجی سبب می شود که از وجود شکستگی در نقطه شروع و پایان پیچ

دایره ای شکل اجتناب شود و در نتیجه ، راه، ظاهری خوش منظرداشته باشد.

انواع کلوتوئید:

1- اتصال کلوتوئیدی با سیستم کلوتوئید- دایره – کلوتوئید

2- کلوتوئید مرکب با سیستم کلوتوئید دوبل

3-کلوتوئید معکوس با سیستم دایره – کلوتوئید – کلوتوئید – دایره

4-کلوتئید cشکل با سیستم دایره – کلوتوئید – دایره

5- کلوتوئید بیضوی با سیستم چند کلوتوئید هم جهت

محاسبه میزان بربلندی

- با توجه به اینکه ارتفاعات ما بیش از 1000 متر هست و راه کوهستانی بوده و شرایط برف و یخبندان میتواند وجود داشته باشدمقدار بربلندی 8 درصد میباشد.

قوس اول : (قوس کلوتیید)

قوس کلوتئیـدی برای راحتی عمـل راننـدگی و همچنیـن تغییر تدریجـی از شیب معمول جاده به دور کامل به کار می رود.

طبق تعریف آیین نامه در مورد قوس کلوتوئید داریم : به منظور تامین ایمنی کافی در طرح راه بهتر است برای اتصال دو پیچ با اختلاف شعاع نسبتا" زیاد و یا اتصال یک مسیر مستقیم به یک پیچ دایره ای با شعاع کوچکتر، از قوس اتصال تدریجی (کلوتئید) استفاده می شود.

برای قوس ها از سیستم کلوتئید-دایره-کلوتئید استفاده شده است. شکل این قوس و مشخصات آن بصورت تصویر زیر است:

قوس کلوتوئید - زاویه 116 درجه

نوع قوس: کلوتوئید

Rmax=379 m →R=230 m

- در محاسبات اجزای کلوتوئید از شعاع حداقل قوس دایرهای ساده طبق گفته خود نشریه 415 استفاده میشود.

Rmin=v2127(e+f)=802127(0.08+0.14)=229.06 m≅230 m

Ls.min=max2.19Rc و 0.018v3Rc=max2.19×230=33.2 m و 0.018×803230=40.06 m=40.06 m

Ls.max=4.9Rc=4.9×230=74.3 m

Ls.min≤Ls≤Ls.max→40.06 m≤Ls≤74.3 m→Ls=58 m

θs=Ls2Rc=582×230=0.126 Rad→0.126×180π=7.22°

کلوتوئید شرط=2θs≤∆→2×7.22=14.44°≤116°   ∙ok

قوس ساده - زاویه 97 درجه

نوع قوس: دایره ای ساده

Rmin=v2127(e+f)=802127(0.08+0.14)=229.06 m≅230 m

T=R∙tan∆2=230×tan972=260 m

C=2R∙sin∆2=2×230×sin972=344.52 m

M=R(1-cos∆2)=230×(1-cos972)=77.6 m

E=R(1cos∆2-1)=230×(1cos972-1)=117.1 m

پلان مسیر :

پلان راه عبارت است از تصویر افقی محور راه بر روي نقشۀ توپوگرافی ،علاوه بر محور راه موارد زیر در پلان نشان داده می شود :

- عرض روسازی و شانه راه

- مشخصات کامل قوسهاي افقی

جهت رسم پلان مسیر اطلاعات زیر مورد نیاز است :

فواصل ایستگاه زنی : معمولا در دشت 50 متر 50 متر، در منطقه تپه ماهور 30متر ، در کوهستان 20 متر الی 100 متر

در این پروژه ایستگاه های اصلی از هر 100 متر و ایستگاه های فرعی از هر 20 متر می باشد.

عرض راه :

مسیر مورد مطالعه در این پروژه راه اصلی دوطرفه در نظر گرفته شده است:

- طبق بند6-2-1آیین نامه در راه های اصلی درجه یک عرض مطلوب هر خط عبور   میباشد

- عرض شانه را در هرطرف طبق 6-4 آیین نامه برابر 2 متر فرض شده :

پلان مسیر

فصل سوم :رسم پروفیل طولی و  خط پروژه

پروفیل طولی :

این قسمت شامل خط پروژه و خط زمین میباشد .

بعد از اینکه پلان مسیر خود را رسم نمودییم ، میتوانیم اقدام به رسم پروفیل طولی نماییم .

نقشه ی نیمرخ طولی عبارت است از نمایش تصویر مسیر بر روی صفحه ی قائم یا به عبارت دیگر دید جانبی از مسیر در طول مسیر.

به طور کلی این نقشه از دو خط تشکیل شده است:

1-خط زمین :

نشان دهنده ی پستی و بلندی سطح زمین و ناهمواری های طبیعی سطح در محدوده ای است که راه ازآن عبور می کند.

برای تهیه ی نقشه نیمرخ طولی لازم است در مرحله اول بر روی محور راه در نقشه ی پلان ایستگاه گذاری صورت گیرد. برای اینکار محل های تغییر شیب را که بعدا هم محل برداشت نیمرخ های عرضی خواهند بودبعنوان ایستگاه انتخاب می کنند

2-خط پروژه :

نشان دهنده ی مشخصه های هندسی مسیر در نیمرخ طولی نظیر شیب های طولی و مشخصات

قوس های قائم است

رسم خط پروژه مرحله ی بسیار مهم در این پروژه می باشد و باید به نکات زیر دقت شود :

- شیب های خط پروژه از حدود مجاز تجاوز نکند

- در زمین های مسطح حداقل شیب طولی رعایت شود.

- خط پروژه از نقاط اجباری پروژه بگذرد.

- بین خاکبرداری و خاکریزی تا حدودی تعادل بر قرار باشد.

توجه :بایستی دقت شود که شیب خطوط پروژه از حداقل و حداکثر شیب طولی پروژه تجاوز نکند

- حداکثر و حداقل شیب طولی راه :

بر اساس نوع راه وسرعت به ترتیب از جدول های 5-21 و 5-24 آیین نامه بصورت زیر تعیین می شود:

شیب حداکثر برابر 6 درصد و شیب حداقل برابر 5/0 درصد میباشد.

پروفیل طولی مسیر

فصل چهارم-محاسبات قوس های قائم

قوس های قائم:

قوس های قائم در پروفیل طولی مسیر وظیفه اتصال خطوط شکسته پروژه را به یکدیگر ایفا می کنند. در واقع  قوس های قائم قوس هایی هستند که تقاطع دو شیب قائم در مسیر راهسازی را بطور یکنواخت و صاف، بدون تغییر حرکت عمودی به هم وصل می کند. در حقیقت در مورد راهسازی و راه آهن این قوس ها سبب ایمنی و راحتی می شوند. بر اساس آیین نامه در مراحلی که جمع جبری شیب های طرفین کمتر از نیم درصد باشد وجود قوس عمودی ضروری نیست.

شکل 3-1 -   قوس قائم مقعر یا کاسه ای

شکل 3-2 -    قوس قائم محدب یا گنبدی

L : طول خم؛  A : قدر مطلق تفاضل جبری دو شیب؛  G1 : شیب اول (درصد)؛  G2 : شیب دوم (درصد)

تعیین طول خم مقعر:

طول این خم باید به اندازه ای باشد که حداقل فاصله دید توقف برای راننده وسیله نقلیه فراهم شود . تامین فاصله دید در خم کاسه ای با توجه به رابطه L ≥ K.A  که در بند 5-3-5-1آ آیین نامه آمده است؛ صورت می گیرد که در آن :

L  : طول خم کاسه ای بر حسب متر

A : قدر مطلق تفاضل جبری دو شیب                                                                 A= G2- G1

در این قوس داریم : تفاضل جبری دو شیب :

K : ضریبی است قوس مقعر (کاسه ای ) از جدول 5-27 آیین نامه بدست می آید :

- بنابراین برای سرعت طراحی 80 کیلومتر بر ساعت از جدول بالا مقدار K برابر 30 بدست می آید.

قوس قائم محدب (گنبدی):

این تغییرات شیب در زیر مشخص گردیده است:

نکته : در یک پروژه هنگامی قوس قائم ترسیم می گردد که خطوط پروژه تغییر شیب دهند و اختلاف شیب آنها از 5/0 درصد بیشتر گردد.

برای این که نوع قوس را تشخیص دهیم؛ می بایست شیب دو طرف را از هم کم نماییم. در صورتی که عدد حاصل کمتر از صفر شود؛ نوع قوس، محدب و در صورتی که بزرگتر از صفر گردد؛ نوع قوس، مقعر خواهد بود.

تعیین طول خم محدب:

طول این خم باید به اندازه ای باشد که حداقل فاصله دید توقف برای راننده وسیله نقلیه فراهم شود . تامین فاصله دید در خم گنبدی با توجه به رابطه L ≥ K.A  که در بند 5-3-5-1آیین نامه آمده است؛ صورت می گیرد که در آن :

L  : طول خم گنبدی بر حسب متر

A : قدر مطلق تفاضل جبری دو شیب                                                                 A= G2- G1

K : ضریبی است تابع سرعت طرح که برای قوس محدب از جدول ( 5-25 ) آیین نامه به دست می آید . این ضریب بر حسب متر بوده و معنای فیزیکی آن طول لازم خم برای یک درصد تغییر شیب طولی است :

- بنابراین برای سرعت طراحی 80 کیلومتر بر ساعت از جدول 5-25 مقدار K 26 بدست می آید.

- قوس قائم اول

| G1 | 1.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  A = | 1.89 | وجود قوس قائم ضروری است |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 | -0.53 |  |  |  |  |  | L= حداقل طول مورد نیاز برای رسم قوس |  |  |  | 49.14 |
|  |  |  |  |  |  |  | طول قوس انتخابی |  |  |  | 160 |
|  |  | k | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |

با توجه به اینکه حداقل طول افقی قوس قائم برای سبقت برابر 150 متر میباشد بنابراین طول قوس را برابر 160 متر در نظر گرفتهایم.

| km (V.P.I) |  | 400.71 |  |  | H (V.P.I) |  | 1221.63 |  |  | e | 0.378 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km (B.V.C) |  | 320.71 |  |  | H (B.V.C) |  | 1220.542 |  |  | s | 10 |  |
| km (E.V.C) |  | 480.71 |  |  | H (E.V.C) |  | 1221.206 |  |  | n | 16 |  |

| شماره ایستگاه | کیلومتر ایستگاه | فاصله ایستگاه ازنقطه شروع قوس (X) | ارتفاع ایستگاه روی مماس G1 | اختلاف ارتفاع مماس و قوس | ارتفاع ایستگاه روی قوس |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 320.71 | 0 | 1220.542 | 0 | 1220.542 |
| 2 | 330.71 | 10 | 1220.678 | 0.00590625 | 1220.672094 |
| 3 | 340.71 | 20 | 1220.814 | 0.023625 | 1220.790375 |
| 4 | 350.71 | 30 | 1220.95 | 0.05315625 | 1220.896844 |
| 5 | 360.71 | 40 | 1221.086 | 0.0945 | 1220.9915 |
| 6 | 370.71 | 50 | 1221.222 | 0.14765625 | 1221.074344 |
| 7 | 380.71 | 60 | 1221.358 | 0.212625 | 1221.145375 |
| 8 | 390.71 | 70 | 1221.494 | 0.28940625 | 1221.204594 |
| 9 | 400.71 | 80 | 1221.63 | 0.378 | 1221.252 |
| 10 | 410.71 | 90 | 1221.766 | 0.47840625 | 1221.287594 |
| 11 | 420.71 | 100 | 1221.902 | 0.590625 | 1221.311375 |
| 12 | 430.71 | 110 | 1222.038 | 0.71465625 | 1221.323344 |
| 13 | 440.71 | 120 | 1222.174 | 0.8505 | 1221.3235 |
| 14 | 450.71 | 130 | 1222.31 | 0.99815625 | 1221.311844 |
| 15 | 460.71 | 140 | 1222.446 | 1.157625 | 1221.288375 |
| 16 | 470.71 | 150 | 1222.582 | 1.32890625 | 1221.253094 |
| 17 | 480.71 | 160 | 1222.718 | 1.512 | 1221.206 |

قوس قائم دوم

| G1 | -0.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  A = | 1.71 | وجود قوس قائم ضروری است |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 | 1.18 |  |  |  |  |  | L= حداقل طول مورد نیاز برای رسم قوس |  |  |  | 51.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | طول قوس انتخابی |  |  |  | 160 |
|  |  | k | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |

با توجه به اینکه حداقل طول افقی قوس قائم برای سبقت برابر 150 متر میباشد بنابراین طول قوس را برابر 160 متر در نظر گرفتهایم.

| km (V.P.I) |  | 819.48 |  |  | H (V.P.I) |  | 1221.63 |  |  | e | 0.342 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km (B.V.C) |  | 739.48 |  |  | H (B.V.C) |  | 1222.054 |  |  | s | 10 |  |
| km (E.V.C) |  | 899.48 |  |  | H (E.V.C) |  | 1222.574 |  |  | n | 16 |  |

| شماره ایستگاه | کیلومتر ایستگاه | فاصله ایستگاه ازنقطه شروع قوس (X) | ارتفاع ایستگاه روی مماس G1 | اختلاف ارتفاع مماس و قوس | ارتفاع ایستگاه روی قوس |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 739.48 | 0 | 1222.054 | 0 | 1222.054 |
| 2 | 749.48 | 10 | 1222.001 | 0.00534375 | 1221.995656 |
| 3 | 759.48 | 20 | 1221.948 | 0.021375 | 1221.926625 |
| 4 | 769.48 | 30 | 1221.895 | 0.04809375 | 1221.846906 |
| 5 | 779.48 | 40 | 1221.842 | 0.0855 | 1221.7565 |
| 6 | 789.48 | 50 | 1221.789 | 0.13359375 | 1221.655406 |
| 7 | 799.48 | 60 | 1221.736 | 0.192375 | 1221.543625 |
| 8 | 809.48 | 70 | 1221.683 | 0.26184375 | 1221.421156 |
| 9 | 819.48 | 80 | 1221.63 | 0.342 | 1221.288 |
| 10 | 829.48 | 90 | 1221.577 | 0.43284375 | 1221.144156 |
| 11 | 839.48 | 100 | 1221.524 | 0.534375 | 1220.989625 |
| 12 | 849.48 | 110 | 1221.471 | 0.64659375 | 1220.824406 |
| 13 | 859.48 | 120 | 1221.418 | 0.7695 | 1220.6485 |
| 14 | 869.48 | 130 | 1221.365 | 0.90309375 | 1220.461906 |
| 15 | 879.48 | 140 | 1221.312 | 1.047375 | 1220.264625 |
| 16 | 889.48 | 150 | 1221.259 | 1.20234375 | 1220.056656 |
| 17 | 899.48 | 160 | 1221.206 | 1.368 | 1219.838 |

قوس قائم سوم

| G1 | 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  A = | 1.68 | وجود قوس قائم ضروری است |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 | -0.5 |  |  |  |  |  | L= حداقل طول مورد نیاز برای رسم قوس |  |  |  | 43.68 |
|  |  |  |  |  |  |  | طول قوس انتخابی |  |  |  | 160 |
|  |  | k | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |

با توجه به اینکه حداقل طول افقی قوس قائم برای سبقت برابر 150 متر میباشد بنابراین طول قوس را برابر 160 متر در نظر گرفتهایم.

| km (V.P.I) |  | 1218.83 |  |  | H (V.P.I) |  | 1223.54 |  |  | e | 0.336 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km (B.V.C) |  | 1138.83 |  |  | H (B.V.C) |  | 1222.596 |  |  | s | 10 |  |
| km (E.V.C) |  | 1298.83 |  |  | H (E.V.C) |  | 1223.14 |  |  | n | 16 |  |

| شماره ایستگاه | کیلومتر ایستگاه | فاصله ایستگاه ازنقطه شروع قوس (X) | ارتفاع ایستگاه روی مماس G1 | اختلاف ارتفاع مماس و قوس | ارتفاع ایستگاه روی قوس |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1138.83 | 0 | 1222.596 | 0 | 1222.596 |
| 2 | 1148.83 | 10 | 1222.714 | 0.00525 | 1222.70875 |
| 3 | 1158.83 | 20 | 1222.832 | 0.021 | 1222.811 |
| 4 | 1168.83 | 30 | 1222.95 | 0.04725 | 1222.90275 |
| 5 | 1178.83 | 40 | 1223.068 | 0.084 | 1222.984 |
| 6 | 1188.83 | 50 | 1223.186 | 0.13125 | 1223.05475 |
| 7 | 1198.83 | 60 | 1223.304 | 0.189 | 1223.115 |
| 8 | 1208.83 | 70 | 1223.422 | 0.25725 | 1223.16475 |
| 9 | 1218.83 | 80 | 1223.54 | 0.336 | 1223.204 |
| 10 | 1228.83 | 90 | 1223.658 | 0.42525 | 1223.23275 |
| 11 | 1238.83 | 100 | 1223.776 | 0.525 | 1223.251 |
| 12 | 1248.83 | 110 | 1223.894 | 0.63525 | 1223.25875 |
| 13 | 1258.83 | 120 | 1224.012 | 0.756 | 1223.256 |
| 14 | 1268.83 | 130 | 1224.13 | 0.88725 | 1223.24275 |
| 15 | 1278.83 | 140 | 1224.248 | 1.029 | 1223.219 |
| 16 | 1288.83 | 150 | 1224.366 | 1.18125 | 1223.18475 |
| 17 | 1298.83 | 160 | 1224.484 | 1.344 | 1223.14 |

قوس قائم چهارم

| G1 | -0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  A = | 0.12 | وجود قوس قائم ضروری نیست |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 | -0.62 |  |  |  |  |  | L= حداقل طول مورد نیاز برای رسم قوس |  |  |  | 3.12 |
|  |  |  |  |  |  |  | طول قوس انتخابی |  |  |  | 160 |
|  |  | k | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |

با توجه به اینکه حداقل طول افقی قوس قائم برای سبقت برابر 150 متر میباشد بنابراین طول قوس را برابر 160 متر در نظر گرفتهایم.

| km (V.P.I) |  | 1625 |  |  | H (V.P.I) |  | 1221.63 |  |  | e | 0.024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km (B.V.C) |  | 1545 |  |  | H (B.V.C) |  | 1222.03 |  |  | s | 10 |  |
| km (E.V.C) |  | 1705 |  |  | H (E.V.C) |  | 1221.134 |  |  | n | 16 |  |

| شماره ایستگاه | کیلومتر ایستگاه | فاصله ایستگاه ازنقطه شروع قوس (X) | ارتفاع ایستگاه روی مماس G1 | اختلاف ارتفاع مماس و قوس | ارتفاع ایستگاه روی قوس |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1545 | 0 | 1222.03 | 0 | 1222.03 |
| 2 | 1555 | 10 | 1221.98 | 0.000375 | 1221.979625 |
| 3 | 1565 | 20 | 1221.93 | 0.0015 | 1221.9285 |
| 4 | 1575 | 30 | 1221.88 | 0.003375 | 1221.876625 |
| 5 | 1585 | 40 | 1221.83 | 0.006 | 1221.824 |
| 6 | 1595 | 50 | 1221.78 | 0.009375 | 1221.770625 |
| 7 | 1605 | 60 | 1221.73 | 0.0135 | 1221.7165 |
| 8 | 1615 | 70 | 1221.68 | 0.018375 | 1221.661625 |
| 9 | 1625 | 80 | 1221.63 | 0.024 | 1221.606 |
| 10 | 1635 | 90 | 1221.58 | 0.030375 | 1221.549625 |
| 11 | 1645 | 100 | 1221.53 | 0.0375 | 1221.4925 |
| 12 | 1655 | 110 | 1221.48 | 0.045375 | 1221.434625 |
| 13 | 1665 | 120 | 1221.43 | 0.054 | 1221.376 |
| 14 | 1675 | 130 | 1221.38 | 0.063375 | 1221.316625 |
| 15 | 1685 | 140 | 1221.33 | 0.0735 | 1221.2565 |
| 16 | 1695 | 150 | 1221.28 | 0.084375 | 1221.195625 |
| 17 | 1705 | 160 | 1221.23 | 0.096 | 1221.134 |

فصل ‌پنجم:

ترسیم نیمرخ های عرضی و محاسبات حجم عملیات خاکی

نیمرخ های (پروفيل هاي) عرضي راه:

نیمرخ های (پروفيل هاي) عرضي راه عبارت است از مقطع عرضي عمود بر محور راه، كه در آن خط زمين و خط پروژه نشان داده مي شود. مورد استفاده پروفیل های عرضی در تعین حجم خاکبرداری و خاکریزی میباشد.

جهت ترسیم پروفیل های عرضی به موارد زیر باید توجه کرد :

محل تهیه پروفیل عرضی :

توجه : در این پروژه فواصل نمونه برداری در مسیر های مستقیم 25 متر و در قوس ها 20 متر در نظر گرفته ایم.

شیب شیروانی :

هرچه شیروانی ملایم تر(کم شیب تر) باشدو آرام تر با زمین طبیعى پیوند بخورد، راه براى راننده و سرنشین، دلپذیرتر وایمن تر است. شیب شیروانى با توجه به هزینه آن مى تواند تغییر کند.

- شیبى که به شیروانى خاکریزى داده می شود، به عوامل زیر بستگى دارد :

1-خواص خاک هایى که مصرف مى شود (تراکم پذیرى، مقاومت به فرسایش(

2- ارتفاع خاکریزى

3-شیب بستر طبیعى خاکریزى (ضرورت کندن شیار و پلکانى کردن بستر، قبل از احداث خاکریزى(

4-هزینه خاکریزى و...

شیبى که براى شیروانى خاکبردارى در نظر گرفته می شود، به عوامل زیر بستگى دارد:

1- خواص خاک محل خاکبردارى

2-ارتفاع خاکبردارى

3-شیب زمین طبیعى

4-حریم راه

5- هزینه خاکبردارى

تعیین شیب شیروانی :

بند6-7 آیین نامه به بحث شیروانی ها پرداخته است.در این پروژه میخواهیم شیب شیروانی ملایم بوده بنابراین دراین پروژه از شیب  (یعنی سه افقی و یک قائم) برای اجرای شیروانی خاکبرداری و خاکریزی استفاده خواهد شد.

محاسبه حجم عملیات خاکی راه:

مقطع عرضی راه از نظر عملیات خاکی ممکن است در یکی از سه حالت ذیل دیده شود:

- مقطع خاکریزی

- مقطع خاکبرداری

- مقطع مختلف یا مختلط (هم خاکریزی و هم خاکبرداری)

شکل 5-1 - مقطع خاکبرداری                                                                                                            شکل 5-2 - مقطع خاکریزی

شکل 5-3 - یک مقطع خاکبرداری –  یک مقطع خاکریزی

تیپ پروفیل عرضی

پروفیل عرضی – بخش اول

پروفیل عرضی – بخش دوم

منحنی بروکنر