مشخصات پروژه

- مقیاس نقشه مورد مطالعه قرار گرفته:    	  1:2000

- نوع منطقه: کوهستانی

- آئین نامه مورد استفاده: نشریه 415، آئین نامه طرح هندسی راه

- نوع راه: اصلی درجه یک-دوطرفه

- عرض سواره رو: 65/3 متر

- عرض شانه خاکی: 2 متر

- نرم افزارهای مورد استفاده

- طراحی مسیر: AutoCad Civil 3D 2016

- تهیه دفترچه محاسبات: Word 2016

- طرح هندسی راه-مسیریابی

رسم مسير اوليه راه بر روي نقشه توپوگرافي:

عوامل مختلفي در انتخاب مسير مؤثر هستند كه به شرح ذیل خلاصه  می شود:

1- دسترسي: یک راه علاوه بر اتصال دو نقطه مبدا و مقصد باید دسترسی مراکز جمعیتی بین مبدا و مقصد را نیز تامین نماید.

2-عوارض طبيعي: شامل پستی و بلندی های زمین، کوه، دریاچه و رودخانه است . گذشتن از عوارض طبیعی مستلزم انجام خاکبرداری ، خاکریزی ، احداث پل و تونل می باشد که هزینه های زیادی را در بر دارد.

3- ضوابط طرح هندسي: هدف از طرح هندسی احداث یک راه ایمن و متناسب با حجم ترافیک، سرعت وسایل نقلیه و خصوصیات رانندگان است.

4- زمين شناسي:  این مطالعات از نظر شناخت مناطقی که احتمال لغزش، رانش، نشست و ریزش در آن زیاد است، قابل اهمیت است. همچنین شناخت آبهای زیر زمینی خصوصا در محل و احداث تونل ها و تعیین ارتفاع  خاکریز ها مهم می باشد.

5- جنس پي جسم و ساختمان ها: پارامتر مقاومت زمین چه از نظر قرار گیری خاکریز ها بر روی زمین و چه از نظر احداث پل ها و دیوار ها عامل موثری در انتخاب مسیر است . مخارج احداث راه بر روی زمین های سست و باتلاقی بسیار زیاد است و حتی الامکان باید سعی گردد از این مناطق عبور داده نشود.

6-  نگهداري راه: انتخاب مسیر راه در چگونگی و مخارج نگهداری راه تاثیر می گذارد .

7- زيبايي راه: عواملی مانند هماهنگ سازی قوس های افقی و قائم و پیروی مسیر راه از وضعیت طبیعی زمین و بافت شهری.

8-  حفظ محيط طبيعي: عدم تخریب جنگل ها و منابع طبیعی و رودخانه ها برای انتخاب مسیر مهم است.

جهت انجام مسیر یابی باید ابتدا سرعت طرح و حداکثر شیب مجاز برای مسیر را تعیین نمود :

تعیین سرعت طرح :

با توجه به جدول 5-21 آیین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415 ) وبا توجه وضع پستی بلندی، سرعت  بدست می آید :

نوع راه : اصلی درجه 1

وضع پستی و بلندی : کوهستانی

در این پروژه سرعت طرح 80 کیلومتر بر ساعت میباشد.

تعیین حداکثر شیب طولی :

با توجه به جدول 5-21 آیین نامه 415 ، حد اکثر شیب طولی راه اصلی برابر است با:

شیب طولی ما 6 درصد خواهد بود.

رسم مسیر اولیه  :

در این مرحله ابتدا لازم است قبل از ترسیم، اقدام به محاسبه حداقل طول لازم  جهت عبور مسیر از یک تراز به تراز مجاور کنیم به گونه ای که شیب طولی این خط واصل بین دو نقطه بروی دو خط تراز مجاور بیش تر از مقدار شیب طولی حداکثر پروژه    نشود .

حداقل طول لازم () جهت عبور مسیر از یک تراز به تراز مجاور:

حداقل طول لازم با توجه به فرمول شیب به صورت ذیل محاسبه می شود:

i=∆hLmin→0.06=2Lmin→Lmin=33.33 m

حال بعد از به دست آوردن طول پرگار در نرم افزار یک دایره به قطر 66/16 متر باز کرده و و مسیر یابی را شروع میکنیم که پرگارزنی بایستی شرایط زیر را داشته باشد:

- کمان رسم شده در دو نقطه خط تراز بعدی را قطع کند در این صورت نقطه ای را که در امتداد مقصد قرار دارد را انتخاب می کنیم.

- کمان رسـم شده تنها در یک نقطه خط تراز بعدی را قطـع کند که در این حالت همان یک نقطه را انتخاب می کنیم.

- کمان رسم شده خط تراز بعدی را قطع نکند که در این حالت نزدیک ترین مسیر دلخواه در راستای مسیر نهایی انتخاب می کنیم.

قبل از پرگار زنی بایستی نقشه توپوگرافی وارد شده به نرم افزار را به یک سطح (Surface) تبدیل کرده تا نرم افزار بتواند در طول کل پروژه ارتفاعات را شناسایی کند که برای این منظور کل نقشه را انتخاب کرده و یک سطح جدید تعریف کرده و اعمال خواهیم نمود.

تشکیل سطح در نرم افزار

پرگارزنی

پرگارزنی بایستی بگونه ای انجام گیرد که در طی مسیر اختلاف ارتفاع تا حد ممکن کم باشد و مسیری بتوان زد که در آن شیب مسیر رعایت شده و حتی الامکان از قوس های افقی کمتری استفاده شود و از احداث قوس های نزدیک به یکدیگر اجتناب کرد که در پروژه حاضر مسیر به شکل زیر ترسیم گردیده است:

ترسیم مسیر

بعد از رسم مسیر بایستی برای آنکه نرم افزار بتواند مسیر را طراحی نماید یک Alignment به مسیر اختصاص داد که به شکل زیر آنرا اختصاص خواهیم داد:

مقدار بربلندی نیز طبق آئین نامه 8 درصد انتخاب شده است.

بعد از اختصاص Alignment به مسیر حال بایستی مسیر را لیبل گذاری کنیم که معمولاً لیبل گذاری را برحسب طول مسیر انجام میدهند تا طول مسیر مشخص گردد و فواصل ایستگاهها که بایستی در نظر گرفته شود در راه های کوهستانی معمولاً 20 الی 100 متر میباشد.

طول کل مسیر = 27/6116 متر

طراحی قوس های افقی مسیر

در این مسیر ما سه قوس افقی احتیاج داریم که انواع قوسها را میتوان بکار برد که قوس های افقی عبارتند از:

- قوس افقی ساده (دایرهای)

- قوس افقی کلوتوئید (اتصال تدریجی)

- قوس افقی سرپانتین (گردنه)

- قوس مرکب

از بین قوسهای فوق قوس های سرپانتین و مرکب برای این پروژه لازم و مناسب نمیباشد و از بین دو قوس اول معمولاً در پروژه های اجرایی به جهت امنیت بیشتر قوس افقی کلوتوئید بیشتر از این قوس استفاده میشود که ما در این پروژه برای قوس های افقی از این نوع قوس استفاده خواهیم نمود.

قوس کلوتوئید:

قوس کلوتوئید در راهسازی و راه آهن عبارت است از قوس هایی که بین مسیر مستقیم و مسیر منحنی دایره ای برای سرعت های زیاد از نقطه نظر راحتی عمل رانندگی و همچنین تغییر تدریجی از شیب معمولی جاده به دور کامل به کار می رود . مصرف کلوتوئید در راه ، تولید یک ضریب ایمنی می کند. موقعی که یک وسیله نقلیه بر روی یک مسیر مستقیم حرکت می کند و وارد یک قوس دایره ای میشود هم زمان وسیله نقلیه باید برای یک زاویه جدید که بستگی به شعاع قوس دارد ،میزان گردد. این حرکت به طور یکدفعه کار مشکلی است در صورتی که اگر به تدریج انجام گیرد تولید سهولت در حرکت می کند. این عمل باعث شده که ازکلوتوئید جهت اتصال استفاده گردد. استفاده از قوس اتصال تدریجی برای راه ها به ندرت ضرورت پیدا می کند ولی قوس اتصال تدریجی دارای مزایایی به شرح زیر است:

الف)اتصال پیچ دایره ای شکل به مسیر های مستقیم می تواند با تغییر تدریجی شعاع انحنا انجام گیرد.

ب)اعمال بربلندی از مقدار حداقل تا مقدار حداکثر آن می تواند در طول قوس اتصال تدریجی انجام گیرد.

ج)اعمال اضافه عرض روسازی در پیچ ، می تواند در طول قوس اتصال تدریجی انجام گیرد.

د)به کار بردن قوس اتصال تدریجی سبب می شود که از وجود شکستگی در نقطه شروع و پایان پیچ

دایره ای شکل اجتناب شود و در نتیجه ، راه، ظاهری خوش منظرداشته باشد.

انواع کلوتوئید:

1- اتصال کلوتوئیدی با سیستم کلوتوئید- دایره – کلوتوئید

2- کلوتوئید مرکب با سیستم کلوتوئید دوبل

3-کلوتوئید معکوس با سیستم دایره – کلوتوئید – کلوتوئید – دایره

4-کلوتئید cشکل با سیستم دایره – کلوتوئید – دایره

5- کلوتوئید بیضوی با سیستم چند کلوتوئید هم جهت

- برای این پروژه از قوس افقی اتصال کلوتوئیدی با سیستم کلوتوئید-دایره-کلوتوئید استفاده شده است.

قدم اول) مشخص نمودن شعاع قوس

شعاع قوس حداکثر = 379 متر

شعاع حداقل = 223 متر

شعاع قوس در نظر گرفته شده = 230 متر

قدم دوم) مشخص نمودن طول قسمت کلوتوئید

طول مطلوب حداقل قوس = 44 متر

طول قوس در نظر گرفته شده = 60 متر

قدم سوم) ترسیم در نرم افزار

اعمال دور (بربلندی)

برای جلوگیری از نیروی گریز از مرکز در قوس های افقی آئین نامه الزام به اعمال دور یا بربلندی نموده تا ایمنی بیشتری برای مسیر ایجاد گردد که به شکل زیر اعمال خواهیم نمود.

ترسیم پروفیل طولی

این قسمت شامل خط پروژه و خط زمین میباشد .

بعد از اینکه پلان مسیر خود را رسم نمودییم ، میتوانیم اقدام به رسم پروفیل طولی نماییم .

نقشه ی نیمرخ طولی عبارت است از نمایش تصویر مسیر بر روی صفحه ی قائم یا به عبارت دیگر دید جانبی از مسیر در طول مسیر.

به طور کلی این نقشه از دو خط تشکیل شده است:

1-خط زمین :

نشان دهنده ی پستی و بلندی سطح زمین و ناهمواری های طبیعی سطح در محدوده ای است که راه ازآن عبور می کند.

برای تهیه ی نقشه نیمرخ طولی لازم است در مرحله اول بر روی محور راه در نقشه ی پلان ایستگاه گذاری صورت گیرد. برای اینکار محل های تغییر شیب را که بعدا هم محل برداشت نیمرخ های عرضی خواهند بودبعنوان ایستگاه انتخاب می کنند

فواصل ایستگاه زنی : معمولا در دشت 50 متر ، در منطقه تپه ماهور 30متر ، در کوهستان 20 متر

2-خط پروژه :

نشان دهنده ی مشخصه های هندسی مسیر در نیمرخ طولی نظیر شیب های طولی و مشخصات

قوس های قائم است

رسم خط پروژه مرحله ی بسیار مهم در این پروژه می باشد و باید به نکات زیر دقت شود :

- شیب های خط پروژه از حدود مجاز تجاوز نکند

- در زمین های مسطح حداقل شیب طولی رعایت شود.

- خط پروژه از نقاط اجباری پروژه بگذرد.

- بین خاکبرداری و خاکریزی تا حدودی تعادل بر قرار باشد.

توجه :بایستی دقت شود که شیب خطوط پروژه از حداقل و حداکثر شیب طولی پروژه تجاوز نکند

حداکثر و حداقل شیب طولی راه :

بر اساس نوع راه وسرعت به ترتیب از جدول های 5-21 و 5-24 آیین نامه بصورت زیر تعیین می شود:

شیب حداکثر برابر 6 درصد و شیب حداقل برابر 5/0 درصد میباشد.

اعمال مقیاس به پروفیل طولی

اعمال تنظیمات جهت بهتر دیده شدن پروفیل طولی

پروفیل های عرضی

نمونه پروفیل عرضی

پروفیل عرضی ایستگاه 220 متر (مقطع خاکریزی)

پروفیل عرضی ایستگاه 320 متر (مقطع خاکبرداری)

جدول احجام خاکی

منحنی بروکنر