مراحل مختلف مطالعه، طراحی و اجرای راه

- مرحله مقدماتی ( فاز صفر )

این مرحله همان گزارش مطالعاتی امکان سنجی طرح میباشد که در ان ضرورت احداث راه و توجیه اقتصادی اجتماعی و فنی آن بررسی میشود. در این مرحله مشخصات کلی طرح بررسی و پس از انجام بازدیدهای محلی کارشناسان نتیجه آن در قالب گزارشی به کار فرما ارائه میشود.

- مرحله اول ( فاز یک )

این مرحله شامل طراحی پلان، پروفیل طولی و پروفیل عرضی راه بوده

- مرحله دوم ( فاز دو )

این مرحله شامل طرح و محاسبه کامل جزئیات ابنیه فنی، روسازی راه و نیز انجام متره و برآورد آن میباشد.

- مرحله سوم ( فاز سه )

این مرحله شامل اجرای عملیات مسیر بر روی زمین بوده و توسط پیمانکار و تحت نظر دستگاه نظارت انجام میگیرد. دستگاه نظارت نماینده کارفرما بوده و در حقیقت از جانب کارفرما بر اجرای پروژه، طبق نقشه و مشخصات، نظارت مینماید.

مشخصات فنی و عمومی راه

راه و محیط اطراف آن به عنوان فاکتوری مهم در تعامل با انسان و وسیله نقلیه، همواره در جهت افزایش ایمنی مورد بررسی قرار گرفته است به همین علت در تمامی کشورها تحقیقات فذاوانی در جهت شناسایی پارامترهای موثر بر ایمنی راه انجام شده، به طوریکه طرح هندسی را به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر میزان تصادفات معرفی میگردد. لذا پارامترهائی همچون نوع عملکرد راه عرض و شانه راه شعاع و طول قوس ها شیب طولی و عرضی مسیر راه و ریسک خطر پذیری آن حائز اهمیت میباشند.

نوع راه و مشخصات آن

نوع راه بر اساس موقیعت توپوگرافی منطقه شامل راههای هموار تپه ماهور و و کوهستانی میباشد.

در این پروژه نوع راه کوهستانی میباشد.

منطقه کوهستانی با شیب متوسط 6% میباشد.

نوع راه درجه یک اصلی از نوع کوهستانی میباشد.

راه اصلی درجه یک :

راهی است با عرض کل 11 متر که شامل 7.30 متر سطح آسفالتی بوده و عرض شانه راه در هر طرف راه باربر 1.85 متر تا 3 متر انتخاب میگردد. سرعت طرح راه اصلی معمولی بین 60 تا 120 کیلومتر بر ساعت است. حریم اصلی راه درجه یک به فاصله 22.5 متر از هر طرف محور مرکزی راه میباشد.

مشخصات فنی در طراحی

منظور از مشخصات فنی، کلیه ظوابط و دستورالعملهایی میباشند که میبایست در طراحی مسیر راه مد نظر قرار گیرند و عبارتند از سرعت طرح، عرض هر خط عبور راه، شیب طولی و طول بحرانی آن، شیب عرضی و شعاع قوسهای افقی.

سرعت طرح

سرعت طرح، حداکثر سرعت مطمئنی است که با توجه به شرایط جاده و جزئیات طراحی آن میتوان بدست آورد. بنابراین در طراحی راه از سرعت طرح راه استفاده میشود و میبایست بیانگر سرعتی باشد که 98% رانندگان با سرعتی برابر و یا کمتر از آن حرکت میکنند. که در این پروژه با توجه به اطلاعات 90 کیلومتر بر ساعت تعیین شده هست.

عرض هر خط عبور روسازی راه

یکی دیگر از عوامل مهم در مشخصات فنی عرض هر خط در هر جهت عبور مسیر راه میباشد. عرض هر خط راه در راه اصلی درجه یک 3.65 متر میباشد.

شیب طولی

سومین عامل در طرح هندسی راه توجه به تغییرات شیب در طول مسیر است که اصطلاحا به آن شیب طولی راه میگویند. در واقع شیب طولی شیب سطح تمام شده را ( خط پروژه ) در امتداد مسیر میباشد. با توجه به اینکه نوع منطقه از نوع کوهستانی و سرعت طرح 90 کیلومتر بر ساعت میباشد حداکثر شیب طولی را 6% در نظر میگیریم.

شیب عرضی راه

میزان شیب عرض مقطع راه بستگی به پوشش سطح راه و شیب طولی آن دارد. میزان شیب در پوش راههای با آسفالت و بتن کمتر و در راههای با پوشش شنی بیشتر میباشد و چنانچه شیب طولی راه بیشتر باشد آنگاه شیب عرضی کمتری انتخاب میشود.

شیب عرضی راه با پوشش روسازی اسفالتی 2.5%-2%

شیب عرضی در مسیر مستقیم اصولا از مرکز جاده آغاز و به طرفین جاده منتهی میگردد. این حالت را شیب شیروانی یا شیب عرضی دو طرفه مینامند. در قوسها شیبهای عرضی بصورت یک طرف اجرا میشود که در اینصورت شیب عرضی راه در قوسها دور یا بربلندی نامیده میشود.

شانه راه

شانه راه بخشی از مقطع عرضی راه است که در طرفین سواره رو قرار گرفته و برای توقفهای اضطراری وسایل نقلیه در جهت افزایش ایمنی راه ایجاد فاصله ازاد جانبی و افزایش ظرفیت نصب علائم رانندگی و تامین دید مناسب در قوسها طرح و اجرا میشود. در راههای اصلی بین 1.85 تا 3 متر در نظر گرفته میشود که در این پروژه 5/2 متر در نظر گرفته شده است.

میانه راه

حد فاصل لبه های داخلی سواره روها در راههای جداشده میانه نامیده میشود. میانه راه جهت جداسازی دو جهت جریان ترافیک مخالف توسعه را و افزایش خطوط عبور در اینده به حداقل رساندن اثرات تابش نور چراغ های مقابل در شب طرح و اجرا میشود. حداقل عرض میانه راه 3.6 متر است که شامل دو شانه 1.5 متری در طرفین و یک نوار 0.6 متری در وسط برای نصب جان پناه یا میانگاه میباشد.

شیروانی و ترانشه

در لبه خارجی شانه راه نیمرخ عرضی به صورت شیب دار به زمین طبیعی میپیوندد. چنانچه راه در خاکبرداری باشد، آنگاه پس از جوی کناری راه، ترانشه یا برش خاکبرداری آغاز میشود و اگر در خاکریزی باشد، آنگاه شیب خاکریزی تا زمین طبیعی را شیروانی نامند.

شیب شیروانی خاکریزی

در زمین معمولی با خاکهای شن و ماسهای یک قائم به یک و نیم افقی میباشد ( 1:1.5 )

شیب شیروانیهای خاکبرداری ( ترانشه )

در زمینهای خاکی و ریزشی برابر 1:1 و در زمینهای دج و محکم 2:1 تا 3:1 و نیز در زمینهای سنگی 4:1 و بیشتر میباشد.

چنانچه ارتفاع شیروانیهای خاکبرداری کمتر از 6 متر و حتی 10 متر باشد معمولا شیروانی برش به صورت یکسره و یکنواخت با انتخاب شیب مناسب اجرا میشود. اما با افزایش ارتفاع برش به بیش از 10 متر به منظور کاهش وزن خاک سربار و در نتیجه جلوگیری از رانش خاک میبایست نسبت به ایجاد قسمتهای پلکانی در ارتفاع ترانشه اقدام نمود.

چنانچه شیروانی خاکریزی و زمین طبیعی تقریبا باهم موازی بوده و در فاصله دوری یکدیگر را قطع نمایند و یا اگر شیب عرضی زمین طبیعی تند باشد انگاه احداث دیوار حائل جهت خاکریزی توصیه میگردد.

تهیه محور مسیر

نخست با توجه به حداکثر شیب مجاز 6 درصد و مقدار رابطه زیر دهانه پرگار را به اندازه Li  باز کرده و روی نقشه پلان (پلان راه ) از نقطه مبدا شروع کرده و کمانی میزنیم تا خط تراز بعدی را در دونقطه قطع کند و با توجه به رفت و برگشت بودن مسیر یکی از دو تا کمان قطع شده با منحنی تراز را برای یکی و دومین نقطه قطع شده را هم برای دومی به عنوان اولین نقطه شروع برای کمان زدن برای هر دو مسیر انتخاب کرده و سپس تا رسیدن به نقاط اجباری و انتها این کار را ادامه خواهیم داد طوری که بعد از اولین مرحله کمان زنی که نقاط شروع دو مسیر انتخاب شد بعد از آن یکی از دو تا کمان به دلخواه انتخاب شده و سپس همین مراحل به صورت تکراری ادامه خواهد یافت در ضمن رعایت نکات زیر توصیه میشود:

- عدم عبور مسیر از دامنههای پر شیب و فراز

- عبور مسیر حتی الامکان به موازات خطوط میزان

- رعایت حداکثر شیب مجاز با توجه به شیب طبیعی زمان

- انتخاب کوتاهترین مسیر از بین مسیرهای ممکن

مقدار عددی محاسبه شده یعنی Li برای کمان زدن با استفاده از پرگار باید به مقیاس 2000/1 تبدیل شود که دلیل آن مقیاس پلان راه است که 2000/1 است که برای اطمینان میتوانید مقیاس پلان خود را از گوشه نقشه منحنی ترازتون چک کنید.

به دلیل اینکه پلان راه در مقیاس 2000/1 است به صورت طبیعی تمامی فواصل در مقیاس 2000/1 است ولی دقت کنید که ترازهای ارتفاعی درج شده رو منحنی ترازها اعداد واقعی بوده و بدون مقیاس در نقشه درج میشوند.

li=hB- hA0.06= 100.06=166.66 m

برازش کردن

پس از انجام مرحله بالا در پلان راه مشاهده خواهید کرد که تعداد نقاط زیاد شکستهای بوجود آمدهاند که این به منزله تعداد قوس های افقی است!!! که عاقلانه این است که پلان راه رسم شده را برازش کنیم طوری که در طول مسیر خود حداقل قوس افقی را داشته باشید.

در هنگام برازش کردن و کلا در رسم پلان راه دقت شود که با توجه به درجه اهمیت راه هاتون حتما مسیر باید از نقاط اجباری عبور کند.

اگر در پلان راه ( منحنی تراز ) مقادیر عددی خطوط تراز، رفته رفته افزایش یابد به منزله تپه است و حتی در آخر به یک منحنی بسته خم میشود لذا تا حد امکان از عبور از این مناطق خودداری کنید.

اگر در پلان راه ( منحنی تراز ) مقادیر عددی خطوط تراز رفته رفته کاهش یابد به منزله دره است حتی لذا تا حد امکان از عبور از این مناطق خودداری کنید.

تعیین شعاع قوس های افقی

Rmin=v2127(e+f)

Rmin=9021270.08+0.12=305 m

طراحی قوس افقی

طراحی قوس قائم

Lmin=K.A

به اندازه نصف طول اگر به سمت چپ حرکت کنیم شروع قوس و اگر به سمت راست حرکت کنیم انتهای قوس خواهد بود.

ترسیم پروفیلهای عرضی

پروفیل عرضی که جهت اجرا و محاسبه حجم عملیات خاکریزی و خاکبرداری مورد استفاده قرار می گیرد بایستی با دقت و حوصله زیادی تهیّه گردد، پروفیل عرضی اکثراً براساس پستی بلندی های زمین طبیعی تهیه می شود ولی در مناطقی که زمین طبیعی هموار باشد به فاصله هر ده یا پانزده متر، به نسبت موقعیت زمین طبیعی تهیه می شود.

بهترین حالت برای تهیه پروفیل عرضی این است که پس از میخ کوبی پروفیل طولی مسیر، نقاط پروفیل عرضی در محل های مورد نیاز تعیین گردیده و میخ کوبی شود و عرض جاده در آن نقاط با اضافه چند متر بیشتر برحسب موقعیت، میخ کوبی شده و ترازیابی گردد و سرانجام بر اساس رقوم به دست آمده پروفیل عرضی ترسیم گردد.

پروفیل عرضی در خاکبرداری ها

در خاکبرداری ها چند حالت پیش می آید : اول این که زمین طبیعی نسبتاً هموار باشد در این صورت با محاسبه عرض جاده با درنظر گرفتن شیب عرضی جاده و ضخامت روسازی(سساب بیس، بیس، رویه آسفالت) عرض خاکبرداری به صورت قائم مشخص می شود. برای محاسبه طول نهائی پروفیل عرضی با در نظر گرفتن شیب تعریف شده برای طرفین جاده و ارتفاع خاکبرداری در انتهای عرض جاده عرض نهائی خاکبرداری محاسبه وترسیم می گردد. مانند کروکی زیر:

حالت دوم حالتی است که زمین طبیعی عرض جاده در محل پروفیل شیبدار باشد. در این حالت راحت ترین نوع پیدا کردن نقطه انتهائی پروفیل (یعنی نقطه شروع خاکبرداری) ازطریق ترسیم می باشد. به این ترتیب که در نقطه انتهائی عرض جاده ارتفاع و رقوم را معین کرده وشیب زمین را ازطریق نقشه برداری مشخص کرده و با ترسیم شیب زمین وشیب کناری خاکبرداری نقطه تلاقی دوشیب را به دست آورده وبدین ترتیب پروفیل را ترسیم نمود. مانند کروکی زیر:

پروفیل عرضی در خاکریزی

باتوجه به اینکه پروفیل عرضی درخاکریزی ملموس تر می باشد لذا کشیدن آن هم به نسبت راحت تر است.

در زمین هموار براساس رقوم پروژه اکس جاده و کسر ضخامت روسازی و شیب عرضی جاده خط بالائی پروفیل ترسیم می شود، بعداً خط زمین طبیعی براساس رقوم برداشت شده ترسیم گردیده و با توجه به شیب خاکریزی جاده که عموماً یک به یک در نظرگرفته می شود، ترسیم پروفیل تکمیل می گردد. مانند کروکی زیر:

برای تهیه پروفیلهای عرضی از نرم افزار Road Ware استفاده شده است.

نمونهای از مقطع خاکریزی

نمونهای از مقطع خاکبرداری

نمونهای از مقطع مختلط

تهیه جدول عملیات خاکی

پس از مشخص شدن خط پروژه روی پروفیل طولی، ارتفاع نقاط پروژه در محلهای میخکوبی مشخص میشود که ایـن ارتفـاع همـان ارتفـاع نقاط میانی پروفیل عرضی است. با داشتن ارتفاع نقطه میانی و شیب عرضی مسیر، خـط عرضـی پـروژه نیـز مشـخص میشود. حـال هـر قسمتی از زمین بالای خط پروژه بود، نیاز به خاکبرداری و هر قسمتی از خط زمین، پایین خط پروژه بود نیاز به خاکریزی دارد. در واقع محاسبه حجم عملیات خاکی راهسازی به معنای مقایسه حجم خاکریزی و خاکبرداری و ایجاد حالت تعادل بین این دو است. در پروفیلهایی که هم خاکبرداری وجود دارد و هم خاکریزی، حجم عملیات خاکی برابر با تفاضل خاکبرداری و خاکریزی است.

روش های متداول در محاسبه سطح نیمرخ های عرضی

الف- استفاده از کاغذ شطرنجی یا میلیمتری: با استفاده از کاغذ میلیمتری شفاف و قرار دادن آن روی نقشه می‌تـوان مسـاحت قطعـه زمـین را حساب کرد؛ به این طریق که با شمردن مربع های کامل و ناقص و جمع آن‌ها مساحت موردنظر بدست آید.

ب- روش تبدیل به سطوح هندسی منظم: با تبدیل سطح نیمرخ به چند ضلعی های مـنظم هندسـی و روابـط مسـاحت آن هـا، مـی تـوان سـطح نیمرخ های عرضی را تعیین نمود. به عنوان مثال یک سطح نامنظم خاکریزی یا خاکبرداری یا مختلط را می‌توان به چنـدین مسـتطیل، مثلـث و یا ذوزنقه تبدیل نمود که دارای مختصات و در نتیجه اضلاع معلوم هستند.

ج- استفاده از پلانی متر: پلانی متر وسیله ای است مکانیکی برای اندازه گیری (محاسبۀ) مساحت بر روی کاغذ که بـا حرکـت دادن نـوک سـوزن مربـوط به آن بـه دور محـیط نقشه، می‌توان مساحت آن را به دست آورد. این دستگاه دارای انواع گوناگونی است که بعضی از آن‌ها دارای یک قطب ثابـت مـی باشـند و بعضـی دارای یک قطب ثابت دیسکی می‌باشند و برخی دارای دوچرخ گردان هستند اما همه آن‌ها دارای یک بازوی متحرک اند که یک سـو آن بـه یـک دستگاه شمارنده که قسمت اصلی دستگاه و مساحت را به صورت مکانیکی با یک شماره اندازه (نومراتور) نشـان مـی دهـد وصـل اسـت و سـر دیگر بازو یک نشانه می‌باشد بصورت سوزن یا به صورت یک عدسی است که در وسط آن علامتی قرار دارد، کـافی اسـت پلانتیمتـر را در محـل مناسبی قرار دهید؛ نشانه مربوط را در دست گرفته و روی محیط نقشه که می‌خواهیم مساحت آن را پیدا کنیم حرکت می‌دهیم دستگاه بـه طـور خودکار مساحت را پیدا می‌کند البته عدد حاصله را در ضریب دستگاه ضرب می‌کنیم.

د- روش مختصاتی: این روش متداول‌ترین روش در محاسبه ی سطوح نیمرخ های عرضـی در راهسـازی اسـت کـه در آن یـک نقطـه از سـطح نیمرخ (مثلاً وسط سطح راه) را به عنوان مبدأ مختصات در نظر می‌گیرند و مختصات سایر نقاط را نسبت به آن می‌سنجند. اگر در یک قطعه زمین، تمام رأس‌هایش مشخص باشد می‌توان با استفاده از فرمول زیر مساحت قطعه زمین را محاسبه کرد.

محاسبه حجم عملیات خاکی راهسازی

پس از مشخص شدن خط پروژه روی پروفیل طولی، ارتفاع نقاط پروژه در محل های میخ کوبی مشخص می‌شود که ایـن ارتفـاع همـان ارتفـاع نقاط میانی پروفیل عرضی می‌باشد. با داشتن ارتفاع نقطه میانی و شیب عرضی مسیر، خـط عرضـی پـروژه نیـز مشـخص مـی شـود. حـال هـر قسمتی از زمین بالای خط پروژه بود، نیاز به خاکبرداری و هر قسمتی از خط زمین، پایین خط پروژه بود نیاز به خاکریزی دارد. در واقع محاسبه حجم عملیات خاکی راهسازی یعنی مقایسه حجم خاکریزی و خاکبرداری و ایجاد حالت تعادل بین این دو. در پروفیل هایی که هم خاکبرداری وجود دارد و هم خاکریزی، حجم عملیات خاکی برابر با تفاضل خاکبرداری و خاکریزی می‌باشد.

روش های محاسبه حجم عملیات خاکی راهسازی

در این قسمت به تشریح سه روش محاسبه حجم عملیات خاکی راهسازی می پردازیم.

1- روش میانگین

الف) با داشتن مساحت دو وجه و طول بین این دو وجه حجم موردنظر طبق شکل و فرمول زیر بدست می‌آید.

ب) با داشتن اختلاف ارتفاع اضلاع و مساحت سطح رویه

= S مساحت سطح رویه

2-  روش سیمپون:

3- روش شبکه بندی:

این روش محاسبه حجم عملیات خاکی راهسازی برای تعیین حجم زمین های وسیع کاربرد دارد که معمولاً به دو روش شبکه بندی می‌شود.

1) شبکه بندی مستطیلی یا مربعی

2) شبکه بندی مثلثی

الف- شبکه بندی مستطیلی یا مربعی

ب- شبکه بندی مثلثی:

منحنی بروکنر (دیاگرام جرم)

در مسیرهای طولانی با رسم منحنی بروکنر، نوع خاصی از جابه جایی خاک در پروژه جهت حداقل کـردن هزینـه هـای عملیـات خـاکی تعیـین می‌شود. محنی بروکنر، متشکل از سطوح بسته ای است که نحوه ی انجام عملیات خـاکی را مشـخص مـی نمایـد و در واقـع هـدف از رسـم ایـن منحنی آن است که کمبود یا اضافه ی خاک در انتهای پروژه محاسبه شود و بتوان تعیین کرد که اقتصـادی تـرین طریقـه ی حمـل خـاک بـرای انجام عملیات خاکی، به چه صورتی است.

برای رسم منحنی بروکنر، یک خط افقی که شماره پروفیل های عرضی با مقیاس طولی نوشته شده را رسم می‌نمـاییم (خـط اسـاس) سـپس دو محور عمودی از دو طرف محور افقی (محور عمودی به سمت بالا بیانگر خاکریز f و به سمت پایین بیـانگر خـاکبرداری C مـی باشـد) رسـم نموده که با مقیاس، حجم خاک را نشان می‌دهیم. رقم آخرین ستون جدول محاسبه خاک را در راسـتای هـر شـماره پروفیـل عرضـی (محـور افقی x‌ها) در طول مسیر نشان می‌دهیم (مقدارهای + در بالا و مقدرهای – در پایین.) این نقاط را به هم دیگر وصل می‌کنیم که منحنی بروکنر بدست می‌آید.

پس از رسم منحنی بروکنر، ۳ حالت اتفاق می‌افتد:

الف) منحنی بروکنر در چند نقطه خط اساس را قطع می‌کند (صفر می‌گردد) که حجم خاکریز‌ها با خاکبرداری هـا از ابتـدا تـا ایـن نقطـه برابـر است که آن را نقطه برابری می‌ نامند.

ب) انتهای منحنی زیرخط اساس قرار می‌گیرد، (حجم خاکبرداری هـا بیشـ‌تر از خاکریزهـا مـی باشـد) کـه نشـانگر اضـافه تـر بـودن خـاک در خاکبرداری است و خاک اضافی باید به محل دپو برده شود.

ج) انتهای منحنی بالای خط اساس قرار می‌گیرد (حجم خاکریز‌ها بیشتر از خاکبرداری‌ها می‌باشد) که بیانگر کمبود خـاک اسـت و ایـن خـاک باید از محل قرضه جبران گردد.

خط توزیع:

هر خط موازی خط اساس که منحنی بروکنر را در دو نقطه قطع نماید، خط بالانسی است) برابـری حجـم خـاک (بـین آن دو نقطـه کـه آن را خط توزیع (خط پخش) می‌نامیم. این خط منحنی بروکنر را به تعدادی سطوح بسته در بالا و پایین تقسیم می‌کند. هدف از رسم خط توزیع، خطی است موازی خط پایه که فاصله های جابه جایی خاک را کمتر کند و به عبارتی دیگر، مناسـب تـرین محـل خـط توزیع محلی است که با قرارگیری خط توزیع در آن، عزم های حمل حداقل گردد. با توجه به اینکه مساحت محصور بـه منحنـی بروکنـر و خـط توزیع بیانگر عزم حمل است، بنابراین هرگاه مساحت محصور بین این سطوح و خطی دلخواه موازی خط اساس، به حـداقل میزان خـود رسـید، آن خط بهترین محل قرار گیری خط توزیع را نشان می‌دهد.

یافتن محل دقیق خط پخش (خط توزیع) بسیار مهم است. در حالت ایده آل (بهینه) یعنی زمانی که محدودیتی در محل قرضه یـا دپـو نداشـته باشیم، بهترین محل خط پخش جایی است که سطوح پایین (بین خط پخش و منحنی) با سـطوح بـالا برابـر باشـد یـا بـرای سـهولت، قاعـده سطوح بالا و پایین برابر باشد و یا به عبارت دیگر:

1) هرگاه در هنگام انتقال خط توزیع از سـمت خـط اسـاس بـه سـمت خـط پایـان، اخـتلاف قاعده های سطوح تحتانی و فوقانی، صفر شود، مناسب‌ترین خط توزیع از آن نقطه می‌ گذرد.

2) هرگاه در انتقال خط توزیع از سمت خـط اسـاس به سمت خط پایان، اختلاف قاعده های سطوح تحتانی و فوقانی کم کم کاهش یابد، بهترین محل خط توزیع، خط پایان خواهـد بـود.

3) هرگـاه در انتقال خط توزیع از سمت خط اساس به سمت خط پایان، اختلاف قاعده های سطوح تحتـانی و فوقـانی رفتـه رفتـه رو بـه افـزایش گـذارد، بهترین خط توزیع‌‌ همان خط اساس است.