نوع منطقه:

با توجه به اینکه در نقشه توپوگرافی ما تپه های بلند و دره های گود مشاهده میشود و به علاوه این ارتفاعات طبق منحنیهای میزان بیشتر از 1000 متر است بنابراین نوع منطقه ما کوهستانی میباشد.

تشخیص نوع راه:

با بررسی انواع راه های موجود، با توجه به اینکه راه ما باید ارتباط بین مراکز استانها یا مراکز استانها با شهرهای بزرگ داخل استان را برقرار کند و با دو یا چند خط بتواند مسیرهای رفت و برگشت را از هم جدا کند، راه اصلی درجه یک میباشد.

تعیین سرعت طرح:

با توجه به جدول 5-21 آیین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415 ) وبا توجه وضع پستی بلندی، سرعت  بدست می آید :

در این پروژه سرعت طرح 100 کیلو متر بر ساعت میباشد.

تعیین شیب راه:

با توجه به جدول 5-21 آیین نامه 415 ، حد اکثر شیب طولی راه اصلی برابر است با:

شیب طولی ما 6 درصد خواهد بود.

محاسبه طول پرگار:

i=∆hLmin→0.06=2Lmin→Lmin=33.33 m

عدد به دست آمده شعاع دایره مورد نظر ما برای پرگارزنی میباشد که برای تبدیل آن بر روی نقشه بایستی در مقیاس که 1:2000 میباشد ضرب نموده و تبدیل به سانتیمتر نموده و شروع به پرگارزنی از نقطه مبدا به سمت نقطه مقصد مینمائیم.

پرگار زنی:

در نقشه توپوگرافی موجود دو مسیر مختلف را با در نظر گرفتن شرایط زیر پرگارزنی میکنیم:

- کمان رسم شده در دو نقطه خط تراز بعدی را قطع کند در این صورت نقطه ای را که در امتداد مقصد قرار دارد را انتخاب می کنیم.

- کمان رسـم شده تنها در یک نقطه خط تراز بعدی را قطـع کند که در این حالت همان یک نقطه را انتخاب می کنیم.

- کمان رسم شده خط تراز بعدی را قطع نکند که در این حالت نزدیک ترین مسیر دلخواه در راستای مسیر نهایی انتخاب می کنیم.

پرگارزنی

طراحی قوس های افقی مسیر

در این مسیر ما دو قوس افقی احتیاج داریم که انواع قوسها را میتوان بکار برد که قوس های افقی عبارتند از:

- قوس افقی ساده (دایرهای)

- قوس افقی کلوتوئید (اتصال تدریجی)

- قوس افقی سرپانتین (گردنه)

- قوس مرکب

از بین قوسهای فوق قوس های سرپانتین و مرکب برای این پروژه لازم و مناسب نمیباشد و از بین دو قوس اول معمولاً در پروژه های اجرایی به جهت امنیت بیشتر قوس افقی کلوتوئید بیشتر از این قوس استفاده میشود که ما در این پروژه برای قوس های افقی از یک قوس افقی ساده و یک قوس افقی کلوتوئید استفاده خواهیم نمود.

قوس ساده:

مشخص نمودن شعاع قوس

Rmin=V2127(e+f)

f=0.12

Rmin=1002127×(0.08+0.12)=395 m

Rانتخابی=400 m

قوس کلوتوئید:

قوس کلوتوئید در راهسازی و راه آهن عبارت است از قوس هایی که بین مسیر مستقیم و مسیر منحنی دایره ای برای سرعت های زیاد از نقطه نظر راحتی عمل رانندگی و همچنین تغییر تدریجی از شیب معمولی جاده به دور کامل به کار می رود . مصرف کلوتوئید در راه ، تولید یک ضریب ایمنی می کند. موقعی که یک وسیله نقلیه بر روی یک مسیر مستقیم حرکت می کند و وارد یک قوس دایره ای میشود هم زمان وسیله نقلیه باید برای یک زاویه جدید که بستگی به شعاع قوس دارد ،میزان گردد. این حرکت به طور یکدفعه کار مشکلی است در صورتی که اگر به تدریج انجام گیرد تولید سهولت در حرکت می کند. این عمل باعث شده که ازکلوتوئید جهت اتصال استفاده گردد. استفاده از قوس اتصال تدریجی برای راه ها به ندرت ضرورت پیدا می کند ولی قوس اتصال تدریجی دارای مزایایی به شرح زیر است:

الف)اتصال پیچ دایره ای شکل به مسیر های مستقیم می تواند با تغییر تدریجی شعاع انحنا انجام گیرد.

ب)اعمال بربلندی از مقدار حداقل تا مقدار حداکثر آن می تواند در طول قوس اتصال تدریجی انجام گیرد.

ج)اعمال اضافه عرض روسازی در پیچ ، می تواند در طول قوس اتصال تدریجی انجام گیرد.

د)به کار بردن قوس اتصال تدریجی سبب می شود که از وجود شکستگی در نقطه شروع و پایان پیچ

دایره ای شکل اجتناب شود و در نتیجه ، راه، ظاهری خوش منظرداشته باشد.

انواع کلوتوئید:

1- اتصال کلوتوئیدی با سیستم کلوتوئید- دایره – کلوتوئید

2- کلوتوئید مرکب با سیستم کلوتوئید دوبل

3-کلوتوئید معکوس با سیستم دایره – کلوتوئید – کلوتوئید – دایره

4-کلوتئید cشکل با سیستم دایره – کلوتوئید – دایره

5- کلوتوئید بیضوی با سیستم چند کلوتوئید هم جهت

- برای این پروژه از قوس افقی اتصال کلوتوئیدی با سیستم کلوتوئید-دایره-کلوتوئید استفاده شده است.

قدم اول) مشخص نمودن شعاع قوس

Rmin=V2127(e+f)

f=0.12

Rmin=1002127×(0.08+0.12)=395 m

Rانتخابی=400 m

قوسهای ترسیم شده بر روی نقشه (قوس 1)

قوسهای ترسیم شده بر روی نقشه (قوس 2)

قوسهای ترسیم شده بر روی نقشه (قوس 3)

قوسهای ترسیم شده بر روی نقشه (قوس 4)

ایستگاه زنی:

ایستگاه زنی مسیر (از هر 20 متر)

ترسیم پروفیل طولی

این قسمت شامل خط پروژه و خط زمین میباشد .

بعد از اینکه پلان مسیر خود را رسم نمودییم ، میتوانیم اقدام به رسم پروفیل طولی نماییم .

نقشه ی نیمرخ طولی عبارت است از نمایش تصویر مسیر بر روی صفحه ی قائم یا به عبارت دیگر دید جانبی از مسیر در طول مسیر.

ترسیم خط پروژه:

نشان دهنده ی مشخصه های هندسی مسیر در نیمرخ طولی نظیر شیب های طولی و مشخصات

قوس های قائم است

رسم خط پروژه مرحله ی بسیار مهم در این پروژه می باشد و باید به نکات زیر دقت شود :

- شیب های خط پروژه از حدود مجاز تجاوز نکند

- در زمین های مسطح حداقل شیب طولی رعایت شود.

- خط پروژه از نقاط اجباری پروژه بگذرد.

- بین خاکبرداری و خاکریزی تا حدودی تعادل بر قرار باشد.

توجه :بایستی دقت شود که شیب خطوط پروژه از حداقل و حداکثر شیب طولی پروژه تجاوز نکند

حداکثر و حداقل شیب طولی راه :

بر اساس نوع راه وسرعت به ترتیب از جدول های 5-21 و 5-24 آیین نامه بصورت زیر تعیین می شود:

شیب حداکثر برابر 6 درصد و شیب حداقل برابر 5/0 درصد میباشد.

پروفیل طولی ترسیم شده

قوس های قائم:

قوس های قائم در پروفیل طولی مسیر وظیفه اتصال خطوط شکسته پروژه را به یکدیگر ایفا می کنند. در واقع  قوس های قائم قوس هایی هستند که تقاطع دو شیب قائم در مسیر راهسازی را بطور یکنواخت و صاف، بدون تغییر حرکت عمودی به هم وصل می کند. در حقیقت در مورد راهسازی و راه آهن این قوس ها سبب ایمنی و راحتی می شوند. بر اساس آیین نامه در مراحلی که جمع جبری شیب های طرفین کمتر از نیم درصد باشد وجود قوس عمودی ضروری نیست.

شکل 3-1 -   قوس قائم مقعر

شکل 3-2 -    قوس قائم محدب

: طول خم؛  A : قدر مطلق تفاضل جبری دو شیب؛  G1 : شیب اول (درصد)؛  G2 : شیب دوم (درصد)L

طول خم برای قوسهای قائم از فرمول زیر بدست میآید:

L ≥ K.A

برای قوس قائم مقعر طبق جدول زیر بدست میآید:K ضریب

برای قوس قائم مقعر طبق جدول زیر بدست میآید:K ضریب

- با توجه به مقدار حداقل تعیین شده برای قوس قائم به منظور فاصله دید نرم افزار حداقل مقدار را برای پروژه برابر 150 متر تعیین نموده است که ما از قوس قائم با طول 200 متر استفاده خواهیم نمود که ضوابط مربوطه رعایت گردد.

پروفیل های عرضی:

پروفیل عرضی

تنظیم جدول عملیات خاکی:

منحنی بروکنر:

محاسبه فاصله حمل متوسط:

از آنجا که عزم حمل همان سطح زیر منحنی بروکنر می باشد می توان به راحتی فاصله حمل

متوسط خاک را به دست آورد.

d=SVi=بروکنر منحنی زیر سطحشده جا به جا خاک حجم=237604.052*200088274.27=5383.32 (m)

*دلیل ضرب کردن سطح زیر منحنی بروکنر در 2000 به علت تبدیل مقیاس است.