نرم افزارهای مورد استفاده:

نرم افزار Civil 3D 2016

نرم افزار Word 2016

آیین نامه مورد استفاده:

آیین نامه طرح هندسی راه های ایران-نشریه 415

تشخیص نوع منطقه:

با توجه به اینکه در نقشه توپوگرافی ما تپه های بلند و دره های گود مشاهده میشود و به علاوه این ارتفاعات طبق منحنیهای میزان بالای 1000 متر است بنابراین نوع منطقه ما کوهستانی میباشد.

تشخیص نوع راه:

با بررسی انواع راه های موجود، با توجه به اینکه راه ما باید ارتباط بین مراکز استانها یا مراکز استانها با شهرهای بزرگ داخل استان را برقرار کند و با دو یا چند خط بتواند مسیرهای رفت و برگشت را از هم جدا کند، راه اصلی درجه یک میباشد.

تعیین سرعت طرح:

با توجه به جدول 5-21 آیین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415 ) وبا توجه وضع پستی بلندی، سرعت  بدست می آید :

در این پروژه سرعت طرح 80 کیلو متر بر ساعت میباشد.

تعیین شیب راه:

با توجه به جدول 5-21 آیین نامه 415 ، حد اکثر شیب طولی راه اصلی برابر است با:

شیب طولی ما 6 درصد خواهد بود.

محاسبه طول پرگار:

i=∆hLmin→0.06=1Lmin→Lmin=16.66 m

عدد به دست آمده شعاع دایره مورد نظر ما برای پرگارزنی میباشد.

پرگار زنی:

در نقشه توپوگرافی موجود دو مسیر مختلف را با در نظر گرفتن شرایط زیر پرگارزنی میکنیم:

- کمان رسم شده در دو نقطه خط تراز بعدی را قطع کند در این صورت نقطه ای را که در امتداد مقصد قرار دارد را انتخاب می کنیم.

- کمان رسـم شده تنها در یک نقطه خط تراز بعدی را قطـع کند که در این حالت همان یک نقطه را انتخاب می کنیم.

- کمان رسم شده خط تراز بعدی را قطع نکند که در این حالت نزدیک ترین مسیر دلخواه در راستای مسیر نهایی انتخاب می کنیم.

پرگارزنی شماره یک

پرگارزنی شماره دو

حال وارد محیط نرم افزار Civil 3D میشویم و ابتدا مقیاس نقشه را تعریف میکنیم:

حال نقشه توپوگرافی موجود را به محیط Civil 3D انتقال میدهیم و اولین کاری که باید انجام دهیم اختصاص دادن یک سطح (Surface)  به منظور اینکه نرم افزار بتواند کدهای ارتفاعی پروژه را شناسایی کند.

بعد از اختصاص دادن Surface، از زیر مجموعه آن گزینه Contours را انتخاب کرده و سطحمان را داخل یک کادر محدود میکنیم به شکل زیر:

رسم مسیر:

مسیر شماره یک

مسیر شماره دو

- مسیر انتخابی ما، مسیر شماره یک میباشد چون هم طول کمتری نسبت به مسیر شماره دو دارد و هم اینکه اختلاف ارتفاع در طول مسیر کمتر از مسیر دیگر میباشد.

بعد از رسم مسیر، یک Alignment به مسیر اختصاص میدهیم تا نرم افزار بتواند مسیر ما را طراحی کند.

مراحل اختصاص دادن Alignment :

طراحی قوس های افقی مسیر

در این مسیر ما سه قوس افقی احتیاج داریم که انواع قوسها را میتوان بکار برد که قوس های افقی عبارتند از:

- قوس افقی ساده (دایرهای)

- قوس افقی کلوتوئید (اتصال تدریجی)

- قوس افقی سرپانتین (گردنه)

- قوس مرکب

از بین قوسهای فوق قوس های سرپانتین و مرکب برای این پروژه لازم و مناسب نمیباشد و از بین دو قوس اول معمولاً در پروژه های اجرایی به جهت امنیت بیشتر قوس افقی کلوتوئید بیشتر از این قوس استفاده میشود که ما در این پروژه برای قوس های افقی از یک قوس افقی ساده و یک قوس افقی کلوتوئید استفاده خواهیم نمود.

قوس ساده:

مشخص نمودن شعاع قوس

Rmin=V2127(e+f)

f=0.147

Rmin=802127×(0.08+0.147)=221.99 m

Rانتخابی=230 m

قوس کلوتوئید:

قوس کلوتوئید در راهسازی و راه آهن عبارت است از قوس هایی که بین مسیر مستقیم و مسیر منحنی دایره ای برای سرعت های زیاد از نقطه نظر راحتی عمل رانندگی و همچنین تغییر تدریجی از شیب معمولی جاده به دور کامل به کار می رود . مصرف کلوتوئید در راه ، تولید یک ضریب ایمنی می کند. موقعی که یک وسیله نقلیه بر روی یک مسیر مستقیم حرکت می کند و وارد یک قوس دایره ای میشود هم زمان وسیله نقلیه باید برای یک زاویه جدید که بستگی به شعاع قوس دارد ،میزان گردد. این حرکت به طور یکدفعه کار مشکلی است در صورتی که اگر به تدریج انجام گیرد تولید سهولت در حرکت می کند. این عمل باعث شده که ازکلوتوئید جهت اتصال استفاده گردد. استفاده از قوس اتصال تدریجی برای راه ها به ندرت ضرورت پیدا می کند ولی قوس اتصال تدریجی دارای مزایایی به شرح زیر است:

الف)اتصال پیچ دایره ای شکل به مسیر های مستقیم می تواند با تغییر تدریجی شعاع انحنا انجام گیرد.

ب)اعمال بربلندی از مقدار حداقل تا مقدار حداکثر آن می تواند در طول قوس اتصال تدریجی انجام گیرد.

ج)اعمال اضافه عرض روسازی در پیچ ، می تواند در طول قوس اتصال تدریجی انجام گیرد.

د)به کار بردن قوس اتصال تدریجی سبب می شود که از وجود شکستگی در نقطه شروع و پایان پیچ

دایره ای شکل اجتناب شود و در نتیجه ، راه، ظاهری خوش منظرداشته باشد.

انواع کلوتوئید:

1- اتصال کلوتوئیدی با سیستم کلوتوئید- دایره – کلوتوئید

2- کلوتوئید مرکب با سیستم کلوتوئید دوبل

3-کلوتوئید معکوس با سیستم دایره – کلوتوئید – کلوتوئید – دایره

4-کلوتئید cشکل با سیستم دایره – کلوتوئید – دایره

5- کلوتوئید بیضوی با سیستم چند کلوتوئید هم جهت

- برای این پروژه از قوس افقی اتصال کلوتوئیدی با سیستم کلوتوئید-دایره-کلوتوئید استفاده شده است.

قدم اول) مشخص نمودن شعاع قوس

Rmin=V2127(e+f)

f=0.147

Rmin=802127×(0.08+0.147)=221.99 m

Rانتخابی=230 m

در این پروژه، ما سه محل قوس داریم که قوس اول و سوم را بنا بر زاویه قوس ساده و قوس دوم را کلوتوئید طراحی میکنیم.

اختصاص خطوط مسیر( باندها و شانه خاکی):

راه ما با توجه به تعداد مسیر رفت و برگشت و عوامل دیگر به باندهایی تقسیم میشود که مسیر ما همان

Central Line میباشدکه ابتدا از هر طرف به اندازه 60 سانتیمتر برای جدا کردن جاده با بلوک بتنی جدا میکنیم. سپس بنابراینکه جاده ما دو بانده میباشد و عرض سواره رو ی استاندارد 3.65 سانتیمتر میباشد از هر طرف به همین اندازه جدا میکنیم و در آخر شانه خاکی را مشخص میکنیم که طبق استاندارد بین 1.8 تا 3 سانتیمتر میباشد که ما 2 سانتیمتر در نظر میگیریم.

اختصاص شیب عرضی جاده( دور):

در محل قوسها در جاده یک شیب رو به داخل وجود دارد که برای جلوگیری از نیروی گریز از مرکز است که به آن شیب عرضی جاده میگویند.

ایستگاه زنی:

ایستگاه ها به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم میشوند کهبه ایستگاههای اصلی Major و به ایستگاههای فرعی Minor میگوییم. در راههای کوهستانی فاصله ایستگاهها بین 20 تا 100 متر میباشد که ما برای زیبایی و شلوغ دیده نشدن پروژه ایستگاههای اصلی را از هر 100 متر و ایستگاههای فرعی را از هر 20 متر اختصاص میدهیم.

ترسیم پروفیل طولی

این قسمت شامل خط پروژه و خط زمین میباشد .

بعد از اینکه پلان مسیر خود را رسم نمودییم ، میتوانیم اقدام به رسم پروفیل طولی نماییم .

نقشه ی نیمرخ طولی عبارت است از نمایش تصویر مسیر بر روی صفحه ی قائم یا به عبارت دیگر دید جانبی از مسیر در طول مسیر.

مراحل ترسیم پروفیل طولی در نرم افزار:

ترسیم خط پروژه:

نشان دهنده ی مشخصه های هندسی مسیر در نیمرخ طولی نظیر شیب های طولی و مشخصات

قوس های قائم است

رسم خط پروژه مرحله ی بسیار مهم در این پروژه می باشد و باید به نکات زیر دقت شود :

- شیب های خط پروژه از حدود مجاز تجاوز نکند

- در زمین های مسطح حداقل شیب طولی رعایت شود.

- خط پروژه از نقاط اجباری پروژه بگذرد.

- بین خاکبرداری و خاکریزی تا حدودی تعادل بر قرار باشد.

توجه :بایستی دقت شود که شیب خطوط پروژه از حداقل و حداکثر شیب طولی پروژه تجاوز نکند

حداکثر و حداقل شیب طولی راه :

بر اساس نوع راه وسرعت به ترتیب از جدول های 5-21 و 5-24 آیین نامه بصورت زیر تعیین می شود:

شیب حداکثر برابر 6 درصد و شیب حداقل برابر 5/0 درصد میباشد.

قوس های قائم:

قوس های قائم در پروفیل طولی مسیر وظیفه اتصال خطوط شکسته پروژه را به یکدیگر ایفا می کنند. در واقع  قوس های قائم قوس هایی هستند که تقاطع دو شیب قائم در مسیر راهسازی را بطور یکنواخت و صاف، بدون تغییر حرکت عمودی به هم وصل می کند. در حقیقت در مورد راهسازی و راه آهن این قوس ها سبب ایمنی و راحتی می شوند. بر اساس آیین نامه در مراحلی که جمع جبری شیب های طرفین کمتر از نیم درصد باشد وجود قوس عمودی ضروری نیست.

شکل 3-1 -   قوس قائم مقعر

شکل 3-2 -    قوس قائم محدب

: طول خم؛  A : قدر مطلق تفاضل جبری دو شیب؛  G1 : شیب اول (درصد)؛  G2 : شیب دوم (درصد)L

طول خم برای قوسهای قائم از فرمول زیر بدست میآید:

L ≥ K.A

برای قوس قائم مقعر طبق جدول زیر بدست میآید:K ضریب

بنابراین برای سرعت طراحی 80 کیلومتر بر ساعت از جدول بالا مقدار K برابر 30 بدست می آید.

برای قوس قائم مقعر طبق جدول زیر بدست میآید:K ضریب

بنابراین برای سرعت طراحی 80 کیلومتر بر ساعت از جدول 5-25 مقدار K 26 بدست می آید.

فاصله دید سبقت:

کمترین فاصله ای که رانندگان میتوانند با سرعت مناسب و در شرایط ایمن و بدون برخورد با خودروی مقابل، از خودروی جویی سبقت بگیرند فاصله دید سبقت گفته میشود که نرم افزار با توجه به این مسئله حداقل طول قوس قائم را 150 در نظر میگیرد به همین خاطر ما طول قوس قائم را 160 در نظر میگیریم.

پروفیل های عرضی:

گام اول) ترسیم تیپ پروفیل عرضی

گام دوم) تعریف کریدور

تشکیل کریدور

گام سوم) اصلاح کریدور

گام چهارم) مشخص نمودن فواصل نمونه برداری

طبق صورت پروژه، فواصل نمونهبرداری در مسیر مستقیم برابر 50 متر و در محل قوسهای افقی برابر 20 متر میباشد.

گام پنجم) ترسیم پروفیل های عرضی

تنظیم جدول عملیات خاکی:

منحنی بروکنر:

به دست آوردن ضخامت لایههای روسازی با استفاده از دادههای ترافیکی

طراحی روسازی به روش آشتو

برآورد مالی پروژه

| فصل 1_عملیات تخریب |  |  |  |  | مقدار | هزینه کل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010101 | بوته کني در زمينهاي پوشيده شده از بوته و خارج کردن ريشه هاي آن از محل عمليات. | متر مربع | 200 | 33580 | 6716000 |
| فصل 3_عملیات خاکی باماشین |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 030104 | خاکبرداری در زمین های خاکی سخت (یا زمین های سنگی با GSI بزرگتر از ٢٠ و کوچکتر مساوی ٣۵ ) با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل ازخاکبرداری تا فاصله ٢٠ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمكعب | 14,000 | 32541.36 | 455579040 |
| 59 | 030501 | رگلاژ و پروفيله کردن سطح شيرواني ترانشه ها. | متر مربع | 2,690 | 28738.56 | 402339840 |
| 67 | 030901 | بارگيري مواد حاصل از عمليات خاکي يا خاکهاي توده شده و حمل آن با کاميون يا هر نوع وسيله مکانيکي ديگر، تا فاصله 100 متري مرکز ثقل برداشـت و تخليه آن (صرفا برای یک بار). | مترمكعب | 16,000 | 3802.91 | 10229827.9 |
| 69 | 030903 | حمل مواد حاصل از عمليات خاکي يا خاکهاي توده شده در راههاي آسفالتي، در صورتيکه فاصله حمل بيـش از500 متر تا10 کيلومتر باشد، براي هر کيلومتر اضافه بر 500 متر اول، کسر کيلومتر، به تناسـب محاسبه مي شود. | مترمكعب - كیلومتر‏ | 2,640 | 3802.91 | 60846560 |
| 80 | 031101 | پخـش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله کردن، رگلاژ و کوبيدن قشرهاي خاکريزي و تونان با 85 درصد کوبيدگي، به روش آشتو اصلاحي، وقتي که ضخامـت قشرهاي خاکريزي پـس از کوبيده شدن، حداکثر 15 سانتيمتر باشد. | مترمكعب | 14,500 | 28735.45 | 75861588 |
| فصل 14_زیراساس،اساس وبالاست |  |  |  |  |  |  |
| 429 | 140101 | تهيه مصالح زير اساس از مصالح رودخانه اي، بارگيري و حمل تا فاصله يک کيلومتري معدن و باراندازي در محل مصرف، وقتي که دانه بندي صفر تا50 ميليمتر باشد. | مترمكعب | 87,000 | 503700 | 43821900000 |
| 441 | 140701 | پخـش، آب پاشي، تسطيح و کوبيدن قشر زير اساس به ضخامـت تا 15 سانتيمتر با حداقل 100 درصد تراکم، به روش آشتو اصلاحي. | مترمكعب | 26,800 | 503700 | 13499160000 |
| فصل 15_آسفالت |  |  |  |  |  |  |
| 469 | 150101 | تهيه مصالح و اجراي اندود نفوذي (پريمکت) با قير محلول. | كیلوگرم | 17,100 | 503700 | 8613270000 |
| 485 | 150601 | تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي، براي قشر اساس قيري، هرگاه دانه بندي مصالح صفر تا 37.5 ميليمتر باشد، به ازاي هر سانتيمتر ضخامت آسفالت. | متر مربع | 14,900 | 503700 | 7505130000 |
|  |  |  |  |  | جمع | 73988737816 |