مشخصات پروژه

- مقیاس نقشه مورد مطالعه قرار گرفته:    	  1:2000

- نوع منطقه: کوهستانی

- آئین نامه مورد استفاده: نشریه 415، آئین نامه طرح هندسی راه

- نوع راه: اصلی درجه یک-دوطرفه

- عرض سواره رو: 65/3 متر

- عرض شانه خاکی: 3 متر

- نرم افزارهای مورد استفاده

- طراحی مسیر: AutoCad Civil 3D 2016

- تهیه دفترچه محاسبات: Word 2016

- طرح هندسی راه-مسیریابی

رسم مسير اوليه راه بر روي نقشه توپوگرافي:

عوامل مختلفي در انتخاب مسير مؤثر هستند كه به شرح ذیل خلاصه  می شود:

1- دسترسي: یک راه علاوه بر اتصال دو نقطه مبدا و مقصد باید دسترسی مراکز جمعیتی بین مبدا و مقصد را نیز تامین نماید.

2-عوارض طبيعي: شامل پستی و بلندی های زمین، کوه، دریاچه و رودخانه است . گذشتن از عوارض طبیعی مستلزم انجام خاکبرداری ، خاکریزی ، احداث پل و تونل می باشد که هزینه های زیادی را در بر دارد.

3- ضوابط طرح هندسي: هدف از طرح هندسی احداث یک راه ایمن و متناسب با حجم ترافیک، سرعت وسایل نقلیه و خصوصیات رانندگان است.

4- زمين شناسي:  این مطالعات از نظر شناخت مناطقی که احتمال لغزش، رانش، نشست و ریزش در آن زیاد است، قابل اهمیت است. همچنین شناخت آبهای زیر زمینی خصوصا در محل و احداث تونل ها و تعیین ارتفاع  خاکریز ها مهم می باشد.

5- جنس پي جسم و ساختمان ها: پارامتر مقاومت زمین چه از نظر قرار گیری خاکریز ها بر روی زمین و چه از نظر احداث پل ها و دیوار ها عامل موثری در انتخاب مسیر است . مخارج احداث راه بر روی زمین های سست و باتلاقی بسیار زیاد است و حتی الامکان باید سعی گردد از این مناطق عبور داده نشود.

6-  نگهداري راه: انتخاب مسیر راه در چگونگی و مخارج نگهداری راه تاثیر می گذارد .

7- زيبايي راه: عواملی مانند هماهنگ سازی قوس های افقی و قائم و پیروی مسیر راه از وضعیت طبیعی زمین و بافت شهری.

8-  حفظ محيط طبيعي: عدم تخریب جنگل ها و منابع طبیعی و رودخانه ها برای انتخاب مسیر مهم است.

جهت انجام مسیر یابی باید ابتدا سرعت طرح و حداکثر شیب مجاز برای مسیر را تعیین نمود :

تعیین سرعت طرح :

با توجه به جدول 5-21 آیین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415 ) وبا توجه وضع پستی بلندی، سرعت  بدست می آید :

نوع راه : اصلی درجه 1 جدانشده

وضع پستی و بلندی : کوهستانی

در این پروژه سرعت طرح 80 کیلو متر بر ساعت میباشد.

تعیین حداکثر شیب طولی :

با توجه به جدول 5-21 آیین نامه 415 ، حد اکثر شیب طولی راه اصلی برابر است با:

شیب طولی ما 6 درصد خواهد بود.

رسم مسیر اولیه:

در این مرحله ابتدا لازم است قبل از ترسیم، اقدام به محاسبه حداقل طول لازم  جهت عبور مسیر از یک تراز به تراز مجاور کنیم به گونه ای که شیب طولی این خط واصل بین دو نقطه بروی دو خط تراز مجاور بیش تر از مقدار شیب طولی حداکثر پروژه    نشود .

حداقل طول لازم () جهت عبور مسیر از یک تراز به تراز مجاور:

حداقل طول لازم با توجه به فرمول شیب به صورت ذیل محاسبه می شود:

i=∆hLmin→0.06=5Lmin→Lmin=83.33 m

حال بعد از به دست آوردن طول پرگار در نرم افزار یک دایره به قطر 33/83 متر باز کرده و و مسیر یابی را شروع میکنیم که پرگارزنی بایستی شرایط زیر را داشته باشد:

- کمان رسم شده در دو نقطه خط تراز بعدی را قطع کند در این صورت نقطه ای را که در امتداد مقصد قرار دارد را انتخاب می کنیم.

- کمان رسـم شده تنها در یک نقطه خط تراز بعدی را قطـع کند که در این حالت همان یک نقطه را انتخاب می کنیم.

- کمان رسم شده خط تراز بعدی را قطع نکند که در این حالت نزدیک ترین مسیر دلخواه در راستای مسیر نهایی انتخاب می کنیم.

برای این پروژه دو مسیر پرگارزنی شده است که از بین آنها بهترین مسیر را انتخاب خواهیم نمود.

پرگارزنی مسیر آبی

پرگارزنی مسیر زرد

- با توجه به اینکه مسیر آبی رنگ دارای تعداد قوس کمتر بوده و طول مسیر آن نیز کوتاهتر است به همین دلیل مسیر انتخابی ما مسیر آبی رنگ خواهد بود.

قبل از پرگار زنی بایستی نقشه توپوگرافی وارد شده به نرم افزار را به یک سطح (Surface) تبدیل کرده تا نرم افزار بتواند در طول کل پروژه ارتفاعات را شناسایی کند که برای این منظور کل نقشه را انتخاب کرده و یک سطح جدید تعریف کرده و اعمال خواهیم نمود.

تشکیل سطح در نرم افزار

بعد از رسم مسیر بایستی برای آنکه نرم افزار بتواند مسیر را طراحی نماید یک Alignment به مسیر اختصاص داد که به شکل زیر آنرا اختصاص خواهیم داد:

مقدار بربلندی نیز طبق آئین نامه 8 درصد انتخاب شده است.

مشخصات Alignment مسیر

طراحی قوس های افقی مسیر

در این مسیر ما سه قوس افقی احتیاج داریم که انواع قوسها را میتوان بکار برد که قوس های افقی عبارتند از:

- قوس افقی ساده (دایرهای)

- قوس افقی کلوتوئید (اتصال تدریجی)

- قوس افقی سرپانتین (گردنه)

- قوس مرکب

از بین قوسهای فوق قوس های سرپانتین و مرکب برای این پروژه لازم و مناسب نمیباشد و از بین دو قوس اول معمولاً در پروژه های اجرایی به جهت امنیت بیشتر قوس افقی کلوتوئید بیشتر از این قوس استفاده میشود که ما در این پروژه برای قوس های افقی از این نوع قوس استفاده خواهیم نمود.

قوس کلوتوئید:

قوس کلوتوئید در راهسازی و راه آهن عبارت است از قوس هایی که بین مسیر مستقیم و مسیر منحنی دایره ای برای سرعت های زیاد از نقطه نظر راحتی عمل رانندگی و همچنین تغییر تدریجی از شیب معمولی جاده به دور کامل به کار می رود . مصرف کلوتوئید در راه ، تولید یک ضریب ایمنی می کند. موقعی که یک وسیله نقلیه بر روی یک مسیر مستقیم حرکت می کند و وارد یک قوس دایره ای میشود هم زمان وسیله نقلیه باید برای یک زاویه جدید که بستگی به شعاع قوس دارد ،میزان گردد. این حرکت به طور یکدفعه کار مشکلی است در صورتی که اگر به تدریج انجام گیرد تولید سهولت در حرکت می کند. این عمل باعث شده که ازکلوتوئید جهت اتصال استفاده گردد. استفاده از قوس اتصال تدریجی برای راه ها به ندرت ضرورت پیدا می کند ولی قوس اتصال تدریجی دارای مزایایی به شرح زیر است:

الف)اتصال پیچ دایره ای شکل به مسیر های مستقیم می تواند با تغییر تدریجی شعاع انحنا انجام گیرد.

ب)اعمال بربلندی از مقدار حداقل تا مقدار حداکثر آن می تواند در طول قوس اتصال تدریجی انجام گیرد.

ج)اعمال اضافه عرض روسازی در پیچ ، می تواند در طول قوس اتصال تدریجی انجام گیرد.

د)به کار بردن قوس اتصال تدریجی سبب می شود که از وجود شکستگی در نقطه شروع و پایان پیچ

دایره ای شکل اجتناب شود و در نتیجه ، راه، ظاهری خوش منظرداشته باشد.

انواع کلوتوئید:

1- اتصال کلوتوئیدی با سیستم کلوتوئید- دایره – کلوتوئید

2- کلوتوئید مرکب با سیستم کلوتوئید دوبل

3-کلوتوئید معکوس با سیستم دایره – کلوتوئید – کلوتوئید – دایره

4-کلوتئید cشکل با سیستم دایره – کلوتوئید – دایره

5- کلوتوئید بیضوی با سیستم چند کلوتوئید هم جهت

- برای این پروژه از قوس افقی اتصال کلوتوئیدی با سیستم کلوتوئید-دایره-کلوتوئید استفاده شده است.

قدم اول) مشخص نمودن شعاع قوس

شعاع قوس حداکثر = 379 متر

شعاع قوس در نظر گرفته شده = 300 متر

قدم دوم) مشخص نمودن طول قسمت کلوتوئید

طول مطلوب حداقل قوس = 44 متر

طول قوس در نظر گرفته شده = 50 متر

قدم سوم) ترسیم در نرم افزار

قوس افقی اول (کلوتوئید)

قوس افقی دوم (کلوتوئید)

اعمال دور (بربلندی)

برای جلوگیری از نیروی گریز از مرکز در قوس های افقی آئین نامه الزام به اعمال دور یا بربلندی نموده تا ایمنی بیشتری برای مسیر ایجاد گردد که به شکل زیر اعمال خواهیم نمود.

ایستگاه زنی مسیر

برای مسیر ایستگاهها از هر 20 متر در نظر گرفته شده است.

طول کل مسیر: 04/4850 متر

ترسیم قسمت سواره رو و شانه خاکی مسیر

سه مسیر رفت به عرض 65/3 متر و یه شانه خاکی به عرض 3 متر در نظر گرفته شده است.

ترسیم سواره رو و شانه خاکی مسیر

ترسیم پروفیل طولی

این قسمت شامل خط پروژه و خط زمین میباشد .

بعد از اینکه پلان مسیر خود را رسم نمودییم ، میتوانیم اقدام به رسم پروفیل طولی نماییم .

نقشه ی نیمرخ طولی عبارت است از نمایش تصویر مسیر بر روی صفحه ی قائم یا به عبارت دیگر دید جانبی از مسیر در طول مسیر.

به طور کلی این نقشه از دو خط تشکیل شده است:

1-خط زمین :

نشان دهنده ی پستی و بلندی سطح زمین و ناهمواری های طبیعی سطح در محدوده ای است که راه ازآن عبور می کند.

برای تهیه ی نقشه نیمرخ طولی لازم است در مرحله اول بر روی محور راه در نقشه ی پلان ایستگاه گذاری صورت گیرد. برای اینکار محل های تغییر شیب را که بعدا هم محل برداشت نیمرخ های عرضی خواهند بودبعنوان ایستگاه انتخاب می کنند

فواصل ایستگاه زنی : معمولا در دشت 50 متر ، در منطقه تپه ماهور 30متر ، در کوهستان 20 متر

2-خط پروژه :

نشان دهنده ی مشخصه های هندسی مسیر در نیمرخ طولی نظیر شیب های طولی و مشخصات

قوس های قائم است

رسم خط پروژه مرحله ی بسیار مهم در این پروژه می باشد و باید به نکات زیر دقت شود :

- شیب های خط پروژه از حدود مجاز تجاوز نکند

- در زمین های مسطح حداقل شیب طولی رعایت شود.

- خط پروژه از نقاط اجباری پروژه بگذرد.

- بین خاکبرداری و خاکریزی تا حدودی تعادل بر قرار باشد.

توجه :بایستی دقت شود که شیب خطوط پروژه از حداقل و حداکثر شیب طولی پروژه تجاوز نکند

حداکثر و حداقل شیب طولی راه :

بر اساس نوع راه وسرعت به ترتیب از جدول های 5-21 و 5-24 آیین نامه بصورت زیر تعیین می شود:

شیب حداکثر برابر 6 درصد و شیب حداقل برابر 5/0 درصد میباشد.

اعمال مقیاس به پروفیل طولی

اعمال تنظیمات جهت بهتر دیده شدن پروفیل طولی

پروفیل طولی مسیر (بدون خط پروژه)

حال لازم است تا خط پروژه برای پروفیل طولی ترسیم شده و سپس قوسهای قائم مسیر ترسیم گردد که برای ترسیم خط پروژه لازم است موارد زیر رعایت گردد:

- خط پروژه از نقطه شروع باشد تا نقطه پایان

- حداکثر شیب طولی رعایت گردد

- حداقل شیب طولی رعایت گردد

- حتی الامکان مقادیر خاکبرداری و خاکریزی برابر باشد

پروفیل طولی (با خط پروژه – بدون قوس قائم)

در ترسیم قوس قائم نرمافزار بصورت خودکار حداقل طول دید لازم برای قوسهای قائم را رعایت نموده و حداقل طول لازم برای قوسها را ارائه مینماید که ما از این مقدار بیشتر در نظر گرفتهایم تا این ضابطه رعایت گردد.

پروفیل طولی نهایی

پروفیل های عرضی

در ابتدا بایستی برای ترسیم پروفیل عرضی تیپ پروفیل عرضی ترسیم گردد که مطابق شکل زیر ترسیم گردیده است.

تیپ پروفیل عرضی

بعد از ترسیم تیپ پروفیل عرضی بایستی کریدور راه تعریف شود که در شکل زیر نشان داده شده است.

در این بخش گزینه Set all target را زده و سورفیس تعریف شده را به کریدور اختصاص خواهیم داد:

سپس با زدن دکمه ok و Rebuild عملیات خاتمه یافته و نوار سبز و قرمز رنگی بر روی مسیر ایجاد خواهد شد.

اختصاص کریدور به مسیر

سپس به بخش اصلاح کریدور در قسمت Tool space رفته و در این بخش تراز فوقانی و تحتانی برای مسیر مشخص نموده و شرایط مرزی را اختصاص خواهیم داد که در شکلهای زیر نشان داده شده است.

بخش ویرایش کریدور

روی گزینه کریدور تعریف شده کلیک راست نموده و Properties را خواهیم زد که پنجره زیر نمایان خواهد شد.

بخش ویرایش کریدور

به سربرگ Surface رفته و تراز فوقانی و تحتانی را اختصاص خواهیم داد:

اختصاص تراز فوقانی و تحتانی به کریدور

در انتها از سربرگ Bondaries شرایط مرزی را که Daylight بوده را انتخاب نموده و با زدن گزینه Rebuild عملیات تمام خواهد شد.

اختصاص شرایط مرزی به کریدور

حال بعد از اختصاص کریدور لازم است ایستگاههای لازم برای برداشت پروفیل عرضی مشخص شد که معمولاً توصیه میشود پروفیلهای عرضی از هر 25 متر در مسیر مستقیم و از هر 20 در داخل قوسها برداشت شود که بدین منظور در این پروژه از همین مقادیر استفاده شده است.

داخل قوس

مسیر مستقیم

فوصل مشخص شده برای برداشت پروفیل عرضی

حال بعد از انجام کارهای فوق نوبت به ترسیم پروفیلهای عرضی میرسد.

ترسیم پروفیلهای عرضی

با زدن گزینه Create section views پروفیلهای عرضی مسیر ترسیم خواهد شد.

پروفیلهای عرضی مسیر

حال با در دست داشتن سطوح خاکبرداری و خاکریزی لازم است تا حجم عملیات خاکی محاسبه شود که بدین منظور خواهیم داشت:

محل محاسبه حجم عملیات خاکی

مشخص نمودن مسیر برای محاسبه حجم عملیات خاکی

تنظیمات لازم برای محاسبه عملیات خاکی

با زدن دکمه ok در پروفیلهای عرضی مشاهده خواهیم کرد که رنگ سبز و قرمز دیده میشود که رنگ سبز به معنای خاکریزی و رنگ قرمز به معنای خاکبرداری خواهد بود.

نمونه مقطع خاکبرداری

نمونه مقطع خاکریزی

نمونه مقطع مختلط

جدول احجام خاکی

ترسیم جدول احجام خاکی

منحنی بروکنر

با توجه به نتایج مشاهده میشود که مقدار خاکبرداری بیشتر از خاکریزی بوده که برای کاهش این اختلاف خط پروژه را تغییر داده و با سعی و خطا مقدار حجم خاکبرداری و خاکریزی را بهم نزدیک خواهیم نمود که با انجام این عمل نتایج بصورت زیر خواهد بود.

پروفیل طولی نهایی

منحنی بروکنر نهایی