# دفترچه محاسبات

پروژه سازه های فولادی

- معرفی پروژه

| مشخصات سازه |  |
| --- | --- |
| شهر | زنجان |
| کاربری | مسکونی |
| تعداد طبقات | همکف + 4 طبقه |
| سیستم باربر ثقلی | تیرچه و بلوک |
| سیستم باربر جانبی جهت X | قاب خمشی فولادی متوسط |
| سیستم باربر جانبی جهت Y | قاب ساختمانی ساده + مهاربند همگرای ویژه فولادی |

- پلان ساختمان ، پلان ستون گذاری پلان و پلان محل قرارگیری مهاربند

پلان و محل قرارگیری مهاربندها

- معرفی مصالح مورد استفاده

| مصالح - بتن |  |
| --- | --- |
| وزن مخصوص | W=2500 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=26500 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=15 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت 28 روزه | 25 Mpa |

- معرفی الگوهای بارگذاری

| TABLE: Load Patterns |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Type | Self Weight Multiplier | Auto Load |
| Dead | Dead | 1 |  |
| Live | Live | 0 |  |
| Live Roof | Roof Live | 0 |  |
| Mass | Other | 0 |  |
| NDX | Notional | 0 | Auto |
| NDY | Notional | 0 | Auto |
| NLX | Notional | 0 | Auto |
| NLY | Notional | 0 | Auto |
| NLRX | Notional | 0 | Auto |
| NLRY | Notional | 0 | Auto |
| NLPX | Notional | 0 | Auto |
| NLPY | Notional | 0 | Auto |
| EX | Seismic | 0 | User Coefficient |
| EY | Seismic | 0 | User Coefficient |
| EXALL | Seismic | 0 | User Coefficient |
| EYALL | Seismic | 0 | User Coefficient |

اعمال قاعده 30-100 در نرم افزار

- با توجه به بند3-3-9 آییننامه 2800 در خصوص بار قائم زلزله از 4 حالت ممکن برای بار قائم زلزله حالت یک به دلیل اینکه سازه ما در شهر زنجان قرار داشته که با خطر نسبی زیاد میباشد بنابراین بار قائم زلزله به کل سازه اعمال نشده است.

اعمال ضریب sds در نرم افزار

- مدلسازی سازه

مدلسازی ستون ها

مدلسازی تیرها

مدلسازی مهاربندها

مدلسازی کف‌ها

- بارهای وارد بر سازه

الف- بارهای ثقلی

الف-1- بارهای وارد بر کف طبقات

بار مرده طبقات بدون وزن بتن = 305 کیلوگرم بر متر مربع

بار زنده طبقات = 200 کیلوگرم بر متر مربع

بندی تیغه معادل بار q=100 kgf/m2

بسته بارهای سطحی کف طبقات

الف-2- بارهای سطحی وارد بر بام

بار مرده بام بدون وزن بتن = 365 کیلوگرم بر متر مربع

بار زنده بام = 150 کیلوگرم بر متر مربع

| بار برف |  |
| --- | --- |
| شهر: زنجان (منطقه با برف زیاد) | Pg=150 kgfm2 |
| کاربری: مسکونی | Is=1 |
| ساختمان نیمه برف گیر و ناهمواری زیاد | Ch=1 |
| ساختمان معمولی | Cn=1 |
| بام تخت | Cs=1 |
| Pr=CsChCnIsPg=1×1×1×1×150=150kgfm2 |  |

ضوابط مبحث ششم در خصوص محاسبه بار برف

بار اصلاح جرم موثر لرزه ای وارد بر بام ناشی از بار دیوارهای تیغه بندی

طبق آئین نامه 2800 ویرایش چهارم وزن یک طبقه برابر است با وزن کف طبقه بهمراه سربار وارده و نصف دیوارها از بالا و پایین.

با توجه به اینکه در طبقه بام بالای طبقه دیواری موجود نمیباشد به همین نصف ارتفاع طبقه بار در آن قسمت ناقص میماند که ناشی از دیوارها خواهد بود که در این قسمت بایستی نصف بار ناشی از دیوارهای تقسیم کننده را به کف طبقه وارد نمائیم.

Mass=LPart2=1002=50 Kgfm2

بسته بار سطحی وارد بر کف بام

بسته بار سطحی کف فیلتر جلوی آسانسور

ب- بارهای خطی وارده

ب-1- بار خطی ناشی از دیوارهای نمادار

q=307×2.8×0.7=602 Kgm

ب-2- بار خطی ناشی از دیوارهای بدون نما

q=215×2.8=602 Kgm

ب-3- بار خطی ناشی از دیوارهای جان پناه

q=367×1.2=440 Kgm

ج- بار اصلاح جرم موثر لرزه ای ناشی از دیوارهای پیرامونی در طبقه بام

Mass=پیرامونی دیوارهای بار2=6022=301 Kgfm2

د- بارگذاری پله

با توجه به اینکه برای این پروژه از پله 2 رمپه استفاده شده است در ساختمان های متداول امروزه بیشتر از سیستم ستونک بتنی برای راه پله ها استفاده میشود که برای این منظور بارها به این قسمت ها وارد خواهند شد که بهتر است با توجه به سهم بارگیر تیرها بارها را در تیرهای اطراف راه پله به روش زیر پخش نمائیم:

- بار مرده

گام اول) محاسبه بار مرده کل پله

پله کل مرده بار=مربع متر یک وزن×پله مساحت

پله مساحت=14 m2

پله کل مرده بار=853×14=11942 Kgf

گام دوم) محاسبه سهم هر تکیه گاه

با توجه به 2 رمپه بودن راه پله تعداد تکیه گاه ها 2 عدد میباشد پس بار مرده کل پله را تقسیم بر 2 میکنیم:

گاه تکیه هر سهم=11942 2=5971 Kgf

گام سوم) محاسبه بار هر تکیه گاه

برای به دست آوردن بار وارد بر طول تکیه گاه ها کافیست سهم هر تکیه گاه را تقسیم بر طول تکیه گاه کرده و بار وارده را محاسبه نموده و در طول خود در نرم افزار اعمال نمائیم (در جهت اطمینان طول تکیه گاه کوچک را انتخاب میکنیم تا بیشترین بار به دست آید):

گاه تکیه هر بار=5971 3=1990 Kgf/m

- بار زنده

بار زنده نیز به همان شکل بار مرده محاسبه خواهد شد و فقط بجای وزن یک متر مربع از حداقل بار زنده گفته شده در مبحث ششم استفاده خواهیم کرد:

پله کل زنده بار=500×14=7000 Kgf

گاه تکیه هر سهم=7000 2=3500 Kgf

گاه تکیه هر بار=3500 3=1167 Kgf/m

و) بارگذاری آسانسور

نحوه اعمال بار آسانسور:

بار آسانسور را به چهار گروه اطراف آن در طبقه بام اختصاص میدهیم که مقادیر آنها نیز بصورت زیر محاسبه میگردد:

بتنی سکوی مرده بار : بتن مخصوص وزن×ضخامت×(مساحت)

بتنی سکوی مرده بار : 2500×0.2×(2.0×1.6)=1600 kgf

بار مرده تجهیزات آسانسور   : 1500×2=3000 kgf

گاه تکیه هر مرده بار : 1600+30004=1150 kgf

آسانسور ظرفیت از ناشی زنده بار :450×2=900 kgf

بار زنده ناشی از تردد افراد در موتورخانه   : 200×(2.0×1.6)=640 kgf

کف بر وارد زنده بار : 900+640=1540 kgf>1152 Kgf

آسانسور سکوی طرفین در گاه تکیه هر زنده بار : 15404=385 kgf

بار زنده حداقل: 360×(2.0×1.6)=1152 kgf

ی) بارگذاری زلزله

بارگذاری زلزله سازه ها بر اساس استاندارد 2800 ویرایش چهارم انجام میگیرد که در قسمت زیر بصورت گام به گام به محاسبه آن خواهیم پرداخت:

- محاسبه زمان تناوب تجربی، T

  - برای ساختمان های با قاب خمشی مواقعی که جداگرهای میانقابی مانعی برای حرکت قاب ها ایجاد نکنند:

T=0.08H0.75                                                                                        فولادی های قاب

T=0.05H0.9                                                                                        بتنآرمه های قاب

- در مواردی که جداگرهای میانقابی مانعی برای حرکت قابها ایجاد کنند، مقدار T برابر با 80 درصد مقادیر عنوان شده در بالا در نظر گرفته میشود.

  - برای ساختمانهای با سیستم مهاربندی واگرا، مشابه قابهای فولادی خواهد بود.

  - برای ساختمانهای با سایر سیستمهای مندرج در جدول (3-5) آئین نامه 2800 ویرایش چهارم، بغیر از سیستم کنسولی، با یا بدون وجود جداگرهای میانقابی:

T=0.05H0.75

- در روابط بالا H ارتفاع ساختمان از تراز پایه استو در محاسبه آن در صورتیکه وزن خرپشته بیشتر از 25 درصد وزن بام باشد ارتفاع خرپشته لحاظ خواهد شد در غیر اینصورت لحاظ نمیگردد. در بامهای شیب‌دار، H متوسط ارتفاع بام از تراز پایه است.

- در ساختمانهای متعارف، در کلیه موارد میتوان زمان تناوب اصلی نوسان را با استفاده از تحلی دینامیکی تعیین و در محاسبات نیروها منظور نمود. ولی مقدار آن در هر حالت نباید از 25/1 برابر مقادیر به دست آورده شده از روابط تجربی مذکور بیشتر در نظر گرفته شود.

- محاسبه نسبت شتاب مبنا، A

| منطقه | توصیف | نسبت شتاب مبنای طرح به شتاب ثقل |
| --- | --- | --- |
| 1 | پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد | 35/0 |
| 2 | پهنه با خطر نسبی زیاد | 30/0 |
| 3 | پهنه با خطر نسبی متوسط | 25/0 |
| 4 | پهنه با خطر نسبی کم | 20/0 |

- محاسبه ضریب بازتاب ساختمان، B

ضریب بازتاب ساختمان بیانگر نحوه پاسخ ساختمان به حرکت زمین با توجه به نوع آن است:

B=B1N

  - ضریب شکل طیف، B1

B1=S0+S-S0+1TT0                                    0<T<T0
B1=S+1                                                                     T0<T<Ts

B1=S+1TsT                                                        T>Ts

  - ضریب اصلاح طیف، N

2-2-الف- برای پهنهای با خطر نسبی خیلی زیاد و زیاد

N=1                                                                      T<Ts

N= 0.74-TsT-Ts+1                                 Ts<T<4 sec

N=1.7                                                                   T>4 sec

2-2-ب- برای پهنهای با خطر نسبی متوسط و کم

N=1                                                                      T<Ts

N= 0.44-TsT-Ts+1                                 Ts<T<4 sec

N=1.4                                                                   T>4 sec

جدول مربوط به پارامترهای روابط بالا

| نوع زمین | T0 | Ts | خطر نسبی کم و متوسط |  | خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | S0 | S | S0 |
| I | 1/0 | 4/0 | 5/1 | 1 | 5/1 | 1 |
| II | 1/0 | 5/0 | 5/1 | 1 | 5/1 | 1 |
| III | 15/0 | 7/0 | 75/1 | 1/1 | 75/1 | 1/1 |
| IV | 15/0 | 0/1 | 25/2 | 3/1 | 75/1 | 1/1 |

- ضریب اهمیت ساختمان، I

| طبقه بندی ساختمان | ضریب اهمیت |
| --- | --- |
| گروه1 | 4/1 |
| گروه2 | 2/1 |
| گروه3 | 0/1 |
| گروه4 | 8/0 |

- ضریب رفتار ساختمان، Ru

- محاسبه ضریب زلزله، C

C=ABIRu

- محاسبه ضریب توزیع برش در طبقات، K

K=1                                                                                  T<0.5 Sec

K=0.5T+0.75                                                   0.5< T<2.5 Sec

K=2                                                                                  T>2.5 Sec

| محاسبات ضریب زلزله جهت X |  |  |
| --- | --- | --- |
| ارتفاع سازه از تراز پایه (متر) |  | 16 |
| درجه اهمیت سازه |  | I=1 |
| ضریب A |  | A=0.3 |
| نوع زمین |  | II |
| سیستم سازه |  | قاب خمشی فولادی |
| Ru= |  | 5 |
| سازه میانقاب دارد؟ |  | خیر |
| زمان تناوب نرم افزار (TETABS) |  | --- |
| T0= |  | 0.1 |
| Ts= |  | 0.5 |
| S0= |  | 1 |
| S= |  | 1.5 |
| T= Min (تحلیلی، 1.25تجربی) |  | 0.80 |
| N=0.7/(4-TS)*(T-TS)+1= |  | 1.06000 |
| B1=(S+1)(Ts/T)= |  | 1.56250 |
| B=B1*N= |  | 1.65625 |
| C-min=0.14*A*I= |  | 0.0360 |
| C=A.B.I/R= |  | 0.0994 |
| k=0.5*T+0.75= |  | 1.1500 |
| محاسبات ضریب زلزله جهت Y |  |  |
| ارتفاع سازه از تراز پایه (متر) | 16 |  |
| درجه اهمیت سازه | I=1 |  |
| ضریب A | A=0.3 |  |
| نوع زمین | II |  |
| سیستم سازه | قاب ساده با بادبند همگرا |  |
| Ru= | 5 |  |
| سازه میانقاب دارد؟ | خیر |  |
| زمان تناوب نرم افزار (TETABS) | 2.00 |  |
| T0= | 0.1 |  |
| Ts= | 0.5 |  |
| S0= | 1 |  |
| S= | 1.5 |  |
| T= Min (تحلیلی، 1.25تجربی) | 0.50 |  |
| N=0.7/(4-TS)*(T-TS)+1= | 1.00000 |  |
| B1=1+S= | 2.50000 |  |
| B=B1*N= | 2.50000 |  |
| C-min=0.14*A*I= | 0.0360 |  |
| C=A.B.I/R= | 0.1500 |  |
| k=0.5*T+0.75= | 1.0000 |  |

- معرفی وزن لرزه ای سازه

معرفی وزن موثر لرزه ای به نرم افزار

- معرفی اثر P-Delta

برای اعمال این اثر بایستی ترکیب بار آنرا به نرم افزار معرفی نمائیم که برای این منظور از ترکیب بار اول طراحی استفاده مینمائیم:

معرفی اثر P-Delta به نرم افزار

- اختصاص دیافراگم

- طراحی دستی ستون

طراحی دستی ستون میانی

ستون:

برای طراحی ستون برای بارهای فشاری بایستی رابطه زیر برقرار باشد:

Pu ≤ Øc . Pn

Øc : ضریب کاهش مقاومت بوده که برای اعضای فشاری برابر 9/0 میباشد.

Pn : مقاومت فشاری اسمی مقطع تحت فشار

Pn = Fcr . Ag

مطابق خروجی نرم افزار مقاومت فشاری اسمی مقطع تحت فشار برابر 248467 kgf میباشد.

کنترل لاغری ( λ=KLr )

K: ضریب طول مؤثر بوده و در روش تحلیل مستقیم برابر یک میباشد.

L : طول مهار جانبی است که مطابق گزارش نرم افزار برابر 8/2 متر در نظر گرفته شده است.

r : شعاع ژیراسیون مقطع بوده که مطابق گزارش نرم افزار برابر 15535/0 میباشد.

λ= 1.0 x 2.80.15535=18.02 ≤4.71EFy=136                                 .ok

Fe= π2EKLr2= π2x 2 x 101018.0232=607626941.6kgfm2

FyFe= 24 x 106607626941.6 0.0394<2.25         .ok

اگر Klr ≤4.71EFy=136  یا< 2.25  FyFe  باشد برای محاسبه Fcr خواهیم داشت:

Fcr= 0.658FyFe . Fy= 0.6580.0394 x 24 x 106=23607464.32kgfm2

طبق گزارش نرم افزار  مساحت کل مقطع ( Ag ) برابر 0304/0 میباشد و خواهیم داشت:

Pn= Fcr. Ag=23607464.32 x 0.0304=717666.915 kgf

∅c Pn=0.9 x 717666.915=645900.22 kgf=Pc

Pu ≤ ∅c . Pn=>Ratio= Pu∅cPn= 248767645900.22=0.385

این مقدار همان PrPc مطابق گزارش نرم افزار میباشد.

محاسبه ظرفیت خمشی ستون:

Mn= Mp= Fy . Z

کنترل فشردگی:

bt= 402=20 ≤ λp=1.12 EFy 32.33                .ok

Mcx= Mcy= ∅b . Fy . Z=0.9 x 24 x 106 x 0.004336=93657.60 kgf.m

Pu=248767=> PuPc= 248767645900.22=0.38 ≥0.2         .ok

با توجه به برقراری شرط فوق رابطه ترکیب نیروی محوری و لنگر خمشی به صورت زیر خواهد بود:

PuPc+ 89  MuxMcx+ MuyMcy ≤1.0=0.38+ 89  21929.993657.6+ 3630.3293657.6

=0.627   ≤1.0                                 .ok

- طراحی دستی تیر

طراحی دستی یک تیر از قاب خمشی

برای طراحی تیر در برابر خمش بایستی از مقاطع فشرده و فشرده لرزهای استفاده نمائیم که برای مقطع این تیر این کنترل انجام شده و مقطع فشرده و فشرده لرزهای میباشد.

مقدار لنگر خمشی حد نهایی مطابق خروجی نرم افزار برابر است با:

Mu = 43371.3 kgf.m

با توجه به اینکه Lb < Lp میباشد بنابراین خواهیم داشت:

Mn = Mp = Fy.Zx

Zx : اساس مقطع پلاستیک حول محور X

برای تیر طراحی شده در برابر خمش لازم است رابطه زیر برقرار باشد:

Mu ≤ Øb.Mn

Øb : ضریب کاهش مقاومت که در حالت خمش برابر 9/0 میباشد.

Mu ≤ 0.9 x 2400 x 104 x Zx -------------> Zx = Mu0.9x24x106= 43371.3216x105=0.00200 m3

مقطع استفاده شده برای تیر AD ، PL30x1.2-20x3.0 میباشد و طبق گزارش نرم افزار اساس مقطع این تیر برابر 0.00283 میباشد و اختلاف جزئی حاصل از نرم افزار بخاطر گرد کردن اعداد در طراحی دستی میباشد.

Mn= Fy . Zx = 24 x 106 x 0.00283 = 67920 kgf.m

Ratio = Mu∅b Mn= 43371.30.9x67920= 0.7909

مقدار Ratio دقیقا با خروجی نرم افزار یکی میباشد.

- طراحی دستی مهاربند

طراحی دستی مهاربند

Pu = 48697 kgf

Ag = 41.7 cm2

R33 = 5.47 cm3

R22 = 5.437 cm3

Kx = 1.0

Ky = 1.0

L = 545 cm

λ= 1.0 x 5455.47=99.63 ≤4.71EFy=136                                 .ok

Fe= π2EKLr2= π2x 2 x 10699.632=1988.61 kgfcm2

FyFe= 24001988.61 1.206<2.25         .ok

بنا به مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و ردیف یک جدول 2.3 برای محاسبه تنش فشاری ناشی از خمش استفاده میکنیم.

اگر Klr ≤4.71EFy=136  یا< 2.25  FyFe  باشد برای محاسبه Fcr خواهیم داشت:

Fcr= 0.658FyFe . Fy= 0.6581.206 x 2400=1448.75 kgfcm2

Pn,x= Fcr. Ag=1448.75 x 41.7=62080.875 kgf

∅c Pn,x=0.9 x 62080.875=55872.787 kgf

λ= 1.0 x 5455.437=100.24 ≤4.71EFy=136                                 .ok

Fe= π2EKLr2= π2x 2 x 106100.242=1964.48 kgfcm2

FyFe= 24001964.48= 1.22<2.25         .ok

بنا به مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و ردیف یک جدول 2.3 برای محاسبه تنش فشاری ناشی از خمش استفاده میکنیم.

اگر Klr ≤4.71EFy=136  یا< 2.25  FyFe  باشد برای محاسبه Fcr خواهیم داشت:

Fcr= 0.658FyFe . Fy= 0.6581.22 x 2400=1440.28 kgfcm2

Pn,y= Fcr. Ag=1440.28 x 41.7=60059.676 kgf

∅c Pn,y=0.9 x 60059.676=54053.71 kgf

∅c . Pn=min∅c Pn,x ,∅c Pn,y =54053.71 kgf

Ratio= Pu∅c . Pn= 4869754053.71= 0.9

مقدار خروجی که توسط نرم افزار گزارش شده است 0.897 میباشد که اختلاف جزئی به دست آمده بخاطر گرد کردن اعداد در طراحی دستی میباشد.

- طراحی دستی اتصال مفصلی

| گزارش محاسبات : بررسي نبشي جان در اتصال تير به ستون ساده - مفصلي. مشخصات کلی گزارش. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4200.0 Kgcm2.; نوع طراحی; لرزه اي. روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD).. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. ضریب بازرسی جوش نبشی به تیر; βA; $beta_toBeam$. ضریب بازرسی جوش نبشی به ستون; βB; 1.00.; واکنش تکیه گاهی; Ru= 6.39 × 100 % × 100 % = 6.39 ton. بعد جوش اتصال نبشی به تیر; DA= 3.0 mm. بعد جوش اتصال نبشی به ستون; DB = 6.0 mm.. |
| --- |
| المان های درگیر در اتصال. مشخصات تیر. مقطع تیر; IPE240. عرض بال; bf; 12.0 cm. ضخامت بال; tf; 9.8 mm. ارتفاع; d; 24.0 cm. ضخامت جان; tw; 6.2 mm. سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 2.5 cm.; مشخصات نبشی. نام نبشی; 60x60x6. طول نبشی; L; 11.0 cm. بعد اول بال نبشی; W1; 6.0 cm. بعد دوم بال نبشی; W2; 6.0 cm. ضخامت نبشی; t; 6.0 mm. تعداد; No.; 2.. مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX30X30X2.5. عرض ستون; bcol; 32.5 cm. ضخامت ستون; tcol; 25.0 mm.. |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر. 11.0cm≤18.0 cm; L≤d-2k-2DA. کنترل بیرون زدگی عرض نبشی از ستون. 6.0 cm≤15.4 cm; W1≤bcol-tw2- DB. |
| (بند 10-2-9-4-2 (الف)) مبحث 10-1392 | کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 3.20 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.00. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 9.50; ϕRn=∅×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.67; Ratio=VuϕRn. 0.67 ≤1; Ratio≤1. |
|  |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش اتصال نبشی به تیر. محاسبه اندرکنش تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 11.0 cm. عرض جوش; b= 4.5 cm; b=W2- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 40.0 cm; Aw=No.×L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.0 cm; x=b22b+L. برون محوری پیچی; e= 5.0 cm; e=W2-x. ممان اینرسی قطبی; Ip= 423.41 cm3; Ip=8b3+6bL2+L312-b42b+L. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.16 ton.m; Tu=RuNo.×e. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 159.8 Kg/cm; fy'=RuAw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت قائم; fy''= 131.3 Kg/cm; fy''=Tub-xIp. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; fx''= 207.1 Kg/cm; fx''=TuL2Ip. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 357.2 Kg/cm; fru=fx''2+fy'+fy''2. |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=400.9Kgcm; ϕRn=ϕ×βA×0.6×Fue×22×DA. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.89; Ratio=fruϕRn. 0.89≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب))مبحث 10-1392 |  | کنترل بعد جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر در محل اتصال نبشی; tw=6.2 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DA= 3.0 mm. 3.0 mm≤ 3.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DA≤Dmax. |
|  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش B-جوش اتصال نبشی به ستون. محاسبه اندرکنش تنش های جوش B(بر اساس رابطه بلاجت). سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 22.0 cm; Aw=No.×L. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 290.5 Kg/cm; fy'=RuAw. لنگر پیچشی نهایی وارد بر جوش; Tu= 0.20 ton.m; Tu=RuNo.×W1+tw2. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; ft= 600.0 Kg/cm; ft=185TuL2. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 666.6 Kg/cm; fru=fy'2+ft2. |
| (بند 10-2-9-2- (ب)) مبحث 10-1392 | محاسبه ارزش جوشB. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=801.9 Kg/cm; ϕRn=ϕ×βB×0.6×Fue×22×DB. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.83; Ratio=fruϕRn. 0.83≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب)) مبحث 10-1392 | کنترل بعد جوش B. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت ستون در محل اتصال نبشی; tcol=25.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DB=6.0 mm. 3.0 mm≤ 6.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DB≤Dmax. |

- طراحی دستی اتصال گیردار

|  | محاسبه نیروهای اتصال تیر به ستون برای قاب خمشی متوسط و ویژه |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (بند10-3-8-3 پ) مبحث 10-1392 (بند10-3-8-3 پ) مبحث 10-1392 (بند10-3-13-6 (12)) مبحث 10-1392 | محاسبه مقاومت خمشی و برشی مورد نیاز. توجه: محاسبه نیروها بر اساس انتقال نیروها از محل مفصل پلاستیک به محل اتصال تیر به ستون انجام میشود.. آيين نامه هاي بارگذاري بيان ميکنند که اگر بار زنده طبقات کمتر از 5 کيلونيوتن بر متر مربع باشند (به استثناء کف پارکینگها یا محلهای اجتماع عمومی)، در ترکيبات بارگذاري ضريب بار زنده را بجاي 1 مي توان 0.5 قرار داد.. نیروی برشی ناشی از بارهای ثقلی در محل مفصل پلاستیک :. VgravityH=1.23 ton; VgravityH=max(1.2VDH+0.5 VLH+0.2 VSH;0.9 VDH). VgravityH=; VgravityH=max(1.2VDH+1.0 VLH+0.2 VSH;0.9 VDH). لنگر خمشی ناشی از بارهای ثقلی در محل مفصل پلاستیک :. MgravityH=-0.30 t.m; MgravityH=max⁡(1.2MDH+0.5 MLH+0.2 MSH;0.9MDH). MgravityH=; MgravityH=max⁡(1.2MDH+1.0 MLH+0.2 MSH;0.9MDH). نیروی برشی ناشی از بارهای ثقلی در محل اتصال تیر به ستون. Vgravity=1.24 ton; Vgravity=max(1.2VD+VL+0.2VS;0.9VD). Vgravity=; Vgravity=max(1.2VD+VL+0.2VS;0.9VD). لنگر خمشی ناشی از بارهای ثقلی در محل اتصال تیر به ستون. Mgravity=-0.60 t.m; Mgravity=max(1.2MD+ML+0.2MS;0.9MD). Mgravity=; Mgravity=max(1.2MD+ML+0.2MS;0.9MD). Cpr=1.20; 1.1≤Cpr=Fy+Fu2Fy≤1.2. (WUF-W) Connection ⇒Cpr=1.4. Mpr=12.69 ton.m; Mpr=CprRyMp. |
|  | حالتی که زلزله از چپ به راست باشد. برش لرزهای ناشی ازMpr در محلهای تشکیل مفصل پلاستیک; Vpr=9.04 ton; Vpr=2MprLh. مقاومت برشی مورد نیاز در محل مفصل پلاستیک; VuH=Vpr+VgravityH. مقاومت برشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Vu'=10.96 ton; Vu'=VuH+(Vgravity-VgravityH). مقاومت خمشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Mu'=Mpr+VuHSh+(Mgravity-MgravityH-VgravityHSh). Mu'=15.32 ton.m. |
|  | حالتی که زلزله از راست به چپ باشد. برش لرزهای ناشی ازMpr در محلهای تشکیل مفصل پلاستیک; Vpr=-9.04 ton; Vpr=-2MprLh. مقاومت برشی مورد نیاز در محل مفصل پلاستیک; VuH=Vpr+VgravityH. مقاومت برشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Vu''=7.80 ton; Vu''=VuH+(Vgravity-VgravityH). مقاومت خمشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Mu''=-Mpr+VuHSh+(Mgravity-MgravityH-VgravityHSh). Mu''=14.56 ton.m. |
|  | مقاومت خمشی و برشی مورد نیاز. مقاومت برشی مورد نیاز; Vu=10.96 ton; Vu=maxV'u, V''u. مقاومت خمشی مورد نیاز; Mu=15.32 ton.m; Mu=maxM'u, M''u. |
| گزارش محاسبات : بررسي ورق هاي بالاسري و پائين سري در اتصال تير به ستون گيردار - صلب. مشخصات کلی گزارش. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4200.0 Kgcm2.; نوع طراحی; لرزه اي. روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD).. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. ضریب بازرسی جوش ورق بالاسری; βA; 1.00. ضریب بازرسی جوش ورق زیرسری; βB; 1.00. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوشکاری; DF; 0.5 cm.; واکنش تکیه گاهی. Mu = 15.32 × 100 % = 15.32 ton.m. بعد جوش. ورق بالاسری; DA = 5.0 mm. ورق زیرسری; DB = 7.0 mm.. |
| المان های درگیر در اتصال. مشخصات تیر. مقطع تیر; IPE240. عرض بال; bf; 12.0 cm. ضخامت بال; tf; 9.8 mm. ارتفاع; d; 24.0 cm. ضخامت جان; tw; 6.2 mm. سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 2.5 cm.; ورق بالا سری. عرض کوچکتر; bA1; 3.0 cm. عرض بزرگتر; bA2; 12.0 cm. طول کلی; LA; 40.0 cm. طول جوش نشده; LPA; 1.5 cm. ضخامت; tA; 25.0 mm.. مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX20X20X1.2. عرض ستون; bcol; 21.2 cm. ضخامت ستون; tcol; 12.0 mm.; ورق زیر سری. عرض; bB; 15.0 cm. طول کلی; LB; 33.0 cm. طول جوش نشده; LPB; 1.5 cm. ضخامت; tB; 20.0 mm.. |
|  |  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. |
|  |  |  | کنترل هندسی ورق بالا سری. 3.0cm≤10.0 cm; bA1≤bf-2(DA+DF). 12.0 cm≤ 21.2 cm; bA2≤bcol. 1.5cm≤1.5 cm; e0≤LpA. |
|  |  | کنترل هندسی ورق زیر سری. 15.0 cm≥14.4 cm; bB≥bf+2(DB+DF). 15.0 cm≤21.2 cm; bB≤bcol. 1.5 cm≤1.5 cm; e0≤LPB. |
| (بند10-3-13-5) مبحث 10-1392 |  | اتصال از پیش تایید شده گیر دار جوشی با ورق های زیر سری روسری (WFP). ناحیه محافظت شده; Pz= 52.0 cm. محل مفصل پلاستیک; Sh= 40.0 cm. عمق تیر; 240.0mm ≤900 mm; db≤900 mm. ضخامت بال تیر; 9.8 mm ≤30 mm; tfb ≤30 mm. |
| (جدول 10-2-9-3) مبحث 10-1392 |  |  | محاسبه و کنترل ورق بالاسری. کنترل کفایت جوش نفوذی در ورق بالاسری. جوش شیاری تحت کشش عمود بر مقطع موثر قرار دارد. مطابق جدول 10-2-9-3 مبحث 10-1392، جوش شیاری با نفوذ کامل باید براساس فلز پایه کنترل شود؛ که در بخش دیگری آمده است.. |
| (بند 10-2-3-4(الف)) مبحث 10-1392 |  | محاسبه و کنترل مقاومت کششی در ورق بالاسری. نیروی کششی نهایی ایجاد شده در ورق ناشی از لنگر خمشی در تیر. Tu= 58.35 ton; Tu=Mud+tA+tB2. ضریب کاهش مقاومت (مطابق بند 10-3-13-5 (12) مبحث 10-1392); ϕt=1.00. مقاومت کششی طراحی; ϕtPn= 69.98 ton; ϕtPn=ϕt×Fy×(bA1×tA). نسبت مقاومت کششی در ورق بالا سری; Ratio= 0.83; Ratio=TuϕtPn. 0.83≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1392 |  | کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی کششي موجود در ورق; Tu=58.35 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.00. ضخامت ورق; tpmin= 9.8 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 75.94 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 11.43 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1.00. مقاومت طراحی; ϕRn=ϕ0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 151.64 ton. Ratio=0.38; Ratio=TuϕRn. 0.38≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-4 (ب)) مبحث 10-1392 |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی در جوش گوشه ورق بالاسری. بعد جوش ورق بالاسری; DA=5.0 mm. ضریب کاهش مقاومت (مطابق بند 10-3-13-5 (12) مبحث 10-1392); ϕ=0.90. ارزش جوش; ϕRn= 801.9 Kgcm; ϕRn=ϕ×βA×0.6×Fue×22×DA. طول جوش نشده ورق; LPA=1.5 cm. طول کلی جوش; LwA= 89.1 cm; LwA=2×LA-LpA. نسبت مقاومت برشی در جوش گوشه; Ratio= 0.82; Ratio=TuLwAϕRn. 0.82≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2 (ب)) مبحث 10-1392 |  | کنترل هندسی کفایت بعد و طول جوش گوشه ورق بالاسری. tA= 25.0 mm. tf= 9.8 mm. Dmin=5.0 mm. Dmax= 9.8 mm. 5.0 mm ≤ 5.0 mm ≤ 9.8 mm; Dmin≤DA≤Dmax. 891.5mm≥ 20.0 mm; LwA≥4DA. |
| (جدول 10-2-9-3) مبحث 10-1392 |  |  | محاسبه و کنترل ورق زیر سری. کنترل کفایت جوش نفوذی در ورق زیرسری. جوش شیاری تحت کشش عمود بر مقطع موثر قرار دارد. مطابق جدول 10-2-9-3 مبحث 10-1392، جوش شیاری با نفوذ کامل باید براساس فلز پایه کنترل شود؛ که در بخش دیگری آمده است.. |
| (بند 10-2-3-4(الف)) مبحث 10-1392 |  | محاسبه و کنترل نسبت مقاومت کششی در ورق زیر سری. نیروی کششی نهایی ایجاد شده در ورق ناشی از لنگر خمشی در تیر; Tu= 58.35 ton; Tu=Mud+tA+tB2. ضریب کاهش مقاومت (مطابق بند 10-3-13-5 (12) مبحث 10-1392); ϕt=1.00. مقاومت کششی طراحی; ϕtPn= 72.00 ton; ϕtPn=ϕt×Fy×(bB×tB). نسبت مقاومت کششی در ورق زیر سری; Ratio= 0.81; Ratio=TuϕtPn. 0.81≤1; Ratio ≤1. |
| (بند 10-2-9-2-4 (ب)) مبحث 10-1392 |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی در جوش گوشه ورق زیر سری. بعد جوش ورق زیرسری; DB=7.0 mm. ضریب کاهش مقاومت (مطابق بند 10-3-13-5 (12) مبحث 10-1392); ϕ=0.90. ارزش جوش; ϕRn= 1122.6 Kgcm; ϕRn=ϕ×βB×0.6×Fue×22×DB. طول جوش نشده ورق; LPB=1.5cm. طول کلی جوش; LwB=63.0 cm; LwB=2×LB-LPB. نسبت مقاومت برشی در جوش گوشه; Ratio= 0.82; Ratio=TuLwBϕRn. 0.82≤1; Ratio ≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2 (ب)) مبحث 10-1392 |  | کنترل هندسی کفایت بعد و طول جوش گوشه ورق زیرسری. tB= 20.0 mm. tf= 9.8 mm. Dmin=5.0 mm. Dmax= 7.8 mm. 5.0 mm ≤ 7.0 mm ≤ 7.8 mm; Dmin≤DB≤Dmax. 630.0 mm≥ 28.0 mm; LwB≥4DB. |
| گزارش محاسبات : بررسي نبشي جان در اتصال تير به ستون گيردار - صلب. مشخصات کلی گزارش. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4200.0 Kgcm2.; نوع طراحی; لرزه اي. روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD).. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. ضریب بازرسی جوش نبشی به تیر; βA; $beta_toBeam$. ضریب بازرسی جوش نبشی به ستون; βB; 1.00.; واکنش تکیه گاهی; Ru= 10.96 × 100 % × 100 % = 10.96 ton. بعد جوش اتصال نبشی به تیر; DA= 4.0 mm. بعد جوش اتصال نبشی به ستون; DB = 6.0 mm.. |
| المان های درگیر در اتصال. مشخصات تیر. مقطع تیر; IPE240. عرض بال; bf; 12.0 cm. ضخامت بال; tf; 9.8 mm. ارتفاع; d; 24.0 cm. ضخامت جان; tw; 6.2 mm. سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 2.5 cm.; مشخصات نبشی. نام نبشی; 60x60x6. طول نبشی; L; 14.0 cm. بعد اول بال نبشی; W1; 6.0 cm. بعد دوم بال نبشی; W2; 6.0 cm. ضخامت نبشی; t; 6.0 mm. تعداد; No.; 2.. مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX20X20X1.2. عرض ستون; bcol; 21.2 cm. ضخامت ستون; tcol; 12.0 mm.. |
|  |  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر. 14.0cm≤18.0 cm; L≤d-2k-2DA. کنترل بیرون زدگی عرض نبشی از ستون. 6.0 cm≤9.8 cm; W1≤bcol-tw2- DB. |
| (بند 10-2-9-4-2 (الف)) مبحث 10-1392 |  | کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 5.48 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.00. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 12.10; ϕRn=∅×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.91; Ratio=VuϕRn. 0.91 ≤1; Ratio≤1. |
|  |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش اتصال نبشی به تیر. محاسبه اندرکنش تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 14.0 cm. عرض جوش; b= 4.5 cm; b=W2- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 46.0 cm; Aw=No.×L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 0.9 cm; x=b22b+L. برون محوری پیچی; e= 5.1 cm; e=W2-x. ممان اینرسی قطبی; Ip= 712.59 cm3; Ip=8b3+6bL2+L312-b42b+L. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.28 ton.m; Tu=RuNo.×e. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 238.2 Kg/cm; fy'=RuAw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت قائم; fy''= 142.5 Kg/cm; fy''=Tub-xIp. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; fx''= 275.5 Kg/cm; fx''=TuL2Ip. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 469.9 Kg/cm; fru=fx''2+fy'+fy''2. |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=534.6Kgcm; ϕRn=ϕ×βA×0.6×Fue×22×DA. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.88; Ratio=fruϕRn. 0.88≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب))مبحث 10-1392 |  | کنترل بعد جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر در محل اتصال نبشی; tw=6.2 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DA= 4.0 mm. 3.0 mm≤ 4.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DA≤Dmax. |
|  |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش B-جوش اتصال نبشی به ستون. محاسبه اندرکنش تنش های جوش B(بر اساس رابطه بلاجت). سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 28.0 cm; Aw=No.×L. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 391.3 Kg/cm; fy'=RuAw. لنگر پیچشی نهایی وارد بر جوش; Tu= 0.35 ton.m; Tu=RuNo.×W1+tw2. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; ft= 635.0 Kg/cm; ft=185TuL2. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 745.9 Kg/cm; fru=fy'2+ft2. |
| (بند 10-2-9-2- (ب)) مبحث 10-1392 |  | محاسبه ارزش جوشB. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=801.9 Kg/cm; ϕRn=ϕ×βB×0.6×Fue×22×DB. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.93; Ratio=fruϕRn. 0.93≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب)) مبحث 10-1392 |  | کنترل بعد جوش B. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت ستون در محل اتصال نبشی; tcol=12.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DB=6.0 mm. 3.0 mm≤ 6.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DB≤Dmax. |

- طراحی دستی پای ستون

| مشخصات اتصال. نام اتصال:; BasePlate. مشخصات هندسی. مشخصات صفحه ستون. عرض ورق; H; 80.0 cm. ارتفاع ورق; B; 80.0 cm. ضخامت; t; 30.0 mm.; مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX30X30X2.5. عرض ستون; CX; 32.5 cm. ارتفاع ستون; CY; 32.5 cm. خروج از مرکزیت3; dX; 0.0 cm. خروج از مرکزیت 2; dY; 0.0 cm.. مشخصات سخت کننده ها. ارتفاع کوچکتر; 15.0 cm. ارتفاع بزرگتر; hs; 20.0 cm. ارتفاع تسمه های کناری; 15.0 cm. فاصله تسمه های کناری; 1.0 cm. ضخامت; ts; 10.0 mm.; مشخصات میل مهارها. قطر; db; 28.0 mm. تعداد در راستای 2; 6. تعداد در راستای 3; 6. فاصله از ضلع عمودی; 7.5 cm. فاصله از ضلع افقی; 7.5 cm. تعداد کل; NB; 20.. |
| --- |
| مشخصات مصالح و بیشینه نیروها. مقاومت مشخصه بتن; fc; 240.0Kgcm2. مدول الاستیسیته بتن; Ec; 233928.2Kgcm2. مدول الاستیسیته فولاد; Est; 2040000.0Kgcm2. نسبت مدول الاستیسیته فولاد به بتن; n; 8.7206. تنش نهایی میل مهار ها ها; Fu; 6000.0Kgcm2. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0Kgcm2.; بیشینه نیروی فشاری ستون; Pmax; Seismic1; 365.03 ton. بیشینه نیروی کششی میل مهار بحرانی; Tmax; Seismic2; 12.72 ton. بیشینه نیروی برشی ستون; Vmax; Seismic3; 111.74 ton. بیشینه تنش قائم زیر صفحه ستون; σmax; Seismic5; 132.6 Kg/cm2.. |
| (بند10-3-5-3) مبحث 10-1392 |  |  | محاسبه نیروهای طراحی لرزهای صفحه ستون. نیروهای لرزه ای راستاهای متعامد به طور همزمان در نظر گرفته نشده اند.. نیروی محوری. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری فشاری; 1.2D+0.5L-2(EY-EccX)+0.2S. حداکثر نیروی محوری فشاری; P= 365.03 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= 0.59 ton.m. M33= 0.76 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری کششی; 0.9D-2(EY-EccX). حداکثر نیروی محوری کششی; T= -197.76 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= 0.68 ton.m. M33=0.55ton.m. نیروی برشی در راستای 2. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 2; F22reqbr= 57.62 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 3382.81 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 3; M33=fyZ33= 81.19 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=3.00m. برش ظرفیتی ستون در راستای 2; F22capcol=MpcHs= 54.12 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 2; F22capcol+F22reqbr= 111.74 ton. نیروی برشی در راستای 3. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 3; F33reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 3382.81 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 2; M22=fyZ22= 81.19 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=3.00m. برش ظرفیتی ستون در راستای 3; F33capcol=MpcHs= 54.13 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 3; F33capcol+F33reqbr= 54.13 ton. لنگر خمشی در راستای 2. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.25. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 3382.81 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 2; M22capcol=1.1RyFyZ22= 111.63 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 2 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 2; 0.9D-3(EX+EccY). حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max+=44.15 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max++M+22reqbr= 44.15 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 2; M-22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 2; 1.2D+0.5L+3(EX+EccY)+0.2S. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max-=-47.23 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max-+M-22reqbr= 47.23 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 2 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. لنگر خمشی در راستای 3. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.25. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 3382.81 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 3; M33capcol=1.1RyFyZ33= 111.63 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 3 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 3; 1.2D+0.5L-3EX+0.2S. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max+=41.77 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max++M+33reqbr= 41.77 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 3; M-33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 3; 1.2D+0.5L+3EX+0.2S. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max-=-45.41 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max-+M-33reqbr= 45.41 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 3 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. مجموعه نیروهای لرزهای. V3 (ton); V2 (ton); M3 (ton.m); M2 (ton.m); P (ton); بار. 0.00; 0.00; 0.76; 0.59; 365.03; Seismic1. 0.00; 0.00; 0.55; 0.68; -197.76; Seismic2. 0.00; 111.74; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic3. 54.13; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic4. 0.00; 0.00; 0.00; 44.15; 0.00; Seismic5. 0.00; 0.00; 0.00; -47.23; 0.00; Seismic6. 0.00; 0.00; 41.77; 0.00; 0.00; Seismic7. 0.00; 0.00; -45.41; 0.00; 0.00; Seismic8.. |
| (بند10-2-9-8(پ)) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل ابعاد صفحه ستون. fc=240.0 Kg/cm2. مساحت صفحه ستون; A1=6400.00 cm2. A2A1=1.0000. ظرفیت صفحه ستون متناظر با خروج از محوری ترکیب بار حاکم; ϕcPr=844.01 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕc=0.65. ϕcPp= 844.01 ton; ϕcPp=Min(ϕcPr, ϕc0.85A1fcA2A1,ϕc1.7fcA1). 365.03 ton ≤ 844.01 ton; Pmax≤ϕcPp. |
|  |  | کنترل مقاومت کلی پیچ ها در حالت شکست کششی. نیروی محوری ترکیب بار بحرانی شکست کششی; Pu= -197.76 ton. مقاومت محوری متناظر با خروج از محوری ترکیب بار; ϕcPr=-359.82 ton. Ratio=0.55; Ratio=PuϕcPr. 0.55≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل مقاومت برشی پیچ. تعداد کل پیچ ها; N=20. بیشینه نیروی نهایی روی سطح برش پیچ; Vu=5.59ton; Vu=1NVu22+Vu32. قطر پیچ ها; db=28.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچها; ABolt=4.91 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده نمي گذرد; جدول(10-2-9-10); Fnv=3300.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnv=12.15 ton; ϕRnv=ϕFnvAnb. |
|  |  |  | Ratio= 0.37; Ratio=VuϕRnv. 0.37 ≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل مقاومت کششی پیچ. بیشینه نیروی کششی در پیچ بحرانی; Tu=12.72 ton. تعداد پیچ های تحت کشش; NT= 20. قطر پیچ ها; db=28.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچ ها; ABolt=4.91 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده نمي گذرد; جدول(10-2-9-10). Fnt=4500.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnt=16.57 ton; ϕRnt=ϕFntAnb. |
|  |  |  | Ratio= 0.77; Ratio=TuϕRnt. 0.77 ≤1; Ratio≤1. |
| کنترل ضخامت صفحه ستون. محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر تنش اتکایی. چشمه بحرانی:; ( 1 ). نوع چشمه:; چهار طرف بسته. 132.6Kg/cm2; σmax=.. |
|  |  |  | a= 22.5 cm. b= 21.8 cm. ab= 1.0345. α1= 0.0504. M= 316.24 Kg.cm; M=α1×σmax×b2. |
|  |  |  | treq= 24.2 mm; treq=4Mu0.9Fy. 24.2 mm≤30.0 mm; treq≤t.. |
| محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر کشش در میل مهارها (تئوری خطوط تسلیم) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | چشمه بحرانی:; ( 4 ). نوع چشمه:; چهار طرف بسته. مجموع نیروی کششی در میلمهارها; ΣTmax=36.97 ton. تعداد خطوط تسلیم; n=8. نسبت مجموع حاصلضرب زوایای دوران در طول خطوط تسلیم به جابجایی محل اثر نیروی کششی میل مهارها; 1nθiliδ=15.7069. treq= 20.9 mm; treq=4ΣTδ0.9Fyθili. 20.9 mm≤30.0 mm; treq≤t.. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |  |

- طراحی دستی اتصال مهاربندی

| گزارش مهاربند تکی. مشخصات کلی گزارش. نام اتصال:; Br1Con 1. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 kgcm2. تنش نهایی فولاد; Fu; 3700.0 kgcm2. تنش نهایی فلز جوش (الکترود مصرفی); Fue; 4200.0 kgcm2. مدول الاستیسیته فولاد; Est; 2040000.0 kgcm2.; ابعاد جوش. Daw =7.0 mm. Dawh=8.0 mm. Dawv=6.0 mm. DawI=0.0 mm.. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. ضریب بازرسی جوش; β; 0.75.; نیروهای طراحی (ماکزیمم حالات انتخاب شده در تنظیمات). PDesign= 58.56 ton. TDesign= 77.52 ton. FDesign=max PDesign, TDesign= 77.52 ton.. نوع مهاربند; همگرا. روش طراحی; ضرایب بار و مقاومت (LRFD). طراحی لرزه ای یا غیر لرزه ای؟; لرزه ای.. |
| --- |
| مشخصات المانهای درگیر در اتصال مهاربند. مشخصات هندسی تیر. مقطع تیر; PL30X1.0-15X1.2. ضخامت بال تیر یا صفحه ستون; tf; 12.0mm. ارتفاع کلی; db; 32.4 cm. ضخامت جان; tw; 10.0 mm. فاصله سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 1.2 cm.; مشخصات هندسی ورق اتصال (گاست). طول افقی در محل اتصال به تیر; Lh; 44.0 cm. طول قائم در محل اتصال به ستون; Lv; 31.0 cm. پخی افقی ورق اتصال(باe0); CCh; 0.0 cm. پخی قائم ورق اتصال; CCv; 0.0 cm. ضخامت ورق; tp; 10.0mm. جوش به المان های اطراف; دوطرفه.; مشخصات هندسی ستون. مقطع ستون; BOX30X30X2.5. ارتفاع کلی; dc; 32.5 cm. ضخامت بال; tfc; 25.0 mm.. مشخصات هندسی مهاربند. مقطع مهاربند; 2U180/F/15/. ارتفاع مقطع; dbr; 10.0 cm. ضخامت لبه جوش شونده; tbr; 8.5 mm. سطح مقطع کلی; Ag; 26.92 cm2.. مشخصات تکمیل اتصال. زاویه مهاربند با خط قائم; θ; 60 °. طول جوش مهاربند به ورق; Ldw; 28.0 cm. فاصله قائم نقطه کار; WPv; 0.0 cm.. |
| (بند 10-3-10-3) مبحث 10-1392 (بند10-3-11-3) مبحث 10-1392 |  | محاسبه نیروهای اتصال مهاربندی بر اساس ضوابط لرزه ای آیین نامه. مقاومت فشاری مورد نیاز; P=Pamplified; (شکل پذیری معمولی). مقاومت کششی مورد نیاز; T=minTamplified,RyFyAg. مقاومت فشاری مورد نیاز; P=1.1×1.14FcreAg; (شکل پذیری ویژه). مقاومت کششی مورد نیاز; T=RyFyAg. سازگاری اتصال با کمانش مهاربندیها، با کنترل قطع مهاربندیها به اندازه2tp قبل از خط آزاد خمش. مطابق جدول 10-3-2-1 مبحث دهم تعیین میشود.; Ry=1.20. Fcr ، مطابق بند 10-2-4-4 مبحث دهم تعیین میشود؛ تنها به جای Fy باید RyFy جایگزین شود.. PSeism=58.56 ton; ⟹. TSeism=77.52 ton. |
| (بند 10-3-11-3 (2)) مبحث 10-1392 |  | کنترل فاصله از خط آزاد خمش. کمترین فاصله بین گوشه های مهاربند و خط آزاد خمش; Dist.=26.7 mm. 26.7 mm≥ 20.0 mm; Dist.≥2×tp. |
|  |  | کنترل حداقل فاصله از المان های مجاور. فاصله المان مهاربندی از تیر; Lebeam= 10.8 cm. فاصله المان مهاربندی از ستون; Lecol= 35.9 cm. حداقل فاصله مجاز; Lemin= 2.0 cm. 10.8 cm≥2.0 cm; minLebeam,Lecol≥Lemin. |
|  |  | محاسبه و کنترل اتصال المان مهاربندی به ورق اتصال. کنترل جوش. کنترل هندسی بعد جوش اتصال مهاربند به ورق اتصال. Dmin= 5.0 mm; ⟹; tp= 10.0 mm. Dmax= 8.5 mm; tbr= 8.5 mm. 5.0 mm ≤ 7.0 mm≤ 8.5 mm; Dmin≤Daw≤Dmax. 280.0 mm≥ 28.0 mm; Ldw≥4×Daw. |
| (بند 10-2-9-2-2 ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | کنترل تنش جوش اتصال مهاربند به ورق اتصال. تعداد خط جوش یک مهاربند; n= 4. تنش برشی مورد نیاز جوش; fv= 692.1 kgcm; fv=FDesignn×(Ldw)e. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش اسمی جوش; ϕRn=701.6 kgcm; ϕRn=ϕβ×0.6Fue×22Daw. 0.99 ≤1.0; Ratio=fvϕRn≤1.0. |
| (بند 10-2-9-4-3) مبحث 10-1392 | کنترل برش قالبی. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضریب توزیع تنش; Ubs= 1.0. سطح مقطع کلی و خالص تحت برش; Agv=Anv= 57.83 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 10.00 cm2; Ant=dbr×tp. مقاومت طراحی برش قالبی; ϕRn=ϕ(0.6×minFuAnv,FyAgv+UbsFuAnt). ϕRn=90.21. 0.86 ≤1.0; Ratio=TDesignϕRn≤1.0. |
|  |  | کنترل ورق اتصال در عرض ویتمور. عرض ویتمور; w=36.2 cm. کنترل مقاومت کششی. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.90. مقاومت کششی اسمی; ϕPn= 78.11 ton; ϕPn=ϕFywtp. 0.99 ≤ 1.0; Ratio=TDesignϕPn≤1.0. کنترل مقاومت فشاری بدون در نظرگرفتن سخت کننده(ها). ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.90. سطح مقطع کلی ورق اتصال در محل ویتمور; Ag= 36.16 cm2; Ag=wtp. مشخصات ناحیه تحت فشار; L=30.4 cm. K=0.60. r=0.3×tp=0.3 cm. ifKLr≤25⟹شود کنترل تسلیم حدی حالت اساس بر. if KLr>25⟹شود کنترل 4-2-10 بند مطابق کمانش حدی حالت اساس بر. |
| (بند10-2-3-4) مبحث 10-1392 |  |  |  |
| (بند10-2-9-4-4) مبحث 10-1392 |  |  |  |
|  |  | تنش فشاری ناشی از کمانش خمشی; Fcr=1995.1 kg/cm2. مقاومت فشاری طراحی ورق اتصال بر اساس کمانش; ϕPn= 64.93 ton; ϕPn=ϕFcrAg. |
|  |  | 0.90 ≤ 1.0; Ratio=PDesign ϕPn≤1.0. |
| AISC Construction Manual 2011-UFM Method-General Case |  | کنترل ورق اتصال در محل اتصال آن به تیر و ستون. محاسبه نیروها در محل اتصال ورق اتصال و المان های اطراف. فاصله افقی نقطه کار تا وجه ستون; ec= 16.3 cm; ec=dc2. فاصله قائم نقطه کار تا وجه تیر; eb= 16.2 cm; eb=db2-WPv. فاصله مرکز سطح جوش افقی تا وجه ستون; α= 22.8 cm; α=Lh+CCh+maxCCh,e02. β=6.2 cm; β=α+ec-eb×tan⁡(θ)tan⁡(θ). r= 45.0 cm; r=(α+ec)2+(β+eb)2. نیروی قائم در محل اتصال به تیر; Nub= 27.93 ton; Nub=FDesign×ebr. نیروی مماسی در محل اتصال به تیر; Vub= 39.23 ton; Vub=FDesign×αr. لنگر خمشی در محل اتصال به تیر; Mub=0.0 ton.m. نیروی قائم در محل اتصال به ستون; Nuc= 28.02 ton; Nuc=FDesign×ecr. نیروی مماسی در محل اتصال به ستون; Vuc= 10.62 ton; Vuc=FDesign×βr. لنگر خمشی در محل اتصال به ستون; Muc=0.0 ton.m. |
| AISC Seismic Design Manual 2012 |  | محاسبه و کنترل ورق اتصال در محل اتصال آن به تیر (یا صفحه ستون). طول جوش قابل اجرا در محل اتصال ورق گاست و تیر; Lw=42.5 cm; Lw=Lh+CCh-maxCCh,e0. کنترل تسلیم برشی ورق اتصال در محل اتصال به تیر(یا صفحه ستون). ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.0. سطح مقطع کلی تحت برش; Agv= 42.50 cm2; Agv=Lwtp. مقاومت برشی طراحی; ϕVn=61.20ton; ϕVn=ϕ0.6FyAgv. 0.64 ≤1.0; Ratio=VubϕVn≤1.0. کنترل تسلیم کششی ورق اتصال در محل اتصال به تیر(یا صفحه ستون). ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.9. مقاومت کششی طراحی; ϕPn=91.80ton; ϕPn=ϕFyAg=0.9Fy(Lwtp). 0.30 ≤1.0; Ratio=Nub+4MubLwϕPn≤1.0. |
| (بند10-2-9-4-2 الف) مبحث 10-1392 |  |  |  |
| (بند10-2-9-4-1) مبحث 10-1392 |  |  |  |
| AISC Seismic Design Manual 2012 |  | محاسبه و کنترل ورق اتصال در محل اتصال آن به ستون. کنترل تسلیم برشی ورق اتصال در محل اتصال به ستون. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. سطح مقطع کلی تحت برش; Agv=31.00cm2; Agv=Lvtp. مقاومت برشی طراحی; ϕVn=44.64 ton; ϕVn=ϕ0.6FyAgv. 0.24≤1.0; Ratio=VucϕVn≤1.0. کنترل تسلیم کششی ورق اتصال در محل اتصال به ستون. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.9. مقاومت کششی طراحی; ϕPn=66.96ton; ϕPn=ϕFyAg=0.9Fy(Lvtp). 0.42≤1.0; Ratio=Nuc+4MucLvϕPn≤1.0. |
| (بند10-2-9-4-2 الف) مبحث 10-1392 |  |  |  |
| (بند10-2-9-4-1) مبحث 10-1392 \ |  |  |  |
|  |  | کنترل اتصال ورق اتصال به تیر یا صفحه ستون. کنترل هندسی بعد جوش اتصال. Dmin=5.0 mm; ⟹; tp=10.0 mm. Dmax=10.0 mm; tf=12.0 mm. 5.0 mm≤8.0 mm≤10.0 mm; Dmin ≤Dawh≤Dmax. 425.0 mm≥32.0 mm; Lw≥4×Dawh. |
| (بند 10-2-9-2-2 ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |
| (AISC Design Example 2011) (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | محاسبه و کنترل تنش های وارد بر جوش. تعداد خط جوش اتصال به تیر; n= 2. طول جوش قابل اجرا در محل اتصال ورق گاست و تیر; Lw=42.5 cm. تنش محوری ورق گاست درمحل اتصال به تیر ناشی از نیروی محوری; fua=328.6 kg/cm; fua=NubnLw. تنش برشی ورق گاست درمحل اتصال به تیر; fuv=461.5 kg/cm; fuv=VubnLw. تنش محوری ورق گاست درمحل اتصال به تیر ناشی از خمش; fub=0.0 kg/cm; fub=4MubnLw2. تنش ماکزیمم جوش در واحد طول جوش; fu peak=566.6 kgcm; fu peak=fua+fub2+fuv2. تنش متوسط جوش در واحد طول جوش; fu ave=12fua+fub2+fuv2+fua-fub2+fuv2. fu ave=566.6 kgcm. تنش مورد نیاز جوش; fu_weld=708.2 kgcm; fu weld=max⁡{fu peak,1.25fu ave}. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=801.9 kgcm; ϕRn=ϕβ×0.6Fue×22Dawh. 0.88≤1; Ratio=fu weldϕRn≤1. |
|  |  | کنترل اتصال ورق اتصال به ستون. کنترل هندسی بعد جوش اتصال. Dmin=5.0 mm; ⟹; tp=10.0 mm. Dmax=10.0 mm; tfc=25.0 mm. 5.0 mm≤6.0 mm≤10.0 mm; Dmin ≤Dawv≤Dmax. 310.0 mm≥24.0 mm; Lv≥4×Dawv. |
| (بند 10-2-9-2-2 ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |
| (AISC Design Example 2011) (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | محاسبه و کنترل تنش های وارد بر جوش. تعداد خط جوش اتصال به ستون; n=2. تنش محوری ورق گاست درمحل اتصال به ستون ناشی از نیروی محوری; fua=451.9 kg/cm; fua=NucnLv. تنش برشی ورق گاست درمحل اتصال به ستون; fuv=171.3 kg/cm; fuv=VucnLv. تنش محوری ورق گاست درمحل اتصال به ستون ناشی از خمش; fub=0.0 kg/cm; fub=4MucnLv2. تنش ماکزیمم جوش در واحد طول جوش; fu peak=483.3 kgcm; fu peak=fua+fub2+fuv2. تنش متوسط جوش در واحد طول جوش; fu ave=12fua+fub2+fuv2+fua-fub2+fuv2. fu ave=483.3 kgcm. تنش مورد نیاز جوش; fu weld=604.2 kgcm; fu weld=max⁡{fu peak,1.25fu ave}. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=601.4 kgcm; ϕRn=ϕβ×0.6Fue×22Dawv. 1.00≤ 1.0; Ratio=fu weldϕRn≤1.0. |
|  |  | کنترل تیر در مقابل بارهای متمرکز. نیروی فشاری قائم مورد نیاز بین تیر و ورق اتصال; Pu=21.10 ton; Pu=PDesign×ebr+4MubLw. نیروی کششی قائم مورد نیاز بین تیر و ورق اتصال; Tu=27.93 ton; Tu=TDesign×ebr+4MubLw. ارتفاع کلی تیر; db=32.4cm. فاصله محل اثر بار متمرکز از انتهای تیر; dist.=Lh+CCh+maxCCh,e02-e0=21.3 cm. طول اتکای بار متمرکز; lb=maxLh+CCh-maxCCh,e0,k=42.5cm. کنترل تسلیم موضعی جان در مقابل نیروی متمرکز کششی و فشاری. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. Rn= 116.40 ton; Rn=Fywtw5k+lb; if dist.>db→. Rn= ton; Rn=Fywtw2.5k+lb; if dist.≤db→. 27.93 ton≤ 116.40 ton; max⁡(Pu,Tu)≤ϕRn. |
| (بند 10-2-9-10-2) مبحث 10-1392 |  |  |  |
| (بند 10-2-9-10-3) مبحث 10-1392 |  | کنترل لهیدگی جان در مقابل نیروی متمرکز فشاری. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. Rn= 244.89 ton; Rn=0.8tw2[1+3lbdbtwtf1.5]EFytftw; if dist.≥db2→. Rn=ton; iflbdb≤0.2→Rn=0.4tw2[1+3lbdbtwtf1.5]EFytftw; if dist.<db2→. Rn=ton; iflbdb>0.2→Rn=0.4tw2[1+(4lbdb-0.2)twtf1.5]EFytftw. 21.10 ton≤183.67 ton; Pu≤ϕRn. |

- تحلیل سازه

- کنترل نظم پیچشی سازه

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story5 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.001888 | 0.001831 | 1.031 |
| Story5 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.001836 | 0.001823 | 1.007 |
| Story5 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.001965 | 0.001839 | 1.068 |
| Story5 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.001206 | 0.001175 | 1.026 |
| Story5 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.001221 | 0.001173 | 1.041 |
| Story5 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.001285 | 0.001176 | 1.093 |
| Story4 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.00309 | 0.00301 | 1.027 |
| Story4 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.003018 | 0.002999 | 1.006 |
| Story4 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.0032 | 0.003021 | 1.059 |
| Story4 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.001602 | 0.001565 | 1.024 |
| Story4 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.00164 | 0.001563 | 1.049 |
| Story4 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.001717 | 0.001566 | 1.096 |
| Story3 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.002968 | 0.002883 | 1.029 |
| Story3 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.00289 | 0.002872 | 1.006 |
| Story3 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.003082 | 0.002895 | 1.065 |
| Story3 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.00173 | 0.001695 | 1.02 |
| Story3 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.001779 | 0.001694 | 1.05 |
| Story3 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.00185 | 0.001696 | 1.091 |
| Story2 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.003182 | 0.003089 | 1.03 |
| Story2 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.003095 | 0.003077 | 1.006 |
| Story2 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.003305 | 0.003102 | 1.065 |
| Story2 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.001836 | 0.001802 | 1.019 |
| Story2 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.001897 | 0.001801 | 1.053 |
| Story2 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.001967 | 0.001803 | 1.091 |
| Story1 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.002142 | 0.002072 | 1.034 |
| Story1 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.002077 | 0.002062 | 1.007 |
| Story1 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.002235 | 0.002081 | 1.074 |
| Story1 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.001373 | 0.001339 | 1.026 |
| Story1 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.001403 | 0.001338 | 1.049 |
| Story1 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.001475 | 0.00134 | 1.1 |

- مشاهده می‌شود همه نسبت‌ها کمتر از 2/1 بوده و سازه از نظر پیچشی منظم محسوب می‌شود.

- تعیین نوع تحلیل سازه

با توجه به اینکه نامنظمی نداریم پس می‌توانیم از تحلیل استاتیکی معادل استفاده کنیم.

- کنترل زمان تناوب سازه

برای آنکه زمان تناوب تحلیلی سازه را محاسبه نمائیم از فایل اصلی یک کپی گرفته که در فایل های ضمیمه بنام           Period & Drift  موجود میباشد و در این فایل با اصلاح ضرایب سختی طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم زمان تناوب تحلیلی را استخراج مینمائیم:

بصورت گام بندی زیر این کنترل را انجام میدهیم:

- تهیه فایل کپی از فایل اصلی بنام Period Time

- اصلاح ضرایب سختی

- تنظیم تعداد مدهای نوسانی

- تحلیل سازه

- برداشت زمان تناوب تحلیلی

- کنترل زمان تناوب

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal | 1 | 0.918 | 0.8021 | 0.00000516 | 0.8021 | 0.00000516 |
| Modal | 2 | 0.588 | 0.00003219 | 0.7347 | 0.8021 | 0.7347 |
| Modal | 3 | 0.525 | 0.0001 | 0.0586 | 0.8022 | 0.7933 |
| Modal | 4 | 0.318 | 0.024 | 0.0261 | 0.8262 | 0.8194 |
| Modal | 5 | 0.314 | 0.0951 | 0.0061 | 0.9213 | 0.8255 |
| Modal | 6 | 0.228 | 0.000009583 | 0.000005491 | 0.9213 | 0.8255 |
| Modal | 7 | 0.184 | 0.0028 | 0.0912 | 0.9241 | 0.9167 |
| Modal | 8 | 0.183 | 0.0098 | 0.0249 | 0.9339 | 0.9416 |
| Modal | 9 | 0.169 | 0.0237 | 0.00001609 | 0.9576 | 0.9416 |
| Modal | 10 | 0.141 | 0.0093 | 0.00002334 | 0.9669 | 0.9417 |
| Modal | 11 | 0.117 | 0.0206 | 0.000005412 | 0.9876 | 0.9417 |
| Modal | 12 | 0.106 | 0.00000353 | 0.0336 | 0.9876 | 0.9753 |
| Modal | 13 | 0.098 | 0.0001 | 0.0002 | 0.9876 | 0.9754 |
| Modal | 14 | 0.082 | 0.0122 | 0.000002358 | 0.9998 | 0.9754 |
| Modal | 15 | 0.077 | 0.000009525 | 0.0145 | 0.9998 | 0.99 |

زمان تناوب تجربی کمتر از زمان تناوب تحلیلی بوده و برای طراحی سازه از همین زمان تناوب استفاده خواهیم نمود.

- از زمان تناوب تحلیلی برای کنترل دریفت استفاده خواهیم نمود.

- کنترل تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت)

ضوابط استاندارد 2800 در خصوص دریفت

کنترل دریفت جهت X:

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story5 | EXDrift 1 | Diaph D1 X | 0.001385 | 0.001344 |
| Story5 | EXDrift 2 | Diaph D1 X | 0.001348 | 0.001338 |
| Story5 | EXDrift 3 | Diaph D1 X | 0.001441 | 0.00135 |
| Story4 | EXDrift 1 | Diaph D1 X | 0.002255 | 0.002198 |
| Story4 | EXDrift 2 | Diaph D1 X | 0.002204 | 0.00219 |
| Story4 | EXDrift 3 | Diaph D1 X | 0.002335 | 0.002206 |
| Story3 | EXDrift 1 | Diaph D1 X | 0.00216 | 0.002099 |
| Story3 | EXDrift 2 | Diaph D1 X | 0.002103 | 0.00209 |
| Story3 | EXDrift 3 | Diaph D1 X | 0.002242 | 0.002107 |
| Story2 | EXDrift 1 | Diaph D1 X | 0.002301 | 0.002235 |
| Story2 | EXDrift 2 | Diaph D1 X | 0.00224 | 0.002226 |
| Story2 | EXDrift 3 | Diaph D1 X | 0.00239 | 0.002244 |
| Story1 | EXDrift 1 | Diaph D1 X | 0.001544 | 0.001494 |
| Story1 | EXDrift 2 | Diaph D1 X | 0.001498 | 0.001488 |
| Story1 | EXDrift 3 | Diaph D1 X | 0.001611 | 0.001501 |

∆euh=Avg Drift<0.025Cd=0.0254=0.00625

کنترل دریفت جهت Y:

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story5 | EYDrift 1 | Diaph D1 Y | 0.000844 | 0.000823 |
| Story5 | EYDrift 2 | Diaph D1 Y | 0.000856 | 0.000822 |
| Story5 | EYDrift 3 | Diaph D1 Y | 0.0009 | 0.000824 |
| Story4 | EYDrift 1 | Diaph D1 Y | 0.001119 | 0.001093 |
| Story4 | EYDrift 2 | Diaph D1 Y | 0.001146 | 0.001092 |
| Story4 | EYDrift 3 | Diaph D1 Y | 0.0012 | 0.001094 |
| Story3 | EYDrift 1 | Diaph D1 Y | 0.001204 | 0.00118 |
| Story3 | EYDrift 2 | Diaph D1 Y | 0.001239 | 0.001179 |
| Story3 | EYDrift 3 | Diaph D1 Y | 0.001288 | 0.001181 |
| Story2 | EYDrift 1 | Diaph D1 Y | 0.001272 | 0.001248 |
| Story2 | EYDrift 2 | Diaph D1 Y | 0.001314 | 0.001247 |
| Story2 | EYDrift 3 | Diaph D1 Y | 0.001363 | 0.001249 |
| Story1 | EYDrift 1 | Diaph D1 Y | 0.00095 | 0.000926 |
| Story1 | EYDrift 2 | Diaph D1 Y | 0.000971 | 0.000925 |
| Story1 | EYDrift 3 | Diaph D1 Y | 0.001021 | 0.000927 |

∆euh=Avg Drift<0.025Cd=0.0255=0.005

- پس در هر دو جهت از نظر دریفت مشکلی نخواهیم داشت.

- مقاطع و نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع

قاب A

قاب B

قاب C

قاب D

قاب 1

قاب 2

قاب 3

قاب 4

آمادهسازي وروديهاي برنامه SAFE جهت مدلسازي، تحلیل و طراحی فونداسیون

- طراحی فونداسیون

در ابتدا از نیروهای سازه در ایتبس خروجی گرفته و آنرا به نرم افزار سیف انتقال میدهیم:

انتقال نیروها از ایتبس به سیف

در ابتدا مصالح مورد نیاز مانند بتن و میلگرد را تعریف مینمائیم:

- تعریف مقطع فونداسیون و سختی معادل ستون ها

- ترکیبات بار کنترل نشست و تنش

- معرفی پوشش بتنی روی میلگردها به نرم افزار

مدلسازی پی در SAFE

- نتایج تحلیل و طراحی سازه

- نشست حداکثر پی

نشست مجاز فونداسیون های نواری برابر 5/2 سانتیمتر میباشد که برای این پی نشست مجاز میباشد.

- حداکثر فشار خاک زیر فونداسیون

با توجه به حداکثر تنش مجاز که برابر 2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشد که مشاهده میشود تنش وارده حداکثر برابر 6/1 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در گوشه های پی میباشد پس فونداسیون از نظر فشار خاک زیر فونداسیون مشکلی نخواهد داشت.

- برش پانچینگ فونداسیون

مشاهده میشود که فونداسیون در تمامی محل های اتصال ستون به فونداسیون از ظرفیت کافی برخوردار بوده و از نظر برش پانچینگ نیز مناسب میباشد.