مطالعات دیوار حائل خرپایی

بانک ملت شعبه نقده

1) مقدمه:

مطالعات گودبرداری پروژه بانک ملت شعبه نقده که از سمت شرق و غرب با قطعات دیگر مجاور بوده و از سمت جنوب و شمال به گذر و حیاط متصل است،  انجام گردیده که محل این سازه دارای 5/0 متر خاک دستی بوده و عمق خاکبرداری تا تراز 5/3 - متر در نظر گرفته شده است.  فلذا محاسبات و توضیحات مربوط به نحوه گودبرداری و پایدار سازی ساختمان های مجاور در قالب مفاد این دفترچه به کارفرما، مسئول، مهندسین اجرا و ناظر پروژه پیشنهاد میگردد.

لازم بذکر است چنانچه شرایط پروژه اعم از تراز قرار گیری پی سازه، تراز قرارگیری پی سازه های مجاور، تراز معبر و... با مشخصات مندرج در این دفترچه مطابقت نداشته باشد، کلیه محاسبات و جزئیات ذیل نیاز به بررسی مجدد داشته و ارائه محاسبات جدید الزامی می باشد.

2) پیشگفتار:

مبحث ساختمان سازی دارای مبانی تئوری متعدد و همچنین مسائل علمی گوناگون و عمیقی می باشد و این اصول باعث می شود که ساختمان در وضع مطلوبی قرار گیرد. اجرای ساختمان به شکل اصولی و دقیق و با استفاده از مصالح مرغوب و شرایط استاندارد، سبب تامین امنیت و آسایش برای استفاده آحاد جامعه و توسعه‌ی بخش های مختلف در اجتماع و در نهایت بروز شرایط مساعد برای ترقی کشور می شود. به طور حتم توجه به ساختمان سازی اصولی و پیروی از موازین و مقررات لازم الاجرای این امر پیچیده، سبب پدید آمدن یک سازه در شکل درست و استاندارد آن می شودکه در نتیجه ساختمان دچار مشکلات حین بهره برداری و تعمیرات هزینه بر نخواهد شد. اجرای اصولی و فنی ساختمان که بسیار حساس و با اهمیت است، مگر با استفاده از دانش عمیق و فنی تئوری علم عمران و در نظر گرفتن همه جانبه اصول معماری  میسر نخواهد شد. اگر به روند ساختمان سازی در کشور های توسعه یافته نگاهی بیندازیم مشاهده خواهیم کرد که عملا ساختمان باید طرحی جامع از تمامی مبانی علم معماری و سازه را دارا باشد و نتیجه‌ی این طرح جامع می بایست متناسب و مطابق سلیقه‌ی انواع کاربری، نظیر اداری، تجاری، مسکونی وسایر، تنظیم گردد. طراحی یک سازه که در نوبه ی خود یک سرمایه ملی محسوب می شود، باید به نحوی برنامه ریزی شود که برای مدت مناسب و طولانی قابل بهره برداری بوده و تمام نکات مربوط به فضا سازی و معماری جهت ایجاد شرایطی کاربردی، متناسب، دلپذیر و آرامش بخش در آن لحاظ گردد. از طرفی رعایت تمامی نکات استاندارد و آیین نامه‌ای جهت ایستایی و باربری سازه در شرایط گوناگون نیز اولویت اصلی و حیاتی یک سازه مناسب می باشد که با رعایت نکات فنی در بحث محاسبه و اجرای سازه میسر خواهد شد. و آنچه در مجموع این الزامات فنی و علمی رخ خواهد داد ایجاد فضایی متناسب برای نسل های آینده خواهد بود.

در سالهای اخیر با توجه به  گسترش شهرها و افزایش ساخت و سازهای شهری، حوادث متعددی  به سبب انجام گودبرداری‌های غیر اصولی رخ داده اند، که منجر به وارد آمدن خسارات سنگین مالی و جانی شده است.این گونه حوادث که در سال های گذشته منحصر به پایتخت وکلانشهرها بود، امروزه گسترش یافته ودر سایر شهرها نیز رخ می‌دهد. فلذا طراحی گود و اجرای اصولی آن باعث کاهش این آمار و تلفات ناشی از ریزش گود خواهد گردید.

به طور کلی حفاری و گودبرداری عبارت است از حفر کانال و ایجاد فضای مطلوب جهت احداث یک سازه ی مشخص و یا لوله‌گذاری برای خدمات مختلفی نظیر انتقال گاز، مواد پتروشیمی، آب، فاضلاب، برق ، تلفن و... می باشد که به طور عمده با برداشت خاک یا سنگ و یا ترکیبی از هر دو از محل مورد نظر همراه است.

فرایند خاکبرداری به دلیل تعامل نزدیک با جامعه و احتمال بروز حوادث، در بستری آسیب پذیر نیاز به مدنظر قراردادن مجموعه نکاتیست که به شرح زیر هستند:

ابتدا مخاطراتی نظیر ریزش‌زمین، فروریزش ساختمانهای مجاور، سقوط اجسام به داخل کانال و... باید شناسایی شده و حداکثر تمهیدات مناسب ، جهت مدیریت هر یک از این شرایط، اندیشیده گردد.

نکته بعد اینکه بحث ایمن‌سازی گود به دلیل ماهیت غیر بصری و هزینه های نسبی بالا، ممکن است کم اهمیت طلقی شده و صرف‌نظر از احداث و پایش ملزومات این بخش حیاتی، منجر به ورود خسارات سنگین و در غالب موارد غیر قابل جبران خواهد شد.

در نهایت رعایت نکات ایمنی و اجرایی در گودبرداری و بررسی کامل و همه جانبه شرایط و تمهیدات، منجر به دست یازی به حداکثر اطمینان و ایمنی ممکن، خواهد گردید  و بروز سوانح را به حداقل کاهش خواهد داد.

به عنوان مثال ظاهر بعضی از خاک ها می تواند باعث احساس کاذب دوام و ایستایی گود گردد، که در صورت عدم احداث ملزومات ذکر شده مخاطرات جدی را پدید خواهد آورد.

لازم بذکر است که مسئولیت و هزینه اجرای این دستورالعمل بر عهده پیمانکار و نظارت بر حسن انجام و در صورت لزوم برخورد قانونی با تخلفات، برعهده دستگاه نظارت و کارفرما می باشد.

3) انواع زمین برای گودبرداری:

عموما زمین به دو دسته مرغوب و نامرغوب تقسیم می شود که موارد مربوط به این دو نوع به شرح زیر است:

1-3) زمین های مرغوب

1-1-3) زمین های سنگی:

این زمین ها عموما در نواحی کوهستانی یا در ارتفاعات اراضی شهری که به کوهستان منتهی می شود وجود دارد که به علت موقعیت، آب و هوا و امکان آرامش بیشتر مورد توجه خاصی می باشند. نوع مرغوب زمین های سنگی دارای مقاومت‌فشاری بالایی می باشند.به طور کلی مقاومت متوسط زمین های سنگی را بیش از 40 کیلوگرم بر سانتی متر مربع می دانند که البته زمینهای سنگی با مقاومت های پایین تر نیز وجود دارند.

نکته: باید دقت داشت که همه‌ی زمین‌های سنگی در دسته بندی مرغوب قرار نمی‌گیرند. زیرا که در برخی از زمین های سنگی امکان جذب آب و مکش وجود دارد که باعث بروز پدیده تورم و در نتیجه حرکت‌پذیری سازه خواهد شد. از این رو زمین سنگی نیز باید مورد مطالعه‌ی کامل قرار گرفته و شرایط آن به نحو احسنت بررسی شود.

نکته: در برخی از زمین های سنگی، نظیر حاشیه خلیج فارس، طی قرن ها در اثر رسوبات دریایی، نوعی بستر سنگی به نام سنگ کرال به وجود آمده است. این نوع از بستر سنگی حدود 45 الی 50 کیلوگرم بر سانتی متر مربع مقاومت‌فشاری دارد ولی در زیر لایه های قطور این نوع بستر، لایه های ماسه نرم قرار می‌گیرد که به علت خطر حرکت‌پذیری و غیر قابل پیشبینی بودن عکس‌العمل سازه، در برابر زلزله و رانش، برای احداث سازه‌های دریایی مناسب نیستند مگر اینکه با گمانه زنی تا عمق قابل توجه، از نبود این ماسه های نرم در زیر بستر سنگی اطمینان کافی حاصل شود.

نکته: اجرای ساختمان به صورت مستقیم بر روی صخره های تخت نیز کاری غیر اصولی می‌باشد. زیراکه در زیر ستون‌های هر نوع سازه باید پی ریزی دقیق ولو محدود صورت پذیرد. ترتیب پی‌سازی در بستر‌های سنگی به این شکل است که سنگ با ابزار مکانیکی شکافته شده و ارتفاع یخ زدگی برای پی سازی منظور میگردد. مسلماً احداس سازه بر روی چنین بستر سنگی نیازمند فونداسیون به تعریف معمول نمی باشد ولی جهت رعایت اصول ایمنی و ایستایی در برابر لرزه و رانش فرایند پی سازی حتما باید در داخل غلاف سنگی و به فرم گفته شده صورت پذیرد.

2-1-3) زمین های دج:

این زمین از نوع زمین های بسیار مرغوب جهت ساختمان سازی می باشد. این زمین از جنس ریزدانه های ماسه است که با مقدار کافی از رس چرب پوشش داده شده است. در این نوع بستر، ریز دانه های ماسه و رس عملا فضای خالی بین دانه‌های شن را پر کرده و در اثر فشار و زمان بستر این نوع خاک به شدت متراکم شده است. مقاومت فشاری این نوع بستر از 5 تا 30 گیلوگرم بر سانتی متر مربع متغیر بوده و رنگ این زمین‌ها اکثراً سرخِ جگری و در برخی موارد نزدیک به قهوه ای است.

توجه: رعایت ارتفاع یخ زدگی و همچنین نشست پی در دل زمین از نظر ضد زلزله بودن الزامی است.

3-1-3) زمین های سفت مخلوط:

این زمین ها از دانه بندی درشت دانه شن، ریز دانه ماسه، سیلت و همچنین خاکِ رس چرب تشکیل شده است.معمولا خاک رس  و سیلت توما اطراف ریز دانه و درشت دانه را پوشش کامل داده و در اثر گذشت زمانفمتراکم شده، و زمینی سفت و سختی را به وجود می آورد.

مقاومت این زمین ها حدود 1 الی 5 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می‌باشد که برای ساختمان سازی، هم از نظر مقاومت‌فشاری و هم از نظر ایستایی در گودبرداری بسیار مناسب است. به این زمین‌ها در بعضی موارد زمین‌های دجی نیز گفته می شود. اما گودبرداری بر روی این زمین‌ها بسیار راحت تر از زمین های دجی سخت می باشد. گود برداری در این نوع بستر غالباً توسط کلنگ و بیل  و یا با وسایل مکانیکی نظیر بیل مکانیکی صورت می‌گیرد.

4-1-3) زمین‌های مخلوط متوسط:

این زمین‌ها از مخلوط شن و ماسه و مقداری خاک رس تشکیل شده است. مقدار خاک رس اینگونه زمین‌ها کمتر از نوع زمین‌های سفت مخلوط است و به همین دلیل نمی‌تواند پوشش کافی دراطراف ریز دانه ها و درشت دانه ها  باشد.که در نتیجه تراکم این نوع بستر زیاد نبوده ومقاومت‌فشاری این بستر در حدود 1.5 تا 2.5 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است.

توجه: پی سازی بر روی این نوع بستر خاکی غالباً به صورت رادیه جنرال انجام می پذیرد.

2-3) زمین های نامرغوب:

1-2-3) زمین‌های شنی:

بافت سازنده این نوع از زمین‌ها اکثرا از دانه بندی درشت بوده ودر صورتی که این زمین‌ها مسطح باشند سازه با ارتفاع محدود بر روی آن قابل اجرا می باشد اما اگر این زمین‌ها بر روی شیب واقع شوند، ساختمان سازی روی آنها خطر رانش را در پیش دارد.

2-2-3) زمین‌های ماسه ای:

این زمین‌ها انباشته از ماسه و بدون خاک رس می باشند، به همین دلیل ساختمان سازی روی این نوع بستر با ارتفاع کاملاً محدود و به شرط پی‌سازی عمیق و گسترده قابل اجرا می باشد. اما در زمین‌های شیب داری که خطر نفوذ آب وجود دارد امکان حرکت سازه و واژگونی آن به شدت بالا رفته و از این رو  این نوع بستر در دسته نامرغوب قرارخواهدگرفت.

3-2-3) زمین‌های رسی:

کلیه موارد متشکله اینگونه زمین‌ها، از خاک رس است.اگر این زمین ها از نوع خشک و مسطح باشند، ساختمان سازی بر روی این نوع از بستر خاکی تا ارتفاع مشخص و محدودی قابل اجرا می باشد و اگر تراکم این خاک بالا باشد قابلیت تحمل فشار تا 4 کیلوگرم بر سانتی متر مربع را دارا خواهد بود. اجرای سازه در زمین‌های دارای بستر رس خشک بهتر است در تراز یک متر پایین تر از سطح زمین انجام گیردتا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود. باید دقت داشت که اگر این بسترها مرطوب باشند ساخت و ساز حتی در شرایط مسطح هم جایز نیست، زیرا که این بسترها در اثر نفوذ رطوبت و آب متورم شده و این افزایش حجم توده خاک منجر به حرکت سازه خواهد شد. طبیعی است که اگر زمین های رسی در شیب واقع باشند امکان اجرای سازه به سبب احتمال رانش بسیار بالا مقدور نخواهد بود.

نکته: زمین های رسی غیر متراکم جزء دسته بندی زمین های سست قرار میگیرند

4-2-3) زمین های خاک دستی:

به زمین‌هایی اطلاق می‌شود که بستر آن حاصل پر کردن یک گودال با سایر خاک ها، خاکروبه ها، خاک‌های آوار، مصالح زائد بنایی و... می باشد. اگر چه سطح فوقانی این خاکها در اثر رفت و آمد و سایر موارد کوبیده شده و سخت به نظر می‌رسد ولی با برداشتن مقداری از لایه رویی، خاک دستی، به وضوح قابل مشاهده خواهد بود.

احداث سازه بر روی این زمین‌ها فقط به شرط برداشته شدن کل لایه خاک دستی، و ابتیاع تمهیدات اصولی پی‌سازی در آن امکان‌پذیر است که در مواردی به علت هزینه های بالا صرفه اقتصادی خود را از دست می دهد.

5-2-3) زمین‌های با خاک نباتی:

این زمین ها عموماً تحت کشت محصولات کشاورزی و باغی بوده و تا عمق قابل توجهی سست و بسیار نرم می‌باشند. رنگ این نوع بستر خاکی تیره و کبود بوده و به علت دفن گیاهان و کود دهی های مکرر تا عمقی از خاک حالت طبیعی خود را از دست داده است. و احداث سازه روی این نوع خاک، مگر سازه‌های سبکِ چوبی، آن هم با رعایت نکات اصولی امکان پذیر نمی‌باشد.

6-2-3) زمین‌های باتلاقی:

این زمین‌ها عموما آبدار بوده و انواع گیاهان باتلاقی در آن پرورش می‌یابد. نوع خشک این زمین‌ها دارای بافت اسفنجی بوده و هیچ مقاومت‌فشاری ندارند، فلذا امکان احداث سازه روی آن به‌جز در مواردی خاص و با استفاده از پی‌های صندوقچه‌ای امکان پذیر نیست. انواع مرطوب این بستر نیز، لجنی و بد بو و سست بوده و به هیچ وجه برای ساختمان سازی مناسب نیستند.

4) تنگ بستن پشت دیوار:

گاهی شیب زمین زیاد است واین گودی از شیب ،باید در چند مرحله خاک ریزی شود تا بتوان به سطح مورد نظر (سطح زیر پی ساختمان ) رسید. در چنین مواردی ،ساختن دیواره ، پشت واره (دیوار تنگ،دیوار نگهبان یا دیوار حائل گفته می شود که سبب نگه داری خاک ریزی خواهد شد.اگر خاک ریزی مرتفع باشد ،تنگ تحت زاویه با فاصله های معین در دل دیواره پشت واره باید ساخته شود . دیوار پشت واره با پی سازی، در شکل های گوناگون با مصالح مرغوب اجرا می شود ،در ضمن پی آن باید گسترده باشد،تا در اثر فشار پشت تنگ خاکریزی ،خطر واژگونی (تنگ ) بر طرف شود.

توجه1: اگر قسمتی از سطح زمین کوبیده شده از خاکریزی برای محوطه باشد،در قسمت هایی از دیوار پشت واره ، لوله گذاری اجرا خواهد شد.این لوله ها سبب هدایت آب از پشت خاکریز به خارج خواهد بود. در صورتی که این گونه اجرا نشود ،خطر رانش دیوار پشت واره (به خصوص دیوار پشت واره بدون تنگ به وسیله فشار های جانبی از خاکریزی) وجود خواهد داشت.

توجه2:اگر ارتفاع خاکریزی بلند باشد،لایه های خاک باید دارای دانه بندی ((گراول)) (درشت دانه بیشتر وتا حدود قطر 3 اینچ یعنی قلوه سنگ ،شن درشت ،شن بادامی و ریز دانه ی شن و ماسه با مقدار لازم سیلت همراه با نسبت معینی از خاک رس،مخلوطی دونم با مقدار آب کافی )باشد، سپس باید لایه به لایه ریختن و غلتک کردن  آن تا سطح مورد نظر انجام گیرد.

توجه 3:در مواردی با اضافه کردن شیره ی آهک به مخلوط مرطوب ، ورز دادن آن ،ریختن لایه به لایه و غلتک زنی لایه ها ، خاک ریزی بسیار اصولی اجرا می شود.

توجه 4:عمل غلتک زنی در هر لایه ،باید تا قبل از پوسته شدن سطح خاک ریزی شده انجام شود.

معمولا قبل از اجرای لایه ی خاک ریزی بعدی ،سطح لایه ی خاک ریزی غلتک شده توسط غلتک آج داری به نام غلتک          (( پابزی)) شیارهایی در سطوح خاک ریزی به وجود می آید . این کار باعث پیوند لایه های بعدی به لایه های زیرین خواهد شد. بدین ترتیب قبل از پی سازی ، پی مقاوم خاکی و اصولی برای زیر سازی پی ساختمان به وجود خواهد آمد.

5) زاویه گود برداری:

از سری مسائل بسیار مهم در زمینه گود برداری زاویه و شیب مربوط به ترانشه های خاک در اطراف گود است، زیرا که درخاک برداری های حجیم استفاده از مهاربند های عرضی در جهت عمود بر دیواره غالبا غیر اقتصادی و در برخی موارد عملا ناممکن می باشد .

زاویه گود برداری بسته به انواع بستر های متفاوت دارای نکات متنوعی می باشد که به شرح زیر است:

(1-5زاویه ی گود برداری در زمین های سنگی و صخره ای:

گود برداری زمین های سنگی و صخره ای تا عمق مورد نظر کاملا عمودی می باشد ،زیرا در اثر سختی بیش از حد این زمین ها ،خطری از نظر ریزش و رانش وجود نخواهد داشت .

(2-5زاویه ی گود برداری در زمین های دج:

در زمین های دج ،مثل زمین های سنگی و صخره ای که زمین تا حدی سخت و مقاوم می باشد ،امکان خطر ریزش و رانش وجود ندارد.بنا براین گود برداری از 2تا 2.5 متر عمودی بوده و از 3 تا 5 متر با شیب 5٪ برای گود کنی منظور می شود.

(3-5زاویه ی گود برداری در زمین های سفت مخلوط:

در این زمین ها نیز به علت وجود دانه بندی مرغوب ،و متراکم بودن دانه در یک دیگر و انسجام کامل آن  ها ،خطر ریزش و رانش ناچیز است.از این رو زاویه گود برداری برای این گونه زمین ها برای عمق 2 تا 2.5 متر 75 تا 60 درجه نسبت به ((محور قائم )) می باشد.

(4-5زاویه ی گود برداری در زمین های مخلوط متوسط:

نظر به این که درجه تراکم این زمین ها قابل قبول و در حد متوسط می باشد ،برای گود برداری عمق 2 تا 2.5 متر ،زاویه ی گود برداری حدود 60 درجه پیش بینی می شود.مسلما اگر گود برداری عمیق تر باشد ،این مقدار درجه بیشتر خواهد شد.

(5-5زاویه ی گود برداری در زمین های رسی:

گود برداری در زمین های رسی خشک نیز در حد شرایط زمین های مخلوط متوسط است ،پس زاویه ی گود برداری  این گونه زمین ها حدودا 45 درجه و یا می تواند بیشتر باشد.

(6-5زاویه ی گود برداری در زمین های نامرغوب شنی و ماسه ای:

به علت نبودن خاک رس و عدم چسبندگی بین دانه ها ،گود برداری در این زمین ها با رانش و فروریزی مصالح در درون گود کنی همراه خواهد بود.به همین علت زاویه ی گود برداری در چنین زمین هایی،حدود 30 درجه مناسب است.

(6 گودبرداری مرحله ای:

معمولا برای گود برداری زمین های سست ونرم ،پس از گود برداری تحت زاویه ی 45 درجه تا عمق 2متر ادامه میابد وسپس تا مرحله ی بعدی با رعایت پس نشین ،سطحی تخت به طول حدود 2متررها ساخته ،سپس گود برداری مرحله دوم تحت همان زاویه 45درجه به ارتفاع 2متر گودکنی دنبال می شود.

لازم به یاد آوری است که در زمین های شنی و ماسه ای و حتی خاک دستی ،گود برداری با شیب 30درجه با رعایت مرحله ای بحث قبل تا 2متر مناسب است.پس از رها سازی سطح تخت و آزاد، مجددا گود برداری مرحله دوم با همان زاویه شیب گودکنی انجام می شود.ارتفاع گود برداری در هرمرحله می تواند تا 2متر باشد.

(7 ایجاد مانع در زمین سست برای گود برداری:

به علت این که در گودبرداری زمین های سست ، حمل خاک از شیب  گودبرداری باصرف وقت و هزینه گزاف همراه است ،باید بعد از پی سازی و دیوار روی پی ،پشت آن کاملا پر شود.عمل خاک ریزی مجدد نیز ،هزینه فراوانی در بر دارد ،به همین دلیل قبل از پی سازی در زمین سست و در نزدیکی حوالی پی سازی ،یا همجوار آن مبادرت به ایجاد مانع می کنند؛به این عمل اصطلاحا ((سپرکوبی)) می گویند.اجرای سپر کوبی در انواع گوناگون انجام می شود.

8) بررسی نتایج آزمایش‌های آزمایشگاهی:

تعیین مقدار دقیق تنش ناشی از وزن خاک و سربار یکی از مسائل مهم مهندسی ژئوتکنیک می باشد. در مقاله چاپ شده توسط بوسینسک نظریه توزیع تنش در زیر یک سطح بارگذاری شده در یک محیط همگن نیمه بینهایت ارتجاعی همسانگرد بیان شد. میدان تنش لحاظ شده در این مقاله صرفا اثر بار متمرکز خارجی می باشد. با قرارگرفتن سربار بر روی خاک به مقدار تنش موجود در خاک افزوده می شود و هرچه در جهت افقی و قائم از محل اثر بار فاصله گرفته شود مشاهده می شود که از تأثیر سربار کم می شود. محدود کردن محدوده زیر به عنوان محلی که در آن اثرات تنش زیر پی قابل اغماض باشد در تحلیل های عددی از اهمیت بالایی برخوردار است.

بوسینسک برای توزیع تنش در خاک از فرضیاتی طبق شکل زیر استفاده کرد.

فرضیات بوسینسک برای افزایش تنش در عمق

از آن جایی که خاک به عنوان مصالحی هموژن، ایزوتروپ، نیمه بی نهایت و با رفتار الاستیک فرض شده است، اگر سربارهای متعدد بر خاک اثر کنند، می توان اثر هر یک را در اعماق مورد نظر حساب کرده و با استفاده از اصل جمع آثار قوا، مقادیر حاصله را با هم جمع کرد. در مطالعات انجام شده تغییر شکل نسبی در محیط الاستیک محدود بوده و به حد گسیختگی نزدیک نمی شود.

(9 روش تقریبی گسترش تنش:

در این روش، که از آن عموما در مرحله محاسبات مقدماتی سازه ها استفاده می شود. توزیع تنش در هر عمق مشخص از خاک و پی به شکل یکنواخت فرض می شود. همچنین گسترش تنش در جهت قائم خطی در نظر گرفته می شود که عملا هیچ یک از این دو فرض ذکر شده دقت کافی را نخواهند داشت.

اگر یک پی به ابعاد B×L  بار را به خاک منتقل کند، گسترش تنش با شیب 2 به 1 فرض شده و در نتیجه در عمق Z برابر است با:

لازم به ذکر است که محققان مختلف، شیب گسترش تنش را با امتداد قائم بین ۳۰ تا ۴۵ پیشنهاد کرده اند که با اجرای سنگ چینی از نوع سنگ لاشه می توان این زاویه افزایش بار را ملایم تر کرد.

رابطه فوق برای یک پی مربعی به صورت زیر خواهد بود:

روش تقریبی توزیع تنش در زیر پی

10) روش گودبرداری مرحله ای:

معمولاً برای گودبرداری زمینهای سست و نرم، در ابتدا گودبرداری تحت زاویه 45 درجه تا عمق 2 متر ادامه می یابد و سپس تا مرحله بعدی با رعایت پس نشین، سطحی تخت به طول حدود 2 متر را رها ساخته، سپس گودبرداری مرحله دوم تحت همان زاویه 45 درجه به ارتفاع 2 متر گودکنی دنبال می شود.

لازم به یادآوری است که در زمین های شنی و ماسه ای و حتی خاک دستی، گودبرداری با شیب 30 درجه با رعایت روش مرحله ای بحث قبل تا 2 متر مناسب است.

پس از رهاسازی سطح تخت و آزاد، مجدداً گودبرداری مرحله دوم با همان زاویه شیب گودکنی انجام می شود. ارتفاع گودبرداری در هر مرحله می تواند تا 2 متر باشد.

11) روش گودبرداری پله پله:

در این روش اجرای گودبرداری به صورت پله پله اجرا می گردد. تعداد پله ها به عمق گودبرداری و تعداد طبقات زیرین بستگی دارد.اجرای گودبرداری به این صورت است که ابتدا تا ارتفاع مطمئنی گودبرداری با شیب مطمئن 1 به 2 اجرا می گردد.پس از رها کردن قسمتی از آن طبقه گودبرداری در مساحتی کمتر و باز هم با شیب مطمئن 1 به 2 اجرا می گردد.با پایان یافتن گودبرداری پله ها اجرای سازه از پله زیرین آغاز شده و دیوار حائل در هر تراز اجرا می گردد.پشت دیوارها نیز خاک کوبیده می شود.از مزایای این روش می توان به سرعت اجرای بالا و هزینه کمتر نسبت به روشهای دیگر اشاره کرد.عیب این روش نیز از دست دادن مساحت طبقه های زیرین به دلیل اجرای مطمئن شیب 1 به 2 است.

12) مهار سازی شیب گود برداری برای پی سازی:

به منظور پایدار سازی گود، بسته به عمق مدت استفاده، هزینه و سایر عوامل موثر، غالبا یکی از روش های زیر مورد استفاده قرار می گیرد. که از بین این روش های معرفی شده، روش خرپایی در این دفترچه مطالعاتی مورد بررسی قرار خواهدگرفت.

(13هفت روش پایدارسازی گود و سازه‌های نگهبان در گودبرداری:

1)روش دوخت به پشت یا تای بک یا انکراژ (Tie-Back)

2)مهاربندی میخکوبی (soil-nailing)

3)روش دیوار دیافراگمی(diaphragm-pile-wall)

4)روش سپر کوبی(sheet-pile)

5)روش خرپایی

6)روش مهار متقابل

7)روش اجرای شمع(pile)

14) پایدار سازی به روش خرپای مورب

این روش یکی از مناسب‌ترین و متداول‌ترین روش‌های اجرای سازه نگهبان در مناطق شهری است. اجرای آن ساده بوده و نیاز به تجهیزات و تخصص بالایی ندارد. همچنین قابلیت انعطاف‌پذیری زیاد از نظر اجرا در شرایط مختلف را داراست.

(1-14 روش اجرایی سازه نگهبان مورب:
14-1-1) ابتدا در محل عضوهای قائم خرپا که در مجاورت دیواره گود قرار دارد، چاهک‌هایی حفر می‌شود.

عمق این چاهک‌ها برابر عمق گود به اضافه مقداری اضافه‌تر برای اجرای شمع انتهایی تحتانی عضو خرپا (برای جذب نیروی کششی) است.
قطر حفاری معمولا برای اینکه مقنی به راحتی حفاری کند، 80 تا 100 سانتی‌متر است.
(2-1-14   داخل شمع‌های حفر شده میلگردگذاری می‌شود (جایگذاری سبد میلگرد) و عضو قائم داخل شمع قرار گرفته و بتن‌ریزی می‌گردد.

قسمت انتهایی عضو قائم خرپا با شاخک‌هایی( از نبشی یا لچکی) جهت انتقال نیروی کششی در بتن مهار می‌شود        
(3-1-14 خاک موجود در امتداد گود با شیب مطمئنی برداشته می‌شود.

(4-1-14 اجرای فنداسیون برای عضو مایل خرپا که معمولا به صورت مربع یا مستطیل است.

(5-1-14 1تصال عضو مایل خرپا از یک طرف به عضو قائم و از طرف دیگر به صفحه‌ی روی فنداسیون

(6-1-14 خاکبرداری مرحله به مرحله و اجرای اعضای افقی خرپا تا تکمیل شدن کل سازه خرپا:
مرحله اول خاکبرداری و اجرای عضو افقی خرپا:

به همین شکل مرحله به مرحله خاکبرداری نموده و اعضای افقی و قطری خرپا را در جای خودشان نصب می‌شود تا خرپا تکمیل گردد.

توجه1: در صورت لزوم، به منظور جلوگیری از ریزش خاک، به موازات پیشرفت عملیات گودبرداری بین دو خرپای مجاور و به موازات خاک دیواره، از الوارهای چوبی، تیرهای چوبی، پانل‌های پیش‌ساخته، ورق‌های فلزی همراه با پشت بندهای سخت‌کننده و نظایر آن استفاده می‌شود. این امر خصوصا برای خاک‌های سست و یا متوسط اکیدا توصیه می‌شود.
توجه2: برای تامین صلبیت جانبی سیستم سازه‌ای که متشکل از کل خرپا می‌باشد و به منظور به حداقل رساندن طول کمانش اعضای قائم و مایل خرپاها، بین هر دو خرپای مجاور را مهار می‌کنند. این مهار معمولا به صورت یک دهانه در میان اجرا می‌شود.
توجه3: بتن ریزی شمع(قسمت انتهایی) عضو قائم خرپا معمولا با عیار سیمان 350 تا 400 کیلوگرم‌ بر متر‌مکعب و معمولا با اسلامپ بالا، حدود 12 تا 18 سانتی‌متر ریخته می‌شود. در ضمن برای جلوگیری از جدایی ذرات مصالح تشکیل‌دهنده‌ی بتن از لوله‌ی ترمی استفاده می‌شود.
(2-14مزایای روش خرپایی:
14-2-1) برای تمامی گودهای واقع در مناطق شهری مناسب است.
14-2-2) از نظر اجرا در شرایط مختلف، قابلیت انعطاف زیادی دارد و امکان استفاده مجدد از خرپا وجود دارد.
14-2-3) اجرای آن ساده و به تخصص و دستگاه‌های خاص نیازی ندارد.
(3-14معایب روش خرپایی:
14-3-1) سرعت اجرا، در مقایسه با روش‌های پیشرفته پایین‌تر است.
14-3-2) خرپاها جاگیر هستند و فضای زیادی را درمحوطه گود اشغال می‌کنند.
14-3-3) احتمال الزامی بودن برداشتن بخشی از خاک با روش‌های دستی وجود دارد.
توجه: در پروژه های زیادی برای سرعت بخشیدن به کار و احداث سازه نگهبان خرپایی ، ابتدا محل اجرای پروژه با شیب مناسبی حفاری می‌شود. سپس برای نصب خرپاها در دیواره گود به وسیله بیل مکانیکی شیارهای عمودی ایجاد می‌شود، پس از آن در پای شیار چاه‌هایی برای برپایی خرپا حفر شده و داخل چاه را آرماتورگذاری کرده و پس از استقرار خرپا درون آن را با بتن پر می کنند.

15) ضوابط و دستور العمل گود برداری، حفر چاه ها و اجرای سازه های نگهبان

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سوم، 1400

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ

1-912 ﻛﻠﻴﺎت

1-1-9-12 ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺧﺎﻛﺒﺮداري، ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي، ﺗﺴﻄﻴﺢ زﻣﻴﻦ، ﮔﻮدﺑﺮداري، ﭘﻲ ﻛﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ، ﺣﻔﺮ ﺷﻴﺎرﻫﺎ، ﺷﻤﻊﻫﺎ، ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎ، ﭼﺎهﻫﺎ و ﻣﺠﺎري آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ دﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ.

2-1-9-12 ﮔﻮد ﺑﺮداري

ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻔﺎري و ﺧﺎﻛﺒﺮداري در ﺗﺮاز ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺗﺮاز زﻳﺮ ﭘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺎور ﮔﻮدﺑﺮداري اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد.

3-1-9-12 ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮﮔﻮدﺑﺮداري

ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮﮔﻮدﺑﺮداريﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﮔﻮد، ﻧﻮع ﺧﺎك، وﺟﻮد آب، وﺟﻮد ﻣﻨﺒﻊ ارﺗﻌﺎش در ﻣﺠﺎورت ﮔﻮد و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺠﺎور آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻮدﺑﺮداري ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، زﻳﺎد و ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ ﮔﻮدﺑﺮداري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺒﺤﺚ "ﭘﻲ و ﭘﻲ ﺳﺎزي )ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن"( اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.

4-1-9-12 ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:

اﻟﻒ: زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ و ﻳﺎ اﺷﺨﺎص ذﻳﺼﻼح از ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﺟﻨﺲ ﺧﺎك و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﺪاري اﺑﻨﻴﻪ ﻣﺠﺎور ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮدﺑﺮداري و ﭘﺎﻳﺪارﺳﺎزي ﺟﺪارهﻫﺎي ﮔﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮدﺑﺮداري ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮﺳﺪ.

ب : روش، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﮔﻮدﺑﺮداري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﺎن ﺷﺮوع آن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺠﻮز ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

پ : ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﺎهﻫﺎ، ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب، ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و ﻗﻨﻮات ﻗﺪﻳﻤﻲ، ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ آب و ﮔﺎز، ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي ﺑﺮق و ﺗﻠﻔﻦ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﻮدﺑﺮداري و ﺧﺎكﺑﺮداري ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ و ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﺧﻮد دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ داﺋﻢ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﺖ و ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدد.

ت : در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ"-4-1-9-12پ" اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط و ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد.

ث : ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ ﮔﻮدﺑﺮداري در ﻧﺰدﻳﻜﻲ و ﻳﺎ ﻣﺠﺎورت ﻳﻜﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻗﺒﻴﻞ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ و اورژاﻧﺲ ﺑﻮده و ﻳﺎ در ﻣﺴﻴﺮﺧﻮدروﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼً ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ذﻳﺮﺑﻂ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ اﺣﻴﺎﻧﺎً در ﺳﺮوﻳﺲرﺳﺎﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وﻗﻔﻪاي اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮدد.

ج : ﻛﻠﻴﻪ اﺷﻴﺎء زاﺋﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﺑﻘﺎﻳﺎي درﺧﺘﺎن ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ از زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪ.

چ : در اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪارﺳﺎزي دﻳﻮارهﻫﺎي ﮔﻮدﺑﺮداري از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻴﺦﻛﻮﺑﻲ و ﻣﻴﻞ ﻣﻬﺎر ورود ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﻣﻼك ﻣﺠﺎور و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ذﻳﻨﻔﻊ و ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.

5-1-9-12 در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮاي ﻫﻮادﻫﻲ،

ﺗﺨﻠﻴﻪ آب و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﺑﺨﺶ 1-6-12 ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

6-1-9-12 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ، ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻞﻫﺎﻳﻲ

ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل رﻓﺖ و آﻣﺪ اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺤﺼﻮر ﻛﺮدن ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺣﻔﺎري، ﻧﺼﺐ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه و وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﻴﺮ، از ورود اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎري ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و دﻫﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر روزاﻧﻪ ﻣﺴﺪود ﮔﺮدﻧﺪ.

2-9-12 ﮔﻮد ﺑﺮداري) ﺣﻔﺮ ﻃﺒﻘﺎت زﻳﺮزﻣﻴﻦ و ﭘﻲ ﻛﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ (

1-2-9-12 در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﻮدﺑﺮداري و ﺧﺎﻛﺒﺮداري اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮي ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺪاري و ﺳﺮوﻳﺲدﻫﻲ دﻳﻮارهﻫﺎي ﮔﻮد، دﻳﻮارﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺠﺎور و ﻳﺎ ﻣﻬﺎرﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﮔﻮدﺑﺮداري و ﺧﺎﻛﺒﺮداري، اﻳﻤﻨﻲ و ﭘﺎﻳﺪاري آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﻤﻊ، ﺳﭙﺮ و ﻣﻬﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻزم و اﻳﻤﻦ ﮔﻮدﺑﺮداري و در ﺻـﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺳﺎزهﻫﺎي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.

2-2-9-12 ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﻮدﺑﺮداري و ﭘﺎﻳﺪارﺳﺎزي ﺟﺪارهﻫﺎي ﮔﻮد ﻣﻔﺎد ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻲ و ﭘﻲ ﺳﺎزی) ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﮔﻮدﺑﺮداريﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﺑﻼﻏﻲ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

3-2-9-12 در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﻮدﺑﺮداري در ﻣﺠﺎورت ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ، ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت داراي ارﺗﻌﺎش اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻟﻐﺰش ﻳﺎ رﻳﺰش ﺟﺪارهﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

4-2-9-12 در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﻮارهﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﮔﻮدﺑﺮداري، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﻮارﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي

ﻣﺠﺎور، دﻗﻴﻘﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ذﻳﺼﻼح ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ رﻳﺰش، ﻟﻐﺰش ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻣﻬﺎرﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻻزم از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻤﻊ و ﺳﭙﺮ ﻧﺼﺐ و ﻳﺎ ﻣﻬﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮔﺮدﻧﺪ:

اﻟﻒ: ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺪارﺳﺎزي ﻛﺎﻣﻞ، ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺪارﺳﺎزي، ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺘﻪاي ﻳﻚ ﺑﺎر ب : ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، ﻃﻮﻓﺎن، ﺳﻴﻞ، زﻟﺰﻟﻪ و ﻳﺨﺒﻨﺪان

پ : ﺑﻌﺪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﻔﺠﺎري ت : ﺑﻌﺪ از رﻳﺰش ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ

ث : ﺑﻌﺪ از وارد آﻣﺪن ﺻﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرﻫﺎ

5-2-9-12 ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺧﻄﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ، ﺳﻘﻮط اﻓﺮاد، ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت، ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﺪن آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮرد اﻓﺮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﮔﺮان

و وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﺣﻔﺎري و ﺧﺎﻛﺒﺮداري، ﺑﺎﻳﺪ اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﮔﻮدﺑﺮداري و ﺧﺎﻛﺒﺮداري ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﺑﺨﺶ 2-5-12 ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺼﻮر و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﮔﻮدﺑﺮداري و ﺧﺎﻛﺒﺮداري در ﻣﺠﺎورت ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺣﺼﺎر ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﺑﺨﺶﻫﺎي 2-5-12 و 9-5-12 و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 1/5 ﻣﺘﺮ از ﻟﺒﻪ ﮔﻮد اﺣﺪاث و ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﻛﻪ در ﺷﺐ و روز و از ﻓﺎﺻﻠﻪ دور ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮدد.

6-2-9-12 در ﮔﻮدﺑﺮداريﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺑﻌﺎد آن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻮر و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮا ﻣـﻮاﺟﻪ ﻣﻲﮔﺮدد، ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮا اﻗﺪام ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.

7-2-9-12 ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻮدﺑﺮداري ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 1 ﻣﺘﺮ از ﻟﺒﻪ ﮔﻮد رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﭘﻴﺎدهروﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﮔﺮدﻳﺪه ﻳﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﺮدﻧﺪ.

8-2-9-12 ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﻟﻮدر، ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻳﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ ﺧﺎكﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻮدﺑﺮداري و ﻳﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ﻣﺠﺎورت ﮔﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ذﻳﺼﻼح ﺑﺮرﺳﻲ وﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد، اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﻴﻘﺎً از ﻟﺒﻪ ﮔﻮد رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد.

9-2-9-12 در ﮔﻮدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از 1 ﻣﺘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﺎرﮔﺮ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ

ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻤﺎرده ﺷﻮد.

10-2-9-12 در ﮔﻮدﺑﺮداريﻫﺎ، ﻋﺮض ﻣﻌﺎﺑﺮ و راﻫﻬﺎي ﺷﻴﺐ دار) رﻣﭗ (اﺣﺪاﺛﻲ وﻳﮋه وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘـﻠﻴﻪ

ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 4 ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

11-2-9-12 در ﻣﺤﻞ ﮔﻮدﺑﺮداريﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ و وﺳﻴﻊ، ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ

ورود و ﺧﺮوج ﻛﺎﻣﻴﻮنﻫﺎ و ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﺳﻨﮕﻴﻦ را ﻋﻬﺪهدار ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎرﮔﺮان و ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد، ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه در ﻣﻌﺒﺮ و ﻣﺤﻞ ورود و ﺧﺮوج ﻛﺎﻣﻴﻮنﻫﺎ و ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.

3-9-12 ﺣﻔﺎري ﭼﺎهﻫﺎ و ﻣﺠﺎري آب و ﻓﺎﺿﻼب

1-3-9-12 ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ﭼﺎهﻫﺎ و ﻣﺠﺎري آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺣﻔﺎري دﺳﺘﻲ

ﭼﺎهﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﻻزم درﺧﺼﻮص وﺟﻮد و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاﻧـﻌﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻗﻨﻮات ﻗﺪﻳﻤﻲ، ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎ، ﭘﻲﻫﺎ، ﺟﻨﺲ ﺧﺎك ﻻﻳﻪﻫﺎي زﻣﻴﻦ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﺗﻠﻔﻦ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ اﺳﺘﻌﻼم ﮔﺮدد. ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر، ﺧﻄﺮ رﻳﺰش ﻳﺎ ﻧﺸﺖ ﻗﻨﺎت، ﻓﺎﺿﻼب و ﭼﺎه ﻣﺠﺎور ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

2-3-9-12 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻛﺎﻓﻲ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ﭼﺎهﻫﺎ و ﻣﺠﺎري آب و ﻓﺎﺿﻼب، ﺑﺎﻳﺪ

ﻫﺮ ﻧﻮع ﮔﺎز، ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﻣﻮاد آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻓﺮاد ﻣﻀﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﻘﺘﻀﻲ از ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻤﭗ ﻫﻮادﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮاي ﭼﺎه اﻗﺪام ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻚ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﻫﻮاي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ.

3-3-9-12 ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ﭼﺎهﻫﺎ و ﻣﺠﺎري آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺮﺗﺒﻂ

اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻛﺎر ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﺼﻞ 4-12 ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮﻧﺪ.

4-3-9-12 ﻣﻘﻨﻲ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﭼﺎه ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭼﺎه ﻛﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ:

اﻟﻒ: ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﺎه و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮد ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ و ﻣﻀﺮ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﺪن آب و ﺳﻴﻼب ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﺎه.

ب : ﺑﺴﺘﻦ ﻃﻨﺎب ﻧﺠﺎت و ﺣﻤﺎﻳﻞ ﺑﻨﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻣﺤﻜﻢ ﻧﻤﻮدن اﻧﺘﻬﺎي آزاد ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ

ﺛﺎﺑﺘﻲ در ﺑﺎﻻي ﭼﺎه و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدن ﻫﻤﻜﺎر وي ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺎه .

5-3-9-12 ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻛﺎر روزاﻧﻪ و ﻳﺎ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺣﻔﺎري اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲﺷﻮد، دﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ

ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺸﺒﻚ ﻣﻘﺎوم و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

6-3-9-12 در ﺣﻔﺎري ﭼﺎهﻫﺎ و ﻣﺠﺎري آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻘﺮرات)ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﭼﺎه ﻫﺎي دﺳﺘﻲ( ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد.

محاسبه نیروهای وارد بر خرپا

- وزن مخصوص خاک پیرامون پی                                                                        γ=1.75 Tonm3

- ارتفاع گودبرداری                                                                                                            h=2.46 m

- تنش ناشی از سربار (برحسب تعداد طبقات)                                                               Q=3 Tonm2

- فاصله خرپاها از یکدیگر                                                                                                          L=3 m

- چسبندگی خاک                                                                                                   C=0.5 Tonm2

- نیروی وارد بر ابتدای خرپا                                                                  ωxx=0=2.85 Tonm

- نیروی وارد بر انتهای خرپا                                                               ωxx=4=14.83 Tonm

- از خرپای تیپ 4 متری استفاده خواهد شد.

ωx=γh+Qk0-2ck0L

ωxx=0=1.75×0+3×0.57-2×0.5×0.57×3=2.85 Tonm

ωxx=4=1.75×4+3×0.57-2×0.5×0.57×3=14.83 Tonm

بارگذاری خرپا در ETABS

طراحی خرپا در ETABS