دفترچه طراحی اتصالات تیر به تیر

آیین نامه و روش طراحی

- تحلیل و طراحی:  مبحث 10 مقررات ملی ساختمان سال 1401    LRFD

- بارگذاری:  مبحث 6 مقررات ملی ساختمان سال 1392

مشخصات مصالح مصرفی

| اسکلت فلزی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع فولاد مصرفی: | ST-37 | تنش تسلیم فولاد: | 2400.0 |
| تنش نهایی فولاد: | 3700.0 | مدول الاستیسیته فولاد: | 2000000.0 |
| رده مقاومتی پیچ ها: | A325(8-8) | تنش نهایی پیچ ها: | 6000.0 |
| تلورانس سوراخ کاری پیچ ها: | 2mm |  |  |
| کلاس الکترود جوش گوشه: | E6013 | تنش نهایی الکترود جوش گوشه: | 4900.0 |
| کلاس الکترود جوش نفوذی: | E6010 | تنش نهایی الکترود جوش نفوذی: | 4900.0 |
| بتن |  |  |  |
| نوع بتن مصرفی: | C-25 | مقاومت مشخصه بتن: | 250.0 |
| مدول الاستیسیته بتن: | 235000.0 | نسبت ضرائب فولاد به بتن: | 8.5106 |
| نوع میلگرد مصرفی: | AIII |  |  |

بازرسی جوش

- کیفیت بازرسی جوش ها در کارخانه:  آزمایش غیر مخرب نظیر رادیوگرافی و اولتراسونیک

- کیفیت بازرسی جوش ها در محل:  بازرسی چشمی توسط افراد مجرب

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 5.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 3.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 2.38× 100 % = 2.38t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE200. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 20.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.6 mm. بالا. عرض بال; bft; 10.0 cm. ضخامت بال; tft; 8.5 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 20.5 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 10.0 cm. ضخامت بال; tfb; 8.5 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 20.5 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 15.9 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 5.6 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 4.7 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 20.5 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 4.7 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 20.5 mm. |
|  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 5.0 mm. طول (ارتفاع); L; 11.0 cm. تعداد; No.; 1. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا و پایین; c; 4.2cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 2.6cm. ارتفاع زبانه ی پایین; dcb; 2.6m. فاصله زبانه ها تا بال تیر اصلی; e; 5.7cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 14.8cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 14.8 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 20.44cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 11.0 cm≤ 13.9 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 11.0 cm≤ 12.8 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 11.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا و پایین. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 0; 4.2 cm≥ 4.2 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 2.6 cm≥ 2.6 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 2.38 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 7.92 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.30; Ratio=VuϕRn. 0.30 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 2. |
| --- | --- |
|  | 4.2 ≤ 40.0; c ≤ 2d. 2.6 ≤ 4.0; dcMax≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. fd = 2.53; fd =3.5-7.5× dctd. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 51113.5 Kg/cm2; F1=0.62×π×E×tw2c×h0×fd. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.14 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 0.44 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.31; Ratio=MuϕMn. 0.31 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 8.29 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 11.93 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.20; Ratio=RuϕRn. 0.20 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 8.29 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 13.80 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.17; Ratio=RuϕRn. 0.17 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 11.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 216.0 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.8 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 6.2 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.15 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 20.17 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 735.3 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 766.4 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 779.6 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.98; Ratio=fruϕRn. 0.98 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 5.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 5.6 mm. بعد جوش; D1= 5.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 5.0 ≤ 5.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 110.0 ≥ 20.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 11.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 24.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.8 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.2 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 612.87 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.15 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 133.1 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 99.0 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 114.7 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 251.7 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 467.8 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.54; Ratio=fruϕRn. 0.54 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 5.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 5.6 mm. بعد جوش; D2= 3.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 3.0 ≤ 5.0; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 240.0 ≥ 12.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 2.38 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 5.6 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 7.22 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 3.64 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 23.87 ton. Ratio= 0.10; Ratio=RuϕRn. 0.10 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 6.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 3.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 3.77× 100 % = 3.77t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE200. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 20.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.6 mm. بالا. عرض بال; bft; 10.0 cm. ضخامت بال; tft; 8.5 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 20.5 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 10.0 cm. ضخامت بال; tfb; 8.5 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 20.5 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 35.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 10.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 9.5 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 20.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 9.5 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 20.0 mm. |
|  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 6.0 mm. طول (ارتفاع); L; 13.0 cm. تعداد; No.; 1. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 9.0cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 2.5cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 10.5cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 17.5cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 15.5 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 38.88cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 13.0 cm≤ 32.8 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 13.0 cm≤ 13.3 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 13.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 9.0 cm≥ 9.0 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 2.5 cm≥ 2.5 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 19.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 3.77 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 11.23 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.34; Ratio=VuϕRn. 0.34 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 9.0 ≤ 40.0; c ≤ 2d. 2.5 ≤ 10.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.900; cd = 0.45 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.45 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 6.59; ch0 = 0.51 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.51 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 11308.9 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.40 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 0.84 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.47; Ratio=MuϕMn. 0.47 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 9.80 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 14.11 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.27; Ratio=RuϕRn. 0.27 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 9.80 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 16.32 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.23; Ratio=RuϕRn. 0.23 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 13.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 290.0 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.6 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 6.4 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.24 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 28.17 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 853.4 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 901.3 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 935.5 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.96; Ratio=fruϕRn. 0.96 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 6.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 10.0 mm. بعد جوش; D1= 6.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 3.0 ≤ 6.0 ≤ 6.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 130.0 ≥ 24.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 13.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 26.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.6 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.4 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 846.76 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.24 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 184.5 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 145.0 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 138.4 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 338.2 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 467.8 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.72; Ratio=fruϕRn. 0.72 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 6.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 5.6 mm. بعد جوش; D2= 3.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.6 mm. 3.0 ≤ 3.0 ≤ 5.6; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 260.0 ≥ 12.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 3.77 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 5.6 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 7.97 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 3.64 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 24.94 ton. Ratio= 0.15; Ratio=RuϕRn. 0.15 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 6.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 3.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 2.00× 100 % = 2.00t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE200. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 20.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.6 mm. بالا. عرض بال; bft; 10.0 cm. ضخامت بال; tft; 8.5 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 20.5 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 10.0 cm. ضخامت بال; tfb; 8.5 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 20.5 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 32.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 10.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 7.0 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 15.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 7.0 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 15.0 mm. |
|  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 6.0 mm. طول (ارتفاع); L; 13.0 cm. تعداد; No.; 1. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 9.0cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 2.5cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 10.5cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 17.5cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 15.5 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 38.88cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 13.0 cm≤ 29.8 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 13.0 cm≤ 13.3 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 13.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 9.0 cm≥ 6.5 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 2.5 cm≥ 2.1 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 15.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 2.00 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 11.23 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.18; Ratio=VuϕRn. 0.18 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 9.0 ≤ 40.0; c ≤ 2d. 2.5 ≤ 10.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.900; cd = 0.45 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.45 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 6.59; ch0 = 0.51 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.51 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 11308.9 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.21 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 0.84 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.25; Ratio=MuϕMn. 0.25 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 9.80 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 14.11 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.14; Ratio=RuϕRn. 0.14 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 9.80 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 16.32 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.12; Ratio=RuϕRn. 0.12 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 13.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 153.7 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.6 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 6.4 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.13 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 28.17 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 452.2 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 477.6 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 935.5 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.51; Ratio=fruϕRn. 0.51 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 6.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 10.0 mm. بعد جوش; D1= 6.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 3.0 ≤ 6.0 ≤ 6.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 130.0 ≥ 24.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 13.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 26.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.6 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.4 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 846.76 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.13 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 97.8 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 76.8 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 73.3 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 179.2 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 467.8 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.38; Ratio=fruϕRn. 0.38 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 6.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 5.6 mm. بعد جوش; D2= 3.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.6 mm. 3.0 ≤ 3.0 ≤ 5.6; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 260.0 ≥ 12.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 2.00 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 5.6 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 7.97 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 3.64 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 24.94 ton. Ratio= 0.08; Ratio=RuϕRn. 0.08 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 6.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 4.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 0.00× 100 % = 0.00t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; PL24X1.0-15X1.2. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 26.4 cm. ضخامت جان; tw; 10.0 mm. بالا. عرض بال; bft; 15.0 cm. ضخامت بال; tft; 12.0 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 12.0 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال; bfb; 15.0 cm. ضخامت بال; tfb; 12.0 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kb; 12.0mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 45.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 12.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 9.4 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 30.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 9.4 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 30.0 mm. |
|  | مشخصات نبشی. نام; 60x60x6. بعد بال(عرض); W; 6.0 cm. ضخامت بال; t; 6.0 mm. طول (ارتفاع); L; 12.0 cm. تعداد; No.; 2. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 9.0cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 3.5cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 10.5cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 22.9cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 21.7 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 133.63cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 12.0 cm≤ 42.8 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 12.0 cm≤ 19.5 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی نبشی. 12.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; - cm≥ - cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 9.0 cm≥ 8.9 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 3.5 cm≥ 3.5 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 24.6 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 0.00 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 10.37 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.00; Ratio=VuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 9.0 ≤ 52.8; c ≤ 2d. 3.5 ≤ 13.2; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.682; cd = 0.34 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.34 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 10.27; ch0 = 0.39 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.39 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 24865.3 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.00 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 2.89 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.00; Ratio=MuϕMn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 22.90 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 32.98 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 22.90 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 38.13 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 12.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 0.0 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 4.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 5.0 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.00 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 24.00 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 0.0 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 0.0 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 935.5 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال نبشی; twG= 12.0 mm. بعد جوش; D1= 6.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 3.0 ≤ 6.0 ≤ 6.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 120.0 ≥ 24.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 12.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 4.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 21.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 5.0 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 509.22 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.00 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 0.0 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 0.0 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 0.0 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 0.0 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 623.7 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال نبشی; tw= 10.0 mm. بعد جوش; D2= 4.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 3.0 ≤ 4.0 ≤ 6.0; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 210.0 ≥ 16.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در نبشی; Ru= 0.00 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت نبشی; tpmin= 6.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 7.20 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 5.40 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 22.76 ton. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 6.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 4.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 0.00× 100 % = 0.00t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; PL24X1.0-15X1.2. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 26.4 cm. ضخامت جان; tw; 10.0 mm. بالا. عرض بال; bft; 15.0 cm. ضخامت بال; tft; 12.0 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 12.0 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال; bfb; 15.0 cm. ضخامت بال; tfb; 12.0 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kb; 12.0mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 35.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 12.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 9.4 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 25.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 9.4 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 25.0 mm. |
|  | مشخصات نبشی. نام; 60x60x6. بعد بال(عرض); W; 6.0 cm. ضخامت بال; t; 6.0 mm. طول (ارتفاع); L; 12.0 cm. تعداد; No.; 2. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 9.0cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 3.5cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 10.5cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 22.9cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 21.7 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 133.63cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 12.0 cm≤ 32.8 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 12.0 cm≤ 19.5 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی نبشی. 12.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; - cm≥ - cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 9.0 cm≥ 8.9 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 3.5 cm≥ 3.0 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 13.6 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 0.00 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 10.37 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.00; Ratio=VuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 9.0 ≤ 52.8; c ≤ 2d. 3.5 ≤ 13.2; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.682; cd = 0.34 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.34 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 10.27; ch0 = 0.39 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.39 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 24865.3 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.00 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 2.89 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.00; Ratio=MuϕMn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 22.90 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 32.98 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 22.90 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 38.13 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 12.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 0.0 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 4.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 5.0 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.00 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 24.00 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 0.0 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 0.0 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 935.5 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال نبشی; twG= 12.0 mm. بعد جوش; D1= 6.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 3.0 ≤ 6.0 ≤ 6.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 120.0 ≥ 24.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 12.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 4.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 21.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 5.0 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 509.22 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.00 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 0.0 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 0.0 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 0.0 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 0.0 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 623.7 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال نبشی; tw= 10.0 mm. بعد جوش; D2= 4.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 3.0 ≤ 4.0 ≤ 6.0; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 210.0 ≥ 16.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در نبشی; Ru= 0.00 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت نبشی; tpmin= 6.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 7.20 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 5.40 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 22.76 ton. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 5.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 3.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 1.55× 100 % = 1.55t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE160. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 16.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.0 mm. بالا. عرض بال; bft; 8.2 cm. ضخامت بال; tft; 7.4 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 16.4 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 8.2 cm. ضخامت بال; tfb; 7.4 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 16.4 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 15.9 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 5.6 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 4.7 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 20.5 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 4.7 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 20.5 mm. |
|  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 5.0 mm. طول (ارتفاع); L; 9.0 cm. تعداد; No.; 1. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 4.2cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 2.6cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 5.7cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 13.4cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 11.8 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 20.40cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 9.0 cm≤ 13.9 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 9.0 cm≤ 9.8 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 9.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 4.2 cm≥ 4.2 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 2.6 cm≥ 2.6 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 4.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 1.55 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 6.48 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.24; Ratio=VuϕRn. 0.24 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 4.2 ≤ 32.0; c ≤ 2d. 2.6 ≤ 8.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.525; cd = 0.26 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.26 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 14.92; ch0 = 0.31 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.31 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 20305.7 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.09 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 0.44 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.20; Ratio=MuϕMn. 0.20 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 6.70 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 9.65 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.16; Ratio=RuϕRn. 0.16 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 6.70 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 11.16 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.14; Ratio=RuϕRn. 0.14 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 9.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 172.6 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.9 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 6.1 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.09 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 13.50 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 699.5 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 720.5 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 779.6 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.92; Ratio=fruϕRn. 0.92 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 5.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 5.6 mm. بعد جوش; D1= 5.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 5.0 ≤ 5.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 90.0 ≥ 20.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 9.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 22.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.9 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.1 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 425.94 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.09 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 99.8 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 70.6 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 101.5 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 198.9 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 467.8 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.43; Ratio=fruϕRn. 0.43 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 5.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 5.0 mm. بعد جوش; D2= 3.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 3.0 ≤ 5.0; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 220.0 ≥ 12.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 1.55 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 5.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 5.19 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 3.25 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 19.50 ton. Ratio= 0.08; Ratio=RuϕRn. 0.08 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 5.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 3.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 3.38× 100 % = 3.38t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE160. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 16.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.0 mm. بالا. عرض بال; bft; 8.2 cm. ضخامت بال; tft; 7.4 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 16.4 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 8.2 cm. ضخامت بال; tfb; 7.4 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 16.4 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 24.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 10.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 7.0 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 12.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 7.0 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 12.0 mm. |
|  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 5.0 mm. طول (ارتفاع); L; 10.0 cm. تعداد; No.; 2. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 6.5cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 2.0cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 8.0cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 14.0cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 12.4 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 22.31cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 10.0 cm≤ 22.0 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 10.0 cm≤ 10.4 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 10.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 6.5 cm≥ 6.5 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 2.0 cm≥ 1.7 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 10.4 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 1.69 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 7.20 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.23; Ratio=VuϕRn. 0.23 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 6.5 ≤ 32.0; c ≤ 2d. 2.0 ≤ 8.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.813; cd = 0.41 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.41 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 7.80; ch0 = 0.46 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.46 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 15054.9 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.27 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 0.48 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.56; Ratio=MuϕMn. 0.56 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 7.00 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 10.08 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.34; Ratio=RuϕRn. 0.34 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 7.00 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 11.66 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.29; Ratio=RuϕRn. 0.29 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 10.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 168.9 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.8 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 6.2 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.10 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 16.67 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 624.5 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 646.9 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 779.6 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.83; Ratio=fruϕRn. 0.83 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 5.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 10.0 mm. بعد جوش; D1= 5.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 5.0 ≤ 5.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 100.0 ≥ 20.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 10.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 23.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.8 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.2 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 513.81 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.10 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 101.3 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 73.4 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 94.5 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 196.1 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 467.8 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.42; Ratio=fruϕRn. 0.42 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 5.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 5.0 mm. بعد جوش; D2= 3.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 3.0 ≤ 5.0; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 230.0 ≥ 12.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 3.38 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 5.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 5.59 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 3.25 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 20.07 ton. Ratio= 0.17; Ratio=RuϕRn. 0.17 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 5.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 3.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 3.77× 100 % = 3.77t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE160. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 16.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.0 mm. بالا. عرض بال; bft; 8.2 cm. ضخامت بال; tft; 7.4 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 16.4 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 8.2 cm. ضخامت بال; tfb; 7.4 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 16.4 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 30.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 10.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 7.0 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 15.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 7.0 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 15.0 mm. |
|  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 5.0 mm. طول (ارتفاع); L; 10.0 cm. تعداد; No.; 2. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 6.5cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 2.0cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 8.0cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 14.0cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 12.4 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 22.31cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 10.0 cm≤ 28.0 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 10.0 cm≤ 10.4 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 10.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 6.5 cm≥ 6.5 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 2.0 cm≥ 2.0 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 17.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 1.88 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 7.20 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.26; Ratio=VuϕRn. 0.26 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 6.5 ≤ 32.0; c ≤ 2d. 2.0 ≤ 8.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.813; cd = 0.41 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.41 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 7.80; ch0 = 0.46 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.46 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 15054.9 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.30 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 0.48 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.63; Ratio=MuϕMn. 0.63 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 7.00 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 10.08 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.37; Ratio=RuϕRn. 0.37 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 7.00 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 11.66 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.32; Ratio=RuϕRn. 0.32 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 10.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 188.4 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.8 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 6.2 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.12 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 16.67 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 696.8 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 721.9 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 779.6 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.93; Ratio=fruϕRn. 0.93 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 5.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 10.0 mm. بعد جوش; D1= 5.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 5.0 ≤ 5.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 100.0 ≥ 20.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 10.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 23.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.8 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.2 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 513.81 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.12 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 113.0 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 81.9 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 105.4 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 218.8 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 467.8 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.47; Ratio=fruϕRn. 0.47 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 5.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 5.0 mm. بعد جوش; D2= 3.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 3.0 ≤ 5.0; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 230.0 ≥ 12.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 3.77 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 5.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 5.59 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 3.25 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 20.07 ton. Ratio= 0.19; Ratio=RuϕRn. 0.19 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 5.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 3.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 3.77× 100 % = 3.77t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE160. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 16.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.0 mm. بالا. عرض بال; bft; 8.2 cm. ضخامت بال; tft; 7.4 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 16.4 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 8.2 cm. ضخامت بال; tfb; 7.4 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 16.4 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 24.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 10.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 7.0 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 15.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 7.0 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 15.0 mm. |
|  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 5.0 mm. طول (ارتفاع); L; 10.0 cm. تعداد; No.; 2. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 6.5cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 2.0cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 8.0cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 14.0cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 12.4 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 22.31cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 10.0 cm≤ 22.0 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 10.0 cm≤ 10.4 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 10.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 6.5 cm≥ 6.5 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 2.0 cm≥ 2.0 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 11.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 1.88 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 7.20 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.26; Ratio=VuϕRn. 0.26 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 6.5 ≤ 32.0; c ≤ 2d. 2.0 ≤ 8.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.813; cd = 0.41 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.41 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 7.80; ch0 = 0.46 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.46 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 15054.9 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.30 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 0.48 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.63; Ratio=MuϕMn. 0.63 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 7.00 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 10.08 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.37; Ratio=RuϕRn. 0.37 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 7.00 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 11.66 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.32; Ratio=RuϕRn. 0.32 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 10.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 188.4 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.8 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 6.2 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.12 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 16.67 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 696.8 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 721.9 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 779.6 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.93; Ratio=fruϕRn. 0.93 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 5.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 10.0 mm. بعد جوش; D1= 5.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 5.0 ≤ 5.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 100.0 ≥ 20.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 10.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 23.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.8 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.2 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 513.81 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.12 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 113.0 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 81.9 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 105.4 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 218.8 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 467.8 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.47; Ratio=fruϕRn. 0.47 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 5.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 5.0 mm. بعد جوش; D2= 3.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 3.0 ≤ 5.0; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 230.0 ≥ 12.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 3.77 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 5.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 5.59 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 3.25 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 20.07 ton. Ratio= 0.19; Ratio=RuϕRn. 0.19 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 6.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 3.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 3.63× 100 % = 3.63t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE200. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 20.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.6 mm. بالا. عرض بال; bft; 10.0 cm. ضخامت بال; tft; 8.5 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 20.5 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 10.0 cm. ضخامت بال; tfb; 8.5 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 20.5 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 26.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 10.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 9.5 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 20.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 9.5 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 20.0 mm. |
|  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 6.0 mm. طول (ارتفاع); L; 13.0 cm. تعداد; No.; 1. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 9.0cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 2.5cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 10.5cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 17.5cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 15.5 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 38.88cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 13.0 cm≤ 23.8 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 13.0 cm≤ 13.3 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 13.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 9.0 cm≥ 9.0 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 2.5 cm≥ 2.5 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 10.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 3.63 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 11.23 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.32; Ratio=VuϕRn. 0.32 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 9.0 ≤ 40.0; c ≤ 2d. 2.5 ≤ 10.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.900; cd = 0.45 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.45 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 6.59; ch0 = 0.51 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.51 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 11308.9 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.38 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 0.84 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.45; Ratio=MuϕMn. 0.45 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 9.80 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 14.11 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.26; Ratio=RuϕRn. 0.26 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 9.80 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 16.32 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.22; Ratio=RuϕRn. 0.22 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 13.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 279.4 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.6 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 6.4 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.23 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 28.17 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 822.1 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 868.3 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 935.5 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.93; Ratio=fruϕRn. 0.93 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 6.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 10.0 mm. بعد جوش; D1= 6.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 3.0 ≤ 6.0 ≤ 6.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 130.0 ≥ 24.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 13.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 26.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.6 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.4 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 846.76 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.23 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 177.8 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 139.7 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 133.3 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 325.8 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 467.8 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.70; Ratio=fruϕRn. 0.70 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 6.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 5.6 mm. بعد جوش; D2= 3.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.6 mm. 3.0 ≤ 3.0 ≤ 5.6; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 260.0 ≥ 12.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 3.63 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 5.6 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 7.97 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 3.64 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 24.94 ton. Ratio= 0.15; Ratio=RuϕRn. 0.15 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 7.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 3.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 7.04× 100 % = 7.04t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE200. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 20.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.6 mm. بالا. عرض بال; bft; 10.0 cm. ضخامت بال; tft; 8.5 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 20.5 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 10.0 cm. ضخامت بال; tfb; 8.5 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 20.5 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 24.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 10.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 7.0 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 12.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 7.0 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 12.0 mm. |
|  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 8.0 mm. طول (ارتفاع); L; 13.0 cm. تعداد; No.; 2. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 6.5cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 2.0cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 8.0cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 18.0cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 16.0 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 41.19cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 13.0 cm≤ 21.6 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 13.0 cm≤ 13.6 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 13.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 6.5 cm≥ 6.5 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 2.0 cm≥ 2.1 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 6.4 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 3.52 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 14.98 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.24; Ratio=VuϕRn. 0.24 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 6.5 ≤ 40.0; c ≤ 2d. 2.0 ≤ 10.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.650; cd = 0.33 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.33 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 11.81; ch0 = 0.36 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.36 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 13835.8 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.56 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 0.89 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.63; Ratio=MuϕMn. 0.63 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 10.08 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 14.52 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.48; Ratio=RuϕRn. 0.48 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 10.08 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 16.78 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.42; Ratio=RuϕRn. 0.42 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 13.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 270.7 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.6 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 6.4 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.22 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 28.17 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 796.6 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 841.3 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 1091.4 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.77; Ratio=fruϕRn. 0.77 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 8.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 10.0 mm. بعد جوش; D1= 7.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 5.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 8.0 mm. 5.0 ≤ 7.0 ≤ 8.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 130.0 ≥ 28.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 13.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 26.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.6 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.4 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 846.76 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.22 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 172.2 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 135.4 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 129.2 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 315.7 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 467.8 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.67; Ratio=fruϕRn. 0.67 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 8.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 5.6 mm. بعد جوش; D2= 3.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.6 mm. 3.0 ≤ 3.0 ≤ 5.6; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 260.0 ≥ 12.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 7.04 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 5.6 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 8.11 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 3.64 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 25.14 ton. Ratio= 0.28; Ratio=RuϕRn. 0.28 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 7.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 3.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 8.69× 100 % = 8.69t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE200. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 20.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.6 mm. بالا. عرض بال; bft; 10.0 cm. ضخامت بال; tft; 8.5 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 20.5 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 10.0 cm. ضخامت بال; tfb; 8.5 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 20.5 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 30.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 10.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 7.0 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 15.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 7.0 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 15.0 mm. |
|  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 8.0 mm. طول (ارتفاع); L; 13.0 cm. تعداد; No.; 2. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 6.5cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 2.0cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 8.0cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 18.0cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 16.0 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 41.19cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 13.0 cm≤ 27.6 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 13.0 cm≤ 13.6 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 13.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 6.5 cm≥ 6.5 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 2.0 cm≥ 2.1 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 13.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 4.34 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 14.98 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.29; Ratio=VuϕRn. 0.29 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 6.5 ≤ 40.0; c ≤ 2d. 2.0 ≤ 10.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.650; cd = 0.33 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.33 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 11.81; ch0 = 0.36 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.36 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 13835.8 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.70 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 0.89 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.78; Ratio=MuϕMn. 0.78 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 10.08 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 14.52 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.60; Ratio=RuϕRn. 0.60 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 10.08 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 16.78 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.52; Ratio=RuϕRn. 0.52 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 13.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 334.1 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.6 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 6.4 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.28 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 28.17 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 983.1 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 1038.4 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 1091.4 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.95; Ratio=fruϕRn. 0.95 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 8.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 10.0 mm. بعد جوش; D1= 7.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 5.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 8.0 mm. 5.0 ≤ 7.0 ≤ 8.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 130.0 ≥ 28.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 13.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 26.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.6 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.4 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 846.76 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.28 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 212.6 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 167.1 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 159.4 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 389.6 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 467.8 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.83; Ratio=fruϕRn. 0.83 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 8.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 5.6 mm. بعد جوش; D2= 3.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.6 mm. 3.0 ≤ 3.0 ≤ 5.6; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 260.0 ≥ 12.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 8.69 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 5.6 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 8.11 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 3.64 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 25.14 ton. Ratio= 0.35; Ratio=RuϕRn. 0.35 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 5.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 3.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 2.82× 100 % = 2.82t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE200. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 20.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.6 mm. بالا. عرض بال; bft; 10.0 cm. ضخامت بال; tft; 8.5 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 20.5 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 10.0 cm. ضخامت بال; tfb; 8.5 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 20.5 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 24.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 10.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 7.0 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 15.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 7.0 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 15.0 mm. |
|  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 5.0 mm. طول (ارتفاع); L; 12.0 cm. تعداد; No.; 1. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 12.0cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 2.5cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 13.5cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 17.5cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 15.5 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 38.88cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 12.0 cm≤ 22.0 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 12.0 cm≤ 13.5 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 12.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 12.0 cm≥ 6.5 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 2.5 cm≥ 2.1 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 7.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 2.82 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 8.64 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.33; Ratio=VuϕRn. 0.33 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 12.0 ≤ 40.0; c ≤ 2d. 2.5 ≤ 10.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 1.200; cd = 0.60 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.60 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 4.10; ch0 = 0.69 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.69 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 9380.2 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.38 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 0.84 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.45; Ratio=MuϕMn. 0.45 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 9.80 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 14.11 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.20; Ratio=RuϕRn. 0.20 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 9.80 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 16.32 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.17; Ratio=RuϕRn. 0.17 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 12.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 235.3 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.7 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 6.3 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.18 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 24.00 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 742.5 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 778.9 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 779.6 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 1.00; Ratio=fruϕRn. 1.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 5.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 10.0 mm. بعد جوش; D1= 5.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 5.0 ≤ 5.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 120.0 ≥ 20.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 12.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 25.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.7 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.3 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 723.68 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.18 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 147.7 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 113.0 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 118.4 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 274.5 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 467.8 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.59; Ratio=fruϕRn. 0.59 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 5.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 5.6 mm. بعد جوش; D2= 3.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 3.0 ≤ 5.0; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 250.0 ≥ 12.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 2.82 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 5.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 6.00 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 6.50 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 24.52 ton. Ratio= 0.12; Ratio=RuϕRn. 0.12 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 6.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 4.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 0.00× 100 % = 0.00t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE200. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 20.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.6 mm. بالا. عرض بال; bft; 10.0 cm. ضخامت بال; tft; 8.5 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 20.5 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال; bfb; 10.0 cm. ضخامت بال; tfb; 8.5 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kb; 20.5mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 30.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 10.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 9.5 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 15.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 9.5 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 15.0 mm. |
|  | مشخصات نبشی. نام; 60x60x6. بعد بال(عرض); W; 6.0 cm. ضخامت بال; t; 6.0 mm. طول (ارتفاع); L; 13.0 cm. تعداد; No.; 2. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 12.0cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 2.5cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 13.5cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 17.5cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 15.5 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 38.88cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 13.0 cm≤ 27.8 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 13.0 cm≤ 13.3 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی نبشی. 13.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; - cm≥ - cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 12.0 cm≥ 9.0 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 2.5 cm≥ 2.1 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 13.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 0.00 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 11.23 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.00; Ratio=VuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 12.0 ≤ 40.0; c ≤ 2d. 2.5 ≤ 10.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 1.200; cd = 0.60 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.60 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 4.10; ch0 = 0.69 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.69 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 9380.2 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.00 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 0.84 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.00; Ratio=MuϕMn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 9.80 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 14.11 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 9.80 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 16.32 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 13.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 0.0 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 4.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 0.9 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 5.1 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.00 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 28.17 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 0.0 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 0.0 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 935.5 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال نبشی; twG= 10.0 mm. بعد جوش; D1= 6.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 3.0 ≤ 6.0 ≤ 6.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 130.0 ≥ 24.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 13.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 4.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 22.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 0.9 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 5.1 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 605.44 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.00 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 0.0 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 0.0 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 0.0 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 0.0 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 623.7 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال نبشی; tw= 5.6 mm. بعد جوش; D2= 4.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.6 mm. 3.0 ≤ 4.0 ≤ 5.6; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 220.0 ≥ 16.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در نبشی; Ru= 0.00 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت نبشی; tpmin= 5.6 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 7.97 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 2.52 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 20.80 ton. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 9.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 3.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 5.72× 100 % = 5.72t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE200. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 20.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.6 mm. بالا. عرض بال; bft; 10.0 cm. ضخامت بال; tft; 8.5 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 20.5 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 10.0 cm. ضخامت بال; tfb; 8.5 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 20.5 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 35.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 12.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 9.4 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 25.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 9.4 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 25.0 mm. |
|  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 10.0 mm. طول (ارتفاع); L; 9.0 cm. تعداد; No.; 2. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 8.9cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 3.0cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 10.4cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 17.0cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 15.0 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 36.64cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 9.0 cm≤ 32.2 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 9.0 cm≤ 12.2 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 9.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 8.9 cm≥ 8.9 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 3.0 cm≥ 3.0 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 20.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 2.86 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 12.96 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.22; Ratio=VuϕRn. 0.22 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 8.9 ≤ 40.0; c ≤ 2d. 3.0 ≤ 10.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.890; cd = 0.45 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.45 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 6.40; ch0 = 0.52 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.52 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 11507.5 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.59 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 0.79 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.75; Ratio=MuϕMn. 0.75 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 9.52 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 13.71 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.42; Ratio=RuϕRn. 0.42 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 9.52 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 15.85 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.36; Ratio=RuϕRn. 0.36 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 9.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 317.6 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.9 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 6.1 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.17 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 13.50 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 1287.2 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 1325.8 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 1403.3 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.94; Ratio=fruϕRn. 0.94 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 10.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 12.0 mm. بعد جوش; D1= 9.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 5.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 10.0 mm. 5.0 ≤ 9.0 ≤ 10.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 90.0 ≥ 36.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 9.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 22.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.9 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.1 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 425.94 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.17 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 183.6 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 129.9 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 186.8 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 366.1 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 467.8 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.78; Ratio=fruϕRn. 0.78 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 10.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 5.6 mm. بعد جوش; D2= 3.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.6 mm. 3.0 ≤ 3.0 ≤ 5.6; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 220.0 ≥ 12.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 5.72 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 5.6 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 6.71 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 3.64 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 23.12 ton. Ratio= 0.25; Ratio=RuϕRn. 0.25 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 6.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 4.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 0.00× 100 % = 0.00t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE220. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 22.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.9 mm. بالا. عرض بال; bft; 11.0 cm. ضخامت بال; tft; 9.2 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 21.2 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال; bfb; 11.0 cm. ضخامت بال; tfb; 9.2 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kb; 21.2mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 45.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 12.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 9.4 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 30.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 9.4 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 30.0 mm. |
|  | مشخصات نبشی. نام; 60x60x6. بعد بال(عرض); W; 6.0 cm. ضخامت بال; t; 6.0 mm. طول (ارتفاع); L; 12.0 cm. تعداد; No.; 2. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 9.0cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 3.5cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 10.5cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 18.5cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 16.4 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 46.51cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 12.0 cm≤ 42.8 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 12.0 cm≤ 14.2 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی نبشی. 12.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; - cm≥ - cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 9.0 cm≥ 8.9 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 3.5 cm≥ 3.5 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 29.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 0.00 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 10.37 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.00; Ratio=VuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 9.0 ≤ 44.0; c ≤ 2d. 3.5 ≤ 11.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.818; cd = 0.41 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.41 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 7.22; ch0 = 0.49 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.49 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 11192.1 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.00 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 1.00 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.00; Ratio=MuϕMn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 10.92 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 15.72 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 10.92 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 18.17 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 12.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 0.0 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 4.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 5.0 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.00 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 24.00 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 0.0 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 0.0 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 935.5 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال نبشی; twG= 12.0 mm. بعد جوش; D1= 6.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 3.0 ≤ 6.0 ≤ 6.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 120.0 ≥ 24.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 12.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 4.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 21.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 5.0 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 509.22 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.00 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 0.0 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 0.0 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 0.0 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 0.0 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 623.7 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال نبشی; tw= 5.9 mm. بعد جوش; D2= 4.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.9 mm. 3.0 ≤ 4.0 ≤ 5.9; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 210.0 ≥ 16.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در نبشی; Ru= 0.00 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت نبشی; tpmin= 5.9 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 8.37 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 2.66 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 21.88 ton. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 6.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 4.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 0.00× 100 % = 0.00t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE220. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 22.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.9 mm. بالا. عرض بال; bft; 11.0 cm. ضخامت بال; tft; 9.2 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 21.2 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال; bfb; 11.0 cm. ضخامت بال; tfb; 9.2 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kb; 21.2mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 35.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 12.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 9.4 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 25.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 9.4 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 25.0 mm. |
|  | مشخصات نبشی. نام; 60x60x6. بعد بال(عرض); W; 6.0 cm. ضخامت بال; t; 6.0 mm. طول (ارتفاع); L; 12.0 cm. تعداد; No.; 2. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 9.0cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 3.5cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 10.5cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 18.5cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 16.4 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 46.51cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 12.0 cm≤ 32.8 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 12.0 cm≤ 14.2 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی نبشی. 12.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; - cm≥ - cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 9.0 cm≥ 8.9 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 3.5 cm≥ 3.0 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 18.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 0.00 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 10.37 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.00; Ratio=VuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 9.0 ≤ 44.0; c ≤ 2d. 3.5 ≤ 11.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.818; cd = 0.41 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.41 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 7.22; ch0 = 0.49 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.49 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 11192.1 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.00 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 1.00 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.00; Ratio=MuϕMn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 10.92 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 15.72 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 10.92 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 18.17 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 12.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 0.0 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 4.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 5.0 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.00 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 24.00 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 0.0 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 0.0 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 935.5 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال نبشی; twG= 12.0 mm. بعد جوش; D1= 6.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 3.0 ≤ 6.0 ≤ 6.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 120.0 ≥ 24.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 12.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 4.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 21.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 5.0 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 509.22 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.00 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 0.0 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 0.0 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 0.0 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 0.0 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 623.7 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال نبشی; tw= 5.9 mm. بعد جوش; D2= 4.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.9 mm. 3.0 ≤ 4.0 ≤ 5.9; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 210.0 ≥ 16.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در نبشی; Ru= 0.00 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت نبشی; tpmin= 5.9 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 8.37 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 2.66 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 21.88 ton. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 6.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 4.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 0.00× 100 % = 0.00t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE200. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 20.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.6 mm. بالا. عرض بال; bft; 10.0 cm. ضخامت بال; tft; 8.5 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 20.5 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال; bfb; 10.0 cm. ضخامت بال; tfb; 8.5 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kb; 20.5mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 45.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 12.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 9.4 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 30.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 9.4 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 30.0 mm. |
|  | مشخصات نبشی. نام; 60x60x6. بعد بال(عرض); W; 6.0 cm. ضخامت بال; t; 6.0 mm. طول (ارتفاع); L; 12.0 cm. تعداد; No.; 2. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 9.0cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 3.5cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 10.5cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 16.5cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 14.5 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 34.45cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 12.0 cm≤ 42.8 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 12.0 cm≤ 12.3 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی نبشی. 12.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; - cm≥ - cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 9.0 cm≥ 8.9 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 3.5 cm≥ 3.5 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 31.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 0.00 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 10.37 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.00; Ratio=VuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 9.0 ≤ 40.0; c ≤ 2d. 3.5 ≤ 10.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.900; cd = 0.45 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.45 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 5.98; ch0 = 0.55 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.55 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 11544.3 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.00 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 0.74 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.00; Ratio=MuϕMn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 9.24 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 13.31 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 9.24 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 15.38 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 12.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 0.0 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 4.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 5.0 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.00 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 24.00 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 0.0 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 0.0 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 935.5 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال نبشی; twG= 12.0 mm. بعد جوش; D1= 6.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 3.0 ≤ 6.0 ≤ 6.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 120.0 ≥ 24.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 12.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 4.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 21.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 5.0 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 509.22 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.00 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 0.0 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 0.0 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 0.0 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 0.0 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 623.7 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال نبشی; tw= 5.6 mm. بعد جوش; D2= 4.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.6 mm. 3.0 ≤ 4.0 ≤ 5.6; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 210.0 ≥ 16.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در نبشی; Ru= 0.00 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت نبشی; tpmin= 5.6 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 7.41 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 2.52 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 19.99 ton. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 6.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 4.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 0.00× 100 % = 0.00t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE200. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 20.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.6 mm. بالا. عرض بال; bft; 10.0 cm. ضخامت بال; tft; 8.5 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 20.5 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال; bfb; 10.0 cm. ضخامت بال; tfb; 8.5 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kb; 20.5mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 19.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 6.2 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 5.7 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 24.8 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 5.7 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 24.8 mm. |
|  | مشخصات نبشی. نام; 60x60x6. بعد بال(عرض); W; 6.0 cm. ضخامت بال; t; 6.0 mm. طول (ارتفاع); L; 12.0 cm. تعداد; No.; 2. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 9.0cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 3.5cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 10.5cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 16.5cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 14.5 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 34.45cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 12.0 cm≤ 16.8 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 12.0 cm≤ 12.3 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی نبشی. 12.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; - cm≥ - cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 9.0 cm≥ 5.2 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 3.5 cm≥ 3.0 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 4.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 0.00 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 10.37 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.00; Ratio=VuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 9.0 ≤ 40.0; c ≤ 2d. 3.5 ≤ 10.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.900; cd = 0.45 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.45 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 5.98; ch0 = 0.55 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.55 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 11544.3 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.00 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 0.74 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.00; Ratio=MuϕMn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 9.24 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 13.31 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 9.24 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 15.38 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 12.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 0.0 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 4.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 5.0 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.00 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 24.00 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 0.0 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 0.0 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 935.5 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال نبشی; twG= 6.2 mm. بعد جوش; D1= 6.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 3.0 ≤ 6.0 ≤ 6.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 120.0 ≥ 24.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 12.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 4.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 21.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 5.0 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 509.22 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.00 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 0.0 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 0.0 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 0.0 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 0.0 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 623.7 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال نبشی; tw= 5.6 mm. بعد جوش; D2= 4.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.6 mm. 3.0 ≤ 4.0 ≤ 5.6; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 210.0 ≥ 16.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در نبشی; Ru= 0.00 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت نبشی; tpmin= 5.6 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 7.41 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 2.52 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 19.99 ton. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 9.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 3.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 2.23× 100 % = 2.23t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE160. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 16.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.0 mm. بالا. عرض بال; bft; 8.2 cm. ضخامت بال; tft; 7.4 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 16.4 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 8.2 cm. ضخامت بال; tfb; 7.4 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 16.4 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 45.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 12.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 9.4 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 30.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 9.4 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 30.0 mm. |
|  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 10.0 mm. طول (ارتفاع); L; 8.0 cm. تعداد; No.; 1. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 8.9cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 3.5cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 10.4cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 12.5cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 10.9 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 17.67cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 8.0 cm≤ 42.2 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 8.0 cm≤ 8.1 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 8.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 8.9 cm≥ 8.9 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 3.5 cm≥ 3.5 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 35.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 2.23 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 11.52 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.19; Ratio=VuϕRn. 0.19 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 8.9 ≤ 32.0; c ≤ 2d. 3.5 ≤ 8.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 1.113; cd = 0.56 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.56 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 3.85; ch0 = 0.71 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.71 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 12770.1 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.23 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 0.38 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.61; Ratio=MuϕMn. 0.61 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 6.25 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 9.00 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.25; Ratio=RuϕRn. 0.25 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 6.25 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 10.41 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.21; Ratio=RuϕRn. 0.21 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 8.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 278.6 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 2.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 6.0 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.13 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 10.67 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 1251.3 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 1281.9 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 1403.3 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.91; Ratio=fruϕRn. 0.91 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 10.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 12.0 mm. بعد جوش; D1= 9.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 5.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 10.0 mm. 5.0 ≤ 9.0 ≤ 10.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 80.0 ≥ 36.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 8.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 21.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 2.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.0 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 348.75 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.13 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 153.1 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 106.1 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 171.8 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 317.3 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 467.8 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.68; Ratio=fruϕRn. 0.68 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 10.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 5.0 mm. بعد جوش; D2= 3.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 3.0 ≤ 5.0; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 210.0 ≥ 12.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 2.23 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 5.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 4.72 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 3.25 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 18.81 ton. Ratio= 0.12; Ratio=RuϕRn. 0.12 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 5.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 3.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 2.25× 100 % = 2.25t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE160. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 16.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.0 mm. بالا. عرض بال; bft; 8.2 cm. ضخامت بال; tft; 7.4 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 16.4 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 8.2 cm. ضخامت بال; tfb; 7.4 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 16.4 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 12.7 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 5.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 3.9 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 16.4 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 3.9 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 16.4 mm. |
|  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 5.0 mm. طول (ارتفاع); L; 8.0 cm. تعداد; No.; 2. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا و پایین; c; 3.4cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 2.1cm. ارتفاع زبانه ی پایین; dcb; 2.1m. فاصله زبانه ها تا بال تیر اصلی; e; 4.9cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 11.8cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 11.8 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 11.60cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 8.0 cm≤ 10.7 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 8.0 cm≤ 9.8 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 8.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا و پایین. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 0; 3.4 cm≥ 3.4 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 2.1 cm≥ 2.1 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 1.13 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 5.76 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.20; Ratio=VuϕRn. 0.20 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 2. |
| --- | --- |
|  | 3.4 ≤ 32.0; c ≤ 2d. 2.1 ≤ 3.2; dcMax≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. fd = 2.52; fd =3.5-7.5× dctd. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 62897.6 Kg/cm2; F1=0.62×π×E×tw2c×h0×fd. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.11 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 0.25 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.44; Ratio=MuϕMn. 0.44 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 5.90 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 8.50 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.27; Ratio=RuϕRn. 0.27 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 5.90 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 9.82 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.23; Ratio=RuϕRn. 0.23 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 8.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 140.8 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 2.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 6.0 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.07 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 10.67 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 632.4 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 647.8 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 779.6 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.83; Ratio=fruϕRn. 0.83 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 5.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 5.0 mm. بعد جوش; D1= 5.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 5.0 ≤ 5.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 80.0 ≥ 20.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 8.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 21.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 2.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.0 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 348.75 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.07 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 77.4 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 53.6 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 86.8 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 160.3 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 467.8 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.34; Ratio=fruϕRn. 0.34 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 5.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 5.0 mm. بعد جوش; D2= 3.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 3.0 ≤ 5.0; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 210.0 ≥ 12.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 2.25 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 5.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 4.95 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 3.25 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 19.15 ton. Ratio= 0.12; Ratio=RuϕRn. 0.12 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 9.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 3.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 2.25× 100 % = 2.25t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE160. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 16.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.0 mm. بالا. عرض بال; bft; 8.2 cm. ضخامت بال; tft; 7.4 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 16.4 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 8.2 cm. ضخامت بال; tfb; 7.4 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 16.4 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 35.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 12.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 9.4 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 25.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 9.4 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 25.0 mm. |
|  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 10.0 mm. طول (ارتفاع); L; 8.0 cm. تعداد; No.; 1. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 8.9cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 3.0cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 10.4cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 13.0cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 11.4 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 19.16cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 8.0 cm≤ 32.2 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 8.0 cm≤ 8.6 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 8.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 8.9 cm≥ 8.9 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 3.0 cm≥ 3.0 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 24.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 2.25 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 11.52 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.20; Ratio=VuϕRn. 0.20 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 8.9 ≤ 32.0; c ≤ 2d. 3.0 ≤ 8.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 1.113; cd = 0.56 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.56 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 4.11; ch0 = 0.68 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.68 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 12596.0 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.23 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 0.41 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.57; Ratio=MuϕMn. 0.57 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 6.50 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 9.36 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.24; Ratio=RuϕRn. 0.24 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 6.50 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 10.82 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.21; Ratio=RuϕRn. 0.21 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 8.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 281.6 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 2.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 6.0 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.13 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 10.67 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 1264.7 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 1295.7 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 1403.3 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.92; Ratio=fruϕRn. 0.92 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 10.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 12.0 mm. بعد جوش; D1= 9.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 5.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 10.0 mm. 5.0 ≤ 9.0 ≤ 10.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 80.0 ≥ 36.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 8.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 21.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 2.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.0 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 348.75 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.13 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 154.7 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 107.3 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 173.6 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 320.7 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 467.8 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.69; Ratio=fruϕRn. 0.69 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 10.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 5.0 mm. بعد جوش; D2= 3.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 3.0 ≤ 5.0; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 210.0 ≥ 12.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 2.25 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 5.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 4.84 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 3.25 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 18.99 ton. Ratio= 0.12; Ratio=RuϕRn. 0.12 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 6.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 4.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 0.00× 100 % = 0.00t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE240. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 24.0 cm. ضخامت جان; tw; 6.2 mm. بالا. عرض بال; bft; 12.0 cm. ضخامت بال; tft; 9.8 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 24.8 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال; bfb; 12.0 cm. ضخامت بال; tfb; 9.8 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kb; 24.8mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 45.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 12.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 9.4 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 30.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 9.4 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 30.0 mm. |
|  | مشخصات نبشی. نام; 60x60x6. بعد بال(عرض); W; 6.0 cm. ضخامت بال; t; 6.0 mm. طول (ارتفاع); L; 12.0 cm. تعداد; No.; 2. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 9.0cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 3.5cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 10.5cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 20.5cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 18.0 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 59.09cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 12.0 cm≤ 42.8 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 12.0 cm≤ 15.8 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی نبشی. 12.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; - cm≥ - cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 9.0 cm≥ 8.9 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 3.5 cm≥ 3.5 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 27.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 0.00 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 10.37 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.00; Ratio=VuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 9.0 ≤ 48.0; c ≤ 2d. 3.5 ≤ 12.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.750; cd = 0.38 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.38 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 8.56; ch0 = 0.44 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.44 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 10929.4 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.00 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 1.28 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.00; Ratio=MuϕMn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 12.71 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 18.30 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 12.71 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 21.16 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 12.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 0.0 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 4.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 5.0 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.00 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 24.00 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 0.0 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 0.0 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 935.5 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال نبشی; twG= 12.0 mm. بعد جوش; D1= 6.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 3.0 ≤ 6.0 ≤ 6.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 120.0 ≥ 24.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 12.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 4.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 21.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 5.0 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 509.22 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.00 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 0.0 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 0.0 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 0.0 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 0.0 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 623.7 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال نبشی; tw= 6.2 mm. بعد جوش; D2= 4.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 3.0 ≤ 4.0 ≤ 6.0; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 210.0 ≥ 16.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در نبشی; Ru= 0.00 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت نبشی; tpmin= 6.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 7.20 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 5.40 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 22.76 ton. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 6.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 4.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 0.00× 100 % = 0.00t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE240. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 24.0 cm. ضخامت جان; tw; 6.2 mm. بالا. عرض بال; bft; 12.0 cm. ضخامت بال; tft; 9.8 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 24.8 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال; bfb; 12.0 cm. ضخامت بال; tfb; 9.8 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kb; 24.8mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 35.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 12.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 9.4 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 25.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 9.4 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 25.0 mm. |
|  | مشخصات نبشی. نام; 60x60x6. بعد بال(عرض); W; 6.0 cm. ضخامت بال; t; 6.0 mm. طول (ارتفاع); L; 12.0 cm. تعداد; No.; 2. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 9.0cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 3.5cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 10.5cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 20.5cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 18.0 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 59.09cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 12.0 cm≤ 32.8 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 12.0 cm≤ 15.8 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی نبشی. 12.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; - cm≥ - cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 9.0 cm≥ 8.9 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 3.5 cm≥ 3.0 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 16.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 0.00 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 10.37 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.00; Ratio=VuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 9.0 ≤ 48.0; c ≤ 2d. 3.5 ≤ 12.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.750; cd = 0.38 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.38 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 8.56; ch0 = 0.44 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.44 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 10929.4 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.00 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 1.28 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.00; Ratio=MuϕMn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 12.71 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 18.30 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 12.71 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 21.16 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 12.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 0.0 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 4.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 5.0 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.00 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 24.00 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 0.0 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 0.0 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 935.5 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال نبشی; twG= 12.0 mm. بعد جوش; D1= 6.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 3.0 ≤ 6.0 ≤ 6.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 120.0 ≥ 24.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 12.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 4.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 21.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 5.0 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 509.22 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.00 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 0.0 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 0.0 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 0.0 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 0.0 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 623.7 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال نبشی; tw= 6.2 mm. بعد جوش; D2= 4.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 3.0 ≤ 4.0 ≤ 6.0; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 210.0 ≥ 16.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در نبشی; Ru= 0.00 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت نبشی; tpmin= 6.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 7.20 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 5.40 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 22.76 ton. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 4.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 3.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 1.31× 100 % = 1.31t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE160. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 16.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.0 mm. بالا. عرض بال; bft; 8.2 cm. ضخامت بال; tft; 7.4 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 16.4 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 8.2 cm. ضخامت بال; tfb; 7.4 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 16.4 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 35.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 10.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 9.5 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 20.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 9.5 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 20.0 mm. |
|  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 5.0 mm. طول (ارتفاع); L; 9.0 cm. تعداد; No.; 1. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 9.0cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 2.5cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 10.5cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 13.5cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 11.9 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 20.71cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 9.0 cm≤ 33.2 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 9.0 cm≤ 10.1 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 9.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 9.0 cm≥ 9.0 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 2.5 cm≥ 2.5 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 23.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 1.31 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 6.48 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.20; Ratio=VuϕRn. 0.20 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 9.0 ≤ 32.0; c ≤ 2d. 2.5 ≤ 8.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 1.125; cd = 0.56 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.56 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 4.30; ch0 = 0.67 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.67 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 12340.8 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.14 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 0.45 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.31; Ratio=MuϕMn. 0.31 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 6.75 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 9.72 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.13; Ratio=RuϕRn. 0.13 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 6.75 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 11.24 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.12; Ratio=RuϕRn. 0.12 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 9.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 145.5 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.9 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 6.1 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.08 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 13.50 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 589.6 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 607.3 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 623.7 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.97; Ratio=fruϕRn. 0.97 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 5.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 10.0 mm. بعد جوش; D1= 4.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 4.0 ≤ 5.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 90.0 ≥ 16.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 9.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 22.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.9 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.1 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 425.94 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.08 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 84.1 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 59.5 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 85.6 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 167.7 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 467.8 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.36; Ratio=fruϕRn. 0.36 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 5.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 5.0 mm. بعد جوش; D2= 3.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 3.0 ≤ 5.0; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 220.0 ≥ 12.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 1.31 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 5.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 5.22 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 3.25 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 19.53 ton. Ratio= 0.07; Ratio=RuϕRn. 0.07 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 5.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 3.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 3.38× 100 % = 3.38t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE160. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 16.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.0 mm. بالا. عرض بال; bft; 8.2 cm. ضخامت بال; tft; 7.4 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 16.4 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 8.2 cm. ضخامت بال; tfb; 7.4 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 16.4 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 19.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 6.2 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 5.7 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 24.8 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 5.7 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 24.8 mm. |
|  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 5.0 mm. طول (ارتفاع); L; 9.0 cm. تعداد; No.; 2. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 5.2cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 3.0cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 6.7cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 13.0cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 11.4 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 19.16cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 9.0 cm≤ 17.0 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 9.0 cm≤ 9.4 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 9.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 5.2 cm≥ 5.2 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 3.0 cm≥ 3.0 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 8.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 1.69 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 6.48 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.26; Ratio=VuϕRn. 0.26 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 5.2 ≤ 32.0; c ≤ 2d. 3.0 ≤ 8.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.650; cd = 0.33 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.33 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 9.98; ch0 = 0.40 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.40 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 17862.2 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.23 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 0.41 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.55; Ratio=MuϕMn. 0.55 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 6.50 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 9.36 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.36; Ratio=RuϕRn. 0.36 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 6.50 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 10.82 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.31; Ratio=RuϕRn. 0.31 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 9.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 187.6 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.9 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 6.1 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.10 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 13.50 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 760.6 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 783.4 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 779.6 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 1.00; Ratio=fruϕRn. 1.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 5.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 6.2 mm. بعد جوش; D1= 5.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 5.0 ≤ 5.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 90.0 ≥ 20.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 9.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 22.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.9 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.1 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 425.94 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.10 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 108.5 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 76.8 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 110.4 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 216.3 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 467.8 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.46; Ratio=fruϕRn. 0.46 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 5.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 5.0 mm. بعد جوش; D2= 3.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 3.0 ≤ 5.0; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 220.0 ≥ 12.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 3.38 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 5.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 5.09 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 3.25 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 19.35 ton. Ratio= 0.17; Ratio=RuϕRn. 0.17 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 3.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 3.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 0.78× 100 % = 0.78t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE160. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 16.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.0 mm. بالا. عرض بال; bft; 8.2 cm. ضخامت بال; tft; 7.4 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 16.4 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 8.2 cm. ضخامت بال; tfb; 7.4 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 16.4 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 17.8 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 5.9 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 5.2 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 21.2 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 5.2 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 21.2 mm. |
|  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 5.0 mm. طول (ارتفاع); L; 8.0 cm. تعداد; No.; 1. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 4.7cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 2.6cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 6.2cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 13.4cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 11.8 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 20.40cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 8.0 cm≤ 16.2 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 8.0 cm≤ 10.2 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 8.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 4.7 cm≥ 4.7 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 2.6 cm≥ 2.6 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 6.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 0.78 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 5.76 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.14; Ratio=VuϕRn. 0.14 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 4.7 ≤ 32.0; c ≤ 2d. 2.6 ≤ 8.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.588; cd = 0.29 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.29 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 12.39; ch0 = 0.35 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.35 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 18874.1 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.05 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 0.44 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.11; Ratio=MuϕMn. 0.11 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 6.70 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 9.65 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.08; Ratio=RuϕRn. 0.08 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 6.70 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 11.16 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.07; Ratio=RuϕRn. 0.07 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 8.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 97.8 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 2.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 6.0 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.05 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 10.67 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 439.3 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 450.0 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 467.8 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.96; Ratio=fruϕRn. 0.96 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 5.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 5.9 mm. بعد جوش; D1= 3.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 3.0 ≤ 5.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 80.0 ≥ 12.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 8.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 21.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 2.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.0 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 348.75 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.05 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 53.7 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 37.3 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 60.3 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 111.4 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 467.8 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.24; Ratio=fruϕRn. 0.24 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 5.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 5.0 mm. بعد جوش; D2= 3.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 3.0 ≤ 5.0; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 210.0 ≥ 12.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 0.78 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 5.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 4.94 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 3.25 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 19.14 ton. Ratio= 0.04; Ratio=RuϕRn. 0.04 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 5.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 3.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 5.29× 100 % = 5.29t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; PL24X1.0-15X1.2. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 26.4 cm. ضخامت جان; tw; 10.0 mm. بالا. عرض بال; bft; 15.0 cm. ضخامت بال; tft; 12.0 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 12.0 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 15.0 cm. ضخامت بال; tfb; 12.0 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 12.0 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 15.9 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 5.6 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 4.7 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 20.5 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 4.7 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 20.5 mm. |
|  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 5.0 mm. طول (ارتفاع); L; 12.0 cm. تعداد; No.; 2. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا و پایین; c; 4.2cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 2.6cm. ارتفاع زبانه ی پایین; dcb; 9.0m. فاصله زبانه ها تا بال تیر اصلی; e; 5.7cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 14.8cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 14.8 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 36.51cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 12.0 cm≤ 13.9 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 12.0 cm≤ 12.8 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 12.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا و پایین. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 0; 4.2 cm≥ 4.2 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 2.6 cm≥ 2.6 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 6.4 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 2.64 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 8.64 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.31; Ratio=VuϕRn. 0.31 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-9) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 3. |
| --- | --- |
|  | تعداد بال های زبانه شده; N= 2. 4.2 ≤ 52.8; c ≤ 2d. 9.0 ≤ 5.3; dcMax≤ 0.2 ×d. 0.11926 جهت تبدیل ksi به Kg/cm2 در نظر گرفته شده است.; λ= 0.14; λ=0.11926 ×h 0×Fy 10 tw×475+280×(h0c)2. ضریب کمانش موضعی خمشی. ⟹ Q= 1; λ≤0.7. ⟹ Q=1.34-0.486λ = -; 0.7< λ ≤1.41. ⟹ Q=1.3λ2 = -; λ>1.41. تنش کمانش موضعی خمشی; Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=Q× Fy. |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.30 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 0.79 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.38; Ratio=MuϕMn. 0.38 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 14.80 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 21.31 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.25; Ratio=RuϕRn. 0.25 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 14.80 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 24.64 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.21; Ratio=RuϕRn. 0.21 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 12.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 220.3 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.7 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 6.3 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.17 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 24.00 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 695.1 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 729.2 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 779.6 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.94; Ratio=fruϕRn. 0.94 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 5.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 5.6 mm. بعد جوش; D1= 5.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 5.0 ≤ 5.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 120.0 ≥ 20.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 12.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 25.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.7 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.3 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 723.68 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.17 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 138.3 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 105.8 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 110.9 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 257.0 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 467.8 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.55; Ratio=fruϕRn. 0.55 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 5.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 10.0 mm. بعد جوش; D2= 3.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 3.0 ≤ 5.0; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 250.0 ≥ 12.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 5.29 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 5.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 6.00 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 6.50 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 24.52 ton. Ratio= 0.22; Ratio=RuϕRn. 0.22 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 3.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 3.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 0.25× 100 % = 0.25t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE200. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 20.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.6 mm. بالا. عرض بال; bft; 10.0 cm. ضخامت بال; tft; 8.5 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 20.5 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 10.0 cm. ضخامت بال; tfb; 8.5 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 20.5 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 12.7 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 5.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 3.9 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 16.4 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 3.9 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 16.4 mm. |
|  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 5.0 mm. طول (ارتفاع); L; 8.0 cm. تعداد; No.; 1. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا و پایین; c; 3.4cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 2.1cm. ارتفاع زبانه ی پایین; dcb; 6.1m. فاصله زبانه ها تا بال تیر اصلی; e; 4.9cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 11.8cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 11.8 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 13.00cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 8.0 cm≤ 11.1 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 8.0 cm≤ 10.2 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 8.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا و پایین. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 0; 3.4 cm≥ 3.4 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 2.1 cm≥ 2.1 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 4.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 0.25 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 5.76 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.04; Ratio=VuϕRn. 0.04 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-9) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 3. |
| --- | --- |
|  | تعداد بال های زبانه شده; N= 2. 3.4 ≤ 40.0; c ≤ 2d. 6.1 ≤ 4.0; dcMax≤ 0.2 ×d. 0.11926 جهت تبدیل ksi به Kg/cm2 در نظر گرفته شده است.; λ= 0.20; λ=0.11926 ×h 0×Fy 10 tw×475+280×(h0c)2. ضریب کمانش موضعی خمشی. ⟹ Q= 1; λ≤0.7. ⟹ Q=1.34-0.486λ = -; 0.7< λ ≤1.41. ⟹ Q=1.3λ2 = -; λ>1.41. تنش کمانش موضعی خمشی; Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=Q× Fy. |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.01 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 0.28 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.04; Ratio=MuϕMn. 0.04 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 6.61 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 9.52 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.03; Ratio=RuϕRn. 0.03 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 6.61 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 11.00 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.02; Ratio=RuϕRn. 0.02 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 8.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 31.8 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 2.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 6.0 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.02 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 10.67 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 143.0 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 146.5 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 467.8 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.31; Ratio=fruϕRn. 0.31 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 5.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 5.0 mm. بعد جوش; D1= 3.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 3.0 ≤ 5.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 80.0 ≥ 12.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 8.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 21.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 2.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.0 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 348.75 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.02 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 17.5 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 12.1 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 19.6 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 36.3 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 467.8 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.08; Ratio=fruϕRn. 0.08 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 5.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 5.6 mm. بعد جوش; D2= 3.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.0 mm. 3.0 ≤ 3.0 ≤ 5.0; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 210.0 ≥ 12.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 0.25 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 5.6 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 5.54 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 3.64 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 21.45 ton. Ratio= 0.01; Ratio=RuϕRn. 0.01 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 6.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 4.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 0.00× 100 % = 0.00t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; PL30X1.0-20X2.0. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 30.0 cm. ضخامت جان; tw; 10.0 mm. بالا. عرض بال; bft; 20.0 cm. ضخامت بال; tft; 20.0 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 20.0 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال; bfb; 20.0 cm. ضخامت بال; tfb; 20.0 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kb; 20.0mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 45.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 12.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 9.4 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 30.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 9.4 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 30.0 mm. |
|  | مشخصات نبشی. نام; 60x60x6. بعد بال(عرض); W; 6.0 cm. ضخامت بال; t; 6.0 mm. طول (ارتفاع); L; 12.0 cm. تعداد; No.; 2. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 9.0cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 3.5cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 10.5cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 26.5cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 24.5 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 190.86cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 12.0 cm≤ 42.8 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 12.0 cm≤ 22.3 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی نبشی. 12.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; - cm≥ - cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 9.0 cm≥ 8.9 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 3.5 cm≥ 3.5 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 21.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 0.00 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 10.37 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.00; Ratio=VuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 9.0 ≤ 60.0; c ≤ 2d. 3.5 ≤ 15.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.600; cd = 0.30 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.30 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 13.07; ch0 = 0.34 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.34 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 20791.3 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.00 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 4.12 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.00; Ratio=MuϕMn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 26.50 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 38.16 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 26.50 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 44.12 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 12.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 0.0 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 4.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 5.0 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.00 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 24.00 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 0.0 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 0.0 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 935.5 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال نبشی; twG= 12.0 mm. بعد جوش; D1= 6.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 3.0 ≤ 6.0 ≤ 6.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 120.0 ≥ 24.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 12.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 4.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 21.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 5.0 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 509.22 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.00 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 0.0 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 0.0 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 0.0 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 0.0 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 623.7 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال نبشی; tw= 10.0 mm. بعد جوش; D2= 4.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 3.0 ≤ 4.0 ≤ 6.0; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 210.0 ≥ 16.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در نبشی; Ru= 0.00 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت نبشی; tpmin= 6.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 7.20 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 5.40 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 22.76 ton. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 6.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 4.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 0.00× 100 % = 0.00t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; PL24X1.0-15X1.5. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 27.0 cm. ضخامت جان; tw; 10.0 mm. بالا. عرض بال; bft; 15.0 cm. ضخامت بال; tft; 15.0 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 15.0 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال; bfb; 15.0 cm. ضخامت بال; tfb; 15.0 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kb; 15.0mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 30.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 10.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 9.5 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 15.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 9.5 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 15.0 mm. |
|  | مشخصات نبشی. نام; 60x60x6. بعد بال(عرض); W; 6.0 cm. ضخامت بال; t; 6.0 mm. طول (ارتفاع); L; 13.0 cm. تعداد; No.; 2. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 12.0cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 2.5cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 13.5cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 24.5cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 23.0 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 155.20cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 13.0 cm≤ 27.8 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 13.0 cm≤ 20.8 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی نبشی. 13.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; - cm≥ - cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 12.0 cm≥ 9.0 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 2.5 cm≥ 2.0 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 6.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 0.00 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 11.23 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.00; Ratio=VuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 12.0 ≤ 54.0; c ≤ 2d. 2.5 ≤ 13.5; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.889; cd = 0.44 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.44 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 7.14; ch0 = 0.49 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.49 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 19695.1 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.00 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 3.35 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.00; Ratio=MuϕMn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 24.50 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 35.28 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 24.50 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 40.79 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 13.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 0.0 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 4.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 0.9 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 5.1 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.00 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 28.17 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 0.0 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 0.0 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 935.5 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال نبشی; twG= 10.0 mm. بعد جوش; D1= 6.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 3.0 ≤ 6.0 ≤ 6.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 130.0 ≥ 24.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 13.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 4.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 22.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 0.9 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 5.1 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 605.44 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.00 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 0.0 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 0.0 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 0.0 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 0.0 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 623.7 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال نبشی; tw= 10.0 mm. بعد جوش; D2= 4.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 3.0 ≤ 4.0 ≤ 6.0; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 220.0 ≥ 16.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در نبشی; Ru= 0.00 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت نبشی; tpmin= 6.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 7.80 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 5.40 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 23.41 ton. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 8.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 5.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 20.47× 100 % = 20.47t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; PL30X1.0-15X1.5. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 33.0 cm. ضخامت جان; tw; 10.0 mm. بالا. عرض بال; bft; 15.0 cm. ضخامت بال; tft; 15.0 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 15.0 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 15.0 cm. ضخامت بال; tfb; 15.0 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 15.0 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 26.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 10.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 9.5 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 20.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 9.5 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 20.0 mm. |
|  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 8.0 mm. طول (ارتفاع); L; 20.0 cm. تعداد; No.; 2. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا و پایین; c; 9.0cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 2.5cm. ارتفاع زبانه ی پایین; dcb; 5.5m. فاصله زبانه ها تا بال تیر اصلی; e; 10.5cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 25.0cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 25.0 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 104.17cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 20.0 cm≤ 23.4 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 20.0 cm≤ 22.4 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 20.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا و پایین. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 0; 9.0 cm≥ 9.0 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 2.5 cm≥ 2.5 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 3.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 10.24 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 23.04 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.44; Ratio=VuϕRn. 0.44 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 2. |
| --- | --- |
|  | 9.0 ≤ 66.0; c ≤ 2d. 5.5 ≤ 6.6; dcMax≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. fd = 2.93; fd =3.5-7.5× dctd. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 52283.3 Kg/cm2; F1=0.62×π×E×tw2c×h0×fd. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 2.15 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 2.25 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.96; Ratio=MuϕMn. 0.96 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 25.00 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 36.00 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.57; Ratio=RuϕRn. 0.57 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 25.00 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 41.63 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.49; Ratio=RuϕRn. 0.49 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 20.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 511.8 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.3 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 6.7 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.69 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 66.67 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 1031.7 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 1151.6 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 1247.3 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.92; Ratio=fruϕRn. 0.92 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 8.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 10.0 mm. بعد جوش; D1= 8.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 5.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 8.0 mm. 5.0 ≤ 8.0 ≤ 8.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 200.0 ≥ 32.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 20.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 33.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.3 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.7 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 2095.66 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.69 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 328.2 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 310.2 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 171.3 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 582.7 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 779.6 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.75; Ratio=fruϕRn. 0.75 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 8.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 10.0 mm. بعد جوش; D2= 5.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 5.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 5.0 ≤ 5.0 ≤ 6.0; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 330.0 ≥ 20.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 20.47 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 8.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 16.00 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 10.40 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 46.14 ton. Ratio= 0.44; Ratio=RuϕRn. 0.44 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 8.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 5.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 3.22× 100 % = 3.22t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; PL24X1.0-15X1.2. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 26.4 cm. ضخامت جان; tw; 10.0 mm. بالا. عرض بال; bft; 15.0 cm. ضخامت بال; tft; 12.0 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 12.0 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 15.0 cm. ضخامت بال; tfb; 12.0 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 12.0 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 24.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 10.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 7.0 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 12.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 7.0 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 12.0 mm. |
|  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 8.0 mm. طول (ارتفاع); L; 10.0 cm. تعداد; No.; 1. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا و پایین; c; 6.5cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 1.7cm. ارتفاع زبانه ی پایین; dcb; 1.7m. فاصله زبانه ها تا بال تیر اصلی; e; 8.0cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 23.0cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 23.0 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 88.17cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 10.0 cm≤ 21.4 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 10.0 cm≤ 20.4 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 10.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا و پایین. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 0; 6.5 cm≥ 6.5 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 1.7 cm≥ 1.7 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 3.22 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 11.52 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.28; Ratio=VuϕRn. 0.28 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 2. |
| --- | --- |
|  | 6.5 ≤ 52.8; c ≤ 2d. 1.7 ≤ 5.3; dcMax≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. fd = 3.02; fd =3.5-7.5× dctd. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 80974.7 Kg/cm2; F1=0.62×π×E×tw2c×h0×fd. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.26 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 1.90 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.14; Ratio=MuϕMn. 0.14 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 23.00 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 33.12 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.10; Ratio=RuϕRn. 0.10 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 23.00 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 38.30 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.08; Ratio=RuϕRn. 0.08 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 10.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 322.4 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.8 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 6.2 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.20 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 16.67 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 1192.3 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 1235.1 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 1247.3 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.99; Ratio=fruϕRn. 0.99 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 8.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 10.0 mm. بعد جوش; D1= 8.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 5.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 8.0 mm. 5.0 ≤ 8.0 ≤ 8.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 100.0 ≥ 32.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 10.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 23.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.8 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.2 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 513.81 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.20 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 193.4 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 140.2 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 180.3 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 374.3 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 779.6 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.48; Ratio=fruϕRn. 0.48 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 8.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 10.0 mm. بعد جوش; D2= 5.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 5.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 5.0 ≤ 5.0 ≤ 6.0; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 230.0 ≥ 20.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 3.22 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 8.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 8.00 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 10.40 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 37.50 ton. Ratio= 0.09; Ratio=RuϕRn. 0.09 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 6.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 3.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 0.90× 100 % = 0.90t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE220. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 22.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.9 mm. بالا. عرض بال; bft; 11.0 cm. ضخامت بال; tft; 9.2 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 21.2 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 11.0 cm. ضخامت بال; tfb; 9.2 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 21.2 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 35.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 10.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 9.5 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 20.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 9.5 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 20.0 mm. |
|  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 6.0 mm. طول (ارتفاع); L; 13.0 cm. تعداد; No.; 1. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 9.0cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 2.5cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 10.5cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 19.5cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 17.4 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 51.78cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 13.0 cm≤ 32.8 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 13.0 cm≤ 15.2 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 13.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 9.0 cm≥ 9.0 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 2.5 cm≥ 2.5 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 17.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 0.90 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 11.23 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.08; Ratio=VuϕRn. 0.08 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 9.0 ≤ 44.0; c ≤ 2d. 2.5 ≤ 11.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.818; cd = 0.41 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.41 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 7.88; ch0 = 0.46 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.46 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 10987.7 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.09 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 1.12 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.08; Ratio=MuϕMn. 0.08 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 11.51 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 16.57 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.05; Ratio=RuϕRn. 0.05 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 11.51 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 19.16 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.05; Ratio=RuϕRn. 0.05 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 13.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 68.9 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.6 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 6.4 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.06 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 28.17 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 202.8 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 214.2 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 935.5 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.23; Ratio=fruϕRn. 0.23 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 6.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 10.0 mm. بعد جوش; D1= 6.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 3.0 ≤ 6.0 ≤ 6.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 130.0 ≥ 24.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 13.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 26.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.6 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.4 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 846.76 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.06 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 43.8 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 34.5 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 32.9 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 80.4 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 467.8 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.17; Ratio=fruϕRn. 0.17 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 6.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 5.9 mm. بعد جوش; D2= 3.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.9 mm. 3.0 ≤ 3.0 ≤ 5.9; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 260.0 ≥ 12.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 0.90 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 5.9 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 8.96 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 3.84 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 27.09 ton. Ratio= 0.03; Ratio=RuϕRn. 0.03 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 6.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 4.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 0.00× 100 % = 0.00t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; PL24X1.0-15X1.2. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 26.4 cm. ضخامت جان; tw; 10.0 mm. بالا. عرض بال; bft; 15.0 cm. ضخامت بال; tft; 12.0 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 12.0 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال; bfb; 15.0 cm. ضخامت بال; tfb; 12.0 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kb; 12.0mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 30.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 10.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 9.5 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 15.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 9.5 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 15.0 mm. |
|  | مشخصات نبشی. نام; 60x60x6. بعد بال(عرض); W; 6.0 cm. ضخامت بال; t; 6.0 mm. طول (ارتفاع); L; 13.0 cm. تعداد; No.; 2. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 12.0cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 2.5cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 13.5cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 23.9cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 22.7 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 144.91cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 13.0 cm≤ 27.8 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 13.0 cm≤ 20.5 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی نبشی. 13.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; - cm≥ - cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 12.0 cm≥ 9.0 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 2.5 cm≥ 2.0 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 6.6 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 0.00 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 11.23 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.00; Ratio=VuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
| --- | --- |
|  | 12.0 ≤ 52.8; c ≤ 2d. 2.5 ≤ 13.2; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.909; cd = 0.45 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.45 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 6.86; ch0 = 0.50 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.50 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 20318.2 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.00 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 3.13 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.00; Ratio=MuϕMn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 23.90 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 34.42 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 23.90 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 39.79 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 13.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 0.0 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 4.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 0.9 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 5.1 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.00 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 28.17 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 0.0 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 0.0 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 935.5 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال نبشی; twG= 10.0 mm. بعد جوش; D1= 6.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 3.0 ≤ 6.0 ≤ 6.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 130.0 ≥ 24.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 13.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 4.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 22.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 0.9 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 5.1 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 605.44 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.00 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 0.0 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 0.0 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 0.0 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 0.0 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 623.7 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال نبشی; tw= 10.0 mm. بعد جوش; D2= 4.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 3.0 ≤ 4.0 ≤ 6.0; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 220.0 ≥ 16.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در نبشی; Ru= 0.00 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت نبشی; tpmin= 6.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 7.80 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 5.40 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 23.41 ton. Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 8.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 5.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 3.09× 100 % = 3.09t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; PL32X1.0-15X1.5. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 35.0 cm. ضخامت جان; tw; 10.0 mm. بالا. عرض بال; bft; 15.0 cm. ضخامت بال; tft; 15.0 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 15.0 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 15.0 cm. ضخامت بال; tfb; 15.0 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 15.0 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 30.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 10.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 7.0 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 15.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 7.0 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 15.0 mm. |
|  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 8.0 mm. طول (ارتفاع); L; 20.0 cm. تعداد; No.; 2. |  |

| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا و پایین; c; 9.0cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 2.5cm. ارتفاع زبانه ی پایین; dcb; 5.5m. فاصله زبانه ها تا بال تیر اصلی; e; 10.5cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 27.0cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 27.0 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 121.50cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
| --- |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 20.0 cm≤ 27.4 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 20.0 cm≤ 24.4 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 20.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا و پایین. |
|  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 0; 9.0 cm≥ 6.5 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 2.5 cm≥ 2.0 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 2.0 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |

| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 1.54 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 23.04 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.07; Ratio=VuϕRn. 0.07 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |

| (AISC Construction Manual 2011 page 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 2. |
| --- | --- |
|  | 9.0 ≤ 70.0; c ≤ 2d. 5.5 ≤ 7.0; dcMax≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. fd = 2.96; fd =3.5-7.5× dctd. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 48946.6 Kg/cm2; F1=0.62×π×E×tw2c×h0×fd. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |

|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.32 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 2.62 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.12; Ratio=MuϕMn. 0.12 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1401 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 27.00 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 38.88 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.08; Ratio=RuϕRn. 0.08 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1401 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 27.00 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 44.96 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.07; Ratio=RuϕRn. 0.07 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه سالمون- جانسون). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش اتصال به تیر اصلی صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 20.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 77.1 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. فاصله مرکز سطح جوش تیر فرعی از خط قائم آن; x= 1.3 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت خمشی جوش تیر فرعی; e1= 6.7 cm; e1=W-x. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.10 ton.m; Mu=RuNo.×e1. اساس مقطع الاستیک جوش در واحد طول حول محور X; Swx= 66.67 cm2; Swx=L26. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش در جهت X; fbx= 155.5 Kg/cm; fbx=MuSwx= 6×Ru×e1No.×L2. برایند تنش های نهایی; fru= 173.6 Kg/cm; fru=fbx2+fvy2. |

| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 1247.3 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.14; Ratio=fruϕRn. 0.14 ≤ 1; Ratio≤1. |
| --- | --- |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 8.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 10.0 mm. بعد جوش; D1= 8.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 5.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 8.0 mm. 5.0 ≤ 8.0 ≤ 8.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 200.0 ≥ 32.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 20.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 33.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.3 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.7 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 2095.66 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.10 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 49.5 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 46.7 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 25.8 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 87.8 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 779.6 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.11; Ratio=fruϕRn. 0.11 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1401 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 8.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 10.0 mm. بعد جوش; D2= 5.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 5.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 5.0 ≤ 5.0 ≤ 6.0; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 330.0 ≥ 20.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 3.09 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 8.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 16.00 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 10.40 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 46.14 ton. Ratio= 0.07; Ratio=RuϕRn. 0.07 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  |  |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |