دفترچه طراحی اتصالات تیر به ستون

آیین نامه و روش طراحی

- تحلیل و طراحی:  مبحث 10 مقررات ملی ساختمان سال 1401    LRFD

- بارگذاری:  مبحث 6 مقررات ملی ساختمان سال 1392

مشخصات مصالح مصرفی

| اسکلت فلزی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع فولاد مصرفی: | ST-37 | تنش تسلیم فولاد: | 2400.0 |
| تنش نهایی فولاد: | 3700.0 | مدول الاستیسیته فولاد: | 2000000.0 |
| رده مقاومتی پیچ ها: | A325(8-8) | تنش نهایی پیچ ها: | 6000.0 |
| تلورانس سوراخ کاری پیچ ها: | 2mm |  |  |
| کلاس الکترود جوش گوشه: | E6013 | تنش نهایی الکترود جوش گوشه: | 4900.0 |
| کلاس الکترود جوش نفوذی: | E6010 | تنش نهایی الکترود جوش نفوذی: | 4900.0 |
| بتن |  |  |  |
| نوع بتن مصرفی: | C-25 | مقاومت مشخصه بتن: | 250.0 |
| مدول الاستیسیته بتن: | 235000.0 | نسبت ضرائب فولاد به بتن: | 8.5106 |
| نوع میلگرد مصرفی: | AIII |  |  |

بازرسی جوش

- کیفیت بازرسی جوش ها در کارخانه:  آزمایش غیر مخرب نظیر رادیوگرافی و اولتراسونیک

- کیفیت بازرسی جوش ها در محل:  بازرسی چشمی توسط افراد مجرب

| محتویات این بخش: | گزارش اتصالات تير به ستون |
| --- | --- |

| BCCon 3. BCCon_Auto 1. | BCCon 2. BCCon 5. | BCCon 1. BCCon 4. |
| --- | --- | --- |

| نام اتصال تیر به ستون: | BCCon 1 |
| --- | --- |

| گزارش محاسبات : بررسي ورق هاي بالاسري و پائين سري در اتصال تير به ستون گيردار - صلب. مشخصات کلی گزارش. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2.; نوع طراحی; لرزه اي. روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD).. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوشکاری; DF; 0.5 cm.; واکنش تکیه گاهی. Mu = 12.80 × 50 % = 6.40 ton.m. بعد جوش. ورق بالاسری; DA = 8.0 mm. ورق زیرسری; DB = 7.0 mm.. |
| --- |
| المان های درگیر در اتصال. مشخصات تیر. مقطع تیر; IPE240. عرض بال; bf; 12.0 cm. ضخامت بال; tf; 9.8 mm. ارتفاع; d; 24.0 cm. ضخامت جان; tw; 6.2 mm. سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 2.5 cm.; ورق بالا سری. عرض کوچکتر; bA1; 8.0 cm. عرض بزرگتر; bA2; 8.0 cm. طول کلی; LA; 12.0 cm. طول جوش نشده; LPA; 1.5 cm. ضخامت; tA; 15.0 mm.. مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX180X12. عرض ستون; bcol; 20.4 cm. ضخامت ستون; tcol; 12.0 mm.; ورق زیر سری. عرض; bB; 15.0 cm. طول کلی; LB; 14.0 cm. طول جوش نشده; LPB; 1.5 cm. ضخامت; tB; 8.0 mm.. |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. |
|  |  | کنترل هندسی ورق بالا سری. 8.0cm≤9.4 cm; bA1≤bf-2(DA+DF). 8.0 cm≤ 16.0 cm; bA2≤bcol. 1.5cm≤1.5 cm; e0≤LpA. |
|  | کنترل هندسی ورق زیر سری. 15.0 cm≥14.4 cm; bB≥bf+2(DB+DF). 15.0 cm≤16.0 cm; bB≤bcol. 1.5 cm≤1.5 cm; e0≤LPB. |
| (جدول 10-2-9-3) مبحث 10-1401 |  | محاسبه و کنترل ورق بالاسری. کنترل کفایت جوش نفوذی در ورق بالاسری. جوش شیاری تحت کشش عمود بر مقطع موثر قرار دارد. مطابق جدول 10-2-9-3 مبحث 10-1401، جوش شیاری با نفوذ کامل باید براساس فلز پایه کنترل شود؛ که در بخش دیگری آمده است.. |
| (بند 10-2-3-4(الف)) مبحث 10-1401 | محاسبه و کنترل مقاومت کششی در ورق بالاسری. نیروی کششی نهایی ایجاد شده در ورق ناشی از لنگر خمشی در تیر. Tu= 25.45 ton; Tu=Mud+tA+tB2. ضریب کاهش مقاومت (مطابق بند 10-3-7-5 مبحث 10-1401); ϕt=0.90. مقاومت کششی طراحی; ϕtPn= 25.92 ton; ϕtPn=ϕt×Fy×(bA1×tA). نسبت مقاومت کششی در ورق بالا سری; Ratio= 0.98; Ratio=TuϕtPn. 0.98≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 | کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی کششي موجود در ورق; Tu=25.45 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 9.8 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 20.58 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 7.84 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1.00. مقاومت طراحی; ϕRn=ϕ0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 43.98 ton. Ratio=0.58; Ratio=TuϕRn. 0.58≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-4 (ب)) مبحث 10-1401 | محاسبه و کنترل مقاومت برشی در جوش گوشه ورق بالاسری. بعد جوش ورق بالاسری; DA=8.0 mm. ضریب کاهش مقاومت (مطابق بند 10-3-7-5 مبحث 10-1401); ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn= 1247.3 Kgcm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22×DA. طول جوش نشده ورق; LPA=1.5 cm. طول کلی جوش; LwA= 21.0 cm; LwA=2×LA-LpA. نسبت مقاومت برشی در جوش گوشه; Ratio= 0.97; Ratio=TuLwAϕRn. 0.97≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2 (ب)) مبحث 10-1401 | کنترل هندسی کفایت بعد و طول جوش گوشه ورق بالاسری. tA= 15.0 mm. tf= 9.8 mm. Dmin=5.0 mm. Dmax= 9.8 mm. 5.0 mm ≤ 8.0 mm ≤ 9.8 mm; Dmin≤DA≤Dmax. 210.0mm≥ 32.0 mm; LwA≥4DA. |
| (جدول 10-2-9-3) مبحث 10-1401 |  | محاسبه و کنترل ورق زیر سری. کنترل کفایت جوش نفوذی در ورق زیرسری. جوش شیاری تحت کشش عمود بر مقطع موثر قرار دارد. مطابق جدول 10-2-9-3 مبحث 10-1401، جوش شیاری با نفوذ کامل باید براساس فلز پایه کنترل شود؛ که در بخش دیگری آمده است.. |
| (بند 10-2-3-4(الف)) مبحث 10-1401 | محاسبه و کنترل نسبت مقاومت کششی در ورق زیر سری. نیروی کششی نهایی ایجاد شده در ورق ناشی از لنگر خمشی در تیر; Tu= 25.45 ton; Tu=Mud+tA+tB2. ضریب کاهش مقاومت (مطابق بند 10-3-7-5 مبحث 10-1401); ϕt=0.90. مقاومت کششی طراحی; ϕtPn= 25.92 ton; ϕtPn=ϕt×Fy×(bB×tB). نسبت مقاومت کششی در ورق زیر سری; Ratio= 0.98; Ratio=TuϕtPn. 0.98≤1; Ratio ≤1. |
| (بند 10-2-9-2-4 (ب)) مبحث 10-1401 | محاسبه و کنترل مقاومت برشی در جوش گوشه ورق زیر سری. بعد جوش ورق زیرسری; DB=7.0 mm. ضریب کاهش مقاومت (مطابق بند 10-3-7-5 مبحث 10-1401); ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn= 1091.4 Kgcm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22×DB. طول جوش نشده ورق; LPB=1.5cm. طول کلی جوش; LwB=25.0 cm; LwB=2×LB-LPB. نسبت مقاومت برشی در جوش گوشه; Ratio= 0.93; Ratio=TuLwBϕRn. 0.93≤1; Ratio ≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2 (ب)) مبحث 10-1401 | کنترل هندسی کفایت بعد و طول جوش گوشه ورق زیرسری. tB= 8.0 mm. tf= 9.8 mm. Dmin=5.0 mm. Dmax= 7.8 mm. 5.0 mm ≤ 7.0 mm ≤ 7.8 mm; Dmin≤DB≤Dmax. 250.0 mm≥ 28.0 mm; LwB≥4DB. |
| گزارش محاسبات : بررسي سخت کننده نشيمن در اتصال تير به ستون گيردار - صلب. مشخصات کلی گزارش. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2.; نوع طراحی; لرزه اي. روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD).. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm.; واکنش تکیه گاهی; Ru = 7.49 × 50 % × 0 % = 0.00 ton. بعد جوش سخت کنندهها به ستون; DS = 5.0 mm. بعد جوش ورق نشیمن به تیر; DP = 7.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوشکاری; DF=5.0 mm.. |
| المان های درگیر در اتصال. مشخصات تیر. مقطع تیر; IPE240. عرض بال; bf; 12.0 cm. ضخامت بال; tf; 9.8 mm. ارتفاع; d; 24.0 cm. ضخامت جان; tw; 6.2 mm. سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 2.5 cm.; مشخصات سخت کننده. ارتفاع سخت کننده; L; 9.0 cm. عرض سخت کننده; W; 9.0 cm. ضخامت سخت کننده; ts; 6.0 mm. تعداد سخت کننده ها; No.; 1.. مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX180X12. عرض ستون; bcol; 20.4 cm. ضخامت ستون; tcol; 12.0 mm.; مشخصات ورق نشیمن. پهنای ورق نشیمن; bp; 15.0 cm. ضخامت ورق نشیمن; tp; 8.0 mm. طول ورق نشیمن; lp; 1.5 cm.. |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. 8.0mm≥6.0 mm; tp≥ts. 6.0 mm≥6.2 mm; ts×No.≥tw. 20.4 cm>15.0 cm; bcol>bp. 8.0 mm≥9.8 mm; tp≥tf. 15.0 cm≥14.4 cm; bp≥bf+2(DP+DF). |
| (بند 10-2-9-10-2) مبحث 10-1401. (بند 10-2-9-10-3) مبحث 10-1401. م.ازهری و س.ر. میرقادری (1389)، میرقادری طراحی سازه های فولادی-جلد سوم -اتصالات، انتشارات ارکان دانش،ص341 | کنترل عرض نشیمن برای جلوگیری از تسلیم و چروکیدگی جان تحت اثر بارهای متمرکز. تعیین حداقل عرض ورق نشیمن بر مبنای تسلیم موضعی جان. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.00. حداقل عرض نشیمن بر اساس تسلیم موضعی جان; lb1= 2.5 cm; lb1=maxRuϕFytw-2.5 k,k. کنترل حداقل عرض ورق نشیمن بر مبنای چروکیدگی جان. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRn=ϕ×0.4tw2[1+3lb2dtwtf1.5] EFytftw; lb2≤0.2 ⇒. ϕRn=ϕ×0.4tw2[1+(4lb2d-0.2)twtf1.5] EFytftw; lb2>0.2 ⇒. lb2= -15.9 cm. حداقل طول نشیمن تیر; lb= 2.5 cm; lb=maxlb1,lb2. 9.0cm ≥ 4.0 cm; W≥lb+e0. |
|  | کنترل کفایت ابعاد ورق(های) سخت کننده (بر اساس روش پلاستیک). کنترل کمانش موضعی سخت کننده (ها). 0.5<WL= 1.00 ≤1.0 ⟶Wts= 15.00 ≤1050Fy= 21.43. 1.0<WL= ≤2.0⟶Wts= ≤1050Fy×WL=. WL<0.5 or WL>2.0 ; WL=. |
|  | کنترل مقاومت سخت کننده(ها). کنترل مقاومت اتکایی. سطح مقطع; Ap=4.50 cm2; Ap=No.×ts×(w-e0). ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت اتکایی طرح; ϕRn=14.58 ton; ϕRn=ϕ1.8FyAp. نسبت تنش اتکایی; Ratio= 0.00; Ratio=RuϕRn. 0.00 ≤1; Ratio ≤1. کنترل مقاومت تسلیم. فاصله برون محوری بار از بر ستون; e=7.8 cm; e=W-lb2. فاصله برونمحوری بار تا وسط عرض سختکننده; ec=3.3; ec=e-W2. Sin2φ= 0.50; Sin2φ=L2W2+L2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.90. مقاومت طراحی سختکننده(ها); ϕPn=2.98; ϕPn=ϕFytsSin2φ(4ec2+W2-2ec)×No.. نسبت مقاومت; Ratio= 0.00; Ratio=RuϕPn. 0.00≤1; Ratio ≤1. |
|  | کنترل نسبت تنش در جوش سخت کننده (ها) به بال ستون. محاسبه اندر کنش تنش های جوش در بر ستون. لنگر خمشی نهایی در بر ستون; Mu=0.00 ton.m; Mu = Ru×e. تعداد سختکننده (ها); N=1. طول جوش شده ورق نشیمن به بال ستون; Bw=14.4; Bw=bp-N×ts. مدول الاستیک مقطع; Sx=113.40 cm3; Sx=13L(2Bw2+2BwNL+2N2L2+3N2LBw)N(Bw+2NL). تنش کششی نهایی ناشی از خمش; fx''=0.0 Kgcm; fx''=MSx. تنش برشی نهایی ناشی از واکنش تکیه گاهی; fy'=0.0 Kgcm; fy'=RBw+N×2×L. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 0.0 Kgcm; fru=fy'2+fx''2. |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش گوشه. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=779.6 Kgcm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22×DS. نسبت تنش جوش; Ratio=0.00; Ratio=fruϕRn. 0.00≤1; Ratio ≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب)) مبحث 10-1401 | کنترل بعد جوش گوشه. ضخامت سخت کننده; ts = 6.0 mm. ضخامت ستون; tcol= 12.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; Ds= 5.0 mm. 3.0 mm≤ 5.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤Ds≤Dmax. |

| گزارش محاسبات : بررسي ورق جان در اتصال تير به ستون گيردار - صلب. مشخصات کلی گزارش. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0Kgcm2. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0Kgcm2.; نوع طراحی; لرزه اي. روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD).. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوشکاری; DF; 0.5 cm.; واکنش تکیه گاهی; Ru = 7.49 × 50 % × 100 % = 3.75 ton. بعد جوش اتصال ورق به تیر; DA = 3.0 mm. بعد جوش اتصال ورق به ستون; DB = 6.0 mm.. |
| --- |
| المان های درگیر در اتصال. مشخصات تیر. مقطع تیر; IPE240. عرض بال; bf; 12.0 cm. ضخامت بال; tf; 9.8 mm. ارتفاع; d; 24.0 cm. ضخامت جان; tw; 6.2 mm. سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 2.5 cm.; مشخصات ورق جان. پهنای ورق اتصال; W; 10.0. ارتفاع ورق اتصال; L; 10.0 cm. ضخامت; t; 6.0 mm. تعداد; No; 1.. مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX180X12. عرض ستون; bcol; 20.4 cm. ضخامت ستون; tcol; 12.0 mm.. |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر. 10.0cm≤18.4 cm; L≤d-2k-2DA. |
| (بند 10-2-9-4-2 (الف)) مبحث 10-1401 | کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر یک ورق; Vu= 3.75 ton; Vu=Ru. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.00. مقاومت برشی طراحی; ϕRn=8.64 ton; ϕRn=∅×0.6×Fy×L×t×No.. Ratio= 0.43; Ratio=VuϕRn. 0.43≤1; Ratio≤1. |
|  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوشA- جوش اتصال ورق به تیر. محاسبه اندرکنش تنش های جوش A. ارتفاع جوش; L= 10.0 cm. عرض جوش; b= 8.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 27.0 cm; Aw=No.×L+2b. فاصله مرکز سطح جوشA از خط قائم آن; x= 2.7 cm; x=b22b+L. برون محوری پیچشی; e= 7.3 cm; e=W-x. ممان اینرسی قطبی; Ip= 724.41 cm3; Ip=8b3+6bL2+L312-b42b+L. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.27 ton.m; Tu=RuNo.×e. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 138.7 Kg/cm; fy'=RuAw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت قائم; fy''= 220.5 Kg/cm; fy''=Tub-xIp. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; fx''= 189.3 Kg/cm; fx''=TuL2Ip. اندر کنش تنش های نهایی; Fru= 406.1 Kg/cm; Fru=fx''2+fy'+fy''2. |
| (بند 10-2-9-2-4 (ب)) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش A. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=467.8 Kgcm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22×DA. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.87; Ratio=FruϕRn. 0.87≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب)) مبحث 10-1401 | کنترل بعد جوش A. ضخامت ورق; t = 6.0 mm. ضخامت تیر در محل اتصال ورق; tw=6.2 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0mm. بعد جوش; DA= 3.0 mm. 3.0mm≤ 3.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DA≤Dmax. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 | کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru=3.75 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 6.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 6.00 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 10.20 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1.00. مقاومت طراحی; ϕRn=ϕ0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 34.79 ton. Ratio=0.11; Ratio=RuϕRn. 0.11≤1; Ratio≤1. |
|  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش B- جوش اتصال ورق به ستون. محاسبه اندرکنش تنش های جوش B. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 20.0 cm; Aw=2×L. فاصله مرکز سطح جوش A از خط قائم آن; x= 2.7 cm; x=b22b+L. برون محوری خمشی; e= 7.3 cm; e=W-x. فاصله دورترین نقطه جوش از مرکز سطح جوش; y= 5.0 cm; y=L2. ممان اینرسی جوش; Iwx= 166.67 cm3; Iwx=L312×2. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.27 ton.m; Mu=Ru×e. تنش برشی نهایی در جهت قائم; Fy'=187.3 Kg/cm; Fy'=RuAw. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش; Ft= 822.9 Kg/cm; Ft=Mu×yIwx. اندر کشش تنش های نهایی; Fru= 844.0 Kg/cm; Fru=Fy'2+Ft2. |
| (بند 10-2-9-2-4 (ب)) مبحث 10-1401 | محاسبه ارزش جوش B. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=935.5 Kg/cm; ϕRn=ϕ×0.6×Fue×22×DB. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.90; Ratio=FruϕRn. 0.90 ≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب)) مبحث 10-1401 | کنترل بعد جوش B. ضخامت ورق; t = 6.0 mm. ضخامت ستون در محل اتصال ورق; tcol=12.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DB=6.0 mm. 3.0 mm≤ 6.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DB≤Dmax. |

| تصویر جزئیات اتصال |  |
| --- | --- |

| نام اتصال تیر به ستون: | BCCon 2 |
| --- | --- |

| جوش سرتاسري. مشخصات کلی گزارش. این اتصال فقط به وسیله جوش شیاری متصل میشود. مطابق جدول 10-2-9-3 مبحث 10-1401، جوش شیاری با نفوذ کامل باید براساس فلز پایه کنترل شود؛ که همان کنترل تیر میباشد. |
| --- |
| (بند10-3-7-6) مبحث 10-1401 | اتصال از پیش تایید شده گیردار تقویت نشده جوشی(WUF-W). ناحیه محافظت شده; Pz= 33.0 cm. محل مفصل پلاستیک; Sh=0. عمق تیر; 330.0mm ≤1000 mm; db≤1000 mm. ضخامت بال تیر; 15.0 mm ≤30 mm; tfb ≤30 mm. جرم واحد طول تیر; 59Kg/m ≤300 Kg/m; mb≤300 Kg/m. Cpr=1.4. نسبت دهانه آزاد تیر به عمق آن. VIPWUF_W' Not Found≥7; قاب خمشی ویژه⟹Lbdb≥7. 8.89≥5; قاب خمشی متوسط⟹Lbdb≥5. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

| نام اتصال تیر به ستون: | BCCon 3 |
| --- | --- |

|  | محاسبه نیروهای اتصال تیر به ستون برای قاب خمشی متوسط و ویژه |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | اطلاعات اوليه. برش ناشی از بار مرده در محل اتصال تیر به ستون; VD. برش ناشی از بار زنده در محل اتصال تیر به ستون; VL. برش ناشی از بار برف در محل اتصال تیر به ستون; VS. لنگر ناشی از بار مرده در محل اتصال تیر به ستون; MD. لنگر ناشی از بار زنده در محل اتصال تیر به ستون; ML. لنگر ناشی از بار برف در محل اتصال تیر به ستون; MS. برش ناشی از بار مرده در محل مفصل پلاستیک; VDH. برش ناشی از بار زنده در محل مفصل پلاستیک; VLH. برش ناشی از بار برف در محل مفصل پلاستیک; VSH. لنگر ناشی از بار مرده در محل مفصل پلاستیک; MDH. لنگر ناشی از بار زنده در محل مفصل پلاستیک; MLH. لنگر ناشی از بار برف در محل مفصل پلاستیک; MSH. فاصله مفصل پلاستیک تا بر ستون; Sh=20.0cm. فاصله بین مفاصل پلاستیک تیر; Lh=8.5 cm. اساس مقطع پلاستیک تیر; Zb=220.89 cm3. لنگر پلاستیک تیر; Mp=ZbFy= 5.30 ton.m. مطابق با جدول 10-3-2-1; Ry=1.20. |
| (بند10-3-3-2-6 الف) مبحث 10-1401 (بند10-3-3-3-8 الف) مبحث 10-1401 (بند10-3-7-6 ) مبحث 10-1401 | محاسبه مقاومت خمشی و برشی مورد نیاز. توجه: محاسبه نیروها بر اساس انتقال نیروها از محل مفصل پلاستیک به محل اتصال تیر به ستون انجام میشود.. آيين نامه هاي بارگذاري بيان ميکنند که اگر بار زنده طبقات کمتر از 5 کيلونيوتن بر متر مربع باشند (به استثناء کف پارکینگها یا محلهای اجتماع عمومی)، در ترکيبات بارگذاري ضريب بار زنده را بجاي 1 مي توان 0.5 قرار داد.. نیروی برشی ناشی از بارهای ثقلی در محل مفصل پلاستیک :. VgravityH=0.00 ton; VgravityH=max(1.2VDH+0.5 VLH+0.2 VSH;0.9 VDH). VgravityH=; VgravityH=max(1.2VDH+1.0 VLH+0.2 VSH;0.9 VDH). لنگر خمشی ناشی از بارهای ثقلی در محل مفصل پلاستیک :. MgravityH=0.00 t.m; MgravityH=max⁡(1.2MDH+0.5 MLH+0.2 MSH;0.9MDH). MgravityH=; MgravityH=max⁡(1.2MDH+1.0 MLH+0.2 MSH;0.9MDH). نیروی برشی ناشی از بارهای ثقلی در محل اتصال تیر به ستون. Vgravity=0.00 ton; Vgravity=max(1.2VD+VL+0.2VS;0.9VD). Vgravity=; Vgravity=max(1.2VD+VL+0.2VS;0.9VD). لنگر خمشی ناشی از بارهای ثقلی در محل اتصال تیر به ستون (در قابهای خمشی متوسط، ضریبCpr همواره برابر 1/1 در نظر گرفته میشود). Mgravity=0.00 t.m; Mgravity=max(1.2MD+ML+0.2MS;0.9MD). Mgravity=; Mgravity=max(1.2MD+ML+0.2MS;0.9MD). Cpr=1.40; 1.1≤Cpr=Fy+Fu2Fy≤1.2. (WUF-W) Connection ⇒Cpr=1.4. Mpr=8.91 ton.m; Mpr=CprRyMp. |
|  | حالتی که زلزله از چپ به راست باشد. برش لرزهای ناشی ازMpr در محلهای تشکیل مفصل پلاستیک; Vpr=104.78 ton; Vpr=2MprLh. مقاومت برشی مورد نیاز در محل مفصل پلاستیک; VuH=Vpr+VgravityH. مقاومت برشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Vu'=104.78 ton; Vu'=VuH+(Vgravity-VgravityH). مقاومت خمشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Mu'=Mpr+VuHSh+(Mgravity-MgravityH-VgravityHSh). Mu'=29.86 ton.m. |
|  | حالتی که زلزله از راست به چپ باشد. برش لرزهای ناشی ازMpr در محلهای تشکیل مفصل پلاستیک; Vpr=-104.78 ton; Vpr=-2MprLh. مقاومت برشی مورد نیاز در محل مفصل پلاستیک; VuH=Vpr+VgravityH. مقاومت برشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Vu''=104.78 ton; Vu''=VuH+(Vgravity-VgravityH). مقاومت خمشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Mu''=-Mpr+VuHSh+(Mgravity-MgravityH-VgravityHSh). Mu''=29.86 ton.m. |
|  | مقاومت خمشی و برشی مورد نیاز. مقاومت برشی مورد نیاز; Vu=104.78 ton; Vu=maxV'u, V''u. مقاومت خمشی مورد نیاز; Mu=29.86 ton.m; Mu=maxM'u, M''u. |
| جوش سرتاسري. مشخصات کلی گزارش. این اتصال فقط به وسیله جوش شیاری متصل میشود. مطابق جدول 10-2-9-3 مبحث 10-1401، جوش شیاری با نفوذ کامل باید براساس فلز پایه کنترل شود؛ که همان کنترل تیر میباشد. |
| (بند10-3-7-6) مبحث 10-1401 |  | اتصال از پیش تایید شده گیردار تقویت نشده جوشی(WUF-W). ناحیه محافظت شده; Pz= 20.0 cm. محل مفصل پلاستیک; Sh=0. عمق تیر; 200.0mm ≤1000 mm; db≤1000 mm. ضخامت بال تیر; 8.5 mm ≤30 mm; tfb ≤30 mm. جرم واحد طول تیر; 22Kg/m ≤300 Kg/m; mb≤300 Kg/m. Cpr=1.4. نسبت دهانه آزاد تیر به عمق آن. VIPWUF_W' Not Found≥7; قاب خمشی ویژه⟹Lbdb≥7. 1.43≥5; قاب خمشی متوسط⟹Lbdb≥5. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |

| نام اتصال تیر به ستون: | BCCon 4 |
| --- | --- |

| جوش سرتاسري. مشخصات کلی گزارش. این اتصال فقط به وسیله جوش شیاری متصل میشود. مطابق جدول 10-2-9-3 مبحث 10-1401، جوش شیاری با نفوذ کامل باید براساس فلز پایه کنترل شود؛ که همان کنترل تیر میباشد. |
| --- |
| (بند10-3-7-6) مبحث 10-1401 | اتصال از پیش تایید شده گیردار تقویت نشده جوشی(WUF-W). ناحیه محافظت شده; Pz= 26.4 cm. محل مفصل پلاستیک; Sh=0. عمق تیر; 264.0mm ≤1000 mm; db≤1000 mm. ضخامت بال تیر; 12.0 mm ≤30 mm; tfb ≤30 mm. جرم واحد طول تیر; 47Kg/m ≤300 Kg/m; mb≤300 Kg/m. Cpr=1.4. نسبت دهانه آزاد تیر به عمق آن. VIPWUF_W' Not Found≥7; قاب خمشی ویژه⟹Lbdb≥7. 15.44≥5; قاب خمشی متوسط⟹Lbdb≥5. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |

| نام اتصال تیر به ستون: | BCCon 5 |
| --- | --- |

|  | محاسبه نیروهای اتصال تیر به ستون برای قاب خمشی متوسط و ویژه |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | اطلاعات اوليه. برش ناشی از بار مرده در محل اتصال تیر به ستون; VD. برش ناشی از بار زنده در محل اتصال تیر به ستون; VL. برش ناشی از بار برف در محل اتصال تیر به ستون; VS. لنگر ناشی از بار مرده در محل اتصال تیر به ستون; MD. لنگر ناشی از بار زنده در محل اتصال تیر به ستون; ML. لنگر ناشی از بار برف در محل اتصال تیر به ستون; MS. برش ناشی از بار مرده در محل مفصل پلاستیک; VDH. برش ناشی از بار زنده در محل مفصل پلاستیک; VLH. برش ناشی از بار برف در محل مفصل پلاستیک; VSH. لنگر ناشی از بار مرده در محل مفصل پلاستیک; MDH. لنگر ناشی از بار زنده در محل مفصل پلاستیک; MLH. لنگر ناشی از بار برف در محل مفصل پلاستیک; MSH. فاصله مفصل پلاستیک تا بر ستون; Sh=27.0cm. فاصله بین مفاصل پلاستیک تیر; Lh=89.5 cm. اساس مقطع پلاستیک تیر; Zb=717.75 cm3. لنگر پلاستیک تیر; Mp=ZbFy= 17.23 ton.m. مطابق با جدول 10-3-2-1; Ry=1.15. |
| (بند10-3-3-2-6 الف) مبحث 10-1401 (بند10-3-3-3-8 الف) مبحث 10-1401 (بند10-3-7-6 ) مبحث 10-1401 | محاسبه مقاومت خمشی و برشی مورد نیاز. توجه: محاسبه نیروها بر اساس انتقال نیروها از محل مفصل پلاستیک به محل اتصال تیر به ستون انجام میشود.. آيين نامه هاي بارگذاري بيان ميکنند که اگر بار زنده طبقات کمتر از 5 کيلونيوتن بر متر مربع باشند (به استثناء کف پارکینگها یا محلهای اجتماع عمومی)، در ترکيبات بارگذاري ضريب بار زنده را بجاي 1 مي توان 0.5 قرار داد.. نیروی برشی ناشی از بارهای ثقلی در محل مفصل پلاستیک :. VgravityH=0.00 ton; VgravityH=max(1.2VDH+0.5 VLH+0.2 VSH;0.9 VDH). VgravityH=; VgravityH=max(1.2VDH+1.0 VLH+0.2 VSH;0.9 VDH). لنگر خمشی ناشی از بارهای ثقلی در محل مفصل پلاستیک :. MgravityH=0.00 t.m; MgravityH=max⁡(1.2MDH+0.5 MLH+0.2 MSH;0.9MDH). MgravityH=; MgravityH=max⁡(1.2MDH+1.0 MLH+0.2 MSH;0.9MDH). نیروی برشی ناشی از بارهای ثقلی در محل اتصال تیر به ستون. Vgravity=0.00 ton; Vgravity=max(1.2VD+VL+0.2VS;0.9VD). Vgravity=; Vgravity=max(1.2VD+VL+0.2VS;0.9VD). لنگر خمشی ناشی از بارهای ثقلی در محل اتصال تیر به ستون (در قابهای خمشی متوسط، ضریبCpr همواره برابر 1/1 در نظر گرفته میشود). Mgravity=0.00 t.m; Mgravity=max(1.2MD+ML+0.2MS;0.9MD). Mgravity=; Mgravity=max(1.2MD+ML+0.2MS;0.9MD). Cpr=1.40; 1.1≤Cpr=Fy+Fu2Fy≤1.2. (WUF-W) Connection ⇒Cpr=1.4. Mpr=27.73 ton.m; Mpr=CprRyMp. |
|  | حالتی که زلزله از چپ به راست باشد. برش لرزهای ناشی ازMpr در محلهای تشکیل مفصل پلاستیک; Vpr=30.99 ton; Vpr=2MprLh. مقاومت برشی مورد نیاز در محل مفصل پلاستیک; VuH=Vpr+VgravityH. مقاومت برشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Vu'=30.99 ton; Vu'=VuH+(Vgravity-VgravityH). مقاومت خمشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Mu'=Mpr+VuHSh+(Mgravity-MgravityH-VgravityHSh). Mu'=36.10 ton.m. |
|  | حالتی که زلزله از راست به چپ باشد. برش لرزهای ناشی ازMpr در محلهای تشکیل مفصل پلاستیک; Vpr=-30.99 ton; Vpr=-2MprLh. مقاومت برشی مورد نیاز در محل مفصل پلاستیک; VuH=Vpr+VgravityH. مقاومت برشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Vu''=30.99 ton; Vu''=VuH+(Vgravity-VgravityH). مقاومت خمشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Mu''=-Mpr+VuHSh+(Mgravity-MgravityH-VgravityHSh). Mu''=36.10 ton.m. |
|  | مقاومت خمشی و برشی مورد نیاز. مقاومت برشی مورد نیاز; Vu=30.99 ton; Vu=maxV'u, V''u. مقاومت خمشی مورد نیاز; Mu=36.10 ton.m; Mu=maxM'u, M''u. |
| جوش سرتاسري. مشخصات کلی گزارش. این اتصال فقط به وسیله جوش شیاری متصل میشود. مطابق جدول 10-2-9-3 مبحث 10-1401، جوش شیاری با نفوذ کامل باید براساس فلز پایه کنترل شود؛ که همان کنترل تیر میباشد. |
| (بند10-3-7-6) مبحث 10-1401 |  | اتصال از پیش تایید شده گیردار تقویت نشده جوشی(WUF-W). ناحیه محافظت شده; Pz= 27.0 cm. محل مفصل پلاستیک; Sh=0. عمق تیر; 270.0mm ≤1000 mm; db≤1000 mm. ضخامت بال تیر; 15.0 mm ≤30 mm; tfb ≤30 mm. جرم واحد طول تیر; 54Kg/m ≤300 Kg/m; mb≤300 Kg/m. Cpr=1.4. نسبت دهانه آزاد تیر به عمق آن. VIPWUF_W' Not Found≥7; قاب خمشی ویژه⟹Lbdb≥7. 5.15≥5; قاب خمشی متوسط⟹Lbdb≥5. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |

| نام اتصال تیر به ستون: | BCCon_Auto 1 |
| --- | --- |

|  | محاسبه نیروهای اتصال تیر به ستون برای قاب خمشی متوسط و ویژه |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | اطلاعات اوليه. برش ناشی از بار مرده در محل اتصال تیر به ستون; VD. برش ناشی از بار زنده در محل اتصال تیر به ستون; VL. برش ناشی از بار برف در محل اتصال تیر به ستون; VS. لنگر ناشی از بار مرده در محل اتصال تیر به ستون; MD. لنگر ناشی از بار زنده در محل اتصال تیر به ستون; ML. لنگر ناشی از بار برف در محل اتصال تیر به ستون; MS. برش ناشی از بار مرده در محل مفصل پلاستیک; VDH. برش ناشی از بار زنده در محل مفصل پلاستیک; VLH. برش ناشی از بار برف در محل مفصل پلاستیک; VSH. لنگر ناشی از بار مرده در محل مفصل پلاستیک; MDH. لنگر ناشی از بار زنده در محل مفصل پلاستیک; MLH. لنگر ناشی از بار برف در محل مفصل پلاستیک; MSH. فاصله مفصل پلاستیک تا بر ستون; Sh=26.4cm. فاصله بین مفاصل پلاستیک تیر; Lh=93.1 cm. اساس مقطع پلاستیک تیر; Zb=597.60 cm3. لنگر پلاستیک تیر; Mp=ZbFy= 14.34 ton.m. مطابق با جدول 10-3-2-1; Ry=1.15. |
| (بند10-3-3-2-6 الف) مبحث 10-1401 (بند10-3-3-3-8 الف) مبحث 10-1401 (بند10-3-7-6 ) مبحث 10-1401 | محاسبه مقاومت خمشی و برشی مورد نیاز. توجه: محاسبه نیروها بر اساس انتقال نیروها از محل مفصل پلاستیک به محل اتصال تیر به ستون انجام میشود.. آيين نامه هاي بارگذاري بيان ميکنند که اگر بار زنده طبقات کمتر از 5 کيلونيوتن بر متر مربع باشند (به استثناء کف پارکینگها یا محلهای اجتماع عمومی)، در ترکيبات بارگذاري ضريب بار زنده را بجاي 1 مي توان 0.5 قرار داد.. نیروی برشی ناشی از بارهای ثقلی در محل مفصل پلاستیک :. VgravityH=0.00 ton; VgravityH=max(1.2VDH+0.5 VLH+0.2 VSH;0.9 VDH). VgravityH=; VgravityH=max(1.2VDH+1.0 VLH+0.2 VSH;0.9 VDH). لنگر خمشی ناشی از بارهای ثقلی در محل مفصل پلاستیک :. MgravityH=0.00 t.m; MgravityH=max⁡(1.2MDH+0.5 MLH+0.2 MSH;0.9MDH). MgravityH=; MgravityH=max⁡(1.2MDH+1.0 MLH+0.2 MSH;0.9MDH). نیروی برشی ناشی از بارهای ثقلی در محل اتصال تیر به ستون. Vgravity=0.00 ton; Vgravity=max(1.2VD+VL+0.2VS;0.9VD). Vgravity=; Vgravity=max(1.2VD+VL+0.2VS;0.9VD). لنگر خمشی ناشی از بارهای ثقلی در محل اتصال تیر به ستون (در قابهای خمشی متوسط، ضریبCpr همواره برابر 1/1 در نظر گرفته میشود). Mgravity=0.00 t.m; Mgravity=max(1.2MD+ML+0.2MS;0.9MD). Mgravity=; Mgravity=max(1.2MD+ML+0.2MS;0.9MD). Cpr=1.10; 1.1≤Cpr=Fy+Fu2Fy≤1.2. (WUF-W) Connection ⇒Cpr=1.4. Mpr=18.14 ton.m; Mpr=CprRyMp. |
|  | حالتی که زلزله از چپ به راست باشد. برش لرزهای ناشی ازMpr در محلهای تشکیل مفصل پلاستیک; Vpr=19.49 ton; Vpr=2MprLh. مقاومت برشی مورد نیاز در محل مفصل پلاستیک; VuH=Vpr+VgravityH. مقاومت برشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Vu'=19.49 ton; Vu'=VuH+(Vgravity-VgravityH). مقاومت خمشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Mu'=Mpr+VuHSh+(Mgravity-MgravityH-VgravityHSh). Mu'=23.29 ton.m. |
|  | حالتی که زلزله از راست به چپ باشد. برش لرزهای ناشی ازMpr در محلهای تشکیل مفصل پلاستیک; Vpr=-19.49 ton; Vpr=-2MprLh. مقاومت برشی مورد نیاز در محل مفصل پلاستیک; VuH=Vpr+VgravityH. مقاومت برشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Vu''=19.49 ton; Vu''=VuH+(Vgravity-VgravityH). مقاومت خمشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Mu''=-Mpr+VuHSh+(Mgravity-MgravityH-VgravityHSh). Mu''=23.29 ton.m. |
|  | مقاومت خمشی و برشی مورد نیاز. مقاومت برشی مورد نیاز; Vu=19.49 ton; Vu=maxV'u, V''u. مقاومت خمشی مورد نیاز; Mu=23.29 ton.m; Mu=maxM'u, M''u. |
| گزارش محاسبات : بررسي نبشي نشيمن در اتصال تير به ستون ساده - مفصلي. مشخصات کلی گزارش. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2.; نوع طراحی; لرزه اي. روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD).. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm.; واکنش تکیه گاهی; Ru = 19.49 × 100 % × 100 % = 19.49 ton. بعد جوش نبشی نشیمن به ستون; D= ندارد. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوشکاری; DF= 5.0 mm.. المان های درگیر در اتصال. مشخصات تیر. مقطع تیر; PL24X1.0-15X1.2. عرض بال; bf; 15.0 cm. ضخامت بال; tf; 12.0 mm. ارتفاع; d; 26.4 cm. ضخامت جان; tw; 10.0 mm. سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 1.2 cm.; مشخصات نبشی. نام نبشی; 80x80x8. طول نبشی; L; 18.2 cm. بعد اول یال نبشی; W1; 8.0 cm. بعد دوم یال نبشی; W2; 8.0 cm. ضخامت نبشی; t; 8.0 mm. شعاع انحنای گوشه; r1; 10.0 mm.. مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX150X10. عرض ستون; bcol; 17.0 cm. ضخامت ستون; tcol; 10.0 mm.. |
|  |  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. |
|  |  | 18.2 cm≥16.2 cm; L≥bf+2DF+1. |
|  |  | 18.2cm≤ 16.0 cm; L≤bcol. |
| (بند 10-2-9-10-2) مبحث 10-1401. (بند 10-2-9-10-3) مبحث 10-1401 | تعیین حداقل عرض نشیمن تیر برای جلوگیری از تسلیم و چروکیدگی جان تحت اثر بارهای متمرکز. تعیین حداقل عرض نبشی نشیمن بر مبنای تسلیم موضعی جان تیر. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.00. حداقل عرض نشیمن بر اساس تسلیم موضعی جان; lb1= 5.1 cm; lb1=maxRuϕFytw-2.5 k,k. تعیین حداقل عرض نبشی نشیمن بر مبنای چروکیدگی موضعی جان تیر. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRn=ϕ×0.4tw2[1+3lb2dtwtf1.5] EFytftw; lb2≤0.2. ϕRn=ϕ×0.4tw2[1+(4lb2d-0.2)twtf1.5] EFytftw; lb2>0.2. lb2= -1.7 cm. حداقل طول نشیمن تیر مورد نیاز; lb= 5.1 cm; lb=maxlb1,lb2. 8.0cm ≥ 6.6 cm; W2≥lb+e0. |
| (بند 10-2-5-11 (الف)) مبحث 10-1401 |  |  | کنترل برون محوری واکنش تکیهگاهی از مقطع بحرانی نبشی. برون محوری واکنش تکیه گاهی از بر ستون; ef= 4.1 cm; ef=e0+lb2. برون محوری واکنش تکیهگاهی از مقطع بحرانی نبشی; e= 2.3 cm; e=ef-t-r1. باید مقاومت خمشی نبشی کنترل شود.; if e>0⟹if e≤0⟹. نیازی به کنترل مقاومت خمشی نبشی نمیباشد و تنها مقاومت برشی آن باید کنترل گردد.. |
| (بند 10-2-5-11 (الف)) مبحث 10-1401 |  | کنترل مقاومت خمشی نبشی در مقطع بحرانی. لنگر خمشی نهایی وارد بر مقطع بحرانی نبشی; Mu= 0.44 ton.m; Mu=Ru×e. اساس مقطع پلاستیک مقطع تحت خمش; Z= 2.91 cm3; Z=Lt24. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.90. مقاومت خمشی طراحی; ϕMn= 0.06 ton.m; ϕMn=ϕFyZ. نسبت مقاومت خمشی در مقطع بحرانی; Ratio= 7.00; Ratio=MuϕMn. Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2(الف)) مبحث 10-1401 |  |  | کنترل مقاومت برشی نبشی در مقطع بحرانی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Ru=19.49 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.00. مقاومت برشی طراحی; ϕVn= 20.97 ton; ϕVn=ϕ×0.6Fy(L×t). نسبت مقاومت برشی در مقطع بحرانی; Ratio= 0.93; Ratio=RuϕVn. 0.93 ≤1; Ratio≤1. |
| گزارش محاسبات: بررسي روند طراحي پيچ هاي نبشي نشيمن به ستون. کنترل پیچ ها. مشخصات کلی پیچ ها. مشخصات پیچ ها; BOLT20*50-6914. قطر; d; 20.0 mm. طول; l; 5.0 cm. طول رزوه شده; 3.1 cm. تنش تسلیم; Fy; 9582.1Kg/cm2. مقاومت نهایی کششی; Fu; 10601.4Kg/cm2. واشر ابتدایی; ندارد. واشر انتهایی; ندارد. ضخامت مهره; tN; 13.0mm.; نوع پیچ ها:; پيچ پر مقاومت. برش ورقها با گیوتین:; بلي. سوراخکاری با پانچ:; بلي. پیچ ها تحت اثر خوردگی:; خير. ضریب اصطکاک سطوح:; 0.30.. |
|  |  | کنترل طول پيچ ها. شماره پيچهاي داراي مشکل:; 1, 2. ندارد. 19.0mm≥ 19.0 mm; leff≥(leff)min; 18.0mm ~ 18.0 mm. 19.0 mm ≤ 31.0 mm; leff≤(leff)max. ندارد. 13.0mm. 19.0mm ~ 19.0 mm. |
|  |  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. پیچ هایی که با المان های اطراف تداخل دارند:; هيچکدام. پیچ هایی که در انتقال نیرو سهم ندارند:; هيچکدام. |
| (بند10-2-9-3-2-پ) مبحث 10-1401 |  | کنترل حداقل فاصله پیچ ها از یکدیگر. شماره بحرانی ترین پیچ ها:; 2, 1. Dist= 100.0 mm. d=20.0 mm; d=maxd1,d2. Smin=60.0 mm; Smin=3d. 100.0 mm ≥ 60.0 mm; Spacing ≥Smin. |
| (بند10-2-9-3-2-ج) مبحث 10-1401 |  | کنترل حداکثر فاصله پیچ ها از یکدیگر. Dist=100.0 mm. t=8.0 mm. (پیچ ها تحت تاثیر خوردگی شدید قرار دارند); Smax=; Smax=min14t, 200. (پیچ ها تحت تاثیر خوردگی کم و متوسط قرار دارند); Smax= 192.0 mm; Smax=min24t, 300. 100.0 mm≤ 192.0 mm; Spacing≤Smax. |
| (بند10-2-9-3-2(ت)) مبحث 10-1401 |  | کنترل حداقل فاصله پیچ ها از لبه ورق. شماره بحرانی ترین پیچ:; 1. Dist=25.0 mm. (ورق ها با گیوتین برش خورده اند); Distmin= 40.0 mm; Distmin=2d. (ورق ها با گیوتین برش نخورده اند); Distmin=; Distmin= 1.5d. 45.0mm ≥ 40.0 mm; Dist ≥Distmin. |
| (بند10-2-9-3-2-ث) مبحث 10-1401 |  | کنترل حداکثر فاصله پیچ ها از لبه ورق. شماره بحرانی ترین پیچ:; 1. Dist=40.0 mm. t=8.0 mm. پیچ ها تحت اثر خوردگی شدید قرار دارند; Distmax=; Distmax=min125,8t. پیچ ها تحت اثر خوردگی کم و متوسط قرار دارند; Distmax=96.0 mm; Distmax=min150,12t. 40.0 mm ≤ 96.0 mm; Dist ≤Distmax. |
| (بند10-2-9-3-7) و (بند10-2-9-3-8) مبحث 10-1401 |  | کنترل اندرکنش پیچ ها و ورق ها. کنترل مقاومت اتکایی بین پیچ و ورق. شماره بحرانی ترین پیچ:; 1. مشخصات ورق. نوع ورق; اتصال دهنده. ضخامت; t; 8.0mm. مقاومت نهایی کششی; Fu; 3700.0Kg/cm2. حداقل فاصله خالص بین لبه سوراخ و لبه سوراخ دیگر یا لبهی آزاد ورق در راستای نیرو; lc; 28.0mm.. نیروی نهایی وارد بر جداره هر سوراخ; Pu=9.74 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRn= 7.46 ton; ϕRn=ϕmin1.2lctFu, 2.4dtFu. 7.14 ton≤ 7.46 ton; Pu≤ϕRn. |
| (بند10-2-3-4) مبحث 10-1401 |  | کنترل ورق اتصال در کشش. کنترل مقاومت کششی بر روی سطح مقطع کلی ورق(Ag). مشخصات ورق. نوع ورق; اتصال دهنده. ضخامت; t; 8.0mm. عرض موثر; w; 18.2cm. نیروی نهایی کششی کل ورق; Tu; 19.49ton.. Ag=14.56 cm2; Ag=w×t. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.90. ϕPn=31.45 ton; ϕPn=ϕFyAg. 19.49 ton ≤ 31.45 ton; Tu≤ϕPn. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1401 |  | کنترل مقاومت برش قالبی. شماره پيچ هاي درون مسير بحراني:; افقی، 1، عمودی. مشخصات ورق. نوع ورق. ضخامت; t; 8.0 mm. مقاومت وارد بر سطح گسيختگي; Ru; 9.74 ton.. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 2.32 cm2. سطح مقطع کلی تحت برش; Agv= 3.20 cm2. سطح مقطع خالص تحت برش; Anv= 2.24 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1.00. ضريب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ϕRn= 9.89 ton; ϕRn=ϕ(0.6minFuAnv,FyAgv+UbsFuAnt). 0.98 ≤1.0; RuϕRn≤1.0. تعدادی از مسیر های بحرانی کنترل شده. شماره پيچ هاي درون مسير بحراني; Ru; Ant; Agv; Anv; RuϕRn. ton; (cm2); (cm2); (cm2). افقی، 2، عمودی; 9.74; 2.32; 3.20; 2.24; 0.98. افقی، 2, 1، افقی; 19.49; 6.08; 6.40; 4.48; 0.82.. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1401 |  | کنترل مقاومت برشی پیچ. شماره بحرانی ترین پیچ:; 1. بیشینه نیروی نهایی روی سطح برش پیچ; Vu=19.49 ton. نوع پیچ ها: پيچ پر مقاومت. رفتار اتکايي. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1401 |  | چون فاصله اولين و آخرين پيچ در امتداد نيرو از 950 ميليمتر کمتر است نيازي به کاهش تنش برشي اسمي پيچ نمي باشد.. سطح برش از قسمت دندانه شده نمي گذرد; جدول(10-2-9-9); Fnv=5830.8 Kg/cm2. تعداد صحفات لغزش; ns=2. سطح مقطع اسمی پیچ; Anb=3.14 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnv=27.48 ton; ϕRnv=ϕ×ns FnvAnb. |
|  |  | Ratio= 0.71; Ratio=VuϕRnv. 0.71 ≤1; Ratio≤1. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |  |