دفترچه طراحی اتصالات پای ستون

آیین نامه و روش طراحی

- تحلیل و طراحی:  مبحث 10 مقررات ملی ساختمان سال 1401    LRFD

- بارگذاری:  مبحث 6 مقررات ملی ساختمان سال 1392

مشخصات مصالح مصرفی

| اسکلت فلزی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع فولاد مصرفی: | ST-37 | تنش تسلیم فولاد: | 2400.0 |
| تنش نهایی فولاد: | 3700.0 | مدول الاستیسیته فولاد: | 2000000.0 |
| رده مقاومتی پیچ ها: | A325(8-8) | تنش نهایی پیچ ها: | 6000.0 |
| تلورانس سوراخ کاری پیچ ها: | 2mm |  |  |
| کلاس الکترود جوش گوشه: | E6013 | تنش نهایی الکترود جوش گوشه: | 4900.0 |
| کلاس الکترود جوش نفوذی: | E6010 | تنش نهایی الکترود جوش نفوذی: | 4900.0 |
| بتن |  |  |  |
| نوع بتن مصرفی: | C-25 | مقاومت مشخصه بتن: | 250.0 |
| مدول الاستیسیته بتن: | 235000.0 | نسبت ضرائب فولاد به بتن: | 8.5106 |
| نوع میلگرد مصرفی: | AIII |  |  |

بازرسی جوش

- کیفیت بازرسی جوش ها در کارخانه:  آزمایش غیر مخرب نظیر رادیوگرافی و اولتراسونیک

- کیفیت بازرسی جوش ها در محل:  بازرسی چشمی توسط افراد مجرب

| محتویات این بخش: | گزارش اتصالات صفحه ستون |
| --- | --- |

| BasePlate 2. BasePlate 5. | BasePlate 1. BasePlate 4. | BasePlate. BasePlate 3. |
| --- | --- | --- |

مشخصات اتصال. نام اتصال:; BasePlate. مشخصات هندسی. مشخصات صفحه ستون. عرض ورق; H; 40.0 cm. ارتفاع ورق; B; 40.0 cm. ضخامت; t; 20.0 mm.; مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX150X10. عرض ستون; CX; 17.0 cm. ارتفاع ستون; CY; 17.0 cm. خروج از مرکزیت3; dX; 0.0 cm. خروج از مرکزیت 2; dY; 0.0 cm.. مشخصات سخت کننده ها. ارتفاع کوچکتر; 15.0 cm. ارتفاع بزرگتر; hs; 20.0 cm. ارتفاع تسمه های کناری; 15.0 cm. فاصله تسمه های کناری; 2.0 cm. ضخامت; ts; 10.0 mm.; مشخصات میل مهارها. قطر; db; 18.0 mm. تعداد در راستای 2; 3. تعداد در راستای 3; 3. فاصله از ضلع عمودی; 7.5 cm. فاصله از ضلع افقی; 7.5 cm. تعداد کل; NB; 8..

مشخصات مصالح و بیشینه نیروها. مقاومت مشخصه بتن; fc; 250.0Kgcm2. مدول الاستیسیته بتن; Ec; 235000.0Kgcm2. مدول الاستیسیته فولاد; Est; 2000000.0Kgcm2. نسبت مدول الاستیسیته فولاد به بتن; n; 8.5106. تنش نهایی میل مهار ها ها; Fu; 6000.0Kgcm2. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0Kgcm2.; بیشینه نیروی فشاری ستون; Pmax; UDStlS10; 36.68 ton. بیشینه نیروی کششی میل مهار بحرانی; Tmax; UDStlS6; 0.59 ton. بیشینه نیروی برشی ستون; Vmax; Seismic1; 8.17 ton. بیشینه تنش قائم زیر صفحه ستون; σmax; UDStlS9; 138.1 Kg/cm2..

| (بند10-3-2-14) مبحث 10-1401 | محاسبه نیروهای طراحی لرزهای صفحه ستون. نیروهای لرزه ای راستاهای متعامد به طور همزمان در نظر گرفته نشده اند.. نیروی محوری. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری فشاری. حداکثر نیروی محوری فشاری; P= 0.00 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= 0.00 ton.m. M33= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری کششی. حداکثر نیروی محوری کششی; T= 0.00 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= 0.00 ton.m. M33=0.00ton.m. نیروی برشی در راستای 2. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 2; F22reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 0.00 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 3; M33=fyZ33= 9.23 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=2.26m. برش ظرفیتی ستون در راستای 2; F22capcol=MpcHs= 8.17 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 2; F22capcol+F22reqbr= 8.17 ton. نیروی برشی در راستای 3. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 3; F33reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 0.00 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 2; M22=fyZ22= 9.23 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=2.26m. برش ظرفیتی ستون در راستای 3; F33capcol=MpcHs= 8.17 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 3; F33capcol+F33reqbr= 8.17 ton. لنگر خمشی در راستای 2. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.15. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 0.00 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 2; M22capcol=1.1RyFyZ22= 0.00 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 2 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 2. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max+=0.00 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max++M+22reqbr= 0.00 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 2; M-22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 2. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max-=0.00 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max-+M-22reqbr= 0.00 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 2 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. لنگر خمشی در راستای 3. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.15. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 0.00 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 3; M33capcol=1.1RyFyZ33= 0.00 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 3 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 3. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max+=0.00 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max++M+33reqbr= 0.00 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 3; M-33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 3. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max-=0.00 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max-+M-33reqbr= 0.00 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 3 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. مجموعه نیروهای لرزهای. V3 (ton); V2 (ton); M3 (ton.m); M2 (ton.m); P (ton); بار. 0.00; 8.17; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic1. 8.17; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic2.. |
| --- | --- |

| (بند10-2-9-8(پ)) مبحث 10-1401 |  |  | کنترل ابعاد صفحه ستون. fc=250.0 Kg/cm2. مساحت صفحه ستون; A1=1600.00 cm2. A2A1=1.0000. ظرفیت صفحه ستون متناظر با خروج از محوری ترکیب بار حاکم; ϕcPr=158.89 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕc=0.65. ϕcPp= 158.89 ton; ϕcPp=Min(ϕcPr, ϕc0.85A1fcA2A1,ϕc1.7fcA1). 36.68 ton ≤ 158.89 ton; Pmax≤ϕcPp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | کنترل مقاومت کلی پیچ ها در حالت شکست کششی. نیروی محوری ترکیب بار بحرانی شکست کششی; Pu= 0.00 ton. مقاومت محوری متناظر با خروج از محوری ترکیب بار; ϕcPr=0.00 ton. Ratio=0.00; Ratio=PuϕcPr. 0.00≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1401 |  |  | کنترل مقاومت برشی پیچ. تعداد کل پیچ ها; N=8. بیشینه نیروی نهایی روی سطح برش پیچ; Vu=1.02ton; Vu=1NVu22+Vu32. قطر پیچ ها; db=18.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچها; ABolt=2.01 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده مي گذرد; جدول 10-2-9-9; Fnv=2700.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnv=4.07 ton; ϕRnv=ϕFnvAnb. |
|  |  |  | Ratio= 0.25; Ratio=VuϕRnv. 0.25 ≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1401 |  |  | کنترل مقاومت کششی پیچ. بیشینه نیروی کششی در پیچ بحرانی; Tu=0.59 ton. تعداد پیچ های تحت کشش; NT= 8. قطر پیچ ها; db=18.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچ ها; ABolt=2.01 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده مي گذرد; جدول 10-2-9-9. Fnt=4500.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnt=6.79 ton; ϕRnt=ϕFntAnb. |
|  |  |  | Ratio= 0.09; Ratio=TuϕRnt. 0.09 ≤1; Ratio≤1. |
| کنترل ابعاد سخت کننده ها. خلاصه اطلاعات سخت کننده ها. طول صفحه ستون; B=40.0 cm. عرض صفحه ستون; H=40.0 cm. ضخامت صفحه ستون; t=20.0 mm. عرض مقطع ستون; CX=17.0 cm. طول مقطع ستون; CY=17.0 cm. ارتفاع سخت کننده های موثر; hs=20.0 cm. ضخامت سخت کننده ها; ts=10.0 mm. تنش بیشینه زیر صفحه ستون; σmax=138.1 Kg/cm2. تنش نهایی الکترود; Fue=4900.0 Kg/cm2. ضریب بازرسی جوش; β= 0.75. ضریب تقلیل مقاومت خمش; ϕb=0.9. ضریب تقلیل مقاومت برش; ϕv=0.9. ضریب تقلیل مقاومت جوش; ϕw=0.75. Ns; NWeld V; NWeld H; Vu (ton); Mu (ton.m); DWeld V; DWeld H. راستای بال (-3); 2; 4; 4; 4.77; 0.22; 1; 1. راستای بال(+3); 2; 4; 4; 13.95; 0.80; 3; 2. راستای جان(-2); 2; 4; 4; 7.69; 0.71; 2; 1. راستای جان (+2); 2; 4; 4; 13.46; 0.79; 3; 2... |
| جدول10-2-2-3 مبحث 10-1401 |  |  | کنترل کمانش جانبی-خمشی سخت کننده ها. ارتفاع سخت کننده ها; hs=20.0cm. ضخامت سخت کننده ها; ts=10.0mm. مدول الاستیسیته; Es=2000000.0kg/cm2. تنش تسلیم ورق سخت کننده ها; fy=2400.0kg/cm2. 20.00 ≤43.88; hsts≤1.52Esfy⟹. |
|  |  |  | کنترل مقاومت سخت کننده ها و جوش آن در راستاي بال +3. عرض ستون; wc=17.0 cm. عرض صفحه ستون; wb=40.0 cm. ارتفاع ناحیه مستطیلی موثر در طراحی سخت کننده ها; D=11.5 cm. محل تار خنثی مقطع پلاستیک از زیر صفحه ستون; yp=1.5 cm. Z=twbyp-t2+Nsts(hs+t-yp)22+Nsts(yp-t)22; yp>t ⟹. Z=wbyp22+wb(t-yp)22+Nstshshs2+t-yp; yp≤t ⟹. اساس مقطع پلاستیک سیستم سخت کننده; Z=465.00cm3. ترکیب بار حاکم بر طراحی برشی سخت کننده ها; UDStlS12. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 460.00 cm2. تنش فشاری; σ= 30.3 kgcm2. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. مقاومت برشی مورد نیاز سخت کننده ها; Vu=13.95 ton; Vu=Acσ-inTi. ترکیب بار حاکم بر طراحی خمشی سخت کننده ها; UDStlS12. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 460.00 cm2. تنش فشاری; σ= 30.3 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.8 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. مقاومت خمشی مورد نیاز سخت کننده ها; Mu=0.80 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. ϕbMn=10.04 ton.m; ϕbMn=ϕbZFy. 0.08<1.00; MuϕbMn<1.00. ϕvVn=57.02 ton; ϕvVn=ϕv×0.6Fy[Nstshs+t]. 0.24<1.00; VuϕvVn< 1.00. Y=Ns×hs×ts×0.5×hs+t+wb×0.5×t2Ns×hs×ts+wb×t. محل تار خنثی جوش از زیر صفحه ستون که الاستیک فرض میشود; Y= 4.7 cm. I=Nsts×hs312+ts×hs×0.5×hs+t-Y2+wb×t312+wb×t×Y-0.5×t2. اساس مقطع الاستیک سیستم سخت کننده; I=4586.67 cm4. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش افقی سخت کننده ها (مشابه طراحی برشی); UDStlS12. نیروی وارد بر مجموعه جوش های افقی; Vu=13.95 ton. QHorizontal Weld=293.33 cm3; QHorizontal Weld=wb×t×Y-t2. τWeld H=223.0 kg/cm2; τWeld H=Vu×QI×NWeld H. DWeld H=1.9 mm; DWeld H=τWeld Hϕwβ×0.6×Fue×0.707. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش قائم سخت کننده ها; UDStlS12. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 460.00 cm2. تنش فشاری; σ= 30.3 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.8 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. نیروی برشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Vu=13.95 ton; Vu=Acσ-inTi. لنگر خمشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Mu=0.80 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. τWeld V Moment=300.8 kg/cm2; τWeld V Moment=Muhs26×Nweld V. τWeld V Shear=261.5 kg/cm2; τWeld V Shear=1.5×Vuhs×NWeld V. τWeld V=3985.9 kg/cm2; τWeld V=τWeld V Moment2+τWeld V Shear2. DWeld V= 3.4 mm; DWeld V=τWeld Vϕwβ×0.6×Fue×0.707. DWeld =3.4 mm; DWled =maxDWeld H,DWeld V. DWeld≤8.0 mm; DWeld≤ts ,ts≤6ts-2,ts≥6. |
|  |  |  | کنترل مقاومت سخت کننده ها و جوش آن در راستاي بال -3. عرض ستون; wc=17.0 cm. عرض صفحه ستون; wb=40.0 cm. ارتفاع ناحیه مستطیلی موثر در طراحی سخت کننده ها; D=11.5 cm. محل تار خنثی مقطع پلاستیک از زیر صفحه ستون; yp=1.5 cm. Z=twbyp-t2+Nsts(hs+t-yp)22+Nsts(yp-t)22; yp>t ⟹. Z=wbyp22+wb(t-yp)22+Nstshshs2+t-yp; yp≤t ⟹. اساس مقطع پلاستیک سیستم سخت کننده; Z=465.00cm3. ترکیب بار حاکم بر طراحی برشی سخت کننده ها; UDStlS11. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 157.50 cm2. تنش فشاری; σ= 30.3 kgcm2. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. مقاومت برشی مورد نیاز سخت کننده ها; Vu=4.77 ton; Vu=Acσ-inTi. ترکیب بار حاکم بر طراحی خمشی سخت کننده ها; UDStlS27_3. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 204.82 cm2. تنش فشاری; σ= 22.5 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 4.8 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. مقاومت خمشی مورد نیاز سخت کننده ها; Mu=0.22 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. ϕbMn=10.04 ton.m; ϕbMn=ϕbZFy. 0.02<1.00; MuϕbMn<1.00. ϕvVn=57.02 ton; ϕvVn=ϕv×0.6Fy[Nstshs+t]. 0.08<1.00; VuϕvVn< 1.00. Y=Ns×hs×ts×0.5×hs+t+wb×0.5×t2Ns×hs×ts+wb×t. محل تار خنثی جوش از زیر صفحه ستون که الاستیک فرض میشود; Y= 4.7 cm. I=Nsts×hs312+ts×hs×0.5×hs+t-Y2+wb×t312+wb×t×Y-0.5×t2. اساس مقطع الاستیک سیستم سخت کننده; I=4586.67 cm4. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش افقی سخت کننده ها (مشابه طراحی برشی); UDStlS11. نیروی وارد بر مجموعه جوش های افقی; Vu=4.77 ton. QHorizontal Weld=293.33 cm3; QHorizontal Weld=wb×t×Y-t2. τWeld H=76.3 kg/cm2; τWeld H=Vu×QI×NWeld H. DWeld H=0.7 mm; DWeld H=τWeld Hϕwβ×0.6×Fue×0.707. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش قائم سخت کننده ها; UDStlS27_3. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 204.82 cm2. تنش فشاری; σ= 22.5 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 4.8 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. نیروی برشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Vu=4.61 ton; Vu=Acσ-inTi. لنگر خمشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Mu=0.22 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. τWeld V Moment=83.1 kg/cm2; τWeld V Moment=Muhs26×Nweld V. τWeld V Shear=86.5 kg/cm2; τWeld V Shear=1.5×Vuhs×NWeld V. τWeld V=1199.5 kg/cm2; τWeld V=τWeld V Moment2+τWeld V Shear2. DWeld V= 1.0 mm; DWeld V=τWeld Vϕwβ×0.6×Fue×0.707. DWeld =1.0 mm; DWled =maxDWeld H,DWeld V. DWeld≤8.0 mm; DWeld≤ts ,ts≤6ts-2,ts≥6. |
|  |  |  | کنترل مقاومت سخت کننده ها و جوش آن در راستاي جان +2. عرض ستون; wc=17.0 cm. عرض صفحه ستون; wb=40.0 cm. ارتفاع ناحیه مستطیلی موثر در طراحی سخت کننده ها; D=11.5 cm. محل تار خنثی مقطع پلاستیک از زیر صفحه ستون; yp=1.5 cm. Z=twbyp-t2+Nsts(hs+t-yp)22+Nsts(yp-t)22; yp>t ⟹. Z=wbyp22+wb(t-yp)22+Nstshshs2+t-yp; yp≤t ⟹. اساس مقطع پلاستیک سیستم سخت کننده; Z=465.00cm3. ترکیب بار حاکم بر طراحی برشی سخت کننده ها; UDStlS12. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 444.01 cm2. تنش فشاری; σ= 30.3 kgcm2. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. مقاومت برشی مورد نیاز سخت کننده ها; Vu=13.46 ton; Vu=Acσ-inTi. ترکیب بار حاکم بر طراحی خمشی سخت کننده ها; UDStlS12. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 444.01 cm2. تنش فشاری; σ= 30.3 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.9 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. مقاومت خمشی مورد نیاز سخت کننده ها; Mu=0.79 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. ϕbMn=10.04 ton.m; ϕbMn=ϕbZFy. 0.08<1.00; MuϕbMn<1.00. ϕvVn=57.02 ton; ϕvVn=ϕv×0.6Fy[Nstshs+t]. 0.24<1.00; VuϕvVn< 1.00. Y=Ns×hs×ts×0.5×hs+t+wb×0.5×t2Ns×hs×ts+wb×t. محل تار خنثی جوش از زیر صفحه ستون که الاستیک فرض میشود; Y= 4.7 cm. I=Nsts×hs312+ts×hs×0.5×hs+t-Y2+wb×t312+wb×t×Y-0.5×t2. اساس مقطع الاستیک سیستم سخت کننده; I=4586.67 cm4. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش افقی سخت کننده ها (مشابه طراحی برشی); UDStlS12. نیروی وارد بر مجموعه جوش های افقی; Vu=13.46 ton. QHorizontal Weld=293.33 cm3; QHorizontal Weld=wb×t×Y-t2. τWeld H=215.3 kg/cm2; τWeld H=Vu×QI×NWeld H. DWeld H=1.8 mm; DWeld H=τWeld Hϕwβ×0.6×Fue×0.707. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش قائم سخت کننده ها; UDStlS12. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 444.01 cm2. تنش فشاری; σ= 30.3 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.9 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. نیروی برشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Vu=13.46 ton; Vu=Acσ-inTi. لنگر خمشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Mu=0.79 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. τWeld V Moment=296.4 kg/cm2; τWeld V Moment=Muhs26×Nweld V. τWeld V Shear=252.5 kg/cm2; τWeld V Shear=1.5×Vuhs×NWeld V. τWeld V=3893.5 kg/cm2; τWeld V=τWeld V Moment2+τWeld V Shear2. DWeld V= 3.3 mm; DWeld V=τWeld Vϕwβ×0.6×Fue×0.707. DWeld =3.3 mm; DWled =maxDWeld H,DWeld V. DWeld≤8.0 mm; DWeld≤ts ,ts≤6ts-2,ts≥6. |
|  |  |  | کنترل مقاومت سخت کننده ها و جوش آن در راستاي جان -2. عرض ستون; wc=17.0 cm. عرض صفحه ستون; wb=40.0 cm. ارتفاع ناحیه مستطیلی موثر در طراحی سخت کننده ها; D=11.5 cm. محل تار خنثی مقطع پلاستیک از زیر صفحه ستون; yp=1.5 cm. Z=twbyp-t2+Nsts(hs+t-yp)22+Nsts(yp-t)22; yp>t ⟹. Z=wbyp22+wb(t-yp)22+Nstshshs2+t-yp; yp≤t ⟹. اساس مقطع پلاستیک سیستم سخت کننده; Z=465.00cm3. ترکیب بار حاکم بر طراحی برشی سخت کننده ها; UDStlS26_2. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 312.15 cm2. تنش فشاری; σ= 24.6 kgcm2. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. مقاومت برشی مورد نیاز سخت کننده ها; Vu=7.69 ton; Vu=Acσ-inTi. ترکیب بار حاکم بر طراحی خمشی سخت کننده ها; UDStlS7. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 48.18 cm2. تنش فشاری; σ= 138.1 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 10.8 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.34 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 4.0 cm. مقاومت خمشی مورد نیاز سخت کننده ها; Mu=0.71 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. ϕbMn=10.04 ton.m; ϕbMn=ϕbZFy. 0.07<1.00; MuϕbMn<1.00. ϕvVn=57.02 ton; ϕvVn=ϕv×0.6Fy[Nstshs+t]. 0.13<1.00; VuϕvVn< 1.00. Y=Ns×hs×ts×0.5×hs+t+wb×0.5×t2Ns×hs×ts+wb×t. محل تار خنثی جوش از زیر صفحه ستون که الاستیک فرض میشود; Y= 4.7 cm. I=Nsts×hs312+ts×hs×0.5×hs+t-Y2+wb×t312+wb×t×Y-0.5×t2. اساس مقطع الاستیک سیستم سخت کننده; I=4586.67 cm4. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش افقی سخت کننده ها (مشابه طراحی برشی); UDStlS26_2. نیروی وارد بر مجموعه جوش های افقی; Vu=7.69 ton. QHorizontal Weld=293.33 cm3; QHorizontal Weld=wb×t×Y-t2. τWeld H=122.9 kg/cm2; τWeld H=Vu×QI×NWeld H. DWeld H=1.1 mm; DWeld H=τWeld Hϕwβ×0.6×Fue×0.707. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش قائم سخت کننده ها; UDStlS7. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 48.18 cm2. تنش فشاری; σ= 138.1 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 10.8 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.34 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 4.0 cm. نیروی برشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Vu=6.32 ton; Vu=Acσ-inTi. لنگر خمشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Mu=0.71 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. τWeld V Moment=264.8 kg/cm2; τWeld V Moment=Muhs26×Nweld V. τWeld V Shear=118.5 kg/cm2; τWeld V Shear=1.5×Vuhs×NWeld V. τWeld V=2901.3 kg/cm2; τWeld V=τWeld V Moment2+τWeld V Shear2. DWeld V= 2.5 mm; DWeld V=τWeld Vϕwβ×0.6×Fue×0.707. DWeld =2.5 mm; DWled =maxDWeld H,DWeld V. DWeld≤8.0 mm; DWeld≤ts ,ts≤6ts-2,ts≥6. |
| کنترل ضخامت صفحه ستون. محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر تنش اتکایی. چشمه بحرانی:; ( 1 ). نوع چشمه:; دو طرف بسته. 138.1Kg/cm2; σmax=.. |
|  |  |  | c1= 9.5 cm. c2= 9.5 cm. M= 103.88 Kg.cm; M=16×σmax×c12×c22c12+c22. |
|  |  |  | treq= 13.9 mm; treq=4Mu0.9Fy. 13.9 mm≤20.0 mm; treq≤t.. |
| محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر کشش در میل مهارها (تئوری خطوط تسلیم) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | چشمه بحرانی:; ( 9 ). نوع چشمه:; دو طرف بسته. هشدار: بستن سر پیچ روی چشمه دو طرف بسته قابل اطمینان نیست.. مجموع نیروی کششی در میلمهارها; ΣTmax=0.59 ton. تعداد خطوط تسلیم; n=3. نسبت مجموع حاصلضرب زوایای دوران در طول خطوط تسلیم به جابجایی محل اثر نیروی کششی میل مهارها; 1nθiliδ=6.0000. treq= 4.3 mm; treq=4ΣTδ0.9Fyθili. 4.3 mm≤20.0 mm; treq≤t.. |

ریز اطلاعات چشمهها.

| تحت تنش اتکایی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ضخامت (mm) | M (Kg.cm) | Alpha | عرض (cm) | طول (cm) | S4 (Kg/cm2) | S3 (Kg/cm2) | S2 (Kg/cm2) | S1 (Kg/cm2) | نوع | بار | چشمه |
| 13.9 | 103.88 | 0.0000 | 9.5 | 9.5 | 138.1 | 138.1 | 138.1 | 138.1 | دو طرف بسته | UDStlS9 | 1 |
| 10.0 | 53.67 | 0.0787 | 9.5 | 15.0 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | سه طرف بسته | UDStlS12 | 2 |
| 5.9 | 18.52 | 0.0000 | 9.5 | 9.5 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | دو طرف بسته | UDStlS26_2 | 3 |
| 10.0 | 53.67 | 0.0787 | 15.0 | 9.5 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | سه طرف بسته | UDStlS12 | 4 |
| 7.8 | 32.75 | 0.0480 | 15.0 | 15.0 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | چهار طرف بسته | UDStlS12 | 5 |
| 10.0 | 53.67 | 0.0787 | 15.0 | 9.5 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | سه طرف بسته | UDStlS12 | 6 |
| 6.5 | 22.81 | 0.0000 | 9.5 | 9.5 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | دو طرف بسته | UDStlS12 | 7 |
| 10.0 | 53.67 | 0.0787 | 9.5 | 15.0 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | سه طرف بسته | UDStlS12 | 8 |
| 6.5 | 22.81 | 0.0000 | 9.5 | 9.5 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | دو طرف بسته | UDStlS12 | 9 |

توجه: منظور از S1 , S2 , S3 , S4 تنش چهارگوشه هر یک از چشمه هاست.

| تحت نیروی متمرکز کششی میلمهارها |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ضخامت (mm) | جابجایی نسبی | تعداد خطوط تسلیم | کشش میلمهارها (ton) | عرض (cm) | طول (cm) | نوع | بار | چشمه |
| 1.8 | 6.0000 | 3 | 0.10 | 9.5 | 9.5 | دو طرف بسته | UDStlS6 | 1 |
| 1.3 | 12.5667 | 6 | 0.11 | 9.5 | 15.0 | سه طرف بسته | UDStlS6 | 2 |
| 1.9 | 6.0000 | 3 | 0.12 | 9.5 | 9.5 | دو طرف بسته | UDStlS6 | 3 |
| 2.3 | 11.5439 | 6 | 0.34 | 15.0 | 9.5 | سه طرف بسته | UDStlS6 | 4 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | چهار طرف بسته | UDStlS9 | 5 |
| 2.3 | 12.5667 | 6 | 0.36 | 15.0 | 9.5 | سه طرف بسته | UDStlS6 | 6 |
| 4.2 | 6.0000 | 3 | 0.57 | 9.5 | 9.5 | دو طرف بسته | UDStlS6 | 7 |
| 2.9 | 12.5667 | 6 | 0.58 | 9.5 | 15.0 | سه طرف بسته | UDStlS6 | 8 |
| 4.3 | 6.0000 | 3 | 0.59 | 9.5 | 9.5 | دو طرف بسته | UDStlS6 | 9 |

توجه: منظور از جابجایی نسبی، نسبت مجموع حاصلضرب دوران خطوط تسلیم در طول آنها به جابجایی محل اثر نیروی متمرکز است.

ریز نیروها. T max; نوع شکست; نسبت در پیچ های بحرانی; Ratio D/C; S; M3; M2; v3; v2; P1; بار. (ton); کششی; برشی; (Kg/cm2); (ton.m); (ton.m); (ton); (ton); (ton). 0.00; فشاري; 0.00; 0.05; 0.23; 30.3; 0.96; 1.50; -1.33; 0.85; 36.65; UDStlS9. 0.00; فشاري; 0.00; 0.05; 0.23; 30.2; 0.96; 1.51; -1.33; 0.85; 36.43; UDStlS8. 0.00; فشاري; 0.00; 0.05; 0.23; 30.2; 0.96; 1.50; -1.33; 0.85; 36.43; UDStlS7. 0.00; فشاري; 0.00; 0.05; 0.23; 30.2; 0.96; 1.50; -1.33; 0.85; 36.44; UDStlS6. 0.00; فشاري; 0.00; 0.01; 0.07; 9.6; 0.25; 0.39; -0.35; 0.22; 12.58; UDStlS52. 0.00; فشاري; 0.00; 0.01; 0.07; 9.6; 0.25; 0.39; -0.35; 0.22; 12.58; UDStlS51. 0.00; فشاري; 0.00; 0.01; 0.07; 9.6; 0.25; 0.39; -0.35; 0.22; 12.58; UDStlS50. 0.00; فشاري; 0.00; 0.05; 0.23; 30.2; 0.96; 1.50; -1.33; 0.85; 36.42; UDStlS5. 0.00; فشاري; 0.00; 0.01; 0.07; 9.6; 0.25; 0.39; -0.35; 0.22; 12.58; UDStlS49. 0.00; فشاري; 0.00; 0.01; 0.07; 9.6; 0.25; 0.39; -0.35; 0.22; 12.58; UDStlS48. 0.00; فشاري; 0.00; 0.01; 0.07; 9.6; 0.25; 0.39; -0.35; 0.22; 12.58; UDStlS47. 0.00; فشاري; 0.00; 0.01; 0.07; 9.6; 0.25; 0.39; -0.35; 0.22; 12.58; UDStlS46. 0.00; فشاري; 0.00; 0.01; 0.07; 9.6; 0.25; 0.39; -0.35; 0.22; 12.58; UDStlS45. 0.00; فشاري; 0.00; 0.02; 0.08; 10.8; 0.29; 0.59; -0.53; 0.26; 12.72; UDStlS44_3. 0.00; فشاري; 0.00; 0.02; 0.08; 10.7; 0.33; 0.58; -0.53; 0.29; 12.39; UDStlS44_2. 0.00; فشاري; 0.00; 0.02; 0.08; 10.7; 0.31; 0.59; -0.53; 0.28; 12.56; UDStlS44_1. 0.00; فشاري; 0.00; 0.01; 0.07; 8.7; 0.21; 0.19; -0.16; 0.18; 12.44; UDStlS43_3. 0.00; فشاري; 0.00; 0.01; 0.07; 8.8; 0.17; 0.20; -0.17; 0.15; 12.77; UDStlS43_2. 0.00; فشاري; 0.00; 0.01; 0.07; 8.7; 0.19; 0.20; -0.17; 0.17; 12.61; UDStlS43_1. 0.00; فشاري; 0.00; 0.01; 0.08; 10.7; 0.00; 0.47; -0.42; -0.01; 14.28; UDStlS42_3. 0.00; فشاري; 0.00; 0.01; 0.08; 11.0; -0.05; 0.48; -0.42; -0.06; 14.73; UDStlS42_2. 0.00; فشاري; 0.00; 0.01; 0.08; 10.8; -0.02; 0.47; -0.42; -0.03; 14.50; UDStlS42_1. 0.00; فشاري; 0.00; 0.02; 0.07; 9.4; 0.50; 0.32; -0.28; 0.46; 10.89; UDStlS41_3. 0.00; فشاري; 0.00; 0.02; 0.07; 9.4; 0.55; 0.31; -0.27; 0.50; 10.44; UDStlS41_2. 0.00; فشاري; 0.00; 0.02; 0.07; 9.4; 0.53; 0.31; -0.28; 0.48; 10.66; UDStlS41_1. 0.00; فشاري; 0.00; 0.02; 0.09; 11.8; 0.04; 0.67; -0.60; 0.02; 14.51; UDStlS40. 0.00; فشاري; 0.00; 0.02; 0.11; 15.0; 0.39; 0.61; -0.54; 0.35; 19.63; UDStlS4. 0.00; فشاري; 0.00; 0.01; 0.07; 8.7; 0.19; 0.20; -0.17; 0.17; 12.61; UDStlS39. 0.00; فشاري; 0.00; 0.01; 0.08; 10.8; -0.02; 0.47; -0.42; -0.03; 14.50; UDStlS38. 0.00; فشاري; 0.00; 0.02; 0.07; 9.4; 0.53; 0.31; -0.28; 0.48; 10.66; UDStlS37. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.18; 23.7; 0.73; 1.14; -1.00; 0.64; 29.13; UDStlS36. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.18; 23.7; 0.73; 1.14; -1.00; 0.64; 29.13; UDStlS35. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.18; 23.7; 0.73; 1.14; -1.00; 0.64; 29.13; UDStlS34. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.18; 23.7; 0.73; 1.14; -1.00; 0.64; 29.13; UDStlS33. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.18; 23.7; 0.73; 1.14; -1.00; 0.64; 29.13; UDStlS32. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.18; 23.7; 0.73; 1.14; -1.00; 0.64; 29.13; UDStlS31. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.18; 23.7; 0.73; 1.14; -1.00; 0.64; 29.13; UDStlS30. 0.00; فشاري; 0.00; 0.02; 0.11; 15.0; 0.39; 0.61; -0.54; 0.35; 19.62; UDStlS3. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.18; 23.7; 0.73; 1.14; -1.00; 0.64; 29.13; UDStlS29. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.19; 24.9; 0.77; 1.33; -1.19; 0.68; 29.26; UDStlS28_3. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.19; 24.8; 0.81; 1.33; -1.18; 0.71; 28.94; UDStlS28_2. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.19; 24.9; 0.79; 1.33; -1.19; 0.70; 29.10; UDStlS28_1. 0.00; فشاري; 0.00; 0.03; 0.17; 22.5; 0.68; 0.94; -0.82; 0.60; 28.99; UDStlS27_3. 0.00; فشاري; 0.00; 0.03; 0.17; 22.6; 0.64; 0.94; -0.83; 0.57; 29.31; UDStlS27_2. 0.00; فشاري; 0.00; 0.03; 0.17; 22.6; 0.66; 0.94; -0.82; 0.59; 29.15; UDStlS27_1. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.19; 24.4; 0.48; 1.21; -1.07; 0.41; 30.82; UDStlS26_3. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.19; 24.6; 0.42; 1.22; -1.08; 0.36; 31.27; UDStlS26_2. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.19; 24.5; 0.45; 1.22; -1.08; 0.39; 31.05; UDStlS26_1. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.18; 23.3; 0.98; 1.06; -0.94; 0.88; 27.43; UDStlS25_3. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.18; 23.3; 1.03; 1.05; -0.93; 0.92; 26.98; UDStlS25_2. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.18; 23.3; 1.00; 1.05; -0.93; 0.90; 27.20; UDStlS25_1. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.19; 24.9; 0.79; 1.33; -1.19; 0.70; 29.10; UDStlS24. 0.00; فشاري; 0.00; 0.03; 0.17; 22.6; 0.66; 0.94; -0.82; 0.59; 29.15; UDStlS23. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.19; 24.5; 0.45; 1.22; -1.08; 0.39; 31.05; UDStlS22. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.18; 23.3; 1.00; 1.05; -0.93; 0.90; 27.20; UDStlS21. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.19; 24.6; 0.73; 1.14; -1.01; 0.64; 30.73; UDStlS20. 0.00; فشاري; 0.00; 0.02; 0.11; 15.0; 0.39; 0.61; -0.54; 0.35; 19.64; UDStlS2. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.19; 24.6; 0.73; 1.14; -1.01; 0.64; 30.72; UDStlS19. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.19; 24.6; 0.72; 1.14; -1.01; 0.64; 30.74; UDStlS18. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.19; 24.6; 0.73; 1.14; -1.01; 0.64; 30.71; UDStlS17. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.19; 24.2; 0.73; 1.14; -1.01; 0.64; 30.03; UDStlS16. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.19; 24.2; 0.73; 1.14; -1.01; 0.64; 30.02; UDStlS15. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.19; 24.2; 0.72; 1.14; -1.01; 0.64; 30.04; UDStlS14. 0.00; فشاري; 0.00; 0.04; 0.18; 24.2; 0.73; 1.14; -1.01; 0.64; 30.01; UDStlS13. 0.00; فشاري; 0.00; 0.05; 0.23; 30.3; 0.96; 1.51; -1.33; 0.85; 36.67; UDStlS12. 0.00; فشاري; 0.00; 0.05; 0.23; 30.3; 0.96; 1.50; -1.33; 0.85; 36.66; UDStlS11. 0.00; فشاري; 0.00; 0.05; 0.23; 30.3; 0.96; 1.51; -1.33; 0.85; 36.68; UDStlS10. 0.00; فشاري; 0.00; 0.02; 0.11; 15.0; 0.39; 0.61; -0.54; 0.35; 19.61; UDStlS1. 0.00; فشاري; 0.00; 0.03; 0.16; 21.4; 0.67; 1.05; -0.93; 0.59; 26.06; UDStlD2. 0.00; فشاري; 0.00; 0.01; 0.08; 10.7; 0.28; 0.44; -0.39; 0.25; 14.02; UDStlD1. 0.59; فشاري; 0.09; 0.07; 0.13; 138.1; -1.45; 0.28; -0.24; -2.11; 3.72; UDStlS9. 0.59; فشاري; 0.09; 0.07; 0.13; 138.1; -1.45; 0.28; -0.24; -2.11; 3.72; UDStlS8. 0.59; فشاري; 0.09; 0.07; 0.13; 138.1; -1.45; 0.28; -0.25; -2.11; 3.72; UDStlS7. 0.59; فشاري; 0.09; 0.07; 0.13; 138.1; -1.45; 0.28; -0.24; -2.11; 3.72; UDStlS6. 0.12; فشاري; 0.02; 0.02; 0.03; 138.1; -0.37; 0.09; -0.08; -0.54; 1.06; UDStlS52. 0.12; فشاري; 0.02; 0.02; 0.03; 138.1; -0.37; 0.09; -0.08; -0.54; 1.06; UDStlS51. 0.12; فشاري; 0.02; 0.02; 0.03; 138.1; -0.37; 0.09; -0.08; -0.54; 1.06; UDStlS50. 0.59; فشاري; 0.09; 0.07; 0.13; 138.1; -1.45; 0.28; -0.24; -2.11; 3.72; UDStlS5. 0.12; فشاري; 0.02; 0.02; 0.03; 138.1; -0.37; 0.09; -0.08; -0.54; 1.06; UDStlS49. 0.12; فشاري; 0.02; 0.02; 0.03; 138.1; -0.37; 0.09; -0.08; -0.54; 1.06; UDStlS48. 0.12; فشاري; 0.02; 0.02; 0.03; 138.1; -0.37; 0.09; -0.08; -0.54; 1.06; UDStlS47. 0.12; فشاري; 0.02; 0.02; 0.03; 138.1; -0.37; 0.09; -0.08; -0.54; 1.06; UDStlS46. 0.12; فشاري; 0.02; 0.02; 0.03; 138.1; -0.37; 0.09; -0.08; -0.54; 1.06; UDStlS45. 0.12; فشاري; 0.02; 0.02; 0.03; 138.1; -0.37; 0.05; -0.04; -0.55; 0.99; UDStlS44_3. 0.12; فشاري; 0.02; 0.02; 0.03; 138.1; -0.38; 0.04; -0.04; -0.55; 0.99; UDStlS44_2. 0.12; فشاري; 0.02; 0.02; 0.03; 138.1; -0.38; 0.04; -0.04; -0.55; 0.99; UDStlS44_1. 0.12; فشاري; 0.02; 0.02; 0.03; 138.1; -0.36; 0.13; -0.11; -0.54; 1.13; UDStlS43_3. 0.12; فشاري; 0.02; 0.02; 0.03; 138.1; -0.35; 0.13; -0.12; -0.54; 1.14; UDStlS43_2. 0.12; فشاري; 0.02; 0.02; 0.03; 138.1; -0.35; 0.13; -0.11; -0.54; 1.14; UDStlS43_1. 0.12; فشاري; 0.02; 0.02; 0.03; 138.1; -0.39; 0.04; -0.04; -0.56; 1.00; UDStlS42_3. 0.12; فشاري; 0.02; 0.02; 0.03; 138.1; -0.39; 0.05; -0.04; -0.55; 1.01; UDStlS42_2. 0.12; فشاري; 0.02; 0.02; 0.03; 138.1; -0.39; 0.04; -0.04; -0.56; 1.01; UDStlS42_1. 0.12; فشاري; 0.02; 0.02; 0.03; 138.1; -0.34; 0.14; -0.12; -0.53; 1.13; UDStlS41_3. 0.12; فشاري; 0.02; 0.02; 0.03; 138.1; -0.34; 0.13; -0.11; -0.54; 1.12; UDStlS41_2. 0.12; فشاري; 0.02; 0.02; 0.03; 138.1; -0.34; 0.13; -0.11; -0.53; 1.12; UDStlS41_1. 0.13; فشاري; 0.02; 0.02; 0.03; 0.0; -0.40; 0.00; -0.01; -0.56; 0.94; UDStlS40. 0.12; فشاري; 0.02; 0.03; 0.05; 138.1; -0.57; 0.14; -0.12; -0.85; 1.66; UDStlS4. 0.12; فشاري; 0.02; 0.02; 0.03; 138.1; -0.35; 0.13; -0.11; -0.54; 1.14; UDStlS39. 0.12; فشاري; 0.02; 0.02; 0.03; 138.1; -0.39; 0.04; -0.04; -0.56; 1.01; UDStlS38. 0.12; فشاري; 0.02; 0.02; 0.03; 138.1; -0.34; 0.13; -0.11; -0.53; 1.12; UDStlS37. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.09; 0.22; -0.19; -1.59; 2.86; UDStlS36. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.09; 0.22; -0.19; -1.59; 2.86; UDStlS35. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.09; 0.22; -0.19; -1.59; 2.86; UDStlS34. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.09; 0.22; -0.19; -1.59; 2.86; UDStlS33. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.09; 0.22; -0.19; -1.59; 2.86; UDStlS32. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.09; 0.22; -0.19; -1.59; 2.86; UDStlS31. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.09; 0.22; -0.19; -1.59; 2.86; UDStlS30. 0.12; فشاري; 0.02; 0.03; 0.05; 138.1; -0.57; 0.14; -0.12; -0.85; 1.66; UDStlS3. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.09; 0.22; -0.19; -1.59; 2.86; UDStlS29. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.10; 0.18; -0.16; -1.60; 2.79; UDStlS28_3. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.10; 0.18; -0.15; -1.60; 2.78; UDStlS28_2. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.10; 0.18; -0.16; -1.60; 2.79; UDStlS28_1. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.08; 0.26; -0.23; -1.59; 2.93; UDStlS27_3. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.07; 0.27; -0.23; -1.59; 2.94; UDStlS27_2. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.08; 0.26; -0.23; -1.59; 2.94; UDStlS27_1. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.11; 0.17; -0.15; -1.60; 2.80; UDStlS26_3. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.11; 0.18; -0.16; -1.60; 2.81; UDStlS26_2. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.11; 0.18; -0.16; -1.60; 2.81; UDStlS26_1. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.06; 0.27; -0.23; -1.58; 2.92; UDStlS25_3. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.07; 0.26; -0.23; -1.58; 2.91; UDStlS25_2. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.06; 0.27; -0.23; -1.58; 2.92; UDStlS25_1. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.10; 0.18; -0.16; -1.60; 2.79; UDStlS24. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.08; 0.26; -0.23; -1.59; 2.94; UDStlS23. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.11; 0.18; -0.16; -1.60; 2.81; UDStlS22. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.06; 0.27; -0.23; -1.58; 2.92; UDStlS21. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.09; 0.22; -0.19; -1.59; 2.86; UDStlS20. 0.12; فشاري; 0.02; 0.03; 0.05; 138.1; -0.57; 0.14; -0.12; -0.85; 1.66; UDStlS2. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.09; 0.22; -0.19; -1.59; 2.86; UDStlS19. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.09; 0.22; -0.19; -1.59; 2.86; UDStlS18. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.09; 0.22; -0.19; -1.59; 2.86; UDStlS17. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.09; 0.22; -0.19; -1.59; 2.86; UDStlS16. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.09; 0.22; -0.19; -1.59; 2.86; UDStlS15. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.09; 0.22; -0.19; -1.59; 2.86; UDStlS14. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.10; 138.1; -1.09; 0.22; -0.19; -1.59; 2.86; UDStlS13. 0.59; فشاري; 0.09; 0.07; 0.13; 138.1; -1.45; 0.28; -0.24; -2.11; 3.72; UDStlS12. 0.59; فشاري; 0.09; 0.07; 0.13; 138.1; -1.45; 0.28; -0.25; -2.11; 3.72; UDStlS11. 0.59; فشاري; 0.09; 0.07; 0.13; 138.1; -1.45; 0.28; -0.24; -2.11; 3.72; UDStlS10. 0.12; فشاري; 0.02; 0.03; 0.05; 138.1; -0.57; 0.14; -0.12; -0.85; 1.66; UDStlS1. 0.36; فشاري; 0.05; 0.05; 0.09; 138.1; -1.01; 0.20; -0.17; -1.47; 2.62; UDStlD2. 0.12; فشاري; 0.02; 0.02; 0.04; 138.1; -0.40; 0.10; -0.09; -0.61; 1.19; UDStlD1. 0.00; فشاري; 0.00; 0.25; 0.00; 0.1; 0.00; 0.00; 0.00; 8.17; 0.00; Seismic1. 0.00; فشاري; 0.00; 0.25; 0.00; 0.1; 0.00; 0.00; 8.17; 0.00; 0.00; Seismic2.

| تصویر جزئیات اتصال |  |
| --- | --- |

مشخصات اتصال. نام اتصال:; BasePlate 1. مشخصات هندسی. مشخصات صفحه ستون. عرض ورق; H; 60.0 cm. ارتفاع ورق; B; 60.0 cm. ضخامت; t; 20.0 mm.; مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX250X20. عرض ستون; CX; 29.0 cm. ارتفاع ستون; CY; 29.0 cm. خروج از مرکزیت3; dX; 0.0 cm. خروج از مرکزیت 2; dY; 0.0 cm.. مشخصات سخت کننده ها. ارتفاع کوچکتر; 15.0 cm. ارتفاع بزرگتر; hs; 20.0 cm. ارتفاع تسمه های کناری; 15.0 cm. فاصله تسمه های کناری; 1.0 cm. ضخامت; ts; 10.0 mm.; مشخصات میل مهارها. قطر; db; 25.0 mm. تعداد در راستای 2; 3. تعداد در راستای 3; 3. فاصله از ضلع عمودی; 7.5 cm. فاصله از ضلع افقی; 7.5 cm. تعداد کل; NB; 8..

مشخصات مصالح و بیشینه نیروها. مقاومت مشخصه بتن; fc; 250.0Kgcm2. مدول الاستیسیته بتن; Ec; 235000.0Kgcm2. مدول الاستیسیته فولاد; Est; 2000000.0Kgcm2. نسبت مدول الاستیسیته فولاد به بتن; n; 8.5106. تنش نهایی میل مهار ها ها; Fu; 6000.0Kgcm2. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0Kgcm2.; بیشینه نیروی فشاری ستون; Pmax; Seismic1; 0.00 ton. بیشینه نیروی کششی میل مهار بحرانی; Tmax; Seismic1; 0.00 ton. بیشینه نیروی برشی ستون; Vmax; Seismic1; 31.02 ton. بیشینه تنش قائم زیر صفحه ستون; σmax; Seismic1; 0.0 Kg/cm2..

| (بند10-3-2-14) مبحث 10-1401 | محاسبه نیروهای طراحی لرزهای صفحه ستون. نیروهای لرزه ای راستاهای متعامد به طور همزمان در نظر گرفته نشده اند.. نیروی محوری. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری فشاری. حداکثر نیروی محوری فشاری; P= 0.00 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= 0.00 ton.m. M33= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری کششی. حداکثر نیروی محوری کششی; T= 0.00 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= 0.00 ton.m. M33=0.00ton.m. نیروی برشی در راستای 2. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 2; F22reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 0.00 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 3; M33=fyZ33= 52.58 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=3.39m. برش ظرفیتی ستون در راستای 2; F22capcol=MpcHs= 31.02 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 2; F22capcol+F22reqbr= 31.02 ton. نیروی برشی در راستای 3. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 3; F33reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 0.00 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 2; M22=fyZ22= 52.58 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=3.39m. برش ظرفیتی ستون در راستای 3; F33capcol=MpcHs= 31.02 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 3; F33capcol+F33reqbr= 31.02 ton. لنگر خمشی در راستای 2. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.15. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 0.00 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 2; M22capcol=1.1RyFyZ22= 0.00 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 2 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 2. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max+=0.00 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max++M+22reqbr= 0.00 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 2; M-22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 2. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max-=0.00 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max-+M-22reqbr= 0.00 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 2 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. لنگر خمشی در راستای 3. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.15. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 0.00 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 3; M33capcol=1.1RyFyZ33= 0.00 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 3 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 3. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max+=0.00 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max++M+33reqbr= 0.00 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 3; M-33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 3. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max-=0.00 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max-+M-33reqbr= 0.00 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 3 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. مجموعه نیروهای لرزهای. V3 (ton); V2 (ton); M3 (ton.m); M2 (ton.m); P (ton); بار. 0.00; 31.02; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic1. 31.02; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic2.. |
| --- | --- |

| (بند10-2-9-8(پ)) مبحث 10-1401 |  |  | کنترل ابعاد صفحه ستون. fc=250.0 Kg/cm2. مساحت صفحه ستون; A1=3600.00 cm2. A2A1=1.0000. ظرفیت صفحه ستون متناظر با خروج از محوری ترکیب بار حاکم; ϕcPr=497.24 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕc=0.65. ϕcPp= 497.24 ton; ϕcPp=Min(ϕcPr, ϕc0.85A1fcA2A1,ϕc1.7fcA1). 0.00 ton ≤ 497.24 ton; Pmax≤ϕcPp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | کنترل مقاومت کلی پیچ ها در حالت شکست کششی. نیروی محوری ترکیب بار بحرانی شکست کششی; Pu= 0.00 ton. مقاومت محوری متناظر با خروج از محوری ترکیب بار; ϕcPr=0.00 ton. Ratio=0.00; Ratio=PuϕcPr. 0.00≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1401 |  |  | کنترل مقاومت برشی پیچ. تعداد کل پیچ ها; N=8. بیشینه نیروی نهایی روی سطح برش پیچ; Vu=3.88ton; Vu=1NVu22+Vu32. قطر پیچ ها; db=25.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچها; ABolt=3.80 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده مي گذرد; جدول 10-2-9-9; Fnv=2700.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnv=9.94 ton; ϕRnv=ϕFnvAnb. |
|  |  |  | Ratio= 0.50; Ratio=VuϕRnv. 0.50 ≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1401 |  |  | کنترل مقاومت کششی پیچ. بیشینه نیروی کششی در پیچ بحرانی; Tu=0.00 ton. تعداد پیچ های تحت کشش; NT= 0. قطر پیچ ها; db=25.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچ ها; ABolt=3.80 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش مي باشند. |
| (بند10-2-9-3-4) مبحث 10-1401 |  |  | تنش برشی پیچ; fuv=VuABolt=fuv Not Found Kg/cm2. سطح برش از قسمت دندانه شده مي گذرد; جدول 10-2-9-9; Fnv=Fnv Not Found Kg/cm2. Fnt=4500.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. (10 -2- 9- 10-الف); Fnt'=FPrim Not FoundKgcm2; Fnt'=Fnt1.3-fuvϕFnv≤Fnt. ϕRnt=10.22 ton; ϕRnt=ϕFnt'Anb. |
|  |  |  | Ratio= 0.00; Ratio=TuϕRnt. 0.00 ≤1; Ratio≤1. |
| کنترل ابعاد سخت کننده ها. خلاصه اطلاعات سخت کننده ها. طول صفحه ستون; B=60.0 cm. عرض صفحه ستون; H=60.0 cm. ضخامت صفحه ستون; t=20.0 mm. عرض مقطع ستون; CX=29.0 cm. طول مقطع ستون; CY=29.0 cm. ارتفاع سخت کننده های موثر; hs=20.0 cm. ضخامت سخت کننده ها; ts=10.0 mm. تنش بیشینه زیر صفحه ستون; σmax=0.0 Kg/cm2. تنش نهایی الکترود; Fue=4900.0 Kg/cm2. ضریب بازرسی جوش; β= 0.75. ضریب تقلیل مقاومت خمش; ϕb=0.9. ضریب تقلیل مقاومت برش; ϕv=0.9. ضریب تقلیل مقاومت جوش; ϕw=0.75. Ns; NWeld V; NWeld H; Vu (ton); Mu (ton.m); DWeld V; DWeld H. راستای بال (-3); 2; 4; 4; 0.03; 0.00; 0; 0. راستای بال(+3); 2; 4; 4; 0.03; 0.00; 0; 0. راستای جان(-2); 2; 4; 4; 0.03; 0.00; 0; 0. راستای جان (+2); 2; 4; 4; 0.03; 0.00; 0; 0... |
| جدول10-2-2-3 مبحث 10-1401 |  |  | کنترل کمانش جانبی-خمشی سخت کننده ها. ارتفاع سخت کننده ها; hs=20.0cm. ضخامت سخت کننده ها; ts=10.0mm. مدول الاستیسیته; Es=2000000.0kg/cm2. تنش تسلیم ورق سخت کننده ها; fy=2400.0kg/cm2. 20.00 ≤43.88; hsts≤1.52Esfy⟹. |
|  |  |  | کنترل مقاومت سخت کننده ها و جوش آن در راستاي بال +3. عرض ستون; wc=29.0 cm. عرض صفحه ستون; wb=60.0 cm. ارتفاع ناحیه مستطیلی موثر در طراحی سخت کننده ها; D=15.5 cm. محل تار خنثی مقطع پلاستیک از زیر صفحه ستون; yp=1.3 cm. Z=twbyp-t2+Nsts(hs+t-yp)22+Nsts(yp-t)22; yp>t ⟹. Z=wbyp22+wb(t-yp)22+Nstshshs2+t-yp; yp≤t ⟹. اساس مقطع پلاستیک سیستم سخت کننده; Z=480.00cm3. ترکیب بار حاکم بر طراحی برشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 930.00 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. مقاومت برشی مورد نیاز سخت کننده ها; Vu=0.03 ton; Vu=Acσ-inTi. ترکیب بار حاکم بر طراحی خمشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 930.00 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 7.8 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. مقاومت خمشی مورد نیاز سخت کننده ها; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. ϕbMn=10.37 ton.m; ϕbMn=ϕbZFy. 0.00<1.00; MuϕbMn<1.00. ϕvVn=57.02 ton; ϕvVn=ϕv×0.6Fy[Nstshs+t]. 0.00<1.00; VuϕvVn< 1.00. Y=Ns×hs×ts×0.5×hs+t+wb×0.5×t2Ns×hs×ts+wb×t. محل تار خنثی جوش از زیر صفحه ستون که الاستیک فرض میشود; Y= 3.8 cm. I=Nsts×hs312+ts×hs×0.5×hs+t-Y2+wb×t312+wb×t×Y-0.5×t2. اساس مقطع الاستیک سیستم سخت کننده; I=5003.33 cm4. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش افقی سخت کننده ها (مشابه طراحی برشی); Seismic1. نیروی وارد بر مجموعه جوش های افقی; Vu=0.03 ton. QHorizontal Weld=330.00 cm3; QHorizontal Weld=wb×t×Y-t2. τWeld H=0.4 kg/cm2; τWeld H=Vu×QI×NWeld H. DWeld H=0.0 mm; DWeld H=τWeld Hϕwβ×0.6×Fue×0.707. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش قائم سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 930.00 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 7.8 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. نیروی برشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Vu=0.03 ton; Vu=Acσ-inTi. لنگر خمشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. τWeld V Moment=0.8 kg/cm2; τWeld V Moment=Muhs26×Nweld V. τWeld V Shear=0.5 kg/cm2; τWeld V Shear=1.5×Vuhs×NWeld V. τWeld V=8.9 kg/cm2; τWeld V=τWeld V Moment2+τWeld V Shear2. DWeld V= 0.0 mm; DWeld V=τWeld Vϕwβ×0.6×Fue×0.707. DWeld =0.0 mm; DWled =maxDWeld H,DWeld V. DWeld≤8.0 mm; DWeld≤ts ,ts≤6ts-2,ts≥6. |
|  |  |  | کنترل مقاومت سخت کننده ها و جوش آن در راستاي بال -3. عرض ستون; wc=29.0 cm. عرض صفحه ستون; wb=60.0 cm. ارتفاع ناحیه مستطیلی موثر در طراحی سخت کننده ها; D=15.5 cm. محل تار خنثی مقطع پلاستیک از زیر صفحه ستون; yp=1.3 cm. Z=twbyp-t2+Nsts(hs+t-yp)22+Nsts(yp-t)22; yp>t ⟹. Z=wbyp22+wb(t-yp)22+Nstshshs2+t-yp; yp≤t ⟹. اساس مقطع پلاستیک سیستم سخت کننده; Z=480.00cm3. ترکیب بار حاکم بر طراحی برشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 930.00 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. مقاومت برشی مورد نیاز سخت کننده ها; Vu=0.03 ton; Vu=Acσ-inTi. ترکیب بار حاکم بر طراحی خمشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 930.00 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 7.8 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. مقاومت خمشی مورد نیاز سخت کننده ها; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. ϕbMn=10.37 ton.m; ϕbMn=ϕbZFy. 0.00<1.00; MuϕbMn<1.00. ϕvVn=57.02 ton; ϕvVn=ϕv×0.6Fy[Nstshs+t]. 0.00<1.00; VuϕvVn< 1.00. Y=Ns×hs×ts×0.5×hs+t+wb×0.5×t2Ns×hs×ts+wb×t. محل تار خنثی جوش از زیر صفحه ستون که الاستیک فرض میشود; Y= 3.8 cm. I=Nsts×hs312+ts×hs×0.5×hs+t-Y2+wb×t312+wb×t×Y-0.5×t2. اساس مقطع الاستیک سیستم سخت کننده; I=5003.33 cm4. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش افقی سخت کننده ها (مشابه طراحی برشی); Seismic1. نیروی وارد بر مجموعه جوش های افقی; Vu=0.03 ton. QHorizontal Weld=330.00 cm3; QHorizontal Weld=wb×t×Y-t2. τWeld H=0.4 kg/cm2; τWeld H=Vu×QI×NWeld H. DWeld H=0.0 mm; DWeld H=τWeld Hϕwβ×0.6×Fue×0.707. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش قائم سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 930.00 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 7.8 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. نیروی برشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Vu=0.03 ton; Vu=Acσ-inTi. لنگر خمشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. τWeld V Moment=0.8 kg/cm2; τWeld V Moment=Muhs26×Nweld V. τWeld V Shear=0.5 kg/cm2; τWeld V Shear=1.5×Vuhs×NWeld V. τWeld V=8.9 kg/cm2; τWeld V=τWeld V Moment2+τWeld V Shear2. DWeld V= 0.0 mm; DWeld V=τWeld Vϕwβ×0.6×Fue×0.707. DWeld =0.0 mm; DWled =maxDWeld H,DWeld V. DWeld≤8.0 mm; DWeld≤ts ,ts≤6ts-2,ts≥6. |
|  |  |  | کنترل مقاومت سخت کننده ها و جوش آن در راستاي جان +2. عرض ستون; wc=29.0 cm. عرض صفحه ستون; wb=60.0 cm. ارتفاع ناحیه مستطیلی موثر در طراحی سخت کننده ها; D=15.5 cm. محل تار خنثی مقطع پلاستیک از زیر صفحه ستون; yp=1.3 cm. Z=twbyp-t2+Nsts(hs+t-yp)22+Nsts(yp-t)22; yp>t ⟹. Z=wbyp22+wb(t-yp)22+Nstshshs2+t-yp; yp≤t ⟹. اساس مقطع پلاستیک سیستم سخت کننده; Z=480.00cm3. ترکیب بار حاکم بر طراحی برشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 930.00 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. مقاومت برشی مورد نیاز سخت کننده ها; Vu=0.03 ton; Vu=Acσ-inTi. ترکیب بار حاکم بر طراحی خمشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 930.00 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 7.8 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. مقاومت خمشی مورد نیاز سخت کننده ها; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. ϕbMn=10.37 ton.m; ϕbMn=ϕbZFy. 0.00<1.00; MuϕbMn<1.00. ϕvVn=57.02 ton; ϕvVn=ϕv×0.6Fy[Nstshs+t]. 0.00<1.00; VuϕvVn< 1.00. Y=Ns×hs×ts×0.5×hs+t+wb×0.5×t2Ns×hs×ts+wb×t. محل تار خنثی جوش از زیر صفحه ستون که الاستیک فرض میشود; Y= 3.8 cm. I=Nsts×hs312+ts×hs×0.5×hs+t-Y2+wb×t312+wb×t×Y-0.5×t2. اساس مقطع الاستیک سیستم سخت کننده; I=5003.33 cm4. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش افقی سخت کننده ها (مشابه طراحی برشی); Seismic1. نیروی وارد بر مجموعه جوش های افقی; Vu=0.03 ton. QHorizontal Weld=330.00 cm3; QHorizontal Weld=wb×t×Y-t2. τWeld H=0.4 kg/cm2; τWeld H=Vu×QI×NWeld H. DWeld H=0.0 mm; DWeld H=τWeld Hϕwβ×0.6×Fue×0.707. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش قائم سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 930.00 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 7.8 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. نیروی برشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Vu=0.03 ton; Vu=Acσ-inTi. لنگر خمشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. τWeld V Moment=0.8 kg/cm2; τWeld V Moment=Muhs26×Nweld V. τWeld V Shear=0.5 kg/cm2; τWeld V Shear=1.5×Vuhs×NWeld V. τWeld V=8.9 kg/cm2; τWeld V=τWeld V Moment2+τWeld V Shear2. DWeld V= 0.0 mm; DWeld V=τWeld Vϕwβ×0.6×Fue×0.707. DWeld =0.0 mm; DWled =maxDWeld H,DWeld V. DWeld≤8.0 mm; DWeld≤ts ,ts≤6ts-2,ts≥6. |
|  |  |  | کنترل مقاومت سخت کننده ها و جوش آن در راستاي جان -2. عرض ستون; wc=29.0 cm. عرض صفحه ستون; wb=60.0 cm. ارتفاع ناحیه مستطیلی موثر در طراحی سخت کننده ها; D=15.5 cm. محل تار خنثی مقطع پلاستیک از زیر صفحه ستون; yp=1.3 cm. Z=twbyp-t2+Nsts(hs+t-yp)22+Nsts(yp-t)22; yp>t ⟹. Z=wbyp22+wb(t-yp)22+Nstshshs2+t-yp; yp≤t ⟹. اساس مقطع پلاستیک سیستم سخت کننده; Z=480.00cm3. ترکیب بار حاکم بر طراحی برشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 930.00 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. مقاومت برشی مورد نیاز سخت کننده ها; Vu=0.03 ton; Vu=Acσ-inTi. ترکیب بار حاکم بر طراحی خمشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 930.00 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 7.8 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. مقاومت خمشی مورد نیاز سخت کننده ها; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. ϕbMn=10.37 ton.m; ϕbMn=ϕbZFy. 0.00<1.00; MuϕbMn<1.00. ϕvVn=57.02 ton; ϕvVn=ϕv×0.6Fy[Nstshs+t]. 0.00<1.00; VuϕvVn< 1.00. Y=Ns×hs×ts×0.5×hs+t+wb×0.5×t2Ns×hs×ts+wb×t. محل تار خنثی جوش از زیر صفحه ستون که الاستیک فرض میشود; Y= 3.8 cm. I=Nsts×hs312+ts×hs×0.5×hs+t-Y2+wb×t312+wb×t×Y-0.5×t2. اساس مقطع الاستیک سیستم سخت کننده; I=5003.33 cm4. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش افقی سخت کننده ها (مشابه طراحی برشی); Seismic1. نیروی وارد بر مجموعه جوش های افقی; Vu=0.03 ton. QHorizontal Weld=330.00 cm3; QHorizontal Weld=wb×t×Y-t2. τWeld H=0.4 kg/cm2; τWeld H=Vu×QI×NWeld H. DWeld H=0.0 mm; DWeld H=τWeld Hϕwβ×0.6×Fue×0.707. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش قائم سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 930.00 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 7.8 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. نیروی برشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Vu=0.03 ton; Vu=Acσ-inTi. لنگر خمشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. τWeld V Moment=0.8 kg/cm2; τWeld V Moment=Muhs26×Nweld V. τWeld V Shear=0.5 kg/cm2; τWeld V Shear=1.5×Vuhs×NWeld V. τWeld V=8.9 kg/cm2; τWeld V=τWeld V Moment2+τWeld V Shear2. DWeld V= 0.0 mm; DWeld V=τWeld Vϕwβ×0.6×Fue×0.707. DWeld =0.0 mm; DWled =maxDWeld H,DWeld V. DWeld≤8.0 mm; DWeld≤ts ,ts≤6ts-2,ts≥6. |
| کنترل ضخامت صفحه ستون. محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر تنش اتکایی. چشمه بحرانی:; ( 2 ). نوع چشمه:; سه طرف بسته. 0.0Kg/cm2; σmax=.. |
|  |  | a1= 14.5 cm. b1= 26.0 cm. a1b1= 0.5577. α2= 0.0681. M= 0.13 Kg.cm; M=α2×σmax×d12. |
|  |  |  | treq= 0.5 mm; treq=4Mu0.9Fy. 0.5 mm≤20.0 mm; treq≤t.. |
| محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر کشش در میل مهارها (تئوری خطوط تسلیم) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | چشمه بحرانی:; ( 1 ). نوع چشمه:; دو طرف بسته. هشدار: بستن سر پیچ روی چشمه دو طرف بسته قابل اطمینان نیست.. مجموع نیروی کششی در میلمهارها; ΣTmax=0.00 ton. تعداد خطوط تسلیم; n=0. نسبت مجموع حاصلضرب زوایای دوران در طول خطوط تسلیم به جابجایی محل اثر نیروی کششی میل مهارها; 1nθiliδ=0.0000. treq= 0.0 mm; treq=4ΣTδ0.9Fyθili. 0.0 mm≤20.0 mm; treq≤t.. |

ریز اطلاعات چشمهها.

| تحت تنش اتکایی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ضخامت (mm) | M (Kg.cm) | Alpha | عرض (cm) | طول (cm) | S4 (Kg/cm2) | S3 (Kg/cm2) | S2 (Kg/cm2) | S1 (Kg/cm2) | نوع | بار | چشمه |
| 0.3 | 0.05 | 0.0000 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 1 |
| 0.5 | 0.13 | 0.0681 | 14.5 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | سه طرف بسته | Seismic1 | 2 |
| 0.3 | 0.05 | 0.0000 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 3 |
| 0.5 | 0.12 | 0.0712 | 25.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | سه طرف بسته | Seismic1 | 4 |
| 0.4 | 0.08 | 0.0480 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | چهار طرف بسته | Seismic1 | 5 |
| 0.5 | 0.12 | 0.0712 | 25.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | سه طرف بسته | Seismic1 | 6 |
| 0.3 | 0.05 | 0.0000 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 7 |
| 0.5 | 0.13 | 0.0681 | 14.5 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | سه طرف بسته | Seismic1 | 8 |
| 0.3 | 0.05 | 0.0000 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 9 |

توجه: منظور از S1 , S2 , S3 , S4 تنش چهارگوشه هر یک از چشمه هاست.

| تحت نیروی متمرکز کششی میلمهارها |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ضخامت (mm) | جابجایی نسبی | تعداد خطوط تسلیم | کشش میلمهارها (ton) | عرض (cm) | طول (cm) | نوع | بار | چشمه |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 14.5 | 15.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 1 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 14.5 | 26.0 | سه طرف بسته | Seismic1 | 2 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 14.5 | 15.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 3 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 25.0 | 14.5 | سه طرف بسته | Seismic1 | 4 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 25.0 | 25.0 | چهار طرف بسته | Seismic1 | 5 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 25.0 | 14.5 | سه طرف بسته | Seismic1 | 6 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 14.5 | 15.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 7 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 14.5 | 26.0 | سه طرف بسته | Seismic1 | 8 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 14.5 | 15.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 9 |

توجه: منظور از جابجایی نسبی، نسبت مجموع حاصلضرب دوران خطوط تسلیم در طول آنها به جابجایی محل اثر نیروی متمرکز است.

ریز نیروها. T max; نوع شکست; نسبت در پیچ های بحرانی; Ratio D/C; S; M3; M2; v3; v2; P1; بار. (ton); کششی; برشی; (Kg/cm2); (ton.m); (ton.m); (ton); (ton); (ton). 0.00; فشاري; 0.00; 0.50; 0.00; 0.0; 0.00; 0.00; 0.00; 31.02; 0.00; Seismic1. 0.00; فشاري; 0.00; 0.50; 0.00; 0.0; 0.00; 0.00; 31.02; 0.00; 0.00; Seismic2.

| تصویر جزئیات اتصال |  |
| --- | --- |

مشخصات اتصال. نام اتصال:; BasePlate 2. مشخصات هندسی. مشخصات صفحه ستون. عرض ورق; H; 45.0 cm. ارتفاع ورق; B; 45.0 cm. ضخامت; t; 20.0 mm.; مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX200X15. عرض ستون; CX; 23.0 cm. ارتفاع ستون; CY; 23.0 cm. خروج از مرکزیت3; dX; 0.0 cm. خروج از مرکزیت 2; dY; 0.0 cm.. مشخصات سخت کننده ها. ارتفاع کوچکتر; 15.0 cm. ارتفاع بزرگتر; hs; 20.0 cm. ارتفاع تسمه های کناری; 15.0 cm. فاصله تسمه های کناری; 1.0 cm. ضخامت; ts; 10.0 mm.; مشخصات میل مهارها. قطر; db; 18.0 mm. تعداد در راستای 2; 3. تعداد در راستای 3; 3. فاصله از ضلع عمودی; 7.5 cm. فاصله از ضلع افقی; 7.5 cm. تعداد کل; NB; 8..

مشخصات مصالح و بیشینه نیروها. مقاومت مشخصه بتن; fc; 250.0Kgcm2. مدول الاستیسیته بتن; Ec; 235000.0Kgcm2. مدول الاستیسیته فولاد; Est; 2000000.0Kgcm2. نسبت مدول الاستیسیته فولاد به بتن; n; 8.5106. تنش نهایی میل مهار ها ها; Fu; 6000.0Kgcm2. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0Kgcm2.; بیشینه نیروی فشاری ستون; Pmax; Seismic1; 0.00 ton. بیشینه نیروی کششی میل مهار بحرانی; Tmax; Seismic1; 0.00 ton. بیشینه نیروی برشی ستون; Vmax; Seismic1; 14.75 ton. بیشینه تنش قائم زیر صفحه ستون; σmax; Seismic1; 0.0 Kg/cm2..

| (بند10-3-2-14) مبحث 10-1401 | محاسبه نیروهای طراحی لرزهای صفحه ستون. نیروهای لرزه ای راستاهای متعامد به طور همزمان در نظر گرفته نشده اند.. نیروی محوری. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری فشاری. حداکثر نیروی محوری فشاری; P= 0.00 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= 0.00 ton.m. M33= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری کششی. حداکثر نیروی محوری کششی; T= 0.00 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= 0.00 ton.m. M33=0.00ton.m. نیروی برشی در راستای 2. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 2; F22reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 0.00 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 3; M33=fyZ33= 25.00 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=3.39m. برش ظرفیتی ستون در راستای 2; F22capcol=MpcHs= 14.75 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 2; F22capcol+F22reqbr= 14.75 ton. نیروی برشی در راستای 3. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 3; F33reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 0.00 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 2; M22=fyZ22= 25.00 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=3.39m. برش ظرفیتی ستون در راستای 3; F33capcol=MpcHs= 14.75 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 3; F33capcol+F33reqbr= 14.75 ton. لنگر خمشی در راستای 2. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.15. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 0.00 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 2; M22capcol=1.1RyFyZ22= 0.00 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 2 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 2. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max+=0.00 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max++M+22reqbr= 0.00 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 2; M-22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 2. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max-=0.00 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max-+M-22reqbr= 0.00 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 2 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. لنگر خمشی در راستای 3. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.15. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 0.00 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 3; M33capcol=1.1RyFyZ33= 0.00 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 3 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 3. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max+=0.00 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max++M+33reqbr= 0.00 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 3; M-33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 3. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max-=0.00 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max-+M-33reqbr= 0.00 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 3 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. مجموعه نیروهای لرزهای. V3 (ton); V2 (ton); M3 (ton.m); M2 (ton.m); P (ton); بار. 0.00; 14.75; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic1. 14.75; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic2.. |
| --- | --- |

| (بند10-2-9-8(پ)) مبحث 10-1401 |  |  | کنترل ابعاد صفحه ستون. fc=250.0 Kg/cm2. مساحت صفحه ستون; A1=2025.00 cm2. A2A1=1.0000. ظرفیت صفحه ستون متناظر با خروج از محوری ترکیب بار حاکم; ϕcPr=279.70 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕc=0.65. ϕcPp= 279.70 ton; ϕcPp=Min(ϕcPr, ϕc0.85A1fcA2A1,ϕc1.7fcA1). 0.00 ton ≤ 279.70 ton; Pmax≤ϕcPp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | کنترل مقاومت کلی پیچ ها در حالت شکست کششی. نیروی محوری ترکیب بار بحرانی شکست کششی; Pu= 0.00 ton. مقاومت محوری متناظر با خروج از محوری ترکیب بار; ϕcPr=0.00 ton. Ratio=0.00; Ratio=PuϕcPr. 0.00≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1401 |  |  | کنترل مقاومت برشی پیچ. تعداد کل پیچ ها; N=8. بیشینه نیروی نهایی روی سطح برش پیچ; Vu=1.84ton; Vu=1NVu22+Vu32. قطر پیچ ها; db=18.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچها; ABolt=2.01 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده مي گذرد; جدول 10-2-9-9; Fnv=2700.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnv=5.15 ton; ϕRnv=ϕFnvAnb. |
|  |  |  | Ratio= 0.45; Ratio=VuϕRnv. 0.45 ≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1401 |  |  | کنترل مقاومت کششی پیچ. بیشینه نیروی کششی در پیچ بحرانی; Tu=0.00 ton. تعداد پیچ های تحت کشش; NT= 0. قطر پیچ ها; db=18.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچ ها; ABolt=2.01 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش مي باشند. |
| (بند10-2-9-3-4) مبحث 10-1401 |  |  | تنش برشی پیچ; fuv=VuABolt=fuv Not Found Kg/cm2. سطح برش از قسمت دندانه شده مي گذرد; جدول 10-2-9-9; Fnv=Fnv Not Found Kg/cm2. Fnt=4500.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. (10 -2- 9- 10-الف); Fnt'=FPrim Not FoundKgcm2; Fnt'=Fnt1.3-fuvϕFnv≤Fnt. ϕRnt=5.75 ton; ϕRnt=ϕFnt'Anb. |
|  |  |  | Ratio= 0.00; Ratio=TuϕRnt. 0.00 ≤1; Ratio≤1. |
| کنترل ابعاد سخت کننده ها. خلاصه اطلاعات سخت کننده ها. طول صفحه ستون; B=45.0 cm. عرض صفحه ستون; H=45.0 cm. ضخامت صفحه ستون; t=20.0 mm. عرض مقطع ستون; CX=23.0 cm. طول مقطع ستون; CY=23.0 cm. ارتفاع سخت کننده های موثر; hs=20.0 cm. ضخامت سخت کننده ها; ts=10.0 mm. تنش بیشینه زیر صفحه ستون; σmax=0.0 Kg/cm2. تنش نهایی الکترود; Fue=4900.0 Kg/cm2. ضریب بازرسی جوش; β= 0.75. ضریب تقلیل مقاومت خمش; ϕb=0.9. ضریب تقلیل مقاومت برش; ϕv=0.9. ضریب تقلیل مقاومت جوش; ϕw=0.75. Ns; NWeld V; NWeld H; Vu (ton); Mu (ton.m); DWeld V; DWeld H. راستای بال (-3); 2; 4; 4; 0.02; 0.00; 0; 0. راستای بال(+3); 2; 4; 4; 0.02; 0.00; 0; 0. راستای جان(-2); 2; 4; 4; 0.02; 0.00; 0; 0. راستای جان (+2); 2; 4; 4; 0.02; 0.00; 0; 0... |
| جدول10-2-2-3 مبحث 10-1401 |  |  | کنترل کمانش جانبی-خمشی سخت کننده ها. ارتفاع سخت کننده ها; hs=20.0cm. ضخامت سخت کننده ها; ts=10.0mm. مدول الاستیسیته; Es=2000000.0kg/cm2. تنش تسلیم ورق سخت کننده ها; fy=2400.0kg/cm2. 20.00 ≤43.88; hsts≤1.52Esfy⟹. |
|  |  |  | کنترل مقاومت سخت کننده ها و جوش آن در راستاي بال +3. عرض ستون; wc=23.0 cm. عرض صفحه ستون; wb=45.0 cm. ارتفاع ناحیه مستطیلی موثر در طراحی سخت کننده ها; D=11.0 cm. محل تار خنثی مقطع پلاستیک از زیر صفحه ستون; yp=1.4 cm. Z=twbyp-t2+Nsts(hs+t-yp)22+Nsts(yp-t)22; yp>t ⟹. Z=wbyp22+wb(t-yp)22+Nstshshs2+t-yp; yp≤t ⟹. اساس مقطع پلاستیک سیستم سخت کننده; Z=469.17cm3. ترکیب بار حاکم بر طراحی برشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 495.00 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. مقاومت برشی مورد نیاز سخت کننده ها; Vu=0.02 ton; Vu=Acσ-inTi. ترکیب بار حاکم بر طراحی خمشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 495.00 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.5 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. مقاومت خمشی مورد نیاز سخت کننده ها; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. ϕbMn=10.13 ton.m; ϕbMn=ϕbZFy. 0.00<1.00; MuϕbMn<1.00. ϕvVn=57.02 ton; ϕvVn=ϕv×0.6Fy[Nstshs+t]. 0.00<1.00; VuϕvVn< 1.00. Y=Ns×hs×ts×0.5×hs+t+wb×0.5×t2Ns×hs×ts+wb×t. محل تار خنثی جوش از زیر صفحه ستون که الاستیک فرض میشود; Y= 4.4 cm. I=Nsts×hs312+ts×hs×0.5×hs+t-Y2+wb×t312+wb×t×Y-0.5×t2. اساس مقطع الاستیک سیستم سخت کننده; I=4714.10 cm4. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش افقی سخت کننده ها (مشابه طراحی برشی); Seismic1. نیروی وارد بر مجموعه جوش های افقی; Vu=0.02 ton. QHorizontal Weld=304.62 cm3; QHorizontal Weld=wb×t×Y-t2. τWeld H=0.4 kg/cm2; τWeld H=Vu×QI×NWeld H. DWeld H=0.0 mm; DWeld H=τWeld Hϕwβ×0.6×Fue×0.707. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش قائم سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 495.00 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.5 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. نیروی برشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Vu=0.02 ton; Vu=Acσ-inTi. لنگر خمشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. τWeld V Moment=0.5 kg/cm2; τWeld V Moment=Muhs26×Nweld V. τWeld V Shear=0.5 kg/cm2; τWeld V Shear=1.5×Vuhs×NWeld V. τWeld V=6.8 kg/cm2; τWeld V=τWeld V Moment2+τWeld V Shear2. DWeld V= 0.0 mm; DWeld V=τWeld Vϕwβ×0.6×Fue×0.707. DWeld =0.0 mm; DWled =maxDWeld H,DWeld V. DWeld≤8.0 mm; DWeld≤ts ,ts≤6ts-2,ts≥6. |
|  |  |  | کنترل مقاومت سخت کننده ها و جوش آن در راستاي بال -3. عرض ستون; wc=23.0 cm. عرض صفحه ستون; wb=45.0 cm. ارتفاع ناحیه مستطیلی موثر در طراحی سخت کننده ها; D=11.0 cm. محل تار خنثی مقطع پلاستیک از زیر صفحه ستون; yp=1.4 cm. Z=twbyp-t2+Nsts(hs+t-yp)22+Nsts(yp-t)22; yp>t ⟹. Z=wbyp22+wb(t-yp)22+Nstshshs2+t-yp; yp≤t ⟹. اساس مقطع پلاستیک سیستم سخت کننده; Z=469.17cm3. ترکیب بار حاکم بر طراحی برشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 495.00 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. مقاومت برشی مورد نیاز سخت کننده ها; Vu=0.02 ton; Vu=Acσ-inTi. ترکیب بار حاکم بر طراحی خمشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 495.00 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.5 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. مقاومت خمشی مورد نیاز سخت کننده ها; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. ϕbMn=10.13 ton.m; ϕbMn=ϕbZFy. 0.00<1.00; MuϕbMn<1.00. ϕvVn=57.02 ton; ϕvVn=ϕv×0.6Fy[Nstshs+t]. 0.00<1.00; VuϕvVn< 1.00. Y=Ns×hs×ts×0.5×hs+t+wb×0.5×t2Ns×hs×ts+wb×t. محل تار خنثی جوش از زیر صفحه ستون که الاستیک فرض میشود; Y= 4.4 cm. I=Nsts×hs312+ts×hs×0.5×hs+t-Y2+wb×t312+wb×t×Y-0.5×t2. اساس مقطع الاستیک سیستم سخت کننده; I=4714.10 cm4. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش افقی سخت کننده ها (مشابه طراحی برشی); Seismic1. نیروی وارد بر مجموعه جوش های افقی; Vu=0.02 ton. QHorizontal Weld=304.62 cm3; QHorizontal Weld=wb×t×Y-t2. τWeld H=0.4 kg/cm2; τWeld H=Vu×QI×NWeld H. DWeld H=0.0 mm; DWeld H=τWeld Hϕwβ×0.6×Fue×0.707. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش قائم سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 495.00 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.5 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. نیروی برشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Vu=0.02 ton; Vu=Acσ-inTi. لنگر خمشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. τWeld V Moment=0.5 kg/cm2; τWeld V Moment=Muhs26×Nweld V. τWeld V Shear=0.5 kg/cm2; τWeld V Shear=1.5×Vuhs×NWeld V. τWeld V=6.8 kg/cm2; τWeld V=τWeld V Moment2+τWeld V Shear2. DWeld V= 0.0 mm; DWeld V=τWeld Vϕwβ×0.6×Fue×0.707. DWeld =0.0 mm; DWled =maxDWeld H,DWeld V. DWeld≤8.0 mm; DWeld≤ts ,ts≤6ts-2,ts≥6. |
|  |  |  | کنترل مقاومت سخت کننده ها و جوش آن در راستاي جان +2. عرض ستون; wc=23.0 cm. عرض صفحه ستون; wb=45.0 cm. ارتفاع ناحیه مستطیلی موثر در طراحی سخت کننده ها; D=11.0 cm. محل تار خنثی مقطع پلاستیک از زیر صفحه ستون; yp=1.4 cm. Z=twbyp-t2+Nsts(hs+t-yp)22+Nsts(yp-t)22; yp>t ⟹. Z=wbyp22+wb(t-yp)22+Nstshshs2+t-yp; yp≤t ⟹. اساس مقطع پلاستیک سیستم سخت کننده; Z=469.17cm3. ترکیب بار حاکم بر طراحی برشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 495.00 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. مقاومت برشی مورد نیاز سخت کننده ها; Vu=0.02 ton; Vu=Acσ-inTi. ترکیب بار حاکم بر طراحی خمشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 495.00 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.5 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. مقاومت خمشی مورد نیاز سخت کننده ها; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. ϕbMn=10.13 ton.m; ϕbMn=ϕbZFy. 0.00<1.00; MuϕbMn<1.00. ϕvVn=57.02 ton; ϕvVn=ϕv×0.6Fy[Nstshs+t]. 0.00<1.00; VuϕvVn< 1.00. Y=Ns×hs×ts×0.5×hs+t+wb×0.5×t2Ns×hs×ts+wb×t. محل تار خنثی جوش از زیر صفحه ستون که الاستیک فرض میشود; Y= 4.4 cm. I=Nsts×hs312+ts×hs×0.5×hs+t-Y2+wb×t312+wb×t×Y-0.5×t2. اساس مقطع الاستیک سیستم سخت کننده; I=4714.10 cm4. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش افقی سخت کننده ها (مشابه طراحی برشی); Seismic1. نیروی وارد بر مجموعه جوش های افقی; Vu=0.02 ton. QHorizontal Weld=304.62 cm3; QHorizontal Weld=wb×t×Y-t2. τWeld H=0.4 kg/cm2; τWeld H=Vu×QI×NWeld H. DWeld H=0.0 mm; DWeld H=τWeld Hϕwβ×0.6×Fue×0.707. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش قائم سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 495.00 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.5 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. نیروی برشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Vu=0.02 ton; Vu=Acσ-inTi. لنگر خمشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. τWeld V Moment=0.5 kg/cm2; τWeld V Moment=Muhs26×Nweld V. τWeld V Shear=0.5 kg/cm2; τWeld V Shear=1.5×Vuhs×NWeld V. τWeld V=6.8 kg/cm2; τWeld V=τWeld V Moment2+τWeld V Shear2. DWeld V= 0.0 mm; DWeld V=τWeld Vϕwβ×0.6×Fue×0.707. DWeld =0.0 mm; DWled =maxDWeld H,DWeld V. DWeld≤8.0 mm; DWeld≤ts ,ts≤6ts-2,ts≥6. |
|  |  |  | کنترل مقاومت سخت کننده ها و جوش آن در راستاي جان -2. عرض ستون; wc=23.0 cm. عرض صفحه ستون; wb=45.0 cm. ارتفاع ناحیه مستطیلی موثر در طراحی سخت کننده ها; D=11.0 cm. محل تار خنثی مقطع پلاستیک از زیر صفحه ستون; yp=1.4 cm. Z=twbyp-t2+Nsts(hs+t-yp)22+Nsts(yp-t)22; yp>t ⟹. Z=wbyp22+wb(t-yp)22+Nstshshs2+t-yp; yp≤t ⟹. اساس مقطع پلاستیک سیستم سخت کننده; Z=469.17cm3. ترکیب بار حاکم بر طراحی برشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 495.00 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. مقاومت برشی مورد نیاز سخت کننده ها; Vu=0.02 ton; Vu=Acσ-inTi. ترکیب بار حاکم بر طراحی خمشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 495.00 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.5 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. مقاومت خمشی مورد نیاز سخت کننده ها; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. ϕbMn=10.13 ton.m; ϕbMn=ϕbZFy. 0.00<1.00; MuϕbMn<1.00. ϕvVn=57.02 ton; ϕvVn=ϕv×0.6Fy[Nstshs+t]. 0.00<1.00; VuϕvVn< 1.00. Y=Ns×hs×ts×0.5×hs+t+wb×0.5×t2Ns×hs×ts+wb×t. محل تار خنثی جوش از زیر صفحه ستون که الاستیک فرض میشود; Y= 4.4 cm. I=Nsts×hs312+ts×hs×0.5×hs+t-Y2+wb×t312+wb×t×Y-0.5×t2. اساس مقطع الاستیک سیستم سخت کننده; I=4714.10 cm4. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش افقی سخت کننده ها (مشابه طراحی برشی); Seismic1. نیروی وارد بر مجموعه جوش های افقی; Vu=0.02 ton. QHorizontal Weld=304.62 cm3; QHorizontal Weld=wb×t×Y-t2. τWeld H=0.4 kg/cm2; τWeld H=Vu×QI×NWeld H. DWeld H=0.0 mm; DWeld H=τWeld Hϕwβ×0.6×Fue×0.707. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش قائم سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 495.00 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.5 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. نیروی برشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Vu=0.02 ton; Vu=Acσ-inTi. لنگر خمشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. τWeld V Moment=0.5 kg/cm2; τWeld V Moment=Muhs26×Nweld V. τWeld V Shear=0.5 kg/cm2; τWeld V Shear=1.5×Vuhs×NWeld V. τWeld V=6.8 kg/cm2; τWeld V=τWeld V Moment2+τWeld V Shear2. DWeld V= 0.0 mm; DWeld V=τWeld Vϕwβ×0.6×Fue×0.707. DWeld =0.0 mm; DWled =maxDWeld H,DWeld V. DWeld≤8.0 mm; DWeld≤ts ,ts≤6ts-2,ts≥6. |
| کنترل ضخامت صفحه ستون. محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر تنش اتکایی. چشمه بحرانی:; ( 2 ). نوع چشمه:; آزاد. 0.0Kg/cm2; σmax=.. |
|  |  |  | n= 10.0 cm. M= 0.25 Kg.cm; M=12×σmax×n2.. |
|  |  |  | treq= 0.7 mm; treq=4Mu0.9Fy. 0.7 mm≤20.0 mm; treq≤t.. |
| محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر کشش در میل مهارها (تئوری خطوط تسلیم) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | چشمه بحرانی:; ( 1 ). نوع چشمه:; دو طرف بسته. هشدار: بستن سر پیچ روی چشمه دو طرف بسته قابل اطمینان نیست.. مجموع نیروی کششی در میلمهارها; ΣTmax=0.00 ton. تعداد خطوط تسلیم; n=0. نسبت مجموع حاصلضرب زوایای دوران در طول خطوط تسلیم به جابجایی محل اثر نیروی کششی میل مهارها; 1nθiliδ=0.0000. treq= 0.0 mm; treq=4ΣTδ0.9Fyθili. 0.0 mm≤20.0 mm; treq≤t.. |

ریز اطلاعات چشمهها.

| تحت تنش اتکایی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ضخامت (mm) | M (Kg.cm) | Alpha | عرض (cm) | طول (cm) | S4 (Kg/cm2) | S3 (Kg/cm2) | S2 (Kg/cm2) | S1 (Kg/cm2) | نوع | بار | چشمه |
| 0.3 | 0.04 | 0.0000 | 10.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 1 |
| 0.7 | 0.25 | 0.0000 | 10.0 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | آزاد | Seismic1 | 2 |
| 0.3 | 0.04 | 0.0000 | 10.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 3 |
| 0.5 | 0.12 | 0.0600 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | سه طرف بسته | Seismic1 | 4 |
| 0.4 | 0.09 | 0.0480 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | چهار طرف بسته | Seismic1 | 5 |
| 0.5 | 0.12 | 0.0600 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | سه طرف بسته | Seismic1 | 6 |
| 0.3 | 0.04 | 0.0000 | 10.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 7 |
| 0.7 | 0.25 | 0.0000 | 10.0 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | آزاد | Seismic1 | 8 |
| 0.3 | 0.04 | 0.0000 | 10.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 9 |

توجه: منظور از S1 , S2 , S3 , S4 تنش چهارگوشه هر یک از چشمه هاست.

| تحت نیروی متمرکز کششی میلمهارها |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ضخامت (mm) | جابجایی نسبی | تعداد خطوط تسلیم | کشش میلمهارها (ton) | عرض (cm) | طول (cm) | نوع | بار | چشمه |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 10.0 | 10.3 | دو طرف بسته | Seismic1 | 1 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 10.0 | 20.5 | آزاد | Seismic1 | 2 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 10.0 | 10.3 | دو طرف بسته | Seismic1 | 3 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 20.0 | 10.0 | سه طرف بسته | Seismic1 | 4 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 20.0 | 20.0 | چهار طرف بسته | Seismic1 | 5 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 20.0 | 10.0 | سه طرف بسته | Seismic1 | 6 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 10.0 | 10.3 | دو طرف بسته | Seismic1 | 7 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 10.0 | 20.5 | آزاد | Seismic1 | 8 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 10.0 | 10.3 | دو طرف بسته | Seismic1 | 9 |

توجه: منظور از جابجایی نسبی، نسبت مجموع حاصلضرب دوران خطوط تسلیم در طول آنها به جابجایی محل اثر نیروی متمرکز است.

ریز نیروها. T max; نوع شکست; نسبت در پیچ های بحرانی; Ratio D/C; S; M3; M2; v3; v2; P1; بار. (ton); کششی; برشی; (Kg/cm2); (ton.m); (ton.m); (ton); (ton); (ton). 0.00; فشاري; 0.00; 0.45; 0.00; 0.0; 0.00; 0.00; 0.00; 14.75; 0.00; Seismic1. 0.00; فشاري; 0.00; 0.45; 0.00; 0.0; 0.00; 0.00; 14.75; 0.00; 0.00; Seismic2.

| تصویر جزئیات اتصال |  |
| --- | --- |

مشخصات اتصال. نام اتصال:; BasePlate 3. مشخصات هندسی. مشخصات صفحه ستون. عرض ورق; H; 45.0 cm. ارتفاع ورق; B; 45.0 cm. ضخامت; t; 20.0 mm.; مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX180X12. عرض ستون; CX; 20.4 cm. ارتفاع ستون; CY; 20.4 cm. خروج از مرکزیت3; dX; 0.0 cm. خروج از مرکزیت 2; dY; 0.0 cm.. مشخصات سخت کننده ها. ارتفاع کوچکتر; 15.0 cm. ارتفاع بزرگتر; hs; 20.0 cm. ارتفاع تسمه های کناری; 15.0 cm. فاصله تسمه های کناری; 1.0 cm. ضخامت; ts; 10.0 mm.; مشخصات میل مهارها. قطر; db; 18.0 mm. تعداد در راستای 2; 3. تعداد در راستای 3; 3. فاصله از ضلع عمودی; 7.5 cm. فاصله از ضلع افقی; 7.5 cm. تعداد کل; NB; 8..

مشخصات مصالح و بیشینه نیروها. مقاومت مشخصه بتن; fc; 250.0Kgcm2. مدول الاستیسیته بتن; Ec; 235000.0Kgcm2. مدول الاستیسیته فولاد; Est; 2000000.0Kgcm2. نسبت مدول الاستیسیته فولاد به بتن; n; 8.5106. تنش نهایی میل مهار ها ها; Fu; 6000.0Kgcm2. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0Kgcm2.; بیشینه نیروی فشاری ستون; Pmax; Seismic1; 0.00 ton. بیشینه نیروی کششی میل مهار بحرانی; Tmax; Seismic1; 0.00 ton. بیشینه نیروی برشی ستون; Vmax; Seismic1; 9.41 ton. بیشینه تنش قائم زیر صفحه ستون; σmax; Seismic1; 0.0 Kg/cm2..

| (بند10-3-2-14) مبحث 10-1401 | محاسبه نیروهای طراحی لرزهای صفحه ستون. نیروهای لرزه ای راستاهای متعامد به طور همزمان در نظر گرفته نشده اند.. نیروی محوری. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری فشاری. حداکثر نیروی محوری فشاری; P= 0.00 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= 0.00 ton.m. M33= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری کششی. حداکثر نیروی محوری کششی; T= 0.00 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= 0.00 ton.m. M33=0.00ton.m. نیروی برشی در راستای 2. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 2; F22reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 0.00 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 3; M33=fyZ33= 15.95 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=3.39m. برش ظرفیتی ستون در راستای 2; F22capcol=MpcHs= 9.41 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 2; F22capcol+F22reqbr= 9.41 ton. نیروی برشی در راستای 3. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 3; F33reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 0.00 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 2; M22=fyZ22= 15.95 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=3.39m. برش ظرفیتی ستون در راستای 3; F33capcol=MpcHs= 9.41 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 3; F33capcol+F33reqbr= 9.41 ton. لنگر خمشی در راستای 2. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.15. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 0.00 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 2; M22capcol=1.1RyFyZ22= 0.00 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 2 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 2. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max+=0.00 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max++M+22reqbr= 0.00 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 2; M-22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 2. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max-=0.00 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max-+M-22reqbr= 0.00 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 2 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. لنگر خمشی در راستای 3. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.15. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 0.00 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 3; M33capcol=1.1RyFyZ33= 0.00 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 3 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 3. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max+=0.00 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max++M+33reqbr= 0.00 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 3; M-33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 3. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max-=0.00 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max-+M-33reqbr= 0.00 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 3 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. مجموعه نیروهای لرزهای. V3 (ton); V2 (ton); M3 (ton.m); M2 (ton.m); P (ton); بار. 0.00; 9.41; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic1. 9.41; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic2.. |
| --- | --- |

| (بند10-2-9-8(پ)) مبحث 10-1401 |  |  | کنترل ابعاد صفحه ستون. fc=250.0 Kg/cm2. مساحت صفحه ستون; A1=2025.00 cm2. A2A1=1.0000. ظرفیت صفحه ستون متناظر با خروج از محوری ترکیب بار حاکم; ϕcPr=279.70 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕc=0.65. ϕcPp= 279.70 ton; ϕcPp=Min(ϕcPr, ϕc0.85A1fcA2A1,ϕc1.7fcA1). 0.00 ton ≤ 279.70 ton; Pmax≤ϕcPp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | کنترل مقاومت کلی پیچ ها در حالت شکست کششی. نیروی محوری ترکیب بار بحرانی شکست کششی; Pu= 0.00 ton. مقاومت محوری متناظر با خروج از محوری ترکیب بار; ϕcPr=0.00 ton. Ratio=0.00; Ratio=PuϕcPr. 0.00≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1401 |  |  | کنترل مقاومت برشی پیچ. تعداد کل پیچ ها; N=8. بیشینه نیروی نهایی روی سطح برش پیچ; Vu=1.18ton; Vu=1NVu22+Vu32. قطر پیچ ها; db=18.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچها; ABolt=2.01 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده مي گذرد; جدول 10-2-9-9; Fnv=2700.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnv=5.15 ton; ϕRnv=ϕFnvAnb. |
|  |  |  | Ratio= 0.29; Ratio=VuϕRnv. 0.29 ≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1401 |  |  | کنترل مقاومت کششی پیچ. بیشینه نیروی کششی در پیچ بحرانی; Tu=0.00 ton. تعداد پیچ های تحت کشش; NT= 0. قطر پیچ ها; db=18.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچ ها; ABolt=2.01 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده مي گذرد; جدول 10-2-9-9. Fnt=4500.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnt=6.79 ton; ϕRnt=ϕFntAnb. |
|  |  |  | Ratio= 0.00; Ratio=TuϕRnt. 0.00 ≤1; Ratio≤1. |
| کنترل ابعاد سخت کننده ها. خلاصه اطلاعات سخت کننده ها. طول صفحه ستون; B=45.0 cm. عرض صفحه ستون; H=45.0 cm. ضخامت صفحه ستون; t=20.0 mm. عرض مقطع ستون; CX=20.4 cm. طول مقطع ستون; CY=20.4 cm. ارتفاع سخت کننده های موثر; hs=20.0 cm. ضخامت سخت کننده ها; ts=10.0 mm. تنش بیشینه زیر صفحه ستون; σmax=0.0 Kg/cm2. تنش نهایی الکترود; Fue=4900.0 Kg/cm2. ضریب بازرسی جوش; β= 0.75. ضریب تقلیل مقاومت خمش; ϕb=0.9. ضریب تقلیل مقاومت برش; ϕv=0.9. ضریب تقلیل مقاومت جوش; ϕw=0.75. Ns; NWeld V; NWeld H; Vu (ton); Mu (ton.m); DWeld V; DWeld H. راستای بال (-3); 2; 4; 4; 0.03; 0.00; 0; 0. راستای بال(+3); 2; 4; 4; 0.03; 0.00; 0; 0. راستای جان(-2); 2; 4; 4; 0.03; 0.00; 0; 0. راستای جان (+2); 2; 4; 4; 0.03; 0.00; 0; 0... |
| جدول10-2-2-3 مبحث 10-1401 |  |  | کنترل کمانش جانبی-خمشی سخت کننده ها. ارتفاع سخت کننده ها; hs=20.0cm. ضخامت سخت کننده ها; ts=10.0mm. مدول الاستیسیته; Es=2000000.0kg/cm2. تنش تسلیم ورق سخت کننده ها; fy=2400.0kg/cm2. 20.00 ≤43.88; hsts≤1.52Esfy⟹. |
|  |  |  | کنترل مقاومت سخت کننده ها و جوش آن در راستاي بال +3. عرض ستون; wc=20.4 cm. عرض صفحه ستون; wb=45.0 cm. ارتفاع ناحیه مستطیلی موثر در طراحی سخت کننده ها; D=12.3 cm. محل تار خنثی مقطع پلاستیک از زیر صفحه ستون; yp=1.4 cm. Z=twbyp-t2+Nsts(hs+t-yp)22+Nsts(yp-t)22; yp>t ⟹. Z=wbyp22+wb(t-yp)22+Nstshshs2+t-yp; yp≤t ⟹. اساس مقطع پلاستیک سیستم سخت کننده; Z=469.17cm3. ترکیب بار حاکم بر طراحی برشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 553.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. مقاومت برشی مورد نیاز سخت کننده ها; Vu=0.03 ton; Vu=Acσ-inTi. ترکیب بار حاکم بر طراحی خمشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 553.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 6.2 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. مقاومت خمشی مورد نیاز سخت کننده ها; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. ϕbMn=10.13 ton.m; ϕbMn=ϕbZFy. 0.00<1.00; MuϕbMn<1.00. ϕvVn=57.02 ton; ϕvVn=ϕv×0.6Fy[Nstshs+t]. 0.00<1.00; VuϕvVn< 1.00. Y=Ns×hs×ts×0.5×hs+t+wb×0.5×t2Ns×hs×ts+wb×t. محل تار خنثی جوش از زیر صفحه ستون که الاستیک فرض میشود; Y= 4.4 cm. I=Nsts×hs312+ts×hs×0.5×hs+t-Y2+wb×t312+wb×t×Y-0.5×t2. اساس مقطع الاستیک سیستم سخت کننده; I=4714.10 cm4. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش افقی سخت کننده ها (مشابه طراحی برشی); Seismic1. نیروی وارد بر مجموعه جوش های افقی; Vu=0.03 ton. QHorizontal Weld=304.62 cm3; QHorizontal Weld=wb×t×Y-t2. τWeld H=0.4 kg/cm2; τWeld H=Vu×QI×NWeld H. DWeld H=0.0 mm; DWeld H=τWeld Hϕwβ×0.6×Fue×0.707. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش قائم سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 553.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 6.2 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. نیروی برشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Vu=0.03 ton; Vu=Acσ-inTi. لنگر خمشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. τWeld V Moment=0.6 kg/cm2; τWeld V Moment=Muhs26×Nweld V. τWeld V Shear=0.5 kg/cm2; τWeld V Shear=1.5×Vuhs×NWeld V. τWeld V=8.1 kg/cm2; τWeld V=τWeld V Moment2+τWeld V Shear2. DWeld V= 0.0 mm; DWeld V=τWeld Vϕwβ×0.6×Fue×0.707. DWeld =0.0 mm; DWled =maxDWeld H,DWeld V. DWeld≤8.0 mm; DWeld≤ts ,ts≤6ts-2,ts≥6. |
|  |  |  | کنترل مقاومت سخت کننده ها و جوش آن در راستاي بال -3. عرض ستون; wc=20.4 cm. عرض صفحه ستون; wb=45.0 cm. ارتفاع ناحیه مستطیلی موثر در طراحی سخت کننده ها; D=12.3 cm. محل تار خنثی مقطع پلاستیک از زیر صفحه ستون; yp=1.4 cm. Z=twbyp-t2+Nsts(hs+t-yp)22+Nsts(yp-t)22; yp>t ⟹. Z=wbyp22+wb(t-yp)22+Nstshshs2+t-yp; yp≤t ⟹. اساس مقطع پلاستیک سیستم سخت کننده; Z=469.17cm3. ترکیب بار حاکم بر طراحی برشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 553.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. مقاومت برشی مورد نیاز سخت کننده ها; Vu=0.03 ton; Vu=Acσ-inTi. ترکیب بار حاکم بر طراحی خمشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 553.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 6.2 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. مقاومت خمشی مورد نیاز سخت کننده ها; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. ϕbMn=10.13 ton.m; ϕbMn=ϕbZFy. 0.00<1.00; MuϕbMn<1.00. ϕvVn=57.02 ton; ϕvVn=ϕv×0.6Fy[Nstshs+t]. 0.00<1.00; VuϕvVn< 1.00. Y=Ns×hs×ts×0.5×hs+t+wb×0.5×t2Ns×hs×ts+wb×t. محل تار خنثی جوش از زیر صفحه ستون که الاستیک فرض میشود; Y= 4.4 cm. I=Nsts×hs312+ts×hs×0.5×hs+t-Y2+wb×t312+wb×t×Y-0.5×t2. اساس مقطع الاستیک سیستم سخت کننده; I=4714.10 cm4. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش افقی سخت کننده ها (مشابه طراحی برشی); Seismic1. نیروی وارد بر مجموعه جوش های افقی; Vu=0.03 ton. QHorizontal Weld=304.62 cm3; QHorizontal Weld=wb×t×Y-t2. τWeld H=0.4 kg/cm2; τWeld H=Vu×QI×NWeld H. DWeld H=0.0 mm; DWeld H=τWeld Hϕwβ×0.6×Fue×0.707. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش قائم سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 553.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 6.2 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. نیروی برشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Vu=0.03 ton; Vu=Acσ-inTi. لنگر خمشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. τWeld V Moment=0.6 kg/cm2; τWeld V Moment=Muhs26×Nweld V. τWeld V Shear=0.5 kg/cm2; τWeld V Shear=1.5×Vuhs×NWeld V. τWeld V=8.1 kg/cm2; τWeld V=τWeld V Moment2+τWeld V Shear2. DWeld V= 0.0 mm; DWeld V=τWeld Vϕwβ×0.6×Fue×0.707. DWeld =0.0 mm; DWled =maxDWeld H,DWeld V. DWeld≤8.0 mm; DWeld≤ts ,ts≤6ts-2,ts≥6. |
|  |  |  | کنترل مقاومت سخت کننده ها و جوش آن در راستاي جان +2. عرض ستون; wc=20.4 cm. عرض صفحه ستون; wb=45.0 cm. ارتفاع ناحیه مستطیلی موثر در طراحی سخت کننده ها; D=12.3 cm. محل تار خنثی مقطع پلاستیک از زیر صفحه ستون; yp=1.4 cm. Z=twbyp-t2+Nsts(hs+t-yp)22+Nsts(yp-t)22; yp>t ⟹. Z=wbyp22+wb(t-yp)22+Nstshshs2+t-yp; yp≤t ⟹. اساس مقطع پلاستیک سیستم سخت کننده; Z=469.17cm3. ترکیب بار حاکم بر طراحی برشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 553.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. مقاومت برشی مورد نیاز سخت کننده ها; Vu=0.03 ton; Vu=Acσ-inTi. ترکیب بار حاکم بر طراحی خمشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 553.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 6.2 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. مقاومت خمشی مورد نیاز سخت کننده ها; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. ϕbMn=10.13 ton.m; ϕbMn=ϕbZFy. 0.00<1.00; MuϕbMn<1.00. ϕvVn=57.02 ton; ϕvVn=ϕv×0.6Fy[Nstshs+t]. 0.00<1.00; VuϕvVn< 1.00. Y=Ns×hs×ts×0.5×hs+t+wb×0.5×t2Ns×hs×ts+wb×t. محل تار خنثی جوش از زیر صفحه ستون که الاستیک فرض میشود; Y= 4.4 cm. I=Nsts×hs312+ts×hs×0.5×hs+t-Y2+wb×t312+wb×t×Y-0.5×t2. اساس مقطع الاستیک سیستم سخت کننده; I=4714.10 cm4. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش افقی سخت کننده ها (مشابه طراحی برشی); Seismic1. نیروی وارد بر مجموعه جوش های افقی; Vu=0.03 ton. QHorizontal Weld=304.62 cm3; QHorizontal Weld=wb×t×Y-t2. τWeld H=0.4 kg/cm2; τWeld H=Vu×QI×NWeld H. DWeld H=0.0 mm; DWeld H=τWeld Hϕwβ×0.6×Fue×0.707. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش قائم سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 553.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 6.2 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. نیروی برشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Vu=0.03 ton; Vu=Acσ-inTi. لنگر خمشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. τWeld V Moment=0.6 kg/cm2; τWeld V Moment=Muhs26×Nweld V. τWeld V Shear=0.5 kg/cm2; τWeld V Shear=1.5×Vuhs×NWeld V. τWeld V=8.1 kg/cm2; τWeld V=τWeld V Moment2+τWeld V Shear2. DWeld V= 0.0 mm; DWeld V=τWeld Vϕwβ×0.6×Fue×0.707. DWeld =0.0 mm; DWled =maxDWeld H,DWeld V. DWeld≤8.0 mm; DWeld≤ts ,ts≤6ts-2,ts≥6. |
|  |  |  | کنترل مقاومت سخت کننده ها و جوش آن در راستاي جان -2. عرض ستون; wc=20.4 cm. عرض صفحه ستون; wb=45.0 cm. ارتفاع ناحیه مستطیلی موثر در طراحی سخت کننده ها; D=12.3 cm. محل تار خنثی مقطع پلاستیک از زیر صفحه ستون; yp=1.4 cm. Z=twbyp-t2+Nsts(hs+t-yp)22+Nsts(yp-t)22; yp>t ⟹. Z=wbyp22+wb(t-yp)22+Nstshshs2+t-yp; yp≤t ⟹. اساس مقطع پلاستیک سیستم سخت کننده; Z=469.17cm3. ترکیب بار حاکم بر طراحی برشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 553.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. مقاومت برشی مورد نیاز سخت کننده ها; Vu=0.03 ton; Vu=Acσ-inTi. ترکیب بار حاکم بر طراحی خمشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 553.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 6.2 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. مقاومت خمشی مورد نیاز سخت کننده ها; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. ϕbMn=10.13 ton.m; ϕbMn=ϕbZFy. 0.00<1.00; MuϕbMn<1.00. ϕvVn=57.02 ton; ϕvVn=ϕv×0.6Fy[Nstshs+t]. 0.00<1.00; VuϕvVn< 1.00. Y=Ns×hs×ts×0.5×hs+t+wb×0.5×t2Ns×hs×ts+wb×t. محل تار خنثی جوش از زیر صفحه ستون که الاستیک فرض میشود; Y= 4.4 cm. I=Nsts×hs312+ts×hs×0.5×hs+t-Y2+wb×t312+wb×t×Y-0.5×t2. اساس مقطع الاستیک سیستم سخت کننده; I=4714.10 cm4. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش افقی سخت کننده ها (مشابه طراحی برشی); Seismic1. نیروی وارد بر مجموعه جوش های افقی; Vu=0.03 ton. QHorizontal Weld=304.62 cm3; QHorizontal Weld=wb×t×Y-t2. τWeld H=0.4 kg/cm2; τWeld H=Vu×QI×NWeld H. DWeld H=0.0 mm; DWeld H=τWeld Hϕwβ×0.6×Fue×0.707. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش قائم سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 553.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 6.2 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. نیروی برشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Vu=0.03 ton; Vu=Acσ-inTi. لنگر خمشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. τWeld V Moment=0.6 kg/cm2; τWeld V Moment=Muhs26×Nweld V. τWeld V Shear=0.5 kg/cm2; τWeld V Shear=1.5×Vuhs×NWeld V. τWeld V=8.1 kg/cm2; τWeld V=τWeld V Moment2+τWeld V Shear2. DWeld V= 0.0 mm; DWeld V=τWeld Vϕwβ×0.6×Fue×0.707. DWeld =0.0 mm; DWled =maxDWeld H,DWeld V. DWeld≤8.0 mm; DWeld≤ts ,ts≤6ts-2,ts≥6. |
| کنترل ضخامت صفحه ستون. محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر تنش اتکایی. چشمه بحرانی:; ( 2 ). نوع چشمه:; سه طرف بسته. 0.0Kg/cm2; σmax=.. |
|  |  | a1= 11.3 cm. b1= 18.2 cm. a1b1= 0.6209. α2= 0.0769. M= 0.13 Kg.cm; M=α2×σmax×d12. |
|  |  |  | treq= 0.5 mm; treq=4Mu0.9Fy. 0.5 mm≤20.0 mm; treq≤t.. |
| محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر کشش در میل مهارها (تئوری خطوط تسلیم) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | چشمه بحرانی:; ( 1 ). نوع چشمه:; دو طرف بسته. هشدار: بستن سر پیچ روی چشمه دو طرف بسته قابل اطمینان نیست.. مجموع نیروی کششی در میلمهارها; ΣTmax=0.00 ton. تعداد خطوط تسلیم; n=0. نسبت مجموع حاصلضرب زوایای دوران در طول خطوط تسلیم به جابجایی محل اثر نیروی کششی میل مهارها; 1nθiliδ=0.0000. treq= 0.0 mm; treq=4ΣTδ0.9Fyθili. 0.0 mm≤20.0 mm; treq≤t.. |

ریز اطلاعات چشمهها.

| تحت تنش اتکایی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ضخامت (mm) | M (Kg.cm) | Alpha | عرض (cm) | طول (cm) | S4 (Kg/cm2) | S3 (Kg/cm2) | S2 (Kg/cm2) | S1 (Kg/cm2) | نوع | بار | چشمه |
| 0.3 | 0.05 | 0.0000 | 11.3 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 1 |
| 0.5 | 0.13 | 0.0769 | 11.3 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | سه طرف بسته | Seismic1 | 2 |
| 0.3 | 0.05 | 0.0000 | 11.3 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 3 |
| 0.5 | 0.12 | 0.0779 | 18.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | سه طرف بسته | Seismic1 | 4 |
| 0.4 | 0.08 | 0.0480 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | چهار طرف بسته | Seismic1 | 5 |
| 0.5 | 0.12 | 0.0779 | 18.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | سه طرف بسته | Seismic1 | 6 |
| 0.3 | 0.05 | 0.0000 | 11.3 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 7 |
| 0.5 | 0.13 | 0.0769 | 11.3 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | سه طرف بسته | Seismic1 | 8 |
| 0.3 | 0.05 | 0.0000 | 11.3 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 9 |

توجه: منظور از S1 , S2 , S3 , S4 تنش چهارگوشه هر یک از چشمه هاست.

| تحت نیروی متمرکز کششی میلمهارها |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ضخامت (mm) | جابجایی نسبی | تعداد خطوط تسلیم | کشش میلمهارها (ton) | عرض (cm) | طول (cm) | نوع | بار | چشمه |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 11.3 | 11.4 | دو طرف بسته | Seismic1 | 1 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 11.3 | 18.2 | سه طرف بسته | Seismic1 | 2 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 11.3 | 11.4 | دو طرف بسته | Seismic1 | 3 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 18.0 | 11.3 | سه طرف بسته | Seismic1 | 4 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 18.0 | 18.0 | چهار طرف بسته | Seismic1 | 5 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 18.0 | 11.3 | سه طرف بسته | Seismic1 | 6 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 11.3 | 11.4 | دو طرف بسته | Seismic1 | 7 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 11.3 | 18.2 | سه طرف بسته | Seismic1 | 8 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 11.3 | 11.4 | دو طرف بسته | Seismic1 | 9 |

توجه: منظور از جابجایی نسبی، نسبت مجموع حاصلضرب دوران خطوط تسلیم در طول آنها به جابجایی محل اثر نیروی متمرکز است.

ریز نیروها. T max; نوع شکست; نسبت در پیچ های بحرانی; Ratio D/C; S; M3; M2; v3; v2; P1; بار. (ton); کششی; برشی; (Kg/cm2); (ton.m); (ton.m); (ton); (ton); (ton). 0.00; فشاري; 0.00; 0.29; 0.00; 0.0; 0.00; 0.00; 0.00; 9.41; 0.00; Seismic1. 0.00; فشاري; 0.00; 0.29; 0.00; 0.0; 0.00; 0.00; 9.41; 0.00; 0.00; Seismic2.

| تصویر جزئیات اتصال |  |
| --- | --- |

مشخصات اتصال. نام اتصال:; BasePlate 4. مشخصات هندسی. مشخصات صفحه ستون. عرض ورق; H; 45.0 cm. ارتفاع ورق; B; 45.0 cm. ضخامت; t; 20.0 mm.; مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX200X20. عرض ستون; CX; 24.0 cm. ارتفاع ستون; CY; 24.0 cm. خروج از مرکزیت3; dX; 0.0 cm. خروج از مرکزیت 2; dY; 0.0 cm.. مشخصات سخت کننده ها. ارتفاع کوچکتر; 15.0 cm. ارتفاع بزرگتر; hs; 20.0 cm. ارتفاع تسمه های کناری; 15.0 cm. فاصله تسمه های کناری; 1.0 cm. ضخامت; ts; 10.0 mm.; مشخصات میل مهارها. قطر; db; 18.0 mm. تعداد در راستای 2; 3. تعداد در راستای 3; 3. فاصله از ضلع عمودی; 7.5 cm. فاصله از ضلع افقی; 7.5 cm. تعداد کل; NB; 8..

مشخصات مصالح و بیشینه نیروها. مقاومت مشخصه بتن; fc; 250.0Kgcm2. مدول الاستیسیته بتن; Ec; 235000.0Kgcm2. مدول الاستیسیته فولاد; Est; 2000000.0Kgcm2. نسبت مدول الاستیسیته فولاد به بتن; n; 8.5106. تنش نهایی میل مهار ها ها; Fu; 6000.0Kgcm2. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0Kgcm2.; بیشینه نیروی فشاری ستون; Pmax; Seismic1; 0.00 ton. بیشینه نیروی کششی میل مهار بحرانی; Tmax; Seismic1; 0.00 ton. بیشینه نیروی برشی ستون; Vmax; Seismic1; 20.62 ton. بیشینه تنش قائم زیر صفحه ستون; σmax; Seismic1; 0.0 Kg/cm2..

| (بند10-3-2-14) مبحث 10-1401 | محاسبه نیروهای طراحی لرزهای صفحه ستون. نیروهای لرزه ای راستاهای متعامد به طور همزمان در نظر گرفته نشده اند.. نیروی محوری. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری فشاری. حداکثر نیروی محوری فشاری; P= 0.00 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= 0.00 ton.m. M33= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری کششی. حداکثر نیروی محوری کششی; T= 0.00 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= 0.00 ton.m. M33=0.00ton.m. نیروی برشی در راستای 2. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 2; F22reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 0.00 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 3; M33=fyZ33= 34.94 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=3.39m. برش ظرفیتی ستون در راستای 2; F22capcol=MpcHs= 20.62 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 2; F22capcol+F22reqbr= 20.62 ton. نیروی برشی در راستای 3. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 3; F33reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 0.00 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 2; M22=fyZ22= 34.94 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=3.39m. برش ظرفیتی ستون در راستای 3; F33capcol=MpcHs= 20.62 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 3; F33capcol+F33reqbr= 20.62 ton. لنگر خمشی در راستای 2. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.15. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 0.00 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 2; M22capcol=1.1RyFyZ22= 0.00 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 2 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 2. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max+=0.00 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max++M+22reqbr= 0.00 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 2; M-22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 2. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max-=0.00 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max-+M-22reqbr= 0.00 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 2 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. لنگر خمشی در راستای 3. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.15. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 0.00 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 3; M33capcol=1.1RyFyZ33= 0.00 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 3 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 3. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max+=0.00 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max++M+33reqbr= 0.00 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 3; M-33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 3. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max-=0.00 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max-+M-33reqbr= 0.00 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 3 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. مجموعه نیروهای لرزهای. V3 (ton); V2 (ton); M3 (ton.m); M2 (ton.m); P (ton); بار. 0.00; 20.62; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic1. 20.62; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic2.. |
| --- | --- |

| (بند10-2-9-8(پ)) مبحث 10-1401 |  |  | کنترل ابعاد صفحه ستون. fc=250.0 Kg/cm2. مساحت صفحه ستون; A1=2025.00 cm2. A2A1=1.0000. ظرفیت صفحه ستون متناظر با خروج از محوری ترکیب بار حاکم; ϕcPr=279.70 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕc=0.65. ϕcPp= 279.70 ton; ϕcPp=Min(ϕcPr, ϕc0.85A1fcA2A1,ϕc1.7fcA1). 0.00 ton ≤ 279.70 ton; Pmax≤ϕcPp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | کنترل مقاومت کلی پیچ ها در حالت شکست کششی. نیروی محوری ترکیب بار بحرانی شکست کششی; Pu= 0.00 ton. مقاومت محوری متناظر با خروج از محوری ترکیب بار; ϕcPr=0.00 ton. Ratio=0.00; Ratio=PuϕcPr. 0.00≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1401 |  |  | کنترل مقاومت برشی پیچ. تعداد کل پیچ ها; N=8. بیشینه نیروی نهایی روی سطح برش پیچ; Vu=2.58ton; Vu=1NVu22+Vu32. قطر پیچ ها; db=18.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچها; ABolt=2.01 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده مي گذرد; جدول 10-2-9-9; Fnv=2700.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnv=5.15 ton; ϕRnv=ϕFnvAnb. |
|  |  |  | Ratio= 0.63; Ratio=VuϕRnv. 0.63 ≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1401 |  |  | کنترل مقاومت کششی پیچ. بیشینه نیروی کششی در پیچ بحرانی; Tu=0.00 ton. تعداد پیچ های تحت کشش; NT= 0. قطر پیچ ها; db=18.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچ ها; ABolt=2.01 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش مي باشند. |
| (بند10-2-9-3-4) مبحث 10-1401 |  |  | تنش برشی پیچ; fuv=VuABolt=fuv Not Found Kg/cm2. سطح برش از قسمت دندانه شده مي گذرد; جدول 10-2-9-9; Fnv=Fnv Not Found Kg/cm2. Fnt=4500.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. (10 -2- 9- 10-الف); Fnt'=FPrim Not FoundKgcm2; Fnt'=Fnt1.3-fuvϕFnv≤Fnt. ϕRnt=4.53 ton; ϕRnt=ϕFnt'Anb. |
|  |  |  | Ratio= 0.00; Ratio=TuϕRnt. 0.00 ≤1; Ratio≤1. |
| کنترل ابعاد سخت کننده ها. خلاصه اطلاعات سخت کننده ها. طول صفحه ستون; B=45.0 cm. عرض صفحه ستون; H=45.0 cm. ضخامت صفحه ستون; t=20.0 mm. عرض مقطع ستون; CX=24.0 cm. طول مقطع ستون; CY=24.0 cm. ارتفاع سخت کننده های موثر; hs=20.0 cm. ضخامت سخت کننده ها; ts=10.0 mm. تنش بیشینه زیر صفحه ستون; σmax=0.0 Kg/cm2. تنش نهایی الکترود; Fue=4900.0 Kg/cm2. ضریب بازرسی جوش; β= 0.75. ضریب تقلیل مقاومت خمش; ϕb=0.9. ضریب تقلیل مقاومت برش; ϕv=0.9. ضریب تقلیل مقاومت جوش; ϕw=0.75. Ns; NWeld V; NWeld H; Vu (ton); Mu (ton.m); DWeld V; DWeld H. راستای بال (-3); 2; 4; 4; 0.02; 0.00; 0; 0. راستای بال(+3); 2; 4; 4; 0.02; 0.00; 0; 0. راستای جان(-2); 2; 4; 4; 0.02; 0.00; 0; 0. راستای جان (+2); 2; 4; 4; 0.02; 0.00; 0; 0... |
| جدول10-2-2-3 مبحث 10-1401 |  |  | کنترل کمانش جانبی-خمشی سخت کننده ها. ارتفاع سخت کننده ها; hs=20.0cm. ضخامت سخت کننده ها; ts=10.0mm. مدول الاستیسیته; Es=2000000.0kg/cm2. تنش تسلیم ورق سخت کننده ها; fy=2400.0kg/cm2. 20.00 ≤43.88; hsts≤1.52Esfy⟹. |
|  |  |  | کنترل مقاومت سخت کننده ها و جوش آن در راستاي بال +3. عرض ستون; wc=24.0 cm. عرض صفحه ستون; wb=45.0 cm. ارتفاع ناحیه مستطیلی موثر در طراحی سخت کننده ها; D=10.5 cm. محل تار خنثی مقطع پلاستیک از زیر صفحه ستون; yp=1.4 cm. Z=twbyp-t2+Nsts(hs+t-yp)22+Nsts(yp-t)22; yp>t ⟹. Z=wbyp22+wb(t-yp)22+Nstshshs2+t-yp; yp≤t ⟹. اساس مقطع پلاستیک سیستم سخت کننده; Z=469.17cm3. ترکیب بار حاکم بر طراحی برشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 472.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. مقاومت برشی مورد نیاز سخت کننده ها; Vu=0.02 ton; Vu=Acσ-inTi. ترکیب بار حاکم بر طراحی خمشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 472.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.3 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. مقاومت خمشی مورد نیاز سخت کننده ها; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. ϕbMn=10.13 ton.m; ϕbMn=ϕbZFy. 0.00<1.00; MuϕbMn<1.00. ϕvVn=57.02 ton; ϕvVn=ϕv×0.6Fy[Nstshs+t]. 0.00<1.00; VuϕvVn< 1.00. Y=Ns×hs×ts×0.5×hs+t+wb×0.5×t2Ns×hs×ts+wb×t. محل تار خنثی جوش از زیر صفحه ستون که الاستیک فرض میشود; Y= 4.4 cm. I=Nsts×hs312+ts×hs×0.5×hs+t-Y2+wb×t312+wb×t×Y-0.5×t2. اساس مقطع الاستیک سیستم سخت کننده; I=4714.10 cm4. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش افقی سخت کننده ها (مشابه طراحی برشی); Seismic1. نیروی وارد بر مجموعه جوش های افقی; Vu=0.02 ton. QHorizontal Weld=304.62 cm3; QHorizontal Weld=wb×t×Y-t2. τWeld H=0.4 kg/cm2; τWeld H=Vu×QI×NWeld H. DWeld H=0.0 mm; DWeld H=τWeld Hϕwβ×0.6×Fue×0.707. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش قائم سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 472.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.3 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. نیروی برشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Vu=0.02 ton; Vu=Acσ-inTi. لنگر خمشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. τWeld V Moment=0.5 kg/cm2; τWeld V Moment=Muhs26×Nweld V. τWeld V Shear=0.4 kg/cm2; τWeld V Shear=1.5×Vuhs×NWeld V. τWeld V=6.3 kg/cm2; τWeld V=τWeld V Moment2+τWeld V Shear2. DWeld V= 0.0 mm; DWeld V=τWeld Vϕwβ×0.6×Fue×0.707. DWeld =0.0 mm; DWled =maxDWeld H,DWeld V. DWeld≤8.0 mm; DWeld≤ts ,ts≤6ts-2,ts≥6. |
|  |  |  | کنترل مقاومت سخت کننده ها و جوش آن در راستاي بال -3. عرض ستون; wc=24.0 cm. عرض صفحه ستون; wb=45.0 cm. ارتفاع ناحیه مستطیلی موثر در طراحی سخت کننده ها; D=10.5 cm. محل تار خنثی مقطع پلاستیک از زیر صفحه ستون; yp=1.4 cm. Z=twbyp-t2+Nsts(hs+t-yp)22+Nsts(yp-t)22; yp>t ⟹. Z=wbyp22+wb(t-yp)22+Nstshshs2+t-yp; yp≤t ⟹. اساس مقطع پلاستیک سیستم سخت کننده; Z=469.17cm3. ترکیب بار حاکم بر طراحی برشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 472.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. مقاومت برشی مورد نیاز سخت کننده ها; Vu=0.02 ton; Vu=Acσ-inTi. ترکیب بار حاکم بر طراحی خمشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 472.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.3 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. مقاومت خمشی مورد نیاز سخت کننده ها; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. ϕbMn=10.13 ton.m; ϕbMn=ϕbZFy. 0.00<1.00; MuϕbMn<1.00. ϕvVn=57.02 ton; ϕvVn=ϕv×0.6Fy[Nstshs+t]. 0.00<1.00; VuϕvVn< 1.00. Y=Ns×hs×ts×0.5×hs+t+wb×0.5×t2Ns×hs×ts+wb×t. محل تار خنثی جوش از زیر صفحه ستون که الاستیک فرض میشود; Y= 4.4 cm. I=Nsts×hs312+ts×hs×0.5×hs+t-Y2+wb×t312+wb×t×Y-0.5×t2. اساس مقطع الاستیک سیستم سخت کننده; I=4714.10 cm4. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش افقی سخت کننده ها (مشابه طراحی برشی); Seismic1. نیروی وارد بر مجموعه جوش های افقی; Vu=0.02 ton. QHorizontal Weld=304.62 cm3; QHorizontal Weld=wb×t×Y-t2. τWeld H=0.4 kg/cm2; τWeld H=Vu×QI×NWeld H. DWeld H=0.0 mm; DWeld H=τWeld Hϕwβ×0.6×Fue×0.707. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش قائم سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 472.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.3 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. نیروی برشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Vu=0.02 ton; Vu=Acσ-inTi. لنگر خمشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. τWeld V Moment=0.5 kg/cm2; τWeld V Moment=Muhs26×Nweld V. τWeld V Shear=0.4 kg/cm2; τWeld V Shear=1.5×Vuhs×NWeld V. τWeld V=6.3 kg/cm2; τWeld V=τWeld V Moment2+τWeld V Shear2. DWeld V= 0.0 mm; DWeld V=τWeld Vϕwβ×0.6×Fue×0.707. DWeld =0.0 mm; DWled =maxDWeld H,DWeld V. DWeld≤8.0 mm; DWeld≤ts ,ts≤6ts-2,ts≥6. |
|  |  |  | کنترل مقاومت سخت کننده ها و جوش آن در راستاي جان +2. عرض ستون; wc=24.0 cm. عرض صفحه ستون; wb=45.0 cm. ارتفاع ناحیه مستطیلی موثر در طراحی سخت کننده ها; D=10.5 cm. محل تار خنثی مقطع پلاستیک از زیر صفحه ستون; yp=1.4 cm. Z=twbyp-t2+Nsts(hs+t-yp)22+Nsts(yp-t)22; yp>t ⟹. Z=wbyp22+wb(t-yp)22+Nstshshs2+t-yp; yp≤t ⟹. اساس مقطع پلاستیک سیستم سخت کننده; Z=469.17cm3. ترکیب بار حاکم بر طراحی برشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 472.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. مقاومت برشی مورد نیاز سخت کننده ها; Vu=0.02 ton; Vu=Acσ-inTi. ترکیب بار حاکم بر طراحی خمشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 472.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.3 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. مقاومت خمشی مورد نیاز سخت کننده ها; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. ϕbMn=10.13 ton.m; ϕbMn=ϕbZFy. 0.00<1.00; MuϕbMn<1.00. ϕvVn=57.02 ton; ϕvVn=ϕv×0.6Fy[Nstshs+t]. 0.00<1.00; VuϕvVn< 1.00. Y=Ns×hs×ts×0.5×hs+t+wb×0.5×t2Ns×hs×ts+wb×t. محل تار خنثی جوش از زیر صفحه ستون که الاستیک فرض میشود; Y= 4.4 cm. I=Nsts×hs312+ts×hs×0.5×hs+t-Y2+wb×t312+wb×t×Y-0.5×t2. اساس مقطع الاستیک سیستم سخت کننده; I=4714.10 cm4. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش افقی سخت کننده ها (مشابه طراحی برشی); Seismic1. نیروی وارد بر مجموعه جوش های افقی; Vu=0.02 ton. QHorizontal Weld=304.62 cm3; QHorizontal Weld=wb×t×Y-t2. τWeld H=0.4 kg/cm2; τWeld H=Vu×QI×NWeld H. DWeld H=0.0 mm; DWeld H=τWeld Hϕwβ×0.6×Fue×0.707. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش قائم سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 472.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.3 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. نیروی برشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Vu=0.02 ton; Vu=Acσ-inTi. لنگر خمشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. τWeld V Moment=0.5 kg/cm2; τWeld V Moment=Muhs26×Nweld V. τWeld V Shear=0.4 kg/cm2; τWeld V Shear=1.5×Vuhs×NWeld V. τWeld V=6.3 kg/cm2; τWeld V=τWeld V Moment2+τWeld V Shear2. DWeld V= 0.0 mm; DWeld V=τWeld Vϕwβ×0.6×Fue×0.707. DWeld =0.0 mm; DWled =maxDWeld H,DWeld V. DWeld≤8.0 mm; DWeld≤ts ,ts≤6ts-2,ts≥6. |
|  |  |  | کنترل مقاومت سخت کننده ها و جوش آن در راستاي جان -2. عرض ستون; wc=24.0 cm. عرض صفحه ستون; wb=45.0 cm. ارتفاع ناحیه مستطیلی موثر در طراحی سخت کننده ها; D=10.5 cm. محل تار خنثی مقطع پلاستیک از زیر صفحه ستون; yp=1.4 cm. Z=twbyp-t2+Nsts(hs+t-yp)22+Nsts(yp-t)22; yp>t ⟹. Z=wbyp22+wb(t-yp)22+Nstshshs2+t-yp; yp≤t ⟹. اساس مقطع پلاستیک سیستم سخت کننده; Z=469.17cm3. ترکیب بار حاکم بر طراحی برشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 472.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. مقاومت برشی مورد نیاز سخت کننده ها; Vu=0.02 ton; Vu=Acσ-inTi. ترکیب بار حاکم بر طراحی خمشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 472.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.3 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. مقاومت خمشی مورد نیاز سخت کننده ها; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. ϕbMn=10.13 ton.m; ϕbMn=ϕbZFy. 0.00<1.00; MuϕbMn<1.00. ϕvVn=57.02 ton; ϕvVn=ϕv×0.6Fy[Nstshs+t]. 0.00<1.00; VuϕvVn< 1.00. Y=Ns×hs×ts×0.5×hs+t+wb×0.5×t2Ns×hs×ts+wb×t. محل تار خنثی جوش از زیر صفحه ستون که الاستیک فرض میشود; Y= 4.4 cm. I=Nsts×hs312+ts×hs×0.5×hs+t-Y2+wb×t312+wb×t×Y-0.5×t2. اساس مقطع الاستیک سیستم سخت کننده; I=4714.10 cm4. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش افقی سخت کننده ها (مشابه طراحی برشی); Seismic1. نیروی وارد بر مجموعه جوش های افقی; Vu=0.02 ton. QHorizontal Weld=304.62 cm3; QHorizontal Weld=wb×t×Y-t2. τWeld H=0.4 kg/cm2; τWeld H=Vu×QI×NWeld H. DWeld H=0.0 mm; DWeld H=τWeld Hϕwβ×0.6×Fue×0.707. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش قائم سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 472.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.3 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. نیروی برشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Vu=0.02 ton; Vu=Acσ-inTi. لنگر خمشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. τWeld V Moment=0.5 kg/cm2; τWeld V Moment=Muhs26×Nweld V. τWeld V Shear=0.4 kg/cm2; τWeld V Shear=1.5×Vuhs×NWeld V. τWeld V=6.3 kg/cm2; τWeld V=τWeld V Moment2+τWeld V Shear2. DWeld V= 0.0 mm; DWeld V=τWeld Vϕwβ×0.6×Fue×0.707. DWeld =0.0 mm; DWled =maxDWeld H,DWeld V. DWeld≤8.0 mm; DWeld≤ts ,ts≤6ts-2,ts≥6. |
| کنترل ضخامت صفحه ستون. محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر تنش اتکایی. چشمه بحرانی:; ( 2 ). نوع چشمه:; آزاد. 0.0Kg/cm2; σmax=.. |
|  |  |  | n= 9.5 cm. M= 0.22 Kg.cm; M=12×σmax×n2.. |
|  |  |  | treq= 0.6 mm; treq=4Mu0.9Fy. 0.6 mm≤20.0 mm; treq≤t.. |
| محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر کشش در میل مهارها (تئوری خطوط تسلیم) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | چشمه بحرانی:; ( 1 ). نوع چشمه:; دو طرف بسته. هشدار: بستن سر پیچ روی چشمه دو طرف بسته قابل اطمینان نیست.. مجموع نیروی کششی در میلمهارها; ΣTmax=0.00 ton. تعداد خطوط تسلیم; n=0. نسبت مجموع حاصلضرب زوایای دوران در طول خطوط تسلیم به جابجایی محل اثر نیروی کششی میل مهارها; 1nθiliδ=0.0000. treq= 0.0 mm; treq=4ΣTδ0.9Fyθili. 0.0 mm≤20.0 mm; treq≤t.. |

ریز اطلاعات چشمهها.

| تحت تنش اتکایی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ضخامت (mm) | M (Kg.cm) | Alpha | عرض (cm) | طول (cm) | S4 (Kg/cm2) | S3 (Kg/cm2) | S2 (Kg/cm2) | S1 (Kg/cm2) | نوع | بار | چشمه |
| 0.3 | 0.04 | 0.0000 | 9.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 1 |
| 0.6 | 0.22 | 0.0000 | 9.5 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | آزاد | Seismic1 | 2 |
| 0.3 | 0.04 | 0.0000 | 9.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 3 |
| 0.6 | 0.22 | 0.0000 | 20.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | آزاد | Seismic1 | 4 |
| 0.4 | 0.09 | 0.0480 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | چهار طرف بسته | Seismic1 | 5 |
| 0.6 | 0.22 | 0.0000 | 20.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | آزاد | Seismic1 | 6 |
| 0.3 | 0.04 | 0.0000 | 9.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 7 |
| 0.6 | 0.22 | 0.0000 | 9.5 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | آزاد | Seismic1 | 8 |
| 0.3 | 0.04 | 0.0000 | 9.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 9 |

توجه: منظور از S1 , S2 , S3 , S4 تنش چهارگوشه هر یک از چشمه هاست.

| تحت نیروی متمرکز کششی میلمهارها |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ضخامت (mm) | جابجایی نسبی | تعداد خطوط تسلیم | کشش میلمهارها (ton) | عرض (cm) | طول (cm) | نوع | بار | چشمه |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 9.5 | 10.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 1 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 9.5 | 21.0 | آزاد | Seismic1 | 2 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 9.5 | 10.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 3 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 20.0 | 9.5 | آزاد | Seismic1 | 4 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 20.0 | 20.0 | چهار طرف بسته | Seismic1 | 5 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 20.0 | 9.5 | آزاد | Seismic1 | 6 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 9.5 | 10.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 7 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 9.5 | 21.0 | آزاد | Seismic1 | 8 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 9.5 | 10.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 9 |

توجه: منظور از جابجایی نسبی، نسبت مجموع حاصلضرب دوران خطوط تسلیم در طول آنها به جابجایی محل اثر نیروی متمرکز است.

ریز نیروها. T max; نوع شکست; نسبت در پیچ های بحرانی; Ratio D/C; S; M3; M2; v3; v2; P1; بار. (ton); کششی; برشی; (Kg/cm2); (ton.m); (ton.m); (ton); (ton); (ton). 0.00; فشاري; 0.00; 0.63; 0.00; 0.0; 0.00; 0.00; 0.00; 20.62; 0.00; Seismic1. 0.00; فشاري; 0.00; 0.63; 0.00; 0.0; 0.00; 0.00; 20.62; 0.00; 0.00; Seismic2.

| تصویر جزئیات اتصال |  |
| --- | --- |

مشخصات اتصال. نام اتصال:; BasePlate 5. مشخصات هندسی. مشخصات صفحه ستون. عرض ورق; H; 55.0 cm. ارتفاع ورق; B; 55.0 cm. ضخامت; t; 20.0 mm.; مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX300X20. عرض ستون; CX; 34.0 cm. ارتفاع ستون; CY; 34.0 cm. خروج از مرکزیت3; dX; 0.0 cm. خروج از مرکزیت 2; dY; 0.0 cm.. مشخصات سخت کننده ها. ارتفاع کوچکتر; 15.0 cm. ارتفاع بزرگتر; hs; 20.0 cm. ارتفاع تسمه های کناری; 15.0 cm. فاصله تسمه های کناری; 1.0 cm. ضخامت; ts; 10.0 mm.; مشخصات میل مهارها. قطر; db; 22.0 mm. تعداد در راستای 2; 3. تعداد در راستای 3; 3. فاصله از ضلع عمودی; 7.5 cm. فاصله از ضلع افقی; 7.5 cm. تعداد کل; NB; 8..

مشخصات مصالح و بیشینه نیروها. مقاومت مشخصه بتن; fc; 250.0Kgcm2. مدول الاستیسیته بتن; Ec; 235000.0Kgcm2. مدول الاستیسیته فولاد; Est; 2000000.0Kgcm2. نسبت مدول الاستیسیته فولاد به بتن; n; 8.5106. تنش نهایی میل مهار ها ها; Fu; 6000.0Kgcm2. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0Kgcm2.; بیشینه نیروی فشاری ستون; Pmax; Seismic1; 0.00 ton. بیشینه نیروی کششی میل مهار بحرانی; Tmax; Seismic1; 0.00 ton. بیشینه نیروی برشی ستون; Vmax; Seismic1; 43.55 ton. بیشینه تنش قائم زیر صفحه ستون; σmax; Seismic1; 0.0 Kg/cm2..

| (بند10-3-2-14) مبحث 10-1401 | محاسبه نیروهای طراحی لرزهای صفحه ستون. نیروهای لرزه ای راستاهای متعامد به طور همزمان در نظر گرفته نشده اند.. نیروی محوری. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری فشاری. حداکثر نیروی محوری فشاری; P= 0.00 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= 0.00 ton.m. M33= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری کششی. حداکثر نیروی محوری کششی; T= 0.00 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= 0.00 ton.m. M33=0.00ton.m. نیروی برشی در راستای 2. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 2; F22reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 0.00 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 3; M33=fyZ33= 73.82 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=3.39m. برش ظرفیتی ستون در راستای 2; F22capcol=MpcHs= 43.55 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 2; F22capcol+F22reqbr= 43.55 ton. نیروی برشی در راستای 3. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 3; F33reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 0.00 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 2; M22=fyZ22= 73.82 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=3.39m. برش ظرفیتی ستون در راستای 3; F33capcol=MpcHs= 43.55 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 3; F33capcol+F33reqbr= 43.55 ton. لنگر خمشی در راستای 2. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.15. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 0.00 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 2; M22capcol=1.1RyFyZ22= 0.00 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 2 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 2. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max+=0.00 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max++M+22reqbr= 0.00 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 2; M-22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 2. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max-=0.00 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max-+M-22reqbr= 0.00 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 2 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. لنگر خمشی در راستای 3. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.15. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 0.00 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 3; M33capcol=1.1RyFyZ33= 0.00 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 3 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 3. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max+=0.00 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max++M+33reqbr= 0.00 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 3; M-33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 3. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max-=0.00 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max-+M-33reqbr= 0.00 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 3 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. مجموعه نیروهای لرزهای. V3 (ton); V2 (ton); M3 (ton.m); M2 (ton.m); P (ton); بار. 0.00; 43.55; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic1. 43.55; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic2.. |
| --- | --- |

| (بند10-2-9-8(پ)) مبحث 10-1401 |  |  | کنترل ابعاد صفحه ستون. fc=250.0 Kg/cm2. مساحت صفحه ستون; A1=3025.00 cm2. A2A1=1.0000. ظرفیت صفحه ستون متناظر با خروج از محوری ترکیب بار حاکم; ϕcPr=417.82 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕc=0.65. ϕcPp= 417.82 ton; ϕcPp=Min(ϕcPr, ϕc0.85A1fcA2A1,ϕc1.7fcA1). 0.00 ton ≤ 417.82 ton; Pmax≤ϕcPp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | کنترل مقاومت کلی پیچ ها در حالت شکست کششی. نیروی محوری ترکیب بار بحرانی شکست کششی; Pu= 0.00 ton. مقاومت محوری متناظر با خروج از محوری ترکیب بار; ϕcPr=0.00 ton. Ratio=0.00; Ratio=PuϕcPr. 0.00≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1401 |  |  | کنترل مقاومت برشی پیچ. تعداد کل پیچ ها; N=8. بیشینه نیروی نهایی روی سطح برش پیچ; Vu=5.44ton; Vu=1NVu22+Vu32. قطر پیچ ها; db=22.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچها; ABolt=3.14 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده مي گذرد; جدول 10-2-9-9; Fnv=2700.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnv=7.70 ton; ϕRnv=ϕFnvAnb. |
|  |  |  | Ratio= 0.86; Ratio=VuϕRnv. 0.86 ≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1401 |  |  | کنترل مقاومت کششی پیچ. بیشینه نیروی کششی در پیچ بحرانی; Tu=0.00 ton. تعداد پیچ های تحت کشش; NT= 0. قطر پیچ ها; db=22.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچ ها; ABolt=3.14 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش مي باشند. |
| (بند10-2-9-3-4) مبحث 10-1401 |  |  | تنش برشی پیچ; fuv=VuABolt=fuv Not Found Kg/cm2. سطح برش از قسمت دندانه شده مي گذرد; جدول 10-2-9-9; Fnv=Fnv Not Found Kg/cm2. Fnt=4500.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. (10 -2- 9- 10-الف); Fnt'=FPrim Not FoundKgcm2; Fnt'=Fnt1.3-fuvϕFnv≤Fnt. ϕRnt=4.71 ton; ϕRnt=ϕFnt'Anb. |
|  |  |  | Ratio= 0.00; Ratio=TuϕRnt. 0.00 ≤1; Ratio≤1. |
| کنترل ابعاد سخت کننده ها. خلاصه اطلاعات سخت کننده ها. طول صفحه ستون; B=55.0 cm. عرض صفحه ستون; H=55.0 cm. ضخامت صفحه ستون; t=20.0 mm. عرض مقطع ستون; CX=34.0 cm. طول مقطع ستون; CY=34.0 cm. ارتفاع سخت کننده های موثر; hs=20.0 cm. ضخامت سخت کننده ها; ts=10.0 mm. تنش بیشینه زیر صفحه ستون; σmax=0.0 Kg/cm2. تنش نهایی الکترود; Fue=4900.0 Kg/cm2. ضریب بازرسی جوش; β= 0.75. ضریب تقلیل مقاومت خمش; ϕb=0.9. ضریب تقلیل مقاومت برش; ϕv=0.9. ضریب تقلیل مقاومت جوش; ϕw=0.75. Ns; NWeld V; NWeld H; Vu (ton); Mu (ton.m); DWeld V; DWeld H. راستای بال (-3); 2; 4; 4; 0.02; 0.00; 0; 0. راستای بال(+3); 2; 4; 4; 0.02; 0.00; 0; 0. راستای جان(-2); 2; 4; 4; 0.02; 0.00; 0; 0. راستای جان (+2); 2; 4; 4; 0.02; 0.00; 0; 0... |
| جدول10-2-2-3 مبحث 10-1401 |  |  | کنترل کمانش جانبی-خمشی سخت کننده ها. ارتفاع سخت کننده ها; hs=20.0cm. ضخامت سخت کننده ها; ts=10.0mm. مدول الاستیسیته; Es=2000000.0kg/cm2. تنش تسلیم ورق سخت کننده ها; fy=2400.0kg/cm2. 20.00 ≤43.88; hsts≤1.52Esfy⟹. |
|  |  |  | کنترل مقاومت سخت کننده ها و جوش آن در راستاي بال +3. عرض ستون; wc=34.0 cm. عرض صفحه ستون; wb=55.0 cm. ارتفاع ناحیه مستطیلی موثر در طراحی سخت کننده ها; D=10.5 cm. محل تار خنثی مقطع پلاستیک از زیر صفحه ستون; yp=1.4 cm. Z=twbyp-t2+Nsts(hs+t-yp)22+Nsts(yp-t)22; yp>t ⟹. Z=wbyp22+wb(t-yp)22+Nstshshs2+t-yp; yp≤t ⟹. اساس مقطع پلاستیک سیستم سخت کننده; Z=476.59cm3. ترکیب بار حاکم بر طراحی برشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 577.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. مقاومت برشی مورد نیاز سخت کننده ها; Vu=0.02 ton; Vu=Acσ-inTi. ترکیب بار حاکم بر طراحی خمشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 577.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.3 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. مقاومت خمشی مورد نیاز سخت کننده ها; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. ϕbMn=10.29 ton.m; ϕbMn=ϕbZFy. 0.00<1.00; MuϕbMn<1.00. ϕvVn=57.02 ton; ϕvVn=ϕv×0.6Fy[Nstshs+t]. 0.00<1.00; VuϕvVn< 1.00. Y=Ns×hs×ts×0.5×hs+t+wb×0.5×t2Ns×hs×ts+wb×t. محل تار خنثی جوش از زیر صفحه ستون که الاستیک فرض میشود; Y= 3.9 cm. I=Nsts×hs312+ts×hs×0.5×hs+t-Y2+wb×t312+wb×t×Y-0.5×t2. اساس مقطع الاستیک سیستم سخت کننده; I=4919.33 cm4. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش افقی سخت کننده ها (مشابه طراحی برشی); Seismic1. نیروی وارد بر مجموعه جوش های افقی; Vu=0.02 ton. QHorizontal Weld=322.67 cm3; QHorizontal Weld=wb×t×Y-t2. τWeld H=0.3 kg/cm2; τWeld H=Vu×QI×NWeld H. DWeld H=0.0 mm; DWeld H=τWeld Hϕwβ×0.6×Fue×0.707. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش قائم سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 577.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.3 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. نیروی برشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Vu=0.02 ton; Vu=Acσ-inTi. لنگر خمشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. τWeld V Moment=0.4 kg/cm2; τWeld V Moment=Muhs26×Nweld V. τWeld V Shear=0.4 kg/cm2; τWeld V Shear=1.5×Vuhs×NWeld V. τWeld V=5.2 kg/cm2; τWeld V=τWeld V Moment2+τWeld V Shear2. DWeld V= 0.0 mm; DWeld V=τWeld Vϕwβ×0.6×Fue×0.707. DWeld =0.0 mm; DWled =maxDWeld H,DWeld V. DWeld≤8.0 mm; DWeld≤ts ,ts≤6ts-2,ts≥6. |
|  |  |  | کنترل مقاومت سخت کننده ها و جوش آن در راستاي بال -3. عرض ستون; wc=34.0 cm. عرض صفحه ستون; wb=55.0 cm. ارتفاع ناحیه مستطیلی موثر در طراحی سخت کننده ها; D=10.5 cm. محل تار خنثی مقطع پلاستیک از زیر صفحه ستون; yp=1.4 cm. Z=twbyp-t2+Nsts(hs+t-yp)22+Nsts(yp-t)22; yp>t ⟹. Z=wbyp22+wb(t-yp)22+Nstshshs2+t-yp; yp≤t ⟹. اساس مقطع پلاستیک سیستم سخت کننده; Z=476.59cm3. ترکیب بار حاکم بر طراحی برشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 577.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. مقاومت برشی مورد نیاز سخت کننده ها; Vu=0.02 ton; Vu=Acσ-inTi. ترکیب بار حاکم بر طراحی خمشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 577.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.3 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. مقاومت خمشی مورد نیاز سخت کننده ها; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. ϕbMn=10.29 ton.m; ϕbMn=ϕbZFy. 0.00<1.00; MuϕbMn<1.00. ϕvVn=57.02 ton; ϕvVn=ϕv×0.6Fy[Nstshs+t]. 0.00<1.00; VuϕvVn< 1.00. Y=Ns×hs×ts×0.5×hs+t+wb×0.5×t2Ns×hs×ts+wb×t. محل تار خنثی جوش از زیر صفحه ستون که الاستیک فرض میشود; Y= 3.9 cm. I=Nsts×hs312+ts×hs×0.5×hs+t-Y2+wb×t312+wb×t×Y-0.5×t2. اساس مقطع الاستیک سیستم سخت کننده; I=4919.33 cm4. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش افقی سخت کننده ها (مشابه طراحی برشی); Seismic1. نیروی وارد بر مجموعه جوش های افقی; Vu=0.02 ton. QHorizontal Weld=322.67 cm3; QHorizontal Weld=wb×t×Y-t2. τWeld H=0.3 kg/cm2; τWeld H=Vu×QI×NWeld H. DWeld H=0.0 mm; DWeld H=τWeld Hϕwβ×0.6×Fue×0.707. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش قائم سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 577.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.3 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. نیروی برشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Vu=0.02 ton; Vu=Acσ-inTi. لنگر خمشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. τWeld V Moment=0.4 kg/cm2; τWeld V Moment=Muhs26×Nweld V. τWeld V Shear=0.4 kg/cm2; τWeld V Shear=1.5×Vuhs×NWeld V. τWeld V=5.2 kg/cm2; τWeld V=τWeld V Moment2+τWeld V Shear2. DWeld V= 0.0 mm; DWeld V=τWeld Vϕwβ×0.6×Fue×0.707. DWeld =0.0 mm; DWled =maxDWeld H,DWeld V. DWeld≤8.0 mm; DWeld≤ts ,ts≤6ts-2,ts≥6. |
|  |  |  | کنترل مقاومت سخت کننده ها و جوش آن در راستاي جان +2. عرض ستون; wc=34.0 cm. عرض صفحه ستون; wb=55.0 cm. ارتفاع ناحیه مستطیلی موثر در طراحی سخت کننده ها; D=10.5 cm. محل تار خنثی مقطع پلاستیک از زیر صفحه ستون; yp=1.4 cm. Z=twbyp-t2+Nsts(hs+t-yp)22+Nsts(yp-t)22; yp>t ⟹. Z=wbyp22+wb(t-yp)22+Nstshshs2+t-yp; yp≤t ⟹. اساس مقطع پلاستیک سیستم سخت کننده; Z=476.59cm3. ترکیب بار حاکم بر طراحی برشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 577.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. مقاومت برشی مورد نیاز سخت کننده ها; Vu=0.02 ton; Vu=Acσ-inTi. ترکیب بار حاکم بر طراحی خمشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 577.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.3 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. مقاومت خمشی مورد نیاز سخت کننده ها; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. ϕbMn=10.29 ton.m; ϕbMn=ϕbZFy. 0.00<1.00; MuϕbMn<1.00. ϕvVn=57.02 ton; ϕvVn=ϕv×0.6Fy[Nstshs+t]. 0.00<1.00; VuϕvVn< 1.00. Y=Ns×hs×ts×0.5×hs+t+wb×0.5×t2Ns×hs×ts+wb×t. محل تار خنثی جوش از زیر صفحه ستون که الاستیک فرض میشود; Y= 3.9 cm. I=Nsts×hs312+ts×hs×0.5×hs+t-Y2+wb×t312+wb×t×Y-0.5×t2. اساس مقطع الاستیک سیستم سخت کننده; I=4919.33 cm4. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش افقی سخت کننده ها (مشابه طراحی برشی); Seismic1. نیروی وارد بر مجموعه جوش های افقی; Vu=0.02 ton. QHorizontal Weld=322.67 cm3; QHorizontal Weld=wb×t×Y-t2. τWeld H=0.3 kg/cm2; τWeld H=Vu×QI×NWeld H. DWeld H=0.0 mm; DWeld H=τWeld Hϕwβ×0.6×Fue×0.707. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش قائم سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 577.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.3 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. نیروی برشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Vu=0.02 ton; Vu=Acσ-inTi. لنگر خمشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. τWeld V Moment=0.4 kg/cm2; τWeld V Moment=Muhs26×Nweld V. τWeld V Shear=0.4 kg/cm2; τWeld V Shear=1.5×Vuhs×NWeld V. τWeld V=5.2 kg/cm2; τWeld V=τWeld V Moment2+τWeld V Shear2. DWeld V= 0.0 mm; DWeld V=τWeld Vϕwβ×0.6×Fue×0.707. DWeld =0.0 mm; DWled =maxDWeld H,DWeld V. DWeld≤8.0 mm; DWeld≤ts ,ts≤6ts-2,ts≥6. |
|  |  |  | کنترل مقاومت سخت کننده ها و جوش آن در راستاي جان -2. عرض ستون; wc=34.0 cm. عرض صفحه ستون; wb=55.0 cm. ارتفاع ناحیه مستطیلی موثر در طراحی سخت کننده ها; D=10.5 cm. محل تار خنثی مقطع پلاستیک از زیر صفحه ستون; yp=1.4 cm. Z=twbyp-t2+Nsts(hs+t-yp)22+Nsts(yp-t)22; yp>t ⟹. Z=wbyp22+wb(t-yp)22+Nstshshs2+t-yp; yp≤t ⟹. اساس مقطع پلاستیک سیستم سخت کننده; Z=476.59cm3. ترکیب بار حاکم بر طراحی برشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 577.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. مقاومت برشی مورد نیاز سخت کننده ها; Vu=0.02 ton; Vu=Acσ-inTi. ترکیب بار حاکم بر طراحی خمشی سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 577.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.3 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. مقاومت خمشی مورد نیاز سخت کننده ها; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. ϕbMn=10.29 ton.m; ϕbMn=ϕbZFy. 0.00<1.00; MuϕbMn<1.00. ϕvVn=57.02 ton; ϕvVn=ϕv×0.6Fy[Nstshs+t]. 0.00<1.00; VuϕvVn< 1.00. Y=Ns×hs×ts×0.5×hs+t+wb×0.5×t2Ns×hs×ts+wb×t. محل تار خنثی جوش از زیر صفحه ستون که الاستیک فرض میشود; Y= 3.9 cm. I=Nsts×hs312+ts×hs×0.5×hs+t-Y2+wb×t312+wb×t×Y-0.5×t2. اساس مقطع الاستیک سیستم سخت کننده; I=4919.33 cm4. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش افقی سخت کننده ها (مشابه طراحی برشی); Seismic1. نیروی وارد بر مجموعه جوش های افقی; Vu=0.02 ton. QHorizontal Weld=322.67 cm3; QHorizontal Weld=wb×t×Y-t2. τWeld H=0.3 kg/cm2; τWeld H=Vu×QI×NWeld H. DWeld H=0.0 mm; DWeld H=τWeld Hϕwβ×0.6×Fue×0.707. ترکیب بار حاکم بر طراحی جوش قائم سخت کننده ها; Seismic1. مساحت ناحیه تحت فشار; Ac= 577.50 cm2. تنش فشاری; σ= 0.0 kgcm2. فاصله مرکز سطح ناحیه فشاری از لبه ستون; dc= 5.3 cm. تعداد میل مهارها در ناحیه موثر در طراحی; n=3. مجموع نیروی کششی بولت ها; inTi=0.00 ton. فاصله محل اثر برایند نیروی بولت ها از لبه ستون; dt= 0.0 cm. نیروی برشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Vu=0.02 ton; Vu=Acσ-inTi. لنگر خمشی وارد بر مجموعه جوش های قائم; Mu=0.00 ton.m; Mu=Acσdc-inTidt. τWeld V Moment=0.4 kg/cm2; τWeld V Moment=Muhs26×Nweld V. τWeld V Shear=0.4 kg/cm2; τWeld V Shear=1.5×Vuhs×NWeld V. τWeld V=5.2 kg/cm2; τWeld V=τWeld V Moment2+τWeld V Shear2. DWeld V= 0.0 mm; DWeld V=τWeld Vϕwβ×0.6×Fue×0.707. DWeld =0.0 mm; DWled =maxDWeld H,DWeld V. DWeld≤8.0 mm; DWeld≤ts ,ts≤6ts-2,ts≥6. |
| کنترل ضخامت صفحه ستون. محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر تنش اتکایی. چشمه بحرانی:; ( 2 ). نوع چشمه:; آزاد. 0.0Kg/cm2; σmax=.. |
|  |  |  | n= 9.5 cm. M= 0.15 Kg.cm; M=12×σmax×n2.. |
|  |  |  | treq= 0.5 mm; treq=4Mu0.9Fy. 0.5 mm≤20.0 mm; treq≤t.. |
| محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر کشش در میل مهارها (تئوری خطوط تسلیم) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | چشمه بحرانی:; ( 1 ). نوع چشمه:; دو طرف بسته. هشدار: بستن سر پیچ روی چشمه دو طرف بسته قابل اطمینان نیست.. مجموع نیروی کششی در میلمهارها; ΣTmax=0.00 ton. تعداد خطوط تسلیم; n=0. نسبت مجموع حاصلضرب زوایای دوران در طول خطوط تسلیم به جابجایی محل اثر نیروی کششی میل مهارها; 1nθiliδ=0.0000. treq= 0.0 mm; treq=4ΣTδ0.9Fyθili. 0.0 mm≤20.0 mm; treq≤t.. |

ریز اطلاعات چشمهها.

| تحت تنش اتکایی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ضخامت (mm) | M (Kg.cm) | Alpha | عرض (cm) | طول (cm) | S4 (Kg/cm2) | S3 (Kg/cm2) | S2 (Kg/cm2) | S1 (Kg/cm2) | نوع | بار | چشمه |
| 0.2 | 0.03 | 0.0000 | 9.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 1 |
| 0.5 | 0.15 | 0.0000 | 9.5 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | آزاد | Seismic1 | 2 |
| 0.2 | 0.03 | 0.0000 | 9.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 3 |
| 0.5 | 0.15 | 0.0000 | 30.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | آزاد | Seismic1 | 4 |
| 0.5 | 0.14 | 0.0480 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | چهار طرف بسته | Seismic1 | 5 |
| 0.5 | 0.15 | 0.0000 | 30.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | آزاد | Seismic1 | 6 |
| 0.2 | 0.03 | 0.0000 | 9.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 7 |
| 0.5 | 0.15 | 0.0000 | 9.5 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | آزاد | Seismic1 | 8 |
| 0.2 | 0.03 | 0.0000 | 9.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 9 |

توجه: منظور از S1 , S2 , S3 , S4 تنش چهارگوشه هر یک از چشمه هاست.

| تحت نیروی متمرکز کششی میلمهارها |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ضخامت (mm) | جابجایی نسبی | تعداد خطوط تسلیم | کشش میلمهارها (ton) | عرض (cm) | طول (cm) | نوع | بار | چشمه |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 9.5 | 10.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 1 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 9.5 | 31.0 | آزاد | Seismic1 | 2 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 9.5 | 10.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 3 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 30.0 | 9.5 | آزاد | Seismic1 | 4 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 30.0 | 30.0 | چهار طرف بسته | Seismic1 | 5 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 30.0 | 9.5 | آزاد | Seismic1 | 6 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 9.5 | 10.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 7 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 9.5 | 31.0 | آزاد | Seismic1 | 8 |
| 0.0 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 9.5 | 10.0 | دو طرف بسته | Seismic1 | 9 |

توجه: منظور از جابجایی نسبی، نسبت مجموع حاصلضرب دوران خطوط تسلیم در طول آنها به جابجایی محل اثر نیروی متمرکز است.

ریز نیروها. T max; نوع شکست; نسبت در پیچ های بحرانی; Ratio D/C; S; M3; M2; v3; v2; P1; بار. (ton); کششی; برشی; (Kg/cm2); (ton.m); (ton.m); (ton); (ton); (ton). 0.00; فشاري; 0.00; 0.86; 0.00; 0.0; 0.00; 0.00; 0.00; 43.55; 0.00; Seismic1. 0.00; فشاري; 0.00; 0.86; 0.00; 0.0; 0.00; 0.00; 43.55; 0.00; 0.00; Seismic2.

| تصویر جزئیات اتصال |  |
| --- | --- |