دفترچه محاسبات

سازه پروژه بانک

1405

فهرست

1-  معرفی کلی پروژه	5

1-1-  معرفی ساختمان از نظر هندسی	5

1-1-1-  تعداد طبقات	5

2-1-1- طول و عرض  ساختمان	5

3-1-1- ارتفاع ساختمان	5

4-1-1- کاربری ساختمان	5

5-1-1-  موقعیت ساختگاهی ساختمان	5

6-1-1-  معرفی سیستم سازه ای ثقلی و جانبی ساختمان	5

2- اطلاعات عمومی در مورد آنالیز و طراحی	6

2-1-آئین نامه های مورد استفاده در طراحی	6

2-2- نرم افزارهای مورد استفاده	6

3-2- مشخصات مصالح مورد استفاده	7

2-3-1- مشخصات مصالح بتنی	7

2-3-2- مشخصات مصالح فولادی	8

2-4- مشخصات خاک	9

4- بارگذاری	10

1-4- عرشه فولادی در طبقات	10

4-2- عرشه فولادی در بام	11

4-3- دیوارهای پیرامونی دارای نما	12

4-4- دیوارهای پیرامونی بدون نما	13

4-7- دیوارهای جان پناه بام دارای نما و بدون نما	14

4-8- دیوارهای داخلی ( تیغه‌ها )	16

4-9- پله	17

10-4- بار زنده کف‌ها	18

11-4- مولفه قائم زلزله	19

12-4- محاسبه بار برف وارد بر سازه	19

5- بارگذاری سازه بر اساس روش تحلیل استاتیکی معادل	21

6- مدلسازی سازه	24

8- کنترل نظم پیچشی سازه	27

1-8- محاسبه و اعمال ضریب Aj	28

9- کنترل زمان تناوب سازه	32

8- کنترل دریفت سازه	34

9- کنترل ضریب نامعینی	36

10- مقاطع سازه	38

11- نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع	51

12- طراحی عرشه فولادی	59

13- طراحی دیوار حائل	68

14- پی	76

1-14- ابعاد پی	76

2-14- مصالح مورد استفاده در پی	76

1-2-14- بتن	76

2-2-14- خاک	76

3-14- محاسبه ضریب ارتجاعی	77

4-14- الگوهای بار	77

5-14- ترکیب بارگذاری	77

1-5-14- ترکیب بارهای کنترل تنش زیر پی	77

2-5-14- ترکیب بارهای طراحی	77

3-5-14- معرفی ترکیب بارهای غیر خطی	78

6-15- بارهای وارده به پی	78

1-6-15- بارکف	78

8-14- مدلسازی پی	79

8-14- کنترل‌ها	84

# 1-  معرفی کلی پروژه

## 1-1-  معرفی ساختمان از نظر هندسی

### 1-1-1-  تعداد طبقات

ساختمان مسکونی فوق دارای 2 طبقه روی هم کف می باشد که دارای نیم طبقه می‌باشد.

### 2-1-1- طول و عرض  ساختمان

طول زمین فوق 98/25 متر و عرض آن 29/13 می باشد که سطح اشغال آن 70 درصد در جهت غرب و 70 درصد در جهت شرق می‌باشد.

### 3-1-1- ارتفاع ساختمان

ساختمان فوق الذكر دارای زير زمين با تراز منفی 46/2 متر مي باشد و تراز اول آن مثبت 93/0 سانتیمتر مي باشد. ارتفاع طبقه اول 39/3 متر، طبقه دوم (نیم طبقه) 83/3 متر، طبقه سوم 88/2 متر و خرپشته به ارتفاع 80/2 متر می‌باشد.

### 4-1-1- کاربری ساختمان

كاربري ساختمان فوق الذكر پارکینگ در زیرزمین و در مابقي طبقات بانک مي باشد.

مطابق بند 1-7 آئین نامه 2800 این ساختمان در گروه ساختمان های با اهمیت متوسط قرار می‎‌گیرد.

مطابق جدول شماره یک آئین نامه 2800 با توجه به کاربری سازه باید 20% بار زنده را در محاسبه نیروی جانبی در نظر گرفت.

### 5-1-1-  موقعیت ساختگاهی ساختمان

محل احداث ساختمان در نقده می باشد. با توجه به نقشه پهنه بندی کشور این سازه در منطقه با خطر نسبی زیاد قرار دارد.

با توجه اطلاعات محلي موجود و گزارش ژئوتکنیک زمین محل احداث سازه از نوع 3 می باشد که در محاسبه نیروی جانبی منظور شده است.

### 6-1-1-  معرفی سیستم سازه ای ثقلی و جانبی ساختمان

سقف سازه از نوع سقف عرشه فولادی می‌باشد.

ساختمان مورد نظر دارای اسکلت فولادی با سیستم دو طرف قاب خمشی با شکل‌پذیری متوسط میباشد.

مطابق جدول شماره 6 آیین نامه 2800 و با توجه به سیستم سازه ای معرفی شده ضریب رفتار سازه موجود برابر 5 در نظر گرفته شده.

# 2- اطلاعات عمومی در مورد آنالیز و طراحی

## 2-1-آئین نامه های مورد استفاده در طراحی

- آئین نامه مورد استفاده برای بارگذاری قائم : مبحث ششم مقرارت ملی ساختمان ویرایش 1398 می باشد.

- آئین نامه مورد استفاده برای بارگذاری جانبی  استاندارد طراحی ساختمان در برابر زلزله استاندارد 2800 ایران ویرایش 4 می باشد.

- آئین نامه مورد استفاده برای طراحی اسکلت فولادی: مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1401 و آئین نامه AISC 360-22 می‌باشد.

- آئین نامه مورد استفاده برای طراحی دیوار حائل و فونداسیون: مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1399 و آئین نامه ACI 318-19 می باشد.

## 2-2- نرم افزارهای مورد استفاده

- برای اجرای پلان معماری و رسم دیتیل های اجرایی از  AotuCAD استفاده شده است.

- برای طراحی و مدل سازی سازه از نرم افزار  ETABS (23.2.0)استفاده شده است.

- برای طراحی و مدل سازی فونداسیون از نرم افزار  SAFE (2016)  استفاده شده است.

# 3-2- مشخصات مصالح مورد استفاده

## 2-3-1- مشخصات مصالح بتنی

| مشخصات مصالح بتنی (C25) |  |
| --- | --- |
| وزن واحد حجم | 2500 kg/m3 |
| مدول ارتجاعی | 23500 MPa |
| ضریب پواسون | 0.2 |
| مقاومت فشاری بتن | 25 MPa |
| تنش تسلیم میلگرد طولی (AIII) | 400 MPa |
| تنش گسیختگی میلگرد طولی (AIII) | 600 MPa |
| تنش تسلیم میلگرد عرضی (AII) | 300 MPa |
| تنش گسیختگی میلگرد عرضی (AII) | 500 MPa |

## 2-3-2- مشخصات مصالح فولادی

| مشخصات مصالح فولادی نورد شده (ST37-Other) |  |
| --- | --- |
| وزن واحد حجم | 7850 kg/m3 |
| مدول ارتجاعی | 200000 MPa |
| ضریب پواسون | 0.3 |
| مقاومت فشاری بتن | 25 MPa |
| مقاومت تسلیم | 240 MPa |
| مقاومت گسیختگی | 370 MPa |
| مقاومت تسلیم مورد انتظار | 1.2*240 MPa |
| مقاومت گسیختگی مورد انتظار | 1.2*240 MPa |

| مشخصات مصالح فولادی تیر ورق‌ها (ST37-Plate) |  |
| --- | --- |
| وزن واحد حجم | 7850 kg/m3 |
| مدول ارتجاعی | 200000 MPa |
| ضریب پواسون | 0.3 |
| مقاومت فشاری بتن | 25 MPa |
| مقاومت تسلیم | 240 MPa |
| مقاومت گسیختگی | 370 MPa |
| مقاومت تسلیم مورد انتظار | 1.15*240 MPa |
| مقاومت گسیختگی مورد انتظار | 1.15*240 MPa |

## 2-4- مشخصات خاک

| تیپ خاک مطابق آیین نامه | تنش مجاز تحت گسیختگی | تنش مجاز تحت نشست |
| --- | --- | --- |
| III | 2.24 kg/cm2 | 1.78 kg/cm2 |

# 4- بارگذاری

## 1-4- عرشه فولادی در طبقات

وزن بدون دال بتنی و قسمت‌های چاله فلزی و ورق = 299 کیلوگرم بر متر مربع

- وزن اعمالی در نرم‌افزار 399 اعمال شده است؛ مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1398 بار معادل تیغه‌بندی به مقدار 100 کیلوگرم تحت بار مرده به وزن 100 کیلوگرم بر متر مربع به وزن سقف اضافه شده است.

## 4-2- عرشه فولادی در بام

وزن بدون دال بتنی و قسمت‌های چاله فلزی و ورق = 304 کیلوگرم بر متر مربع

## 4-3- دیوارهای پیرامونی دارای نما

q=540 Kgfm            طبقات دیوار

## 4-4- دیوارهای پیرامونی بدون نما

q=540Kgfm                       طبقات دیوار

## 4-7- دیوارهای جان پناه بام دارای نما و بدون نما

| وزن واحد سطح برای دیوارهای جان پناه بام ( دارای نما ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| سنگ تراورتن | 2500 | 02/0 | 50 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
| بلوک سفالی | 600 | 2/0 | 120 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
|  |  |  | مجموع = 255 |

| وزن واحد سطح برای دیوارهای جان پناه بام ( بدون نما ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
| بلوک سفالی | 600 | 2/0 | 120 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
|  |  |  | مجموع = 205 |

همانطور که در جزییات دیوارهای جان پناه مشخص است ، سنگ درپوش به عرض 20 cm و ضخامت 4 cm در نظر گرفته شده است که وزن آن برای یک متر طول برابر با   2500×1.0×0.2×0.04=20 kgm  میباشد ( با فرض جنس تراورتن) با توجه به این موضوع ، در صورتی که ارتفاع دیوار جان پناه را یک و بیست متر در نظر بگیریم وزن یک متر طول جان پناه برابر است با :

وزن یک متر طول سنگ درپوش + ارتفاع جان پناه × وزن واحد سطح جان پناه = وزن یک متر طول جان پناه

q=255×1.1+20=300kgmدیوار جان پناه دارای نما

q=205×1.1+20=246 kgmدیوار جان پناه بدون نما

## 4-8- دیوارهای داخلی ( تیغهها )

| وزن واحد سطح برای دیوارهای داخلی ( تیغهها ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 015/0 | 21 |
| بلوک لیکا | 650 | 15/0 | 5/97 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 015/0 | 21 |
| سفید کاری | 1300 | 01/0 | 13 |
| سفید کاری | 1300 | 01/0 | 13 |
|  |  |  | مجموع = 5/165 |

بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ( ویرایش 1398) ، درصورتی که وزن واحد سحط دیوارهای جدا کننده کمتر از 200 kg/m2 باشد ، میتوان آن را به صورت یک بار گسترده مرده در نظر گرفت . همچنین با نوجه به این بند ، اگر وزن واحد سطح دیوار بین 40 تا 200 کیلوگرم بر متر مربع قرار داشته باشد بار گسترده معادل تبغه بندی را نباید کمتر از 100 کیلوگرم بر متر مربع در نظر بگیریم . با توجه به این موارد بار گسترده معادل تیغه بندی در این پروژه به صورت زیر به دست میآید :

q=w×l×hA>100 kgm2=100kgm2

- مقدار 100 کیلوگرم بر متر مربع بر روی بار کف طبقات بعنوان بار مرده اضافه می‌شود.

## 4-9- پله

q=760 kgm2

- محاسبه بار وارده به طول تیر برای بار مرده و زنده

q'Dead=760×2.68×12≅1040 Kgf                     AB Beam St1

q'Live=500×2.68×12≅670 Kgf                      AB Beam St1

q'Dead=760×4.2×12≅1630 Kgf                     45 Beam St1

q'Live=500×4.2×12≅1050 Kgf                      45 Beam St1

q'Dead=760×5.2×12≅2015 Kgf                     45 Beam St2

q'Live=500×5.2×12≅1300 Kgf                      45 Beam St2

## 10-4- بار زنده کفها

در جدول (1-5-6) مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ( ویرایش 1398 ) ، حداقل بار زنده گسترده و متمرکز بر حسب کاربری بخش های مختلف ساختمان ارائه شده است.

| ردیف | ردیف در جدول (1-5-6) مبحث ششم | نوع کاربری | بار گسترده ( kg/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (1-1) | بامهای معمولی تخت | 150 |
| 2 | (3-3) | راهپله و راههای منتهی به دربهای خروجی | 500 |
| 3 | (6-3) | بالکنها | 5/1برابر بار زنده کف اتاقهای متصل به آنها اما بیش از 5 کیلونیوتن بر متربع نیاز نیست. 500 |
| 4 | (2-2) | محل ازدحام | 500 |

## 11-4- مولفه قائم زلزله

براساس ویرایش چهارم آیین نامه 2800 ، برای سازه هایی که در منطقه لرزه خیزی خیلی زیاد قرار گرفته باشند باید اثر زلزله قائم روی کل سازه منظور شود که در این سازه با توجه به عدم حضور سازه در این شرایط بار قائم به کل سازه اعمال نشده، همچنین به دلیل وجود بالکن در این سازه ، بار قائم برای بالکن‌ها محاسبه شده و باید به طور جداگانه به آنها اعمال شود.

در این پروژه چون سازه در منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد واقع شده است بار قائم زلزله به کل سازه اعمال خواهد شد و بار قائم به قسمت بالکن اعمال خواهد گردید که محاسبه آنها در ذیل آورده شده است.

- بار قائم بالکن

Fvu=0.6AIwp=0.6×0.3×1×528+500=186 kgf/m2

## 12-4- محاسبه بار برف وارد بر سازه

بر اساس ویرایش 1398 از مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ، بار برف باید در دو حالت بار گسترده و بار انباشتگی تعیین شود.

### 1-12-5- محاسبه بار برف گسترده

Pr=IsCnChCsPs

1- بار برف در سطح زمین ( Ps )

شهر نقده در جدول ( 1-7-6) مبحث ششم در منطقه 4 قرار گرفته است . بنابراین با توجه به بند ( 1-7-6) این آیین نامه ، مقدار برا برف برابر 1.5 kN/m2 ( 150 kg/m2 ) خواهد بود.

2- ضریب اهمیت ( Is )

این پروژه با کاربری بانک میباشد که بر اساس جدول (1-1-6) مبحث ششم در گروه خطرپذیری 3 قرار می‌گیرد بنابراین با توجه به جدول (2-1-6) آیین نامه ، ضریب اهمیت بار برف برای این ساختمان برابر واحد است

3- ضریب برف گیری ( Cn )

ساختمان مورد نظر در محیط شهری وافع شده است و با توجه به بند (1-4-7-6) مبحث ششم، در گروه ناهمواری پرتراکم قرار میگیرد. از سوی دیگر وضعیت ساختمانهای مجاور این پروژه از نظر ارتفاعی مشخص نبوده و در آینده نیز تضمینی برای حفظ وضعیت آنها نیست، بنابراین ساختمان را نیمه برف گیر در نظر میگیریم. ضریب برف گیری بر اساس جدول (2-7-6) آیین نامه برابر 0/1 میباشد.

4- ضریب شرایط دمایی ( Ch )

ساختمانهای از نظر شرایط دمایی ، به ضورت عادی محسوب میشوند. بنابراین با توجه به جدول (3-7-6 ) مبحث ششم ، ضریب شرایط دمایی در این ساختمان برابر یک میباشد

5- ضریب شیب ( Cs )

با توجه به بند (6-7-6) مبحث ششم ، ضریب شیب برای بامهای مسطح برابر واحد است.

Pr=1×1×1×150=150 kg/m2

# 5- بارگذاری سازه بر اساس روش تحلیل استاتیکی معادل

بر اساس بند (2-2-3) از ویرایش چهارم استاندارد 2800 ، در ساختمانهای منظم با ارتفاع کمتر از 50متر از تراز پایه ، میتوان از روش تحلیل استاتیکی معادل استفاده نمود.

محاسبه برش پایه

Vu=CW   نامه آیین 1-3 رابطه

محاسبه ضریب لرزه‌ای

C=ABIRu

ضریب اهمیت ساختمان  ( I )

طبق بند (6-1) آیین نامه ساختمان مورد نظر جزو ساختمانهای با اهمیت متوسط میباشد.

طبق جدول (3-3) آیین نامه 2800 ضریب اهمیت ساختمان برابر با 1 میباشد.

ضریب شتاب مبنای طرح ( A )

طبق جدول (1-2) آیین نامه 2800 ویرایش چهارم ضریب مبنای طرح برای سازه ما که در شهر نقده قرار دارد و با توجه به پیوست 1 آیین نامه 2800 در پهنه لرزه خیزی با خطر نسبی زیاد قرار دارد برابر با 3/0 میباشد.

ضریب بازتاب ساختمان ( B )

B=B1N                نامه آیین 1-2 رابطه

برای به دست آوردن B1 ابتدا باید مقادیر S و S0 و T0 و Ts و T را به دست آوریم:

مقادیر S و S0 و T0 و Ts از روی جدول (2-2) آیین نامه 2800 به دست میآید :

بر اساس گزارش ژئوتکنیک نوع زمین III می‌باشد:

T0=0.15 
Ts=0.7
S=1.75
S0=1.1

برای محسابه مقدار T از بند (3-3-3) آیین نامه 2800 استفاده میشود :

T=0.08H0.75=0.08×10.10.75=0.453 sec →1.25*T=0.567 sec

به دلیل این که وزن خرپشته کمتر از وزن 25درصد بام است در ارتفاع H حساب نمیشود.

مقدار B1 طبق رابطه (2-2) آیین نامه 2800 به دست میآید :

T0<T<Ts→B1=1.75+1=2.75

مقدار N نیز برای سازههای با خطر لرزهای خیلی زیاد از رابطه (3-2)  آیین نامه 2800 به دست میآید :

T<Ts →N=1.0

B=2.75×1.0=2.75

ضریب رفتار ساختمان

با توجه به جدول (4-3) آیین نامه 2800 ویرایش چهارم و با توجه به این که سیستم سازهای ساختمان از نوع قاب خمشی فولادی متوسط میباشد در نتیجه مقدار Ru برابر با 5 میباشد .

C=ABIRu=0.3×2.75×15=0.65

K=0.5×0.567+0.75=1.033

# 6- مدلسازی سازه

مدل ساخته شده نهایی در ETABS

بارهای مرده اعمالی بر سازه

بارهای زنده اعمالی بر سازه

# 8- کنترل نظم پیچشی سازه

| TABLE: Diaphragm Max Over Avg Drifts |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Output Case | Step Number | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| ROOF | EXAll | 1 | Diaph D1 X | 0.006426 | 0.004495 | 1.43 |
| ROOF | EXAll | 2 | Diaph D1 X | 0.005664 | 0.004044 | 1.401 |
| ROOF | EXAll | 3 | Diaph D1 X | 0.007187 | 0.004945 | 1.453 |
| St+2 | EXAll | 1 | Diaph D1 X | 0.005049 | 0.004417 | 1.143 |
| St+2 | EXAll | 2 | Diaph D1 X | 0.005589 | 0.004483 | 1.247 |
| St+2 | EXAll | 3 | Diaph D1 X | 0.00451 | 0.004351 | 1.037 |
| St+1 | EXAll | 1 | Diaph D1 X | 0.000056 | 0.000048 | 1.169 |
| St+1 | EXAll | 2 | Diaph D1 X | 0.000053 | 0.000047 | 1.123 |
| St+1 | EXAll | 3 | Diaph D1 X | 0.000059 | 0.000049 | 1.213 |

| TABLE: Diaphragm Max Over Avg Drifts |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Output Case | Step Number | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| PENT | EYAll | 1 | Diaph D1 Y | 0.002623 | 0.002357 | 1.113 |
| PENT | EYAll | 2 | Diaph D1 Y | 0.002691 | 0.002326 | 1.157 |
| PENT | EYAll | 3 | Diaph D1 Y | 0.002554 | 0.002388 | 1.069 |
| ROOF | EYAll | 1 | Diaph D1 Y | 0.007734 | 0.00736 | 1.051 |
| ROOF | EYAll | 2 | Diaph D1 Y | 0.008143 | 0.00742 | 1.097 |
| ROOF | EYAll | 3 | Diaph D1 Y | 0.007324 | 0.007134 | 1.027 |
| St+2 | EYAll | 1 | Diaph D1 Y | 0.006389 | 0.005314 | 1.202 |
| St+2 | EYAll | 2 | Diaph D1 Y | 0.006731 | 0.005406 | 1.245 |
| St+2 | EYAll | 3 | Diaph D1 Y | 0.006046 | 0.005222 | 1.158 |
| St+1 | EYAll | 1 | Diaph D1 Y | 0.000039 | 0.000034 | 1.145 |
| St+1 | EYAll | 2 | Diaph D1 Y | 0.000041 | 0.000035 | 1.178 |
| St+1 | EYAll | 3 | Diaph D1 Y | 0.000037 | 0.000034 | 1.111 |

- نسبت تغییر مکان حداکثر به تغییر مکان متوسط (Ratio) مشاهده میشود که در هر دو جهت دارای نسبت بیش از 2/1 بوده که نشانگر این میباشد که سازه از نظر پیچشی نامنظم محسوب میشود. و با توجه به نامنظمی پیچشی سازه نیاز به محاسبه و اعمال ضریب بزرگنمایی پیچش (Aj) خواهد بود که مطابق استاندارد 2800 ویرایش چهارم طبق تغییر مکان‌های مطلق محاسبه گردد که از نرم‌افزار از طریق زیر برداشت و محاسبه گردیده است.

# 1-8- محاسبه و اعمال ضریب Aj

توضیحات استاندارد 2800 ویرایش 4 در رابطه با ضریب بزرگنمایی پیچش

مسیر برداشت تغییر مکان مطلق برای محاسبه ضریب بزرگنمایی پیچش

| TABLE: Story Max Over Avg Displacements |  |  |  |  |  |  | Caculation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Output Case | Step Number | Direction | Maximum | Average | Ratio | Aj | 0.05*Aj | Y Length | X Ecc | Status |
|  |  |  |  | cm | cm |  |  |  | cm | cm |  |
| PENT | EXAll | 1 | X | 3.4986 | 3.4978 | 1 | 0.694762 | 0.034738 | 1780 | 0 | N.N |
| ROOF | EXAll | 1 | X | 3.4118 | 3.2828 | 1.039 | 0.750094 | 0.037505 | 1780 | 0 | N.N |
| St+2 | EXAll | 1 | X | 1.9474 | 1.7543 | 1.11 | 0.855737 | 0.042787 | 1780 | 0 | N.N |
| St+1 | EXAll | 1 | X | 0.019 | 0.0163 | 1.169 | 0.94356 | 0.047178 | 1780 | 0 | N.N |
| PENT | EXAll | 2 | X | 3.9297 | 3.8974 | 1.008 | 0.706003 | 0.0353 | 1780 | 0 | N.N |
| ROOF | EXAll | 2 | X | 3.5302 | 3.2781 | 1.077 | 0.805363 | 0.040268 | 1780 | 0 | N.N |
| St+2 | EXAll | 2 | X | 2.1545 | 1.7746 | 1.214 | 1.023598 | 0.05118 | 1780 | 91.10025 | N |
| St+1 | EXAll | 2 | X | 0.018 | 0.016 | 1.123 | 0.878906 | 0.043945 | 1780 | 0 | N.N |
| PENT | EXAll | 3 | X | 3.132 | 3.0982 | 1.011 | 0.709679 | 0.035484 | 1780 | 0 | N.N |
| ROOF | EXAll | 3 | X | 3.7978 | 3.2875 | 1.155 | 0.926766 | 0.046338 | 1780 | 0 | N.N |
| St+2 | EXAll | 3 | X | 1.7403 | 1.7341 | 1.004 | 0.699419 | 0.034971 | 1780 | 0 | N.N |
| St+1 | EXAll | 3 | X | 0.0201 | 0.0165 | 1.199 | 1.030533 | 0.051527 | 1780 | 0 | N.N |

- مطابق محاسبات انجام گرفته در جهت X در طبقه دوم نیاز به اعمال ضریب پیچش بوده که مقدار خروج از مرکزیت 1/91 سانتیمتر محاسبه و در نرم‌افزار اعمال شده است.

اعمال خروج از مرکزیت جهت X

| TABLE: Story Max Over Avg Displacements |  |  |  |  |  |  | Caculation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Output Case | Step Number | Direction | Maximum | Average | Ratio | Aj | 0.05*Aj | X Length | X Ecc | Status |
|  |  |  |  | cm | cm |  |  |  | cm | cm |  |
| PENT | EYAll | 1 | Y | 5.1018 | 4.6708 | 1.092 | 0.828518 | 0.041426 | 1290 | 0 | N.N |
| ROOF | EYAll | 1 | Y | 4.6824 | 4.1682 | 1.123 | 0.87635 | 0.043817 | 1290 | 0 | N.N |
| St+2 | EYAll | 1 | Y | 2.4601 | 2.0506 | 1.2 | 0.999496 | 0.049975 | 1290 | 0 | N.N |
| St+1 | EYAll | 1 | Y | 0.0132 | 0.0116 | 1.145 | 0.899227 | 0.044961 | 1290 | 0 | N.N |
| PENT | EYAll | 2 | Y | 5.2492 | 4.6541 | 1.128 | 0.88339 | 0.044169 | 1290 | 0 | N.N |
| ROOF | EYAll | 2 | Y | 4.9309 | 4.2203 | 1.168 | 0.947989 | 0.047399 | 1290 | 0 | N.N |
| St+2 | EYAll | 2 | Y | 2.5918 | 2.0858 | 1.243 | 1.072248 | 0.053612 | 1290 | 69.15998 | N |
| St+1 | EYAll | 2 | Y | 0.0138 | 0.0117 | 1.178 | 0.966104 | 0.048305 | 1290 | 0 | N.N |
| PENT | EYAll | 3 | Y | 4.9545 | 4.6876 | 1.057 | 0.775776 | 0.038789 | 1290 | 0 | N.N |
| ROOF | EYAll | 3 | Y | 4.434 | 4.1161 | 1.077 | 0.805855 | 0.040293 | 1290 | 0 | N.N |
| St+2 | EYAll | 3 | Y | 2.3283 | 2.0153 | 1.155 | 0.926907 | 0.046345 | 1290 | 0 | N.N |
| St+1 | EYAll | 3 | Y | 0.0127 | 0.0114 | 1.111 | 0.861857 | 0.043093 | 1290 | 0 | N.N |

- مطابق محاسبات انجام گرفته در جهت Y در طبقه دوم نیاز به اعمال ضریب پیچش بوده که مقدار خروج از مرکزیت 16/69 سانتیمتر محاسبه و در نرم‌افزار اعمال شده است.

اعمال خروج از مرکزیت جهت Y

# 9- کنترل زمان تناوب سازه

برای آنکه زمان تناوب تحلیلی سازه را محاسبه نمائیم از فایل اصلی یک کپی گرفته که بنام Time Period & Drift موجود میباشد و در این فایل روش کاهش سختی در تنظیمات آئین‌نامه به No Modification تغییر یافته و طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم زمان تناوب تحلیلی را استخراج نموده و نسبت به کنترل زمان تناوب اقدام می‌نمائیم.

روش کاهش سختی در تنظیمات آئین‌نامه به No Modification

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | SumUX | SumUY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal | 1 | 0.762 | 0.0006 | 0.4351 | 0.0006 | 0.4351 |
| Modal | 2 | 0.659 | 0.5227 | 0.0063 | 0.5233 | 0.4414 |
| Modal | 3 | 0.604 | 0.0216 | 0.0763 | 0.5449 | 0.5177 |
| Modal | 4 | 0.27 | 0.0003 | 0.0138 | 0.5452 | 0.5315 |
| Modal | 5 | 0.264 | 0.0105 | 0.00001118 | 0.5558 | 0.5316 |
| Modal | 6 | 0.24 | 0.0069 | 0.00000346 | 0.5626 | 0.5316 |
| Modal | 7 | 0.197 | 0.0056 | 0.0053 | 0.5682 | 0.5369 |
| Modal | 8 | 0.184 | 0.0069 | 0.0052 | 0.575 | 0.542 |
| Modal | 9 | 0.17 | 0.0142 | 0.0286 | 0.5892 | 0.5707 |
| Modal | 10 | 0.158 | 0.0062 | 0.0087 | 0.5954 | 0.5794 |
| Modal | 11 | 0.144 | 0.0107 | 0.000005374 | 0.6061 | 0.5794 |
| Modal | 12 | 0.128 | 0.0058 | 0.00002667 | 0.6119 | 0.5794 |
| Modal | 13 | 0.114 | 0.0001 | 7.356E-07 | 0.612 | 0.5794 |
| Modal | 14 | 0.106 | 0.00001677 | 0.0015 | 0.612 | 0.5809 |
| Modal | 15 | 0.093 | 0.0000334 | 0.0063 | 0.6121 | 0.5873 |
| Modal | 16 | 0.09 | 0.0041 | 5.427E-07 | 0.6162 | 0.5873 |
| Modal | 17 | 0.087 | 0.0015 | 0 | 0.6177 | 0.5873 |
| Modal | 18 | 0.066 | 0.0052 | 0.000001135 | 0.6229 | 0.5873 |
| Modal | 19 | 0.054 | 0.0018 | 0 | 0.6247 | 0.5873 |
| Modal | 20 | 0.046 | 0.00001752 | 0.000002697 | 0.6248 | 0.5873 |
| Modal | 21 | 0.046 | 0.0001 | 0 | 0.6249 | 0.5873 |
| Modal | 22 | 0.039 | 0.0032 | 0.0001 | 0.6281 | 0.5873 |
| Modal | 23 | 0.036 | 0.0006 | 0.0024 | 0.6286 | 0.5897 |
| Modal | 24 | 0.034 | 0.085 | 0.001 | 0.7137 | 0.5907 |
| Modal | 25 | 0.033 | 0.0868 | 0.0005 | 0.8005 | 0.5912 |
| Modal | 26 | 0.032 | 0.0027 | 0.00001171 | 0.8032 | 0.5912 |
| Modal | 27 | 0.032 | 0.0619 | 0.0002 | 0.8651 | 0.5914 |
| Modal | 28 | 0.031 | 0.0028 | 0.000001953 | 0.868 | 0.5914 |
| Modal | 29 | 0.031 | 0.1068 | 0.004 | 0.9748 | 0.5954 |
| Modal | 30 | 0.03 | 0.0016 | 0.00004211 | 0.9764 | 0.5955 |
| Modal | 31 | 0.028 | 0.0008 | 0.0002 | 0.9772 | 0.5956 |
| Modal | 32 | 0.026 | 0.00002349 | 0.001 | 0.9772 | 0.5967 |
| Modal | 33 | 0.025 | 0.0085 | 0.3593 | 0.9857 | 0.9559 |
| Modal | 34 | 0.02 | 0.000004765 | 0.0000472 | 0.9857 | 0.956 |
| Modal | 35 | 0.02 | 0.0008 | 0.0008 | 0.9865 | 0.9567 |
| Modal | 36 | 0.02 | 0.000009626 | 0.0000106 | 0.9866 | 0.9567 |

زمان تناوب تحلیلی جهت X = 659/0 ثانیه

زمان تناوب تحلیلی جهت Y = 762/0 ثانیه

- در هر دو جهت زمان تناوب تحلیلی بزرگتر از زمان تناوب تجربی بدست آمده میباشد بنابراین برای طراحی سازه از زمان تناوب تجربی استفاده نموده و از زمان تناوب تحلیلی برای کنترل دریفت استفاده مینمائیم.

- لازم به توضیح است به جهت نرسیدن درصد مشارکت جرمی سازه به 90% تعداد مودهای نوسان بیشتر در نظر گرفته شده است.

# 8- کنترل دریفت سازه

∆euh≤0.025Cd=0.0254=0.00625

| TABLE: Diaphragm Max Over Avg Drifts |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Output Case | Case Type | Item | Max Drift | Avg Drift | Status |
| ROOF | EXDrift | LinStatic | Diaph D1 X | 0.005259 | 0.003644 | Ok |
| St+2 | EXDrift | LinStatic | Diaph D1 X | 0.004107 | 0.003604 | Ok |
| St+1 | EXDrift | LinStatic | Diaph D1 X | 0.000055 | 0.000047 | Ok |

| TABLE: Diaphragm Max Over Avg Drifts |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Output Case | Case Type | Item | Max Drift | Avg Drift | Status |
| ROOF | EYDrift | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.006013 | 0.00572 | Ok |
| St+2 | EYDrift | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.004932 | 0.004107 | Ok |
| St+1 | EYDrift | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.000036 | 0.000031 | Ok |

- سازه از نظر دریفت مشکلی نداشته و پاسخگوی این کنترل میباشد.

- با توجه به نامنظم بودن سازه از نظر پیچشی دریفت در امتداد کناری ساختمان مد نظر بوده و Max Drift معیار ارزیابی این کنترل قرار گرفته است.

# 9- کنترل ضریب نامعینی

مطابق آئین نامه 2800 ویرایش چهارم سازه هایی که دارای نامعینی کافی نیستند بایستی نیروی جانبی زلزله به میزان 20 درصد افزایش داده شود.

- با توجه به بند فوق بایستی چون سازه کمتر از 3 طبقه بوده ضریب نامعینی برابر 1 وارد شده است.

# 10- مقاطع سازه

قاب A

قاب B

قاب C

قاب D

قاب 1

قاب 2

قاب 3

قاب 4

قاب 5

تیرریزی طبقه 1

تیرریزی طبقه 2

تیرریزی طبقه بام

تیرریزی طبقه خرپشته

# 11- نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع

Ratio – Elev A

Ratio – Elev B

Ratio – Elev C

Ratio – Elev D

Story 1

Story 2

Roof

Pent

# 12- طراحی عرشه فولادی

تنظیمات طراحی سقف عرشه فولادی و تیرهای کامپوزیت بصورت زیر انجام گرفته و نتایج طراحی در ادامه نشان داده شده است.

طراحی تیرهای کامپوزیت سقف در طبقه 1

طراحی تیرهای کامپوزیت سقف در طبقه 2

طراحی تیرهای کامپوزیت سقف در طبقه Roof

طراحی تیرهای کامپوزیت سقف در طبقه Pent

# 13- طراحی دیوار حائل

دیوارهای حائل با ضخامت 200 میلیمتر در حالت Uniform طراحی شده و آرماتورگذاری آنها نیز میلگرد نمره 14 از فواصل 250 میلیمتر در نظر گرفته شده و تنظیمات و نتایج در ادامه بیان گردیده است.

تنظیمات ائین‌نامه طراحی دیوار حائل بتنی (بخش 1)

تنظیمات ائین‌نامه طراحی دیوار حائل بتنی (بخش 2)

اختصاص روش طراحی دیوار حائل بتنی

اختصاص آرماتورهای دیوار حائل بتنی

خلاصه روش طراحی و آرماتورگذاری اعمال شده به دیوارهای حائل بتنی

نسبت نیرو به ظرفیت دیوارهای حائل (قاب A)

نسبت نیرو به ظرفیت دیوارهای حائل (قاب D)

نسبت نیرو به ظرفیت دیوارهای حائل (قاب 1)

نسبت نیرو به ظرفیت دیوارهای حائل (قاب 5)

# 14- پی

## 1-14- ابعاد پی

ضخامت پی مورد نظر برابر با 80 سانتی متر میباشد و پی از نوع نواری میباشد. مطابق گزارش ژئوتکنیک نیز حداقل عرض پی برابر 2 متر بیان گردیده است از این رو عرض نوارها برابر 2 متر در نظر گرفته شده و طراحی انجام گرفته است.

## 2-14- مصالح مورد استفاده در پی

### 1-2-14- بتن

| مشخصات مصالح بتنی |  |
| --- | --- |
| وزن واحد حجم | 2500 kg/m3 |
| مدول ارتجاعی | 23500 MPa |
| ضریب پواسون | 0.2 |
| مقاومت فشاری بتن | 25 MPa |
| تنش تسلیم میلگرد طولی (AIII) | 400 MPa |
| تنش گسیختگی میلگرد طولی (AIII) | 600 MPa |

### 2-2-14- خاک

| تیپ خاک مطابق آیین نامه | تنش مجاز تحت گسیختگی | تنش مجاز تحت نشست |
| --- | --- | --- |
| III | 2.24 kg/cm2 | 1.78 kg/cm2 |

## 3-14- محاسبه ضریب ارتجاعی

Ks=S.F*qa∆H

Ks=0.7kgcm2

## 4-14- الگوهای بار

الگوهای بار در نرم افزار Safe دقیقا مانند ETABS میباشد و اطلاعات از آنجا Export شده است.

## 5-14- ترکیب بارگذاری

### 1-5-14- ترکیب بارهای کنترل تنش زیر پی

مطابق آیین نامههای طراحی ساختمانهای بتنی ، ابعاد کف پیها و یا شالودهها بر اساس کنترل تنش مجاز خاک تعیین میشود

| ترکیب بار | نام ترکیب بار |
| --- | --- |
| Dead | T01 |
| Dead+(live+LREAD+LREAD0.5) | T02 |
| Dead+(LRoof) | T03 |
| Dead+0.75Live+LREAD+LREAD0.5+0.75(LRoof) | T04 |
| 1.21Dead+0.75Live+LREAD+LREDA0.5+0.75Snow+0.525(±EXP±EY+EZ) | T05-T08 |
| 1.21Dead+0.75Live+LREAD+LREDA0.5+0.75Snow+0.525(±EXN±EY+EZ) | T09-T12 |
| 1.21Dead+0.75Live+LREAD+LREDA0.5+0.75Snow+0.525(±EX±EYP+EZ) | T13-T16 |
| 1.21Dead+0.75Live+LREAD+LREDA0.5+0.75Snow+0.525(±EX±EYN+EZ) | T17-T20 |
| 0.6Dead+0.7(±EXP±EY) | T21-T24 |
| 0.6Dead+0.7(±EXN±EY) | T25-T28 |
| 0.6Dead+0.7(±EX±EYP) | T29-T32 |
| 0.6Dead+0.7(±EX±EYN) | T33-T36 |

### 2-5-14- ترکیب بارهای طراحی

این ترکیب بارها به منظور مشخص شدن میزان آرماتورهای خمشی و همچنین کنترل ضخامت پی به سیستم وارد میشوند که به شرح زیر میباشند.

| ترکیب بار | نام ترکیب بار |
| --- | --- |
| 1.4(Dead) | Comb 01 |
| 1.2Dead+1.6Live+LREAD+LREAD0.5+0.5(LRoof) | Comb 02 |
| 1.2Dead+1Live+LREAD+0.5LREAD0.5+1.6(LRoof) | Comb 03 |
| 1.41Dead+Live+LREAD+0.5LREDA0.5+0.2Snow+(±EXP±EY+EZ) | Comb 04-07 |
| 1.41Dead+Live+LREAD+0.5LREDA0.5+0.2Snow+(±EXN±EY+EZ) | Comb 08-11 |
| 1.41Dead+Live+LREAD+0.5LREDA0.5+0.2Snow+(±EX±EYP+EZ) | Comb 12-15 |
| 1.41Dead+Live+LREAD+0.5LREDA0.5+0.2Snow+(±EX±EYN+EZ) | Comb 16-19 |
| 0.9Dead+(±EXP±EY) | Comb 20-23 |
| 0.9Dead+(±EXN±EY) | Comb 24-27 |
| 0.9Dead+(±EX±EYP) | Comb 28-31 |
| 0.9Dead+(±EX±EYN) | Comb 32-35 |

### 3-5-14- معرفی ترکیب بارهای غیر خطی

به طور خاک مصالحی است که تنشهای کششی ندارد و در صورت بلندشدگی در بخشی از فونداسیون از ظرف خاک هیچگونه مقاومتی مشاهده نخواهد شد. برای شبیه سازی اثرات خاک زیر فونداسیون از فنرهای صرفا فشاری استفاده شده است لیکن در صورت وجود تنش کششی در بخشی از فونداسیون ، به طور عادی نرم افزار از آنها برای تعیین تلاش های داخلی استفاده میکند. لذا به جهت اینکه تنش کششی در زیر پی ها وجود نداشته باشد و نرم افزار آنها را در آنالیز حذف کند و سپس توزیع تنش فشاری صورت گیرد ، باید یک سری ترکیب بار غیر خطی برای انجام این فرایند به نرم افزار معرفی شود

## 6-15- بارهای وارده به پی

### 1-6-15- بارکف

| نوع مصالح | ضخامت (m) | وزن مخصوص ( kg/m3 ) | شدت بار ( kg/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| موزاییک | 0.03 | 2250 | 67.5 |
| ملات ماسه سیمان | 0.02 | 2100 | 42 |
| بتن کف | 0.05 | 2400 | 120 |
| بلوکاژ | 0.2 | 1400 | 280 |
| مجموع |  |  | 515 |

درنتیجه مقدار بار مرده وارد بر کف برابر با 600 کیلوگرم بر متر مربع و بار زنده 300 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شده است.

## 8-14- مدلسازی پی

مدلسازی پی

مدل 3 بعدی پی

نوارهای طراحی جهت X

نوارهای طراحی جهت Y

تنظیمات کاور پی

تنظیمات تحلیل پی

## 8-14- کنترلها

1-8-14- کنترل تنش زیر پی

تنش زیر پی

- مطابق نتیجه حاصل شده مشاهده میشد تنش پی در تمامی قسمتها کمتر از 24/2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع که تنش گسیختگی مجاز بوده و پی پاسخگوی تنش وارده بوده است.

- همچنین پی فاقد تنش مثبت بوده که نشان از عدم ایجاد آپلیفت در پی خواهد بود.

2-8-14- کنترل نشست پی

نشست مجاز فونداسیون برای پی‌های نواری مطابق جدول (7-4-2) مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان برای خاک‌های ماسه‌ای برای حالت یکنواخت برابر 25 میلیمتر در نظر گرفته شده است.

نشست پی

- با توجه به اینکه مقدار حداکثر نشست پی برابر 4/1 سانتیمتر بوده از حداکثر در نظر گرفته شده کمتر بوده و نشست پی نیز مجاز خواهد بود.