3-1- مقدمه

سیستمهای TMD از جمله ابزارهای کنترل غیرفعال سازهای هستند که جهت کاهش ارتعاشات لرزهای به سازه متصل میگردند. در سیستم TMD، سازه و میراگر نقش یک سیستم دو قسمتی را بازی میکنند. جرم میراگر روی سازه قرار میگیرد ولی میراگر توسط غلتکهایی میتواند در جهت افقی حرکت آزادانه داشته باشد. در هنگام زلزله نیروی جدیدی توسط میراگر در جهت میرا سازی انرژی زلزله به سیستم اعمال میشود و در واقع جرم میراگر با جذب کردن مقداری از انرژی ناشی از بار دینامیکی وارد شده به سازه، میزان تقاضا برای استهلاک انرژی را در سازه اصلی کاهش میدهد. ساختار این میراگر متشکل از سه پارامتر اصلی جرم، سختی و میراگر ویسکوز است و یک وسیله ساده، ارزان و مطمئن در کاهش ارتعاشات نامطلوب سازه در اثر بارهای هارمونیک و باد میباشد.

3-2- معرفی مدلهای سازهای

3-2-1- کلیات

برای این تحقیق سازههای با تعداد طبقات 15، 30 و 45 طبقه با سیستم قاب خمشی بتنآرمه ویژه استفاده شده است. تمامی سازهها بر روی پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد واقع شده و بر روی زمین نوع II قرار دارند. کاربری سازهها مسکونی فرض شدهاند و پلان سازه در جهت X دارای 4 دهانه و در جهت X دارای 3 دهانه با طول 5 متر هستند که پلان تیرریزی سازه نیز در شکل (3-1) نشان داده شده است.

شکل 3-1، پلان سازه و جهت تیرچهریزی

3-2-2- مشخصات مصالح

برای سازهها از دو نوع مصالح بتن و میلگرد استفاده خواهد شد که مشخصات لازم برای آنها مطابق جداول 3-1 و 3-2 و 3-3 خواهد بود.

جدول 3-1، مشخصات مصالح بتن

| مشخصات | وزن مخصوص | مدول الاستیسیته | نسبت پوآسون | ضریب انبساط حرارتی | مقاومت فشاری بتن |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد | kgfm3 | Mpa | --- | 1℃ | Mpa |
| مقدار | 2500 | 23500 | 0.2 | 0.00001 | 25 |

جدول 3-2، مشخصات مصالح میلگردهای طولی (S400)

| مشخصات | وزن مخصوص | مدول الاستیسیته | ضریب انبساط حرارتی | مقاومت تسلیم | مقاومت گسیختگی | مقاومت تسلیم مورد انتظار | مقاومت گسیختگی مورد انتظار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد | kgfm3 | Mpa | 1℃ | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa |
| مقدار | 7850 | 200000 | 0.000012 | 400 | 600 | 500 | 750 |

جدول 3-3، مشخصات مصالح میلگردهای طولی (S340)

| مشخصات | وزن مخصوص | مدول الاستیسیته | ضریب انبساط حرارتی | مقاومت تسلیم | مقاومت گسیختگی | مقاومت تسلیم مورد انتظار | مقاومت گسیختگی مورد انتظار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد | kgfm3 | Mpa | 1℃ | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa |
| مقدار | 7850 | 200000 | 0.000012 | 340 | 500 | 425 | 625 |

3-2-3- مشخصات بارگذاری

برای بارگذاری سازهها الگوهای بار لازم اعم از بار مرده (Dead)، بار زنده (Live) و بار زلزله (Seismic) تعریف شده است بار ناشی از بارهای ثقلی در جدول 3-4 و برای محاسبه بار زلزله نیاز به محاسبه ضریب زلزله (C) و ضریب توزیع برش پایه در طبقات (K) میباشد که در جدول 3-5 آورده شده است.

جدول 3-4، بارهای ثقلی سازه

| نوع بار | عرض بارگیر (ارتفاع) | وزن یک متر مربع | شدت بار وارده بر روی تیر |
| --- | --- | --- | --- |
| واحد | m | kgfm2 | kgfm |
| بار مرده ناشی از دهانه بارگیر | 2.5 | 700 | 1750 |
| بار زنده ناشی از دهانه بارگیر | 2.5 | 200 | 500 |
| بار مرده ناشی از دیوارها | 3.1 | 300 | 930 |

جدول 3-5، محاسبه ضریب زلزله و ضریب توزیع برش پایه سازه

| مشخصات | سازه 15 طبقه | سازه 30 طبقه | سازه 45 طبقه |
| --- | --- | --- | --- |
| ارتفاع | 48 m | 96 m | 144 m |
| نسبت شتاب مبنا (A) | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| زمان تناوب سازه (T) | 2.037 | 3.801 | 5.00 |
| ضریب بازتاب سازه (B) | 0.802 | 0.546 | 0.425 |
| ضریب اهمیت سازه (I) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ضریب رفتار سازه (Ru) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| ضریب زلزله (C) | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| ضریب توزیع برش پایه (K) | 1.769 | 2.00 | 2.00 |

3-2-4- مقاطع سازه

بعد از انجام مدلسازی و بارگذاری سازهها مورد تحلیل و طراحی گرفتهاند که پس از انجام طراحیهای مختلف و کنترل مقاومت اعضاء، تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت) و رعایت ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی مقاطع سازه تحت تحلیل استاتیکی معادل به دست آمدهاند. لازم به ذکر است که تمامی ضوابط مربوط به شکلپذیری ویژه در تعریف مقاطع تیر و ستون کنترل شده است و مقاطع به دست آمده تمامی ضوابط آئیننامهای و اجرایی سازههای بتنی را اقناع خواهد نمود. مقاطع تا حد امکان و عرف اجرایی تیپبندی شدهاند و براساس بحرانیترین نیروی طبقات ملاک عمل قرار گرفتهاند و برای ستونها از مقاطع مربعی شکل و برای تیرها از مقاطع مستطیلی شکل استفاده شدهاند، که مقاطع به دست آمده برای تیرها در جدول 3-6 و مقاطع به دست آمده برای ستونها در جدول 3-7 آورده داده شده است.

جدول 3-6، تیرهای استفاده شده در سازه

| سازه | طبقات | ارتفاع (cm) | عرض (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| سازه 15 طبقه | طبقات 1 تا 5 | 55 | 45 |
|  | طبقات 6 و 10 | 50 | 40 |
|  | طبقات 11 و 15 | 45 | 35 |
| سازه 30 طبقه | طبقات 1 تا 10 | 70 | 50 |
|  | طبقات 11 تا 20 | 65 | 50 |
|  | طبقات 21 تا 30 | 60 | 50 |
| سازه 45 طبقه | طبقات 1 تا 9 | 120 | 90 |
|  | طبقات 10 تا 18 | 100 | 80 |
|  | طبقات 19 تا 27 | 90 | 70 |
|  | طبقات 28 تا 36 | 70 | 60 |
|  | طبقات 37 تا 45 | 60 | 50 |

جدول 3-7، ستونهای استفاده شده در سازه

| سازه | طبقات | ارتفاع (cm) | عرض (cm) | آرماتورگذاری |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سازه 15 طبقه | طبقه 1 | 60 | 60 | 28∅25 |
|  | طبقات 2 تا 5 | 55 | 55 | 24∅25 |
|  | طبقات 6 تا 8 | 50 | 50 | 20∅25 |
|  | طبقات 9 تا 15 | 45 | 45 | 16∅20 |
| سازه 30 طبقه | طبقه 1 | 95 | 95 | 52∅28 |
|  | طبقات 2 تا 4 | 90 | 90 | 52∅28 |
|  | طبقات 5 تا 9 | 85 | 85 | 48∅28 |
|  | طبقات 10 تا 16 | 75 | 75 | 36∅28 |
|  | طبقات 17 تا 23 | 65 | 65 | 28∅25 |
|  | طبقات 24 تا 30 | 55 | 55 | 20∅20 |
| سازه 45 طبقه | طبقات 1 تا 9 | 150 | 150 | 140∅28 |
|  | طبقات 10 تا 18 | 130 | 130 | 108∅28 |
|  | طبقات 19 تا 27 | 110 | 110 | 56∅28 |
|  | طبقات 28 تا 36 | 90 | 90 | 40∅25 |
|  | طبقات 37 تا 45 | 80 | 80 | 32∅20 |

3-3- تحلیل تاریخچه زمانی

3-3-1- معرفی شتابنگاشتها

در این تحقیق به منظور انجام تحلیل تاریخچه زمانی از هفت شتابنگاشت زلزلههای نزدیک گسل که از سایت PEER انتخاب شدهاند، برای ساخت زلزلهها استفاده شده است. مشخصات شتابنگاشتها در جدول 3-8 نشان داده شده است. زلزلههای انتخابی برای خاک نوع II که سرعت موج برشی متوسط آنها بین 375 تا 750 میباشد انتخاب شده است و تمامی زلزلهها از حوزه نزدیک گسل انتخاب شدهاند که همگی فاصله کمتر از 20 کیلومتر از گسل خواهند داشت و سعی شده است که زلزلههایی با شدت بیشتر انتخاب شوند تا اثرات خرابی سازهها بیشتر مشهود باشد.

جدول 3-8، مشخصات 7 زلزله نزدیک گسل

| Closest Distance | Magnitued | PGA (g) | Name Station | Year | Name Earthquake | Record |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.45 | 6.53 | 0.2715 | Calexico Fire Station | 1979 | Imperial Valley | 1 |
| 0.96 | 6.9 | 0.8036 | KJMA | 1995 | Kobe Japan | 2 |
| 10.97 | 6.93 | 0.333 | Gilroy – Historic Bldg | 1989 | Loma Prieta | 3 |
| 4.04 | 6.06 | 0.6576 | North Palm Springs | 1986 | North Palm Spring | 4 |
| 9.58 | 6.19 | 0.4450 | Cholame – Shandon Array #5 | 1966 | Parkfield | 5 |
| 3.2 | 7.62 | 0.2891 | TCU076 | 1999 | ChiChi Taiwan | 6 |
| 6.2 | 6.69 | 0.4283 | Jensen Filt Plant | 1994 | Northridge | 7 |

3-3-2- مشخصات شتابنگاشتها

بر اساس بند 2-5-3-1 آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله 2800 ایران ، حرکت زمین در تعیین اثر زلزله بر ساختمانها را میتوان مستقیماً با منظور نمودن تغییرات شتاب با زمان در تحلیل دینامیکی سازه به دست آورد. استفاده از این روش در کلیه ساختمانها مجاز است. مشخصات شتاب نگاشتهای انتخابی جهت تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی باید به صورت زیر باشد:

الف: شتاب نگاشتها متعلق به زلزلهای باشند که شرایط طرح را ارضا کنند و در آنها آثار بزرگا، فاصله از گسل، سازوکار چشمه لرزهزا در نظر گرفته شده باشد.

ب: ساختگاههای شتاب نگاشتها باید به لحاظ ویژگیهای زمینشناسی، تکتونیکی، لرزهشناسی و بخصوص مشخصات لایهای خاک با زمین محل ساختمان تا حد امکان، مشابهت داشته باشند.

ج: مدت زمان حرکت شدید زمین در شتاب نگاشتها حداقل برابر با 10 ثانیه یا سه برابر زمان تناوب اصلی سازه، هرکدام بیشتر است، باشد. مدت زمان حرکت شدید، شتاب نگاشتها را میتوان از روشهای معتبر مانند روش توزیع تجمعی انرژی، تعیین کرد.

3-3-3- مقیاسسازی زلزلهها براساس استاندارد 2800 ویرایش چهارم

شتاب نگاشتهای انتخاب شده از سایت PEER برای انجام تحلیل تاریخچه زمانی باید مشابهت مناسبی با طیف طراحی داشته باشند که برای این منظور باید مرحلهای بنام مقیاس کردن شتاب نگاشتها انجام شود. براساس ویرایش چهارم استاندارد 2800، مقیاس کردن شتاب نگاشتها بایستی در شش گام زیر صورت گیرد و قبل از این منظور لازم است در نرم افزار SeismoSignal نویزهای اضافی انجام گیرد (شکل 3-2).

شکل 3-2، فیلتراسیون شتاب نگاشتها در نرم افزار Seismosignal

- گام اول

هر زوج شتاب نگاشت باید به حداکثر خود مقیاس شوند، به این معنی که حداکثر شتاب در مولفهای که دارای بیشینه بزرگتری است، برابر با شتاب ثقل زمین (g) گردد. ضرایب به دست آمده در نرم افزار را به مقدار شتاب هر زلزله وارد کرده تا به شتاب حداکثر خود برسند (شکل 3-3).

شکل 3-3، مقیاس هر زلزله به مقدار حداکثر خود

- گام دوم

پس از مقیاس کردن اولیه هر زوج شتاب نگاشت به مقدار حداکثر خود، باید طیف پاسخ شتاب برای هر یک از شتاب نگاشتها به دست آید که برای این منظور از نرم افزار و از قسمت Elastic/Inelastic Response Spectra طیف پاسخ را برای هر زلزله به دست آورد (شکل 3-4).

شکل 3-4، طیف پاسخ شتاب هر زلزله

- گام سوم

بعد از به دست آوردن طیف پاسخ هر یک از زوج شتاب نگاشتها بایستی با استفاده از روش جذر مجموع مربعات (SRSS) با یکدیگر ترکیب نموده و یک طیف ترکیبی واحد برای هر زوج شتاب نگاشت بدست آورده شود.

- گام چهارم

در این گام بایستی طیف طرح استاندارد آئیننامه به دست آورده شود سپس طیف طرح استاندارد را به همراه مقدار متوسط طیف جذر مجموع مربعات که قبلا به دست آمده در نظر گرفته شود. حال باید ضریب مقیاسی پیدا گردد که با اعمال آن در مقدار متوسط طیف جذر مجموع مربعات، مقدار این طیف در محدوده 0.2T الی 1.5T از مقادیر متناظر طیف طرح استاندارد کمتر نشود. (طبق آئیننامه در 10 درصد میتواند کمتر نباشد)

برای به دست آوردن طیف طرح استاندارد بایستی ابتدا ضریب شکل طیف (B1) را محاسبه نموده و با ضرب این مقدار در ضریب اصلاح طیف (N) طیف بازتاب را مطابق شکل 3-7 به دست آورده و با ضرب ضریب B در ضریب اهمیت سازه (I) و نسبت شتاب مبنای طرح (A) طیف طرح استاندارد به دست خواهد آمد که در شکل 3-8 نشان داده شده است.

شکل 3-5، ضریب شکل طیف (B1) برای انواع زمین در گروه خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد

شکل 3-6، ضریب اصلاح طیف (N) برای زمین نوع II

شکل 3-7، طیف بازتاب نوع زمین II در گروه خطر نسبی خیلی زیاد

شکل 3-8، طیف طرح استاندارد 2800

شکل 3-9، 3/1 برابر طیف طرح استاندارد

شکل 3-10، طیف واحد ترکیبی زلزلهها و متوسط زلزلهها

زمان تناوب سازهها برای سازه 15، 30 و 45 طبقه بصورت زیر میباشد:

T=min1.25Ta.Tm=min2.037و 3.24=2.037 Sec

T=min1.25Ta.Tm=min3.801 و 4.48=3.801 Sec

T=min1.25Ta.Tm=min5.00 و 4.39=4.39 Sec

حال با به دست آوردن زمان تناوب سازهها میتوان بازه 0.2T الی 1.5T را به دست آورد:

0.2T~1.5T→0.2×2.037~1.5×2.037→0.4074~3.0555Sec

0.2T~1.5T→0.2×3.801~1.5×3.801→0.7602~5.7015Sec

0.2T~1.5T→0.2×4.39~1.5×4.39→0.878~6.585Sec

شکل 3-11، طیف واحد ترکیبی زلزلهها و متوسط زلزلهها به همراه 3/1 برابر طیف طرح استاندارد

برای تمامی سازهها بایستی ضریبی در بازه 0.2T الی 1.5T به دست آورده شود که با ضرب این مقدار در تک تک شتاب نگاشتها طیف آنها بالاتر از 3/1 برابر طیف طرح استاندارد قرار بگیرد که طبق آئیننامه فقط در 10 درصد میتواند کمتر از طیف طرح استاندارد قرار بگیرد که در ادامه برای هر سازه آورده شده است.

شکل 3-12، طیف واحد ترکیبی زلزلهها و متوسط زلزلهها به همراه 3/1 برابر طیف طرح استاندارد در بازه 2/0 تا 5/1 برابر زمان تناوب سازه 15 طبقه

طبق نمودار مشاهده میشود که از بین تمامی زلزلهها فقط دو زلزله Parkfield و Imperial در بازه زمانی مورد نظر ما زیر طیف طرح استاندارد (10 درصد کمتر از 3/1 برابر) قرار میگیرند اما با توجه به اینکه سازه ما سه بعدی بوده و میانگین زلزلهها مدنظر میباشد از همین رو مشاهده میشود در این بازه طیف میانگین 7 رکورد زلزله از 3/1 برابر طیف طرح استاندارد بالاتر بوده و ضریب مقیاس دوم برابر یک میباشد.

SF2=1.0

شکل 3-13، طیف واحد ترکیبی زلزلهها و متوسط زلزلهها به همراه 3/1 برابر طیف طرح استاندارد در بازه 2/0 تا 5/1 برابر زمان تناوب سازه 30 طبقه

طبق نمودار مشاهده میشود که از بین تمامی زلزلهها فقط دو زلزله Parkfield و Imperial در بازه زمانی مورد نظر ما زیر طیف طرح استاندارد (10 درصد کمتر از 3/1 برابر) قرار میگیرند اما با توجه به اینکه سازه ما سه بعدی بوده و میانگین زلزلهها مدنظر میباشد از همین رو مشاهده میشود در این بازه طیف میانگین 7 رکورد زلزله از 3/1 برابر طیف طرح استاندارد بالاتر بوده و ضریب مقیاس دوم برابر یک میباشد.

SF2=1.0

شکل 3-14، طیف واحد ترکیبی زلزلهها و متوسط زلزلهها به همراه 3/1 برابر طیف طرح استاندارد در بازه 2/0 تا 5/1 برابر زمان تناوب سازه 45 طبقه

طبق نمودار مشاهده میشود که از بین تمامی زلزلهها فقط دو زلزله Parkfield و Imperial در بازه زمانی مورد نظر ما زیر طیف طرح استاندارد (10 درصد کمتر از 3/1 برابر) قرار میگیرند اما با توجه به اینکه سازه ما سه بعدی بوده و میانگین زلزلهها مدنظر میباشد از همین رو مشاهده میشود در این بازه طیف میانگین 7 رکورد زلزله از 3/1 برابر طیف طرح استاندارد بالاتر بوده و ضریب مقیاس دوم برابر یک میباشد.

SF2=1.00

- گام پنجم

در انتها دو ضریب مقیاس بدست آمده را به هم ضرب نموده و آنها را در مولفههای اولیه زلزله که مولفه اول بزرگتر بوده ضرب نموده و شتاب نگاشت حاصل بعنوان شتاب نگاشت مقیاس شده برای هر زلزله به نرم افزار وارد خواهد شد.

مقیاس ضریب=SF1×SF2

جدول 3-9، ضریب مقیاس نهایی سازه

| Scale Factor | SF2 | SF1 | Name | No |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.683 | 1.4 | 3.683 | Imperial | 1 |
| 1.244 | 1.4 | 1.244 | Kobe | 2 |
| 3 | 1.4 | 3 | Loma Prieta | 3 |
| 1.521 | 1.4 | 1.521 | North Palm | 4 |
| 2.24 | 1.4 | 2.24 | Parkfield | 5 |
| 3.46 | 1.4 | 3.46 | ChiChi | 6 |
| 2.33 | 1.4 | 2.33 | Northridge | 7 |

- با توجه به اینکه ضریب مقیاس دوم در هر سه سازه 15، 30 و 45 طبقه برابر یک به دست آمد و ضریب مقیاس اول نیز برای تمامی زلزلهها ثایت میباشد از همین رو ضریب مقیاس به دست امده که در جدول 3-9 نشان داده شده است برای تمامی سازهها برابر خواهد بود به همین جهت ضریب مقیاس در یک جدول نشان داده شده است.

3-4- معرفی رفتار غیر خطی اعضا در نرمافزار SAP2000

در ایران دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود و تفسیر آن در سال 1381، که به صورت پیشنویس و براساس قواعد Fema 273 و Fema 274 تهیه و با اعمال برخی تغییرات Fema 356 بود، منتشر شد. پس از بررسیهای زیاد در سال 1392، نشریهی 360 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تصویب هیئت دولت در اختیار مهندسین کشور قرار گرفت.

در تحقیق حاضر نیز جهت تعریف مفاصل تیرها و ستونهای قاب خمشی بتنی از قابلیت نرمافزار SAP یعنی مفاصل پلاستیک اتوماتیک از نوع خمشی (M3) برای تیرها و برای ستونها از نوع خمشی محوری (P-M2-M3) تعریف کردهایم و این مفاصل در 05/0 و 95/0 طول تیرها و ستونها قرار گرفتهاند.

شکل 3-15، مفصل پلاستیک اتوماتیک تیرها (M3)

شکل 3-16، مفصل پلاستیک ستونها (P-M2-M3)

شکل 3-17، مفاصل پلاستیک اختصاص یافته

3-5- تعیین پارامترهای رفتاری میراگر جرمی تنظیمشونده (TMD)

الف) جرم میراگر: مطالعات نشان داده است که عموماً جرمهای بهینه میراگرهای تنظیمی بسته به شرایط میتواند بین 1 تا 5 درصد وزن سازه باشد. بایستی دقت شود در تعیین جرم بهینه محدودیتهایی موجود است لذا نمیتوان جرم میراگر را از حدی بیشتر در نظر گرفت و همچنین برخی از محققین جرم میراگر را 1 تا 5 درصد جرم مشارکت کننده در مود اول ارتعاش در نظر میگیرند زیرا پارامترهای میراگر TMD عموماً بر روی فرکانسی نزدیک به فرکانس مود اول سازه تنظیم میگردد. محققین پارامتری را معرفی مینمایند که نسبت میراگر تنظیمی به جرم سازه و یا جرم میراگر تنظیمی به جرم مشارکت کننده در مود اول سازه میباشد که آن را با μ نشان میدهند که در رابطه (3-1) بیان شده است.

رابطه (3-1)                                                                     μ=mdms≅(1-%5)

در این فرمول md جرم میراگر و ms جرم سازه و یا جرم مشارکت کننده در مود اول اتعاش سازه میباشد.

ب) سختی و میرایی میراگر: لازم به ذکر است برای محاسبه ضریب αopt و ξopt که بر مبنای آنها سختی و میرایی میراگر جرمی تنظیمی به دست میآید. محققین مختلفی تحقیقات متنوعی انجام داده و روابطی را در این زمینه ارائه دادهاند. در این تحقیق از روابط ارائه شده توسط Den Hartogs استفاده نموده و پارامترهای تنظیمی میراگر را محاسبه مینمائیم. بدین منظور با توجه به رابطه (3-2) ضریب αopt را به دست میآوریم که برای محاسبه این ضریب جرم میراگر را در این تحقیق برابر 3% در نظر گرفتهایم.

رابطه (3-2)                                                                                 αopt=11+μ

αopt نسبت فرکانس میراگر جرمی تنظیمی به فرکانس مود اول ارتعاش سازه میباشد. سپس با توجه به رابطه (3-3) ضریب ξopt را محاسبه خواهیم نمود.

رابطه (3-3)                                                                               ξopt=3μ1+μ

حال به توجه به محاسبه μ، αopt و ξopt میتوان سختی میراگر را مطابق رابطه (3-4) محاسبه نمود.

رابطه (3-4)                                                                       Kd=4π2μαopt2MsTs2

در این فرمول ms جرم سازه و یا جرم مشارکت کننده در مود اول اتعاش سازه و Ts دوره تناوب مود اول ارتعاش سازه میباشد.

برای به دست آوردن میرایی (Cd) میراگر جرمی تنظیم شونده از رابطه (3-5) به دست میآید.

رابطه (3-5)                                                                  Cd=4πμαoptξoptMsTs

حال با در نظر گرفتن ضریب μ که نسبت جرمی است و در نظر گرفتن سختی و میرایی میراگر جرمی تنظیم شونده میتوان این میراگر را بصورت یک جرم و فنر بهمراه یک میرایی بر روی سازه مدل نمود. نحوه تعریف میراگر جرمی تنظیم شونده (TMD) در شکل (3-18) نشان داده شده است.

شکل 3-18، تنظیم درجات آزادی میراگر جرمی تنظیم شونده (TMD)

با توجه به اینکه سازه ما سه بعدی بوده به همین سبب ویژگیهای میراگر در جهت U1 و U2 اعمال خواهد شد که در شکل (3-18) قابل مشاهده است.

3-5-1- تعیین پارامترهای رفتاری میراگر جرمی تنظیمشونده (TMD)

برای محاسبات میراگر جرمی تنظیم شونده (TMD) خواهشم داشت:

- نسبت میراگر تنظیمی (μ):

μ=0.03

- ضریب αopt:

αopt=11+0.03=0.97

- ضریب ξopt:

ξopt=3×0.031+0.03=0.295

- سختی میراگر (Kd):

Kd=4π2μαopt2MsTs2

برای محاسبه سختی میراگر بعد از محاسبه ضرایب لازمه بایستی جرم و زمان تناوب سازه را داشته باشیم که برای سازههای مورد مطالعه این تحقیق به دست آورده و مقادیر Kd را به دست آوردهایم که در ادامه در جدول (3-10) نشان داده شده است.

- میرایی میراگر (Cd):

Cd=4πμαoptξoptMsTs

این ضریب نیز محاسباتی شبیه به محاسبات Kd داشته که با انجام محاسبات مقادیر آن برای سازههای مورد مطالعه این تحقیق در جدول (3-10) نشان داده شده است.

جدول 3-10، مشخصات میراگرهای جرمی سازه

| سازه | نسبت جرمی (μ) | سختی میراگر (Kd) (kgfs2) | میرایی میراگر (Kd) (kgfs) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 طبقه | 0.03 | 240631.87 | 29345.35 |
| 30 طبقه | 0.03 | 500697.58 | 61060.68 |
| 45 طبقه | 0.03 | 720369.47 | 87849.94 |

اعداد مربوط به سختی و میرایی میراگر بعنوان نمونه برای سازه 15 طبقه در نرمافزار SAP2000 در شکل (3-19) آورده شده است.

شکل 3-19، سختی و میرایی سازه 15 طبقه در نرمافزار SAP2000

3-5-2- مدلسازی میراگر جرمی تنظیمشونده (TMD)

برای مدلسازی میراگر جرمی تنظیم شونده (TMD) در دهانهای که قرار است میراگر گذاشته شود یک نقطه میانی مشخص میشود که در شکل (3-20) با نقطه 1 نشان داده شده است سپس یک نقطه با ارتفاع یک متر بالاتر از نقطه 1 رسم میشود که با نقطه 2 در شکل (3-20) نشان داده شده است. بین نقطه 1 و 2 یک تیر صلب با سختی بسیار زیاد ترسیم میشود سپس یک نقطه با فاصله افقی یک متری از نقطه دوم رسم میشود که با نقطه 3 در شکل (3-20) نشان داده شده است. مابین نقطه 2 و 3 نیز با المان لینک تعریف شده برای میراگر جرمی تنظیم شونده (TMD) ترسیم میشود که جزئیات این مدلسازی در شکل (3-20) نشان داده شده است.

3

2

1

شکل 3-20، جزئیات مدلسازی میراگر جرمی تنظیم شونده (TMD)

3-5-3- جانمایی میراگر جرمی تنظیمشونده (TMD)

هدف اصلی تحقیق تعیین محل بهینه برای میراگر جرمی تنظیم شونده (TMD) بوده از همین رو محلهای متفاوتی را برای این تحقیق در نظر گرفتهایم که برای همه مدلها میراگرها در قابهای پیرامونی جانمایی شده و در ترازهای متفاوت با تعداد میراگر مختلف در نظر گرفته شده است که مطابق جدول (3-11) نامگذاری شده و محل نصب میراگرها مشخص شده است. تمامی میراگرها بصورت متقارن در نظر گرفته شده و در هر جهت در قاب متقابل آن نیز تعبیه گردیده است.

جدول 3-11، نامگذاری مدلهای سازهای

| سازه | تعداد میراگر | نامگذاری | محل میراگر |
| --- | --- | --- | --- |
| سازه 15 طبقه | 4 | 15St-TMD-1 | بام |
|  | 8 | 15St-TMD-2 | طبقه 8 و بام |
|  | 12 | 15St-TMD-3 | طبقه 5 و 10 و بام |
| سازه 30 طبقه | 4 | 30St-TMD-1 | بام |
|  | 8 | 30St-TMD-2 | طبقه 15 |
|  | 12 | 30St-TMD-3 | طبقه 10 و 20 و بام |
|  | 16 | 30St-TMD-4 | طبقه 8، 15، 23 و بام |
|  | 20 | 30St-TMD-5 | طبقه 6، 12، 18، 24 و بام |
|  | 24 | 30St-TMD-6 | طبقه 5، 10، 15، 20، 25 و بام |
| سازه 45 طبقه | 4 | 45St-TMD-1 | بام |
|  | 8 | 45St-TMD-2 | طبقه 23 و بام |
|  | 12 | 45St-TMD-3 | طبقه 15، 30 و بام |
|  | 16 | 45St-TMD-4 | طبقه 11، 22، 33 و بام |
|  | 20 | 45St-TMD-5 | طبقه 9، 18، 27، 36، بام |
|  | 24 | 45St-TMD-6 | طبقه 8، 16، 24، 32، 40 و بام |
|  | 28 | 45St-TMD-7 | طبقه 6، 12، 18، 24، 30، 36 و بام |
|  | 36 | 45St-TMD-8 | طبقه 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 و بام |