1-3- مقدمه

در بحث طراحی لرزهاي سازهها، نوع تحلیلی که سازه تحت تأثیر آن ارزیابی و بررسی میشود از اهمیت بسزایی برخوردار است. بسته به نوع تحلیل لرزهاي به کار رفته، مقادیر عکسالعمل و پاسخ سازه براي شرایط لرزهاي و منطقهاي مشخص، متفاوت است. دستورالعمل بهسازي لرزهاي اصولاً دو روش تحلیل را مشخص نموده است: خطی و غیرخطی. هر یک از این دو روش به صورت استاتیکی و دینامیکی میتوانند اجرا شوند. روش خطی کم و بیش مشابه استاندارد 2800 ایران است و با شرایطی که دستورالعمل بهسازي تعیین کرده تقریباً در شرایط خیلی محدودي قابل به کارگیري است و در واقع هدف دستورالعمل بهسازي لرزهاي این است که طراحان عمدتاً براي تحلیل از روشهاي غیرخطی (استاتیکی یا دینامیکی) استفاده کنند. از این رو، وجه تمایز اصلی این دستورالعمل با آئیننامههایی همچون استاندارد 2800 ایران در استفاده از روش غیرخطی است. علت اصلی انتخاب روش غیرخطی، جایگزینی فلسفه طراحی بر اساس عملکرد به جاي طراحی بر اساس مقاومت است که روش نگرش به طراحی لرزهاي و نحوه تحلیل و طراحی سازه را به طور بنیادي دگرگون ساخته است. در این فصل به معرفی مدلهای سازهای و روش تحقیق مورد استفاده خواهیم پرداخت که در ادامه آورده شده است.

2-3- معرفی مدلهای سازهای

3-2-1- کلیات

برای این تحقیق سازههای با تعداد طبقات 10، 20، 30، 40 و 50 طبقه با سیستم قاب خمشی بتنآرمه ویژه و سیستم قاب خمشی بتنآرمه بعلاوه دیوار برشی ویژه استفاده شده است. تمامی سازهها بر روی پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد واقع شده و بر روی زمین نوع II قرار دارند. کاربری سازهها مسکونی فرض شدهاند و تعداد دهانهها برابر 5 عدد و طول دهانهها برابر 5 متر هستند که در شکل (3-1) تا (3-5) برای سازههای 10، 20، 30، 40 و 50 طبقه به ترتیب نشان داده شده است.

شکل 3-1، سازههای 10 طبقه با سیستم قاب خمشی و قاب خمشی بعلاوه دیوار برشی

شکل 3-2، سازههای 20 طبقه با سیستم قاب خمشی و قاب خمشی بعلاوه دیوار برشی

شکل 3-3، سازههای 30 طبقه با سیستم قاب خمشی و قاب خمشی بعلاوه دیوار برشی

شکل 3-4، سازههای 40 طبقه با سیستم قاب خمشی و قاب خمشی بعلاوه دیوار برشی

شکل 3-5، سازههای 50 طبقه با سیستم قاب خمشی و قاب خمشی بعلاوه دیوار برشی

3-2-2- مشخصات مصالح

برای سازهها از دو نوع مصالح بتن و میلگرد استفاده خواهد شد که مشخصات لازم برای آنها مطابق جداول 3-1 و 3-2 و 3-3 خواهد بود.

جدول 3-1، مشخصات مصالح بتن

| مشخصات | وزن مخصوص | مدول الاستیسیته | نسبت پوآسون | ضریب انبساط حرارتی | مقاومت فشاری بتن |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد | kgfm3 | Mpa | --- | 1℃ | Mpa |
| مقدار | 2500 | 25743 | 0.2 | 0.00001 | 30 |

جدول 3-2، مشخصات مصالح میلگردهای طولی (S400)

| مشخصات | وزن مخصوص | مدول الاستیسیته | ضریب انبساط حرارتی | مقاومت تسلیم | مقاومت گسیختگی | مقاومت تسلیم مورد انتظار | مقاومت گسیختگی مورد انتظار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد | kgfm3 | Mpa | 1℃ | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa |
| مقدار | 7850 | 200000 | 0.000012 | 400 | 600 | 500 | 750 |

جدول 3-3، مشخصات مصالح میلگردهای عرضی (S340)

| مشخصات | وزن مخصوص | مدول الاستیسیته | ضریب انبساط حرارتی | مقاومت تسلیم | مقاومت گسیختگی | مقاومت تسلیم مورد انتظار | مقاومت گسیختگی مورد انتظار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد | kgfm3 | Mpa | 1℃ | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa |
| مقدار | 7850 | 200000 | 0.000012 | 340 | 500 | 425 | 625 |

3-2-3- مشخصات بارگذاری

برای بارگذاری سازهها الگوهای بار لازم اعم از بار مرده (Dead)، بار زنده (Live) و بار زلزله (Seismic) تعریف شده است بار ناشی از بارهای ثقلی در جدول 3-4 و برای محاسبه بار زلزله نیاز به محاسبه ضریب زلزله (C) و ضریب توزیع برش پایه در طبقات (K) میباشد که در جدول 3-5 آورده شده است.

جدول 3-4، بارهای ثقلی سازه

| نوع بار | عرض بارگیر (ارتفاع) | وزن یک متر مربع | شدت بار وارده بر روی تیر |
| --- | --- | --- | --- |
| واحد | m | kgfm2 | kgfm |
| بار مرده ناشی از دهانه بارگیر | 2.5 | 600 | 1500 |
| بار زنده ناشی از دهانه بارگیر | 2.5 | 200 | 500 |
| بار مرده ناشی از دیوارها | 3.2 | 315 | 1000 |

جدول 3-5، محاسبه ضریب زلزله و ضریب توزیع برش پایه سازه قاب خمشی

| مشخصات | سازه 10 طبقه | سازه 20 طبقه | سازه 30 طبقه | سازه 40 طبقه | سازه 50 طبقه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ارتفاع | 35 m | 70 m | 105 m | 140 m | 175 m |
| نسبت شتاب مبنا (A) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| زمان تناوب سازه (T) | 1.533 | 2.861 | 4.121 | 5.338 | 6.526 |
| ضریب بازتاب سازه (B) | 0.9839 | 0.6433 | 0.5157 | 0.3981 | 0.3256 |
| ضریب اهمیت سازه (I) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ضریب رفتار سازه (Ru) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| ضریب زلزله (C) | 0.0459 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| ضریب توزیع برش پایه (K) | 1.516 | 2 | 2 | 2 | 2 |

جدول 3-6، محاسبه ضریب زلزله و ضریب توزیع برش پایه سازه قاب خمشی بعلاوه دیوار برشی

| مشخصات | سازه 10 طبقه | سازه 20 طبقه | سازه 30 طبقه | سازه 40 طبقه | سازه 50 طبقه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ارتفاع | 35 m | 70 m | 105 m | 140 m | 175 m |
| نسبت شتاب مبنا (A) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| زمان تناوب سازه (T) | 0.899 | 1.513 | 2.05 | 2.544 | 3.007 |
| ضریب بازتاب سازه (B) | 1.5 | 0.9938 | 0.7988 | 0.6923 | 0.6241 |
| ضریب اهمیت سازه (I) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ضریب رفتار سازه (Ru) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| ضریب زلزله (C) | 0.07 | 0.0464 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| ضریب توزیع برش پایه (K) | 1.2 | 1.506 | 2 | 2 | 2 |

3-2-4- مقاطع سازه

بعد از انجام مدلسازی و بارگذاری سازهها مورد تحلیل و طراحی گرفتهاند که پس از انجام طراحیهای مختلف و کنترل مقاومت اعضاء، تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت) و رعایت ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی مقاطع سازه تحت تحلیل استاتیکی معادل به دست آمدهاند. لازم به ذکر است که تمامی ضوابط مربوط به شکلپذیری ویژه در تعریف مقاطع تیر و ستون کنترل شده است و مقاطع به دست آمده تمامی ضوابط آئیننامهای و اجرایی سازههای بتنی را اقناع خواهد نمود. مقاطع تا حد امکان و عرف اجرایی تیپبندی شدهاند و براساس بحرانیترین نیروی طبقات ملاک عمل قرار گرفتهاند و برای ستونها از مقاطع مربعی شکل و برای تیرها از مقاطع مستطیلی شکل استفاده شدهاند، که مقاطع به دست آمده برای تیرها در جدول 3-7 و مقاطع به دست آمده برای ستونها در جدول 3-8 برای سیستم قاب خمشی و در جدول 3-9 برای تیرها و در جدول 10-3 برای ستونهای قاب خمشی بهمراه دیوار برشی آورده داده شده است.

جدول 3-7، تیرهای استفاده شده در سازه قاب خمشی

| سازه | طبقات | ارتفاع (cm) | عرض (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| سازه 10 طبقه | طبقات 1 تا 5 | 55 | 40 |
|  | طبقات 6 تا 10 | 45 | 35 |
| سازه 20 طبقه | طبقات 1 تا 10 | 60 | 50 |
|  | طبقات 11 تا 20 | 60 | 45 |
| سازه 30 طبقه | طبقات 1 تا 10 | 75 | 60 |
|  | طبقات 11 تا 20 | 70 | 55 |
|  | طبقات 21 تا 30 | 65 | 50 |
| سازه 40 طبقه | طبقات 1 تا 10 | 90 | 75 |
|  | طبقات 11 تا 20 | 80 | 65 |
|  | طبقات 21 تا 30 | 80 | 60 |
|  | طبقات 31 تا 40 | 70 | 55 |
| سازه 50 طبقه | طبقات 1 تا 10 | 130 | 100 |
|  | طبقات 11 تا 20 | 110 | 90 |
|  | طبقات 21 تا 30 | 100 | 80 |
|  | طبقات 31 تا 40 | 90 | 70 |
|  | طبقات 41 تا 50 | 80 | 60 |

جدول 3-8، ستونهای استفاده شده در سازه قاب خمشی

| سازه | طبقات | ارتفاع (cm) | عرض (cm) | آرماتورگذاری |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سازه 10 طبقه | طبقه 1 تا 3 | 55 | 55 | 20∅20 |
|  | طبقات 4 تا 6 | 50 | 50 | 20∅20 |
|  | طبقات 7 تا 9 | 45 | 45 | 12∅20 |
|  | طبقه 10 | 40 | 40 | 12∅16 |
| سازه 20 طبقه | طبقات 1 تا 5 | 65 | 65 | 24∅25 |
|  | طبقات 6 تا 10 | 60 | 60 | 20∅25 |
|  | طبقات 11 تا 15 | 55 | 55 | 20∅20 |
|  | طبقات 16 تا 20 | 50 | 50 | 12∅20 |
| سازه 30 طبقه | طبقات 1 تا 5 | 80 | 80 | 32∅25 |
|  | طبقات 6 تا 10 | 75 | 75 | 32∅25 |
|  | طبقات 11 تا 15 | 70 | 70 | 32∅25 |
|  | طبقات 16 تا 20 | 65 | 65 | 24∅25 |
|  | طبقات 21 تا 25 | 60 | 60 | 20∅20 |
|  | طبقات 26 تا 30 | 55 | 55 | 16∅20 |

جدول 3-9، تیرهای استفاده شده در سازه قاب خمشی بعلاوه دیوار برشی

| سازه | طبقات | ارتفاع (cm) | عرض (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| سازه 10 طبقه | طبقات 1 تا 5 | 55 | 40 |
|  | طبقات 6 تا 10 | 45 | 35 |
| سازه 20 طبقه | طبقات 1 تا 10 | 60 | 50 |
|  | طبقات 11 تا 20 | 60 | 45 |
| سازه 30 طبقه | طبقات 1 تا 10 | 75 | 60 |
|  | طبقات 11 تا 20 | 70 | 55 |
|  | طبقات 21 تا 30 | 65 | 50 |
| سازه 40 طبقه | طبقات 1 تا 10 | 90 | 75 |
|  | طبقات 11 تا 20 | 80 | 65 |
|  | طبقات 21 تا 30 | 80 | 60 |
|  | طبقات 31 تا 40 | 70 | 55 |
| سازه 50 طبقه | طبقات 1 تا 10 | 130 | 100 |
|  | طبقات 11 تا 20 | 110 | 90 |
|  | طبقات 21 تا 30 | 100 | 80 |
|  | طبقات 31 تا 40 | 90 | 70 |
|  | طبقات 41 تا 50 | 80 | 60 |

جدول 3-10، ستونهای استفاده شده در سازه قاب خمشی بعلاوه دیوار برشی

| سازه | طبقات | ارتفاع (cm) | عرض (cm) | آرماتورگذاری |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سازه 10 طبقه | طبقه 1 تا 3 | 55 | 55 | 20∅20 |
|  | طبقات 4 تا 6 | 50 | 50 | 20∅20 |
|  | طبقات 7 تا 9 | 45 | 45 | 12∅20 |
|  | طبقه 10 | 40 | 40 | 12∅16 |
| سازه 20 طبقه | طبقات 1 تا 5 | 65 | 65 | 24∅25 |
|  | طبقات 6 تا 10 | 60 | 60 | 20∅25 |
|  | طبقات 11 تا 15 | 55 | 55 | 20∅20 |
|  | طبقات 16 تا 20 | 50 | 50 | 12∅20 |
| سازه 30 طبقه | طبقات 1 تا 5 | 80 | 80 | 32∅25 |
|  | طبقات 6 تا 10 | 75 | 75 | 32∅25 |
|  | طبقات 11 تا 15 | 70 | 70 | 32∅25 |
|  | طبقات 16 تا 20 | 65 | 65 | 24∅25 |
|  | طبقات 21 تا 25 | 60 | 60 | 20∅20 |
|  | طبقات 26 تا 30 | 55 | 55 | 16∅20 |

3-3- مبانی تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوشآور)

1-3-3- الگوهای بار جانبی پوش

1-1-3-3- الگوهای بار ثقلی

در ترکیب بارگذاری ثقلی و جانبی، حد بالا و پایین اثرات بار ثقلی، QG، باید از روابط زیر محاسبه شود:

(رابطه 3-1)                           QG=1.1QD+QL

(رابطه 3-2)                           QG=0.9 QD

که در آن QD بار مرده و QL بار زنده موثر براساس استاندارد 519 میباشد.

شکل 3-6، تعریف الگوی بار  QG1 در نرمافزار

شکل 3-7، تعریف الگوی بار  QG2 در نرمافزار

2-1-3-3- الگوهای بار یکنواخت

برای اعمال الگوی بار متناسب با توزیع یکنواخت، باید بر اساس شرایط اولیه مذکور برای بارهای ثقلی، دو حالت تعریف گردد. در حالت اول الگوی بار جانبی توزیع یکنواخت با نام UniformX-QG1 در جهت X و در حالت دوم الگوی بار جانبی توزیع یکنواخت با نام UniformX-QG2 در جهت X تعریف مینمائیم.

شکل 3-8، تعریف الگوی بار یکنواخت  UniformX-QG1 در نرمافزار

شکل 3-9، تعریف الگوی بار یکنواخت  UniformX-QG2 در نرمافزار

3-1-3-3- الگوهای بار وابسته به مد نوسان

توزیع متناسب باشکل مود اول ارتعاش در جهت موردنظر، از این توزیع زمانی میتوان استفاده نمود که حداقل 75% جرم سازه در این مود مشارکت کند. برای اعمال الگوی بار متناسب با توزیع یکنواخت، باید بر اساس مد نوسان فعال هر جهت، دو حالت تعریف گردد. در حالت اول الگوی بار جانبی وابسته به مد نوسان با نام ModeX-QG1 در جهت X و در حالت دوم الگوی بار جانبی وابسته به مد نوسان با نام ModeX-QG2 در جهت X تعریف مینمائیم.

شکل 3-10، تعریف الگوی بار وابسته به مد نوسان  ModeX-QG1 در نرمافزار

شکل 3-11، تعریف الگوی بار وابسته به مد نوسان  ModeX-QG2 در نرمافزار

2-3-3- تغییرمکان هدف

تغییرمکان هدف برای سازه با دیافراگمهای صلب باید با در نظرگرفتن رفتار غیرخطی سازه برآورد شود. به عنوان یک روش تقریبی میتوان مقدار تغییرمکان هدف را از رابطه 3-3 محاسبه نمود.

(رابطه 3-3)          δt=C0C1C2SaTe24π2g

- ضریب C0:

ضریب اصلاح برای ارتباط تغییرمکان طیفی سیستم یک درجه آزادی به تغییرمکان بام سیستم چند درجه آزادی است که برابر یکی از مقادیر زیر انتخاب میشود:

- ضریب مشارکت مود اول

- مقادیر تقریبی مطابق جدول 3-11

جدول 3-11 مقدار ضریب C0

| سایر ساختمانها | ساختمانهای برشی |  | تعداد طبقات ساختمان |
| --- | --- | --- | --- |
| هر نوع توزیع بار | توزیع بار یکنواخت | توزیع نوع اول |  |
| 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 |
| 2/1 | 15/1 | 2/1 | 2 |
| 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3 |
| 4/1 | 2/1 | 3/1 | 5 |
| 5/1 | 2/1 | 3/1 | 10 و بیشتر |

- ضریب C1:

این ضریب از رابطه 3-4 محاسبه میشود:

(رابطه 3-4)                  C1=1.0         Te≥Ts

C1=1.0+R-1TsTeR Te<Ts

در هر صورت مقدار C1 نباید کوچک تر از 1 شود و در این رابطه R نسبت مقاومت است که از رابطه 3-5 محاسبه میشود.

(رابطه 3-5)             R=SaVyWcm

در این رابطه Sa شتاب طیفی به ازای زمان تناوب اصلی موثر Te است و cm ضریب جرم موثر در مود اول است.

- ضریب C2:

این ضریب اثرات کاهش سختی و مقاومت اعضای سازهای را بر تغییرمکانها به دلیل رفتار غیرارتجاعی آنها منظور می کند و مقدار آن با استفاده از جدول 3-12 تعیین میشود.

جدول 3-12 مقدار ضریب C2

| سطح عملکرد مورد انتظار | T≤0.1 |  | T≥Ts |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | قاب نوع یک | قاب نوع دو | قاب نوع یک | قاب نوع دو |
| قابلیت استفاده بی وقفه | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| ایمنی جانی | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| آستانه فروریزش | 5/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |

دراین جدول قابهای نوع یک شامل سیستمهای سازهای هستند که در آنها بیش از 30%  بار جانبی توسط اعضایی حمل میشود که هنگام زلزله کاهش سختی و مقاومت دارند. قابهای خمشی معمولی، قابهای مهاربندی شده با محورهای متقارب، قابهای با اتصالات نیمه صلب، قابهای با مهاربندهای لاغر که فقط برای کشش طراحی شده اند، دیوارهای بنایی غیر مسلح و دیوارهای غیرشکلپذیر در برش از این نوع میباشند. سایر سیستمهای سازهای از نوع دو محسوب میشوند. برای مقادیر T بین 1/0 و Ts مقدار C2 با استفاده از درونیابی خطی محاسبه میشود.

- ضریب Sa:

این ضریب با استفاده از رابطه 3-6 محاسبه میشود:

(رابطه 3-6)          Sa=ABI

A: نسبت شتاب مبنای طرح

B: ضریب بازتاب ساختمان

I: ضریب اهمیت ساختمان

برای محاسبه تغییرمکان هدف مطابق نشریه 360 لازم است زمان تناوب اصلی سازه را به دست آوریم که برای این منظور زمان تناوب اصلی بعد از تحلیل غیرخطی سازه ممکن میباشد به همین سبب در ابتدا زمان تناوب تحلیلی را مد نظر قرار داده و بعد از به دست آوردن نمودار نیرو – تغییر مکان زمان تناوب اصلی را به دست آورده و تغییر مکان هدف را اصلاح خواهیم نمود.

مقادیر تغییر مکان هدف به صورت خلاصه در جداول 3-13 تا 3-22 برای سازههای تحقیق آورده شده است:

جدول 3-13 مقدار تغییر مکان هدف سازه 10 طبقه سازه قاب خمشی

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | I | B | A | C2 | C1 | C0 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.612 | 0.408 | 0.29 | 1.0 | 0.828 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.944 | اولیه |
| 0.42 | 0.28 | 0.322 | 1.0 | --- | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.243 | 1.679 | بعد از اصلاح |

جدول 3-14 مقدار تغییر مکان هدف سازه 20 طبقه سازه قاب خمشی

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | I | B | A | C2 | C1 | C0 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.104 | 0.736 | 0.21 | 1.0 | 0.615 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.067 | اولیه |
| 0.735 | 0.49 | 0.233 | 1.0 | --- | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.16674 | 2.699 | بعد از اصلاح |

جدول 3-15 مقدار تغییر مکان هدف سازه 30 طبقه سازه قاب خمشی

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | I | B | A | C2 | C1 | C0 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.39 | 0.927 | 0.20 | 1.0 | 0.568 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.527 | اولیه |
| 0.885 | 0.59 | 0.218 | 1.0 | --- | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.21103 | 3.0 | بعد از اصلاح |

جدول 3-16 مقدار تغییر مکان هدف سازه 40 طبقه سازه قاب خمشی

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | I | B | A | C2 | C1 | C0 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.606 | 1.071 | 0.18 | 1.0 | 0.312 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.997 | اولیه |
| 1.065 | 0.71 | 0.205 | 1.0 | --- | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.255 | 3.334 | بعد از اصلاح |

جدول 3-17 مقدار تغییر مکان هدف سازه 50 طبقه سازه قاب خمشی

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | I | B | A | C2 | C1 | C0 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.579 | 1.053 | 0.189 | 1.0 | 0.323 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.868 | اولیه |
| 1.005 | 0.67 | 0.217 | 1.0 | --- | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.377 | 3.022 | بعد از اصلاح |

جدول 3-18 مقدار تغییر مکان هدف سازه 10 طبقه سازه قاب خمشی بهمراه دیوار برشی

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | I | B | A | C2 | C1 | C0 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.169 | 0.113 | 0.66 | 1.0 | 1.907 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.678 | اولیه |
| 0.15 | 0.1 | 0.785 | 1.0 | --- | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.49 | 0.565 | بعد از اصلاح |

جدول 3-19 مقدار تغییر مکان هدف سازه 20 طبقه سازه قاب خمشی بهمراه دیوار برشی

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | I | B | A | C2 | C1 | C0 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.328 | 0.328 | 0.32 | 1.0 | 0.926 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.659 | اولیه |
| 0.366 | 0.244 | 0.342 | 1.0 | --- | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.515 | 1.377 | بعد از اصلاح |

جدول 3-20 مقدار تغییر مکان هدف سازه 30 طبقه سازه قاب خمشی بهمراه دیوار برشی

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | I | B | A | C2 | C1 | C0 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.826 | 0.551 | 0.25 | 1.0 | 0.711 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.433 | اولیه |
| 0.646 | 0.431 | 0.283 | 1.0 | --- | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.516 | 2.013 | بعد از اصلاح |

جدول 3-21 مقدار تغییر مکان هدف سازه 40 طبقه سازه قاب خمشی بهمراه دیوار برشی

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | I | B | A | C2 | C1 | C0 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.167 | 0.778 | 0.21 | 1.0 | 0.605 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.153 | اولیه |
| 0.793 | 0.529 | 0.24 | 1.0 | --- | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.339 | 2.574 | بعد از اصلاح |

جدول 3-22 مقدار تغییر مکان هدف سازه 50 طبقه سازه قاب خمشی بهمراه دیوار برشی

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | I | B | A | C2 | C1 | C0 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.321 | 0.881 | 0.2 | 1.0 | 0.576 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.439 | اولیه |
| 0.972 | 0.648 | 0.233 | 1.0 | --- | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.528 | 2.707 | بعد از اصلاح |

بعد از به دست آوردن تغییر مکان هدف در نرمافزار به نقطه کنترل وارد خواهد شد که نقطه کنترل سازه در شکل (3-12) و وارد نمودن تغییر مکان هدف در شکل (3-13) نشان داده شده است. لازم به ذکر است که بعد از تحلیل اولیه و دو خطی کردن منحنیهای پوشآور ضرایب و زمان تناوب موثر لازم برای محاسبه تغییر مکان هدف را به دست آورده و تغییر مکان هدف نهایی را اعمال خواهیم نمود.

نقطه عملکرد

شکل 3-12، نقطه عملکرد انتخابی برای تحلیل پوشآور

تعیین جهت و نقطه عملکرد

تغییر مکان هدف

شکل 3-13، اعمال تغییر مکان هدف در نرمافزار

4-3- اختصاص رفتار غیر خطی به اعضاء

در ایران دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود و تفسیر آن در سال 1381، که به صورت پیشنویس و براساس قواعد Fema 273 و Fema 274 تهیه و با اعمال برخی تغییرات Fema 356 بود، منتشر شد. پس از بررسیهای زیاد در سال 1392، نشریه 360 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با تصویب هیئت دولت در اختیار مهندسین کشور قرار گرفت.

در تحقیق حاضر نیز جهت تعریف مفاصل تیرها و ستونهای قاب خمشی بتنی از قابلیت نرمافزار ETABS2016 یعنی مفاصل پلاستیک اتوماتیک از نوع خمشی (M3) برای تیرها و برای ستونها از نوع خمشی محوری (P-M3) تعریف کردهایم و این مفاصل در 05/0 و 95/0 طول تیرها و ستونها قرار گرفتهاند. در شکل (14-3) و (3-15) مفاصل پلاستیک اتوماتیک تعریف شده در نرمافزار و در شکل (3-16) مفاصل پلاستیک اعمال شده به قاب نشان داده شده است.

شکل 3-14، مفصل پلاتیک تیرها (مفصل خمشی اتوماتیک)

شکل 3-15، مفصل پلاستیک ستونها (مفصل خمشی – محوری)

شکل 3-16، مفاصل پلاستیک اختصاص یافته

1-4- مقدمه

در فصل قبل مدلهای سازهای و نحوه تحلیل سازهها تشریح گردیده و مبانی نرمافزاری مدلسازی نیز ذکر گردید حال در این فصل نتایج به دست آمده از تحلیل سازهها را بررسی خواهیم نمود. نتایجی نظیر روند تشکیل مفاصل پلاستیک، منحنی پوشآور، جابجایی نسبی طبقات، شکلپذیری، ضریب رفتار و ... از مهمترین نتایج مورد بررسی خواهد بود که در ادامه به تشریح آنها میپردازیم.

2-4- نتایج تحلیل خطی

1-2-4- نسبت نیرو به ظرفیت اعضاء

یکی از پارامترهای مهم در طراحی بر اساس مقاومت اعضا بررسی نسبت نیرو به ظرفیت اعضا میباشد که با نام (Ratio) در نرمافزار ETABS گنجانده شده است. نکته مهم در بررسی این مورد این است که این نسبت بایستی بهمراه کنترل جابجایی نسبی طبقات (دریفت) و کنترل تیر ضعیف – ستون قوی صورت گیرد که برای سازههای تحقیق این کنترلها انجام شده و نتایج آن در ادامه آورده شده است. در اشکال (4-1) تا (10-4) نسبت نیرو به ظرفیت اعضاء (Ratio) برای سازههای 10، 20، 30، 40 و 50 طبقه در حالت بدون و با دیوار برشی آورده شده است.

شکل 4-1، نسبت نیرو به ظرفیت سازه 10 طبقه بدون دیوار برشی

شکل 4-2، نسبت نیرو به ظرفیت سازه 20 طبقه بدون دیوار برشی

شکل 4-3، نسبت نیرو به ظرفیت سازه 30 طبقه بدون دیوار برشی

شکل 4-4، نسبت نیرو به ظرفیت سازه 40 طبقه بدون دیوار برشی

شکل 4-5، نسبت نیرو به ظرفیت سازه 50 طبقه بدون دیوار برشی

شکل 4-6، نسبت نیرو به ظرفیت سازه 10 طبقه با دیوار برشی

شکل 4-7، نسبت نیرو به ظرفیت سازه 20 طبقه با دیوار برشی

شکل 4-8، نسبت نیرو به ظرفیت سازه 30 طبقه با دیوار برشی

شکل 4-9، نسبت نیرو به ظرفیت سازه 40 طبقه با دیوار برشی

شکل 4-10، نسبت نیرو به ظرفیت سازه 50 طبقه با دیوار برشی

2-2-4- کنترل ضابطه تیر ضعیف ستون قوی

مطابق بند (9-20-6-4-2) مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 1399 حداق مقاومت خمشی ستونها بایستی رابطه (4-1) را ارضاء نماید.

(رابطه 4-1)                     Mnc≥1.2Mnb

در این رابطه Mnc مجموع لنگرهای مقاوم خمشی اسمی ستونها در بالا و پایین اتصال که در بر اتصال محاسبه شدهاند و Mnb مجموع لنگرهای مقاوم خمشی اسمی تیرها در دو سمت اتصال که در بر اتصال محاسبه شدهاند میباشد.

ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی توسط نرمافزار ETABS برای سازههای با شکلپذیری زیاد (ویژه) محاسبه میشود که نتایج آن در اشکال (4-11) تا (4-20) برای سازههای 10، 20، 30، 30، 40 و 50 طبقه در حالت بدون و با دیوار برشی آورده شده است.

شکل 4-11، کنترل ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی سازه 10 طبقه بدون دیوار برشی

شکل 4-12، کنترل ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی سازه 20 طبقه بدون دیوار برشی

شکل 4-13، کنترل ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی سازه 30 طبقه بدون دیوار برشی

شکل 4-14، کنترل ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی سازه 40 طبقه بدون دیوار برشی

شکل 4-15، کنترل ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی سازه 50 طبقه بدون دیوار برشی

شکل 4-16، کنترل ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی سازه 10 طبقه با دیوار برشی

شکل 4-17، کنترل ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی سازه 20 طبقه با دیوار برشی

شکل 4-18، کنترل ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی سازه 30 طبقه با دیوار برشی

شکل 4-19، کنترل ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی سازه 40 طبقه با دیوار برشی

شکل 4-20، کنترل ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی سازه 50 طبقه با دیوار برشی

مقاطع به دست آمده برای سازه نتایج حاصل شده از تحلیل استاتیکی معادل و دینامیکی خطی (طیفی) بوده که ضوابط فوق در آنها کنترل گردیده است.

3-4- نتایج تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوشآور)

1-3-4- روند تشکیل مفاصل پلاستیک

مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازهها میتواند معیار خرابی سازهها در سطوح عملکردی آنها باشد که در این تحقیق با توجه به اینکه کاربری سازهها مسکونی فرض شدهاند و دارای اهمیت متوسط میباشد بایستی سطح عملکرد سازه را سطح عملکرد ایمنی جانی (LS) در نظر بگیریم که مقاطع سازه بایستی بگونهای طراحی شوند تا مفاصل در این ناحیه تشکیل شده و فراتر از آن نباشند. در اشکال (4-21) تا (4-30) مفاصل پلاستیک تشکیل شده در گام آخر تحلیل برای سازههای 10، 20، 30، 40 و50 طبقه در حالت بدون و با دیوار برشی نشان داده شده است.

شکل 4-21، مفاصل پلاستیک تشکیل شده در گام آخر سازه 10 طبقه بدون دیوار برشی

شکل 4-22، مفاصل پلاستیک تشکیل شده در گام آخر سازه 20 طبقه بدون دیوار برشی

شکل 4-23، مفاصل پلاستیک تشکیل شده در گام آخر سازه 30 طبقه بدون دیوار برشی

شکل 4-24، مفاصل پلاستیک تشکیل شده در گام آخر سازه 40 طبقه بدون دیوار برشی

شکل 4-25، مفاصل پلاستیک تشکیل شده در گام آخر سازه 50 طبقه بدون دیوار برشی

شکل 4-26، مفاصل پلاستیک تشکیل شده در گام آخر سازه 10 طبقه با دیوار برشی

شکل 4-27، مفاصل پلاستیک تشکیل شده در گام آخر سازه 20 طبقه با دیوار برشی

شکل 4-28، مفاصل پلاستیک تشکیل شده در گام آخر سازه 30 طبقه با دیوار برشی

شکل 4-29، مفاصل پلاستیک تشکیل شده در گام آخر سازه 40 طبقه با دیوار برشی

شکل 4-30، مفاصل پلاستیک تشکیل شده در گام آخر سازه 50 طبقه با دیوار برشی

در سازههای 40 و 50 طبقه با توجه به اینکه تعداد طبقات بسیار زیاد بوده و همانطورکه میدانیم با بالا رفتن تعداد طبقات سازه رفتار غیرخطی سازه بسیار کاهش یافته و بعضاً تاثیر آن نیز ناچیز میشود به همین سبب در سازههای مذکور در حالت اضافه نمودن دیوار برشی مفصل پلاستیکی در آنها تشکیل نشده و هیچ یکی از اعضای سازه وارد فاز غیر خطی نشدهاند.

2-3-4- جابجایی نسبی طبقات (دریفت)

دریفت تغییر مکان جانبی نسبی هر طبقه است، در حالیکه نسبت دریفت تغییر مکان هر طبقه تقسیم بر ارتفاع طبقه است.

شکل 4-31، تفاوت دریفت و نسبت دریفت

طراحی بر اساس دریفت یک روش تکراری و سعی و خطایی است به این دلیل که بعد از تعیین ابعاد اعضا بر اساس دریفت به دست آمده، پریود سازه تغییر کرده و منجر به تغییر نیروهای جانبی وارد به آن میشود که دوباره میبایست مراحل قبلی را برای سازه مورد نظر تکرار نمود تا جایی که دریفت منجر به تغییر سختی و ابعاد مقاطع سازهای نگردد. در این تحقیق نسبت دریفت سازهها بررسی شده و با مقدار مجاز آئیننامه 2800 ویرایش چهارم که برابر 02/0 میباشد مقایسه گردیده است. در اشکال (4-32) تا (4-41) برای سازههای 10، 20، 30، 40 و 50 طبقه در حالت بدون و با دیوار برشی و نتایج تحلیل برای حالت استاتیکی و استاتیکی در ضریب بزرگنمایی (Cd) و نتایج حاصل از تحلیل پوشآور آورده شده و با مقدار مجاز مقایسه گردیده است.

شکل 4-32، نمودار دریفت سازه 10 طبقه بدون دیوار برشی

شکل 4-33، نمودار دریفت سازه 20 طبقه بدون دیوار برشی

شکل 4-34، نمودار دریفت سازه 30 طبقه بدون دیوار برشی

شکل 4-35، نمودار دریفت سازه 40 طبقه بدون دیوار برشی

شکل 4-36، نمودار دریفت سازه 50 طبقه بدون دیوار برشی

شکل 4-37، نمودار دریفت سازه 10 طبقه با دیوار برشی

شکل 4-38، نمودار دریفت سازه 20 طبقه با دیوار برشی

شکل 4-39، نمودار دریفت سازه 30 طبقه با دیوار برشی

شکل 4-40، نمودار دریفت سازه 40 طبقه با دیوار برشی

شکل 4-41، نمودار دریفت سازه 50 طبقه با دیوار برشی

مطابق نتایج حاصله مشاهده میشود در سازههای 10، 20 و 30 طبقه بدون دیوار برشی جابجایی ماکزیمم حاصل شده از تحلیل پوشآور بیشتر از تحلیل استاتیکی بوده در این سازههای دریفت حاصل شده از تحلیل پوشآور نیز از مقدار مجاز تجاوز نموده اما در سازههای 40 و 50 طبقه دریفت حاصل شده از تحلیل استاتیکی که در ضریب بزرگنمایی ضرب شده است از دریفت حاصل شده از تحلیل پوشآور فراتر رفته که این امر ناشی از رفتار غالب خطی در سازههای بسیار بلند بوده است. در سازههای دارای دیوار برشی نیز در عمده موارد دریفت حاصل از تحلیل استاتیکی خطی که در ضریب بزرگنمایی ضرب شده است بیشتر از نتایج دریفت تحلیل پوشآور بوده که نشان از حالت بحرانیتر این مورد خواهد داشت. تمامی مقاطع به دست آمده برای کنترل دریفت در حالت خطی کنترل گردیدهاند که در این بخش مشاهده شد در تمامی سازهها دریفت در ناحیه مجاز قرار گرفته است.

3-3-4- منحنی نیرو – تغییر مکان (منحنی پوشآور)

به‌ طور کلی سازه‌ ها در برابر زلزله دو رفتار ارتجاعی (خطی) و غیر ارتجاعی (غیرخطی) دارند. در تحلیل خطی سازه که رابطه خطی بین نیرو و تغییرمکان وجود دارد، با به‌ کارگیری ضریب رفتار از ظرفیت غیرخطی و پلاستیک مقطع استفاده می‌کنند؛ اما اگر تحلیل غیرخطی باشد، به‌ طور مستقیم خاصیت غیرخطی سازه را بررسی می‌کنند و از اعمال ضریب رفتار صرف‌ نظر می‌کنند.

منظور از تحلیل‌های خطی؛ تحلیل‌ هایی هستند که تنها از مصالح در فاز خطی آن‌ ها استفاده می‌شود و قانون هوک در آن‌ ها پایدار است. این نوع تحلیل‌ ها برای بارهای ثقلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، یعنی در واقع سازه ما نبایستی تحت بارهای ثقلی وارد فاز غیر ارتجاعی یا غیرخطی خود شود.

در این نوع تحلیل که تحت عنوان تحلیل پوش آور معرفی می‌شود، سازه به‌ صورت استاتیکی (بدون وابستگی به زمان) به‌ صورت جانبی تا رسیدن به یک تغییرمکان هدف هل داده خواهد شد و برش پایه به دست خواهد آمد؛ اما در تحلیل استاتیکی خطی یا تحلیل استاتیکی معادل، برش پایه به‌ دست‌ آمده بین طبقات توزیع‌ شده و در نهایت جابجایی یا اصطلاحاً دریفت طبقات کنترل می‌شود.

شکل 4-42، منحنی نیرو – تغییر مکان

نمودار فوق گواه این ادعاست که سازه‌ای که تحت بار جانبی زلزله قرار دارد تا لحظه‌ رسیدن به مقدار جابجایی Δy دارای رفتار ارتجاعی (الاستیک) هست که با افزایش جابجایی سازه، رفتار سازه وارد ناحیه‌ فوق ارتجاعی و غیرخطی می‌شود که عمده تغییرشکل سازه در این محدوده وسیع رخ می‌دهد.

این ناحیه به دلیل استهلاک نیروی جانبی زیاد، تأمین بخش عمده‌ای از شکل‌پذیری سازه و افت ناچیز مقاومت سازه از اهمیت بسیار زیادی در طراحی‌ها برخوردار است.

ضریب رفتار ساختمان (Ru) ضریبی است که به جهت استفاده از عملکرد غیر ارتجاعی و پلاستیک سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد که بیانگر این مفهوم است که سازه بعد از رسیدن به تنش تسلیم هنوز هم قادر به تحمل نیرو هست. در واقع ضریب رفتار میزان مشارکت حالت فرا ارتجاعی را مشخص می‌کند. ضریب رفتار به طراح این اجازه را می‌دهد بدون استفاده از تحلیل غیر ارتجاعی، عملکرد غیر ارتجاعی سازه را در طراحی سازه‌ها اعمال نماید.

در یک جمع‌ بندی می‌توان گفت هر چه ضریب رفتار سازه بزرگ‌تر باشد، بدین معنی است که ظرفیت تحمل تغییر شکل‌های غیر ارتجاعی، استهلاک انرژی و شکل‌پذیری آن بیشتر و درنتیجه مقاومت غیر ارتجاعی مورد نیاز آن کمتر خواهد بود. در نمودار زیر ضمن مشخص کردن میزان سهم رفتار ارتجاعی و غیر ارتجاعی سازه از رفتار کلی سازه، نقش ضریب رفتارهای مختلف در مقدار نیروی برش پایه وارده به سازه را به‌خوبی نشان می‌دهد.

شکل 4-43، تاثیر ضریب رفتار سازه بر برش پایه وارده بر سازه

در اشکال (4-44) تا (4-53) منحنی پوشآور به دست آمده برای سازههای 10، 20، 30، 40 و 50 طبقه در حالت بدون و با دیوار برشی آورده شده و نتیجهگیری حاصل از آنها نظیر نسبت شکلپذیری، ضریب اضافه مقاومت و ضریب رفتار محاسبه شده است.

شکل 4-44، منحنی پوشآور سازه 10 طبقه بدون دیوار برشی

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=99.4182.16=1.21

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=4211.26=3.73

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=3.73

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.21×3.73=4.51

شکل 4-45، منحنی پوشآور سازه 20 طبقه بدون دیوار برشی

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=114.33113.77=1.005

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=56.9415.86=3.59

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=3.59

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.005×3.59=3.6

شکل 4-46، منحنی پوشآور سازه 30 طبقه بدون دیوار برشی

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=187.46187.42=1.001

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=72.6822.12=3.28

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=3.28

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.001×3.28=3.28

شکل 4-47، منحنی پوشآور سازه 40 طبقه بدون دیوار برشی

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=230.059229.96=1.001

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=106.536.88=2.89

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=2.89

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.001×2.89=2.89

شکل 4-48، منحنی پوشآور سازه 50 طبقه بدون دیوار برشی

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=585.34583.39=1.003

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=83.3236=2.314

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=2.314

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.003×2.314=2.32

شکل 4-49، منحنی پوشآور سازه 10 طبقه با دیوار برشی

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=451.12350=1.289

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=10.795.72=1.88

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=1.88

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.289×1.88=2.42

شکل 4-50، منحنی پوشآور سازه 20 طبقه با دیوار برشی

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=417.51233.67=1.786

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=33.329.23=3.61

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=3.61

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.786×3.61=6.45

شکل 4-51، منحنی پوشآور سازه 30 طبقه با دیوار برشی

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=280.87167.69=1.675

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=64.614.18=4.56

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=4.56

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.675×4.56=7.64

شکل 4-52، منحنی پوشآور سازه 40 طبقه با دیوار برشی

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=330.23254.56=1.297

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=22.8314.67=1.55

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=1.55

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.297×1.55=2.01

شکل 4-53، منحنی پوشآور سازه 50 طبقه با دیوار برشی

مقاومت اضافه ضریب →Rs=vovd=696.32548.67=1.269

پذیری شکل نسبت →μ=∆max∆y=40.0926.97=1.486

پذیری شکل ضریب →Rμ=μ=1.486

رفتار ضریب →Ru=RSRμ=1.269×1.486=1.885

4-3-4- بررسی عملکرد سازهها با توجه به نحوه تشکیل مفصل پلاستیک

همانطورکه در منحنی ظرفیت سازههای با ارتفاع مختلف در مطالعه حاضر مشاهده شد، با افزایش ارتفاع از مقاومت جانبی آنها کاسته شده و وضعیت بحرانیتری ایجاد گردید (ین موضوع با کاهش ضریب رفتار سازهها کاملاً تائید میگردد). در این قسمت نتیجه مذکور با مطالعه مفاصل پلاستیک سازههای مورد مطالعه، مورد ارزیایی قرار میگیرد. در جدول (4-1) تعداد مفاصل پلاستیک و وضعیت عملکردی آنها نشان داده شده است.

جدول 4-1، وضعیت مفاصل اعضای سازهای در نقطه عملکرد سازهها

| درصد مفاصل فعال (%) | تعداد مفاصل متناظر با قابلیت استفاده بیوقفه | تعداد مفاصل متناظر با نقطه تسلیم | تعداد کل مفاصل | سازه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72/22 | 50 | 170 | 220 | 10 طبقه بدون دیوار برشی |
| 63/13 | 60 | 380 | 440 | 20 طبقه بدون دیوار برشی |
| 63/13 | 90 | 570 | 660 | 30 طبقه بدون دیوار برشی |
| 09/14 | 124 | 756 | 880 | 40 طبقه بدون دیوار برشی |
| 09/12 | 133 | 967 | 1100 | 50 طبقه بدون دیوار برشی |
| 07/3 | 8 | 252 | 260 | 10 طبقه با دیوار برشی |
| 23/4 | 22 | 498 | 520 | 20 طبقه با دیوار برشی |
| 66/11 | 91 | 689 | 780 | 30 طبقه با دیوار برشی |
| 0 | 0 | 1040 | 1040 | 40 طبقه با دیوار برشی |
| 0 | 0 | 1300 | 1300 | 50 طبقه با دیوار برشی |

تحلیل استاتیکی غیرخطی مدلهای مورد مطالعه نشان میدهد که مقاطع اعضای سازهای ساختمانهای 10، 20، 30، 40 و 50 طبقه مورد مطالعه که در ابتدا با استفاده از تحلیل خطی و مطابق ضوابط استاندارد 2800 ویرایش چهارم طراحی شده در بیشترین سطح عملکردی خود متناظر با قابلیت استفاده بیوقفه        میباشند. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده برای درصد مفاصل فعال قابل مشاهده است که استفاده از دیوار برشی درصد مفاصل پلاستیک سازهها را کاهش داده و رفتار لرزهای سازهها را بهبود میبخشد.