تحلیل لرزهای ساختمانها با استفاده از میراگر ویسکوز سیال

خلاصه

اکنون زلزلههای روزانه در نقاط مختلف زمین رخ میدهد. بنابراین ساختمانها باید به گونهای طراحی و ساخته شوند که در برابر زلزله مقاوم باشند. ارزیابی لرزهای غیر خطی ابزار خوبی برای کمک به پیشبینی ظرفیت لرزهای است. دستگاههای زیادی برای بهبود ظرفیت لرزهای ساختمانها استفاده میشود. به منظور کاهش اثرات منفی زلزله، انواع سیستمهای حفاظتی در سازهها در سراسر جهان اتخاذ شده است. قرار دادن میراگر ویسکوز سیال یکی از تکنیکهایی است که در آن ارتعاشات ضربهای ساختمان که باعث آسیب میشود را جذب میکند. اثر میراگر بر پاسخ لرزهای سازههای RC در این مورد بررسی شده است. توجه کمی به ارزیابی تأثیر تعداد و قرارگیری میراگرها بر پاسخ دینامیکی شده است. مدل‌های سه بعدی با استفاده از SAP2000 ایجاد شده‌اند. تجزیه و تحلیل تاریخچه زمانی برای بررسی اثر میراگر بر دوره تناوب، برش پایه و شتاب در سازههای RC انجام شده است.

کلمات کلیدی: میراگر ویسکوز سیال، نرمافزار SAP2000، تحلیل تاریخچه زمانی

مقدمه

در هنگام زلزله بیشتر سازهها در معرض ارتعاش هستند. این ارتعاشات ممکن است از نیروهای باد، امواج زلزله، ارتعاشات ماشین یا بسیاری از منابع دیگر ناشی شوند. در برخی موارد، به ویژه تحت تحریکات شدید زلزله، این ارتعاشات میتواند باعث آسیب سازه یا حتی فروپاشی سازه شود. با استفاده از میراگرها میتوان از آسیبهای شدید جلوگیری کرد. مفهوم میراگر ویسکوز سیال جذب ضربهها و ارتعاشات سازه است. با این حال توجه کمی در قرارگیری صحیح و تعداد میراگر انجام گرفته که بسیار مهم است. میراگر ویسکوز سیال به عنوان کنترل غیرفعال سازه در هنگام زمینلرزه در نظر گرفته میشود که توانایی اتلاف انرژی را دارد. مزیت اصلی این است که سازه را در همان موقعیت خود برمیگرداند. این دستگاه و تأثیر آن بر پاسخ لرزهای سازه موضوع مطالعه است.

شکل 1. میراگر ویسکوز سیال

میراگرهای ویسکوز سیال شامل یک سر پیستون با روزنههایی است که در یک سیلندر پر شده از یک سیال بسیار لزج، معمولاً ترکیبی از سیلیکون یا نوع مشابهی از روغن است. هنگامی که سر پیستون در سیال حرکت میکند، انرژی در میراگر تلف میشود. سیال در سیلندر تقریباً تراکمناپذیر است و هنگامی که میراگر تحت یک نیروی فشاری قرار میگیرد، حجم سیال داخل سیلندر در نتیجه حرکت ناحیه میله پیستون کاهش مییابد. کاهش حجم منجر به نیروی مقاوم شده و دستگاه کار میکند.

نوع آنالیز

تحلیل مودال: مطالعه رفتار دینامیکی سازهها تحت ارتعاش آزاد است. در مهندسی سازه، تحلیل مودال از جرم و سختی کلی یک سازه برای یافتن تناوبهای مختلفی که در آن به طور طبیعی ایجاد میشود، استفاده میکند. حالت عادی یک سیستم نوسانی، الگوی حرکتی است که در آن تمام قسمت‌های سیستم به صورت سینوسی با فرکانس یکسان و با یک رابطه فاز ثابت حرکت می‌کنند.

تجزیه و تحلیل تاریخچه زمانی: تجزیه و تحلیل تاریخچه زمانی برای تعیین پاسخ قاب تحت یک بارگذاری دینامیکی معین انجام شد. تحلیل تاریخچه زمانی طبیعیترین رویکرد است. تاریخچه پاسخ به گامهای زمانی تقسیم می‌شود و سازه در معرض یک توالی از نیروها/شتاب‌های مستقل زمانی قرار می‌گیرد. بنابراین پاسخ غیر خطی توسط مجموعهای از سیستم های خطی جزئی تقریب میشود.

لندی و همکاران [1] عملکرد ساختمانهای متقارن و نامتقارن را مقایسه کرد. تحلیل‌های تاریخچه زمانی نیز انجام شد. ویتل و همکاران [2] مقالهای را ارائه کرد که در آن روشهای قرارگیری میراگر ویسکوز برای بهبود طراحی لرزهای ساختمان را مقایسه کرد. ساختار ساختمان توسط المان محدود مدل‌سازی می‌شود، مکانیزم ضد ارتعاش با المان محدود ویژه در ساختمان قرار می‌گیرد و زلزله مصنوعی معادل ال سنترو ایجاد و در ساختمان اعمال می‌شود. رفتار قاب، با و بدون مکانیسم های ضد لرزش، مقایسه شده است.

در مطالعه حاضر، تجزیه و تحلیل تاریخچه زمانی مودال و غیرخطی برای ارزیابی اثر جداسازی پایه بر پاسخ یک سازه 8 طبقه 4 دهانه در 4 دهانه انجام شده است.

مدلسازی ریاضی سازهها

یک ساختمان هشت طبقه که به عنوان قاب RC  سه بعدی مدل شده است با و بدون دمپرهای سیال در SAP2000 تجزیه و تحلیل شده است. سازه مورد تجزیه و تحلیل به عنوان سازه چهار دهانه هشت طبقه بتنآرمه قاب بندی شده است. ابعاد پلان 22 متر در 22 متر و ارتفاع طبقه فوقانی 4 متر و سایر طبقات 3.5 متر می باشد. تمام ستونها در طبقات پایین دارای ابعاد 450 در 450 میلیمتر و سایر ستونها 300 در 300 میلیمتر هستند. کل تیرهای بیرونی به اندازه 600 میلیمتر در 300 میلیمتر و تیرهای دیگر 450 در 300 میلیمتر هستند. ضخامت دال 120 میلی متر است. وزن واحد بتن 23.5kN/m و مدول الاستیسیته 25x106 kN/m2 در نظر گرفته شده است. هر دو مدل بدون دمپر و با دمپر در SAP2000 ایجاد شدند. رفتار مکانیکی در 6 جهت توسط خواص جهتی U1، U2، U3، R1، R2 و R3 مقید میشود.

پارامترهای میراگر سیال ویسکوز (VFD)

عوامل مهمی که بر عملکرد هر میراگر اعمال شده در ساختمان تأثیر میگذارد ضریب میرایی (C)، توان میرایی (n) و سختی میراگر (kd) است. با دانستن جرم ساختمان (m) و اولین فرکانس طبیعی (f) ساختمان، سختی ساختمان (k) را میتوان به شکل زیر محاسبه کرد:

اول مود طبیعی فرکانس, f=12πmk

نیروی خروجی FD دمپر ویسکوز سیال ممکن است به صورت FD = CV بیان شود.

که در آن: C ضریب میرایی، n توان میرایی، V سرعت نسبی بین انتهای دستگاه است. به طور کلی برای ساختمانهای بلند مقدار n در محدوده 0.5 تا 0.8 در نظر گرفته میشود. در مطالعه حاضر مقادیر n به ترتیب 0.5 و 0.75 در نظر گرفته شده است. همچنین میرایی بحرانی Cc سازه را میتوان به صورت زیر محاسبه کرد:

بحرانی میرایی, Cc=2mk

میرایی نسبت, τ=CCc

که در آن: Cc میرایی بحرانی سازه است، m جرم ساختمان، k سختی ساختمان، نسبت میرایی است (معمولاً برای آزمایش با مدل‌های ساختمانی 0.5 در نظر گرفته می‌شود) برای جهات X و Y بر اساس تجزیه و تحلیل ، مقادیر سختی kd برای میراگر به منظور برآورده کردن معیار محدودیت دریفت طبقه مقادیر زیر 0.004 برابر ارتفاع طبقاتی که در IS 1893 (قسمت اول): 2002 ارائه شده است، در نظر گرفته شده است.

شکل 2. مدل بدون میراگر و با میراگر

تجزیه و تحلیل تاریخچه زمانی مودال غیرخطی با استفاده از بردارهای ریتز وابسته به بار به عنوان تحلیل غیرخطی سریع (FNA) شناخته میشود، یک تکنیک خودکار پیشنهاد شده توسط ویلسون برای حل معادلات تعادل در نظر گرفته شده است. این روش بسیار کارآمد است زیرا برای سیستم‌های سازه‌ای طراحی شده است که عمدتاً الاستیک هستند، اما تعداد محدودی از المان غیرخطی از پیش تعریف‌شده دارند. این برنامه در نظر میگیرد که نتایج تجزیه و تحلیل در طول یک مرحله زمانی متفاوت است. تکرارها تا زمانی که تحلیل همگرا شود انجام میشود.

میراگر در موقعیتهای مختلف قرار گرفت و نتیجه را به دست آورد.

- FVD در تمام دهانههای میانی کناری قرار میگیرد

- FVD در تمام گوشههای بیرونی قرار میگیرد

- FVD در تمام دهانههای میانی داخلی قرار میگیرد.

تابع تاریخچه زمانی لرزهای به عنوان دادههای تحریک زمین لرزه کوبه با بزرگای 79/5 در سال 1940 استفاده شده است. مدت زمان کل این تابع تاریخچه زمانی 149.98 ثانیه است. در جهت X اعمال میشود. نمودار توابع در شکل 3 نشان داده شده است.

شکل 3. تابع تاریخچه زمانی زلزله کوبه

تجزیه و تحلیل و نتایج

پس از تحلیل مودال دورههای تناوب معین به دست میآید. دورههای تناوب مودال در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول 1. دوره تناوب مودال

دورههای تناوب مودال سازه با میراگر و بدون میراگر یکسان است. زیرا میراگر هیچ تاثیری در دورههای تناوب ندارد. اما انرژی را جذب میکند و سازه را الاستیک نگه میدارد.

منحنیهای تاریخچه زمانی

شکل 4. تاریخچه جابجایی

شکل 5. تاریخچه سرعت

شکل 6. تاریخچه برش پایه

جدول 2. نتایج بدست آمده

نتایج نشان میدهد که برش پایه، جابجایی، شتاب ساختمان با میراگر در مقایسه با ساختمانهای بدون میراگر کاهش مییابد. منحنیهای تاریخچه زمانی برای هر یک از آنها در بالا نشان داده شده است. از اشکال نیز قابل مشاهده است. بزرگی هر مقدار ساختمان با میراگر، به طور قابل توجهی کمتر از ساختمان بدون میراگر است که نشان دهنده اثربخشی قرار دادن میراگر است. عملکرد لرزهای ساختمان را میتوان با تعبیه میراگری که انرژی ورودی در هنگام زلزله را جذب میکند، بهبود بخشید. با افزودن میراگر در تمام گوشههای بیرونی یعنی چهار میراگر در هر طبقه نقش بیشتری در کنترل ارتعاش دارد. جابجایی از 0.00519 به 0.00384 میلیمتر کاهش مییابد، یعنی 26٪ جابجایی کاهش مییابد. شتاب از 0.484 به 0.259 mm/s2 کاهش مییابد، یعنی با افزودن میراگرها در تمام گوشههای بیرونی، 46% کاهش مییابد. برش پایه از 1800 به 1370 کیلو نیوتن کاهش مییابد یعنی 23 درصد کاهش مییابد.

نتیجهگیری

یک مطالعه مقایسهای بر روی اثر میراگر ویسکوز سیال بر پاسخ لرزهای سازه بتن مسلح در این مقاله ارائه شده است. ساختمانها و میراگرها با استفاده از نرمافزار SAP2000 مدلسازی شدند. تجزیه و تحلیل تاریخچه زمانی مودال و غیرخطی انجام شد و نتایج با هم مقایسه شدند. نتیجهگیری در زیر ذکر شده است.

1. پاسخهایی مانند جابجایی، شتاب، برش پایه با اضافه شدن میراگرهای سیال به سازه به حداقل  میرسد.

2. محل قرارگیری میراگر نقش مهمی در کنترل ارتعاش سازه دارد. اثربخشی زمانی بیشتر میشود که میراگرها به جای وسط در گوشهها قرار گیرند.

3. هنگامی که میراگر در تمام طبقات قرار میگیرد، کاهش بسیار بیشتری در جابجایی، سرعت و شتاب وجود دارد. اما مانع از قرار دادن درها و رفت و آمد افراد میشود.

4. از این رو، از تحلیل حاضر، قرار دادن میراگر بسیار موثر و توصیه میشود.