3-1 مقدمه

در این فصل ابتدا انواع مدل‌های سازه‌ای مورد مطالعه، توصیف شده‌اند. سپس صحت سنجی انجام گرفته در این تحقیق بهمراه نتایج به دست آمده تشریح گردیدهاند و در نهایت فرضیات تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوشآور) بیان گردیده است.

3-2 معرفی نمونه قابهای مورد بررسی

3-2-1 مشخصات ساختگاه، بارهای وارد بر سازه و پارامترهای طرح لرزه‌ای

بر اساس پهنهبندی لرزه‌ای کشور ایران، در این پایاننامه فرض بر این است که قاب‌های موردنظر بخشی از یک قاب خمشی بتنی ویژه واقع در منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد می‌باشند. با توجه به وضع موجود قاب‌های رایج در سطح کشور و همچنین دتایلهای مشابه، بارهای وارد بر تیرها و همچنین پارامترهای لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتنی ویژه، در جدول 3-1 نشان داده شده است.

جدول 3-1: پارامترهای لرزه‌ای و بارهای وارد بر قاب‌ها

| شتاب مبنای طرح | A=0.35 |
| --- | --- |
| نوع کاربری | مسکونی |
| ضریب اهمیت | I=1.0 |
| ضریب رفتار | Ru=7.50 |
| ضریب افزایش تغییر مکان | Cd=5.50 |
| نوع خاک | II |
| شدت بار مرده وارد بر تیر | 3000 Kg/m |
| شدت بار زنده وارد بر تیر | 1250 Kg/m |

3-2-2 معرفی قاب‌های موردمطالعه

در جدول (3-2) مشخصات قاب‌های موردمطالعه در این پژوهش آورده شده است.

جدول 3-2: مشخصات قاب‌های موردمطالعه

| تعداد طبقات | تعداد دهانه | ارتفاع طبقات | نوع تحلیل |
| --- | --- | --- | --- |
| قاب 4 طبقه بتنی خمشی ویژه | 3 | 3.2 متر | استاتیکی معادل |
| قاب 8 طبقه بتنی خمشی ویژه | 3 | 3.2 متر | استاتیکی معادل |
| قاب 12 طبقه بتنی خمشی ویژه | 3 | 3.2 متر | استاتیکی معادل |

3-2-3 مصالح مورداستفاده

از دو نوع مصالح بتن و میلگرد استفاده خواهد شد که مشخصات آن‌ها مطابق جداول (3-3) تا (3-5) خواهد بود.

جدول 3-3: مشخصات مصالح بتن

| مشخصات | وزن مخصوص | مدول الاستیسیته | نسبت پوآسون | ضریب انبساط حرارتی | مقاومت فشاری بتن |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد | kgfm3 | Mpa | --- | 1℃ | Mpa |
| مقدار | 2500 | 26500 | 0.15 | 0.00001 | 25 |

جدول 3-4: مشخصات مصالح میلگردهای طولی (S400)

| مشخصات | وزن مخصوص | مدول الاستیسیته | ضریب انبساط حرارتی | مقاومت تسلیم | مقاومت گسیختگی | مقاومت تسلیم مورد انتظار | مقاومت گسیختگی مورد انتظار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد | kgfm3 | Mpa | 1℃ | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa |
| مقدار | 7850 | 200000 | 0.000012 | 400 | 600 | 500 | 750 |

جدول 3-5: مشخصات مصالح میلگردهای عرضی (S340)

| مشخصات | وزن مخصوص | مدول الاستیسیته | ضریب انبساط حرارتی | مقاومت تسلیم | مقاومت گسیختگی | مقاومت تسلیم مورد انتظار | مقاومت گسیختگی مورد انتظار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد | kgfm3 | Mpa | 1℃ | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa |
| مقدار | 7850 | 200000 | 0.000012 | 340 | 500 | 425 | 625 |

3-2-4 مقاطع مورداستفاده

به‌منظور به دست آوردن مقاطع اولیه قابها از تحلیل استاتیکی معادل استفاده نمودهایم که این مقاطع با بررسی نسبت نیرو به ظرفیت و کنترل ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی به‌صورت زیر به‌دست‌آمده‌اند که در جداول (3-6) تا (3-11) آورده شده است.

جدول 3-6: مقاطع ستونهای سازه 4 طبقه

| نام مقاطع | ابعاد مقطع | آرماتورگذاری |
| --- | --- | --- |
| طبقه 1 تا 4 | 45×45 | 12∅20 |

جدول 3-7: مقاطع تیرهای سازه 4 طبقه

| نام مقاطع | ابعاد مقطع |
| --- | --- |
| طبقه 1 تا 4 | 40×30 |

جدول 3-8: مقاطع ستونهای سازه 8 طبقه

| نام مقاطع | ابعاد مقطع | آرماتورگذاری |
| --- | --- | --- |
| طبقه 1 تا 4 | 55×55 | 20∅20 |
| طبقه 5 تا 8 | 50×50 | 12∅20 |

جدول 3-9: مقاطع تیرهای سازه 8 طبقه

| نام مقاطع | ابعاد مقطع |
| --- | --- |
| طبقه 1 تا 6 | 50×40 |
| طبقه 7 و 8 | 40×30 |

جدول 3-10: مقاطع ستونهای سازه 12 طبقه

| نام مقاطع | ابعاد مقطع | آرماتورگذاری |
| --- | --- | --- |
| طبقه 1 تا 4 | 55×55 | 20∅20 |
| طبقه 5 تا 8 | 50×50 | 12∅20 |
| طبقه 9 تا 12 | 40×40 | 12∅20 |

جدول 3-11: مقاطع تیرهای سازه 12 طبقه

| نام مقاطع | ابعاد مقطع |
| --- | --- |
| طبقه 1 تا 6 | 50×40 |
| طبقه 7 تا 12 | 40×30 |

3-3 مبانی تحلیل استاتیکی خطی

3-3-1 نیروی برش پایه (Vu)

نيروي برشي پايه، يا برش پايه، به مجموع نيروهاي جانبي زلزله اطلاق ميشود كه در تراز پايه، به ساختمان اعمال ميگردد. اين نيرو در هر يك از امتدادهاي ساختمان با استفاده از رابطه (3-1) محاسبه میشود:

(رابطه 3-1)                                                                                            Vu=CW

در این رابطه، C ضریب زلزله و W وزن موثر لرزهای میباشد.

3-3-1-1 وزن موثر لرزهای (W)

وزن مؤثر لرزهاي، شامل مجموع بارهاي مرده و وزن تأسيسات ثابت و وزن ديوارهاي تقسيمكننده به اضافة درصدي از بار زنده و بار برف، مطابق جدول 3-12 میباشد.

جدول 3-12: درصد ميزان مشاركت بار زنده و بار برف در محاسبه نيروي جانبي زلزله

| محل بار زنده | درصد میزان بار زنده |
| --- | --- |
| بام هاي ساختمان ها در مناطق با برف زياد، سنگين و فوق سنگين | 20 |
| بام هاي ساختمان ها در ساير مناطق | --- |
| ساختمان هاي مسكوني، اداري، هتلها و پاركينگها | 20 |
| بيمارستانها، مدارس، فروشگاهها، ساختمانهاي محل اجتماع يا ازدحام | 20 |
| كتابخانهها و انبارها (با توجه به نوع كاربري) | حداقل 40 |
| مخازن آب و يا ساير مايعات | 100 |

3-3-1-2 ضریب زلزله (C)

ضریب زلزله از رابطه (3-2) محاسبه میشود:

(رابطه 3-2)                                                                                            C=ABIRu

A: نسبت شتاب مبنای طرح

B: ضریب بازتاب ساختمان

I: ضریب اهمیت ساختمان

Ru: ضریب رفتار ساختمان

3-3-1-2-1 محاسبه ضریب زلزله با استفاده از آئیننامه 2800 ویرایش چهارم

ضریب زلزله سازهها با استفاده از روابط مشخص شده در آئیننامه 2800 ویرایش چهارم محاسبه شده و خلاصه نتایج حاصله از آن در جدول 3-13 آورده شده است.

جدول 3-13: جدول خلاصه ضریب زلزله سازهها

| مدل | تراز پایه (H) | نسبت شتاب مبنا (A) | ضریب بازتاب ساختمان (B) | ضریب اهمیت ساختمان (I) | ضریب رفتار ساختمان (Ru) | ضریب زلزله (C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 طبقه | 8/12 متر | 35/0 | 06/2 | 0/1 | 5/7 | 0963/0 |
| 8 طبقه | 6/25 متر | 35/0 | 22/1 | 0/1 | 5/7 | 057/0 |
| 12 طبقه | 4/38 متر | 35/0 | 93/0 | 0/1 | 5/7 | 0432/0 |

3-4 مبانی تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوشآور)

3-4-1 الگوهای بار جانبی پوش

3-4-1-1 الگوهای بار ثقلی

در ترکیب بارگذاری ثقلی و جانبی، حد بالا و پایین اثرات بار ثقلی، QG، باید از روابط زیر محاسبه شود:

(رابطه 3-3)                   QG=1.1QD+QL

(رابطه 3-4)                   QG=0.9 QD

که در آن QD بار مرده و QL بار زنده موثر براساس استاندارد 519 میباشد.

3-4-2 تغییر مکان هدف

در تحلیل بار افزون موارد بسیاري وجود دارد که بر روي تخمین تقاضاي لرزهاي تأثیر میگذارد، یکی از آنها تغییرمکان هدف است. تغییرمکان هدف در تحلیل پوشآور باید تقریبی از ماکزیمم سطح تغییرشکل مورد انتظار تحت اثر زلزله طرح باشد. همانطور که میدانیم، فرض میشود که بتوان جابجایی هدف (ماکزیمم جابجایی بام) سازه چند درجه آزادي را از روي جابجایی مورد تقاضاي سیستم یک درجه آزادي معادل تعیین کرد [42]. بنابراین باید در جستجوي روشی براي تعیین جابجایی هدف سیستم یک درجه آزادي معادل باشیم. براي تعیین تغییرمکان هدف روشهاي مختلفی پیشنهاد شده است که عبارتند از:

1. روش ضرائب اصلاح جابجایی.

2. روش طیف ظرفیت (CSM).

3. روش N2.

در این روشها، عموماً پس از تعیین ظرفیت و تقاضا براي سازه، نقطهاي به نام نقطه عملکرد یا تغییرمکان هدف تعیین میگردد که در واقع بیان کننده محل تلاقی طیف ظرفیت و طیف تقاضاي سازه میباشد. سپس جهت کنترل عملکرد سازه با اهداف عملکردي مورد نظر، پاسخهاي سازه متناظر با نقطه عملکرد با معیارهاي پذیرش متناظر با هدف عملکردي مورد نظر کنترل میشوند. در همه این روشها ظرفیت سازه با استفاده از منحنی نیرو – جابجایی حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی با الگوي توزیع بار فرضی تعیین میشود. نیروي برش پایه و جابجایی بام جهت مقایسه با طیف تقاضا به ترتیب به شتاب طیفی و جابجایی طیفی یک سیستم یک درجه آزادي معادل تبدیل میشوند. روشهاي طیف ظرفیت (CSM) و N2 هر دو در فرمت شتاب – جابجایی (AD)، فرمولبندي شدهاند و ظرفیت سازه مستقیماً با تقاضاي حاصل از زمینلرزه در سازه مقایسه میشود و از بابت اینکه هر دو روش امکان نمایش گرافیکی و شهودي بین مقادیر طیف تقاضا و طیف ظرفیت را دارند، شبیه هم هستند. در روش طیف ظرفیت جهت تعیین تغییرمکان هدف از روشهاي تکراري استفاده میشود، در صورتی که در روش N2 و روش ضرائب اصلاح جابجایی، تغییرمکان هدف مستقیماً تعیین میشود.

در این تحقیق از روش نشریه 360 که روش ضرایب میباشد برای محاسبه تغییر مکان استفاده نمودهایم که در ادامه نحوه محاسبه تغییر مکان هدف برای سازههای مورد بررسی آورده شده است.

تغییرمکان هدف برای سازه با دیافراگمهای صلب باید با در نظرگرفتن رفتار غیرخطی سازه برآورد شود. به عنوان یک روش تقریبی میتوان مقدار تغییرمکان هدف را از رابطه 3-5 محاسبه نمود.

تغییرمکان هدف برای سازه با دیافراگمهای صلب باید با در نظرگرفتن رفتار غیرخطی سازه برآورد شود. به عنوان یک روش تقریبی میتوان مقدار تغییرمکان هدف را از رابطه 3-5 محاسبه نمود.

(رابطه 3-5)          δt=C0C1C2SaTe24π2g

- ضریب C0:

ضریب اصلاح برای ارتباط تغییرمکان طیفی سیستم یک درجه آزادی به تغییرمکان بام سیستم چند درجه آزادی است که برابر یکی از مقادیر زیر انتخاب میشود:

- ضریب مشارکت مود اول

- مقادیر تقریبی مطابق جدول 3-14

جدول 3-14 مقدار ضریب C0

| سایر ساختمانها | ساختمانهای برشی |  | تعداد طبقات ساختمان |
| --- | --- | --- | --- |
| هر نوع توزیع بار | توزیع بار یکنواخت | توزیع نوع اول |  |
| 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 |
| 2/1 | 15/1 | 2/1 | 2 |
| 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3 |
| 4/1 | 2/1 | 3/1 | 5 |
| 5/1 | 2/1 | 3/1 | 10 و بیشتر |

- ضریب C1:

این ضریب از رابطه 3-6 محاسبه میشود:

(رابطه 3-6)            C1=1.0         Te≥Ts

C1=1.0+R-1TsTeR Te<Ts

در هر صورت مقدار C1 نباید کوچک تر از 1 شود و در این رابطه R نسبت مقاومت است که از رابطه 3-7 محاسبه میشود.

(رابطه 3-7)             R=SaVyWcm

در این رابطه Sa شتاب طیفی به ازای زمان تناوب اصلی موثر Te است و cm ضریب جرم موثر در مود اول است.

- ضریب C2:

این ضریب اثرات کاهش سختی و مقاومت اعضای سازهای را بر تغییرمکانها به دلیل رفتار غیرارتجاعی آنها منظور می کند و مقدار آن با استفاده از جدول 3-15 تعیین میشود.

جدول 3-15 مقدار ضریب C2

| سطح عملکرد مورد انتظار | T≤0.1 |  | T≥Ts |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | قاب نوع یک | قاب نوع دو | قاب نوع یک | قاب نوع دو |
| قابلیت استفاده بی وقفه | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| ایمنی جانی | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| آستانه فروریزش | 5/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |

دراین جدول قابهای نوع یک شامل سیستمهای سازهای هستند که در آنها بیش از 30%  بار جانبی توسط اعضایی حمل میشود که هنگام زلزله کاهش سختی و مقاومت دارند. قابهای خمشی معمولی، قابهای مهاربندی شده با محورهای متقارب، قابهای با اتصالات نیمه صلب، قابهای با مهاربندهای لاغر که فقط برای کشش طراحی شده اند، دیوارهای بنایی غیر مسلح و دیوارهای غیرشکلپذیر در برش از این نوع میباشند. سایر سیستمهای سازهای از نوع دو محسوب میشوند. برای مقادیر T بین 1/0 و Ts مقدار C2 با استفاده از درونیابی خطی محاسبه میشود.

- ضریب Sa:

این ضریب با استفاده از رابطه 3-8 محاسبه میشود:

(رابطه 3-8)          Sa=ABI

A: نسبت شتاب مبنای طرح

B: ضریب بازتاب ساختمان

I: ضریب اهمیت ساختمان

برای محاسبه تغییرمکان هدف مطابق نشریه 360 لازم است زمان تناوب اصلی سازه را به دست آوریم که برای این منظور زمان تناوب اصلی بعد از تحلیل غیرخطی سازه ممکن میباشد به همین سبب در ابتدا زمان تناوب تحلیلی را مد نظر قرار داده و بعد از به دست آوردن نمودار نیرو – تغییر مکان زمان تناوب اصلی را به دست آورده و تغییر مکان هدف را اصلاح خواهیم نمود.

مقادیر تغییر مکان هدف به صورت خلاصه در جداول 3-16 برای سازه 4 طبقه و 3-17 برای سازه 8 طبقه و 3-18 برای سازه 12 طبقه آورده شده است:

جدول 3-16: مقدار تغییر مکان هدف سازه 4 طبقه

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | I | B | A | C2 | C1 | C0 | Te(sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.293 | 0.195 | 0.453 | 1.0 | 1.295 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.076 |

جدول 3-17: مقدار تغییر مکان هدف سازه 8 طبقه

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | I | B | A | C2 | C1 | C0 | Te(sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.435 | 0.29 | 0.35 | 1.0 | 0.994 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.46 | 1.511 |

جدول 3-18: مقدار تغییر مکان هدف سازه 12 طبقه

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | I | B | A | C2 | C1 | C0 | Te(sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.615 | 0.41 | 0.29 | 1.0 | 0.83 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.947 |

3-5 صحت سنجی

3-5-1 مدل صحت سنجی

یک ساختمان هشت طبقه که به عنوان قاب RC  سه بعدی مدل شده است با و بدون دمپرهای سیال در SAP2000 تجزیه و تحلیل شده است. سازه مورد تجزیه و تحلیل به عنوان سازه چهار دهانه هشت طبقه بتنآرمه قاب بندی شده است. ابعاد پلان 22 متر در 22 متر و ارتفاع طبقه فوقانی 4 متر و سایر طبقات 3.5 متر می باشد. تمام ستونها در طبقات پایین دارای ابعاد 450 در 450 میلیمتر و سایر ستونها 300 در 300 میلیمتر هستند. کل تیرهای بیرونی به اندازه 600 میلیمتر در 300 میلیمتر و تیرهای دیگر 450 در 300 میلیمتر هستند. ضخامت دال 120 میلی متر است. وزن واحد بتن 23.5kN/m و مدول الاستیسیته 25x106 kN/m2 در نظر گرفته شده است. هر دو مدل بدون دمپر و با دمپر در SAP2000 ایجاد شدند. رفتار مکانیکی در 6 جهت توسط خواص جهتی U1، U2، U3، R1، R2 و R3 مقید میشود [43].

شکل 3-1: مدلسازی سازه بدون میراگر

شکل 3-2: مدلسازی سازه با میراگر (میراگر در گوشهها)

شکل 3-3: مدلسازی سازه با میراگر (میراگر در دهانه کناری خارجی)

شکل 3-4: مدلسازی سازه با میراگر (میراگر در دهانه میانی داخلی)

3-5-2 تعریف میراگر مدل صحت سنجی

شکل 3-5: تعریف مشخصات عمومی و درجات آزادی میراگر در نرمافزار SAP2000

شکل 3-6: تعریف مشخصات مکانیکی و سختی و ضریب توان میراگر در نرمافزار SAP2000

3-5-3 بار زلزله وارده به مدل صحت سنجی

رکورد زلزله مورد استفاده در این تحقیق زلزله کوبه ژاپن میباشد که به نرمافزار وارد شده است.

شکل 3-7: رکورد زلزله مورد استفاده برای مدل صحت سنجی [43]

شکل 3-8: رکورد زلزله وارده به نرمافزار SAP2000

3-5-4 نتایج صحت سنجی

در این مقاله نتایجی همچون تاریخچه جابجایی بام، تاریخچه سرعت و تاریخچه شتاب بررسی شده است که در ادامه نتایج حاصل از نتایج مقاله و مدلسازی با هم مقایسه شده است.

شکل 3-9: تاریخچه جابجایی بام (مقاله) [43]

شکل 3-10: تاریخچه جابجایی بام (مدلسازی)

شکل 3-11: تاریخچه سرعت (مقاله) [43]

شکل 3-12: تاریخچه سرعت (مدلسازی)

شکل 3-13: تاریخچه برش پایه (مقاله) [43]

شکل 3-14: تاریخچه برش پایه (مدلسازی)

با مقایسه نتایج مدلسازی و مقاله مشاهده میشود اختلاف بسیار کم بوده و اختلاف در تمامی موارد زیر 10 درصد بوده که نشان از دقت بسیار خوب مدلسازی دارد.

3-6 مشخصات میراگر ویسکوز

به‌منظور مدل‌سازی میراگرهاي ویسکوز از المان Link/Support ارائه شده در نرمافزار استفاده‌شده است. پس از تعیین رفتار damper براي المان Link انتخابی، باید دو نوع رفتار خطی و غیرخطی براي هر میراگر تعریف نمود. براي تعیین رفتار خطی و غیرخطی، دو مدل خطی کلوین و مدل غیرخطی ماکسول ارائه شده است که به ترتیب در آن‌ها میراگر و فنر به‌صورت موازي و سري عمل مینمایند. در شکل (3-15) مدل میراگر خطی و غیرخطی ارائه شده در نرمافزار ارائه شده است.

شکل 3-15: مدل میراگر خطی و غیرخطی

در مدل‌سازی میراگرهاي ویسکوز به کار رفته در ساختمانها اگر رفتار کامل میراگر در نظر گرفته شود، در حالت خطی باید سختی فنر برابر صفر و در حالت غیرخطی باید سختی فنر باید به‌اندازه کافی بزرگ فرض شود. طبق پیشنهاد Constantinou (1999) براي به دست آوردن سختی فنر در حالت غیرخطی باید مشخصه زمان مجموعه میراگر- فنر از درجه یک یا در بازههاي زمانی بارگذاري باشند. باید به این نکته توجه نمود که در معادله رفتاري میراگرها اگر ضریب α برابر یک باشد، نیروي میرایی داراي تابع خطی و در غیر این صورت داراي تابعی غیرخطی میباشد و به اصطلاح این دو حالت را میرایی خطی و میرایی غیرخطی مینامند. مقدار انتخابی α وابسته به کاربرد میراگر میباشد که به‌عنوان مثال در کاربرد لرزهاي، استفاده از عددي کمتر از یک مناسب میباشد. مزیت اصلی استفاده از توانهاي پایین سرعت در تابع میرایی آن است که منجر به محدود شدن پیک نیروهاي میرایی در مقادیر پایین و درنتیجه کاهش مقادیر برش پایه سازه میشود. در مقابل، استفاده از میراگر با تابع میرایی خطی در مقام مقایسه تا حدودي باعث کاهش اثر میرایی و افزایش نیروها میشود. اثر تغییر توان سرعت بر منحنی نیرو – جابجایی در شکل (3-16) نشان داده شده است.

شکل 3-16: اثر ضریب α بر رفتار نیرو – جابجایی

در حالت کلی رفتار میراگرهاي ویسکوز را میتوان با استفاده از مدل کلوین بررسی نمود که در آن از یک میراگر خالص و فنر خالص به‌صورت موازي تشکیل شده است و میرایی میتواند به‌صورت خطی و یا غیرخطی باشد. در مدل رفتاري کلوین، جابجایی دو سر میراگر و فنر یکسان بوده و نیروي کل میراگر برابر حاصل جمع نیروي میرایی و سختی فنر میباشد. همچنین میتوان از مدل ماکسول استفاده نمود که در آن فنر و میراگر به‌صورت سري قرار داشته و نیرو در هر دو باهم برابر میباشند. از مزیتهاي این مدل میتوان به توانایی در نظر گرفتن اثر فرکانس در سختی ایجادشده در میراگر اشاره نمود. در این تحقیق از مدل ماکسول برای مدل‌سازی میراگر ویسکوز در نرمافزار SAP2000 استفاده‌شده است. ضریب α که ضریب توان سرعت برابر 5/0 میباشد [44].

3-6-1 مدل‌سازی میراگر ویسکوز در نرمافزار SAP2000

برای معرفی مشخصات میراگر ویسکوز از منوی Define و سپس Link/Support Properties را انتخاب نمایید. در جعبه باز شده بر روی گزینه Add New Property کلیک نمایید. با این کار جعبهای به‌مانند شکل (17-3) نمایان میگردد. از قسمت Link/Support Type گزینه Damper-Exponential را انتخاب کرده و در قسمت Directional Properties تیک مربوط به جهت U1 را زده و تیک Nonlinear جهت U1 را نیز فعال می‌نماییم. با توجه به اینکه میراگر دارای مقاومت برشی میباشد، جهات U2 و U3 را به‌صورت Fix تنظیم می‌نماییم. با این کار گزینه Modify/Show for U1 مربوط به ویرایش مشخصات لینک در جهت U1 فعال میگردد که با کلیک بر روی آن جعبهای مانند شکل (3-18) باز میگردد که در این قسمت مشخصات میراگر را وارد خواهیم نمود.

شکل 3-17: تعیین درجات آزادی عملکرد میراگر

شکل 3-18: وارد نمودن مشخصات میراگر ویسکوز و ضریب α

در این تحقیق برای حالت میراگر ویسکوز از حالت قطری در دهانه میانی استفاده‌شده است که لینک تعریف شده در نرمافزار به‌صورت لینک و حالت مهاربند قطری مطابق شکل (3-19) به‌عنوان نمونه برای سازه 12 طبقه مدل‌سازی شده است.

شکل 3-19: ترسیم میراگرهای ویسکوز

در شکل (3-19) میراگر در تمامی طبقات ترسیم گردیده است که به منظور تعیین محل بهینه میراگر در هر سازه از یک میراگر در آخرین طبقه سازه تا جانمایی میراگر در تمامی طبقات جانمایی گردیده است که در جدول (3-19) برای مدلها کدگذاری شده است.

جدول 3-19: کدگذاری مدلها

| تعداد طبقات | نام مدل | تعداد میراگر | محل جانمایی میراگر |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4Story-Without Damper | 0 | --- |
|  | 4Story-With Damper-1 | 1 | طبقه 4 |
|  | 4Story-With Damper-2 | 2 | طبقه 3 و 4 |
|  | 4Story-With Damper-3 | 3 | طبقه 2 تا 4 |
|  | 4Story-With Damper-4 | 4 | طبقه 1 تا 4 |
| 8 | 8Story-Without Damper | 0 | --- |
|  | 8Story-With Damper-1 | 1 | طبقه 8 |
|  | 8Story-With Damper-2 | 2 | طبقه 7 و 8 |
|  | 8Story-With Damper-3 | 3 | طبقه 6 تا 8 |
|  | 8Story-With Damper-4 | 4 | طبقه 5 تا 8 |
|  | 8Story-With Damper-5 | 5 | طبقه 4 تا 8 |
|  | 8Story-With Damper-6 | 6 | طبقه 3 تا 8 |
|  | 8Story-With Damper-7 | 7 | طبقه 2 تا 8 |
|  | 8Story-With Damper-8 | 8 | طبقه 1 تا 8 |
| 12 | 12Story-Without Damper | 0 | --- |
|  | 12Story-With Damper-1 | 1 | طبقه 12 |
|  | 12Story-With Damper-2 | 2 | طبقه 11 و 12 |
|  | 12Story-With Damper-3 | 3 | طبقه 10 تا 12 |
|  | 12Story-With Damper-4 | 4 | طبقه 9 تا 12 |
|  | 12Story-With Damper-5 | 5 | طبقه 8 تا 12 |
|  | 12Story-With Damper-6 | 6 | طبقه 7 تا 12 |
|  | 12Story-With Damper-7 | 7 | طبقه 6 تا 12 |
|  | 12Story-With Damper-8 | 8 | طبقه 5 تا 12 |
|  | 12Story-With Damper-9 | 9 | طبقه 4 تا 12 |
|  | 12Story-With Damper-10 | 10 | طبقه 3 تا 12 |
|  | 12Story-With Damper-11 | 11 | طبقه 2 تا 12 |
|  | 12Story-With Damper-12 | 12 | طبقه 1 تا 12 |

3-7 شبکه عصبی

یک شبکه عصبی مصنوعی ایدهاي است براي پردازش اطلاعات که از سیستم عصبی زیستی الهام گرفته شده و اطلاعات را به روشی مشابه با کاري که مغز انسان انجام میدهد پردازش میکنند. عنصر کلیدي این ایده، ساختار جدید سیستم پردازش اطلاعات است. این سیستم از شمار زیادي عناصر پردازشی فوق العاده بهم پیوسته به نام نرون تشکیل شده که این عناصر به صورت موازی با هم برای حل یک مسئله مشخص کار میکنند. ANN ها، نظیر انسانها، با مثال یاد میگیرند. مثالها میبایست با دقت انتخاب شوند در غیر این صورت زمان سودمند، تلف میشود و یا حتی بدتر از این شبکه ممکن است نادرست کار کند. یک ANN برای انجام وظیفههای مشخص، مانند شناسایی الگوها و دسته بندی اطلاعات، در طول یک پروسه یادگیری، تنظیم میشود. در سیستمهای زیستی، یادگیری با تنظیماتی در اتصالات سیناپسی که بین اعصاب قرار دارد همراه است. این روش ANN ها هم میباشد. شبکههای عصبی، با قابلیت قابل توجه آنها در استنتاج معانی از دادههاي پیچیده یا مبهم، میتواند براي استخراج الگوها و شناسایی روشهایی که آگاهی از آنها براي انسان و دیگر تکنیکهاي کامپیوتري بسیار پیچیده و دشوار است به کار گرفته شود. یک شبکه عصبی تربیت یافته میتواند به عنوان یک متخصص در مقوله اطلاعاتی که براي تجزیه تحلیل به آن داده شده به حساب آید. امتیاز شبکه عصبی این است که خودش کشف میکند که چگونه مسئله را حل کند، عملکرد آن غیر قابل پیش گویی است. شبکههاي عصبی معجزه نمیکنند اما اگر خردمندانه به کار گرفته شوند نتایج شگفت آوري را خلق میکنند.

3-7-1 پیشینه شبکه عصبی

به نظر به نظر میآید شبیهسازيهاي شبکه عصبی یکی از پیشرفتهاي اخیر باشد. اگرچه این موضوع پیش از ظهور کامپیوترها بنیانگذاري شده و حداقل یک مانع بزرگ تاریخی و چندین دوره مختلف را پشت سر گذاشته است. خیلی از پیشرفتهاي مهم با تقلیدها و شبیهسازيهاي ساده و ارزان کامپیوتري بدست آمده است. در پی یک دوره ابتدائی اشتیاق و فعالیت در این زمینه، یک دوره بیمیلی و بدنامی را هم پشت سر گذاشته است. در طول این دوره سرمایهگذاري و پشتیبانی حرفهاي از این موضوع در پایینترین حد خود بود، پیشرفتهاي مهمی به نسبت تحقیقات محدود در این زمینه صورت گرفت که بدین وسیله پیشگامان قادر شدند تا به گسترش تکنولوژي متقاعد کنندهاي بپردازند که خیلی برجستهتر از محدودیتهایی بود که توسط Minsky و Papert شناسانده شد. Minsky و Papert کتابی را در سال 1969 منتشر کردند که در آن عقیده عمومی راجع به میزان محرومیت شبکههای عصبی را در میان محققان معین کرده بود و بدین صورت این عقیده بدون تجزیه و تحلیلهای بیشتر پذیرفته شد. هم اکنون، زمینه تحقیق شبکههای عصبی از تجدید حیات علایق و متناظر با آن افزایش سرمایه گذاری لذت میبرد.

3-7-2 مفهوم شبکه

یکی از روشهاي کارآمد در حل مسائل پیچیده، شکستن آن به زیرمسألههاي سادهتر است که هر کدام از این زیربخشها به نحو سادهتري قابل درك و توصیف باشند. در حقیقت یک شبکه، مجموعهاي از این ساختارهاي ساده است که در کنار یکدیگر سیستم پیچیده نهایی را توصیف میکنند. شبکهها انواع مختلفی دارند اما همگی آنها از دو مؤلفه تشکیل میشوند.

- مجموعهای از گرهها: هر گره در حقیقت واحد محاسباتی شبکه است که وروديها را گرفته و برروي آن پردازش انجام میدهد تا خروجی بدست آید. پردازش انجام شده توسط گره میتواند از سادهترین نوع پردازشها نظیر جمع کردن وروديها تا پیچیدهترین محاسبات را شامل شود. در حالت خاص، یک گره میتواند خود، شامل یک شبکه دیگر باشد.

- اتصالات بین گرهها: این اتصالات نحوه گذر اطلاعات بین گرهها را مشخص میکند. در حالت کلی اتصالات میتوانند تک سویه یا دو سویه باشند.

تعامل بین گرهها از طریق این اتصالات سبب بروز یک رفتار کلی از سوي شبکه میگردد که چنین رفتاري به تنهایی در هیچ یک از المانهاي شبکه دیده نمیشود. جامع بودن این رفتار کلی بر عملکرد موجود در هر گره سبب تبدیل شبکه به یک ابزار توانمند میشود. به عبارت دیگر، مجموعه سادهاي از المانها وقتی در قالب یک شبکه باشند میتوانند رفتاري از خود بروز دهند که هیچ یک از آن المانها به تنهایی قادر به بروز چنین مشخصهای نبود.

3-7-3 شبکه عصبی مصنوعی

آنچنان که بیان شد انواع مختلفی از شبکهها وجود دارد. در این بین شبکهاي وجود دارد که گره را به عنوان یک نرون مصنوعی درنظر میگیرد .در اصطلاح، این چنین شبکههایی را شبکه عصبی مصنوعی (Artifical Neural Network) یا به اختصار (ANN) مینامند. یک نرون مصنوعی در حقیقت مدلی محاسباتی است که از نرونهاي عصبی واقعی انسان، الهام گرفته است. نرونهاي طبیعی، ورودي خود را از طریق سیناپس دریافت میکنند. این سیناپسها برروي دندریتها یا غشاء عصب قرار دارند. در یک عصب واقعی، دندریتها دامنه پالسهاي دریافتی را تغییر میدهند که نوع این تغییر در طول زمان یکسان نمیماند و در اصطلاح، توسط عصب یاد گرفته میشود. اگر سیگنال دریافتی به حد کافی قوي باشد (از یک مقدار آستانه بیشتر شود)، عصب فعال شده و سیگنالی را در طول اکسون منتشر میکند. این سیگنال نیز به نوبه خود میتواند به یک سیناپس دیگر وارد شده و سایر اعصاب را تحریک کند. شکل (3-20) یک نمونه عصب واقعی را نشان میدهد.

شکل 3-20: نمونه شبکه عصبی واقعی

3-7-4 مزیتهای دیگر شبکههای عصبی

- یادگیري انطباق پذیر: قابلیت یادگیري نحوه انجام وظایف بر پایه اطلاعات داده شده برای تمرین و تجربههاي مقدماتی.

- سازماندهی توسط خود: یک ANN میتواند سازماندهی یا ارائهاش را، براي اطلاعاتی که در طول دوره یادگیري دریافت میکند، خود به تنهایی ایجاد کند.

- عملکرد بهنگام محاسبات ANN میتواند بصورت موازي انجام شود، و سخت افزارهاي مخصوصی، طراحی و ساخته شده است که میتواند از این قابلیت استفاده کند.

- تحمل اشتباه بدون ایجاد وقفه در هنگام کدگذاري اطلاعات: خرابی جزئی یک شبکه منجر به تنزل کارایی متناظر با آن میشود اگر چه تعدادي از قابلیتهاي شبکه ممکن است حتی با خسارت بزرگی هم باقی بماند.

3-7-5 مدل ریاضی شبکه عصبی مصنوعی

به هنگام مدل کردن اعصاب، از پیچیدگیهاي آنها صرفنظر میشود و تنها به مفاهیم پایهاي بها داده میشود، چرا که در غیر این صورت رویکرد مدلسازي بسیار دشوار خواهد شد. در یک نگاه ساده، مدل یک عصب باید شامل وروديهایی باشد که در نقش سیناپس انجام وظیفه کنند. این وروديها در وزنهایی ضرب میشوند تا قدرت سیگنال را تعیین کنند. نهایتاً یک عملگر ریاضی تصمیمگیري میکند که آیا نرون فعال شود یا خیر و اگر جواب مثبت باشد، میزان خروجی را مشخص میسازد. بنابراین شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از مدل ساده شده عصب واقعی به پردازش اطلاعات میپردازد. با توجه به این توضیحات، میتوان مدل سادهای برای توصیف یک نرون (یک گره در شبکه عصبی مصنوعی) پیشنهاد کرد. این مدل در شکل (3-21) نشان داده شده است. جدا از ساده سازیهای اعمال شده، تفاوت اصلی این مدل با واقیعت در این است که در شبکه واقعی، ورودیها سیگنالهای زمانی هستند حال آن که در این مدل، اعداد حقیقی ورودیاند.

شکل 3-21: یک گره در شبکه عصبی مصنوعی

در مدل ارائه شده در شکل (3-21)، تنوعهای بسیاری وجود دارد. از جمله اینکه وزنهای یک شبکه عصبی، که مقدار خروجی را منتقل میکنند، میتوانند مثبت یا منفی باشند. از طرفی، توابع مورد استفاده براي آستانه گذاري میتوانند بسیار متنوع باشند. از جمله مشهورترین این توابع میتوان به تابعهایی نظیر Sigmoid، arctan، arcsin اشاره کرد. این توابع باید پیوسته و هموار بوده و مشتقپذیر باشند. همچنین تعداد گرههاي ورودي میتواند متغیر باشد. البته با زیاد شدن تعداد این گرهها، به وضوح تعیین وزنها را با مشکل روبرو میکند. لذا باید به دنبال روشهایی براي حل این موضوع باشیم. روند تعین وزنهاي بهینه و تنظیم مقادیر آنها عمدتاً به صورت بازگشتی انجام میشود. بدین منظور شبکه را با استفاده از قواعد و دادهها آموزش داده و با استفاده از قابلیت یادگیري شبکه، الگوریتمهاي متنوعی پیشنهاد میگردد که همگی سعی در نزدیک کردن خروجی تولید شده توسط شبکه به خروجی ایدهآل و مورد انتظار دارند.

3-7-6 پرسپترون چند لایه

هرچند نحوه مدل کردن نرون جزء اساسیترین نکات کلیدي در کارآیی شبکه عصبی میباشد اما نحوه برقراري اتصالات و چیدمان (توپولوژي) شبکه نیز فاکتور بسیار مهم و اثرگذاري است. باید توجه داشت که توپولوژي مغز انسان آنقدر پیچیده است که نمیتوان از آن به عنوان مدلی براي اعمال به شبکه عصبی استفاده نمود، چرا که مدلی که ما استفاده میکنیم، یک مدل ساده شده است در حالی که چیدمان مغز از المانهاي بسیار زیادي استفاده میکند.

یکی از سادهترین و در عین حال کارآمدترین چیدمانهاي پیشنهادي براي استفاده در مدلسازي  عصبهای واقعی، مدل پرسپترون چندلایه یا به اختصار MLP میباشد که از یک لایه ورودی، یک یا چند لایه پنهان و یک لایه خروجی تشکیل یافته است. در این ساختار، تمام نرونهاي یک لایه به تمام نرونهاي لایه بعد متصلاند. این چیدمان اصطلاحاً یک شبکه با اتصالات کامل را تشکیل میدهد.

شکل (3-22) شماي یک شبکه پرسپترون سه لایه را نشان میدهد. به سادگی میتوان استنباط نمود که تعداد نرونهاي هر لایه، مستقل از تعداد نرونهاي دیگر لایهها میباشد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که در شکل (3-22)، هر دایره تجمیع شده عمل جمع و آستانهگذاری (عبور از تابع غیر خطی سیگموئید) است. در حقیقت هر دایره توپر در شکل (3-22)، مدلی است از جمع کننده و بلوک آستانه گذاری نشان داده شده در شکل (3-21)،  که به منظور سهولت نمایش به این فرم نشان داده شده است.

شکل 3-22: شمای یک شبکه پرسپترون سه لایه

با توجه به شکل (3-22)، خروجی عصب mام (در لایه آخر) را میتوان به صورت رابطه (3-9) نشان داد.

(رابطه 3-9)                                                                     Om=sgm(msgm(lxiwlmh)wmio

که در آن h و o به ترتیب نشان دهنده لایه نهان و لایه خروجی بوده و منظور از w همان وزنهای لایهها میباشد، sgm نیز تابع سیگموئید است که به صورت زیر تعریف میگردد:

(رابطه 3-10)                                                                                                sgmx=11+e-x

شکل (3-23) تابع سیگموئید را نشان میدهد. میتوان دید که این تابع رفتاری هموار بین 0 و 1 دارد.

شکل 3-23: رفتار تابع سیگموئید

3-7-7 آموزش شبکه به روش پس انتشار خطا

به طور کلی شبکههای عصبی مصنوعی از لحاظ یادگیری بر دو دستهاند: شبکههای وزن ثابت و      شبکههای با وزن متغیر (شبکههای یادگیرنده). خود شبکههای یادگیرنده نیز به دو دسته با سرپرست و بدون سرپرست تقسیم میشوند. در شبکههای با سرپرست، در فاز آموزش از نمونههایی استفاده میگردد که خروجی ایدهآل متناظر با آنها از پیش دانسته است. به عبارت دیگر در این گونه شبکههای نمونههای داده ورودی، برچسب دارند. در شبکههای بیسرپرست، بر اساس یک معیار (مثلا فاصله) و بر اساس نوعی رقابت، خروجی مورد نظر در کلاس جداگانه قرار میگیرد.

با توجه به این که شبکه عصبی، مدل ساده شده اعصاب بدن است، درست به مانند آنها قابلیت یادگیری دارد، به عبارت دیگر، شبکه با استفاده از اطلاعاتی که از ورودی و توسط سرپرست خود دریافت میکند، قادر به فراگیری روند موجود در الگوهاست. لذا به طور مشابه با انسان، روند یادگیری در شبکه عصبی نیز از مدلهای انسانی الهام گرفته است بدین صورت که مثالهای بسیاری را به دفعات بایستی به شبکه ارائه نمود تا بتواند با تغییر وزنهای شبکه، خروجی موردنظر را دنبال کند. ارائه نمونه دادهای ورودی به شبکه عصبی به دو روش امکانپذیر است.

- روش ارائه یکجا: در این روش، تمام نمونهها به شبکه ارائه میگردند و در آخر، خطاي شبکه نسبت به کل نمونهها محاسبه گشته و وزنها بر اساس آن خطا تغییر میکنند. در مرحله بعد، مجدداً تمام دادهها یکبار دیگر به شبکه ارائه شده و روند فوق نظیر به نظیر انجام میپذیرد تا نهایتاً خطا به سطح قابل قبولی برسد. مسلماً این روش پیچیده و زمانبر بوده و نیاز به حافظه زیادي دارد. همچنین امکان گیرکردن الگوریتم در مینیممهاي محلی وجود دارد.

- روش ارائه الگو: در این روش، در هر بار نمونهها به صورت تک تک به شبکه داده شده و خطاي متناظر با همان داده بلافاصله محاسبه شده و بر اساس آن، وزنهاي شبکه تغییر میکنند. سپس نمونه بعدي به شبکه ارائه شده و روند بالا مشابهاً انجام میپذیرد. چون در این روش، در هر گام، اصلاح وزنها بر اساس هر نمونه انجام میپذیرد، الگوریتم همگرایی خوبی داشته و با توجه به ماهیت تصادفی موجود در ارائه تکی دادهها، خطر مینیممهاي محلی منتفی است.

به منظور آموزش شبکه و اصلاح وزنها تا رسیدن به یک خطاي معنادار، روشهاي بسیار زیادي وجود دارد. یکی از مشهورترین این روشها، الگوریتم پس انتشار خطا است که در ادامه توضیح داده میشود.

3-7-8 الگوریتم پس انتشار خطا

این الگوریتم که در سال ۱۹۸۶ توسط روملهارت و مک کليلاند پیشنهاد شد، در شبکههای عصبی پیش سو مورد استفاده قرار میگیرد. پیش سو بودن به این معناست که نرونهای مصنوعی در لایههای متوالی قرار گرفتهاند و خروجی (سیگنال) خود را رو به جلو میفرستند. واژه پس انتشار نیز به معنای این است که خطاها به سمت عقب در شبکه تغذیه میشوند تا وزنها را اصلاح کنند و پس از آن، مجدداً ورودی مسیر پیش سوی خود تا خروجی را تکرار کند. روش پس انتشار خطا از روشهای با سرپرست است به این مفهوم که نمونههای ورودی برچسب خوردهاند و خروجی مورد انتظار هر یک از آنها از پیش دانسته است. لذا خروجی شبکه با این خروجیهای ایدهآل مقایسه شده و خطای شبکه محاسبه میگردد. در این الگوریتم ابتدا فرض بر این است که وزنهای شبکه به طور تصادفی انتخاب شدهاند. در هر گام خروجی شبکه محاسبه شده و بر حسب میزان اختلاف آن با خروجی مطلوب، وزنها تصحیح میگردند تا در نهایت این خطا مینیمم شود. در الگوریتم پس انتشار خطاء تابع تحریک هر عصب به صورت جمع وزندار ورودیهای مربوط به آن عصب در نظر گرفته میشود. بدین ترتیب با فرض این که W وزنهای متناظر بین لایه ورودی و لایه بعد باشد میتوان نوشت.

(رابطه 3-11)                                                                                  Ajx.w=i=0nxiwji

به وضوح میتوان دیدکه خروجی تابع تحریک عصب فقط به ورودي و وزنهاي متناظر بستگی دارد.

با فرض اینکه تابع خروجی، سیگموئید باشد میتوان خروجی عصب j ام را به صورت زیر نوشت:

(رابطه 3-12)                                                         ojx.w=sgmAjx.w=11+eAj(x.w)

همانگونه که در شکل (3-23) دیده شد، تابع سیگموئید به ازای اعداد منفی بزرگ، بسیار نزدیک به صفر است و براي اعداد مثبت بزرگ، مقداري بسیار نزدیک به 1 دارد و در این بین به طور هموار تغییر میکند به نحوی که در x=1 دقیقا از حد واسط بازه [0,1] یعنی 5/0 عبور میکند. همچنین با دقت در رابطه       (12-3) در مییابیم که خروجی فقط به مقدار تابع تحریک بستگی دارد که به نوبه خود به ورودی و وزنها مرتبط میشود. لذا برای تغییر خروجی باید وزنها تغییر کنند. آنچنان که پیش از این نیز بیان شد، هدف فرآیند آموزش، رسیدن به خروجی مطلوب (یا نزدیک به مطلوب) است. بدین ترتیب ابتدا باید تابع خطای هر نرون را تعریف کنیم. این خطا از اختلاف خروجی واقعی شبکه و خروجی مورد انتظار از رابطه (3-13) بدست میآید.

(رابطه 3-13)                                                                    Ejx.w.dj=(Ojx.w-dj)2

انتخاب مربع تفاضل بین خروجی واقعی Oj و خروجی مطلوب dj از چندین جنبه قابل بحث است:

اولاً با استفاده از توان دوم، مقدار خطا هموار مثبت خواهد بود؛ ثانیا اگر اختلاف بین خروجی واقعی و مطلوب زیاد باشد، توان دوم منجر به بزرگتر شدن این عدد میشود و بالعکس اگر اختلاف بین خروجی واقعی و مطلوب کم باشد، توان دوم منجر به کوچکتر شدن آن میگردد. بر این اساس میتوان خطای کلی شبکه را به فرم مجموع خطای تک تک عصبهای لایه خروجی نوشت لذا داریم:

(رابطه 3-14)                                          Ex.w.d=jEjx.w.dj=j(Ojx.w-dj)2

برای بررسی ارتباط با ورودیها، وزنها و خروجیها روشهای متفاوتی وجود دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: روش گرادیان شیب، روش نیوتن، روش اندازه حرکت، روش آنتروپی متقابل، روش لونبرگ.

3-7-9 روند شبیهسازی مسائل

به منظور شبیهسازی یک طبقهبندی مسأله با استفاده از شبکههای عصبی به روش با سرپرست (با فرض در اختیار داشتن دادههای برچسب دار) اولین کار انتخاب ابعاد شبکه است. با توجه به بحث پیشین، انتخاب تعداد لایهها محدود به ۳ لایه میشود. در لایه ورودی باید به تعداد ابعاد هر الگوی ورودی، نرون قرار دهیم. بنابراین سایز لایه ورودی را بعد دادههای ورودی تعیین میکند. در لایه خروجی نیز به وضوح باید به تعداد کلاسها، نرون داشته باشیم. در حالت ایدهآل، با آمدن ورودی مربوط به یک کلاس انتظار داریم درون مربوط به آن کلاس مقدار ۱ و مابقی نرونها مقدار را به خود بگیرند. اما در عمل با توجه به تابع سیگموئید مورد استفاده، مقدار خروجی شبکه عددی بین صفر و یک است. لذا در حالت عملی ترولی از لایه خروجی که اصطلاحا بیش از بقیه روشن شده باشد (مقدار آن بزر گتر از بقیه باشد) کلاس مربوط به آن داده را مشخص میکند. در مورد تعداد نرونهای لایه میانی، مبنای خاصی وجود ندارد و معمولاً با صحیح و خطا به نحوی انتخاب میگردد که شبکه جواب معقولی در اختیار بگذارد. باید دقت داشت که اگر شبکه خیلی پیچیده باشد، دقیقا رفتار الگوهای ورودی را یاد خواهد گرفت و لذا اگر دادهای کمی نسبت به دادههای آموزشی تغییر کند، شبکه به راحتی قادر به دنبال کردن آن نخواهد بود. در این حالت اصطلاحاً گفته میشود که شبکه عکسی قابلیت تعمیم ندارد. این چنین شبکههایی را Over loaded networks گویند.

قدم بعدي در شبیهسازي، انتخاب نوع تابع خروجی نرون است که در شبکههاي MLP که با الگوریتم پس انتشار خطا کار میکنند، عمدتاً تابع سیگموئید استفاده میشود. دلیل این امر هم مشتقگیري ساده و ارتباط مستقیم مشتق تابع با خود تابع است.

پیش از شروع شبیهسازی باید دادههای ورودی را به سه گروه تقسیم نمود:

- دادههای آموزش: این دادهها از میان دادههاي برچسب دار و به منظور هدایت پروسه آموزش به کار گرفته میشوند، همچنین این دادهها براي بروز کردن وزنهاي شبکه عصبی به هنگام آموزش مورد استفاده قرار میگیرند. عمدتاً از میان کل دادهها %60 تا %70 آنها را (به طور تصادفی یا با یک پیش فرض) به عنوان دادههاي آموزش انتخاب میکنند. پس از آنکه شبکه توسط این دادهها آموزش دید، وزنها مقدار نهایی خود را یافتهاند به نحوي که شبکه براي دادههاي آموزش، کمترین خطا را بدست میدهد.

- دادههای اعتبار سنجی: برای مونیتور کردن (نظارت کردن) کیفیت مدل شبکه عصبی از سیستم به هنگام فرآیند یادگیری و تعیین شرط توقف یادگیری برای پروسه training استفاده میشود (%20 کل دادهها).

- دادههای تست: پس از آنکه شبکه توسط دادههای آموزش تا رسیدن به حداقل خطا آموزش یافت، مابقی دادهها (%20 باقی مانده) که در آموزش نقشی نداشتهاند، به عنوان ورودی به شبکه داده شده و پاسخ شبکه با پاسخ مطلوب (برچسب آنها) مقایسه میگردد و بدین ترتیب راندمان شبکه آموزش دیده محک زده میشود.

شایان ذکر است که اگر تعداد نمونههاي آموزش به حد کافی زیاد باشد، استفاده از روش ارائه الگو جوابهاي بهتري میدهد اما در کاربردهایی که تعداد نمونههاي برچسب دار آموزش کم باشند، هر دو روش ارائه الگو و ارائه یک جا به یک جواب یکسان منجر خواهند شد. همچنین باید توجه داشت که در اولین گام اجراي الگوریتم، وزن تمامی لایهها به طور تصادفی انتخاب میشوند و در هر گام با استفاده از روش پس انتشار خطا، وزنها تصحیح میشوند. اشاره به این نکته حائز اهمیت است که پس از آنکه تمام نمونهها یکبار به شبکه ارائه شدند، در بار بعدي (اپوك بعد) ابتدا دادههاي آموزشی به طور تصادفی بر زده شوند. این کار به ویژه سبب می شود که شبکه عصبی به ازاي نمونه هاي خاص بایاس نشود و همچنین از گیر کردن در مینیممهاي محلی جلوگیري میکند.

پس از اجراي الگوریتم تصحیح وزنها تا رسیدن به مینیمم خطاي کلی، چندین معیار براي توقف الگوریتم پیشنهاد میگردد که مهمترین آنها عبارتند از:

- اگر خطا (تابع هزینه) که قرار است مینیمم شود، از یک سطح آستانع کمتر شود، میتوان پذیرفت که شبکه با خطای قابل قبولی آموزش دیده است. این شرط چنین بیان میشود:

(رابطه 3-15)                                                                                                              J(W)<ε0

- اگر میزان تغییرات خطا در طی دو گام متوالی کمتر از یک سطح آستانه باشد یا به عبارت دیگر روند کاهش خطا با سرعت کند انجام شود، میتوان چنین برداشت کرد که به حوالی مینیمم کلی رسیدهایم. لذا در این حالت نیز تصمیم به توقف الگوریتم آموزش گرفته میشود. بیان ریاضی این شرط نیز چنین است:

(رابطه 3-16)                                                                                                       ∇wJ(w)<ε0

3-7-10 ضوابط سنجش خطای مدل

براي ارزیابی عملکرد مدلهاي تخمین و پیشبینی، شاخصهاي عملکردي مختلفی وجود دارد. در ادامه به تبیین برخی از ضوابط و معیارهاي سنجش میزان خطاي پیشبینی پرداخته خواهد شد.

ضریب همبستگی R: بیان کننده میزان همبستگی بین نتایج برآورد شده مدل و دادههاي واقعی        میباشد که بر اساس رابطه (3-17) محاسبه میشود. در واقع ضریب همبستگی ارتباط خطی بین دو متغیر را اندازهگیری میکند، بدیهی است که هر چه مقدار آن به یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده نزدیکی بیشتر مقادیر برآورد شده به مقادیر واقعی است.

(رابطه 3-17)                                                                                        R=n.Sep-Se.Spn.See-Se2.n.Spp-Sp2

Sep=i=1nYe.Yp    ;     Se=i=1nYe      ;        Sp=i=1nYp     ;      See=i=1nYe2      ;      Spp=i=1nYp2

درصد خطای نسبی ∆، میانگین مطلق خطا AAE، میانگین مربعات خطا MSE، مجذور میانگین مربعات خطا RSME، متوسط مطلق خطا MAE و مجذور متوسط مربعات خطای نسبی RRMSE: نشان دهنده میزان خطای مدل میباشند و برای محاسبه آنها از روابط زیر استفاده میشود که میتواند از صفر در عملکرد عالی تا بینهایت تغییر کند.

(رابطه 3-18)                                                                                         ∆=Yexperimental-YPredictedYexperimental×100

(رابطه 3-19)                                                                              AAE=1ni=1nYexp-YpredictedYexp×100

(رابطه 3-20)                                                                                 MSE=i=1n(Yexp-Ypredicted)2n

(رابطه 3-21)                                                                                        MAE=i=1n(Yexp-Ypredicted)n

(رابطه 3-22)                                                                                                          RMSE=MSE

(رابطه 3-23)                                                     ,                   Y=i=1nYexpn           RRMSE=RMSEY

انحراف معیار σ0 و مقدار میانگین μ و ضریب تغییرات COV:

(رابطه 3-24)                                                                                                    μ=i=1nYexp/Ypredn

(رابطه 3-25)                                                                                                         σ=i=1n(YexpYpred-μ)2n

(رابطه 3-26)                                                                                                                 COV=σμ

Yexpیا Ye مقادیر خروجی آزمایشگاهی،  Ypredیا Yp مقادیر خروجی پیش بینی شده توسط روابط آییننامه و یا مدل شبکه عصبی میباشند. n نیز تعداد نمونههای مورد بررسی میباشد.

4-1 نتایج

در این فصل به نتایج حاصل از مدلسازی پرداخته و رفتار لرزهای سازهها نظیر روند تشکیل مفاصل پلاستیک و جابجایی نسبی سازه (دریفت) برای سازههای 4، 8 و 12 طبقه بهمراه تعداد مختلف میراگر ویسکوز بررسی شده و تفاوت آنها را بیان خواهیم نمود و در انتهای نیز موقعیت بهینه میراگر ویسکوز در سازههای مذکور را معرفی خواهیم نمود.

4-2 روند تشکیل مفاصل پلاستیک

با توجه به طراحی سازههای بتنی و وجود آرماتور در آنها برای جبران ضعف بتن در برابر نیروهای کششی، باعث ناهمگنی مقاطع ساخته شده از بتن مسلح می‌شود که این مورد، یکی از بارزترین وجوه تمایز مقاطع بتن مسلح و فولادی است؛ چرا که مقاطع فولادی، عموماً از نظر مصالح تشکیل دهنده، دارای خاصیت همگنی (هموژن) می‌باشند. رفتار آرماتورها در بتن مسلح، به طور ویژه‌ای در رفتار کلی این نوع از مقاطع تأثیر می‌گذارد. در اعضای خمشی بتن‌ آرمه، زمانی که لنگر خمشی در یک نقطه از تیر به حد ظرفیت خمشی مقطع می‌رسد، تسلیم میلگردهای خمشی مقطع اتفاق می‌افتد. از این زمان به بعد این نقاط، مانند یک مفصل با عمل کرده و در ازای دوران بیشتر، لنگرهای مضاعف بر ظرفیت خود را به مقاطعی که تحت تنش‌های کمتری قرار دارند، انتقال می‌دهد. حال در این قسمت مفاصل پلاستیک تشکیل شده در گام آخر سازهها را با تعداد مختلف میراگر مورد بررسی قرار خواهیم داد.

4-2-1 روند تشکیل مفاصل پلاستیک سازههای 4 طبقه

شکل 4-1: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 4 طبقه بدون میراگر

شکل 4-2: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 4 طبقه با یک میراگر

شکل 4-3: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 4 طبقه با دو میراگر

شکل 4-4: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 4 طبقه با سه میراگر

شکل 4-5: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 4 طبقه با چهار میراگر

- مطابق انتظار در هنگام اضافه شدن میراگر به قاب مورد نظر ستونها و تیرهای اطراف آن به مراتب از سایر ستونها و تیرهای سازه جذب و استهلاک انرژی بیشتری داشته و مفاصل بیشتری در آنها تشکیل میشود که در شکلهای به دست آمده برای سازه 4 طبقه نشان میدهد مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه با 4 میراگر بیشتر بوده اما با توجه به اینکه سطح عملکرد سازههای مورد بررسی ایمنی جانی (LS) میباشد از همین رو تمامی مفاصل تشکیل شده از این ناحیه فراتر نرفته و سطح عملکرد سازه جوابگوی نیروهای وارده بوده است.

- بطور کلی سازه 4 طبقه بدون میراگر نیز جوابگوی سطح عملکرد سازه بوده اما با اضافه شدن میراگر به سازه تعداد مفاصل پلاستیک در تیرها و ستونهای اطراف میراگر بیشتر شده و سازه جذب انرژی بیشتری داشته است و با این حال نیز جوابگوی سطح عملکرد سازه بوده است.

4-2-2 روند تشکیل مفاصل پلاستیک سازههای 8 طبقه

شکل 4-6: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 8 طبقه بدون میراگر

شکل 4-7: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 8 طبقه با یک میراگر

شکل 4-8: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 8 طبقه با دو میراگر

شکل 4-9: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 8 طبقه با سه میراگر

شکل 4-10: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 8 طبقه با چهار میراگر

شکل 4-11: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 8 طبقه با پنج میراگر

شکل 4-12: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 8 طبقه با شش میراگر

شکل 4-13: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 8 طبقه با هفت میراگر

شکل 4-14: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 8 طبقه با هشت میراگر

- مطابق انتظار در هنگام اضافه شدن میراگر به قاب مورد نظر ستونها و تیرهای اطراف آن به مراتب از سایر ستونها و تیرهای سازه جذب و استهلاک انرژی بیشتری داشته و مفاصل بیشتری در آنها تشکیل میشود که در شکلهای به دست آمده برای سازه 8 طبقه نشان میدهد مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه با 8 میراگر بیشتر بوده اما با توجه به اینکه سطح عملکرد سازههای مورد بررسی ایمنی جانی (LS) میباشد از همین رو تمامی مفاصل تشکیل شده از این ناحیه فراتر نرفته و سطح عملکرد سازه جوابگوی نیروهای وارد بوده است.

- بطور کلی سازه 8 طبقه بدون میراگر نیز جوابگوی سطح عملکرد سازه بوده اما با اضافه شدن میراگر به سازه تعداد مفاصل پلاستیک در تیرها و ستونهای اطراف میراگر بیشتر شده و سازه جذب انرژی بیشتری داشته است و با این حال نیز جوابگوی سطح عملکرد سازه بوده است.

4-2-3 روند تشکیل مفاصل پلاستیک سازههای 12 طبقه

شکل 4-15: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 12 طبقه بدون میراگر

شکل 4-16: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 12 طبقه با یک میراگر

شکل 4-17: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 12 طبقه با دو میراگر

شکل 4-18: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 12 طبقه با سه میراگر

شکل 4-19: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 12 طبقه با چهار میراگر

شکل 4-20: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 12 طبقه با پنج میراگر

شکل 4-21: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 12 طبقه با شش میراگر

شکل 4-22: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 12 طبقه با هفت میراگر

شکل 4-23: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 12 طبقه با هشت میراگر

شکل 4-24: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 12 طبقه با نه میراگر

شکل 4-25: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 12 طبقه با ده میراگر

شکل 4-26: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 12 طبقه با یازده میراگر

شکل 4-27: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 12 طبقه با دوازده میراگر

- مطابق انتظار در هنگام اضافه شدن میراگر به قاب مورد نظر ستونها و تیرهای اطراف آن به مراتب از سایر ستونها و تیرهای سازه جذب و استهلاک انرژی بیشتری داشته و مفاصل بیشتری در آنها تشکیل میشود که در شکلهای به دست آمده برای سازه 12 طبقه نشان میدهد مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه با 12 میراگر بیشتر بوده اما با توجه به اینکه سطح عملکرد سازههای مورد بررسی ایمنی جانی (LS) میباشد از همین رو تمامی مفاصل تشکیل شده از این ناحیه فراتر نرفته و سطح عملکرد سازه جوابگوی نیروهای وارد بوده است.

- بطور کلی سازه 12 طبقه بدون میراگر نیز جوابگوی سطح عملکرد سازه بوده اما با اضافه شدن میراگر به سازه تعداد مفاصل پلاستیک در تیرها و ستونهای اطراف میراگر بیشتر شده و سازه جذب انرژی بیشتری داشته است و با این حال نیز جوابگوی سطح عملکرد سازه بوده است.

4-3 جابجایی نسبی طبقات (دریفت)

دریفت تغییر مکان جانبی نسبی هر طبقه است، در حالیکه نسبت دریفت تغییر مکان هر طبقه تقسیم بر ارتفاع طبقه است.

شکل 4-28: تفاوت دریفت و نسبت دریفت

طراحی بر اساس دریفت یک روش تکراری و سعی و خطایی است به این دلیل که بعد از تعیین ابعاد اعضا بر اساس دریفت به دست آمده، پریود سازه تغییر کرده و منجر به تغییر نیروهای جانبی وارد به آن میشود که دوباره میبایست مراحل قبلی را برای سازه مورد نظر تکرار نمود تا جایی که دریفت منجر به تغییر سختی و ابعاد مقاطع سازهای نگردد.

شکل 4-29: تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت) سازه 4 طبقه

شکل 4-30: تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت) سازه 8 طبقه

شکل 4-31: تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت) سازه 12 طبقه

- مطابق نتایج حاصل شده از جابجایی نسبی طبقات مشاهده میشود بطور کلی افزودن میراگر به سازهها سبب کاهش جابجایی شده و از این رو عملکرد لرزهای سازه را با بهبود همراه خواهد نمود. اما در سازه 4 طبقه در تمامی حالات مشاهده میشود که بیشترین تغییر مکان نسبی طبقه کمتر از حد مجاز آئیننامه بوده است و اضافه نمودن حداکثر 2 میراگر در کاهش جابجایی موثر خواهد بود و با اضافه نمودن 3 یا 4 میراگر نمودار جابجایی در بعضی طبقات کاهش و در برخی افزایش داشته است که نشان میدهد سبب نامنظمی در ارتفاع گردیده است. در نمودارهای دریفت سازه 8 طبقه نیز مشاهده میشود که افزودن 5 یا 6 میراگر سبب گردیده است تا تغییر مکان حداکثر سازه در محدوده مجاز قرار بگیرد و افزودن 7 یا 8 میراگر تاثیر بسزایی در این امر نداشته لذا حالت بهینهای نخواهد داشت و در نهایت در سازه 12 طبقه مشاهده میشود که با اضافه شدن تنها 3 میراگر در طبقات انتهایی سازه باعث گردیده تغییر مکان حداکثر نسبی در محدوده مجاز قرار گیرد که از این نتایج میتوان دریافت که تاثیر میراگر ویسکوز بیشتر در این سازه با تعداد طبقه 12 مشهود بوده و حالت بهینهتری به نسبت سایر حالات خواهد داشت.

4-4 نسبت تنش اعضا

نسبت تنش اعضا برای ستونهای سازه استخراج شده است و مطابق حالتهای مختلف برای جانمایی میراگرهای ویسکوز میتوان بهینهیابی را انجام داد و هر چه تنش به سمت عدد یک میل کند سازهها بهینهتر و از نظر وزنی سبکتر خواهد بود که نتایج حاصله در ادامه آورده شده است. با توجه به نیروی وارده و ظرفیت مقاطع نسبت تنش اعضا محاسبه شده و در اشکال (4-32) تا (4-34) به ترتیب برای سازههای 4، 8 و 12 طبقه آورده شده است.

4-4-1 نسبت تنش اعضا برای سازه 4 طبقه

شکل 4-32: نسبت تنش اعضا برای سازه 4 طبقه

شکل 4-33: نسبت تنش اعضا برای سازه 8 طبقه

شکل 4-34: نسبت تنش اعضا برای سازه 12 طبقه

- مطابق نتایج تنش اعضا مشاهده میشود که تنش اعضا در سازههای 8 و 12 طبقه بیشتر نزدیک به یک بوده اما در سازه 4 طبقه معمولاً اعداد تنش کمتر بوده و نشان از ظرفیت بالای مقاطع دارد به همین دلیل میتوان دریافت که استفاده از میراگر در سازه 4 طبقه از نظر اقتصادی زیاد مفید نبوده و نمیتواند بهینه باشد از همین رو در سمت مقابل در سازه 12 طبقه اضافه نمودن میراگر بسیار موثر بوده و تاثیر زیادی در نسبت تنش اعضا داشته است.

4-5 وزن سازهها

یکی از معیارهای ارزیابی سازه برای بهینه نمودن، وزن سازه میباشد که با استفاده از نرمافزار متلب و تحلیلهای انجام گرفته برای سازهها در شرایط جانمایی مختلف نمودار همگرایی برای هر سازه ترسیم گردیده و وزن سازه بعد از بهینهسازی نشان داده شده است که در ادامه آورده شده است.

شکل 4-35: تعریف دادهها در نرمافزار متلب

شکل 4-36: مشخصات لایهها

شکل 4-37: نمودار همگرایی وزن سازه برای مدل 4 طبقه

شکل 4-38: نمودار همگرایی وزن سازه برای مدل 8 طبقه

شکل 4-39: نمودار همگرایی وزن سازه برای مدل 12 طبقه

- برای همگرایی وزن سازهها 50 گام برای تکرار در نظر گرفته شده است و با استفاده از شبکه عصبی نمودار همگرایی وزن سازهها ترسیم گردیده که برای سازه 4 طبقه در 32 گام و برای سازهها 8 و 12 طبقه در 50 گام همگرایی صورت گرفته است و وزن سازهها بعد از بهینهسازی نشان داده شده است.

4-6 موقعیت بهینه میراگرهای ویسکوز

مطابق تمام نتایج و بهینهسازیهای که معیار آن وزن سازه میباشد انجام گرفته سازهها موقعیت بهینه میراگرها برای سازههای 4، 8 و 12 طبقه به ترتیب در شکلهای (4-40) تا (4-42) نشان داده شده است.

شکل 4-40: موقعیت بهینه جانمایی میراگر برای سازه 4 طبقه

شکل 4-41: موقعیت بهینه جانمایی میراگر برای سازه 8 طبقه

شکل 4-42: موقعیت بهینه جانمایی میراگر برای سازه 12 طبقه

Artifical Neural Network (ANN)

Neurons

Synapse

Real time

Multi layer perceptron

Supervised

Unsupervised

Batch mode

Pattern mode

Error back propagation algorithm

Feed forward

Average absolute error

Mean of squared errors

Root mean square error

Mean absolute error

Relative root Mean Squared Error